岳环评〔2020〕31号

关于湖南领建科技有限责任公司年产48万m3ALC砌块板材、10万t建筑石膏粉及10万t石膏砂浆建设项目

环境影响报告表的批复

湖南领建科技有限责任公司：

你公司《湖南领建科技有限责任公司年产48万m3ALC砌块板材、10万t建筑石膏粉及10万t石膏砂浆建设项目环境影响评价文件报批申请函》，岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南领建科技有限责任公司拟选址于汨罗产业园弼时镇大里塘村新塘路与塾塘路交叉口东北角实施年产48万m3ALC砌块板材、10万t建筑石膏粉及10万t石膏砂浆建设项目，项目总用地面积47242m2，总建筑面积为30030m2，总投资12009.9 5万元（其中环保投资316.5万元）。主要建设内容为：主体工程：新建ALC砌块、板材生产车间、建筑石膏粉生产车间、综合楼和员工宿舍及生活用房等；辅助工程：厂区环形通道、停车位；储运工程：仓库、原料筒仓、成品仓、成品堆棚；公用工程：供水、供电、供热工程（3台10t/h生物质锅炉，2用1备。1台烘干炉）；环保工程：废气处理系统、废水治理设施、一般工业固体废物和危险废物暂存间等。项目以尾矿砂、生石灰、水泥、石膏、铝粉膏、脱模剂为原料，经混合搅拌、浇注、静停、切割、翻转、模具清理、蒸压养护、出釜等工序生产ALC砌块， ALC板材生产比砌块生产工艺增加钢筋加工组装工艺，其余工艺均与ALC砌块生产工序完全相同，原料增加钢筋、水性防锈涂料；以二水石膏为原料，经上料、分散烘干、余热回收、研磨、成品入仓等等工序生产建筑石膏粉；以尾矿砂、水泥、石膏粉、粉煤灰、外加剂为原料，经送料、干燥烘干、配料、混合搅拌、成品入仓等工序生产石膏砂浆。项目不设洗砂工序。根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《湖南领建科技有限责任公司年产48万m3ALC砌块板材、10万t建筑石膏粉及10万t石膏砂浆建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格按报告表提出的原料要求，做好尾矿砂鉴定工作，原料不得混入危险废物。

（二）加强施工期环境管理。严格落实报告表中提出的各项污染防治措施，做好施工扬尘、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少施工期对周边环境的影响，避免造成施工扰民。

（三）废气污染防治工作。合理分区，规范建设粉尘及废气收集处理系统和4套废气排放系统。加强厂区现场及污防设施运行维护管理，确保无组织排放废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。各原料筒仓、成品仓均配套布袋除尘器，仓顶呼吸口外排空气经处理达标后排出。石膏粉生产线烘干、研磨工序产生的含尘废气经收集处理，石膏砂浆生产线烘砂、筛分、混合工序产生的含尘废气经收集处理，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后，分别由20m高1#、2#排气筒外排；两台生物质锅炉和烘干炉废气经收集脱硫脱硝除尘处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标特别排放限值要求后，分别由30米高3#、4#烟囱外排。

鉴于项目区天然气管道未接通，故设置5年过渡期。过渡期间可使用10t/h生物质锅炉（2用1备）与1台烘干炉，待天然气管道接通后立即将生物质锅炉更换为燃气锅炉。

（四）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨污管网。项目生产工艺废水、设备模具清洗废水用于生产，不外排。项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，进入园区一体化污水处理设施达标处理。

（五）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对破碎机、风机、切割机、蒸压釜、烘干机和搅拌机等噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范建设固体废物暂存间，建立健全固体废物管理台帐。及时清理各类固体废物，落实好转移联单制度。废润滑油、含油手套、抹布等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置；边角料、钢筋废料、ALC砌块、板材不合格品、除尘收集粉尘、锅炉炉渣、脱硫渣等一般工业固废经收集规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（七）环境管理和环境风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和各污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，做好各类在线检测和控制，碱液储罐区、尿素溶解罐区做好防渗并设置围堰，配套建设事故水池，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

（八）项目过渡期总量控制指标为：SO2≤12.9吨/年，NOx≤19.4吨/年，VOCs≤0.1吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汩罗分局、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汩罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年3月5 日

抄送：岳阳市生态环境局汩罗分局、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司