岳环评[2020]148号

关于岳阳昌德环境科技有限公司4万吨/年催化加氢技改项目环境影响报告书的批复

岳阳昌德环境科技有限公司：

你公司《关于岳阳昌德环境科技有限公司4万吨/年催化加氢技改项目环境影响报告书审批的申请报告》、岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳昌德环境科技有限公司位于湖南省岳阳市望岳路1082号巴陵石化己内酰胺部内岳阳昌德环境科技有限公司生产厂。根据市场的需求，建设单位拟将现有两条苯加氢（甲苯加氢联产）生产线和一套愈创木酚生产装置进行技术改造，改为生产疫情消杀急需物资异丙醇及正戊醇，同时不再生产环己烷，并增大甲基环己烷产能，总投资960万元。该项目以甲苯、丙酮、正戊醛、氢气等为主要原辅材料，通过催化加氢等工序，可以年产甲基环己烷2万吨、异丙醇1.2万吨、正戊醇0.8万吨；主要建设内容为：项目不新增用地，不扩建厂房，只需调整厂区平面布局，更换部分机泵、塔内件、冷凝器、汽化器等设备，配套完善相关环保设施，其他公用、环保、辅助工程依托厂区现有。根据湖南环美达环保科技有限公司编制的《岳阳昌德环境科技有限公司4万吨/年催化加氢技改项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目不得新增用地，不扩建厂房。按企业承诺，在巴陵石化城区片拆除搬迁的同时，一并拆除企业厂区范围内所有生产装置。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。项目地面冲洗废水、初期雨水、生活污水经处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)表1间接排放标准和巴陵公司己内酰胺事业部污水处理站接纳标准后，排入巴陵公司己内酰胺事业部污水处理站进一步处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、危废间等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄露等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道等进行维护和管理，杜绝生产过程中的泄露，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界非甲烷总烃、甲苯执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7限值，厂区内VOCs无组织排放废气应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 限值要求；项目生产废气经收集后依托巴陵石化己内酰胺事业部2#火炬系统焚烧处理。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，加氢反应器产生的废催化剂等危险废物定期送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求管理、贮存和运输一般固体废物；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：VOCs≤5.9t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局、湖南环美达环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年12月10日

抄送:岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局、湖南环美达环保科技有限公司