湖南省平江县向家镇双江口河段生态修复项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：平江县向家镇人民政府

环评单位：湖南润美环保科技有限公司

二O二O年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目所在地自然环境简况	16

三、环境质量状况	20

四、评价适用标准	26

五、建设项目工程分析	28

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	55

附件：

附件1：环评委托书

附件2：建设单位统一社会信用代码证书

附件3：可研批复

附件4：县人民政府同意项目建设的文件

附件5：开慧镇人民政府支持项目的文件

附件6：湖南省水利厅、长沙市水利局、长沙县水利局对项目的意见

附件7：平江县水利局对项目可研的审查意见

附件8：岳阳市水利局对项目的意见

附件9：镇政府关于项目的会议纪要

附件10：监测报告及质保单

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目质量现状监测布点图

附图4：项目环境保护目标分布图

附图5：场地现状照片

附表：

表1 建设项目环评审批基础信息表

表2-3自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省平江县向家镇双江口河段生态修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平江县向家镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郑崛 |  | 联 系 人 |  | 许先生 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省平江县向家镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574008185 | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 414518 |  |
| 建设地点 | 湖南省平江县向家镇双江口河向家镇河段（南起向家集镇，起点坐标为北纬28.625994°，东经113.257241°；北至向家镇黄金村，终点坐标为北纬28.638587°，东经113.245450° |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 |  | E4822河湖治理及防洪设施工程建设 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1623.49 | 其中：环保投资(万元) |  | 56 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.45% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  | 2021年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 汨罗江二级支流双江口河流域向家镇河段位于长江经济带洞庭湖水生态控制区汨罗江中游的平江县向家镇域内。由于砂石价格不断攀升，暴利驱使下，沿线部分居民常年从事非法采砂活动，禁而不绝，导致双江口河流域原本清澈的河水变得浑浊不堪，部分河段出现水土流失、河堤严重受损现象。近年来，政府部门全力开展双江口河流域河道非法采砂专项整治工作，有力地打击了非法采砂行为，切实规范了向家镇的河砂开采秩序，整治工作取得显著成效。为进一步巩固环境整治成果，确保广大群众的用水安全，顺应民众心声，亟需对历史采砂过程中破坏河道河岸进行修复，补绿增绿，美化河岸。 本项目通过实施岸坡整治、堤防建设、生态修复等工程建设，可以避免或减轻采砂活动对沿线流域水土流失和水生态环境的影响，结合沿河绿化建设，可改善区域的生态及生活环境，改善水环境现状，提升水域保障能力，在保障水资源安全的同时，通过绿植种植，进一步提升水域沿线的风光景观，为广大群众创造一个良好的生活环境，建设富有地方特色的人文景观，实现人水和谐统一，促进人与自然和谐共生。 因此，平江县向家镇人民政府拟建设平江县向家镇双江口河段生态修复项目，以实际行动保护平江县生态环境。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，平江县向家镇人民政府委托湖南润美环保科技有限公司（以下称我公司）开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021本），本项目属于五十一、水利—128河湖整治的“其他”，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 2、工程规模及内容 本项目河道整治的长度为7783m，建设内容和规模如下： （1）在河道右岸建设4766m生态防洪堤； （2）在河道右岸加固4689m生态护岸； （3）在河道右岸建设77m浆砌石挡土墙护岸； （4）更换已有涵管3处； （5）疏浚清障河道3286m； （6）河道两侧设置人行道及周边绿化等。 项目组成详见下表： 表1-1 项目组成一览表 项目; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 河道疏浚; 3286m河道疏浚，疏浚深度 0-1.52m，平均深度为1m，疏浚平均宽度为10m. 生态防洪堤; 长度为4766m. 生态护岸; 加固生态护岸4689m，建设浆砌石挡土墙护岸77m. 配套工程; 穿堤涵管; 更换已有的3处，拟实施的涵管直径φ500. 人行道; 占地面积约2607 m2. 路灯; 太阳能路灯30盏. 环保工程; 废气; 洒水降尘. 废水; 施工期生产废水设置临时沉淀池（150m3），处理后回用；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排. 噪声; 选用低噪声设备、加强机械维修保养. 固体废物; 及时清运生活垃圾、建筑垃圾. 取土场; 预计取土 2756m3，平均取土厚度3m，覆盖层清除0.3m，取土后及时恢复植被，绿化覆盖率不低于取土前。占地面积约4320m2. 淤泥临时干化场; 双江口河桩号K3+850右岸，占地面积约5000m2. 根据项目的具体情况，其主要技术经济指标见下表： 表1-2 主要工程量一览表 序号; 工程名称; 单位; 数量. 一; 河道疏浚（3286m）; m2; 32860. 二; 生态防洪堤; m2; 4766. 三; 生态护岸. 3.1; 生态护岸加固; m2; 4689. 3.2; 浆砌石挡土墙护岸; m2; 77. 四; 生态护坡. 4.1; 草皮护坡; m2; 6549.86. 4.2; 绿化混凝土护坡; m2; 13293.39. 五; 其他配套工程. 5.1; 人行道; ㎡; 2607. 5.2; 麻石栏杆基座; m³; 97.691. 5.3; 麻石栏杆; m; 1717.76. 5.4; 路沿石; m³; 102.498. 5.5; 下河踏步; m³; 26.862. 5.6; DN50PVC排水管; m; 123.211. 5.7; 浆砌石潜堰; m³; 798.072. 5.8; 鹅卵石游步道（厚150mm）; ㎡; 1142.24. 5.9; φ500穿堤涵管; m; 99. 5.10; 太阳能路灯; 盏; 30. 5.11; 绿化树; 株; 77. 5.12; 泥结石路面（厚100mm）; ㎡; 3245. 本项目的建设任务见下表： 表1-2 主要建设任务一览表 河道疏浚任务表. 河道名称; 起始桩号; 终止桩号; 长度（m）. 双江口河; K0+000; K1+283; 1283. K1+283; K3+793; 2510. K3+793; K6+243; 2450. K6+243; K7+783; 1540. 生态防洪堤任务表. 双江口河村镇段; A0+550; A0+750; 200m. 双江口河村镇段; A0+000; A1+530; 530. 双江口河农田段; B0-033; B0+287; 254. 双江口河农田段; C0-041; C0+287; 246. 双江口河农田段; D0+000; D0+270; 270. 生态护岸、护坡. 双江口河村镇段; A0+000; A0+195; 195. 双江口河桥梁段; J0+195; J0+236; 41. 双江口河桥梁段; J0+270; J0+306; 36. 双江口河村镇段; A0+340; A1+530; 1208. 双江口河农田段; B0+000; B0+320; 320. 双江口河农田段; C0+000; C0+350; 350. 双江口河农田段; D0+000; D0+350; 350. 其他配套工程. 双江口河村镇段; A0+000（人行道）; A1+530; 530. 双江口河村镇段; A0+000（路灯）; A1+530; 30盏. 工程特性表见下表： 表1-3 工程特性表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 基本情况. 1.1; 河流. 所在河流; 双江口河. 所在水系; 东洞庭湖汨罗江. 所在地; 平江县向家镇. 项目分类; 生态环境修复. 流域面积; Km2; 142. 河流长度; Km; 22. 河流平均坡度; %〇; 1.4. 1.2; 水文. 友谊桥上游集雨面积; Km2; 61.45; 集镇段. 友谊桥上游河流长度; Km; 9.52; 集镇段. 集镇段河流平均坡度; %〇; 1.6. 10年一遇洪峰流量; m3/s; 231.51. 20年一遇洪峰流量; m3/s; 263.53. 防洪标准; 重现期; 10年. 排涝标准; 重现期; 5年. 2; 工程. 工程范围河道长; Km; 7.783. 河道疏浚清障长度; Km; 3286. 保护人口; 万人; 1.2. 保护农田; 万亩; 0.15. 工程等别; V. 设计防洪标准; 重现年; 10. 生态防洪堤长度; m; 4766; 右岸. 绿化混凝土护坡长度; m; 1403; 右岸. 浆砌石挡墙护岸长度; m; 77; 右岸. 草皮护坡长度; m; 2423; 右岸. 更换已有穿堤涵管; 处; 3; 右岸. 4; 施工总工期; 月; 6. 5; 工程总投资; 万元; 1623.49. 6; 经济指标. 经济效益费用比; 1.16. 经济内部收益率; %; 10.3. 经济净现值; 万元; 1048.74. 4、工程建设方案 ### 4.1护岸设计 4.1.1护岸堤型选择 根据实际情况调查，均位于城镇规划区，目前附近土料充足，能满足堤身填筑要求，因此推荐拟建堤段采用土堤断面形式。 4.1.2土堤标准断面设计 （1）堤顶高度 根据水力要素计算成果及堤防安全超高，设计堤顶高程按10年一遇防洪水位加高1m设计。 （2）堤顶宽度 考虑到防汛抗洪抢险应急要求，堤顶宽度设计为6.0m，堤顶兼有防汛交通的堤段需在适当的场所设回车场，没有交通要求的堤顶设计为3.0m。 （3）堤顶路面结构 设计厚度为50mm中粒式沥青砼路面，下设300mm厚水稳基层以及200mm厚天然砂砾垫层。为便于堤顶排水，沿堤顶中心线向两侧设置横向坡度，坡度采用2%。其余土堤工程段目前尚为城市发展区，为不与城市整体规划相冲突，先设计厚度为100mm泥结石路面，为便于堤顶排水，沿堤顶中心线向两侧设置横向坡度，坡度采用2%。 （4）堤坡与平台 土堤坡度根据堤身结构、堤基土质、运用工况经计算确定：临水坡坡比1:1.8，背水坡坡比1:1.5，堤身高度4～7m，在集镇繁华地段临水坡设置1m宽的鹅卵石游步道。 （5）堤身填土设计及填筑标准 筑堤材料：粘土，粘粒含量：30%~50%，塑性指数10～20；设计含水率：20～25%；干容重要求不小于1.45g/cm3；内摩擦角不小于15°；筑堤时土料须分层填筑，每层厚不大于200mm；压实度不应小于0.92。 填土之前必须彻底清除地面表层松土、软弱土层、腐质土及植物根茎等，清基厚度一般为30cm。土料填筑分层进行，层厚30cm～40cm，采用机械挖运土料，分层压实。填筑土料不得采用淤泥、自然含水率高且粘土含量过多的粘土或粉细砂、膨胀土等，且土料中不得含植物根茎等杂质。 4.1.3堤身渗流计算及边坡稳定分析 （1）堤身渗流计算 根据北京理正岩土系列软件进行计算可知，典型断面堤身逸出段最大渗透比降为0.33<0.45，堤基逸出段最大渗透比降为0.27<0.355，满足规范的要求，故堤身堤基均可不进行防渗处理。 （2）边坡稳定分析计算 采用瑞典圆弧法，应用北京理正岩土系列软件进行计算，堤防边坡稳定计算成果见下表： 表1-3 典型断面稳定计算成果表 集镇河段; 堤防等级; 边坡比; 抗滑稳定安全系数. 临水坡; 背水坡; 水位降落时的堤外坡; 设计水位时的堤内坡. 4; 1.8; 1.5; 1.223; 1.235. 从计算结果看，拟定的堤身断面抗滑稳定安全系数内、外坡均大于允许的1.15，满足规范要求。 4.1.4沉降计算 根据《堤防工程设计规范》第6.3.4条规定：土堤高度小于10m时，不需计算沉降量，可根据堤基地质、堤身土质及填筑密实度等因素分析确定，取堤高的3%～8%。 本工程土堤高度均小于10m，因此，在此不再进行沉降计算。只需在土堤加高培厚施工过程中，根据现场实际情况，在本设计堤顶高程的基础上，考虑堤高的3%～8%的沉降量。 ### 4.2护坡设计 几种常见的护坡方案基本情况具体见下表： 表1-4 护坡方案比较表 方案; 护坡型式; 特点; 工程可比 造价(元). 方案一; 草皮护坡; 易受人畜破坏和生物影响，抗冲刷能力差，可用于背水坡或水流流速较小岸段。; 30. 方案二; 砌石护坡; 包括干砌石护坡、浆砌石护坡等。砌石护坡一般能就地取材，充分利用当地资源，由于块石表面粗糙不平，与水体之间摩擦大，能够起到一定的消浪作用，同时砌石护坡本身能很好的经受风浪水流冲刷，其中干砌石适应变形能力强，浆砌石较差。但不能机械化操作，受当地材质、石料尺寸影响大，护砌厚度难以保证，且浆砌石将坡面完全封闭，隔绝了坡面与水体间的联系，生态和景观效果较差。; 130~150. 方案三; 砼预制块 护坡; 整体性好，强度高，本身受风浪水流的影响小，能机械化施工，工期短；因其表面平滑，消浪作用小，对堤坡变形适应性较差，如开孔种植草皮，需在护坡下设置反滤层和土工步防止边坡土体的掏空，草皮覆盖率也较低。; 90. 方案四; 绿化混凝 土护坡; 由粒径比较小的碎石、水泥、水与专用添加剂配伍，并采用特殊的设备在现场浇筑成的新型绿化混凝土。其孔隙率高达25%-35%，其最大抗压强度能在8N/mm²左右，适应根系3mm以下的各种草本及水生植物生长。它不用格梗、伸缩缝、土工布且表面形成分布均匀的孔洞储存营养土保水剂等能使各种草本植物、水生植物的生长。绿化混凝土河道护坡与传统的河道护坡一样，在保质保量的前提下，又可以确保护坡的稳定性，又有绿化功能，因为它是由碎石、水泥、水等按一定 比例通过专用机械设备制造而成的，其达到25%-35%的全孔隙砼。植物生长繁密的绿化混凝土河道护坡，由植物根系进入绿化混凝土的孔隙部分并深入底下的土壤中，植物与绿化混凝土牢固链接，植物的生长情况稳定，绿化混凝土的孔隙与自然形成的护岸比较接近，能使陆地与水体自然连接，有利于植物、鱼类、昆虫等生物生息生长，形成真正的生态护岸绿化混凝土可以现场浇筑，工人不需要二次搬运，节约人力物力。比传统的浆砌块石省力又省钱。; 130~180. 方案五; 三维生态 袋护坡; 采用生态袋、扎口带及满足多向排水功能与强度要求的网肋型联接扣等，具有透水、透气等特性，可以自成良性的生态植被体系，与乔、灌、藤、花、草的有机结合，使植被不易退化，大大减少后期维护费用。但生态袋用于河道治理工程的耐久性较差，使用寿命短。; 200. 经上述方案比较，综合考虑河道地形、地质、水流、工程造价、施工条件和河道总体布置等因素，结合近年来各地河道整治工程中取得的成功经验，本着节省工程投资、河道边坡适应性和行洪排涝安全性原则，本项目推荐采用绿化混凝土护坡方案，同时对于局部零星采用砌石护坡相结合的方式，以减少砌石护坡对环境的影响。 ### 4.3护岸加固工程 （1）测量放样 人员及机械进场后，首先按设计图纸进行总体上的放样，并用石灰线放出护岸的土方开挖样线，并按施工规范引测水准测量点，沿线每50-100米即设一临时水准点。 （2）土方开挖 对护岸沿线的土方采用挖掘机开挖，并留出30cm的保护层，在施工底板钱采用人工突击开挖。基坑边坡一般采用1：0.67，并在管道基础外放出每边50cm以上的工作面，工作面外侧处设排水沟及集水坑，一保证基槽不受水浸泡。对于土质差的地段，考虑到易塌方，一方面加大坡比，另外还可采用挡土板进行支撑，以策安全。由于部分护岸位于河道中，故需在护岸外侧筑围堰，拟采用圆木桩围堰，即采用挖机开挖土方时，尽时将土向河中甩，在离护岸外边线0.5米外开始进行筑堰，堰边坡采用1：1.5，顶高高出现河水位80cm，顶宽150cm以上，在机械开挖基坑土方结束后，再用人工对堰边坡及堰顶进行修正，以保证其坡度及不漏水。在土质较差的地段，还需在堰两侧打圆木桩，以防土方过多分向河中坍塌，影响航道或危及堰体安全。筑堰后多余的土方采用汽车运至指定的地点存放，以便回填时利用。由于开挖土方后，基面底层地下水会有较多渗水；另外还有施工产生的施工水及雨水，也需抽出基坑外，故在施工时，在基底开挖排水垅沟及集水坑，采用五台2.8KW的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。 （3）基础施工 施工基础前，进行人工突击开挖保护土方，然后进行复测基面高程，由于本工程都是块石或碎石基础的，因此直接进行基础填筑施工。 （4）护岸施工 1）在砼基础上放出砌浆石的边线，并在两端架设木制浆砌石断面的样架。 2）按事先试验确定的配合比拌制砌筑砂浆，并运至现场备用。 3）前后边线，再填墙腹的顺序施工。砌筑时，采用座浆法进行施工，先将石块对在样线处，修去不平之处，再座浆，砌块石，在缝处用浆及石块填塞紧，对两块石间进行灌浆填实。 4）在施工时要求基本一层一层地砌，但不能产生通缝平缝。要保持缝口宽度基本一致，并保证外露面基本平整，砌浆后要进行洒水养护。每天砌筑的高度不能超过1.5米，以防沉降过大。 5）在墙体砌筑至顶后，在墙前搭设1.5米宽的双排脚手，对压顶进行立模浇筑砼及安装栏杆，并对外露面勾凸缝。 （5）回填滤料土方 回填土根据设计要求采用好土回填，并阿紫排水孔下填筑一层黏土，再做好孔德反滤层。填土前还需对隐蔽工程进行验收，排除尽积水、杂物等，再进行填土作业。 对构造物的回填土进行分层填筑，每层虚厚不大于25cm，并在填筑时不得碰伤构筑物。 填土面必须使雨水及时排出。每层碾压时采取“先轻后重”、“先边后中”的碾压方法，并观测每层的压实度和高程数据，以利测算本标段的松铺经验系数，达到设计压实度后方可进行下一层填土施工。顶面最上层的填土压实厚度取定为25cm。 对于河道中的围堰，采用挖机进行挖出，并将表层好土用于回填，以降低成本；对于水下土方，采用密闭槽车运出工地。 - 4.4疏浚清障工程 4.4.1清淤设计 本次清淤设计标准断面为梯型断面及单复式断面，清淤尽可能沿老河槽进行，以减少工程量及占地，局部弯道考虑抹角或切滩，以使水流平顺。设计河底高程主要根据设计水位、地质条件、现状河底高程、河道淤积层厚度、河流形态等综合确定。按照上下游河底衔接顺畅，尽量维持河道自然形态及满足挖填平衡的设计目标。 4.4.2清淤施工时段 本项目河道清淤在施工前期进行，建议选择河流枯水期进行，并避免雨天进行清淤施工。 4.4.3清淤施工方案 双江口河疏浚清障段，线路总长3286km，疏浚深度0-1.52m，平均深度为1.0m，疏浚平均宽度为10m。疏浚工程量为32860m2，疏浚淤泥产生量约32860m3。 根据现状河道的特点拟采用陆地机械进行河道清淤施工；具体施工方案为：采用小型挖机将河道的淤泥分别从K1+205 左侧碎石道路、K2+536左侧碎石道路、K5+018 左侧碎石道路、K7+013 左侧碎石道路采用密闭槽车运至指定淤泥临时干化场处置。 图1-1 河道清淤的陆地机械 5、施工条件 （1）交通运输 向家镇对外交通运输方便，距平江县仅30公里，外购建材基本在集镇上或平江县城购买，转运至各施工区。集镇内乡村公路四通八达，施工期间可以利用现有道路作为运输干线，应注意施工干扰及对周边环境的影响。 （2）施工工厂设施及施工布置 本项目的临时施工场地拟布置在河道沿岸和湖滨带，所有材料设备均采用周边道路进场，河道两侧存在空地，可选择位置集中布置简易模板加工厂、材料堆场等。施工管理区、机械修理厂等可采用当地的社会化加工设施。本项目施工生活、办公用房集中布置，就近租用民房或厂房，尽量布置在靠近交通线的位置。 （3）施工进度 根据本项目的工程量、施工条件以及实施方案，建设工期8个月，即2021年3月-2021年10月。拟定实施进度计划如下： 2020年3月之前完成项目前期工作。 2021年3月—2021年10月完成全部工程内容建设。 2021年11月，完成收尾工作并验收。 6、土石方平衡 表土是珍贵的自然资源，工程开工建设前，可以对工程区内有条件的区域进行表土剥离，后期作为区域绿化覆土使用。剥离表土不仅可以合理利用表土资源，还可以利用土方，节省工程投资。 主体工程开挖区域及施工作业带沿线等，对土质较好的荒草地进行表土剥离。 本项目占地类型主要为荒草地。根据对占地类型的分析，荒草地可以进行表土剥离，就近堆放于防洪堤一侧，后期全部用于绿化覆土。 根据本项目初步核算，本项目土石方总开挖量为17228m3，总填方量为19984 m3，总借方2756 m3，因此，本项目不需设置弃渣场，仅需设置一个取土场，另外疏浚淤泥需要设置一个淤泥临时干化场。 7、施工组织 （1）施工营地 本项目不设置施工营地，就近租用当地现有民房。 （2）临时道路 本项目及附近有乡村公路，交通较为便利，只需在目标水体周围修建便道，不占用基本农田。 （3）土石料来源 土料从取土场获取。 石料以回用挖出的淤泥中的泥砂、砂石为主，不够则从市场就近购买。 为避免混凝土现场拌和扬尘和废水对周边环境产生影响，本项目采用商品混凝土，不得在现场进行混凝土拌和。 （4）取土场、淤泥临时干化场 本项目取土场和淤泥干化场均属于临时用地，用地现状均为荒地。 取土场位于双江口河桩号K0+890右岸600m处，该取土场占地面积约4320m2，平均运输距离为2.2km，采取集中式取土，对取土场主要增加临时防护措施和后期恢复措施，包括施工过程中场区排水措施、剥离表土的集中堆场。本项目取土前先剥离表土，堆放在旁边，待取土完毕后回填在开挖面上。在取土过程中采取“上堵下拦”的水土保持措施，“上堵”即在开挖面的上游修筑截流沟，拦截坡面径流，“下拦”即在开挖面的外侧修筑拦渣坎，防治开挖中由于降雨冲刷开挖面造成的土壤流失，取土结束后，将表层玻璃土回填开挖面，取土场边坡采用撒播草种及种植乔木防护。 本项目疏浚淤泥运至淤泥临时干化场，位于双江口河桩号K3+850右岸，最长运输距离约3.5km，最短运输距离约200m，占地面积约15000m2。为了在淤泥堆存结束后对堆场顶面和堆体坡面进行绿化，对于堆场占地范围内的表层耕植土，在淤泥堆存前先行剥离，表土层剥离厚度取 0.2～0.3m。淤泥堆存完成后将利用原表土，回填覆盖于堆场表面，尽量恢复自然景观，保持水土。淤泥临时干化场投入使用前，应先期完成堆体拦挡（挡土墙或拦土坝）及堆场上游和周边截、排水工程措施；需严格控制堆存程序，用拖拉机平整表面，并碾压 3～4 遍；堆存的设计边坡参照同类工程实践经验，采用 1:3.0，堆体边坡的坡比需符合堆体边坡稳定的要求。淤泥堆存时要求先将石方堆放在堆场的下部，后将土方堆放于石方的上部；堆存完成后将堆场平整，表面种植植物措施。淤泥临时干化场的挡土墙采用草编织袋筑成，顶宽 1.0m，高 1.0m。 本工程共需兴建挡土墙 150m。 取土场、淤泥临时干化场用地现状如下： 表1-5 取土场、淤泥临时干化场基本情况表 名称; 位置; 用地现状; 照片. 取土场; K0+890右岸600m处; 荒地. 淤泥临时干化场; K3+850右岸; 荒地. 8、工程占地 根据项目总平面布置图、主体工程设计资料以及对项目现状进行实地勘察，项目建设用地、取土场、淤泥临时干化场均为临时占地，建设内容均在原有基础上未新增永久占地。本项目临时占地类型主要为一般荒地、林地，均不涉及基本农田。评价要求项目对临时占地恢复其原用地性质。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 双江口河向家镇段，河流蜿蜒曲折，河道宽窄不一，最宽处大于50m，而最窄处约7m宽。近年来，河道中挖砂降低河床较大，冲淤不再平衡，造成河道中桥梁上、下游和河滩破坏，形成淤积、孤岛，阻碍主河道的行洪。另外由于河道弯曲，转弯角度较大，河水在转角段流速减慢，水中细小颗粒逐渐沉淀，也会使河道底形成淤积。 本项目主要的环境问题为淤泥对环境的影响。其现状见下图： 图1-2 双江口河淤积现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平江县位于湖南省东北部，处汨水、罗水上游。东与江西省修水、铜鼓县交界，北与湖北省通城县和本省岳阳县相连，南与浏阳市接壤，西与长沙县、汨罗市毗邻。京珠高速经过本县，在伍市镇设有出入口，并以平伍公路连接县城。随着 106 国道和 308、207 省道平江段改造和岳汝高速和通平高速的修建，平江将与长株潭融为一体，区位优势进一步凸显。交通区位优势独特，位于长株潭两型示范区和武汉城市圈之间，岳汝高速、G106 、S308 线均通过本地。 本项目位于湖南省岳阳市平江县向家镇双江口河段，南起向家集镇，北至向家镇黄金村，起点坐标为：北纬28.625994°，东经113.257241°，终点坐标为北纬28.638587°，东经113.245450°；项目地理位置具体见附图1。 2、地形、地貌 平江县地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的 28.5%，丘陵占 55.9%，岗地占 5.8%，平原占 9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达 1500 米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔 1600.3 米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔 1593.6 米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等 21 座山，海拔均在 1000 米以上。 本项目位于向家镇集镇，局部地势较为平缓。 项目所在区域为位于扬子准地台南缘之江南地轴中部湘东北幕阜山褶皱隆起带，区内出露地层简单，岩浆岩发育。项目区出露地层简单，主要为第四系坡积残积物，第四系位于项目区低洼处。 本区属湘东北幕阜山褶皱隆起带，区内裂隙比较发育，但绝大部分规模较小。局部可见伟晶岩脉，伟晶岩脉呈近南北方向展布，宽度为 0.2~0.5 米，延伸规模不大。岩浆岩属幕阜山岩体的一部分，幕阜山岩体为岩基，为燕山早期形成的中深成侵入体，岩性主要为中细粒黑云母花岗岩及黑云母二长花岗岩，局部发育有伟晶岩脉，未风化的岩浆岩为开采对象。地表岩石被风化，表层为腐殖土，由粘土、植物根等组成，厚度小于 1 米，从强风化至微风化，其风化厚度约 45 米。 地震：根据 GB18306-2001 版 1:400 万《中国地震参数区划图》，本区在《中国地震动峰值加速度区划图》中标出的地震动峰值加速度为 0.05g，《中国地震反应谱特征周期区划图》中标出的地震动反应谱特征周期为 0.35s，相对应的地震基本烈度小于 VI。 3、气候、气象 工程所在地气候特征与县城相似，平江地处湿润的大陆性季风气候区，属中热带向北亚热带过渡气候带，气候温和，雨量充沛，多年平均气温 16.8℃，极端最高温度 40.3℃(1971 年7 月 28 日)，极端最低气温-12℃(1972 年 2 月 9 日)。年降雨天数 160 天左右，年日照小时 1687h，全年无霜期 266 天。工程所在地多年平均降雨量 1354.2mm，春夏两季雨量为全年的 70%左右，多年平均蒸发量 1262mm，最大日降雨量约 160mm，多年平均风速 1.5m/s，最大风速 16m/s。主要气候特征为：春温多雨、冬无严寒、夏无酷暑。常年积温 6185.3℃，一月平均气温 4.9℃，七月平均气温 28.6℃，平江县年平均风速 2.2m/s。 4、水文 （1）地表水 平江县境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占 96.1%；新墙河流面积占 3.9%。汨罗江发源于江西省修水县黄龙山梨树埚，经修水县白石桥，于龙门流入湖南省平江县境内，向西流经平江城区，自汨罗市转向西北 28°30′—29°03′之间。南北长 61 公里,东西宽 51.3 公里，面积 1581.5 平方公里，距益阳市区 50 公里，岳阳市区 110 公里，经长湘公路至长沙仅 45 公里，交通十分便利。流至磊石乡，于汨罗江口汇入洞庭湖。汨罗江分为南北两支，南支称汨水，为主源；北支称罗水，至汨罗市屈谭（大丘湾）汇合称“汨罗江”。汨罗江全长 253 公里，流域面积达 5543 平方公里。长乐以上，河流流经丘陵山区，水系发育，水量丰富。长乐以下，支流汇入较少，河道展宽可通航，为东洞庭湖滨湖区最大河流。 双江口河为汨罗江二级支流，发源于长沙县金家坳，经江家桥、平江县向家镇、汨罗县彭家段，于双江口汇入车对河。流域面积142km2，河长22km，坡降1.4‰。 （2）地下水 项目所在区域总体地势较为平缓，地下水流向向为由西向东。地下类型及其富水性：根据场地内层的岩性组合特征、下水赋存条件差异以及含介质不同，区内地下水以第四系松散土体孔隙潜为主。 该类型地下水分布于第四系阶地洪冲积及山前坡洪积层中，含水岩组具双元结构，其下部由于颗粒粗大的卵、砾石及亚粘土、砂土构成，结构松散、孔隙度大、透水性强，成为地下水赋存运移的主要层位，也是本区孔隙潜水的主要含水层。含水层厚度在20～58m，渗透系数K在4.8×10-3cm/s～7.5×10-3cm/s之间。地下水主要接受大气降水和侧向基岩层间裂隙水向盆补给，具较稳定的潜水面，以层流形式运移。区域地下水迳流模数1-3L/s·km2 。 本区地下水以大气降水渗入补给为主，补给方式以沿顺层裂隙、构造破碎带、构造裂隙等灌入式补给为主，局部第四系分布较厚，基岩完整区以大气降水渗入补给为主，补给方式以沿强风化岩层裂隙入渗补给，补给强度小，大气降水大部分随地表坡面形成面流汇集沟谷补给地表水。 根据调查，项目所在区域居民生活用水主要为自来水。 5、植被与生物多样性 平江县森林覆盖率达57.3%，是湖南省重点林业县，有山林面积417万亩，占全县国土总面积的67.3%。境内北有幕阜山，南有连云山，地形复杂，有多种土壤分布，气候温暖湿 润，雨量充沛，阳光充足，适宜各种林木生长，森林大多为天然林，属针、阔叶混交林区。 据调查全县树木共有95科，281属，800种。主要树种有松、杉、油桐、梓、枫、樟、柳、 棕、楠竹等；珍稀植物主要有银杏、水杉、金钱松及杜仲、厚朴、黄连、青檀等。珍稀野生动物主要有穿山甲、鸳鸯、红嘴相思鸟等。野生动植物中仅药用植物就要175科，615属，1301种。平江县动植物资源丰富，生态环境良好。 本项目及周边不涉及生态敏感区，无濒危保护植物分布。区内野生动物较少，以林地生态区常见种类为主；项目用地范围内及周边无国家保护野生动植物和古树名木分布。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表： 表2-1 项目区域环境功能属性 编 号; 项 目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水; 双江口执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价采用《岳阳地区环境空气质量自动监测（2019 年 12 月）月报》中 2019 年平江县全年的大气环境监测数据对本项目所在区域环境空气质量达标情况进行判 定。湖南省岳阳生态环境监测中心在平江县设置一个环境空气自动监测点（属于省控点），采用自动连续监测。本次评价采用的数据为 2019 年平江县全年的环境空气质量现状，符合近三年的要求。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5。具体情况详见下表： 表3 -1 环境空气监测结果统计表 单位：ug/m3 监测因子; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. 年均值; 5; 16; 52; 1200; 118; 30. 标准值; 60; 40; 70; 4000; 160; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 结果表明，项目所在地区域环境空气质量数据 SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5 各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境现状调查与评价 为了解项目所在地区域地表水质量现状，本次评价委托湖南中昊检测有限公司于2020年10月21至2020年10月23日（连续3天）对项目附近地表水进行水质监测。 （1）监测布点 共设4个监测断面，具体见下表： 表3-2 地表水环境质量现状监测断面 监测点位; 监测河流名称; 桩号; 监测断面. W1; 双江口河; K0+1400; 向家镇集镇段. W2; 双江口河; K2+900; 北街居委会段. W3; 双江口河; K6+100; 金岭村段. W4; 双江口河; K7+500; 黄金村段. （2）监测因子 本次监测因子为pH、水温、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、TN。 （3）监测频次 连续监测3天。 （4）执行标准 区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，SS参考执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。 （5）监测结果与评价 项目地表水监测结果见表5.2-1。 表5.2-1 地表水水质监测统计评价表 单位：mg/L，pH无量纲 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率 (%); 最大超标 倍数; 标准值; 是否达标. W1; 水温; 16.9-17.2; 17; 0; 0; /; 是. pH; 7.29-7.34; 7.32; 0; 0; 6～9; 是. SS; 8-11; 9.7; 0; 0; ≤80; 是. COD; 10-14; 12. 3; 0; 0; ≤20; 是. BOD5; 2.5-3.0; 2.7; 0; 0; ≤4; 是. NH3-N; 0.046-0.049; 0.048; 0; 0; ≤1.0; 是. 总磷; 0.04-0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.2; 是. 总氮; 0.28-0.32; 0.30; 0; 0; ≤1.0; 是. 石油类; 0.01L; 0; 0; 0; ≤0.05; 是. W2; 水温; 16.5-17.0; 16.7; 0; 0; /; 是. pH; 7.29-7.32; 7.31; 0; 0; 6～9; 是. SS; 10-13; 11.7; 0; 0; ≤80; 是. COD; 15-18; 16. 3; 0; 0; ≤20; 是. BOD5; 2.9-3.2; 3.0; 0; 0; ≤4; 是. NH3-N; 0.047-0.051; 0.049; 0; 0; ≤1.0; 是. 总磷; 0.03-0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.2; 是. 总氮; 0.25-0.27; 0.26; 0; 0; ≤1.0; 是. 石油类; 0.01L; 0; 0; 0; ≤0.05; 是. W3; 水温; 16.7-17.2; 17; 0; 0; /; 是. pH; 7.24-7.31; 7.28; 0; 0; 6～9; 是. SS; 11-14; 12.3; 0; 0; ≤80; 是. COD; 14-16; 14.7; 0; 0; ≤20; 是. BOD5; 2.4-2.8; 2.57; 0; 0; ≤4; 是. NH3-N; 0.057-0.062; 0.06; 0; 0; ≤1.0; 是. 总磷; 0.03-0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.2; 是. 总氮; 0.26-0.30; 0.28; 0; 0; ≤1.0; 是. 石油类; 0.01L; 0; 0; 0; ≤0.05; 是. W4; 水温; 16.2-17.5; 17; 0; 0; /; 是. pH; 7.17-7.22; 7.2; 0; 0; 6～9; 是. SS; 14-16; 15; 0; 0; ≤80; 是. COD; 14-16; 15.3; 0; 0; ≤20; 是. BOD5; 2.6-3.0; 2.8; 0; 0; ≤4; 是. NH3; N; 0.057-0.063; 0.06; 0; 0; ≤1.0. 是; 总磷; 0.04-0.05; 0.04; 0; 0; ≤0.2; 是. 总氮; 0.29-0.33; 0.31; 0; 0; ≤1.0; 是. 石油类; 0.01L; 0; 0; 0; ≤0.05; 是. 监测结果表明，项目所在双江口河各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，SS监测值满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。 3、声环境质量现状 - 为了解项目区域声环境质量现状，本次环评委托湖南中昊检测有限公司对项目场区附近环保目标的声环境现状进行了实测。 - （1）监测点位 共布设4个噪声监测点，监测点分布见下表： 表3-8 声环境现状监测点分布 监测点位; 桩号; 点位描述. N1; K0+850; 右岸3m处的居民点. N2; K2+900; 左岸114m处的居民点. N3; K6+100; 右岸33m处的居民点. N4; K7+700; 右岸67m处的居民点. （2）监测项目 等效连续A声级，Leq（A）。 （3）监测时间与频率 2020年10月18日~19日，连续监测两天，昼、夜间各测一次。 （4）评价标准与评价方法 评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （5）评价方法：采用对标法。 （6）监测结果及评价 声环境现状监测结果统计与评价见下表： 表3-9 声环境现状质量监测结果统计与评价 （单位：dB(A)） 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq[dB（A）]; 标准限值Leq[dB（A）]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 2020.10.18; 52; 44; 60; 50. 2020.10.19; 53; 42. N2; 2020.10.18; 52; 41. 2020.10.19; 52; 42. N3; 2020.10.18; 53; 42. 2020.10.19; 52; 43. N4; 2020.10.18; 53; 43. 2020.10.19; 51; 41. 各监测点噪声值在昼间和夜间均能达到《声环境质量标准》2类标准要求，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 4、生态环境质量 本项目位于集镇，目前自然环境较好，土地利用率较高，植被覆盖率低，主要树种为城镇绿化，街道和空隙地栽种的樟树、观赏树木和花草，多为人工生态环境。项目区域人类活动频繁，野生动物分布较少，多为常见物种如蛙、田鼠、蝙蝠、蛇、山雀等。 评价范围内未发现国家和省级重点保护野生动物，也无珍稀濒危保护动物，无珍稀野生植物、古树等分布。 施工河段及受影响的下游河段主要水生植物为藻类、菖蒲等，主要水生动物包括各种常见经济鱼类、不存在饮用水水源保护区、种质资源保护区、鱼类索饵场、产卵场、越冬场、洄游通道。 5、河道水污染源及底泥现状调查 根据现场调查和咨询，本项目所在河道两侧主要为居民住宅，无造纸、化工、冶炼等工业企业分布，不存在工业污染源，排入水体的主要为生活污水点源污染、农业面源污染以及散户家禽养殖的面源污染，因此，底泥中重金属不存在超标现象，底泥环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目的环境保护目标见下表： 表3-10 项目周边环境保护目标 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位，桩号; 距离/m. 纬度°; 经度°. 环境空气、声环境; 向家镇集镇; 28.629924; 113.249503; 居民; 25户，约75人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 河道右岸，K1+000~ K2+600; 5-200. 飘峰山村; 28.632168; 113.245535; 居民; 18户，约54人; 河道左岸，K1+200~ K2+800; 50-200. 童家铺; 28.660294; 113.238496; 居民; 10户，约30人; 河道右岸，K4+700~ K5+200; 113-200. 黄家屋; 28.654875; 113.237074; 居民; 15户，约45人; 河道左岸K3+500~ K4+000; 90-200. 童家铺; 28.665818; 113.228; 79; 居民; 21户，约63人; 河道右岸K6+000~ K6+800. 110-200; 兰家段; 28.667132; 113.219545; 居民; 14户，约42人; 河道左岸K6+200~ K7+100; 100-200. 地表水环境; 双江口河; -; -; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 本项目; -. 生态环境; 河道两侧200m范围内陆生动植物、水生动植物、水土、景观等. 表3-11 取土场周边环境保护目标 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. 纬度°; 经度°. 环境空气、声环境; 景向家园小区; 28.634606; 113.254424; 居民; 300户，约900人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 西侧; 45-200. 向家村; 28.635926; 113.256492; 居民; 3户，约9人; 东北侧; 128-200. 向家村; 28.634504; 113.256398; 居民; 10户，约30人; 东侧; 72-150. 地表水环境; 水塘; -; -; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 东北侧; 85. 生态环境; 场界200m范围内的动物、植被、水土、景观等. 表3-12 淤泥临时干化场周边环境保护目标 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. 纬度°; 经度°. 环境空气、声环境; 黄家屋; 28.654262; 113.243703; 居民; 9户，约27人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 北侧; 90-200. 黄家屋; 28.652802; 113.244864; 居民; 12户，约36人; 东侧; 110-200. 地表水环境; 双江口河; -; -; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西侧; 120. 生态环境; 场界200m范围内的动物、植被、水土、景观等.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气：区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见下表： 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值. 二级标准; 浓度单位. 二氧化硫 SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/m3 （标准状态）. 二氧化氮 NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. 一氧化碳 CO; 24小时平均 1小时平均; 4000 10000. 臭氧 O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160 200. 颗粒物 PM10; 年平均 24小时平均; 70 15. 颗粒物 PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. （2）地表水环境：双江口河执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。主要指标限值见下表： 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目名称标准值; pH值; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; SS; 总氮; 总磷. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; 30; 1.0; 0.2. 注：SS标准值参照《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。 （3）声环境：区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：本项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控限值，淤泥堆存产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准。 表4-3 大气污染物排放标准 标准; 污染物; 无组织监控浓度限值mg/m3; 最高允许排放浓度mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2; 颗粒物; 1.0; 120. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准; H2S; 0.06; /. NH3; 1.5; /. （2）废水：本项目施工期生产废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的2类标准。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：施工期生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于河湖治理工程，无需申请总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点简述： 本项目为河道生态修复工程，其对环境的主要影响为施工期，本项目主要建设内容为河道疏浚工程、防洪堤工程、护岸加固及新建工程以及配套工程。工程施工期间，主体工程等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、废水等污染物，其排放量将随工序和施工强度不同而变化；建设营运期间，无污染物产生，工程运营期将提高防洪标准、减少水土流失、修复生态环境、对环境带来良好的改善作用。 5.1施工工艺流程与产污节点 （1）河道疏浚工程 河道开挖、淤泥清运 淤泥堆放 施工扬尘、噪声、疏浚扰动废水、燃油机械废气 堆场废水 河道清障 淤泥、垃圾 （2）护岸、护坡工程 土方开挖 修筑堤防 施工扬尘 堤防清基 施工扬尘、燃油机械废气 土方回填 砼平台 埋石固脚 六方角预制块护坡 模板 草皮护坡 穿堤 块护 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 （3）配套工程 人行道铺砖 堤顶路面硬化 施工扬尘、燃油机械废气 堤顶绿化 照明工程 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 施工扬尘、燃油机械废气 图5-1 项目施工工艺流程及产污节点图 工艺流程及污染工序简述： - 河道疏浚工程 本部分主要包括河道淤泥开挖清运、河道清障、砂石堆放，采用的机械设备主要为挖机，施工时挖机在岸上对河道中堆积淤泥等进行清挖，清挖出来的淤泥经密闭槽车运至临时干化场，并采取围堰断流疏浚施工方式，施工期在非汛期、非鱼类繁殖期，在围堰初期及拆除围堰时使用纱网对悬浮物进行阻拦。本部分产生的废气主要为施工扬尘、燃油机械机动车废气，产生的废水主要为河道疏浚扰动废水、淤泥临时堆存排放废水，产生的固废主要有土石方、疏浚淤泥。 （2）岸坡、护岸工程 本部分主要包括土方开挖、堤防清基、修筑堤防、土方回填、砼平台、埋石固脚、六方脚预制块护坡、模板、草皮护坡、穿堤涵管，本部分产生的废气包括施工扬尘、燃油机械机动车废气，产生的固废有土石方。 （3）配套工程 本部分包括堤顶路面硬化、人行道铺砖、堤顶绿化、照明工程。本部分会产生废气有施工扬尘、燃油机械机动车废气，产生的废水主要为施工作业废水。

主要污染工序及源强核算： （一）施工期污染源分析 1、废气 1）施工扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于道路开挖回填过程、露天堆放的建材（如黄沙等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(U50-U0)3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/t·a，本项目施工期建材堆放量约200t/a； U50 ——距地面50m处风速，m/s，当地年平均风速为2.2m/s； U0 ——沉降速度，m/s，根据表3.2-1取值0.182 m/s； W ——尘粒的含水率，%，本次评价取4%。 U0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场气候情况的不同，其影响范围也有所不同。 表5-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.249; 0.803; 1.105; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.215; 2.614; 3.116; 3.418; 3.820; 4.225; 4.524. 根据经验公式计算可得，本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘产生量为3.5kg/d。经采取洒水措施后，可减少70%的扬尘，则露天堆场和裸露场地的风力扬尘排放量约为1.05 kg/d。 ②施工及装卸车辆运输的动力扬尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。下表中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 清洁程度 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.116; 0.272; 0.389; 0.341; 0.356; 0.374. 15; 0.153; 0.227; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.423; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 30; 0.304; 0.515; 0.698; 0.866; 0.044; 1.717. 50; 0.551; 0.859; 1.164; 1.444; 1.707; 2.871. 本项目车辆行驶速度为20 km/h，每天运输10次，运输距离约750m，在采取地面清扫、洒水措施之前地面清洁程度为0.5，则施工及装卸车辆运输的动力扬尘产生量为6.4kg/d；经采取洒水措施后，可减少70%的扬尘，则露天堆场和裸露场地的风力扬尘排放量约为1.92 kg/d。 2）施工机械废气 机动车污染源主要为NO2、CO、HC的排放。机动车正常行驶时的NO2排污系数为： 1.0g/辆·km、10g/辆·km、10g/辆·km。工程施工用车以每天10辆计，以每车1天耗油50L计算，场内运输距离按750m计算，则施工车辆每天排放的尾气中含CO 75g/d， HC 75g/d，NO2 7.5g/d。 3）淤泥临时干化场恶臭气体 淤泥临时干化场淤泥临时堆存量较小，类比同类型工程，厂界外低于恶臭强度的限制标准（2.5～3.5 级），20m之外基本无气味。 淤泥在干化场内堆存的过程中会产生H2S、NH3等恶臭气体，恶臭污染源主要是以无组织形式连续排放，随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱；同时臭气的散发还与暴露面积等因素有关。 恶臭源强可通过排污系数即单位时间内单位面积散发量来表征，类比《平江县钟洞河童市镇镇域部分河道综合治理及附属工程环境影响报告表》以及湖南省其他道清淤项目，本项目干化场淤泥恶臭气体中NH3产生速率为0.015kg/h、产生量为0.36kg/d， H2S产生速率为0.0008kg/h、产生量为0.019kg/d。 2、废水 施工期废水主要为河道疏浚扰动废水、淤泥临时干化场排泥废水、施工冲洗废水及生活污水。 （1）河道疏浚扰动废水 本项目河道疏浚抽水过程中会扰动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。本项目使用的机械主要为挖机，挖机在岸上对河道中堆积淤泥等进行清挖，清挖出来的淤泥经密闭槽车运至临时干化场，评价要求采区围堰断流疏浚施工方式，且施工期必须在非汛期、非鱼类繁殖期。从类比同类型河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，搅动水体中产生的污染物主要为SS，对水质产生的影响很小，且仅在围堰初期及拆除围堰时产生暂时性影响，评价要求在围堰初期及拆除围堰时使用纱网对SS进行阻拦，减少对下游水体的影响，不会影响河道的水质现状类别和功能。 （2）淤泥临时干化场废水 本项目疏浚产生的淤泥经密闭槽车运至临时干化场，由于淤泥含水率较高（约80%），淤泥在堆放过程中会产生废水，需要设置排水沟，废水量在100-150m3/d，废水中污染物SS浓度在1500-2500mg/L，经导水沟引流至临时沉淀池，沉淀、消毒处理后用于场地降尘。 （3）施工作业废水 本项目施工期生产废水主要为作业面冲洗废水等，在施工场地设置临时沉淀池（150m3），对施工生产废水进行沉淀处理，处理后的主要污染物SS可降至200 mg/L以下，回用于周边区域绿化及道路降尘用水等，不会对地表水环境产生不利影响。 （3）生活污水 本项目施工人数约为50人，均为周边村民，不设施工营地，施工人员均不在施工场地内就餐，每人每天用水量约为50L，每天总用水量约为：2.5m3/d，废水排放量约为用水量的80%，即：废水排放量约为2m3/d，废水中污染物浓度约为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：40mg/L，污染物排放量约为：COD：0.7kg/d、BOD5：0.4kg/d、SS：0.3kg/d、NH3-N：0.08kg/d；生活污水经村民自家化粪池处理后用作农肥。 3、噪声 施工期噪声主要来自于挖掘机、推土机等设备，主要位于工程现场和施工基地，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），上述施工机械距离作业点噪声源强10m处噪声一般在68-90 dB(A)之间。 各类施工车辆运行中会产生交通噪声，属于线声源，其源强与车辆载重类型、行车速度密切相关，一般在80-87dB(A)之间。 各类常用施工机械噪声源统计见下表： 表5-3 主要噪声源强表（单位：dB(A)） 序号; 设备名称; 距声源10m处源强. 1; 挖掘机; 81. 2; 推土机; 85. 3; 压路机; 79. 4; 自卸汽车; 87. 5; 钢筋切割机; 83. 6; 电焊机; 81. 抽水泵; 81. 4、固废 1）建筑垃圾 施工过程以及施工结束后临时建筑的拆除等过程会产生建筑垃圾。本工程应对建筑垃圾实施分类管理，对可回收的固废资源化再利用，防治乱堆乱弃，影响周边的生态景观，不能及时清运的采取遮盖、洒水等防尘措施。 2）生活垃圾 项目日均施工人员约50人，生活垃圾以0.5kg/人•d计，则在施工期间生活垃圾产生量为25kg/d。 3）河道淤泥 项目河道疏浚会挖出一定的淤泥，清淤河道长度为3286m，河道清淤平均深度以1.0m计，平均河宽以10m计，总清淤量为32860m3，含水率约80%。 本项目所在河道两侧主要为居民住宅，无造纸、化工、冶炼等工业企业分布，排入水体的主要为生活污水点源污染、农业面源污染以及散户家禽养殖的面源污染，因此，淤泥中重金属不存在超标现象，不属于危险废物，干化后稳定性良好，按照一般固体废弃物处置。 本项目河道淤泥含水率为80%，则干物质量为6572m3，主要成分为泥土、泥砂、砂石，其中泥土量占比40%，泥砂、砂石占比60%，即泥砂、砂石产生量约3943.2 m3。本工程对疏浚淤泥加入石灰进行干化处理，淤泥经干化后，含水率约30%。 本项目产生的干污泥为6572m3，运至临时干化场，里面包含的砂石、泥砂等回用于修筑防洪堤。严禁深挖河道进行非法采砂活动。 （二）营运期污染源分析 本项目为河道生态修复工程，项目施工完毕后仅作为防洪排涝，不设通航，营运期污染源可忽略不计。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 |  | TSP | 9.9kg/d | 2.97 kg/d |
|  |  | 淤泥临时干化场 |  | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 燃油机械机动车 |  | CO | 75g/d | 达标排放 |
|  |  |  |  | HC | 75g/d |  |
|  |  |  |  | NO2 | 7.5g/d |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 河道疏浚扰动废水 |  | SS | 少量 | 少量 |
|  |  | 淤泥临时干化场排放废水 |  | SS | 1500-2500mg/L | 经沉淀池（150m3）处理后回用于场地洒水、机械设备冲洗等 |
|  |  | 施工作业废水 |  | SS | 1500-2500mg/L |  |
|  |  | 施工期生活污水 |  | 污水量 | 2m3/d | 经化粪池处理后用作农肥 |
|  |  |  |  | COD | 350mg/L，0.7kg/d |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.4kg/d |  |
|  |  |  |  | SS | 150mg/L，0.3kg/d |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 40mg/L，0.08kg/d |  |
| 固体 废物 | 施工期 |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 25kg/d | 0 |
|  | 生产 固废 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 少量 | 0 |
|  |  | 疏浚淤泥 |  | 砂石、泥土等 | 6572m3 | 0 |
| 噪声 | 施工期噪声主要来自于挖掘机、推土机、压路机等设备，经采取选择低噪声设备、合理布置等措施后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在施工期的占地、开挖土方等问题，对生态环境有一定的影响，主要表现为对水土流失的影响，施工采取开工前围栏截流、经排水后再挖掘等措施以减少水土流失及下游河道的淤积；同时，合理安排作业时间，避免雨季施工产生的水土流失，则对生态环境影响甚微。随着本项目完全竣工后这些影响随之消失。 （1）对陆生植被的影响 施工开挖等施工活动中，施工地带的现有植被将受到破坏，本项目对陆生植被的影响主要是施工设施和施工道路占地对植被的占压、扰动。项目建设后期，随着施工迹地恢复方案的实施，受工程建设影响的区域植被会得以恢复。 （2）对陆生动物的影响 施工期对动物的影响主要包括以下几个方面：一是工程施工人员人为活动的影响，包括人为的生产和生活产生的废水、对动物的惊吓以及可能发生的人为猎捕等影响因素；二是施工中影响，包括施工中产生的废水、废渣、工程机械噪声和车辆运输噪声等因素对动物的影响；三是工程施工开挖会减少动物栖息地，但此类动物在施工周围有替代生境，他们可以向周围相似生境转移。工程建成后，水面面积将有一定程度的增加，为喜水性鸟类提供了更为广阔的栖息和觅食范围，许多鸟类会栖居于此，他们的种类和数量有增加的趋势。 （3）对水生生态的影响 本工程施工期对水生生态的影响，主要包括工程施工废水排放、固体废物处置、施工噪声等。施工期的各类生产废水、生活污水进入工程水域及评价河段后，会污染河流水质，影响水生生物，特别是鱼类资源的生存环境；工程施工时，机械设备噪声、开挖等间隙声源和流动声源对鱼类的影响大，使鱼类往上下河段迁移，生存空间减少。施工河段水生生物主要为常规鱼类，生存活动范围较广，可以应激躲避不利环境，因此，本项目施工不会对鱼类物种产生较大影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： （一）环境空气影响分析 结合本项目的施工特点和规模，整个施工期主要的大气环境影响为施工产生的扬尘，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）风力扬尘 根据工程分析计算结果，本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘产生量为3.5kg/d。 施工期的扬尘产生量与尘粒的含水率、路面清洁程度有关，扬尘含水率越大，粉尘产生量越小；由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 施工扬尘的尘粒大部分均大于250m，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 在采取避免建材露天堆放、对工地洒水抑尘等措施后，扬尘可减少70%，则排放量为1.05 kg/d。为减少施工扬尘对环境及敏感点的影响，环评建议建设单位采取以下措施： ①强化施工工地扬尘环境监管，积极推进绿色施工； ②谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭而流失，减少沿途抛洒； ③要求建设单位施工车辆尽量减缓行驶速度，车辆运输时加盖篷布遮盖，避免洒落，减少二次扬尘； ④在施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围，并做好防尘工作； ⑤选用低能耗的施工机械，施工期间尽量使用清洁能源； ⑥在风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂石等材料采取遮盖措施，定期清运临时堆存的淤泥，减少其露天堆放时间； ⑦在居住区等环境敏感点附近施工时，设置1.8m高围挡，加强废气和噪声污染控制的力度，增加洒水抑尘的次数，严格限制施工车辆的速度。 （2）施工及装卸运输车辆的动力扬尘 根据工程分析计算结果，在采取地面清扫、洒水措施之前的施工及装卸运输车辆的动力扬尘产生量为6.4kg/d。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，并保持路面湿润，可使扬尘减少70%左右，则施工及装卸运输车辆的动力扬尘排放量可降低至1.92kg/d，排放量较小，且施工期相对运营期较为短暂。 本项目施工期在采取以上措施后，项目施工扬尘对周边环境空气的影响较小，且50m以内分布的居民点较少，经过采取围挡等措施后对环保目标的影响较小。 （3）燃油尾气 根据工程分析计算结果，本项目施工车辆每天排放的尾气中含CO 75kg/d，HC 75kg/d，NO2 7.5kg/d，其排放速率、浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准及无组织监控浓度，因此，本项目施工车辆尾气依靠自然扩散后对项目区域内的环境影响很小。 4）淤泥临时干化场恶臭气体 根据工程分析，本项目淤泥临时干化场淤泥临时堆存量较小，厂界外低于恶臭强度的限制标准（2.5～3.5 级），20m之外基本无气味；干化场淤泥恶臭气体中NH3产生速率为0.015kg/h、产生量为0.36kg/d， H2S产生速率为0.0008kg/h、产生量为0.019kg/d，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准。由于项目干化场淤泥占地面积较小，淤泥及时加入石灰进行干化、消毒，可减少恶臭气体的排放，根据调查同类型淤泥临时干化场及周边居民的感官反应，淤泥干化场边界外70m基本闻不到恶臭气味，本项目淤泥干化场最近的居民点位于北侧90m，受淤泥恶臭气体的影响较小，因此，本项目淤泥临时堆存恶臭气体对周边环境空气及环保目标的影响较小。 （二）地表水环境影响分析 （1）项目所在河段水文情势调查 工程段属汨罗江流域，该流域就近的加义水文站有实测水文流量资料，加义水文站自 1951 年由前湖南省水利局设立在加义镇，为加义水位站，1957 年迁往加义镇下游 500m 处，改为加义水文站，因原加义水文站断面漫滩太宽，高洪水位不能控制，于 1968 年 1 月 1 日下迁 2000m，改为加义（二）站，观测至今。该站测验河段顺直长约 600m，主槽宽 130m，主流位于左岸。水位在95.60m 开始漫滩，全部漫滩时约有 350m 宽。河床为细沙夹卵石组成，右岸为红砂砾岩，左岸为砂壤土、滩地和农田。上游约 2500m 处有加义水轮泵站，坝高 1.8m，水位在 89.00m 以下受闸门启闭稍有影响，下游 300m处有一浅滩，形成低水控制。加义水文站距平江县汨罗江汉昌镇57.8km，控制流域面积为1567km2 。观测项目有水位、流量。该站水位采用 56 黄海高程系统，与 85 黄海高程系统的换算关系为：85 黄海基面=56 黄海基面+0.09m。具体水文资料如下： 径流：本工程位于汨罗江中游段二级支流双江口河，控制断面以上双江口河流域面积为 61.45km2 ，总径流量为6.8万m3，干流长度 9.52km，河道平均坡降 1.6‰。 洪水：洪峰流量P（5%）为263.53m3/s、P（10%）为231.51m3/s，洪水总量P（5%）为999.56万m3，洪水总量P（10%）为892.5万m3。 （2）河道疏浚废水影响分析 本项目河道疏浚抽水过程中会扰动河道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。从类比同类型河道水质现状和底泥浸出液的浓度分析，搅动水体中产生的污染物主要为SS，对水质产生的影响很小，且仅在围堰初期及拆除围堰时产生暂时性影响，评价要求在围堰初期及拆除围堰时使用纱网对SS进行阻拦，减少对下游水体的影响，不会影响河道的水质现状类别和功能。 （3）淤泥临时干化场排放废水影响分析 本项目疏浚产生的淤泥经密闭槽车运至临时干化场，由于淤泥含水率较大（约80%），淤泥在堆放过程中会产生废水，需要设置排水沟，废水量在100-150m3/d，废水中污染物SS浓度在1500-2500mg/L，经导水沟引流至沉淀池，沉淀、消毒处理后用于场地降尘，不外排，对周边地表水环境影响较小。 （4）施工作业废水 本项目施工期生产废水主要为作业面冲洗废水等，在施工场地设置临时沉淀池（150m3），对施工生产废水进行沉淀处理，处理后的主要污染物SS可降至200 mg/L以下，回用于周边区域绿化及道路降尘用水等，不会对地表水环境产生不利影响。 （5）施工人员生活污水 本项目施工人员生活污水产生量约2.0m3/d，本项目不设置施工营地，施工人员住宿借用现有民房，生活污水经现有化粪池处理后用作农肥，周边有大量农田、旱地，可消纳项目产生的少量生活污水，禁止生活污水排入河道造成水体污染。 在采取以上治理措施后，本项目施工期污水不会对当地水环境产生明显不利影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。 （三）声环境影响分析 噪声污染是施工期的主要环境污染，噪声集中在疏浚修筑作业。施工期各种噪声源均在室外，对周围声环境影响范围较大。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声从声源挖机等施工机械到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 本次评价采用下列公示计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中：Leq——第i个声源对某预测点的等效声级 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况，在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段不同距离处的噪声预测值。 现将施工中使用较频繁的集中主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值，现场施工时具体投入多少台机械设备很难确定，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 具体预测值见下表： 表7-1 施工期距声源不同距离的等效声级预测结果 噪声源; 测距r0（m）; 等效声级; 施工场界限值dB（A）; 昼间达标距离（m）; 夜间达标距离（m）. 昼间; 夜间. 挖掘机; 10; 81; 70; 55; 13.5; 29.5. 推土机; 10; 85; 70; 55; 15.5; 41.5. 压路机; 10; 79; 70; 55; 12.8; 25.7. 自卸汽车; 10; 87; 70; 55; 17.0; 49.8. 钢筋切割机; 10; 83; 70; 55; 14.4; 35.1. 电焊机; 10; 81; 70; 55; 13.5; 29.5. 抽水泵; 10; 81; 70; 55; 13.5; 29.5. 根据表中计算结果可知，各种施工机械及运输车辆昼间在距离噪声源12.8-17.0之外、夜间距离噪声源25.7-49.8m之外能达到施工场界噪声限值，达标距离因使用的设备不同而不同，高噪声设备夜间禁止施工。 施工期噪声对环境的影响虽然是短暂的，但机械噪声不同于车辆噪声，由于功率、声频、源强均较大，所以经常使人感到刺耳，施工过程如不加以重视和采取相应措施，会产生严重的扰民噪声，影响附近居民的正常生活环境，产生不良后果，因此施工过程中要采取一些措施来降低施工噪声对周边环境的影响。鉴于施工期噪声对声环境的不利影响，评价要求施工时必须对各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工，施工期对河道沿线、取土场和淤泥临时干化场的环境保护目标所在路段内，以及运输路线周围有住宅时，禁止在12:00-2:00、22:00-6:00时段内运输材料及施工。此外，尽量选择远离敏感点的地方作为高噪声设备的作业现场，并缩短一次开机的时间，以减少施工期噪声对区域和敏感目标声环境的影响。 河道两侧50m以内分布的居民点较少，在采取以上措施后，项目施工期施工机械对河道两侧的环保目标影响较小，对声环境影响不大。 （四）固体废物影响分析 （1）施工场地建筑垃圾 建筑垃圾主要产生于施工过程及施工结束后临时建筑的拆除过程，应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及其他相关规定的要求，实施分类处理，对可回收的固废资源化再利用，防止乱堆乱弃，影响周边的生态景观，不能及时清运的采取遮盖、洒水等防尘措施。 （2）施工人员生活垃圾 生活垃圾产生量为25kg/d，施工人员的生活垃圾应设置临时垃圾箱收集，并交由环卫部门统一处理。 （3）疏浚淤泥 淤泥用于周边场地填高，平均运输距离约300m，填装容量约7.5万m3，本项目规划淤泥量约32860m3，能够容纳本项目疏浚淤泥。 工程措施：为了维持堆渣坡面坡脚的稳定，防止堆体初期的淤泥流失，结合当地的地质和地貌条件，设挡墙堆放，在堆体坡脚处编织袋土挡墙护脚，断面基本尺寸，墙高2m，墙顶宽2.0m，坡比为1:0.75。 截排水工程：为了防止坡面的来水集中造成冲刷造成水土流失，在坡顶设置排水沟，土工布护面，浆砌片石排水沟矩形断面0.5m×0.5m，浆砌石厚0.3m。 土地整治工程：为了不改变原有地貌，在堆场堆存前，要求施工把表土约0.3m开挖，表土堆放一角，为了避免雨水冲刷造成水土流失，在坡角处采用编织袋土挡墙护，土工布护面，施工结束后作为腐殖土回填进行复耕。 严禁深挖河道进行非法采砂活动。本项目河道淤泥中的泥砂、砂石回用于本项目生态防洪堤的修筑，环评要求建设单位对挖出的砂石进行综合利用，不得外售，不得用于其他用途。 综上所述，评价认为采取上述行之有效的污染防治措施后，本项目施工过程产生的固体废物都得到了合理有效的处置，不会造成二次污染。 （五）生态环境影响分析 （1）对水域生态环境的影响 本次河道生态修复工程的施工，会对河流的环境造成较大的影响。参阅相关资料，通过对鉴定结果以及实地调查、访问所得资料的分析总结，得出如下结论：评价区域内以硅藻、绿藻和蓝藻为主，隐藻、裸藻、黄藻的数量较小，浮游动物数量季节变化大，以春季最多，冬季次之，秋季最少；同时浮游动物种类与水温和水体pH值相关。评价区域内轮虫主要以晶囊轮虫为主，枝角类以长额象鼻溞，桡足类以无节幼体为主。 此次施工影响是不利的，但修复完成后的环境影响却是有利的，施工完成一段时间吼，本河道的水生生态系统会得到进一步的完善。 （2）对陆域生态环境的影响 经现场踏勘，河道及河岸均分布有水生植物，河道疏浚、河堤混凝土浇筑将在既有河道导流后施工，将导致河道底质环境改变，河流内原有沉水植物将消失。经河道疏浚后，河道水质将比现状水质条件明显改善，水质透明度将提高，项目将在河岸边种植景观树及建设生态堤，将破坏的植物得到一定的补充和恢复。 （3）对生物量的影响分析 ①对水生生物量的影响 通过疏浚工程，水中各种污染物的含量大幅降低，水流速度将会加快，这将使河水水质得到改善，水质变好，透光深度加大，将有利于光合浮游生物的生长，而各种浮游生物的增加，将使工程完成后河内水生群落的生物量和净生产量有较大提高。 总体而言，项目的完工将使河道的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量将有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完善。 ②对陆生生物量的影响 本工程河道开挖的永久占地和施工临时占地将取出地表原有植物，造成生物量损失，永久占地将使陆域生态环境转变为水域生态环境，造成陆生生物量的减少。而施工临时占地造成的生物量减少将在施工结束后通过恢复植被等手段得到恢复。 ③对自然保护区、风景名胜区的影响分析 本项目评价范围内，无自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，同时也没有需要特殊保护的珍稀动植物物种。 （六）水土流失影响分析 （1）水力作用造成的水土流失 疏浚产生的淤泥，因其结构疏松、孔隙度大，在雨水的打击和水流的冲刷下造成水土流失。据调查，汛期集中而又长期的降雨，使雨水来不及渗透而形成径流，将形成长而深的侵蚀沟，大部分地段侵蚀沟虽然不深，但密度很大，冲沟深度一般在2-40cm之间，且宽度比深度大，以至在沟口形成大面积淤泥，严重地淤塞排水沟等，造成排水不畅。 （2）重力作用造成的水土流失 在施工过程中，由于土方开挖，改变了原有的地形、地貌，使地表原有的土壤结构平衡遭到破坏，在重力作用下，有可能产生坍塌、滑坡等破坏，造成水土流失。 （3）风力作用造成的水土流失 在施工过程及施工完成后一段时间内，地表植被尚未完全恢复，使得施工期内地表裸露，在风力作用下，将会产生剥蚀等表土流失，所以风蚀作用产生的水土流失也不容忽视。 本项目的护岸工程、景观绿化等生态恢复措施，将有利于水土保持。施工结束后，随着植被恢复工作的完成，地表植被得以恢复，该工程对水土流失的影响会逐渐消失。 （七）取土场、淤泥干化场影响分析 取土场位于工程区邻近残丘，平均运输距离为2.2km，采取集中式取土，对取土场主要增加临时防护措施和后期恢复措施，包括施工过程中场区排水措施、剥离表土的集中堆放。本工程规划取土场1处，取土场取土面积共4320hm2，取土厚度3m，取土前先将表土剥离30cm，约表土堆放在旁边，待取土完毕后回填在开挖面上。 项目取土场相对本项目选线的起点和终点距离适中，周边居民点较少，对周边环境影响较小，且现状是荒地，不占用农田、不占用林地，且周边环保目标距离均在45m以外，受到的取土场运输、作业噪声和扬尘的影响较小，因此，取土场选址是可行的。本项目取土量约2756m3，平均取土深度为3米，本项目取土场占地面积为4320m2，可提供土方约12940 m3，因此取土场的设置从土方供给方面来讲是可行的。 评价要求在取料全过程中采取“上堵下拦”的水土保持措施。“上堵”即在开采面的上游修筑截流沟，拦截坡面径流，“下拦”即在取土面的外侧修筑挡土坎，防止取土过程中由于降水冲刷开采面造成的土壤流失。取土结束后，将表层剥离土回填开挖面，取土场边坡采用直播种草及种植乔木防护，做好取土场生态恢复工作。 本项目疏浚淤泥运至淤泥临时干化场，位于双江口河桩号K3+850右岸，最长运输距离约3.5km，最短运输距离约200m，占地面积约5000m2，为向家镇规划开发用地，在堆淤泥之前，要求施工把表土约0.3m开挖，表土堆放一角。为了避免雨水冲刷造成水土流失，在坡角处采用编织袋土挡墙护，土工布护面。施工结束后作为附植土回填进行复耕。并采用75KW推土机进行平整，运输距离相对起点和终点较为合适，且现状是荒地，不占用农田、不占用林地；且环保目标距离均在90m以外，受到淤泥堆存恶臭气体以及作业噪声的影响均较小，因此，淤泥临时干化场选址是合理的。 本项目河道淤泥产生量约32860m3，堆存高度以7m计算，需要占地4694 m2，本项目设置的干化场占地面积为5000m2，因此干化场的设置从设计规模来讲是可行的。 （七）风险分析 项目为河湖治理工程，因此，施工期会产生一定风险项目主要风险因素如下： （1）在深挖施工时，切方导致边坡失稳，可能导致财产损失和人员伤亡风险； （2）防洪堤建设过程中，因无安全防护设施或不符合，以外工伤、坠落物体（件） 打击人员等意外； （3）因设计方案误操作、防护不足等造成发生施工场所及周围已有建筑及设施损坏、人员伤亡等意外。 本次环评针对项目施工期风险，建议采取以下措施： （1）在国家现行法律、法规的指导下，建立和完善建设施工安全地方政府规章、制度体系，出台配套的实施细则，依法管理。贯彻国家《安全生产法》，建立“企业负责、国家监察、行业管理、社会监督”的安全生产管理体系；落实建设施工安全责任制。建立政府部门城市建设施工安全和企业方项目施工安全联动应急救援预案和运行机制。 制订和实施对项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评（评价）制度促使企业建立和完善施工安全长效机制； （2）应加强和完善施工安全监督机构建设。采用先进电子监控技术和监测信息系统，实施项目现场施工安全重大危险源及部位监控。制订和完善城市建设安全技术政策：一方面应加强政府监管保证施工设备及安全措施费为不竞价费用、专项费用；另一方面应与经济发展水平同步，适度提高工程施工安全设防标准，制订和实施现场大型施工机械运行、拆卸和外架工程安装的检验检测制度； （3)施工中若遇特殊地质情况应及时通知有关人员现场解决，必要时进行施工勘察； （4）对临时性边坡应进行有效支护，设计中进行专项基坑支护设计，并加强变形观测。 营运期环境影响分析： （一）水环境影响分析及污染防治措施 河湖治理工程本身在运营期不产生废水污染物排放，工程在运营期不会对地表水环境产生负面影响，相反还将在一定程度上改善治理水体地表水环境质量。在工程施工期间和施工结束后短时间内，水体的总悬浮物以及氮磷营养盐的含量增加，水体的透明度降低，主要原因是工程作业使表层底泥发生再悬浮。其后水体中的悬浮物将发生较快的沉淀作用，浓度逐步降低，水体质量将逐渐提高，各项污染物指标均低于治理前的水平。因此，从长远看，本次治理工程对于改善水体水质将具有较强的促进作用，使其水环境容量增加，水体自净能力增强，对水生生物生存环境和生态流量等水文情势有较大的正面影响。 （二）大气环境影响分析及污染防治措施 本项目运营期无废气排放，随着河道疏浚工程的完工，将会改变双江口河目前河道淤积的现状；同时，河道两岸绿化工程实施后，会净化空气并释放氧气，可大大改善河道两侧区域的环境空气质量。因此，运营期本项目对环境空气的影响是正面有利的而影响。 （三）声环境影响分析及污染防治措施 本项目在运营期对周边声环境基本无影响。 （四）固体废物影响分析及污染防治措施 河道生态修复完成后，运营期不需要人员值守，运营期无固废排放。 （五）土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1， 本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求确定本项目不开展土壤环境影响评价。 （六）地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A， 本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求确定本项目不开展地下水环境影响评价。 （七）生态环境影响评价及污染防治措施 施工完成后项目对施工区域进行植被恢复、景观绿化及水土保持工程植物措施。 河道修复完成后，解决了双江口河水体的问题，同时水质有所改善，有利于浮游植物生长，从而带动整个生态系统的生产能力；对于低栖动物而言，生存环境改善，饵料增多，有利于其生长。因此，工程完成后治理河段内水生群落的生物量和净生产量将会有一定的提高。 河道生态修复后，如果项目管理不善、植物搭配不合理会造成水体富营养化， 导致水体水质恶化，项目应当严格按照设计方案实施，加强管理。 （八）产业政策相符性分析 本项目为河湖治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于该目录中的“鼓励类”中第二项“水利”中的第7条“江河湖疏浚工程”，因此，本项目符合国家的产业政策。 （九）施工营地、施工场地选址、平面布局合理性分析 本工程的临时施工场地拟布置在河道沿岸和湖滨带，所有材料设备均采用周边道路进场。河道两侧存在空地，可选择位置集中布置简易模板加工厂、材料堆场等。施工管理区、机械修理厂等可采用当地的社会化加工设施。本工程生活、办公用房集中布置，就近租用民房或厂房，尽量布置在靠近交通线的位置，减少运输距离，降低运行成本。 综上所述，本评价认为施工场地选址基本可行。 施工总布置主要考虑有利施工作业，易于管理，方便民工生活，少占地，安全可靠，经济合理的原则进行。本项目施工所需的原辅材料主要由市场供应，集中布置简易模板加工厂、材料堆场等，住宿租用现有民房，故不在现场设置施工营地。 由于施工工期短，故不单独设置机修、汽修设施，可利用项目周边的机修、汽修厂。经现场调查，施工场地占地主要以荒地、居住用地、水域及水利设施用地等。本项目不涉及自然保护区和风景名胜区。 评价认为，本项目施工平面布置基本合理。 （十）“三线一单”相符性分析 “三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准 入负面清单。 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省岳阳市平江县向家镇双江口河段，周边无自然保护区、 饮用水源保护区等生态保护目标，根据平江县生态保护红线划定方案，本项目不在平江县划定的生态保护红线范围内，符合平江县相关要求。 （2）环境质量底线 本项目为河道生态修复项目，运营期对周边环境不会产生影响，建设后不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目为河道生态修复项目，运营期无需使用资源。不涉及资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 本项目为河道生态修复项目，不在环境准入负面清单范畴。 综上，本项目符合三线一单的相关要求。 （十一）环保投资 项目总投资1623.49万，其中环保投资56万元，环保投资占总投资的3.45%。 表7-12 项目环保投资估算一览表 类别; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 临时沉淀池（150m3）、排水明沟; 10. 淤泥临时干化场防渗措施、排水沟、废水沉淀池（加入石灰）; 8. 废气; 施工围挡、两岸建挡板; 8. 施工场地、运输路线洒水将车位你、堆土场遮盖等; 2. 在施工场地出口放置防尘垫，定期清扫运输路线; 2. 取土场需要购买编织布; 2. 噪声; 高噪声设备设置声屏障; 5. 固体废物; 垃圾收集桶+委托环卫部门处理; 1. 沿岸设置的垃圾箱; 2. 建筑垃圾清运; 4. 生态; 临时占地生态恢复、水土保持、绿化工程; 12. 合计; /; 56. （十二）环境管理 1、施工期环境管理 为避免工程兴建对环境产生的不利影响，重点强化施工期的环境保护组织管理工作，应建立健全施工期相应的环境管理制度。 工程项目指挥部应安排至少一名熟悉环保政策及其相应法规的专业技术人员负责落实环保措施，并且组建一个环境管理小组，协调各施工单位的环保工作。 监理公司也应该有1〜2名环保专业人员负责施工过程中的环保工程监理。各标 段的施工单位需要配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术指导。 施工期环境保护应将生态环境管理纳入环境管理体系，由专人负责生态环境保护工作，实行定岗定员，岗位职责制，负责各施工工序的环境保护管理，保证 各项环境保护措施的落实。 施工期生态环境管理机构主要责任如下： ① 保持与环境保护主管机构的密切联系，及时向环境保护主管机构反应与项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的生态影响防护对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见； ② 及时将国家、地方与本项目生态保护有关的法律、法规和其他要求向施工单位管理部门汇报，及时向施工单位有关机构、人员进行通报，组织施工人员进行生态保护方面的教育、培训，提高环保意识； ③ 及时向建设单位负责人汇报与本项目施工有关的生态环境因素，存在问题，采取的控制对策、实施情况等，提出改进意见； ④ 按本报告提出的各项生态保护措施，编制详细施工期生态保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、生态影响、生态保护措施、落实责任机构等，并将该生态保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施能够有效落实。 施工管理注意事项： （1）加强对生物多样性及生态环境保护的宣传教育，严格控制施工活动范围禁止施工人员随意进入草地和林地，减少对施工区周围环境的影响。 （2）严禁乱设施工便道，对于依托的沿线现有施工便道，严格控制便道的宽度不能随意开辟施工便道，并在道路停止使用后，及时进行清扫工作。 （3）雨天不施工开挖场地，必须采取防雨水冲刷和防扬尘的临时覆盖措施，晴天时进行必要的洒水，有效防止扬尘影响和景观影响。 （4）施工人员进场前必须进行施工注意事项、环境保护及安全生产方面学习。 （5）制定完善的生态恢复方案，切实落实各种生态恢复措施，以减免工程施工队周围生态环境带来的不良影响。 环评要求建设单位进行施工期环境监理。 2、营运期环境管理 本项目建成运行后，营运期的生态环境管理工作主要对工程影响区生态恢复措施的监控。 （十三）项目竣工环境保护验收 本项目竣工环境保护验收见下表： 表7-15 项目竣工环境保护验收一览表 类别; 验收项目; 验收内容. 废水; 施工生产废水; 临时沉淀池（150m3）、排水明沟. 淤泥临时干化场防渗措施、排水沟、废水沉淀池. 废气; 施工扬尘; 施工围挡、两岸建挡板. 施工场地、运输路线洒水降尘等. 在施工场地出口放置防尘垫，定期清扫运输路线. 取土场需要购买编织布. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备设置声屏障. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶+委托环卫部门处理. 沿岸设置的垃圾箱. 建筑垃圾; 建筑垃圾清运. 生态; 生态恢复; 临时占地生态恢复、水土保持、绿化工程. 合计; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP | 施工段洒水、堆土盖篷布， 管线施工路过敏感点时，靠近敏感点一侧设置一定高度的屏障，较少扬尘对敏感点的影响 | 达标排放 |
|  |  | 燃油机械机动 车 | NOx、 S02、HC | 选用符合国家有关标准的 施工机械和运输工具，选 用较高质量的油品 |  |
|  |  | 取土场 | TSP | 编织布遮盖，定期洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工期生活污 水 | COD、 BOD5、SS | 施工人员生活污水通过化 粪池收集后，用于周边农 田施肥 | 不会对地表水体造成污染 |
|  |  | 施工作业废水 | SS | 经沉淀处理后，回用于场 地喷洒、清洗机械设备冲洗砂石等等 | 不会对地表水环境产生不利影响 |
|  |  | 河道疏浚扰动 废水 | SS | 采取围堰疏浚施工方式 | 仅在围堰初期及拆除围堰时产生暂时性影响 |
|  |  | 淤泥临时干化场 排放废水 | SS | 经沉淀处理后，回用于场地喷洒、清洗机械设备， 冲洗砂石等等 | 不会对地表水环境产生不利影响 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 优先考虑结构回填土，其次用作景观用土，多余建筑垃圾外运进行社会化处置 | 合理利用及处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 采用袋装后集中暂存，由环卫部门统一外运处置 | 定期清运送城市垃圾处理场处置 |
|  |  | 疏浚淤泥 | 泥土、砂石、泥砂等 | 运至淤泥临时干化场 | 用于镇区场地填高 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工期 | 机械及运 输车辆 | 合理安排工序和产噪设备 位置，禁止强噪声源夜间 施工等手段，加强管理 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工在建设中开挖土方必须遮盖、避开雨期、及时恢复施工迹地、对植被进行恢复、严格控制临时堆放堆置地点等措施后，加之项目工程量不大，施工对河道区域生态环境造成一定的变化，但不会出现水土大量流失现象。 通过合理组织施工顺序尽可能的减少水土流失，保持工程片区的地貌，不破坏原有地貌景观；95%的流失量得到控制；对临时占地全部进行迹地恢复，对占用荒地面积采取植物绿化；防洪堤边坡土石不再裸露，工程区生态环境在1-2年内恢复到原有状况。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 项目位于湖南省平江县向家镇双江口河向家镇河段，建设内容为对河道及堤岸周边生态环境的综合治理，包括本项目河道整治的长度为7783m，建设内容和规模如下： （1）在河道右岸建设4766m生态防洪堤； （2）在河道右岸加固4689m生态护岸； （3）在河道右岸建设77m浆砌石挡土墙护岸； （4）更换已有涵管3处； （5）疏浚清障河道3286m； （6）河道两侧设置人行道及周边绿化等。 2、 环境质量现状评价结论 大气环境：项目所在地区域环境空气质量数据 SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5 各项检测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目所在区域为环境空气质量达标区。 地表水环境：项目所在地双江口河各监测断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002)中的III类标准，表明项目所在区域地表水环境质量较好。 声环境：环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008) 2类标准，声环境质量现状良好。 生态环境：项目区域内生态状况以农村生态环境为主要特征，区域内无大型野生动物及古大珍惜植物和特殊文物保护单位，生态环境条件好，无污染。 3、 环境影响预测评价结论 （1）施工期 ①废气 施工期间大气污染物主要来源于施工场地产生的施工扬尘、砂石堆场扬尘、施工机械和运输车辆的燃油废气。车辆行驶、堆场扬尘经洒水降尘、 防尘布覆盖等措施后对周围环境产生的影响能够被接受。尾气污染可通过减少怠速、减速和加速的时间降低尾气排放。施工期时间较短，排放量不大，对周边环境空气质量影晌范围及程度较小。 ②废水 施工建设项目中，水污染源主要来自施工冲洗废水及生活污水等。 本项目施工废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水用于营地泼洒抑尘，粪便等污水由附近居民化粪池收集用作农肥。经以上措施处理后，施工期地表水环境影响较小。 ③噪声 本项目施工期主要噪声源主要有施工机械、运输车辆等。严禁夜间施工、运输车辆选择合理的运输路线等措施后，可以将施工噪声影响降到最低。 ④固体废物 本项目施工期主要产生的固体废物主要为施工工地少量的生活垃圾，设置垃圾收集箱收集，定期由施工单位将生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置，河道淤泥运至淤泥临时干化场处置。经以上措施处理后，工程固废环境影响较小。 ⑤生态影响 项目对生态环境的影响主要是施工期。本项目施工场地等临建建筑占地对周边区域的景观格局有一定影响。根据现场勘察，周边主要是农田、居民，无自然保护区、珍稀保护动植物和文物古迹等特殊保护对象。本项目疏竣工程结束后将对破坏的地表进行植被恢复作业，使植物重新覆盖，因此本项目工程建设对该地区及周边植物影响相对较轻；疏竣对陆生动物的生态环境不会造成较大影响。项目施工将在一定程度上对原有水生生物的生存环境和水体水质造成一定影响，施工结束后通过自然恢复，水生生态环境可大大改善。河道疏浚施工将大大改善双江口河水体污染现状，有利于提高项目区水生态环境质量及人居环境。 总体上来说，由于上述问题的存在，局部小范围的水体将受到二次污染，局部小范围内水生生物会受到影响，但由于该区域原有水生生态系统受污染严重，加上清挖作业、河道护坡修筑及生态恢复等工程持续时间相对较短，影响相对较小，且工程结束后这种影响可以逐渐恢复。 （2）营运期 工程营运期无废气、废水、噪声、固废排放源，对环境质量无不利影响。 工程实施后，评价区自然系统的生产能力有上升趋势，自然系统的恢复稳定性和阻抗稳定性不会发生根本变化。 4、 产业政策符合性与选址合理性分析 （1）产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于 “鼓励类”中第二项“水利”中的第7项的“江河湖疏竣工程”内容。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 （2）施工营地选址合理性分析 本工程的临时施工场地拟布置在河道沿岸和湖滨带，所有材料设备均采用周边道路进场。河道两侧存在空地，可选择位置集中布置简易模板加工厂、材料堆场等。施工管理区、机械修理厂等可采用当地的社会化加工设施。本工程生活、办公用房集中布置，就近租用民房或厂房，尽量布置在靠近交通线的位置，减少运输距离，降低运行成本。 综上所述，本评价认为施工场地选址基本可行。 5、 综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，工程选址合理，其建设对周边环境有一定影响较小。随着工程结束，进行生态恢复，不利环境影响将逐渐恢复。 项目完工后，对双江口河水体污染现状有极大的改善作用。项目的建设将达到社会效益、环境效益及技术效益的共赢。建设单位在切实落实本报告表提出的各项环保措施和对策，减免各种不利影响，加强环境管理，严格执行竣工环保验收制度， 实现污染物达标排放，在充分保证环保投资的前提下，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 6、 建议 为做好项目建设工作，减少环境污染，特提出以下建议与要求： 严格建设期的施工和管理，贯彻落实环评中提出的各项环境保护措施， 实行清洁文明施工，防止施工扬尘对周围环境空气的影响，杜绝运输过程的洒、 漏，同时应搞好施工期水保措施和材料的保管、堆放，防止水土流失，避免施工期水土流失对相关水环境的影响。 严禁深挖河道进行非法采砂活动，疏浚河道产生的砂石、泥砂回用于修筑防洪堤，不得外售、不得用于其他用途。 在施工过程中产生的“三废”应切实做好相应的处理和处置工作，有序地收集处理废水，严禁将施工废水直接排入附近水体；妥善处置固废。 定期对操作失员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，保证生产安全、防止意外事故发生。

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 1、环评委托书 2、环境质量现状监测报告 3、总平面布置图 4、环境现状监测布点图 5、其他附件、附图。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。