专家意见修改说明

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1.①完善项目由来，强化本项目依托现有工程的可行性分析；②核实项目各筒仓数量、尺寸、容积；③校核砂、石等主要原辅材料种类、用量和来源，本项目不得进行机制砂生产。④根据项目主要设备生产能力校核项目产能；细化项目储运工程及场内的物料输送方式；校核项目物料平衡 | ①已核实，详见P1 ，②详见P5，③详见P3，④详见P21-22 |
| ①细化项目工艺流程及产排污节点，核实项目废气收集和排放方式，明确排气筒的数量及高度；②完善筛分、配料、装卸等过程粉尘控制措施，核实主要污染源的排放速率和排放浓度，强化项目粉尘处理效率的可达性分析，依此完善大气环境影响分析。 | ①已细化，详见P22.②详见23-P25 |
| 强化项目选址四至及周边情况调查，进一步核实评价范围内环境保护目标方位、距离及其规模。 | 已核实详见P2,P18 |
| ①完善环境空气质量现状评价；②根据项目周边土壤环境敏感目标的分布情况，校核项目土壤评价等级及现状评价要求。 | ①已完善，详见P15-P16，②已核实详见P48 |
| ①完善项目环境监测计划及竣工验收内容，贰补充行业主管部门等单位光宇本项目建设的意见等相关附件 | 完善详见P51-P53,，详见附图附件 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境简况	- 12 -

环境质量状况	- 15 -

评价适用标准	- 19 -

建设项目工程分析	- 21 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	29

环境影响分析	30

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

结论与建议	55

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  租赁协议

附件4  监测报告

附件5  现有工程环评批复

附件6  补充监测报告

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境保护目标图

附图3：项目监测点位图

附图4：项目平面布置图

附图5：项目周边情况图

附表

附表1：审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产15万t干混砂浆建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市绿水环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹涵 |  |  |  | 联系人 | 胡国荣 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13107202558 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 414418 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别 及代号 |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4300 |  |  | 绿化率（%） |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  | 93 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 9.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 1、项目背景及基本情况 随着社会进步，经济不断发展，干混砂浆作为一项新型建材，由于其环保适用性，在中国的发展速度也是很猛烈的。在此背景下，岳阳市绿水环保建材有限公司拟投资1000万元，建设年产15万t干混砂浆建设项目，项目占地面积为4300m2，建筑面积3800m2主要建设内容包括干混砂浆生产线1条，原料仓库以及成品仓库。 现有工程主要经营环保建材生产，年产环保建材8万吨。项目《年产8万吨环保建材建设项目环境影响报告表》于2020年12月28日取得了岳阳市生态环境局屈原分局审批（岳环区分评【2020】8号）同意建设，目前该项目仍处于建设阶段，未投产运营。 按照《中华人民共和国环境评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，2020年12月，岳阳市绿水环保建材有限公司委托北京国环益达环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担了年产15万t干混砂浆建设项目环境影响评价工作（见附件1），我公司接受委托后，组织有关技术人员，对工程建设所在地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料及与工程相关的其他资料，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十七、非金属矿物制品业，55-砖瓦、石材等建筑材料制造 303”，因此，本项目需编制环境影响报告表。在分析工程对环境影响的基础上，编制完成了“年产15万t干混砂浆建设项目”。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 项目名称：年产15万t干混砂浆建设项目。 建设性质：扩建。 建设单位：岳阳市绿水环保建材有限公司。 项目投资：1000万元。 3、项目拟建地及外环境关系 （1）项目地理位置 湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园厂区内（厂址中心坐标：E112°54′16.31″，N28°51′4.60″）。具体位置见附图1。 （2）外环境关系 根据现场调查，项目位于岳阳市屈原管理区德科工业园厂区内，北临湖南德科纺织印染有限公司，南面为池塘，周边均为湖南德科纺织印染有限公司建筑。 表1-1 项目拟建地周边概况一览表 序号; 名称; 与项目位置关系; 备注. 1; 湖南德科纺织印染有限公司; N，53m; 企业. 2; 池塘; S，56m; 农业. - 扩建内容及规模 1、项目工程主要建设内容： 岳阳市绿水环保建材有限公司拟投资1000万元，建设年产15万t干混砂浆建设项目，项目占地面积为4300m2，建筑面积3800m2，主要建设内容包括干混砂浆生产线1条，原料仓库以及成品仓库。项目组成详见表1-2。 项目项目主要构筑物见表1-2。 表1-2 项目主要构筑物一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 干混砂浆生产线车间; 干混砂浆生产线1条，生产能力150t/h，配置4个料仓筒，其中水泥仓筒2个，粉煤灰仓筒2个，砂料仓2个，成品仓2个），占地面积1500m2; 依托现有厂房. 辅助工程; 办公区; 与环保建材项目共用办公区; 依托现有厂房. 洗车平台; 建筑面积100m2; 新建. 仓储工程; 原料仓库; 原料堆场建筑面积1200m2、设置围挡且搭设钢架棚; 依托现有厂房. 成品仓库; 成品仓库建筑面积1000m2，设置围挡且搭设钢架棚; 依托现有厂房. 公用工程; 供水; 依托湖南德科纺织印染有限公司供水管网，市政自来水供给; 依托现有工程. 排水; 雨水沟新建，初期雨水经收集后排入循环水池，处理后市政污水管道；正常雨水随厂区雨水管道经厂区南面流入南侧水塘；; 依托现有. 供电; 依托湖南德科纺织印染有限公司变压器，市政电网供给; 依托现有. 环保工程; 废水; 洗车废水经沉淀处理后回用于生产；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网汇入屈原管理区污水处理厂进一步达标处理后外排。; 新建. 废气; 筛分粉尘：布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 混合配料、卸料粉尘：布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 仓筒粉尘经自带的布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放； 堆场及上料仓粉尘：堆料场设置3m高挡墙，配套除尘系统；上料仓安装半封闭顶盖以及全封闭的皮带运输机; 新建. 噪声; 设备噪声：生产设备均在厂房内进行生产，设备安装减震基座 车辆噪声：加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌; 新建. 固废; 布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣回用于生产，废砂浆料收集后回用于生产；办公生活垃圾交由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危废暂存间委托有资质的单位进行处置。; 新建. 备注：对项目厂区用地进行硬化。. 2、项目主要原辅材料 本项目扩建后原辅材料见表1-3。 表1-3 扩建后主要原辅材料一览表 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 干混砂浆; 成品砂; t/a; 105118; 外购；自卸式货车运输. 粉煤灰; t/a; 15010.508; 外购；密闭罐车运输. 水泥; t/a; 30264.355; 外购散装南方水泥；罐车运输. 外加剂; t/a; 82.631; 桶装，外购；一般货车运输. 能源消耗. 1; 电; 万Kwh/a; 12; 市政电网供给. 2; 水; t/a; 1305; 市政自来水供给. 原辅材料情况： 干混砂浆外加剂主要为：保水剂：高吸水性树脂，固态粉末颗粒状，是一种吸水能力特别强的功能高分子材料，安全环保，无毒无害；引气剂：固态粉末颗粒状，改善混凝土拌合物的和易性，保水性和粘聚性，提高混凝土流动性，在混凝土拌合物的拌和过程中引入大量均匀分布的，闭合而稳定的微小气泡的外加剂；淀粉醚：固态粉末颗粒状，适用于各类（水泥、石膏、灰钙基）内外墙腻子、各类饰面砂浆抹灰砂浆，淀粉醚可赋予较高的增稠性，更强的结构性，抗流挂性和易操作性。 原辅材料暂存场所要求：本项目砂石骨料贮存于原料仓库，砂石料堆场建设防雨顶棚及围挡；堆场设有防水、排水设施。应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料、成品堆场应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、原料、成品应集中堆放。②为防止雨水径流进入堆场内，避免渗滤液量增加和滑坡，堆场周边应设置导流渠。③为了防止堆场由于风蚀产生新的流失，堆场周围进行防护，采用彩钢板防护的措施。在堆场周围进行部分拦挡，彩钢板高度为3m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。 粉料仓要求：封闭式的罐体，应具备防雨、防潮、使用方便等特点。料仓应平整光滑，便于物料装卸；同时配套除尘系统。 运输方式及环保措施 （1）原辅材料运输路线：本项目砂石骨料由运输车辆从天健路运输至本项目的砂石料堆场；水泥等粉末状物料采取专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 （2）成品运输路线：项目产品经天健路运至周边乡镇及屈原管理区城区。环保措施：项目产品外运时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应采用专用车运输，避免物料的散落。 项目主要设备见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 类别; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 干混砂浆生产线; 1; 圆振动筛; 3YK1860; 1台. 2; 双轴混合机; 10m3; 2套. 3; 提升机; 400型; 2套. 4; 螺旋输送机; /; 3台. 5; 砂计量系统; /; 1套. 6; 粉计量系统; /; 1套. 7; 砂料仓; 120T; 1座. 8; 粉煤灰仓; 120T; 2座. 9; 水泥仓; 120T; 2座. 10; 成品仓; 120T; 1座. 11; 储料罐; 20T; 2座. 12; 布袋除尘器; /; 10套. 13; 负压除尘器; /; 2套. 14; 土铲车; 5t; 1台. 15; 空压机; /; 1台. 4、项目总平面布置 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园，根据平面布置图（详见附图4）可知；东北侧为原料仓库。中部为干混砂浆生产线1条，配置4个料仓筒，西南侧为原料仓库，办公室位于厂区东北侧，洗车平台及沉淀池位于办公区北侧，危险废物暂存间位于杂物间。 5、项目工作时间与劳动定员 本项目扩建后新增员工10人，合计员工20人。年工作天数为300天，每天8小时，一班制，员工均为周边居民，厂区不提供食宿。 6、项目公用工程 本项目位于厂区内已铺设的完善的供水、供电、排水系统。 （1）给水工程 本项目用水量为1305m3/a，包括清洗用水、降尘用水、生活用水。生产用水来自市政自来水供给，生产用水包括车辆清洗用水、生活用水、厂区降尘用水。 ①车辆清洗用水：本项目年生产干混砂浆15万t，单车一次运输量最大为10t ，则每年约需运输15000辆·次，即50辆·次/d。运输车辆每次运输均需进行冲洗，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）可知，本项目车辆冲洗水量取值80L/辆·次，冲洗水用量为4m3/d，1200m3/a。排水按90%计算，则清洗废水产生量为1080m3/a，清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用，则新鲜水补充量为120m3/a。 ②生活用水：根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中相关标准，生活用水平均按145L/人·天计，本项目劳动定员为10人，则本项目生活用水量为435m3/a（1.45m3/d） ③厂区外降尘用水：项目厂区道路需要定期洒水降尘，用水量约为约5m3/d（750m3/a）以干燥天气150天计。该部分用水蒸发消耗，不外排。 （2）排水工程 本项目排水采用雨水分流，项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，初期雨水经收集后排入市政污水管道；正常雨水随厂区雨水管道经厂区南面流入南侧水塘；厂界雨水总排口的具体位置为东经：113.023733，北纬：29.150722。 ①车辆清洗水：本项目车辆冲洗水量为4m3/d，1200m3/a，排水按90%计算，则清洗废水产生量为1080m3/a，清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ②生活污水：生活用水量为435m3/a（1.45m3/d），排污系数的80%计，则生活废水产生量为348m3/a（1.16m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网汇入屈原管理区污水处理厂进一步达标处理后外排。 表1-5 项目用水一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 用水规模; 新鲜水量（m3/a）; 排水量（m3/a）. 1; 职工生活用水; 145L/d·人; 10人; 435; 348. 2; 车辆清洗水; 80L/车; 300天; 120; 0. 3; 厂区外降尘用水; /; 150天; 750; 0. 4; 总 计; /; /; 1305‬‬; 348. 水平衡图见图1-2。 图1-2 扩建项目用水平衡图 m3/a （3）供电 本项目供电由市政电网接入。 （4）施工计划 工程计划3个月完成，即2020年1月至2021年4月。 6、项目依托工程 项目依托关系一览表见1-6。 表1-6 依托关系一览表 名称; 现有项目; 依托关系. 厂房; 岳阳市屈原管理区德科工业园厂房; 依托岳阳市屈原管理区德科工业园厂房. 供电设施; 变压器; 依托现有变压器. 供水设施; 供水管网; 依托现有供水管网. 排水设施; 雨、污管网; 依托园区雨、污管道. 生活垃圾; 垃圾收集站; 依托垃圾收集站，定点放置由环卫部门统一清运. 废水收集; 循环水池; 依托环保建材生产线循环水池. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有工程概况 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园，租用湖南德科纺织印染有限公司部分场地进行环保建材加工项目建设。主要经营环保建材生产，年产环保建材8万吨。项目《年产8万吨环保建材建设项目环境影响报告表》于2020年12月28日取得了岳阳市生态环境局屈原分局审批（岳环区分评【2020】8号）同意建设，目前该项目仍处于建设阶段，暂未正式投产运营。 表1-7 原项目组成一览表 类别; 工程内容及规模. 主体工程; 新建生产区1800m2，一条生产线，年加工环保建材8万吨生产线。. 辅助工程; 原料堆场2300m2、成品仓库650m2、办公生活用房200m2、杂物间200m2、沉淀池50m3、配电间、厂内运输道路等。. 公用工程; 供水; 本项目用水来源于市政供水。. 供电; 本项目用电来源于市政供电网。. 环保工程; 废气防治; 生产区、原料、成品堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化；洒水抑尘；湿式筛分，生产线设置废气收集处理措施，全封闭皮带运输；生物质热风炉设置布袋除尘装置，设置洗车台、洒水、车辆降速。. 废水处理; 地面冲洗废水及初期雨水经循环水池进行收集回用，不外排。 生活污水由化粪池处理后经市政污水管网汇入屈原管理区污水处理厂进一步达标处理后外排。. 噪声治理; 设备基础减震，维护保养，隔声。. 固废处置; 本项目生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门处理。. 员工; 现有员工10人. 表1-8 原项目组成一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 使用场所. 1; 膨化机; /; 1; 生产车间. 2; 提升机; /; 5; 生产车间. /; 4; 生产车间. 3; 粉碎机; SP(1012028); 1; 生产车间. TYPE; 1; 生产车间. TDSDF137*45; 1; 生产车间. 4; 冷却塔; Y90L-4; 2; 生产车间. Y90L-4; 1; 生产车间. 5; 配料绞龙; Y100L1-4; 14; 生产车间. Y100L1-4; 22; 生产车间. 6; 制粒机; CPM3020-7; 1; 生产车间. kDZL550; 1; 生产车间. 7; 调质器; Y2160M-6; 2; 生产车间. Y160L-8; 2; 生产车间. 8; 混合机; SLHST4W/JDYHS2; 2; 生产车间. 9; 配料称; TSC-1000; 4; 生产车间. 10; 打包称; /; 1; 生产车间. /; 1; 生产车间. 11; 电子称; /; 1; 生产车间. /; 2; 生产车间. /; 2; 生产车间. 12; 保质器; kDBZ; 1; 生产车间. 13; 稳定器; TWDF; 1; 生产车间. 14; 微粉碎机; swFL; 1; 生产车间. 15; 圆筒仓; 3; 生产车间. 16; 承压蒸汽锅炉; 4t/h; 1; 生产车间. 表1-9 原有原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 江沙; t/a; 65000; 粒径0.5-3.5mm，含水率4-6%，汽车运输. 2; 砾石; t/a; 120000. 3; 成型生物质; t/a; 500; 压缩成型生物质，汽车运输. 4; 包装袋; 万条/年; 16; 规格为50kg. 5; 水; t/a; 110.5; 市政自来水供给. 6; 电; kwh/a; 20000; 市政供电网供给. 2、原有工程污染源及已采取的环保措施 表1-10 原有污染源产排情况一览表 类型; 排放源; 污染物 名称; 产生量; 排放量; 备注. 大 气 污 染 物; 烘干机废气; 烟尘; 0.25t/a; 0.01t/a; 经旋风除尘、水除尘处理后由20m排气筒排放. SO2; 0.17t/a; 0.17t/a. NOx; 0.51t/a; 0.51t/a. 堆场扬尘; 颗粒物; 0.27t/a; 0.05t/a; 场地硬化、设置围挡. 生产线; 颗粒物; 0.8t/a; 0.16t/a。; 振动筛处进行半封闭、输送带进行全封闭处理，产品装袋处设置围挡. 运输过程; 颗粒物; 0.06t/a; 0.01t/a; 道路冲洗、降速. 车辆运输; 汽车尾气; 少量; 少量; 绿化. 水 污 染 物; 冲洗水; SS; 270t/a; 270t/a; 沉淀后循环利用，不外排. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 348t/a; 348t/a; 化粪池处理后汇入城市污水管网，经屈原区污水厂处理达标后外排. 固体废物; 生物质燃烧灰渣; 40t/a; 0; 周边农户收集用于农田施肥. 除尘器收集的粉尘; 2.4t/a; 0; 回用于生产. 生活垃圾; 1t/a; 0; 集中收集交当地环卫部门处理. （1）废水： 本项目的废水为生产废水和生活废水。生活废水经化粪池处理后由市政污水管网汇入屈原区营田镇污水厂处理达标后外排，生产废水经处理后循环使用，不外排，本项目废水均得到有效处置，对环境影响小。 - 废气 项目营运期废气污染物主要为烘干机废气、粉尘（包括堆场区扬尘、生产线产生的无组织排放粉尘、运输过程扬尘）、汽车尾气等。烘干机废气经旋风除尘器+布袋除尘器+20m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃煤锅炉标准要求。原料堆均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化；生产线振动筛处进行半封闭、输送带进行全封闭处理，产品装袋处设置围挡；道路每天冲洗；通过采取上述措施后，项目粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，对环境影响较小。 - 噪声 本项目营运期间，本项目在营运过程中主要噪声源有给料机、振动筛、运输车辆等，其噪声强度为70 dB(A)-80 dB(A)。通过对各种噪声设备采取隔声、降噪等措施，严禁夜间施工，厂界噪声均能达到GB12348-2008中2类标准的要求。 （4）固废 项目营运期固废为生活垃圾、生物质燃烧灰渣、除尘器收集的粉尘。生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置，生物质燃烧灰渣由周边农户收集用于农田施肥，除尘器收集的粉尘返回给料机作为原材料重新进行加工生产。固废对环境影响较小。 3、项目原有污染情况及环境问题 湖南德科纺织印染有限公司于2003年08月26日成立，公司经营范围包括：纺织品、印染产品生产、销售，场地设施租赁服务，企业管理服务等。本项目租用湖南德科纺织印染有限公司厂内南侧空置厂房和地块进行建设，该用地未占用农田、权属合法、无纠纷，用地性质为工业用地，无原有污染情况和环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 屈原管理区位于湘江与汨罗江交汇口，向东与向南与汨罗市相邻，向西南与湘阴县相连，通过水陆交通与长沙、岳阳相联系，地势平坦、交通便利，具有很强的经济吸纳能力和市场发展潜力。境内有省道307线（屈汨公路）经过，京港澳高速公路、国道107线、京广铁路等交通干线伴境而过，距省会长沙82公里，距岳阳市66公里。距京广铁路4公里，上S201线3.5公里，距107国道12公里，距京珠高速公路15公里，成为沟通南北连接的通道。距营田码头2公里，已形成四通八达、水陆兼济的运输网络。 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园厂区内（厂址中心坐标：E112°54′16.31″，N28°51′4.60″）。其地理位置详见附图1。 2、地形、地质、地貌 屈原管理区位于江南台背斜属洞庭湖内陆断陷带，东部分与幕埠山相连，西北部沿湘江东岸的线带形成，地势自东南向西北东洞庭湖倾斜为元宝形盆地，以人工平原为主，散布低丘岗地，区内地面高22.1-32.1m。制高点为磊石山，海拔90.72m，最低处是荞麦湖 湖底，海拔22m。地质构造较为复杂，下部地层由第四纪的蠕虫状红土砂砾石层及全新 冲积湖积成黄褐、灰褐色粘土及砂砾层组成。境内有三种独具性态的成土母质，分别为砂岩变质岩、第四纪红色粘土及河湖沉积物。据考查，屈原管理区的土壤可分为三个土类， 五个亚类，十四个土属，三十个土种以及四个变种。三大土类分别是水稻土、红壤和潮土，境内土壤均有利于耕种。根据国家地震局、建设部2001年版《中国地震动参数区划图》，屈原管理区地震烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 屈原管理区属大陆亚热带湿润性季风气候，雨量充沛，四季分明，无霜期长，气候湿和，光热充足。春冬之际，寒潮频繁，夏季高温多雨，秋季多干旱。 气温及日照：区境全年平均气温16.9℃，历年极端最高气温40.1℃，极端最低气温约-14.7℃，年平均日照为1641.3h，日照百分率为39%。降水：全区年降水量1406.7mm，年平均降雨日数为152d，年平均蒸发量1459.8mm， 4月～8月平均降水为844.6mm，占全年雨量的60%，年平均相对温度81%。风向：境内风向季节变化明显，冬季盛吹偏北风，夏季多偏南风，全年风向频率北风31%，为湖南省之最，南风占12%，静风占8%。风速：年均风速3.0m/s，历年最大风速24.0m/s，相应风向NNE或N，多年平均大风天数101d。 4、水文 屈原管理区境内河湖分属汨罗江水系、湘江水系和洞庭湖区水系，汨罗江绕区之东，自东向西北奔流，湘江环区之西，循防洪大堤由南向北，湘汨两水于区境北端磊石山交汇注入洞庭湖，是水资源最为丰富的县区之一。汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3 公里，平均坡降0.46‰，流域面积达5543 平方公里。青冲口以下 （汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m~32.1m，汨水入湖处 磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s，最小月平均流量26.2m3/s本项目周边居民饮用水水源主要为城镇自来水，取水口位于湘江。 5、生态环境 屈原管理区境内有三种独具性态的成土母质，分别为砂岩变质岩、第四纪红色粘土及河湖沉积物。据考查，屈原管理区的土壤可分为三个土类，五个亚类，十四个土属，三十个土种以及四个变种。三大土类分别是水稻土、红壤和潮土，境内土壤均有利于耕种。 砂岩变质岩为境内最古老的地层。分布在磊石山全境，面积 692亩，占全场总面积的0.23%。该母质疏松易于风化，但风化层不厚，一般土层较浅，土中夹有半风化岩片，呈酸性，粘重，多为黄色或黄棕色。 第四纪红色粘土主要分布于凤凰山、小边山、禾鸡山低岗区，由该母质形成的土壤有466 亩，占全场总面积的0.15%，系冰川溶化后的沉积物覆盖在第三纪红色岩层上，经湿 热气候条件下的长期淋溶和风化而成。其特点为：土壤质地粘性，土层深厚，透水性差， 呈酸性，耕层浅，地下水位低，缺乏养分，犁底层多铁锰结核。 河湖沉积物系近百年来洪水泛涨时，为汩罗江、湘江、洞庭湖水流所挟带的泥沙覆盖层，该母质形成的土壤有11.35万亩，占全场总面积的37.61%，占全场耕地面积的70%，是屈原农场耕地主要成土母质。土壤质地多为壤土或沙壤土，土层较深，质地疏松，一般呈酸性，养分丰富，耕种年代短，自然肥力高。 区内以农田植被为主，兼有林地、草地、河滩、湖滩草甸，植被多为农业栽培和防护林带，森林覆盖率地。主要农作物有水田和旱田作物，林地以田间四旁林、农田林网和果园林。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。据调查，本项目区域内未发现国家级重点保护野生动植物。 据调查，本工程区所在地区域内周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。植物主要为普通防护林和农田。未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 本项目空气质量达标区的判定，引用 2019 年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空 气质量数据（如下表所示）。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018） 中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气 质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见表3-1： 表 3-1 2019 年区域空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分 位; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率 /％; 达标 情况; 超标 倍数. SO2; 年平均浓度; -; 7; 60; 11.7; 达标; -. 百分位上日平均; 98; 16.7; 150; 11.1; 达标; -. NO2; 年平均浓度; -; 18.1; 40; 45.2; 达标; -. 百分位上日平均; 98; 43; 80; 53.8; 达标; -. CO; 年平均浓度; -; 810; 10000; 8.1; 达标; -. 百分位上日平均; 95; 1300; 4000; 32.5; 达标; -. O3; 年平均浓度; -; 86.6; 200; 43.3; 达标; -. 百分位上 8h 平均质量浓度; 90; 142.6; 160; 89.1; 达标; -. PM2.5; 年平均浓度; -; 36.5; 35; 104; 不达标; 0.04. 百分位上日平均; 95; 83.8; 75; 111; 不达标; 0.11. PM10; 年平均浓度; -; 66.1; 70; 94.4; 达标; -. 百分位上日平均; 95; 139.6; 150; 93.1; 达标; -. 根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值、第95百分位上日平均超过《环境空气质量》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，年平均值超标倍数为0.04倍，第95百分位上日平均超标倍数为0.11倍。本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。 为进一步了解项目区域目前的环境空气质量现状，本环评委托湖南中额环保科技有限公司2021年1月15日~17日对项目周边进行的TSP进行现状监测。监测数据及评价结果详见下表。 表 3-2 区域现状监测结果 点位名称; 采样日期及检测结果（单位：mg/m3); 达标情况. 2021.1.15; 2021.1.16; 2021.1.17. 项目所在地; 0.072; 0.068; 0.075; 达标. 项目所在地主导风下风向; 0.126; 0.137; 0.132; 达标. 根据监测结果可知本项目所在地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 - 水环境质量现状 为了解项目周边地表水环境质量现状，本次评价收集了湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规断面于2018年4月-6月的常规监测数据： 表 3-3 地表水环境监测结果统计表(除 pH 无量纲外，其余单位：mg/L) 监测断面; 监测项目; 平均值; III 类标准值; 标准指数; 超标率; 是否达标. 湘江干流屈原自来水厂断面; pH（无量纲）; 7.8; 6-9; 0.40; 0; 是. 溶解氧; 6.7; 5; 0.75; 0; 是. 高锰酸盐指数; 2.1; 6; 0.35; 0; 是. 化学需氧量; 9.7; 20; 0.49; 0; 是. 五日生化需氧量; 1.7; 4; 0.43; 0; 是. 氨氮; 0.12; 1; 0.12; 0; 是. 总磷; 0.06; 0.2; 0.30; 0; 是. 总氮; 2.49; 1; /; /; /. 氰化物; 0.0005; 0.2; 0.00; 0; 是. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 是. 粪大肠菌群（个/L）; 79; 10000; 0.01; 0; 是. 湘江干流磊石山断面; pH（无量纲）; 7.8; 6-9; 0.40; 0; 是. 溶解氧; 7.8; 5; 0.64; 0; 是. 高锰酸盐指数; 1.8; 6; 0.30; 0; 是. 化学需氧量; 17.3; 20; 0.87; 0; 是. 五日生化需氧量; 1.7; 4; 0.43; 0; 是. 氨氮; 0.06; 1; 0.06; 0; 是. 总磷; 0.080; 0.2; 0.40; 0; 是. 总氮; 1.98; 1; /; /; /. 氰化物; 0.0005; 0.2; 0.00; 0; 是. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 是. 粪大肠菌群（个/L）; 1330; 10000; 0.13; 0; 是. 由表3-2监测结果可知，根据 2018 年 4 月-6 月湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规断面的监测数据，监测结果表明湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规监测断面各水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求。 3、声环境质量现状 为了全面了解项目评价范围内声环境质量现状，本项目引用《年产8万吨环保建材建设项目环境影响报告表》于2020年9月4日-5日进行了声环境质量监测工作。 （1）监测布点：共设置4个监测点；N1-N4：项目厂界东、南、西、北边界外1m处各设一个监测点； （2）监测项目：等效连续A声级Leq（A）； （3）监测时间及频次：连续监测1天，各监测点按昼、夜分段监测。昼间：6:00～22:00 ；夜间：22:00～次日6:00。监测以昼间为主，昼间选取有代表性的时间监测一次，每次连续监测20min，夜间选取有代表性的时间监测一次。 （4）监测方法：参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）监测方法执行； （5）监测结果 表3-4 声环境监测评价结果 【单位：dB(A)】 采样地点; 监测日期; 昼间; 夜间; 标准. 东侧厂界外1m; 9月4日; 52.5; 43.5; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 9月5日; 53.4; 43.2. 南侧厂界外1m; 9月4日; 53.2; 43.7. 9月5日; 54.2; 44.6. 西侧厂界外1m; 9月4日; 53.6; 44.1. 9月5日; 53.7; 43.3. 北侧厂界外1m; 9月4日; 52.8; 45.3. 9月5日; 53.5; 45.1. 由监测结果可知：各监测点位均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目区域声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园厂区内。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，根据现场调查和评价范围，确定建设项目环境保护目标见表3-5 表3-5 本项目环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 大气环境; 锦绣明珠居民区; 250; 100; 居民点; 2000人; 二类; NE; 300. 凤凰花园居民区; 230; -60; 居民点; 1200人; 二类; SE; 250. 东南侧居民区; 100; -100; 居民点; 120人; 二类; SE; 150. 南侧居民点; 0; -180; 居民点; 80人; 二类; S; 180. 西北侧居民点; -180; 50; 居民点; 40人; 二类; NW; 200. 声环境; 东南侧居民区; 100; -100; 居民点; 120人; 二类; SE; 150. 南侧居民点; 0; -180; 居民点; 80人; 二类; S; 180. 西北侧居民点; -180; 50; 居民点; 40人; 二类; NW; 200. 地表水; 湘江; /; /; 水环境; /; Ⅲ类; W; 500.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）地表水:执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-1地表水环境质量标准（GB3838-2002）(摘录)单位：mg/L，pH无量纲 序号; 项目; Ⅲ类限值. 1; pH值; 6～9. 2; CODCr; 20. 3; NH3-N; 1.0. 4; BOD5; 4. 5; 石油类; 0.05. 6; 粪大肠杆菌群; 10000. 7; 溶解氧; 5. （2）大气环境：本项目所在地周围区域的环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-2环境空气质量标准（GB3095-2012）(摘录)单位：mg/Nm3 序号; 项目; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 24h平均; 1h平均. 1; SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; TSP; 200; 300; /. 4; PM10; 70; 150; /. 5; O3; 200; 160（8h）; /. 6; PM2.5; 35; 75; /. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）Leq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）污水排放标准：项目车辆清洗废水经沉淀处理后循环使用不外排，员工生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，进入市政污水管网，最终进入屈原管理区营田镇污水处理厂处理；最终处理达到《城镇污水处理厂污染源排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后通过电排渠汇入湘江。 表 4-5 废水排放标准限值 单位：mg/L 项目; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准; 《城镇污水处理厂污染源排放标准》(GB18918-2002)一级A标准. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 动植物油; 100; 1. 氨氮; /; 5. TN; /; 15. TP; /; 0.5. 石油类; 20; 1. （2）废气：据湖南省生态厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告，本项目营运期废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2（大气污染物特别排放限值）及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值，标准限值详见表4-4。 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 生产过程; 生产设备; 颗粒物(mg/m3). 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其它通风生产设备; 10. 无组织排放（厂界）; 0.5. （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(摘录)单位：LeqdB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准，生活垃圾委托环卫部门统一处理；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期过程无生产废水外排，产生的生活污水经化粪池预处理达标后，最终进入屈原管理区营田镇污水处理厂处理，故无需单独设置废水排放总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 施工期首先进行基础施工、主体施工，随后进行设备安装调试，然后试生产。施工期主要污染为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等，施工期工艺流程及产污环节见图5-1。 粉尘、建筑垃圾、噪声、废水 主体施工 设备调试 设备安装 试生产 基础施工 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 本项目生产工艺如下图： 1、干混砂浆生产 图5-2 项目干砂混料生产工艺流程图 - 干混砂浆生产工艺简述： （1）砂筛分：根据工艺及不同产品对级配的不同要求，筛分机的粗细筛分分别筛分出不同粒径要求的砂，此过程会产生筛分粉尘。 （2）物料储存：筛分出不同粒径的砂由密闭提升机输送至干砂筒仓进行储存。同时，砂由密闭提升机输送至干砂筒仓进行储存，水泥、粉煤灰、外加剂等由原料罐车通过压力由输送软管直接输送至料仓内，此过程产生筒仓顶呼吸孔粉尘。 （3）配料计量：根据生产砂浆原料配比的要求，料仓中的砂通过密闭提升机输送至计量系统，水泥、粉煤灰、外加剂等通过螺旋送料机输送至计量系统，然后通过传感器的数据反馈，实现原料计量、配比。 （4）混合搅拌：计量后的砂通过密闭提升机提至与水泥、粉煤灰、外加剂在搅拌机内混合，混合均匀后的成品卸入成品筒仓内，此过程产生混合粉尘。 2、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表5-1 干混砂浆生产物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 数量(t/a); 名称; 数量(t/a). 成品砂; 105118; 干混砂浆; 150000. 粉煤灰; 15010.508‬; 外排粉尘; 0.648. 水泥; 30264.355; 不合格产品; 182.334. 外加剂; 82.631; 除尘器收集的粉尘; 286.611. 沉渣; 5.0. 总计; 150265.003; 150474.593. 一、施工期主要污染工序 本项目土建施工过程中产生的主要污染工序包括以下几部分： （1）废气 土方开挖、运输过程产生的扬尘及施工设备和运输设备产生的尾气，尾气主要污染物为CO、NOX、THC等。 （2）废水 主要为施工作业废水和施工人员生活污水。施工作业废水主要污染物为SS，生活污水产生量为2m3/d（施工人数为10人，产生量按100L/(cap·d)计），主要污染物及产生浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：30mg/L。 （3）噪声 来源于各种施工设备的运行噪声、设备安装及运输车辆产生的噪声，噪声值约为80～100dB（A）。 （4）固体废物 施工建筑垃圾产生系数参照《环境卫生工程》（2006，第14卷4期）杂志中的论文《建筑垃圾的产生与循环利用管理》中“在单幢建筑物的建造中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量分别为0.02~0.05t/m2”，本项目按0.02t/m2计，项目总建筑面积约约3800m2，计算得项目在施工期产生建筑废料约为75.9t。 项目施工人员为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾产生量为5kg/d，主要为果皮、烟盒、灰渣等。 二、营运期主要污染工序 1、大气环境污染源分析 ①机制砂粉尘 本项目筛分过程中会产生一定量的粉尘。干混砂浆生产线砂使用量为105118t/a，参考《全国第二次污染物普查》中3021水泥制品制造，其物料输送储存粉尘产生量按0.13kg/t计，则粉尘产生量为13.682t/a，粉尘收集率为99%，则收集的粉尘量为13.546t/a。粉尘废气经排风系统送布袋除尘器处理后经15米高排气筒（1#）排放。根据业主提供资料，处理装置风量为10000m3/h，布袋除尘器对粉尘处理效率在99.7%以上，本报告以99.7%计，因此经布袋除尘装置处理后生产线粉尘排放浓度为3.3mg/m3，排放速率为0.033kg/h，排放量为0.04t/a。 ②物料混合搅拌粉尘 本项目在配料、搅拌及卸料过程将产生一定量的粉尘，参考《全国第二次污染物普查》中3021水泥制品制造，其物料混合搅拌粉尘产生量按0.166kg/t计。本项目粉料（原辅料粉料）的使用量约为150280t/a，则粉尘产生量为24.95t/a，粉尘收集率为99%，则收集的粉尘量为24.7t/a。粉尘废气经排风系统送布袋除尘器处理后经15米高排气筒（2#）排放。根据业主提供资料，处理装置风量为10000m3/h，布袋除尘器对粉尘处理效率在99.7%以上，本报告以99.7%计，因此经除尘装置处理后生产线粉尘排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.06kg/h，排放量为0.074t/a。 ③仓筒粉尘 项目所使用的水泥、粉煤灰等原料由密封的散装车运至厂区内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，造成粉料仓内压力变化，从而产生粉尘；干砂经提升机提升至砂仓的过程中，也会产生一定量的粉尘。参考《全国第二次污染物普查》中3021水泥制品制造，其物料输送储存粉尘产生量按0.13kg/t计。本项目生产线使用砂量为105118t/a，本项目生产线水泥使用量为30000t/a，粉煤灰使用量为14800t/a，成品量为150000t/a，则砂仓粉尘产生量为13.682t/a，水泥仓粉尘产生量为3.9t/a，粉煤灰仓粉尘产生量为1.924t/a，成品仓粉尘量为19.5t/a。 砂仓、水泥仓、粉煤灰仓、成品仓的仓顶均自带了布袋除尘器，各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理后经25米高（筒仓为24m，排气筒有效高度为25m）排气筒（砂仓排气筒3#、水泥仓排气筒4#、粉煤灰仓排气筒5#、成品仓排气筒6#）排放。（根据业主提供资料，各仓处理装置风量为10000m3/h，各类料仓除尘器处理效率可达99.7%），则生产线排放量及浓度分别为：砂仓粉尘0.04t/a（0.033kg/h），3.3mg/m3；水泥仓粉尘0.012t/a（0.010kg/h），1.0mg/m3；粉煤灰仓粉尘0.006t/a（0.005kg/h），0.5mg/m3；成品仓粉尘0.059t/a（0.049kg/h）4.92mg/m3。 ④外加剂投料粉尘及未经收集的粉尘 项目外加剂投料采用人工投料方式，计量后的外加剂由人工投料到给料螺旋输送机内，与其余物料混合。在人工投料的过程中，会有少量的粉尘产生。本项目生产线外加剂的使用量为82.631t/a，参考《全国第二次污染物普查》中3021水泥制品制造，其物料输送储存粉尘产生量按0.13kg/t计。则粉尘产生量为0.01209t/a，筛分及混合配料过程中未经收集的粉尘量约为0.387t/a，合计约为0.4t/a此部分粉尘通过车间通风无组织排放。 ⑥骨料卸料粉尘 砂子、碎石在卸车时的起尘量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61uM13.5 式中：Q——起尘量，g/次； U——年均风速，封闭车间内风速取0.2m/s； M——汽车卸料量，t。 本项目砂、石年使用量约105118t/a，按照上述模式，经计算，卸料起尘量年产生量为15281.03g，即0.015t/a。在砂石料堆场上方设置水雾除尘系统，水雾除尘效率约为80%，则卸料无组织排放量为0.003t/a（0.002kg/h）。 ⑤堆场扬尘 本项目砂堆起尘面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 其中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——风速，m/s；风速平均值为2.9m/s； S—堆场表面积，m2。（以平均堆置高度约为4m，本项目原料堆场表面积为600m2)； W—物料含水率，项目原料砂石含水率取10%； 由上公式计算得项目堆场起尘量为2.46mg/s，0.07t/a。本项目的原料堆场应四面围挡并设置顶棚，同时定期进行洒水抑尘。通过采取以上措施，项目堆场起风扬尘可削减80%，则项目堆场起风扬尘排放量为0.014t/a。 干混砂浆生产线项目粉尘产排污情况 表5-2 项目粉尘产排污情况一览表 产生源; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 筛粉粉尘; 1128.848; 13.682; 布袋除尘器; 99.7%; 3.3; 0.04. 混合搅拌粉尘; 2002.703; 24.7; 6.0; 0.074. 砂仓; 1128.848; 13.682; 仓顶布袋除尘器; 3.3; 0.04. 水泥仓; 325; 3.9; 1.0; 0.012. 粉煤灰仓; 160.333; 1.924; 0.5; 0.006. 成品仓; 1626.102; 19.5; 4.92; 0.059. 堆场、运输无组织粉尘; /; 0.085; 喷淋系统; 80%; /; 0.017. 外加剂粉尘及无组织粉尘; /; 0.4; /; /; /; 0.4. 2、水环境污染源分析 项目产品配置用水全部进入产品，厂区降尘用水蒸发损耗，均无废水产生。项目废水主要为车辆清洗废水以及生活污水。 （1）车辆清洗水 拟建项目干混砂浆15万t，单车一次运输量最大为10t，则每年约需运输15000辆·次，即50辆·次/d（年营运300d）。运输车辆每次运输均需进行冲洗，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）可知，本项目车辆冲洗水量取值80L/辆·次，冲洗水用量为4m3/d，1000m3/a，排水按90%计算，则清洗废水产生量为1080m3/a，清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用于车辆清洗。 （2）生活污水 生活用水主要为员工厕所用水，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中相关标准，按145L/人·天计，本项目劳动定员为10人，则本项目生活用水量为435m3/a（1.45m3/d），排污系数的80%计，则生活废水产生量为348m3/a（1.16m3/d），主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS，生活污水CODcr、BOD5、NH3-N、SS平均浓度分别约为300mg/L、150mg/L、30mg/L、100mg/L。 （3）初期雨水 厂区内雨水：即降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨3h（180min）内，进而估计（前15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算： 根据《环境影响评价技术导则》中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9。根据项目所在地多年年均降雨量1442.4mm，重现期2年。本项目集雨面积取厂区内地面积，汇水面积4300m2，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（S·ha），雨水流量1.73L/S，换算得到雨水量约为16m3/次。项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，初期雨水经收集后排入市政污水管道；正常雨水随厂区雨水管道经厂区南面流入南侧水塘。 项目废水产生情况见表5-3。 表5-3 厂区废水产生一览表 产污环节; 污染物类型; 污染物产生量; 污染物排放量. 职工生活、顾客污水 348m3/a; CODcr; 300mg/L，0.104t/a; 经化粪池处理后排入市政污水管网. BOD5; 150mg/L，0.052t/a. SS; 100mg/L，0.035t/a. NH3-N; 30mg/L，0.0104t/a. 车辆清洗废水1080m3/a; SS; 240mg/L，0.259t/a; 经三级沉淀处理后用作地面清洗降尘. 初期雨水16m3/次; 主要污染物为SS; 初期雨水经收集后排入市政污水管道. 3、噪声污染源分析 本项目产生噪声主要为生产设备、运输车辆、空压机、输送机等机械设备产生的机械噪声，其噪声源强见表5-4。 表5-4 主要产噪设备及源强表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 工作方式. 1; 双轴混合机; 80; 连续. 2; 提升机; 85; 连续. 3; 空压机; 90; 连续. 4; 螺旋输送机; 85; 连续. 5; 搅拌机; 80; 连续. 6; 泵类; 80; 间断. 7; 运输噪声; 80; 连续. 4、固体废物 运营期产生固体废弃物主要为生产固废（除尘器收集的粉尘、废砂浆料、沉淀池沉渣）、员工产生的生活垃圾、废含油抹布、废液压油、废机油等。 ①除尘器收集的粉尘：根据工程分析，项目砂浆混料生产线除尘器收集的粉尘为286.611t/a，经收集后回用于生产。 ③沉淀池沉渣：据建设方提供的资料，废水沉淀池产生沉渣约5.0t/a，作为原料回用。 ④生活垃圾：职工生活垃圾，平均产生量按0.5kg/人·天计，项目劳动定员10人，年工作时间以300天计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场处理。 ⑤废含油抹布：项目正常生产中对生产设备进行简单维护保养，其不进行机油的更换，不会产生废矿物油，只会产生极少量的含油废抹布，由于其量极小，且根据《国家危险废物名录》（2021年）危废豁免清单，其属于全程豁免类，故含油废抹布与生活垃圾一并处理，根据建设方提供的资料数据，废含油抹布产生量为0.04t/a。 ⑥废液压油：车辆维护时，为保证液压油清洁。一旦检查时发现液压油中混入水或泥沙，就要立即停机并更换液压油。根据《国家危险废物名录》（2021年），废液压油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-199-08，产生量大约为0.6t/a。交由有资质的单位处理。 ⑦废机油：车辆维护保养时，需要更换发动机机油，一般一季度更换一次，一次大概5升机油，机油的密度为0.88g/cm3，则废机油产生量约为0.0176t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-199-08，这部分废物交由有资质的单位处理。 表5-5 本项目固废汇总表 固废名称; 产生量; 处理方式; 固废性质; 排放量. 废废砂浆料; 182.334t/a; 作为原料回用; 一般固废; 0. 沉淀池沉渣; 5.0t/a; 作为原料回用; 一般固废. 布袋除尘器收集的粉尘; 286.611t/a; 作为原料回用; 一般固废. 生活垃圾; 2.2t/a; 当地环卫部门清运填埋; 一般固废. 废含油抹布; 0.04t/a; 与生活垃圾一同处理; 危险固废. 废液压油; 0.6t/a; 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理; 危险固废，类别HW08，代码900-199-08. 废机油; 0.0176t/a; 危险固废，类别HW08，代码900-199-08. 表5-6 污染物排放“三本帐”分析 类型; 排放源; 污染源 名称; 现有工程; 扩建工程; “以新带老”削减量; 排放总量. 排放量; 排放量; 排放量; 增减量. 废气; 烘干机废气; 烟尘; 0.01t/a; 0; 0; 0.01t/a; 0. SO2; 0.17t/a; 0; 0; 0.17t/a; 0. NOx; 0.51t/a; 0; 0; 0.51t/a; 0. 堆场扬尘; 颗粒物; 0.21t/a; 0.085t/a; +0.085t/a; 0.295t/a; +0.085t/a. 环保建材生产粉尘; 颗粒物; 0.01t/a; 0; 0; 0.01t/a; 0. 筛分; 筛分; 0; 0.04t/a; +0.04t/a; 0.04t/a; +0.04t/a. 混合搅拌; 混合搅拌; 0; 0.074t/a; +0.074t/a; 0.074t/a; +0.074t/a. 砂仓; 砂仓; 0; 0.04t/a; +0.04t/a; 0.04t/a; +0.04t/a. 水泥仓; 水泥仓; 0; 0.012t/a; +0.012t/a; 0.012t/a; +0.012t/a. 粉煤灰仓; 粉煤灰仓; 0; 0.006t/a; +0.006t/a; 0.006t/a; +0.006t/a. 成品仓; 成品仓; 0; 0.059t/a; +0.059t/a; 0.059t/a; +0.059t/a. 废水; 冲洗水; SS; 270t/a; 1080t/a; +1080t/a; 1350t/a; +1080t/a. 生活污水; 生活污水; 348t/a; 348t/a; +348t/a; 696t/a; +348t/a.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筛分（1#排气筒） | 颗粒物 | 13.693t/a，1128.848mg/m3 | 0.04t/a，3.3mg/m3 |
|  | 混合搅拌（2#排气筒） | 颗粒物 | 24.7t/a，2002.703mg/m3 | 0.074t/a，6.0mg/m3 |
|  | 砂仓（3#排气筒） | 颗粒物 | 13.693t/a，1128.848mg/m3 | 0.04t/a，3.3mg/m3 |
|  | 水泥仓（4#排气筒） | 颗粒物 | 325mg/m3，3.9t/a | 1.0mg/m3，0.012t/a |
|  | 粉煤灰仓（5#排气筒） | 颗粒物 | 160.333mg/m3，1.924t/a | 0.5mg/m3，0.006t/a |
|  | 成品仓（6#排气筒） | 颗粒物 | 1626.102mg/m3，19.5t/a | 4.92mg/m3，0.059t/a |
|  | 生产无组织粉尘 | 颗粒物 | 0.39909t/a | 0.39909t/a |
|  | 堆场运输无组织粉尘 | 颗粒物 | 0.085t/a | 0.017t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 348m3/a | CODcr | 300mg/L，0.104t/a | 排入市政污水管网 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.052t/a |  |
|  |  | SS | 100mg/L，0.035t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0104t/a |  |
|  | 车辆冲洗水 1080m3/a | SS | 240mg/L，0.259t/a | 回用生产 |
|  | 初期雨水 16m3/a | 经雨水沟收集后，关闭雨水截留阀导入排入市政污水管网 |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 不合格产品 | 182.334t/a | 回用生产 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 286.611t/a | 回用生产 |
|  |  | 沉渣 | 5.0t/a | 回用生产 |
|  | 危险废物 | 废含油抹布 | 0.04t/a | 与生活垃圾一同处理 |
|  |  | 废液压油 | 0.6t/a | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 |
|  |  | 废机油 | 0.0176t/a |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 垃圾处理中心处理 |
| 噪声 | 噪声主要为生产设备、运输车辆、铲车、输送机等机械设备产生的机械噪声，经设置隔音间等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目建设地位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园，建议营运过程中加强管理，场地局部应及时进行硬化路面和恢复厂区绿化。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析 7.1、施工期环境空气影响分析 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材，以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m 范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m 范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m 为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m 内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 （2）燃油废气和汽车尾气环境影响及污染防治措施分析 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO 等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 7.2、施工期水环境影响分析 项目施工过程中废水主要为车辆清洗废水和施工人员生活污水等。施工过程中施工机械冲洗会产生一定量的废水，含悬浮物浓度较高；施工机械、车辆在运行和维修中可能存在油污滴漏，并进入水体，从而对局部水环境造成石油类污染；施工人员会产生一定量的生活污水，生活污水中污染因子和浓度约为COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：240mg/L。 为减少施工期水污染物的影响，建议采取以下措施： （1）施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入河流，造成水体SS增加，泥沙淤积；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 （2）根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。在工地四周加建围墙和截水沟，避免施工废水直接外排。 （3）在施工场地设施工人员可移动式厕所，粪便废水由当地居民做农家肥使用，其它废水经自然沉淀池处理后回用于洒水抑尘。 （4）施工过程中在靠近水塘一侧修建截水沟，将场地内的废水收集至废水沉淀池，避免废水直接排入水塘，同时可防止雨天时由于冲刷对水塘产生的污染。 采取上述措施后，项目施工作业废水和生活污水均可得到回用，对水塘影响较小。 7.3、施工期噪声影响分析 本项目建设过程中噪声主要来源于振捣泵、搅拌机、电锯等施工设备噪声及运输车辆噪声，其噪声值在80～100dB（A）之间。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，为减少噪声对周围环境产生的影响，项目建设过程中应采取下列噪声污染防治措施： (1)施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 (2)选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 (3)禁止使用冲击式打桩机等高噪声设备，将高噪声施工设备如搅拌机，真空泵、电锯等安置在工棚内，实行封闭、半封闭施工，不进行露天搅拌作业。必须采用商品混凝土、减少搅拌机噪声污染。 (4)施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨7：00前作业。 (5)禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 7.4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程中多余土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 本项目所产生的弃方和废建筑材料较少，应加以分类收集，综合利用或统一处置，如用于回填、筑路等。 项目建设过程中应将生活垃圾集中定点收集，由环卫部门定期清运处理，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。 采取上述措施后，项目产生的固体废物对环境的影响可降至最低程度。 - 二、营运期环境影响分析及污染防治措施 7.5、大气环境的影响及污染防治措施 项目废气主要为筛分、配料搅拌及卸料粉尘、仓筒粉尘、堆场扬尘、汽车尾气等。 （1）大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）大气评价工作分级依据见表7-1。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1 ≤ Pmax﹤10%. 三级; Pmax﹤1%. 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物作为预测因子。 表7-2 粉尘源强及预测参数 污染物 名称; 排放方式; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 面源长度m; 面源宽度m; 排放高度m. 全厂无组织粉尘; 无组织; /; 0.41609; /; 0.41609; 120; 56; 8. 筛分工序1#; 有组织; 1128.848; 13.682; 3.3; 0.04; /; /; 15. 混合搅拌粉尘2#; 有组织; 2002.703; 24.7; 6.0; 0.074; /; /; 15. 砂仓3#; 有组织; 1128.848; 13.682; 3.3; 0.04; /; /; 25. 水泥仓4#; 有组织; 325; 3.9; 1.0; 0.012; /; /; 25. 粉煤灰仓5#; 有组织; 160.333; 1.924; 0.5; 0.006; /; /; 25. 成品仓6#; 有组织; 1626.102; 19.5; 4.92; 0.059; /; /; 25. 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选型时）; /. 最高环境温度/℃; 40.3. 最低环境温度/℃; -11.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-4 点源输入参数 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 风量; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; m; Nm3/h; ℃; h; /; kg/h. 排气筒1#; 数据; 113.024099; 29.152136; 58; 15; 1.2; 10000; 20; 1200; 正常排放; 0.016. 排气筒2#; 113.024072; 29.152072; 58; 15; 1.2; 10000; 20; 1200; 正常排放; 0.06. 排气筒3#; 113.023911; 29.151801; 58; 25; 1.0; 10000; 20; 1200; 正常排放; 0.034. 排气筒4#; 113.024008; 29.151656; 58; 25; 1.0; 10000; 20; 1200; 正常排放; 0.010. 排气筒5#; 113.023895; 29.151768; 58; 25; 1.0; 10000; 20; 1200; 正常排放; 0.005. 排气筒6#; 113.023906; 29.151736; 58; 25; 1.0; 10000; 20; 1200; 正常排放; 0.049. 表7-5 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; m; °; m; h; /; t/a. 厂区; 数据; 113.024190; 29.152367; 60; 130; 33; 30; 8; 2400; 正常排放; 0.417. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-6 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准 （μg/m3）; 最大落地浓度 （μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; Pmax （%）; D10% （m）. 排气筒1#; 点源; 颗粒物; 900; 28.6731; 255; 0.04; 1.38; /. 排气筒2#; 颗粒物; 900; 2.324; 255; 0.26; /. 排气筒3#; 颗粒物; 900; 0.7104; 208; 0.04; /. 排气筒4#; 颗粒物; 900; 0.2089; 208; 0.02; /. 排气筒5#; 颗粒物; 900; 0.1045; 208; 0.01; /. 排气筒6#; 颗粒物; 900; 1.024; 208; 0.11; /. 厂区; 面源; 颗粒物; 900; 12.45; 413; 1.38; /. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据估算结果可知，项目Pmax=1.38%。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 筛分工序1#; 3.3; 0.016; 0.04. 2; DA002; 混合搅拌粉尘2#; 6.0; 0.06; 0.074. 3; DA003; 砂仓3#; 3.3; 0.034; 0.04. 4; DA004; 水泥仓4#; 1.0; 0.010; 0.012. 5; DA005; 粉煤灰仓5#; 0.5; 0.005; 0.006. 6; DA006; 成品仓6#; 4.92; 0.049; 0.059. 主要排放口合计; 粉尘; 0.231. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 粉尘; 0.231. 表7-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 卸料及堆场起尘、筛分等; 粉尘; 洒水降尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值; 500; 0.417. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.417. 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 粉尘; 0.648. 3、措施可行性分析 （1）有组织粉尘污染控制措施： 项目筛分粉尘废气经排风系统送布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，排放浓度分别为8.6mg/m3，3.3mg/m3，搅拌混合粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放，排放浓度为6.0mg/m3；各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理后经25米高排气筒排放。均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值要求。 脉冲式布袋除尘器的原理为：根据水泥、粉煤灰、矿粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤袋，通过最大直径及附着力作用给滤袋孔径的影响作用，满足各粉末状物质过滤要求。除尘器由气体均布室、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入气体均布室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。该除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，其除尘效率可以达到99.7%以上。 （2）无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对仓库采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （3）排气筒高度达标性分析 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中“4.3.4节，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上”。本项目筛分排气筒及混合配料、搅料排气筒的高度符合不低于15m的高度要求，各料仓及成品仓高为22m，排气筒高度高于生产车间3m，有效高度为25m，符合标准要求。 7.6地表水环境影响及措施分析 （1）废水治理措施 本项目生产过程中无需使用生产用水，车间设备及地面的保洁采用吸尘器配合人工清扫方式。本项目排水采用雨水分流，初期雨水经沉淀池收集后排入市政污水管网，项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，正常雨水随厂区雨水管道经厂区南面流入雨水管网，最终流入南面水塘。 ①车辆清洗水：本项目车辆冲洗水量为4m3/d，1200m3/a，排水按90%计算，则清洗废水产生量为1080m3/a，清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ②生活污水：生活用水量为435m3/a（1.45m3/d），排污系数的80%计，则生活废水产生量为348m3/a（1.16m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网汇入屈原管理区污水处理厂进一步达标处理后外排。 根据《环境影响评价技术 导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）对地表水进行评价等级判定，判定为三级B。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜600. 三级B; 间接排放; －. 本项目污水排入屈原管理区营田镇污水处理厂的可行性分析： 本项目污水主要为生活污水，主要污染物为COD、SS、NH3-N、BOD5。本项目经化粪池后即可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，不会对该污水处理厂的运行产生不利影响。根据污水处理厂验收结果，污水处理厂出水水质亦能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。屈原管理区营田镇污水处理厂设计处理水量为1万m3/d，目前实际进水量约为9000m3/d，尚有余量1000m3/d。本项目外排废水为生活污水，水量约为1.16m3/d，仅占余量的0.036%。此外，项目所在区域已铺设污水管网。综上，本项目废水依托屈原管理区营田镇污水处理厂处理合理可行。 本项目废水经预处理后经污水管网进入岳麓污水处理厂处理，属于间接排放。本项目废水间接排放口基本情况如下表所示： 表7-11 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 标准浓度限值/(mg/L). DW001; 113.125309; 28.235354; 0.0348; 经污水管网进入屈原管理区营田镇污水处理厂处理; 间歇排放，流量不稳定无规 律，但不 属于冲击 型排放; /; 屈原管理区营田镇污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 动植物油; 1. 石油类; 1. pH; 6-9. 表7-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放标准. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. 综上所述，本项目环境影响评价结论是环境可接受的。 7.2.3声环境影响及措施分析 （1）预测内容 项目本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声进行噪声影响预测。 （2）噪声影响预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 #### （3）噪声源强 表7-13 项目噪声源源强 单位：dB(A) 位置; 噪声源; 源强. 治理前; 治理后. 生产区; 双轴混合机; 80; ≤65. 提升机; 85; ≤70. 空压机; 90; ≤75. 螺旋输送机; 85; ≤70. 搅拌机; 80; ≤60. 泵类; 80; ≤60. 运输噪声; 80; --. 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-14： 表7-14 项目营运期厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 正常工况（dB(A)）; 达标情况. 贡献值; 标准值 〔dB（A）〕; 达标; 超标. 1#; 东厂界; 49.4; 昼间：60; . 2#; 南厂界; 48.9; . 3#; 西厂界; 49.8; . 4#; 北厂界; 53.6; . 由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对外环境影响较小。 7.2.4固体废物环境影响及措施分析 运营期产生固体废弃物主要为生产固废（除尘器收集的粉尘、废砂浆料、沉淀池沉渣）、员工产生的生活垃圾、废含油抹布、废液压油、废机油等。 表7-15 本项目固废汇总表 固废名称; 治理前; 治理方式; 固废性质; 排放量. 废砂浆料; 182.334t/a; 作为原料回用; 一般固废; 0. 沉淀池沉渣; 5.0t/a; 作为原料回用; 一般固废. 布袋除尘器收集的粉尘; 286.611t/a; 作为原料回用; 一般固废. 生活垃圾; 1.5t/a; 当地环卫部门清运填埋; 一般固废. 废含油抹布; 0.04t/a; 与生活垃圾一同处理; 危险固废. 废液压油; 0.6t/a; 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理; 危险固废，类别HW08，代码900-199-08. 废机油; 0.0176t/a; 危险固废，类别HW08，代码900-199-08. - 危险废物处置措施 表7-16 工程分析中危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-199-08; 0.6; 车辆维护保养; 液态; 液压油; 油污; 一年; 易燃; 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理. 2; 废机油; HW08; 900-199-08; 0.0176; 车辆维护保养; 液态; 机油. 项目营运过程中废液压油、废机油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求。 - 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： - （1）危险废物暂存间相关建设要求如下： - ①危险废物暂存间位于项目杂物间，面积约为10m2，危险暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订单）的要求进行建设，危险废物暂存间内设置围堰和分区。各类危险废物按照相关要求，分区暂存于危险废物暂存间内。 - ②危废暂存间基础已按以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚做了防渗，防渗层为至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - ③危废暂存间周边已建造径流疏导系统，保证能防止 50 年一遇的暴雨不会进入库内。 - ④设施内设有安全照明设施和观察窗口。 - ⑤用以存放的地方有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - ⑥已设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 - ⑦危险废物暂存间具有防风、防雨、防晒、防渗漏。 - ⑧危险废物暂存间内设置一个储存区，废润滑油。废润滑油设置围堰，具有液体渗漏收集措施。 - （2）固体废物的日常管理要求 - ①须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。 - ②本项目投入运营前，按照湖南省和岳阳市危险废物管理要求，填报湖南省危险废物登记表、岳阳市固体（危险）废物申报登记备案表等相关表格。 - ③加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落， 对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。 - ④定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。 - ⑤收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995 所示标签设置危险废物识别标志。 - ⑥按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 - ⑦危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 - ⑧加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 - ⑨在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。 - ⑩转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。 - 相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 - （3）运输要求： - ①本项目危废可通过汽车运输。运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。 - ②不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。 7.2.5环境风险分析 1、评价依据 ①风险识别 本项目风险物质为废液压油、废机油。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-17确定环境风险潜势。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境高度敏感区（E1）; IV; III; III; II. 环境高度敏感区（E1）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-18 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 废液压油; 危险固废HW08; 危险废物; 危废暂存间; 0.5t; 2500t; 0.0002. 2; 废机油; 危险固废HW08; 危险废物; 危废暂存间; 0.0176t; 2500t; 0.000007. 合计; 0.000207. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.000207＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见下表。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 （1）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 本项目突发环境事件主要有非正常运行状况可能发生的废水收集处理设备故障造成事故排放、废气事故排放、粉尘浓度过高引起粉尘爆炸等引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。 1）废水事故排放应急处理措施： 废水主要是清洗废水、员工生活污水。清洗废水经自然沉淀处理后循环使用，不外排，定期补充损耗。生活污水经化粪池处理预处理后用于周边农田灌溉。 沉淀池出现管道破损、设备故障时可能出现废水泄漏，废水没有经过处理泄漏出厂区会污染周边土壤及地表水体。 A建设单位在雨水管网出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 - 车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，不会通过地面渗入地下而污染地下水。 - 建设应急池，避免生产废水外流。 2）废气事故排放应急处理措施 废气主要是地仓上料过程中产生的粉尘以及筒仓呼吸粉尘，地仓上料粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。筒仓呼吸粉尘经仓顶自带除尘器处理后经25m高排气筒排放。 布袋破损导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待布袋更换后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 3）粉尘浓度过高引起粉尘爆炸 水泥、石英粉尘的化学性质比较稳定，所以不易燃烧。但是如果这类粉尘产生在油雾以及CO、CH4、煤气之类可燃气体中，也容易发生爆炸。 采用布袋除尘器进行粉尘收集，严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置等。要经常湿式打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集。 4）危险废物泄漏、散落、流失突发环境事件后果分析及应急处理措施 液态危废主要为废液压油、废机油。在液态危险废物的储存过程中，由于容器的腐蚀破损可能造成液态危险废物的泄漏。危废间液态危险废物罐区没有设置围堰和防流失措施，如发生泄漏会四处蔓延扩散，难以收集处理，可渗透污染水体、土壤，易发生火灾。发现有泄漏现象时，要及时更换盛装容器，将泄漏的物品用不燃物质或沙围堵起来，集中收集。严禁用水冲洗泄漏物品进下水道和地下渗漏。公司应针对液态危险废物存储区设置围挡和防流失措施，在出现泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入应急池。因此液态危险废物泄漏对水环境影响较小。 固态危险废物若发生泄漏，相对液态物质便于收集和控制。若发生固态危险废物的泄漏，应及时控制泄漏点，并将泄漏的危险废物用采用专门的容器收集，同时及时清理或清洗泄漏的地点。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 15万t干混砂浆建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （屈原管理）区; （/）县; 湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园. 地理坐标; 经度; E112°54′16.31″; 纬度; N28°51′4.60″. 主要危险物质分布; 粉尘. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废气事故排放会污染周边大气环境。 - 废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。 - 粉尘超标可能引起爆炸，从而污染周边环境。 - 危险废物废矿物油泄漏、散落、流失对环境造成影响；可渗透污染水体、土壤。. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 5、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-21 应急预案 序号; 项目; 预案. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 7.2.6土壤环境和地下水环境影响及措施分析 本项目主要产品为干混砂浆生产项目，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，判定项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，周边土壤环境为工业用地，土壤环境不敏感。本次不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不需要开展地下水环境影响评价。 7.3项目建设及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性分析 本项目主要产品为干混砂浆，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 ②选址可行性分析 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园，属于工业用地，项目不涉及饮用水源保护区、自然保护区和湿地公园等敏感区域，亦不在生态红线范围内；项目所在区域基础设施运行良好，供水、供电等设施较完善，项目依托园区基础设施可行。项目产生的废水、废气、噪声等，经环评提出的各项措施处理后，不会改变区域环境功能区划，不会对周边敏感点造成较大的环境影响。综上，本项目选址基本合理。 ③平面布局合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园，根据平面布置图（详见附图4）可知；东北侧为原料仓库。中部为干混砂浆生产线1条，配置4个料仓筒，西南侧为原料仓库，办公室位于厂区东北侧，洗车平台及沉淀池位于办公区北侧，危险废物暂存间位于杂物间。从厂区平面布置来看，平面布置考虑了化工生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。本项目功能分区明确，从环境影响上看，尽量减小了对外环境的影响，项目总平面布局比较合理。 ④三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园不在湖南省生态保护红线范围内。从选址上符合湖南省生态保护红线的相关要求。 （2）环境质量底线 项目以实测和资料收集相结合的方式，评价了项目所在区域的环境质量现状。 根据汨罗市2019年的汨罗市环境空气质量公告的数据，汨罗市（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区。本项目大气环境评价因子为NOX、SO2、颗粒物，项目产生的废气经收集处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境空气质量下降，区域环境质量基本能维持现状。 根据2018年4月-6月湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规断面的监测数据，监测结果表明湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规监测断面各水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。本项目仅有生活污水排放，生活污水经化粪池处理达标后，排入市政污水管网汇入屈原管理区污水处理厂进一步达标处理后外排。本项目的建设不会导致当地的区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 根据《关于印发<湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知，湘发改规划〔2018〕972号》、《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单>的通知，湘发改规划〔2018〕373号》，屈原管理区尚无环境准入负面清单。但本项目属于干混砂浆生产项目，不属于国家明令禁止的限值类和淘汰类项目，项目符合相关产业政策。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 7.4排污口规范化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发[1999]24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发[1999]24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。项目应在各气、水、声、固排污口（源）挂牌标识，如图7-1。 废气排口标识; 危险废物暂存间标识. 图7-1 环境保护图形标志 项目应在水、固排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。规范化整治具体如下： （1）废气排放口附近醒目处应树立一个环保图形标志牌。在项目设计时应预设采样口或采样阀，并制定采样监测计划。 （2）危险废物处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 7.5环境管理与监测 为保证环境管理任务的顺利实施，企业的法定负责人，又是控制环境污染，保护环境的法律责任者。此外，企业应该设立环保机构和负责人，负责企业的营运期的环 境管理工作。 （1）制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态； （2）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放； （4）本项目的生产中涉及到危险废物，危险废物的储运应做好如下管理工作： ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）要求建设危废暂存间，暂存间应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。 ②按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设立危险废物标示牌，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ③建立危险废物管理台账，如实记录危废贮存、转运和处置情况。 ④定期将危险废物交由有资质的单位处置。 （2）自行监测管理要求 ①一般原则 排污单位在申请排污许可证时，应按照本标准确定的产排污环节、排放口、污染物项目及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台填报。本标准未规定的其他监测因子指标按照HJ819等标准规范执行。 排污单位行业自行监测技术指南发布后，自行监测管理要求从其规定。有核发权的地方生态环境主管部门可根据环境质量改善需求，增加自行监测管理要求。排污单位应制定自行监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法开展信息公开工作。 ②自行监测方案 自行监测方案中应明确排污单位的基本情况、监测点位及示意图、监测污染物项目、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制、自行监测信息公开等，其中监测频次为监测周期内至少获取1次有效监测数据。采用自动监测的排污单位应当如实填报采用自动监测的污染物项目、自动监测系统联网情况、自动监测系统的运行维护情况等；未采用自动监测的污染物项目，排污单位应当填报手工监测的污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频率。 （2）环境监测 本项目环境监控主要目的是通过本项目建成后的环境监测，为环境管理提供依据，具体如下： ①竣工验收监测：本项目建成投入试生产后，建设单位应及时委托有资质的环保监测机构对本项目环保设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告。 ②营运期环境监测：本项目实施后，企业应委托有资质监测机构对污染源和环保设施运行情况进行常规监测。各类废气污染源通过排气筒等方式排放至外环境的废气，应在排气筒上设置废气排放口监测点位。点位设置应满足GBT16157、HJT397等技术规范的要求。 ②营运期环境监测：本项目实施后，企业应委托有资质监测机构对污染源和环保设施运行情况进行常规监测。监测内容、点位和频次见7-19。 表7-19 环境监测项目及监测频次 名称; 监测项目; 监测频次; 监测点位置. 废气（有组织）; TSP; 每半年一次; 各个排气筒出口、厂界. 废气（无组织）; TSP; 每年一次; 项目地上风向、项目地、项目地下风向. 噪声; Leq(A); 每年一次; 厂界外1m，厂界四周各一个点. 固废; /; 每年一次; 危险废物台账. 7.6环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资为93万元，所占比例为9.3％。项目环保投资一览表见表7-20，项目“三同时”竣工验收一览表见表7-21。 表7-23 项目环保投资表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 废水; 生活污水; 化粪池; 0.5. 车辆清洗水; 三级沉淀池，清洗废水综合利用，不外排; 1.5. 2; 噪声; 设备噪声、车辆噪声; 设备噪声：生产设备均在厂房内进行生产，设备安装减震基座 车辆噪声：加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌; 5. 3; 废气; 无组织排放粉尘; 堆存区墙体入棚遮风、全封闭的皮带运输机、设置封闭料场，地面洒水等; 2. 2. 有组织排放粉尘; 筛分粉尘：封闭式生产+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放； 混合配料、卸料粉尘：封闭式生产+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放； 仓筒粉尘：封闭式生产+布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放。; 78. 5; 固废; 生活垃圾; 垃圾筒、垃圾池等; 0.5. 废砂浆料; 暂存后，直接作为原料回用; 1. 沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘; 暂存后，直接作为原料回用; /. 废含油抹布; 与生活垃圾一同处理; 0.5. 废液压油; 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理; 1. 废机油; 1. 合 计; 93. 7.7环境保护竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）：“编制环境影响报告书、 环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部 门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收、编制验收报告。”本项 目建设完成后建设单位应当对建设项目自行组织开展验收工作，验收工作内容见下表。 表7-24 项目自主验收监测内容表 序 号; 污染源 分类; 污染源; 主要工程内容; 预期效果. 1; 水污染源; 办公生活污水; 化粪池处理后排入市政污水管网; - 达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管. 洗车废水; 洗车废水经三级沉淀后回用于生产（三级均为：1.5*5*5m）; - 循环使用不外排. 2; 大气污染源; 有组织粉尘; 筛分粉尘：封闭式生产+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放； 混合配料、卸料粉尘：封闭式生产+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放； 仓筒粉尘：封闭式生产+布袋除尘器处理后通过25m高排气筒排放。; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2（大气污染物特别排放限值. 2; 大 气 污 染 源; 厂界（堆场、上料仓粉尘）; 堆场设置3m围挡、顶部覆盖防尘网；上料仓安装半封闭顶盖以及全封闭的皮带运输机; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值. 3; 噪声; 设备噪声、车辆噪声; 设备噪声：生产设备均在厂房内进行生产，设备安装减震基座 车辆噪声：加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌; 达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准. 4; 固体废物; 办公生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 不对外环境产生影响. 一般固废; 布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、废砂浆料回用于生产; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单标准. 危险固废; 废含油抹布与生活垃圾一同处理；废液压油、废机油危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013修改单要求。. 5; 环境管理; 环境管理制度完善; 管理制度完善.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 筛分工序 | 粉尘 | 封闭式生产+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染 物排放标准》（GB 4615-2013）表2及表 3 中规定的大气污染 物排放标准限值 |
|  | 混合配料、卸料 | 粉尘 | 封闭式生产+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 料仓 | 粉尘 | 封闭式生产+自带除尘器经仓顶排放，高度25m |  |
|  | 堆场、运输车辆、输送物料 | 无组织排放粉尘 | 堆存区墙体遮风、地面洒水等 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr BOD5 NH3-N SS | 化粪池处理后排入市政管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后 |
|  | 清洗废水 | SS | 经沉淀池自然沉淀后综合利用 | 循环使用不外排 |
| 固体废弃物 | 生活固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 不产生堆存，不影响厂区环境卫生 |
|  | 一般工业固废 | 沉淀池沉渣、除尘收集粉尘 | 回收后综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单标准 |
|  |  | 废砂浆料 | 回收后综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 废含油抹布 | 与生活垃圾一同处理 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013修改单要求。 |
|  |  | 废液压油 | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 噪声 | 噪声主要为运输车辆、铲车、输送机等机械设备产生的机械噪声，设备噪声：生产设备均在厂房内进行生产，设备安装减震基座；车辆噪声：加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）标准限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内； （2）施工场地生活垃圾统一堆放固定地点，不乱堆乱放； （3）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，场地内搞好绿化工作。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 一、工程概况 岳阳市绿水环保建材有限公司位于湖南德科纺织印染有限公司内。现有工程主要经营环保建材生产，年产环保建材8万吨。项目《年产8万吨环保建材建设项目环境影响报告表》于2020年12月28日取得了岳阳市生态环境局屈原分局审批（岳环区分评【2020】8号）同意建设，目前该项目仍处于建设阶段，未正式投产运营。 在此背景下，岳阳市绿水环保建材有限公司拟投资1000万元，建设年产15万t干混砂浆建设项目，项目占地面积为4300m2，建筑面积3800m2主要建设内容包括干混砂浆生产线1条，原料仓库以及成品仓库。 二、环境现状评价主要结论 1、根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值、第95百分位上日平均超过《环境空气质量》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，年平均值超标倍数为0.04倍，第95百分位上日平均超标倍数为0.11倍。本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。 2、水环境质量现状：根据2018年4月-6月湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规断面的监测数据，监测结果表明湘江干流屈原自来水厂和磊石山两个常规监测断面各水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3、声环境质量现状：各监测点位均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目区域声环境质量现状良好。 三、环境影响评价主要结论 1、大气环境影响 本项目所产生的废气主要为粉尘（筛分过程中产生的粉尘；配料、搅料过程产生粉尘；仓筒粉尘等）、汽车尾气。 ①粉尘 1)筛分过程中均会产生一定量的粉尘。产生的粉尘废气经排风系统送布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放。 2)混合配料及卸料粉尘：本项目在配料、搅拌及卸料过程将产生一定量的粉尘，产生的粉尘废气经排风系统送布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放。 3)仓筒粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处置后通过25米高排气筒排放。 通过对各排气筒的预测结果分析，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），本项目对周边大气环境影响较小。 2、水环境影响 本项目排水采用雨水分流，初期雨水经沉淀池收集后用于厂区降尘洒水，项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，正常雨水随厂区雨水管道经厂区南面流入雨水管网，最终流入南面水塘。清洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网汇入屈原管理区污水处理厂进一步达标处理后外排。 3、声环境影响 主要是生产设备、装载机在加料过程中产生的运行噪声，配电房等设备运行时的设备噪声和进出车辆产生的交通噪声等，其声级值为80dB(A)~90dB(A)。在采取本次环评中的措施后，项目在运行期间厂界噪声可以满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。 4、固体废物影响 本项目固体废物主要为布袋除尘收集的粉尘、废砂浆料、沉淀池沉渣、员工办公产生的生活垃圾。布袋除尘收集的粉尘、沉淀池沉渣经收集后回用于生产，废砂浆料经收集后回用于生产，生活垃圾实行袋装化，统一交由市政环卫部门处理。不对项目区外环境产生影响；废液压油、废机油经危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理，废含油抹布与生活垃圾一同处理。 - 5、合理性分析 本项目主要产品为干混砂浆，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 本项目选址位于湖南省岳阳市屈原管理区德科工业园，本项目用地性质为工业用地，项目用地符合城乡规划要求。 四、环评总结论 本项目在坚持“三同时”原则的基础上，认真落实各项目环保治理措施，严格执行各种污染物排放标准，从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。 五、建议 建设单位应严格按照环评提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行建设项目竣工环境保护验收，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。