岳阳兴玮化工有限公司年产5万吨硫酸铝建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：岳阳兴玮化工有限公司

二0二0年11月

目录

1前言	1

1.1任务由来	1

1.2 项目特点	2

1.3  分析判定相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题	3

1.5 环境影响评价的工作过程	3

1.6环境影响报告书主要结论	4

2  总则	5

2.1  评价原则	5

2.2  编制依据	5

2.2.1  国家法律、法规、规定依据	5

2.2.2  地方法规及政策依据	7

2.2.3  技术依据	8

2.2.4  相关规划及项目依据	9

2.3  评价因子	10

2.3.1  环境影响因素识别	10

2.3.2 评价因子筛选	12

2.4 评价标准	12

2.4.1 环境质量标准	12

2.4.2污染物排放标准	16

2.5 评价等级和评价重点	17

2.5.1 评价工作等级	17

2.5.2 评价时段	22

2.5.3 评价重点	22

2.6 评价范围及环境敏感区	23

2.6.1 评价范围	23

2.6.2环境敏感区	23

2.7  产业政策相符性	24

2.8  相关规划和环境保护规划	24

2.8.1岳阳市城市总体规划	24

2.8.2湖南岳阳绿色化工产业园概述	25

2.8.3  规划相符性分析	32

2.8.6 与“三线一单”相符性分析	33

3 项目概况及工程分析	34

3.1项目概况	34

3.1.1项目基本情况	34

3.1.2 项目产品方案	34

3.1.3 项目建设内容	34

3.1.4 厂区平面布置及周围环境概况	35

3.1.5 劳动定员及工作制度	36

3.1.6 建设进度	36

3.2 项目影响因素分析	36

3.2.1 生产工艺流程及产污环节	36

3.2.2 主要原辅材料消耗	38

3.2.3 主要设备	38

3.2.4 主要原材料理化性质	40

3.2.5 物料平衡核算	41

3.2.6 水量平衡核算	42

3.2. 7 产污环节及污染因子汇总	43

3.3 项目污染源强核算	44

3.3.1 废气污染源强核算	44

3.3.2 废水污染源强核算	47

3.3.3噪声污染源强核算	47

3.3.4固体废物源强核算	48

3.3.5污染物产生及排放汇总	49

4 区域环境概况	50

4.1自然环境概况	50

4.1.1地理位置	50

4.1.2地形、地貌	50

4.1.3气候与气象	51

4.1.4.水文特征	51

4.1.5生态环境	52

4.2区域污染源调查	53

5 环境质量现状调查与评价	57

5.1大气环境质量现状监测与评价	57

5.2地表水环境质量现状监测	60

5.3地下水环境质量现状监测与评价	66

5.4 声环境现状监测与评价	71

5.5 土壤环境质量现状监测与评价	71

6环境影响预测与评价	77

6.1 施工期环境影响分析	77

6.1.1 施工期大气环境影响分析与评价	77

6.1.2. 施工期水环境影响分析与评价	79

6.1.3 施工期声环境影响分析与评价	80

6.1.4 施工期固废环境影响分析与评价	81

6.2 运营期大气环境影响分析	82

6.2.1气象分析	82

6.2.2地形数据	87

6.2.3地表特征参数	87

6.2.4预测模型	88

6.2.5 预测范围和预测内容	88

6.2.6 预测结果分析	94

6.3运营期地表水环境影响分析	103

6.4 地下水环境影响分析	106

6.4.1评价区地质与水文地质概况	106

6.4.2地下水环境影响分析与评价	107

6.5 声环境影响预测与评价	108

6.5.1 噪声源强及范围	108

6.5.2 预测模式	109

6.5.3预测结果与评价	110

6.6 固体废物环境影响分析	110

6.7 土壤环境影响预测与评价	111

7 环境保护措施及其经济、技术论证	112

7.1. 施工期环境保护措施及其可行性分析	112

7.1.1. 废气防治措施	112

7.1.2. 废水防治措施	114

7.1.3. 噪声防治措施	114

7.1.4. 固废防治措施	115

7.1.5. 生态保护措施	116

7.1.6. 施工期环保措施可行性分析	116

7.2大气污染防治措施评述	117

7.2.1有组织废气污染防治措施	117

7.2.2 无组织废气污染防治措施	119

7.2.3废气达标排放分析	121

7.3 废水污染防治措施评述	121

7.3.1 废水处理措施	121

7.3.2 接入污水处理厂深度处理的可行性	122

7.4 噪声污染防治措施	124

7.4.1 噪声防控原则	124

7.4.2 噪声防控措施	125

7.5 固废污染防治措施	125

7.6 地下水污染防治措施	125

8环境风险评价	131

8.1环境风险潜势初判	131

8.1.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定	131

8.1.2环境敏感程度（E）的分级确定	133

8.1.3环境风险潜势划分	135

8.1.4评价等级及评价范围	136

8.2 敏感目标调查	136

8.3风险识别	136

8.3.1物质危险性分析	136

8.3.2生产系统危险性识别及影响环境途径	137

8.4 风险事故情形分析	138

8.4.1 风险事故情形设定	138

8.4.2 源项分析	138

8.5 风险防范措施及应急要求	140

8.5.1环境风险防范措施	140

8.5.2环境风险应急预案编制要求	144

8.6 环境风险评价结论	146

9环境经济损益分析	147

9.1项目经济效益分析	147

9.1.1主要经济指标	147

9.1.2项目简要经济分析	147

9.2项目社会效益分析	147

9.3环保经济损益分析	148

9.3.1环保投资及运行费用	148

9.3.2效益分析	149

10环境管理与环境监测计划	150

10.1 环境管理	150

10.1.1 公司环保机构的职能和职责	151

10.1.2 企业的环境管理体制	151

10.1.3环境管理措施	152

10.1.4 排污口规范化建设	152

10.2 环境监测	152

10.2.1企业检测部门的工作任务	152

10.2.2环境监测计划	153

10.3总量控制	154

10.3.1总量控制原则	154

10.3.2总量控制因子及指标	155

10.4 竣工环保验收	155

11环境影响评价结论	158

11.1 项目概况	158

11.2建设项目环境可行性	158

11.2.1环境质量现状和主要环境问题	158

11.2.2污染物处置措施及达标排放情况	159

11.2.3环境影响分析	159

11.2.4 公众意见采纳情况	160

11.3污染物总量	161

11.4 环境影响经济损益分析	161

11.5总结论	161

11.6要求和建议	161

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 大气间的点位图

附图3 项目平面布局图

附图4声环境质量现状监测点位图

附图5 土壤质量监测点位图

附图6 地湖南岳阳绿色化工产业园总体规划图

附图7地下水监测井点位图

附图8 大气评价范围及敏感目标分布图

附图9 地下水评价范围图

附图10 土壤评价范围图

附图11 分区防渗图

附件

附件1委托函

附件2 备案证明

附件3 准入通知

附件4 土壤监测报告

附件5 现状监测报告

附件6 执行标准函

附表

附表1 项目基础信息表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目大气环境影响评价自查表

附表4 环境风险评价自查表

附表5 土壤环境影响评价自查表

1前言

1.1任务由来

岳阳兴玮化工有限公司是一家专门从事化工产品及原料的生产和销售的公司，位于湖南省北大门——湖南岳阳绿色化工产业园，北依长江，南衔洞庭，紧靠京广铁路和107国道，水陆交通十分便利。

目前，岳阳兴玮化工有限公司已与中石化催化剂股份有限公司长岭分公司、湖南省岳阳市天欣科技股份有限公司建立了长期的技术合作及原料产品供给关系，信誉良好，有进一步加大合作力度的趋势。

中国石油化工股份有限公司催化剂分公司已于2008年在催化剂长岭分公司云溪新基地建成一期工程，其主要生产装置为6000吨/年干胶粉生产线、5000吨/年加氢催化剂生产线，同期建成15000 m3/a硫酸铝（90g/L)生产线。

硫酸铝是生产干胶粉的主要原料，6000吨/年干胶粉需50g/L硫酸铝消耗量约为33350m3/a，折为90g/L硫酸铝的消耗量约为18500m3/a。因此，一期建设项目中，硫酸铝的供应量略显不足。

目前，催化剂长岭分公司云溪新基地二期工程已经投产，其主要生产装置为50000吨/年裂化催化剂生产装置、18000吨/年Y型分子筛生产装置。其中分子筛生产装置需所原料硫酸铝60000m3/a。

经上述核算可知，催化剂长岭分公司云溪新基地一、二期工程共有硫酸铝溶液80000m3/a的需求。

岳阳市兴玮化工有限公司落地湖南岳阳绿色化工产业园区，与催化剂长岭分公司云溪新基地毗邻而居，地缘优势明显；同时公司有进一步拓展市场份额、拓宽自身业务范围的需求，因此，为了更好的服务催化剂长岭分公司，岳阳市兴玮化工有限公司与云溪基地二期工程同步建设硫酸铝生产线是十分必要的。

根据《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》，本项目类别为“化学原料和化学制品制造业”，应当编制环境影响报告书。岳阳兴玮化工有限公司委托永清环保股份有限公司完成《岳阳兴玮化工有限公司年产5万吨硫酸铝建设项目》的环境影响评价。我单位接受委托后，在对现场进行踏勘和收集资料的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制了《岳阳兴玮化工有限公司年产5万吨硫酸铝建设项目环境影响报告书》，以供建设单位上报审批。

1.2 项目特点

岳阳兴玮化工有限公司拟在湖南岳阳绿色化工产业园新建年产50000吨硫酸铝建设项目。

项目的主要特点：

（１）本项目产品为硫酸铝溶液，密度为90g/L，采用氢氧化铝（固体粉末）与硫酸（98%）发生中和反应，经过滤、调配等工序，将产品调节成满足客户需求的产品质量。

（２）项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，为新建项目；建设用地属于工业用地范畴；新建厂房、仓库、综合楼等建（构）筑物。

（3）主要设备反应釜、过滤器等都是化工行业通用成熟的生产设备，在国内化工企业中广泛应用。

（4）项目生产运营过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废物，需要采取合理的治理措施。

（5）本项目建设有利于降低成本，确保实现污染物稳定、达标排放。

1.3  分析判定相关情况

从报告类别、园区基本情况、法律法规、产业政策、行业准入条件、环境承载力、总量指标、生态红线等方面对本项目进行分析判定，见表1.3-1。

表 1.3-1 项目分析判定情况分析

| 序号 | 类型 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告类别 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号），本项目属于“化学原料和化学制品制造业”的类别，不是单纯混合和分装。因此，应编制环境影响报告书。 |
| 2 | 园区产业定位及规划相符性 | 根据湖南绿色化工产业园产业定位，鼓励类：主导产业为石油炼制及石油化工、催化剂及助 剂、化工新材料。 云溪片区：①鼓励发展《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）(按第 1 号修改单修订)中：C265 合成材料 制造、C266 专用化学产品制造；②配套企业（检修）； ③化工新材料、前沿新材料、催化剂及催化新材料；④ C2522 煤制合成气生产。本项目属于催化剂配套项目，符合园区的产业定位及规划用地要求。 |
| 3 | 法律法规、产业政策及行业准入条件 | 本项目性质为新建项目，项目生产规模、生产工艺和装备均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制、淘汰类之列。项目的建设与当前国家的产业政策是相符的。 |
| 4 | 环境承载力及影响 | 监测期间，项目所在区域的环境空气、地表水、声环境的环境质量均较好，均可达到相应的环境功能区划要求。经预测，项目污染治理措施正常运行时，本项目的建设对周围环境的影响较小，不会改变区域环境质量现状的要求。 |
| 5 | 总量指标合理性及可达性分析 | 项目投料粉尘采用布袋除尘后经15米高排气筒排放，泄压尾气采用碱吸收装置处理后经15m排气筒排放。固废排放量为零。 |
| 6 | 园区基础设施建设情况 | 园区基础设施情况完善，污水处理厂正常运行，园区基础设施可以满足项目运营需求。 |
| 7 | 生态红线 | 本项目范围内不涉及生态红线。 |

1.4 关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题为：

（1）项目建设的选址合理性问题；

（2）废水、废气污染物处理措施及达标排放情况，固体废弃物的合理处置情况以及污染治理措施采取后对周边环境的影响；

（3）项目环境风险可接受水平；

（4）项目的建设与区域规划的相符性；

（5）项目污染物排放总量区域平衡问题。

1.5 环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，评价的工作过程及程序见下图1.4-1。

图1.4-1 本次环境影响评价工作程序图

1.6环境影响报告书主要结论

建设项目符合国家和地方的产业政策要求，用地性质符合湖南岳阳绿色化工产业园总体规划；排污总量在区域内平衡；经采取评价提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围以内，项目的建设得到当地公众的支持，无人反对。从环境影响评价角度，在采取评价提出的各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

2  总则

2.1  评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2  编制依据

2.2.1  国家法律、法规、规定依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订），2017年6月27日；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正），2020年4月29日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）；

（10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号，2019年10月30日）；

（11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起实施）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）；

（14）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》国土资源部国家发展和改革委员会；

（15）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发[2007]15号》，2007年5月23日；

（16）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（17）《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部节[2010]218号)；

（18）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（19）《国家危险废物名录》环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行；

（20）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令），2011年3月2日；

（21）《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》，环发[2001]199号；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（24）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月26日；

（26）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016年11月10日；

（27）《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》（环境保护部文件，环水体[2016]186号），2016年12月23日；

（28）关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环环评[2016]95号），2016年7月15日；

（29）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令部令 第1号，2018年4月28日起施行；

（30）《长江经济带生态环境保护规划》环规财[2017]88号 ；

（31）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号文）；

（32）《排污许可管理办法（试行）》环境保护部令部令 第48号；

（33）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（自2018年8月1日起施行）；

（34）《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

（35）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号），2015年1月8日；

（36）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34 号，2015 年6 月5 日）。

2.2.2  地方法规及政策依据

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（2）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》（2018年10月31日）；

（3）《关于建设项目环境管理有关问题的通知》湘环发[2002]80号；

（4）《湖南省环境保护条例》（2019.09.28修正）；

（5）《湖南省建设项目环境管理规定》湖南省人民政府第12号令；

（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划》的通知（湘政发[2012]39号公布）；

（7）湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则，湘政办发〔2013〕77号；

（8）《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》湘政函[2016]176号；

（9）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

（10）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》湘政办发（2016）33号；

（11）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知，湘环发[2016]25号；

（12）《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》（湖南省生态环境厅 2018年10月29日）；

（13）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日）；

（14）《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014，2014年10月1日实施）；

（15）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘环发[2016]25号；

（16）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（17）《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉、〈岳阳市环境空气质量功能区划分〉、〈岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定〉的通知》（岳政发[2002]18号）；

2.2.3  技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016），国家环保部2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），2018年7月31日发布，2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），2018年9月30日批准，2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部2009年12月23日；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），国家环保部2016年1月7日；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2019），2019年3月1日实施；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年 第43号），2017年9月1日发布；

（9）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（10）《关于加强化工园区环境保护工作的意见》，环发【2012】54号），2012年5月17日；

（11）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日实施；

（12）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

2.2.4  相关规划及项目依据

（1）《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）；

（2）《岳阳市环境功能区划》；

（3）《湖南省岳阳市环境保护“十三五”规划》；

（4）《湖南岳阳绿色化工产业园总体规划》；

（5）项目委托书及其它相关资料。

2.3  评价因子

2.3.1  环境影响因素识别

经过对项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，本次采用矩阵法对环境影响因素进行识别，见下表。

表2.3-1  环境影响因素识别矩阵表

| 环境时期 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 滩涂生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 施工期 | 施工废（污）水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工扬尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渣土垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基坑开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行期 | 废水排放 |  | -1LD | -1LI |  |  |  | -1LD |  | -1LD |  |  | -1LD |  |  | -1LD |
|  | 废气排放 | -1LD |  |  |  |  | -1LD |  |  |  |  |  | -1LD |  | -1LD | -1LD |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  | -1LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  | -1SD | -1LD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 | -2SD | -1SD | -1SD | -1SD |  |  |  |  |  |  |  | -1SD |  | -1SD |  |
| 服务期满后 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用‘D’、‘I’分别表示直接、间接影响等。

2.3.2 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。

本项目评价因子见下表2.3-2。

表2.3-2 评价因子一览表

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、PM10、NO2、CO、PM2.5、O3、硫酸雾 |
|  | 影响评价 | 硫酸雾、PM10 |
|  | 总量控制 | / |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类 |
|  | 影响评价 | COD、氨氮 |
|  | 总量控制 | CODCr、NH3-N |
| 地下水环境 | 现状评价 | pH、氨氮、石油类、CODMn、硫酸盐 |
|  | 影响评价 | / |
| 噪声 | 现状评价 | Leq（A） |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 影响评价 | 一般工业固废 |
| 土壤环境 | 现状评价 | pH、铬、锌、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、硫酸根、浸出铝、 |
|  | 影响评价 | pH |

2.4 评价标准

2.4.1 环境质量标准

（1）大气环境质量标准

大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气》（HJ2.2-2018）附录D中限值。具体标准值详见表2.4-1。

表2.4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 环境类别 | 项目 | 标准值 |  |  | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 统计值 | 数值 |  |
| 环境 空气 | PM10 | ug/m3 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  |  | 年平均 | 70 |  |
|  | PM2.5 | ug/m3 | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  |  | 年平均 | 35 |  |
|  | TSP | ug/m3 | 24小时平均 | 300 |  |
|  |  |  | 年平均 | 200 |  |
|  | SO2 | ug/m3 | 1小时平均 | 500 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 | 60 |  |
|  | NO2 | ug/m3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  |  | 年平均 | 40 |  |
|  | O3 | ug/m3 | 日最大8h平均 | 160 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | CO | mg/m3 | 24h平均 | 4 |  |
|  |  |  | 1h平均 | 10 |  |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | 1小时平均 | 0.3 | 《环境影响评价技术导则 大气》（HJ2.2-2018） |
|  |  |  | 日平均 | 0.1 |  |

（2）地表水环境质量标准

地表水体长江（岳阳段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准，松阳湖执行GB3838-2002中Ⅳ类标准。

表2.4-2 地表水质量标准 单位:mg/L

| 项目 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 挥发酚 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6～9 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0.2(江河) | 0.05 | 0.005 | 250 |
| Ⅳ类标准 | 6～9 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 0.1(湖库) | 0.5 | 0.01 |  |

（3）声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。具体标准值详见表2.4-3。

表2.4-3 声环境质量标准

| 类别 | 执行范围 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| （GB3096-2008）中3类标准 | 项目所在区域 | 65 | 55 |

（4）地下水质量标准

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，主要指标见表2.4-4。

表2.4-4  地下水执行标准（单位mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲) | 6.5~8.5 |
| 2 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 6 | 氯化物 | ≤250 |

（5）土壤

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

表2.2-5 建设用地土壤污染风险筛选值标准（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 第二类用地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值二类用地限制 |
| 2 | 镉 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 70 |  |
| 46 | 二噁英类（总毒性当量） | 4×10-5 |  |

表2.2-6  农用土地污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

2.4.2污染物排放标准

（1） 大气污染物排放标准

根据《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，无机化学工业，在岳阳地区应执行污染物特别排放限值，污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。本项目有组织排放的硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3大气污染物排放限值标准，颗粒物执行表4大气污染物特别排放限值标准；无组织排放的硫酸执行表5排放限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。有组织排气筒高度不低于15m相关限值要求。

表2.4-7  大气污染物排放限制

| 污染物 | 控制污染源 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 企业边界无组织排放监控浓度限值 (mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 所有 | 20 | 0.3 | 执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3、表5。《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 颗粒物 | 所有 | 10 | 1.0 |  |

(2) 水污染物排放标准

根据《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，无机化学工业，在岳阳地区应执行污染物特别排放限值，进入工业园区且废水排入园区污水处理厂的企业，可暂不执行公告中水污染物特别排放限值。本项目的废水主要是初期雨水和生活用水；生活污水经化粪池+生活污水一体化处理设备预处理后排入云溪工业园污水处理厂集中处理，初期雨水经雨水池沉淀后排入云溪污水处理厂深度处理，污染因子《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值中间接排放标准。

表2.4-7厂区废水排放标准  单位: mg/L

| 项目 | 标准限值 | 污染物排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9（无量纲） | 企业污水排放口 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值中间接排放标准。 |
| CODcr | 200 |  |  |
| SS | 100 |  |  |
| 氨氮 | 40 |  |  |
| 总氮 | 60 |  |  |
| 总磷 | 2 |  |  |
| 硫化物 | 1 |  |  |
| 石油类 | 6 |  |  |

（3）噪声排放标准

项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表2.4-8。

表2.4-8   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目厂界外1m | 65 | 55 | (GB12348-2008 )3类 |

（4） 固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年其修改单；

2.5 评价等级和评价重点

2.5.1 评价工作等级

选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

本项目的大气污染物主要为有组织排放的硫酸雾和氢氧化铝粉尘以及硫酸储罐区无组织排放的硫酸雾。

（1）大气评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表2.5-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

表2.5-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 17.7 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线烟熏 | 考虑岸线烟熏 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

大气评价等级一般选择有组织、无组织正常排放的主要污染物及排放参数来确定。项目运行期废气主要为硫酸雾及粉尘，本环评将其作为判定评价等级的主要污染源。项排放口主要排放参数见表2.5-3及表2.5-4，计算结果见表 2.5-5。

表2.5-3 主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | 硫酸 | 颗粒物 |
| P1 | 113.26267 | 29.497961 | 43 | 15 | 0.2 | 25 | 17.7 | -- | 0.01 |
| P2 | 113.26255 | 29.497964 | 43.00 | 15.00 | 0.40 | 25.00 | 11.06 | 0.0430 | - |

表2.5-4主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 硫酸 | 颗粒物 |
| 生产车间+罐区 | 113.262794 | 29.498458 | 47.00 | 45.6 | 21.58 | 10.00 | 0.0026 | -- |
| 倒料车间 | 113.268313 | 29.495802 | 47.00 | 10.8 | 8 | 10 | -- | 0.048 |

表2.5-5表6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间+罐区 | 硫酸 | 300.0 | 3.59 | 1.20 | / |
| 倒料车间 | 颗粒物 | 900 | 3.2286 | 1.0762 | / |
| P1 | 颗粒物 | 900 | 1.4336 | 0.1593 | / |
| P2 | 硫酸 | 300.0 | 8.24 | 2.75 | / |

由估算模式的计算结果可知，废气污染因子中地面浓度占标率最大的是排气筒中的硫酸雾排放，最大占标率为2.75%，大气评价等级为二级。

根据导则5.3.3.2规定：对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高能耗行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，本项目的评价等级应提高一级，为一级评价。

（2） 地表水评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）的要求，项目属于水污染型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

表2.5-3 水污染型建设项目评价等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且Q＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | ---- |

本项目外排废水主要是生活污水和初期雨水，经预处理后排入园区污水处理厂，经处理达标后排入长江。属于间接排放，评价等级应为三级B。

（3）地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分见下表2.5-4。

表2.5-4  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本次环境影响评价项目为“报告书”，对照“附录A  地下水环境影响评价行业分类表”，建设项目属于“L石化、化工”—“基本化学原料制造”，对应为Ⅰ类项目。

根据现场勘查，本项目周边居民均饮用自来水，不存在“集中式饮用水水源地及保护区和热水、温泉、矿泉水等”地下水“敏感性”区域，也不存在“集中式饮用水水源准保护区以外的径流补给区、分散式饮用水源地、特水地下水资料保护区以外的分布区”等地下水“较敏感性”区域，因此项目所在地区环境敏感程度为“不敏感”。

根据HJ 610-2016判定本次地下水环境影响评价工作等级为二级。

（4）噪声评价工作等级

根据《环境影评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定：建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。建设项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区域，确定本项目声环境影响评价工作等级定为三级。

（5）环境风险评价工作等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）中判别参数的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-5确定评价工作等级。

表2.5-5 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目涉及的风险物质为硫酸，根据环境风险评价章节环境风险潜势计算结果，本项目环境风险潜势判定为Ⅲ，环境风险评价等级为二级，具体见8.1相关内容。

（6）生态评价等级

生态影响评价等级工作划分依据如下：

2.5-5 生态影响评价等级工作划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2-20 km2 或长度50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

建设项目占地面积＜2km2，项目所在区域为一般区域，项目用地属工业区，周围分布为工业企业，对生态环境影响很小，因此，本评价对生态环境影响需进行简要分析。

（7）土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对照土壤环境影响评价项目类别附录A，本项目为制造业中化学原料和化学品制造，为I类项目。

本项目对土壤的污染影响主要是大气沉降产生的硫酸对土壤的影响，根据规定，本项目属于污染影响型。

根据6.2.2.1规定，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为14400m2，为小型项目。

根据6.2.2.2 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.5-8 .

表2.5-8 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目地处合法设立的工业园内，周围存在耕地，为敏感环境。

根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.5-9.

表2.5-9 污染影响型评价工作等级划分表

根据上表判定，本项目土壤环境影响评价等级为一级。

2.5.2 评价时段

主要评价时段为施工期、运营期。

2.5.3 评价重点

根据项目排污特点及周围地区环境特征，确定工程分析、大气环境影响评价、地表水环境影响评价、污染防治措施评价、环境风险评价、总量控制作为评价重点，其余作一般评述。

2.6 评价范围及环境敏感区

2.6.1 评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.6-1，大气评价范围、风险评价范围及环境保护目标见图2.6-1。

表2.6-1 评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以大气厂区为中心，边长5km矩形区域 |
| 地表水 | / |
| 地下水 | 项目周围≤6.0km2范围 |
| 噪声 | 建设项目厂区厂界向外200m范围 |
| 环境风险 | 以风险源为中心，周边半径为5km圆形范围内 |
| 生态环境 | 影响范围小于2km2 |
| 土壤环境 | 占地范围内及周边1km范围 |

2.6.2环境敏感区

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，根据对建设项目周边环境的调查，项目周围环境保护敏感目标详见表2.6-2。

表2.6-2 大气环境保护目标

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闾家村 | 607 | 106 | 47.52 |
| 2 | 陶家村 | 607 | -342 | 45.99 |
| 3 | 西家坡 | 414 | -601 | 46.73 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | -1804 | 49.04 |
| 5 | 胜利村 | 198 | -2241 | 55.63 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -1809 | 38.61 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -2054 | 28.00 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -3083 | 51.03 |

表2.6 -3  环境保护目标表（水环境、声环、生态）

| 项目 | 环境保护目标 |  | 方位 |  | 与厂界最近距离m |  | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  |  |  |  | GB3096-2008中3类标准 |
| 水环境 | 长江道仁矶江段 | NW |  | 6km |  | 大河，渔业用水区 |  | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 松杨湖 | W |  | 3km |  | 小湖，景观用水区 |  | GB3838-2002中Ⅳ类标准 |
|  | 区域地下水 | —— |  | —— |  | 评价范围内不涉及地下水饮用水水源、特殊地下水资源功能。周边居民饮用水均来自云溪区自来水，附近井水无饮用水功能。无饮用水功能 |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 生态 | 工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种 |  |  |  |  |  |  | 不对生态造成明显影响 |
| 土壤 | 项目1000米范围内农田 |  |  |  |  |  |  | 周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

2.7  产业政策相符性

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号 2019年10月30日，不属于其中的鼓励类、限制类或淘汰类项目，项目为允许建设类。项目符合国家及地方的产业政策要求。

2.8  相关规划和环境保护规划

2.8.1岳阳市城市总体规划

根据《岳阳市城市总体规划》（2008～2030），岳阳市中心城区产业布局规划如下：

（1）产业功能分区

将规划区划分为六个产业功能区：即三产业聚集区、云溪—路口工业区、城陵矶—松阳湖港口物流工业区、木里港—康王高新技术产业区、西塘—三荷休闲农业区、君山观光农业区。

（2）农业布局

近郊农业圈：由郭镇、康王西部、梅溪、永济、君山区柳林洲镇、西城办、金凤桥管理处组成，重点发展园艺农业、观光休闲农业、特色水产养殖、时鲜蔬菜、优质水果和花卉苗木。

远郊农业圈：包括君山区柳林洲镇以西的地区、西塘、麻塘、新开、三荷、康王东部、陆城、道仁矶、文桥、路口等地，重点发展规模化、专业化、标准化农业生产。

（3）工业布局

按照“两轴、两区、六大工业组团”的结构进行工业布局。“两轴”是以沿洞庭湖东岸、长江南岸和107国道为发展轴。“两区”是指北部石油化工产业区和东部高新技术产业区。

（4）三产业布局

商贸流通业布局：规划形成“两个市级、六个区级和十四个居住区级商业中心区”的三级商业网点体系。

旅游业布局：以楼、岛、湖为龙头，形成三个景区、四个景点。三个景区即岳阳楼、君山和南湖景区；四个景点即东洞庭湖湿地、团湖、陆城古镇和伍家洞—刘家湾—兰桥水库自然山水景点。

2.8.2湖南岳阳绿色化工产业园概述

1、湖南岳阳绿色化工产业园概述及环评批复情况

湖南岳阳绿色化工产业园（以下简称“园区”）前身为岳阳市云溪工业园，于2003年8月经省人民政府批准成立；2012年9月，云溪工业园正式更名为湖南岳阳绿色化工产业园；2013年，湖南岳阳绿色化工产业园实施扩区，形成云溪片区、巴陵片区、长岭片区等三个片区（湘发改函〔2013〕303号）。2006年5月，原省环保局对云溪片区园区建设环评予以了批复（湘环评〔2006〕62号），云溪片区规划面积372公顷，产业定位化工产品深加工和无机精细化学品，兼顾新型材料、生化和机械等工业，2019年该片区开展了环境影响跟踪评价，省生态环境厅出具了相关意见（湘环评函〔2019〕22号）。2017年9月，原省环保厅对长岭片区区域环评出具了审查意见（湘环评函〔2017〕43号），长岭片区规划面积191.8公顷，产业定位以石化工业为主。根据《中国开发区审核公告目录（2018年版）》数据，园区核准面积298.33公顷（核准面积全部位于云溪片区），园区主导产业为石化、化工、医药。

为推动产业转型与高质量发展整合发展，进一步完善园区扩区的合规化手续，湖南岳阳绿色化工产业园拟对云溪片区、长岭片区实施扩区。扩区后云溪片区规划占地面积为711.3公顷，规划四至范围为：西临随岳高速，东接107国道，北达301省道，南临云港路；长岭片区规划占地面积为205.55公顷，四至范围为：东至泰白路、荆竹村，南至文桥社区小河沟北岸线，西至文桥大道以东山脚线，北至文桥社区元门组高压走廊以南。园区扩区后产业定位为石油化工、化工新材料、催化剂及催化新材料三大产业及相关配套产业。园区扩区发展方向划定成果通过了省自然资源厅的审核。

2020年7月，湖南省生态环境厅出具了关于《湖南岳阳绿色化工产业园（云溪片区、长岭片区）扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2020]23号）。

2、发展目标

全面落实“创新引领、开放崛起”战略，抢抓国家“一带一路”建设和湖南打造新经济增长极的重大机遇，以“一极三宜”江湖名城战略为指引，坚持差异化、特色化、高端化发展方向，以打造成长江经济带乃至全国重要的化工新材料产业为主导的新型循环经济园区为目标，着力发展高分子功能材料和复合材料，优化传统石化新材料产业，构筑和延伸一批上下游配套的化工新材料产业链、产品链，不断提高园区产出、质量和效益水平，把园区建成全省产业转型升级示范区、石化化工产业聚集区、两型发展引领区、扩大对外开放样板区。争取到 2025 年，园区的综合实力和产业竞争力在全国石油化工产业园区中名列前茅，形成特色产业占率提升、主导产业质量并举、新兴产业集聚发展、传统产业有效转型、生产性 服务业快速发展的局面，创新创业要素大量积聚，创新支撑体系成效显著，协同发展机制趋于成熟。具体发展目标为：

——经济实力稳步提升。到 2025 年，园区生产总值达到 500 亿元，技工贸总收入达到 1800 亿元，实现工业企业主营业务收入 1600 亿元，规模以上工业增加值 450 亿元，实现税收 250 亿元，规模工业企业达到 100 家。

——基础设施健全完善。到 2025 年，完善园区水、电、气、路等基础设施建设，力争完成固定资产投资 90 亿元，完成园区道路交通体系和配套管网建设，基本建成功能齐全、配套完善的绿色化、现代化、科技化工业新城。

——创新能力持续增强。到 2025 年，高新技术企业个数达 80 家，高新技术产业增加值达到370亿元以上，专利申请受理数和授权数分别达 300件150件，建立 10 家以上国家和地方联合工程研究中心。

——开放水平不断提高。到 2025 年，新批准内资外资项目个数达 80 项，实际到位外商直接投资金额 6 亿元，实际使用省外境内资金 70 亿元，进出口总额达 12 亿元。

——发展环境显著改善。努力构建生态与产业和谐发展新格局，坚持绿色发展、“两型”发展，力争建成省级生态文明示范区。到 2025 年，万元 GDP 能耗在 2018 年目标的基础上年均降低 15%，基本养老保险和基本医疗保险均实现全覆盖。加强安全管理人员及专业人才的引入、培训，提高安全专业人员素质，加强安全专业队伍建设，建立健全应急救援、保障屋等物质落实和应急队伍建设，确保社会安全生产指数达到 100%。生态环境方面，污水达标处理率、废水达标处理率、废气达标处理率、固体废弃物达标处理率与生活垃圾无害化处理率均达到 100%。

云溪工业园目标成为具有绿色环保的生态环境、完善的公共基础设施、先进的投资软环境，以发展化工产业深加工为主，集新型材料、生化、机械等工业为一体的工业园区。将是岳阳市甚至整个湖南省重要的高新技术研究开发和精细化工产业化基地以及未来新的、可持续发展的经济增长点。

云溪工业园规划以现有片区为基础，进一步明确用地发展方向和用地结构，从用地和交通联系等方面协调各片区之间关系，完善工业园形态，通过加强各片的交通联系，使之成为一个统一的整体，共同构建云溪工业园区“一心、两轴、三片”的规划结构。其中：

“一心”：是指松阳湖水域这一绿心，它既作为整个区域具有凝聚力的核心，体现出工业园区的环境景观特色，同时它有具有强烈的辐射影响作用，以其生态环境和景观方面的优越条件带动周边地区的建设开发和土地升值。

“两轴”：一是沿瓦窑路南北向的以工业园为行政办公为中心，串接商业金融

中心，形成一条功能发展轴。二是沿工业大道东西向的由西向东连接公交客运中心——商业金融中心，形成的一条功能发展轴。

“三片”：依次为“特色公园片”、“行政办公片”、“产业发展片区”。

“特色公园片”：是指杨家垄路西岸，松阳湖两侧的地段。主要完成对周边用地的整合，整治公园的外部环境，并加强与松阳湖之间的联系，在整个地段形成以花卉观赏为主题的特色公园片。

“行政办公片”：是指工业大道两侧之间的地段，规划工业园区管委会办公区、邮电、海关大楼等多处办公机构。

“产业发展片区”：一是结合现有入园企业布局和产业调整布置的可持续发展的产业发展片区。二是工业大道以北，规划布置以产业深加工的一类工业，对松阳湖的水质和下游居住区产生较小影响。

3、用地规划

规划环评批复面积：湘环评〔2006〕62 号批复云溪工业园面积 372 公顷，湘环评函〔2017〕43 号批复长岭片区面积为 191.8 公顷。

原核准范围：2018 年中国开发区审核公告目录中湖南岳阳绿色化工产业园核准面积为 298.33 公顷。

2018 年发展方向区范围：湖南省国土资源厅关于同意湖南岳阳绿色化工产业园发展方向区范围调整成果通过审核的函（湘国土资函〔2018〕134 号），发展方向区分为三块（区块一 96.62 公顷，区块二 13.30 公顷，区块三 205.55 公顷），总用地面积为 315.47 公顷。

2019 年 11 月湖南省自然资源厅关于同意湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区发展方向区备选区划定成果通过审核的函划定的备选区（己内酰胺产业链升级转型与搬迁项目及其下游配套项目选址）面积 303.05 公顷。

本次扩区规划总用地面积为 916.85 公顷。其中扩区后云溪片区总用地面积为711.3 公顷；长岭片区总用地面积为 205.55 公顷。巴陵石化和长岭炼化均不在核准范围和划定的发展方向区、备选区范围内。本次扩区，仅涉及云溪片区和长岭片区，巴陵石化、长炼厂区维持现状，两个厂区不发生变化。

4、工业园产业定位及优先发展项目清单

依托长岭炼化、巴陵石化、中石化催化剂、东方雨虹、中创化工、岳阳兴长等核心企业，以原油、煤资源为基础，发展石油化工、化工新材料、催化剂及催化新材料三大产业，延伸强化碳一、丙烯、碳四、芳烃四条产业链，大力发展园区配套产业，努力构筑重点突出、特色鲜明的现代产业发展格局，积极参与区域产业分工、承接产业转移，把绿色化工高新区建设成特色鲜明的现代生态型高科技化工园区。园区引进项目要遵循以下原则：

（1）符合国家相关产业政策，附加值高，科技含量高，产品市场竞争力强，市场前景较好，有利于吸引投资者；

（2）与岳阳市及园区绿色化工产业相适应，符合《湖南岳阳绿色化工产业园产业项目准入禁限（控）目录（试行）》的相关要求；

（3）适合当地资源条件，能够充分发挥和利用当地优势，形成自身特色；

（4）注重规模经济性，工艺技术方案的先进性，充分考虑未来竞争的需要；

（5）考虑园区周边生态敏感的特点，选择先进清洁工艺，按照环保标准，对污染物进行全面治理，尽可能减少对环境的污染程度；

（6）项目的产品既要面向湖南省又要面向全国对化工产品的需求。立足当地及周边现有产业基础，带动地方相关产业向上、下游延伸和适当横向拓展，有利于优势产业的整合、配套，对地方经济发展起到促进作用。

本项目属于催化剂配套项目，符合云溪工业园产业定位。占地位于工业园三类工业用地范围内，满足云溪工业园用地规划。

5、规划目标

（1）总体目标

严格保护城市生态环境，将本区建设成为布局合理、基础设施完善、绿树成荫、环境优美的现代化绿色工业园区。

（2）分项目标

水环境：主要水体达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ类标准；

严格控制城市地下水的开采；综合生活污水集中处理率达 90%以上。

大气环境：大气环境质量稳定达到并优于国家《环境空气质量标准》（GB 30952012）二级标准。

噪声环境：区内环境噪声平均等效声级控制在 55 分贝，道路交通噪声平均等效声级控制在 66 分贝，全区环境噪声达标区覆盖率达 100%。

固体废弃物：工业固体废物综合利用率达 100%，危险废物处置率达 100%。生活垃圾无害化处理率达 100%。

6、园区基础配套设施

（1）给水

1）本区规划给水为由杨帆大道、园北路、富源路、方王路、纬二路和经一路各一根 DN600 市政给水管作为供水干管，其他规划范围内敷设的给水支管管径为DN400，管道之间互相连接，布置成环状，以保障区域内的供水安全。

2）配水管网按远期最高日最大时流量进行设计，并按最高日最大时流量加消防流量、最不利管段发生故障两种工况进行校核，管道的敷设分期分批逐步实施。

（2）雨水排水

1）企业用地范围外的雨水，充分利用现状管线，将盖板暗沟逐步改造成暗管；雨水管道铺设结合地形和道路坡度，分散就近排入水体。尽量靠重力流排放雨水。

2）规划范围内的雨水主要排入松杨湖，本次规划雨水排口 6 个。

3）为降低雨水管穿越道路的次数，减小管线交叉处的竖向尺寸，对于道路宽度大于 40m 的交通干道雨水管双侧布管。排水体制：采用雨、污分流、污污分流的排水体制。

（3）污水排水

排水体制规划范围内采用雨污分流制排水体制，依据《湖南岳阳绿色化工产业园总体规划》（2012-2030）和现状排水管网分布，规划园北路以南用地的污水统一排入云溪污水处理厂进行处理。因己内酰胺厂区内部将新建一污水处理厂，规划园北路以北的区域待己内酰胺厂区污水处理厂建好之后，统一排至该污水处理厂进行处理，经过处理达标的污水依托巴陵石化排污口排入长江（规划中未明确己内酰胺污水处理厂的规模）。根据收集的己内酰胺项目相关资料，己内酰胺污水处理站设计规模为 1500 m3/h（实际以项目环评为准），其中生化段处理规模 900 m3/h（其中，己内酰胺项目 700 m3/h，云溪片区北片区下游产业链预留 200 m3/h），中水回用段处理规模 1300 m3/h（生化段排水 900 m3/h+ 循环水排污水 400 m3/h，中水回用段回用率 60%），浓水深度处理段处理规模 720 m3/h（中水回用段产生浓水 520 m3/h+化水站排污水 200 m3/h）。

（4）云溪区污水处理厂

园区配套污水处理厂即为岳阳市云溪区污水处理厂，该污水处理厂提标改造工程目前已完成，2019 年 4 月 3 日岳阳市生态环境局以“岳环评〔2019〕 39 号”出具“关于云溪区污水处理厂提标改造项目（2.5万m3/d）环境影响报 告书的批复”，改造后全厂污水处理能力达到 25000 m3/d（市政污水处理规模 为 20000 m3/d，工业污水处理系统处理能力为 5000 m3/d）。提标工艺为强化污水处理工艺，在 CAST 后增加“移动床生物膜过滤器处理工艺”，排水路线维持现有的排江路。目前已完成第二套污水管网的建设工程，管网为地上明管。工程已建设完成，岳阳市云溪区污水处理厂尾水排放标准将满足《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）等一系列相关法规及政策要求，市政污水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准，工业废水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准与《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值中的严值。

园区所属污水处理厂排污口情况为：现状排污口为一个，为依托巴陵石化道仁矶长江排污口，位于随岳高速桥下东北侧，污水最终排入长江。岳环评〔2019〕39 号要求规范尾水排污口，排污口设置流量、pH、COD、氨氮、TP 等指标在线监测系统，并与环保部门联网。

园北路以南用地的污水统一排入云溪污水处理厂进行处理。园北路以南以北 己内酰胺厂区内部将新建一座 1500 m3/h 污水处理厂处理己内酰胺及下游产业链污水。污水处理达标后的污水依托巴陵石化排污口排入长江。

企业污水接入岳阳市云溪区污水处理厂、己内酰胺厂区污水厂处理后，依托巴陵石化排污管道经道仁矶排污口排入长江。

（5）电力工程

根据现状调查，本规划区内负荷由云溪 110KV 变电站、依江 220KV 变电站承担，可实现双电源不间断供电，以保证电力负荷供应。

（6）燃气供应

云溪片区：保留现状汽车加气站，位于地块 YXF-27，占地面积0.38hm2。规划主要在杨帆大道、纬二路、园北路、达家坡路、富源路和方王路敷设中压燃气主管，在道云路、经一路、经二路、经十路、纬五路和纬九路敷设中压燃气支管，其他道路主要敷设低压燃气管。规划区气源为管道天然气，气源来自临湖快速路和长江大道的高压燃气管。

本次规划燃气管网为中压 A 级，设计压力 0.3Mpa。供气方式为小区集中调压或楼栋调压，经调压后供应各用户。

气化站输气管采用钢管。中压管网依据用气量分布状况呈环枝结合布置。输气燃气管道管材为燃气专用 PE 管，直埋敷设于道路西、北侧人行道或绿化带下。本区市政燃气管线管径为 DN160～DN400。

燃气管道按市政道路地形敷设，控制覆土埋深为 1.0～1.4 米。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的间距应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定。

（7）供热工程

收集华能电厂余热，已建设 100 吨/小时蒸汽主管线 18Km。

目前园区已实行区域集中供热，园区蒸汽由岳阳铂盛热力服务有限公司对华能湖南岳阳发电有限责任公司发电的余热进行输送。根据走访调查，园区内已淘汰全部燃煤锅炉，但由于部分企业受供热能力、供热温度限制，仍有两家企业（有成成油化、普拉玛）保留燃生物质锅炉。为进一步降低园区对环境空气的影响，同时也响应大气污染防治行动计划，目前园区正在铺设氢气管线，随着管线的铺设完毕，园区内燃生物质锅炉将全部淘汰，对环境影响将进一步降低。

2.8.3  规划相符性分析

根据《湖南省生态环境厅 关于《湖南岳阳绿色化工产业园 （云溪片区、长岭片区）扩区规划环境影响 报告书》审查意见的函》（湘环评【2020】23号），园区扩区后产业定位为石油化工、化工新材料、催化剂及催化新材料三大产业及相关配套产业。本项目属于催化剂配套项目，符合园区发展的产业定位。

本项目选址位于园区规划用地中的三类工业用地，用地符合园区要求。

综上，本项目的建设符合园区的产业定位及用地要求。

2.8.6 与“三线一单”相符性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表2.8-1  项目与“三线一单”的符合性分析表

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，属于依法设立的工业园，根据云溪区生态保护红线分布图，本项目不在云溪区生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 根据《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM10和PM2.5。本项目建设对投料粉尘拟采用生产车间密闭形式，无组织排放量小，本项目实施后区域环境质量得到整体改善，满足区域环境质量改善目标管理要求。 项目区地表水环境、声环境质量均能满足相应环境功能区划要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 项目区域部分地下水监测井水质超标，本项目不产生生产废水，整个厂区采取分区防渗、生产装置区和原材料储罐区建设围堰，从根本上杜绝对地下水的污染。 |
| 资源利用上线 | 本项目以生产过程中使用园区蒸汽，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | 根据园区环境准入工艺和产品负面清单，园区禁止类、限制类行业主要为石化化工，依据《产业结构调整指导目录（2019）》、国家发展改革委《关于做好<石化产业规划布局方案>贯彻落实工作的通知》（发改产业[2015]1047号文件规定的产品和工艺，以及国家产业政策、相关行业准入标准规定落后生产工艺装备和落后产品；国家明令禁止或淘汰的工艺；煤制气以外的煤化工产品。本项目为催化剂配套产业，不属于环境准入负面清单。 |

3 项目概况及工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目基本情况

项目名称：岳阳兴玮化工有限公司年产5万吨硫酸铝建设项目

行业类别：[C2613] 无机盐制造；

建设性质：新建；

建设单位：岳阳兴玮化工有限公司；

建设地点：湖南岳阳云溪区绿色化工产业园

建设内容：岳阳兴玮化工有限公司拟在湖南岳阳云溪区绿色化工产业园投资兴建年产5万吨液体硫酸铝项目，主要服务于中石化催化剂长岭分公司催化剂云溪新基地。主要建设内容包括综合楼、生产车间、废气处理设施、废水处理设施、固体废物暂存设施、事故池等。

占地面积：项目总占地面积为14401.58m2。

投资总额：本次项目总投资约4000万元，环保投资125万元，占总投资的3.125%。

3.1.2 项目产品方案

产品种类及生产规模见表3.1-1.

表3.1-1产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品数量（t/a） | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铝 | 50000 | Al2O3：90g/L 游离H2SO4：0~6 g/L Fe2O3含量：≤140mg/L 含水量为：69% |

3.1.3 项目建设内容

根据建设单位提供的资料，本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，主要工程内容见表3.2-1。

表3.2-1  项目组成一览表

| 名称 | 项目 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1栋生产车间，3F，框架结构，占地面积为310.7m2，总建筑面积为932.1m2，用于布置硫酸铝生产设备。 | 位于厂区东北角 |
| 辅助工程 | 门卫及监控室 | 1栋，砖混结构，建筑面积15m2，1F | 位于厂区北面 |
|  | 综合楼 | 1栋，2F，砖混结构，用于人员办公及食宿。 | 位于厂区北面 |
| 储运工程 | 储罐区 | 占地面积985m2,包括1个容量为100 m3立式硫酸储罐；1个30 m3地埋硫酸储罐；5个硫酸铝产品储罐，单个储罐溶剂为300 m3；单个容积为300 m3的预留罐2个。 | 位于厂区东北角 |
|  | 原料仓库 | 1F，钢架结构，面积835.9m2，用于储存氢氧化铝原材料。 | 位于厂区西侧 |
|  | 备用仓库 | 1F，钢架结构，面积2248m2，备用。 | 位于厂区南侧 |
| 公用 工程 | 给水 | 市政自来水管网给水，通过DN150给水管接入 | 依托园区供水管网 |
|  | 排水 | 雨污分流，分别通过雨、污水管接入市政雨、污水管网 | 依托园区排水管网 |
|  | 配电 | 由园区供电网供电 | 依托园区电网 |
|  | 供气 | 利用云溪工业园区的蒸汽管网满足本项目建设的需要 | 依托园区蒸汽管网 |
|  | 制冷、供热 | 不设中央空调，综合楼采用分体式空调；生活供热采用电能及液化气 | 新建 |
| 环保工程 | 废气处理设施 | 1、布袋除尘器+15米高排气筒P1处理投料粉尘； 2、水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠喷淋吸收+15m高排气筒处理硫酸废气。 | 新建 |
|  | 废水处理设施 | 生活废水处理：20m3化粪池1个+生活污水一体化处理设施。 | 新建 |
|  |  | 初期雨水池：200 m3雨水沉淀池1个。 |  |
|  | 噪声治理设施 | ①高噪声设备采取减震、消声、隔声措施； ②厂区布置绿化屏障。 | 新建 |
|  | 固废处理设施 | ①设置垃圾收集桶若干，厂区北面设置垃圾收集点一个； ②厂区设置一般固废暂存间（10m2）。 | 新建 |
|  | 风险事故防范 | 1、围堰：129.5m*0.3m*0.2m。 2、事故应急池：容积400 m3。 | 新建 |

3.1.4 厂区平面布置及周围环境概况

（1）项目占地为梯形，综合楼位于厂区北侧；生产厂房和储罐区相连，位于厂区东北角；原料仓库位于厂区东侧，在厂区南侧和北侧各设一个出入口，实行人车分流。

厂区主道路四通八达，便于产品、原材料的运输，功能明确、布局合理。

本项目生产线布局紧凑，紧邻储罐区，罐区周围都设置围堰，缩短物料和产品的输送距离，减小物料的泄漏及不正常情况下的跑冒滴漏，尽量减少生产装置对外环境的影响；场内事故池紧邻生产车间和罐区，距离较短能有效减小事故废水进入事故池的距离，在风险情况下缩短应急时间，减少了事故废水对外环境的影响，项目总平面布局较为合理。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了化工生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、防爆、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷；从环境影响上看，尽量减小了对外环境的影响，项目总平面布局比较合理。

（2）周围环境概况

项目位于湖南绿色化工产业园内，根据现场踏勘情况，项目东侧为农田，南侧为荒地，西侧为企业，北侧为荒山。

3.1.5 劳动定员及工作制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，生产期间操作工人实行每天三班倒工作制，每班工作时间为8小时，年工作日为300天，年操作时间为7200小时，其余时间为公休日和设备检修日。

公司管理、技术人员为常白班制，每天工作8小时。

本项目劳动定员为6人，其中生产工人4人。本项目不设食堂宿舍。

3.1.6 建设进度

本项目施工期主要为设备的安装及调试工作 ，预计2021年1月动工，2021年6月份投产。

3.2 项目影响因素分析

3.2.1 生产工艺流程及产污环节

（一）硫酸铝生产工艺流程及产污环节如下图3.2-1

图3.2-1 硫酸铝工艺流程及产污环节

（二）工艺说明如下：

（1）投料：将袋装氢氧化铝粉投入到铝粉料仓后经过下料斗、振动筛放入皮带输送机，皮带输送机送过来的铝粉用吊料电葫芦放入投料小车内，经电子秤称重后投入反应釜。解包倒到料拟在一个密闭解包间进行，车间内负压抽吸，产生的粉尘经布袋除尘器处理后经15米高的排气筒P1排放。与经计量后的化学水、浓硫酸一起，在一定的反应条件下进行复分解、中和反应（温度 110℃，压力 1.0MPa）。

冷却泄压过程中产生的硫酸废气进入水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠吸收塔内进行吸收处理，经处理达标后排放。

（2）沉降：反应完成后，经冷却水冷却到 75℃左右，放料入硫酸铝溢流罐，即沉降罐，将反应生成的液体硫酸铝和未反应的残渣分离，反应不完全的残渣回到反应釜参加反应。

（3）过滤：沉降后，将未反应完全的残渣沉降分离，硫酸铝溢流至硫酸铝中间罐，经调配合格后用泵送至精密过滤罐进行过滤，过滤合格后的液体硫酸铝进入成品罐储存，过滤出的残渣和清洗废水进入反应釜参加反应。

化学反应式为：

3.2.2 主要原辅材料消耗

项目生产主要原材料为氢氧化铝、浓硫酸和水，新鲜水经市政管网供给，其他均外购。详细主要原材料清单见表3.2-1主要原材料清单。

表3.2-1 主要原材料清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 来源 | 年需求量（t） | 最大贮存量（t） | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化铝 | Al2O3:65%（wt） | 外购 | 7035.81 | 700 | 袋装 |
| 2 | 浓硫酸 | H2SO4:98%（wt） | 外购 | 13250 | 184 | 罐装 |
| 3 | 水 | / | 外购 | 29740 | / |  |
| 4 | 电 | 220V/380V | 电网 | 412000Kwh | / |  |

根据建设单位提供资料，氢氧化铝粉主要成分见下表：

表3.2-2 氢氧化铝粉主要成分表

| 种类 | Fe2O3 | Al2O3 | Na2O | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 0.5 | 65 | 31~34 | 1 |

3.2.3 主要设备

本项目主要生产设备见下表3.2-3.

表3.2-3 主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格(m3) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸储罐 | 台 | 100固定顶（Φ5000*5200） | 1 | 碳钢罐 |
| 2 | 地埋式浓硫酸卸料罐 | 台 | 30固定顶（Φ2200*2800m） | 1 | 碳钢罐，主要用于硫酸卸料中转，不储存硫酸。 |
| 3 | 硫酸铝成品罐 | 台 | 300 固定顶（Φ7000*8000） | 5 | 玻璃钢罐 |
| 4 | 备用罐 | 台 | 300 固定顶（Φ7000*8000） | 2 | 玻璃钢罐 |
| 5 | 浓硫酸计量罐 | 台 | 27 | 1 |  |
| 6 | 反应釜 | 台 | 15 | 1 |  |
| 7 | 硫酸铝溢流罐 | 台 | 35 | 1 |  |
| 8 | 硫酸铝中间罐 | 台 | 35 | 1 |  |
| 8 | 精密过滤器 | 台 | / | 1 |  |
| 9 | 吊料斗 | 台 | 3 | 1 |  |
| 10 | 硫酸铝过滤泵 | 台 | 30m3/h，H=40m | 2 |  |
| 11 | 硫酸铝输送泵 | 台 | 60m3/h，H=40m | 2 |  |
| 12 | 加料小车 | 台 |  | 1 |  |
| 13 | 称重秤 | 台 | 称重范围：5吨 | 1 |  |
| 14 | 吊料电葫芦 | 台 | 起重量5吨，起升高度30ｍ | 1 |  |

3.2.4 主要原材料理化性质

本项目涉及主要化学物质的理化性质和毒理毒性如下表。

表3.2-4 主要原辅料、产品的理化性质和毒理毒性

| 名称/分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化铝粉 Al（OH）3 | 分 子 量：78.00，CAS 编号：21645-51-2； 1. 性状：白色无定形粉末；2. 密度（g/mL,25/4℃）：2.42；3. 相对蒸汽密度（g/mL,空气=1）：未确定；4. 熔点（ºC）：300；5.沸点（ºC,常压）：未确定；6.沸点（ºC,5.2kPa）：未确定；7.折射率：1.57；8.溶解性：不溶于水和醇，能溶于无机酸和碱溶液。 性质与稳定性：1.不可与酸类物质共储。氢氧化铝凝胶为白色黏稠的悬浮胶体，静置能析出少量水分。2.没有固定的化学组成。一般指氢氧化铝［Al（OH）3 ］、 氧化铝水合物(Al 2 O 3 ·xH 2 O)或水不溶性碱式硫酸铝［Al 2 （SO 4 ）（OH）4 ］等，也有报告提出是由水不溶性四碱式硫酸铝、二氢氧化铝聚合物构成的。与亚麻子油混炼呈透明状。 | / | 大鼠腹膜内注射 LD50: 150mg·kg-1。氢氧化铝最高容许浓度为 6mg·m-3。在粉 尘含量高的场所工作应佩戴防毒面具、防护眼镜、穿防尘工作服，以保护皮肤、眼睛。 |
| 浓硫酸 H2SO4 | 性状：无色的澄清粘稠油状液体。 成分/组成：浓硫酸 98.0%，密度：98%的浓硫酸 1.84g/mL，沸点：338℃ 溶解性：与水和乙醇混溶，凝固点：无水酸在 10℃，98%硫酸在 3℃时凝固。 硫酸易溶于水，能以任意比与水混溶。浓硫酸溶解时放出大量的热，因此浓硫酸稀释时应该“酸入水，沿器壁，慢慢倒，不断搅。”若将水倒入浓硫酸中，温度将达到173℃，导致酸液飞溅，造成安全隐患。 浓硫酸具有吸水性。它是良好的干燥剂。用以干燥酸性和中性气体，如 CO₂，H₂，N₂，NO₂，HCl，SO₂等，不能干燥碱性气体，如NH3 ，以及常温下具有还原性的气体，如H2S、HBr、HI 等。 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 | 属中等毒性。 急性毒性：LD 50 2140mg/kg(大鼠经口)；LC 50 510mg/m3 ，2 小时(大鼠吸入)；320mg/m 3 ， 2 小时(小鼠吸入) |

3.2.5 物料平衡核算

生产线物料平衡见表3.2-5。

表3.2-5生产线物料平衡

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铝生产线 | 来源 | 名称 | 数量（t/a） | 去向 | 名称 | 数量（t/a） |
|  | 原料 | 氢氧化铝粉 | 7035.81 | 产品 | 硫酸铝 | 50000 |
|  |  | 浓硫酸 | 13250.1 | 废渣 |  | 6.5 |
|  |  | 自来水 | 29740 | 粉尘 |  | 0.439 |
|  |  |  |  | 硫酸废气 |  | 0.31 |
|  | 合计 |  | 50025.91 | 合计 |  | 50025.91 |

图3.2-2 物料平衡图（t/a）

表3.2-6 铝元素平衡表

| 铝元素投入 |  |  |  | 铝元素产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铝生产线 | 来源 | 名称 | 数量（t/a） | 去向 | 名称 | 数量（t/a） |
|  | 原料 | 氢氧化铝粉 2421.15 |  | 产品 | 硫酸铝 | 2419.76 |
|  |  |  |  | 废渣 |  | 1.24 |
|  |  |  |  | 粉尘 |  | 0.152 |
|  | 合计 |  | 2421.15 | 合计 |  | 2421.15 |

3.2.6 水量平衡核算

项目用水环节分析如下：

（1）生产用水

项目生产过程需要添加新鲜水29740t/a。

（2）生活用水

本项目职工6人，均不在场内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），办公生活用水为45L/人.d。则生活用水量为0.27m3/d（89.1 m3/a），按排污系数0.8 计算，生活污水排水量约为71.28 m3/a。

（3）地面冲洗水

本项目地面采用移动式扫地机，不需要冲洗地面。

（4）设备清洗水

本项目的反应釜和搅拌器都是连续循环使用的，不需要清洗。

（5）循环冷却用水

本项目设计循环用水量为30m3/h，循环冷却系统补水要为系统排水量。系统循环新鲜水补水量为3m3/d，循环使用不外排。

（6）初期雨水

本项目生产装置、工艺过程、粉料储存均位于室内，初期雨水基本上不会被本项目所产污染物影响。

本项目厂区初期雨水中污染物主要为SS，pH等。加上日平均降雨量集中在降雨初期3h(180min)内，进而估计初期（前15分钟）雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算：

年均初期雨水量=所在地区年均降雨量*径流系数*集雨面积*15/180

其中:V—径流雨水量

Ψ—径流系数，混凝土路面取0.8；

H--降雨强度，岳阳市年平均降雨量约 1295mm；特大暴雨每小时雨量 ≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨 12-25mm；小雨﹤12mm； F--区域面积。建设单位占地总面积 14000m2，将它作为初期雨水汇水面积计算。

项目所在区域暴雨降雨量为 30mm/h，则每次需收集的初期雨水量约 28.8m3 /次，按平均15天可计算为一次初期雨水量，预计公司全年排放初期雨水量为691m3 /a，本项目收集的初期雨水中主要污染物为 SS，初期雨水中 SS 和产生浓度分别约为 300mg/L .

项目水平衡图见图3.2-6。

图3.2-6 本项目水平衡图（t/a）

3.2. 7 产污环节及污染因子汇总

根据对项目工艺流程分析，其运营过程情况下产污环节及污染物因子汇总情况见下表3.2-6。

表3.2-6  项目污染因子汇总一览表

| 类别 | 编号 | 产污环节 | 主要成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织尾气 | 生产过程 | H2SO4雾、颗粒物 | 运行过程 |
|  | 无组织废气 | 生产装置及储罐 | H2SO4雾、颗粒物 | 运行过程 |
| 废水 | / | 初期雨水 | COD、SS | 生产、办公过程 |
|  | / | 生活污水 | COD、NH3-N |  |
| 固废 | / | 办公生活 | 生活垃圾 | 公辅配套 |
|  | / | 生产 | 废渣 | 运行过程 |

3.3 项目污染源强核算

3.3.1 废气污染源强核算

（1）硫酸雾

1）反应过程产生的硫酸雾

本项目反应全过程是在密闭反应釜中进行，主要在泄压时会产生一定量的水蒸气并形成硫酸雾，该工序挥发的硫酸雾根据《环境统计手册》资料，采用以下公式计算：

Gz=M（0.000352+0.000786V）PF

式中：

Gz—污染物产生速率，kg/h;

M—硫酸的分子量，取98；

V—蒸汽液体表面上的空气流速，取0.05m/s;

P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg，本项目反应温度约为120℃，蒸汽分压去1.6mmHg；

F—液体蒸发的表面积，m2，反应釜出口的总面积按7m2计。

根据上述计算，本项目反应阶段硫酸雾产生量约为0.43kg/h，合计约3.1t/a。本项目共设1条生产线，一套尾气处理装置，一根排气筒。建设单位拟将反应釜产生的硫酸雾引入一套水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠喷淋洗涤塔处理达标后经15米高排气筒排放。硫酸雾处理效率为90%，风量为5000m3/h，因此硫酸雾排气筒排放速率为0.043kg/h，排放浓度为8.6mg/m3，0.31t/a，可满足 《无机化学污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中规定的大气污染物排放限值要求（硫酸雾：10mg/m3）。

结合以上废气治理措施，本项目废气排放情况如下：

表3.3-1 废气排气筒数量统计和污染物排放

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 3.1t/a 0.43kg/h 86mg/m3 | 水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠吸收后经15米高排气筒外排 | 0.31t/a 0.043kg/h 8.6mg/m3 |

2）硫酸储罐无组织废气

受生产操作及环境温度日夜变化影响，浓硫酸储罐存在一定的大小呼吸损失，将有少量的无组织气体排放，主要污染物为硫酸雾，储罐采用固定顶储罐，1个储罐，容积为100m3，在温度较高时采取水喷淋措施进行降温从而减少气体逸散。

根据《环境保护计算手册》，罐区大小呼吸计算公式如下：

小呼吸是储罐由于温度和压力变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生蒸汽排除，小呼吸废气估算公式如下：

式中：

LB—固定顶的呼吸排放量（kg/a）;

M—储罐内蒸汽的分子量，硫酸为98；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），本处为106.4Pa；

D—罐的直径（m），本处取5m；

H—平均蒸汽空间高度（m），本处取1m；

ΔT—一天之内的平均温度差（℃），本处取10℃；

FP—图层因子（无量纲），根据油气状况取值在1~1.5之间，取1.3；

C—用于小直径罐的调节因子，无量纲，直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐直径大于9m的C=1；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0）。

大呼吸气：在原料硫酸运入厂区装入储罐及成品装入储罐过程中均会产生一定量的废气，大呼吸计算公式如下：

式中：

LW—固定顶罐的工作损失，（kg/m3投入量），本项目浓硫酸年用量为13235t/a，密度为1.84kg/L，则投入量为7193m3。

KN：周转因子，取值按年周转次数（K）确定.

K≤36，KN=1；

36＜K≤220，KN=11.467*K-0.7026，

K＞220，KN=0.26

本项目周转次数取100次/年，KN=0.45；

根据拟建工程原材料，储罐规格和当地气象，确定各参数见表3.3-2.

表3.3-2 各参数

| 参数 | M | P | H | ΔT | FP | C | KN | KC | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 98 | 106.4 | 1.0 | 10℃ | 1.3 | 0.803 | 0.45 | 1.0 | 5m |

经计算，储罐装置工作和呼吸废气产生量见表3.3-3.

表3.3-3 硫酸储罐工作和呼吸废气产生量

| 硫酸储罐 | 小呼吸废气（t/a） | 大呼吸废气（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0084 | 0.01395 | 0.02235 |

（2）颗粒物

本项目使用的原材料氢氧化铝为固体颗粒物，在拆包倒到料过程中会产生粉尘。氢氧化铝的的固体颗粒物性质决定了拆包到料过程中的起尘量比较小，按照物料总量的0.1%计，起尘量为7.035t/a。

拆包倒料拟在一个封闭的倒料车间进行，通过螺旋泵进料，车间内采用负压抽吸，抽出的废气经布袋除尘器处理后经过15米高的排气筒P1进行排放。有组织收集效率按95%计算，布袋除尘效率为99%，除尘会回用于生产。

本项目颗粒物产生量为7.35t/a，无组织排放量为0.37t/a（0.051kg/h），有组织排放量为0.069t/a(0.01kg/h)。

拆包倒料车间的风机风量为2000m3/h，排放浓度为5mg/m3。《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4大气污染物特别排放限值标准为10 mg/m3，拆包倒料车间的颗粒物能够达标排放。（3）非正常排放

若酸雾净化塔或布袋除尘器发生事故，则产生的废气污染物将发生非正常排放。假设酸雾净化塔发生故障，去除效率为零，布袋除尘器发生故障，处理效率为零。各废气污染物非正常排放源强如表3.3-4示。

表3.3-4 废气非正常排放源强

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/ （kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 布袋除尘器发生故障 | 颗粒物 | 1.02 | 0.25 | 1 |
| 2#排气筒 | 酸雾吸收塔发生故障 | 硫酸雾 | 0.43 | 0.25 | 1 |

3.3.2 废水污染源强核算

根据水量平衡分析，项目废水分析如下：

办公生活污水：排水量约为71.28m3t/a。主要污染物为COD：250 mg/L，BOD：150 mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L，生活污水经化粪池+生活污水一体化处理设备预处理后排入云溪污水处理厂。

初期雨水：排放量为691m3/a，废水中主要污染物为COD 300mg/L、SS 250mg/L。

云溪污水处理厂综合废水车间设计水质COD≤1000mg/L、SS≤400mg/L，BOD5≤300mg/L。

本项目生活污水满足云溪污水处理厂进水水质要求，经隔油+化粪池+生活污水一体化处理设备预处理后排入云溪污水处理厂集中处理，尾水达标排入长江。

项目废水产生及排放情况见下表3.3-5。

表3.3-5  项目废水污染物产生情况汇总表

| 来源 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
|  |  |  | (mg/L) | (t/a) | (mg/L) | (t/a) |
| 初期雨水 | 691 | SS | 300 | 0.2073 | 100 | 0.21 |
| 生活污水 | 71.28 | COD | 250 | 0.018 | 200 | 0.014 |
|  |  | BOD | 150 | 0.0107 | 100 | 0.0075 |
|  |  | SS | 200 | 0.014 | 130 | 0.009 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0014 | 15 | 0.001 |

3.3.3噪声污染源强核算

项目主要高噪声设备为泵类、风机、搅拌器，高噪声设备源强见下表。

表3.3-6  项目主要高噪声设备源强一览表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 所在车间 | 声级值 dB（A） | 距厂最近距离（m） |  |  |  | 治理措施 | 降噪 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | S | W | N |  |  |
| 1 | 风机 | 5 | 生产车间 | 75~85 | 均临近厂界，按照平均距离5米计算 |  |  |  | 厂房隔声、基础减振 | 20 |
| 2 | 其他泵类 | 5 |  | 75~85 |  |  |  |  | 基础减振 | 15 |
| 3 | 搅拌器 | 5 |  | 75 |  |  |  |  | 厂房隔声、基础减 | 20 |

3.3.4固体废物源强核算

固体废物来沉渣、包装材料及职工办公生活产生的生活垃圾。

（1）沉渣

根据物料平衡，本产品生产中，尽管氢氧化铝粉利用率很高，基本完全反应，但仍会产生少量工艺废渣，在沉降罐进行分离；另外周期性罐底清洗排放的洗罐水中含有少量废渣，这部分废渣主要成分为未完全反应的氢氧化铝和少量杂质，经返回生产系统重新利用。经多次生产使用的滤渣中杂质经富集后，采用多次水洗，使其pH值在6~9之间，满足一般工业固体废物要求，交由一般工业固体废物处理公司，按每季度处理一次滤渣计，滤渣年清理次数4次，产生量约为6.5t/a。

（2）废包装材料

本项目的废包装材料主要为氢氧化铝的包装袋（编织袋），根据《国家危险废物名录》（2016），该包装物为一般废物。本项需要氢氧化铝7025t/a，包装规格为50kg/袋，则产生废包装140500个，每个编织袋重约20g，折合约2.81t/a，收集后交由物资回收公司回收利用。

（3）生活垃圾

项目员工6人，其生活垃圾产生量按0.5kg/人日计算，则生活垃圾的年总产生量为0.9 t/a。

项目固体废物产排情况如下：

表3.3-7 本项目固体废物产排情况

| 废物种类 | 名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产固废 | 沉渣 | 6.5 | 0 | 一般固废 | 交由固废处理公司处理处置 |
|  | 废包装 | 2.8 | 0 | 一般固废 | 交由物资回收公司回收 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.9 | / | 生活垃圾 | 环卫部门统一收运 |

3.3.5污染物产生及排放汇总

项目“三废”产生及排放情况见下表。

表3.3-8 项目污染物排放量汇总    单位（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 3.1 | 2.79 | 0.31 |
|  | 颗粒物 | 6.68 | 6.616 | 0.067 |
| 无组织 | 硫酸雾 | 0.022 | 0 | 0.022 |
|  | 颗粒物 | 0.35 | 0 | 0.35 |
| 废水 | 废水量 | 2171.28 | 0 | 2181.34 |
|  | COD | 0.1745 | 0.0252 | 0.3475 |
|  | BOD | 0.0468 | 0.0117 | 0.102 |
|  | SS | 0.1425 | 0.0699 | 0.1835 |
|  | 氨氮 | 0.0062 | 0.0003 | 0.014 |
| 固废 | 沉渣 | 6.5 | 6.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0.9 | 0.9 | 0 |
|  | 包装材料 | 2.8 | 2.8 | 0 |

4 区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

项目选址位于湖南省岳阳绿色化工产业园（又名：云溪区工业园），座落在湖南省“石化城”——岳阳市云溪区。云溪区地处湖南省北部、岳阳市城区东北部、长江中游南岸。西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监理县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳县毗邻，南距岳阳市中心城区 20 公里。

云溪区工业园区交通便捷，107 国道、京广铁路、京珠高速公路擦肩而过，长江黄金水道环绕西北，园区紧靠湖南通江达海的唯一港口一城陵矶港。特别是园内松阳湖港将建成取代城陵矶港的湖南省最优良港口，并配套有输油管线、化学品管线、天然气管线在内的特种运输管线 26 条，园区发展大运量、大耗水的重化工在全省具有独一无二的优秀条件。规划建设的随岳高速公路、岳常高速公路紧靠园区西侧穿行而过。园区沿铁路南距长沙 162 公里，北离武汉 180 公里，沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到 2 小时车程，沿长江水路东距九江340 公里，南京 715 公里，上海 990 公里，西距重庆 490 公里。2006 年园区引进全国著名物流公司浙江义乌万方物流有限公司投资 5000 万元新建高标准的综合楼及群楼、大型的堆货场和停车场，物流服务网店遍布全国各地级城市，可进行货物运输、仓储和中转业务，每年货物吞吐量将达 500 万吨，实现货通天下。

项目选址位于湖南岳阳绿色化工产业园内（城区片）的东侧。

4.1.2地形、地貌

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6m；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4m。一般海拔在40~60m之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

岳阳绿色化工产业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60m，最大高差为35m左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊——松阳湖，水体功能为景观用水。湖泊周边在地势比较平缓的地区基本上为农地。

4.1.3气候与气象

云溪区位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，春温多变，夏季多雨，秋天干旱，冬寒较短，热量充足，雨水集中，无霜期长。年日照1722~1816小时，年太阳辐射总量为113.7千卡/cm2；一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6~16.8℃，无霜期258~278天；年降雨日141~157天，降水量1469mm。

4.1.4.水文特征

（1）松阳湖水域

湖面积：丰水期6000-8000亩左右；枯水期5000-6000亩左右，约4km2；

蓄水量：丰水期0.27亿立方米左右；枯水期0.25亿立方米左右；

枯水期平均水深约6.25m，属于小湖泊。

（2）长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长

江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量 20300 立方米/秒；

历年最大流量 61200 立方米/秒；

历年最小流量 4190 立方米/秒；

流速：多年平均流速 1.45 米/秒；

历年最大流速 2.00 米/秒；

历年最小流速 0.98 米/秒；

含砂量：多年平均含砂量 0.683 公斤/立方米；

历年最大含砂量 5.66 公斤/立方米；

历年最小含砂量 0.11 公斤/立方米；

输沙量：多年平均输沙量 13.7 吨/秒；

历年最大输沙量 177 吨/秒；

历年最小输沙量 0.59 吨/秒；

水位：多年平均水位 23.19 米（吴凇高程）；

历年最高水位 33.14 米；

历年最低水位 15.99 米。

4.1.5生态环境

区域属亚热带季风气候区，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

（1）园区动植物及植被现状

园区周边植物生长较好，有低矮丘陵零星分布，山上树木种类较多，其主要种类如下：

乔木类：植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等野生种。此外，从松杨湖至云溪及工业园区人工栽培的树木繁多，其主要树种有：雪松、火炬松、湿地松、桂花、玉兰、梅花、法国梧桐、日本柳杉、福建柏、龙柏、塔柏、白杨、枫杨等。

灌木类：有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。

丰富的植物资源为动物的栖息、繁衍提供了重要条件。园区内除栖息着很多鸟类如斑鸠、野鸡外，还有蛇、野兔、野鼠等。依据《中国植被》划分类型的原则，园区内的植被可以分为针叶林、阔叶林和灌丛。从园区的建设情况来看，已建成的园区有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的园区范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观，可以看出园区的建设在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。

综上所述，园区内动植物资源丰富，分布广泛，但园区内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍稀濒危的动植物种类。

（2）松杨湖水生动植物现状

松阳湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松杨湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣寥群落、水芹群落等；松杨湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松杨湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、菰群落等。松杨湖水体，由于历史原因，水质较差，湖内鱼类的品种虽然仍有一些，如有青、草、鲇、鳙、鲤、鳊、鲶等，但一般未能作为居民食物。

（3）长江水生物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶等，近年来有国家一级保护动物白鳍豚出没，经调查，道仁矶江段下游 40 公里江段为湖北长江新螺段白鳍豚国家自然保护区。

长江新螺段白鳍豚保护区1987年建立，1992年批准为国家级自然保护，江段全长 135.5 公里，江面约320 平方公里。 保护区位于湖北省嘉鱼县和洪湖、蒲圻两市，长江中游新滩口至螺山一段，其北岸在洪湖市境内，南岸由东至西则是湖北的嘉鱼县、蒲圻市和湖南的临湘县。

4.2区域污染源调查

项目周边其它方位的居民与本项目相距较远。周边部分居民一般以城市自来水作为饮用水。项目周边农作用地较少，主要分布为工业园企业。岳阳绿色化工产业园区（城区片）入园企业中，目前共有37家，在建或者试运行企业15家。项目周边现有环境污染源情况详见表4.2-1

表4.2-1  岳阳绿色化工产业园区（城区片）相关企业污染物排放情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排放 量（t/a） | 废气排放 量（万m3/a） | 固废排放 量（t/a） | 环评 情况 | 环评审 批情况 | 环保竣工验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 生物酶 | 液氨 | 300000 | 940 | 5048 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 2 | 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 双环戊二烯氯化钛 | 四氢呋喃 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 3 | 岳阳长科化工有限公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧化碳 | 48000 | 11000 | 7116 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 10 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 5 | 岳阳中展科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 4000 | / | 6 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 6 | 岳阳市九原复合材料有限公司 | 玻璃钢制品 | 盐酸 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 7 | 岳阳长源石化有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | / | 800 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 8 | 岳阳鑫鹏石化有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 11 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 9 | 岳阳森科化工有限公司 | 邻苯二甲酸二环己脂 | 苯酐、环己醇 | 800 | / | 7.2 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 10 | 岳阳普拉玛化工有限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 18000 | 2000 | 14.5 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 11 | 岳阳全盛化工有限公司 | --- | --- | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 12 | 岳阳磊鑫化工有限公司 | 二氯丙烷、三氯丙玩、二氯丙烯 | 氯醇 | 200 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 13 | 岳阳汉臣化工有限公司 | 二甲醚 | 二甲醇、二甲醚 | 20000 | 11200 | 4800 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 14 | 岳阳市联众化工有限公司 | 特种氧化铝、催化剂载体 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 15 | 岳阳拓湃塑胶有限公司 | 工程塑胶 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 16 | 湖南坎森催化助剂有限公司 | FCC助剂 | 盐酸 | 2400 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 17 | 岳阳东润化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 18 | 岳阳德智隆化工有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 烧碱 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 19 | 岳阳格瑞科技有限公司 | 绝缘油漆 | 苯乙烯、乙醇、甲苯 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 20 | 岳阳金瀚高新科技有限公司 | 正己烷 | 正己烷 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | / |
| 21 | 湖南农大海特农化有限公司 | 农药 | 农药制剂 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 22 | 岳阳中科华昂科技有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚磷酸三乙酯、对苯二甲醛等 | 262.7 | 4.05 | 523.81 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 23 | 岳阳英泰化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 14520 | 10.76 | 34.1 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 24 | 岳阳恒顺化工有限公司 | 环己酮 |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 25 | 岳阳建州石化有限公司 |  |  | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 26 | 岳阳成成油脂化工有限公司 | 脂肪酸 |  | 6900 | / | 350 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 27 | 岳阳斯沃德化工有限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 16950 | 8 | 40 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 28 | 岳阳乙庚化工有限公司 | 水玻璃 | 氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 29 | 岳阳威索石油化工有限公司 | 纳米燃料油 | 燃料油 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 30 | 湖南云峰科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 焦亚硫酸钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 31 | 岳阳市山鹰化工科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 32 | 长庆化工 | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 33 | 万德化工 |  |  | 1275 | / | 15 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 34 | 中石化催化剂云溪新基地 （二期） | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 35 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水涂料、减水剂 | 氢氧化钠 | / | 0.00086 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 36 | 湖南金溪化工有限公司 | 2-乙基蒽醌、2-叔戊基蒽醌、四丁基脲 | 甲苯、乙苯、氯本、发烟硫酸等 | 4129 | 5760 | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 合计 |  |  |  | 452436.7 | 31722.75086 | 18000.61 | / |  |  |

目前岳阳绿色化工产业园各个企业的排污情况看，整个园区废气、固体废物的产量较大，污水中COD、SS等污染物因子浓度较高，但各厂通过相应的污染防治措施和园区的污水处理厂处理后，污染物均能达标排放。根据云溪区环保局提供的相关资料看，园区内化工企业产生的有机废气，均有相应的处置措施进行处理，均符合达标排放要求。

5 环境质量现状调查与评价

5.1大气环境质量现状监测与评价

（1）空气质量达标区判定

本项目所在区域达标判定数据来源于岳阳市环境保护局发布的《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》，根据该公报，岳阳市 2017 年区域环境空气质量数据见下表。

表5.1-1  岳阳市2017年度环境质量情况表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 (μg/m³) | 标准值 (μg/m³) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 不达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 62.5 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 71 | 70 | 101.4 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 49 | 35 | 140.0 |  |
| CO | 第 95 百分位数日平均 质量浓度 | 1400 | 4000 | 35.0 |  |
| O3 | 第 90 百分位数最大 8h 平均质量浓度 | 142 | 160 | 88.8 |  |

注：《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》未公布 SO2、NO2、PM10、PM2.5相应的百分位数日平均质量浓度。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达 标即为城市环境空气质量达标”。故本项目所在区域 2017 年为环境空气质量不达标 区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》、《岳阳经济技术开发区洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案(2018-2020)》(岳经办发〔2018〕20号)等文件要求，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，区域大气污染物排放总量将大幅减少，环境空气质量将得到持续改善。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》，岳阳市2020年PM10、PM2.5的浓度改善目标分别为42μg/m³和68μg/m³。

（2）基本污染物环境质量现状

本项目大气环境评价范围为以厂址为中心，边长为5×5km的矩形区域，在该评价范围内有国家环境空气质量监测网云溪区站，因此，本评价基本污染物环境质量数据来源于国家环境空气质量监测网云溪区站，评级基准年为2017年，具体情况如下：

表5.1-2 基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标/度 |  | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准/（μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标频率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家环境空气质量监测网云溪区站 | 113.268056 | 29.473116 | SO2 | 年平均浓度 | 60 | 9 | 15.0 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均浓度 | 40 | 23 | 57.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均浓度 | 70 | 75 | 107.1 | 100 | 超标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均浓度 | 35 | 49 | 140.0 | 100 | 超标 |
|  |  |  | CO | 第95百分位数日平均浓度 | 4000 | 1500 | 37.5 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 第90百分位数最大8h平均浓度 | 160 | 137 | 85.6 | 0 | 达标 |

由上表的结果可知，项目评价范围基本污染物SO2、NO2、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10和PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

从表5.1-2可以看出，岳阳市2017年环境空气质量监测污染物PM10、PM2.5对应保证率下的年均浓度均不达标，因此，岳阳市为不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》、《岳阳经济技术开发区洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案(2018-2020)》(岳经办发〔2018〕20号)等文件要求，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，区域大气污染物排放总量将大幅减少，环境空气质量将得到持续改善。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》，岳阳市2020年PM10、PM2.5的浓度改善目标分别为42μg/m³和68μg/m³。

（3）其他污染物环境质量现状

为了进一步了解项目所在地的环境质量状况，根据工程分析，本项目的特征污染物为硫酸雾，本次环评委托湖南中骏高新科技股份于2019年6月对项目所在地及厂址下风向进行了补充监测。

表5.1-3 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| G1项目厂址 | E113.268088 | 29.495353 | 硫酸雾 | 1h均值 | 厂址 | 0 |
| G2胜利村居民点 | E113.265095 | 29.486566 |  |  | SW | 1300m |

表5.1-4 监测期间气象参数

| 采样日期 | 温度（℃） | 天气 | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.6.5 | 28 | 多云 | 98.5 | 西南 | 2.7 | 61 |
| 2019.6.6 | 27 | 多云 | 98.3 | 西南 | 2.6 | 61 |
| 2019.6.7 | 30 | 晴 | 99.1 | 西南 | 2.2 | 58 |
| 2019.6.8 | 31 | 晴 | 99.0 | 东南 | 2.5 | 55 |
| 2019.6.9 | 28 | 多云 | 98.8 | 东南 | 2.6 | 65 |
| 2019.6.10 | 27 | 阴 | 99.1 | 东南 | 2.1 | 68 |
| 2019.6.11 | 27 | 阴 | 99.2 | 西南 | 2.5 | 68 |

表5.1-5 监测结果统计与分析

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |  | 监测时间及监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 |  |
| G1厂址 | 硫酸雾 | 小时浓度 | 02时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  |  | 08时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  |  | 14时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  |  | 20时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 日均浓度 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
| G2胜利村居民点（SW1300米） |  | 小时浓度 | 02时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  |  | 08时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  |  | 14时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  |  | 20时 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | 日均浓度 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)中“6.2.2”相关内容，由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据，也没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可以收集评价范围内近 3 年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目TSP 收集《岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 2000 万平方米/年EVA 防水板，1 万吨/年橡胶密封材料，4 万吨/年防水涂料，30 万吨/年砂浆，5 万吨/年热熔胶项目环境影响报告书》委托湖南谱实检测技术有限公司于 2018 年 9 月 7 日至 9 月 13 日对项目所在区域进行的大气环境质量监测数据。引用监测点位于本项目评价范围内，与本项目排放污染物相关，监测时间为近 3 年，具有时效性，引用数据能满足导则要求。具体监测结果见下表。

表5.1-6 TSP环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 评价标准 | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 闾家坡居民点 | -850 | 850 | TSP | 24h平均 | 150 μg/m3 | 132~142 | 28.4 | 0 | 达标 |
| 吴家屋场居民点 | -2380 | 1200 | TSP | 24h平均 | 150μg/m3 | 132~139 | 27.8 | 0 | 达标 |

根据现状监测结果可以看出：

①价区域 NO2、SO2、CO、O3 日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 评价区域PM10、PM2.5不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，该地区环境质量不达标。

②评价区域 硫酸雾监测值符合《环境影响评价技术导则  大气》（HJ2.2-2018）浓度参考限值。

③ TSP 的 24h 均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准要求。

5.2地表水环境质量现状监测

本项目地表水评价等级为三级B，本项目废水经云溪区污水处理厂处理达标后排入长江道仁矶江段，项目区雨水通过管道排入松阳湖。

（1）长江段

2018年长江城陵矶及陆城断面的常规监测数据如下。

2018年1月~8月长江水质（城陵矶断面、陆城断面）水质现状监测数据     单位：mg/m3    pH无量纲

| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城陵矶 | 18.1.5 | 7.84 | 3.7 | 8.9 | 10.36 | 1.6 | 0.93 | 0.06 | 0.187 | 0.003000 | 0.00200 | 0.163 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.1.5 | 0.000200 | 0.009470 | 0.000020 | 0.000160 | 0.0020 | 0.000490 | 0.0010 | 0.00045 | 0.005 | 0.02 | 0.0025 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.2.5 | 8.06 | 6.7 | 10.4 | 10.64 | 1.7 | 0.25 | 0.44 | 0.100 | 0.003000 | 0.00200 | 0.173 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.2.5 | 0.000200 | 0.002670 | 0.000020 | 0.000110 | 0.0020 | 0.000410 | 0.0023 | 0.00110 | 0.005 | 0.02 | 0.0083 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.3.5 | 8.18 | 6.0 | 19.8 | 9.73 | 1.8 | 1.10 | 0.46 | 0.090 | 0.003000 | 0.01000 | 0.180 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.3.5 | 0.000200 | 0.003500 | 0.000060 | 0.000100 | 0.0020 | 0.000400 | 0.0010 | 0.00020 | 0.005 | 0.02 | 0.0020 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.4.5 | 8.07 | 7.0 | 16.1 | 9.90 | 1.6 | 0.70 | 0.16 | 0.090 | 0.003000 | 0.00200 | 0.170 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.4.5 | 0.000200 | 0.005300 | 0.000020 | 0.000100 | 0.0020 | 0.000200 | 0.0020 | 0.00020 | 0.005 | 0.02 | 0.0020 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.5.5 | 8.16 | 4.0 | 26.4 | 8.47 | 1.8 | 2.30 | 0.15 | 0.070 | 0.014000 | 0.00200 | 0.180 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.5.5 | 0.000200 | 0.001300 | 0.000020 | 0.000100 | 0.0020 | 0.000100 | 0.0020 | 0.00020 | 0.005 | 0.02 | 0.0020 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.6.5 | 7.86 | 9.0 | 20.8 | 8.02 | 1.8 | 0.60 | 0.09 | 0.080 | 0.003000 | 0.00300 | 0.190 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.6.5 | 0.000200 | 0.002000 | 0.000020 | 0.000020 | 0.0020 | 0.000040 | 0.0010 | 0.00040 | 0.02 | 0.02 | 0.0020 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.7.5 | 8.15 | 8.0 | 32.7 | 7.41 | 1.9 | 0.40 | 0.08 | 0.070 | 0.003000 | 0.00500 | 0.200 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.7.5 | 0.000200 | 0.002100 | 0.000020 | 0.000040 | 0.0020 | 0.000100 | 0.0020 | 0.00020 | 0.06 | 0.02 | 0.0020 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 水温 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 |
| 城陵矶 | 18.8.5 | 7.92 | 12.0 | 29.3 | 7.14 | 2.6 | 0.30 | 0.12 | 0.090 | 0.003000 | 0.00200 | 0.200 |
| 标准值 |  | 6~9 | ≤20 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 断面名称 | 采样时间 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 城陵矶 | 18.8.5 | 0.000200 | 0.002800 | 0.000020 | 0.000020 | 0.0020 | 0.000040 | 0.0030 | 0.00040 | 0.02 | 0.02 | 0.0020 |
| 标准值 |  | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，长江城陵矶断面和陆城断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）松阳湖水质

本项目收集了松杨湖2019年1月和2月的常规监测数据，具体监测结果如下：

表5.2-2 松杨湖水环境质量现状监测结果统计表 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测因子 | 1月监测结果 | 水质指数 | 超标倍数 | 2月监测结果 | 水质指数 | 超标倍数 | Ⅳ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 5 | / | / | 8 | / | / | / |
| pH | 7.65 | 0.65 | 0 | 7.45 | 0.45 | 0 | 6~9 |
| 溶解氧 | 11.2 | 0.27 | 0 | 9.6 | 0.31 | 0 | 3 |
| 高锰酸盐指数 | 3.5 | 0.35 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0 | 10 |
| 化学需氧量 | 16 | 0.53 | 0 | 13 | 0.43 | 0 | 30 |
| 五日生化需氧量 | 7.2 | 1.20 | 0.2 | 3.7 | 0.62 | 0 | 6 |
| 氨氮 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.27 | 0.18 | 0 | 1.5 |
| 总磷 | 0.05 | 0.50 | 0 | 0.08 | 0.80 | 0 | 0.1 |
| 铜 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0.001L | / | 0 | 1 |
| 锌 | 0.05L | / | 0 | 0.05L | / | 0 | 2 |
| 氟化物 | 1.39 | 0.93 | 0 | 1.3 | 0.87 | 0 | 1.5 |
| 硒 | 0.0004L | / | 0 | 0.0004L | / | 0 | 0.02 |
| 砷 | 0.0003L | / | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 汞 | 0.00004L | / | 0 | 0.00004L | / | 0 | 0.001 |
| 镉 | 0.0001L | / | 0 | 0.0001L | / | 0 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0 | 0.004L | / | 0 | 0.05 |
| 铅 | 0.002L | / | 0 | 0.002L | / | 0 | 0.05 |
| 氰化物 | 0.001L | / | 0 | 0.001L | / | 0 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0 | 0.0003L | / | 0 | 0.01 |
| 石油类 | 0.01L | / | 0 | 0.01L | / | 0 | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0 | 0.05L | / | 0 | 0.3 |
| 硫化物 | 0.005L | / | 0 | 0.005L | / | 0 | 0.5 |

注：对于监测结果低于检出限的，不计算水质指数。

根据监测结果可知，松阳湖除五日生化需氧量超标外其他因子均能能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准要求，五日生化需氧量超标倍数为0.2倍，超标原因可能为当时园区污水管网未完善，周边企业污水偷排进松阳湖。目前，云溪工业园污水管网配套设施建设正在完善，2019年2月水质达标。

5.3地下水环境质量现状监测与评价

本次地下水环境质量现状评价引用湖南绿色化工产业园园区管委会为了解园区地下水环境质量现状于2018年9月进行的地下水环境质量调查监测资料。

（1）引用监测点位及监测因子

本评价引用园区地下水环境质量调查监测中水质监测点4#、3#、ZK01、ZK03、ZK04共五个点位，相关监测点位具体位置详见附图7。

监测项目为：pH、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、氟化物、铁、锰、高锰酸盐指数、石油类、甲苯、苯等。

（2）评价标准

项目区地下水评价采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（3）评价方法

本项目地下水质量现状评价采用单因子标准指数法。

（4）监测结果

项目区地下水监测结果见下表。

表5.3-1  地下水监测结果表

| 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 崔菊香家水井3# | 梁盛娥家水井4# | 新建勘测井Zk01# | 新建勘测井Zk03# | 新建勘测井Zk04# |
| pH | 无量纲 | 6.53 | 6.65 | 6.51 | 6.5 | 6.54 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 305 | 337 | 505 | 209 | 310 |
| 溶解氧 | mg/L | 6.4 | 6.8 | 5.2 | 5.8 | 5.4 |
| 氧化还原电位 | mV | 83 | 80 | 72 | 70 | 78 |
| 电导率 | μS/cm | 91.26 | 94.27 | 125.24 | 98.65 | 119.47 |
| 钾离子 | mg/L | 27.59 | 38.43 | 70.18 | 17.81 | 40.28 |
| 钙离子 | mg/L | 42.52 | 41.12 | 48.23 | 28.41 | 43.17 |
| 钠离子 | mg/L | 12.34 | 25.08 | 637 | 92.89 | 177 |
| 镁离子 | mg/L | 11.24 | 15.17 | 27.89 | 7.25 | 16.17 |
| 碳酸根 | mg/L | 17.15 | 14.5 | 21.32 | 19.93 | 23.21 |
| 碳酸氢根 | mg/L | 40.99 | 43.14 | 144.5 | 99.04 | 122.2 |
| 硫酸盐 | mg/L | 60 | 67 | 74 | 70 | 80 |
| 氯化物 | mg/L | 58 | 58 | 59 | 64 | 65 |
| 氨氮 | mg/L | 0.342 | 0.045 | 19.2 | 1.44 | 6.18 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.79 | 0.26 | 1.19 | 1.14 | 1.16 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.023 | 0.008 | 0.027 | 0.025 | 0.024 |
| 挥发性酚类 | mg/L | ND | ND | 0.0023 | 0.0006 | 0.0009 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | 0.005 | ND | ND |
| 砷 | mg/L | ND | 0.0012 | ND | ND | 0.0018 |
| 汞 | mg/L | 0.00031 | 0.00028 | 0.00096 | 0.00059 | 0.00044 |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | 0.005 | 0.006 | 0.01 |
| 总硬度 | mg/L | 182 | 200 | 301 | 124 | 182 |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 20 | 0.26 |
| 铁 | mg/L | 0.11 | ND | 2.82 | 0.06 | 0.05 |
| 锰 | mg/L | 0.142 | 0.005 | 11.97 | 3.085 | 5.174 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.1 | 2 | 3.3 | 10.1 | 23.6 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 细菌总数 | 个/mL | 25 | 33 | 39 | 35 | 36 |
| 石油类 | mg/L | ND | ND | 0.24 | ND | 0.29 |
| 甲苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯丙烷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

（5）地下水环境现状评价结果

采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价，评价结果详见下表。从监测结果可知，建设项目上游监测井4#水质达到《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

3#监测井锰及高锰酸盐指数超过《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

根据园区勘探井ZK01、ZK03、ZK04监测可知，园区内勘探井COD和氨氮普遍超标，超标倍数分别为22.6倍和18.2倍，且COD和氨氮为园区企业生产废水中主要污染因子。

由上表的监测结果可知，本项目地下水评价范围内的5个监测点中，4个监测井高锰酸钾指数和锰全部超过《地下水水质标准》(GB14848-2017)中Ⅲ类标准要求，工业园内的4个点位氨氮均超标。根据工业园地下水调查报告，铁、锰超标主要由于地层中含量较高造成的，氨氮、高锰酸钾指数超标主要由于湖南岳阳绿色化工产业园为化工园区，园区历史防渗不到位，产生的污染物通过泄露进入地下水含水层中，有部分通过大气降水进入土壤和地下水中。

表5.3-2 地下水水质现状评价结果一览表

| 评价项目 | 崔菊香家水井3# | 梁盛娥家水井4# | 新建勘测井Zk01# | 新建勘测井Zk03# | 新建勘测井Zk04# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 0.94 | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 0.92 |
| 溶解性总固体 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.21 | 0.31 |
| 钠离子 | 0.06 | 0.13 | 3.19 | 0.46 | 0.89 |
| 硫酸盐 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| 氯化物 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| 氨氮 | 0.68 | 0.09 | 38.40 | 2.88 | 12.36 |
| 硝酸盐 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 挥发性酚类 | -- | -- | 1.15 | 0.30 | 0.45 |
| 氰化物 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 砷 | -- | 0.12 | -- | -- | 0.18 |
| 汞 | 0.31 | 0.28 | 0.96 | 0.59 | 0.44 |
| 六价铬 | -- | -- | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| 总硬度 | 0.40 | 0.44 | 0.67 | 0.28 | 0.40 |
| 铅 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 镉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氟化物 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 20.00 | 0.26 |
| 铁 | 0.37 | -- | 9.40 | 0.20 | 0.17 |
| 锰 | 1.42 | 0.05 | 119.70 | 30.85 | 51.74 |
| 高锰酸盐指数 | 1.03 | 0.67 | 1.10 | 3.37 | 7.87 |
| 总大肠菌群 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细菌总数 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| 石油类 | -- | -- | 0.80 | -- | 0.97 |
| 甲苯 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 苯 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 二氯丙烷 | -- | -- | -- | -- | -- |

（6）地下水位

现状调查对地下水位进行了监测，监测结果如下图：

项目所在地

根据等水位线图可知，地下水流经园区在松杨湖排泄。

5.4 声环境现状监测与评价

本次评价委托湖南中骏高科技股份有限公司对项目厂界四周进行声环境质量现状监测，监测时间为2019年6月5日~2019年6月6日。

（1）监测方案

1）监测项目：连续等效A声级。

2）监测频次：监测2天，每天昼间、夜间各 1 次。噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

3）监测点位置：项目所在地厂区东、南、西、北厂界共设 4 个测点

（2）监测结果及评价

监测统计结果见下表。

表5.4-1表噪声监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界东侧 | 2019.6.5 | 51.3 | 40.2 |
|  | 2019.6.6 | 51.8 | 40.6 |
| N2厂界南侧 | 2019.6.5 | 52.8 | 41.5 |
|  | 2019.6.6 | 52.5 | 40.9 |
| N3厂界西侧 | 2019.6.5 | 51.7 | 40.3 |
|  | 2019.6.6 | 51.3 | 39.8 |
| N4厂界北侧 | 2019.6.5 | 52.4 | 41.1 |
|  | 2019.6.6 | 52.6 | 41.3 |

现状监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类区标准，声环境现状良好。

5.5 土壤环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）（试行），本评价委托湖南华环检测技术有限公司对土壤环境现状进行了监测，监测时间为2019年10月14日。

根据导则，本项目的采样点位设置要求如下表：

表5.5-1现状监测布点类型与数量

| 评价工作等级 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 生态影响型 | 5个表层样a点 | 6个表层样点 |
|  | 污染影响型 | 5个柱状样b点，2个表层样点 | 4个表层样点 |
| 二级 | 生态影响型 | 3个表层样点 | 4个表层样点 |
|  | 污染影响型 | 3个柱状样点，1个表层样点 | 2个表层样点 |
| 三级 | 生态影响型 | 1个表层样点 | 2个表层样点 |
|  | 污染影响型 | 3个表层样点 | -- |

本次监测建设项目用地范围内5个柱状样品，2个表层样品：用地范围外1000m范围内4个表层样点。具体采样点位见现状监测点位图。

采样要求：表层样应在0~0.2m；柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3m及以下每3m取一个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。

表5.5-1 土壤环境质量现状检测方案

| 监测项目 |  | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目用地范围内 | Z1、Z2-Z5 B1、B2 | 基本项目（共45项） HJ964-2018附录C中的表C.1 C.2 基本项目（共45项） |
| 用地范围外 | B3 、B4 、B6 | GB15618-2018中规定的基本8项 |
|  | B5 | GB36600-2018表1中规定的基本45项 |

监测结果如下：

5.5-2 土壤理化性质

| 采样编号 | 样品编号 | pH | 阳离子交换量cmol+/kg | 氧化还原电位 mV | 饱和导水率 cm/s | 土壤容重kg/m3 | 孔隙度 % | 颜色 | 结构 | 质地 | 砂砾含量 | 其他异物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1（0-0.5m） | 5967-TR-1 | 5.55 | 9.1 | 388 | 0.0012 | 1501 | 43.2 | 黄棕 | 团粒 | 轻壤土 | 15% | 根系无 |
| Z1（0.5-1.5m） | 5967-TR-2 | 6.25 | 8.0 | 307 | 0.0026 | 1748 | 38.3 | 棕 | 块状 | 砂土 | 40% | 根系无 |
| Z1（1.5-3.0m） | 5967-TR-3 | 6.19 | 8.4 | 295 | 0.0029 | 1620 | 40.2 | 棕 | 块状 | 砂壤土 | 30% | 根系无 |
| B1(0-0.2m) | 5967-TR-18 | 6.94 | 10.6 | 357 | 0.0014 | 1694 | 37.3 | 棕 | 团粒 | 砂壤土 | 30% | 根系无 |

表5.5-3 土壤重金属和无机物

| 采样点位 | 采样深度（m） | 采样编号 | 样品编号 | 采样坐标（GCJ-02坐标系） | 砷 mg/kg | 镉 mg/kg | 六价铬 mg/kg | 铜 mg/kg | 铅 mg/kg | 汞 mg/kg | 镍 mg/kg | 铬 mg/kg | 锌 mg/kg | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 0-0.5 | Z1（0-0.5m） | 5967-TR-1 | 东经113.268128 北纬29.495781 | 3.87 | 0.12 | <2 | 34 | 41.8 | 0.256 | 29 | / | / | 5.55 |
|  | 0.5-1.5 | Z1（0.5-1.5m） | 5967-TR-2 |  | 1.71 | 0.07 | <2 | 25 | 17.7 | 0.216 | 29 | / | / | 6.25 |
|  | 1.5-3.0 | Z1（1.5-3.0m） | 5967-TR-3 |  | 1.73 | 0.08 | <2 | 26 | 17.1 | 0.216 | 29 | / | / | 6.19 |
| Z2 | 0-0.5 | Z2（0-0.5m） | 5967-TR-4 | 东经113.268131 北纬29.495316 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.97 |
|  | 0.5-1.5 | Z2（0.5-1.5m） | 5967-TR-5 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.99 |
|  | 1.5-3.0 | Z2（1.5-3.0m） | 5967-TR-6 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.88 |
|  | 3.0-6.0 | Z2（3.0-6.0m） | 5967-TR-7 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.10 |
|  | 6.0-9.0 | Z2（6.0-9.0m） | 5967-TR-8 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7.89 |
| Z3 | 0-0.5 | Z3（0-0.5m） | 5967-TR-9 | 东经113.268084 北纬29.494978 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.73 |
|  | 0.5-1.5 | Z3（0.5-1.5m） | 5967-TR-10 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.73 |
|  | 1.5-3.0 | Z3（1.5-3.0m） | 5967-TR-11 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.05 |
| Z4 | 0-0.5 | Z4（0-0.5m） | 5967-TR-12 | 东经113.268472 北纬29.495324 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.77 |
|  | 0.5-1.5 | Z4（0.5-1.5m） | 5967-TR-13 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.74 |
|  | 1.5-3.0 | Z4（1.5-3.0m） | 5967-TR-14 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.70 |
| Z5 | 0-0.5 | Z5（0-0.5m） | 5967-TR-15 | 东经113.268346 北纬29.495080 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.66 |
|  | 0.5-1.5 | Z5（0.5-1.5m） | 5967-TR-16 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.34 |
|  | 1.5-3.0 | Z5（1.5-3.0m） | 5967-TR-17 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.30 |
| B1 | 0-0.2 | B1(0-0.2m) | 5967-TR-18 | 东经113.268525 北纬29.495757 | 18.0 | 0.11 | <2 | 56 | 73.0 | 1.10 | 37 | / | / | 6.94 |
| B2 | 0-0.2 | B2(0-0.2m) | 5967-TR-19 | 东经113.268391 北纬29.495378 | 2.46 | / | / | / | / | 0.385 | / | / | / | 6.32 |
| B3 | 0-0.2 | B3(0-0.2m) | 5967-TR-20 | 东经113.269464 北纬29.495125 | 10.6 | 0.17 | / | 23 | 25.0 | 0.156 | 24 | 72 | 74 | 4.97 |
| B4 | 0-0.2 | B4(0-0.2m) | 5967-TR-21 | 东经113.267852 北纬29.492262 | 11.3 | 0.18 | / | 25 | 27.2 | 0.160 | 25 | 71 | 81 | 4.95 |
| B5 | 0-0.2 | B5(0-0.2m) | 5967-TR-22 | 东经113.267096 北纬29.496332 | 7.20 | 0.09 | <2 | 31 | 25.3 | 0.198 | 24 | / | / | 4.48 |
| B6 | 0-0.2 | B6(0-0.2m) | 5967-TR-23 | 东经113.270770 北纬29.500844 | 10.0 | 0.19 | / | 31 | 26.0 | 0.179 | 24 | 72 | 80 | 4.96 |

表5.5-4 土壤半挥发性有机物

| 采样编号 | 样品编号 | 硝基苯 mg/kg | 苯胺 mg/kg | 2-氯酚 mg/kg | 苯并(a)蒽 mg/kg | 苯并(a)芘 mg/kg | 苯并(b)荧蒽 mg/kg | 苯并(k)荧蒽 mg/kg | 䓛 mg/kg | 二苯并(a,h)蒽 mg/kg | 茚并(1,2,3-cd)芘 mg/kg | 萘 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1（0-0.5m） | 5967-TR-1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Z1（0.5-1.5m） | 5967-TR-2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Z1（1.5-3.0m） | 5967-TR-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| B1(0-0.2m) | 5967-TR-18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| B5(0-0.2m) | 5967-TR-22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表5.5-5 挥发性有机物

| 采样编号 | 样品编号 |  | 四氯化碳 mg/kg |  | 氯仿 mg/kg |  | 氯甲烷 mg/kg |  | 1,1-二氯乙烷 mg/kg |  | 1,2-二氯乙烷 mg/kg |  | 1,1-二氯乙烯 mg/kg |  | 顺-1.2-二氯乙烯 mg/kg |  | 反-1.2-二氯乙烯 mg/kg |  | 二氯甲烷 mg/kg |  | 1,2-二氯丙烷 mg/kg |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg |  | 1,1,2,2,-四氯乙烷 mg/kg |  | 四氯乙烯 mg/kg |  | 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1（0-0.5m） | 5967-TR-1 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| Z1（0.5-1.5m） | 5967-TR-2 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| Z1（1.5-3.0m） | 5967-TR-3 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| B1(0-0.2m) | 5967-TR-18 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| B5(0-0.2m) | 5967-TR-22 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| 采样编号 |  | 样品编号 |  | 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg |  | 三氯乙烯 mg/kg |  | 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg |  | 氯乙烯 mg/kg |  | 苯 mg/kg |  | 氯苯 mg/kg |  | 1,2-二氯苯 mg/kg |  | 1,4-二氯苯 mg/kg |  | 乙苯 mg/kg |  | 苯乙烯 mg/kg |  | 甲苯 mg/kg |  | 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg |  | 邻-二甲苯 mg/kg |  |
| Z1（0-0.5m） |  | 5967-TR-1 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| Z1（0.5-1.5m） |  | 5967-TR-2 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| Z1（1.5-3.0m） |  | 5967-TR-3 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| B1(0-0.2m) |  | 5967-TR-18 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |
| B5(0-0.2m) |  | 5967-TR-22 |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  | ND |  |

评价区域内土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

6环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

6.1.1 施工期大气环境影响分析与评价

（1）施工扬尘

建设施工过程中因挖填方、建材运输装卸、堆放等作业，均会产生一定量的扬尘。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。动力起尘主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中车辆出入造成的扬尘最为严重；风力起尘主要是露天堆放的建材（如砂石）和裸露施工区表层的浮尘由于天气干燥及大风而产生。

（1）车辆动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算：

式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V－汽车速度，km/h；

W－汽车载重，吨；

P－道路表面粉尘量，kg/m2。

试验一辆 10 吨卡车，行驶过一段长度为 1km 的路面，计算得出各种情况下的扬尘量，见下表。

表 6.1-1 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

| 尘量（P） 车速（V） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km) | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10(km) | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15(km) | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20(km) | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

（2）风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点开挖土方会临时堆放，

在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公

式计算：

Q=2.1*V50-V03*e-1.023W

式中：Q—风力扬尘量，kg/t•a；

V50—距地面 50m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

减少露天堆放、减少裸露地面、控制场地内风速并保证一定的含水率是减少风力扬尘的有效方法。其中洒水是最有效也是最常见的抑尘手段，其抑尘效果可见下表。

表 6.1-2 施工期场地洒水抑尘试验（单位：mg/Nm3）

| 距离 | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
| 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

由表可知，洒水能有效的降低扬尘量。在实际施工运作中，如果每天洒水 4-5 次，可以使得扬尘量减少大约 70%，扬尘污染距离可以缩小到 20-50m。若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。

（2） 施工车辆机械尾气

施工车辆、挖土机等因燃油产生的 NO2、CO、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，产生的影响属于短期、局部的，该项污染源将随着项目的建成而消失。

根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源 100m 处 CO、NO2小时平均浓度分别为 0.2mg/m3 和 0.11mg/m3；日平均浓度分别为 0.13mg/m3 和 0.062mg/m3，施工机械和运输车辆作业均为露天作业，地面空气流动性大扩散能力强，上述机械排放的尾气难于聚集，很快便扩散，故施工机械和运输车辆所排放的尾气对周边敏感点的影响较小。

综上所述，施工期废气对环境影响是暂时的，施工完成后影响也随即消失，通过加强施工管理，文明施工，并采取相应的措施治理和控制后，可将施工期对环境的影响降到最低程度。

6.1.2. 施工期水环境影响分析与评价

（1）施工废水

1）正常情况下

施工废水包括混凝土养护、基坑废水、混凝土输送泵冲洗废水、运输车辆 冲洗废水等，施工废水的主要污染物为 SS 等，车辆冲洗废水中还含有一定的石 油类；施工过程中雨水冲刷造成水土流失而形成的污水，主要污染物为 SS。

本项目混凝土养护、基坑废水、混凝土输送泵冲洗废水、运输车辆冲洗废

水经收集、沉淀处理后，循环使用，不外排；施工过程中雨水冲刷造成水土流

失而形成的污水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。

因此，本项目施工废水经处理后对地表水环境影响很小。

2）非正常工况下

本项目周围地表水丰富，若工程施工过程遭遇暴雨、管理不善、环保措施落实不到位等情况，则可能导致施工废水、泥沙等污染物非正常排放，附近地表水体造成严重影响。

本项目施工过程，需要动用大量的施工器械，期间还有不少运输车辆来往。倘若施工器械（包括水上施工）或车辆发生故障，或是车辆发生事故，可能会产生燃油或润滑油等其他原料泄漏，进入水体。一般情况下，器械或车辆发生故障渗漏的燃油或润滑油量会相对较少；如果车辆发生事故，较严重的情况下可能会导致油箱或运输的泥浆罐破裂，产生较大的油类物质泄漏量，对附近水体水质产生污染影响。必须从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，加强对施工机械的管理和维护，确保施工机械不漏油。

施工废水主要来源于各施工现场施工机械设备清洗等操作的废水。这些废

水主要含有泥沙及少量的油污，一般呈弱碱性。正常情况下，施工产生的废水

通过临时排水系统，收集进入生产废水处理设施进行处理后，回用作为工程洒水、混凝土养护水。施工现场产生的施工废水量并不大，但如果是收集设施或处理设施发生故障，将有可能导致施工废水泄漏。本项目施工场地废水收集、处理设施均设在现场地势较低处，所以泄漏后的废水进入附近地表水体可能性不大，水量也相对较少。

（2）生活污水

本项目施工人员均为附近人员，不在厂界设施工营地，施工过程中不向环境排放生活污水。

通过上述措施，本项目生活污水对周边地表水环境影响很小。

6.1.3 施工期声环境影响分析与评价

本工程施工期噪声主要为车辆和机械噪声，这类噪声大多具有声级高、无

规则、突发性等特点，往往对周围环境产生一定的影响。

（1）噪声源强

本项目施工期噪声污染源详见“章节 4.11.3 噪声”中的分析，噪声源强在 76~90dB 之间。

（2）评价标准 评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（3）预测模式

采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响，计算

公式如下：

   式中： L A（r）、L A（r0） ——分别是 r、r0处的声级，dB（A）；

r——距离，m。

施工期的噪声影响随着工程不同的施工阶段以及所使用的不同施工机械而各不相同，运输车辆的行驶带来的噪声影响具有流动性，不稳定的特点，而打桩机等为固定声源。随着距离的衰减，在 150m 处机械施工噪声大部分已降至 70dB 以下，可见机械施工作业会对施工场地附近范围造成一定的影响，但这种影响是短期的、局部的，会随施工活动的结束而消失。

表 6.1-3 施工机械作业期间噪声值（dB（A））

| 序号 | 机械名称 | 测点距机械距离（m） | 最大声级 | 距机械不同距离的噪声级值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 m | 20m | 30m | 50m | 100m | 150m |
| 1 | 挖掘机 | 5 | 90 | 84 | 78 | 74.5 | 70 | 64 | 60.5 |
| 2 | 推土机 | 5 | 86 | 80 | 74 | 70.5 | 66 | 60 | 56.5 |
| 3 | 装载机 | 5 | 81 | 75 | 69 | 65.5 | 61 | 55 | 51.5 |
| 4 | 铲土车 | 5 | 81 | 75 | 69 | 65.5 | 61 | 55 | 51.5 |
| 5 | 平地机 | 5 | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 56 | 5 | 46.5 |
| 6 | 压路机 | 5 | 86 | 80 | 74 | 70.5 | 66 | 60 | 56.6 |
| 7 | 卡车 | 5 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 64 | 58 | 54.5 |
| 8 | 振捣机 | 5 | 82 | 76 | 70 | 66.5 | 62 | 58 | 54.5 |
| 9 | 夯土机 | 5 | 87 | 81 | 75 | 71.5 | 67 | 61 | 52.5 |
| 10 | 自卸车 | 1 | 87 | 81 | 75 | 71.5 | 67 | 61 | 68.5 |

本项目施工场界距周边环境敏感目标距离 100m 以外，因此，项目周边环境敏感目标受施工噪声影响较小。

6.1.4 施工期固废环境影响分析与评价

本项目施工期固体废弃物包括建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃钢筋、废弃瓷砖、废弃大理石块、废弃建筑包装材料等主体施工产生建筑垃圾。本项目建设施工期产生建筑垃圾 12.1t，建筑垃圾分类堆放，利用可利用部分，不能利用部分运至当地部门指定的建筑垃圾场处置。

（2）生活垃圾

本项目建设过程中生活垃圾量最大产生量约 25kg/d，施工人员生活垃圾通过设立若干垃圾桶进行收集，及时清理，生活经收集后交由环卫部门统一清运。

通过采取上述措施，本项目施工期产生的各类固体废物均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。

6.2 运营期大气环境影响分析

6.2.1气象分析

##### 6.2.1.1多年气象特征分析

本项目位于岳阳市绿色化工产业园内，本评价地面气象数据采用北京尚云环境有限公司提供的经气象部分授权的岳阳气象站（57584）的数据。根据岳阳气象站1998~2017年气象数据统计分析，常规气象项目统计具体情况如下。

表6.2-1岳阳气象站常规气象项目统计（1998-2017）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 17.9 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 36.7 | 2009-07-19 | 39.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2.4 | 2013-01-04 | -4.2 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1009.7 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 17.3 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 75.5 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 1380.6 | 2017-06-23 | 239.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 24.0 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.4 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 3.1 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 8.2 | 2002-04-04 | 29.8 WNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.6 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | NNE 16.5 |  |  |
| 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%) |  | 6.0 |  |  |

1、风速

岳阳气象站月平均风速如下表，07月平均风速最大（3.04米/秒），06月风最小（2.33米/秒）。

表6.2-2岳阳气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 风速 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |

2、风向

近20年资料分析的风向玫瑰图下图所示，岳阳气象站主要风向为NNE和N、NE、S，占48.9％，其中以NNE为主风向，占到全年16.5％左右。

图6.2-1 岳阳风向玫瑰图（静风频率 6.0%）

3、气温

岳阳气象站07月气温最高（29.39℃），01月气温最低（5.38℃），近20年极端最高气温出现在2009-07-19（39.2），近20年极端最低气温出现在2013-01-04（-4.2）。

图6.2-2 岳阳月平均气温（单位：℃）

##### 6.2.1.2基准年气象特征分析

（1）地面气象资料

本评价的基准年为2017年，采用距项目最近的气象站——岳阳市气象站2017年1月1日~2017年12月31日一年的气象资料作为地面气象资料。

表6.2-3 观测气象数据信息

| 气象站 名称 | 气象站 编号 | 气象站 等级 | 气象站经纬度 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 岳阳气象站 | 57584 | 基本站 | 113.08E | 29.38N | 11.1 | 53m | 2017 | 温度、风向、风速、总云、低云 |

根据岳阳气象站2017年全年小时数据对当地的温度、风速、风向风频等进行统计，具体情况如下：

1、温度

表6.2-4  2017年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（ºC） | 7.78 | 9.00 | 12.16 | 18.68 | 23.50 | 24.75 | 30.51 | 29.21 | 24.65 | 17.70 | 13.59 | 8.55 |

图6.2-3   2017年年平均气温月变化曲线

2、风速

表6.2-5  2017年年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.35 | 2.54 | 2.32 | 2.90 | 2.66 | 2.37 | 3.43 | 2.85 | 2.23 | 2.68 | 2.12 | 2.02 |

图6.2-4  2017年年平均风速月变化曲线

3、风向、风频

表6.2-6  2017年年均风频的月变化及年变化情况

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 28.49 | 31.18 | 14.11 | 3.76 | 3.23 | 2.15 | 1.88 | 0.40 | 1.34 | 1.21 | 2.69 | 1.48 | 1.08 | 2.15 | 1.34 | 3.49 | 0.00 |
| 2月 | 30.06 | 13.84 | 6.40 | 3.27 | 3.13 | 3.42 | 5.06 | 5.36 | 5.80 | 5.21 | 5.06 | 2.98 | 4.02 | 2.23 | 1.34 | 2.53 | 0.30 |
| 3月 | 27.02 | 19.22 | 11.16 | 3.76 | 3.49 | 2.55 | 4.03 | 2.42 | 5.11 | 2.96 | 4.03 | 2.42 | 1.88 | 0.94 | 3.49 | 5.51 | 0.00 |
| 4月 | 19.58 | 9.72 | 5.97 | 1.94 | 1.67 | 4.58 | 9.17 | 8.06 | 12.08 | 4.86 | 11.94 | 2.08 | 1.94 | 1.39 | 1.94 | 2.92 | 0.14 |
| 5月 | 18.01 | 11.02 | 6.32 | 2.02 | 3.36 | 6.85 | 9.14 | 3.49 | 9.01 | 6.99 | 11.96 | 3.90 | 2.28 | 0.27 | 1.88 | 3.36 | 0.13 |
| 6月 | 14.17 | 9.58 | 7.78 | 2.64 | 1.39 | 3.33 | 7.78 | 4.86 | 12.22 | 7.78 | 11.39 | 6.11 | 3.33 | 1.53 | 1.81 | 4.03 | 0.28 |
| 7月 | 9.81 | 1.34 | 0.94 | 1.48 | 0.94 | 1.48 | 8.06 | 8.60 | 33.33 | 15.59 | 7.12 | 4.84 | 4.17 | 0.67 | 0.13 | 1.34 | 0.13 |
| 8月 | 19.09 | 7.12 | 7.12 | 3.76 | 1.48 | 1.88 | 5.24 | 5.91 | 16.13 | 7.39 | 7.39 | 5.11 | 3.76 | 1.48 | 1.75 | 5.24 | 0.13 |
| 9月 | 39.44 | 18.47 | 14.31 | 4.58 | 1.67 | 0.97 | 1.11 | 0.97 | 1.25 | 0.69 | 2.08 | 4.86 | 2.50 | 0.83 | 1.11 | 4.72 | 0.42 |
| 10月 | 49.33 | 21.10 | 7.80 | 5.11 | 1.61 | 1.61 | 0.67 | 0.00 | 0.81 | 1.08 | 1.48 | 1.75 | 2.15 | 1.48 | 1.34 | 1.48 | 1.21 |
| 11月 | 29.44 | 21.25 | 6.39 | 4.44 | 6.94 | 4.31 | 3.33 | 2.08 | 1.81 | 1.39 | 4.17 | 3.19 | 3.47 | 1.67 | 2.22 | 3.19 | 0.69 |
| 12月 | 18.41 | 22.45 | 13.17 | 8.20 | 7.93 | 4.57 | 3.23 | 2.42 | 2.82 | 2.42 | 4.84 | 1.88 | 1.88 | 0.67 | 2.15 | 2.15 | 0.81 |
| 全年 | 25.19 | 15.55 | 8.47 | 3.76 | 3.07 | 3.14 | 4.89 | 3.70 | 8.52 | 4.81 | 6.18 | 3.38 | 2.69 | 1.27 | 1.71 | 3.33 | 0.35 |

图6.2-5  2017年风频玫瑰图

（2）高空气象资料

高空气象数据采用北京尚云环境有限公司提供的项目区模拟高空气象数据，其基本信息如下。

表6.2-7 模拟气象数据信息

| 模拟点经纬度 |  | 相对距离/km | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 113.24E | 29.50N | 9.1 | 2017 | 气压、离地高度、干球温度 | 中尺度气象模型WRF模拟数据 |

6.2.2地形数据

本预测采用的地形资料取自SRTM 数据库，分辨率90m。项目区地形高程如下图所示。

项目位置

图6.2-6 评价区地形高程示意图

6.2.3地表特征参数

AERMET通用地表类型取城市，AERMET通用地表湿度白天取潮湿。地面时间周期按季选取。地面特征参数见下表。

表6.2-8地面特征参数表

| 开始角度 | 结束角度 | 土地类型 | 时段 | 反照率 | 波文比 | 地表粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 城市 | 冬季 | 0.35 | 0.5 | 1 |
|  |  |  | 春季 | 0.14 | 0.5 | 1 |
|  |  |  | 夏季 | 0.16 | 1 | 1 |
|  |  |  | 秋季 | 0.18 | 1 | 1 |

6.2.4预测模型

根据估算结果可知，本项目大气评价等级为一级，本报告采用大气导则推荐的AERMOD模型，采用六五软件工作室及北京尚云环境有限公司开发的EIAProA2018 Ver2.6版软件对项目大气环境影响进行预测评价。评价基准年（2017年）内存在风速≤0.5 m/s 的持续时间为7h，未超过 72 h，全年静风频率为0.35%，未超过35%时，可直接采用AERMOD模型预测结果，无需使用CALPUFF 模型进行进一步模拟。

6.2.5 预测范围和预测内容

##### 6.2.5.1 预测范围

根据《环境影响评价技术的导则  大气》（HJ2.2-2018），预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于 10%的区域。本项目预测范围为项目厂界外延 2.5km，以厂址为中心，东西5km，南北5km，面积 25km2的区域。

##### 6.2.5.2预测因子

根据项目工程分析和周围污染源分析，本项目废气污染源主要来自倒料车间排气筒P1及泄压尾气排气筒P2及面源。正常工况预测因为有组织排放颗粒物、硫酸雾，无组织排放的颗粒物、硫酸雾，非正常工况下排放的硫酸雾、颗粒物。

##### 6.2.5.3 预测网格

本次预测采用5000m×5000m的矩形网格，将大气评价范围全部包括在内，X轴网格点数50个，Y轴网格点数50个，网格步长为100m，共2500个计算点。采用直角坐标系，取正北方（N）为Y轴正方向，取项目P1废气排气筒中心点为坐标原点（0，0）。

表6.2-9 大气保护目标 （相对坐标）

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闾家村 | 607 | 106 | 47.52 |
| 2 | 陶家村 | 607 | -342 | 45.99 |
| 3 | 西家坡 | 414 | -601 | 46.73 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | -1804 | 49.04 |
| 5 | 胜利村 | 198 | -2241 | 55.63 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -1809 | 38.61 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -2054 | 28.00 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -3083 | 51.03 |

图6.2-7 大气评价范围图

##### 6.2.5.4 预测情景

本项目大气环境影响预测情景主要分为正常工况和非正常工况，其预测情景组合详见下表。

表6.2-10预测内容和评价要求表

| 评价 对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测情景 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 硫酸雾的叠加后短期浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

##### 6.2.5.5预测内容

a）2017 年全年逐时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度；

b）2017 年全年逐日气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面日均浓度；

c）2017 年长期气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面年均浓度；

d）非正常排放情况，2017 年全年逐时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的最大地面小时浓度和评价范围内的最大地面小时浓度。

##### 6.2.5.6预测周期

预测周期为 2017 年全年。

##### 6.2.5.7 预测源强

根据工程分析，本项目新增污染源源强见表6.2-11~6.2-12，评价范围内其他在建、拟建染源见表见表6.2-13。

表6.2-11 正常排放主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | 硫酸 | 颗粒物 |
| P1 | 113.262584 | 29.498483 | 43.00 | 15 | 0.20 | 25.00 | 17.3 | -- | 0.01 |
| P2 | 113.26255 | 29.497964 | 43.00 | 15.00 | 0.40 | 25.00 | 11.06 | 0.0430 | -- |

表6.2-12正常排放主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 起点坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 硫酸 | 颗粒物 |
| 生产车间+罐区 | 113.262794 | 29.498458 | 47.00 | 45.6 | 21.58 | 10.00 | 0.0026 | -- |
| 倒料车间 | 113.268313 | 29.495802 | 47.00 | 10.8 | 8 | 10 | -- | 0.048 |

表6.2-13废气污染源非正常排放参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | 硫酸 | 颗粒物 |
| P1 | 113.262584 | 29.498483 | 43.00 | 15 | 0.20 | 25.00 | 17.3 | -- | 1.02 |
| P2 | 113.26255 | 29.497964 | 43.00 | 15.00 | 0.40 | 25.00 | 11.06 | 0.43 | -- |

6.2-14评价范围内拟建、在建点源参数表

| 编号 | 排放源 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 硫酸 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 1#排气筒 | -580 | -720 | 54 | 15 | 0.8 | 15.47 | 25 | 7200 | 正常排放 | 0.02 | / |
|  | 2#排气筒 | -585 | -725 | 51 | 15 | 0.8 | 22.1 | 25 | 7200 | 正常排放 | 0.11 | / |
|  | 3#排气筒 | -585 | -730 | 52 | 15 | 0.6 | 11.79 | 17 | 7200 | 正常排放 | 0.008 | / |
| 湖南金域新材料有限公司 | 1#排气筒 | -500 | 900 | 42 | 25 | 0.8 | 11.05 | 25 | 7200 | 正常排放 | / | / |
|  | 2#排气筒 | -520 | 910 | 40 | 24 | 0.3 | 10.29 | 60 | 7200 | 正常排放 | 0.3191 | / |
|  | 3#排气筒 | -510 | 910 | 35 | 26 | 1.4 | 10.92 | 17 | 7200 | 正常排放 | 0.0643 | / |
| 湖南省天怡新材料有限公司 | 1#排气筒 | 10 | 580 | 40.44 | 26 | 1.8 | 11.8 | 60 | 7200 | 正常排放 | 0.0643 | / |
|  | 2#排气筒 | 10 | 570 | 35.83 | 26 | 1.4 | 12.46 | 60 | 7200 | 正常排放 | 0.03191 | / |
|  | 3#排气筒 | 20 | 560 | 40.86 | 24 | 0.3 | 10.29 | 160 | 7200 | 正常排放 | 0.027 | / |
| 岳阳凯达科技开发有限责任公司 | 1-1#排气筒 | -560 | -1700 | 40 | 15 | 0.5 | 11.32 | 50 | 300 | 正常排放 | 0.03 | / |
|  | 2-1#排气筒 | -550 | -1710 | 40 | 20 | 0.4 | 8.85 | 200 | 7200 | 正常排放 | 0.098 | / |
| 湖南中翔化学科技有限公司 | 1#排气筒 | -600 | 530 | 45 | 30 | 0.2 | 19.63 | 30 | 7200 | 正常排放 | 0.0272 | / |
|  | 2#排气筒 | -600 | 520 | 45 | 30 | 0.2 | 14.19 | 80 | 7200 | 正常排放 | 0.0179 | / |
|  | 4#排气筒 | -600 | 510 | 45 | 30 | 0.35 | 19.23 | 30 | 7200 | 正常排放 | 0.137 | / |
| 湖南云峰科技有限公司 | 1#排气筒 | -800 | 0 | 35 | 15 | 0.3 | 5.25 | 17 | 2400 | 正常排放 |  | 0.162 |

6.2-15  评价范围内拟建、在建面源参数表

| 名称 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 硫酸 |
| 湖南金域新材料有限公司 | 包装区 | -520 | 920 | 44 | 54 | 16 | 90 | 10 | 4000 | 正常工况 | 0.05 | / |
| 岳阳中科华昂精细化工科技有限公司 | 装置区、危险暂存区 | -1000 | -700 | 47 | 66 | 15 | 0 | 8 | 7200 | 正常排放 | / | 0.0471 |
| 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 粉剂包装区 | -580 | 720 | 37 | 12 | 12 |  | 20 | 1840 | 正常排放 | 0.04 |  |
| 湖南省天怡新材料有限公司 | FCC催化剂厂房 | 10 | 580 | 37 | 90 | 24 | 0 | 20 |  | 正常排放 | 0.3653 |  |
| 岳阳蓬诚科技发展有限公司 | 包装区 | -950 | -500 | 34 | 12.5 | 12 |  | 7 | 2400 | 正常排放 | 0.088 |  |

6.2.6 预测结果分析

##### 6.2.6.1 项目贡献质量浓度预测结果

本项目污染物预测结果详见表6.2-16。

（1）硫酸雾

表6.2-16 本项目贡献质量浓度预测结果表（硫酸雾）

| 序号 | 预测点 | 坐标 |  | 平均时段 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 评价标准(mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闾家村 | 607 | 106 | 1小时 | 1.89E-03 | 17022602 | 0.63 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.15E-04 | 170226 | 0.11 | 1.00E-01 | 达标 |
| 2 | 陶家村 | 607 | -342 | 1小时 | 2.40E-04 | 17040623 | 0.80 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.83 E-04 | 170406 | 0.18 | 1.00E-01 | 达标 |
| 3 | 西家坡 | 414 | -601 | 1小时 | 1.40E-03 | 17121818 | 0.47 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 7.70E-05 | 171218 | 0.08 | 1.00E-01 | 达标 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | -1804 | 1小时 | 6.16 E-04 | 17021405 | 0.21 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 4.28 E-05 | 170227 | 0.04 | 1.00E-01 | 达标 |
| 5 | 胜利村 | 198 | -2241 | 1小时 | 2.75E-04 | 17120308 | 0.09 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 2.00 E-05 | 171128 | 0.02 | 1.00E-01 | 达标 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -1809 | 1小时 | 8.81E-04 | 17041221 | 0.29 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 4.70 E-05 | 170310 | 0.02 | 1.00E-01 | 达标 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -2054 | 1小时 | 5.811E-04 | 17100802 | 0.19 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 7.54 E-05 | 171008 | 0.08 | 1.00E-01 | 达标 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -3083 | 1小时 | 4.11E-04 | 17031824 | 0.14 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 2.66 E-05 | 170307 | 0.03 | 1.00E-01 | 达标 |
| 9 | 网格 | -234 | 112-936 | 1小时 | 1.46E-02 | 17112423 | 4.86 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 2.87 E-04 | 170306 | 1.44 | 1.00E-01 | 达标 |

图6.2-8 本项目硫酸雾1小时贡献浓度分布图

图6.2-8 本项目硫酸雾24h小时贡献浓度分布图

由上表的预测结果可知，硫酸雾贡献值对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度、24h浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

（2）颗粒物

表6.2-17 本项目贡献质量浓度预测结果表（PM10）

| 序号 | 预测点 | 坐标 |  | 平均时段 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 评价标准 (mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闾家村 | 607 | 106 | 24小时 | 2.64E-05 | 171210 | 0.01 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 9.50E-07 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 2 | 陶家村 | 607 | -342 | 24小时 | 3.61E-05 | 170406 | 0.01 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 1.52E-06 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 3 | 西家坡 | 414 | -601 | 24小时 | 1.76E-05 | 171102 | 0.00 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 1.17E-06 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | -1804 | 24小时 | 9.64E-06 | 170227 | 0.00 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 8.10E-07 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 5 | 胜利村 | 198 | -2241 | 24小时 | 4.15E-06 | 171102 | 0.00 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 6.90E-07 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -1809 | 24小时 | 1.15E-05 | 171025 | 0.00 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 1.89E-06 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -2054 | 24小时 | 1.32E-05 | 171008 | 0.00 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 2.05E-06 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -3083 | 24小时 | 7.19E-06 | 170307 | 0.00 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 7.80E-07 | 平均值 | 0.00 | 2.00E-01 | 达标 |
| 9 | 网格 | -234 | 112-936 | 24小时 | 6.346E-02 | 171102 | 0.13 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 5.863E-02 | 平均值 | 0.03 | 2.00E-01 | 达标 |

##### 6.2.6.2 正常工况叠加值分析

对于现状达标因子硫酸雾，其仅有短期浓度，叠加补充监测的短期浓度进行评价。

图6.2-9 本项目颗粒物年平均贡献浓度分布图

图6.2-10 本项目颗粒物24小时平均贡献浓度分布图

##### 6.2.6.2正常工况叠加分析

岳阳市 2017 年度环境空气污染因子 PM10 及 PM2.5 超标，为环境空气质量不达标区，本项目评价因子硫酸为现状达标因子，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需叠加现状浓度、削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后小时浓度、日均浓度进行评价；根据引用监测，TSP在监测时段内日均值达标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需对TSP和硫酸叠加补充监测的日均浓度进行评价。

各个污染物预测叠加值详情见表6.2-18。

表6.2-18 本项目叠加背景浓度预测结果表（硫酸）

| 序号 | 预测点 | 坐标 |  | 坐标 | 浓度增量(mg/m3) | 背景浓度(mg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 评价标准(mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闾家村 | 607 | 607 | 1小时 | 1.34E-03 | 0.00E+00 | 17022602 | 0.45 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 5.64E-05 | 0.00E+00 | 170226 | 0.06 | 1.00E-01 | 达标 |
| 2 | 陶家村 | 607 | 607 | 1小时 | 2.57E-03 | 0.00E+00 | 17040623 | 0.86 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.07E-04 | 0.00E+00 | 170406 | 0.11 | 1.00E-01 | 达标 |
| 3 | 西家坡 | 414 | 414 | 1小时 | 2.32E-03 | 0.00E+00 | 17121818 | 0.77 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.23E-04 | 0.00E+00 | 171218 | 0.12 | 1.00E-01 | 达标 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | 332 | 1小时 | 1.40 E-03 | 0.00E+00 | 17021405 | 0.47 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.16E-04 | 0.00E+00 | 170227 | 0.12 | 1.00E-01 | 达标 |
| 5 | 胜利村 | 198 | 198 | 1小时 | 7.11E-04 | 0.00E+00 | 17120308 | 0.24 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 5.65E-05 | 0.00E+00 | 171128 | 0.06 | 1.00E-01 | 达标 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -161 | 1小时 | 6.77E-03 | 0.00E+00 | 17041221 | 2.26 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 4.10 E-04 | 0.00E+00 | 170310 | 0.41 | 1.00E-01 | 达标 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -491 | 1小时 | 8.57 E-03 | 0.00E+00 | 17100802 | 2.86 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 6.18E-04 | 0.00E+00 | 171008 | 0.62 | 1.00E-01 | 达标 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -1589 | 1小时 | 1.11E-03 | 0.00E+00 | 17031824 | 0.37 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 1.41 E-04 | 0.00E+00 | 170307 | 0.14 | 1.00E-01 | 达标 |
| 9 | 网格 | -700 | -1400 | 1小时 | 7.48E-02 | 0.00E+00 | 17112423 | 24.9 | 3.00E-01 | 达标 |
|  |  | -800 | -1500 | 日平均 | 9.07E-03 | 0.00E+00 | 170306 | 9.07 | 1.00E-01 | 达标 |

由上表的预测结果可知，硫酸雾叠加值对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

表6.2-19 本项目叠加背景浓度预测结果表（颗粒物 ）

| 序号 | 预测点 | 坐标 |  | 坐标 | 浓度增量(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 占标率（%）（叠加后） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 1 | 闾家村 | 607 | 607 | 95%保证率日平均 | 1.34 | 140.5 | 46.86 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.0564 | 140.5 | 70.26 | 达标 |
| 2 | 陶家村 | 607 | 607 | 95%保证率日平均 | 2.57 | 140.5 | 46.9 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.107 | 140.5 | 70.28 | 达标 |
| 3 | 西家坡 | 414 | 414 | 95%保证率日平均 | 2.32 | 140.5 | 46.87 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.123 | 140.5 | 70.26 | 达标 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | 332 | 95%保证率日平均 | 1.40 | 140.5 | 46.9 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.116 | 140.5 | 70.28 | 达标 |
| 5 | 胜利村 | 198 | 198 | 95%保证率日平均 | 0.711 | 140.5 | 47.05 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.0565 | 140.5 | 70.42 | 达标 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -161 | 95%保证率日平均 | 6.77 | 140.5 | 46.88 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.41 | 140.5 | 70.27 | 达标 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -491 | 95%保证率日平均 | 8.57 | 140.5 | 46.87 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.618 | 140.5 | 70.26 | 达标 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -1589 | 95%保证率日平均 | 1.11 | 140.5 | 46.87 | 达标 |
|  |  |  |  | 日平均 | 0.141 | 140.5 | 70.26 | 达标 |
| 9 | 网格 | -700 | -1400 | 95%保证率日平均 | 74.8 | 140.5 | 46.9 | 达标 |
|  |  | -800 | -1500 | 日平均 | 9.07 | 140.5 | 70.33 | 达标 |

注：背景浓度来源不同监测点位同时刻监测值平均后的最大值

由上表的预测结果可知，TSP 对各敏感点和区域最大落地浓度的 95%保证率日均浓度及年均浓度叠加背景值后《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值。

##### 6.2.6.3 项目非正常排放预测结果

（1）硫酸雾

本评价非正常排放主要考虑碱液吸收装置失效的情况，项目非正常排放的预测结果如下：

表6.2-20 非正常排放情况下硫酸雾预测结果表（硫酸雾）

| 序号 | 预测点 | 点坐标 |  | 平均时段 | 最大值(mg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 闾家村 | 607 | 105 | 1小时 | 7.73E-02 | 9.10 | 达标 |
| 2 | 陶家村 | 607 | -342 | 1小时 | 2.33E-02 | 7.76 | 达标 |
| 3 | 西家坡 | 414 | -801 | 1小时 | 1.12E-02 | 3.72 | 达标 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | -1804 | 1小时 | 6.71E-03 | 2.24 | 达标 |
| 5 | 胜利村 | 198 | -2241 | 1小时 | 3.38E-03 | 1.13 | 达标 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -1809 | 1小时 | 7.04E-03 | 2.35 | 达标 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -2054 | 1小时 | 6.65E-03 | 2.22 | 达标 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -3083 | 1小时 | 4.30E-03 | 1.43 | 达标 |
| 9 | 网格 | 0 | 0 | 1小时 | 1.16E-01 | 38.81 | 达标 |

图6.2-9非正常排放情况下硫酸雾1h小时浓度分布图

（2）颗粒物

本次评价非正常工况主要考虑布袋除尘器失效的情况下，项目非正常排放的预测结果如下：

表6.2-21 非正常排放情况下硫酸雾预测结果表（硫酸雾）

| 序号 | 预测点 | 点坐标 |  | 平均时段 | 最大值(mg/m3) | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 闾家村 | 607 | 105 | 1小时 | 4.48E-02 | 4.98 | 达标 |
| 2 | 陶家村 | 607 | -342 | 1小时 | 5.70E-02 | 6.33 | 达标 |
| 3 | 西家坡 | 414 | -801 | 1小时 | 3.32E-02 | 3.65 | 达标 |
| 4 | 云溪一中 | 332 | -1804 | 1小时 | 1.46E-02 | 1.62 | 达标 |
| 5 | 胜利村 | 198 | -2241 | 1小时 | 6.51E-03 | 0.72 | 达标 |
| 6 | 胜利小区 | -161 | -1809 | 1小时 | 2.09E-03 | 2.32 | 达标 |
| 7 | 园区管委会 | -491 | -2054 | 1小时 | 1.35E-02 | 1.50 | 达标 |
| 8 | 蔡家村 | -1589 | -3083 | 1小时 | 9.75E-03 | 1.08 | 达标 |
| 9 | 网格 | 0 | 0 | 1小时 | 3.46E-01 | 38.41 | 达标 |

图6.2-9非正常排放情况下颗粒物 1h小时浓度分布图

由上表的预测结果可知，非正常排放情况下硫酸雾、颗粒物对各敏感点和区域网格最大落地浓度的小时浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准限值要求。

##### 6.2.6.4 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气预测结果可知，本项目废气正常排放情况下，厂界线外没有超标点，无需设置大气环境防护距离。

##### 6.2.6.5 大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》要求，本项目排放口均为一般排放口。本项目具体有组织排放量核算表如下。

表7.2-22大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 0.005 | 0.01 | 0.069 |
| 2 | P2 | 硫酸雾 | 8.6 | 0.043 | 0.31 |
| 一般排放口合计 |  | 硫酸雾 |  |  | 0.31 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.069 |
| 主要排放口（无） |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 硫酸 |  |  | 0.31 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.069 |

表7.2-23大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 1# | 生产区 | 硫酸雾 | 加强收集 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 0.3 | 0.018 |
|  |  |  | 颗粒物 | 密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 150 | 0.37 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 硫酸 |  |  |  | 0.018 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.37 |

##### 7.3.6.7 结论

（1）项目在正常工况下所有源排放的大气污染物硫酸、颗粒物在各环境保护目标和网格点最大落地的短期浓度贡献值未出现超标现象。各个污染物的小时浓度叠加背景浓度后，均达标。新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。因此该项目建成投产后，不会改变评价区域内各环境敏感点的环境功能要求，对环境影响在可接受范围内。

（2）项目非正常工况下，硫酸、颗粒物小时平均质量浓度达标。项目发生非正常排放时，项目废气污染物对区域环境质量的影响程度比正常排放影响大，对环境产生明显的不利影响，因此需建设单位加强管理，保证废气处理系统正常运转，杜绝非正常排放，对环境影响在可接受范围内。

（3）根据项目全厂污染源，采用进一步预测计算得出项目大气环境防护距离为 0m，本项目无需设置大气防护距离。

综上所述，本项目排放的废气对周围环境空气影响在环境可接受范围内。

6.3运营期地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活废水、初期雨水，总废水量为2181.34m3/a，主要水污染因子为：CODcr、BOD5、NH3-N、SS。

员工生活废水经化粪池+生活污水一体化处理设备预处理处理后达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值中间接排放标准排入云溪污水处理厂，初期雨水经沉淀池沉淀后排入云溪污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江道仁矶段。

根据《环境影响评价技术导则  地表水》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价等级判定见表6.3-1.

表6.3-1 水环境影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d) |
| 一级 | 直接排放 | 水污染物当量数W/无量纲 |
| 二级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 三级A | 直接排放 | 其他 |
| 三级B | 间接排放 | Q＜200且W＜6000 |

本项目水环境影响评价等级为三级B，仅需满足污水处理厂稳定运行即可，不进行水环境影响预测。

表6.3-2废水类别、污染物及污染防治措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 初期雨水 | COD、SS、硫化物 | 厂内预处理后后进入工业废水集中处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 水1 | 雨水收集池 | 沉淀 | W1 | ☑是 □否 | ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排故口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS |  | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | 水2 | 生活污水处理系统 | 化粪池+生活污水一体化设备 |  |  |  |

表6.3-3废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | 1 | 113.263006 | 29.498714 | 0.2181 | 云溪污水处理厂 | 连续排放 | / | 云溪污水处理厂 | COD、NH3-N | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 COD≤50mg/L NH3-N≤5mg/L |

表6.3-4废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | 1 | COD、NH3-N、 | COD | 200 |
|  |  |  | NH3-N | 40 |

表6.3-5 废水污染物排放信息表（新建）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/a） | 全厂日排放量（t/d） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | COD | 50 | / | 2.567*10-4 | 0.11 |
|  |  | NH3-N | 5 | / | 2.567*10-5 | 0.011 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  |  | 0.11 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 0.011 |

本项目污水进入岳阳市云溪区污水处理厂，该污水处理厂提标改造工程目前已完成，2019 年 4 月 3 日岳阳市生态环境局以“岳环评〔2019〕 39 号”出具“关于云溪区污水处理厂提标改造项目（2.5万m3/d）环境影响报告书的批复”，改造后全厂污水处理能力达到 25000 m3/d（市政污水处理规模为 20000 m3/d，工业污水处理系统处理能力为 5000 m3/d）。提标工艺为强化污水处理工艺，在 CAST 后增加“移动床生物膜过滤器处理工艺”，排水路线维持现有的排江路。目前已完成第二套污水管网的建设工程，管网为地上明管。工程已建设完成，岳阳市云溪区污水处理厂尾水排放标准将满足《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）等一系列相关法规及政策要求，市政污水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准，工业废水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准与《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值中的严值。

综上，本项目对周边水环境影响较小。

6.4 地下水环境影响分析

6.4.1评价区地质与水文地质概况

（1）、区域地质构造

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60米，最大高差为35米左右。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

（2）、厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

（3）、场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东北往西南排泄。

（4）、地下水开发利用现状

项目所在区域工业企业用水和居民生活用水不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

6.4.2地下水环境影响分析与评价

本项目排水遵循雨污分流原则，废水经预处理后排入园区污水管，进入园区污水处理厂处理。后期雨水排入园区雨水管道，进入松杨湖；项目厂区地面均采用水泥硬化措施；事故应急池及废水预处理构筑物采用水泥浇底，再涂沥青防渗；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹口，基本不会出现渗漏现象。项目所在区域饮用水由市政统一提供，水源为水库水，不饮用园区地下水。

（1）正常状况下地下水影响分析

正常状况下，本项目废水通过管道排入云溪区污水处理厂处理，不会对地下水环境造成污染。本项目对生产装置区、排水管沟、废水预处理设施等进行防渗，工程防渗满足《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T 50934-2013)等要求，因此在正常状况下项目不会造成地下水环境的污染。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）9.4.2条，已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。因此，本评价地下水环境影响主要考虑非正常状况下的影响。

（2）非正常状况下地下水环境影响分析

非正常情况下，主要为意外原因引起地面防渗系统破坏，同时发生物料泄漏，这时泄漏化学品物料必定会进入土壤或渗入地下水，可能造成土壤污染和地下水污染，主要污染因子为 pH。但是，由于发生物料泄漏后，一般均可及时进行处置，发生长期的或大量的泄漏的可能性极小，因此其对地下水的污染影响不会是长期的或严重的，其影响总的来说是较小的。

因此，建设方在工程建设时，须认真落实工程区和生产区地面防渗防腐措施，加强生产管理，杜绝生产中的物料泄漏或跑冒滴漏。

从以上分析可知，本工程产生的废水对地下水影响不大。采取防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

6.5 声环境影响预测与评价

6.5.1 噪声源强及范围

（1） 噪声源强

本项目噪声主要为泵、搅拌器、风机、冷冻机组等，单台设备噪声源强约70~90dB(A)。

（2）预测范围

厂界外200m包络线图。预测点与现状监测点相同。

6.5.2 预测模式

按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟本项目主要声源排放噪声随距离衰减变化的规律。

（1）计算某个室内声源在靠近固护结构处产生的倍频带声压级：

Lp1＝Lw＋10 log ()

式中：Lp1－某室内声源在靠近围炉结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw－声源的倍频带声功率级，dB；

Q  － 声源的指向性因子，无量纲；

r   － 受声点与声源的距离，m；

R  － 房间常数，用sa/(1－a) 表示，s房间表面积m2，

（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

（3）在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

L（r）=Lw-20lg（r/r0）-△L

（7）声级叠加

L总=10lg⁡(i=1n100.1LAi)

6.5.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。

表6.5-1 厂界昼、夜间噪声影响预测结果

| 厂界方位 | 正常工况/ dB(A) | 标准值/ dB(A) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 |  |  |
| 东厂界 | 54.3 | 昼间65 夜间55 | 达标 |
| 南厂界 | 52.5 |  | 达标 |
| 西厂界 | 53.8 |  | 达标 |
| 北厂界 | 54.7 |  | 达标 |

由上表可见，经预测经隔声、减振及距离衰减后各噪声源厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，噪声达标排放，项目运营期对周围声环境影响较小。

6.6 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物种类及数量见表6.6-1。

表6.6-1 固体废物种类及数量

| 废物种类 | 名称 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产固废 | 沉渣 | 6.5 | 0 | 一般固废 | 交由固废处理公司处理处置 |
|  | 废包装 | 2.8 | 0 | 一般固废 | 交由物资回收公司回收 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.9 | / | 生活垃圾 | 环卫部门统一收运 |

项目区内员工生活产生的生活垃圾，每日集中收集，由环卫部门定时清运，统一送城市垃圾场填埋处理。

原材料包装物属于一般固体废物，交由物资回收公司回收；沉渣属于一般固体废物，交由固体废物处理公司进行处置。

采取以上措施后，严格按照国家有关固废规范要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

6.7 土壤环境影响预测与评价

本项目生产运营期间，对土壤的影响主要为泄压尾气中的硫酸和硫酸储罐区由于储罐大小呼吸产生的无组织硫酸废气，通过大气沉降进入土壤，从而影响土壤的酸化程度。

1、预测评价范围

项目占地范围内及周围2km区域。

2、预测评价时段

根据建设项目土壤影响识别结果，本项目的重点预测时段为项目生产运营期。

3、预测与评价因子

本项目可能造成土壤酸化，选取pH值作为土壤评价预测因子。

4、预测评价标准

选取附录D.2中土壤酸化、碱化分级标准作为预测评价标准。

5、预测与评价方法

本次评价采用类比分析法。

位于本项目WN方向830处为岳阳恒忠新材料有限公司（位于113.263411，29.502108，GCJ-02坐标系），其产品规模为一条年产15万吨水玻璃生产线，一条年产5万吨硫酸铝生产线。2015年建设，目前为正常生产阶段。

该项目生产规模、原辅材料用量、当地环境特征与本项目都相同，具有可类比性。

根据现状监测数据，本项目投产以来，并没有使当地土壤酸化，没有恶化当地土壤环境质量。故本项目的实施建设，也不会使土壤环境质量有明显改变，

6、土壤保护措施

为了保护本项目所在场地和周边土地土壤，本项目应加强厂区范围内地面硬化，防止物料泄露下渗对场地土壤的污染。

加强废气收集处理措施，减少通过大气沉降对土壤的污染。

确保环保设施与主体设备同时设计、同时施工、同时投产，减少非正常排放对土壤的污染。

加强厂区周边绿化，提高绿化率，从而保护土壤不受污染。

综上所述，本项目建设运营土壤影响为可接受范围内。

7 环境保护措施及其经济、技术论证

7.1. 施工期环境保护措施及其可行性分析

7.1.1. 废气防治措施

（1）扬尘污染防治措施

为减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围，结合本项目实际情况及《岳阳市扬尘污染防治条例》等相关文件，本环评建议本项目施工期间采取以下扬尘污染防治措施：

1）从事各类工程建设等施工活动以及物料运输、堆放和其他产生扬尘污染物的建设单位和施工单位，应当向所在地人民政府负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，并采取措施防止产生扬尘污染。

2）建设单位对其进行的建设项目，应当符合下列扬尘污染防治要求：

（一）将扬尘污染防治费用列入工程造价；

（二）在招标文件中要求投标人制定施工现场扬尘污染防治措施，并将其列入评审内容；

（三）在施工合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。

工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告有关扬尘污染防治监督管理部门。

3）土方、工程施工单位应当采取下列防治扬尘污染措施，符合扬尘污染防治要求：

（一）在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染防治措施、主管部门以及举报电话等信息；

（二）在施工工地周围按照规范要求设置高标准密实围挡；

（三）对施工场地进出路口和出场车辆进行冲洗；

（四）对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化；

（五）对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者采取覆盖、洒水、仓储等防尘措施；

（六）对建筑垃圾、建筑土方和渣土等废弃物应在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应采取完全覆盖防尘网或者防尘布等措施；

（七）建筑施工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网或者防尘布，拆除时应当采取洒水、喷雾等防尘措施；

（八）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；

（九）启动大气污染Ⅲ级（黄色）预警或者气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘污染的作业；

（九）国家和本省有关施工现场管理的其他规定。

4）针对本项目场地清理阶段为降低该段扬尘的影响，评价特别强调以下几点： 设置储水罐，配备 2 台洒水车，确保施工地面的潮湿；对清理后的填埋土方及时摊铺、及时碾压，保证在土方湿润的情况下碾压，避免因土质疏松造成扬尘大范围扩散。

机械启动前先对施工道路和场地提前进行洒水、湿润，确保不起尘。

（2）施工车辆机械尾气污染保护措施

①加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。

②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，及时维修，防止车辆机械带病运行。

7.1.2. 废水防治措施

施工单位将严格对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流导致污染沟道、水体。

（1）施工废水

本项目施工区设有沉淀池，施工过程混凝土养护、基坑废水、混凝土输送

泵冲洗废水、运输车辆冲洗废水等经收集后排入沉淀池处理后，循环使用，不

外排。

（2）生活污水

本项目不在施工现场设置施工营地，施工人员生活废水经旱厕收集后用于周边林地、草地施肥绿化，不外排。

7.1.3. 噪声防治措施

①合理使用施工设备，科学布置施工场地。选用设备时优先选择噪声较低的

设备，高噪声设备分散分时使用，并尽量远离厂界，控制夜间施工噪声，不得在夜间进行施工。

②施工机械的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施 工现场噪声有时高达 85dB，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源 强大的作业可放在昼间（06:00～22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。昼间施工时应确保施工噪声不影响周围的居民居住环境。为减少施工机械噪声等对周围居民区产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

③在夜间（22:00～06:00）停止施工。因特殊要求必须连续施工作业的，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告最大限度地争取民众支持。

④加强对施工运输车辆的管理，通过居民区、学校路段时控制车速、禁止鸣笛，减少对运输路线沿线声环境敏感点的影响。

⑤建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

⑥设备采购。在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从声源上降低设备本身噪声。

⑦设备安装。在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。

⑧设备保养。平时生产时需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，必要时及时更换零件，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

在采取以上措施后，本项目对周围的声环境影响较小，本环评认为措施可行。

7.1.4. 固废防治措施

为减小施工过程中的固体废物对周围环境的影响，本评价要求施工单位采取以下措施：

（1）弃土建筑垃圾根据有关规定，向城管部门申报，在指定地域消纳。建

设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境

的污染。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）施工单位对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，及时回填，争

取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）项目设置生活垃圾箱（桶），生活垃圾定点存放，经收集后交由环卫部门统一处理。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

7.1.5. 生态保护措施

考虑项目施工期对生态环境的影响，本项目拟采取以下生态保护措施：

（1）建设方将严格落实土保持措施，严格实行水土流失1级防治标准，各类施工严格控制在合法征地范围内，建设过程中保持项目影响范围内水系的正常功能，加强临时性防护措施。

（2）优化施工组织和制定严格作业制度。工程施工尽量将挖填施工安排在非汛期，并缩短土石方的堆置时间，合理选择弃土临时堆放地；开挖土方实行分层堆放与合理利用，表层土应集中堆置，并采取装土编织袋拦挡、彩条布苫盖、排水和沉沙等临时防护措施。边坡采取临时覆盖，场内设排水沟及排水顺接工程；开挖的土石方必须严格限制在征地范围内堆置，并采取草包填土维护、开挖截排水沟等临时性防护措施；土石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落，减少水土流失。

（3）使用低噪声设备和洒水防尘等环保措施，并尽可能夜间不施工，合理

使用灯光，减少对周围动植物的影响。

（4）合理安排施工期，因地制宜地划定作业面，严禁跨界作业，严禁破坏

红线外的植被，尽量不压占具有水保功能地表物质。

（5）施工过程应分区、分段进行，对开挖土方、弃渣等临时堆放场应设挡土坝和截排水设施，堆放边坡要进行护坡处理，防止发生水土流失。

（6）场区道路和管沟施工应统筹安排，采取逐段施工方式进行，避免反

复开挖；同时对施工过程堆放渣土必须要有防尘措施并做到及时清运，竣工后及时整理场地。

（7）施工结束后，施工场地应拆除临时建筑物，清除建筑垃圾，场内空地将进行土地整治，回覆盖表土，铺草皮、植乔灌草进行园林式绿化，或尽可能的恢复原有土地的功能。

7.1.6. 施工期环保措施可行性分析

上述施工期防治措施是目前各施工场地常用的环保措施，经实践证明能够有效减少施工废水、废气、固废、噪声的排放和降低水土流失以及对生态的影响，对环境保护起到重要作用。因此，本项目施工期环保措施经济、技术可行。

7.2大气污染防治措施评述

7.2.1有组织废气污染防治措施

项目有组织废气为投料粉尘、硫酸雾。

1、废气收集与处理措施

（1）废气收集措施

拆包倒料过程产生的颗粒物经密闭收集后进入布袋除尘器中进行净化处理，收集效率为95%，未收集到的无组织排放。

减压尾气中产生的硫酸雾，经泄压口直接进入收集管道，然后进入喷淋塔进行处理，此过程中没有无组织硫酸雾产生。

（2）处理措施

根据工程分析内容，项目有组织废气主要污染因子为硫酸雾，硫酸雾采用氢氧化铝+氢氧化钠溶液进行喷淋处理，处理后的废气实现达标排放。

有组织废气采取的治理措施见表7.1-1.

表7.1-1 项目有组织废气采取的治理措施

| 位置 | 产生工序 | 污染因子 | 收集措施 | 采取的治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置区 | 泄压过程 | 硫酸雾 | 管道收集 | 汇入集气干管，进入喷淋处理装置 |
|  | 拆包倒料过程 | 颗粒物 | 密闭收集 | 密闭收集，进入布袋除尘器 |

2、处理措施简介及工艺可行性

（1）有组织排放的硫酸铝反应釜间歇性排放废气处理措施方法可行性分析：

用水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠吸收硫酸的原理：因 H2SO4 与 H2O 都是极性很强的分子，H2SO4与 H2O 能以任一比例互溶。因此，从反应釜出来的硫酸雾先用水封罐吸收后，H2SO4完全溶于水中，形成稀硫酸溶液，回流到反应釜中回用。因稀硫酸具有一定的挥发性，从水封罐将挥发出来少量的硫酸气体，建设单位拟通过氢氧化铝溶液+氢氧化钠再吸收后排放，硫酸与氢氧化铝的反应方程式如下：

2Al(OH)3 +3H2 SO4 =Al2(SO4)3↓+6H 2 O

因为实际操作不能达到理想状态，无论水封罐吸收溶解，氢氧化铝中和反应多么完全，都不可避免的有极少量硫酸气体不能被吸收反应。根据相关调查研究，水封罐、氢氧化铝吸收硫酸雾的效率不能达到百分之百，最好的情况能达到 98%以上。因此，本评价认为，建设单位采用水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠吸收硫酸废气的效率按 90%计是合理的，据此计算，其排放排放浓度约 8.6mg/m3 ，满足国家排放标准要求，是可行的。

（2）硫酸铝车间投料粉尘治理措施可行性分析

用布袋除尘器除尘的原理：含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。脉冲袋式除尘器设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流;然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短(喷吹一次只需 0.1～0.2s)经相关调查以及验证数据表明：脉冲式布袋除尘器清灰技术先进，气布比大幅度提高，具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到 99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。

因此，本评价认为，建设单位采用脉冲式布袋除尘器处理粉尘效率按 99%计是完全可行的，处理后 经15m 高排气筒排放，浓度为5.0mg/m3，废气浓度能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4 的特别排放限值的要求，符合达标排放原则。

应当指出的是，脉冲式布袋除尘器使用一段时间后，由于设备缺少维护管理，吸附能力会下降，环评要求建设单位需定期对该设备进行定期的维护管理，加强维护检查，确保各废气治理设施的正常、稳定、有效、安全运转，杜绝事故排放。

以上废气处理方法和措施，在理论上，对相应的污染物均具有良好的污染物去除净化效率，在国内外许多应用实践中也均取得了较好的处理效果，其处理后的大气污染物排放浓度低于国家排放标准要求。

本项目设有产品硫酸铝（液态），它们在贮存时和装卸时有少量挥发，但其挥发的主要是水分，不会对周围大气环境产生明显不利影响；同时项目也设立有1个原料浓硫酸贮罐，由于浓硫酸不具有挥发性，贮存时为密封状态，设有高温水淋降温措施，因而不会产生明显的无组织排放的硫酸雾。

以上废气处理方法和措施，在理论上，对相应的污染物均具有良好的污染物去除净化效率，在国内外许多应用实践中也均取得了较好的处理效果，其处理后的大气污染物排放浓度低于国家排放标准要求。

7.2.2 无组织废气污染防治措施

无组织排放贯穿于化工生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应、出料等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

本项目无组织废气的主要产生源为硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾形成无组织排放。

针对以上无组织废气排放源，本次评价提出以下无组织废气排放控制措施：

（1）生产车间

生产车间内的生产装置进出料方式为泵入/出（密闭性很高），也存在少量的人孔投料口，在满足生产条件的前提下，尽量对门窗进行封闭，并对反应釜人孔盖处设置喇叭状收集罩，人孔投料时间歇由软管接入有组织废气收集系统。

（2）物料转移

装料和卸料时采用管道输送，气相管和液相管分别与料桶相连，液体物料输送时可形成闭路循环，控制无组织废气的逸散。

（3）管理措施

本项目除上述无组织排放外，正常生产过程中其它无组织排放源如下：

①各操作过程物料转移、打开密闭容器时有机物料的无组织挥发；

②因管理不善导致物料的泄漏。

为减少各环节物料挥发对环境的污染，需加强生产管理和设备维修，及时维

修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，防止和减少生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，在此基础上还应针对上述无组织废气排放源，采取以

下具体控制对策：

①各工艺操作应尽可能减少敞开式操作，投料系统应采用加盖密闭的设备，生产过程中物料输送应用管道输送。

②对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；

③在满足安全生产的情况下，尽量使车间内无组织排放的废气以有组织的形式达标排放；

④加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。

综上，在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少物料在贮存和生产过程中无组织废气的排放，使污染物的无组织排放量降低到最低限。

7.2.3废气达标排放分析

硫酸铝生产过程中产生泄压尾气中的硫酸经管道收集后进入“水封罐+喷淋吸收”装置中进行处理，处理后经15米高排气筒排放。同样颗粒物呢？

经采取措施后，项目废气达标排放情况见下表7.1-2。

表7.1-2 项目有组织废气防治措施及达标排放情况分析

| 排气筒编号 | 污染 因子 | 收集 措施 | 收集 效率 | 处理措施 | 处理 效率 | 排放速率 /（kg/h） | 排放浓度 /（mg/m3） | 排气筒参数 | 风量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 硫酸雾 | 管道收集 | 100% | 水封罐+喷淋吸收 | 90% | 0.043 | 8.6 | 高度：15m 内径：0.4m | 5000 |
| P1 | 颗粒物 | 车间密闭+负压抽吸 | 95% | 布袋除尘 | 99% | 0.01 | 5.0 | 高度：15m 内径：0.2m | 2000 |

综上所述，硫酸雾、颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4、表5要求，废气实现达标排放。

7.3 废水污染防治措施评述

7.3.1 废水处理措施

本项目无生产废水产生。项目运营期废水主要为生活污水、初期雨水。厂区采取雨水分流、清污分流的排水措施。生活废水经化粪池+生活废水一体化处理设施预处理后排入云溪污水处理厂集中处理，初期雨水经雨水收集池收集沉淀后排入园区雨水管网。

（1）生活污水一体化处理设备采用化粪池＋A/O+固液分离+清水池回用工艺，是在采用倒置 A2/O 和接触氧化法工艺的基础上，通过在降解反应器内添加一定优化配置的生物强化菌剂，对污染物进行高效降解，实现对污水的净化并循环再利用的产品。

设备经由缺氧区、厌氧区和好氧区三个顺次构成，满足完整脱氮工艺的需求。缺氧池位于厌氧池前，允许反硝化细菌优先利用碳源，对回流的硝态氮进行脱氮，因而加强了系统的脱氮能力，同时保证了后续厌氧区的稳定运行；厌氧区进一步充分降解污水中的 COD,为下一步的好氧硝化提供条件；好氧区的硝化细菌充分进行硝化反应，硝化液经回流至缺氧区，进行反硝化。

图7.3-1 生活污水一体化设备工艺流程图

（2）本项目雨水、污水收集方案见下表。

表7.2-1  雨水、污水收集工程一览表

| 类别 | 工程措施 |
| --- | --- |
| 雨水收集、排放 | 生产区、原料和产品罐区分别设置雨水排放切换阀，泄漏事故进入雨水管网的液体物料由管道接入应急事故池，实现雨污分流 |
| 围堰与管道的建设 | 生产装置周围需建设围堰，围堰合围区域应能收集单个最大反应釜液体，其高度由合围区域面积决定，围堰区设收集管道，确保事故时液体能收集入应事故池 |

7.3.2 接入污水处理厂深度处理的可行性

（1）项目接管水量可行性分析

园区配套污水处理厂即为岳阳市云溪区污水处理厂，该污水处理厂提标改造工程目前已完成，2019 年 4 月 3 日岳阳市生态环境局以“岳环评〔2019〕 39 号”出具“关于云溪区污水处理厂提标改造项目（2.5万m3/d）环境影响报 告书的批复”，改造后全厂污水处理能力达到 25000 m3/d（市政污水处理规模 为 20000 m3/d，工业污水处理系统处理能力为 5000 m3/d）。提标工艺为强化污水处理工艺，在 CAST 后增加“移动床生物膜过滤器处理工艺”，排水路线维持现有的排江路。目前已完成第二套污水管网的建设工程，管网为地上明管。工程已建设完成，岳阳市云溪区污水处理厂尾水排放标准将满足《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）等一系列相关法规及政策要求，市政污水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准，工业废水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 A 标准与《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中特别排放限值中的严值。

项目建成后全厂废水量为13m3/d（接管量），约占云溪污水处理厂设计处理能力的 0.06%，在其接管水量范围内。

（2）项目水质可行性分析

项目生活污水经厂区预处理，总排口出水水质可达《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值中间接排放标准，并满足云溪区污水处理厂接管标准，通过工业园污水专用管道排入云溪区污水处理厂进行进一步处理，最终排入长江。不会对污水处理厂造成冲击影响，接管入云溪污水处理厂可行。

（3）云溪污水处理厂处理工艺

市政生活污水装置采用“格栅+AO/CAST+过滤+消毒”的处理工艺，工业污水采用“格栅+一级强化处理+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+生物接触+气浮过滤+臭氧改性+曝气生物滤池（BAF） +臭氧强氧化”的组合工艺。云溪区污水处理厂设计总规模为 2.5 万m3/d，其中市政生活污水处理能力为2.0万m3/d，工业废水0.5万m3/d。，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后经专用管道排入长江。

（4）接管可行性结论

项目位于云溪工业园，属于云溪污水处理厂的原定的服务范围内。本项目所在云溪工业园与云溪污水处理厂之间的污水管业已连通，其废水可以进入该污水处理厂处理，本项目外排废水水质能满足云溪污水处理厂的进水水质要求，水量小，对云溪污水处理厂的冲击在可接受范围内。据调查，目前云溪污水处理厂剩余容量完全可以接纳本项目废水，故云溪污水处理厂接纳本项目废水可行。本项目建成后废水纳入云溪污水处理厂进行处理，能够实现达标排放，措施可行。

7.4 噪声污染防治措施

7.4.1 噪声防控原则

根据项目噪声源特征，应采取如下降噪原则：

◆在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，如低噪声的物料泵、风机

等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

◆采取声学控制措施，要求泵房、尾气处理系统风机等均应建有良好隔声效

果的机房，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理。

◆风机属于低频噪声源，首先应选用低噪机型，此外采用抗性消声器效果较

好，机座应设减振垫。

◆各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振

和隔声处理。

◆采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果。

◆加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时

产生的高噪声现象。

7.4.2 噪声防控措施

项目噪声源有：物料泵、风机等。为了减少本项目噪声对周围环境的影响，

将对项目噪声源进行分类治理，以期达到最好的降噪效果。

（1）生产机泵噪声防治

本项目生产过程中使用流程泵数量较多，在运行过程中会产生噪声，该类噪

声源具有以下特点：噪声相对较低，位置分散，均置于车间内。

治理措施如下：

a、在满足工艺需要的前提下选择低噪声设备；

b、对于功率大、噪声较高的机泵安装减振垫、隔声罩；

c、生产车间装隔声门窗、墙壁持吸声材料；

d、及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行。

经采取以上措施，对生产过程中使用的离心机、物料泵等设备的降噪量可控 制在 20dB(A)以上。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界达标，能满足环境保护的要求。

7.5 固废污染防治措施

项目产生的生活垃圾将交由环卫部门统一收集后进行卫生填埋，卫生填埋为处理一般生活垃圾的常用方法、成熟可靠，可以满足环保要求。

一般固废如氢氧化铝包装袋交由物资回收公司回收利用；产品过滤沉渣交由一般工业固体废物处理公司进行处理。

7.6 地下水污染防治措施

1、源头控制

（1）积极开展处理场排放废水的回收利用，尽量减少废水排放。

（2）严格按照国家相关规范要求，对场区内各污水处理设备、仓库、办公楼等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3）设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对各种地下管道，根据输送物质不同，采用不同类型的管道，管道内外均采用防腐处理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄露处的土壤进行换土。

（4）堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

（5）严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

2、分区防治措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，主要是全场污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。

根据场地内天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将生产装置区、罐区、地埋罐、事故池以及污水排放管道、导流沟确定为为重点防渗区，仓库确定为一般防渗区，动力车间（含机修、备件室）、变配电间、办公楼作为简易防渗区。

项目防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见表7.5-1。

表7.5-1  防腐、防渗等预防措施

| 序号 | 区域 | 名称 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般污染防治 区域 | 仓库 | 采取混凝土地面硬化 |
| 2 | 重点污染防治 区域 | 生产车间 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s，同时参照相关技术规范采取防腐措施，防止浓硫酸腐蚀。 |
|  |  | 初期雨水池 |  |
|  |  | 导流沟 |  |
|  |  | 罐区 |  |
|  |  | 事故池 |  |
| 3 | 简单防渗区 | 动力车间（含机修、备件室）、变配电间、办公楼 | 采取水泥混凝土硬化 |

针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施，在具体设计中应根据实际情况在满足标准的前提下做必要的调整。

（1）重点污染防治区

①地面防渗设计

这些建筑物采用刚性防渗结构。刚性防渗结构（图8.5-1）其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥150mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s） +基层+垫层+原土。

对于生产装置区内检修作业区面层应采用抗渗钢筋混凝土面层，刚性防渗结构接缝处等细部构造应采取有效的防渗措施，对于可能遭受腐蚀的区域，应进行防腐处理。

图7.5-2  重点防渗区地面刚性防渗示意图

②事故池、初期雨水池防渗设计

水池为半埋式和全埋式，水池采用刚性防渗结构。刚性防渗结构（图8.5-3）其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s）+混凝土面层+结构层+原土。

对于有特殊要求的水池设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层；对于穿过水池（井、沟）壁的管道和预埋件，应预先设置，不得打洞；水池（井、沟）所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。

图7.5-3   水池防渗结构示意图

在池四周涂刷防水涂料之前，应进行蓄水试验。

③管道、阀门防渗措施

对于埋地管道，开挖镂空，在施工过程中，注意管道支撑，防止管道破损、接口变形脱开引发的渗、泄漏问题。。

本次管道宜采用柔性防渗结构，其结构其层次自上而下为混凝土面层+基础层+砂土回填+污水管线+沙卵石垫层（卵石粒径≤10mm）+600g/m2长丝无纺土工布（膜上保护层）+ HDPE膜（≥1.5mm）+600g/m2长丝无纺土工布（膜下保护层）+中沙垫层+原土。地下污水管线防渗设计见图7.5-4。

图7.5-4   地下污水管线防渗示意图

（2）一般污染防治区

一般防渗区的建筑主要为地上建筑，本次宜采用刚性防渗结构（图8.5-5），其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-8cm/s）+混凝土层+基层+垫层+原土。

对于刚性防渗结构接缝处等细部构造应采取有效的防渗措施。加强监测管理，一旦出现泄露，则对被污染的土壤进行换土。

图7.5-5  一般防渗区防渗结构示意图

3、地下水污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

在项目地埋式硫酸卸料罐处布设1个地下水监测点，监测因子为pH、硫酸，其他地下水监测点位可以采用园区地下水监测井。

4、应急响应

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向包气带和地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。

5、地下水污染事故应急预案

地下水污染事故的应急预案应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调，并制定企业、园区和云溪区三级应急预案。应急预案是地下水污染事故应急的重要措施。制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

8环境风险评价

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导，对本项目的环境风险进行梳理和评价，针对可能存在的环境风险隐患，提出相应的补救或完善措施；并对该项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

8.1环境风险潜势初判

8.1.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质再厂界内的最大存在总量在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q；

当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）:

Q=q1/Q1+q2/Q2+⋯+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每一种危险物品的实际存在量，单位：t；

Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照附录B，本项目风险物质为硫酸，Q值确定见表8.1-1。

表8.1-1建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质的Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 184 | 10 | 18.4 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 18.4 |

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺项目，对每套生产工艺分别评分求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表8.1-2行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺 电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺、无机酸制酸、焦化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目涉及表C.1中相关工艺及装置，其他“设计危险物质的使用、贮存的项目”，M=5，为M4。本项目反应釜为带压反应釜，压力为0.2MPa，不属于高温高压容器。

（3）危险物质及工艺系统危害性（p）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表8.1-4 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表8.1-3 危险物质及工艺系统危险性等级判定（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q=18.4，M=5，为M4。根据以上判定，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P4。

8.1.2环境敏感程度（E）的分级确定

根据附录D的要求，结合现场踏勘情况，环境敏感程度判定如下：

1、大气环境

大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表8.1-4大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人 |
| E2 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5 万人；或周边 500 m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |
| E3 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500 m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数小于 100 人 |

本项目周边500m范围均位于工业园内，无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构，500m范围内总人口约500人，均为工业园内企业员工。周边5km范围包括了云溪城区，总人口约8.8万。本项目大气环境敏感程度为E1，为环境高度敏感区。

2、地表水环境

项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。

（1）地表水功能敏感性分区

地表水功能敏感性分区见下表。

表8.1-5地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目发生事故后，危险物质泄漏后可能进入松杨湖，其为Ⅳ类功能水体，松杨湖为湖泊，水体交换能力较差，泄漏污染物24h内无法跨越省界及国界。因此，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3类。

（2）环境敏感目标分级

地表水环境敏感目标分级见下表。

表8.1-6 地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目发生事故后，危险物质泄漏后可能进入松杨湖，在排放点下游（顺水流向）10 km 范围内有长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区，属于其他特殊重要保护区域，因此，本项目地表水环境敏感目标分级为S1类。

（3）地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。具体分级原则见下表。

表8.1-7 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上面的分析可知， 本项目地表水功能敏感性为低敏感F3类，环境敏感目标分级为S1类，根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度为E2。

3、地下水环境

地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。

表8.1-8 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据项目区地勘资料，项目区包气带岩土层单层厚度约为4m，渗透系数约为5.79×10-4cm/s，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D1，项目区地下水不属于集中式饮用水源等敏感区和分散式饮用水源等较敏感区，地下水功能敏感程度为不敏感G3。因此，本项目地下水环境敏感程度为E2。

根据导则6.4规定，建设项目环境风险前世综合等级取各要素等级的相对高值，本项目的环境敏感程度定为E1。

8.1.3环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.1-1确定环境风险潜势。

表8.1-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危害危害性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅲ。

8.1.4评价等级及评价范围

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照8.1-4确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表8.1-4评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级。

8.2 敏感目标调查

拟建项目主要敏感目标分布情况见表2.6-2。

8.3风险识别

8.3.1物质危险性分析

根据《危险化学品名录（2015年版）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等，本项目涉及的主要危险物质为硫酸，详见下表。

表8.3-1项目主要危险物质理化性质及毒性一览表

| 物质名称 | CAS号 | 最大量t | 分布位置 | 闪点 ℃ | 沸点 ℃ | 毒性LD50 mg/kg | 毒性LC50 mg/m3 | 大气毒性终点浓度1（mg/m3） | 大气毒性终点浓度2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 7664-93-9 | 386 | 硫酸储罐 | / | 330 | 2140 | 510 | / | / |

8.3.2生产系统危险性识别及影响环境途径

本项目生产设施的的环境风险识别见下表。

表8.3-2 项目生产设施环境风险识别

| 设施名称 | 事故类型 | 事故引发可能原因 | 影响途径及可能受影响的环保目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 泄漏 | 反应釜发生泄漏 | 排入大气，影响环境空气保护目标 |
|  |  | 各种物料输送管道破损引起物料泄漏 | 排入大气，影响环境空气保护目标 |
|  |  | 生产控制操作不当，引起装置内容物料压力或温度过高，引起爆炸或泄漏 | 排入大气，影响环境空气保护目标 |
|  |  | 车间内液态物料泄漏 | 被导流沟和收集池收集，车间防渗，基本不影响地下水 |
| 硫酸罐 | 泄漏 | 硫酸罐体破裂引起物料泄漏 | 被围堰收集，微量蒸发进入空气，影响环境空气保护目标 |
| 储运 | 泄露 | 硫酸卸料过程中物料泄露 | 排入大气，影响环境空气保护目标 |
| 废气、废水处理设施 | 废气事故排放 | 项目废气处理设施不正常运行时，可能导致废气事故排放，发生大气污染事故 | 排入大气，影响环境空气保护目标 |

项目环境风险识别表如下：

8.3-3建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 反应釜及连接管道 | 硫酸 | 泄漏 | 大气 | 大气保护目标 | / |
| 2 | 硫酸储罐 | 硫酸 | 硫酸 | 泄漏 | 大气、地下水 | 硫酸泄漏后会被围堰收集，不会泄漏到围堰外，采取防渗后基本不影响地下水，泄漏后蒸发可能会影响大气保护目标 | / |
| 3 | 环保设施 | 水封罐+喷淋吸收设施失效 | 硫酸 | 泄漏、事故排放 | 大气 | 大气保护目标 | 属于废气有组织排放，在大气非正常排放中已考虑 |
| 6 | 环保设施 | 废水处理系统 | COD等 | 超标排放 | / | / | 进入集中式工业污水厂，不直接影响环境 |

由上表可知，本项目发生废水超标排放时，超标的废水将通过管道进入集中式工业污水厂，不直接影响环境，不会对水环境造成威胁；当硫酸储罐泄漏时，泄漏的物料会被围堰收集，不会泄漏到围堰外，采取防渗后基本不影响地下水，也不会进入到地表水环境中。因此本项目环境风险的主要影响途径为大气。

8.4 风险事故情形分析

8.4.1 风险事故情形设定

根据导则8.1.1条，选择对环境影响较大并且具有项目代表性的事故类型设定风险事故情形，本评价重点考虑硫酸泄漏对大气环境的影响。

8.4.2 源项分析

（1）浓硫酸无聊泄漏量的计算

储罐区泄漏事故主要有四种情况：①输送管泄漏；②人孔、阀门的法兰密封泄漏；③罐体破裂；④运输槽车阀门泄漏。根据《罐区千例事故分析》，因阀门和罐底管道产生的物料泄漏概率最高。

液体泄漏速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.65。

A—— 裂口面积，按管截面的20％计算，0.0004m2；

P——容器内介质压力，1.01×105Pa；

P0——环境压力，1.01×105Pa；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，4.5m；

ρ——密度：1830kg/m3。

经计算，浓硫酸的泄漏速率为QL＝4.47kg/s。

根据导则8.2.2.1，一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄露事件可设定为10mmin，未设置紧急隔离系统的单元，泄露时间可设定为30mim。本次评价设定为30min，则浓硫酸泄漏量为7920kg。

（2）物料泄漏后的蒸发挥发量

本项目中的浓硫酸属于常温、常压储存，其发生的蒸发主要是：液体泄漏后聚集在围堰地势低洼处形成的液池，液体由于池表面风的对流而发生缓慢蒸发。这些液体主要发生的是质量蒸发。由于不属于低温液体，其热量蒸发较小；由于不属于加压以后液化的气体，其闪蒸也较小。

质量蒸发速率Q3 计算公式：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a，n——大气稳定度系数，见表8.4-1（即导则附表F.3）

p——液体表面蒸气压，130Pa；

R——气体常数；8.31J/mol•k；

M——物质的摩尔质量，0.098kg/mol；

T0——环境温度，按293K条件下计算；

u——平均风速，0.5m/s，

r——液池等效半径，12m。

表8.4-1 液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846*10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685*10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285*10-3 |

计算得Q3及蒸发量见表8.4-2。

表8.4-2 浓硫酸泄漏后的蒸发速率及蒸发量

| 气象条件 | 蒸发速率（kg/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A，B | D | E，F |
| 平均风速下蒸发量 | 5×10-5 | 6×10-5 | 6.3×10-5 |

8.5 风险防范措施及应急要求

8.5.1环境风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

1、浓硫酸运输过程中的事故防范措施

本项目原料浓硫酸运输，由供应方负责，但建设单位也应重视其环境风险，采取必要措施防范其环境风险。浓硫酸运输环境风险主要有以下一些措施。这些措施可在运输合同中明确说明，并明确责任。

（1）应采用安全性能优良的化学品专用运输槽车，同时车上要配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故发生；

（2）对于公路运输危险化学品硫酸，合理规划运输路线及运输时间；按规定路线行驶，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对槽车的驾驶员要进行严格的培训和资格认证；

（3）硫酸的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运硫酸的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装硫酸的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任硫酸的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了硫酸的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障其运输过程中的安全；

（4）被装运的硫酸必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GB190-2009)规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护；

（5）在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围；

（6）运输汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即为报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

2、工艺操作过程中的安全防范措施

生产过程中严格执行化学工业部颁发的《化学工业部安全生产禁令》(禁令41条)。生产、管道输送时输送管道必须完好，连接紧密，无泄漏，定期清除滞留在管道内的遗留物、消除堵塞，管道检修时，必须切断物料来源和输送电源，操作时应有专人监护。生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：

（1）设计上存在缺陷；

（2）设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时、超负荷运转；

（3）管理或指挥失误；

（4）生产过程中违章操作。

该项目已建成，因此对突发性污染事故的防治对策，还应从环评提出的以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。

针对本项目生产特点，在项目的营运阶段应注重以下几个方面的风险管理工作：

（1）严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范；

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求建设消防通道；

（3）采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

（4）设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止物料泄漏；

（5）为防止直接雷击，一般在储罐周围须装设避雷针各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内；

（6）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地；

（7）在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门；

（8）对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施；

（9）在消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；

（10）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品；

（11）在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴碰头等设施。

3、浓硫酸存储过程中的安全防范措施

针对本项目硫酸储存特点，在项目的营运阶段应考虑下列安全防范措施，尽量避免存储过程中事故的发生。

（1）在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用；

（2）操作人员应穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管；

（3）在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治；

（4）在现场须备有清水、碱剂（如石灰、碳酸钠等）等，以备急救时应用；

（5）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷；

（6）在储罐区附近设立应急酸泵和硫酸临时储槽，备石灰、沙土等应急物资。

（7）贮罐区周围筑围堰（高0.3m），防止贮存物质泄漏时不至于扩散到围堰外，利于迅速收集。硫酸贮罐区应设置火灾探测和报警系统，并纳入工厂的报警系统。设置灭火系统，厂区内设消防站，配备必要的消防设备（防化服、空气呼吸器、防毒过滤面罩等）和灭火剂。

（8）硫酸储罐区、地埋硫酸卸料罐、管道、导流沟等区域应采取防腐蚀措施，防止浓硫酸对设备、管道的腐蚀。

4、事故应急措施

（1）泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源,防止进入排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至备用硫酸储罐回收利用。

对于浓硫酸储存罐泄漏应采取的应急措施如下：

a：厂方配备备用储罐1个、中间罐1个，容积分别为100m3、10m3，当发生泄漏事故时及时将硫酸输入备用储罐中；

b：厂方应在硫酸储存罐周围设置围堰、事故导流池和事故池（事故池容积为400m3），当储罐发生破裂时，泄漏硫酸经事故导流池流入事故储存池，然后用耐酸泵输入备用储罐；

c：厂方应备有一定量的石灰和沙土，当浓硫酸储罐发生泄漏时，将人员疏散到安全地点，漏出的浓硫酸及时用耐酸泵泵回备储槽，再用石灰进行中和，覆盖沙土，操作人员必须佩带防毒面具以防中毒。

（2）消防：有硫酸的场所发生火灾时，最好使用雾状水、泡沫、CO2、干粉等灭火，灭火时应穿戴防护衣具。

（3）急救：沾有硫酸的衣服应立即脱掉，皮肤沾污用水冲洗。烧伤严重者，应使患者仰卧，全身保温，未经医生允许不能在伤口处涂敷油膏类药物。眼中溅入硫酸必须用大量水冲洗15min以上，然后用0.5%犹卡因或其它局部麻醉剂2-3滴点眼。若误入口内浓硫酸不要让患者呕吐，昏迷者不能向其口内放任何物体，苏醒后以大量水灌入口中洗涤，再饮入混有蛋白的牛奶，严重者送医院治疗。

5、事故池及污水排口节制闸、雨水排口节制闸设置

厂区、厂界四周设置雨水收集沟，雨水收集沟设置切换装置，正常状况下切换装置设置在进入废水系统状态，以便能及时、有效地收集厂区初期污染雨水。

当发生浓硫酸物料小量泄漏事故，围堰内地面、事故池用石灰进行中和或覆盖砂土后，用消防水进行围堰内地面以及事故池冲洗，产生的事故水可通过场内污水管网进入厂区设置的污水处理站处理，达标后进云溪污水处理厂进一步处理；大量泄露时，先用泵抽提回用到浓硫酸备用储罐，再采取同上措施。因此，建设项目雨水排放口必须设置切换装置，并设置自动化联动系统，如发生泄露事故，应立即启动切换装置，关闭雨水排放口，并将雨水排放管网内的废水导入污水处理站，这样不但可以保证消防尾水不会排入外环境，而且也能利用雨水管网收集消防尾水，以免对附近水体造成重大影响。

建设项目需在厂区内设置1个400m3的事故池，可满足消防废水以及事故废液的收集要求。

建设项目在雨水系统设置导沟/导管，用于导入收集消防废水和泄漏废液，并在雨水排口设置节制闸，防止消防废水和事故废液外排。待事故应急处理结束后，再妥善处理收集的消防废水和事故废液。

建设项目在污水排口设置了节制闸，防止事故废液通过污水排口外排，待事故应急处理结束后，再妥善处理收集的废液。

建设项目厂区内事故节制闸尽量采用自动控制系统。自动控制系统纳入全厂的自动化控制系统内，实现厂区控制室内的集中控制，发生事故后，控制室能迅速放下的控制节制闸，形成事故池。

建设项目消防故废水必须进入废水处理系统处理。杜绝将此类废水直接排入工业园污水排放管网。

项目应在生产车间内设置导流沟和收集池，一旦车间内物料泄漏后，应能通过导流沟和收集池得到收集，不泄漏到环境中。

8.5.2环境风险应急预案编制要求

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发 [2015] 4号），《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函 [2017] 107号）等相关要求，确保突发环境事件发生时能高效应对，从而降低环境事件风险，湖南兴发化工有限公司应对现有应急预案进行完善。

突发环境事件应急预案至少应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

企业预案与政府应急预案衔接关系如下：

图8.5-1企业应急预案与政府应急预案衔接关系图

8.6 环境风险评价结论

项目涉及的主要风险物质为硫酸，项目主要危险影响为泄漏，主要环境影响途径为大气。

项目应设置一个有效容积不小于400m3的事故应急池，做好项目区防渗，确保事故时危险物质不流入水环境，同时应编制环境风险应急预案，落实各项风险防范措施。

从预测结果来看，落实安全评价要求等，在采取各项风险防范及管理措施后，项目环境风险可控。

9环境经济损益分析

9.1项目经济效益分析

9.1.1主要经济指标

项目总投资3600万元。项目主要经济指标如表9.1-1。

表9.1-1  主要技术经济指标汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本数据 |  |  | 其中外汇： |
| 1 | 总投资 | 万元 | 4000 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 3600 |  |
| 1.2 | 流动资金 | 万元 | 400 |  |
| 2 | 销售收入 | 万元 | 7600 |  |
| 3 | 总成本 | 万元 | 5822．75 |  |
| 4 | 利润总额 | 万元 | 1777.25 |  |
| 5 | 利税总额 | 万元 | 1333.06 |  |
| 6 | 税后利润 | 万元 | 999,79 |  |
| 二 | 经济评价指标 |  |  |  |
| 7 | 内部收益率 | % | 33.3 |  |
| 8 | 投资回收期 | 年 | 4 |  |

9.1.2项目简要经济分析

经计算，项目达产年年总销售收入7600万元，项目的建设投资3600万元，投资回收期为4年，项目的盈利能力满足行业要求。

从各项效益指标及敏感性分析结果表明，项目具有较强的抗风险能力。

9.2项目社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目生产液体硫酸铝，本项目涉及的产品和工艺不属于国家明令淘汰的产品和工艺，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号 2019年10月30日。由此可知，本项目产品符合国家产业政策，且真实、有效、经济地解决了环境保护问题。

扩大就业，促进再就业，关系亿万人民群众的切身利益。党中央、国务院对就业再就业工作高度重视，要求各地各部门将其作为“民生之本”和“安国之策”，实施积极的就业政策，加快发展就业容量大、劳动密集型产业，创造就业岗位，培育新的就业增长点。本项目建设，能提供十几个就业岗位，对岳阳市扩大就业，促进再就业，减轻就业压力，是非常有益的。

本项目以改进和提高工艺装备为核心，以节能减排、清洁生产、低消耗、低排放、高效益为特征的经济增长方式，提高经济运行的质量和效益。项目实施后，除了有利于公司自身发展壮大得以做大做强以外，同时向国内外市场提供高质量的系列化工产品，满足市场需求，因此，本项目具有较好的社会、经济和环境效益，项目意义广泛而深远。

因此，本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。

（2）本项目将充分利用湖南绿色化工产业园完善的基础设施和公用工程设施，以节省投资、缩短建设周期、降低成本、达到社会效益和企业效益同时提高的目的。

（3）项目建成后，为国家和地方增加相当数量的税收，促进了当地经济的发展。同时项目在当地的建设也在一定程度上增强地方经济实力，带动地方特色工业的发展。

综合上述分析可知，项目的建设有一定的社会效益。

9.3环保经济损益分析

9.3.1环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”与噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废气处理设施、废水处理设施、噪声治理设施等，总计约125万元。运行期环保投资不包括上述各项环保设施正常运转的维护费用和维护人员工资等方面。

项目采取的环保措施及投资估算情况如表7.6-1。

表7.6-1  项目环保设施投资一览表

| 类别 | 措施及设施名称 | 数量 | 投资 （万元） | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 初期雨水收集池 | 1个 | 5 | 处理达标 |
|  | 生活废水：化粪池+一体化设备 | 1 | 15 | 处理达标 |
| 废气 | 布袋除尘器+15米高排气筒P1 | 1套 | 10 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4 |
|  | 水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠喷淋吸收塔+15米高排气筒P2 | 1套 | 30 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3 |
| 噪声 | 隔声罩、设备减振 | / | 20 | 达标排放 |
| 地下水 | 厂区分区防渗措施 | / | 30 | 满足环保要求 |
| 风险 | 应急事故池 | 1个 | 5 | 满足环保要求 |
|  | 编制风险应急预案 | / | 5 |  |
| 雨污分流管网建设 | 建设的雨污分流管网 | 1套 | 5 | 满足厂区雨污分流 |
| 合计 |  |  | 125 | / |

据估算，项目三废处理的年运行总费用约为30万元，主要是能耗费、维修费、折旧费、药剂费及人员工资。环保设施的年运行总费用占项目销售总收入的7600万元的比例很小，从项目盈利的经济角度分析，项目有能力保证环保设施的正常运行。

9.3.2效益分析

（1）环保投资的环境效益分析

拟建项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。

本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。

可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。

（2）环保投资的经济效益分析

建设项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“达标排放”、“总量控制”的污染控制原则，达到保护环境的目的。该项目的环保措施主要体现在废气、污水预处理系统和设备先进上。

本项目通过节水措施，节约水资源，降低废水排放量，能重复利用的水资源尽可能重复利用，各类污染源采用了可靠的处理技术，既取得一定的经济效益，又减小了污染物的排放，对附近地区的环境污染影响相应较小。

项目环保总投资共69万元，如果考虑由于减少污染物排放量而减少对自然生态环境造成的损失、厂区绿化带来的环境效益、多项资源和能源综合利用收入而减少潜在的环境污染和资源破坏效应、减少排污收费或罚款等，以及本项目的社会环境效益方面，则本项目的环境是收益的，因此从环境损益分析的角度分析本项目是可行的。

10环境管理与环境监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

10.1 环境管理

建设单位应按岳阳市环保局和云溪区分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目运营期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向云溪区环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

10.1.1 公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护法规、技术标准和技术规范，开展环境监测及排污申报；

4、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

5、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

6、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

10.1.2 企业的环境管理体制

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

10.1.3环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测和环境质量监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

10.1.4 排污口规范化建设

全厂只设一个废水排污口，工艺废气排气筒等均应预留监测孔。在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志-排放口(源)》等有关规定。

10.2 环境监测

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源和水污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

10.2.1企业检测部门的工作任务

1、对厂区各废水、废气排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废水、废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

2、定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

3、对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

4、对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

5、发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

6、建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

10.2.2环境监测计划

（1）大气污染源监测

对厂区内各污染物排放口进行监测，监测项目包括硫酸雾、废气量等，对厂界无组织排放废气进行监测，监测项目包括为硫酸雾等。委托相关检测单位完成。

（2）废水污染源监测

每日对厂区污水总排放口进行监测，以确保外排水质符合要求，使环保管理人员随时掌握污水排放情况，根据污水处理系统进出水水质、水量变化，适时调整运行条件，保证出水水量稳定，水质达标排放；做好日常水质化验，保存好原始记录资料，及时整理汇总、分析，定期总结运行经验。监测项目包括pH、COD、NH3-N、SS、流量等，由企业监测化验室或委托相关检测单位完成。

3、厂界噪声监测

在厂区主要噪声源，东、西、南、北四处厂界各设一个噪声监测点，建议每季进行一次监测，每次分白天和夜间两次监测，由企业监测部门完成。

4、地下水跟踪监测

对本项目场地和上下游各布设一个监测点进行监测，使环保管理人员掌握地下水水质的变化情况和趋势，遇有异常情况可及时找出事故原因，防止发生化学品泄漏渗入土壤和地下水中。监测项目包括pH、COD、NH3-N等，由企业委托相关检测单位完成。

5、环境空气质量监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，需要筛选按照估算模式计算的污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目Pi≥1%的污染物为硫酸雾，需对环境空气质量进行监测。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)及各要素环评导则等相关要求，本项目监测计划可参考下表进行。

表7.2-1 自行监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 每季度一次 | 执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4特别排放限值 |
|  | 排气筒P2 | 硫酸雾 | 每季度一次 | 执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3排放限值 |
|  | 企业边界 | 硫酸雾、颗粒物 | 季度 | 硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表5限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 废水总排口 | 化学需氧量、氨氮 | 周 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1的间接排放限值，同时废水排放应满足云溪区污水处理厂纳污限值要求 |
|  |  | pH、悬浮物、石油类、硫化物 | 月 |  |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 昼夜等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 地下水 | 地埋硫酸卸料罐周围设置一个监测井 | pH、COD、NH3-N和硫酸盐等 | 每半年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）中的Ⅲ类标准 |

10.3总量控制

10.3.1总量控制原则

以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置，应遵循以下原则：

（1）主要污染物“双达标”；

（2）实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量；

（3）充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求；

（4）项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。

10.3.2总量控制因子及指标

本工程的废水主要为生活污水和初期雨水，排放的0.038t/aCOD和0.004t/a氨氮，需由建设单位通过排污权交易购买。

10.4 竣工环保验收

项目建成后，竣工环境保护验收内容如下：

表10.7-1 竣工环境保护验收及监测一览表

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 治理措施（设施数量、规模） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产装置 | 废气量、硫酸雾 | 建设1套“水封罐+喷淋吸收”装置+15m排气筒 | 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3排放限值 | 验收前完成 |
|  | 配料车间 | 废气量、颗粒物 | 建设布袋除尘器+15米高排气筒 | 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4特别排放限值 | 验收前完成 |
| 废水 | 生活废水 | COD、NH3-N、BOD5 | 化粪池+生活污水处理一体化处理设备 | 满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1间接排放限值 | 验收前完成 |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 沉淀 |  | 验收前完成 |
| 噪声 | 风机、泵类泵等 | 连续等效A声级 | 隔声、减震、消声，合理厂区布置位置 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3 类标准 | 与相应生产设备安装同步完成 |
| 固废 | 设置一般固废12 m2，综合利用或委托有资质单位处理处置 |  |  | 全部得到合理处置，不会产生二次污染 | 验收前完成 |
| 地下水 | 完善厂区分区防渗措施，按照一般防渗、重点防渗要求，地埋硫酸卸料罐处设置一个监测井。 |  |  | 满足环保要求 | 验收前完成 |
| 事故应急措施 | 原材料储罐区、生产装置区设置围堰及泄露液导流装置，建一座事故收集池，容积为 400m3，完善项目事故废水收集管道的建设。 |  |  | 满足收集事故废水和危险化学品的要求 | 验收前完成 |
|  | 完善制定详细的应急预案；组建事故应急救援组织体系；建立厂、车间、班组三级报警网；风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位 |  |  | 发生事故后及时救援 |  |
| 雨污分流、排污口规范化设置 | 整个项目区设置雨水排口一个、污水接管口一个。废气、废污水排放口按照“排 污口规范化设置要求进行建设。 |  |  | 实现雨污分流，具备采样、监测等条件 | 验收前完成 |
| 总量平衡方案 | 排放的化学需氧量和氨氮总量由建设单位通过排污权交易取得排污权。 |  |  |  | 验收前完成 |

11环境影响评价结论

11.1 项目概况

岳阳兴玮化工有限公司拟在湖南岳阳云溪区绿色化工产业园投资兴建年产5万吨液体硫酸铝项目，主要服务于中石化催化剂长岭分公司催化剂云溪新基地。主要建设内容包括综合楼、生产车间、废气处理设施、废水处理设施、固体废物暂存设施、事故池等。

11.2建设项目环境可行性

11.2.1环境质量现状和主要环境问题

（1）大气环境

根据现状监测结果可以看出：

①价区域 NO2、SO2、CO、O3 日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 评价区域PM10、PM2.5不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，该地区环境质量不达标。

②评价区域 硫酸雾监测值符合《环境影响评价技术导则  大气》（HJ2.2-2018）浓度参考限值。

（2）地表水环境

根据地表水环境监测及评价结果，长江断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，地表水环境质量良好。

（3）地下水环境

由监测结果可知，监测井氨氮、高锰酸钾指数、锰、Na、挥发性酚、铁评价指标超过《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准要求，其他监测因子符合《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准要求，评价区地下水质量较差，且COD和氨氮为园区企业生产废水中主要污染因子。

（4）声环境

根据声环境监测结果，项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，声环境质量良好。

（5）土壤环境

由监测结果可知，评价区域内土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

11.2.2污染物处置措施及达标排放情况

（1）、废气

本项目拆包倒料过程中产生的颗粒物经布袋除尘器处理后经15米高排气筒P1排放，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4特别排放限值要求，泄压尾气中的硫酸通过“水封罐+氢氧化铝+氢氧化钠喷淋吸收”装置处理后满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3排放限值要求；

（2）、废水

初期雨水进入收集池沉淀预处理，生活污水经化粪池+生活污水一体化处理设备预处理；出水满足满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4特别排放限值，再排入云溪污水处理厂深度处理。预处理排放标准执行云溪污水处理厂接管标准，满足云溪污水处理厂进水水质要求。

（3）、噪声

本项目经预测经隔声、减振及距离衰减后各噪声源厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，噪声达标排放。

（4）、固废

本项目产生的固废为生活垃圾、包装物、沉渣。

建设单位拟将生活垃圾交由环卫部门统一收运，沉渣交由一般工业固体废物处理公司进行处置。

11.2.3环境影响分析

（1）大气

本项目运营期废气主要为硫酸雾、颗粒物，经采取收集处置措施后对大气环境影响程度为可接受。

（2）、地表水环境影响

项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流制”，雨水、清下水直接排入雨水管网；生活废水经厂区现有化粪池+生活污水一体化处理设备预处理后接入云溪污水处理厂集中深度处理后排入云溪污水处理厂深度处理，达标后排入长江道仁矶段。

项目废水水量占云溪污水处理厂设计处理能力的 0.03%，在云溪污水处理厂接管余量范围内。项目废水进入云溪污水处理厂是可行的，对地表水的影响可维持在现有水平。评价认为项目对地表水体环境影响较小，不会改变地表水环境功能现状。

（3）、声环境影响

经隔声、减振及距离衰减后各噪声源厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求，项目运营期对周围声环境影响较小。

（4）、固体废弃物影响分析结论

经工程分析可知，本项目固体废弃物均能得到有效的处理处置，不直接对外排放，不会对周边环境产生明显影响。

（5）、环境风险分析结论

项目涉及的主要风险物质为硫酸，项目主要危险影响为泄漏，主要环境影响途径为大气。

项目应设置一个有效容积不小于400m3的事故应急池，做好项目区防渗，确保事故时危险物质不流入水环境，同时应编制环境风险应急预案，落实各项风险防范措施。

从预测结果来看，落实安全评价要求等，在采取各项风险防范及管理措施后，项目环境风险可控。

11.2.4 公众意见采纳情况

根据项目公众参与调查（另成册内容），本项目被调查的公众普遍对建设项目持支持态度，认为该项目的建设可以推动当地经济发展，提高就业保障；公众建议建设项目必须将相关的环保措施落实到位，并确保项目的环保设施能正常运转、污染物达标排放，尽可能防止污染事故发生，最大限度地减少项目对周边居住人群以及环境的可能影响，经公众问卷调查，项目周边被调查人群无人持反对意见。

11.3污染物总量

本工程废水污染物排放总量COD：0.038 t/a和氨氮0.004t/a，由建设单位通过排污权交易取得污染物排放权利。

11.4 环境影响经济损益分析

建设项目环保措施主要是体现国家有关的环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”和“清洁生产”的污染控制原则，达到保护环境的最终目的。

据分析，本项目的污染治理设备在正常运行的状况下可做到污染物达标排放，这对当地环境和人民群众是一种负责任的态度，在对当地经济建设做出贡献的同时也保护了当地的环境质量只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

11.5总结论

建设项目符合国家和地方的产业政策要求，用地性质符合湖南岳阳绿色化工产业园总体规划；排污总量在区域内平衡；经采取评价提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围以内，项目的建设得到当地公众的支持，无人反对。从环境影响评价角度，在采取评价提出的各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

11.6要求和建议

（1）建议建设单位在项目建设过程中，应确保环保资金的投入量和合理使用，做到“污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”，使“三同时”工作落到实处。工程竣工后，应按环保有关法律法规向环保行政部门申请建设项目环境保护竣工验收，经有审批权的环保行政部门验收合格后，方可正式投入生产。

（2）该项目的环保工程的处理设施不得擅自停用，如确需停用，必须向环保部门提出申请，经环保部门同意批准后方可实施，并负责处理善后工作。

（3）该项目的废水和废气的处理设施出现故障时，应立即向环保部门报告，并采取紧急预防措施，停止加料或停止生产，同时组织有关技术人员进行检修，使环保工程正常运转方可恢复生产，以确保周围的环境质量。