湖南恒塑新材料科技有限公司

年产30万吨再生塑料改性加工建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：湖南恒塑新材料科技有限公司

编制单位：湖南道和环保科技有限公司

2020年11月

目  录

1.概 述	1

1.1项目建设背景及建设项目特点	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	14

1.5环境影响评价的主要结论	14

2 总 则	15

2.1编制依据	15

2.2环境影响要素识别和评价因子筛选	18

2.3环境功能区划	19

2.4评价标准	21

2.5评价工作等级及评价范围	25

2.6环境保护目标	30

3 建设项目工程分析	32

3.1建设项目情况介绍	32

3.2公用工程	39

3.3项目总平面布置	39

3.4施工期污染源分析	40

3.5营运期污染源分析	43

3.7污染源强核算	49

3.8项目污染源汇总	61

4 环境现状调查与评价	63

4.1自然环境概况	63

4.2汨罗高新技术产业开发区基本情况	66

4.3 项目周边污染源调查	71

4.4环境空气质量现状调查与评价	71

4.5地表水环境质量现状评价	73

4.6地下水质量现状评价	76

4.7声环境质量评价	77

5 环境影响预测与评价	78

5.1施工期环境影响分析与评价	79

5.1.1施工期大气影响分析及防护措施	79

5.1.2施工期噪声影响分析及防护措施	80

5.2运营期大气环境影响预测与评价	87

5.3运营期地表水环境影响预测评价	99

5.4运营期地下水环境影响分析	100

5.5声环境影响分析	102

5.6固体废物环境影响分析	103

5.7环境风险评价	105

6 环境保护措施及其可行性论证	113

6.1运营期大气污染防治措施及可行性分析	113

6.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析	117

6.3地下水污染防治措施	121

6.4噪声污染防治措施及可行性分析	122

6.5固废处理处置措施及可行性分析	123

7 环境经济损益分析及总量控制	125

7.1环境效益分析	125

7.2工程经济效益与社会效益分析	126

7.3总量控制分析	126

8 环境管理与环境监测计划	128

8.1环境管理	128

8.2环境监测	131

8.3竣工环保验收内容	132

9 环境影响评价结论	134

9.1项目概况	134

9.2环境质量现状	134

9.3环境影响及环保措施	135

9.4公众参与	137

9.5环境影响经济损益分析	137

9.6环境管理与环境监测计划	137

9.7总量控制	137

9.8产业政策及选址可行性	137

9.9综合结论	138

附件:

附件1环评委托书；

附件2项目评价标准执行函

附件3循环园区建设项目选址意见表

附件4项目监测报告及质保单

附件5项目营业执照

附件6项目用地文件

附图：

附图1项目地理位置图；

附图2项目平面布置图；

附图3大气环境影响评价基本信息图；

附图4地表水环境影响评价基本信息图

附图5声环境影响评价基本信息图

附图6地下水环境影响评价基本信息图

附图7项目敏感保护目标示意图；

附图8汨罗高新技术产业开发区总体规划图

附图9汨罗高新技术产业开发区土地利用规划图

附图10汨罗高新技术产业开发区产业规划布局图

附图11汨罗生态保护红线分布图

附图12汨罗高新技术产业开发区现状污水管网图

附图13汨罗高新技术产业开发区现状雨水管网图

附图14汨罗高新技术产业开发区排水工程规划图

附图15厂区分区防渗图

附图16项目建设场地及外环境现状图片

附表：

附表1建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表3环境风险评价自查表；

附表4建设项目环评审批基础信息表。

- 1.概 述

- 1.1项目建设背景及建设项目特点

塑料作为人工合成的高分子材料由于它具有质轻、耐酸碱、耐腐蚀性、外观鲜艳等优良性能，从 50 年代开始，已广泛用于包装、建筑、汽车、家电等领域。但塑料易老化和易破损的特点，致使其使用周期非常短，大量的塑料制品，特别是塑料包装物在使用后便被废弃，因此，塑料制品在带给人类极大方便的同时，也产生了大量的塑料垃圾。

由于塑料具有耐腐蚀、不易分解、重量小、体积大，决定了它的最终处置不宜填埋，但它是热值很高的大分子材料，回收利用符合我国可持续发展的基本国策，也能充分利用其内在价值，并节约资源，保护环境。

塑料再生行业作为我国新兴产业，已为废旧塑料资源再生、治理“白色污染”、保护生态环境做出了一定的成绩，尽管近年来我国对再生资源给予了高度重视，行业呈现出加速发展的态势，但与国外发达国家相比，我国再生资源回收利用水平还很低，发展空间仍十分广阔。

在此背景下，湖南恒塑新材料科技有限公司投资25000万元在汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角建设年产30万吨再生塑料改性加工建设项目，项目拟建地中心经纬度为东经113°10′25.53″，北纬28°45′58.42″，项目占地面积32961m2，建设内容包括生产厂房2栋、研发楼1栋及配套环保工程，主要生产工艺为：分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为11条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、20条挤出造粒生产线、5条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（20万t/a）、PP粒料（5万t/a）、ABS粒料（4万t/a）、PVC粉料（1万t/a），产能合计30万t/a。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和《建设项目环境保护管理名录》（2018年4月28日），本项目属于其中“三十 废弃资源综合利用业”中的“86 废旧资源（含生物质）加工、 再生利用”的“废塑料（除分拣清洗工艺的）加工、再生利用”，应当编制环境影响报告书。湖南道和环保科技有限公司受湖南恒塑新材料科技有限公司委托，承担《湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目环境影响报告书》的编制工作（环评委托书见附件1）。

- 1.2环境影响评价工作过程

接受委托后，编制单位立即成立了项目环评工作组，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等要求，进行了现场踏勘和资料搜资调研工作，本次环境影响评价工作分三个阶段。具体工作过程如下：

图1.2-1项目环评工作程序图

- 1.3分析判定相关情况

（1）产业政策的相符性分析

本项目以PE、PP、ABS、PVC废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及PVC粉料，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一项鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业〔2010〕第122号）所列的工艺装备和产品。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

（2）与汨罗高新技术产业开发区规划的符合性分析

本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区内，根据汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划-土地利用规划图（详见附图9），其用地属于二类工业用地，用地性质相符。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》，园区总体定位为以再生资源回收利用及有色金属深加工产业、先进制造业为主导产业，电子信息、安防建材、新材料为从属产业的循环经济示范园，其中本项目所在区域功能定位为再生资源回收利用及有色金属精深加工。本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料属于再生资源回收利用，符合园区规划定位，因此本项目选址符合当地规划。汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划-产业布局规划图（详见附图10）。

（3）与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见的相符性分析

根据《湖南省环境保护厅关于<汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2019]8号），相符性分析情况见下表。

表1.3-1 项目建设与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》

结论及审查意见的相符性分析

| 序号 | 湘环评函[2019]8号 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。 | 本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料属于再生资源回收利用，符合园区规划定位，项目选址用地为二类工业用地，符合汨罗高新技术产业开发区新市片区的土地利用规划 | 相符 |
| 2 | 严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时需充分考虑环评提出的制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步优化制定完善汨罗高新区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高耗能、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机污染物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业。 | 项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，属于再生资源回收加工产业，项目不属于负面清单中规定的行业，符合园区产业准入要求 | 相符 |
| 3 | 完善园区排水基础设施建设和提质改造。园区排水实施雨污分流，污污分流。加快弼时镇污水处理厂及配套管网工程建设，厂网工程建成投运前，园区暂停引进外排工业废水的项目。 | 项目产生的生产废水废水外排经本项目废水处理站处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准后，排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，处理后的污水作为中水回用于再生材料产业园企业，不外排 | 相符 |
| 4 | 加强高新区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量，园区禁止新建燃煤企业，燃料应采用天然气、电能等清洁能源，并对现有企业进行能源结构清洁化改造。加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。 | 本项目主要能源为电能。各工艺废气产污节点将配置废气收集与处理净化装置，以减少工艺废气的无组织排放，并做到达标排放 | 相符 |
| 5 | 加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率，规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 通过采取有效措施，本项目固体废物分类收集暂存，均可得到综合利用或妥善处置 | 相符 |

（4）与 “三线一单”的符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表1.3-2  项目与“三线一单”的符合性分析表

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角，根据湖南省生态保护红线分布图汨罗片（详见附图12），本项目不在生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | - 项目区大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求，项目排放的各项污染物经相应措施处理后均可达标，对周围环境很小，环境风险可控，未超出环境质量底线，因此本项目的建设基本符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | - 本项目生产能源为水能、电能，资源综合利用及能耗满足《废塑料综合利用行业规范条件》，故项目建设符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | - 湖南汨罗高新技术产业开发区环境准入负面清单：禁止类（除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业，水耗、能耗高的行业）、限制类（废气排放量大的行业），本项目属于项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，属于再生资源回收利用，符合园区规划定位，符合园区产业定位，不属于准入负面清单禁止类、限制类项目。 |

- 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析见下表：

表1.3-3  项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的相符性分析表

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 2 | 第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 3 | 第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 第八条 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目选址不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第九条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目选址不在水产种质资源保护区内。 | 相符 |
| 5 | 第十条 禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 第十一条禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目选址不在国家湿地公园内。 | 相符 |
| 6 | 第十五条 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 相符 |
| 7 | 第十八条 禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目选址不在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。 | 相符 |
| 8 | 第十九条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十条 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 第二十一条 新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，不属于石化、煤化工项目。 | 相符 |
| 9 | 第二十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，不属于落后产能项目。 | 相符 |
| 10 | 第二十三条 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。 | 相符 |
| 11 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 相符 |
| 12 | 第二十五条各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 | 本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料改性颗粒及粉料，不属于产能过剩行业，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本项目选址位于湖南汨罗高新技术产业开发区青春大道G536与同力路交汇处东北角，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。项目为废轮胎综合利用项目，不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（6）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析

①新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。项目属于新建项目，将加强废气收集，安装高效治理设施对有机废气进行处理，符合要求。

（7）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

表1.3-4   与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

| 内容 | 符合性 |
| --- | --- |
| - 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 - 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 项目挤出造粒工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置，采用局部收集方式（仅设一个活动的观察口），集气罩收集口风速为0.55m/s。 |
| - 加强监测监控。加快制定家具、人造板、电子工业、包装印刷、涂料油墨颜料及类似产品、橡胶制品、塑料制品等行业自行监测指南和工业园区监测指南。排污许可管理已有规定的石化、炼焦、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。 | 参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等要求，制定企业自行监测计划。 |

### （8）与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见下表。

###### 表1.3-5  《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

| 序 号 | 《废塑料综合利用行业规范条件》要求 | 项目情况 | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业的设立和布局 |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目原料70%为分拣归类、清洗后的废塑料，30%为直接从工厂回收的废塑料边角料或家电回收企业的废塑料。项目不接收含有毒有害物质的废塑料，如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 | 符合 |
| 2 | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计 要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目为新建企业，位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，属于属于再生资源回收利用产业，符合国家产业政策及园区土地利用等各项规划。 企业设计规范化生产厂房，采用节能环保技术及生产装备 | 符合 |
| 3 | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法 通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，用地性质为工业用地，不在国家相关保护区内。 | 符合 |
| 二、生产经营规模 |  |  |  |
| 1 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 项目建成后可年处理29.4万吨废旧塑料。 | 符合 |
| 三、资源综合利用及能耗 |  |  |  |
| 1 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 项目不合格品收集后用作原料回用于生产；生产废水经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理后回用于园区企业生产用水。 | 符合 |
| 2 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 项目综合电耗约110千瓦时/吨废塑料。 | 符合 |
| 3 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 本项目涉及废塑料破碎、清洗、分选以及再生造粒，综合新水消耗为0.98吨/吨废塑料。符合废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料要求。 | 符合 |
| 四、工艺与装备 |  |  |  |
| 1 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 | 项目清洗设备为全自动环保清洗机，造粒、磨粉均采用一体化生产线。 | 符合 |
| 2 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。 | 项目破碎工序采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序自动控制。 | 符合 |
| 3 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 项目配套建设了废气处理设施；过滤装置的废弃过滤网经收集后外售回收处理，严禁露天焚烧滤网。 | 符合 |
| 五、环境保护 |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定编制环境影响评价文件。提出了环境保护“三同时”以及需编制环境风险应急预案的要求，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |
| 2 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业加工存储场地位于厂房内部，要求厂房地面全部硬化地面，并采取相应的防渗措施。 | 符合 |
| 3 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存 场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 项目废塑料在厂房内设置了分类存放场所，建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、 防震、隔热、洁净等要求。项目建设施行“雨污分流”。 | 符合 |
| 4 | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧 与填埋。 | 废塑料清洗产生的沉渣自然风干后外售制砖；分选杂质、造粒杂质和废滤网属于可利用物，分类收集后外售综合利用。 | 符合 |
| 5 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。 | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂；生产废水（原料清洗废水、车间清洁废水、喷淋废水）经厂区废水处理站处理后，排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理。本项目污泥为不属于危险废物。废水处理产生污泥定期清理压滤干燥后外售制砖。 | 符合 |
| 6 | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 项目配套建设有废气处理设施，经处理后废气均能满足相应标准要求。 | 符合 |
| 7 | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目噪声主要来自清洗设破碎备、混料机、造粒机、各类风机等，无大的强噪声源，经减振、消声、隔声后，厂房外噪声级得到较好控制，厂界处能达标排放。 | 符合 |

（9）与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）符合性分析

本项目为废塑料的再生利用项目，其污染防治措施与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中相关要求的符合性分析具体见下表。从表上分析可知，本项目的建设符合该规范要求。

表1.3-6  与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析

| 序 号 | 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、再生利用 |  |  |  |
| 1 | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术并应配有防治粉尘和噪声污染的设备 | 项目破碎为湿法破碎，破碎过程基本无粉尘产生，生产设备采用减振等措施。 | 项目采取方式虽不属于其推荐技术，其目的是为了减少破碎过程产生的粉尘，湿法破碎产生的废水进入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，不外；，对比干法破碎工艺，本项目采取湿法破碎工艺对周边环境影响更小。 |
| 2 | 不宜以废塑料为原料炼油。 | 项目废旧塑料进行再生造粒及磨粉。 | 符合 |
| 二、污染控制要求 |  |  |  |
| 1 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 项目生产废水经厂内废水处理站预处理后，排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，处理后的污水作为中水回用，不外排。 | 符合 |
| 2 | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和 GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 项目造粒有机废气治理措施采用QWT涡流微湿电高效废气处理设备（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺），处理后废气符合相关标准限值要求。 | 符合 |
| 3 | 处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348 的要求。 | 项目生产过程采取相应的隔音、消声、减振等措施，噪声符合GB12348表1中的3类标准要求。 | 符合 |

（10）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，本项目相符性分析详见下表。

表1.3-7  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析

| 序号 | 控制环节 | 控制要求 | 本项目措施 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料储存控制要求 | VOCS物料应储存于密闭容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 项目使用的原料70%为已初步清洗后的破碎料，袋装储存后存放于于原料仓储区，30%回收废塑料暂存于原料仓储区等待清洗破碎 | 相符 |
|  |  | 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 | 项目原料储存于厂房内原料仓储区，平时非取用状态时包装袋封口处于密闭状态 | 相符 |
| 2 | 物料转移和输送控制要求 | 液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车 | 本项目不涉及液态VOCS物料 | 相符 |
|  |  | 粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移 | 项目原料PE、PP、ABS经混料机混料后通过螺旋输送机密闭输送方式；项目原料PVC由抽风机经管道输送至磨粉机内 | 相符 |
| 3 | 涉及VOCs物料的生产过程 | 物料投加和卸放：粉状，粒状VOCS物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | 物料采用采用气力输送方式投加；项目挤出造粒工序生产线上方设置集气罩，废气经集气罩收集+“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理。 | 符合 |
|  |  | VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集系统处理；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目磨粉工序出料装袋粉尘采用集气罩收集+脉冲式布袋处理器处理。 项目热熔挤出造粒区工序有机废气治理措施采用集气罩收集+“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理。 | 符合 |
|  |  | VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目混料工序在密闭混料机内进行、PVC磨粉工序在密闭磨粉室内进行，PVC磨粉工序产生的粉尘采用布袋除尘处理。项目热熔挤出造粒产生的有机废气治理措施采用集气罩收集+“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理。 | 符合 |
| 4 | 含VOCS产品使用过程 | VOCS质量占比大于等于10％的含VOCS产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统 | 项目热熔挤出造粒产生的有机废气治理措施采用集气罩收集+“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理。 | 符合 |

（10）平面布局合理性分析

项目厂区大门位于厂区西侧，与同力路相连，便于车辆出入。北侧为研发楼（包含食堂、宿舍及办公区）和1#生产厂房，厂区中部为2#生产厂房，一般固废暂存间和危险废物暂存间位于厂区南侧。1#生产厂房内自东向西依次排布为原料仓库、PVC磨粉区、原料破碎清洗区、改性造粒区；2#生产厂房内自东向西依次排布为原料仓库、原料破碎清洗区、辅料仓库、改性造粒区及成品仓库。

本项目拟设置2个排气筒，其中1#排气筒位于1#生产厂房PVC磨粉区北侧；2#排气筒位于2#生产厂房改性造粒区南侧。污水处理设施（化粪池）位于2#生产厂房东侧，危废暂存间、一般固废间拟设置在厂区南侧（详见附图2）。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了项目生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷，项目总平面布局比较合理。

- 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题及环境影响为：

（1）项目建成后，废气源强和处理措施可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内；

（2）项目生产过程生产废水预处理达标的可行性及依托汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂的可行性。

- 1.5环境影响评价的主要结论

湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目从环境保护角度分析是可行的。

- 2 总 则

- 2.1编制依据

- 2.1.1 有关法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修正施行；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修改施行；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》 ，2018年10月26日修订施行；

（11）《中华人民共和国安全生产法》，2014 年12月1日起施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令；

（13）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（14）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（15）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

（16）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

（17）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（18）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

（19）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；

（21）《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，生态环境部令第1号；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）；

（24）关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环环评[2016]95号）；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（26）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84 号）；

（27）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气〔2017〕121号）；

（28）《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日；

（29）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年 第81号）；

（30）《关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告 2018年 第29号）；

（31）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号。

（32）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）

- 2.1.2地方有关法规及相关政策文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2019年修订，2020年1月1日施行）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府第 215号令）；

（3）《湖南省环境保护“十三五”规划》 ；

（4）《湖南省主体功能区规划》；

（5）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（6）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

（7）《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》，（湘政办发〔2013〕77号）；

（8）《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》，（湘政发[2015] 53号）；

（9）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）；

（10）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）；

（11）关于印发《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》的通知，湘环发[2018]11号。

（12）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；

（13）《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30 号）；

（14）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

（15）《岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案》；

（16）《岳阳市汨罗江水体达标方案》（岳阳市环保局）

（17）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

（18）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》（2018～2023）。

- 2.1.3导则及有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号）；

（12）《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）；

（13）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

（14）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)。

（19）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）

- 2.1.4 其他有关技术文件

（1）本项目环境影响评价委托书；

（2）项目评价执行标准函；

（3）建设单位提供的其它资料。

- 2.2环境影响要素识别和评价因子筛选

- 2.2.1环境影响要素识别

经过对项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表2.2-1  项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 影响分析环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 景观 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 人群健康 | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 人群健康 |  | √ |  | √ |  | √ |

- 2.2.2评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因子见下表。

表2.2-2   项目评价因子表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他因子：TVOC、臭气浓度 |
|  | 污染源评价因子 | 颗粒物（以TSP计）、VOCs |
|  | 预测因子 | 颗粒物（以TSP计）、VOCs |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | 地表水汨罗江：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧 |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、石油类 |
|  | 预测因子 | 项目生活废水排入园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理；项目生产废水经预处理后排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂，属于间接排放，本项目不进行地表水环境影响预测 |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍 |
|  | 预测因子 | / |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险源 | 车间原料堆放、成品堆放 |
|  | 风险类型 | 火灾引发伴生污染物排放 |

- 2.3环境功能区划

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角。本项目环境功能区划如下：

- 2.3.1环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区标准。

- 2.3.2地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在汨罗市自来水厂饮用水源保护区水源保护区范围内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河（湄江）、李家河。车对河（湄江）位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区上游，李家河位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游。

项目初期雨水经收集预处理后作为生产用水回用，后期雨水进入园区雨水管网，经园区雨水管网排入汨罗江，雨水排放口位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游约200m处。项目生活污水经化粪池预处理后排入园区生活污水管网，经管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后排入李家河，最终进入汨罗江，入河口位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游5km处。本项目外排雨水和生活污水均排入汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游区域，不在汨罗市自来水厂饮用水源保护区补给径流区范围内。

汨罗江：根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水水源一级保护区，执行GB3838-2002中II类标准；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水水源二级保护区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准；南渡桥至磊石为渔业用水区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。

车对河（湄江）：又称湄江，位于项目地东侧约650m，属汨罗江下游支流，在新市镇汇入汨罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

李家河：渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 2.3.3地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

- 2.3.4声环境功能区划

项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准，交通干线两例执行《声环境质量标准》(GB3096-2008 ) 4a类标准。

- 2.3.5土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

项目区各环境功能属性见下表。

表2.3-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汨罗江 | 新市桥至市水厂取水口上游1000m | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  |  | 市水厂取水口下游200m至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车队河（湄江） |  | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 李家河 |  | 渔业用水 |  |
|  | 地下水环境功能区 | 生活生产用水，非饮用水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区 |  |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类区 |  |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地，筛选值 |  |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂、 汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂） |  |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |  |

- 2.4评价标准

根据项目区域环境功能区划和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的函（见附件2），本次环评采用以下标准进行评价：

- 2.4.1环境质量标准

- 1、环境空气

项目区环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值。具体标准限值见下表：

表2.4-1   环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

- 2、地表水

- 本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，湄江、李家河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目地表水环境质量标准详见下表。

表2.4-2   地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 3、地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表1.4-3   地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 9 | 铜 | ≤1.00 |
| 2 | 耗氧量（CODMn） | ≤3.0 | 10 | 镍 | ≤0.02 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 | 11 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 4 | 氯化氢 | ≤250 | 12 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 13 | 镉 | ≤0.005 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 | 14 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 | 15 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 粪大肠菌群类 | ≤0.3 | 16 | 锌 | ≤1.00 |

- 4、声环境

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体噪声标准值见下表：

表2.4-4   声环境质量标准  dB（A）

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |

- 2.4.2污染物排放标准

- 1、废气排放标准

项目工艺废气VOCs（以非甲烷总烃计）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求、磨粉工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）表2新污染源大气污染物排放限值要求；企业边界大气污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外监控排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)相关要求。

表2.4-7  大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 无组织排放监控限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度 （mg/m3） |  |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 100 | 厂界 | 4.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 颗粒物 | 120 | 企业边界 | 1.0 | 《《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）表2新污染源大气污染物排放限值要求及表表2中无组织排放厂界外监控排放限值 |
| 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 企业边界 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |

表2.4-8   厂区内 VOCs 无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处 1 h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表2.4-9   饮食业油烟排放标准表

| 规模 | 小型 | 中性 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低处理效率（%） | 60 | 75 | 85 |

- 2、废水排放标准

项目废水经预处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准两者的严值后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂进一步处理，项目污水排放标准限值详见下表：

表2.4-10 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 项目 | GB31572-2015 间接排放限值 | 污水厂接纳标准限值 | 本项目废水排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 6～9 | 6～9 |
| CODCr | / | 500 | 500 |
| BOD5 | / | 200 | 200 |
| 氨氮 | / | 25 | 25 |
| TN | / | 35 | 35 |
| TP | / | 4.0 | 3.0 |
| SS | / | 400 | 400 |
| 石油类 | / | 10 | 15 |

- 3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期四厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.4-11   工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.4-12   建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

- 4、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关标准。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 2.5评价工作等级及评价范围

- 2.5.1大气评价工作等级及评价范围

- 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.5-1   大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10% |
| 二级评价 | 1% ≤ Pmax < 10% |
| 三级评价 | Pmax < 1% |

本项目估算模型参数见下表。

表2.5-2   项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | 67.6万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -12 |
| 地表类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

废气主要污染源强见表6.2.3和表6.2.4，项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表2.5-3   项目排放主要污染物估算模型计算结果表

| 污染物 | 颗粒物 |  |  | VOCs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称 | 预测浓度/ （μg/m3）注 | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） |
| 1#排气筒 | 1.73 | 0.19 | / | / | / | / |
| 2#排气筒 | / | / | / | 112.27 | 9.27 | / |
| 1#生产厂房磨粉区 | 46.75 | 5.19 | / | / | / | / |
| 1#生产厂房改性造粒区 | / | / | / | 21.13 | 1.76 | / |
| 2#生产厂房改性造粒区 | / | / | / | 45.92 | 3.83 | / |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |

注：上表中预测值为占标率最大值。

由估算模式的计算结果可知，由上表可知，Pmax=9.27%，1%≤Pmax＜10%，因此，本项目大气评价等级为二级。

- 2、评价范围

本项目大气评价工作等级为二级，大气环境评价范围：以本项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围。具体评价范围见附图3。

- 2.5.2地表水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.5-4。

表2.5-4  地表水环境评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目废水经预处理达标后排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂，处理后废水全部回用不排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)第5.2.2.2条，间接排放建设项目评价等级为三级B，因此对地表水环境影响分析从简，仅对地表水环境进行现状评价，同时进行生活污水、生产废水预处理达标排放可行性及污水处理厂接纳的可行性分析。

- 2.5.3地下水环境评价等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目，项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区，生产、生活用水来源为园区给水管网，项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为三级。

表2.5-4   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

项目地下水影响评价等级为三级，项目用水为区域自来水，不取用地下水，废水通过采用防渗透措施，正常情况项目废水不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响，因此，评价范围以项目场地为上边界，地下水流向的下游6km2范围，主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

- 2.5.4声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

- 2.5.5土壤环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目为附录A.“环境和公共设施管理业”中“废旧资源加工、再生利用，属于Ⅲ类项目，项目占地32961m2，占地规模为小型；其周边均为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目可不开展土壤环境评价工作，具体工作等级判断见表2.5-5。

表2.5-5  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5.6生态影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

湖南恒塑新材料科技有限公司位于汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角，总占地面积32961m2，项目总占地面积远小于2km2，本工程用地不属于环境敏感区或自然保护区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19- 2011)，确定本次生态影响评价工作等级为三级，进行简单分析。

2、评价范围

评价范围为项目厂界范围。

- 2.5.7环境风险评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表1.5-5   环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ级(详细判断见4.7节环境风险评价相关内容)，对应的环境风险评价等级为简单分析。

- 2.6环境保护目标

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下和附图7。

表2.6-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 童家塅村 | 1450 | -607 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东南 | 1580-1800 |
| 八里村 | -733 | -1280 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 1127-1590 |
| 新市镇新市街社区1 | -1989 | 1820 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 2677-3039 |
| 新市镇新市街社区2 | -1851 | 664 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 1383-2373 |
| 新市中学 | -1977 | 1285 | 学校 | 师生 | 二类区 | 西北 | 2373 |
| 新市镇镇政府 | -2035 | 1184 | 办公楼 | 人群 | 二类区 | 西北 | 2338 |
| 汨罗市第二人民医院 | -1843 | 1147 | 医院 | 人群 | 二类区 | 西北 | 2114 |
| 新市镇新市街社区新桥片居民1 | -896 | 836 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 1117-1305 |
| 新市镇新市街社区新桥片居民2 | -960 | 281 | 学校 | 居住区 | 人群 | 西 | 716-1155 |
| 武莲村 | 800 | 1734 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 东北 | 1945 |
| 武莲学校 | 787 | 1753 | 学校 | 师生 | 二类区 | 东北 | 1930 |
| 新市镇新市街社区菜村 | -360 | 2035 | 居住区 | 人群 | 二类区 | 北 | 1660-2276 |
| 新市中心小学 | -1522 | 1214 | 学校 | 师生 | 二类区 | 北 | 1944 |

表2.6-2   环境保护目标表（地表水环境、地下水、声环境、生态环境）

| 项目 | 环境保护目标 |  | 方位 | 与厂界最近距离 | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | - |  | - | - | 200m范围内无敏感点 | - |
| 水环境 | 汨罗江 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 北 | 2.4km | 中河，饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 西北 | / | 中河，饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 西北 | / | 中河，饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 西北 | / | 中河，渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 车对河（湄江） |  | 东 | 650m | 小河，渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 李家河 |  | 西北 | 14.8km | 小河，渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗城市取水口 |  | 西北 | 7.8km | 现状规模为3万 t/d，其取水水源现为兰家洞水库，目前不从汨罗江取水，汨罗江作为备用水源 | GB3838-2002中Ⅱ类标准 |
|  | 新市镇取水口 |  | 北 | 2.5km | 现状规模为1万 t/d，其取水水源现为兰家洞水库，目前不从汨罗江取水，汨罗江作为备用水源 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 区域地下水 |  | —— | —— | 评价区域不使用地下水作为饮用水源 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） |

- 3 建设项目工程分析

- 3.1建设项目情况介绍

- 3.1.1建设项目基本概况

项目名称：年产30万吨再生塑料改性加工建设项目

建设单位：湖南恒塑新材料科技有限公司

建设地点：湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角，公司厂址中心经纬度为东经113°10′25.53″，北纬28°45′58.42″。

建设性质：新建

项目投资：项目总投资25000万元，其中环保投资143万元，占项目总投资的0.57%

主要建设内容及生产规模：项目总用地面积：32961m2，总建筑面积：21170m2主要建设内容为生产厂房2栋、研发楼1栋（包括食堂、宿舍、办公区）、配套环保工程。

生产规模：年产30万吨再生塑料。其中PE再生料200000t/a、PP再生料50000t/a、ABS再生料40000t/a、PVC粉料10000t/a。

劳动定员及工作制度：项目劳动定员60人，住厂员工20人，工人采用三班制24小时工作，每班8小时，年工作时间为280天。

建设周期：2020年10月~2021年5月，施工期7个月。

- 3.1.2建设项目工程情况内容介绍

项目总用地面积32961m2，总建筑面积为21170m2，主要建设内容为生产厂房2栋、研发楼1栋（包括食堂、宿舍、办公区）、配套环保工程，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、PET、ABS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为11条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、20条改性造粒生产线、5条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（20万t/a）、PP粒料（5万t/a）、ABS粒料（4万t/a）、PVC粉料（1万t/a），产能合计30万t/a。项目组成具体情况如下表所示。

表3.1-1   建设项目组成一览表

| 工程内容 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产厂房 | 原料仓库：原料堆存区 磨粉区：含5台磨粉机 破碎清洗区：含3条废塑料破碎清洗线 改性造粒区：设3条挤出造粒生产线 | 钢结构厂房，1F，建筑面积2506.7m2 |
|  | 2#生产厂房 | 原料仓库：原料堆存区 破碎清洗区：含8条废塑料破碎清洗线 辅料仓库：辅料堆存区 改性造粒区：设17条挤出造粒生产线 成品仓库：产品堆存区 | 钢结构厂房，1F，建筑面积15900.54m2 |
| 辅助工程 | 研发楼 | 食堂，建筑面积552.56m2，位于建筑物一层 | 砖混结构，5F，建筑面积2762.76m2 |
|  |  | 办公区，建筑面积1105.1m2，位于建筑物二、三层 |  |
|  |  | 员工宿舍，建筑面积1105.1m2，位于建筑物四、五层 |  |
| 公用工程 | 给水 | 由自来水供水管网和汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂给水管网供给 | / |
|  | 排水 | 生产废水厂区内处理后排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理 生活废水经化粪池预处理、食堂废水经隔油处理后由汨罗市城市污水处理厂处理 | / |
|  | 供电 | 由汨罗市新市镇区域电网供给，在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电 | / |
| 储运工程 | 原料堆存区 | 位于1#和2#生产厂房，仓储总面积为1870m2 | 钢结构厂房，1F |
|  | 成品仓库 | 位于2#生产厂房，仓储总面积为1900m2 | 钢结构厂房，1F |
|  | 运输 | 本项目原料及产品运输采用汽车运输 |  |
| 环保工程 | 废气收集 处理设施 | 项目PVC磨粉区产生的粉尘采用布袋除尘处理后+15m高1#排气筒排放 项目改性造粒工序产生的VOCs经集气罩收集+“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理后经15m高2#排气筒排放 食堂油烟经高效油烟净化器处理后经烟道至屋顶排放 | 磨粉工序废气处理设施位于1号生产厂房北侧； 改性造粒工序废气处理设施位于2#生产厂房南侧 |
|  | 废水收集 处理设施 | 废水采用雨污分流； 生产废水经自建废水处理设施调节池+气浮+絮凝沉淀装置处理后，日处理规模达500m3/d，排入园区污水管网，经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理； 生活废水经隔油池+化粪池处理达标后由市政管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂 | 废水处理设施位于厂区东侧 |
|  | 噪声污染 防治措施 | 隔声、减振、消声等 | / |
|  | 固体废物 | 一般固废暂存间（10m2）、危废暂存间（15m2） | 一般固废暂存间位于和危废暂存间均位于厂区南侧 |

- 3.1.3产品方案及规模

本项目PE、PP、ABS废塑料经分选、湿法破碎（破碎料无需破碎）、清洗、甩干、改性造粒等工序后得到产品粒料，PVC废塑料经分选、湿法破碎（破碎料无需破碎）、清洗、甩干、磨粉等工序后得到产品粉料，项目年产再生塑料改性颗粒29万吨，PVC粉料1万吨，项目产品方案见下表：

表3.1-3  项目产品方案一览表

| 项目产品方案一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品品种 | 单位 | 规模 |
| PE（聚乙烯） | 万t/a | 20 |
| PP（聚丙烯） | 万t/a | 5 |
| ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） | 万t/a | 4 |
| PVC粉料 | 万t/a | 1 |
| 合计 | / | 30 |

根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），本项目产品应满足以下要求：

1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行 GB/T16288；

2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；

3、再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

- 3.1.4主要原辅材料及能源消耗

本项目依托汨罗再生资源集散市场废旧塑料集散优势，原料来源主要为汨罗市再生资源市场交易的生活源废塑料，不涉及进口废塑料再生利用，项目原料来源应符合《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》（国办发[2017]70号）中的要求原料，本项目70%为已初步清洗破碎后的废塑料，30%直接回收的废塑料（如废旧电器外壳、塑料瓶等），原料相对较为清洁。项目使用的废塑料种类为 PE、PP、ABS、PVC类，本项目不使用属于医疗废物和危险废物的废塑料，PP为普通类，不使用铅酸蓄电池电池壳（不接收受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、输液器、针头、血袋等废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料）。根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求，本项目再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂。本项目主要生产原料和主要辅助材料见下表。

本项目PVC磨粉过程中会加入2%-3%的辅料，如填充剂、抗氧剂等，故使用的PVC原料为9800t/a，少于10000t/a，但最终产品规模为10000t/a。

表3.1-4   项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 |  | 年用量（t/a） | 最大储存量（t） | 来源及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性造粒生产线 |  |  |  |  |
| 1.1 | PE（聚乙烯） |  | 196000 | 7000 | 包含70%已初步清洗后的破碎料及30%直接回收的废塑料，不使用进口废塑料，原料区堆存； 生产助剂为市场采购，根据不同产品要求使用不同助剂，原料区堆存 |
| 1.2 | PP（聚丙烯） |  | 49000 | 1750 |  |
| 1.3 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） |  | 39200 | 1400 |  |
| 1.4 | 填充剂 |  | 3500 | 150 |  |
| 1.5 | 抗冲击改性剂 |  | 737.12 | 50 |  |
| 1.6 | 增塑剂 |  | 1800 | 100 |  |
| 1.7 | 抗氧剂 |  | 1000 | 50 |  |
| 2 | 磨粉生产线 |  |  |  |  |
| 2.1 | PVC（聚氯乙烯） |  | 9800 | 350 | PVC为清洗后的破碎料，不使用进口废塑料，原料区堆存； 生产助剂为市场采购，根据不同产品要求使用不同助剂，原料区堆存 |
| 2.2 | 填充剂 |  | 160 | 10 |  |
| 2.3 | 抗氧剂 |  | 80 | 5 |  |
| 3 | 其他辅助材料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 滤网 |  | 6 | - | 市场采购，原料区堆存 |
| 3.2 | 活性炭 |  | 6 | - |  |
| 3.3 | 混凝剂 | 聚合氯化铝（PAC） | 20 | - |  |
|  |  | 聚丙烯酰胺（PAM） | 0.2 | - |  |
| 3.4 | 生产用水 |  | 295584 | - | 汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂供水管网 |
| 3.5 | 生活用水 |  | 1982 | - | 自来水供水管网 |
| 3.6 | 电 |  | 3320万度/年 | - | 产业园电网 |

本项目依托汨罗再生资源集散市场废旧塑料集散优势，使用的废旧塑料主要为汨罗本地回收市场已分拣归类并已初步清洗后的破碎料，以及直接从工厂、回收公司等回收的废塑料边角料；项目使用的废塑料种类为PE、PP、ABS、PVC类，本项目不得使用属于医疗废物和危险废物的废塑料。根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）要求。以上各物料的主要理化性质详见下表。

表3.1-5  项目主要原料理化性质一览表

| 序号 | 原料 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PE（聚乙烯） | 聚乙烯为典型的热塑性塑料，是无臭、无味、无毒的可燃性白色粉末。成型加工的PE树脂均是经挤出造粒的蜡状颗粒料，外观呈乳白色。其分子量在1万一loa万范围内。分子量超过10万的则为超高分子量聚乙烯UHMWPE3。分子量越高，其物理力学性能越好，越接近工程材料的要求水平。但分子量越高，其加工的难度也随之增大。聚乙烯熔点为132-135℃，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。 聚乙烯化学稳定性较好，室温下可耐稀硝酸、稀硫酸和任何浓度的盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、醋酸、氨水、胺类、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾等溶液。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。在室温下上述溶剂会对聚乙烯产生缓慢的侵蚀作用，而在90-100℃下，浓硫酸和浓硝酸会快速地侵蚀聚乙烯，使其破坏或分解。 聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下，会发生老化，变色、龟裂、变脆或粉化，丧失其力学性能。在成型加工温度下，也会因氧化作用，使其熔体戮度下降，发生变色、出现条纹，故而在成型加工和使用过程或选材时应予以注意。正因为聚乙烯拥有如上特质，容易加工成型，具有优良的耐化学腐蚀性、优良的电绝缘性以及耐低温性的热塑性聚合物。广泛的应用于电器工业、化学工业、食品工业、机器制造业及农业等方面，因此聚乙烯的再生回收具有非常深远的价值。 |
| 2 | PP（聚丙烯） | 具有良好的耐热性，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔点为 189℃，分解温度为 350℃，但在注塑加工时温度设定不能超过 275℃。熔融段温度最好在240℃。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在 100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。 PP是最轻的一种塑料，密度为0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率1.0-2.5%，成型温度 160-220℃，为半结晶型高聚物，通用塑料中，PP的耐热性最好，其热变形温度为80℃-100℃，PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，有更强的抗冲击强度。PP的加工温度在 200-250℃左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为 310℃）PP质轻、韧性好、耐化学性好。在熔融温度下有较好的流动性，成型性能好，因 PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP在融化过程中，要吸收大量的溶解热，产品出模后比较烫，PP料加工时不需要干燥。 |
| 3 | ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯） | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电 气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。ABS 通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的工程塑料之一。塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。 |
| 4 | PVC（聚氯乙烯） | PVC（聚氯乙烯）英文名polyvinyl chlorid，英文缩写PVC。它本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。 化学和物理特性：刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、补强剂及其它添加剂。 PVC材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 |

塑料辅助剂又叫塑料添加剂，是聚合物（合成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物。本项目使用到的辅助剂材料理化性质如下：

表3.1-6  项目主要辅料理化性质一览表

| 序号 | 辅助剂 | 理化性质及作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗氧剂 | 本品是一种亚磷酸酯类抗氧剂，CAS号：31570-04-4，化学名称：三(2,4-二叔丁基 )亚磷酸苯酯，熔点：182-186°C挥发份：0.5%max灰份：0.3%max，本品为低挥发性有机合成抗氧阻聚剂，广泛用于聚丙烯、聚乙烯、ABS、聚碳酸纤维及聚酯树脂等各类塑料的合成与加工。 |
| 2 | 填充剂 | 填充剂是提高塑料制品物理机械性能和降低配合成本的重要途径。塑料工业中所涉及的增强材料一般包括玻璃纤维、碳纤维、金属晶须等纤维状材料。填充剂是一种增量材料，具有较低的配合成本，塑料填充剂分无机填充剂(如碳酸钙、陶土、滑石、硅藻土、二氧化硅、云母粉、石棉、金属、金属氧化物等)和有机填充剂(如热固性树脂中空球、木粉、粉末纤维素等)。 |
| 3 | 抗冲击改性剂 | 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物，是核-壳结构抗冲击改性剂。用于提高塑料的冲击性能，外观：白色粉末，密度（23℃）1.05-1.10g/cm3，堆积密度≥0.25g/cm3 ，常温、低温增韧效果均很优异，可大幅提高基体树脂在-40--50℃温度下的冲击性能，并且对其它机械性能影响非常小，综合性能优异。 |
| 4 | 增塑剂 | 2.2.4-三甲基1.3-戊二醇双异丁酸酯，结构式：C16H30O4，CAS号6846-50-0，分子量286.4，外观无色无味透明液体，比重（20℃）0.942-0.948，蒸汽压：（25℃）＜0.01mmHg，沸点280℃。 |

- 3.1.5项目主要生产设备

项目生产设备项目主要生产设备如下。

表3.1-7   项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量（台/套） | 设备产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒生产线 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料挤出机组 | / | 20 | 2.5t/h |
| 2 | 物料混炼机 | / | 20 | / |
| 3 | 打包设备 | / | 20 | / |
| 预处理设施 |  |  |  |  |
| 4 | 分选破碎清洗流水线 | / | 11 | 2.5t/h |
| PVC磨粉生产线 |  |  |  |  |
| 5 | PVC磨粉机 | / | 5 |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 6 | 叉车 | / | 10 | / |
| 7 | 变压器 | / | 3 | 供电 |
| 8 | 板框压滤机 | XHY30/630-UB | 1 | 环保设备 |
| 9 | 脉冲式布袋除尘器 | / | 1 |  |
| 10 | QWT涡流微湿电高效废气处理设备 | / | 1 |  |

根据《产业结构调整指导目录》2019和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

- 设备产能核算：

项目主要生产设备产能核算见下表：

表3.1-8   项目主要生产设备产能核算表

| 造粒生产线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备工序 | 设备设计产能（t/h） | 设备数量（台/套） | 小时产能（t/h） | 年工作时间（h） | 年设计产能（t/a） | 项目产能（t/a） |
| 塑料挤出机组 | 2.5 | 20 | 50 | 6720 | 336000 | 290000 |
| 预处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 设备工序 | 设备设计产能（t/h） | 设备数量（台/套） | 小时产能（t/h） | 年工作时间（h） | 年设计产能（t/a） | 项目产能（t/a） |
| 清洗破碎分选流水线 | 4.5 | 11 | 49.5 | 6720 | 332640 | 294000（项目原料均需清洗后使用，部分需破碎分选） |

- 根据上表可知，项目年工作时间为280天每天24小时，项目挤出成型生产线设施设计产能相比项目产能均大于项目产能，因考虑到实际生产过程中设备运行存在检修维护等情况，设备运行负荷率在80~90%之间，则项目各主要生产线产能与项目产能基本相符。根据其设备数量及产能核算，其年设计产能可满足生产产能需求。

- 3.2公用工程

- 供水系统

- 湖南汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，供水管网完善，总供水能力达40000m3/d。本项目给水水源由工业园提供，就近从室外给水管接入，本项目新鲜水用水主要是生活用水，年新鲜水用量为1982m3。

- 本项目位于再生材料产业园管理范围内，塑料清洗用水、冷却水、车间清洁用水和喷淋用水可使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源，年用水量为295584m3。

- 2、排水系统

项目厂区实行雨污分流，污污分流。雨水在厂区内汇集后，排入园区雨水管网， 生产废水经调节池+气浮+絮凝处理后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理；生活废水经化粪池预处理、食堂废水经隔油处理后由汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。

- 3、供电系统

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，园区西北角现有110KV窑洲变电站一座，在园区另有一座10KV站，项目用电从园区变电站引入，送至厂区配电房，本工程用电容量和可靠性均可满足要求。

- 4、储运工程

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角，交通便利，可用汽车运入厂区，产品运出采用汽车运输。所有物料运输均委托专业公司负责。

- 3.3项目总平面布置

项目厂区大门位于厂区西侧，与同力路相连，便于车辆出入。北侧为研发楼（包含食堂、宿舍及办公区）1和1#生产厂房，厂区中部为2#生产厂房，一般固废暂存间和危险废物暂存间位于厂区南侧。1#生产厂房内自东向西依次排布为原料仓库、PVC磨粉区、原料破碎清洗区、改性造粒区；2#生产厂房内自东向西依次排布为原料仓库、原料破碎清洗区、辅料仓库、改性造粒区及成品仓库。

本项目拟设置2个排气筒，其中1#排气筒位于1#生产厂房PVC磨粉区北侧；2#排气筒位于2#生产厂房改性造粒区南侧。污水处理设施（化粪池）位于2#生产厂房东侧，危废暂存间、一般固废间拟设置在厂区南侧（详见附图2）。

- 3.4施工期污染源分析

- 3.4.1施工期工艺流程及产污环节

本项目施工内容主要为场地平整、构筑物施工、主体设备安装、配套工程施工等，本项目施工过程中，污染源产生环节见下图。

图3-1   施工期工艺流程及产污节点图

- 3.5.2施工期污染源分析

- 废气 施工期废气污染物主要有施工扬尘、运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气，另外装修阶段产生的有机废气。

①扬尘

扬尘主要来自场地平整、地基开挖、推墙卸瓦、沙石料堆放、混凝土搅拌、建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。

对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。

表3.4-1    建筑施工工地扬尘污染情况

表3.4-2     施工现场大气TSP浓度变化表

②装修产生的有机废气

装修产生的有机废气主要来自施工期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发的含甲醛、苯酚等气体。

建筑物进入装修施工阶段，必须处理墙面、装饰吊顶、制造与涂漆家具、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。使用各种建筑涂料一般用量为0.2-0.5kg/m2，若以0.3kg/m2计，项目总建筑面积21170m2，工程开发过程中，将陆续使用涂料约6.35t，有机溶剂挥发量约为涂料使用量的15%，则挥发的有机溶剂为0.95t。项目装修施工过程中应使用环保型建筑材料，其中各项指标均应符合《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）要求。

③施工机械尾气

施工期间燃油机械、运输车辆使用较频繁，燃油机械及运输汽车尾气排放量较大，排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化物等）等。

若工程施工机械及用车以10辆（台）计，以每车（台）1天耗油50L计算，则施工车辆（机械）每天排放的尾气中含一氧化碳13.5kg，碳氢化合物2.2kg，氮氧化合物2.2kg，二氧化硫1.6kg。

2、废水 施工期排放的废水主要有施工废水、施工人员产生的生活污水。

施工期的污水包括施工作业产生的生产废水、车辆清洗废水和施工人员生活污水，项目建设期间不同时段施工人员不尽相同。

- ①施工作业废水

地基开挖、施工车辆的碾压，都会对地表和植被产生较大破坏，极容易产生水土流失。施工机械、渣土及材料运输车辆在运行和维修及外表的清洗中产生的少量含油污泥沙废水，其中主要污染物浓度一般为CODcr：25～200mg/L、石油类：10～30mg/L、SS：500～4000mg/L。此外，混凝土的浇注或混凝土物件养护过程中有少量含悬浮物废水排放，这部分废水对环境影响主要在于使地表水中的SS量增加。施工期施工废水经隔油沉淀后循环使用。

- ②施工人员生活污水

施工人员产生的生活污水，主要来自临时食堂、浴室、厕所等。项目地块内设置有活动板房作为指挥部，施工人员生活安排在指挥部内。生活污水主要成份为CODcr、BOD5、NH3-N等有机物。施工人员每天生活用水量按145L计算，高峰期施工人员50人计，用水量约5.8m3/d，排水量以用水量的0.8计，则施工人员生活污水排放量为4.64m3/d，主要污染物浓度一般为CODcr：50～250mg/L，BOD5：25~150mg/L，SS：100~200mg/L，NH3-N：15-30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集化粪池处理后，可通过污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理后外排。

③地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水

地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水受到地下水位、气候等条件影响较大，通常无法预计，根据同类施工工程施工排水经验，主要污染物为SS，浓度为800～4000mg/L。

3、噪声

- 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。不同的施工设备产生的机械噪声声级见下表。

表4.3-3     施工机械及其噪声源强

| 距离 机械类型 | 5m |
| --- | --- |
| 振捣机 | 84 |
| 轮式装载机 | 94 |
| 卡车 | 92 |
| 移动式吊车 | 96 |
| 气动扳手 | 85 |
| 夯土机 | 92 |
| 铲土机 | 95 |
| 推土机 | 70 |
| 钻土机 | 75 |
| 浇捣机 | 92 |

4、固废 施工期间固体废物主要来自主厂房施工等过程产生的建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：

（1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。

（2）土石方 项目场地已完成场地平整。

（3）生活垃圾

项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5 kg/人·d 计算，项目施工期为8个月，整个施工期生活垃圾产生量为6t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

- 3.5营运期污染源分析

- 3.5.1营运期工艺流程及产污环节

本项目主要生产工艺包括废塑料分选、湿法破碎、清洗、甩干等预处理工艺，PE、PP、ABS塑料改性造粒，PVC塑料磨粉三个部分，项目主要工艺流程和产污节点见下图。

- 3.5.1.1项目营运期工艺流程及产排污节点

图4.6-1   项目生产工艺流程及产污节点图

- 3.5.1.2工艺流程简述

1、原料预处理过程

本项目所用塑料原料部分为汨罗本地回收市场已分拣归类并已初步清洗后的破碎料，部分为直接从工厂或资源回收的废塑料边角料，70%为已初步清洗后的破碎料，30%为回收的废塑料（如废旧电器外壳、塑料瓶等）。采购的回收废塑料有序定量的堆存在分选破碎清洗车间内的原料暂存库进行临时暂存，30%回收的废塑料通过人工分选挑出金属、橡胶等废料物质，然后将不同类别、不同颜色的塑料分开暂存，并按类别、颜色经上料机送至破碎机破碎成直径10mm-40mm的碎片，由输送机送入后续清洗设备、甩干设备进行清洗、甩干，送入半成品区暂存，用于后续造粒、磨粉工序。70%的破碎料将不同类别、不同颜色的塑料分开暂存，送入半成品区暂存，用于后续造粒、磨粉工序。

本项目废塑料破碎采用湿法破碎，粉尘被水固定在物料表面，破碎过程中不会产生扬尘，故破碎过程基本无粉尘产生。

原料预处理过程主要污染为分选废料，清洗、甩干废水，废水沉渣和噪声。

- 造粒改性过程 （PP、PE、ABS）

- 项目造粒改性过程包括混料、热熔挤出等工序。

（1）混料：根据不同产品要求按照不同配方将配置好的各种改性剂等辅助剂与经清洗干燥的废破碎塑料一起投加进入密闭的高速加热混料机进行混料。混料过程在密闭容器内进行，无废气及粉尘产生。

（2）热熔、挤出造粒：混合后的物料通过螺杆挤出机的混合、输送、剪切等作用下将物料熔融混合，使各种成分均匀分散在整个系统中，并将聚合物熔体挤出。塑料种类不同，加热熔融的温度也不一样，总的加热熔融温度一般在135-260℃左右，加热方式为电加热，各类塑料熔融温度见表3.1-5。加热熔融塑料出口设置微孔过滤机，进一步去除熔体中的杂质， 微孔过滤机内的滤网需要定期更换，会产生废滤网。

本项目使用的一体化挤出机包含挤出机、水槽、切粒机。通过螺杆挤出机将废塑料挤出为线状，利于下一步的切粒，挤出机是塑料成型加工最主要的设备之一，它通过外部动力传递和外部加热元件的传热进行塑料的固体输送、压实、熔融、剪切混炼挤出成型。挤出机出口，主要功能是使流出挤出机的物质是均匀一致的，在这部分为确保组成成分和温度的均匀性，物料有足够的停留时间，在塑料挤出机的尾部，塑料熔体通过一个机头离开挤出机，在挤出机尾部配套冷却系统，让挤出线状物料进入水槽内进行冷却，水槽中的水循环利用。最后牵引送入高速旋转刀处，切成有固定长度的粒料。切粒后进行筛选、检验工序，得到再生塑料改性颗粒，在车间内仓库储存外售。

造粒过程产生的主要污染物为造粒废气、冷却废水、不合格品、废滤网（含杂质）和噪声，造粒废气主要为挥发性有机物。

- PVC磨粉过程

项目PVC废塑料磨粉工艺较为简单，主要为PVC破碎料+生产助剂磨粉、筛分、不合格产品回磨，整个工艺均在磨粉机内进行，仅需在加料斗进行加料和出料口进行装袋。

磨粉：原料经送料器进入一级粉碎装置，粗粉碎后的物料由抽风机经管路吸到旋风分离器内，然后经旋转阀落到分级筛中，约有半数粉碎物过筛达到粉碎粒度；筛余物进入二级粉碎装置进行细粉碎，粉碎后经吸风管返回分级筛，物料在封闭的回路中循环加工，直至粉碎到合适的粒度。由一级粉碎后的细粉及时被分离，半成品进入二级粉碎装置进行粉碎，可以减少细粉，改善粉碎物的粒度分布。机械设备内残留细粉通过吸风罩进行收集后和合格的细粉经出料口出料后装袋，机械设备无需清理，即可入库。

本项目设备为全自动一体化磨粉机，磨粉过程为封闭过程，物料在粉碎过程中高速剪切、摩擦和撞击会迅速产生热量，其温度不超过100℃，采用自然冷却方式进行降温，保证物料温度不升高，不分解熔化，不产生有机废气，设备各产尘点配套有集气设施，产生粉尘经收集后进入配套布袋除尘器处理，粉碎机示意图见下图。

PVC磨粉过程产生的主要污染物为装袋过程产生的粉尘、不合格品和噪声。

- 3.6.1.3产污环节

本项目产品生产过程中主要产排污节点见下表。

表3.6-1   项目运营期产排污节点表

| 污染类别 | 车间 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磨粉车间 | 磨粉工序 | 颗粒物 | 磨粉工序在密闭空间内进行，经密闭管道收集，收集后通过脉冲布袋除尘器处理后经1#15m排气筒排放 |
|  | 改性造粒 车间 | 热熔挤出工序 | VOCs | 经集气罩收集后，通过QWT涡流微湿电高效废气处理设备（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理后经2#15m排气筒排放 |
|  | 员工食堂 | 油烟机 | 油烟废气 | 经油烟净化器处理后经烟道至研发楼屋顶排放 |
| 废水 | 改性造粒 车间 | 破碎 | 破碎废水 | 随物料进入清洗工序 |
|  |  | 清洗工序 | 清洗废水 | 经自建废水处理系统处理，通过园区污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理 |
|  |  | 冷却 | 冷却水 | 回用清洗工序 |
|  | 喷淋用水 | 废气处理 | 喷淋废水 | 定期更换，经自建废水处理系统处理，通过园区污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理 |
|  | 厂区 | 车间清洁 | 地面清洁废水 | 经自建废水处理系统处理，通过园区污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理 |
|  |  | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 |
| 噪声 | 厂区车间 | 清洗、破碎、挤出造粒等工序 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声等 |
| 固废 | 改性造粒区 | 分选 | 分选杂质 | 分类收集后外售综合利用 |
|  |  | 清洗 | 沉渣 | 干燥后外售制砖 |
|  |  | 造粒 | 杂质、废滤网 | 收集后外售综合利用 |
|  |  | 造粒 | 不合格品 | 回用于生产 |
|  | 磨粉区 | 磨粉 | 不合格品 | 回用于生产 |
|  | 厂区 | 设备维护 | 废矿物油 | 暂存危废间后委托有资质单位处理 |
|  |  | 废水处理 | 含油污泥 | 暂存危废间后委托有资质单位处理 |
|  | 厂区 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 |

- 3.6.1.4项目物料平衡

- 1、项目生产物料平衡

项目物料平衡情况见下表。

表3.6-2   项目总物料平衡表   t/a

| 入 料 |  | 出 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 各类废旧塑料 | 294000 | 产品：再生塑料改性颗粒 |  | 290000 |
| 各类生产辅助剂 | 7277.12 | 产品：PVC粉料 |  | 10000 |
|  |  | 固废 | 分选杂质 | 264.6 |
|  |  |  | 清洗沉渣 | 352.8 |
|  |  |  | 造粒杂质 | 30.42 |
|  |  |  | 造粒 不合格品 | 568 |
|  |  |  | 磨粉 不合格品 | 19.6 |
|  |  | 废气 | 有机废气 | 31.9（产生量） |
|  |  |  | 颗粒物 | 9.8（产生量） |
| 总投入 | 301277.12 | 总产出 |  | 301277.12 |

- 4.6.1.5项目水平衡

本项目主要用水为原料破碎、清洗用水、车间清洁用水、冷却系统用水、喷淋用水及生活用水等，除生活用水使用自来水外，其他生产用水均可使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理后的中水。

（1）破碎用水

根据建设方提供数据，本项目使用废塑料中部分为未分选清洗破碎的废塑料，项目原料湿法破碎用水量为20t/d（5600t/a），采用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源，破碎废水由物料带入后续清洗设备内。

（2）原料清洗用水

本项目仅对使用废塑料中30%未分选清洗破碎的废塑料进行清洗，项目未分选清洗破碎废旧塑料用量约88200吨，根据建设方提供数据，平均清洗每吨废塑料需使用1.5t水，则本项目清洗所需水量为472.5t/d（132300t/a），清洗过程由物料带出及自然蒸发损耗水量按5%计，则总清洗废水量为448.88t/d（125685t/a）。原料清洗废水经调节池+气浮+絮凝处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准二者的严值后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理。

汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，全部回用于再生材料产业园企业，本项目位于再生材料产业园内，塑料清洗用水可使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源。

（3）冷却用水

本项目造粒冷却水回用于原料清洗。根据建设方提供资料，本项目造粒冷却水流动式循环，年工作时间280天，每天三班制，每班完全更换一次，每套冷却水槽容量约0.5m3，项目建成后更换用水量30t/d（8400t/a），其中因物料带出及自然蒸发损耗量约1.5t/d（420t/a）。冷却水全部回用于原料清洗，使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源。

（4）车间清洁用水

结合本项目的实际情况，项目地面清洁频率为24次/年（半月1次），用水量以2.5L/次•m2计。本项目车间清洁面积约18407.24m2，则地面冲洗水用量约为1104t/a，冲洗地面废水量按90%计，则清洁地面废水量约为993.6t/a；车间清洁废水排入厂区废水处理站处理达标后经同力路污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理。车间清洁用水采用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源。

（5）喷淋用水

项目废气处理设施使用QWT涡流微湿电高效废气处理设备（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理有机废气。根据建设方提供资料，项目每套喷淋塔配套1.5m3循环水箱喷淋水循环使用，循环水量约8.6m3/h，定期补充新鲜水，补充水量约0.2m3/d，喷淋循环用水根据水质状况和生产状况，约每周全部更换一次，项目共设一套喷淋设备，则喷淋废水排放量为60m3/a。喷淋废水经厂区污水处理系统处理后进园区污水管网。

（6）生活用水

本项目劳动定员人数为60人，均在厂区内就餐，其中约20人在厂区内住宿。生活用水采用新鲜自来水，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）住宿职工按145L/人•d计算，非住宿职工按38m3/人•a计算，则项目生活用水量为8.51t/d（2384t/a），污水排放系数按0.8考虑，则排水量为6.81t/d（1907.2t/a）；生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂深度处理。

本项目具体用排水情况见下表，本项目水平衡图如图3.6-1所示。

表3.6-3   项目用排水情况表

| 序号 | 用水部位 | 用水量（t/a） | 损耗量（t/a） | 排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎用水 | 5600 | 5600 | 0（由物料带入后续清洗设备） |
| 2 | 原料清洗水 | 新鲜水118720 （破碎用水补充5600t/a，冷却水补充7980t/a） | 6615 | 125685 |
| 3 | 冷却水 | 8400 | 8400 | 0（进入清洗设备） |
| 4 | 车间清洁用水 | 1104 | 110.4 | 993.6 |
| 5 | 喷淋用水 | 60 | 56 | 60 |
| 6 | 生活用水 | 2384 | 476.8 | 1907.2 |
| 7 | 合计 | 131228 | 21258.2 | 128645.8 |

图3.6-1  项目水平衡图 （单位 m3/a）

- 3.7污染源强核算

- 3.7.1废气污染源

本项目产生的废气为PVC磨粉工序装袋粉尘、挤出造粒有机废气、食堂油烟废气。本项目破碎过程采用湿法破碎，基本无粉尘产生。

- PVC磨粉工序装袋粉尘

- PVC磨粉主要是将已经破碎、清洗、甩干预处理的破碎料粉碎成PVC粉末，粉碎量为9800t/a，整个粉碎过程是在封闭的设备内部完成，磨粉温度控制在100℃以内，无HCl产生，主要在出料口产生粉尘，根据建设方提供的经验数据，结合同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据（湖南中塑新能源有限公司已建成年产100万吨再生塑料项目（一期），主要原料为PE、PP、ABS、PS粒料，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS、PS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要产品为改性塑料颗粒与PVC粉料，其生产工艺、设备类型、产品均与本项目类似，具有可类比性）可知，粉尘产生量约为原料的0.1%，则粉尘产生量为9.8t/a（1.46kg/h）。本项目PVC磨粉线为5条，配套集气系统及布袋除尘器，磨粉工序生产线密闭，经集气管道收集，集气效率不低于95%，总风量为10000m3/h，再引入脉冲式布袋除尘器进行处理，布袋除尘器效率按99%计，处理达标后经1#15m高排气筒排放，则项目生产过程中有组织粉尘排放量为0.093t/a（0.014kg/h），排放浓度为1.4mg/m3；车间逸散无组织粉尘排放量为0.49t/a（0.073kg/h）。

- 挤出造粒有机废气

本项目造粒及改性车间热熔挤出机采用电加热方式，根据原料种类不同，控制温度 135-260℃左右，一般均不会引起塑料聚合体中聚合单位的分解。原料在挤出成型工序，会产生有机废气，主要成分因塑料种类不同而不同，废气成分复杂多变，其污染因子按VOCs计。此外本项目所用原料PVC（聚氯乙烯）塑料不进行造粒，仅进行磨粉，无氯化氢产生。

项目VOCs产排污计算：结合同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据（湖南中塑新能源有限公司已建成年产100万吨再生塑料项目（一期），主要原料为PE、PP、ABS、PS粒料，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS、PS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要产品为改性塑料颗粒与PVC粉料，其生产工艺、设备类型、产品均与本项目类似，具有可类比性）可知，湖南精科检测有限公司2019年5月29日~5月30日对11#造粒车间有机废气进口与出口的监测，处理措施进口VOCs浓度为55.3mg/m3，烟气量为17848m3/h；出口VOCs浓度为6.97mg/m3，烟气量为18584m3/h，监测期间小时产能为9t/h（运行生产设备10台），产生速率为0.986kg/h，排放速率为0.129kg/h，则平均生产每吨产品产生0.11kgVOCs，排放0.014kgVOCs，处理设施处理效率为87.3%。

热熔挤出过程VOCs的排放系数为0.11kg/t产品，本项目挤出工序产生的VOCS可参照进行计算。

本项目1#生产厂房改性造粒区布置3条再生造粒生产线、2#生产厂房改性造粒区布置17条改性造粒生产线，项目造粒产品的总量为290000t/a，挤出工序生产时间为6720h/a。据此计算，则1#生产厂房改性造粒区挤出工序VOCs产生量为4.8t/a（0.71kg/h）、2#生产厂房改性造粒区挤出工序VOCs产生量为27.1t/a（4.03kg/h）。本项目拟采用密闭收集罩对挤出工序有机废气进行收集，集气效率不低于95%，总风量为30000m3/h，收集后的废气采用“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺），VOCs效率按80%计，处理达标后经2#15m高排气筒排放。本项目1#生产厂房改性造粒区挤出工序VOCs排放量为0.912t/a（0.136kg/h），2#生产厂房改性造粒区挤出工序VOCs排放量为5.149t/a（0.766kg/h），则本项目造粒工序VOCs有组织排放总量为6.061t/a（0.902kg/h），排放浓度为30.07mg/m3。

本项目每台挤出造粒机的挤出口等废气产生节点进行集气收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口），集气效率较高（集气效率取95%），则1#生产厂房改性造粒区逸散无组织VOCS排放量为0.24t/a（0.036kg/h），2#生产厂房改性造粒区逸散无组织VOCS排放量为1.355t/a（0.202kg/h）。

- 粉料投料工序粉尘

各种改性剂等辅助剂与经清洗干燥的废塑料碎片一起投加进入密闭的高速加热混料机进行混料，混料过程在密闭容器内进行，基本无废气及粉尘产生，将原料投入混料机进料口时，由于对粉状物料的翻弄，会产生粉尘，但产生量较小，污染因子为颗粒物。根据建设方提供的经验数据，结合同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据（湖南中塑新能源有限公司已建成年产100万吨再生塑料项目（一期），主要原料为PE、PP、ABS、PS粒料，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS、PS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要产品为改性塑料颗粒与PVC粉料，其生产工艺、设备类型、产品均与本项目类似，具有可类比性）可知，投料工序粉尘的产污系数按0.15kg/t-粉料计。

（1）磨粉生产线投料粉尘

项目磨粉生产线使用的粉料辅助剂用量为240t/a，则磨粉区投料过程中粉尘的产生量约0.036t/a（0.0054kg/h）。

（2）改性造粒生产线投料粉尘

项目改性造粒生产线使用的粉料辅助剂用量为7037.12t/a。经计算，本项目投料过程中粉尘的产生量约1.06t/a（0.158kg/h）。

项目投料粉尘产生量较小，且项目磨粉生产线密闭、改性造粒生产线投料工序均在密闭空间内进行，投料粉尘经自然沉降后人工清扫处理。

- 4、食堂油烟

项目建成后食堂每餐用餐人数约60人，食堂厨房的炉灶以天然气为燃料。厨房烹饪时将产生一定的油烟，经类比调查，居民每人每日耗食油约20~30g，取30g/d，则项目员工食堂耗食油量共约为1.8kg/d（0.504t/a）。一般油烟挥发量占总，耗油量的2～3%，取2.5%，油烟挥发量约为0.045kg/d（0.0126t/a），厨房油烟排放时主要集中在每天的1l：00～13：00，16：00～18：00。项目设置1个炒炉，按每个炒炉产生油烟量2000m3/h•灶头计，油烟产生浓度约为5.625mg/m3。建设单位拟采用高效油烟净化机，净化效率按75%计，经处理后油烟排放量为0.00315t/a，油烟排放浓度约为1.4mg/m3，由排烟管引至楼顶烟囱排放。油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）浓度限值要求。

项目废气污染源强核算结果及相关参数见下表。

表3.7-1   废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 装置/工序 | 排气筒编号 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 废气排放量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 叠加浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |  |
| 磨粉区 | 1# | 颗粒物 | 类比 | 10000 | 139 | 1.39 | 9.31 | 生产线密闭+脉冲式布袋除尘器 | 99% | 10000 | 1.4 | / | 0.014 | 6720 | 0.093 |
| 1#生产厂房改性造粒区 | 2# | VOCs | 类比 | 30000 | 22.6 | 0.679 | 4.56 | QWT涡流微湿电高效废气处理设备 | 80% | 30000 | 4.53 | 42.1 | 0.136 | 6720 | 0.912 |
| 2#生产厂房改性造粒区 |  | VOCs | 类比 |  | 127.7 | 3.83 | 25.745 |  | 80% |  | 25.5 |  | 0.766 | 6720 | 5.149 |
| 磨粉区 | 无组织 | 颗粒物 | 类比 | / | / | 0.073 | 0.49 | 加强收集 | / | / | / |  | 0.073 | 6720 | 0.49 |
| 1#生产厂房改性造粒区 | 无组织 | VOCs | 类比 | / | / | 0.033 | 0.24 | 加强收集 | / | / | / |  | 0.033 | 6720 | 0.24 |
| 2#生产厂房改性造粒区 | 无组织 | VOCs | 类比 | / |  | 0.188 | 1.355 | 加强收集 |  |  |  |  | 0.188 | 6720 | 1.355 |
| 合计 |  | 颗粒物 | / | / | / | / | 9.8 | / | / | / | / |  | / | / | 0.583 |
|  |  | VOCs | / | / | / | / | 31.9 | / | / | / | / |  | / | / | 7.656 |

- 4、非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑废气处理装置失效的情况，具体非正常排放情况见下表。本项目废气非正常排放主要为各废气治理装置运行不正常时出现的异常排放，本项目非正常排放按最不利情况，即处理效率为0的极端情况考虑，其异常排污情况见下表。

###### 表4.7-2   废气非正常排放情况

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨粉区粉尘废气1#排气筒 | 脉冲布袋除尘器装置运行不正常 | 颗粒物 | 1.39 | 1 | 1 |
| 造粒车间有机废气2#排气筒 | QWT涡流微湿电高效废气处理设备运行不正常 | VOCs | 4.509 | 1 | 1 |

- 4.7.2废水污染源

本项目主要用水为原料破碎、清洗用水、车间清洁用水、冷却系统用水及生活用水等，除生活用水使用自来水外，其他生产用水均可使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理后的中水。

项目主要废水污染源强如下：

（1）破碎用水

根据建设方提供的经验数据，结合同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据，本项目使用废塑料中部分为未分选清洗破碎的废塑料，项目原料湿法破碎用水量为20t/d（5600t/a），采用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源，破碎废水由物料带入后续清洗设备内。

- 原料清洗用水

根据结合同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据（湖南中塑新能源有限公司已建成年产100万吨再生塑料项目（一期），主要原料为PE、PP、ABS、PS粒料，主要生产工艺为分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS、PS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要产品为改性塑料颗粒与PVC粉料，其生产工艺、设备类型、产品均与本项目类似，具有可类比性）可知，2019年5月29日~5月30日对废水处理装置进口及清水池水质监测数据，清洗废水处理前后的监测结果见下表。

表2.4-3    湖南中塑新能源有限公司塑料清洗废水水质监测结果

| 检测项目 | 单位 | 废水处理设施进口 | 废水处理设施清水池 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.088 | 6.928 |
| CODcr | mg/L | 541 | 269 |
| 悬浮物 | mg/L | 123 | 21.5 |
| 氨氮 | mg/L | 49.93 | 18.1 |
| BOD5 | mg/L | 220.5 | 89 |
| 总磷 | mg/L | 0.498 | 0.07 |
| 总氮 | mg/L | 77.6 | 24.78 |
| 石油类 | mg/L | 0.25 | 0.06 |

本项目所用塑料原料部分来源于汨罗本地回收市场已分拣归类并已初步清洗后的破碎料，部分为直接从工厂回收的废塑料边角料或家电回收企业的废塑料，为保证产品的品质，所以塑料原料需进一步清洗，以去除废塑料碎片上沾染灰尘等污染物。本评价清洗废中COD、BOD5、氨氮、SS等污染物产生浓度参考监测数据考虑。本项目废塑料主要为生活源废塑料，不使用进口塑料、医疗废物、危险废物塑料，不涉及重金属，故不考虑重金属污染物。

本项目仅对使用废塑料中30%未分选清洗破碎的废塑料进行清洗，项目未分选清洗破碎废旧塑料用量约88200吨，平均清洗每吨废塑料需使用1.5t水，则本项目清洗所需水量为472.5t/d（132300t/a），清洗过程由物料带出及自然蒸发损耗水量按5%计，则总清洗废水量为448.88t/d（125685t/a）。原料清洗废水经调节池+气浮+絮凝处理可满足要求，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准二者的严值后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理。

汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，全部回用于再生材料产业园企业，本项目位于再生材料产业园内，塑料清洗用水可使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源。

（3）冷却用水

本项目造粒冷却水回用于原料清洗，冷却水全部回用于原料清洗，使用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源，根据水平衡，本项目造粒冷却水更换用水量约30t/d（8400t/a），其中损耗量约0.9t/d1.5t/d（420t/a）。

（4）车间清洁用水

结合本项目的实际情况，项目地面清洁频率为24次/年（半月1次），用水量以2.5L/次•m2计。本项目车间清洁面积约18407.24m2，则地面冲洗水用量约为1104t/a，冲洗地面废水量按90%计，则清洁地面废水量约为993.6t/a；车间清洁废水排入厂区废水处理站处理达标后园区污，经水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理。车间清洁用水采用汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂中水作为水源。

（5）喷淋用水

项目废气处理设施使用QWT涡流微湿电高效废气处理设备（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理有机废气。根据建设方提供资料，项目每套喷淋塔配套1.5m3循环水箱喷淋水循环使用，循环水量约8.6m3/h，定期补充新鲜水，补充水量约0.2m3/d，喷淋循环用水根据水质状况和生产状况，约每周全部更换一次，项目共设一套喷淋设备，则喷淋废水排放量为60m3/a。喷淋废水经厂区污水处理系统处理后进园区污水管网。

（6）生活用水

本项目劳动定员人数为60人，均在厂区内就餐，其中约20人在厂区内住宿。生活用水采用新鲜自来水，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）住宿职工按145L/人•d计算，非住宿职工按38m3/人•a计算，则项目生活用水量为8.51t/d（2384t/a），污水排放系数按0.8考虑，则排水量为6.81t/d（1907.2t/a）；生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理。

（7）初期雨水

根据《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）有关要求，建设项目废塑料贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒防渗、防尘、防扬散和防火措施，本项目厂房内建设原料贮存场所及成品存放区，生产装置均在车间内，因此本环评不考虑初期雨水。

项目废水污染源强核算结果及相关参数见下表。

表3.7-4   废水污染源强核算结果及相关参数表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 | 排放水量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 原料清洗 | COD | 125685 | 541 | 68 | 经调节池+气浮+絮凝处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准二者的严值后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理 | - |  |  |
|  | BOD |  | 220.5 | 27.71 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 49.93 | 6.28 |  |  |  |  |
|  | SS |  | 123 | 15.46 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  |
| 车间清洁 | COD | 993.6 | 400 | 0.397 |  | - |  |  |
|  | SS |  | 400 | 0.397 |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 15 | 0.015 |  |  |  |  |
| 喷淋废水 | COD | 60 | 200 | 0.012 |  | - |  |  |
|  | BOD |  | 100 | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 30 | 0.0018 |  |  |  |  |
|  | SS |  | 50 | 0.003 |  |  |  |  |
| 生产废水合计 | COD | 126738.6 | 539.7 | 68.4 |  | 126738.6 | 269 | 34.1 |
|  | BOD |  | 218.7 | 27.7 |  |  | 89 | 11.3 |
|  | 氨氮 |  | 49.5 | 6.3 |  |  | 18.1 | 2.3 |
|  | SS |  | 125.1 | 15.9 |  |  | 21.5 | 2.7 |
|  | 石油类 |  | 0.37 | 0.047 |  |  | 0.06 | 0.007 |
| 生活废水 | COD | 1907.2 | 300 | 0.57 | 经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 1907.2 | 250 | 0.48 |
|  | BOD |  | 160 | 0.31 |  |  | 120 | 0.23 |
|  | 氨氮 |  | 30 | 0.057 |  |  | 25 | 0.048 |
|  | SS |  | 150 | 0.29 |  |  | 120 | 0.23 |

注：上表中生产废水合计污染物排放量为厂区排放量，并非直接排入环境的量，排放浓度为加权平均浓度。

- 3.7.3噪声污染源

本项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、磨粉机、挤出机、混料机、各类风机、水泵等，噪声源约75~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。项目各噪声设备的种类源强具体情况见下表：

表4.7-5   本项目噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 台数 | 源强dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料挤出机组 | 20 | 75~85 | 车间墙壁阻挡、设备加减振垫 |
| 2 | 切粒机 | 20 | 75~80 |  |
| 3 | 清洗破碎设备 | 11 | 75~80 |  |
| 4 | 混料系统 | 20 | 75~80 |  |
| 5 | 磨粉设备 | 5 | 75~80 |  |
| 6 | 废气处理设备 | 2 | 80~90 | 减振、消声、隔声 |
| 7 | 水泵 | 若干 | 80~90 |  |

- 4.7.4固体废物

本项目产生的固体废物为废塑料分选杂质、清洗沉渣、造粒杂质、废滤网、造粒不合格品、除尘器收集粉尘、废水处理产生的污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管以及生活垃圾。

（1）分选杂质

本项目采购的回收废塑料部分从工厂回收的废塑料边角料需要经过分选归类才能进一步加工，分选过程中会产生少量的金属、橡胶、品质较差塑料等杂质分选废料，根据业主提供资料，项目分选杂质产量约为原料的0.3%，根据分选设备产能及项目原料用量本项目需分选废塑料用量约88200t/a，分选杂质产生量为264.6t/a，为一般固废，经分类收集后外售综合利用。

（2）清洗沉渣

本项目仅对使用废塑料中30%未分选清洗破碎的废塑料进行清洗，项目未分选清洗破碎废旧塑料用量约88200吨，废塑料清洗过程将产生一定的沉渣，主要为废塑料中夹带的泥沙，清洗过程将产生约0.4%的清洗沉渣，则清洗沉渣产生量为352.8t/a，为一般固废，定期清理自然干燥后外售制砖。

（3）废滤网（含造粒杂质）

废塑料热熔挤出时，塑料挤出工序设置微孔过滤机对熔融物料进一步去除杂质，此杂质主要为未熔融的物质，过滤废料约为热熔总量（284200t/a）的0.01%，造粒杂质为28.42t/a附着在滤网上，每套造粒挤出设备每年需要更换过滤网约200次，每个过滤网重约0.5kg，本项目共设有20套造粒挤出设备，则项过滤网产生量约为2t/a，则废滤网（含造粒杂质）共计约30.42t/a。为经收集后外售综合利用。

（4）造粒不合格品

项目在挤出造粒过程会产生一定的不合格品，根据建设单位介绍，不合格品将控制在原料用量的0.2%以内，项目造粒工序废旧塑料原料用量为284000t/a，则不合格产品产生量为568t/a，收集后作为原料回用于生产。

（5）磨粉不合格品

项目在磨粉过程会产生一定的不合格品，根据建设单位介绍，不合格品将控制在原料用量的0.2%以内，项目磨粉工序PVC废旧塑料原料用量为9800t/a，则不合格产品产生量为19.6t/a，收集后作为原料回用于生产。

（6）除尘器收集粉尘

本项目拟采用脉冲式袋式除尘器对磨粉废气进行处理。根据除尘效率计算，除尘器对废气中颗粒物的回收量约为9.702t/a，其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。

（7）废水处理产生的含油污泥

项目生产废水拟采用隔油+气浮混凝+接触氧化进行处理，生产废水处理量为126738.6t/a，经混凝气浮+接触氧化处理后油泥产生量约为5t/a（绝干），经压滤脱水后产生含水率65%的油泥量约为14.3t/a，属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油类危险废物（900-249-08），收集暂存后交有资质单位处置。

（8）废水处理产生的污泥

项目生产废水处理量为126738.6t/a，废水处理采用气浮混凝+接触氧化进行处理，污泥产生量约为46.9t/a（绝干），经压滤脱水后产生含水率70%的污泥量约为156.3t/a，根据同类型项目《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目》验收和危废鉴定报告，该部分污泥不属于危险废物，为一般工业固废，本项目污泥经压滤脱水后收集暂存，定期外售制砖企业综合利用。

（9）废矿物油

本项目生产设备使用和维护过程中会使用少量润滑油、机油等矿物油，使用量约为1t/a，使用一定时间后需更换，更换周期为一年一次，使用过程中存在一定损耗，则产生的废润滑油约为0.2t/a。属于危险废物中的HW08废矿物油与含矿物油废物———900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油；900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。应收集暂存后委托有资质单位进行处置。

（10）废活性炭

项目用活性炭吸附VOCs，活性炭定期更换（具体根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。根据行业生产经验，活性炭吸附装置的活性炭用量和风机风量相匹配。本项目有机废气处理风量30000m3/h的活性炭吸附装置，活性炭的装载量约为0.5t/次，活性炭平均每两个月更换一次，根据废气污染源核算，VOCs（以非甲烷总烃计）消减量为24.244t/a，其中活性炭吸附消减量约为9.7t/a（占40%）。因此本项目活性炭年使用量为6t/a，废活性炭产生量为15.7t/a，废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-041-49。企业应根据生产时实际废气处理饱和度情况，及时定期更换，更换下来的废活性炭收集暂存后委托有资质单位进行处置。

（11）废UV灯管

项目挤出废气VOCs通过集气罩收集后采用“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺），其中UV光解模块共有24个紫外线消毒灯，紫外线消毒灯约每3年更换1次，产生废紫外线消毒灯约3kg。紫外线消毒灯产生紫外线的原理为灯管内的低压汞蒸气被电流激活产生紫外线，故紫外线消毒灯内含有少量的汞蒸气，属于《国家危险废物管理名录（2016）》中HW29含汞废物（900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），需交有资质单位进行处置。

（12）生活垃圾

本项目劳动定员为60人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，年工作时间为280天，则本项目产生的生活垃圾产生量为8.4t/a（30kg/d），交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目营运期产生的各类废物情况见下表。

表3.7-6   固体废物产生及处置情况表

| 类别 | 名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 分选杂质 | 分选工序 | 264.4 | 一般工业固废 | 收集后外售综合利用 |
|  | 清洗沉渣 | 造粒工序 | 352.8 | 一般工业固废 | 定期清理自然干燥后外售制砖 |
|  | 废滤网 （含造粒杂质） | 造粒工序 | 30.42 | 一般工业固废 | 收集后外售综合利用 |
|  | 造粒不合格品 | 造粒工序 | 568 | 一般工业固废 | 回用于生产 |
|  | 磨粉不合格品 | 磨粉工序 | 19.6 | 一般工业固废 | 回用于生产 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 磨粉工序 | 9.702 | 一般工业固废 | 回用于生产 |
|  | 废水处理产生的污泥 | 废水处理 | 156.3（含水率70%） | 一般工业固废 | 压滤脱水后，定期外售制砖 |
| 危险废物 | 废水处理产生的含油污泥 | 废水处理 | 14.3（含水率65%） | 危险废物（900-249-08） | 委托有资质单位处置 |
|  | 废矿物油 | 设备维护 | 0.2 | 危险废物（900-249-08） | 委托有资质单位处置 |
|  | 废活性炭 | 有机废气 | 15.7 | 危险废物（900-041-49） | 委托有资质单位处置 |
|  | 废UV灯管 | 处理 | 3kg/3a | 危险废物（900-023-29） | 委托有资质单位处置 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工 | 8.4 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |

本项目危险废物基本情况见下表。

表3.7-7   危险废物汇总表

| 序 号 | 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油污泥 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 14.3（含水率65%） | 废水处理 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 2 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 900-217-08 | 0.2 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 3 | 废活性炭 | HW49 其它废物 | 900-041-49 | 15.7 | 废气处理 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 4 | 废UV灯管 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 0.001 | 废气处理 | 固态 | 含汞荧光灯管 | 汞 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |

- 3.8项目污染源汇总

通过上述工程分析，项目污染源汇总情况见下表。

表3.8-1    项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 外排量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 颗粒物 | 9.31 | 0.093 | 大气 |
|  |  | VOCs | 30.305 | 6.061 |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 0.49 | 0.49 |  |
|  |  | VOCs | 1.595 | 1.595 |  |
| 生产废水 |  | 废水量 | 126738.6 | 126738.6 | 经调节池+气浮+絮凝处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准二者的严值后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理 |
|  |  | COD | 68.4 | 34.1 |  |
|  |  | BOD | 27.7 | 11.3 |  |
|  |  | 氨氮 | 6.3 | 2.3 |  |
|  |  | SS | 15.9 | 2.7 |  |
|  |  | 石油类 | 0.047 | 0.007 |  |
| 生活废水 |  | 废水量 | 1907.2 | 1907.2 | 经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 0.57 | 0.48 |  |
|  |  | BOD | 0.31 | 0.23 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.057 | 0.048 |  |
|  |  | SS | 0.29 | 0.23 |  |
| 固废 |  | 分选杂质 | 264.4 | 264.4 | 收集后外售综合利用 |
|  |  | 清洗沉渣 | 352.8 | 352.8 |  |
|  |  | 废滤网（含造粒杂质） | 30.42 | 30.42 |  |
|  |  | 造粒不合格品 | 568 | 568 | 回用于生产 |
|  |  | 磨粉不合格品 | 19.6 | 19.6 | 回用于生产 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 9.702 | 9.702 | 回用于生产 |
|  |  | 废水处理产生的污泥 | 156.3（含水率70%） | 156.3（含水率70%） | 压滤脱水后，定期外售制砖 |
|  |  | 废水处理产生的含油污泥（HW08） | 14.3（含水率65%） | 14.3（含水率65%） | 交有资质单位处置 |
|  |  | 废矿物油（HW08） | 0.2 | 0.2 | 交有资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭（HW49） | 15.7 | 15.7 | 交有资质单位处置 |
|  |  | 废UV灯管（HW29） | 0.001 | 0.001 | 交有资质单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 8.4 | 8.4 | 交环卫处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减振、消声等措施，项目各厂界达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |

- 4 环境现状调查与评价

- 4.1自然环境概况

- 4.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

新市镇位于汨罗市东部，东与平江县伍市镇相依，西靠城郊乡、古培镇，南连黄柏镇、沙溪乡，北隔汨罗江与红花乡相望，距汨罗市区11km，距岳阳73km，长沙71km。107国道纵贯南北，S308汨新路与京珠高速路汨罗连接线横穿东西，汨罗江绕镇而过。全镇总面积56km2，夏老街社区、团山、新书、合心、八里、新桥、团螺、福兴、元宵、从羊10个行政村。

汨罗高新技术产业开发区新市片区位于新市镇，本项目选址位于汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角，中心经纬度为东经113°10′25.53″，北纬28°45′58.42″，具体地理位置见附图1。

- 4.1.2地形地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江－幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇－带，厚度为6.9~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），地震设防烈度为7度。

- 4.1.3水文资料

1、地表水系

本项目所在区域所涉及的河流主要为汨罗江、湄江、李家河。

汨罗江源出江西修水、湖北通城和湖南平江三县交界处之黄龙山脉。流经官田桥，龙门厂(进入平江县)，长寿街、嘉义、三市、平江、浯口、黄琪瑕(进入汨罗市)、长乐、新市、汨罗、于磊石山北注入洞庭湖。全长253.2km，其中流经汨罗境内61.5km。总落差249.83m，平均坡降为0.46‰。流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s(5月)，最小月平均流量26.2m3/s(1月、12月)。

车对河（湄江）为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河（湄江）经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目生活废水经汨罗市城市污水处理厂经处理达标后的尾水经李家河排入汨罗江南渡桥至磊石23.4公里河段，为渔业用水区。李家河为小河，平均流量1.8m3/s，水域功能为渔业用水区。早季时李家河水重力自排入汨罗江，雨季时经李家河末端的百丈排渍泵站提升至汨罗江。汨罗市城市污水处理厂在李家河的排污口坐标E113°3′56.90″，N28°50′1.95″。

本项目周边居民生活用水为城市自来水，水源为兰洞水库，不使用地下水作为生活用水。

区域水系及水环境功能区划图见附图4。

2、地下水

根据含水岩土体的特征，园区内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。汨罗高新技术产业开发区所在区域地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深-6.2~ -5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

汨罗高新技术产业开发区新市片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

本项目所在区域绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

- 4.1.4气象资料

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

（1）气温：年均气温17.1℃，极端最高气温38.4℃，极端最低气温-12℃；

（2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4~8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18d，连续10d降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：常年主导风向为NNW，频率为10.38%；冬季主导风向为NNW（13.48%），夏季主导风向为S（20.02%）；

（4）风速：年平均风速为1.74m/s；

（5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8d，年均湿度为81%，年均蒸发量为1312.3mm。

- 4.1.5土壤与植被

本项目区成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土的近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层浑厚，土质疏松，养分较丰富。

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

- 4.2汨罗高新技术产业开发区基本情况

汨罗高新技术产业开发区前身为1992年湖南省发改委批准成立的改革开放经济试点小区，1994年湖南省人民政府以[1994]5号文件正式批准为省级经济开发区，是2006年国家发改委第8号公告通过审核的第十批省级开发区，2006年第19号公告明确了湖南汨罗工业园区由城西片区（1.5km2）和新市片区（4.185 km2）两部分组成，总面积为5.685 km2；2007年，湖南汨罗工业园被确定为国家首批城市矿产示范基地；2011年3月湖南汨罗循环经济产业园确定为国家循环经济标准化试点单位；2012年经湖南省人民政府批准更名为湖南汨罗循环经济产业园区。

汨罗市委市政府于2014年对湖南汨罗循环经济产业园区进行调扩区，调扩区后园区由新市片区和弼时片区组成，并于2015年2月4日取得了湖南省发展和改革委员会《关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函》（湘发改函[2015]45号）。根据湖南省发展和改革委员会关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函：到2020年，园区规划面积由原5.685 km2调整至9.6291 km2，其中建设用地面积9.4312 km2（其中新市片区建设用地面积为6.4176 km2，弼时片区建设用地面积为3.0136 km2）。根据《中国开发区审核公告目录》（2018年第4号公告），园区核准面积为9.1913 km2（其中新市片区为6.3738 km2，弼时片区为2.8175 km2）。根据湖南省人民政府于2018年1月23日关于设立9个高新技术产业开发区的批复，湖南汨罗循环经济产业园区已更名为汨罗高新技术产业开发区，更名后园区的核准面积不变。

目前园区调区扩区已经取得湖南省发展和改革委员会同意开展调区扩区前期工作的函，本次调区扩区以《中国开发区审核公告目录》（2018年第4号公告）中核准的面积9.1913 km2范围为基准，拟新市片区西片区调出0.42 km2至新市片区东片区并新增0.2km2，弼时片区与2018年核准的范围保持一致，调区扩区后园区总规划面积为9.3913 km2。

《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》已于2019年3月27日通过湖南省生态环境厅审查（审批文号：湘环评函[2019]8号）。

- 4.2.1园区性质及产业定位

（1）功能定位

是汨罗市工业集中发展区与经济增长极；长株潭两型社会新型工业化示范区；湖南省再生资源与有色金属循环经济重点产业园；国家循环经济标准化试点与示范园区。

（2）产业定位

园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

再生资源回收利用：以汨罗市广泛的专业回收网络为依托，对废旧电子产品、废旧家电、废旧汽车、废旧金属、废旧塑料、废旧电池等再生资源进行回收、拆解，同时对废铜铝、废塑料等再生资源进行再生循环利用，实现再生资源产业化发展。

有色金属精深加工产业：主要对铜、铝等有色金属进行精深加工，生产附加值更高的金属制品。同时，继续引进规模企业，依靠先进加工技术提高有色金属的回收利用率，从源头减少废物及污染物的产生，坚持走资源节约、环境保护、污染减量化的生态工业发展道路。

先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。

电子信息产业：做大做强现有以耳机、电脑配件等为主的电子产品企业，顺应电子、信息产业数字化、网络化、智能化的发展趋势，积极发展IT整机以及零部件制造、信息家电、通讯及网络设备等。

安防建材产业（含新材料）：做大做强现有以安防电子为主的产业，并加大科技成果的转移转化和产业化推广，加强在警用、消防、电力、冶金、石化等领域的研究探索，以产业链融合助力应用深度拓展，同时进一步加强巩固金属建材等加工制造为主的建材类企业。新增新能源有色金属新材料生产。另外，这个片区也发展相关的高新材料产业。

新材料：加强产学研合作，新市片区主要发展与塑料等有关的高新材料产业，弼时片区积极发展积极发展高性能纤维及复合材料、新型金属材料等。

本项目属于再生资源回收利用产业。

- 4.2.2园区总体规划

（1）规划总体布局结构

汨罗高新技术产业开发区总体规划结构为“两轴两片六区”。

“两轴”是指横向S308发展轴和纵向G107发展轴。

“两片”即新市片区和弼时片区。两个片区功能各有侧重，与所依托的中心城区、弼时镇在功能上既联系紧密，又有相对独立的配置。

“六区”：即两个片区规划的产业功能分区。

新市片区形成三个产业区，即安防建材（含新材料产业）产业区、先进制造及电子信息产业区、再生资源回收利用及有色金属精深加工区。

弼时片区规划形成三个产业区，即先进制造产业区、新材料产业区和电子信息产业区。

本项目位于新市片区湄江路与G536交界处，与远期的再生资源回收利用及有色金属精深加工区相邻，根据园区选址意见，本项目以废塑料为原料进行再生利用，符合园区规划定位，园区管委会同意该项目纳入园区进行管理。

（2）工业用地规划

①新市片区主要布置二类工业，工业用地面积约440.01公顷，其中一类工业用地面积为74.17公顷，二类工业用地面积为321.06公顷，三类工业用地面积为44.78公顷。

②弼时片区布置一、二类工业，用地面积约208.71公顷，其中一类工业用地面积40.12公顷，二类工业用地面积为168.60公顷。

③规划期末两个片区一类工业用地114.29公顷，二类工业用地489.66公顷，三类工业用地44.78公顷，工业用地总面积648.72公顷。

（3）物流仓储用地规划

①规划工业区仓储用地根据物流、市场需求，按照就近配套原则进行布局。

②按照城市总体规划要求，新市片区在G107东侧结合二期市场布局物流用地，面积为19.81公顷。

③弼时片区在该园区南部门户地段布置一处物流仓储用地，面积约8.58公顷。

④规划期末两个片区仓储物流用地总面积约28.39公顷。

（4）商业服务业设施用地

①弼时片区在南部规划一处加油站，面积约为1.02公顷。

②新市片区南部规划一处加油站，面积约为0.59公顷。

③规划园区商业服务业设施用地总面积约16.66公顷。

（5）居住用地规划

新市片区和弼时片区未规划有居住用地。

- 4.2.3基础设施规划

（1）给水

新市片区以兰家洞水库为主要水源，近期由汨罗二水厂（2020年供水规模规划 6万m3/d）和新市水厂（2020年供水规模规划3万m3/d）供水。现状供水以兰家洞水库为主要水源，以汨罗江为城市备用水源。项目所在新市片区绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用浅层地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

弼时片区近期由弼时镇自来水厂供水，从定理冲水库取水，远期以汨罗江为主要水源，从汨罗江引原水至弼时镇，在镇区北面新建水厂，供水规模为8万m3/d。

（2）排水

采用雨污完全分流的排水体制。

雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠、小溪沟等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。园区采用雨污分流的排水体制，在各道路上设置雨水口，雨水经雨水管网就近排入水体。

新市片区含重金属生产废水经企业车间污水处理设施处理达标后，通过园区重金属管网进入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂提质处理，再通过市政管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理后外排到汨罗江。重金属污水处理厂已建成处理规模为0.5万m3/d，服务范围为汨罗高新技术产业开发区。

新市片区再生塑料产业企业产生的生产废水进入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，一期为5000m3/d，二期为10000m3/d，处理后不外排，全部作为中水回用。汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂现已建成投产。

汨罗高新技术产业开发区新市片区生活污水经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。目前汨罗市城市污水处理厂已建成处理规模为2.5万m3/d，服务范围为汨罗市城区及汨罗高新技术产业开发区的生活污水及部分生产废水，汨罗市城市污水处理厂经一期提质改造及二期扩建后，处理规模为5.0万m3/d，出水排放浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建项目预计投产时间为2020年年底。

项目厂区实行雨污分流，污污分流。雨水在厂区内汇集后，排入园区雨水管网， 生产废水经调节池+气浮+絮凝处理后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理；生活废水经化粪池预处理、食堂废水经隔油处理后由汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。

（3）供电

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

（4）道路交通

规划新市片区形成“五横六纵”干路网骨架。“五横”干路分别为沿江大道、汨新大道、清云路、合心路和金塘路。“六纵”干路分别为武广东路、龙舟路、新市北街、G107、福星路和湄江路。其它支路根据规范要求，结合用地布局和实际需要规划。

弼时片区规划形成“三横三纵”干路骨架。“三横”干路为莲花路、求志路和共荣路；“三纵”干路为弼时大道、经开路和经三路。

（5）能源

汨罗高新技术产业开发区能源规划以电能和天然气为主。

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 4.2.4环境保护规划

（1）环卫设施布局

规划建设垃圾焚烧发电厂1处，位于新桥村垃圾填埋场西侧，规划占地面积100亩，日处理垃圾400吨，规划到2020年日处理垃圾达600吨，服务范围为整个汨罗市，且已开展环评，目前已建成。

（2）工业垃圾处理

工业垃圾根据需要进行预处理分类收集，工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

（3）生活垃圾处理

垃圾实行分类收集，生活垃圾统一运至垃圾发电厂焚烧发电。

（4）危险废物处置

园区设置配套服务于园区的危废综合利用处置中心。

- 4.2.5项目与园区的依托关系

给水：项目生产、生活用水均由园区管网供给，可满足项目用水要求。

排水：项目可充分利用园区雨水管网和污水管网。

供电：项目可充分利用园区已有电网。

园区给水、排水、电力等配套设施可满足本项目施工建设和生产运营。

- 4.3 项目周边污染源调查

汨罗高新技术产业开发区始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

- 4.4环境空气质量现状调查与评价

- 4.4.1空气质量达标区判定

项目空气质量达标区的判定，引用2019年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。

表4.4-1   2019年区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 7 | 60 | 11.7 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 16.7 | 150 | 11.1 | 达标 | - |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 18.1 | 40 | 45.2 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 43 | 80 | 53.8 | 达标 | - |
| CO | 年平均浓度 | - | 810 | 10000 | 8.1 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 | - |
| 臭氧 | 年平均浓度 | - | 86.6 | 200 | 43.3 | 达标 | - |
|  | 百分位上8h平均 质量浓度 | 90 | 142.6 | 160 | 89.1 | 达标 | - |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 36.5 | 35 | 104 | 不达标 | 0.04 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 83.8 | 75 | 111 | 不达标 | 0.11 |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 66.1 | 70 | 94.4 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 139.6 | 150 | 93.1 | 达标 | - |

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.11倍，本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。

根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度从2018年的46μg/m3下降至2019年的36.5μg/m3，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善。

- 4.4.2其他污染物环境质量现状

本项目其他特征污染物为TVOC及臭气浓度，本评价采用湖南精科检测有限公司于2020年9月20日～26日对项目建设地TVOC的现场监测数据以及引用《汨罗生活垃圾焚烧炉掺烧生活污泥及一般工业固体废物技改项目环境影响报告书》湖南精科检测有限公司于2020年5月28日～6月3日对该项目所在地（位于本项目地南侧1180m处）和项目西南侧新桥学校（位于本项目地西南侧1800m处）臭气浓度的现场检测数据，具体情况如下。

表4.4-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 评价标准/ （mg/m3） | 监测浓度均值/（mg/m3） | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| G1项目建设地 | 113.16908240 | 28.76492143 | TVOC | 0.6 | 0.0618 | / | 达标 |
| G2场界下风向180°100m处 | 113.16976905 | 28.76309752 | TVOC | 0.6 | 0.1227 | / | 达标 |
| 项目地南侧1180m处 | 113.16973686 | 28.75472903 | 臭气浓度 | 20 | 11.28 | / | 达标 |
| 项目地西南侧1800m处 | 113.16952229 | 28.74905348 | 臭气浓度 | 20 | 12.86 | / | 达标 |

由上表的结果可知，TVOC浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。

- 4.5地表水环境质量现状评价

本项目地表水评价等级为三级B，本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。

1.汨罗江

本项目收集了汨罗市环境保护监测站2019年1-12月全年对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

① 现状监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅、硫酸盐。

② 监测布点

汨罗江新市、窑州二个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2019年1-12月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测数据

表4.5-1  2019年1-12月汨罗江监测数据统计  单位：mg/L（pH值除外）

| 监测断面 | 项目 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
| 新市断 面 W01 | 监测值范围 | 7.03-7.03 | 9-10 | 2.7-2.8 | 0.34-0.38 | 0.08-0.09 | 0.01 | 19-21 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.45-0.5 | 0.675-0.7 | 0.34-0.38 | 0.4-0.45 | 0.2 | 0.076-0.084 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 2400-3500 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.24-0.35 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 | / |
| 窑州断 面 W02 | 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
|  | 监测值范围 | 7.18-7.19 | 7-7 | 2.3-2.4 | 0.12-0.14 | 0.09-0.09 | 0.01ND | 18-19 |
|  | 标准指数 | 0.09-0.095 | 0.47 | 0.77-0.8 | 0.24-0.28 | 0.9 | / | 0.072-0.076 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.2 | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 II 标准 | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 1700-1800 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.85-0.9 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.00005 | 2000 | / |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

2.车对河（湄江）水环境质量现状调查

为了了解湄江环境质量现状，本环评引用了岳阳富进环保科技有限公司《19.8万吨/年危险废物综合利用项目》2019年10月23日~25日委托湖南精科检测有限公司对湄江赵家桥断面实测数据进行评价。

（1）监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、铜、锌、铅、镉、六价铬、氟化物。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-6。

表4.5-2  湄江监测数据统计      单位mg/L（pH除外）

| 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | Ⅲ类标准值 | 标准指数 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湄江（赵家桥断面） | pH | 6.8-6.9 | 6～9 | 0.07-0.22 | / | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16-19 | ≤20 | 0.8-0.95 | / | 是 |
|  | 氨氮 | 0.17-0.22 | ≤1.0 | 0.17-0.22 | / | 否 |
|  | 总磷 | 0.02-0.04 | ≤0.2 | 0.1-0.2 | / | 否 |
|  | BOD5 | 2.2-3.2 | ≤4 | 0.55-0.8 | / | 是 |
|  | 石油类 | 0.03-0.04 | ≤0.05 | 0.6-0.8 | / | 是 |
|  | 铜 | ND | ≤1.0 | / | / | 是 |
|  | 锌 | 0.019-0.021 | ≤1.0 | 0.019-0.021 | / | 是 |
|  | 铅 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 镉 | ND | ≤0.005 | / | / | 是 |
|  | 六价铬 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 氟化物 | 0.32~0.33 | ≤1.0 | 0.32~0.33 | / | 是 |

根据监测结果可知，湄江（赵家桥断面）各水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3、李家河监测数据

为了了解李家河环境质量现状，本环评引用了2020年1月2日汨罗市环境保护监测站对李家河水质调查的数据。

（1）监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、六价铬、铜、锌、铅、镉。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-7。

表4.5-3  李家河监测数据统计      单位mg/L（pH除外）

| 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | Ⅲ类标准值 | 标准指数 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李家河 | pH | 7.46 | 6～9 | 0.23 | / | 是 |
|  | 化学需氧量 | 15 | ≤20 | 0.75 | / | 是 |
|  | 氨氮 | 2.1 | ≤1.0 | 2.1 | 1.1 | 否 |
|  | 总氮 | 2.48 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.32 | ≤0.2 | 1.6 | 0.6 | 否 |
|  | BOD5 | 2.5 | ≤4 | 0.625 | / | 是 |
|  | 石油类 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 六价铬 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 铜 | ND | ≤1.0 | / | / | 是 |
|  | 锌 | ND | ≤1.0 | / | / | 是 |
|  | 铅 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 镉 | ND | ≤0.005 | / | / | 是 |

根据2020年1月2日汨罗市环境保护监测站对李家河水质调查的数据，李家河除氨氮和总磷外，其他水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为1.1、0.6，超标原因主要为李家河沿岸居民生活污水直排及农业污染，现正进行河道整治，依靠水体自净能力其超标情况将逐渐改善。

- 4.6地下水质量现状评价

本次环评引用《汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目环境影响报告书》于2020年1月12日~13日委托湖南精科检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据（D1-D3）以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用的地下水监测点，均分布在项目所处区域地下水上下流域内，且距离本项目环评时间较近。

1、监测点位：

表4.6-1  地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 新市街社区菜村居民水井 | 北侧1660m | 水质、水位监测 |
| D2 | 新市街社区新桥片居民水井1 | 西北侧1117m | 水质、水位监测 |
| D3 | 新市街社区新桥片居民水井2 | 西侧716m | 水质、水位监测 |

2、监测结果如下：

表4.6-2  地下水水位调查结果 单位（m）

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 |
| 水位 | 36 | 42 | 42 |

通过地下水水位调查结果，项目所在区域为丘陵地区，海拔波动较为平缓，故预测地下水的水位D3＞D2＞D1。

表4.6-3  地下水监测断面水质现状监测结果统计     单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 | D1 |  | D2 |  | 对 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |
| pH | 6.9-7.0 | 0.2 | 6.8-6.9 | 0.4 | 6.8-6.9 | 0.4 | 6.5～8.5 |
| 钾 | 0.71 | / | 1.8-1.9 | / | 1.2 | / | / |
| 钠 | 4.1-5.1 | 0.025 | 8.3-8.6 | 0.043 | 1.1-1.6 | 0.008 | ≤200 |
| 钙 | 2.4-2.7 | / | 19-20 | / | 5.3-5.6 | / | / |
| 镁 | 1.4 | / | 4.7-4.9 | / | 0.8 | / | / |
| 碳酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 碳酸氢盐 | 16-19 | / | 30-31 | / | 20-22 | / | / |
| 氨氮 | 0.06-0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | ND | / | ≤0.5 |
| 总硬度 | 124-128 | 0.28 | 117-119 | 0.26 | 126-130 | 0.29 | 450 |
| 六价铬 | 0.004-0.007 | 0.12 | 0.004-0.006 | 0.12 | ND | / | ≤0.05 |
| 硝酸盐 | 0.35-0.37 | 0.018 | 3.3 | 0.165 | 0.65 | 0.03 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.004 | 0.004 | ND | / | ND | / | ≤1.0 |
| 氯化物 | 4.6 | 0.018 | 6.5-6.7 | 0.027 | 2.3-2.4 | 0.01 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 4.5-4.6 | 0.018 | 60 | 0.24 | 2.5-2.8 | 0.11 | ≤250 |
| 氟化物 | 0.12 | 0.12 | 0.12-0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | ≤1.0 |
| 耗氧量 | 1-1.1 | 0.4 | 0.64-0.69 | 0.23 | 1.3-1.4 | 0.47 | ≤3.0 |
| 溶解性总固体 | 31-39 | 0.039 | 148-152 | 0.15 | 35-45 | 0.045 | ≤1000 |
| 挥发酚 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.002 |
| 氰化物 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.05 |
| 铁 | 0.11 | 0.4 | 0.01 | 0.033 | 0.1 | 0.33 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.17 | 1.7 | ND | / | 0.012-0.013 | 0.13 | ≤0.1 |
| 镉 | ND | / | 0.0003 | 0.06 | 0.0008 | 0.16 | ≤0.005 |
| 汞 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.001 |
| 砷 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.01 |
| 铅 | ND | / | ND | / | 0.001-0.002 | 0.2 | ≤0.01 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ND | / | ND | / | ND | / | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 55-60 | 0.6 | 52-55 | 0.55 | 50-60 | 0.6 | ≤100 |

由上表的监测结果可知，项目及评价区域内仅D1中锰元素超标，其余地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，锰元素超标为受地质锰元素背景值较高影响，而本项目生产废水不含重金属，且生产废水经调节池+气浮+絮凝处理后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理，故本项目的建设不会对该区域的地下水造成不利的影响。

- 4.7声环境质量评价

本评价采用湖南精科检测有限公司2020年9月25日~9月26日对项目区域四周声环境监测数据，具体情况如下。

1、监测点位

在项目东南西北四个场界分别布设了1个具有代表性的噪声监测点。

2、监测项目

等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间与频次

监测时间分别为2020年9月25日-9月26日，每天昼、夜间各测1次。

4、监测与评价结果

监测结果见下表。

表4.7-1    声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面外1m处1# | 2020.9.25 | 54.4 | 44.9 |
|  | 2020.9.26 | 54.9 | 42.5 |
| 厂界南面外1m处2# | 2020.9.25 | 53.3 | 42.9 |
|  | 2020.9.26 | 53.2 | 42.5 |
| 厂界西面外1m处3# | 2020.9.25 | 53.7 | 42.8 |
|  | 2020.9.26 | 53.5 | 43.4 |
| 厂界北面外1m处4# | 2020.9.25 | 53.3 | 43.5 |
|  | 2020.9.26 | 52.9 | 43.9 |
| 标准限值 |  | 65 | 55 |

- 根据上表环境噪声监测结果，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目四厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，未出现超标现象，说明厂址区域声环境质量较好。

- 5 环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响分析与评价

- 5.1.1施工期大气影响分析及防护措施

本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区再生材料产业园，施工期大气污染的产生源主要有：运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响较小。

在项目主体工程施工期，本项目区周边200m范围内的无环境敏感目标，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

施工扬尘防治措施：

1.严格落实施工工地周边围挡、物料堆放和裸露土地覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

2.施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散。

3.对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。

4.道路开挖的渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。

5.天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

6.严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

7.运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

8.建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。

经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。

- 5.1.2施工期噪声影响分析及防护措施

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位:dB(A)

| 施工阶段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60 | 55 |

施工期主要设备的噪声值见表5.1-2。

表5.1-2  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 | 65 | 电 焊 机 | 100 |
| 载重汽车 | 86 | 金属锤打 | 60~95 |
| 电 锯 | 110 | 空 压 机 | 85 |
| 破 碎 机 | 105 | 振 捣 器 | 115 |
| 鼓 风 机 | 115 | 排 水 泵 | 78 |

施工噪声影响预测：

（1） 预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和对周围声环境敏感点的影响。

（2）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行，因此对睡眠干扰较少。

（3）声环境敏感点

项目周围200m范围内无其它声环境敏感点存在。

（4）施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。

施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围见表5.1-3。

表5.1-3  施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围

| 工程类型 | 住房建设 |  | 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用建筑 |  | 工业小区、停车场 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心 |  | 公共工程、道路与公路、下水道和管沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | I* | II* | I | II | I | II | I | II |
| 场地清理 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| 开挖 | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| 基础 | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 上层建筑 | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| 完工 | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

注：I *——所有重要的施工设备都在场；I*I——只有极少数必须的设备在场

（5） 噪声预测模式

①项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

(6) 施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表5.1-4。

表5.1-4  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 混凝土搅拌机 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振捣棒 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振荡器 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 钻孔机 | 91 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 装载机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 70.4 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 |
| 风动机具 | 86 | 80.0 | 74.0 | 70.4 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 |
| 卷扬机 | 81 | 75.0 | 69.0 | 65.4 | 63.0 | 61.0 | 59.4 | 58.2 | 57.0 | 55.0 |
| 卡车 | 76 | 70 | 64.0 | 60.4 | 58.0 | 56.0 | 54.4 | 53.1 | 52.0 | 50.0 |

施工噪声影响评价：

本项目占地较大，施工期在场区中心施工的设备噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

施工噪声影响防治措施：

（1）采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，如本工程拟采用静压、喷注式打桩机进行桩基工程，相对于冲击式打桩机，其噪声值可降低10~20dB（A）。其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。

（2）施工场周围200m范围内无居民等敏感点，如工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民的影响；

（4）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。

经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

### 5.1.3施工期水环境影响分析及防护措施

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

（1）施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

施工废水影响防治措施：

（1）施工人员的生活废水经化粪池收集处理后排入同力路市政污水管网，进入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。

（2）施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。

（3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。

经过上述措施，可以避免对附近地表水的影响。

### 5.1.4施工期固废影响分析及防护措施

建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。生活垃圾则包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶、动物骨刺皮壳等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。

项目用地地势平坦，开挖土方与填方基本平衡，无弃土量，不另设取弃土场，因此对周边环境影响较小。

根据经验计算，建筑垃圾产生量约为2kg/m2，本项目新建建筑面积21170m2，则项目将产生42.34t建筑垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

施工固废影响防治措施：

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按城管部门指定地点消纳。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

（4）生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

### 5.1.5施工期水土流失影响分析及防护措施

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年均降水量1450.8mm，相对集中在4~8月，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2·a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为14000t/km2·a；本项目建设期约为7个月，施工面积为32961m2，因此本项目建设期间的水土流失量为269.2t/a。

施工水土流失防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。合理安排土方挖填时间，对施工产生的余泥，应尽快回填，减少挖方堆放时间，减少水土流失。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

经过上述措施，可以降低施工期水土流失的影响。

### 5.1.6施工期生态环境影响分析

项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区，所在地为工业区，受人为活动干扰明显；本区域动植物均为一般常见生物，为可恢复生态，根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少生态负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地。在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放，不能排入邻近区域。

（2）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化。

### 5.1.7施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

### 5.1.7施工期对饮用水源保护区的影响分析

本项目西北侧4km处汨罗江饮用水源保护区，且项目外排污水均进汨罗市城市生活污水处理厂，其排污口位于饮用水源保护区下游，故本项目施工期扬尘、废水、弃渣等对其基本无影响。

- 5.2运营期大气环境影响预测与评价

- 5.2.1气象分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约10.8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表。

表5.2-1   基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（2）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见下图；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见下图。

图5.2-1  月平均气温变化曲线图

图5.2-2   汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近汨罗市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

下表为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表5.2-2大气稳定度出现频率（%）

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

- 5.2.2预测模式、预测因子和内容

5.2.2.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级，可不进行进一步大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。本次评价采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN对本项目废气排放情况进行分析。

5.2.2.2预测因子

由于本项目排放的SO2+NOx年排放量小于500t/a，故评价因子不考虑二次污染物PM2.5。

本项目选取的预测因子为：VOCs和颗粒物（以TSP计）。

5.2.2.3预测内容

项目建成后各污染源的大气污染物的排放量及排放速率最大，因此本评价中大气环境影响主要以项目全厂排污情况进行预测，预测内容如下：

（1）有组织排放：正常和非正常情况下1#、2#排气筒排放的排放的颗粒物、VOCs的最大地面。

（2）无组织排放：磨粉区无组织排放的颗粒物的最大地面和附近敏感浓度贡献值、1#生产厂房改性造粒区和1#生产厂房改性造粒区无组织排放的VOCs的最大地面和附近敏感浓度贡献值。

- 5.2.3预测源强

根据工程分析，本项目污染源强见表5.2-3和表5.2-4

- 表5.2-3   项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | VOCs （以非甲烷总烃计） | 颗粒物 |
| 1 | 磨粉工序 | 113.17443609 | 28.76626253 | 53 | 15 | 0.5 | 14.1 | 25 | 6720 | 正常排放 | - | 0.014 |
| 2 | 造粒工序 | 113.17383528 | 28.76675606 | 53 | 15 | 0.8 | 11.1 | 25 | 6720 | 正常排放 | 0.902 | - |

- 表5.2-4   项目面源参数表

| 编号 | 名称 | 中心坐标（°） |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs （以非甲烷总烃计） | 颗粒物 |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磨粉区 | 113.17377090 | 28.76699209 | 53 | 80.24 | 31.24 | 25 | 10 | 6720 | 正常排放 | - | 0.073 |
| 2 | 1#生产厂房改性造粒区 | 113.17377090 | 28.76699209 | 53 | 80.24 | 31.24 | 25 | 10 | 6720 | 正常排放 | 0.033 | - |
| 3 | 2#生产厂房改性造粒区 | 113.17381382 | 28.76581192 | 53 | 132.24 | 120.24 | 25 | 10 | 6720 | 正常排放 | 0.188 | - |

- 5.2.4评价因子及评价标准

本项目评价因子和评价标准如下表所示。

表5.2-5   本项目大气污染物评价因子和评价标准一览表

| 评价因子 | 平均 时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 1h | 1200 | 按HJ2.2-2018中附录D的VOCs 8小时平均浓度限值的2倍折算。 |
| 颗粒物 | 1h | 900 | 按GB3095-2012中TSP的24小时平均浓度的二级标准限值的3倍折算。 |

- 5.2.5估算模型参数

估算模型参数如下表所示。

表5.2-6   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市选项时) | 67.6万 |
| 最高环境温度 |  | 38.4°C |
| 最低环境温度 |  | -12°C |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

- 5.2.6估算模型预测结果

5.2.6.1磨粉工序粉尘

（1）有组织废气

本项目设PVC磨粉线为5条，配套集气系统及布袋除尘器，磨粉工序生产线密闭，经集气管道收集，集气效率不低于95%，总风量为10000m3/h，再引入脉冲式布袋除尘器进行处理，布袋除尘器效率按99%计，处理达标后经1#15m高排气筒排放根据工程分析，本项目正产情况下污染源排放参数见表5.2-3。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式 （AerScreen）进行预测，预测计算结果见下表5.2-7。

表5.2-7    项目磨粉车间有组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 磨粉区1#排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 1.4629 | 0.16 |
| 25 | 1.5007 | 0.17 |
| 50 | 0.6619 | 0.07 |
| 75 | 0.7770 | 0.09 |
| 100 | 1.4021 | 0.16 |
| 127 | 1.7268 | 0.19 |
| 150 | 1.6714 | 0.19 |
| 200 | 1.3980 | 0.16 |
| 300 | 0.9306 | 0.10 |
| 400 | 0.6577 | 0.07 |
| 500 | 0.5652 | 0.06 |
| 600 | 0.5656 | 0.06 |
| 700 | 0.5335 | 0.06 |
| 800 | 0.5349 | 0.06 |
| 900 | 0.5182 | 0.06 |
| 1000 | 0.4963 | 0.06 |
| 1500 | 0.3821 | 0.04 |
| 2000 | 0.3039 | 0.03 |
| 2500 | 0.2457 | 0.03 |
| 3000 | 0.2030 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.7268 | 0.19 |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 127 | / |
| D10%最远距离/m | / |  |

根据上表预测结果可知，颗粒物最大落地浓度为1.7268μg/m3，最大占标率为0.19%，最大落地浓度对应距离为127m。从预测结果可以看出，评价区域内颗粒物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明原料加工区产生的粉尘对周围空气环境质量影响较小。

- 无组织废气

根据工程分析，磨粉工序未被收集的粉尘，在车间呈无组织排放，磨粉区逸散无组织颗粒物排放量为0.49t/a（0.073kg/h）。

磨粉区无组织排放源预测参数见表5.2-4：

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式（AERScreen）进行预测，预测计算结果见下表。

表5.2-8    项目磨粉工序无组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 磨粉工序颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 磨粉区 |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 34.3220 | 3.81 |
| 25 | 41.6610 | 4.63 |
| 41 | 46.7490 | 5.19 |
| 50 | 44.9760 | 5.00 |
| 75 | 29.8980 | 3.32 |
| 100 | 27.8820 | 3.10 |
| 150 | 25.2220 | 2.80 |
| 200 | 23.2000 | 2.58 |
| 300 | 19.8730 | 2.21 |
| 400 | 17.1840 | 1.91 |
| 500 | 14.9950 | 1.67 |
| 600 | 13.2700 | 1.47 |
| 700 | 11.9250 | 1.33 |
| 800 | 10.7890 | 1.20 |
| 900 | 10.0290 | 1.11 |
| 1000 | 9.3796 | 1.04 |
| 1500 | 7.0299 | 0.78 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 46.7490 | 5.19 |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 41 | / |
| D10%最远距离/m | / |  |

根据上表预测结果可知，项目磨粉区无组织排放的颗粒物最大落地浓度为46.7490μg/m3，最大占标率为5.19%，最大落地浓度对应距离为41m；从预测结果可以看出，评价区域内颗粒物最大落地浓度均满足相应环境质量标准的要求，最大落地浓度位于项目场界内，说明项目磨粉工序无组织排放的颗粒物对周围空气环境质量影响较小。

5.2.6.2造粒工序有机废气

（1）有组织废气

本项目拟采用密闭收集罩对挤出废气进行收集，集气效率不低于95%，总风量为30000m3/h，收集后的废气采用“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺），VOCs效率按80%计，处理达标后经2#15m高排气筒排放。

根据工程分析，本项目正产情况下污染源排放参数见表5.2-3：

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式 （AerScreen）进行预测，预测计算结果见下表5.2-9。

表5.2-9    项目造粒工序有组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 造粒工序2#排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | VOCs |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.3036 | 0.03 |
| 25 | 18.8880 | 1.57 |
| 50 | 49.5060 | 4.13 |
| 75 | 50.0710 | 4.17 |
| 100 | 90.3460 | 7.53 |
| 127 | 111.2700 | 9.27 |
| 150 | 107.7000 | 8.97 |
| 200 | 90.0870 | 7.51 |
| 300 | 59.9680 | 5.00 |
| 400 | 42.3810 | 3.53 |
| 500 | 36.4200 | 3.04 |
| 600 | 36.4400 | 3.04 |
| 700 | 34.3790 | 2.86 |
| 800 | 34.4680 | 2.87 |
| 900 | 33.3890 | 2.78 |
| 1000 | 31.9780 | 2.66 |
| 1500 | 24.6200 | 2.05 |
| 2000 | 19.5800 | 1.63 |
| 2500 | 15.8350 | 1.32 |
| 3000 | 13.0790 | 1.09 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 112.2700 | 9.27 |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 127 | / |
| D10%最远距离/m | / |  |

根据上表预测结果可知，VOCs最大落地浓度分别为112.2700μg/m3，最大占标率分别为9.27%，最大落地浓度对应距离为127m。从预测结果可以看出，评价区域内VOCs浓度均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求，说明造粒工序产生的有机废气对周围空气环境质量影响较小。

- 无组织废气

根据工程分析，造粒工序未被收集的有机废气，在车间呈无组织排放，1#生产厂房改性造粒区逸散无组织VOCS排放量为0.24t/a（0.033kg/h），2#生产厂房改性造粒区逸散无组织VOCS排放量为1.355t/a（0.188kg/h）。

改性造粒区无组织排放源预测参数见表5.2-4：

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式（AERScreen）进行预测，预测计算结果见下表。

表5.2-10   项目造粒工序无组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 造粒工序VOCs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#生产厂房改性造粒区 |  | 2#生产厂房改性造粒区 |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 15.5130 | 1.29 | 26.1740 | 2.18 |
| 25 | 18.8310 | 1.57 | 29.3740 | 2.45 |
| 41 | 21.1310 | 1.76 | - | - |
| 50 | 20.3290 | 1.69 | 34.2430 | 2.85 |
| 75 | 13.5140 | 1.13 | 39.2390 | 3.27 |
| 100 | 12.6020 | 1.05 | 43.3660 | 3.61 |
| 150 | 11.4000 | 0.95 | 45.3840 | 3.78 |
| 191 | - | - | 45.9230 | 3.83 |
| 200 | 10.4860 | 0.87 | 45.9040 | 3.83 |
| 300 | 8.9824 | 0.75 | 43.5950 | 3.63 |
| 400 | 7.7673 | 0.65 | 39.6590 | 3.30 |
| 500 | 6.7778 | 0.56 | 35.5650 | 2.96 |
| 600 | 5.9982 | 0.50 | 32.1040 | 2.68 |
| 700 | 5.3901 | 0.45 | 29.1860 | 2.43 |
| 800 | 4.8766 | 0.41 | 26.6350 | 2.22 |
| 900 | 4.5329 | 0.38 | 24.9100 | 2.08 |
| 1000 | 4.2396 | 0.35 | 23.3290 | 1.94 |
| 1500 | 3.1775 | 0.26 | 17.7040 | 1.48 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 21.1310 | 1.76 | 45.9230 | 3.83 |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 41 | / | 191 | / |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

根据上表预测结果可知，项目1#生产厂房改性造粒区无组织排放的VOCs最大落地浓度为21.1310μg/m3，最大占标率为1.76%，最大落地浓度对应距离为41m；项目2#生产厂房改性造粒区无组织排放的VOCs最大落地浓度为45.9230μg/m3，最大占标率为3.83%，最大落地浓度对应距离为191m。从预测结果可以看出，评价区域内VOCs最大落地浓度均满足相应环境质量标准的要求，最大落地浓度位于项目场界内，说明项目造粒工序无组织排放的VOCs对周围空气环境质量影响较小。

5.2.7大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

依据前文判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，且项目无组织排放源均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。

- 5.2.8大气污染物排放量核算

- 1、有组织排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求，本项目排放口均为一般排放口，本项目具体有组织排放量核算表如下。

表5.2-11   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 1.4 | 0.014 | 0.093 |
| 2 | 2# | VOCs | 29.54 | 0.842 | 6.061 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.093 |
|  |  | VOCs |  |  | 6.061 |

- 2、无组织排放量核算

本项目无组织排放量核算见下表。

表5.2-12   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | A1 | 磨粉区 | 颗粒物 | 加强收集 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.49 |
| 2 | A2 | 1#生产厂房改性造粒区 | VOCs | 加强收集 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 4.0 | 0.24 |
| 3 | A3 | 3#生产厂房改性造粒区 | VOCs | 加强收集 |  | 4.0 | 1.355 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 | 0.49 |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 1.595 |  |  |

- 3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5.2-13    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.583 |
| 2 | VOCs | 7.656 |

- 4、非正常排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表5.2-14   污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨粉区粉尘废气排气筒1# | 脉冲布袋除尘器装置运行不正常 | 颗粒物 | 1.39 | 1 | 1 |
| 造粒区有机废气排气筒2# | QWT涡流微湿电高效废气处理设备处理装置运行不正常 | VOCs | 4.509 | 1 | 1 |

- 5.2.9大气环境影响评价结论

从以上分析得出，如本项目外排废气做到达标排放，本项目所排放的颗粒物（粉尘）及VOCs等废气污染物的下风向最大质量浓度均较小，对周围环境的影响不大。为尽可能降低本项目生产过程中所排放的废气对环境空气的影响，建设和运营单位应当加强治理，保证外排废气的达标，杜绝非正常排放。

- 5.3运营期地表水环境影响预测评价

- 5.3.1地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的可行性评价。

根据工程分析，项目主要排水为原料清洗废水、车间清洁废水、喷淋废水等生产废水及生活污水等。本项目建成后总废水排放量为128645.8m3/a，原料清洗废水、喷淋废水、车间清洁废水等生产废水经本项目废水处理站处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准后，排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，处理后的污水作为中水回用于再生材料产业园企业，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排污汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江。对周边地表水系影响较小。

另外，由于本项目实施雨污分流，项目原料及成品贮存场所、生产装置均位于厂房内，雨水污染物成分简单，主要为SS等，本项目厂区内雨水排放不会对周边地表水系造成明显不利影响。

- 5.3.2水污染物排放情况

- 1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下：

表5.3-1   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 原料清洗 | COD、BOD、氨氮、SS、石油类 | 厂区污水处理设施处理后，通过园区污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理 | 间断排放 | 水1 | 废水预处理设施 | 调节+气浮+絮凝沉淀 | W1 | ☑是 □否 | ☑企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排故口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 车间清洁 | COD、SS、石油类 |  | 间断排放 | 水1 | 废水预处理设施 | 调节+气浮+絮凝沉淀 |  |  |  |
| 3 | 喷淋废水 | COD、BOD、氨氮、SS |  | 间断排放 | 水1 | 废水预处理设施 | 调节+气浮+絮凝沉淀 |  |  |  |
| 4 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 间断排放 | 水2 | 生活污水处理设施 | 隔油池、化粪池 | W2 |  |  |

- 2、废水污染物排放信息

本项目废水经预处理达标后通过经园区市政管网进入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，处理后的污水作为中水回用于再生材料产业园企业，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排污汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江。可实现达标排放，同时对周边地表水水环境影响较小。

- 5.4运营期地下水环境影响分析

- 5.4.1评价区地质与水文地质概况

（1）区域地质构造

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多 样。汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生 界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

（2）地形地貌及周边环境

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内，场地地势较为平坦、地貌形态单一，原始地貌为丘岗。

（3）场地水文地质条件

项目区地下水类型以基岩裂隙水为主，项目区地下水的补给来源为大气降水及江河的渗入补给。

（4）地下水开发利用现状

本项目所在区域绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，项目地下水评价范围内无集中式地下水饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

- 5.4.2地下水环境影响分析与评价

本项目生产废水经厂区污水处理设施预处理后排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。本项目排放的废水以原料清洗废水为主，水质较为简单，通过管道送入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理，其进入到地下的可能性较小，一般不会对地下水环境造成大的影响。

（1）正常工况地下水环境影响分析

本项目废水主要为原料清洗废水、车间清洁废水等生产废水以及生活污水，废水中污染物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。由于本项目生活废水排入隔油池、化粪池中预处理，污水处理设施均已进行防渗处理，厂区均为水泥地面，且废水通过PVC材质污水管道输送，因此，正常工况下通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响不大。

（2）事故渗漏地下水环境影响分析

本项目可能对地下水产生影响的环节主要为污水处理设施污水渗漏及危废暂存容器破损导致污染物可能渗入地下水。由于废水处理设施、危废暂存间地面均进行了硬化防渗处理，废水处理设施及危废暂存间内污染控制难度较易，防渗层破坏较容易发现，事故泄漏时能较快采取截漏措施，且本项目危险废物废矿物油桶装、废胶桶暂存，其进入地下水的可能性极小，因此污染物进入包气带的量很少，项目区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，防渗能力较强，且粘土吸附污染物能力较强，降低了污染物各向扩散的速度，便于及时采取措施以控制污染。

为避免本区域地下水受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

①合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时疏导。

②各类废水处理设施池底、池壁及厂区内污水管道进行防腐、防渗，加强废水处理设施的维护，防止废水处理设施发生废水下渗的情况。

③一般工业固体废物暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。

④危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。

在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境影响较小。

- 5.5声环境影响分析

项目区为3类声环境功能区。经过现场调查，项目周围200m范围内无居民等敏感点，项目运行对声环境敏感点的影响较小。

- 5.5.1项目主要噪声源

本项目噪声源主要为清洗破碎机、造粒机、磨粉机、各类风机等，噪声源约75~90dB（A），项目主要噪声源及源强情况见工程分析章节表2.4-5。

- 5.5.2预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

2、对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

3、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

- 5.5.3评价标准和评价量

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

- 5.5.4预测结果及评价

根据项目平面布局，利用上述噪声预测公式，本项目噪声预测结果见下表。

表5.5-1  声环境影响预测结果表  单位:Leq[dB(A)]

| 预测点 | 贡献值 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 49.4 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 50.2 |  |  |
| 西厂界 | 51.0 |  |  |
| 北厂界 | 50.1 |  |  |

注：上表中的背景值为各厂界现状监测最大值。

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，项目各界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目建设不会对声环境产生明显不利影响。

- 5.6固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物为废塑料分选杂质、清洗沉渣、废滤网（含造粒杂质）、造粒不合格品、磨粉不合格品、除尘器收集粉尘、废水处理产生的含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管以及生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

项目一般工业固体废物包括废塑料分选杂质、清洗沉渣、造粒杂质、废滤网、造粒不合格品、除尘器收集粉尘。项目拟在厂区南侧设置一个约10m2的一般工业固体废物暂存库，须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求运行设计、建设和管理。分选杂质、废滤网（含造粒杂质）经分类收集后外售综合利用；清洗沉渣定期清理自然干燥后送生活垃圾填埋场填埋处理；造粒不合格品收集后作为原料回用于生产；废水处理产生污泥定期清理压滤干燥后送生活垃圾填埋场填埋处理。

项目清洗沉渣每三天清理一次，存于储存场内自然干燥后再收集至一般工业固体废物暂存库内暂存，收集后送生活垃圾填埋场填埋处理。清理暂存沉渣及废水处理站污泥时，应当在废水处理站一侧单独建设一个暂存储存场，储存场地面需防渗，并做好滤液收集及导流措施，清洗沉渣自然干燥、污泥压滤等过程中产生的滤液经收集后引至废水处理站处理。

（2）危险废物

项目危险废物为含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管，项目危废收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置。

项目拟在厂区南侧设置一个约15m2的危废暂存间，项目危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、导流、防风等处理后，并委托有危废处理资质的单位处置。危险废物暂存间采用混凝土地面，铺设2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s，同时规范危废暂存间的标识标牌。

危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾交由环卫部门统一清运。

综上所述，本项目各类固废均可得到妥善处置或综合利用，对环境的影响较小。

采取以上措施后，严格按照国家有关固废，特别是危险废物要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

- 5.7环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。

本项目不涉及有毒有害和易爆危险物质生产、使用、储存，塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧伴随大量CO及有毒有害的塑料分解产物产生。本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和风险分析，提出减缓风险的防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

- 5.7.1评价依据

- 5.7.1.1风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.7-1   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，风险潜势为I。

- 5.7.1.2评价等级

由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价可开展简单分析，具体见下表。

表5.7-2   风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

- 5.7.1.3风险识别

通过对本项目生产过程中的主要物料、产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，并通过查询MSDS可知，本项目涉及到的塑料不属于剧毒、有毒、易燃和爆炸性物质。

在生产、储存过程中，原料区与成品存放区发生火灾，塑料燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧伴随大量CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境空气产生影响。

- 5.7.2环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标主要为周边居民、学校等敏感点，环境敏感目标分布情况见下表。

表5.7-3   本项目环境敏感目标分布表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 平江县童家塅村 | 1450 | -607 | 约50户，约180人 | 二类区 | 东南 | 1580-1800 |
| 2 | 八里村 | -733 | -1280 | 约100户，约300人 | 二类区 | 西北 | 1127-1590 |
| 3 | 新市镇 新市街社区 | -1851 | 664 | 约1160户，4640人 | 二类区 | 西北 | 1383-2373 |
| 4 | 新市中学 | -1977 | 1285 | 学校，师生约300人 | 二类区 | 西北 | 2373 |
| 5 | 新市镇镇政府 | -2035 | 1184 | 人群 | 二类区 | 西北 | 2338 |
| 6 | 汨罗市 第二人民医院 | -1843 | 1147 | 医疗，约200床位 | 二类区 | 西北 | 2114 |
| 7 | 新市镇新市街社区新桥片居民1 | -896 | 836 | 约25户，100人 | 二类区 | 西北 | 1117-1305 |
| 8 | 新市镇新市街社区新桥片居民2 | -960 | 281 | 约120户，480人 | 人群 | 西 | 716-1155 |
| 9 | 平江县武莲村 | 800 | 1734 | 约70户，约210人 | 二类区 | 东北 | 1945 |
| 10 | 平江县学校 | 787 | 1753 | 学校，师生约100人 | 二类区 | 东北 | 1930 |
| 11 | 新市镇新市街社区菜村 | -360 | 2035 | 约300户，约900人 | 二类区 | 北 | 1660-2276 |
| 12 | 新市中心小学 | -1522 | 1214 | 学校，师生约180人 | 二类区 | 北 | 1944 |

- 5.7.3环境风险分析

- 5.7.3.1火灾风险影响分析

1、产品存储环境因素分析

项目原料及产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行设备维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

2、事故次生/伴生污染影响分析

（1）大气环境影响

发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量CO等有害气体。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（2）水环境影响

发生火灾事故后，会产生大量消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。

- 5.7.3.2危险废物环境风险事故分析

本项目危险废物为废矿物油、废活性炭、废UV灯管，危险废物存放于危废暂存间，正常存放情况下，不会对周边环境产生不良影响。若随意丢弃，不按规范摆放和贮存，可能造成危险废物中含有的有毒有害物质的泄漏、流失，若直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质，对周边环境将造成较大影响。

- 5.7.3.3环境设施发生故障导致的环境风险分析

1、废水事故排放影响分析

废水事故排放是指废水处理系统出现异常，造成出水无法满足排放标准。当项目废水处理系统非正常排放时，废水直接排入污水处理厂，会对污水处理厂产生一定的影响。本评价要求建设单位加强废水处理设施运行管理，杜绝废水事故排放。

2、废气非正常排放的环境风险事故分析

项目废气主要为磨粉工序产生的颗粒物，挤出造粒工序产生有机废气，经“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理后由15m高排气筒排放。当废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。

- 5.7.4环境风险防范措施及应急要求

- 5.7.4.1火灾事故风险防范措施

1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。

2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。

4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。

6、根据《湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程环境影响报告书》，汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂近期采用2个闲置的CASS生物池作为事故池使用（3454m3），远期建设一个2500m3事故池，可收集事故废水。当发生火灾事故后，本项目产生的消防污水可依托汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂的事故池，确保消防废水不直接排入水体。

- 5.7.4.2原辅材料运输安全防范措施

本项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。

- 5.7.4.3危险废物泄漏事故防范措施

1、危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。

2、设置危废暂存间并使用醒目的标识，并定期由专门技术人员对标识进行检查，每月一次。如果标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换。

3、危险废物的存放和转移派专门负责人进行记录登记，其中包括存放和转移的量以及日期等，及时联系有资质的单位进行处置。

- 5.7.4.4水污染事故防范措施

1、制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

2、定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故。

3、做好雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体。当污水处理设施发生故障时应停止生产，避免废水事故排放，待故障排除后，废水经处理达标后方可排放。

- 5.7.4.5废气事故防范措施

1、废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

2、布袋除尘器、QWT涡流微湿电高效废气处理设备定期检查，以保证废气的处理效果符合排放标准。

3、管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

4、生产车间空气中有害物质的允许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。

- 5.7.4.6建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强原料区及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

- 5.7.4.7环境风险应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。

按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。

表5.7-4   本项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定原料区、成品存放区为重点防护单元。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 可分为生产装置区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具等，分别布置在各岗位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行物料的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 设置消防器材。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

- 5.7.5分析结论

本项目环境风险因素主要为原料及成品火灾风险及火灾次生环境风险等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险防范措施和应急预案，能大大减小事故发生概率。事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险是可控的。

表5.7-5   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产30万吨再生塑料改性加工建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | （/）县 | （汨罗高新技术产业开发区）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经113°10′25.53″ | 纬度 | 北纬28°45′58.42″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及到的原料塑料不属于剧毒、有毒、爆炸性危险物质，项目原料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，原料区设置在厂区东侧及成品存放区设置在厂区西侧。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本项目原料废塑料及产品再生塑料颗粒易燃，发生火灾燃烧后释放CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。同时，将产生消防污水，如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。 4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 |  |  |  |  |  |

- 6 环境保护措施及其可行性论证

- 6.1运营期大气污染防治措施及可行性分析

- 6.1.1项目拟采取的环境污染防治措施

项目产生的主要废气为：PVC磨粉工序产生的粉尘、挤出造粒工序产生有机废气及食堂油烟。主要废气污染防治措施见下表。

表6.1-1  项目废气污染防治措施表

| 污染源 | 污染物 | 收集方式 | 废气量 | 处理排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨粉区 | 颗粒物 | 车间密闭 | 10000m3/h | 生产线密闭，集气管道收集+脉冲布袋除尘器处理后通过1#15m高的排气筒排放。 |
| 1#生产厂房改性造粒区 | VOCs | 集气罩收集 | 30000m3/h | QWT涡流微湿电高效废气处理设备处理后通过2#15m高的排气筒排放。 |
| 2#生产厂房改性造粒区 |  |  |  |  |
| 食堂 | 油烟 | 油烟机抽吸 | 3000m3/h | 食堂油烟经高效油烟净化机处理后由排烟管引至楼顶烟囱排放。 |

（1）磨粉工序装袋粉尘

本项目拟采用车间密闭对磨粉工序的生产粉尘通过磨粉工序生产线密闭，经集气管道收集，集气效率不低于95%，总风量为10000m3/h，再引入脉冲式布袋除尘器进行处理，布袋除尘器效率按99%计，处理达标后经1#15m高排气筒排放。

（2）挤出造粒有机废气

项目1#生产厂房改性造粒区布置3条改性造粒生产线、2#生产厂房改性造粒区布置17条改性造粒生产线，项目对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口）。项目拟采用密闭收集罩对挤出工序有机废气进行收集，集气效率不低于95%，总风量为30000m3/h，收集后的废气采用“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺），VOCs效率按80%计，处理达标后经2#15m高排气筒排放。

（3）食堂油烟

直接采用高效油烟净化机收集油烟废气并处理后通过排烟管引至楼顶烟囱排放。

- 6.1.2废气污染防治措施的可行性

1、粉尘废气处理措施可行性分析

本项目PVC磨粉工序产生的粉尘拟采用“生产线密闭，集气管道收集+脉冲布袋除尘器”处理。

布袋除尘器工作原理：

含尘气体通过滤袋（简称布袋）时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋收尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。

项目工艺粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室及每个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降。经过二次粉尘沉降后的废气含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼，净化后的较洁净废气经净气室及通道排出布袋除尘器。

由于布袋的截流、扩散、吸附等作用，使粉尘滞留在布袋及其缝隙中，除尘后的废气再经引风机及排气筒排出。随着滤袋表面积尘增多，滤袋两侧的压差也随之增加，当压差达到清灰设定值时，脉冲阀打开，储气罐中的压缩空气通过清灰风管及其喷嘴将压缩空气均匀喷入滤袋内完成一次清灰。清灰的脉冲时间和脉冲间隔时间可以根据废气负荷的情况自动进行调整，从而保证了布袋除尘器的持续、正常运行。

布袋除尘器特点：

a.除尘效率高。特别是对微小粉尘有较高的除尘效率，袋式除尘器对粒径小于15微米的粉尘除尘效率大于99%，排放粉尘浓度可达到30 mg/m3以下，往往比电除尘器效果还要好。

b.适应性广。可以捕集不同性质的粉尘，不受废气含尘浓度、颗粒分散度、比电阻等粉尘性质影响，粉尘性质对除尘效率和阻力影响不大。

c.处理风量范围大。烟气量的波动对袋式除尘器的影响很小，可由每小时数百立方米到数百万立方米。

d.在捕集粉尘的同时，采取辅助措施还可以有效地脱除超细颗粒和重金属及其他有毒、有害气体，具有协除效应。

e.袋式除尘器是一种经济有效的除尘技术，结构灵活，便于回收干料，具有可观经济效益。

2、有机废气处理措施可行性分析

本项目工艺有机废气通过集气罩收集后采用“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）。

工作原理：“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”工艺具体流程为：“有机废气→密闭集气罩收集→高效气动混流喷淋塔→QWT湿式电除雾系统→UV光解系统→活性炭吸附系统→排气筒（15m高）高空排放”。具体工作原理如下：

高效气动混流喷淋塔：高效气动混流高效喷淋塔区别于普通喷淋塔简单的喷淋工艺，此喷淋塔集洗涤塔，喷淋塔，填充塔于一体的高效喷淋系统。气动混流高效喷淋塔的进气口为一套气动旋流装置，能让进入喷淋塔内气体进行高速离心运动，在通过气动旋流装置后的气体继续通过重力离心反应层，反应层内气体继续做离心运动，重力离心层上端通过喷淋系统有大量的水液在重力离心层内有烟气中的颗粒物相结合，大大加大颗粒物的比重，通过离心作用，分离出烟气中颗粒物。在通过分离后的气体继续进入填料层，在填料层中气体与填料继续发生反应进一步处理气体中的有机物质。在填料层的上端为高效喷淋层，气体在喷淋层内充分与水液相融合。喷淋层内的水液也依次流过填料层、重力离心层。在气动混流的下端设置有循环水液沉淀装置，能大大加强循环水的利用效率。

QWT微湿电除雾系统：电除雾器工作原理通过静电控制装置和直流高压发生装置，将交流电变成直流电送至除雾装置中，在电晕线(阴极)和酸雾捕集极板(阳极)之间形成强大的电场，使空气分子被电离，瞬间产生大量的电子和正、负离子，这些电子及离子在电场力的作用下作定向运动，构成了捕集水雾的媒介。同时使水雾微粒荷电，这些荷电的水雾粒子在电场力的作用下，作定向运动，抵达到捕集水雾的阳极板上。之后，荷电粒子在极板上释放电子，于是水雾被集聚，在重力作用下流到除水雾器的储酸槽中，这样就达到了净化水雾的目的。

UV光解分子系统：光催化氧化是以半导体及空气为催化剂，以紫外线光为能量，通过紫外线光的作用下进行的化学反应，净化设备运用特制波长的高能UV紫外线光束及臭氧对有机废气进行协同分解氧化反应，使废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。是处理低浓度大风有机废气比较简易且低成本的方法。

活性炭吸附系统：活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积，以及其精细的多孔表面结构，它具有微晶结构，微晶排列不规则，晶体中有微孔（半径小于20〔埃〕＝-10米）、过渡孔（半径20～1000埃）、大孔（半径1000～100000埃），可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等，适合废气处理过程中脱味和除臭。

②同类项目处理效率及处理达标性分析

本项目类比了湖南中塑新能源有限公司《年产100万吨再生塑料项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，湖南精科检测有限公司2019年6月13日至14日对湖南中塑新能源有限公司的造粒废气进行的验收监测。湖南中塑新能源有限公司采取的环保措施为“高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统”，与本项目挤出废气治理措施类似。监测结果表明，挥发性有机物去除效率为63.81%~88.42%，废气排放口浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物排放限值。

3、废气收集设备风量合理性分析

本项目1#生产厂房改性造粒区布置3条改性造粒生产线、2#生产厂房改性造粒区布置17条改性造粒生产线，项目对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口），项目改性造粒车间有机废气收集处理设施风量为30000m3/h。项目改性造粒生产线平均每套设备集气罩集气口面积约为0.5m2，则项目各生产线集气罩集气口风速为0.83m/s＞0.3m/s，因此项目废气收集设备风量合理，可有效收集生产工艺废气。

4、排气筒高度校核

为确保项目各排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的排放系数法，对各主要排气筒高度再次进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的表4查出其需达到的有效高度。

R=QCmKe

式中：

R—排放系数；

Q—排气筒排放速率，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3；C颗粒物=0.45；CVOCs=0.6；

Ke—地区性经济技术系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取1.0。

项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。

表6.1-2   排放系数法校核主要排气筒高度表

| 点源名称 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 几何高度 (m) | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数 R | 要求有效高度He |
| 排气筒1# | 颗粒物 | 0.014 | 15 | 0.031 | 15 |
| 排气筒2# | VOCs | 0.842 | 15 | 1.403 | 15 |

根据校核，项目各排气筒要求的高度均为15m，本项目排气筒设计高度均为15m，均能满足校核高度要求。同时根据预测结果，在设计排放高度下VOCs的最大落地浓度占标率远小于标准限值，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目各排气筒高度均满足环保要求，设置基本合理。

- 5、1#生产厂房和2#生产厂房有机废气共用一个排气筒的和理性分析

本项目1#生产厂房改性造粒区布置3条改性造粒生产线、2#生产厂房改性造粒区布置17条改性造粒生产线，项目有机废气处理设施位于2#生产厂房南侧，两栋厂房造粒生产线生产工艺一致，产生的有机废气污染物均为VOCs，1#生产厂房距离2#生产厂房距离南侧距离135.74m，项目对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与出气口连接，并采用封闭式收集（仅设一个活动的观察口），并且加大废气收集处理设施风量，收集管道加强密闭，项目改性造粒各生产线集气罩集气口风速可达0.83m/s；另根据建设方提供的经验数据，结合同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据，湖南中塑新能源有限公司两栋厂房距离达150m，且共用一套“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”处理达标后通过15m高排气筒排放，根据验收监测数据，有机废气VOCs可达标排放，因此项目1#生产厂房和2#生产厂房有机废气共用一个排气筒可行。

- 6.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析

项目运营期厂区沿用雨、污分流制，本项目冷却废水、喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

- 6.2.1雨污分流措施及污水收集排放系统

本项目厂区实行雨污分流，污污分流。项目拟设置独立的雨水排放系统，将厂区雨水排入园区雨水管道。

本项目主要废水为原料清洗废水、车间清洁废水和生活污水。本项目原料清洗废水及车间清洁废水经自建废水处理设施调节池+气浮+絮凝沉淀装置处理后，排入园区污水管网，经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理。生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理。

- 6.2.2项目废水预处理达标排放的可行性

根据本项目生产废水水质，废水中石油类浓度相对较高，生产废水拟采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺。项目拟在厂区建设一座污水处理设施，位于厂区东侧，设计处理规模为（500m3/d），项目生产废水产生量为126738.6m3/a（452.6m3/d），污水处理设施可满足厂区需求。预处理达标后的废水通过园区污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理。

本项目污水处理站的处理工艺流程如下：

图7.2-1   废水处理工艺流程图

处理工艺说明：

污水先进入格栅井，通过格栅拦污后自流进入隔油池去除浮油，底部沉砂通过刮渣刮泥机进入隔油池后段污泥段，经过隔油后污水自流进入调节池调节，因项目清洗使用碱洗调节池中加入盐酸可调节pH值，通过调节池的调节水量和水质，为防止悬浮物在调节池内沉淀，在调节池底布有穿孔曝气管，采用间隙曝气。调节池出水通过泵提升至气浮系统，进一步去除系统中的浮油和浮悬浮物。气浮出水进入进入絮凝池，通过投机絮凝剂，污水经二次沉淀后出水，沉淀污泥通过浓缩、经板框压滤机干化后，作为危险废物交有资质的单位处置。

类比湖南精科检测有限公司于2019年5月29~30日对湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据（湖南中塑新能源有限公司已建成年产100万吨再生塑料项目（一期）废水处理装置进口及清水池水质监测可知，项目生产废水经“调节+气浮+絮凝沉淀”工艺处理后，出水水质低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准，因此，本项目生产废水采用上述工艺处理后排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂是可行的。

对照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）污染防治可行技术参考，废塑料行业对其产生综合废水可采用预处理（沉淀，气浮，混凝，调节），本项目所采取废水处理措施属于其污染防治可行技术要求中技术。

- 6.2.3项目废水依托污水处理厂处理的可行性分析

（1）项目生产废水依托汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂的可行性

根据《关于湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程环境影响报告书的批复》（岳环评[2018]76号），汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂位于原汨罗市循环经济产业园湄江路以东、湄江河以西（位于本项目东北面约350m处），总占地面积27200m2，污水处理设计规模近期为5000m3/d，远期增至10000m3/d。污水处理工艺采用CASS生物池+滤布滤池工艺，废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准要求后全部回用于再生材料产业园企业生产，项目南侧青春大道已建成污水处理厂污水管网，本项目废水接入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂可行。该污水处理厂现已投产运营。

本项目生产废水经厂内废水处理站预处理，生活水经隔油池、化粪池处理后，其外排污染物浓度均可满足汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准要求。本项目废水排放总量为126738.6t/a（452.6t/d），占汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂一期处理规模的9.1%，故本项目生产废水污染物排放浓度和水量均满足汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂进水要求，在其处理负荷范围内。本项目预计2021年5月投入生产。因此，本项目生产废水依托汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理可行。同时，汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理后中水可回用于再生材料产业园企业，本项目属于再生材料产业园管理范围，中水回用管网已建成，项目管网已接通，利用其中水作为生产用水可行。

项目生产废水排放浓度及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准见下表。

表6.2-3   项目生产废水排放浓度及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准

| 序号 | 项目 | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 石油类 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目外排生产废水综合水质 | 6~9 | 269 | 89 | 21.5 | 18.1 | 0.06 |
| 2 | 汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准 | 6~9 | ≤500 | ≤200 | ≤400 | ≤25 | ≤10 |

（2）项目生活废水依托汨罗市城市污水处理厂处理的可行性

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（友谊河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及汨罗高新技术产业开发区的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗高新技术产业开发区各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

汨罗市城市污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水进行单机调试，由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设，管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。

汨罗市城市污水处理厂近期正在进行改扩建（一期提标改扩建及二期扩建2.5万m3/d项目），故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。预计将于2020年年底正式投入运行，汨罗市城市污水处理厂改扩建期间不会停止运行，对一期工程无影响。

本项目生活废水量为1907.2m3/a（6.81m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.14‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

综上所述，本项目预处理达标后的废水依托汨罗市城市污水处理厂处理是可行的。

表6.2-4   项目生活废水排放浓度及汨罗市城市污水接管标准

| 序号 | 项目 | pH | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目外排生产废水综合水质 | 6~9 | 250 | 120 | 25 | 120 |
| 2 | 汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | - |

- 6.3地下水污染防治措施

根据本项目的特点及运营期间主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

- 6.3.1源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

项目生活污水通过防渗管道收集后经隔油池、化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

项目危险废物暂存间位于厂房内，不存在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下的风险。危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，加强危废的转运和厂房内贮存过程控制，避免沿途撒落，禁止露天堆放，可确保危废在厂内临时贮存过程中对地下水环境产生影响很小。

- 6.3.2分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下管道等区域或部位。本项目废水处理设施区、危废暂存间等为区域为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用2mm后的HDPE膜进行防渗。

2、一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般固废暂存间为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于150mm。

3、非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。本项目的非污染防治区主要为1#生产厂房、2#生产厂房及研发楼等无污染产生的区域。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。项目分区防渗图见附图15。

根据业主提供资料，目前厂区厂房内均已进行一般防渗处理，对污水处理设施及地下管道进行重点防渗处理，目前暂未建设危废间，要求新建危险废物暂存间，并对该区域进行重点防渗处理。

- 6.4噪声污染防治措施及可行性分析

本项目噪声主要来自清洗破碎机、造粒机、磨粉机、各类风机、水泵等，经减振、消声、厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制。本项目应从以下几个方面进一步做好项目噪声防治工作。

（1）在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目居民点及四周厂界。

（2）机械噪声控制：选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标的前提下，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于降低风机噪声；对设备进行定期检查，防止由于设备不正常运转而产生的噪声。

（3）减振措施：设备安装定位时注意减振设计，在定位装置设备与地面之间安装减振垫，设备基础与墙体、地面之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响有限，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声值与背景值叠加后虽有小幅上升，但项目厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

- 6.5固废处理处置措施及可行性分析

本项目产生的固体废物为废塑料分选杂质、清洗沉渣、废滤网（含造粒杂质）、造粒不合格品、磨粉不合格品、废水处理产生的含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管以及生活垃圾。分选杂质、废滤网（含造粒杂质）经分类收集后外售综合利用；清洗沉渣定期清理自然干燥后外售制砖；造粒不合格品收集后作为原料回用于生产；废水处理产生含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管属于危废，收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

项目拟在厂区南侧设置一个约15m2的危废暂存间，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理。用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。危险废物暂存间需采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。建议采用2mm厚高密度聚乙烯材料防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。

项目危险废物暂存间基本情况见下表。

表6.5-1 危险废物暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 含油污泥 | HW08 | 900-214-08 | 厂区南侧 | 8 | 桶装存放至暂存间 | 1 | 1年 |
| 2 | 危险废物暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 900-217-08 | 厂区南侧 | 1 | 桶装存放至暂存间 | 1 | 1年 |
| 3 | 危险废物暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 厂区南侧 | 5 | 盒装存放至暂存间 | 1 | 1年 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 厂区南侧 | 1 | 盒装存放至暂存间 | 1 | 1年 |

由上表可知，根据危险废物产生情况及贮存周期，危废暂存间能满足项目危废暂存要求。

危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并且在项目投入运营前须与有相应危险废物处理的单位签订合同。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。

- 7 环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

- 7.1环境效益分析

- 7.1.1环保投资估算

本项目环保投资143万元，占项目总投资25000万元的0.57%，项目环保投资估算详见下表。

表7.1-1    环保措施投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磨粉工序 | 生产线密闭+管道收集+脉冲式布袋除尘器+15m高1#排气筒高空排放 | 15 |
|  | 造粒车间和改性造粒车间 | 有机废气集气罩收集后，+“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”+15m高2#排气筒高空排放 | 40 |
| 废水 | 生产废水处理 | 设置一套处理能力500m3/d废水处理系统，采用“调节+气浮+絮凝沉淀”处理工艺 | 40 |
|  | 生活废水处理 | 生活污水经隔油池、化粪池处理 | 10 |
|  | 雨污分流 | 建设雨污水管网 | 10 |
| 固体废物 | 一般固废 | 设置一个10m2的一般固废暂存间 | 2 |
|  | 危险废物 | 设置一个15m2的危险废物暂存间 | 10 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 5 |
| 风险和地下水 | 防渗处理 | 污水处理区、危废暂存间防渗 | 10 |
| 合计 |  |  | 143 |

- 7.1.2环境保护效益分析

本项目环保治理环境效益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；废水经预处理达标后排入园区污水管，经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理后废水回用于园区企业生产用水处理，不会对环境造成明显不利影响；分选杂质、废滤网（含造粒杂质）属于可利用物，拟分类收集后外售综合利用；造粒不合格品及废气处理收集的粉尘收集后直接回用于生产不外排；生活垃圾收集后交环卫部门处理，废水处理产生的含油污泥、设备日常维护产生的废矿物油、废气处理设施产生的废活性炭和废UV灯管属于危险废物收集暂存后交有资质单位处置，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过隔声、减振及消声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

- 7.2工程经济效益与社会效益分析

本项目以废旧塑料为原料，通过回收利用废旧塑料生产产品，不仅减少了废旧塑料给环境造成的污染，更有利于循环经济的建设，同时减少了新生产过程所需的能耗、物耗，对节约能源、环境保护及资源再生的作用和影响进一步突出。

本项目投产后能带动当地经济发展，增加地方财政收入，解决部分城镇居民、农村剩余劳动力就业，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。

综上所述，本项目的建设对稳定当地社会环境、促进经济发展具有一定作用。因此，本项目的建设具有一定的社会效益。

- 7.3总量控制分析

- 7.3.1总量控制因子

- 国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、特征污染物VOCs。

- 7.3.2废气污染物排放总量控制分析

- 本项目废气特征污染物VOCs主要来源于挤出造粒工序，VOCs的排放总量为：7.656t/a，其中有组织排放量为6.061t/a，无组织排放量为1.355t/a。

- 7.3.3废水污染物排放总量控制分析

本项目生产废水经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后全部回用于再生材料产业园， 根据《关于湖南汨罗循环经济产业园(再生材料产业园)1万吨/天污水处理及中水回用工程环境影响报告书的批复》（岳环评[2018]76 号，详见附件13），该污水厂处理后的尾水全部回用，不对外排放。

生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入汨罗江。

因此本项目不设水污染物总量指标。

- 7.3.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表7.3-2污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 7.656 | 7.7 |

- 8 环境管理与环境监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

- 8.1环境管理

建设单位应按岳阳市生态环境局和汨罗分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目运营期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向汨罗环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

- 8.1.1公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护法规、技术标准和技术规范，开展环境监测及排污申报；

4、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

5、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

6、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

- 8.1.2企业的环境管理体制

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

- 8.1.3环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测和环境质量监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

- 8.1.4排污口规范化建设

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废气排污口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物贮存场

一般工业固废、生活垃圾和危险废物应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

环境保护图形标志的形状及颜色见表8.1-1，环境保护图形符号见表8.1-2。

表8.1-1   环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.1-2   环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 8.2环境监测

- 8.2.1环境监测机构

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源和水污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

- 8.2.2企业检测部门的工作任务

1、对厂区各废水、废气排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废水、废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

2、定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

3、对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

4、对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

5、发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

6、建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

- 8.2.3环境监测计划

（1）污染源监测计划

污染源监测的主要项目包括废气污染源、废水污染源和噪声污染源，监测计划见下表。

表8.2-1   污染源监测计划表

| 类别 |  | 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 磨粉工序废气（H1） | 废气量、颗粒物 | 一年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）表2新污染源大气污染物排放限值要求 |
|  | 废气 | 造粒工序废气（H2） | 废气量、VOCs | 一年两次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值 |
|  | 废气 | 厂界上风向、下风向 | VOCs、颗粒物 | 一年两次 | 厂界外VOCs无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外监控排放限值 |
|  | 废水 | 生活污水排放口 | 水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 一年一次 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及汨罗市城市污水处理厂进水水质标准要求的较严值 |
|  | 废水 | 生产废水排放口 | 水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 一年一次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准两者的严值 |
|  | 噪声 | 四侧厂界1m | 等效连续A声级（昼间） | 一年四次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准 |

- 8.3竣工环保验收内容

本项目竣工环保验收主要内容见下表。

表8.3-1    建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 1、磨粉工序粉尘经车间密闭+管道密闭+脉冲布袋除尘器装置处理后通过15m高的1#排气筒高空排放。 2、挤出造粒工序有机废气经“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理后通过15m高的2#排气筒高空排放。 | 颗粒物执行大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）表2新污染源大气污染物排放限值要求、VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值要求，厂界外VOCs无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外监控排放限值。 |
|  | 无组织废气 | 加强收集和车间清扫 |  |
| 废水 | 生活废水 | 生活废水经隔油池、化粪池后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及汨罗市城市污水处理厂进水水质标准要求的较严值 |
|  | 生产废水 | 原料清洗废水、车间清洁废水、喷淋废水通过厂区废水处理设施预处理，通过园区污水管网排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准两者的严值 |
| 固体废物 | 危险废物 | 含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管属危险废物暂存后交有资质单位处置，建设15m2的危险废物暂存间 | 废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，交由资质单位处置，不直接向外排放 |
|  | 一般固废 | 分选杂质、废滤网（含造粒杂质）经分类收集后外售综合利用；清洗沉渣定期清理自然干燥后外售制砖；造粒不合格品收集后作为原料回用于生产 | 妥善处理处置，不直接排放 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 环境风险 | 防渗处理 | 混凝土防渗、防渗膜等 | / |
|  | 应急预案 | 按要求编制应急预案并备案 | / |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 | / |

- 9 环境影响评价结论

- 9.1项目概况

湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角，项目拟建地中心经纬度为东经113°10′25.53″，北纬28°45′58.42″，项目占地面积32961m2，建设内容包括生产厂房2栋、研发楼1栋及配套环保工程，主要生产工艺为：分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性造粒—打包入库（PE、PP、ABS粒料）及分选—湿法破碎（破碎料无需破碎）—清洗—甩干—改性磨粉—打包入库（PVC粉料），主要生产设备为11条破碎清洗线（破碎机、清洗设备）、20条挤出造粒生产线、5条PVC磨粉线（磨粉机），产品方案为PE粒料（20万t/a）、PP粒料（5万t/a）、ABS粒料（4万t/a）、PVC粉料（1万t/a），产能合计30万t/a。

- 9.2环境质量现状

1、环境空气

汨罗市2018年环境空气质量PM2.5出现超标，结合汨罗市2018年和2019年环境空气质量公报结果可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善；根据湖南精科检测有限公司有限公司2020年9月20日~26日对项目周边的TVOC的环境质量监测数据。监测数据表明，项目周边TVOC浓度能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值要求。

2、地表水环境

汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

湄江（赵家桥断面）各水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

李家河除氨氮和总磷外，其他水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为1.1、0.6，超标原因主要为李家河沿岸居民生活污水直排及农业污染，现正进行河道整治，依靠水体自净能力其超标情况将逐渐改善。

3、地下水环境

项目及评价区域内仅D1（新市街社区菜村居民水井）中锰元素超标，其余地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，锰元素超标为受地质锰元素背景值较高影响，而本项目生产废水不含重金属，且生产废水经调节池+气浮+絮凝处理后排入园区污水管经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理，故本项目的建设不会对该区域的地下水造成不利的影响。

4、声环境质量现状

项目各厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，未出现超标现象，说明厂址区域声环境质量较好。

- 9.3环境影响及环保措施

1、大气环境

本项目磨粉工序产生的粉尘通过生产线密闭，集气管道收集+脉冲布袋除尘器处理后通过1#15m高的排气筒排放；挤出造粒工序产生的有机废气通过集气罩统一收集后经“QWT涡流微湿电高效废气处理设备”（包含高效气动混流喷淋塔、微型湿式电除雾QWT系统、UV光解系统、活性炭吸附系统四个工艺）处理后通过15m高排气筒排放。采取上述措施后项目外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-2016）表2新污染源大气污染物排放限值要求、VOCs满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值要求；厂界外VOCs无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外监控排放限值；食堂油烟经高效油烟净化机处理后由排烟管引至楼顶烟囱排放，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）浓度限值要求。

根据估算模型预测结果，磨粉工序粉尘排气筒1#下风向颗粒物的最大质量浓度占标率为0.19%；挤出造粒工序有机废气排气筒2#下风向VOCs的最大质量浓度占标率为9.27%，磨粉区厂界下风向颗粒物的最大质量浓度占标率为5.19%；1#生产厂房挤出造粒区厂界下风向VOCs的最大质量浓度占标率为1.76%；2#生产厂房挤出造粒区厂界下风向VOCs的最大质量浓度占标率为3.83%，均未超过10%，因此，通过采取上述废气处理措施后，正常排放时，本项目废气对环境空气的影响较小。

大气环境防护距离：按照大气导则估算模型的判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，且项目无组织排放源均无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。

本项目颗粒物、VOCs的年排放量分别为0.583t/a和7.656t/a。

2、地表水环境

本项目外排废水为原料清洗废水、车间清洁废水、喷淋废水及生活污水。原料清洗废水、车间清洁废水等生产废水经本项目废水处理站处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表1间接排放标准及汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准后，排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，处理后的污水作为中水回用于再生材料产业园企业，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入汨罗市城市污水处理厂处理，本项目废水不会对地表水环境产生明显影响。

3、地下水

项目生产废水经厂内废水处理站预处理后排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂深度处理，排放的废水以原料清洗废水为主，水质较为简单，通过管道送入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理，其进入到地下的可能性较小，一般不会对地下水环境造成大的影响。通过采取采取分区防渗措施，本项目对地下水环境影响不大。

4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、消声、减振等措施处理后，噪声贡献值较小，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目的建设不会对附近声环境质量产生明显不利影响。

5、固体废物

本项目产生的固体废物为废塑料分选杂质、清洗沉渣、废滤网（含造粒杂质）、造粒不合格品、、磨粉不合格品废水处理产生的含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管以及生活垃圾。分选杂质、废滤网（含造粒杂质）、分类收集后外售综合利用；清洗沉渣定期清理自然干燥后外售制砖；造粒不合格品、磨粉不合格品收集后作为原料回用于生产；废水处理产生含油污泥、废矿物油、废活性炭、废UV灯管收集后委托有资质单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

本项目产生的固体废物均能得到妥善处置或综合利用。项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

6、环境风险评价结论

本项目主要环境风险物质为塑料，主要环境风险生产设施为原料区、成品存放区，主要环境风险为火灾风险及火灾次生环境风险。通过严格落实本报告的提出各项环境风险防范措施和应急预案，加强管理，可最大限度地减小环境风险事故发生概率。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，将其影响危害控制在厂区内。

- 9.4公众参与

我公司于2020年4月24日委托湖南道和环保科技有限公司对湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目进行编制环境影响报告书，2020年9月17日在汨罗市人民政府网上进行了第一次网上公示；2020年9月18日在项目所在地、湖南汨罗高新科技产业园管理委员会进行了现场公示；2020年10月27日在汨罗市人民政府网上进行了征求意见稿公示，并提供了报告书的下载链接；2020年11月03日和11月05日，在岳阳晚报上进行了征求意见稿公示，并提供了报告书的下载链接；公示期间，未收到公众意见。

- 9.5环境影响经济损益分析

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响在可接受范围内，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

- 9.6环境管理与环境监测计划

项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况完善、落实监测计划。

- 9.7总量控制

本项目生产及生活废水经汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后全部作为中水回用于再生材料产业园企业，不外排。

项目特征污染物VOCs排放总量为：7.656t/a，建议总量指标：7.7t/a，所需具体总量指标由建设单位向当地环保部门申请备案。

- 9.8产业政策及选址可行性

本项目以废旧塑料为原料生产再生塑料颗粒，《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一项鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类项目。生产中使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类及淘汰类项目，不使用进口废塑料。

本项目为废塑料的再生利用项目，项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）等相关要求。

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，符合汨罗高新技术产业开发区中的再生资源回收利用的产业定位和土地利用规划。

- 9.9综合结论

湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，年产30万吨再生塑料改性加工建设项目从环境保护角度分析是可行的。