岳环评[2020]149号

关于岳阳兴玮化工有限公司年产5万吨硫酸铝建设项目环境影响报告书的批复

岳阳兴玮化工有限公司：

你公司《申请批复函》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳兴玮化工有限公司位于岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园内，拟投资4000万元新建年产5万吨液体硫酸铝项目，其中环保投资125万元，占地14401.58平方米。项目以氢氧化铝、浓硫酸为主要原材料，通过反应、沉降、过滤等工序生产硫酸铝50000吨/年；主要建设内容为：新建1栋生产车间、1栋综合楼、两座仓库、一个储罐区及配套相应环保、公用、辅助设施。根据永清环保股份有限公司编制的《岳阳兴玮化工有限公司年产5万吨硫酸铝建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、使用商品混凝土、运输车辆加盖篷布、四级及以上大风天气禁止土方作业等措施减少扬尘污染；施工废水经隔油、沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；选用低噪声施工设备，合理布局，合理安排施工时间等措施控制声环境影响；施工过程中产生的土石方及建筑垃圾送渣土管理部门指定地点堆放，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范管理厂区雨水及污水管网。生活污水经隔油池+沉淀池后进入生活污水一体化处理设备进行预处理，达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值中间接排放标准后通过园区污水管网排入云溪污水处理厂处理达标后排放。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、储罐区等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄露等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道等进行维护和管理，杜绝生产过程中的泄露，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界硫酸雾的执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准厂界限值。氢氧化铝投料废气经处理，颗粒物满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4大气污染物特别排放限值标准后，通过15m高P1排气筒排放；反应釜泄压尾气经处理，硫酸雾满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3大气污染物排放限值标准后，通过15m高P1排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求管理、贮存和运输一般固体废物；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、总量控制指标: CODcr≤0.1t/a、 氨氮≤0.1t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会、永清环保股份有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年12月25日

抄送:岳阳市生态环境局云溪分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、永清环保股份有限公司