岳环评 [2020]153号

关于湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目环境影响报告书的批复

湖南恒塑新材料科技有限公司：

你公司《关于申请湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目环评审批手续的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南恒塑新材料科技有限公司拟投资25000万元，在汨罗高新技术产业开发区新市片区青春大道G536与同力路交汇处东北角建设年产30万吨再生塑料改性加工建设项目，项目总用地面积32961m2，总建筑面积21170m2。项目以PE、PP、ABS、PVC废旧塑料为主要原材料，通过分选、湿法破碎、清洗、甩干、改性造粒（PE、PP、ABS）、磨粉（PVC）等工序生产再生塑料改性颗粒29万吨/年，PVC粉料1万吨/年。主要建设内容为：生产厂房2栋、研发楼1栋（包括食堂、宿舍、办公区）、配套环保工程。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南恒塑新材料科技有限公司年产30万吨再生塑料改性加工建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、使用商品混凝土、运输车辆加盖篷布、四级及以上大风天气禁止土方作业等措施减少扬尘污染；施工废水经沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘；选用低噪声施工设备，合理布局，合理安排施工时间等措施控制声环境影响；施工过程中产生的土石方及建筑垃圾送渣土管理部门指定地点消纳；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则。湿法破碎工序产生的废水由物料带入后续清洗设备内用于原料清洗，挤出成型工序冷却水经自然冷却后回用于原料清洗，不外排；原料清洗废水和有机废气处理设备使用的喷淋水经处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准和汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接纳标准后，经园区污水管排入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理；项目生活污水经处理，满足汨罗市城市污水处理厂接纳标准后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、循环池、危险废物暂存间等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。加强日常监管，定期对集气罩、风机、破碎机、磨粉机、挤出机等设备进行维护和管理，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外监控排放限值，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的要求；磨粉废气经收集处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准后，通过15m高1#排气筒高空排放；挤出造粒工序有机废气经收集处理，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4大气污染物排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2排放标准值，通过15m高2#排气筒高空排放；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备破碎机、挤出机等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，含油污泥、废矿物油、废活性炭和废气处理产生的废UV灯管等危险废物定期送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；项目建成后应对废水处理污泥进行危险废物性质鉴别，根据鉴别结果确定污泥属性，若属于危险废物则应交有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：VOCs≤7.7t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南汨罗循环经济产业园管理委员会，湖南道和环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年12月29日

抄送: 岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南汨罗循环经济产业园管理委员会，湖南道和环保科技有限公司