目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	3

1.3评价原则	3

1.4环境影响评价的工作过程	4

1.5分析判定相关环保政策	5

1.5.1产业政策相符性分析	5

1.5.2项目选址合理性分析	13

1.5.3环境功能区划适应性分析	15

1.5.4平面布局合理性分析	16

1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析	16

1.5.6与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析	17

1.5.7与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性分析	18

1.5.8与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析	19

1.5.9与《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》符合性分析	22

1.6项目特点	22

1.7主要环境问题及环境影响	23

1.8环境影响评价主要结论	23

2、总则	25

2.1编制依据	25

2.1.1国家法律、法规和政策	25

2.1.2地方法规、规划	26

2.1.3相关的技术规范	27

2.1.4其它技术规范及参考依据	27

2.1.5其他编制依据及工程资料	28

2.2评价因子与评价标准	28

2.2.1评价因子	28

2.2.2环境功能区划	30

2.2.3评价标准	32

2.3评价工作等级和评价重点	37

2.3.1评价工作等级	37

2.3.2评价重点	42

2.4评价范围及环境敏感目标	42

2.4.1评价范围	42

2.4.2环境敏感目标	43

3、建设项目概况	45

3.1本项目工程概况	45

3.1.1项目基本情况	45

3.1.2工程建设内容	45

3.1.3产品方案	47

3.1.4主要原辅材料消耗	47

3.2.5主要生产设备	51

3.1.6给排水	54

3.1.7供电	55

3.1.8供气	55

3.1.9运输方案	55

3.1.10消防	55

3.1.11劳动定员	56

3.1.12项目平面布局	56

4、工程分析	57

4.1工艺流程	57

4.2工程污染源分析	64

4.2.1施工期污染源分析	64

4.2.2营运期污染源分析	66

4.3相关工程平衡	76

4.3.1物料平衡	76

4.3.2水平衡	78

4.3.3氟元素平衡	79

4.4污染物排放量汇总	80

5、建设项目区域环境概况	82

5.1自然环境概况	82

5.1.1地理位置	82

5.1.2地形、地质地貌	82

5.1.3气候、气象	83

5.1.4水文条件	83

5.1.5生物资源	84

5.1.6土地资源	85

5.1.7矿产资源	86

5.1.8植被生态	86

5.2汨罗高新技术产业开发区概况	87

5.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况	87

5.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状	91

5.3区域环境质量现状评价	95

5.3.1环境空气现状调查与评价	95

5.3.2地表水环境现状监测与评价	98

5.3.3地下水环境现状监测与评价	101

5.3.4声环境现状监测与评价	105

5.3.5土壤环境现状监测与评价	106

6、环境影响预测与评价	110

6.1施工期环境影响分析	110

6.1.1水环境影响分析	110

6.1.2大气环境影响分析	110

6.1.3声环境影响分析	112

6.1.4固废环境影响分析	115

6.1.5生态环境影响分析	115

6.2营运期环境影响分析	115

6.2.1环境空气影响预测与评价	115

6.2.2地表水环境影响分析	175

6.2.3地下水环境影响分析	177

6.2.4声环境影响预测与评价	185

6.2.5固体废物环境影响评价	187

6.2.6生态环境影响分析	190

6.2.7土壤环境影响分析	191

7、环境保护措施及其可行性论证	194

7.1施工期污染防治措施	194

7.2运营期污染防治措施	194

7.2.1废气治理措施及达标可行性分析	194

7.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析	200

7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析	203

7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析	204

7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析	204

7.2.6 土壤防治措施分析	206

8、环境风险评价	208

8.1环境风险评价目的	208

8.2评价等级、内容和重点	208

8.2.1评价等级确定	208

8.3风险识别	210

8.3.1原辅材料和产品危险特性分析	210

8.3.2生产过程风险识别	212

8.4事故风险防范措施	212

8.5安全管理措施	217

8.6应急预案	219

8.7环境风险评价结论	220

9、总量控制分析	221

9.1总量控制因子	221

9.2废气污染物排放总量控制分析	221

9.3废水污染物排放总量控制分析	221

9.4本项目总量控制分析	221

10、环境经济损益分析	223

10.1环境效益分析	223

10.2社会效益分析	223

10.3综合分析	224

11、环境管理与监测	225

11.1环境管理	225

11.2环境监管计划	227

11.3排污口管理	228

11.4环保设施竣工验收	229

12、清洁生产分析	231

12.1 原辅材料清洁性	231

12.2 生产工艺和装备要求	231

12.3 装备先进性	232

12.4 资源与能源利用指标	233

12.5 节能降耗措施	234

12.6 清洁生产管理要求	234

12.7 清洁生产小结	235

13、建议及结论	236

13.1项目概况	236

13.2环境质量现状	236

13.3环境影响结论	237

13.4项目环境可行性	238

13.5总结论	240

13.6建议	241

附件：

附件1 环评委托书

附件2营业执照

附件3标准函

附件4工业园选址意见表

附件5项目发改备案文件（汨发改备[2020]20号）

附件6监测报告

附件7园区审查意见

附件8预审意见

附图:

附图1	项目地理位置图；

附图2	环境监测点位图；

附图3	项目敏感点分布图及评价范围图；

附图4	项目总平面布置图；

附图5	汨罗市生态保护红线分布图；

附图6	湖南省汨罗高新技术产业开发区产业布局总体规划图；

附图7	湖南省汨罗高新技术产业开发区区土地利用总体规划（2018-2023）；

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

1、概述

1.1项目由来

铝是目前六大基本金属品种中唯一未来需求向好的品种，从中国和美国的铝消费结构差异来看，未来轨道交通、汽车、飞机等会加大对铝材的需求，填补建筑用铝需求的下滑； 而供给侧改革限制电解铝冶炼的投资，未来投资带来的产能增量有限。 2018年以后或将出现供需瓶颈，因此给铝加工行业带来不可多得的商机。

中国铝及铝加工行业，是中国工业经济的缩影与典型样本。中国铝加工材约有300余种合金、1500多个品种，是世界上铝产品种类最丰富的国家之一。当前，我国铝工业已经形成大量立足内需、加大出口的铝加工产品产业格局。作为一种名副其实的“绿色金属”，铝具备非常多的优良特性，其轻量化、强度高、加工成型可塑性高和超高回收率等综合优势所带来的环境效益无法被替代，应用前景非常广阔。“以铝代木”，“以铝节铜”，“以铝代塑”、“以铝代钢”都有广泛的范围和深入的内容。

随着我国工业化进程和人民生活水平的提高，铝的消费量不断增加，由此产生的废铝也在不断增加，必须大力发展再生铝产业来加以回收和利用，而在工业用的各种金属中，铝的可回收再生性是最高的，再生效益也最大，且再生铝相对于电解铝在能耗、资源利用、环保方面有着巨大优势。国家发改委提出鼓励铝加工行业重点开发高附加值品种，推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，促进铝加工业走新型工业化道路，实现可持续发展；增加高附加值加工材比重。

近年在汨罗高新技术产业开发区内建成的再生资源市场，已成为中南地区最大的再生资源交易市场，其中废铝收购加工等相关行业占有较大比重，市场潜力巨大。因此，采用先进技术与设备，利用再生铝促进铝加工业发展是我国铝产业的发展方向。

湖南振升恒佳新材料科技有限公司前身为湖南远景铝业有限公司，于2007年12月10日在宁乡县工商行政管理局申请登记注册。由于企业发展需要，公司名称先后于2009年8月、2016年3月变更登记为湖南恒佳铝业有限公司、湖南振升恒佳新材料科技有限公司。公司位于宁乡经济技术开发区三环路，占地面积130亩，建筑面积近4万平方米，经营范围包括：材料科学研究、技术开发，汽车零部件及配件制造，金属耐磨材料制造，有色金属压延加工，家电制冷器具的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口等。

为充分利用湖南汨罗高新技术产业开发区内建成的再生资源市场提供的再生资源铝，降低原辅材料的生产成本，提高市场竞争和盈利的空间，湖南振升恒佳新材料科技有限公司拟投资31675万元在湖南汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧（原经卓新材料股份有限公司厂区北部）新建年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目。

本项目已完成铝棒熔炼车间的建设和部分熔炼设备的安装，现已停产，属于未批先建行为，根据《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法[2019]42号）中十三条第3点，有下列情形之一的，可以免予处罚。

（1）违法行为（如“未批先建”）未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的；

（2）违法行为持续时间短、污染小（如“超标排放水污染物不超过2小时，且超标倍数小于0.1倍、日污水排放量小于0.1吨的”；又如“不规范贮存危险废物时间不超过24小时、数量小于0.01吨，且未污染外环境的”）且当日完成整改的；

（3）其他违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。

本项目未批先建属于环执法[2019]42号中“（1）违法行为（如“未批先建”）未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的”，可以免予处罚。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32—64常用有色金属冶炼321；贵金属冶炼322；稀有稀土金属冶炼323；有色金属合金制造324”中的“全部（利用单质金属混配重熔生产合金的除外）”，按要求应编制环境影响报告书。建设单位委托湖南道和环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.4环境影响评价的工作过程

2020年5月，湖南振升恒佳新材料科技有限公司委托湖南道和环保科技有限公司承担年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境、土壤环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

1.5分析判定相关环保政策

1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，对本项目可行性逐条进行说明论证见下表1.5-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表1.5-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用（1）废杂有色金属回收 | 高效、节能、低污染、规模化的铝制品再生资源回收与综合利用加工 | 符合鼓励类要求 |
|  | 四十三、环境保护与资源节约综合利用 26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 | 铝再生资源回收利用加工工程 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 3、电解铝项目（产能置换项目除外） | 本项目不涉及电解铝项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 9、利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备 | 无鼓风炉、电炉、坩埚炉熔炼工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 11、1万吨/年以下的再生铝、再生铅项目 | 年产量16万吨再生铝合金加工材 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目 | 使用天然气反射炉熔炼工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 18、4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备 | 采用2台100t矩形燃气双室熔炼炉，1台80t矩形燃气双室熔炼炉 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为再生铝合金扁锭和铝合金圆棒、铝合金圆棒、建筑铝合金模板、制冷铝圆管材，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

汨罗高新技术产业开发区以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于铝资源回收加工，因此，本项目符合汨罗高新技术产业开发区的产业发展定位。本项目为铝回收利用加工，属于再生资源回收加工产业，根据选址意见可知，本项目符合园区产业定位，项目建设已得到汨罗市人民政府、汨罗高新技术产业开发区管理委员会等单位同意，本项目符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《铝行业规范条件》（工信部2020年第6号）相符性分析

根据《铝行业规范条件》（工信部2020年第6号），本项目规模、工艺技术与装备、能源消耗、资源综合利用等各方面均符合行业规范条件，项目与《铝行业规范条件》（工信部2020年第6号）的相符性分析见表1.5-2。

表1.5-2  项目铝行业规范条件符合性分析

| 内容 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业布局、规模和外部条件 | （一）铝土矿开采、氧化铝、电解铝和再生铝项目必须符合国家及地方产业政策、矿业资源规划、主体功能区规划，环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。 | 项目建设在汨罗高新技术产业开发区，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》和《汨罗市生态保护红线划定方案》，本项目不在管控区范围内，本项目符合国家产业政策和主体功能区划和行业规划要求。 | 符合 |
|  | 再生铝项目要靠近废铝资源聚集地区布局。 | 本项目位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，地块用地性质为2类工业用地，汨罗高新技术产业开发区设有再生资源交易市场，属于废铝资源聚集地区。 | 符合 |
| 二、质量、工艺和装备 | （三）企业应建立、实施并保持满足GB/T881.81要求的质量管理体系，并鼓励通过质量管理体系第三方认证。铝土矿产品质量应符合GB/T24483、氧化铝产品质量应符合GB/T24487、重熔用铝合金扁锭和铝合金圆棒应符合GB/T1196、再生铝产品应符合GB/T8733或GB/T3190等相关国家标准。 | 项目再生铝产品符合GB/T8733或GB/T3190等相关国家标准。 | 符合 |
|  | （四）再生铝企业应采用烟气余热利用等其他先进节能技术以及提高金属回收率的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收、废铝熔炼烟气和粉尘高效处理及二噁英防控设备设施，有效去除原料中的含氯物质及切削油等杂质，鼓励不断优化预处理系统，提高保级利用技术的应用，禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。 | 项目设有100t矩形燃气双室熔炼炉，80t矩形燃气双室熔炼炉，35t矩形燃气熔保炉，采用蓄热式燃烧系统，燃料为天然气，配套回转炉等铝灰渣回收利用设备，从源头控制，回收原料避免回收含塑料、橡胶、切削油等的废料，有效避免了二噁英的产生 | 符合 |
| 三、能源消耗 | 企业应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并鼓励通过能源管理体系第三方认证。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求，鼓励企业建立能源管控中心，所有企业能耗须符合国家相关标准的规定 | 项目建成后建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并通过能源管理体系第三方认证，建立能源管控中心，所有企业能耗须符合国家相关标准的规定 | 建成完善后符合 |
|  | 再生铝企业综合能耗应低于130千克标准煤/吨铝 | 项目采取节能措施综合能耗为127千克标准煤/吨铝，综合能耗低于130千克准煤/吨铝 | 符合 |
| 四、资源消耗及综合利用 | 再生铝企业铝的总回收率应在95%以上，终废弃铝灰渣中铝含量3%以下，鼓励铝灰渣资源化利用。循环水重复利用率98%以上 | 本项目铝的总回收率约为96.5％，能达到本要求，项目配备封闭式炒灰机对再生利用铝灰渣，最终废弃铝灰渣中铝含量3%以下，本项目生产废水循环利用率可达100%。 | 符合 |
| 五、环境保护 | 企业应取得生态环境主管部门的环境影响评价报告的批复并通过验收，应遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并鼓励通过环境管理体系第三方认证。 | 本项目正在办理环评手续，建成后建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并通过环境管理体系第三方认证。 | 建成完善后符合 |
|  | 再生铝企业应符合《再生铜铝铅锌工业污染物排放标准》（GB31574）的要求。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标，重点区域内项目重点大气污染物排放应按照国家和地方有关规定执行，鼓励未在特别排放限值地区的项目执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 本项目污染物排放符合国家《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、单位产品基准排放量执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)特别排放限值。项目污染物排放总量满足环保部门核定的总量控制指标。 | 符合 |
|  | 企业须按规定取得排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。固体废物贮存、利用、处置应当符合国家有关标准规范的要求，严格执行危险废物管理计划、申报登记、转移联单、经营许可等管理制度，并应通过全国固体废物管理信息系统如实填报固体废物产生、贮存、转移、利用、处置的相关信息，防止二次污染。 | 本项目正在办理环评手续，相关手续完成后办理排污许可证，本项目对所产生金属杂质、非金属杂质、铝灰渣等全部综合利用，一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013年修改单的相关要求建设、管理规范暂存库暂存间，危废按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间，防止产生二次污染。 | 符合 |
| 六、安全生产与职业病防治 | 企业须遵守《安全生产法》《矿山安全法》《职业病防治法》《社会保险法》等法律法规规定。建立、实施并保持满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系，并鼓励通过职业健康安全管理体系第三方认证。执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。 | 建设单位积极建设安全生产设施，并建立、健全安全生产责任制，遵守安全生产的各项规定。 | 符合 |
|  | 企业须依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 项目建成后依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用 | 符合 |
|  | 根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，所有新建和改造项目必须按照有关规定办理《排污许可证》（尚未实行排污许可证制度的地区除外）后，企业方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。 | 项目正在办理环评手续 | 建成完善后符合 |

由上表可知，本项目规模和外部条件、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用等方面均符合规范的要求，因此，项目符合《铝行业规范条件》（工信部2020年第6号）的规定。

（4）与《湖南省“蓝天保卫战”实施方案 (2018—2020年)》符合性分析

为深入贯彻落实党的十九大精神，打好“蓝天保卫战”，切实做好湖南省2018—2020年大气污染防治工作，根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，2018年6月18日湖南省人民政府特制定本实施方案。该文件是目前我省大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照实施方案条文，就本项目与该实施方案的符合性分析如下。

表1.5-3 本项目与湖南省“蓝天保卫战”实施方案 (2018—2020年)符合性分析

| 与本项目相关的“蓝天保卫战”实施方案要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1、促进产业结构调整。强化主体功能区划约束，科学制定重点行业发展规划，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格环境准入，实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物须实行两倍削减替代。加快推进城市建成区重污染企业搬迁改造，2018年完成株洲清水塘地区重污染企业的退出搬迁，到2020年，基本完成地级城市和县城建成区内重污染企业搬迁改造。制定重点行业淘汰落后产能实施方案，结合化解过剩产能和企业兼并重组，加快产业结构调整。推进钢铁、焦化行业4.3米焦炉淘汰;有序推进30万千瓦以下燃煤发电机组和小火电退出。(省发改委、省经信委、省环保厅牵头，各市州、县市区人民政府负责落实。以下均需各市州、县市区人民政府落实，不再列出) | 本项目不在生态脆弱区或环境敏感区，设有环评总量，且不属于产能过剩行业，产能原则上来自汨罗市区域内现有企业的产能替换 | 符合 |
| 2. 推进“散乱污”企业整治。进一步鼓励产业集聚发展，深入开展“散乱污”企业综合整治，建立台账管理和动态更新制度，“一地一策”落实搬迁整治要求。2018年对列入淘汰类“散乱污”企业依法依规完成关停取缔，做到“两断三清”(断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备)，实行挂账销号，坚决杜绝已取缔“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。2019年开展“回头看”，发现一起取缔一起。到2020年，“散乱污”企业及集群综合整治基本完成。(省经信委、省发改委、省环保厅、省质监局、省安监局牵头) | 本项目属资源再生利用，符合国家产业准入要求（铝行业规范条件），不属于淘汰类与限制类 | 符合 |
| 4. 加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。2018年地级城市完成高污染燃料禁燃区优化调整，2019年县级城市完成高污染燃料禁燃区优化调整，进一步细化高污染燃料管控措施，扩大高污染燃料禁燃区范围。2020年地级城市建成区完成35蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰，地级城市非建成区和县级城市完成10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰。(省发改委、省经信委、省环保厅牵头) | 本项目能源采用天然气和电能，属于清洁能源 | 符合 |
| 5. 推动工业污染源稳定达标排放。推进排污许可制度，到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发，实现排污许可“一证式”管理，督促企业严格按证排污。以钢铁、建材、化工、石化、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造，注重过程控制。积极推进火电、钢铁、建材、平板玻璃、石化、有色、化工等重点行业以及20蒸吨/小时及以上在用燃煤锅炉环保设施升级改造，实现连续稳定达标排放。(省环保厅、省经信委牵头) | 本项目属于清洁生产审核重点行业，但采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造，产品符合国家标准，污染物经处理后连续稳定达标排放。 | 符合 |
| 6. 加强工业企业无组织排放管控。加强工业企业无组织排放摸底排查，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化等行业企业以及锅炉物料(含废渣)运输、装卸、储存和生产工艺过程中的无组织排放治理。工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。(省环保厅、省经信委牵头) | 本项目各物料均采用密闭、围挡等措施，各物料堆场均位于厂房内，且配套有相应收集处理设施。 | 符合 |
| 7. 推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值。从2019年10月1日起，长沙、株洲、湘潭三市执行特别排放限值。鼓励其他地区根据环境空气质量改善需求主动执行特别排放限值。有序推进钢铁、焦化、水泥、有色等行业企业执行特别排放限值，水泥行业2018年执行特别排放限值，钢铁、焦化、有色等行业2019年执行特别排放限值;鼓励各地结合本地实际制定其他行业特别排放限值要求。(省环保厅、省经信委、省发改委、省质监局牵头) | 本项目大气污染物SO2、TSP、NOx执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值 | 符合 |
| 8. 加强扬尘污染治理。管控施工扬尘。2018年全省各类工地做到工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”。加强重点施工单位信息化管理，规模以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控，建立扬尘控制工作台账。(省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省安监局牵头) | 本项目施工期执行“六个100%”， 建立扬尘控制工作台账。 |  |

与《湖南省“蓝天保卫战”实施方案 (2018—2020年)》对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（5）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（汨罗高新技术产业开发区）符合性分析

2020年11月10日，湖南省生态环境厅根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，清单内包含了本项目所在的汨罗高新技术产业开发区，本评价对照汨罗高新技术产业开发区生态环境准入清单，就本项目与该实施方案的符合性分析如下。

表1.5-4 本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（汨罗高新技术产业开发区）符合性分析

| 汨罗高新技术产业开发区生态环境准入清单要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业定位 | 1、以再生资源回收利用、有色金属深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。 | 本项目属于再生铝回收利用加工项目 | 符合 |
|  | 2. 再生资源回收利用行业禁止引进不能满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范 （试行）》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规范条件》要求的项目；禁止引进水耗、能耗高的行业。 | 本项目属于再生铝回收利用加工项目，能满足《铝行业规范条件》要求，不属于水耗、能耗高的行业。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 3. 新市片区：涉重废水经厂内预处理后进入重金属污水处理厂处理达标后，排至汨罗市城市污水处理厂。不含重金属工业废水和生活污水经预处理后汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排至汨罗江。再生塑料加工企业生产废水经预处理后汇入开发区污水处理及中水回用工程处理后回用于企业生产。加快落实新市片区涉及的饮用水源保护区的调整工作。 | 本项目外排废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 符合 |
|  | 4. 废气：加强开发区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量。加强企业管理，对有工艺废气产污节点的企业，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。采取有效措施减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。 | 本项目采用电能和天然气为能源，属于清洁能源，废气处理采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒处理后高空排放，外排废气，，满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)标准要求。 | 符合 |
|  | 5. 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 | 本项目外排废气中TSP、SO2、NOx满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015) 表4大气污染物特别排放限值，其他因子满足表3标准要求。 | 符合 |
|  | 6. 固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综 合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产、减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。主管部门以及当地环保部门对进驻的企业进行严格控制，对产生危险废物的企业进行重点监控，危险废物的堆存应严格执行相关标准，收集后交由有资质单位或危险废物处置中心处置。 | 本项目按一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规范要求建设一般固废暂存间和危废暂存间，各类固废分类，分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。非铝废杂料、除尘灰渣、炒灰废渣外售，不合格产品作为原料回用生产，废润滑油和废液压油交有资质单位处置。 | 符合 |

1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，项目用地属于二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。项目所属的铝再生回收加工属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗高新技术产业开发区的总体规划。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划及批复的符合性

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。项目位于再生资源回收利用及有色金属精深加工区，符合园区的产业布局规划。

根据汨罗高新技术产业开发区规划环评内容：“严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步优化制定完善汨罗高新区的环境准入负面清单。园区不得引进国家命令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业；新市片区发展相关再生回收利用行业时应严格落实《废塑料综合利用行业规范条件》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规划条件》要求，新建再生铜铝项目产能原则上来自汨罗市区域内现有企业的产能替换，对报告书提出的不满足行业规范条件的汨罗市金龙铜业有限公司、国鑫有色金属有限公司、钱进铜业有限公司、成宇铜业有限公司、联达铜铝材有限公司等企业进行提质改造，并强化环保达标排放和总量控制要求；园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评提出的行业、工艺和设备、规模、产品四项负面清单和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求”。本项目符合国家产业政策，符合园区“三线一单”要求，符合《铝行业规范条件》，且新增产能来自汨罗市区域内现有企业产能替换。

本项目符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求。

园区环境准入行业负面清单见表1.5-5：

表1.5-5  环境准入行业负面清单

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |
| 弼时片区 | 禁止类 | 除先进制造产业、电子信息产业、新材料以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 外排废水中含有持久性有机污染物、重金属的行业 | 环境风险大 |
|  |  | 废水排放大的行业 | 环境容量偏少 |

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗高新技术产业开发区属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的熔炼废气，经过脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m高排气筒处理执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特别排放限值。本项目产生的生活污水经过化粪池预处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。冷却水经循环使用不外排，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2019年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，根据土壤的监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

1.5.4平面布局合理性分析

本项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、生产区、环保设施区以及库区。项目入口位于厂区东部，与创新大道相连，便于物料运输。项目整体布局从北到南依次为循环水系统、熔炼车间及暂存区、原料预处理车间及暂存区、建筑模板车间及组装暂存区、铝管连续挤压车间。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间靠近中部的区域，远离厂界，远离项目地西侧敏感点，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源均设于生产车间靠近北部的区域，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠东部、北部布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目西侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见汨罗市生态保护红线图。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。

本项目属于有色金属冶炼项目，利用废铝进行资源的再生利用。主要废铝料从国内获得，其他原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自汨罗高新技术产业开发区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，在铝资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。

本项目冷却水循环利用不外排，提高了水资源的利用率；同时，本项目生产过程设置了铝渣回收工段，对铝渣中的铝进行回收，实现了资源的合理利用；厂内使用天然气、电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-6 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，对废铝进行加工再利用，使废旧资源再生利用，节约当地资源，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善；其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求 |

1.5.6与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，是工业企业聚集的工业园区；本项目危险废物单独贮存在厂区内的危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置；本项目生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所布局科学符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“强化空间布局管控——鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。”的相关要求。

本项目危险废物暂存间和一般固体废物暂存间均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，防止污染土壤和地下水；与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“加强工业废物处理处置——全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”的相关要求相符。由上述分析可知，本项目与《土壤污染防治行动计划》相符。

1.5.7与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性分析

表1.5-7与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性分析

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 提高产业高质量发展水平。严格建设项目准入，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019）淘汰类工业炉窑。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 | 本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片，使用天然气，并配套建设高效环保治理设施（弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒），不属于《产业结构调整指导目录》（2019）淘汰类工业炉窑。项目熔炼炉热效率较高、为封闭式燃烧，自动化程度高，属于有组织排放，配套有高效环保治理设施 | 符合 |
| 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力、集中供热等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设清洁煤制气中心除外），集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一清洁煤制气中心。 | 本项目使用天然气作为燃料，属于清洁能源 | 符合 |
| 有色金属行业熔炼炉等工业炉窑应配备高效除尘、脱硫、脱硝设施；环境烟气应全部收集，配备高效除尘设施；铅、锌、铜、镍、锡等行业配备两转两吸制酸工艺，制酸尾气二氧化硫排放不达标的配备脱硫设施。 | 本项目使用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒脱硫脱硝除尘设施 | 符合 |
| 无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟颗粒物外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 | 本项目生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭，并设置集气罩等措施。粉状物料应密闭或封闭储存。粒状物料采用封闭袋装等方式输送 | 符合 |

由上表可知，本项目选址、工艺设备、能源、污染治理设施等方面均符合治理的要求，因此，项目符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的规定。

1.5.8与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

本项目与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析详见下表。

表1.5-7与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业 性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 2 | 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 3 | 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目选址不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目选址不在水产种质资源保护区内。 | 相符 |
| 5 | 第十条禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 第十一条禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目选址不在国家湿地公园内。 | 相符 |
| 6 | 第十五条禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 相符 |
| 7 | 第十八条禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目选址不在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。 | 相符 |
| 8 | 第十九条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十条新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 第二十一条新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目为再生铝合金生产项目，不属于石化、煤化工项目。 | 相符 |
| 9 | 第二十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目为16万吨/年再生铝合金产品生产项目，不属于落后产能项目。 | 相符 |
| 10 | 第二十三条对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目为16万吨/年再生铝合金产品生产项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。 | 相符 |
| 11 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目为16万吨/年再生铝合金产品生产项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 相符 |
| 12 | 第二十五条各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 | 本项目为16万吨/年再生铝合金产品生产项目，不属于产能过剩行业，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本项目选址位于湖南汨罗高新科技开发区，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。项目为16万吨/年再生铝合金产品生产项目，不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

1.5.9与《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》符合性分析

汨罗市人民政府为改善汨罗市大气PM2.5超标现状，发布了《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》，其采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级a促进产业结构调整、b优化产业空间布局、c推进“散乱污”企业整治、d优化调整能源结构、e推动交通运输结构调整、f严控污染物排放增量。②加大污染治理力度A抓好中央环保督查问题整改、b加强岸线专项整治、c着力推进洞庭湖生态环境整治工程、d大力推进黑臭水体综合整治、e开展城市空气质量达标创建、f狠抓工业园区污染防治、g推进挥发性有机物（VOCs）综合治理、h推进机动车船污染防治、i 加强扬尘污染治理、j 严格控制烟花爆竹燃放、k 推进餐饮油烟 综合治理、l 强化城镇生活污水治理、m 推进城乡生活垃圾收集和处置、n加快农村环境综合整治。

本项目为再生铝现有企业的产能替换，符合《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》推进“散乱污”企业整治要求，大气污染物末端治理设施采用先进的弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m高排气筒，符合《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》狠抓工业园区污染防治要求。故本项目的建设符合《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》相关要求。

1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为废铝熔铸过程中天然气燃烧废气、熔炼工序中产生的废气、炒灰工序中产生的颗粒物，采用布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后经20m高的排气筒达标排放。

②本项目外排废水主要为职工的生活污水。冷却废水在循环冷却水池中循环使用，定期补充。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的颗粒物、非铝废杂料、不合格铝合金扁锭和铝合金圆棒、炒灰废渣等一般固废：废液压油等危险物品的废弃包装物和员工生活垃圾。

1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

（1）大气环境：主要为熔炼废气、炒灰废气、破碎废气、食堂油烟等对项目区域大气环境的影响。

（2）水环境：本项目冷却水、碱液循环使用，生活污水经过化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂。

（3）声环境：主要为各种生产设备运行噪声对区域声环境的影响。

（4）固体废物：本项目固体废物主要包括：碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝合金扁锭和铝合金圆棒、除尘灰渣、炒灰废渣、废液压油和员工生活垃圾。若处置不当，将可能对周边环境产生不良影响。

（5）环境风险：本项目环境风险主要为管道天然气泄漏、火灾、爆炸事故及其伴生灾害事故。

1.8环境影响评价主要结论

湖南振升恒佳新材料科技有限公司年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目建设符合国家产业政策；本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，湖南振升恒佳新材料科技有限公司年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

2、总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——再生金属》(HJ863.4—2018)；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）；

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）《排污单位自行监测技术指南总则》；

（20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）；

（22）《铝行业规范条件》中华人民共和国工业和信息化部公告（2020年第6号）；

（23）关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知，环大气[2019]56号，2019年7月9日。

2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

（8）《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）；

（9）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（11）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（12）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（13）《湖南省人民政府关于促进有色金属产业可持续发展的意见》（湘政发〔2011〕34号；

（14）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》；

（15）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（16）《湖南汨罗高新技术产业开发区发展规划》（2006～2020年）。

2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版。

2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 选址意见

- 园区环评报告

- 本项目环境质量现状监测质保单

- 企业提供的其他相关资料。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料运输 | 生产 | 废水排放 | 废气排放 | 固体废物 |  |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |  |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |  |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的熔炼废气、颗粒物。

固体废弃物主要来源：（1）碱液喷淋产生的沉渣；（2）脉冲式布袋除尘器收集到的颗粒物；（3）分选产生的非铝废杂料；（4）生产过程中产生的不合格产品、边角料；（5）职工办公生活垃圾；（6）项目设备维护产生少量废液压油；（7）炒灰灰渣。

噪声污染源：项目噪声主要来自于预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机等设备运行噪声，建筑模板挤压、拉伸矫直、定尺锯切过程设备噪声，制冷铝管连续挤压设备噪声以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、HCl、氟化物、氨气、二噁英 |
|  | 影响预测因子：粉尘、SO2、NOx、HCl、氟化物、二噁英、氨气 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 |
|  | 影响预测因子：COD、石油类、Pb、Cd |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1,2,3-cd﹞芘、萘、二噁英类（总毒性当量）共46项 |
|  | 影响预测因子：二噁英 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：收集到的颗粒物、非铝废杂料、不合格产品及边角料、喷淋废水处理污泥沉渣、炒灰废渣、废液压油等 |

2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在汨罗市自来水厂饮用水源保护区水源保护区范围内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河（湄江）、李家河。车对河（湄江）位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区上游，李家河位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游。

项目雨水进入园区雨水管网，经园区雨水管网排入汨罗江，雨水排放口位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游约200m处。项目生活污水经化粪池预处理后排入园区生活污水管网，经管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后排入李家河，最终进入汨罗江，入河口位于汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游5km处。本项目外排雨水和生活污水均排入汨罗市自来水厂饮用水源保护区下游区域，不在汨罗市自来水厂饮用水源保护区补给径流区范围内。

汨罗江：位于项目地北侧约2.1km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

车对河（湄江）（湄江）：又称湄江，位于项目地东侧约70m，属汨罗江下游支流，在新市镇汇入汨罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

李家河：渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目拟选址环境功能属性

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车对河（湄江） | 渔业用水，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 李家河 |  |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准 |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值 |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂、工业园重金属污水提质处理厂） |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及生态环境部公告2018年第29号修改单相关要求。氯化氢、氨气执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准。二噁英类参照执行《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号相关标准。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录 A 中二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| CO | 4000 | 10000 | / |  |
| O3 | 160（8h均值） | 200 | / |  |
| 氟化物 | 7 | 20 | / |  |
| HCl | 15 | 50 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | / | 200 | / |  |
| 二噁英 | / | / | 0.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号 |

- 地面水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，湄江、李家河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 9 | 铜 | 1 | 1 |
| 2 | COD | 15 | 20 | 10 | 镍 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | BOD5 | 3 | 4 | 11 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1 | 12 | 铅 | 0.01 | 0.05 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 13 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 6 | SS | 25 | 30 | 14 | 砷 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.1 | 0.2 | 15 | 汞 | 0.00005 | 0.0001 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 2000 | 31675 |  |  |  |  |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、南、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。

表2.2-6 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准（摘录），单位：mg/L

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 13 | 铅 | ≤0.01 |
| 3 | 总硬度 | 450 | 14 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 15 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 16 | 铁 | ≤0.3 |
| 6 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 锰 | ≤0.1 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 19 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 20 | 总大肠菌群 （MPN/L） | ≤3.0 |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | 21 | 菌落总数 （CFU/mL） | ≤100 |
| 11 | 汞 | ≤0.001 | 22 | 钠 | ≤200 |

- 土壤：项目所在地位于工业用地。评价区土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值，厂区北侧200m林地、南侧200m空地、东侧伍市镇伍连2组旱地《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

表2.2-8  建设用地土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB36600-2018）表1及表2中第二类用地筛选值 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
|  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
|  | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9 | ≤5 | ≤66 | ≤596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
|  | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤53 | ≤840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | ≤20 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 |
|  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并﹝a﹞蒽 | 苯并﹝a﹞芘 | 苯并﹝b﹞荧蒽 | 苯并﹝k﹞荧蒽 | 䓛 |
|  | ≤260 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤151 | ≤1293 |
|  | 二苯并﹝a，h﹞蒽 | 茚并﹝1,2,3-cd﹞芘 | 萘 | 二噁英类（总毒性当量） | / | / | / |
|  | ≤1.5 | ≤15 | ≤70 | ≤4×10-5 | / | / | / |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；营运期废气中有组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值，无组织排放执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件2有色金属企业边界无组织排放浓度限值；其他因子执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表3大气污染物排放限值和表5企业边界大气污染物限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。厂界NH3无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准。

表2.2-9 大气污染物综合排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |

表2.2-11 再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准 单位：mg/m3

| 评价因子 |  | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织排放 | 企业边界排放限值 |  |
| 二氧化硫 |  | 100 | 0.5 | 有组织排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特殊排放限值 无组织排放执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》附件2有色金属企业边界无组织排放浓度限值 |
| 颗粒物 |  | 10 | 1.0 |  |
| 氮氧化物 |  | 100 | / |  |
| 单位产品基础排气量（m3/吨产品） | 炉窑 | 10000 | / |  |
| HCl |  | 30 | 0.2 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表3大气污染物排放限值、表5企业边界限值 |
| 氟化物 |  | 3 | 0.02 |  |
| 二噁英类 |  | 0.5ngTEQ/m3 | / |  |

表2.2-12 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 2.0 |  |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

表2.2-13 氨气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |  |
| 1 | NH3 | 厂界 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准 |

- 废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值。

表2.2-14 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 废水种类 | 污染物 | 污水厂接纳标准限值 | 本项目废水排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 6～9 | 6～9 |
|  | CODCr | 320 | 320 |
|  | BOD5 | 160 | 160 |
|  | 氨氮 | 25 | 25 |
|  | SS | 180 | 180 |
|  | 动植物油 | 100 | 100 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期四厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.2-15 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.2-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

2.3评价工作等级和评价重点

2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地表水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及重金属等。本次评价选择项目废气污染物中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及重金属作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准中的规定限值。

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

表2.3-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -13.4 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90*90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

表2.3-3   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 原料分拣区排气筒（P1） | 113°10'25.46" | 28°45'33.06" | 59 | 20 | 1.5 | 20 | 6.3 | 颗粒物 | 0.087 | kg/h |
| 熔炼车间排气筒（P2） | 113°10'21.47" | 28°45'38.08" | 66 | 20 | 3 | 50 | 7.3 | 颗粒物 | 0.19 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.038 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.092 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.39 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 2.7 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 5.6 | ugTEQ/h |

表2.3-4   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 未收集废气 | 113°10'22.44" | 28°45'37.59" | 66 | 240 | 80 | 15 | 颗粒物 | 0.2 |

表2.3-5 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m 3 ） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料分拣区排气筒（P1） | TSP | 900 | 4.76 | 0.53 | / |
| 熔炼车间排气筒（P2） | TSP | 900 | 1.1 | 0.12 | / |
|  | HCl | 50 | 0.2 | 0.42 | / |
|  | 氟化物 | 20 | 0. 5 | 2.61 | / |
|  | SO2 | 500 | 2.2 | 0.43 | / |
|  | NOx | 250 | 15 | 6.09 | / |
|  | 二噁英 | 3.6pgTEQ/m3 | 0.0317pgTEQ/m3 | 0.88 | / |
| 厂区无组织排放 | TSP | 900 | 43.5 | 4.83% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为P2排气筒NOx，Cmax为15ug/m3，Pmax6.09%，距离为厂界下风向183m处，1% ＜Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，本项目为铝冶炼项目，需进行提级，故本项目大气环境评价等级最终确定为一级，需采用大气预测模型进行进一步大气预测与评价，评价范围为以项目为中心，5km为边长的矩形范围。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据导则第5.2条表1中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-6。

表2.3-6 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后，排放至汨罗市城市污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，属于间接排放污水项目，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价等级

环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类；本项目位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，生产、生活用水来源为园区给水管网，本项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。地下水环境敏感程度分级见表2.3-7。

表2.3-7   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为二级评价，具体工作等级判断见表2.3-8。

表2.3-8  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为8.4hm2，占地规模为中型。根据附录A中制造业中有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼），项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类；建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度按相对最高级别判定，建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标（零散居民，园地），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为一级评价，具体工作等级判断见表2.3-9。

表2.3-9  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 占地规模 评价工作等级 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、生态环境影响评价等级

本项目位于汨罗高新技术产业开发区范围内，用地性质为工业用地，占地范围内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域，占地面积84587.5m2，小于2km2，周边分布为工业企业、居民、道路，项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，因此本评价对生态环境影响需要进行简要分析。

表2.3-10  项目生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

6、环境风险影响评价等级确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.002＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。

表2.3-11 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

2.4评价范围及环境敏感目标

2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 核实生活废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，8km2的水文地质区域 |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 项目厂界及外围200m内敏感点 |
| 土 壤 | 以项目为中心，1km的范围内 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.4-2和表2.4-3.

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 新市-新市社区 | -405 | 980 | 居民 | 约800户，2800人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 | 西北侧 | 1050~2900 |
| 新市中学 | -2180 | 2190 | 学校 | 约2000人 |  | 西北侧 | 3090 |
| 新市镇镇政府 | -2050 | 2170 | 机关 | -- |  | 西北侧 | 2980 |
| 汨罗市第二人民医院 | -881.8 | 2100 | 医院 | 约160人，120床位 |  | 西北侧 | 2800 |
| 新市-新书小学 | -1500 | 2200 | 学校 | 约500人 |  | 西北侧 | 2660 |
| 新市-八里村 | -20 | 0 | 居民 | 约200户，700人 |  | 西侧 | 20~2100 |
|  | 0 | -450 | 居民 | 约7户，11人 |  | 南侧 | 450-710 |
| 新市-新阳社区 | -1650 | 0 | 居民 | 约400户，1400人 |  | 西侧 | 1650~3300 |
| 新市-团螺村 | -1240 | -1660 | 居民 | 约50户，180人 |  | 西南侧 | 2100~3150 |
| 新市-新栗村 | 0 | -1880 | 居民 | 约50户，180人 |  | 南侧 | 1880~2500 |
| 伍市-桥墩村 | 1120 | -1300 | 居民 | 约80户，240人 |  | 东南侧 | 1700~2300 |
| 伍市-童家塅村 | 1100 | 0 | 居民 | 约150户，450人 |  | 东侧 | 1100~2400 |
| 伍市-武莲村 | 1250 | 1350 | 居民 | 约50户，180人 |  | 东北侧 | 1850~2900 |
| 三和中学 | 1650 | 1830 | 学校 | 约800人 |  | 东北侧 | 2500 |

表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | N，1.3km | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | NW，1.5km | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW，6.8km | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW，8km | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW，12km | 渔业用水 |  |
|  | 湄江 | E，900m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 李家河 | NE，13km | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | G107沿线八里村居民 | W，20m | 约70户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 生态 | 汨罗江国家湿地公园 | N，1.3km | 汨罗江干流汨罗段及其周边区域 | / |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，8km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） |

3、建设项目概况

3.1本项目工程概况

3.1.1项目基本情况

项目名称：年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目

建设单位：湖南振升恒佳新材料科技有限公司

拟建地点：本项目为择地新建项目，位于汨罗高新技术产业开发区创新大道西侧，东经：113.17280531°，北纬: 28.75976086°，地块原为经卓新材料股份有限公司《年产20.5万吨高档建筑工业铝型材、鲁班节能门窗幕墙150万平方米建设项目》用地，已进行三通一平，并安装了部分钢结构厂房框架，该项目后因故停止建设，将该地块转让给汨罗振升恒创新材料有限公司和湖南振升恒佳新材料有限公司（建设单位）。本项目东侧为创新大道，南侧为汨罗振升恒创新材料有限公司和丘陵地，西侧为G107及沿线居民，北侧为在建平益高速及湖南中塑新能源有限公司二期工程。

法人代表：蒋继明

建设性质：新建

用地面积：84587.5m2

生产规模：年产10万吨再生铝合金圆棒、3万吨变形铝合金扁锭、2万吨建筑铝合金模板、1万吨制冷铝圆管材，合计16万吨铝合金加工材。

投资情况：本项目建设投资31675万元。

项目建设周期：本项目计划总工期26个月

3.1.2工程建设内容

本项目为新建工程，位于汨罗高新技术产业开发区新市片创新大道西侧（汨罗振升恒创新材料有限公司北侧），主要建设内容包括1栋1F铝扁锭熔铸车间，1栋1F熔铸车间（铝合金圆棒），1栋1F建筑模板车间，1栋1F挤压车间（制冷铝圆管材），1栋1F压缩空气、氮气车间，1栋1F水泵房及配套站控室、值班室、低压配电间、办公房、门卫等辅助设施，建成后可年产10万吨再生铝合金圆棒、3万吨变形铝合金扁锭、2万吨建筑铝合金模板、1万吨制冷铝圆管材，产能合计16万吨/年。项目组成具体情况如下表所示。

表3.2-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 铝扁锭熔铸车间 |  | 3297m2，1F，钢架结构，13.5m | 项目北部，废铝熔炼、铝扁锭铸造、暂存 |
|  | 熔铸车间 |  | 11730m2，1F，钢架结构，13.5-16.5m | 项目北部，废铝熔炼（16.5m）、铝合金圆棒铸造、均质及炒灰（13.5m） |
|  | 建筑模板车间 |  | 25382m2，1F，钢架结构，12.8m | 项目中部，建筑模板加工装配、暂存，原料分拣、破碎、打包、暂存 |
|  | 挤压车间 |  | 5345m2，1F，钢架结构，12.8m | 项目南部，制冷铝圆管材加工 |
| 储运工程 | 原料分拣区 |  | 8060m2，1F，钢架结构，12.8m | 位于建筑模板车间，原料分拣、破碎、打包、暂存 |
|  | 模板仓储 |  | 3480m2，1F，钢架结构，12.8m | 位于建筑模板车间，建筑模板组装、暂存 |
|  | 扁锭暂存区 |  | 720m2，1F，钢架结构，13.5m | 位于铝扁锭熔铸车间 |
|  | 铝合金棒暂存区 |  | 3584m2，1F，钢架结构，13.5m | 位于熔铸车间 |
|  | 液氮暂存间 |  | 276m2，砖混结构，3.6m | 位于项目北侧 |
|  | 行车 |  | / | 各车间均配备有行车进行物料运输 |
| 辅助 工程 | 办公宿舍综合楼 |  | 1200m2，1F，钢架结构，10.8m | 用于办公 |
|  | 门卫 |  | 40m2，1F，砖混结构，3.6m | / |
|  | 辅助用房 |  | 72m2，1F，砖混结构，3.6m | 配电、工具间等 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 市政电网供给 | 依托园区 |
|  | 供水 |  | 自来水管网供给 | 依托园区 |
| 环保 工程 | 废气 | 原料破碎粉尘 | 布袋除尘器+20m高排气筒（P1） | 用于处理原料破碎粉尘颗粒物，位于建筑模板、工业型材车间原料分拣区东侧 |
|  |  | 熔炼废气（包括炉膛烟气、环境集烟、天然气燃烧）、均质炉天然气燃烧废气、 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m高排气筒（P2） | 用于处理熔炼废气+炒灰颗粒物，位于熔炼车间西侧 |
|  |  | 炒灰废气 | 布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m高排气筒（P2） |  |
|  | 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 生活污水处理 |
|  |  | 冷却循环水 | 冷却循环池，位于熔铸车间北侧，2200m3 | 其中热水池1200m3，冷水池1000m3，间接冷却，循环使用，定期补充 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |
|  | 固废 | 固废暂存间 | 面积约350m2 | 位于原料分拣区东南 |
|  |  | 危废暂存间 | 面积约300m2 | 位于原料分拣区东南 |
|  |  | 生活垃圾收集池 | 面积约10m2 | 位于厂区东侧 |

3.1.3产品方案

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目建成后产品见下表：

表3.1-2产品方案

| 产品名称 | 单位 | 年产量 | 规格（牌号） | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形铝合金扁锭 | 吨 | 30000 | 1xxx、3xxx、4xxx、5xxx、6xxx系铸态 | 外售 |
| 铝合金圆棒 | 吨 | 100000 | 6061，6063铸态 | 外售 |
| 建筑合金模板 | 吨 | 20000 | 6061，6063挤压态 | 外售 |
| 制冷铝圆管材 | 吨 | 10000 | 1070挤压态 | 外售 |

3.1.4主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料具体情况见表3.1-3。

表3.1-3 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 成分 | 性状 | 年用量（t） | 储存场所 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切余及残次品料 | 主要合金元素：Si0.4～0.8，Cu0.05～0.2，Mg0.1～6.8，Zn0.1～0.22、铝：93～99 | 固体状/工业级 | 24000 | 建筑模板车间原料分拣区，变形铝合金扁锭和铝合金圆棒、铝合金圆棒熔铸 | 湖南恒佳、长沙众兴、长沙振升 |
| 2 | 1系铝管废品 |  |  | 1137 |  | 长沙恒佳、湖南恒佳 |
| 3 | A00重熔铝锭 |  |  | 7346 |  | 遵义恒佳铝业采购 |
| 4 | 回收废铝 |  |  | 100620 |  | 汨罗再生资源回收市场采购 |
| 5 | 合金元素合金元素 | Si、Cu、Mg等 | 工业级/固体状 | 1048 |  | 市场采购 |
| 6 | 打渣剂 | Na、K、F、Al、Cl、Mg等元素 | 粉末状 | 237 |  | 市场采购 |
| 7 | 精炼剂 | Na2CO3、Na2SiF6、AlF3、NaCl | 工业级/粉末状 | 165 |  | 市场采购 |
| 8 | 铝合金盘圆杆 | 高品质φ9.7连铸连轧铝 | 工业级/固体状 | 10638 | 挤压车间 | 遵义恒佳铝业采购 |
| 9 | 铝合金圆棒 | 6061，6063系铸态 | 工业级/固体状 | 21978 | 建筑模板车间 | 遵义恒佳铝业采购 |
| 10 | 设备液压油 | 矿物油 | 工业级/液态 | 5 | 建筑模板车间原料分拣区 | 市场采购 |
| 11 | 液氮 | N2 | 工业级/液态 | 190 | 气体车间 | 市场采购 |
| 12 | 生产用水 | / | / | 75000m3/a | / | 工业园供水管网 |
| 13 | 电 | / | / | 2000万kWh | / | 工业园供电电网 |
| 14 | 天然气 | / | / | 1006万m3/a | / | 工业园供气管网 |

原辅材料说明：

本项目建筑合金模板原料为外购铝合金圆棒，制冷铝圆管材原料为外购铝合金盘圆杆，本项目生产的变形铝合金扁锭和铝合金圆棒均外售处理。

项目切余及残次品料、1系铝管废品主要来自湖南恒佳、长沙众兴、长沙振升、长沙恒佳、湖南恒佳等铝型材生产加工企业，回收废铝主要来源于汨罗市再生资源回收市场，其主要成分见表3.1-4。

表3.1-4    废杂铝分类表

| 类别 | 材料 | 成分（%） |
| --- | --- | --- |
| 废铝 | 生产废铝：铝材的边角料 | 1、主要合金元素：Si0.4～0.8，Cu0.05～0.2，Mg0.1～6.8，Zn0.1～0.22、铝：93～99 |
|  | 生活废铝：变形铝合金型材及其制品（铝瓦、铝桶、铝门窗、铝闸门、电车弓） |  |
|  | 纯铝：主要是铝线、钢心铝绞线、母线、铝箔、铝板及其制品（铝锅、铝壶、铝盒等） | 铝含量=99.0 |
|  | 易拉罐 | 铝含量=99.0 |
|  | 民用铝合金制品：电冰箱、冰柜及洗衣机外壳、电扇叶片等 | 铝含量：80.8~99.0 |

废铝原料要求

按《铝及铝合金废料》（GB/T13586—2006），废铝可分为变形铝及铝合金废料、铸造铝合金废料、铝及铝合金屑、铝及铝合金碎片、铝灰渣。对照《铝及铝合金废料》（GB/T13586—2006）中关于废铝分类要求，明确了本项目收购废铝的类型，如下表所示：

表3.1-6  废铝的类型与要求

| 废铝分类 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 组别 | 废铝名称 |  |
| 铝及铝合金废料 | 边角料 | 新边角料 | 新的、洁净的、无涂层的、同种牌号的变形铝及铝合金边角料、废次材、切头、切尾料构成的废铝。油污和油脂不超过废铝总量的1%。不允许混入箔、毛丝、丝网和其他杂质。 |
|  |  | 混合边角料 | 由多种牌号的变形铝及铝合金边角料、块构成的、新的、洁净的、无涂层的混合废铝。油污和油脂不超过废铝总量的0.5%。不允许混入油、毛丝、丝网和其他杂质。 |
|  | 铝板 | 新PS基板 | 印刷用铝板（表面无油漆涂层）构成的废铝。不允许混入纸、塑料、油墨和其他任何杂物。 |
|  |  | 混合新铝板 | 由多种牌号的铝板混合构成的新的、洁净的、表面无涂层和漆层的废铝板。油脂不超过废铝总量的1%。不允许混入毛丝、丝网、直径小于1.27mm 的冲屑、污物和其他非金属物品。 |
|  | 其他 | 同类铝材 | 同种牌号的铝锻件、铸件、挤压件（表面可覆盖涂层）构成的废铝。主要包括铝门窗型材、铝管、易拉罐、铝棒、废汽车摩托车拆解铝及其他工业用铝型材。不允许混入铝箔或其他任何夹杂物。 |

表 3.1-7   废铝主要成分一览表

| 原料 | 成分含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Cu | Mg | Zn | Fe | Mn | 油脂 | Al |
| 边角料 | 0.25～0.95 | 0.05～0.06 | ≤1.10 | ≤0.37 | 0.71～0.95 | ≤0.67 | ≤0.50 | 余量 |
| 铝板 | 0.71～0.95 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.12 | ≤0.71 | ≤0.37 | ≤0.50 | 余量 |
| 同类铝材 | 0.3～0.71 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.12 | 0.5～1.05 | ≤0.37 | - | 余量 |

①合金元素：

主要用来调节合金铝合金扁锭和铝合金圆棒中必要的组分，不需添加毒性较大的重金属元素，主要添加的合金元素有：Si、Cu、Mg、Mn等，主要为固态单质或化合物的形态。

②打渣剂：打渣剂由以下成分组成：氯化钠：25-45%、氯化钾：30-50%，氟化钙：3-7%，三氯化铝：1-6%，Na2SiF6：1-6%。

三氯化铝：式量133.5，白色颗粒或粉末，有强盐酸气味，工业品呈淡黄色。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯；易溶于水并强烈水解，溶液显酸性；也溶于乙醇和乙醚，同时放出大量的热。熔化的氯化铝不易导电，和大多数含卤素离子的盐类（如氯化钠）不同。氯化铝的水溶液完全解离，是良好的导电体。无水氯化铝在178℃升华，它的蒸气是缔合的双分子。

氟化钙：式量78，晶体结构属等轴晶系，呈立方体、八面体或者十二面体；无色结晶或白色粉末，天然矿石中含有杂质，略带绿色或紫色。加热时发光，密度3.18克/厘米3，熔点1402℃，沸点2497℃，折光率1.434，低毒，极难溶于水，可溶于盐酸、氢氟酸、硫酸、硝酸和铵盐溶液，不溶于丙酮，溶于铝盐和铁盐溶液时形成络合物，与热的浓硫酸作用生成氢氟酸。氟化钙跟浓硫酸在铅制容器中反应可制得氟化氢。能与多种金属氧化物形成低共熔物。

氟硅酸钠（Na2SiF6）：式量188.1，无色六方结晶，无臭无味，有吸潮性，相对密度是2.679，溶于乙醚等溶剂中，不溶于醇。在酸中的溶解度比在水中大，在碱液中分解，生成氟化物及二氧化硅；灼热（300℃上）后，分解成氟化钠和四氟化硅。

氟化钠：分子式NaF，分子量41.99，白色粉末或结晶，无臭，新配制的饱和溶液的pH值为7.4，熔点986.9~996℃，沸点1695~1700℃，相对密度（水=1）2.56~2.79，饱和蒸气压0.13kPa（1077℃），辛醇/水分配系数-0.77，溶于水，微溶于乙醇，稳定，禁与强酸相配，不聚合，有毒，有腐蚀性，在100g水中的溶解度为4.0g（15℃），5.0g（100℃），不溶于乙醇。在水溶液中部分水解，故水溶液显碱性，饱和溶液的pH值为7.4。

③精炼剂：本项目精炼剂成分：氯化钾30%+冰晶石5%+氯化钠65%。精炼剂是白色粉末状或颗粒状熔剂。由多种无机盐干燥处理后，按一定比例混合配制而成。作用：精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净。特点：精炼剂中的部分组元在高温下极易分解，生成的气体易于氢反应，且夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。使用范围：适用于常用牌号的铝合金（镁含量高的合金和铝镁合金不可使用），和纯铝熔炼时，除气精炼和清渣。使用方法：精炼剂撒于液面，迅速压入铝液内，充分搅拌后静置、扒渣；如借助喷射机，用惰性气体将精炼剂喷入铝液内效果更好。

④ 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）约为0.45（液化），燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5~15。其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。用天然气作燃料，由于其热值高、无颗粒物、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。此外，天然气还用于切割金属，用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。

⑤氮气：化学式为N₂，为无色无味气体。氮气化学性质很不活泼，在高温高压压及催化剂条件下才能和氢气反应生成氨气；在放电的情况下才能和氧气化合生成一氧化氮；即使Ca、Mg、Sr和Ba等活泼金属也只有在加热的情形下才能与其反应。氮气的这种高度化学稳定性与其分子结构有关。2个N原子以叁键结合成为氮气分子，包含1个σ键和2个π键，因为在化学反应中首先受到攻击的是π键，而在N₂分子中π键的能级比σ键低，打开π键困难，因而使N₂难以参与化学反应。本项目铝液在炉内和炉外进行净化处理时需要的保护气体（氮气），外购液氮，现场气化后获取氮气使用，无现场制氮工艺。

3.2.5主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表3.2-8。

表3.1-8项目生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/组） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料分拣区 |  |  |  |
| 1 | 破碎分选机组 | SCL600-120X120mm | 1 |  |
| 2 | 液压打包机 | 100T | 1 |  |
| 3 | 鳄鱼剪 |  | 1 |  |
| 4 | 棉花打包机 |  | 1 |  |
| 5 | 除尘器 | Q=40000m3/h | 1 | 破碎粉尘布袋除尘器 |
| 6 | 汽油动力叉车 | 5T/10T | 4 | 5T 3台、10T1台 |
| 7 | 手动叉车 | 500KG | 2 |  |
| 8 | 5吨行车 | Gn=5，Lk=25.5m | 5 |  |
| 二 | 铝合金扁锭熔铸车间 |  |  |  |
| 1 | 100t矩形燃气双室熔炼炉 | 100t | 1 |  |
| 2 | 40t燃气熔保炉 | 40t | 2 |  |
| 3 | 除气装置 | 处理量：40t/h（max） | 1 |  |
| 4 | 电磁搅拌装置 | 形式：底置式 | 1 |  |
| 5 | 40t液压半连续铸造机 | 荷重：40t（max，铸次锭重） | 1 |  |
| 6 | 扁锭锯切机 | 形式：带锯 | 1 |  |
| 7 | 铣面机 |  | 1 |  |
| 8 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=16，Lk=22.5m，A7 | 1 |  |
| 9 | 电动单梁起重机 | Gn=5，Lk=22.5m | 1 |  |
| 10 | 汽油动力叉车 | 5T/10T | 3 | 5T 1台、10T1台 |
| 11 | 电子平台秤 |  | 1 |  |
| 三 | 熔铸车间（铝合金圆棒） |  |  |  |
| 1 | 100t矩形燃气双室熔炼炉 | 100t | 1 |  |
| 2 | 80t矩形燃气熔炼炉 | 80t | 1 |  |
| 3 | 35t燃气熔保炉 | 35t | 4 |  |
| 4 | 除气装置 | 处理量：40t/h（max） | 2 |  |
| 5 | 电磁搅拌装置 | 形式：底置式 | 1 |  |
| 6 | 35t液压半连续铸造机 | 荷重：35t（max，铸次锭重） | 4 |  |
| 7 | 圆棒锯切机 | 形式：圆盘锯 | 2 |  |
| 8 | 均质炉 |  | 3 |  |
| 9 | 铝渣处理装置 | 处理能力：20t/d | 1 | 含2台灰搅机， 1组破碎分选 |
| 10 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=20，Lk=22.5m，A7 | 1 |  |
| 11 | 烟气除尘处理装置 | Q=185000m3 /h |  | 布袋除尘+碱液喷淋塔 |
| 四 | 建筑合金模板 |  |  |  |
| 1 | 挤压机 | 1800T | 2 | 20-25t/d |
| 2 | 模具加热炉 | 配套1800T | 2 | 电热 |
| 3 | 牵引机 |  | 2 |  |
| 4 | 冷床（含中断锯） |  | 2 |  |
| 5 | 拉伸机 |  | 2 |  |
| 6 | 成品锯 |  | 2 |  |
| 7 | 时效炉 |  | 1 | 电热 |
| 8 | 锟矫机 | 辅助矫直 | 2 |  |
| 9 | 单梁行车 | 5t | 2 |  |
| 五 | 制冷铝圆管材 |  |  |  |
| 1 | 铝管连续挤压机 | LJ300 | 5 |  |
| 2 | 43s伟迪捷喷码机 |  | 5 |  |
| 3 | 打包机缠膜机 |  | 2 |  |
| 4 | 汽油动力叉车 |  | 2 | 物料运输 |
| 5 | 单梁行车 | 5t | 2 |  |
| 六 | 保护气体 |  |  |  |
| 1 | 液氮储罐 |  | 2 | 液氮暂存 |
| 2 | 液氮气化装置 | 5t | 1 | 液氮气化 |

产能匹配性分析

本项目铝合金棒生产线拥有1台矩形燃气双室熔炼炉（100t）、1台矩形燃气熔炼炉（80t）、4台燃气熔保炉（35t）、4台铝棒液压半连续铸造炉（35t）。其中100t矩形燃气双室熔炼炉最大熔炼量为100t/批（熔炼时间为12h/批，则熔炼量为200t/d），80t矩形燃气熔炼炉最大熔炼量为80t/批（熔炼时间为12h/批，则熔炼量为160t/d），则铝棒最大熔炼量为360t/d，年生产时间为300d，则铝合金棒全年熔炼量为108000t，大于100000t。4台35t燃气熔保炉最大熔保量为140t/批次，保温时间为8h/批，则熔保炉年最大熔保量为126000t，大于熔炼炉的产能。4台35t铝棒液压半连续铸造炉最大铸造时间为6h/批，则铝合金棒年最大铸造量为168000t，大于熔炼炉的产能，可满足连续生产的需求。项目铝合金棒产能最终受限于熔炼炉的产能，为108000t/a，故铝合金棒设备生产能力可满足项目产能要求。

本项目铝合金扁锭生产线拥有1台矩形燃气双室熔炼炉（100t）、2台燃气熔保炉（40t）、1台铝扁锭液压半连续铸造炉（40t）。其中100t矩形燃气双室熔炼炉最大熔炼量为100t/批（熔炼时间为12h/批，则熔炼量为200t/d），则铝棒最大熔炼量为200t/d，年生产时间为300d，则铝合金扁锭全年熔炼量为60000t，大于30000t。铝合金扁锭对成品品质要求较高，需添加多种合金组分，熔保时间较长，按12h/批计，则2台40t燃气熔保炉年最大熔保量为48000t，大于30000t/a的产能。40t铝扁锭液压半连续铸造炉铸造最大铸造时间为10h/批，生产批次为2.5批/d，则铝合金扁锭年最大铸造量为30000t。项目铝合金扁锭最终产能受限于铝扁锭液压半连续铸造炉产能，为30000t/a，熔炼炉和熔保炉产能均大于铝合金扁锭铸造炉产能，可满足连续生产的需求。故铝合金扁锭设备生产能力可满足项目产能要求。

3.1.6给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表3.2-9 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环系统 | 250m3/天 | 75000m3/a | 冷却循环补水 |
| 2 | 碱液喷淋系统 | 8m3/天 | 2400m3/a | 碱液喷淋补水 |
| 3 | 办公生活 | 24.7m3/天 | 7410m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 282.7m3/天 | 84810m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即冷却循环系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为19.8m3/d（5928m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于李家河，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制。

③冷却循环水：建设单位在厂区设置2200m3冷却循环水池，冷却循环水在冷却循环水池冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排。

④碱液喷淋水：项目设置碱液喷淋塔，其循环水量为80m3/d，由于在水喷淋过程中，水气化损耗8m3/d，需定期补充新鲜水，不外排。

3.1.7供电

本项目用电来源依托汨罗高新技术产业开发区，供电容量为4800kVA。

3.1.8供气

项目天然气来源于汨罗市港华燃气有限公司，其拥有年供气能力达一亿立方米以上的天然气门站，特殊情况下由南侧汨罗振升恒创新材料有限公司LNG气化站作为应急备用气源，项目的天然气的供应可以得到保证。

3.1.9运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。天然气依托市政天然气管道。

3.1.10消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

3.1.11劳动定员

本项目生产实行三班制，24小时生产，年工作300天。本项目需职工人数195人，均不在厂区食宿，员工食宿全部依托南侧汨罗振升恒创新材料有限公司宿舍和食堂。

3.1.12项目平面布局

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为从北往南依次为熔铸生产区、建筑合金模板加工区、原料分拣区、制冷铝圆管材加工区。项目入口位于厂区东部，与创新大道相连，便于物料运输。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间靠近中部的区域，远离厂界，远离项目地西侧敏感点，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源均设于生产车间靠近中部的区域，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠中部布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目西侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

具体详见附图。

4、工程分析

4.1工艺流程

本项目工艺流程主要分为废杂铝预处理、熔铸、建筑合金模板及制冷铝圆管材压延加工3个阶段。

图4.1-1 废杂铝预处理、熔铸生产工艺流程及排污节点图

图4.1-2 建筑合金模板生产工艺流程及排污节点图

图4.1-3 制冷铝圆管材生产工艺流程及排污节点图

项目工艺流程简介：

1、废杂铝预处理、熔铸生产工艺

原料预处理：废杂铝预处理目的是最大限度地去除金属杂质和非金属杂质，并使废杂铝有效地按合金成分分类分选，以减轻熔炼过程中的除杂和调整成分的难度，并可综合利用废铝中的合金成分。由于本项目购进的废铝在进厂前已经由原料提供厂家进行处理，因此本项目选料车间内主要是人工分选，不设清洗工序，无清洗废水产生。项目废铝先经人工目测和经验进行分选，清除废铝件中较明显的非金属、其他金属等，将不利于捆扎的大件废铝分拣出来，用于剪切破碎，并按照化学成分和块度分类，将成分或块度相近的铝材料分类堆放，以利于捆扎压实；再通过废料分选机除去废料中橡胶、玻璃等非金属，采用电磁除铁机磁选除铁，用于熔炼。

升温熔化、熔炼：按装炉规程，将配好的炉料分批依次装入熔炼炉内，利用熔炼炉的余热进行炉料预热，预热可以缩短熔炼时间，提高熔炼炉的产能和效率。上料过程中炉门口处会有颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCl、二噁英类等废气从炉门口逸出，在炉门口上方设有集气罩，颗粒物等废气通过集气罩抽到废气处理设施，处理后通过1根20米高的排气筒排放。先送铝成分较高的金属材料装炉熔化，等熔炼有一半熔汤后（温度控制在680-720摄氏度之间），再分批次加入废铝，搅拌熔化、升温。直至上炉装满铝液，扒除铝液表面浮渣至炒灰车间处理。熔铝炉选择天然气为燃料，选择蓄热炉是因为蓄热炉能够保持炉内的还原性气氛，减少合金的吸气和氧化作用；炉膛燃烧室温度达到1200～1250摄氏度，熔炼炉内铝液温度控制在750～800摄氏度，加入打渣剂；熔炼时间大约为10小时。熔炼后的铝合金溶液经搅拌扒渣、炉前分析后进行成分调整（当成分不符合客户标准或要求时，才进行成份调整）。废气使用烟气再循环法，使用的方式是在抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内，降低NOx排放颗粒物等废气污染物，从炉门口逸出的废气经引风机引至在炉门口上方通过集气罩抽到废气处理设施，处理后通过1根20米高的排气筒排放。扒渣下来的铝灰渣含有一定量的铝，送到铝灰处理车间回转炉内回收处理，具体回收系统工艺详见后面废渣回收系统中相关介绍。熔炼过程炉温度控制在800℃-1000℃，铝液温度710℃-750℃。该熔炼炉单次成分调整：熔炼炉内熔化好的铝熔体进入到保温炉内，根据不同产品铝合金扁锭和铝合金圆棒要求，加入硅、铜等金属原料，调整铝液成分。

精炼除气：在保温炉内，对再生铝熔体的精炼及净化处理是保证再生铝冶金质量的关键工序。精炼分为炉内精炼和炉外精炼，一般采用熔体精炼、静置和过滤等方法除去熔体中的气体、非金属夹杂物和碱性金属等，使熔体净化。对铝熔体的净化与变质，采用精炼剂等，进行除渣、除气，纯净熔体，精炼变质，细化晶粒，改善铝合金的性能。铝液熔体精炼过程在精炼炉内进行精炼，停留时间根据产品的要求确定，精炼炉内温度保持在660～710℃，保证精炼时间15分钟以上，静置约10分钟。在精炼净化过程中，铝液熔体先后经过静置、扒渣、搅拌、除气、取样分析、调质（选）等工序，其中除气工序约1小时，添加剂（精炼剂）由氮气作为载气通入铝液熔体。根据需要还需加入一定量的纯铝合金扁锭进行调质。精炼的目的是为了进一步除去铝熔体中的杂质，在精炼阶段需要加入精炼剂，并通入氮气以避免炉料再次氧化。

熔液浇铸：静置后合格铝液流入自动铸造系统，浇铸成标准规格的铝合金扁锭和铝合金圆棒，打包后，包装入库。

废渣回收系统：在熔炼过程中废渣考虑到含有一定量的铝（一般约50%-60%），铝灰成份较为复杂，它与废铝的污染物、使用的精炼剂有直接关系，与废铝的合金成份等也有关系。本项目铝灰处理工艺采用回转炉工艺。在熔炉里扒出来的热铝灰铝渣通过自动上料装置提起送入容器内，旋转回转炉，当铝灰渣中的铝合金液与灰渣分离，铝合金液集于下部，灰渣浮于铝合金液表面时，停止旋转和加热，倾倒回转炉体使炉口下降，先倒出铝液，再一边旋转回转炉一边倒出固体灰，完成一个操作周期。铝液重新送回熔炼炉熔炼。经铝灰渣回收系统处理后，可以回收大约60％的金属铝，剩余铝灰渣中金属铝含量降至约20％，所产生的铝灰渣在冷却后，设备出口直接装袋入库。根据《国家危险废物名录》（2021年版），铝灰渣属于危险废物（HW48有色金属采选和冶炼废物321-026-48再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰），需交有资质单位进行处理。灰渣在系统中进行炒灰、球磨、筛分等操作，产生大量颗粒物，经收集后同熔炼废气一起进入低压脉冲布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放，在该过程中会产生少量不可以利用的铝灰，属于危险废物（HW48有色金属采选和冶炼废物321-034-48铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘）。

循环水系统

本项目循环水用于铸锭的冷却，为间接冷却。为使铝合金锭快速冷却，并获得较好的铸锭表面，在合金锭模具下方采用循环水进行冷却，冷却水与铸锭模具直接换热，并循环回用。本项目设置有循环水系统1座，容积为2000m3。

碱液喷淋系统

本项目使用碱液喷淋系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。根据经验值系统运行大约需要补充8m3/a的水。根据生产制度计算则需要水2700m3/a。

根据上述工程分析，本项目废杂铝预处理及铝合金扁锭、铝合金圆棒熔铸产污环节如下：

①废气：熔炼废气、炒灰废气、破碎废气；

②废水：冷却水、碱液循环使用，生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝合金扁锭和铝合金圆棒、除尘灰渣、炒灰废渣和员工生活垃圾。

2、建筑合金模板生产工艺

铝棒加热

铝棒挤压前首先要加热模具及铝棒。将模具放入模具加热炉内加热到400~550℃，并保温 2h 后才可使用，模具加热炉为挤压机附属设备，同时将挤压机的盛棒筒用电加热。铝棒加热温度为500~550℃。铝棒加热炉、模具加热炉均采用电加热。

热剪切

加热好的铝棒需趁热用铝棒加热炉自带的热剪机进行热剪，以达到挤压工序所需的铝棒长度。

挤压

将热剪好的铝棒送挤压机进行挤压，挤压过程要严格控制挤压温度和挤压速度。挤压过程中保证挤压压力在 210MPa 以下，出料口温度控制在510-530℃。挤压速度为空心型材 5~20m/min，实心型材为 10~30m/min。

水冷

挤出的建筑模板型材通过水冷使型材冷却至 200℃以下，然后进行张力矫直。

张力矫直

建筑合金模板型材出模孔后，利用冷床自带牵引机进行牵引，牵引机工作时给型材一定的牵引张力，与建筑合金模板型材流出速度同步移动。张力矫直除了可以消除建筑合金模板型材纵向形状的不整齐外还可以消除其残余应力，提高强度特性并保持其良好的表面。

定尺锯切

经张力矫直的建筑合金模板型材需在架子上自然冷却，用冷床自带的锯切机进行定尺锯切，以获得符合规格要求的半成品，此过程主要产生噪声和边角料，无粉尘。

时效

时效主要目的为增加合金强度和硬度。检验合格后的建筑合金模板型材经采用电热时效炉在 170~200℃的温度下保温 1~3h，出炉后用风机急速降温至常温。

检验

冷却至常温后检测产品硬度，确定产品硬度合格后进入后续工段，不合格产生作为原料回用生产。

组装

经检验合格的建筑合金模板组件在成品区暂存或组装成品打包外售。

根据上述工程分析，本项目建筑合金模板产污环节如下：

①废气：无废气产生；

②废水：冷却水、生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：不合格建筑合金模板、废边角料、废液压油和员工生活垃圾。

3、制冷铝圆管材生产工艺

矫直

外购铝合金盘圆杆为弯曲盘杆，进行加工前由矫直机进行矫直，便于进入挤压机进行加工。

连续挤压

经矫直后的铝杆采用连续挤压工艺，采用电加热方式，将铝杆挤压成铝合金管。挤压过程要严格控制挤压温度和挤压速度。挤压过程中保证挤压压力在 210MPa 以下，出料口温度控制在510-530℃。挤压速度为空心型材 5~20m/min，实心型材为 10~30m/min。

水冷

挤出的铝合金管材通过水冷使型材冷却至 200℃以下，然后进行卷取，卷取后的铝管进行后续检验。

检验、打包

本项目铝合金管材检测采用多功能涡流探伤仪，利用电磁感应原理进行检测，经检测合格的产品打包入库，不合格产品回用熔炼工序。

根据上述工程分析，本项目铝合金管材产污环节如下：

①废气：无废气产生；

②废水：冷却水、生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：不合格铝合金管材、废边角料、废液压油和员工生活垃圾。

本项目不设保模车间，模具保养工艺依托汨罗振升恒创新材料有限公司保模车间进行保养。

4.2工程污染源分析

4.2.1施工期污染源分析

本项目选址于汨罗高新技术产业开发区新市片创新大道西侧。根据现场勘查，本项目为新建项目，主要建设内容为2栋1F熔炼车间、1栋1F建筑合金模板车间、1栋1F铝合金管材挤压车间，施工期内的主要污染因素有大气粉尘、施工废水、机械施工噪声、建筑垃圾、弃土及生态破坏、水土流失。

1）施工期污染源分析

施工期影响环境空气质量的主要是施工扬尘及施工设备、施工机械产生的尾气等，另外装修阶段产生的有机废气。

①扬尘

扬尘主要来自场地平整、地基开挖、推墙卸瓦、沙石料堆放、混凝土搅拌、建筑材料的现场搬运及堆放、施工垃圾的清理及堆放、运输车辆产生的道路扬尘。由于施工尘土的含水量比较低，颗粒较小，属于易飞扬的物料，影响范围随风速的加大会扩大影响范围。扬尘量与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节有关，是一个难以定量的问题。

对建筑施工期扬尘，采用类比南方建筑施工工地扬尘实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见下表。

表4.2-1  建筑施工工地扬尘污染情况

表4.2-2  施工现场大气TSP浓度变化表

②装修产生的有机废气

装修产生的有机废气主要来自施工期使用的胶合板、涂料、油漆等建筑材料散发的含甲醛、苯酚等气体。本项目建筑物基本为钢结构板房，基本无装修有机废气产生。

③施工机械尾气

施工期间燃油机械、运输车辆使用较频繁，燃油机械及运输汽车尾气排放量较大，排放的尾气污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、颗粒物（包括碳烟、硫酸盐、铅氧化物等）等。

2）水污染源及污染物

施工期的污水包括施工作业产生的生产废水、车辆清洗废水和施工人员生活污水，项目建设期间不同时段施工人员不尽相同。

- 施工作业废水

地基开挖、施工车辆的碾压，都会对地表和植被产生较大破坏，极容易产生水土流失。施工机械、渣土及材料运输车辆在运行和维修及外表的清洗中产生的少量含油污泥沙废水，其中主要污染物浓度一般为CODcr：25～200mg/L、石油类：10～30mg/L、SS：500～4000mg/L。此外，混凝土的浇注或混凝土物件养护过程中有少量含悬浮物废水排放，这部分废水对环境影响主要在于使地表水中的SS量增加。施工期施工废水经隔油沉淀后循环使用。

- 施工人员生活污水

施工人员产生的生活污水，主要来自临时食堂、浴室、厕所等。项目地块内设置有活动板房作为指挥部，施工人员生活安排在指挥部内。生活污水主要成份为CODcr、BOD5、NH3-N等有机物。施工人员每天生活用水量按100L计算，高峰期施工人员200人计，用水量约20m3/d，排水量以用水量的0.8计，则施工人员生活污水排放量为16m3/d，主要污染物浓度一般为CODcr：50～250mg/L，BOD5：25~150mg/L，SS：100~200mg/L，NH3-N：15-30mg/L。

③地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水

地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水受到地下水位、气候等条件影响较大，通常无法预计，根据同类施工工程施工排水经验，主要污染物为SS，浓度为800～4000mg/L。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有装修施工噪声，具有阶段性、临时性和不固定性的特征。噪声强度均在70～95dB（A）之间。

表4.2-3  施工机械及其噪声源强

| 距离 机械类型 | 5m |
| --- | --- |
| 振捣机 | 84 |
| 轮式装载机 | 94 |
| 卡车 | 92 |
| 移动式吊车 | 96 |
| 气动扳手 | 85 |
| 夯土机 | 92 |
| 铲土机 | 95 |
| 推土机 | 70 |
| 钻土机 | 75 |
| 浇捣机 | 92 |

4）固体废物

项目地现已平整，施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约200人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约100kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②建筑垃圾

根据《环境统计手册》，建筑垃圾产生系数约50kg/m2，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目办公宿舍综合楼建筑面积48128m2，则产生量约为2400t。主要成分以废钢材、混凝土块等惰性材料为主。上述建筑垃圾在施工场地内统一堆存，按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

4.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工195人，食宿均依托南侧汨罗振升恒创新材料有限公司宿舍和食堂，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），不住宿员工平均按38m3/人·年计，年工作日300天。则职工生活用水量7410m3/a（24.7m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为5928m3/a（19.8m3/d），间断性产生，为办公及生产区厕所的粪便污水。

（2）冷却循环水

项目铸锭过程需要对铝合金扁锭、铝合金圆棒成型冷却工序、建筑合金模板、制冷铝管材挤压冷却工序均采用水冷却，为间接冷却，冷却水循环回用。本项目设置有循环水系统1座，容积为2200m3。类比其他同类工程（汨罗市联创铝业科技有限公司、湖南志航金属有限公司等企业）实际运行情况，冷却水循环量为1250m3/d（375000m3/a），蒸发率为20%，在冷却过程中蒸发损耗约为250m3/d（75000m3/a），该冷却水循环使用不外排。则冷却循环水的补充新水量为75000m3/a。

- 碱液喷淋水

本项目使用碱液喷淋系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。循环量为80m3/d，蒸发率为10%，需要补充8m3/d的水。根据生产制度计算则需要水2400m3/a。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表4.2-4。

表4.2-4 废水产生和排放情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 5928 | -- | 5928 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  | COD | 300 | 1.8 | 200 | 1.2 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.18 | 20 | 0.12 |  |
| 冷却循环水 | 废水量 | -- | -- | -- | -- | 循环使用，定期补充损耗，不外排 |
| 碱液喷淋水 | 废水量 | -- | -- | -- | -- |  |

2、废气污染源

本项目大气污染源主要为破碎颗粒物、炒灰废气、熔炼废气（包括炉膛烟气和环境集烟）、天然气燃烧等，其中破碎颗粒物主要污染因子为颗粒物，炒灰废气主要污染因子为颗粒物，熔炼废气主要污染因子为颗粒物、氯化氢、氟化物、二噁英；天然气燃烧废气主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。

（1）破碎颗粒物

本项目原料进行剪切及破碎过程将产生金属颗粒物，要求项目在封闭的车间内进行切割及破碎，金属颗粒物的粒径均大于100微米，且密度大，易沉降，类比汨罗市春辉铝业有限公司竣工环保验收监测数据，破碎颗粒物按预选废铝料用量的0.05%计，项目预选废铝料用量为125757t，则破碎过程产生颗粒物量为62.9t/a（8.7kg/h），破碎配置有布袋除尘装置（处理效率按99%计）+20m排气筒（P1），风机风量40000m3/h，则破碎颗粒物产生浓度为217mg/m3，产生速率为8.7kg/h，经处理后排放浓度为2.2mg/m3，排放速率为0.087kg/h，排放量为0.6t/a。

（2）熔炼废气

废铝等原材料在熔炼过程中以及精炼炉内（下炉）精炼过程中有一定废气污染物产生，废气污染物主要来自废铝熔炼过程中产生的颗粒物，精炼剂精炼过程中产生的HCl、氟化物等，杂质熔炼过程中产生的二噁英废气等。本项目选用经过预处理的干净废铝作为原料，有机物含量很少，并且选用的蓄热式双室熔炼炉可以有效降低二噁英污染物的产生，故二噁英产生量较小。

颗粒物：熔炼烟气的处理工艺为“集气罩+沉降室+布袋除尘+碱液喷淋”。烟气从炉膛引出，经蓄热体迅速冷却至200℃以下，同时经过一段管道的冷却需达到130℃以下，在进入布袋除尘。

HCl：本项目精练工序中加入打渣剂，打渣剂中含氯，精炼过程中将产生HCl气体。根据工程分析内容，HCl主要来自于打渣剂中氯化镁分解，氯化镁达到135℃以上时开始分解。本项目精炼剂中氯化钠及氯化钾较稳定，精炼工段温度的650-700℃，达不到氧化钠及氯化钾分解温度，其中氯化钠熔点802℃、沸点1465℃，氯化钾熔点770℃、沸点1420℃。HCl废气与熔化、精炼工序其它废气一起经“脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置”处理后通过20m高的排气筒（P2）排放。

二噁英：本项目外购废铝原料在入厂前进行严格的质量检验，进入熔炼炉中废铝夹杂的油污、塑料等有机物非常微小。炉膛燃烧室温度达到800℃以上，可以有效分解二噁英。根据 PCDD/Fs的生成机理， PCDD/FS生成方式以“前驱体合成”和“热分解反应合成”为主，废铝原料熔化、精炼温度均不超过800℃，若废铝料表面的有机物未清洗干净或分拣不够充分彻底，在低于800℃时也尚不足以大量分解。本项目熔化工序温度约680℃～700℃，精炼工序温度约650℃～700℃，回转炉工序温度在800℃左右。本项目须严格控制原料成分，强化人工筛选，且本项目通过磁选、分选等措施尽可能去除塑料等含氯杂质，尽可能降低熔炼工序二噁英的产生量。

氟化物：氟化物污染源主要来自精炼剂中冰晶石（Na3AlF6），其它含氟物质如氟化钙、氟硅酸钠、氟化钠均较为稳定，分解温度较高，在生产过程较难释放氟元素，故环评中只计算冰晶石中氟化物的含量。项目精炼剂用量为165t/a，根据精炼剂成分分析，项目冰晶石大约占精炼剂的5%。六氟铝酸钠（Na3AlF6），白色单斜晶系（109摄氏度），微溶于水，能溶于氧化铝。氟化物废气与熔化、精炼工序其它废气一起经“脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置”处理后通过20m高的排气筒（P2）排放。

天然气燃烧废气：项目采用清洁能源天然气作为燃料，熔炼炉、熔保炉、均质炉天然气年总用量为1006万m3，产生的烟气主要含有SO2、NOx和颗粒物等污染物。天然气燃烧烟气均采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒（P2）（风机风量120000m3/h）。

（3）炒灰颗粒物

本熔化及精炼工序送出的铝渣送铝渣回收系统进一步处理，本项目回转炉利用铝灰渣自燃产生的热量，运转过程中炉内温度保持在800℃左右，处理过程中将产生颗粒物。颗粒物经集气罩收集后，经“脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置”处理后通过20m高的排气筒（P2）排放（风机风量65000m3/h）。

（4）炒灰氨气

本项目铝灰处理工艺采用目前市场上流行的铝灰分离技术，设有一套铝灰回收线，其主要设备是回转炉。该设备的特点是可利用铝灰自身的热，在不借助火力的条件下，将铝水和铝渣分离。操作简单，生产流程短、烧损小而且节能环保，目前已被广泛采用。由于本项目铝灰处理工艺不涉水，废铝灰从熔炼炉机至回转炉内，然后运至仓库暂存、铝灰回收线进行处理。废铝灰中的AlN在运输过程中由于废铝灰是高温且设备周边同湿度低，只会与空气中的极少量水气接触会产生极少量的氨气，可以忽略不计，对环境基本不会造成影响。废铝灰处理过程封闭，处理后产生的铝灰由袋装保存，良好的与水汽隔绝。

根据《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ983-2018）中新（改扩建）项目源强推荐采取类比法。结合同类企业汨罗市春辉铝业有限公司竣工环保验收监测数据（汨罗市春辉铝业有限公司已建设年产5.0万吨再生合金铝合金扁锭和铝合金圆棒综合整治项目，主要生产工艺为人工分拣、剪切、磁选、打包等预处理、废杂铝熔炼、精炼、浇铸、炒灰等，主要生产设备为废铝熔炼炉、永磁搅拌器、自动浇铸机等，主要产品为再生合金铝合金扁锭和铝合金圆棒，其生产工艺、设备类型、产品均与本项目类似，具有可类比性），项目废气产排情况详见表4.2-6。

表4.2-5 再生铝企业废气每万吨再生铝合金锭对应产生量

| 污染物 | 颗粒物（有组织） | 氯化氢 | 氟化物 | SO2 | NOX | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每万吨再生铝熔炼产品对应产生量（t/万t） | 10.666 | 0.2062 | 0.255 | 0.537 | 3.013 | 3.1248mgTEQ/万t |

本项目无组织废气主要考虑熔炼炉设置集气罩收集无组织废气，以集气罩收集效率90%计，故逸散的无组织烟气按环境集烟（熔炼废气）的10%计算。

项目拟采取集气罩、布袋除尘处理、碱液喷淋系统对废气进行处理。碱液喷淋系统需采用碱性吸收液进行喷淋吸附，主要用于吸收颗粒物中依附着的氟化物，颗粒物则主要由布袋除尘器处理，碱液喷淋系统对其也有较强的处理效果。

本项目再生铝熔炼产品量为13万t/a，其中铝合金棒10万t/a，变形铝合金扁锭2万t/a。根据可研报告及设计，项目共设有3套布袋除尘系统，其中熔炼系统2套，铝合金棒熔炼车间80t矩形熔炼炉及配套保温炉与铝合金扁锭熔炼车间100t双室熔炼炉及配套保温炉设置一套布袋除尘系统（1#），铝合金棒熔炼车间100t双室熔炼炉及配套保温炉设置一套布袋除尘系统（2#），熔炼系统总风量为120000m3/h；铝灰炒灰车间设置一套布袋除尘系统（3#），炒灰系统风量为65000 m3/h。本项目3套布袋除尘系统处理后的尾气全部进入碱液喷淋塔（双碱法）+20m高排气筒（P2），即熔炼废气和炒灰废气共一套碱液喷淋塔（双碱法）和1根20m高排气筒（P2），喷淋塔和排气筒总风量为185000m3/h。

项目废气处理设备整体除尘效率为99%，氟化物处理效率为80%，氯化氢处理效率为90%，二氧化硫处理效率为60％，二噁英不计其处理效率。同时采取弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环，氮氧化物产生量消减可达50%。

表4.2-6 项目废气产生及排放情况

| 类型 | 污染物 |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料分拣区 | 40000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 脉冲布袋除尘+ 20m高的排气筒（P1） |
|  | 颗粒物 | 有组织 |  | 217 | 8.7 | 62.9 | 2.2 | 0.087 | 0.6 |  |
| 熔炼、炒灰车间 | 185000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒（P2），风机风量185000m3/h |
|  | 颗粒物 |  | 有组织 | 104 | 19.2 | 138 | 1 | 0.19 | 1.4 |  |
|  | HCl |  | 有组织 | 2 | 0.38 | 2.7 | 0.2 | 0.038 | 0.3 |  |
|  | 氟化物 |  | 有组织 | 2.5 | 0.46 | 3.3 | 0.5 | 0.092 | 0.7 |  |
|  | SO2 |  | 有组织 | 5 | 0.97 | 7 | 2 | 0.39 | 2.8 |  |
|  | NOx |  | 有组织 | 14.6 | 2.7 | 19.6 | 14.6 | 2.7 | 19.6 |  |
|  | 二噁英 |  | 有组织 | 0.03ngTEQ/Nm3 | 0.0056mgTEQ/h | 40.6mgTEQ/a | 0.03ngTEQ/Nm3 | 0.0056mgTEQ/h | 40.6mgTEQ/a |  |
|  | 颗粒物 |  | 无组织 | / | 0.2 | 1.4 | / | 0.2 | 1.4 | / |
| 炒灰车间 | 氨气 |  | 无组织 | 极少量 |  |  | 极少量 |  |  | 间接冷却、过程封闭、袋装保存 |

续表4.2-6 项目废气产生及排放情况

| 污染物 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（原料分拣车间） | 2.2 | 10 | mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（熔炼车间） | 1 | 10 | mg/m3 | 达标 |
| 氯化氢 | 0.2 | 30 | mg/m3 | 达标 |
| 氟化物 | 0.5 | 3 | mg/m3 | 达标 |
| SO2 | 2 | 100 | mg/m3 | 达标 |
| NOx | 14.6 | 100 | mg/m3 | 达标 |
| 二噁英 | 0.03 | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 达标 |

由上表可知，经过设备处理后，各因子的计算浓度均可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3大气污染物排放限值及表4规定的大气污染物特别排放限值要求。（二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3、氟化物：3.0mg/m3、氯化氢：30mg/m3、颗粒物：10mg/m3）。

说明：本项目原料分拣车间颗粒物采用脉冲布袋除尘+ 20m高的排气筒（P1），风机风量40000m3/h，熔炼烟气采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒（P2），炒灰废气经脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒（P2），总风量185000m3/h。本项目熔炼车间废气处理设施离各污染源（熔炼炉、保温炉、均质炉、炒灰设施）产生点较近，故可以通过管道将废气集中收集处理。并且其远离项目周边的最近的居民点（西侧G107沿线居民），可以减少废气排放对其的影响。因为碱液喷淋系统对颗粒物也有较好的处理效果，故共用同一套处理设施可以提高炒灰颗粒物的处理效率。

3、噪声污染源

本项目主要噪声源为预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机、叉车等设备运行噪声，建筑合金模板、制冷铝材圆管压延加工过程设备的运行噪声以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A）。所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使东、西、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。其噪声污染物排放状况见表4.2-7。

表4.2-7	噪声污染物排放状况

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 等效声级 dB（A） | 治理措施 | 降噪后效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼工序 | 熔炼炉、熔保炉 | 9 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 2 | 炒灰工序 | 铝渣处理装置 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 3 | 抽风设备 | 风机 | 8 | 70~75 | 减振、隔音、消声 | 50~55 |
| 4 | 预处理工序 | 破碎分选机 | 1 | 85~90 | 减振、隔声 | 65~70 |
| 5 |  | 液压打包机 | 1 | 70 | 减振、隔声 | 50 |
| 6 | 压延加工工序 | 挤压机 | 7 | 75~80 | 减振、隔声 | 55-60 |
| 7 |  | 冷床 | 2 | 85~90 | 减振、隔声 | 65~70 |
| 8 |  | 成品锯 | 2 | 85~90 | 减振、隔声 | 65~70 |
| 9 | 物料运输 | 叉车 | 11 | 80 | 隔声 | 60 |
| 10 |  | 行车 | 10 | 85 | 隔声 | 65 |

4、固体废弃物污染源

本项目营运期废物有碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格产品（废铝合金扁锭、废铝合金圆棒、废建筑合金模板、废制冷铝材管）及废边角料、原料预处理除尘灰渣、熔炼车间除尘灰渣、炒灰废渣、废液压油和员工生活垃圾。

（1）非铝废杂料：项目人工分选、废料分选机分选、磁选除铁过程，将选出一定量的非铝废杂料，产生量约为原料废铝的1.5%，项目年回收废料的量为101750t，则选出的非铝废杂料的量为1526t/a。

（2）不合格产品（废铝合金扁锭、废铝合金圆棒、废建筑合金模板、废制冷铝材管）及非边角料

项目不合格产品（废铝合金扁锭、废铝合金圆棒、废建筑合金模板、废制冷铝管材）及废边角料均回炉利用，年产生不合格产品量约3814.7t/a。

（3）原料预处理除尘灰渣

项目破碎采用布袋除尘器处理，根据除尘效率可知，项目破碎除尘灰渣的年产生量为62.3t/a，其中主要成分为铝合金金属颗粒，属于一般固废，经收集暂存后，定期外售综合利用。

（4）熔炼车间除尘灰渣

项目熔炼及炒灰废气均采用布袋除尘器处理，根据除尘效率可知，项目熔炼车间除尘灰渣的年产生量为136.6t/a，含有氮化铝、氧化物等颗粒物，对照《国家危险废物名录》（2021年版），本项目熔炼车间除尘灰渣属于名录中HW48有色金属采选和冶炼废物，代码为321-034-48（铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘），经危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。

（5）炒灰废渣

项目炒灰回收的铝回炉熔炼，剩下的氧化铝废渣为固体废物，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第8分册3340有色金属合金制造业产排污系数表，工业固体废物（冶炼废渣）的产污系数为0.0125t/吨-产品，则炒灰废渣的年产生量为1625t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），本项目熔炼车间除尘灰渣属于名录中HW48有色金属采选和冶炼废物，代码为321-026-48（再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰），铝灰炒灰回收废铝工艺属于豁免环节，利用过程可不按危废进行管理。铝灰经危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。

（6）废液压油：项目建筑合金模板、制冷铝圆管主要为压延加工工艺，设有液压设备，维护过程会产生废液压油，其产生量约为5t，对照《国家危险废物名录》（2021年版），本项目废液压油属于名录中HW08废液压油与含矿物油废物，代码为900-218-08（液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油），经危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理。

（7）生活垃圾：本项目劳动定员195人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，项目生活垃圾产生量为97.5kg/d、29.2t/a，经收集后交环卫部门清运。

（8）碱液系统沉渣：项目采取碱液喷淋（双碱法）进行烟气脱硫除氟除尘，碱液为烧碱（NaOH），沉渣主要成分为颗粒物、硫酸钙、氟化钙等，沉渣主要年产量为15t。对照《国家危险废物名录》（2021年版），铝冶炼湿法除尘产生的废水处理污泥未列入名录中，未明确为危险废物，考虑上游来源为熔炼车间除尘灰渣（属于危废），要求项目投产后建设单位对其固废进行鉴定，确定其固废属性后进行处置，明确其固废属性前暂按危废进行管理，由危废暂存间进行收集暂存。

表4.2-8 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非铝废杂料 | 一般固废 | 1526 | 收集后外售处理 |
| 2 | 不合格产品、废边角料 | 一般固废 | 3814.7 | 回炉利用 |
| 3 | 原料分拣车间除尘灰渣 | 一般固废 | 62.3 | 收集后外售处理 |
| 4 | 熔炼车间除尘灰渣 | 危险废物 属于HW48（321-034-48） | 136.6 | 交有资质的单位处理 |
| 5 | 炒灰废渣 | 危险废物 属于HW48（321-026-48） | 1625 | 交有资质的单位处理 |
| 6 | 碱液系统沉渣 | 危险废物 | 15 | 交有资质的单位处理 |
| 7 | 废液压油 | 危险废物 属于HW08（900-218-08） | 5 | 交有资质的单位处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般固废 | 29.2 | 环卫部门清运处置 |

表4.2-9  本项目危险废物统计表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼车间除尘灰渣 | HW48 | 321-034-48 | 136.6 | 熔炼布袋除尘 | 固体 | 颗粒物、重金属及其化合物、二噁英等 | 颗粒物、重金属及其化合物、二噁英等 | 30d | T、R | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 2 | 炒灰废渣 | HW48 | 321-026-48 | 1625 | 炒灰 | 固体 | 颗粒物、AlN | AlN | 1d | R | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 3 | 碱液系统沉渣 | / | / | 15 | 熔炼喷淋废水 | 半固体 | 颗粒物、硫酸钙、氟化钙、重金属 | 重金属 | 30d | T | 危废暂存间暂存，鉴定确定其固废属性再处置 |
| 4 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 5 | 设备维护 | 液态 | 石油类 | 石油类 | 180d | T | 交有相关危废处理资质单位回收 |

4.3相关工程平衡

4.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表4.3-1。

表4.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 切余及残次品料 | 24000 | 铝合金扁锭 | 30000 |
| 2 | 1系铝管废品 | 1137 | 铝合金圆棒 | 100000 |
| 3 | A00重熔铝锭 | 7346 | 建筑合金模板 | 20000 |
| 4 | 回收废铝 | 100620 | 制冷铝圆管材 | 10000 |
| 5 | 合金元素 | 1048 | 非铝废杂料 | 1526 |
| 6 | 打渣剂 | 237 | 不合格产品、废边角料 | 3814.7 |
| 7 | 精炼剂 | 165 | 原料分拣区除尘灰渣 | 62.3 |
| 8 | 铝合金盘圆杆 | 10638 | 熔炼车间除尘灰渣 | 136.6 |
| 9 | 铝合金圆棒 | 21978 | 炒灰废渣 | 1625 |
| 10 |  |  | 颗粒物 | 3.4 |
| 11 |  |  | 氟化物 | 0.7 |
| 12 |  |  | 氯化氢 | 0.3 |
| 总计 |  | 167169 | 总计 | 167169 |

图4.3-1 铝合金熔炼工序物料平衡图 单位：t/a

图4.3-2 建筑合金模板物料平衡图 单位：t/a

图4.3-3 制冷铝管材物料平衡图 单位：t/a

4.3.2水平衡

项目用水主要包括循环冷却补充水、补充水碱液系统和员工生活用水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

图4.3-4 工程水平衡图 单位：m3/a

4.3.3氟元素平衡

氟元素平衡分析见下图4.3-3：

本项目冰晶石中氟的含量情况如下：首先从分子式中算F的换算值。Na3AlF6的分子量为210，F6的分子量为114，F的换算值=（114/210）×100%=54.29%。计算F的产生量。项目精炼剂用量为165t/a，根据精炼剂成分分析，项目冰晶石大约占精炼剂的5%，F的含量=165t×5%×54.29%=4.48（t/a）。

图4.3-5   氟元素平衡图     （单位：t/a）

4.4污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 5928 |  | -- |  | 5928 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 300 |  | 1.8 |  | 200 |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.18 |  | 20 |  | 0.12 |  |  |
|  | 冷却循环水 | 废水量 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 循环使用，定期补充损耗，不外排 |
|  | 碱液喷淋水 | 废水量 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 废杂铝破碎 | 40000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脉冲布袋除尘+ 20m高的排气筒（P1） |
|  |  | 颗粒物 |  | 217 | 8.7 |  | 62.9 | 2.2 | 0.087 |  | 0.6 |  |
|  | 熔炼、炒灰车间 | 185000m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高的排气筒（P2），风机风量185000m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 104 | 19.2 |  | 138 | 1 | 0.19 |  | 1.4 |  |
|  |  | HCl | 有组织 | 2 | 0.38 |  | 2.7 | 0.2 | 0.038 |  | 0.3 |  |
|  |  | 氟化物 | 有组织 | 2.5 | 0.46 |  | 3.3 | 0.5 | 0.092 |  | 0.7 |  |
|  |  | SO2 | 有组织 | 5 | 0.97 |  | 7 | 2 | 0.39 |  | 2.8 |  |
|  |  | NOx | 有组织 | 14.6 | 2.7 |  | 19.6 | 14.6 | 2.7 |  | 19.6 |  |
|  |  | 二噁英 | 有组织 | 0.03ngTEQ/Nm3 | 0.0056mgTEQ/h |  | 40.6mgTEQ/a | 0.03ngTEQ/Nm3 | 0.0056mgTEQ/h |  | 40.6mgTEQ/a |  |
|  |  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.2 |  | 1.4 | / | 0.2 |  | 1.4 |  |
|  | 炒灰车间 | 氨气 | 无组织 | 极少量 |  |  |  | 极少量 |  |  |  | 间接冷却、过程封闭、袋装保存 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 29.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 非铝废杂料 |  | 1526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 不合格产品、废边角料 |  | 3814.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 回用于生产 |
|  |  | 原料分拣车间除尘灰渣 |  | 62.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 熔炼车间除尘灰渣 |  | 136.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 交有资质的单位处理 |
|  |  | 炒灰废渣 |  | 1625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 交有资质的单位处理 |
|  |  | 碱液系统沉渣 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 交有资质的单位处理 |
|  | 危险废物 | 废液压油 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 交有资质的单位处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声，东、北、南、西厂界达到（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、建设项目区域环境概况

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区新市片区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区创新大道西侧，东经：113.17280531°，北纬: 28.75976086°，其地理位置详见附图1。

5.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

5.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为1.74m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C°，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

5.1.4水文条件

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河（湄江）为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河（湄江）经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目生活废水经汨罗市城市污水处理厂经处理达标后的尾水经李家河排入汨罗江南渡桥至磊石23.4公里河段，为渔业用水区。李家河为小河，平均流量1.8m3/s，水域功能为渔业用水区。早季时李家河水重力自排入汨罗江，雨季时经李家河末端的百丈排渍泵站提升至汨罗江。汨罗市城市污水处理厂在李家河的排污口坐标E113°3′56.90″，N28°50′1.95″。

本项目周边居民生活用水为城市自来水，水源为兰洞水库，不使用地下水作为生活用水。

5.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

5.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

5.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

5.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

5.2汨罗高新技术产业开发区概况

5.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，目前生活污水管网已铺设至项目西侧湄江路。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗高新技术产业开发区重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江，目前重金属污水管网已铺设至项目西侧湄江路。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网已接入项目东侧创新大道，生活污水经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经沉淀预处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区港华天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

5.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。新市片区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为30000m3/d，新市水厂10000m3/d，总供水能力达40000m3/d。目前两个水厂的取水水源均为兰家洞水库，而汨罗江的取水口仅作为备用水源。项目所在新市片区绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用浅层地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

②排水：新市片区含重金属生产废水经企业车间污水处理设施处理达标后，通过园区重金属管网进入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂提质处理，再通过市政管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理后外排到汨罗江。重金属污水处理厂已建成处理规模为0.5万m3/d，服务范围为汨罗高新技术产业开发区，管网工程已接入本项目所在地东侧创新大道。

新市片区再生塑料产业企业产生的生产废水进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂深度处理，一期为5000m3/d，二期为10000m3/d，处理后不外排，全部作为中水回用。湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂一期工程现已投产。

汨罗高新技术产业开发区新市片区生活污水经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。目前汨罗市城市污水处理厂已建成处理规模为2.5万m3/d，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，服务范围为汨罗市城区及汨罗高新技术产业开发区的生活污水及部分生产废水，汨罗市城市污水处理厂经一期提质改造及二期技改后，处理规模为5.0万m3/d，出水排放浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期技改项目预计投产时间为2021年6月。

本项目实行雨污分流、污污分流。项目所在区域的雨水经雨水管网排入汨罗江；本项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准较严值后，经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建光大现代环保能源(汨罗)有限公司生活垃圾焚烧厂、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

5.3 项目周边污染源调查

湖南汨罗高新技术产业开发区始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业52家。本项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区创新大道，周边企业及产排污情况详见下表。

表5.3-1 项目周边企业及其产排污情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 占地面积（m2） | 废水 | 采取的环保措施 | 废气 |  |  |  | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 | NOx | TSP | VOCs |  |
| 1 | 汨罗振升恒创新材料有限公司 | 156078 | 生活污水、生产废水 | 生产废水中和调节+絮凝沉淀，生活污水经化粪池处理 | 0.18 | 1.76 | 2.23 | 0.04 | 密闭喷粉室+负压+粉末回收除尘装置、喷淋+UV光解+活性炭吸附+活性炭吸附 |
| 2 | 湖南中塑新能源有限公司 | 272315 | 生活污水、生产清洗水 | 生产废水经隔油池+气浮混凝池，生活污水经化粪池处理 | / | / | 3.2 | 22.78 | 密闭收集设施+布袋除尘器、QWT涡流微湿电高效废气处理设备 |
| 3 | 湖南志航金属有限公司 | 45334 | 生活污水 | 化粪池 | 0.05 | 12.5 | / | / | 集气罩+麻石水膜除尘器处理 |
| 4 | 湖南中联志远车轮有限公司 | 98667 | 生活污水 | 生产废水采用预处理+混凝气浮污水处理设施，生活污水经化粪池处理 | 0.1 | 0.5 | / | / | 旋风除尘器、活性炭吸附、、水帘漆雾净化、酸雾处理设施 |
| 5 | 汨罗市华潇铝业有限公司 | 21118.5 | 生活污水 | 化粪池 | 2.15 | 15.1 | 1.07 | / | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+布袋除尘器+碱液喷淋系统 |

5.3区域环境质量现状评价

5.3.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

表5.3-1  2019年区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 7 | 60 | 11.7 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 16.7 | 150 | 11.1 | 达标 | - |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 18.1 | 40 | 45.2 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 43 | 80 | 53.8 | 达标 | - |
| CO | 年平均浓度 | - | 810 | 31675 | 8.1 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 | - |
| 臭氧 | 年平均浓度 | - | 86.6 | 200 | 43.3 | 达标 | - |
|  | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 142.6 | 160 | 89.1 | 达标 | - |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 36.5 | 35 | 104 | 不达标 | 0.04 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 83.8 | 75 | 111 | 不达标 | 0.11 |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 66.1 | 70 | 94.4 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 139.6 | 150 | 93.1 | 达标 | - |

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值、第95百分位上日平均超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，年平均值超标倍数为0.04倍，第95百分位上日平均超标倍数为0.11倍。本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。

根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度从2018年的46μg/m3下降至2019年的36.5μg/m3，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善。其采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级a促进产业结构调整、b优化产业空间布局、c推进“散乱污”企业整治、d优化调整能源结构、e推动交通运输结构调整、f严控污染物排放增量。②加大污染治理力度A抓好中央环保督查问题整改、b加强岸线专项整治、c着力推进洞庭湖生态环境整治工程、d大力推进黑臭水体综合整治、e开展城市空气质量达标创建、f狠抓工业园区污染防治、g推进挥发性有机物（VOCs）综合治理、h推进机动车船污染防治、i 加强扬尘污染治理、j 严格控制烟花爆竹燃放、k 推进餐饮油烟 综合治理、l 强化城镇生活污水治理、m 推进城乡生活垃圾收集和处置、n加快农村环境综合整治。

（2）基本污染物和特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月21日-27日的环境空气质量监数据和西南侧350m处光大现代环保能源(汨罗)有限公司《汨罗生活垃圾焚烧炉掺烧生活污泥及一般工业固体废物技改项目环境影响报告书》2020年5月28日-6月3日对其厂区氨气监测数据（G5）作为依据，同时本项目委托湖南精科检测有限公司及江西志科检测技术有限公司2020年6月1日~6月7日、2020年6月5日~11日对项目地大气特征污染物进行了实测。

监测点位：评价区域共有5个大气监点，G1项目西北侧4500km团山村居民，G2西侧2000m处合心村居民，G3东侧1500m处童家塅村居民，G4项目地，G5项目南侧450m居民、G6西南侧350m处光大现代环保能源(汨罗)有限公司。

监测因子：SO2、NO2、TSP、PM10、HCl、二噁英类、氟化物、氨气，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间与频次： 2018年9月21日～27日， 2020年5月28日-6月3日，2020年6月1日~6月7日，2020年6月5日~11日。

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表5.3-3   G1-G3环境空气质量现状监测结果一览表  单位: mg/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1-团山村 | 02-合心村 | G3--童家塅村 |
| S02 | 小时浓度范围 | 0.023-0.027 | 0.026-0031 | 0.027-0.032 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.046 0.054 | 0.052-0.615 | 0.054 0.064 |
|  | 标准值（小时平均） | 0.5 |  |  |
|  | 日均浓度范围 | 0.024-0.026 | 0.026-0.030 | 0.028-0.031 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.16-0.173 | 0.173-0.2 | 0.187-0207 |
|  | 标准值（日均值） | 0.15 |  |  |
| NO2 | 小时浓度范围 | 0.022-0.032 | 0.027-0034 | 0.028- 0042 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.11-0.16 | 0.135-0.17 | 0.14-021 |
|  | 标准值（小时均值） | 0.2 |  |  |
|  | 日均浓度范围 | 0.026-0.031 | 0.030-0.034 | 0.032-0.039 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.325-0.3875 | 0375-0.4875 | 04-0.4875 |
|  | 标准值（日均值） | 0.08 |  |  |
| HCl | 小时浓度范围 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值（小时均值） | 0.05 |  |  |
| 二噁英 | 日均限度范围 | 0.002-0.051pgTEQ/m3 | 0.0039-0.052pgTEQ/m3 | 0.0028-0.055PETEQ/m3 |
|  | 超标率（%） | / | / | / |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值 | / |  |  |
| 氟化物 | 小时浓度范围 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值（小时均值） | 0.02 |  |  |
| TSP | 日均值浓度范围 | 0.113-0.190 | 0.101-0.135 | 0.085-0.118 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.377-0.450 | 0.337-0.45 | 0.283-0.393 |
|  | 标准值 | 0.2 |  |  |
| PM10 | 日均值浓度临围 | 0.060-0.085 | 0.054-0.080 | 0.047-0.070 |
|  | 起标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.4-0.567 | 0.35-0.533 | 0.313-0.487 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |  |

表5.3-4   G4、G5环境空气质量现状监测结果一览表  单位: mg/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G4项目地 | G5项目地南侧450m居民 |
| HCl | 小时浓度范围 | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / |
|  | 标准值（小时均值） | 0.05 | 0.05 |
| 二噁英 | 日均限度范围 | 0.035-0.073pgTEQ/m3 | / |
|  | 超标率（%） | / | / |
|  | 标准指数 | / | / |
|  | 标准值 | / | / |
| 氟化物 | 小时浓度范围 | 0.001-0.0021 | 0.0016-0.0027 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.05-0.105 | 0.08-0.135 |
|  | 标准值（小时） | 0.02 | 0.02 |

表5.3-5   G6氨气环境空气质量现状监测结果一览表  单位: mg/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | G4项目地 |
| 氨气 | 小时浓度范围 | 0.02-0.04 |
|  | 超标率（%） | 0.1-0.2 |
|  | 标准指数 | / |
|  | 标准值（小时均值） | 0.2 |

根据表5.3-3、5.3-4、5.3-5的监测结果表明，各环境空气监测点的SO2、NO2、氟化物监测小时浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氯化氢、氨气小时浓度均满足《环境影响评价技术导则大气坏境》（H2.2-2018）附录D标准。

5.3.2地表水环境现状监测与评价

1、汨罗江

（1）监测布点

本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本项目收集了汨罗市环境保护监测站2019年1-12月全年对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

监测布点：汨罗江新市、窑州二个常规监测断面

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

（2）监测因子

pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-6。

表5.3-6 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH除外）

| 监测断面 | 项目 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
| 新市断 面 W01 | 监测值范围 | 7.03-7.03 | 9-10 | 2.7-2.8 | 0.34-0.38 | 0.08-0.09 | 0.01 | 19-21 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.45-0.5 | 0.675-0.7 | 0.34-0.38 | 0.4-0.45 | 0.2 | 0.076-0.084 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 2400-3500 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.24-0.35 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 | / |
| 窑州断 面 W02 | 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
|  | 监测值范围 | 7.18-7.19 | 7-7 | 2.3-2.4 | 0.12-0.14 | 0.09-0.09 | 0.01ND | 18-19 |
|  | 标准指数 | 0.09-0.095 | 0.47 | 0.77-0.8 | 0.24-0.28 | 0.9 | / | 0.072-0.076 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.2 | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 II 标准 | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 1700-1800 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.85-0.9 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.00005 | 2000 | / |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

2、湄江

为了了解湄江环境质量现状，本环评引用了岳阳富进环保科技有限公司《19.8万吨/年危险废物综合利用项目》2019年10月23日~25日委托湖南精科检测有限公司对湄江赵家桥断面实测数据进行评价。

（1）监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、铜、锌、铅、镉、六价铬、氟化物。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-7。

表5.3-7  湄江监测数据统计      单位mg/L（pH除外）

| 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | Ⅲ类标准值 | 标准指数 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湄江（赵家桥断面） | pH | 6.8-6.9 | 6～9 | 0.07-0.22 | / | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16-19 | ≤20 | 0.8-0.95 | / | 是 |
|  | 氨氮 | 0.17-0.22 | ≤1.0 | 0.17-0.22 | / | 否 |
|  | 总磷 | 0.02-0.04 | ≤0.2 | 0.1-0.2 | / | 否 |
|  | BOD5 | 2.2-3.2 | ≤4 | 0.55-0.8 | / | 是 |
|  | 石油类 | 0.03-0.04 | ≤0.05 | 0.6-0.8 | / | 是 |
|  | 铜 | ND | ≤1.0 | / | / | 是 |
|  | 锌 | 0.019-0.021 | ≤1.0 | 0.019-0.021 | / | 是 |
|  | 铅 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 镉 | ND | ≤0.005 | / | / | 是 |
|  | 六价铬 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 氟化物 | 0.32~0.33 | ≤1.0 | 0.32~0.33 | / | 是 |

根据监测结果可知，湄江（赵家桥断面）各水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3、李家河监测数据

为了了解李家河环境质量现状，本环评引用了2020年1月2日汨罗市环境保护监测站对李家河水质调查的数据。

（1）监测因子

pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、六价铬、铜、锌、铅、镉。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-8。

表5.3-8  李家河监测数据统计      单位mg/L（pH除外）

| 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | Ⅲ类标准值 | 标准指数 | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李家河 | pH | 7.46 | 6～9 | 0.23 | / | 是 |
|  | 化学需氧量 | 15 | ≤20 | 0.75 | / | 是 |
|  | 氨氮 | 2.1 | ≤1.0 | 2.1 | 1.1 | 否 |
|  | 总氮 | 2.48 | / | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.32 | ≤0.2 | 1.6 | 0.6 | 否 |
|  | BOD5 | 2.5 | ≤4 | 0.625 | / | 是 |
|  | 石油类 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 六价铬 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 铜 | ND | ≤1.0 | / | / | 是 |
|  | 锌 | ND | ≤1.0 | / | / | 是 |
|  | 铅 | ND | ≤0.05 | / | / | 是 |
|  | 镉 | ND | ≤0.005 | / | / | 是 |

根据2020年1月2日汨罗市环境保护监测站对李家河水质调查的数据，李家河除氨氮和总磷外，其他水质因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，最大超标倍数分别为1.1、0.6，超标原因主要为李家河沿岸居民生活污水直排及农业污染，现正进行河道整治，依靠水体自净能力其超标情况将逐渐改善。

5.3.3地下水环境现状监测与评价

本次环评引用《汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目环境影响报告书》于2020年1月12日~13日委托湖南精科检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据（D1-D3）及《岳阳富进环保科技有限公司25万吨/年固体废物综合利用项目环境影响报告书》于2019年4月12日委托湖南乾诚检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据（D4-D5）。其他地下水位监测D6-D10引用《岳阳富进环保科技有限公司19.8万吨/年危险废物综合利用项目水文地质勘查报告（KC19-403-405）》水位数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用的地下水监测点，均分布在项目所处区域地下水上下流域内，且距离本项目环评时间较近。

1、监测点位：

表5.3-9 地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 新市街社区菜村居民水井 | 北侧2100m | 水质、水位监测 |
| D2 | 新市街社区新桥片居民水井1 | 西北侧1800m | 水质、水位监测 |
| D3 | 新市街社区新桥片居民水井2 | 西北侧1600m | 水质、水位监测 |
| D4 | 新市街社区新桥片居民水井3 | 东侧500m | 水质、水位监测 |
| D5 | 八里村居民水井 | 南侧450m | 水质、水位监测 |
| D6 | 新桥片18组居民水井 | 西侧220m | 水位监测 |
| D7 | 新桥学校水井 | 南侧1000m | 水位监测 |
| D8 | 新市街社区新桥片居民水井4 | 北侧550 | 水位监测 |
| D9 | 新桥片12组居民水井 | 东南侧1400 | 水位监测 |
| D10 | 光大现代环保能源(汨罗)有限公司厂区水井 | 南侧350m | 水位监测 |

2、监测结果如下：

表5.3-10 地下水水位调查结果 单位（m）

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
| 水位 | 36 | 42 | 42 | 43 | 44 | 42 | 44 | 42 | 43 | 43 |

通过地下水水位调查结果，项目所在区域为丘陵地区，海拔波动较为平缓，故预测地下水的水位D7=D5＞D4=D10=D9＞D8=D6=D3=D2＞D1。

表5.3-11  地下水监测断面水质现状监测结果统计     单位：mg/L（pH除外）

| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| pH | 6.9-7.0 | 0.2 | 6.8-6.9 | 0.4 | 6.8-6.9 | 0.4 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 6.5~8.5 |
| 挥发酚 | ND | 0.5 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.002 |
| 硝酸盐 | 0.35-0.37 | 0.018 | 0.65 | 0.03 | 3.3 | 0.165 | 0.0752 | 0.004 | 0.892 | 0.045 | ≤20.0 |
| 高锰酸盐指数 | 1-1.1 | 0.4 | 1.3-1.4 | 0.47 | 0.64-0.69 | 0.23 | 1.6 | 0.53 | 0.8 | 0.26 | ≤3.0 |
| 氨氮 | 0.06-0.07 | 0.14 | ND | / | 0.04 | 0.08 | 0.105 | 0.105 | 0.09 | 0.09 | ≤0.50 |
| 氟化物 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12-0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | ≤1.0 |
| 六价铬 | 0.004-0.007 | 0.12 | ND | / | 0.004-0.006 | 0.12 | ND | / | ND | / | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | 0.004 | 0.004 | ND | / | ND | / | / | / | / | / | ≤1.0 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ND | / | ND | / | ND | / | 180 | 60 | 160 | 53 | ≤3 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 55-60 | 0.6 | 50-60 | 0.6 | 52-55 | 0.55 | 74 | 0.74 | 52 | 0.52 | ≤100 |
| 钠离子#1 | 4.1-5.1 | 0.025 | 1.1-1.6 | 0.008 | 8.3-8.6 | 0.043 | 8.39 | 0.042 | 10.52 | 0.0526 | ≤200 |
| 钾离子#1 | 0.71 | / | 1.2 | / | 1.8-1.9 | / | 3.47 | / | 4.25 | / | / |
| 镁离子#1 | 1.4 | / | 0.8 | / | 4.7-4.9 | / | 0.89 | / | 0.54 | / | / |
| 钙离子#1 | 2.4-2.7 | / | 5.3-5.6 | / | 19-20 | / | 5.48 | / | 8.68 | / | / |
| 碳酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.72 | / | ND | / | / |
| 碳酸氢盐 | 16-19 | / | 20-22 | / | 30-31 | / | 32.1 | / | 29.4 | / | / |
| 氯化物 | 4.6 | 0.018 | 2.3-2.4 | 0.01 | 6.5-6.7 | 0.027 | 7.45 | 0.03 | 8.29 | 0.033 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 4.5-4.6 | 0.018 | 2.5-2.8 | 0.11 | 60 | 0.24 | 8.25 | 0.033 | 9.68 | 0.039 | ≤250 |
| 溶解性总固体 | 31-39 | 0.039 | 35-45 | 0.045 | 148-152 | 0.15 | 54 | 0.054 | 73 | 0.073 | ≤1000 |
| 总硬度 | 124-128 | 0.28 | 126-130 | 0.29 | 117-119 | 0.26 | 41 | 0.09 | 28 | 0.062 | ≤450 |
| 铁 | 0.11 | 0.4 | 0.1 | 0.33 | 0.01 | 0.033 | / | / | / | / | ≤0.3 |
| 锰 | 0.17 | 1.7 | 0.012-0.013 | 0.13 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.1 |
| 砷 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.01 |
| 镉 | ND | / | 0.0008 | 0.16 | 0.0003 | 0.06 | ND | / | ND | / | ≤0.005 |
| 铅 | ND | / | 0.001-0.002 | 0.2 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.01 |
| 汞 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.001 |

从上表监测结果可知，项目及评价区域内仅D1中锰元素超标，D4、D5地下水中总大肠菌群数超标，其余地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，总大肠菌群数超标原因为农业面源污染，锰元素超标为受地质锰元素背景值较高影响。而本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后全部排往市政管网后进入汨罗城市污水处理厂，故本项目的建设不会对该区域的地下水造成不利的影响。

5.3.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本次环评委托湖南精科检测有限公司于2020年6月1日~2日在本项目场址周围外1m处及项目西侧八里村居民进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设5个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处及项目西侧八里村居民。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.3-12。

表5.3-12 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| N1 项目东侧厂界1m处 | 2020.6.1 | 58.4 | 46.6 |
|  | 2020.6.2 | 58.4 | 46.3 |
| N2 项目南侧厂界1m处 | 2020.6.1 | 55.3 | 45.4 |
|  | 2020.6.2 | 55.8 | 45.6 |
| N3项目西侧厂界1m处 | 2020.6.1 | 55.7 | 45.7 |
|  | 2020.6.2 | 55.4 | 45.5 |
| N4 项目北侧厂界1m处 | 2020.6.1 | 56.7 | 44.6 |
|  | 2020.6.2 | 56.5 | 46.4 |
| N5 项目东侧伍市镇伍连2组 | 2020.6.1 | 54.6 | 44.6 |
|  | 2020.6.2 | 54.7 | 44.3 |
| 标准 | / | 65 | 55 |
| 是否达标 | / | 是 | 是 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区（东、西、南、北厂界）。

5.3.5土壤环境现状监测与评价

本次环评委托湖南精科检测有限公司及江西志科检测技术有限公司于2020年6月1日、6月8日对本项目厂区内及区域土壤进行的监测（T1-T7），并引用项目南侧汨罗振升恒创新材料有限公司《年产5万吨新型铝合金型材项目》2020年6月1日对其厂区进行的土壤监测数据（T8-T10）及，共6个表层样点及5个柱状样点，引用光大现代环保能源(汨罗)有限公司《汨罗生活垃圾焚烧炉掺烧生活污泥及一般工业固体废物技改项目环境影响报告书》2020年5月27日对其厂区北面围墙土壤监测数据（T11）。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用数据距离本项目环评时间较近。

（1）监测点位、监测因子

表5.3-13 土壤监测布点一览表

| 序号 | 采样点位 | 监测因子 | 与项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂区内部（表层样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 厂区内部 |
| T2 | 厂区内部（柱状样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 厂区内部 |
| T3 | 厂区内部（柱状样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 厂区内部 |
| T4 | 厂区内部（柱状样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 厂区内部 |
| T5 | 厂区内部（柱状样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 厂区内部 |
| T6 | 厂区内部（柱状样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 厂区内部 |
| T7 | 厂区内部（表层样） | 45项基本项+二噁英 | 厂区内部 |
| T8 | 厂区北侧200m林地（表层样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 项目占地范围外上风向200m |
| T9 | 厂区南侧200m空地（表层样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 项目占地范围外下风向200m |
| T10 | 厂区东侧200m处伍市镇伍连2组旱地（表层样） | pH值、铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 项目占地范围外东侧200m |
| T11 | 厂区西南侧830m（表层样） | 铜、铅、镉、镍、汞、砷、铬、锌、二噁英 | 项目占地范围外西侧800m（引用） |

（2）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，监测点土壤监测结果见表5.3-14~5.3-16。

表 5.3-14  土壤二噁英监测结果及评价结果

| 项目 | 二噁英 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毒性当量值（ngTEQ/kg） | 达标情况 | 超标倍数 | 标准（ngTEQ/kg） |
| T1 | 1.7 | 达标 | 0 | 40 |
| T2 | 6.1 | 达标 | 0 |  |
| T3 | 3.2 | 达标 | 0 |  |
| T4 | 0.99 | 达标 | 0 |  |
| T5 | 7.3 | 达标 | 0 |  |
| T6 | 0.59 | 达标 | 0 |  |
| T7 | 5.3 | 达标 | 0 |  |
| T8 | 2.7 | 达标 | 0 |  |
| T9 | 3.7 | 达标 | 0 |  |
| T10 | / | / | / |  |
| T11 | 3.8 | 达标 | 0 |  |

表5.3-15   T1-T7、T9-T11土壤重金属分析监测结果，单位：mg/kg

| 采样点 |  | pH | 铜 | 铅 | 镉 | 镍 | 汞 | 砷 | 锌 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 第一层 | 5.36 | 8.58 | 26.7 | 0.53 | 14.2 | 0.017 | 1.85 | 127 | 2.71 |
|  | 第二层 | 5.44 | 5.70 | 31.8 | 0.54 | 9.71 | 0.016 | 1.77 | 110 | 3.07 |
|  | 第三层 | 5.58 | 10.9 | 37.4 | 0.59 | 18.5 | 0.021 | 4.71 | 121 | 2.35 |
| T2 |  | 6.87 | 10.1 | 35.7 | 0.42 | 17.5 | 0.034 | 6.46 | 115 | 4.26 |
| T3 | 第一层 | 6.63 | 8.38 | 41.4 | 0.29 | 10.6 | 0.027 | 0.57 | 102 | 3.12 |
|  | 第二层 | 6.37 | 15.3 | 58.1 | 0.44 | 10.9 | 0.032 | 0.49 | 120 | 2.69 |
|  | 第三层 | 4.83 | 14.8 | 9.13 | 0.53 | 20.0 | 0.092 | 13.0 | 70.5 | 2.28 |
| T4 | 第一层 | 4.71 | 8.13 | 33.5 | 0.43 | 12.7 | 0.078 | 9.29 | 88.0 | 4.10 |
|  | 第二层 | 4.82 | 10.3 | 41.8 | 0.42 | 14.4 | 0.107 | 12.4 | 88.1 | 3.46 |
|  | 第三层 | 4.57 | 5.17 | 40.0 | 0.39 | 14.4 | 0.092 | 13.1 | 70.8 | 3.77 |
| T5 | 第一层 | 5.05 | 2.90 | 28.7 | 0.51 | 5.72 | 0.027 | 0.97 | 120 | 3.75 |
|  | 第二层 | 5.28 | 3.68 | 39.5 | 0.35 | 18.4 | 0.035 | 0.66 | 142 | 3.48 |
|  | 第三层 | 5.39 | 1.86 | 29.0 | 0.25 | 4.61 | 0.053 | 0.41 | 117 | 3.47 |
| T6 | 第一层 | 5.57 | 3.72 | 28.0 | 0.43 | 6.73 | 0.017 | 0.37 | 116 | 4.19 |
|  | 第二层 | 5.79 | 4.22 | 33.6 | 0.30 | 7.09 | 0.034 | 2.59 | 112 | 3.83 |
|  | 第三层 | 5.68 | 3.79 | 23.9 | 0.35 | 4.50 | 0.056 | 0.35 | 102 | 3.09 |
| T7 |  | 5.37 | 11.2 | 48.6 | 0.42 | 10.6 | 0.121 | 5.67 | 114 | 4.67 |
| T9 |  | 6.51 | 27.7 | 64 | 0.24 | 9.29 | 0.038 | 4.14 | / | 3.48 |
| T10 |  | 6.28 | 26.9 | 60 | 0.27 | 8.75 | 0.064 | 2.37 | / | 2.71 |
| T11 |  | / | 15.8 | 23.9 | 0.04 | 6.04 | 0.019 | 1.95 | / | ND |
| 建设用地标准值 |  | / | ≤18000 | ≤800 | ≤65 | ≤900 | ≤38 | ≤60 | / | 5.7 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 |

表5.3-16   土壤（T8）全分析监测结果，单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 5.74 | 0.24 | 2.68 | 47.2 | 287 | 0.058 | 12.4 |
| 标准 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
| 项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9 | ≤5 | ≤66 | ≤596 |
| 项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤53 | ≤840 |
| 项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 |
| 项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤20 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 |
| 项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并﹝a﹞蒽 | 苯并﹝a﹞芘 | 苯并﹝b﹞荧蒽 | 苯并﹝k﹞荧蒽 | 䓛 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤260 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤151 | ≤1293 |
| 项目 | 二苯并﹝a，h﹞蒽 | 茚并﹝1,2,3-cd﹞芘 | 萘 | / | / | / | / |
| 监测结果 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
| 标准 | ≤1.5 | ≤15 | ≤70 | / | / | / | / |

从上表监测结果可知，土壤采样点位T1- T11各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

# 6、环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

6.1.1水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

（1）施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

施工废水影响防治措施：

（1）施工人员的生活废水经化粪池收集处理后排入创新大道市政污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理，不直接排入水体。制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。

（2）施工污水经初步隔油、沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，循环使用或作为场地抑尘洒水用水，不得外排。

（3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水直接排入项目地周边其他地表水体。

经过上述措施，可以避免对附近地表水的影响。

6.1.2大气环境影响分析

本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填和建筑材料运输过程中产生的施工粉尘、装修废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。

根据汨罗市气象资料，汨罗市常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风。因此项目在大多数天气条件下，施工粉尘的影响范围不大，主要限于项目施工场地半径约200m的范围内。

根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020年）》，本环评要求扬尘控制与治理措施如下：

1.严格落实施工工地周边围挡、物料堆放和裸露土地覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

2.施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散。

3.对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。

4.道路开挖的渣土应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。

5.天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

6.严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

7.运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

8.建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运渣土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。

经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。

6.1.3声环境影响分析

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表6.1-1。

表6.1-1  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位:dB(A)

| 施工阶段 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 60 | 55 |

施工期主要设备的噪声值见表6.1-2。

表6.1-2  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振捣机 | 84 | 铲土机 | 95 |
| 轮式装载机 | 94 | 推土机 | 95 |
| 卡车 | 76 | 浇捣机 | 92 |
| 移动式吊车 | 96 | / | / |

施工噪声影响预测：

（1） 预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和对周围声环境敏感点的影响。

（2）工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行，因此对睡眠干扰较少。

（3）声环境敏感点

项目周围200m范围内主要为西侧20m居民。

（4）施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。

施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围见表6.1-3。

表6.1-3  施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围

| 工程类型 | 住房建设 |  | 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用建筑 |  | 工业小区、停车场 宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心 |  | 公共工程、道路与公路、下水道和管沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | I* | II* | I | II | I | II | I | II |
| 场地清理 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| 开挖 | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| 基础 | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 上层建筑 | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| 完工 | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

注：I *——所有重要的施工设备都在场；I*I——只有极少数必须的设备在场

（5）噪声预测模式

①项目施工过程场地的Leq

项目施工过程场地的Leq预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的Leq（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的Leq（x）的修正系数。

在离施工场地距离处的Leq（x）的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

（6）施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表6.1-4。

表6.1-4  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 94 | 88.0 | 82.0 | 75.4 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 | 63.4 |
| 浇捣机 | 92 | 87.0 | 81.0 | 74.4 | 70.0 | 68.1 | 67.0 | 65.0 | 63.4 | 62.0 |
| 移动式吊车 | 96 | 90.0 | 84.0 | 77.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 铲土机 | 95 | 89.0 | 83.0 | 76.4 | 72.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 推土机 | 95 | 89.0 | 83.0 | 76.4 | 73.0 | 71.0 | 69.4 | 68.1 | 67.0 | 65.0 |
| 振捣机 | 84 | 76.0 | 70.0 | 68.0 | 66.0 | 64.4 | 63.1 | 62.0 | 61.0 | 60.0 |
| 卡车 | 76 | 70 | 64.0 | 60.4 | 58.0 | 56.0 | 54.4 | 53.1 | 52.0 | 50.0 |

本项目占地较大，施工期在场区中心施工的设备噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

施工噪声影响防治措施：

（1）采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一。其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。

（2）由于施工场周围敏感点较密集且距离较近，禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

（3）场界采取声屏障、隔声、围挡措施，进一步降低施工噪声对对周边居民的影响；

（4）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。

（5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

（6）施工时，应在建筑施工工地显著处悬挂建筑施工工地环保牌，注明工地环保负责人及工地现场电话号码，以便公众监督及沟通。

经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

6.1.4固废环境影响分析

施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。

本项目施工过程产生的建筑垃圾约2400t，项目建设过程产生的废弃碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾用于路面平整，对环境影响较小。施工期产生的生活垃圾0.1t/d，由环卫部门统一运往生活垃圾处理中心处理，对环境影响较小。

6.1.5生态环境影响分析

项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复场区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失。

6.2营运期环境影响分析

6.2.1环境空气影响预测与评价

本项目排放的主要污染物主要有颗粒物、HCl、氟化物、SO2、NOx二噁英；无组织排放的颗粒物。本次大气环境影响评价中对颗粒物、HCl、氟化物、SO2、NOx二噁英采用估算模型ARESCREEN进行大气评价等级分级，并根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.3.3.2对于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或使用高污染物燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”的要求最终确定大气环境评价为一级。本项目对颗粒物、HCl、氟化物、SO2、NOx二噁英采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的AERMOD模式进行预测计算。

气象资料

1、环境气象资料可用性分析

本项目位于泪罗市高新技术产业开发区新市片区东片区，距离汨罗市气象站约13.3km，该气象站所在区域地形与项目所在区域地形相似，且中间无山地、丘陵等其它地形阻隔，因而本评价AERMOD模型地面气象资料采用泪罗市气象站2018年全年逐日、逐时地面观测数据。

表6.2-1  气象观测站站点信息一览表

| 站点编号 | 站点名称 | 站点类型 | 经度 | 纬度 | 相对方位 | 距拟建项目距离（km） | 平均海拔高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57680 | 汨罗 | 一般站 | 113.1E | 28.85N | 西北 | 13.3 | 84 |

2、多年气象资料统计分析

根据汨罗市气象站提供的近二十年的地面气象观测资料：

（1）温度

汨罗市近20年平均温度的月变化见表6.2-2和图6.3-1，与历史统计数据的变化趋势大致相同。1月平均气温最低，为5.21℃；7月平均气温最高，为31.63℃，全年平均温度为18.54摄℃。

表6.2-2  汨罗市近20年平均温度的月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 5.21 | 7.5 | 14.54 | 18.14 | 23.44 | 27.07 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度（℃） | 31.63 | 31.12 | 23.57 | 19.45 | 13.33 | 6.98 |

图6.2-1  区域月平均温度变化曲线

（2）风速

汨罗市近20年平均风速的月变化见表6.2-3和图6.2-2。7月份的风速最大，12月份的风速最小，全年平均风速为1.74m/s。

表6.2-3  汨罗市近20年平均风速的月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.34 | 1.72 | 1.98 | 1.87 | 1.74 | 1.69 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 2.55 | 2.02 | 1.66 | 1.53 | 1.47 | 1.3 |

图6.2-2  区域月平均风速变化曲线

汨罗市近20 年季小时平均风速的日变化情况见下表。季小时平均风速最大值出现在中午，冬季的小时平均风速略大于其它时段。

表6.2-4  汨罗市近20年季小时平均风速的日变化统计表

（3）风向、风频

汨罗市近20年各月、各季及长期平均各风向风频变化情况见下表及下图。

表6.2-5  汨罗市近20年平均风频的月变化统计表  单位（%）

表6.2-6  汨罗市近20年平均风频的季变化统计表  单位（%）

3、常规地面气象观测资料和探空气象数据资料分析

汨罗市2018 年全年逐日、逐时地面观测数据统计分析结果。

（1）温度

评价区域2018 年各月平均温度变化情况见表6.2-7，各月平均温度变化曲线见图6.2-3。

表6.2-7  2018年各月平均温度变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 3.67 | 7.61 | 14.26 | 19.44 | 23.95 | 26.44 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度（℃） | 29.61 | 28.3 | 24.74 | 17.73 | 12.62 | 6.05 |
| 平均（℃） | 17.89 |  |  |  |  |  |

图6.2-3  2018年平均温度的月变化曲线

由表6.2-7、图6.2-3可知，区域2018年年平均温度为17.89℃，7月份平均气温最高为29.61℃，1月份平均温度最低为3.67℃。

（2）风速

区域2018年各月平均风速变化和季小时平均风速日变化情况分别见表6.2-8和表6.2-9，相应各月平均风速变化及季小时平均风速变化图见图6.2-4、图6.2-5。

表6.2-8  2018年各月平均风速变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.66 | 2.73 | 3.13 | 3.52 | 3.17 | 2.38 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 2.65 | 2.62 | 2.47 | 2.05 | 2.32 | 2.91 |
| 平均（m/s） | 2.66 |  |  |  |  |  |

图6.2-4  2018年各月平均风速变化曲线

表6.2-9  2018年季小时平均风速变化统计表

图6.2-5  2018年季小时平均风速变化曲线

由上表和上图可知，区域2018 年年平均风速为2.66m/s， 4月份平均风速最高为3.52m/s，10月份平均风速最低为2.05m/s；从各季节小时平均风速统计资料中可以看出，风速在春季最高，秋季风速最低，一天内白天风速大，夜间风速小，午后14～18h 达到最大。

（3）风向、风频

区域2018年年风频的月变化和风频的季变化情况分别见表6.2-10，表6.2-11,2018年区域风频玫瑰图见图6.2-6。

表6.2-10  区域2018年风频的月变化统计表

表6.2-11  区域2018年风频的季变化统计表

由表6.2-11可以看出：

①评价区域内2018年风频最大的方向为WNW风向（风频16.96%），与其连续三个风向角NW-NNW-N风频之和为38.78%，大于30%。因此，该区域2018年全年主导风向为NNW。

②春季风频最大的方向是ESE风向（风频16.58%），与其连续三个风向角E-ESE-SE风频之和为40.68%，大于30%。因此，该区域2018年春季主导风向为ESE。

③夏季风频最大的方向是ESE风向（风频13.09%），与其连续三个风向角E-ESE-SE风频之和为34.92%，大于30%。因此，该区域2018年夏季主导风向为ESE。

④秋季风频最大的方向是NW风向（风频15.57%），与其连续三个风向角WNW-NW-NNW的风频之和为41.34%，大于30%，因此，该区域2018年秋季主导风向为NW。

⑤冬季风频最大的方向是NNW风向（风频24.35%），与其连续三个风向角NW-NNW-N的风频之和为52.92%，大于30%，因此，该区域2018年冬季主导风NNW。

（4）各时段的主导风性质

表6.2-12  区域2018年各时段的主导风统计表

（5）各稳定度时的平均混合层高度(m)

表6.2-13  各稳定度时的平均混合层高度（m）统计表

| 稳定度 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均hf | 1500 | 1670 | 2770 | 1973 | 2301 | 767 |  | 335 | 111 |

图6.2-6  2018年区域风频风玫瑰图

（6）混合层和逆温统计

表6.2-14  混合层平均高和逆温出现概率小时变化统计表

| 时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合平均高（m） | 508 | 509 | 515 | 504 | 496 | 535 |
| 逆温出现概率（%） | 38.05 | 36.99 | 38.08 | 40 | 41.1 | 37.81 |
| 时间 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 混合平均高（m） | 544 | 692 | 892 | 1131 | 1169 | 1268 |
| 逆温出现概率（%） | 37.81 | 26.85 | 11.78 | 0 | 0 | 0 |
| 时间 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 混合平均高（m） | 1291 | 1295 | 1319 | 1239 | 1147 | 945 |
| 逆温出现概率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 时间 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 混合平均高（m） | 679 | 528 | 480 | 506 | 489 | 507 |
| 逆温出现概率（%） | 23.29 | 32.88 | 38.36 | 35.62 | 40.27 | 36.99 |

表6.2-15    混合层平均高和逆温出现概率月均变化统计表

| 时间 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合平均高（m） | 703 | 773 | 920 | 979 | 883 | 767 |
| 逆温出现概率（%） | 24.87 | 30.51 | 14.38 | 19.03 | 13.98 | 17.64 |
| 时间 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| 混合平均高（m） | 917 | 872 | 764 | 619 | 625 | 766 |
| 逆温出现概率（%） | 19.62 | 29.44 | 19.44 | 30.24 | 30 | 13.31 |
| 时间 | 全年 |  |  |  |  |  |
| 混合平均高（m） | 799 |  |  |  |  |  |
| 逆温出现概率（%） | 21.8 |  |  |  |  |  |

表6.2-16    混合层平均高和逆温出现概率季度变化统计表

| 季节 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合平均高（m） | 927 | 853 | 669 | 747 |
| 逆温出现概率（%） | 15.76 | 22.28 | 26.6 | 22.64 |

（7）探空气象高度气温关系统计表

表6.2-17  探空气象高度气温关系统计表

| 8:00 |  | 20:00 |  | 全天 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度（m） | 气温（℃） | 高度（m） | 气温（℃） | 高度（m） | 气温（℃） |
| 20 | 14.59 | 21 | 29.2 | 20 | 17.05 |
| 61 | 14.44 | 62 | 20 | 62 | 17.22 |
| 102 | 14.53 | 104 | 19.83 | 103 | 17.18 |
| 143 | 14.62 | 146 | 29.25 | 144 | 17.08 |
| 205 | 14.67 | 209 | 19.07 | 207 | 16.87 |
| 288 | 14.59 | 293 | 18.42 | 291 | 16.51 |
| 372 | 14.41 | 378 | 17.77 | 375 | 16.09 |
| 681 | 13.41 | 690 | 15.51 | 686 | 14.46 |
| 1626 | 9.75 | 1779 | 9.75 | 1772 | 9.49 |
| 2599 | 6.04 | 3108 | 4.25 | 3101 | 4.1 |
| 3093 | 3.95 | 3687 | 1.48 | 3680 | 1.37 |
| 3672 | 1.26 | 4304 | -1.45 | 4296 | -1.62 |
| 4289 | -1.79 | 4881 | -7.76 | 4877 | -7.92 |
| 4873 | -8.08 |  |  |  |  |

4、地形高程数据

本项目采用AERMOD模式进行估算，因此输入地形数据参数。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为 90m，地形数据范围为srtm59-07。评价区域地形等高线示意图见图6.2-7。

区域四个顶点的坐标（经度，纬度），单位：度：

西北角((113.107916666667，28.83375)

东北角(113.227916666667，28.83375)

西南角(113.107916666667，28.7154166666667)

东南角(113.227916666667，28.7154166666667)

图6.2-7	大气评价范围内地形高程示意图

估算模式及达标情况

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。

1、项目预测因子

评价因子和评价标准表见错误！未找到引用源。。

表6.2-18  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 标准值（μg/m3） |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录 A中二级标准 |
| NOx | 100 | 250 | 50 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| 氟化物 | 7 | 20 | / |  |
| HCl | 15 | 50 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二噁英 | / | / | 0.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号 |

本项目二氧化硫、氮氧化物排放量之和为22.4t/a＜500t/a，不进行PM2.5二次污染物的评价与预测。

2、预测参数

本项目有组织排放污染源点源参数见表6.2-19，无组织排放污染源面源参数见表6.2-20。

表6.2-19   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 原料分拣区排气筒（P1） | 113°10'25.46" | 28°45'33.06" | 59 | 20 | 1.5 | 20 | 6.3 | 颗粒物 | 0.087 | kg/h |
| 熔炼车间排气筒（P2） | 113°10'21.47" | 28°45'38.08" | 66 | 20 | 3 | 50 | 7.3 | 颗粒物 | 0.19 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.038 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.092 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.39 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 2.7 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 5.6 | ugTEQ/h |

表6.2-20   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 未收集废气 | 113°10'22.44" | 28°45'37.59" | 66 | 240 | 80 | 15 | 颗粒物 | 0.2 |

3、预估算模型参数

本项目预估算模型参数见表6.2-21。

表6.2-21   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -13.4 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90*90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

说明：①项目周边3km半径范围内未达到一半以上面积属于城市建成区或者规划区，故选择农村；②项目周边3km范围内的占地面积最大的土地利用类型为农田。

4、估算模式结果

本项目估算模式结果见表6.2-22。

表6.2-22   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m 3 ） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料分拣区排气筒（P1） | TSP | 900 | 4.76 | 0.53 | / |
| 熔炼车间排气筒（P2） | TSP | 900 | 1.1 | 0.12 | / |
|  | HCl | 50 | 0.2 | 0.42 | / |
|  | 氟化物 | 20 | 0. 5 | 2.61 | / |
|  | SO2 | 500 | 2.2 | 0.43 | / |
|  | NOx | 250 | 15 | 6.09 | / |
|  | 二噁英 | 3.6pgTEQ/m3 | 0.0317pgTEQ/m3 | 0.88 | / |
| 厂区无组织排放 | TSP | 900 | 43.5 | 4.83% | / |

大气预测因子、预测范围和预测周期

本报告采用大气导则推荐的AERMOD模型，采用六五软件工作室及北京尚云环境有限公司开发的EIAProA2018 Ver2.6版软件对项目大气环境影响进行预测评价。评价基准年（2018年）内存在风速≤0.5 m/s 的持续时间为6h，未超过 72 h，可直接采用AERMOD模型预测结果，无需使用CALPUFF 模型进行进一步模拟。

1、项目预测因子

根据本项目特点，选取的预测因子为：颗粒物（以TSP计）、氮氧化物（以NO2计）、二氧化硫（SO2）、氯化氢、氟化物、二噁英。

表6.2-23  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 标准值（μg/m3） |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录 A中二级标准 |
| NOx | 100 | 250 | 50 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| 氟化物 | 7 | 20 | / |  |
| HCl | 15 | 50 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二噁英 | / | / | 0.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号 |

2、预测范围

本次大气评价范围为以厂址为中心边长5km的矩形区域，评价范围面积为25km2。本次预测以厂区中心为中心，东西为X坐标轴（-2500至2500，长5km），南北为Y轴坐标（-2500至2500，长5km），预测范围面积为25km2，能覆盖评价范围。

3、预测周期

选取评价基准年（2018年）作为预测周期，预测时段取连续1年。

预测内容

根据拟建项目污染物排放特点及大气导则的要求，结合该区域的污染气象特征，预测内容详下表。

表6.2-24   预测内容和评价要求表

| 评价 对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 颗粒物（以TSP计）、氮氧化物（以NO2计）、二氧化硫（SO2）叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度和年平均浓度的占标率； 氟化物、氯化氢叠加环境质量现状浓度后保证率日均浓度； 二噁英仅有年均质量浓度标准限值，且无年均背景浓度，不考虑叠加后的影响； |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

1、新增污染源：本项目新增污染源主要包括熔炼车间烟气满负荷正常运行。

2、“以新带老”污染源：本项目为新建项目，无“以新带老”污染源。

3、其他在建、拟建污染源包括：主要为项目大气评价范围内，2018年以来已批复的与本项目排放的污染物[颗粒物（以TSP计）、氮氧化物（以NO2计）、二氧化硫（SO2）、氯化氢、氟化物、二噁英]有关的项目，项目周边在建、拟建项目主要为汨罗振升恒创新材料有限公司、汨罗市华潇铝业有限公司等建设单位排放的污染物。

预测源强

根据工程分析，本项目新增污染源强见下表6.2-25、表6.2-26，评价范围内其他在建、拟建污染源见下表6.2-27。

表6.2-25   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 原料分拣区排气筒（P1） | 113°10'25.46" | 28°45'33.06" | 59 | 20 | 1.5 | 20 | 6.3 | 颗粒物 | 0.087 | kg/h |
| 熔炼车间排气筒（P2） | 113°10'21.47" | 28°45'38.08" | 66 | 20 | 3 | 50 | 7.3 | 颗粒物 | 0.19 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.038 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.092 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.39 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 2.7 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 5.6 | ugTEQ/h |

表6.2-27   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 未收集废气 | 113°10'22.44" | 28°45'37.59" | 66 | 240 | 80 | 15 | 颗粒物 | 0.2 |

表6.2-28   评价范围内拟建、在建点源参数表

| 建设单位 | 排放源 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 海拔高度m | 内径m | 风量m3/h | 排气筒高度（m） | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放 工况 | 污染物名称 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汨罗振升恒创新材料有限公司 | 喷粉粉尘及固化废气 | -110 | -326 | 58 | 0.5 | 12000 | 18 | 20 | 7920 | 正常 | TSP | 0.018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.22 |
| 汨罗市华潇铝业有限公司 | 熔炼废气 | 612 | 1092 | 66 | 1 | 45000 | 20 | 80 | 8160 | 正常 | TSP | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.062 |
| 汨罗市华潇铝业有限公司 | 天然气燃烧废气 |  |  | 50 | 0.2 | 2600 | 15 | 150 | 7200 | 正常 | SO2 | 0.264 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 1.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 3.8ugTEQ/h |

预测模型及预测点

1、预测模型及相关参数

本评价大气环境境影响预测模型采用《环境影响评价技术导则  大气环境》 (HJ2.2-2018)所推荐采用的AERMOD 模型。AERMOD 模型大气环境影响预测中的有关参数选取情况见表6.2-29。

表6.2-29    AERMOD 模型计算选用参数一览表

| 参数名称 |  | 单位 | 数值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面气象观测资料 | 站点编号 | / | 57680 |  |  |  |  |
|  | 站点经纬度 | / | 111.433E 27.7N |  |  |  |  |
|  | 测风高度 | m | 10 |  |  |  |  |
|  | 数据时间 | / | 2018.01.01~2018.12.31 |  |  |  |  |
| 地形数据分辨率 |  | m | 90*90 |  |  |  |  |
| 地面特征参数 |  | / | 扇形区域 | 时段 | 正午反照率 | 波恩比 | 粗糙度 |
|  |  |  | 0度~360度 | 春季 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  |  | 夏季 | 0.12 | 0.3 | 1 |
|  |  |  |  | 秋季 | 0.12 | 0.2 | 1.3 |
|  |  |  |  | 冬季 | 0.12 | 0.4 | 0.8 |
| 半衰期 |  | / | 计算二氧化硫不考虑化学转化，考虑对全部源速率优化 |  |  |  |  |
| 重力沉降 |  | / | 计算颗粒物浓度时考虑重力沉降 |  |  |  |  |

2、网格设置

本次预测范围为5km*5km的矩形范围，覆盖了评价范围及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。本预测AERMOD模型计算以本项目厂址中心为坐标原点，采用近密远疏法进行预测，预测方案：距离源中心点500m范围内网格点间距为20m，500m-1500m范围内网格点间距为50m，1500m-2500m范围内网格点间距为100m。

3、预测点

根据本项目环境保护目标和环境空气质量现状监测点布设情况，以项目厂址中心为原点，根据环境环境保护目标和环境空气质量现状监测点布设情况，选定评价范围内所有敏感点和区域内网格点作为大气环境影响预测评价点，预测点分布位置见表6.2-30。

表6.2-30    预测点分布位置坐标一览表

| 序号 | 名称 | X | Y | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新市-新市社区 | -816 | 1050 | 58.99 |
| 2 | 新市中学 | -1994 | 1744 | 50.96 |
| 3 | 新市镇镇政府 | -2097 | 1836 | 53.79 |
| 4 | 汨罗市第二人民医院 | -1869 | 1646 | 42.07 |
| 5 | 新市-新书小学 | -1495 | 1751 | 58.59 |
| 6 | 新市-八里村1 | -271 | 25 | 65.4 |
| 7 | 新市-八里村2 | -88 | -599 | 57.48 |
| 8 | 伍市-童家塅村 | 1298 | -605 | 39.32 |
| 9 | 伍市-武莲村 | 1328 | 1803 | 57.95 |
| 10 | 三和中学 | 1988 | 1337 | 60 |
| 厂区中心地理坐标为113°10'20.21"东，28°45'35.94"北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |

预测情景设定

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）要求，非达标区一级评价需要预测和评价的内容如下：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率；

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况；

（3）非正常排放情况，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。

预测情景设定

1、基本污染物背景浓度

本项目基本污染物（SO2、NOx）背景浓度采用补充监测（连续7d监测数据）最大小时监测浓度。

2、特征污染物背景浓度：本项目排放的特征污染物背景浓度采用不利季节监测浓度中的最大值。

预保证率日平均质量浓度处理

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于保证率日平均质量浓度在按导则方法计算叠加后预测点上的日平均质量浓度，然后对该预测点所有日平均质量浓度从小到大进行排序，根据各污染物日平均质量浓度的保证率（p），计算排在p百分位数的第m个序数，序数m对应的日平均质量浓度即为保证率日平均浓度。p按HJ663规定的对应污染物年评价24h平均百分位数取值，其中，SO2取98，NOx取98，对于HJ663中未规定的污染物，不进行保证率计算。

大气环境影响预测分析

1、情景1预测结果

本项目营运期，项目破碎粉尘进入布袋除尘处理后由20m排气筒（P1）排放，主要污染物为TSP；熔炼烟气、炒灰粉尘经集气罩收集进入布袋除尘+碱液喷淋系统处理后由20m排气筒（P2）排放，主要污染物有TSP、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、二噁英，未收集的无组织排放粉尘主要污染物为TSP。因此本情景考虑在正常工况下，全厂所排烟气对周边环境的影响情况。

情景1预测结果分为以下几个部分

（1）本项目在评价区域贡献值的最大落地浓度

本情景中各污染因子贡献地面浓度如下表所示：

从表6.3-21 可以看出，本项目排放的TSP、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物、二噁英污染因子在评价区域产生的地面贡献浓度影响值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值及《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号要求。

本项目各污染因子贡献浓度影响范围和程度见图6.2-8～6.2-24。

表 6.2-31   本项目排放的不同因子贡献值地面浓度预测结果

| 因子 | 平均时间 | 贡献值（μg/m3） | 落地坐标（x，y） | 地面高程（m） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料分拣车间破碎排气筒（P1） |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP | 24h | 4.2 | 140，-120 | 58.6 | 180621 | 300 | 1.41 |
|  | 年平均 | 0.071 | -40,20 | 66.3 | 年平均 | 200 | 0.04 |
| 熔炼车间排气筒（P2） |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 1h | 1.2 | 200，-240 | 59.8 | 18030424 | 500 | 0.24 |
|  | 24h | 0.37 | -240，380 | 66.6 | 180421 | 150 | 0.25 |
|  | 年平均 | 0.031 | -200，240 | 64.5 | 年平均 | 60 | 0.05 |
| NOx | 1h | 8.47 | 200，-240 | 59.8 | 18030424 | 250 | 3.39 |
|  | 24h | 2.6 | -240，380 | 66.6 | 180421 | 100 | 2.6 |
|  | 年平均 | 0.22 | -200，240 | 64.5 | 年平均 | 50 | 0.44 |
| TSP | 24h | 0.19 | -240，380 | 66.6 | 180421 | 300 | 0.06 |
|  | 年平均 | 0.016 | -200，240 | 64.5 | 年平均 | 200 | 0.01 |
| 氟化物 | 1h | 0.29 | 200，-240 | 59.8 | 18030424 | 20 | 1.45 |
|  | 24h | 0.09 | -240，380 | 66.6 | 180421 | 7 | 1.27 |
| HCl | 1h | 0.12 | 200，-240 | 59.8 | 18030424 | 50 | 0.24 |
|  | 24h | 0.036 | -240，380 | 66.6 | 180421 | 15 | 0.24 |
| 二噁英 | 年平均 | 0.00045 | -200，240 | 64.5 | 年平均 | 0.6pgTEQ/m3 | 0.07 |
| 无组织排放颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP | 24h | 1.56 | 140，60 | 58.9 | 180923 | 300 | 0.52 |
|  | 年平均 | 0.26 | 140，-40 | 61.1 | 年平均 | 200 | 0.13 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |

图6.2-8	本项目P1排气筒TSP 最大日均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-9	本项目P1排气筒TSP 最大年均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-10	本项目P2排气筒TSP最大日均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-11	本项目P2排气筒TSP最大年均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-12本项目P2排气筒SO2 最大小时浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-13	本项目P2排气筒SO2 最大日均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-14	本项目P2排气筒SO2年均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-15	本项目P2排气筒NOx 最大小时浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-16	本项目P2排气筒NOx 最大日均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-17	本项目P2排气筒NOx年均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-18	  本项目P2排气筒氟化物最大小时浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-19	  本项目P2排气筒氟化物最大日均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-20	  本项目P2排气筒HCl最大小时浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-21	  本项目P2排气筒HCl最大日均浓度影响（单位：μg/m³）

图6.2-22	  本项目P2排气筒二噁英年均浓度影响（单位：pgTEQ/m3）

图6.2-23	  本项目TSP（无组织排放）最大日均浓度影响（单位：μg /m3）

图6.2-24	  本项目TSP（无组织排放）年均浓度影响（单位：μg /m3）

（2）本项目贡献值对敏感点的最大影响程度

本项目污染物贡献值在评价范围内敏感点的环境影响如下文所示。

原料分拣车间P1排气筒

（1）TSP：评价范围内TSP关心点预测结果如表6.2-22所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点TSP日均、年均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

熔炼车间P2排气筒

（1）SO2：评价范围内SO2关心点预测结果如表6.2-23所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点SO2小时、日均、年均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

（2）NOx：评价范围内NOx关心点预测结果如表6.2-24所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点NOx小时、日均、年均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

（3）TSP：评价范围内TSP关心点预测结果如表6.2-25所示。可以看出，评价区域的关心点各时段TSP日均、年均贡献浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

（4）氟化物：评价范围内氟化物关心点预测结果如表6.2-26所示。可以看出，评价区域的关心点各时段氟化物小时均、日均贡献浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准及2018年修改单附录A标准。

（5）HCl：评价范围内HCl关心点预测结果如表6.2-27所示。可以看出，评价区域的关心点各时段HCl小时、日均贡献浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。

（6）二噁英：评价范围内二噁英关心点预测结果如表6.2-28所示。可以看出，评价区域的关心点各时段二噁英年均贡献浓度均满足《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号限值要求。

表 6.2-32   本项目P1排气筒排放TSP大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 24h | 0.072 | 180628 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0057 | 平均值 | 200 | 0 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 24h | 0.059 | 180516 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0044 | 平均值 | 200 | 0 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 24h | 0.058 | 180516 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0043 | 平均值 | 200 | 0 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 24h | 0.058 | 180516 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0044 | 平均值 | 200 | 0 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 24h | 0.047 | 180418 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0037 | 平均值 | 200 | 0 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 24h | 0.376 | 180727 | 300 | 0.13 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.038 | 平均值 | 200 | 0.02 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 24h | 0.066 | 180710 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0066 | 平均值 | 200 | 0 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 24h | 0.073 | 180711 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0057 | 平均值 | 200 | 0 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 24h | 0.029 | 180612 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00076 | 平均值 | 200 | 0 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 24h | 0.04 | 180624 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 200 | 0 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-33   本项目P2排气筒排放二氧化硫大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 1h | 0.6372 | 18011515 | 500 | 0.13 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.13109 | 180421 | 150 | 0.09 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00785 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 1h | 0.48731 | 18011514 | 500 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.05851 | 180421 | 150 | 0.04 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00532 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 1h | 0.47536 | 18011514 | 500 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.05662 | 180421 | 150 | 0.04 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00515 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 1h | 0.49367 | 18011514 | 500 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.05962 | 180421 | 150 | 0.04 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00542 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 1h | 0.43836 | 18011515 | 500 | 0.09 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.06852 | 180421 | 150 | 0.05 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00459 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 1h | 0.53893 | 18072110 | 500 | 0.11 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.08925 | 180718 | 150 | 0.06 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00629 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 1h | 0.49168 | 18100809 | 500 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.08262 | 180926 | 150 | 0.06 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00607 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 1h | 0.39529 | 18020510 | 500 | 0.08 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.03661 | 180711 | 150 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00575 | 平均值 | 60 | 0.01 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 1h | 0.50299 | 18123112 | 500 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.02492 | 181231 | 150 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00104 | 平均值 | 60 | 0.00 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 1h | 0.36142 | 18011315 | 500 | 0.07 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.02096 | 180528 | 150 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0017 | 平均值 | 60 | 0.00 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-34   本项目P2排气筒排放氮氧化物大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 1h | 4.49263 | 18011515 | 250 | 1.80 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.92427 | 180421 | 100 | 0.92 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.05537 | 平均值 | 50 | 0.11 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 1h | 3.43578 | 18011514 | 250 | 1.37 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.41249 | 180421 | 100 | 0.41 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.03749 | 平均值 | 50 | 0.07 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 1h | 3.35156 | 18011514 | 250 | 1.34 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.39922 | 180421 | 100 | 0.40 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.03633 | 平均值 | 50 | 0.07 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 1h | 3.48068 | 18011514 | 250 | 1.39 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.42033 | 180421 | 100 | 0.42 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.03818 | 平均值 | 50 | 0.08 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 1h | 3.0907 | 18011515 | 250 | 1.24 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.4831 | 180421 | 100 | 0.48 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.03238 | 平均值 | 50 | 0.06 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 1h | 3.79974 | 18072110 | 250 | 1.52 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.62923 | 180718 | 100 | 0.63 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.04435 | 平均值 | 50 | 0.09 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 1h | 3.4666 | 18100809 | 250 | 1.39 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.58253 | 180926 | 100 | 0.58 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.0428 | 平均值 | 50 | 0.09 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 1h | 2.78703 | 18020510 | 250 | 1.11 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.2581 | 180711 | 100 | 0.26 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.04057 | 平均值 | 50 | 0.08 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 1h | 3.54635 | 18123112 | 250 | 1.42 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.17569 | 181231 | 100 | 0.18 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00735 | 平均值 | 50 | 0.01 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 1h | 2.54818 | 18011315 | 250 | 1.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.14778 | 180528 | 100 | 0.15 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.01199 | 平均值 | 50 | 0.02 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-35   本项目P2排气筒排放TSP（有组织）大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 24h | 0.06628 | 180628 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00397 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 24h | 0.02958 | 180516 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00269 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 24h | 0.02863 | 180516 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00261 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 24h | 0.03014 | 180516 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00274 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 24h | 0.03464 | 180418 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00232 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 24h | 0.04512 | 180727 | 300 | 0.02 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00318 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 24h | 0.04178 | 180710 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00307 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 24h | 0.01851 | 180711 | 300 | 0.01 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00291 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 24h | 0.0126 | 180612 | 300 | 0.00 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00053 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 24h | 0.0106 | 180624 | 300 | 0.00 |
|  | 第1大值 |  |  | 年平均 | 0.00086 | 平均值 | 200 | 0.00 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-36   本项目P2排气筒排放氟化物大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 1h | 0.15393 | 18011515 | 20 | 0.77 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.03167 | 180421 | 7 | 0.45 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 1h | 0.11772 | 18011514 | 20 | 0.59 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.01413 | 180421 | 7 | 0.20 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 1h | 0.11483 | 18011514 | 20 | 0.57 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.01368 | 180421 | 7 | 0.20 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 1h | 0.11926 | 18011514 | 20 | 0.60 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.0144 | 180421 | 7 | 0.21 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 1h | 0.1059 | 18011515 | 20 | 0.53 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.01655 | 180421 | 7 | 0.24 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 1h | 0.13019 | 18072110 | 20 | 0.65 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.02156 | 180718 | 7 | 0.31 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 1h | 0.11878 | 18100809 | 20 | 0.59 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.01996 | 180926 | 7 | 0.29 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 1h | 0.09549 | 18020510 | 20 | 0.48 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00884 | 180711 | 7 | 0.13 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 1h | 0.12151 | 18123112 | 20 | 0.61 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00602 | 181231 | 7 | 0.09 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 1h | 0.08731 | 18011315 | 20 | 0.44 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00506 | 180528 | 7 | 0.07 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-37   本项目P2排气筒排放HCl大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 1h | 0.06265 | 18011515 | 50 | 0.13 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.01289 | 180421 | 15 | 0.09 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 1h | 0.04791 | 18011514 | 50 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00575 | 180421 | 15 | 0.04 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 1h | 0.04673 | 18011514 | 50 | 0.09 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00557 | 180421 | 15 | 0.04 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 1h | 0.04854 | 18011514 | 50 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00586 | 180421 | 15 | 0.04 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 1h | 0.0431 | 18011515 | 50 | 0.09 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00674 | 180421 | 15 | 0.04 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 1h | 0.05298 | 18072110 | 50 | 0.11 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00877 | 180718 | 15 | 0.06 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 1h | 0.04834 | 18100809 | 50 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00812 | 180926 | 15 | 0.05 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 1h | 0.03886 | 18020510 | 50 | 0.08 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.0036 | 180711 | 15 | 0.02 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 1h | 0.04945 | 18123112 | 50 | 0.10 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00245 | 181231 | 15 | 0.02 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 1h | 0.03553 | 18011315 | 50 | 0.07 |
|  | 第1大值 |  |  | 24h | 0.00206 | 180528 | 15 | 0.01 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-38   本项目排放二噁英大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（pgTEQ/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（pgTEQ/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 58.99 | 年均值 | 0.00011 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 50.96 | 年均值 | 0.00008 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 53.79 | 年均值 | 0.00008 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 42.07 | 年均值 | 0.00008 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 58.59 | 年均值 | 0.00007 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 65.4 | 年均值 | 0.00009 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 57.48 | 年均值 | 0.00009 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 39.32 | 年均值 | 0.00008 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 57.95 | 年均值 | 0.00002 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 60 | 年均值 | 0.00002 | 平均值 | 0. 6 | 0.0 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、情景2预测结果

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中第8.7.2.2条，项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。对于其项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。

由于本项目所在地区暂未出台大气质量限期达标规划，因此，本预测情景无法叠加其大气环境质量限期达标规划的目标浓度。因二噁英的环境质量标准只有年均浓度，故以年均浓度预测结果作为其评价结果，不再进行叠加预测。因SO2、NOx（NO2）、TSP有补充监测日均监测数据，因此本情景对SO2、NOx（NO2）、TSP日均、年均浓度进行评价。

本情景采用补充监测点污染物日均值、年均值作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度，特征污染物年均值来作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。

情景2预测结果分为以下几个部分：

（一）本项目新增污染物+其他在建、拟建污染源叠加背景浓度后对应最大地面浓度。

表 6.2-39   本项目排放不同因子叠加值在区域地面浓度的预测结果

| 因子 | 平均时间 | 出现时刻 | 点坐标（x，y） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSP | 24h | 180621 | 140，-120 | 4.2 | 125.0 | 129.2 | 300.0 | 43.07 |
|  | 年均 | / | -40,20 | 0.074 | 112.1 | 112.174 | 200.0 | 56.09 |
| P2排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 24h | 180421 | -240，380 | 0.37 | 30.0 | 30.37 | 150.0 | 20.2 |
|  | 年均 | / | -200，240 | 0.031 | 28.0 | 28.031 | 60.0 | 46.72 |
| NOx | 24h | 180421 | -240，380 | 2.6 | 35.5 | 38.1 | 100.0 | 38.1 |
|  | 年均 | / | -200，240 | 0.22 | 33.5 | 33.72 | 50.0 | 67.44 |
| TSP | 24h | 180421 | -240，380 | 0.19 | 125.0 | 125.19 | 300.0 | 41.73 |
|  | 年均 | / | -200，240 | 0.016 | 112.1 | 112.116 | 200.0 | 56.06 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上述预测结果可知，项目P1排气筒TSP，P2排气筒SO2、NOx、TSP在叠加区域背景浓度后对应最大地面浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准要求。

（二）本项目新增污染物+其他在建、拟建污染源在各敏感点叠加背景浓度后对应最大地面浓度；

原料分拣车间P1排气筒

（1）TSP：评价范围内TSP关心点预测结果如表6.2-30所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点TSP日均、年均浓度在叠加区域背景浓度后对应预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

熔炼车间P2排气筒

（1）SO2： SO2对关心点预测结果如表6.2-31所示。本项目SO2 日均、年均浓度在叠加区域背景浓度后对应预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准。

（2）NOx：NOx对关心点预测结果如表6.2-32所示。可以看出，本项目NOx日均、年均浓度在叠加区域背景浓度后对应预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准。

（3）TSP：TSP对关心点预测结果如表6.2-33所示。可以看出，本项目TSP日均、年均浓度在叠加区域背景浓度后对应预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准。

（4）氟化物：氟化物对关心点预测结果如表6.2-34所示。可以看出，本项目氟化物小时、日均浓度在叠加区域背景浓度后对应预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准。

（5）HCl：HCl对关心点预测结果如表6.2-35所示。可以看出，本项目HCl小时、日均浓度在叠加区域背景浓度后对应预测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准。

（6）二噁英：二噁英对关心点预测结果如表6.2-36所示。可以看出，本项目二噁英年均浓度预测值满足《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号限值要求。

表 6.2-40   本项目P1排气筒排放TSP叠加值在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 24h | -816,1050 | 180628 | 0.072 | 125.0 | 125.072 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0057 | 112.1 | 112.1057 | 200 | 56.05 |
| 新市中学 | 24h | -1994,1744, | 180516 | 0.059 | 125.0 | 125.059 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0044 | 112.1 | 112.1044 | 200 | 56.05 |
| 新市镇镇政府 | 24h | -2097,1836 | 180516 | 0.058 | 125.0 | 125.058 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0043 | 112.1 | 112.1043 | 200 | 56.05 |
| 汨罗市第二人民医院 | 24h | -1869,1646 | 180516 | 0.058 | 125.0 | 125.058 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0044 | 112.1 | 112.1044 | 200 | 56.05 |
| 新市-新书小学 | 24h | -1495,1751 | 180418 | 0.047 | 125.0 | 125.047 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0037 | 112.1 | 112.1037 | 200 | 56.05 |
| 新市-八里村1 | 24h | -271,25 | 180727 | 0.376 | 125.0 | 125.376 | 300 | 41.79 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.038 | 112.1 | 112.138 | 200 | 0.02 |
| 新市-八里村2 | 24h | -88，-599 | 180710 | 0.066 | 125.0 | 125.066 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0066 | 112.1 | 112.1066 | 200 | 56.05 |
| 伍市-童家塅村 | 24h | 1298，-605, | 180711 | 0.073 | 125.0 | 125.073 | 300 | 41.68 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0057 | 112.1 | 112.1057 | 200 | 56.05 |
| 伍市-武莲村 | 24h | 1328,1803 | 180612 | 0.029 | 125.0 | 125.029 | 300 | 41.67 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00076 | 112.1 | 112.10076 | 200 | 56.05 |
| 三和中学 | 24h | 1988,1337 | 180624 | 0.04 | 125.0 | 125.04 | 300 | 41.67 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.001 | 112.1 | 112.101 | 200 | 56.05 |

表 6.2-41   本项目P2排气筒排放SO2叠加值在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 24h | -816,1050 | 180421 | 0.13109 | 27 | 27.13 | 150 | 18.09 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00785 | 26 | 26.008 | 60 | 43.31 |
| 新市中学 | 24h | -1994,1744, | 180421 | 0.05851 | 27 | 27.06 | 150 | 18.04 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00532 | 26 | 26.005 | 60 | 43.31 |
| 新市镇镇政府 | 24h | -2097,1836 | 180421 | 0.05662 | 27 | 27.057 | 150 | 18.04 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00515 | 26 | 26.005 | 60 | 43.31 |
| 汨罗市第二人民医院 | 24h | -1869,1646 | 180421 | 0.05962 | 27 | 27.06 | 150 | 18.04 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00542 | 26 | 26.005 | 60 | 43.31 |
| 新市-新书小学 | 24h | -1495,1751 | 180421 | 0.06852 | 27 | 27.07 | 150 | 18.05 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00459 | 26 | 26.004 | 60 | 43.31 |
| 新市-八里村1 | 24h | -271,25 | 180718 | 0.08925 | 27 | 27.09 | 150 | 18.06 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00629 | 26 | 26.006 | 60 | 43.31 |
| 新市-八里村2 | 24h | -88，-599 | 180926 | 0.08262 | 27 | 27.08 | 150 | 18.06 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00607 | 26 | 26.006 | 60 | 43.31 |
| 伍市-童家塅村 | 24h | 1298，-605, | 180711 | 0.03661 | 27 | 27.037 | 150 | 18.02 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00575 | 26 | 26.006 | 60 | 43.31 |
| 伍市-武莲村 | 24h | 1328,1803 | 181231 | 0.02492 | 27 | 27.025 | 150 | 18.02 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00104 | 26 | 26.001 | 60 | 43.3 |
| 三和中学 | 24h | 1988,1337 | 180528 | 0.02096 | 27 | 27.02 | 150 | 18.01 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0017 | 26 | 26.002 | 60 | 43.3 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-42   本项目P2排气筒排放NOx叠加值在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 24h | -816,1050 | 180421 | 0.92427 | 35.5 | 36.4 | 100 | 36.4 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.05537 | 33.5 | 33.56 | 50 | 67.12 |
| 新市中学 | 24h | -1994,1744, | 180421 | 0.41249 | 35.5 | 35.9 | 100 | 35.9 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.03749 | 33.5 | 33.54 | 50 | 67.1 |
| 新市镇镇政府 | 24h | -2097,1836 | 180421 | 0.39922 | 35.5 | 35.9 | 100 | 35.9 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.03633 | 33.5 | 33.54 | 50 | 67.1 |
| 汨罗市第二人民医院 | 24h | -1869,1646 | 180421 | 0.42033 | 35.5 | 35.9 | 100 | 35.9 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.03818 | 33.5 | 33.54 | 50 | 67.1 |
| 新市-新书小学 | 24h | -1495,1751 | 180421 | 0.4831 | 35.5 | 36 | 100 | 36 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.03238 | 33.5 | 33.53 | 50 | 67.1 |
| 新市-八里村1 | 24h | -271,25 | 180718 | 0.62923 | 35.5 | 36.1 | 100 | 36.1 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.04435 | 33.5 | 33.54 | 50 | 67.1 |
| 新市-八里村2 | 24h | -88，-599 | 180926 | 0.58253 | 35.5 | 36.1 | 100 | 36.1 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.0428 | 33.5 | 33.54 | 50 | 67.1 |
| 伍市-童家塅村 | 24h | 1298，-605, | 180711 | 0.2581 | 35.5 | 35.8 | 100 | 35.8 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.04057 | 33.5 | 33.54 | 50 | 67.1 |
| 伍市-武莲村 | 24h | 1328,1803 | 181231 | 0.17569 | 35.5 | 35.7 | 100 | 35.7 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00735 | 33.5 | 33.5 | 50 | 67 |
| 三和中学 | 24h | 1988,1337 | 180528 | 0.14778 | 35.5 | 35.6 | 100 | 35.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.01199 | 33.5 | 33.5 | 50 | 67 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-43   本项目P2排气筒排放TSP叠加值在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 24h | -816,1050 | 180628 | 0.06628 | 125.0 | 125.066 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00397 | 112.1 | 112.104 | 200 | 56.05 |
| 新市中学 | 24h | -1994,1744, | 180516 | 0.02958 | 125.0 | 125.03 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00269 | 112.1 | 112.103 | 200 | 56.05 |
| 新市镇镇政府 | 24h | -2097,1836 | 180516 | 0.02863 | 125.0 | 125.03 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00261 | 112.1 | 112.103 | 200 | 56.05 |
| 汨罗市第二人民医院 | 24h | -1869,1646 | 180516 | 0.03014 | 125.0 | 125.03 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00274 | 112.1 | 112.103 | 200 | 56.05 |
| 新市-新书小学 | 24h | -1495,1751 | 180418 | 0.03464 | 125.0 | 125.03 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00232 | 112.1 | 112.102 | 200 | 56.05 |
| 新市-八里村1 | 24h | -271,25 | 180727 | 0.04512 | 125.0 | 125.04 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00318 | 112.1 | 112.003 | 200 | 56.05 |
| 新市-八里村2 | 24h | -88，-599 | 180710 | 0.04178 | 125.0 | 125.04 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00307 | 112.1 | 112.103 | 200 | 56.05 |
| 伍市-童家塅村 | 24h | 1298，-605, | 180711 | 0.01851 | 125.0 | 125.02 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00291 | 112.1 | 112.103 | 200 | 56.05 |
| 伍市-武莲村 | 24h | 1328,1803 | 180612 | 0.0126 | 125.0 | 125.01 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00053 | 112.1 | 112.1005 | 200 | 56.05 |
| 三和中学 | 24h | 1988,1337 | 180624 | 0.0106 | 125.0 | 125.01 | 300 | 41.6 |
|  | 年平均 |  | 平均值 | 0.00086 | 112.1 | 112.101 | 200 | 56.05 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-44   本项目P2排气筒排放氟化物叠加值在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 1h | -816,1050 | 18011515 | 0.15393 | 0 | 0.15393 | 20 | 0.77 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.03167 | 0 | 0.03167 | 7 | 0.45 |
| 新市中学 | 1h | -1994,1744, | 18011514 | 0.11772 | 0 | 0.11772 | 20 | 0.59 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.01413 | 0 | 0.01413 | 7 | 0.20 |
| 新市镇镇政府 | 1h | -2097,1836 | 18011514 | 0.11483 | 0 | 0.11483 | 20 | 0.57 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.01368 | 0 | 0.01368 | 7 | 0.20 |
| 汨罗市第二人民医院 | 1h | -1869,1646 | 18011514 | 0.11926 | 0 | 0.11926 | 20 | 0.60 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 7 | 0.21 |
| 新市-新书小学 | 1h | -1495,1751 | 18011515 | 0.1059 | 0 | 0.1059 | 20 | 0.53 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.01655 | 0 | 0.01655 | 7 | 0.24 |
| 新市-八里村1 | 1h | -271,25 | 18072110 | 0.13019 | 0 | 0.13019 | 20 | 0.65 |
|  | 24h |  | 180718 | 0.02156 | 0 | 0.02156 | 7 | 0.31 |
| 新市-八里村2 | 1h | -88，-599 | 18100809 | 0.11878 | 0 | 0.11878 | 20 | 0.59 |
|  | 24h |  | 180926 | 0.01996 | 0 | 0.01996 | 7 | 0.29 |
| 伍市-童家塅村 | 1h | 1298，-605, | 18020510 | 0.09549 | 0 | 0.09549 | 20 | 0.48 |
|  | 24h |  | 180711 | 0.00884 | 0 | 0.00884 | 7 | 0.13 |
| 伍市-武莲村 | 1h | 1328,1803 | 18123112 | 0.12151 | 0 | 0.12151 | 20 | 0.61 |
|  | 24h |  | 181231 | 0.00602 | 0 | 0.00602 | 7 | 0.09 |
| 三和中学 | 1h | 1988,1337 | 18011315 | 0.08731 | 0 | 0.08731 | 20 | 0.44 |
|  | 24h |  | 180528 | 0.00506 | 0 | 0.00506 | 7 | 0.07 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-45   本项目P2排气筒排放HCl叠加值在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（μg/m3） | 背景值（μg/m3） | 叠加值（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 1h | -816,1050 | 18011515 | 0.06265 | 0 | 0.06265 | 50 | 0.13 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.01289 | 0 | 0.01289 | 15 | 0.09 |
| 新市中学 | 1h | -1994,1744, | 18011514 | 0.04791 | 0 | 0.04791 | 50 | 0.10 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.00575 | 0 | 0.00575 | 15 | 0.04 |
| 新市镇镇政府 | 1h | -2097,1836 | 18011514 | 0.04673 | 0 | 0.04673 | 50 | 0.09 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.00557 | 0 | 0.00557 | 15 | 0.04 |
| 汨罗市第二人民医院 | 1h | -1869,1646 | 18011514 | 0.04854 | 0 | 0.04854 | 50 | 0.10 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.00586 | 0 | 0.00586 | 15 | 0.04 |
| 新市-新书小学 | 1h | -1495,1751 | 18011515 | 0.0431 | 0 | 0.0431 | 50 | 0.09 |
|  | 24h |  | 180421 | 0.00674 | 0 | 0.00674 | 15 | 0.04 |
| 新市-八里村1 | 1h | -271,25 | 18072110 | 0.05298 | 0 | 0.05298 | 50 | 0.11 |
|  | 24h |  | 180718 | 0.00877 | 0 | 0.00877 | 15 | 0.06 |
| 新市-八里村2 | 1h | -88，-599 | 18100809 | 0.04834 | 0 | 0.04834 | 50 | 0.10 |
|  | 24h |  | 180926 | 0.00812 | 0 | 0.00812 | 15 | 0.05 |
| 伍市-童家塅村 | 1h | 1298，-605, | 18020510 | 0.03886 | 0 | 0.03886 | 50 | 0.08 |
|  | 24h |  | 180711 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 15 | 0.02 |
| 伍市-武莲村 | 1h | 1328,1803 | 18123112 | 0.04945 | 0 | 0.04945 | 50 | 0.10 |
|  | 24h |  | 181231 | 0.00245 | 0 | 0.00245 | 15 | 0.02 |
| 三和中学 | 1h | 1988,1337 | 18011315 | 0.03553 | 0 | 0.03553 | 50 | 0.07 |
|  | 24h |  | 180528 | 0.00206 | 0 | 0.00206 | 15 | 0.01 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-46   本项目P2排气筒排放二噁英在关心点地面浓度的预测结果

| 点名称 | 平均时间 | 点坐标（x，y） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 贡献值（pgTEQ/m3） | 背景值（pgTEQ/m3） | 叠加值（pgTEQ/m3） | 评价标准（pgTEQ/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 年平均 | -816,1050 | 平均值 | 0.00011 | 0 | 0.00011 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市中学 | 年平均 | -1994,1744, | 平均值 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市镇镇政府 | 年平均 | -2097,1836 | 平均值 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0. 6 | 0.0 |
| 汨罗市第二人民医院 | 年平均 | -1869,1646 | 平均值 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市-新书小学 | 年平均 | -1495,1751 | 平均值 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市-八里村1 | 年平均 | -271,25 | 平均值 | 0.00009 | 0 | 0.00009 | 0. 6 | 0.0 |
| 新市-八里村2 | 年平均 | -88，-599 | 平均值 | 0.00009 | 0 | 0.00009 | 0. 6 | 0.0 |
| 伍市-童家塅村 | 年平均 | 1298，-605, | 平均值 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | 0. 6 | 0.0 |
| 伍市-武莲村 | 年平均 | 1328,1803 | 平均值 | 0.00002 | 0 | 0.00002 | 0. 6 | 0.0 |
| 三和中学 | 年平均 | 1988,1337 | 平均值 | 0.00002 | 0 | 0.00002 | 0. 6 | 0.0 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、非正常工况排放

本项目原料分拣车间废杂铝破碎颗粒物采用布袋除尘器+20m高排气筒（P1）处理，熔炼烟气、均质炉燃烧烟气、炒灰粉尘采用一套弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m高排气筒（P2）处理设施，弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施为从源头减少大气污染物措施，主要从设备选型和工艺参数控制进行污染物控制，事故排放可能性较小，非正常排放事故主要是布袋除尘器和碱液喷淋系统故障，假设废气未经处理直接排放，预测其对大气环境及敏感点的影响。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.7.2.4条，项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率（无短期浓度标准限值的因子，本次评价评价标准取其年均浓度的6倍或日均值的3倍，计算其占标率）。

表6.2.-47   非正常排放源强参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 原料分拣区排气筒（P1） | 113°10'25.46" | 28°45'33.06" | 59 | 20 | 1.5 | 20 | 6.3 | 颗粒物 | 8.7 | kg/h |
| 熔炼车间排气筒（P2） | 113°10'21.47" | 28°45'38.08" | 66 | 20 | 3 | 50 | 7.3 | 颗粒物 | 19.2 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.38 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.46 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.97 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 2.7 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 0.0056 | ugTEQ/h |

在非正常工况下，评价区域地面浓度点预测结果见表6.2-48~6.2-54。由表可知，布袋除尘器+碱液喷淋系统故障时，P1排气筒TSP区域最大落地浓度超标，P2排气筒各污染物因子在各敏感点的最大贡献值和区域最大落地浓度均未超过相应质量标准，但占标率明显增加，对周边大气环境及敏感点的不利影响增加，故应尽量避免出现事故排放情况。

表 6.2-48   本项目P1排气筒非正常排放TSP大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 110.9761 | 18062821 | 900 | 12.33 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 58.95985 | 18070903 | 900 | 6.55 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 61.50569 | 18070903 | 900 | 6.83 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 56.33259 | 18070903 | 900 | 6.26 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 72.68557 | 18061123 | 900 | 8.08 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 484.3016 | 18072207 | 900 | 53.81 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 125.815 | 18062107 | 900 | 13.98 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 123.854 | 18071107 | 900 | 13.76 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 66.08513 | 18062402 | 900 | 7.34 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 61.07422 | 18062404 | 900 | 6.79 |
| 网格 | 第1大值 | 140，-120 | 58.6 | 1h | 9698.133 | 18062107 | 900 | 1077.57 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-49   本项目P2排气筒非正常排放二氧化硫大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 1.593 | 18011515 | 500 | 0.32 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 1.21827 | 18011514 | 500 | 0.24 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 1.1884 | 18011514 | 500 | 0.24 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 1.23418 | 18011514 | 500 | 0.25 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 1.0959 | 18011515 | 500 | 0.22 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 1.34732 | 18072110 | 500 | 0.27 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 1.22919 | 18100809 | 500 | 0.25 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 0.98823 | 18020510 | 500 | 0.20 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 1.25747 | 18123112 | 500 | 0.25 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 0.90354 | 18011315 | 500 | 0.18 |
| 网格 | 第1大值 | 200，-240 | 59.8 | 1h | 3.00341 | 18030424 | 500 | 0.6 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-50   本项目P2排气筒非正常排放NOx大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 4.49263 | 18011515 | 250 | 1.80 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 3.43578 | 18011514 | 250 | 1.37 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 3.35156 | 18011514 | 250 | 1.34 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 3.48068 | 18011514 | 250 | 1.39 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 3.0907 | 18011515 | 250 | 1.24 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 3.79974 | 18072110 | 250 | 1.52 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 3.4666 | 18100809 | 250 | 1.39 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 2.78703 | 18020510 | 250 | 1.11 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 3.54635 | 18123112 | 250 | 1.42 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 2.54818 | 18011315 | 250 | 1.02 |
| 网格 | 第1大值 | 200，-240 | 59.8 | 1h | 8.47028 | 18030424 | 250 | 3.39 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-51   本项目P2排气筒非正常排放TSP大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 31.8601 | 18011515 | 900 | 3.54 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 24.3653 | 18011514 | 900 | 2.71 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 23.76805 | 18011514 | 900 | 2.64 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 24.68369 | 18011514 | 900 | 2.74 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 21.91809 | 18011515 | 900 | 2.44 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 26.94639 | 18072110 | 900 | 2.99 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 24.58386 | 18100809 | 900 | 2.73 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 19.76458 | 18020510 | 900 | 2.20 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 25.1494 | 18123112 | 900 | 2.79 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 18.07078 | 18011315 | 900 | 2.01 |
| 网格 | 第1大值 | 200，-240 | 59.8 | 1h | 60.06813 | 18030424 | 900 | 6.67 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-52   本项目P2排气筒非正常排放氟化物大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 0.76965 | 18011515 | 20 | 3.85 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 0.5886 | 18011514 | 20 | 2.94 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 0.57417 | 18011514 | 20 | 2.87 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 0.59629 | 18011514 | 20 | 2.98 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 0.52948 | 18011515 | 20 | 2.65 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 0.65095 | 18072110 | 20 | 3.25 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 0.59388 | 18100809 | 20 | 2.97 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 0.47746 | 18020510 | 20 | 2.39 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 0.60754 | 18123112 | 20 | 3.04 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 0.43654 | 18011315 | 20 | 2.18 |
| 网格 | 第1大值 | 200，-240 | 59.8 | 1h | 1.45108 | 18030424 | 20 | 7.26 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-53   本项目P2排气筒非正常排放HCl大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（μg/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 0.62646 | 18011515 | 50 | 1.25 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 0.47909 | 18011514 | 50 | 0.96 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 0.46735 | 18011514 | 50 | 0.93 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 0.48535 | 18011514 | 50 | 0.97 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 0.43097 | 18011515 | 50 | 0.86 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 0.52984 | 18072110 | 50 | 1.06 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 0.48339 | 18100809 | 50 | 0.97 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 0.38863 | 18020510 | 50 | 0.78 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 0.49451 | 18123112 | 50 | 0.99 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 0.35532 | 18011315 | 50 | 0.71 |
| 网格 | 第1大值 | 200，-240 | 59.8 | 1h | 1.18112 | 18030424 | 50 | 2.36 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.2-54   本项目P2排气筒非正常排放二噁英大气环境影响关心点预测结果

| 点名称 | 排序 | 点坐标（x，y） | 地面高程（m） | 浓度类型 | 贡献值（pgTEQ/m3） | 出现时刻（YYMMDDHH） | 评价标准（pgTEQ/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市-新市社区 | 第1大值 | -816,1050 | 64.23 | 1h | 0.00931 | 18011515 | 3.6 | 0.26 |
| 新市中学 | 第1大值 | -1994,1744, | 51.7 | 1h | 0.00712 | 18011514 | 3.6 | 0.20 |
| 新市镇镇政府 | 第1大值 | -2097,1836 | 60.16 | 1h | 0.00694 | 18011514 | 3.6 | 0.19 |
| 汨罗市第二人民医院 | 第1大值 | -1869,1646 | 63.97 | 1h | 0.00721 | 18011514 | 3.6 | 0.20 |
| 新市-新书小学 | 第1大值 | -1495,1751 | 42.54 | 1h | 0.0064 | 18011515 | 3.6 | 0.18 |
| 新市-八里村1 | 第1大值 | -271,25 | 37.68 | 1h | 0.00787 | 18072110 | 3.6 | 0.22 |
| 新市-八里村2 | 第1大值 | -88，-599 | 37.29 | 1h | 0.00718 | 18100809 | 3.6 | 0.20 |
| 伍市-童家塅村 | 第1大值 | 1298，-605, | 42.72 | 1h | 0.00577 | 18020510 | 3.6 | 0.16 |
| 伍市-武莲村 | 第1大值 | 1328,1803 | 59.34 | 1h | 0.00735 | 18123112 | 3.6 | 0.20 |
| 三和中学 | 第1大值 | 1988,1337 | 52.00 | 1h | 0.00528 | 18011315 | 3.6 | 0.15 |
| 网格 | 第1大值 | 200，-240 | 59.8 | 1h | 0.01755 | 18030424 | 3.6 | 0.49 |
| 厂区中心地理坐标为113°10’20.21”东，28°45’35.94”北，设为原点（X=0，Y=0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、大气环境影响评价结论

本项目所在区域环境质量现状属于不达标区，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中第10.1.2条，不达标区域的建设项目环境影响评价，

当同时满足如下条件时，则认为环境影响可以接受：

（1）达标规划未包含的新增污染源建设项目，需另有替代源的削减方案；

（2）新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

（3）新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%；

（4）项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物评价叠加达标年目标浓度（由于本地区无大气质量限期达标规划，本次评价叠加2018年9月21日～27日连续7天逐日现状监测值），污染物日平均质量浓度和2019年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准，对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

本项目所在地区暂未出台达标规划，根据前述计算结果，本项目正常排放下所有污染物短期浓度贡献值最大浓度占标率为3.39%（NOx），年均浓度贡献值的最大占标率为0.44%（NOx）；现状达标污染物日均浓度、年均浓度满足环境空气质量标准要求。

因此，环评认为本项目的环境影响可以接受。

7、防护距离分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的AERMOD 预测模式对本项目大气污染物排放进行估算，计算参数见表表2.3-3、表2.3-4。通过预测模型计算，本项目大气污染物厂界外最大落地浓度未超过相应环境质量标准或参考的环境质量标准，未设置大气环境防护距离。因此，本项目无需设置大气防护距离。

8、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-55 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 2.2 | 0.19 | 0.6 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 0.2 | 0.038 | 1.4 |
| 3 |  | HCl | 0.5 | 0.092 | 0.3 |
| 4 |  | 氟化物 | 2 | 0.39 | 0.7 |
| 5 |  | SO2 | 14.6 | 2.7 | 2.8 |
| 6 |  | NOx | 0.2 | 0.19 | 19.6 |
| 11 |  | 二噁英 | 0.03ngTEQ/Nm3 | 0.0056mgTEQ/h | 40.6mgTEQ/a |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 2 |
|  |  | HCl |  |  | 0.3 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.7 |
|  |  | SO2 |  |  | 2.8 |
|  |  | NOx |  |  | 19.6 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 40.6mgTEQ/a |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 2 |
|  |  | HCl |  |  | 0.3 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 0.7 |
|  |  | SO2 |  |  | 2.8 |
|  |  | NOx |  |  | 19.6 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 40.6mgTEQ/a |

表6.2-56 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 废杂铝破碎 | 颗粒物 | 加强通风 | 执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表5企业边界大气污染物排放限值。 | 1.0 | 1.4 |
| 颗粒物 |  |  |  |  | 1.42 |  |

表6.2-57 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.4 |
| 2 | HCl | 0.3 |
| 3 | 氟化物 | 0.7 |
| 4 | SO2 | 2.8 |
| 5 | NOx | 19.6 |
| 10 | 二噁英 | 40.6mgTEQ/a |

9、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

由于排气筒高度与污染物排放造成的地面浓度及污染影响范围的大小直接 相关，因此本环评主要依据废气排放影响预测结果和评价区环境空气质量综合评 价结论，分析项目设计的排气筒高度的合理性。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技 术方法》（GB/T3840-91）中推荐的排放系数法，对排气筒高度进行校核。用下列 公式计算出排放系数 R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 （GB/T3840－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

表 6.2-58 排放系数 R 排气筒有效高度的关系

| 地区序号 |  | 1、2、3、4、5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区分类 |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 |
| 排气筒有效高度m | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|  | 20 | 6 | 12 | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
|  | 30 | 16 | 32 | 48 | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 18 |
|  | 40 | 29 | 58 | 87 | 21 | 42 | 63 | 11 | 22 | 33 |
|  | 50 | 45 | 90 | 135 | 33 | 65 | 97 | 17 | 34 | 51 |
|  | 60 | 64 | 128 | 192 | 47 | 94 | 141 | 24 | 48 | 72 |
|  | 70 | 88 | 176 | 264 | 64 | 128 | 192 | 33 | 66 | 99 |
|  | 80 | 140 | 280 | 420 | 100 | 200 | 300 | 68 | 136 | 204 |
|  | 90 | 177 | 354 | 531 | 128 | 256 | 384 | 86 | 172 | 258 |
|  | 100 | 218 | 436 | 654 | 158 | 316 | 474 | 106 | 212 | 318 |

注：湖南省地区序号为5，项目所在地为二类区。

项目废气中，排气筒污染物排放系数R及其应达到的最低有效高度见表

表 6.2-58 排放系数法校核排气筒结果

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度（m） | Cm值（mg/m3） | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求最低有效高度 |
| 原料破碎颗粒物 | 0.087 | 20 | 10 | 0.0087 | 15 |
| 熔炼颗粒物 | 0.18 | 20 | 10 | 0.018 | 15 |
| HCl | 0.035 |  | 30 | 0.0012 | 15 |
| 氟化物 | 0.086 |  | 3 | 0.029 | 15 |
| SO2 | 0.356 |  | 100 | 0.00356 | 15 |
| NOx | 2.51 |  | 100 | 0.0251 | 15 |
| 二噁英 | 0.0052mgTEQ/h |  | 0.5ngTEQ/Nm3 | 0.01 | 15 |

由上表可知，本项目的排气筒高度均能达到所需有效高度要求。

本项目有2个排气筒，原料分拣区废杂铝破碎工艺设1套布袋除尘+20m高排气筒（P1），熔铸车间采用一套弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施脉冲布袋除尘+碱液喷淋装置+20m高排气筒（P2），其位置详见附图。

本项目的废气处理设施位于厂区北部和东部，离各污染源产生点较近，同时离主要污染源熔炼炉最近，故可以通过管道将废气集中收集处理。并且其远离项目周边的最近的居民点（西侧G107沿线八里村居民），可以减少废气排放对其的影响。因为碱液喷淋系统对颗粒物也有较好的处理效果，故共用同一套处理设施可以提高炒灰颗粒物的处理效率。

6.2.2地表水环境影响分析

（1）生活污水

项目主要废水为生活污水，污水排放量5928m3/a（19.8m3/d）,生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（2）冷却循环水

项目铸锭过程需要对铝合金扁锭和铝合金圆棒成型工序采用水冷却，为间接冷却。本项目设置有循环水系统1座，容积为2200m3。在冷却过程中蒸发损耗约为250m3/d（75000m3/a），该冷却水经过可以循环使用不外排。

- 碱液喷淋水

本项目使用碱液喷淋系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。循环量为80m3/d，蒸发率为10%，需要补充8m3/d的水。根据生产制度计算则需要水2400m3/a，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。

根据第5.4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、新市两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表表6.2-59。

表6.2-59 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 汨罗市城市污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | TW001 | 生活污水处理设施 | 化粪池 | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表表6.2-60。

表6.2-60 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113.17409277° | 28.76112342° | 0.5928 | 进入汨罗市城市污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

表6.2-61 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 | 320 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |
|  |  | SS |  | 180 |

表6.2-62 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 200 | 0.004 | 1.2 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.003 | 0.89 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0004 | 0.12 |
|  |  | SS | 50 | 0.001 | 0.3 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 1.2 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.89 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.12 |
|  |  | SS |  |  | 0.3 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

6.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为二级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在40~60m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A，地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

①地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型

②地下水补给、径流、排条件

根据调查，区域地下水总体流向为:以厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼 处以上升泉的形式排于地表或继续向北运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江

（2）水文特征

项目周边分布的居民以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评引用引用《汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目环境影响报告书》于2020年1月12日~13日委托湖南精科检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据（D1-D3）及《岳阳富进环保科技有限公司25万吨/年固体废物综合利用项目环境影响报告书》于2019年4月12日委托湖南乾诚检测有限公司对区域地下水环境的现状监测数据（D4-D5）。从监测结果可知，项目及评价区域内仅D1中锰元素超标，D4、D5地下水中总大肠菌群数超标，其余地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，总大肠菌群数超标原因为农业面源污染，锰元素超标为受地质锰元素背景值较高影响。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（1）正常情况下地下水环境影响分析

本项目废水采用雨清污分流，分质处理制，冷却水循环使用不外排，项目无工艺废水外排。生活污水经厂区预处理再进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理，由于建设拟采取严格的防渗、防溢等措施，正常工况下项目污水不会进入地下水对其造成污染。

本项目危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行防腐渗；碱液喷淋塔的碱液池严格按照有关规范要求采取防泄漏、流腐蚀等措，从而正常工况下不会发生因化学品或污染物进入地下水质的情况。

根据现场调查分析，厂区及周边居民生活用水均为市政自来水，不使用地下水作饮用水源。本项目在营运期，将采取严格的地下水防渗体系，对地下水的污染影响不会超过现有水平，因此，投产后不会对周边村庄地下水造成明显影响，不会威助到村民的用水安全。

（2）非正常状况下地下水事故泄露预测影响分析

本项目循环冷却水池、碱液池，出现裂缝事故而发生泄露，且池底防渗层破坏，大量泄露时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当采取疏导措施将污水引致至事故池，避免泄露扩散至非污染区造成包气带污染。一周之内挖除污染土并进行清洁土置换后，可以降低污染物对地下水的影响，因冷却水池、碱液池污染控制难度较易，防渗层破坏较容易发现，事故发生时能较快采取截因此废水或者污染物进入包气带的量较少，天然地层防能力较强，降低了各向扩散的速度，便于及时采取措以控制污染。

（3）预测模型

采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）附录D推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”。其解析解为:

式中:x--预测点距污染源强的距离，m

- -预测时间，d；

C--t时刻x处的污染物浓度，mg/L:

C0--地下水污染源强浓度，mg/L

U--水流速度，m/d;

D--纵向弥散系数，m3/d

Erfc--一余误差函数。

- 预测参数

渗透系数：根据前文所述，项目厂区潜水含水层土层主要为粘土和粉砂土质，潜水含水层渗透系数取值根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H1610-2016）附录B中表B.1推荐的经验值，渗透系数K取值1.0m/d。

孔隙度：岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见下表。研究区的岩性主要为粘土和粉砂土质，孔度取值为0.34。

表6.2-63  松散岩石孔隙度参考值一览表

|  | 孔隙度（%） | 沉积岩 | 孔隙度（%） | 结晶岩 | 孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24-36 | 砂岩 | 5-30 | 裂隙化结晶化 | 0-10 |
| 细砾 | 25-38 | 粉砂岩 | 21-41 |  | 0-5 |
| 粗砾 | 31-46 | 石灰岩 | 0-40 | 致密结晶岩 | 3-35 |
| 细砾 | 26-53 | 岩溶 | 040 | 玄武岩 | 34-57 |
| 粉砂 | 34-61 | 页岩 | 0-10 | 风化玄武岩 | 42-45 |
| 粘土 | 34-60 |  |  | 风化辉长岩 | 0-5 |

地下水流速：根据相关资料项目区地下水类型属于松散岩类孔隙水，地下水流速为0.16m/d，根据项目区水文地质资料，项目区地下水流向为312°（正北开始顺时针方向）

纵向张散系数：根据相关文献，确定含水层的纵向弥散系数为0.23m2/d，横向弥散系数为0.008m2/d。

评价预测时段：根据本项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段，污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后5000天

预测源强：项目运营期对地下水的影响主要表现为产品冷却水下渗对地下水水质的影响，本次环评以冷却水池防渗层断裂时的下进行地下水水质影响分析。

本次预测选取项目排放污染物COD、铅、镉作为预测因子，具体预测源见下表。

表6.2-64本项目水污染物预测源强以及水质情况表

| 名称 | 水量（m3/h） | 污染物浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 铅 | 镉 |
| 非正常情况 | 29 | 400mg/L | 0.2mg/L | 0.05mg/L |

- 预测

评价所取各项预测参数汇总见表6.2-65。

表6.2-65预测参数取值

| 渗透系数K（m/d） | 水流速度u（m/d） | 持续渗漏时间（d） | 孔隙度 | 纵向弥散系数DL（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.16 | 1 | 0.34 | 0.23 |

根据上述经验公式及预测参数，计算出废水池泄漏情况下各类污染物的扩散距离见表6.2-66~67。

表6.2-66地下水中COD浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 1.18E-01 | 5.33E-13 | 0.00E+00 |
| 20 | 3.55E+00 | 3.82E-10 | 0.00E+00 |
| 40 | 1.18E-02 | 1.20E-07 | 0.00E+00 |
| 60 | 5.49E-09 | 1.58B-05 | 0.00E+00 |
| 80 | 0.0000 | 8.60E-04 | 0.00E+00 |
| 100 | 0.0000 | 1.95E-02 | 0.00E+00 |
| 120 | 0.0000 | 1.84E-01 | 0.00E+00 |
| 140 | 0.0000 | 7.25E-01 | 0.00E+00 |
| 160 | 0.0000 | 1.19E+00 | 0.00E+00 |
| 180 | 0.0000 | 8.16E-01 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.0000 | 2.34E-01 | 0.00E+00 |
| 220 | 0.0000 | 2.79E-02 | 0.00E+00 |
| 240 | 0.0000 | 1.39E-43 | 0.00E+00 |
| 260 | 0.0000 | 2.91E-05 | 0.00E+00 |
| 280 | 0.0000 | 2.54E.07 | 0.00E+00 |
| 300 | 031675 | 9.29E-10 | 0.00E+00 |
| 320 | 0.0000 | 1.53E-12 | 0.00E+00 |
| 340 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 360 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 180 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 400 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表6.2-67地下水中石油类浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 3.94E-4 | 1.77E-15 | 0.0000 |
| 20 | 1.18E.2 | 127E-12 | 0.0000 |
| 40 | 3.91E-5 | 4.00E-10 | 0.0000 |
| 60 | 1.83E-11 | 5.25E-8 | 0.0000 |
| 80 | 0.0000 | 2.86E-6 | 0.0000 |
| 100 | 0.0000 | 6.48E-S | 0.0000 |
| 120 | 0.0000 | 6.12E-4 | 0.0000 |
| 140 | 0.0000 | 2.41E-3 | 0.0000 |
| 160 | 0.0000 | 1.96E-3 | 0.0000 |
| 180 | 0.0000 | 2.71E-3 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 7.77E-4 | 0.0000 |
| 220 | 0.0000 | 9.28E-5 | 0.0000 |
| 240 | 0.0000 | 4.63E-6 | 0.0000 |
| 260 | 0.0000 | 9:68E-8 | 0.0000 |
| 280 | 0.0000 | 8.45E-10 | 0.0000 |
| 300 | 0.0000 | 3109E-12 | 0.0000 |
| 320 | 0.0000 | 5.09E-15 | 0.0000 |
| 340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表6.2-68地下水中铅浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 0.0000605 | 2.725E-16 | 0 |
| 20 | 0.00181 | 1.945E-13 | 0 |
| 40 | 0.000006 | 6.15E-11 | 0 |
| 60 | 2.8E-12 | 8.05E-09 | 0 |
| 80 | 0 | 4.375E-07 | 0 |
| 100 | 0 | 0.00000995 | 0 |
| 120 | 0 | 0.000094 | 0 |
| 140 | 0 | 0.00037 | 0 |
| 160 | 0 | 0.0006075 | 0 |
| 180 | 0 | 0.0004175 | 0 |
| 200 | 0 | 0.000119 | 0 |
| 220 | 0 | 0.000014225 | 0 |
| 240 | 0 | 0.00000071 | 0 |
| 260 | 0 | 1.485E-08 | 0 |
| 280 | 0 | 1.2975E-10 | 0 |
| 300 | 0 | 4.75E-13 | 0 |
| 320 | 0 | 7.825E-16 | 0 |
| 340 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 |

表6.2-69地下水中镉浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 0.000015125 | 6.8125E-17 | 0 |
| 20 | 0.0004525 | 4.8625E-14 | 0 |
| 40 | 0.0000015 | 1.5375E-11 | 0 |
| 60 | 7E-13 | 2.0125E-09 | 0 |
| 80 | 0 | 1.09375E-07 | 0 |
| 100 | 0 | 2.4875E-06 | 0 |
| 120 | 0 | 0.0000235 | 0 |
| 140 | 0 | 0.0000925 | 0 |
| 160 | 0 | 0.000151875 | 0 |
| 180 | 0 | 0.000104375 | 0 |
| 200 | 0 | 0.00002975 | 0 |
| 220 | 0 | 3.55625E-06 | 0 |
| 240 | 0 | 1.775E-07 | 0 |
| 260 | 0 | 3.7125E-09 | 0 |
| 280 | 0 | 3.24375E-11 | 0 |
| 300 | 0 | 1.1875E-13 | 0 |
| 320 | 0 | 1.95625E-16 | 0 |
| 340 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 |

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分。并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水有一定的影响。必须加强对污水处理设施防渗的监管，确保污水处理设施等的防渗措施安全正常运行，从源头上控制污水的流量。

3、地下水污染防治措施

本项目在原辅材料及产品的储存、输送、生产和污染处理过程中，各种有害原辅材料、中间物料、产品及污染物有可能发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的管理和防治指施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境，针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染控制、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降到最低程度。建议本项目采用以下措施:

①设备、设施防渗措施

将生产车间区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置。

②给水、排水防渗措施

完善地表污水和雨水的收集系统，填埋可能积水的坑注地，修复好破坏的地表及污水收集沟，减少污染物下渗的可能性。使用过的消防水全部收集进入事故池。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环采用不透水的柔性材料填塞。

（2）污染防治区划分

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理厂处理。末端控制采取分区防渗的原则

①地面防渗工程设计原则。

a、采用国际内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体环境不发生明显改变

b、坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质，水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构，

e、坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施。便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

d、防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

②防渗方案设计标准

根据厂区内各区域可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区主要划分为一般污染防治区和重点污染防治区。

重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要包括危险废物临时储存场所、碱液喷淋塔等区域。

一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，主要为生产车间、原辅料仓库等（相关分区详见附图）。污染区防治防渗方案设计可参照下列标准和规范。

（3）地下水污染监控

建设单位应对各污染防治区域尤其是重点污染防治区域进行定期检查，发现泄漏或发生事故，应及时确定泄漏污染源，并采取应急措施。

（4）地下水污染应急措施

如发现污水渗漏或发生事故对地下水造成污染，应及时向厂区环境部门报告，采取以下应急措施：

①确定泄漏污染源，并采取应急指施，阻止污染源继续污染地下水；

②对厂区和周围地下水水质进行监控，发现水质超标应及时通知有关人员；

③对受污染的地下水和土壤采取修复措施。

综上所述，采取防范指施后，在正常工况下，项目不会对地下水环境不利影响:事故状态下，且防渗层破坏情况下，及时采取应急措施控制污染后对地下水环境影响不大。

6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目主要噪声源为预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包、叉车过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机等设备运行噪声，建筑合金模板、制冷铝材圆管连续挤压设备噪声以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A），其噪声污染物排放状况见表6.2-70。

表6.2-70	噪声污染物排放状况

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 等效声级 dB（A） | 治理措施 | 降噪后效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼工序 | 熔炼炉、熔保炉 | 9 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 2 | 炒灰工序 | 铝渣处理装置 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 70 |
| 3 | 抽风设备 | 风机 | 8 | 70~75 | 减振、隔音、消声 | 50~55 |
| 4 | 预处理工序 | 破碎分选机 | 1 | 85~90 | 减振、隔声 | 65~70 |
| 5 |  | 液压打包机 | 1 | 70 | 减振、隔声 | 50 |
| 6 | 压延加工工序 | 挤压机 | 7 | 75~80 | 减振、隔声 | 55-60 |
| 7 |  | 冷床 | 2 | 85~90 | 减振、隔声 | 65~70 |
| 8 |  | 成品锯 | 2 | 85~90 | 减振、隔声 | 65~70 |
| 9 | 物料运输 | 叉车 | 11 | 80 | 隔声 | 60 |
| 10 |  | 行车 | 10 | 85 | 隔声 | 65 |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表6.2-22。

表6.2-71  项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A）

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 10m | 61.5 | 53.7 |
| 南厂界 | 30m | 56.3 | 51.6 |
| 西厂界 | 120m | 51.2 | 47.1 |
| 北厂界 | 20m | 58.7 | 52.4 |
| 西侧居民点 | 160m | 46.5 | 43.3 |
| 标准限值 | -- | 65 | 55 |

从表6.2-18可以看出，项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB（A），东、西、南、北厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

6.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格产品（废铝合金扁锭、废铝合金圆棒、废建筑合金模板、废制冷铝材管）及废边角料、原料预处理除尘灰渣、熔炼车间除尘灰渣、炒灰废渣、废液压油和员工生活垃圾。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区成品车间设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中非铝废杂料、不合格产品、废边角料、原料分拣区除尘灰渣等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目熔炼车间除尘灰渣、炒灰废渣、碱液系统沉渣、废液压油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

6.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

6.2.7土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为8.4hm2，占地规模为中型。根据附录A中制造业中有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼），项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类；项目区域土壤环境敏感程度为敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为一级评价，区域水文地质基本情况参照前文6.2.3章中的相关描述。土壤污染途径废气中的重金属，通过大气沉降对土壤造成的影响。

（1）预测模型

采用《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）附录E推荐的方法，本方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的土壤盐化、酸化、碱化等。

（2）预测参数

预测源强：项目运营期对土壤的影响主要表现为土壤污染途径废气中的二噁英，通过大气沉降对土壤造成的影响。

表6.2-72 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（mgTEQ/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二噁英 | 40.6 |

淋溶排出量：未查阅到二噁英在土壤中淋溶排出量的相关资料，故按最不利情形淋溶排出量为零。

径流排出量：项目周边预测范围内无自然径流，故径流排出量为零。

土壤容重：项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。则根据相关资料，容重值取1.4kg/m3。

土壤的评价范围：面积为3200000m2.

评价预测时段：本项目根据市场环境，通过合理运行，估计可正常运行10a。

- 预测

评价所取各项预测参数汇总见表6.2-73。

表6.2-73  预测参数取值

| 预测源强Is（mgTEQ/a） |  | 淋溶排出量Ls（mgTEQ/a） | 持续时间（a） | 土壤容重（kg/m3） | 评价范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 40.6 | 0 | 10 | 1.4 | 3140000 |

根据上述经验公式及预测参数，计算出土壤中各类污染物含量见表6.2-74。

表6.2-74土壤重金属浓度预测结果

| 因子 | 增量（ngTEQ /kg） | 现状监测值（ngTEQ /kg） | 预测量（ngTEQ /kg） | 标准（ngTEQ /kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 18 | 6.1 | 24.1 | 40 |

综上所述，土壤污染是一个漫长的过程，根据预测结果，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

（1）源头控制措施：项目生产用水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。大气污染物采取“集气收集+脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋+20m高排气筒”工艺进行处置，采取措施后，污染物较少。

（2）过程控制措施 本项目根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于可能发生污染物泄漏的水处理设施、危废间、事故池采取重点防渗，对生产车间、原料仓库等采取一般防渗，对厂区道路、办公楼、生活区、产品仓库地面采用水泥硬化。加强项目区的绿化建设，种植吸附能力较好的植被。

（3）风险控制措施

加强废水处理设施、污水管道、阀门的维护管理，确保安全运行。加强废气处理设施的维护、管理，确保大气污染物达标排放。一旦发现土壤污染事故， 立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，地面漫流和垂直入 渗对周边土壤环境影响较小，措施可行。

7、环境保护措施及其可行性论证

7.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

7.2运营期污染防治措施

7.2.1废气治理措施及达标可行性分析

本项目主要废气污染物为熔炼过程中产生的SO2、NOx、氟化物、氯化氢、颗粒物、二噁英、重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物）以及破碎、炒灰过程中产生的颗粒物，原料分拣区破碎颗粒物经低压脉冲布袋除尘器除尘处理后再由20m高排气筒（P1）外排，熔炼废气、炒灰颗粒物经弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施后送入低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔，再经20m高排气筒（P2）外排，项目熔炼废气采用封闭式集气方式，熔炼炉废气经熔炼炉的排气口直接引出，此部分废气几乎可全部收集；要求项目加大加料口上方集气罩面积，增加引风机风量，使集气效率控制在90%以上；要求项目采用封闭式炒灰机，使炒灰颗粒物全部收集，项目熔炼废气与炒灰颗粒物一并引至废气处理设施处理。本节主要对各废气处理单元的处理工艺及处理效率的可行性进行分析、论证。

（1）低压脉冲布袋除尘器

根据建设方提供的资料，本项目采用的是低压脉冲布袋除尘器，其优点是过滤净面积大，处理风量大，清灰气压低，清灰效果十分理想，能有效减轻对布袋的机械损伤，同时由于采用了离线清灰，清灰时不影响除尘器工作，可确保长时间运行，除尘效率最大能达到99%。其主要性能参数见表7.2-1。

表7.2-1  LSDM-1300-55KW低压脉冲除尘器的性能参数

| 序号 | 技术参数 | 脉冲除尘器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟气温度 | ＜130；（烟气从炉膛引出，经蓄热体迅速冷却至200℃以下，同时经过一段管道的冷却可以达到130℃以下） |
| 2 | 清灰方式 | 离线清灰 |
| 3 | 过滤净面积 | 7200m2 |
| 4 | 设计过滤风速 | 0.6m/min |
| 5 | 漏风率 | ＜3% |
| 6 | 阻力损失 | ＜1500pa |
| 7 | 设计耐压等级 | -8000pa |
| 8 | 室数 | 8室 |
| 9 | 滤袋数量 | 2400条 |
| 10 | 滤袋规格 | Φ158*6000 |

低压脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器，除尘效率为99%以上。由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。其工作原理：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒颗粒物分离直接落入灰斗，其余颗粒物随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，颗粒物即被吸附在滤袋上，而净化的气体从滤袋内排除，当吸附在滤袋上的颗粒物达到一定厚度时电磁阀打开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的颗粒物清落至下面的灰斗中，使颗粒物经卸灰阀排出，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的颗粒物沉降至灰斗，避免了颗粒物在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

低压脉冲布袋除尘器的优点是：

①低压脉冲布袋除尘器具有清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。

②由于采用分室停风、脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

⑥进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

本项目颗粒物为非纤维性、非粘结性的金属颗粒物为主，颗粒物性质符合脉冲布袋除尘器的适用范围；此外高温尾气经冷却后再处理，避免了对布袋除尘设施除尘效率的影响，且本项目颗粒物量较大，而脉冲布袋除尘器的处理效率高，本项目产生颗粒物经旋风+低压脉冲布袋除尘器处理后，可大大减少排放量，同时也减小了对后续处理设备的处理负荷。本项目采用低压脉冲布袋除尘器结构图如下：

图7.2-1  低压脉冲布袋除尘器结构示意图

- 双碱法喷淋脱硫塔

为确保对烟气的稳定除尘效果，降低颗粒物排放浓度，减小颗粒物爆炸风险，同时对酸性气体（HCl、NOx、SO2、HF等）进行去除，本项目拟在布袋除尘器后加装喷淋脱硫装置，以去除废气中含有的硫化物，达到达标排放和总量控制的要求。

图7.2-2  碱液喷淋塔结构示意图

本套碱液淋塔采用5％-10％的氢氧化钠溶液作为吸收液，吸收液通过水泵泵入净化塔顶部，经由布水器和填料层回落至塔底溶液箱，如此反复循环使用废气经布袋除尘处理后引入净化塔进风段，气体经均风板向上流动经过填料层，与每层喷嘴喷出的中和液接触反映，气液进行充分中和吸收后由塔顶烟肉排入大气。本项目液喷淋塔内设置中心柱，并配置上下2层旋流板塔层，使烟气从主搭底部切向进入后呈螺旋上升，加大烟气与水雾接触的时间与距离：塔内设置2层喷淋系统，采用1寸大口径碳化硅空心锥雾化喷嘴，每层采用耐腐蚀卧式水泵单独供水，使去除效果达到最佳：主塔上部設置不锈钢Z型高效阻水除雾器时，水汽被阻止，净气被排出。通常碱喷淋系统对HCl等酸性气体的去除率可达到90％以上，由于本项目烟气量较大，且温度较高，废气在脱硫装置中停留时间较短，经与设备方沟通，类比经验系数，本项目脱硫效率按60%计。

工作原理

从化学反应考虑，氢氧化钠吸收SO2后生成的亚硫酸酸钠还能续吸收SO2，然后脱硫产物经脱硫剂调节池还原成氢氧化钠再返回碱液淋塔内循环使用。。

反应方程式如下

①双碱法脱硫反应

2NaOH+SO2→ Na2SO3 +H2O  a

Na2SO3+Ca（OH）2=CaSO3+2NaOH  b

其中:

式a为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应

式b为溶液pH值较低（S-9）时的主反应。

②中和反应

用双碱法进行脱硫除尘，亚硫酸钙经氧化反应后转成沉淀捞出，废水回用作为自身循环并定期充新鮮水。不外排，预计年消耗10t。

③项目废气中含有氟化物（氟化氢等），溶于水呈酸性，项目废气中的氟化氢HF与喷淋液中氢氧化钙反应，生成沉淀氟化钙，从而除去废气中的氟化氢；此外，格栅式喷淋塔同时具有一定的除尘作用，烟粉尘中含有一定量的氟化物，溶于水中的氟离子（F）与喷淋液中的钙离子（Ca2-）结合，也能生成氟化钙沉淀。

- +NaOH→NaF+OH-

- 2HF+Ca(OH)2=CaF2↓+2H2O

2F-+Ca2-=CaF2↓

因氟化氢极易溶于水，因此项目喷淋塔可将氟化氢气体大部分去除，另外，格栅喷淋塔有一定的除尘效率，粉尘中的溶于水的氟化物可与喷淋液反应生成沉淀，综合除氟效率按50%计。

④同时在这一过程中，氯化氢也会与水中的NaOH反应生产氯化钠（HCl+NaOH→NaCl+H2O），通过碱液吸收达到去除的效果，效率约为90%。当水中盐分高到饱和溶解度时，会自然析出，作为沉渣进行处理。

（4）二噁英

项目通过以下三个方面减少二噁英的产生。

①项目通过控制铝的熔化温度在750℃以上，保持高温，可破坏熔炼过程中二噁英的形成；

②项目通过合理选用原料，减少二噁英生成。通过合理分选，避免塑料、橡胶等含氯物质入炉等，以此切断生成二噁英的原料物质供应，进而减少二噁英的生成。

在再生铝冶炼过程中会有少量二噁英产生，于二噁英类在烟气中主要以2种状态存在：气相悬浮和固相吸附在飞灰颗粒上，所以尽可能减少气相二噁英类比例并提高飞灰的去除效率是控制烟气二噁英类排放的重要手段。焚烧烟气中气相悬浮和固相吸附在飞灰颗粒上的二噁英类所占比例取决于焚烧炉燃烧工况、烟气冷却速率、以及焚烧飞灰表面是否存在促使二噁英类合成的金属催化剂等。根据国外研究报道，烟气在200℃进入布袋除尘器前气相悬浮和吸附在飞灰颗粒上的二噁英类一般情况下大约各占 50%。去除吸附在飞灰颗粒上的二噁英类和气相悬浮的二噁英，能有效控制焚烧尾气中二噁英类的排放浓度。布袋除尘器不但对细小飞灰有很高的除尘效率，而且运行温度（150℃～170℃） 也有利于避免二噁英类的再合成，所以布袋除尘器去除二噁英的效果最好。

本项目选用的布袋除尘系统采用脉冲式布袋除尘器，滤料选用耐高温的聚四氟乙烯无碱玻纤覆膜滤袋。上海新格有色金属有限公司再生铝熔炼炉废气治理就是采用的该除尘系统和二噁英净化系统，实践证明该除尘系统的设计布袋除尘系统除尘效率、二噁英净化效率较好。

可以看出，参照《二噁英污染防治技术政策》，建设项目从原料来源、工艺过程、末端治理方面采取措施，以去除各环节可能产生的二噁英。

（5）氮氧化物

根据形成机理不同，采取以下几种降低NOx排放的措施①弥散式燃烧，降低火焰燃烧时的温度，尤其是控制好中心区、高温区的温度。再不影响燃烧的情况下，温度越低，产生的热力型氮氧化物越少。②低过量空气燃烧 让燃烧过程在接近理论空气量的条件下进行，烟气中过量氧的减少，可以抑制NOx的生成。这是一种最简单的降低NOx排放的方法。一般可降低NOx排放15-20%。③烟气再循环，目前行业内使用较多的还有烟气再循环法，使用的方式是在熔炼炉的空气预热器之前抽取一部分低温烟气直接送入炉内，这样不但可降低燃烧温度，而且也降低了氧气浓度，进而降低了NOx的排放浓度。从空气预热器前抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内。烟气再循环法降低NOx排放的效果与燃料品种和烟气再循环有关。NOx 的降低率随着烟气再循环率的增加而增加。而且与燃料种类和燃烧温度有关。烟气再循环法可在一台熔炼炉上单独使用，也可和其它低NOx燃烧技术配合使用，可氮氧化物产生量消减可达50%。

（6）氨气

本项目熔炼和炒灰产生的铝灰中含有AlN，AlN为无毒，呈白色或灰白色粉末，易与水反应产生恶臭气体氨气，产生较大刺激性气味，对大气环境造成不利影响，在干燥时无气味产生。故铝灰应储存在阴凉、干燥的地方。本项目要求建设单位铝灰在运输或保存过程中保持干燥，暂存场地要进行“防风、防雨、防渗”措施，炒灰后的二次铝灰冷却后应立即打包，送入危废暂存间暂存，防止吸收空气中水蒸汽受潮产生氨气。

（7）达标可行性

表7.2-2 项目排放情况

| 污染物 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（原料分拣车间） | 2.2 | 10 | mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（熔炼车间） | 1 | 10 | mg/m3 | 达标 |
| 氯化氢 | 0.2 | 30 | mg/m3 | 达标 |
| 氟化物 | 0.5 | 3 | mg/m3 | 达标 |
| SO2 | 2 | 100 | mg/m3 | 达标 |
| NOx | 14.6 | 100 | mg/m3 | 达标 |
| 二噁英 | 0.03 | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 达标 |

由上表可知，经过设备处理后，各因子的计算浓度、折算浓度均可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3大气污染物排放限值及表4规定的大气污染物特别排放限值要求。（二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3、氟化物：3.0mg/m3、氯化氢：30mg/m3、颗粒物：10mg/m3），说明措施可行。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

7.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

本项目废水主要来源于生活污水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工195人，均不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），不住宿员工平均按38m3/人·年计，年工作日300天。则职工生活用水量7410m3/a（24.7m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为5928m3/a（19.8m3/d），间断性产生，为办公及生产区厕所的粪便污水。

（2）冷却循环水

项目铸锭过程需要对铝合金扁锭、铝合金圆棒成型冷却工序、建筑合金模板、制冷铝管材挤压冷却工序均采用水冷却，为间接冷却，冷却水循环回用。本项目设置有循环水系统1座，容积为2200m3。类比其他同类工程（汨罗市联创铝业科技有限公司、湖南志航金属有限公司等企业）实际运行情况，冷却水循环量为1250m3/d（375000m3/a），蒸发率为20%，在冷却过程中蒸发损耗约为250m3/d（75000m3/a），该冷却水循环使用不外排。则冷却循环水的补充新水量为75000m3/a。

本项目设置有循环水系统1座，容积为2200m3。该冷却水经过可以循环使用不外排。

（3）碱液喷淋水

本项目使用碱液喷淋系统，碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水。由于烟气在进入脱硫塔前已经进行了高效除尘（沉降+布袋），烟气中颗粒物很少，在双碱法脱硫过程中，颗粒物绝大多数随脱硫渣带出，在循环液中不会积累，双碱法碱液再生原理为氢氧化钙与循环液中的硫酸根离子与氟离子发生反应，生产硫酸钙和氟化钙沉淀，循环液中留下钠离子与氢氧根离子，循环液中为较为纯粹的液碱溶液，可循环使用，故无碱液喷淋废水外排。

本套碱液淋塔采用5％-10％的氢氧化钠溶液作为吸收液，吸收液通过水泵泵入净化塔顶部，经由布水器和填料层回落至塔底溶液箱，如此反复循环使用废气经布袋除尘处理后引入净化塔进风段，气体经均风板向上流动经过填料层，与每层喷嘴喷出的中和液接触反映，气液进行充分中和吸收后由塔顶烟肉排入大气。

工作原理

从化学反应考虑，氢氧化钠吸收SO2后生成的亚硫酸酸钠还能续吸收SO2，然后脱硫产物经脱硫剂调节池还原成氢氧化钠再返回碱液淋塔内循环使用。。

反应方程式如下

①双碱法脱硫反应

2NaOH+SO2→ Na2SO3 +H2O  a

Na2SO3+Ca（OH）2=CaSO3+2NaOH  b

其中:

式a为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应

式b为溶液pH值较低（S-9）时的主反应。

②中和反应

用双碱法进行脱硫除尘，亚硫酸钙经氧化反应后转成沉淀捞出，废水回用作为自身循环并定期充新鮮水。不外排，预计年消耗10t。

生活污水排往污水处理厂的可行性分析

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗高新技术产业开发区的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗高新技术产业开发区各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

汨罗市污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水进行单机调试，由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设，管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。

汨罗市污水处理厂近期正在进行改扩建（一期提标改扩建及二期扩建2.5万m3/d项目），故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。预计将于2020年2月正式投入运行，汨罗市污水处理厂改扩建期间不会停止运行，对一期工程无影响。

本项目污水量为3400m3/a（10m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.3712‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显影响。

7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

（1）加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

（2）合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

（3）本项目原料、一般固体废弃物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

（4）该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、冷却循环水池、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为60~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目营运期废物有碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格产品（废铝合金扁锭、废铝合金圆棒、废建筑合金模板、废制冷铝材管）及废边角料、原料预处理除尘灰渣、熔炼车间除尘灰渣、炒灰废渣、废液压油和员工生活垃圾。

本项目拟在厂区原料车间旁设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中非铝废杂料、不合格产品、废边角料、原料分拣区除尘灰渣等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目熔炼车间除尘灰渣、炒灰废渣、碱液系统沉渣、废液压油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区原料车间旁设置一般固体废物间（面积400m2）及危险废物暂存间（面积300m2）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；（2）必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；（3）必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；（4）从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；（5）转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。（6）收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。（7）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

表7.2-2  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 熔炼车间除尘灰渣 | HW48 | 321-034-48 | 原料分拣区东南 | 70 | 袋装 | 40t | 30d |
| 2 | 危废暂存间 | 炒灰废渣 | HW48 | 321-026-48 |  | 200 | 袋装 | 300t | 7d |
| 3 | 危废暂存间 | 碱液系统沉渣 | / | / |  | 20 | 桶装 | 5t | 60d |
| 4 | 危废暂存间 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  | 10 | 桶装 | 5t | 180d |

7.2.6 土壤防治措施分析

根据现场调查，项目厂界周边有部分居民点，但耕地、园地较少，区域内地面大部分实现硬化和绿化，对区域土壤环境影响极小。本项目虽然涉及重金属排放，但主要是废气，经采取相应的措施后，外排废气各因子均能达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）规定排放限值要求。生产过程基本无废水产生，且生产过程未使用有毒有害化学药剂。项目对土壤环境的影响主要是危废暂存间等。企业应加强管理，保证企业固废尤其是危险固废，在暂存和存贮过程中注意防雨、防渗，以避免固废渗滤液污染土壤环境，对企业重点防渗区域严格按相关标准要求实施与管理，并在重点防渗区域设置相应的围堰及事故池，污水废水输送设施严格防泄漏，采取上述措施后，项目对土壤环境影响较小。

8、环境风险评价

8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

8.2评价等级、内容和重点

8.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.2-1确定环境风险潜势。

表8.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表8.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废液压油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 5t | 2500t | 0.002 |
| 2 | 天然气 | 易燃易爆气体 | 易燃易爆 | 管道供给 | / | 50 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.002 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.002＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-23 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

8.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表8.3-1。

表8.3-1 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新市-新市社区 | 西北侧 | 1050~2900 | 约800户，2800人 |
| 2 | 新市中学 | 西北侧 | 3090 | 约2000人 |
| 3 | 新市镇镇政府 | 西北侧 | 2980 | -- |
| 4 | 汨罗市第二人民医院 | 西北侧 | 2800 | 约160人，120床位 |
| 5 | 新市-新书小学 | 西北侧 | 2660 | 约500人 |
| 6 | 新市-八里村1 | 西侧 | 20~2100 | 约200户，700人 |
| 7 | 新市-八里村2 | 南侧 | 450-710 | 约7户，11人 |
| 8 | 新市-新阳社区 | 西南侧 | 2100~3150 | 约400户，1400人 |
| 9 | 新市-团螺村 | 南侧 | 1880~2500 | 约50户，180人 |
| 10 | 新市-新栗村 | 东南侧 | 1700~2300 | 约50户，180人 |
| 11 | 伍市-桥墩村 | 东侧 | 1100~2400 | 约80户，240人 |
| 12 | 伍市-童家塅村 | 东北侧 | 1850~2900 | 约150户，450人 |
| 13 | 伍市-武莲村 | 东北侧 | 2500 | 约50户，180人 |
| 14 | 三和中学 | 西南侧 | 2100~3150 | 约800人 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

8.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表8.3-2。

表8.3-2	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

天然气

英文名称：natural gas；CAS号：无

危险类别：2.1类易燃气体；

化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：40；

物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。

爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；

火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。

危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。

稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。

急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。

8.3.2生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种。

8.4事故风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃，火灾、爆炸发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、天然气安全使用注意事项

①天然气管道

天然气管道开始送天然气前，应用蒸汽或氮气将管道吹扫，驱除管道内的空气，也可直接采用天然气吹扫，但应注意吹扫现场不能有火源；供气管道均设置防回火逆止安全装置；停用的天然气管段除将天然气总阀门关闭严密，堵好盲板，封好水封外，还应打开车间进口处的天然气放散管，同时应将停用管段末端的放散管打开并用蒸汽或氮气将管道内的残余天然气处理干净；使用中的天然气管道应防止产生负压，当天然气供应不足时，要相应减少烧嘴的天然气耗量；当天然气供应中断时，要迅速停炉并立即关闭所有烧嘴，如果天然气管道压力继续下降至200Pa时，就应关闭天然气总阀门并封好水封；在停产的天然气管段上动火时，应将动火处的两侧2～3米的沉积物清除干净，并在动火过程中始终不能中断蒸汽的供应；在天然气管道设计上应考虑防爆卸压装量。

②炉膛和烟道

在天然气送气和点火时首先检查烧嘴前阀门是否关严，同时要检查烟道闸板或排烟机是否打开，使炉膛通风良好，避免天然气淤积。点火时要先开风并伸入点火器，后开天然气。点着火后，当炉温低于750℃时，要时刻注意检查，防止烧嘴熄灭，一旦灭火，必须立即关闭烧嘴。在设计时应考虑设置防爆门。

③助燃空气管道

在天然气管道上安设停电切断阀，如电磁阀等，停电时自动切断天然气；在空气管道上安装爆炸卸压孔，以防爆炸时破坏管道，烧嘴的构造设计应当使空气和天然气互相引带，无论空气或天然气那一种供应中断，另一种都不易进入对方管道中。

④厂房及暗沟

当天然气泄漏到封闭的或通风不良的厂房中去时，就可能形成达到爆炸浓度的天然气和空气混合物；这时遇有火源，如遇电灯开关的火花等，就会发生严重的爆炸。地下暗沟是通风最不好的地方，如果有天然气泄漏到此，易淤积而形成爆炸混合物。

避免发生这种爆炸的主要措施就是要防止天然气泄漏，并且在有可能形成爆炸混合物的地方消除火源；加强车间的通风措施，并设立天然气混合物浓度监测报警装置。

⑤操作规范

当作业时必须有泄漏时，防止事故的唯一办法就是防止火源存在，作业区内严禁火源接近或存在，生产作为中防止产生火花。

⑥设备检查

新投产或大修后的管道要按规定进行严密性试验；车间内的管道必须定期用肥皂水试漏；对厂房内空气中天然气含量经常进行检查，并应保持室内通风良好；尤其是熔炼炉内各个结合部位更应加强密封。

⑦做好线路的日常巡检工作

线路巡检能够及时发现隐患，从而把隐患消除在萌芽状态，以巡线工巡检为主，管理人员抽检为辅的巡检制度。严格落实巡检制度，保证巡检质量，发现问题及时汇报并督促相关人员及时解决。

2、铝液泄漏事故

①配置先进新型的设备，制定完善的操作规程，操作工严格执行操作规程中看眼及炉台作业的相关条款，避免事故发生。

②加强管理，不允许其他岗位或非工作人员靠近炉台、打渣、看眼等危险作业区域。

③定期检查设备，发现故障及时维修，发现隐患及时排除。

④严禁在卫生清洁时向熔炼炉周围尤其炉眼的地面泼水。

⑤严禁在混合炉炉膛铝液过满时向炉膛内投放大量的铝合金扁锭和铝合金圆棒、铝坨、铝渣等添加物。

⑥配置齐全、有效的劳保用品，配备相应的消防设施，如干砂、干粉灭火器等。

⑦为避免铝液泄漏时遇水发生爆炸，应尽量避免在熔炼车间内设凹坑，因水易自流入凹坑，且凹坑内蓄存水易被人忽略，从而存在事故隐患。

3、总图布置和建筑安全防范措施

厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境风险。

4、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供气等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）依据《颗粒物防爆安全规程》（GB15577-2007），在输送、生产工艺应采取相应的安全措施：除尘器应安装内部温度传感器并配 备显示仪及超温报警装置，其报警温度的设定值应低于颗粒物云或颗粒物层的最低着火温度之最低值5℃以下；颗粒物逸散部位应设捕集罩，应采用颗粒物防爆型风机，并将风机置于除尘装置之后等措施。

（6）主要装置的设计与设备安装请有相关资质的单位来承担，其设计与安装应严格按国家标准、规范的要求进行。

5、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

6、消防及火灾报警系统风险防范措施

（1）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

（2）项目生产车间、暂存区设置事故沟，事故沟与事故应急池相连。厂内建立事故应急池，主要用于发生事故时泄漏液体的收集、消防水的收集。本项目最大建筑物为生产车间；车间火灾危险性类别为丙类；耐火等级为二级。

（3）消防水排水系统与事故应急池相通，且与雨水排放管、事故沟收集系统之间应设置转换开关。厂区内的雨水管道、污水管网、事故沟收集系统要严格分开。

7、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

8.5安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

8.6应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

8.7环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的天然气、氢氧化钠等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

# 9、总量控制分析

9.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：气污染物建议总量控制因子：SO2、NOx、铅、镉、砷。

9.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为颗粒物、氟化物、氯化氢、SO2、NOx、二噁英，其排放量如下表。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

表9.2-1 废气污染物排放表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 3.4 |
| 2 | HCl | 0.3 |
| 3 | 氟化物 | 0.7 |
| 4 | SO2 | 2.8 |
| 5 | NOx | 19.6 |
| 10 | 二噁英 | 40.6mgTEQ/a |

9.3废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入汨罗江。

9.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表9.4-1污染物排放总量指标

| 总量控制因子 | 排放量（t/a） | 指标建议 | 需购买的总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2.8 | 2.8t | 2.8t |
| NOx | 19.6 | 19.6t | 19.6t |

由上表可知，本项目需购买的污染物排放总量指标为二氧化硫2.8t、氮氧化物19.6t。

# 10、环境经济损益分析

10.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约31675万元，环保投资1102万元，占项目建设投资的比例为3.5％。

表10.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 三级化粪池 | 2 | / |
|  |  | 冷却循环水 | 冷却循环水2200m3 | 12 | / |
| 2 | 废气治理工程 | 破碎颗粒物 | 低压脉冲布袋除尘器除尘+ 20m高排气筒（P1） | 60 | / |
|  |  | 熔炼废气、炒灰颗粒物、均质炉烟气 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔+20m高排气筒（P2）（颗粒物、SO2、NOx在线监测） | 800 | / |
| 3 | 固废处置工程 | 非铝废杂料 | 收集外售 | 100 | 设置1个固废暂存间和1个危废暂存间 |
|  |  | 不合格产品、边角料 | 收集再生产. |  |  |
|  |  | 原料分拣区除尘灰渣 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 熔炼车间区除尘灰渣 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 炒灰废渣 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 碱液系统沉渣 | 委托有资质单位处置（暂定） |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |  |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 20 | / |
| 合计 |  | -- | -- | 1102 | / |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

10.2社会效益分析

本项目建设可以直接提供多个就业岗位，促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。

10.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为1102万元，占项目建设投资的比例为3.5％。本次项目为新建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

11、环境管理与监测

11.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表11.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表11.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表11.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

11.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气、废水和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测有组织排放浓度；厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq（A），每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——再生金属》中表12再生铝排污单位自行监测点位、监测因子及最低监测频次一览表确定本项目营运期环境监测计划见表11.2-1。

表11.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 有组织排放监测点 | 颗粒物 | P1排气筒 | 1次/季度 | 建议委托有资质的公司进行 |
|  | 颗粒物、SO2、NOx | P2排气筒 | 在线监测 | 在线监测 |
|  | 氟化物、氯化氢 |  | 1次/月 | 建议委托有资质的公司进行 |
|  | 铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物 |  | 1次/季度 |  |
|  | 二噁英类 |  | 1次/年 |  |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物、氟化物、氯化氢、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物 | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油 | 排污口 | 1次/季度 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

11.3排污口管理

- 排污口

根据项目排污特点，项目共拥有三个排污口：生活污水排污口和2个废气排放排气筒。生活污水排污口位于厂区东北侧与市政管网相连接，东经113.17409277°，北纬: 28.76112342°，水泥管管径（DN≤250）。P1废气排气高20m，管径1.5m，东经113°10'25.46"，北纬28°45'33.06。P2排气筒高20m，管径3m，东经113°10'21.47"，北纬28°45'38.08"。

- 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，废水总排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）的规定，本工程针对废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

11.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表11.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 处理对象 | 污染源 | 竣工验收项目 | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料分拣车间 | 低压脉冲布袋除尘器除尘 +20m高排气筒（P1） | 颗粒物 | 颗粒物满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值 |
|  | 熔炼车间 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔+20m高排气筒（P2）（颗粒物、SO2、NOx在线监测） | 颗粒物、氟化物、氯化氢、SO2、NOx、二噁英、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值，其他因子满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表3大气污染物排放限值 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  | 模具冷却 | 冷却循环池 | / | 2200m3 |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 设备设减震消声等措施 | Leq（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾站 | 垃圾收集池 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间 | 危废暂存间、面积300m2，位于原料分拣区东南 |  |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 一般固废暂存区、面积350m2，位于原料分拣区东南 |  |

12、清洁生产分析

12.1 原辅材料清洁性

本项目原辅材料的清洁性主要表现在以下几个方面：

（1）本项目采用的原料为国内外汽车拆解企业、铝生产企业产生的废铝，进厂后通过分选、熔化、铸锭等工艺将废铝料变废为宝，属于废铝资源回收利用项目，原材料均外购获取，在原辅材料获取过程中不会对生态 环境造成影响。

（2）本项目在废铝回收利用过程中不使用含Cd、Hg、Pb等物质的原辅材料，生产的产品中也不含该类物质，从而消除了第一类污染物的产生和排放。

（3）本项目属于废铝资源回收利用项目，一方面将其他铝制品企业的废铝回收加以利用，减少了废物的排放，另一方面生产的产品铝合金扁锭和铝合金圆棒可以用到相关需铝 行业中，降低了资源能源的消耗，符合减污减排、节能降耗的要求。

（4）本项目生产过程中采用天然气为燃料，天然气为清洁型能源，污染较小，符合相关环保要求。

由此可见，本项目采用的原辅材料符合清洁生产的要求。

12.2 生产工艺和装备要求

（1）铝合金扁锭和铝合金圆棒制造工艺：本项目铝合金扁锭和铝合金圆棒制造主要工序包括废铝分选、熔炼、精炼和铸锭等，工艺特点主要如下：①废铝分选：综合了破碎、筛分、磁选、涡电流分选等先进的废铝料分 选处理技术，大大提高了废铝料分选的效率和回收利用率，有效的对非铝杂质进 行分离，同时利用水对分选的铝料进行清洗，保证了铝料表面的清洁，为再生铝 锭产品质量提供了可靠保证。②熔炼：利用双室熔炼炉和精炼炉对铝料进行熔化和精炼，同时配备了燃料预热系统、余热利用系统等多种先进的熔炼和节能技术。既降低了能耗，又提高了产品合格率。采用回转炉炉渣处理工艺，进一步回收利用炉渣中废铝，最大程度提高铝的回收率。本项目废铝再生工艺采用流水线作业，废铝料分选和熔炼、精炼处理达到国际先进水平，生产过程大大减少了物料暂储及搬运的人力、物力消耗。整个生产过程连接紧密，节约了能源消耗，提高了成品率，更为产品质量提供了可靠保证。

（2）处理工艺：本项目将采用国内外最新型环保铝灰分离机对铝灰渣进行精选处理。本项目产生的废铝渣和除尘器产生除尘灰一起外售水泥厂综合利用。

12.3 装备先进性

（1）双室反射炉目前，国内再生铝熔炼设备主要有坩埚炉、感应炉、燃煤和燃油反射炉等。熔炼技术相当落后，约 70％的再生铝依靠烧煤的反射炉熔炼。仅 30％的厂家应 用国外 70 年代的燃油反射炉技术熔炼，一般设计比较简单，没有尾气处理和再 利用系统，热效率很低：10-25％，平均油耗90-120Ll/t，比国际水平高 30kg/t 以上。烧损率达3.5-12%，平均比国际水平高 3.5 个百分点。且坩埚炉和感应炉 的金属回收率高，适合生产小品种、中间合金和处理铝灰等；但缺点是生产能力 小，寿命短和成分不稳定，很难与大型反射炉相比，对环境的影响比较严重。双 室反射炉是一种熔炼再生铝合金的先进设备，因其有能耗低、烧损率低、金属回 收率高的优点，故被欧美一些再生铝企业广泛采用。双室反射炉是一种熔炼再生铝合金的专用设备，因其有能耗低、烧损率低、 金属回收率高的优点，故被欧美一些再生铝企业广泛采用。双室反射炉，就是由 两个熔炼室组成的熔炼炉，即内熔室和外熔室，两室之间有专门设计的通道，供 铝液循环之用。双室反射炉的外熔室主要起熔化废铝的作用，内熔室则进行熔炼。在实际操作中，废杂铝直接加入到外熔室的铝融液中，并迅速被过热的铝融液淹没，由于废铝避免了与火焰直接接触，因此废铝的烧损很低，可以大幅度提高铝 的回收率。根据统计资料，双室反射炉添加剂的消耗量仅为其他反射炉的二分之一到三分之一，回收率可以提高2到5个百分点，能耗也可以降低20%～30%。双室反射炉在处理散碎的废铝和铝渣时，以上优势更为突出。

（2）余热回收系统，在燃烧空气进入燃烧器之前，通过熔炼产生的余热对燃烧空气进行预热，提高了燃料利用率，降低了能耗；同时，利用余热对铝料进行加热，使铝料从室温 上升至 270℃左右后进行熔炼炉，节约了能源。原料预热设备在国内再生铝行业 还没有企业使用，是一种比较先进的燃料利用技术，它是通过燃烧烟气经过余热处理。本项目将熔炼炉和精炼炉烟气收集后通过输热风管将烟气对铝料进行预热烘干，烘干机内进行热交换后的烟气再进入烟道，最终进烟气处理系统。将铝原料进行预热后，直接进入熔炼炉中熔炼，这样大大的降低了熔炼过程中燃料消耗，提高了热效率；在烟气预热过程中消耗了轻质污染垃圾，降低了对铝液的污染和烧损；由于烟气中余热的利用，烟气温度降低，对烟气管 道的侵蚀速度下降，提高了烟气管道的使用寿命；经过预热后的原料不含水分，避免了含水铝料加入铝液中发生爆炸而产生事故等潜在的危险。

12.4 资源与能源利用指标

（1）综合能耗分析 根据江苏省发展改革委《关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发〔2008〕404  号）中规定的能源消耗折算标准煤系数，本项目综合能 耗情况如下。

表12.4-1	本项目综合能耗情况

| 序号 | 名称 | 年实物量 |  | 折算系数 |  | 折算标煤（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 电 | 104kwh | 2000 | t/104kwh | 4.04 | 8080 |
| 2 | 新鲜水 | 104t | 7.5 | t/104t | 2.57 | 19.28 |
| 3 | 天然气 | 104m3 | 1006 | t/104m3 | 12.14 | 12212.84 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20312.12 |

项目年产10万吨再生铝合金圆棒、3万吨变形铝合金扁锭、2万吨建筑铝合金模板、1万吨制冷铝圆管材，综合能耗为127千克标准煤/吨铝，综合能耗低于130千克准煤/吨铝。本项目废铝原料165719吨，铝产品16万吨。铝的总回收率约为96.5％，能达到本要求，项目配备回转炉、冷灰桶再生利用铝灰渣，最终废弃铝灰渣中铝含量3%以下，本项目生产废水循环利用率可达100%以上。

（2）与同类企业能源消耗对比分析 本项目的生产工艺为配备燃料预热系统、余热利用系统和电磁搅拌技术等多种国际先进熔炼和节能技术，既降低了能耗，又提高了产品合格率。采用可倾式回转炉炉渣处理工艺，进一步回收利用炉渣中废铝，最大程度提高铝的回收率。怡球和海光属于国内再生铝行业具有代表性的大型企业，清洁生产水平属于国内先进水平。本项目能源消耗情况与同类企业对比分析见表。

表12.4-2  本项目能耗指标对比表

| 序号 | 类别 | 怡球（太仓） | 江苏海光 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品水耗(吨/吨) | 0.17 | 0.276 | 0.469 |
| 2 | 单位产品电耗(千瓦时/吨) | 55.67 | 47.795 | 142.8 |
| 3 | 单位产品天然气耗(立方米/吨) | 73.75 | 79.54 | 62.9 |

12.5 节能降耗措施

本项目所采用的节能降耗措施如下：

（1）在工艺技术选择上选用技术先进、工艺成熟的生产线，保证产品质量， 尽可能减少设备数量，节约能源和空间。

（2）工艺安排上，尽可能合理利用资源，如本项目的生产工艺为配备燃料 预热系统、余热利用系统和电磁搅拌技术等多种国际先进熔炼和节能技术，既降 低了能源消耗，又提高了产品合格率。本项目的的熔炼炉上均安装有聚热器，熔炼过程中聚热器将熔炼过程中产生的热量回收聚集，烟气温度约为200℃以下。同时余热利用装置利用余热对废铝料原料进行加热，温度可加热至约400℃，从而节约了燃料资源。本项目采用了回转炉炉渣处理工艺，进一步回收利用炉渣中废铝，最大程度提高铝的回收率。

（3）设备选型上，充分做好前期调研论证工作，电机选择高效电机，避免出现大马拉小车的现象；同时配备大量的硬件和软件系统，加大信息化管理力度，提高工作效率。

（3）加强企业内部管理，提高人员素质和责任心，从管理上要效益。合理安排工时，做好生产的调配工作，提高设备利用率，严禁设备空运转。

（4）采用国内先进的工艺流程和设备，可靠的自动控制系统，能力逐级利用，采用新型、高效的节能设备，以降低能耗。

（5）工艺需水量较少，生产用水全部循环利用，设备使用的冷却水，建立专门的冷却水循环系统，提高水的复用系数，满足节水的要求。

（6）采用节能型设备，节能用电。

12.6 清洁生产管理要求

本项目投运后，公司将坚持以节能降耗、减排少污的理念，追求经济发展和 节能环保有机协调发展，切实做到可持续发展，使公司的经济效益和社会效益双赢。

①健全能源和三废排放管理机构。在原有基础上配备专职管理干部，负责与上级能源管理部门和环保部门沟通联系，实时监督检查能源设施和三废处理设备的运行情况，核查能源和三废排放考核制度的执行情况，及时收集掌握行业节能 减排的先进技术并予以推广应用，不断提高全厂的能源和三废管理水平。

②完善能源和三废排放监控机制。完善制定全厂的能源管理和生产制度章 程，定期听取能源和三废排放管理小组的工作汇报，对重大能源和三废排放问题进行研究决策，对生产线各能耗设备进行实时计量监控，也对生产中排放的三废进行定期检测，发现问题及时解决，完善能源和三废排放监控机制。

③保持生产均衡和正常的设备维修，使设备处在最佳工作状态下，可节约直接能耗，也减少间接能耗，降低三废排放。

④车间照明控制形式采用分段制，根据生产时实际情况开启，以利节约用电。在保证高效操作的前提下，不同操作场合采用合理的照度标准，选用合适的照明灯具。照明控制开关设置灵活，不需要部分可随时关闭。

⑤车间所有环保设备必须定期维护和保养，并检修和测试其功效，如水膜除 尘器和布袋除尘、废渣处理系统设备等都必须进行严格监管，保证 最佳效率运作。

⑥生产车间建立节能减排管理制度，水、电、气计量器具要配齐，项目建成 后正式生产时，按工序对产品进行能耗（水、电、气）标定，制定出合理的能耗 指标，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度，加强能源核算，强化节能意 识，减少能源消耗。对于排放的水、气和渣进行定期检查和不定期抽查，按照国 家标准进行对比，并通过工艺改进或调整，逐步降低三废的排放量。

⑦对员工开展节能减排知识教育，组织有关人员参加节能减排培训，未经节能减排教育、培训人员不得在耗能和三废处理设备操作岗位上工作。

12.7 清洁生产小结

综上所述，本项目选用了成熟稳定的生产工艺和设备，资源能源消耗较低，产品无毒无害，无二次污染，生产期间产生的各项污染物得到有效的控制，实现达标排放，基本实现了“节能、降耗、减污”的清洁生产要求，清洁生产水平达到国内先进水平。

13、建议及结论

13.1项目概况

项目名称：年产16万吨新型绿色再生铝合金材料智能化生产项目；

建设单位：湖南振升恒佳新材料科技有限公司；

拟建地点：汨罗高新技术产业开发区新市片创新大道西侧，东经：113.17280531°，北纬: 28.75976086°；

法人代表：蒋继明；

建设性质：新建；

用地面积：84587.5m2。

生产规模：年产10万吨再生铝合金圆棒、3万吨变形铝合金扁锭、2万吨建筑铝合金模板、1万吨制冷铝圆管材；

投资情况：本项目总投资31675万元。

项目建设周期：本项目计划总工期26个月。

13.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

13.3环境影响结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目主要废气污染物为熔炼过程中产生的SO2、NOx、氟化物、氯化氢、颗粒物、二噁英以及破碎、炒灰过程中产生的颗粒物，破碎粉尘经低压脉冲布袋除尘器除尘+ 20m高排气筒（P1）外排，熔炼烟气经弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施、低压脉冲布袋除尘器处理，均质炉燃烧烟气、炒灰废气一并送入低压脉冲布袋除尘器除尘处理，经布袋除尘器处理后的熔炼烟气、均质炉燃烧烟气、炒灰废气一并进入碱液喷淋脱硫塔处理后，再经20m高排气筒（P2）外排，项目熔炼废气采用封闭式集气方式，熔炼炉废气经熔炼炉的排气口直接引出，此部分废气几乎可全部收集，使用烟气再循环法，使用的方式是在抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内，降低NOx排放；要求项目加大加料口上方集气罩面积，增加引风机风量，使集气效率控制在90%以上；要求项目采用封闭式炒灰机，使炒灰颗粒物全部收集，项目熔炼废气、破碎颗粒物与炒灰颗粒物一并引至废气处理设施处理。经处理后，颗粒物、SO2、NOx的排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表4特别排放限值规定，氟化物、氯化氢、二噁英的排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）表3中的大气污染物排放限值要求，说明措施可行，对环境的影响可以承受。

（2）地表水环境影响结论

本项目冷却循环水、碱液喷淋水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

13.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。

根据汨罗高新技术产业开发区规划环评内容：“严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步优化制定完善汨罗高新区的环境准入负面清单。园区不得引进国家命令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业；新市片区发展相关再生回收利用行业时应严格落实《废塑料综合利用行业规范条件》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规划条件》要求，新建再生铜铝项目产能原则上来自汨罗市区域内现有企业的产能替换，对报告书提出的不满足行业规范条件的汨罗市金龙铜业有限公司、国鑫有色金属有限公司、钱进铜业有限公司、成宇铜业有限公司、联达铜铝材有限公司等企业进行提质改造，并强化环保达标排放和总量控制要求；园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评提出的行业、工艺和设备、规模、产品四项负面清单和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求”。本项目符合国家产业政策，符合园区“三线一单”要求，符合《铝行业规范条件》，且新增产能来自汨罗市区域内现有企业产能替换。

（3）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的天然气等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表13.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量（t/a） | 指标建议 | 需购买的总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2.8 | 2.8t | 2.8t |
| NOx | 19.6 | 19.6t | 19.6t |

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为31675万元人民币，本次工程环保投资估算为1102万元，占项目建设投资的比例为3.5％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

13.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的治理措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受，能够满足清洁生产要求。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

13.6建议

（1）确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。