汨罗市博达塑业有限公司

年产800吨PVC线管建设项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：汨罗市博达塑业有限公司

编制单位：湖南道和环保科技有限公司

2021年2月

目  录

1.概 述	1

1.1 项目建设背景及建设项目特点	1

1.2 环境影响评价工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	3

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	13

1.5 环境影响评价的主要结论	14

2 总 则	15

2.1 编制依据	15

2.2 环境影响要素识别和评价因子筛选	18

2.3 环境功能区划	20

2.4 评价标准	21

2.5 评价工作等级及评价范围	25

2.6 环境保护目标	31

3 建设项目工程分析	34

3.1 建设项目情况介绍	34

3.2 公用工程	37

3.3 项目总平面布置	38

3.4 施工期污染源分析	38

3.5 营运期工艺流程及产污环节	39

3.6 项目平衡分析	42

3.7 营运期污染源分析	43

3.8 项目污染物排放情况汇总	50

4 环境现状调查与评价	52

4.1 自然环境概况	52

4.2 环境空气质量现状调查与评价	54

4.3 地表水环境质量现状评价	56

4.4 地下水质量现状评价	59

4.5 土壤环境质量评价	62

4.6 声环境质量评价	64

5 环境影响预测与评价	66

5.1 施工期环境影响分析与评价	66

5.2 运营期大气环境影响预测与评价	66

5.3 运营期地表水环境影响预测评价	74

5.4 运营期地下水环境影响分析	75

5.5 声环境影响分析	76

5.6 固体废物环境影响分析	78

5.7 环境风险评价	81

6 环境保护措施及其可行性论证	89

6.1 运营期大气污染防治措施及可行性分析	89

6.2 运营期地表水污染防治措施及可行性分析	93

6.3 地下水污染防治措施	93

6.4 噪声污染防治措施及可行性分析	94

6.5 固废处理处置措施及可行性分析	95

7 环境经济损益分析及总量控制	98

7.1 环境效益分析	98

7.2 工程经济效益与社会效益分析	99

7.3 总量控制分析	99

8 环境管理与环境监测计划	101

8.1 环境管理	101

8.2 环境监测	104

8.3 竣工环保验收内容	105

9  环境影响评价结论	106

9.1 项目概况	106

9.2 环境质量现状	106

9.3 环境影响及环保措施	107

9.4 公众参与	109

9.5 环境影响经济损益分析	109

9.6 环境管理与环境监测计划	109

9.7 总量控制	109

9.8 产业政策及选址可行性	109

9.9 综合结论	110

附  件

附件1：委托书

附件2：标准执行函

附件3：汨罗市归义镇人民政府关于同意本项目办理环保手续的报告

附件4：厂房租赁合同

附件5：监测报告

附  图

附图1：拟建项目地理位置图

附图2：拟建项目水系图

附图3：拟建项目平面布置图

附图4：拟建项目监测布点及周边关系图

附图5：拟建项目环境空气评价范围及保护目标图

附图6：拟建项目与《归义镇土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年修订版）》关系图

附图7：拟建项目与汨罗市生态保护红线分布关系图

附  表

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

附表2建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3建设项目环评审批基础信息表

- 1.概 述

- 1.1 项目建设背景及建设项目特点

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。2018年1-5月，中国塑料制品产量累计达2605.8万吨，同比增长2.6%；2017年中国塑料制品产量累计达7515.5万吨，同比增长3.4%。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。

在此背景下，汨罗市博达塑业有限公司拟在汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房投资建设“汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目”，该厂房原为汨罗市超威有色金属有限公司从事铝合金锭生产使用。根据《汨罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告》和《汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案》等相关政策，汨罗市超威有色金属有限公司已停产关闭多年，该厂房长年处于闲置状态。根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日对场地内进行的土壤现状监测，监测结果表明场地内土壤环境能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值相关要求，说明项目场地内土壤未受到污染，且该地块土地性质未发生变化，故无需开展场地调查。

为将现有闲置厂房重新利用起来，故建设单位租赁其厂房，投资建设“汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目”，本项目的实施是对闲置厂房的利用。项目经纬度为东经113° 7'15"、北纬28°46'38"，项目占地面积3750m2，建筑面积1745m2，建设内容包括：生产厂房、办公区及配套环保设施，主要生产工艺为PVC破碎料→磨粉→混料→挤出成型→间接水冷却→修整切边→PVC线管。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和《建设项目环境保护管理名录》（2018年4月28日），本项目使用PVC破碎料为原料，属于再生塑料，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业-53、塑料制品制造”中的“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的； 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”，应当编制环境影响报告书。湖南道和环保科技有限公司受汨罗市博达塑业有限公司委托，承担《汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目环境影响报告书》的编制工作（环评委托书见附件1）。

- 1.2 环境影响评价工作过程

接受委托后，编制单位立即成立了项目环评工作组，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等要求，进行了现场踏勘和资料收集调研工作，本次环境影响评价工作分三个阶段。具体工作过程如下：

图1.2-1项目环评工作程序图

- 1.3 分析判定相关情况

- 1.3.1 产业政策的相符性分析

一、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一项、鼓励类—四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业〔2010〕第122号）所列的工艺装备和产品。

（2）与地方产业政策相符性分析

本项目原辅材料中有使用塑料回收料，但塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

（3）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。

- 1.3.2 项目选址合理性分析

（1）规划相符性分析

本项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，原厂房为汨罗市超威有色金属有限公司生产所用，根据《汨罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告》和《汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案》等相关政策，汨罗市超威有色金属有限公司已停产关闭多年，该厂房长年处于闲置状态。

该区域属汨罗市归义镇农村地区，项目所在地无具体城镇规划。根据《归义镇土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年修订版）》，本项目所在地属于允许建设区，建设单位已取得上马社区及归义镇的同意（详见附件4）。为加强本项目运营期间生产和环保管理，建设单位已申请纳入汨罗市循环经济产业园管理委员会管理，并取得了园区管理委员会同意（详见附件3）。

选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近汨新大道等道路，交通十分便利；项目所在地给供电条件较好。虽然项目距离居民点等环境敏感点较远，但是本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、废气，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。

（2）与环境功能区划分的相容性

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境2类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理有组织有机废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准相关要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足2类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

- 1.3.3  “三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目不在湖南省生态保护红线范围内。从选址上符合湖南省生态保护红线的相关要求。

本项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，经纬度为东经113° 7'15"、北纬28°46'38"。根据《湖南省生态保护红线》中汨罗片区，本技改项目不涉及湖南省生态保护红线。本项目选址未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，也不在湖南省生态保护红线范围内，从选址上符合湖南省生态保护红线划定的相关要求。具体详见附图。

（2）环境质量底线

项目以实测和资料收集相结合的方式，评价了项目所在区域的环境质量现状。

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值、第95百分位上日平均超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，年平均值超标倍数为0.04倍，第95百分位上日平均超标倍数为0.11倍。项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度从2018年的46μg/m3下降至2019年的36.5μg/m3，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善。汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江进行的监测数据，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。本项目产生的废气经处理后能达标排放排放；本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。不会导致当地的区域地表水环境质量下降，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

本项目为塑料制品企业，项目用地为归义镇电力电网，电力供应有保障；本技改项目生产、生活用水均取自自来水，供水有保障。综上所述，本项目供水、供电等方面均有保证，可以满足资源利用上限要求。

（4）环境准入负面清单

根据《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》给出的环境准入行业清单、环境准入工艺和设备负面清单、环境准入规模负面清单、环境准入产品负面清单。本技改项目所属行业、工艺、设备、规模、产品均不在环境准入负面清单内。故技改本项目符合环境准入负面清单相关要求。

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。

- 1.3.4 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析见下表：

表1.3-3  项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的相符性分析表

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 2 | 第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 3 | 第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 第八条 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目选址不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第九条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目选址不在水产种质资源保护区内。 | 相符 |
| 5 | 第十条 禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 第十一条禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目选址不在国家湿地公园内。 | 相符 |
| 6 | 第十五条 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 相符 |
| 7 | 第十八条 禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目选址不在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。 | 相符 |
| 8 | 第十九条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十条 新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 第二十一条 新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，不属于石化、煤化工项目。 | 相符 |
| 9 | 第二十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，不属于落后产能项目。 | 相符 |
| 10 | 第二十三条 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。 | 相符 |
| 11 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 相符 |
| 12 | 第二十五条各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 | 本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，不属于产能过剩行业，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本项目选址位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。项目为塑料制品制造项目，不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

- 1.3.5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

原生态环境部于2019年6月26日印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，本项目与符合性分析详见下表。

表1.3-4          与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

| 内容 | 符合性 |
| --- | --- |
| - 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 - 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 项目挤出成型工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置，并采用封闭式收集，集气罩收集口风速为0.55m/s。 |
| - 加强监测监控。加快制定家具、人造板、电子工业、包装印刷、涂料油墨颜料及类似产品、橡胶制品、塑料制品等行业自行监测指南和工业园区监测指南。排污许可管理已有规定的石化、炼焦、原料药、农药、汽车制造、制革、纺织印染等行业，要严格按照相关规定开展自行监测工作。 | 参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等要求，制定企业自行监测计划。 |

- 1.3.6 与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

工业和信息化部于2015年12月4日发布了《废塑料综合利用行业规范条件》，本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见下表。

表1.3-5         《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

| 序 号 | 《废塑料综合利用行业规范条件》要求 | 项目情况 | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业的设立和布局 |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目原料为正规塑料回收企业清理、破碎后的PVC破碎料。项目不接收含有毒有害物质的废塑料，如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 | 符合 |
| 2 | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计 要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目为新建企业，位于汨罗市归义镇上马社区，属于废塑料加工企业，符合当地土地利用总体规划。企业采用了节能环保技术及生产装备。 | 符合 |
| 3 | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法 通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目位于汨罗市归义镇上马社区，不在国家相关保护区内。 | 符合 |
| 二、资源综合利用及能耗 |  |  |  |
| 1 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 项目综合电耗约110千瓦时/吨废塑料，小于500千瓦时/吨废塑料。 | 符合 |
| 三、工艺与装备 |  |  |  |
| 1 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 | 项目挤出成型和磨粉设备均采用一体化生产线。 | 符合 |
| 3 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 项目配套建设了废气处理设施；项目挤出成型工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置处理。 | 符合 |
| 五、环境保护 |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定编制环境影响评价文件。提出了环境保护“三同时”以及需编制环境风险应急预案的要求，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |
| 2 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业加工存储场地位于厂房内部，厂房地面为硬化地面，并采取相应的防渗措施。 | 符合 |
| 3 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存 场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 项目在厂房内设置了分类存放场所，建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、 防震、隔热、洁净等要求。项目建设施行“雨污分流”。 | 符合 |
| 4 | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧 与填埋。 | 本项目产生的一般固体废物分类收集后外售综合利用。 | 符合 |
| 5 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。 | 本项目无生产废水产生。 | 符合 |
| 6 | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 项目挤出成型工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置处理。经处理后废气均能满足相应标准要求。 | 符合 |
| 7 | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目噪声主要来自生产设备、各类风机等，无大的强噪声源，经减振、消声、隔声后，厂房外噪声级得到较好控制，厂界处能达标排放。 | 符合 |

- 1.3.7 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）符合性分析

本项目为以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管项目，其污染防治措施与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中相关要求的符合性分析具体见下表。从表上分析可知，本项目的建设符合该规范要求。

表1.3-6       与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相符性分析

| 序 号 | 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、再生利用 |  |  |  |
| 1 | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 项目不合格产品破碎工序采用干法破碎技术并配有布袋除尘器和隔音降噪措施。 | 符合 |
| 二、污染控制要求 |  |  |  |
| 1 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 本项目无生产废水产生。 | 符合 |
| 2 | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和 GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 项目有机废气治理措施采用集气罩收集+UV光解+活性炭吸附装置，处理后废气符合相关标准限值要求。 | 符合 |
| 3 | 处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348 的要求。 | 项目生产过程采取相应的隔音、消声、减振等措施，噪声符合GB12348的2类标准要求。 | 符合 |

- 1.3.8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，本项目相符性分析详见下表。

表1.3-7               与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析

| 序号 | 控制环节 | 控制要求 | 本项目措施 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料储存控制要求 | VOCS物料应储存于密闭容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | 项目使用的原料为清洗破碎后的PVC破碎料，袋装储存后存放于于原料仓储区。 | 相符 |
|  |  | 盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 项目原料储存于厂房内原料仓储区，平时非取用状态时包装袋封口处于密闭状态。 | 相符 |
| 2 | 物料转移和输送控制要求 | 液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。 | 本项目不涉及液态VOCS物料。 | 相符 |
|  |  | 粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 项目原料PVC破碎料由管道输送至磨粉机内，磨粉后的原料采用螺旋输送机等密闭输送方式输送至挤出成型工序。 | 相符 |
| 3 | 涉及VOCs物料的生产过程 | 物料投加和卸放：粉状，粒状VOCS物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | 项目挤出成型工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置，并采用封闭式收集。 | 符合 |
|  |  | VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集系统处理；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目磨粉工序出料装袋粉尘采用集气罩收集+布袋处理器处理。 项目挤出成型工序产生的废气采用集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理。 | 符合 |
|  |  | VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目挤出成型工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置，并采用封闭式收集。 项目不合格产品破碎工序和磨粉工序出料装袋粉尘采用集气罩收集+布袋处理器处理。 项目挤出成型工序产生的废气采用集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理。 | 符合 |
| 4 | 含VOCS产品使用过程 | VOCS质量占比大于等于10％的含VOCS产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统 | 项目挤出成型工序，对每台生产线设备产品出口进行集气收集，集气罩与收集管道连接至废气处理装置，并采用封闭式收集。 项目磨粉工序出料装袋粉尘采用集气罩收集+布袋处理器处理。 项目挤出成型产生的废气采用集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理。 | 符合 |

- 1.3.9 平面布局合理性分析

本项目利用现有厂房进行建设，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。项目主出入口位于厂区北侧，靠近公路。办公生活区域位于厂区北侧。生产区域位于厂区南侧，从东向西分别为原料仓库、破碎区、磨粉区、挤出成型区（详见附图）。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确有利于厂区内物料运输。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了项目生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，项目总平面布局合理。

- 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题及环境影响为：

（1）项目建成后，废气源强和处理措施可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内；

（2）项目建成后，产生的一般工业废物和危险废物产生种类及产生量，明确其处理措施可行性。

- 1.5 环境影响评价的主要结论

汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目从环境保护角度分析是可行的。

- 2 总 则

- 2.1 编制依据

- 2.1.1 有关法律法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修正施行；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修改施行；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》 ，2018年10月26日修订施行；

（11）《中华人民共和国安全生产法》，2014 年12月1日起施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令；

（13）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（14）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（15）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

（16）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

（17）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（18）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

（19）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（20）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；

（21）《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，生态环境部令第1号；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号）；

（24）关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环环评[2016]95号）；

（25）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（26）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84 号）；

（27）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气〔2017〕121号）；

（28）《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日；

（29）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年 第81号）；

（30）《关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告 2018年 第29号）；

（31）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号；

（32）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）。

- 2.1.2 地方有关法规及相关政策文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2019年修订，2020年1月1日施行）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府第 215号令）；

（3）《湖南省环境保护“十三五”规划》 ；

（4）《湖南省主体功能区规划》；

（5）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（6）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

（7）《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》，（湘政办发〔2013〕77号）；

（8）《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》，（湘政发[2015] 53号）；

（9）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）；

（10）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）；

（11）关于印发《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》的通知，湘环发[2018]11号；

（12）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)；

（13）《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）；

（14）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；

（15）《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30 号）；

（16）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

（17）《岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案》；

（18）《岳阳市汨罗江水体达标方案》；

（19）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）。

- 2.1.3 导则及有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号）；

（12）《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）；

（13）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

（14）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

（19）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）。

- 2.1.4 其他有关技术文件

（1）本项目环境影响评价委托书；

（2）项目评价执行标准函；

（3）建设单位提供的其它资料。

- 2.2 环境影响要素识别和评价因子筛选

- 2.2.1 环境影响要素识别

经过对项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表2.2-1                       项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 影响分析环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 景观 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 人群健康 | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 人群健康 |  | √ |  | √ |  | √ |

- 2.2.2 评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因子见下表。

表2.2-2                     项目评价因子表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他因子：VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl |
|  | 污染源评价因子 | 颗粒物（以TSP计）、VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl、氯乙烯、臭气浓度 |
|  | 预测因子 | 颗粒物（以TSP计）、VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | 水塘：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、总磷、溶解氧 汨罗江：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、DO。 |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、石油类 |
|  | 预测因子 | 间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | 钾、钠、钙、镁、碳酸盐、碳酸氢盐、氯化物、硫酸盐、pH值、氨氮、耗氧量、挥发酚、砷、六价铬、汞、铅、氟化物、镉、锰、铁、溶解性总固体 |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、石油类 |
| 土壤环境 | 环境质量评价因子 | 1、重金属和无机物7项：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍； 2、挥发性有机物27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 石油烃 |
|  | 污染源评价因子 | TSP、氯乙烯 |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险源 | 车间原料堆放、成品堆放 |
|  | 风险类型 | 火灾引发伴生污染物排放 |

- 2.3 环境功能区划

本项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房。本项目环境功能区划如下：

- 2.3.1 环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区标准。

- 2.3.2 地表水功能区划

项目所在地为归义镇上马社区，不在汨罗市自来水厂饮用水源保护区水源保护区范围内，周边区域地表水水体有汨罗江和西侧水塘。水塘位于项目西侧500m处，汨罗江位于项目北侧2.3km处。

本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

汨罗江：根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水水源一级保护区，执行GB3838-2002中II类标准；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水水源二级保护区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准；南渡桥至磊石为渔业用水区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。

西侧水塘：渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 2.3.3 地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

- 2.3.4 声环境功能区划

项目位于归义镇上马社区，周边工厂较多，分布有少量居民，属于居住、工业混杂区，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

- 2.3.5 土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

项目区各环境功能属性见下表。

表2.3-1               项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汨罗江 | 新市桥至市水厂取水口上游1000m | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  |  | 市水厂取水口下游200m至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 西侧水塘 |  | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 生活生产用水，非饮用水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区 |  |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |  |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地，筛选值 |  |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |  |

- 2.4 评价标准

根据项目区域环境功能区划和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的函，本次环评采用以下标准进行评价：

- 2.4.1 环境质量标准

- 1、环境空气

TVOC、HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，其它污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单相关要求，氯乙烯的环境空气质量标准执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。具体标准限值见下表：

表2.4-1                         环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| HCl | 1小时平均 | 50μg/m3 |  |
| 氯乙烯 | / | 150μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

- 地表水

汨罗江饮用水源一级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段、西面水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目地表水环境质量标准详见下表。

表2.4-2           地表水环境质量标准                    单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 3、地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表2.4-3                 地下水环境质量标准                单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 9 | 铜 | ≤1.00 |
| 2 | 耗氧量（CODMn） | ≤3.0 | 10 | 镍 | ≤0.02 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 | 11 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 4 | 氯化氢 | ≤250 | 12 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 | 13 | 镉 | ≤0.005 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 | 14 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 | 15 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 粪大肠菌群类 | ≤0.3 | 16 | 锌 | ≤1.00 |

- 4、声环境

项目位于归义镇上马社区，周边工厂较多，分布有少量居民，属于居住、工业混杂区。项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。具体噪声标准值见下表：

表2.4-4                   声环境质量标准  dB（A）

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 |

- 5、土壤环境

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。具体噪声标准值见下表：

表2.4-5                     土壤环境质量评价标准                    单位：mg/kg

| 污染物项目 | 筛选值/第二类用地 |
| --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |
| 砷 | 60① |
| 镉 | 65 |
| 铬（六价） | 5.7 |
| 铜 | 18000 |
| 铅 | 800 |
| 汞 | 38 |
| 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |
| 四氯化碳 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 二氯甲烷 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.43 |
| 苯 | 4 |
| 氯苯 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 |
| 乙苯 | 28 |
| 苯乙烯 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |
| 硝基苯 | 76 |
| 苯胺 | 260 |
| 2-氯酚 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 䓛 | 1293 |
| 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 萘 | 70 |
| 二噁英类（总毒性当量） | 4×10-5 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超高筛选值，但不高于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参考附录A。 |  |

- 2.4.2 污染物排放标准

- 1、废气排放标准

项目生产设施排气筒污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准相关要求；企业厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求；企业边界大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

表2.4-6                   《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度 （mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 |  | 0.20 |
| 氯乙烯 | 36 | 15 | 0.77 |  | 0.6 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |

表2.4-7                厂区内 VOCs 无组织排放限值                     单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处 1 h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表2.4-8                《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

| 污染物名称 | 最高允许排放速率，无量纲 |  | 无组织排放监控限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（无量纲） |
| 臭气浓度 | 15 | 2000 | 厂界 | 20 |

- 2、废水排放标准

本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

- 3、噪声排放标准

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表2.4-9                工业企业厂界环境噪声排放标准限值               单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表2.4-10            建筑施工场界环境噪声排放标准                        单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

- 4、固体废物

一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。

- 2.5 评价工作等级及评价范围

- 2.5.1 大气评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，采用导则附录A推荐模式中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后根据评价工作分级判据进行分级。

根据污染源调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

Pi＝Ci ÷Coi×100%

式中：Pi —— 第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci —— 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi —— 第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价分级判据见下表：

表2.5-1                    大气评价工作等级判别结果

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

同一个项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

项目估算模型参数选取见表2.5-2~表2.5-4，主要大气污染源估算模型计算结果见表2.5-5。

表2.5-2                预测模式计算参数表（点源）

| 排放源 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 海拔高度m | 内径m | 风量m3/h | 排气筒高度（m） | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放 工况 | 污染物名称 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#排气筒 （破碎+混料+磨粉 ） | 0 | 0 | 67 | 0.5 | 10000 | 15 | 20 | 2400 | 正常 | 颗粒物 | 0.17 |
| 2#排气筒（ 挤出成型工段） | 0 | 0 | 67 | 0.5 | 5000 | 15 | 20 | 2400 | 正常 | VOCs | 0.096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯乙烯 | 0.0017 |

表2.5-3                预测模式计算参数表（面源）

| 排放源 | 面源中心坐标/m |  | 海拔高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 面源有效排放高度m | 排放工况 | 污染物名称 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#生产厂房（混料+ 挤出成型工段） | 0 | 24 | 67 | 50 | 13 | 8 | 正常 | 颗粒物 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯乙烯 | 0.00092 |
| 2#生产厂房（破碎+磨粉） | 26 | -6 | 67 | 25 | 15 | 8 | 正常 | 颗粒物 | 0.011 |

表2.5-4                     估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -12 |
| 地表类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.5-5                 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 （破碎+混料+磨粉+挤出成型工段） | 颗粒物 | 900 | 13.1150 | 1.28 |
| 2#排气筒（挤出成型工段） | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1200 | 7.4074 | 0.62 |
|  | HCl | 50 | 0.0694 | 0.14 |
|  | 氯乙烯 | 150 | 0.1312 | 0.09 |
| 1#生产厂房 （混料+挤出成型工段） | 颗粒物 | 900 | 84.6590 | 9.41 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1200 | 34.5608 | 2.88 |
|  | HCl | 50 | 0.6922 | 1.38 |
|  | 氯乙烯 | 150 | 1.2749 | 0.85 |
| 2#生产厂房 （破碎+磨粉） | 颗粒物 | 900 | 61.26 | 6.81 |

由上表的估算结果，本项目1#生产厂房无组织排放的颗粒物占标率最大，1%≤Pmax=9.41%＜10%，大气评价等级划分为二级。

2、评价范围

本项目大气评价工作等级为二级，大气环境评价范围：以本项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围。具体评价范围见附图5。

- 2.5.2 地表水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.5-6。

表2.5-6                    地表水环境评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目评价等级为三级B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施环境可行性评价。

- 2.5.3 地下水环境评价等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本技改项目属于 “N 轻工”—“116塑料制品制造”——“编制报告书”，属于II类建设项目。

根据导则中项目敏感分级依据，项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-7。

表2.5-7                        地下水环境敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准备保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水 的环境敏感区 |  |

根据现场调查，本项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，生产、生活用水来源为园区给水管网，项目周边居民均饮用自来水，部分居民家里保留有水井，均不作为饮用水水井，故地下水环境敏感程度为不敏感。本项目在运营过程中，不会造成地下水水质污染、引起地下水流场、地下水水位变化和水文地质等问题。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境的评价等级为三级。

表2.5-8                    地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

项目地下水影响评价等级为三级，项目用水为区域自来水，不取用地下水，废水通过采用防渗透措施，正常情况项目废水不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响，因此，评价范围以项目场地为上边界，地下水流向的下游6km2范围，主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

- 2.5.4 声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于项目位于归义镇上马社区，周边工厂较多，分布有少量居民，属于居住、工业混杂区，为声环境功能2类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为二级。

2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

- 2.5.5 土壤环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本项目位于归义镇上马社区，属于塑料制品业，周边分布有居民和耕地，对土壤环境影响属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，环境土壤评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别、建设项目占地规模和建设项目所在地周边土壤环境敏感程度确定土壤评价工作等级。

（1）土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目为附录A.“制造业”中“其它”，属于Ⅲ类项目。

（2）占地规模

项目占地3750m2，占地规模为小型。

（3）周边土壤环境敏感程度

表2.5-9              污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居住区、学校、医院、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

其周边分布有居民和耕地，土壤环境敏感程度为敏感。

（4）土壤评价工作等级划分

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价等级为三级，具体工作等级判断见表2.5-10。

表2.5-10                项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 评价工作等级 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、评价范围

评价范围为厂界周围50m范围内。

- 2.5.6 生态影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

生态环境影响评价等级工作划分依据如下：

表2.5-11               生态评价工作等级判据

| 影响区域生态敏感性 | 工程（占地）水域范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目位于项目位于归义镇上马社区，总占地面积3750m2，项目总占地面积远小于2km2，本工程用地不属于环境敏感区或自然保护区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19- 2011)，确定本次生态影响评价工作等级为三级，进行简单分析。

2、评价范围

评价范围为项目厂界周围200m范围内。

- 2.5.7 环境风险评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级及简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再确定评价工作等级。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

本项目不涉及附录B所列重点关注的危险物质，故本项目Q=0＜1，项目环境风险潜势为I。最终判定本项目环境风险评价等级为简单分析。

- 2.6 环境保护目标

本项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下和附图5。

表2.6-1                            环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 归义镇上马社区 | 165 | 250 | 居民 | 约100户，350人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 | 东北侧 | 300～800 |
|  | -245 | -184 | 居民 | 约30户，110人 |  | 西南侧 | 300～1000 |
|  | -350 | 0 | 居民 | 约5户，20人 |  | 西侧 | 350 |
| 新市镇团山社区 | 662 | 610 | 居民 | 约300户，1050人 |  | 东北侧 | 900～2800 |
| 汨罗市新市镇团山学校 | 1340 | 1020 | 学校 | 约300人 |  | 东北侧 | 1700 |
| 汨罗市政务中心 | 1615 | 330 | 行政单位 | / |  | 东北侧 | 1650 |
| 汨罗市工业园管委会 | 1780 | -320 | 行政单位 | / |  | 东北侧 | 1800 |
| 新市镇新市街社区 | 2090 | 237 | 居民 | 约50户，180人 |  | 东北侧 | 2100～2400 |
| 新市镇新阳社区 | 1100 | 0 | 居民 | 约100户，350人 |  | 东侧 | 1100~2200 |
|  | 1040 | 1090 | 居民 | 约150户，550人 |  | 东南侧 | 1500~3400 |
| 古培镇雨坛村 | 905 | 425 | 居民 | 约50户，180人 |  | 东南侧 | 1000~1700 |
|  | 0 | 1200 | 居民 | 约150户，500人 |  | 南侧 | 1200~2400 |
| 古培镇南环村 | 1230 | 565 | 居民 | 约150户，550人 |  | 西南侧 | 1350～3200 |
| 归义镇双塘社区 | -1825 | 535 | 居民 | 约200户，700人 |  | 西北侧 | 1900～3000m |
| 汨罗市双塘完小 | -2336 | 1631 | 学校 | 约500人 |  | 西北侧 | 2850m |
| 归义镇窑洲社区 | -1590 | 1524 | 居民 | 约100户，350人 |  | 西北侧 | 2200～3300m |

表2.6-2         环境保护目标表（地表水环境、地下水、声环境、生态环境）

| 项目 | 目标名称 | 规模 | 相对项目厂址方位及厂界距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 西侧水塘 东经：113° 6'54" 北纬：28°46'41" | 小河 | -23m，西侧500m | 《地表水环境质量标准》（GB3095-2012 Ⅲ类标准，渔业用水，无饮用水功能。 |
|  | 汨罗江 东经：113° 7'37" 北纬：28°47'58" | 中河 | -30m，北侧2.3km | 市水厂取水口下游200米至南渡桥断面、南渡桥至磊石断面执行《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准，农业浇灌用水，无饮用水功能。 （汨罗江）石碧潭渡口至新市桥、汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m断面执行《地表水环境质量标准》（GB3095-2012 Ⅱ类标准，饮用水功能。 |
| 声环境 | 项目周边200m范围内无居民 |  |  | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
| 生态环境 | 周边山地植被、林地 | / | / | 生态良好 |

- 3 建设项目工程分析

- 3.1 建设项目情况介绍

- 3.1.1 建设项目基本概况

项目名称：汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目

建设单位：汨罗市博达塑业有限公司

建设地点：汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲，公司厂址中心经纬度为东经113° 7'15"、北纬28°46'38"。

建设性质：新建

项目投资：项目总投资300万元，其中环保投资30.5万元，占项目总投资的10.17%

主要建设内容及生产规模：项目总用地面积：3750m2，总建筑面积：1745m2。主要建设内容为2栋生产厂房、1栋原材料仓库、2栋办公用房及配套环保工程。

生产规模：年产800吨PVC线管。

劳动定员及工作制度：项目劳动定员10人，住厂值班员工2人，工人采用一班制工作，每班8小时，年工作时间为300天，无食堂。

建设周期：2021年4月~2021年7月，施工期3个月。

- 3.1.2 工程情况

本项目总用地面积3750 m2，总建筑面积为1745m2，主要建设内容为2栋生产厂房、1栋原材料仓库、2栋办公用房及配套环保工程。主要生产工艺为“PVC破碎料→磨粉→混料→挤出成型→间接水冷却→修整切边→PVC线管”，主要生产设备为破碎机、双螺杆挤出机、混料机、挤出成型机、牵引机、裁切机、磨粉机。产品方案为年产800吨PVC线管。项目组成具体情况如下表所示。

表3.1-1                  建设项目组成一览表

| 工程内容 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产厂房 | 挤出成型区：设2台双螺杆挤出机，将磨粉后的PVC粉末加热挤出成产品。 成品仓库：用于成品堆放。 | 砖混结构，1F， 长×宽×高=13m×50m×8m 建筑面积650m2 |
|  | 2#生产厂房 | 磨粉区：设2台磨粉机，将原材料PVC破碎料磨粉。 中间产品堆放区：袋装磨粉后的PVC粉末。 破碎区：设2台破碎机，用于破碎不合格产品。 | 砖混结构，1F， 长×宽×高=15m×25m×8m 建筑面积375m2 |
| 辅助工程 | 原材料仓库 | 用于堆放原材料：PVC颗粒料 | 砖混结构，1F， 长×宽×高=15m×24m×6m 建筑面积360m2 |
|  | 办公用房 | 2栋办公用房，均为1F | 砖混结构，1F， 2栋办公用房总面积为360 m2 |
| 公用工程 | 给水 | 由归义镇自来水供水管网供给 | / |
|  | 排水 | 本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 | / |
|  | 供电 | 由汨罗市归义镇区域电网供给。 | / |
| 环保工程 | 废气收集 处理设施 | 在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。 在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 | / |
|  | 废水收集 处理设施 | 废水采用雨污分流； 本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 | / |
|  | 噪声污染 防治措施 | 隔声、减振、消声等 | / |
|  | 固体废物 | 10m2一般固废暂存间 5m2危废暂存间 | 一般固废暂存间和危废暂存间均位于项目西南角 |

- 3.1.3 产品方案及规模

本项目建成投产后生产规模为年产PVC线管800吨。本项目产品方案下表：

表3.1-2                      本项目产品方案一览表

| 产品品种 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC线管 | t/a | 800 | PVC线管长3m，直径根据订单不同制作，有16mm、18mm、20mm、25mm等规格。 |

根据《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），本项目产品应满足以下要求：

1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行 GB/T16288；

2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；

3、再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。

- 3.1.4 主要原辅材料及能源消耗

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2002版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目主要原辅材料具体情况见表3.1-3。

表3.1-3               主要原辅材料表

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t） | 最大存放量（t） | 来源 | 形态 | 包装方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC破碎料 | 800 | 20 | 外购 | 粒状、片状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 2 | 辅料 | 石蜡 | 3.48 | 1 | 外购 | 片状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 3 |  | 复合稳定剂 | 3.48 | 1 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 4 | 废气处理耗材 | 活性炭 | 1.83 | 1 | 外购 | 袋装 | 袋装 | 仓库 |

备注：本项目原辅材料中有使用PVC破碎料，PVC破碎料均来源于正规塑料回收企业，为清理破碎后的PVC破碎料。故本项目无废旧塑料清洗工序，严禁购入未清洗的废料，严禁从废品回收站直接回收未清洗的废料，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

（1）PVC破碎料：为半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目使用的原材料为以PVC粒料为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC粒料。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。

（2）复合稳定剂：PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl和VOCs（以非甲烷总烃计）的产生。

（3）石蜡：石蜡在PVC加工中，作为润滑剂使用。目的是降低粘度、提高流动性及易于脱模，有利于PVC成型加工。

- 3.1.5 项目主要生产设备

项目生产设备项目主要生产设备如下。

表3.1-4           项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量（台/套） | 生产能力（t/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | / | 1台 | 0.2 | 干法破碎 |
| 2 | 双螺杆挤出机 | / | 2台 | 0.2 |  |
| 3 | 混料机 | SRL-Z | 2台 | 0.2 |  |
| 4 | 牵引机 | OYG-50 | 2台 | / |  |
| 5 | 裁切机 | / | 2台 | / |  |
| 6 | 磨粉机 | / | 2台 | 0.2 |  |
| 7 | 变压器 | / | 1台 | / | 供电 |
| 8 | 布袋除尘器 | / | 1台 | / | 环保设备 |
| 9 | UV光解+活性炭吸附 | / | 1台 | / |  |

根据《产业结构调整指导目录》（2019本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

本项目双螺杆挤出机、混料机、磨粉机设备为2台，生产能力为0.2吨/小时，年生产2400小时，可加工物料960吨/年。本项目产能为800吨/年，双螺杆挤出机、混料机、磨粉机能够满足生产需求。

本项目破碎机为1台，生产能力为0.2吨/小时，年生产2400小时，可加工物料480吨/年。本项目需要破碎的物料约为80吨/年，破碎机能够满足生产需求。

- 3.2 公用工程

1、供水系统

项目供水来自归义镇自来水，供供厂区生产、生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需要。

本项目用水环节主要有员工生活用水及间接循环冷却水，总用水量为510 m3/a（1.7m3/d）。

2、排水系统

本项目排水方式为雨污分流。其中本项目间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

项目外排废水主要为生活污水，生活污水排放量为312m3/a（1.04m3/d）。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

3、供电系统

本项目用电来源依托乡镇电网，供电容量为250kVA。

4、储运工程

项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，交通便利，可用汽车运入厂区，产品运出采用汽车运输。

5、消防工程

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

6、劳动定员

项目劳动定员10人，住厂值班员工2人，工人采用一班制工作，每班8小时，年工作时间为300天，厂区内不设食堂。

- 3.3 项目总平面布置

本项目利用现有厂房进行建设，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。项目主出入口位于厂区北侧，靠近公路。办公生活区域位于厂区北侧。生产区域位于厂区南侧，从东向西分别为原料仓库、破碎区、磨粉区、挤出成型区。

- 3.4 施工期污染源分析

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房的生产厂房进行生产，不新征地，不新建建筑物，因此本项目无土建工程。主要工程为生产设备及环保设施的安装和建设。

1、大气环境

施工期主要大气污染物是施工机械废气、施工扬尘。施工机械废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，施工扬尘主要是物料堆放和场地基础挖掘过程中产生的扬尘。

2、水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按145L/人·d计，高峰期施工人数为10人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为1.16m3/d。施工期生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

3、声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表3.4-1。

表3.4-1                 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表3.4-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾。

- 施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约10kg的生活垃圾，生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

- 建筑垃圾

根据相关资料，房屋修缮过程中建筑垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积1745m2，因厂房修缮过程相对民宅较为简单，故建筑垃圾垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为8.725t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述建筑垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

- 3.5 营运期工艺流程及产污环节

本项目主要生产工艺包括磨粉、混料、挤出成型、挤出成型、间接水冷却、修整切边，项目主要工艺流程和产污节点见下图。

- 3.5.1 项目营运期工艺流程及产排污节点

磨粉

噪声、颗粒物

噪声、颗粒物

PVC破碎料

石蜡、复合稳定剂

不合格成品、边角料

破碎

混料

噪声、有机废气

噪声、颗粒物

挤出成型

间接水冷却

修整切边

噪声

成品

图3.5-1   项目生产工艺流程及产污节点图

- 3.5.2 工艺流程简述

1、磨粉

本项目原辅材料中有使用PVC破碎料，PVC破碎料均来源于正规塑料回收企业，为清理破碎后的PVC破碎料。

本项目将外购来的PVC破碎料磨成粉末状，以备后续混料使用。

2、混料

根据产品要求，本项目将已磨成粉状的PVC粉末料和石蜡、复合稳定剂按照120：1：1比例配料，配料后采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

3、挤出成型

原料进入挤出机仓室，经电加热后，原料呈熔融状态。熔融的物料、通过模具成型，初步成型后的半成品通过循环冷却水间接冷却。挤出工段加热采用电加热，PVC料物料温度在170℃左右。

4、间接水冷却

冷却的作用是使半成品尺寸定型、脱模。本流程冷却采用循环间接冷却，即冷却水在隔套内间接与产品接触，经循环水池冷却后可循环使用，不外排。

5、修整切边

挤出冷却好的半成品由人工修整切边。修整切边过程中产生边角废料收集后回用。

6、破碎

本项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求本项目产生的、未被使用过、未受到油污等污染的不合格产品、边角料。

- 3.5.3 产污环节

本项目产品生产过程中主要产排污节点见下表。

表3.5-1                      项目运营期产排污节点表

| 污染类别 | 车间 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#生产厂房 | 混料工段 | 颗粒物 | 拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。 |
|  | 2#生产厂房 | 破碎工段 | 颗粒物 |  |
|  | 2#生产厂房 | 磨粉工段 | 颗粒物 |  |
|  | 1#生产厂房 | 挤出成型工段 | VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢、氯乙烯 | 在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 |
| 废水 | 1#生产厂房 | 间接冷却水 | / | 经循环水池后循环使用不外排。 |
|  | 办公用房 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 |
| 噪声 | 厂区车间 | 混料、破碎、磨粉、挤出成型工段 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声等 |
| 固废 | 1#生产厂房 | 挤出成型和修整切边工序 | 不合格成品及边角料 | 收集后破碎磨粉作为原料回用于生产。 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘工序 | 除尘器收集粉尘 | 其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。 |
|  | “光催化+活性炭”环保装置 | 有机废气处理工序 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 废UV灯管 | 委托有资质单位处置 |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后运至垃圾中转站。 |

- 3.6 项目平衡分析

- 3.6.1 项目物料平衡

项目物料平衡情况见下表。

表3.6-1                           项目总物料平衡表                        单位： t/a

| 入 料 |  | 出 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| PVC破碎料 | 800 | 产品：PVC线管 |  | 800 |
| 石蜡 | 3.48 | 废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1.2（产生量） |
| 复合稳定剂 | 3.48 |  | 氯化氢 | 0.012 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 0.022 |
|  |  |  | 颗粒物 | 5.72（产生量） |
| 总投入 | 806.96 | 总产出 |  | 806.96 |

- 3.6.2 项目水平衡

本项目主要用水为员工生活用水和间接冷却水。

（1）生活用水

本项目项目劳动定员10人，住厂值班员工2人，工人采用一班制工作，每班8小时，年工作时间为300天，无食堂。生活用水来源于自来水，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）住宿职工按145L/人•d计算，非住宿职工按38m3/人•a计算，则项目生活用水量为1.30 t/d（390t/a），生活污水产生系数按0.8考虑，则生活污水产生量为1.04t/d（312t/a）；生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

（2）间接冷却用水

生产用水主要为间接冷却用水，主要用于模具冷却，采用间接热交换冷却的方式。间接冷却水中仅有少量悬浮物，且间接冷却对水质要求不高，故仅循环水池简单沉淀后，可一直循环使用不外排。

水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，本项目有1个循环水池，循环水池规格约4m3，其循环量为4m3/d，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为0.4m3/d，循环水池补充水量约为0.4m3/d，补充水量为120m3。

本项目具体用排水情况见下表，本项目水平衡图如图3.6-1所示。

表3.6-2                           项目用排水情况表

| 序号 | 用水部位 | 日用水量m3/d | 年用水量m3/a | 日排水量m3/d | 年排水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 1.3 | 390 | 1.04 | 312 |
| 2 | 间接冷却用水 | 0.4 | 120 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 1.7 | 510 | 1.04 | 312 |

损耗0.4

生产用水

0.4

0.26

生活用水

1.3

自来水

1.7

循环使用0.4

化粪池

用于周边菜地浇灌

1.04

循环水池

图3.6-1  项目水平衡图 （单位 m3/d）

- 3.7 营运期污染源分析

- 3.7.1 废气污染源

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为破碎工段、混料工段、磨粉工段产生的粉尘和挤出成型工段产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢、氯乙烯。项目原辅材料非取用时为袋装密闭，使用的原辅材料均为经清洗破碎的PVC破碎料，故原料暂存不会有臭气及异味产生。

一、粉尘

本项目粉尘主要产生于破碎工段、混料工段、磨粉工段。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年4月18日）中相关行业系数手册，详见下表。

表3.7-1              2922塑料板、管、型材制造行业产排污系数一览表

| 原料 名称 | 产品 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 |  | 系数单位 | 产污 系数 | 治理技术名称 | 末端治理技术去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂、助剂 | 塑料板、管、型材 | 配料-混合 | 所有规模 | 废气 | 颗粒物 | 千克/吨-产品 | 6.0 | 袋式除尘 | 99% |

表3.7-2             4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数一览表

| 原料 名称 | 产品 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 |  | 系数单位 | 产污 系数 | 治理技术名称 | 末端治理技术去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废PVC | 再生塑料粒子 | 破碎 | 所有规模 | 废气 | 颗粒物 | 克/吨-产品 | 450 | 袋式除尘 | 95% |

本项目年产PVC线管800吨，混料工段颗粒物产污系数参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年4月18日）塑料板、管、型材制造行业中配料-混合工段产污系数6.0千克/吨-产品，则本项目混料工段颗粒物产生量为4.8t/a（2kg/h）。

本项目年产PVC线管800吨，其中边角料和不合格成品产生量占成品的10%。则本项目需要破碎的边角料和不合格成品量为80t/a。破碎工段颗粒物产污系数参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年4月18日）非金属废料和碎屑加工处理行业中破碎工段产污系数450克/吨-产品，则本项目破碎工段颗粒物产生量为0.036t/a（0.015kg/h）。

本项目需要磨粉的原料包括原料PVC破碎料、边角料和不合格成品，总计880t/a。磨粉粒径约为30~300目，根据同类企业湖南中塑新能源有限公司竣工环境保护验收监测数据（工艺：磨粉（PVC粉料），原材料：再生料，产品：PVC粉料，其生产工艺、设备类型、产品均与本项目类似，具有可类比性）可知，粉尘产生量约为原料的0.1%，则粉尘产生量为0.88t/a（0.37kg/h）。

综上所述，本项目颗粒物总产生量为5.72t/a（2.38kg/h），建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。本项目风机风量为10000m3/h，年运行2400h，集气罩收集效率取90%，布袋除尘器除尘效率取95%。项目生产设备均位于封闭式厂房内，粉尘无组织排放考虑70%沉降。则本项目破碎工段、混料工段、磨粉工段颗粒物产排情况详见下表。

表3.7-3        项目颗粒物产生及排放一览表

| 污染源 | 工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/m³) | 产生量 |  | 排放浓度(mg/m³) | 排放量 |  |  |
|  |  |  |  | t/a | kg/h |  | t/a | kg/h |  |
| 1#排气筒有组织 | 破碎+混料+磨粉 | 风量 | 10000m3/h 2400万m3/a |  |  | 10000m3/h 2400万m3/a |  |  | 建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。 |
|  |  | 颗粒物 | 214 | 5.15 | 2.14 | 11 | 0.26 | 0.11 |  |
| 1#生产厂房 | 混料工段 | 颗粒物 | / | 0.48 | 0.2 | / | 0.144 | 0.06 |  |
| 2#生产厂房 | 破碎+磨粉 | 颗粒物 | / | 0.09 | 0.038 | / | 0.027 | 0.011 |  |

二、有机废气

本项目有机废气主要产生于挤出成型工段，产生的污染物主要为VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢、氯乙烯。

1、VOCs（以非甲烷总烃计）产生量

本项目挤出成型工段VOCs（以非甲烷总烃计）产生量参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年4月18日）中相关行业系数手册，详见下表。

表3.7-4              2922塑料板、管、型材制造行业产排污系数一览表

| 原料 名称 | 产品 名称 | 工艺 名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 |  | 系数单位 | 产污 系数 | 治理技术名称 | 末端治理技术去除效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂、助剂 | 塑料板、管、型材 | 配料-混合-挤出 | 所有规模 | 废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 千克/吨-产品 | 1.5 | 光催化+活性炭吸附 | 80% |

本项目年产PVC线管800吨，挤出成型工段VOCs（以非甲烷总烃计）产污系数参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》（2019年4月18日）塑料板、管、型材制造行业中配料-混合-挤出工段产污系数，则本项目挤出成型工段挥发性有机物产生量为1.2t/a。

2、氯化氢和氯乙烯产生量

根据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂质2008 年4 月，第18卷，第4 期）以及美国EPA 对PVC 生产工序的研究，PVC 在挤出成型过程中会产生氯化氢、氯乙烯，氯化氢产生速率为0.015kg/t原料，氯乙烯产生速率为0.027 kg/t原料。则本项目挤出成型工段氯化氢产生量为0.012t/a，氯乙烯产生量为0.022t/a。

综上所述，本项目挤出成型工段VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为1.2t/a，氯化氢产生量为0.012t/a，氯乙烯产生量为0.022t/a。

建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。挤出成型工段风机风量为5000m3/h，年运行2400h，集气罩收集效率取90%，VOCs去除效率取80%。则本项目挤出成型工段VOCs（以非甲烷总烃计）和HCl产排情况详见下表。

表3.7-5             项目VOCs（以非甲烷总烃计）和HCl产生及排放一览表

| 污染源 | 工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/m³) | 产生量 |  | 排放浓度(mg/m³) | 排放量 |  |  |
|  |  |  |  | t/a | kg/h |  | t/a | kg/h |  |
| 2#排气筒有组织 | 挤出成型工段 | 风量 | 5000m3/h 1200万m3/a |  |  | 5000m3/h 1200万m3/a |  |  | 建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 |
|  |  | VOCs | 96 | 1.14 | 0.48 | 19.2 | 0.23 | 0.096 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.9 | 0.011 | 0.0045 | 0.18 | 0.0022 | 0.0009 |  |
|  |  | 氯乙烯 | 1.65 | 0.020 | 0.0083 | 0.33 | 0.004 | 0.0017 |  |
| 1#生产厂房 | 挤出成型工段 | VOCs | / | 0.06 | 0.025 | / | 0.06 | 0.025 |  |
|  |  | 氯化氢 |  | 0.0012 | 0.0005 |  | 0.0012 | 0.0005 |  |
|  |  | 氯乙烯 | / | 0.0022 | 0.00092 | / | 0.0022 | 0.00092 |  |

三、污染物排放量汇总

本项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为破碎工段、混料工段、磨粉工段产生的粉尘和挤出成型工段产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl。

建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。

本项目废气污染物产排量详见下表。

表3.7-6             本项目废气污染物产生及排放一览表

| 污染源 | 工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/m³) | 产生量 |  | 排放浓度(mg/m³) | 排放量 |  |  |
|  |  |  |  | t/a | kg/h |  | t/a | kg/h |  |
| 1#排气筒有组织 | 破碎+混料+磨粉 | 风量 | 10000m3/h 2400万m3/a |  |  | 10000m3/h 2400万m3/a |  |  | 建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。 |
|  |  | 颗粒物 | 214 | 5.15 | 2.14 | 11 | 0.26 | 0.11 |  |
| 2#排气筒有组织 | 挤出成型工段 | 风量 | 5000m3/h 1200万m3/a |  |  | 5000m3/h 1200万m3/a |  |  | 建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 |
|  |  | VOCs | 96 | 1.14 | 0.48 | 19.2 | 0.23 | 0.096 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.9 | 0.011 | 0.0045 | 0.18 | 0.0022 | 0.0009 |  |
|  |  | 氯乙烯 | 1.65 | 0.020 | 0.0083 | 0.33 | 0.004 | 0.0017 |  |
| 1#生产厂房 | 混料工段 | 颗粒物 | / | 0.48 | 0.2 | / | 0.144 | 0.06 | 混料机、磨粉机置于封闭式厂房内，减少粉尘排放量，加强集气罩收集效率。 |
|  | 挤出成型工段 | VOCs | / | 0.06 | 0.025 | / | 0.06 | 0.025 |  |
|  |  | 氯化氢 | / | 0.0012 | 0.0005 | / | 0.0012 | 0.0005 |  |
|  |  | 氯乙烯 | / | 0.0022 | 0.00092 | / | 0.0022 | 0.00092 |  |
| 2#生产厂房 | 破碎+磨粉 | 颗粒物 | / | 0.09 | 0.038 | / | 0.027 | 0.011 |  |
| 合计 |  | VOCs | / | 1.2 | 0.505 | / | 0.29 | 0.121 | / |
|  |  | 氯化氢 | / | 0.012 | 0.005 | / | 0.0034 | 0.0014 |  |
|  |  | 氯乙烯 | / | 0.022 | 0.00922 | / | 0.0062 | 0.00262 |  |
|  |  | 颗粒物 | / | 5.72 | 2.38 |  | 0.43 | 0.18 |  |

四、非正常排放

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑废气处理装置失效的情况，具体非正常排放情况见下表。本项目废气非正常排放主要为各废气治理装置运行不正常时出现的异常排放，本项目非正常排放按最不利情况，即处理效率为0的极端情况考虑，其异常排污情况见下表。

表3.7-7                废气非正常排放情况

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒有组织 | 布袋除尘器故障 | 颗粒物 | 3.4 | 1 | 1 |
| 1#排气筒有组织 | 光催化+活性炭装置故障 | VOCs | 0.48 | 1 | 1 |

- 3.7.2 废水污染源

本项目主要废水有间接冷却水和生活污水。其中间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

（1）间接冷却水

生产用水主要为间接冷却用水，主要用于模具冷却，采用间接热交换冷却的方式。间接冷却水中仅有少量悬浮物，且间接冷却对水质要求不高，故仅循环水池简单沉淀后，可一直循环使用不外排。

水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，根据水平衡计算，循环水池补充水量约为0.4m3/d，补充水量为120m3。

（2）生活污水

本项目项目劳动定员10人，住厂值班员工2人，工人采用一班制工作，每班8小时，年工作时间为300天，无食堂。根据水平衡计算，生活污水产生量为1.04t/d（312t/a）；生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

表3.7-8                 本项目废水污染物产排情况一览表

| 污染源 名称 | 项目工序 | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 控制措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |
| 间接冷却水 | 间接冷却 | 水量 | 0.4m3/d（120m3/a） |  | 经循环水池后循环使用不外排。 | 不外排 |  |
| 生活污水 | 全厂职工 | 水量 | 1.04m3/d、312t/a |  | 经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 | 委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 |  |
|  |  | COD | 300 | 0.094 |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.078 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.0078 |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.062 |  |  |  |

- 3.7.3 噪声污染源

本项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：破碎机、磨粉机、挤出机、混料机、各类风机等，噪声源约75~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。项目各噪声设备的种类源强具体情况见下表：

表3.7-9                       本项目噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 台数 | 源强dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 2台 | 80~90 | 减振、消声、隔声 |
| 2 | 双螺杆挤出机 | 2台 | 75~85 |  |
| 3 | 混料机 | 1台 | 75~80 |  |
| 4 | 牵引机 | 2台 | 75~80 |  |
| 5 | 裁切机 | 2台 | 75~80 |  |
| 6 | 磨粉机 | 2台 | 80~90 |  |
| 7 | 布袋除尘器 | 1台 | 80~90 |  |

- 3.7.4 固体废物

本项目产生的固体废物为不合格成品及边角料、除尘器收集粉尘、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。

（1）不合格成品及边角料

项目在挤出成型和修整切边工序会产生一定量的不合格成品及边角料。根据建设单位提供的资料，不合格成品及边角料占成品的10%。本项目年产800吨PVC线管，则不合格成品及边角料产生量为80吨，不合格成品及边角料收集后破碎磨粉作为原料回用于生产。

（2）除尘器收集粉尘

项目在破碎工段、混料工段、磨粉工段会产生一定量的粉尘，根据废气污染源核算，布袋除尘器回收的颗粒物量约为7.76t/a，其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。

（3）废活性炭

项目在挤出成型工段会产生一定量的有机废气，有机废气采取“光催化+活性炭”处理。根据废气污染源核算，VOCs（以非甲烷总烃计）消减量为0.91t/a，其中光催化消减量约为0.36t/a（占40%）、活性炭吸附消减量约为0.55t/a（占60%）。活性炭吸附效率为0.3～0.4kg/kg，本评价吸附效率取0.3kg/kg，则本项目活性炭年使用量为1.83t/a，废活性炭产生量约为2.38t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于“HW49其它废物—900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废活性炭每半年更换一次，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物处置资质的单位运走处置。

（4）废UV灯管

项目在挤出成型工段会产生一定量的有机废气，有机废气采取“光催化+活性炭”处理。其中光催化的废UV灯管每三年更换一次，废UV灯管产生量约为3kg/(3a)。紫外线消毒灯产生紫外线的原理为灯管内的低压汞蒸气被电流激活产生紫外线，故紫外线消毒灯内含有少量的汞蒸气，属于《国家危险废物管理名录（2016）》中HW29含汞废物（900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），需交有资质单位进行处置。

（5）生活垃圾

本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，年工作时间为300天，则本项目产生的生活垃圾产生量为1.5t/a（5kg/d），生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

综上所述，本项目营运期产生的各类废物情况见下表。

表3.7-10                          固体废物产生及处置情况表

| 类别 | 名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 不合格成品及边角料 | 挤出成型和修整切边工序 | 80 | 一般工业固废 | 收集后破碎磨粉作为原料回用于生产。 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 除尘工序 | 7.76 | 一般工业固废 | 其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 有机废气处理工序 | 2.38 | HW49其它废物（900-041-49） | 委托有资质单位处置 |
|  | 废UV灯管 | 有机废气处理工序 | 3kg/(3a) | HW29含汞废物（900-023-29） | 委托有资质单位处置 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工 | 1.5 | 生活垃圾 | 收集后运至垃圾中转站。 |

本项目危险废物基本情况见下表。

表3.7-11                    危险废物汇总表

| 序 号 | 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 其它废物 | 900-041-49 | 2.38 | 废气处理 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 2 | 废UV灯管 | HW29 含汞废物 | 900-023-29 | 3 kg/(3a) | 废气处理 | 固态 | 含汞荧光灯管 | 汞 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |

- 3.8 项目污染物排放情况汇总

通过上述工程分析，项目污染源汇总情况见下表。

表3.8-1            项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 类别 |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水 | 间接冷却水 | 水量 | 120 | 120 | 0 |
|  | 生活污水 | 水量 | 312 | 经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 |  |
|  |  | COD | 0.094 |  |  |
|  |  | BOD5 | 0.078 |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.0078 |  |  |
|  |  | SS | 0.062 |  |  |
| 废气 | 1#排气筒有组织（破碎+混料+磨粉） | 风量 | 2400万m3/a | / | 2400万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 5.15 |  | 0.26 |
|  | 2#排气筒有组织）挤出成型工段） | 风量 | 1200万m3/a | / | 1200万m3/a |
|  |  | VOCs | 1.14 | 0.91 | 0.23 |
|  |  | 氯化氢 | 0.011 | 0.0088 | 0.0022 |
|  |  | 氯乙烯 | 0.020 | 0.016 | 0.004 |
|  | 1#生产厂房无组织（混料工段、挤出成型工段） | 颗粒物 | 0.48 | 0.336 | 0.144 |
|  |  | VOCs | 0.06 | 0 | 0.06 |
|  |  | 氯化氢 | 0.0012 | 0 | 0.0012 |
|  |  | 氯乙烯 | 0.0022 | 0 | 0.0022 |
|  | 2#生产厂房 （破碎+磨粉工段） | 颗粒物 | 0.09 | 0.063 | 0.027 |
| 固体废物 | 不合格成品及边角料 | 挤出成型和修整切边工序 | 80 | 收集后破碎磨粉作为原料回用于生产。 |  |
|  | 除尘器收集粉尘 | 除尘工序 | 7.76 | 其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。 |  |
|  | 废活性炭 | 有机废气处理工序 | 2.38 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废UV灯管 | 有机废气处理工序 | 3kg/(3a) | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 员工 | 1.5 | 生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。 |  |

- 4 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境概况

- 4.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

本项目选址位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，项目经纬度为东经113° 7'15"、北纬28°46'38"，具体地理位置见附图1。

- 4.1.2地形地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江－幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇－带，厚度为6.9~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），地震设防烈度为7度。

- 4.1.3水文资料

1、地表水系

本项目所在区域所涉及的河流主要为汨罗江。

汨罗江源出江西修水、湖北通城和湖南平江三县交界处之黄龙山脉。流经官田桥，龙门厂(进入平江县)，长寿街、嘉义、三市、平江、浯口、黄琪瑕(进入汨罗市)、长乐、新市、汨罗、于磊石山北注入洞庭湖。全长253.2km，其中流经汨罗境内61.5km。总落差249.83m，平均坡降为0.46‰。流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s(5月)，最小月平均流量26.2m3/s(1月、12月)。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民生活用水为城市自来水，水源为兰洞水库，不使用地下水作为生活用水。

2、地下水

根据含水岩土体的特征，园区内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。项目所在区域地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深-6.2~ -5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

项目所在的区域地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

本项目所在区域绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

- 4.1.4气象资料

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

（1）气温：年均气温17.1℃，极端最高气温38.4℃，极端最低气温-12℃；

（2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4~8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18d，连续10d降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：常年主导风向为NNW，频率为10.38%；冬季主导风向为NNW（13.48%），夏季主导风向为S（20.02%）；

（4）风速：年平均风速为1.74m/s；

（5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8d，年均湿度为81%，年均蒸发量为1312.3mm。

- 4.1.5土壤与植被

本项目区成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土的近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层浑厚，土质疏松，养分较丰富。

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

- 4.2 环境空气质量现状调查与评价

- 4.2.1空气质量达标区判定

项目空气质量达标区的判定，引用2019年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。

表4.2-1                  2019年区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 7 | 60 | 11.7 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 16.7 | 150 | 11.1 | 达标 | - |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 18.1 | 40 | 45.2 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 43 | 80 | 53.8 | 达标 | - |
| CO | 年平均浓度 | - | 810 | 10000 | 8.1 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 | - |
| 臭氧 | 年平均浓度 | - | 86.6 | 200 | 43.3 | 达标 | - |
|  | 百分位上8h平均 质量浓度 | 90 | 142.6 | 160 | 89.1 | 达标 | - |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 36.5 | 35 | 104 | 不达标 | 0.04 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 83.8 | 75 | 111 | 不达标 | 0.11 |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 66.1 | 70 | 94.4 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 139.6 | 150 | 93.1 | 达标 | - |

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.11倍，本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。

根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度从2018年的46μg/m3下降至2019年的36.5μg/m3，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善。

- 4.2.2其他污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本项目TVOC引用《汨罗市甬汨普达斯塑胶制品有限公司年产1200吨塑料制品建设项目环境影响报告书》2019年5月31日-6月6日的环境空气质量监测数据作为依据。HC引用了《汨罗市三诚箱包制造有限责任公司年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目环境影响报告书》2020年7月3日~7月9日的环境空气质量监测数据作为依据。

（1）监测布点

表4.2-2                             监测布点一览表

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| S1上马村居民点1 | 113° 6'52" | 28°46'55" | TVOC | 8h平均值 | 西北侧 | 780 | 2019年5月31日-6月6日《汨罗市甬汨普达斯塑胶制品有限公司年产1200吨塑料制品建设项目环境影响报告书》 |
| S2上马村居民点2 | 113° 7'36" | 28°46'3" | TVOC | 8h平均值 | 东南侧 | 1200 |  |
| S3上马村居民点3 | 113° 7'6" | 28°46'30" | HCl | 1h平均值 | 西南侧 | 280 | 2020年7月3日~7月9日《汨罗市三诚箱包制造有限责任公司年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目环境影响报告书》 |

（2）监测数据与评价

本评价对环境空气现状监测数据进行了达标统计分析，结果见表4.2-3。

表4.2-3             其它污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测 点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 平均时间 | 评价 标准μg/m3 | 监测浓度范围μg/m3 | 最大标准指数 | 最大占标率/% | 超标 率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1上马村居民点1 | 113° 6'52" | 28°46'55" | VOCs | 8小时均值 | 600 | 98.4~285 | 0.475 | 47.5% | 0 | 达标 |
| S2上马村居民点2 | 113° 7'36" | 28°46'3" | VOCs | 8小时均值 | 600 | 365~573 | 0.96 | 96% | 0 | 达标 |
| S3上马村居民点3 | 113° 7'6" | 28°46'30" | HCl | 一次值 | 50 | ND | / | / | 0 | 达标 |

经引用相关数据，监测结果表明，本项目所在区域TVOC、HCl的环境空气质量能满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。

- 4.3 地表水环境质量现状评价

本项目主要地表水环境为西面水塘、汨罗江。

一、西面水塘地表水现状监测与评价

为了解本项目所在区域西侧水塘水环境质量现状，本环评收集了《年产1200吨塑料制品建设项目环境影响报告书》中湖南汨江检测有限公司2019年5月31日～6月2日对西面水塘进行的环境监测，

（1）监测时间、频率、监测项目

湖南汨江检测有限公司2019年5月31日～6月2日对西面水塘进行了监测，每天采样一年，监测项目为pH、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、总磷、溶解氧。

（2）地表水水质现状评价方法

本次评价采用标准指数法评价地表水水质现状，按《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）所给模式进行计算：

单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si，j=ci，jcs，i

式中：

Si，j——单项水质参数i在j点的标准指数；

ci，j——污染物i在j点的浓度值，mg/L；

cs，i——水质参数i的地表水水质标准，mg/L；

pH的标准指数：

SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd    pHj≤7.0

SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0    pHj>7.0

式中：

SpH，j——pH在j点的标准指数；

pHj——pH在j点的监测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。

（3）监测结果统计与评价

水质常规监测结果见统计与评价下表4.3-1。

表4.3-1               监测数据统计         单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1：西面水塘 | pH | 6.71 | 6.80 | 6.79 | 6～9 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 22 | 21 | 24 | ≤20 | 否 |
|  | 五日生化需氧量 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | ≤4 | 否 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.185 | 0.179 | 0.196 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.005 | 是 |
|  | 总磷 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ≤0.05 | 否 |
|  | 总氮 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | ≤1.0 | 否 |
|  | 硫化物 | 0.022 | 0.025 | 0.019 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | ≤0.05 | 否 |
|  | 粪大肠菌群 | 1100 | 1300 | 1100 | ≤10000个/L | 是 |

根据湖南汨江检测有限公司2019年5月31日～6月2日对西面水塘进行的现状监测，周边水体西面水塘中化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类超标原因主要是周边居民生活污水直排导致。

二、汨罗江地表水现状现状监测与评价

为了解本项目所在区域汨罗江环境质量现状，本环评收集汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江窑洲断面、新市断面、南渡断面常规监测断面监测数据。

（1）监测时间、频率、监测项目

汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江进行了监测，每个点位每月监测一次，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数，监测项目为pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、DO。

（2）监测结果统计与评价

水质常规监测结果见统计与评价下表4.3-2。

表4.3-2        汨罗江监测数据统计与评价           单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） | 窑州断面（Ⅱ类） | 南渡断面（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 6.05-7.14 | 6.12-7.14 | 6.70-7.35 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 8-16 | 10-12 | 8-11 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.4-2.6 | 2.3-2.4 | 0.7-1.6 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.15-0.42 | 0.13-0.25 | 0.08-0.28 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.01ND-0.08 | 0.01ND-0.04 | 0.07-0.08 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01ND | 0.01ND | 0.005-0.02 |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| DO | 范围 | 8.4-8.5 | 8.6-8.7 | 8.04-9.16 |
|  | 标准值 | ≥5 | ≥6 | ≥5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江进行的监测数据，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

- 4.4 地下水质量现状评价

环评单位委托湖南精科检测有限公司对项目周边水井的环境因子和污染物因子进行了补充监测，监测时间为2020年10月12日～13日。

（1）监测布点

具体监测、布点情况及数据来源详见表4.4-1。

表4.4-1                   地下水环境监测点位一览表

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时间 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1：项目所在地水井 | 113° 7'15.00" E | 28°46'39.00" N | 钾、钠、钙、镁、碳酸盐、碳酸氢盐、氯化物、硫酸盐、pH值、氨氮、耗氧量、挥发酚、砷、六价铬、汞、铅、氟化物、镉、锰、铁、溶解性总固体 | 2020.10.12～13 | 项目所在地 | 0 | 本环评实测 |
| G2：项目所北侧居民点水井 | 113° 7'6" E | 28°46'31" N |  | 2020.10.12～13 | 西南侧 | 320 | 本环评实测 |
| G3：项目所西南侧居民点水井 | 113° 7'13"E | 28°46'50"N |  | 2020.10.12～13 | 北侧 | 400 | 本环评实测 |

（2）监测结果与评价

地下水环境监测数据与评价详见表4.4-2。

表4.4-2              地下水环境监测数据一览表

| 监测地点 | 监测项目 | 监测结果 |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.10.12 | 2020.10.13 |  |  |
| G1：项目所在地水井 | pH值 | 7.36 | 7.19 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 钾 | 3.48 | 3.52 | / | 达标 |
|  | 钠 | 4.71 | 4.65 | ≤200 | 达标 |
|  | 钙 | 8.50 | 8.48 | / | 达标 |
|  | 镁 | 3.72 | 3.67 | / | 达标 |
|  | 碳酸盐 | 5L | 5L | / | 达标 |
|  | 碳酸氢盐 | 56 | 59 | / | 达标 |
|  | 氯化物 | 3.56 | 3.41 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 1.14 | 1.17 | ≤250 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.075 | 0.067 | ≤0.5 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 0.32 | 0.28 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.003L | 0.003L | ≤0.002 | 达标 |
|  | 砷 | 0.003L | 0.003L | ≤0.01 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铅 | 0.006 | 0.009 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.115 | 0.106 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0003 | 0.0004 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 锰 | 0.024 | 0.023 | ≤0.10 | 达标 |
|  | 铁 | 0.03 | 0.03 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 154 | 156 | ≤1000 | 达标 |
| G2：项目所北侧居民点水井 | pH值 | 7.22 | 7.14 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 钾 | 6.84 | 6.90 | / | 达标 |
|  | 钠 | 11.3 | 10.8 | ≤200 | 达标 |
|  | 钙 | 34.9 | 36.1 | / | 达标 |
|  | 镁 | 8.44 | 8.56 | / | 达标 |
|  | 碳酸盐 | 5L | 5L | / | 达标 |
|  | 碳酸氢盐 | 106 | 102 | / | 达标 |
|  | 氯化物 | 32.1 | 31.0 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 18.5 | 17.1 | ≤250 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.046 | 0.054 | ≤0.5 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 0.49 | 0.45 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.003L | 0.003L | ≤0.002 | 达标 |
|  | 砷 | 0.003L | 0.003L | ≤0.01 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铅 | 0.006 | 0.008 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.445 | 0.360 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0003 | 0.0003 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 锰 | 0.004L | 0.004L | ≤0.10 | 达标 |
|  | 铁 | 0.01L | 0.01L | ≤0.3 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 159 | 155 | ≤1000 | 达标 |
| G3：项目所西南侧居民点水井 | pH值 | 7.32 | 7.25 | 6.5≤pH≤8.5 | 达标 |
|  | 钾 | 3.70 | 3.66 | / | 达标 |
|  | 钠 | 14.7 | 14.7 | ≤200 | 达标 |
|  | 钙 | 23.1 | 19.7 | / | 达标 |
|  | 镁 | 6.04 | 6.05 | / | 达标 |
|  | 碳酸盐 | 5L | 5L | / | 达标 |
|  | 碳酸氢盐 | 69 | 66 | / | 达标 |
|  | 氯化物 | 40.6 | 41.0 | ≤250 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 3.95 | 4.36 | ≤250 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.046 | 0.038 | ≤0.5 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 0.39 | 0.36 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.003L | 0.003L | ≤0.002 | 达标 |
|  | 砷 | 0.0006 | 0.0008 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铅 | 0.008 | 0.005 | ≤0.01 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.356 | 0.380 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 镉 | 0.0004 | 0.0008 | ≤0.005 | 达标 |
|  | 锰 | 0.011 | 0.011 | ≤0.10 | 达标 |
|  | 铁 | 0.12 | 0.12 | ≤0.3 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 196 | 201 | ≤1000 | 达标 |

根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日～13日对项目周边水井进行了水质监测，监测结果表明，项目周边水井能满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。

- 4.5 土壤环境质量评价

环评单位委托湖南精科检测有限公司对项目厂区内土壤环境进行了土壤环境质量监测，监测时间为2020年10月12日。

（1）监测点位

表4.5-1                   监测点位布设一览表

| 监测点位置 | 监测项目 | 经纬度 | 取样类型 | 取样深度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1：厂区内南侧土壤 | 45项+石油烃 | 113°7'15.5"E 28°46'36.6"N | 表层样 | 0～0.2m | 本环评实测 |
| T2：厂区内西北侧土壤 | 镉、总汞、总砷、铅、六价铬、铜、镍 | 113°7'14.1"E 28°46'38.6"N | 表层样 | 0～0.2m | 本环评实测 |
| T3：厂区内东北侧土壤 |  | 113°7'15.5"E 28°46'38.5"N | 表层样 | 0～0.2m | 本环评实测 |
| 备注：45项建设项目污染物项目包括： 1、重金属和无机物7项：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍； 2、挥发性有机物27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；半挥发性有机物11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |  |  |  |  |

（2）监测结果

表4.5-2                    土壤环境监测结果                 单位：mg/kg；pH，无量纲

| 监测点位 | 监测项目 | 采样时间 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1：厂区内南侧土壤 | 砷 | 2020.10.12 | 7.65 | 60 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.83 | 65 | 达标 |
|  | 铬（六价） |  | 2.21 | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 |  | 224 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 |  | 44.7 | 800 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.105 | 38 | 达标 |
|  | 镍 |  | 34.9 | 900 | 达标 |
|  | 四氯化碳 |  | ND | 2.8 | 达标 |
|  | 氯仿 |  | ND | 0.9 | 达标 |
|  | 氯甲烷 |  | ND | 37 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | ND | 9 | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | ND | 5 | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | ND | 66 | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | ND | 596 | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | ND | 54 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 |  | ND | 616 | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | ND | 5 | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | ND | 10 | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | ND | 6.8 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 |  | ND | 53 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | ND | 840 | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | ND | 2.8 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 |  | ND | 2.8 | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | ND | 0.5 | 达标 |
|  | 氯乙烯 |  | ND | 0.43 | 达标 |
|  | 苯 |  | ND | 4 | 达标 |
|  | 氯苯 |  | ND | 270 | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 |  | ND | 560 | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 |  | ND | 20 | 达标 |
|  | 乙苯 |  | ND | 28 | 达标 |
|  | 苯乙烯 |  | ND | 1290 | 达标 |
|  | 甲苯 |  | ND | 1200 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | ND | 570 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 |  | ND | 640 | 达标 |
|  | 硝基苯 |  | ND | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 |  | ND | 260 | 达标 |
|  | 2-氯酚 |  | ND | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 |  | ND | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 |  | ND | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  | ND | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | ND | 151 | 达标 |
|  | 䓛 |  | ND | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 |  | ND | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | ND | 15 | 达标 |
|  | 萘 |  | ND | 70 | 达标 |
|  | 石油烃 |  | 41.9 | 40ng TEQ/kg | 达标 |
| T2：厂区内西北侧土壤 | 砷 | 2020.10.12 | 9.35 | 60 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.46 | 65 | 达标 |
|  | 铬（六价） |  | 1.63 | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 |  | 68.7 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 |  | 27.9 | 800 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.174 | 38 | 达标 |
|  | 镍 |  | 59.4 | 900 | 达标 |
| T3：厂区内东北侧土壤 | 砷 | 2020.10.12 | 21.8 | 60 | 达标 |
|  | 镉 |  | 5.56 | 65 | 达标 |
|  | 铬（六价） |  | 3.04 | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 |  | 1570 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 |  | 238 | 800 | 达标 |
|  | 汞 |  | 1.39 | 38 | 达标 |
|  | 镍 |  | 107 | 900 | 达标 |

根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日对项目厂区内土壤环境进行的土壤环境质量监测，监测结果表明，项目厂区内土壤环境能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值相关要求。

- 4.6 声环境质量评价

环评单位委托湖南精科检测有限公司2020年10月12日～2020年10月13日对项目所在地进行了声环境监测。

（1）监测布点

表4.6-1       本项目声环境监测布点一栏表

| 编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| N1 | 项目东侧厂界1m处 |
| N2 | 项目南侧厂界1m处 |
| N3 | 项目西侧厂界1m处 |
| N4 | 项目北侧厂界1m处 |

（2）监测频次

2020年10月12日～2020年10月13日连续监测两天，每天昼间、夜间各监测一次。

（3）监测数据与评价

表4.6-2              声环境质量现状监测数据与评价一览表

| 采样点位 | 采样日期 |  | 监测结果 （Leq[dB(A)]） | 标准限制 （Leq[dB(A)]） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 项目东侧厂界1m处 | 2020.5.28 | 昼间 | 57.4 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.28 | 夜间 | 47.8 | 50 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 昼间 | 55.1 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 夜间 | 46.9 | 50 | 达标 |
| N2 项目南侧厂界1m处 | 2020.5.28 | 昼间 | 56.4 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.28 | 夜间 | 46.9 | 50 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 昼间 | 57.8 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 夜间 | 48.0 | 50 | 达标 |
| N3 项目西侧厂界1m处 | 2020.5.28 | 昼间 | 58.4 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.28 | 夜间 | 45.8 | 50 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 昼间 | 57.9 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 夜间 | 44.0 | 50 | 达标 |
| N4 项目北侧厂界1m处 | 2020.5.28 | 昼间 | 55.9 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.28 | 夜间 | 44.2 | 50 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 昼间 | 53.5 | 60 | 达标 |
|  | 2020.5.29 | 夜间 | 45.4 | 50 | 达标 |

（4）评价结果

根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日～2020年10月13日对周边厂界进行的声环境监测数据，项目所在地周边环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 5 环境影响预测与评价

- 5.1 施工期环境影响分析与评价

本项目选址于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

1、大气环境

施工期主要大气污染物是施工机械废气、施工扬尘。施工机械废气主要是扬尘施工机械驱动设备及施工车辆所排放的废气，施工扬尘主要是物料堆放和场地基础挖掘过程中产生的扬尘。施工期采取适当的措施减轻扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

2、水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。施工期生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

3、声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声。本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

4、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾。

生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

建筑垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

- 5.2 运营期大气环境影响预测与评价

- 5.2.1 气象资料

本项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，距离汨罗市气象站约13km，该气象站所在区域地形与项目所在区域地形相似，且中间无山地、丘陵等其它地形阻隔，因而本评价AERMOD模型地面气象资料采用汨罗气象站2018全年逐日、逐时地面观测数据。

表5.2-1                   气象观测站站点信息一览表

| 站点编号 | 站点 名称 | 站点 类型 | 经度 | 纬度 | 相对 方位 | 距拟建项目距 离（km） | 平均海拔高 度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57680 | 汨罗 | 一般站 | 113.1E | 28.85N | 西北 | 13.3 | 84 |

根据汨罗市气象站提供的近二十年的地面气象观测资料：

（1）温度

汨罗市近20 年平均温度的月变化见表5.2-2 和图5.2-1，与历年统计数据的变化趋势大致相同。1 月平均气温最低，为5.21℃；7 月平均气温最高，为31.63℃，全年平均温度为18.54℃。

表5.2-2                  汨罗市近20 年平均温度的月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 5.21 | 7.2 | 14.54 | 18.14 | 23.44 | 27.07 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度（℃） | 31.63 | 31.12 | 23.57 | 19.45 | 13.33 | 6.98 |

图5.2-1    区域月平均温度变化曲线

（2）风速

汨罗市近20 年平均风速的月变化见表5.3-3 和图5.3-2，7 月份的风速最大，12 月份的风速最小，全年平均风速为1.74m/s。

表5.2-3                  汨罗市近20 年平均风速的月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.34 | 1.72 | 1.98 | 1.87 | 1.74 | 1.69 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 2.55 | 2.02 | 1.66 | 1.53 | 1.47 | 1.3 |

图5.2-2    区域月平均风速变化曲线

### 5.2.2 估算模式及达标情况

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。

一、预测因子

根据本项目工程分析和污染物排放特性，选取TSP、VOCs、氯化氢、氯乙烯为预测因子。根据工程分析，本项目SO2+NOx<500t/a，不需考虑预测二次污染物。

二、预测评价标准

表5.2-4                 项目评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值µg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D |
| HCl | 1小时平均 | 50 |  |
| 氯乙烯 | / | 150 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

注：TSP  1h平均质量浓度限值按3倍日平均质量浓度限值计算，即900μg/m3。TVOC 1小时平均取值参照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D：TVOC 8小时平均的2倍值。

三、预测参数

本项目有组织排放污染源点源参数见表5.2-5，无组织排放污染源面源参数见表5.2-6。

表5.2-5                          项目点源参数表

| 排放源 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 海拔高度m | 内径m | 风量m3/h | 排气筒高度（m） | 烟气温度℃ | 年排放小时数h | 排放 工况 | 污染物名称 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#排气筒 （破碎+混料+磨粉 ） | 0 | 0 | 67 | 0.5 | 10000 | 15 | 20 | 2400 | 正常 | 颗粒物 | 0.17 |
| 2#排气筒（ 挤出成型工段） | 0 | 0 | 67 | 0.5 | 5000 | 15 | 20 | 2400 | 正常 | VOCs | 0.096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氯乙烯 | 0.0017 |

注：以工程排气筒P1为坐标原点(0，0)，采用直角坐标网格进行预测，正东为X轴，正北为Y轴。

表5.2-6                          项目面源参数表

| 排放源 | 面源中心坐标/m |  | 海拔高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 面源有效排放高度m | 排放工况 | 污染物名称 | 污染物排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#生产厂房（混料+ 挤出成型工段） | 0 | 24 | 67 | 50 | 13 | 8 | 正常 | 颗粒物 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯乙烯 | 0.00092 |
| 2#生产厂房（破碎+磨粉） | 26 | -6 | 67 | 25 | 15 | 8 | 正常 | 颗粒物 | 0.011 |

注：以1#排气筒为坐标原点(0，0)，采用直角坐标网格进行预测，正东为X轴，正北为Y轴。

四、估算模型参数

表5.2-7                      估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/。 | / |

说明：①项目周边3km半径范围内未达到一半以上面积属于城市建成区或者规划区，故选择农村；②项目周边3km范围内的占地面积最大的土地利用类型为农田。

五、地形高程数据

本项目地形数据采用SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）90m 分辨率地形数据。数据来源为：http://srtm.csi.cgiar.org。地形数据范围为srtm59-07。地形图区域四个顶点的坐标(经度，纬度)，单位：度。西北角(112.93458°，28.94292°)、东北角(113.42625°，28.94292°)、西南角(112.93458°，28.55958°)、东南角(113.42625°，28.55958°)。本项目所在地坐标为（113.170556°，28.755278°）

### 5.2.3 预测结果与分析

本项目正常工况下有组织排放废气及无组织排放废气预测结果详见下表。

表5.2-8      正常工况下有组织废气预测结果—1#排气筒（破碎+混料+磨粉工段）

| 距离中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% |
| 10 | 0.0497 | 0.01 |
| 50 | 4.5466 | 0.51 |
| 100 | 9.5429 | 1.06 |
| 200 | 13.0640 | 1.45 |
| 211 | 13.1150 | 1.28 |
| 300 | 11.5360 | 1.11 |
| 400 | 9.9565 | 1.07 |
| 500 | 9.5859 | 0.98 |
| 600 | 8.8343 | 0.89 |
| 700 | 8.0211 | 0.81 |
| 800 | 7.2568 | 0.77 |
| 900 | 6.5732 | 0.73 |
| 1000 | 5.9731 | 0.66 |
| 1500 | 3.9340 | 0.44 |
| 2000 | 3.4144 | 0.38 |
| 2500 | 3.0542 | 0.34 |
| 下风向最大浓度对应的距离211m | 13.1150 | 1.28 |

表5.2-9      正常工况下有组织废气预测结果—2#排气筒（挤出成型工段）

| 距离中心下风向距离D/m | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | HCl |  | 氯乙烯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% |
| 10 | 0.0659 | 0.01 | 0.0006 | 0.00 | 0.0012 | 0.00 |
| 50 | 5.3303 | 0.11 | 0.0500 | 0.10 | 0.0944 | 0.06 |
| 100 | 6.7648 | 0.56 | 0.0634 | 0.13 | 0.1198 | 0.08 |
| 200 | 7.3787 | 0.61 | 0.0692 | 0.14 | 0.1307 | 0.09 |
| 211 | 7.4074 | 0.62 | 0.0694 | 0.14 | 0.1312 | 0.09 |
| 300 | 6.5156 | 0.54 | 0.0611 | 0.12 | 0.1154 | 0.08 |
| 400 | 5.6235 | 0.47 | 0.0527 | 0.11 | 0.0996 | 0.07 |
| 500 | 5.4142 | 0.45 | 0.0508 | 0.10 | 0.0959 | 0.06 |
| 600 | 4.9896 | 0.42 | 0.0468 | 0.09 | 0.0884 | 0.06 |
| 700 | 4.5303 | 0.38 | 0.0425 | 0.08 | 0.0802 | 0.05 |
| 800 | 4.0986 | 0.34 | 0.0384 | 0.08 | 0.0726 | 0.05 |
| 900 | 3.7125 | 0.31 | 0.0348 | 0.07 | 0.0657 | 0.04 |
| 1000 | 3.3736 | 0.28 | 0.0316 | 0.06 | 0.0697 | 0.04 |
| 1500 | 2.222 | 0.19 | 0.0208 | 0.04 | 0.0393 | 0.03 |
| 2000 | 1.9285 | 0.16 | 0.0181 | 0.04 | 0.0342 | 0.02 |
| 2500 | 1.7250 | 0.14 | 0.0162 | 0.03 | 0.0305 | 0.02 |
| 下风向最大浓度对应的距离211m | 7.4074 | 0.62 | 0.0694 | 0.14 | 0.1312 | 0.09 |

表5.2-10      正常工况下无组织废气预测结果—1#生产厂房（混料+挤出成型工段）

| 距离中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | HCl |  | 氯乙烯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% |
| 10 | 69.3420 | 7.70 | 28.3079 | 2.36 | 0.5670 | 1.13 | 1.0442 | 0.70 |
| 26 | 84.6590 | 9.41 | 34.5608 | 2.88 | 0.6922 | 1.38 | 1.2749 | 0.85 |
| 50 | 65.1230 | 7.24 | 26.5855 | 2.22 | 0.5325 | 1.06 | 0.4559 | 0.65 |
| 100 | 23.4170 | 3.36 | 12.3601 | 1.03 | 0.2476 | 0.50 | 0.3526 | 0.30 |
| 200 | 20.4350 | 2.60 | 9.5596 | 0.80 | 0.1915 | 0.38 | 0.3077 | 0.24 |
| 300 | 18.4870 | 2.27 | 8.3423 | 0.70 | 0.1671 | 0.33 | 0.2784 | 0.21 |
| 400 | 17.0250 | 2.05 | 7.5470 | 0.63 | 0.1512 | 0.30 | 0.2784 | 0.19 |
| 500 | 17.0250 | 1.89 | 6.9502 | 0.58 | 0.1392 | 0.28 | 0.2564 | 0.17 |
| 600 | 15.7590 | 1.75 | 6.4334 | 0.54 | 0.1289 | 0.26 | 0.2373 | 0.16 |
| 700 | 14.6710 | 1.63 | 5.9892 | 0.50 | 0.1200 | 0.24 | 0.2209 | 0.15 |
| 800 | 13.7170 | 1.52 | 5.5998 | 0.47 | 0.1122 | 0.22 | 0.2066 | 0.14 |
| 900 | 12.8730 | 1.43 | 5.2552 | 0.44 | 0.1053 | 0.21 | 0.1939 | 0.13 |
| 1000 | 12.1180 | 1.35 | 4.9470 | 0.41 | 0.0991 | 0.20 | 0.1825 | 0.12 |
| 1500 | 9.2980 | 1.03 | 3.7958 | 0.32 | 0.0760 | 0.15 | 0.1400 | 0.09 |
| 2000 | 7.4548 | 0.83 | 3.0554 | 0.25 | 0.0612 | 0.12 | 0.1127 | 0.08 |
| 2500 | 6.3239 | 0.70 | 2.5816 | 0.22 | 0.0517 | 0.10 | 0.0952 | 0.06 |
| 下风向最大浓度对应的距离26m | 84.6590 | 9.41 | 34.5608 | 2.88 | 0.6922 | 1.38 | 1.2749 | 0.85 |

表5.2-11     正常工况下无组织废气预测结果—2#生产厂房（破碎+磨粉）

| 距离中心下风向距离D/m | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 Ci/(μg/m3) | 浓度占标率 Pi/% |
| 10 | 54.14 | 6.02 |
| 18 | 61.26 | 6.81 |
| 50 | 29.87 | 3.32 |
| 100 | 22.54 | 2.50 |
| 200 | 18.31 | 2.03 |
| 300 | 15.60 | 1.73 |
| 400 | 13.49 | 1.50 |
| 500 | 11.85 | 1.32 |
| 600 | 10.48 | 1.16 |
| 700 | 9.36 | 1.04 |
| 800 | 8.45 | 0.94 |
| 900 | 7.73 | 0.86 |
| 1000 | 7.12 | 0.79 |
| 1500 | 5.06 | 0.56 |
| 2000 | 4.09 | 0.45 |
| 2500 | 3.44 | 0.38 |
| 下风向最大浓度对应的距离18m | 61.26 | 6.81 |

表5.2-12                 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 （破碎+混料+磨粉+挤出成型工段） | 颗粒物 | 900 | 13.1150 | 1.28 |
| 2#排气筒（挤出成型工段） | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1200 | 7.4074 | 0.62 |
|  | HCl | 50 | 0.0694 | 0.14 |
|  | 氯乙烯 | 150 | 0.1312 | 0.09 |
| 1#生产厂房 （混料+挤出成型工段） | 颗粒物 | 900 | 84.6590 | 9.41 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1200 | 34.5608 | 2.88 |
|  | HCl | 50 | 0.6922 | 1.38 |
|  | 氯乙烯 | 150 | 1.2749 | 0.85 |
| 2#生产厂房 （破碎+磨粉） | 颗粒物 | 900 | 61.26 | 6.81 |

由上表估算结果可知，正常工况下，1#排气筒颗粒物最大落地浓度为13.1150g/m3，最大占标率分别为1.28%，最大落地浓度对应距离为211m；2#排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为7.4074μg/m3，最大占标率分别为0.62%；HCl最大落地浓度为0.0694μg/m3，最大占标率分别为0.14%；氯乙烯最大落地浓度为0.1312μg/m3，最大占标率分别为0.09%。从预测结果可以看出，评价区域内VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求；颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单相关要求；氯乙烯最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。

项目1#生产厂房无组织排放颗粒物最大落地浓度为84.6590μg/m3，最大占标率分别为9.41%；VOCs（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为34.5608μg/m3，最大占标率分别为2.88%；HCl最大落地浓度为0.6922μg/m3，最大占标率分别为1.38%；氯乙烯最大落地浓度为1.2749μg/m3，最大占标率分别为0.85%。2#生产厂房无组织排放颗粒物最大落地浓度为61.26μg/m3，最大占标率分别为6.81%。从预测结果可以看出，评价区域内VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求；颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单相关要求；氯乙烯最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。

### 5.2.4 大气环境防护距离

由《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据前文进行的估算，本项目在正常排放下，VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求；颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单相关要求。因此无需设置大气环境防护距离。

### 5.2.5 大气污染物排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算见表5.2-13；大气污染物无组织排放量核算见表5.2-14；大气污染物年排放量核算见表5.2-15。

表5.2-13           大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 排放浓 mg/m 3 | 排放速率kg/h | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒有组织（破碎+混料+磨粉） | 颗粒物 | 17 | 0.11 | 0.26 |
| 2 | 2#排气筒有组织（挤出成型） | VOCs | 19.2 | 0.096 | 0.23 |
|  |  | 氯化氢 | 0.18 | 0.0009 | 0.0022 |
|  |  | 氯乙烯 | 0.33 | 0.0017 | 0.004 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.26 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.23 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.0022 |
|  |  | 氯乙烯 |  |  | 0.004 |

表5.2-14                 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m 3 |  |
| 1 | 1#生产厂房 | 混料工段、挤出成型工段 | 颗粒物 | 混料机、磨粉机置于封闭式厂房内，减少粉尘排放量，加强集气罩收集效率。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准相关要求 | 1.0 | 0.144 |
|  |  |  | VOCs |  |  | 4.0 | 0.06 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.2 | 0.0012 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  |  | 0.6 | 0.0022 |
| 2 | 2#生产厂房 | 破碎+磨粉工段 | 颗粒物 |  |  | 1.0 | 0.027 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.171 |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 0.06 |
|  |  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.0012 |
|  |  |  |  | 氯乙烯 |  |  | 0.0022 |

表5.2-15                大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.29 |
| 2 | 氯化氢 | 0.0034 |
| 3 | 氯乙烯 | 0.0062 |
| 4 | 颗粒物 | 0.43 |

### 5.2.6 大气环境影响评价结论

综上所述，项目选址及总图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，环境防护距离设置满足环保要求，项目废气对外界环境影响很小，所采取的废气治理措施是可行的，大气环境影响可接受。

- 5.3 运营期地表水环境影响预测评价

本项目主要废水有间接冷却水和生活污水。

（1）间接冷却水

生产用水主要为间接冷却用水，主要用于模具冷却，采用间接热交换冷却的方式。间接冷却水中仅有少量悬浮物，且间接冷却对水质要求不高，故仅循环水池简单沉淀后，可一直循环使用不外排。

（2）生活污水

本项目项目劳动定员10人，住厂值班员工2人，工人采用一班制工作，每班8小时，年工作时间为300天，无食堂。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。本项目生产污水产生量少，周边均为农田和菜地，可消纳经化粪池处理后的生活污水。

综上，本项目采取以上环保措施后，厂区间接冷却水全部循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。项目产生的废水均得到了妥善处理，故地表水环境环保措施可行。

- 5.4 运营期地下水环境影响分析

- 5.4.1 评价区地质与水文地质概况

（1）区域地质构造

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多 样。汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生 界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

（2）地形地貌及周边环境

本项目位于归义镇上马社区，场地地势较为平坦、地貌形态单一，原始地貌为丘岗。

（3）场地水文地质条件

项目区地下水类型以基岩裂隙水为主，项目区地下水的补给来源为大气降水及江河的渗入补给。

（4）地下水开发利用现状

本项目所在区域绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，项目地下水评价范围内无集中式地下水饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

- 5.4.2 地下水环境影响分析与评价

本项目主要废水有间接冷却水和生活污水。其中间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

本项目产生的废水为间接冷却水和生活污水，水质较为简单，在做好防渗措施的基础上，其进入到地下的可能性较小，对地下水环境影响甚微。

（1）正常工况地下水环境影响分析

本项目主要废水有间接冷却水和生活污水。本项目化粪池需做好防渗措施，厂区均为水泥地面。因此正常工况下。本项目对地下水影响不大。

（2）事故渗漏地下水环境影响分析

本项目可能对地下水产生影响的环节主要为生活污水泄露导致污染物可能渗入地下水。危废暂存间储存的危险废物为废活性炭、废UV灯管，均为固态。危险废物均储存在危废暂存间内，危废暂存间均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，做好防雨、防风、防渗措施。故危险废物泄露进入地下水的可能性甚微，

为避免本区域地下水受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施：

①合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时疏导。

②化粪池及及生活污水管道进行防腐、防渗，加强废水处理设施的维护，防止废水处理设施发生废水下渗的情况。

③一般工业固体废物暂存库须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。

④危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。

在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境影响较小。

- 5.5 声环境影响分析

项目区为2类声环境功能区。经过现场调查，项目周围200m范围内无居民等敏感点，项目运行对声环境敏感点的影响较小。

- 5.5.1 项目主要噪声源

本项目噪声源主要为破碎机、双螺杆挤出机、混料机、牵引机、裁切机、磨粉机、布袋除尘器、各类风机等，噪声源约75~90dB（A），项目主要噪声源及源强情况见工程分析章节表2.4-5。

- 5.5.2 预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

2、对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

3、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

- 5.5.3 评价标准和评价量

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

- 5.5.4 预测结果及评价

根据项目平面布局，利用上述噪声预测公式，本项目噪声预测结果见下表。

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的要求：在进行边界噪声评价时，本项目在进行边界噪声评价时以工程噪声贡献值作为评价量。厂界噪声预测结果见表5.5-1。

表5.5-1                    厂界环境噪声预测结果                单位：dB（A）

| 测点 | 贡献值 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |
| 东厂界 | 52.7 | 60 |
| 南厂界 | 54.2 |  |
| 西厂界 | 54.6 |  |
| 北厂界 | 50.3 |  |

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，项目东、南、西、北厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，项目建设不会对周边声环境产生明显不利影响。

- 5.6 固体废物环境影响分析

- 5.6.1 固体废物产生情况及处置措施

本项目产生的固体废物为不合格成品及边角料、除尘器收集粉尘、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。

（1）不合格成品及边角料

根据工程分析，项目在挤出成型和修整切边工序会产生一定量的不合格成品及边角料。不合格成品及边角料产生量为80吨，不合格成品及边角料收集后破碎磨粉作为原料回用于生产。

（2）除尘器收集粉尘

根据工程分析，项目在破碎工段、混料工段、磨粉工段会产生一定量的粉尘，布袋除尘器回收的颗粒物量约为7.76t/a，其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。

（3）废活性炭

根据工程分析，项目在挤出成型工段会产生一定量的有机废气，有机废气采取“光催化+活性炭”处理。废活性炭产生量约为2.38t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于“HW49其它废物—900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废活性炭每半年更换一次，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物处置资质的单位运走处置。

（4）废UV灯管

根据工程分析，项目在挤出成型工段会产生一定量的有机废气，有机废气采取“光催化+活性炭”处理。其中光催化的废UV灯管每年更换一次，废UV灯管产生量约为3kg/(3a)。紫外线消毒灯产生紫外线的原理为灯管内的低压汞蒸气被电流激活产生紫外线，故紫外线消毒灯内含有少量的汞蒸气，属于《国家危险废物管理名录（2016）》中HW29含汞废物（900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），需交有资质单位进行处置。

（5）生活垃圾

根据工程分析，本项目产生的生活垃圾产生量为1.5t/a（5kg/d），生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

采取以上措施后，严格按照国家有关固废，特别是危险废物要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

- 5.6.2 固体废物环境影响分析

1、一般工业固废影响分析

不合格成品及边角料、除尘器收集粉尘收集作为原料综合利用，生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

厂内一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。建设单位采取有效措施实现固废的减量化、无害化、资源化的处理原则，对废物进行全过程管理，做到安全处置，不向外环境排放，不会对周围环境造成不良影响。

2、危险废物影响分析

（1）危废贮存场所影响分析

项目拟设1个危险废物临时贮存间（50m2），项目危险废物临时贮存场所应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定，设置防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏等措施和相关收集措施。如此，可有效避免造成二次污染，在采取对应防治措施的前提下，项目所设危险废物临时贮存场所符合环保要求，合理可行。

项目所设危险废物临时贮存场所贮存能力分析具体见表5.6-1。

表5.6-1            项目危险废物贮存场所基本情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 其它废物 | 900-041-49 | 2.38 | 5 | 袋装 | 20 | 半年 |
|  | 废UV灯管 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 3kg/(3a) |  | 袋装 |  | 半年 |

由上表分析可知：项目危险废物临时存放间贮存能力可以满足危废存放要求，故项目危废暂存间的贮存能力满足生产要求。

（2）运输、转移过程的环境影响分析

项目危废产生于废气处理设施，与暂存间距离较近。项目危险废物在厂区运输过程中若管理不当，转运固废可能散落、泄漏，直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质。项目危险废物厂区内运输距离较短，且运输道路均为水泥硬化地面，只要严格规范运输流程，各危险废物包装完好后再进行转移，危险废物的运输过程中采取防水、防扬尘、防泄露等措施，避免雨天及恶劣天气运输转移危险废物，发生散落泄露的概率很小。

危险废物应交由有资质单位处置，危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，危险废物转移运输由危险废物处置单位负责，危险废物处置单位在危险废物途中应采取相应的污染防范及事故应急措施，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

（3）委托处置的影响分析

项目危险废物应在生产前落实处置单位（与有相关资质的单位完成签约）。项目产生的危废委托有资质单位处置，不向外环境排放，不会对周围环境造成不良影响。

表5.6-2                 危险废物委托利用/处置途径建议表

| 地区 | 企业名称 | 地址 | 联系方式 | 处置单位经营类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭 | 0731-86793513 /18908486796 | HW01（831-003-01 831-004-01 831-005-01）；HW02；HW03；HW04；HW05；HW06；HW07；HW08；HW09；HW11；HW12；HW13；HW14；HW16；HW17；HW18；HW19；HW20；HW21；HW22；HW23；HW24； HW25；HW26；HW27；HW28；HW30；HW31；HW32；HW33；HW34；HW35；HW36；HW37；HW38；HW39；HW40； HW45；HW46；HW47；HW48；HW49；HW50 |

- 5.6.3 固体废物影响分析结论

综上，建设单位采取有效措施防止固体废物在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案对工业固废进行处理，其处理时遵循“减量化、无害化、资源化”的处理原则，对废物进行全过程管理，拟建项目各种固废均得到妥善处置或综合利用，不会对环境产生二次污染。

- 5.7 环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。

本项目不涉及有毒有害和易爆危险物质生产、使用、储存，塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧伴随大量CO及有毒有害的塑料分解产物产生。本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和风险分析，提出减缓风险的防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

- 5.7.1 评价依据

- 5.7.1.1 风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表5.7-1             建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及危险物质，Q＜1，风险潜势为I。

- 5.7.1.2 评价等级

由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价可开展简单分析，具体见下表。

表5.7-2   风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

- 5.7.1.3 风险识别

通过对本项目生产过程中的主要物料、产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，并通过查询MSDS可知，本项目涉及到的塑料不属于剧毒、有毒、易燃和爆炸性物质。

在生产、储存过程中，原料区与成品存放区发生火灾，塑料燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。塑料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，塑料燃烧伴随大量CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境空气产生影响。

- 5.7.2 环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标主要为周边居民、学校等敏感点，环境敏感目标分布情况见下表。

表5.7-3   本项目环境敏感目标分布表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 归义镇上马社区 | 165 | 250 | 居民 | 约100户，350人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 | 东北侧 | 300～800 |
|  | -245 | -184 | 居民 | 约30户，110人 |  | 西南侧 | 300～1000 |
|  | -350 | 0 | 居民 | 约5户，20人 |  | 西侧 | 350 |
| 新市镇团山社区 | 662 | 610 | 居民 | 约300户，1050人 |  | 东北侧 | 900～2800 |
| 汨罗市新市镇团山学校 | 1340 | 1020 | 学校 | 约300人 |  | 东北侧 | 1700 |
| 汨罗市政务中心 | 1615 | 330 | 行政单位 | / |  | 东北侧 | 1650 |
| 汨罗市工业园管委会 | 1780 | -320 | 行政单位 | / |  | 东北侧 | 1800 |
| 新市镇新市街社区 | 2090 | 237 | 居民 | 约50户，180人 |  | 东北侧 | 2100～2400 |
| 新市镇新阳社区 | 1100 | 0 | 居民 | 约100户，350人 |  | 东侧 | 1100~2200 |
|  | 1040 | 1090 | 居民 | 约150户，550人 |  | 东南侧 | 1500~3400 |
| 古培镇雨坛村 | 905 | 425 | 居民 | 约50户，180人 |  | 东南侧 | 1000~1700 |
|  | 0 | 1200 | 居民 | 约150户，500人 |  | 南侧 | 1200~2400 |
| 古培镇南环村 | 1230 | 565 | 居民 | 约150户，550人 |  | 西南侧 | 1350～3200 |
| 归义镇双塘社区 | -1825 | 535 | 居民 | 约200户，700人 |  | 西北侧 | 1900～3000m |
| 汨罗市双塘完小 | -2336 | 1631 | 学校 | 约500人 |  | 西北侧 | 2850m |
| 归义镇窑洲社区 | -1590 | 1524 | 居民 | 约100户，350人 |  | 西北侧 | 2200～3300m |

- 5.7.3 环境风险分析

- 5.7.3.1 火灾风险影响分析

1、产品存储环境因素分析

项目原料及产品储存过程中存在的环境风险为火灾风险。诱发火灾的因素主要有：违章吸烟、动火；使用气焊、电焊等进行设备维修时，未采取有效防护措施；电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，以及静电放电火花；未采取有效避雷措施，或者避雷措施失效而导致雷击失火等。

2、事故次生/伴生污染影响分析

（1）大气环境影响

发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量CO等有害气体。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中的氮被转化成氮氧化物和氮氢化物（如二氧化氮、一氧化氮、氨气等）时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。

火灾发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

（2）水环境影响

发生火灾事故后，会产生大量消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。

- 5.7.3.2 危险废物环境风险事故分析

本项目危险废物为废活性炭、废UV灯管，危险废物存放于危废暂存间，正常存放情况下，不会对周边环境产生不良影响。若随意丢弃，不按规范摆放和贮存，可能造成危险废物中含有的有毒有害物质的泄漏、流失，若直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质，对周边环境将造成较大影响。

- 5.7.3.3 环境设施发生故障导致的环境风险分析

1、废气非正常排放的环境风险事故分析

项目废气主要为破碎工段、混料工段、磨粉工段产生的粉尘和挤出成型工段产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl。建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。

当废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。

- 5.7.4 环境风险防范措施及应急要求

- 5.7.4.1 火灾事故风险防范措施

1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。

2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。

3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。

4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。

- 5.7.4.2 原辅材料运输安全防范措施

本项目涉及的物料为易燃物质，该物料在起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，尽量避开经过居民区和人口稠密区。

- 5.7.4.3 危险废物泄漏事故防范措施

1、危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。

2、设置危废暂存间并使用醒目的标识，并定期由专门技术人员对标识进行检查，每月一次。如果标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换。

3、危险废物的存放和转移派专门负责人进行记录登记，其中包括存放和转移的量以及日期等，及时联系有资质的单位进行处置。

- 5.7.4.5 废气事故防范措施

1、废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

2、布袋除尘器、光催化+活性炭废气处理设备定期检查，以保证废气的处理效果符合排放标准。

3、管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

4、生产车间空气中有害物质的允许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。

- 5.7.4.6 建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强原料区及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

- 5.7.4.7 环境风险应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。

按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。

表5.7-4   本项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定原料区、成品存放区为重点防护单元。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 可分为生产装置区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具等，分别布置在各岗位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行物料的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 设置消防器材。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

- 5.7.5 分析结论

本项目环境风险因素主要为原料及成品火灾风险及火灾次生环境风险等。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险防范措施和应急预案，能大大减小事故发生概率。事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险是可控的。

表5.7-5   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | （/）县 | （归义镇）乡镇 |
| 地理坐标 | 经度 | 东经113° 7'15" | 纬度 | 北纬28°46'38" |  |
| 主要危险物质及分布 | 本项目涉及到的原料塑料不属于剧毒、有毒、爆炸性危险物质，项目原料在生产和储存过程中潜在的危险主要为火灾风险及火灾次生环境风险，原料区设置在厂区东侧及成品存放区设置在厂区西侧。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 本项目原料及产品易燃，发生火灾燃烧后释放CO等有害废气进入空气中，将威胁作业人员的生命安全，并对周围环境空气产生影响。同时，将产生消防污水，如果下渗或者外排则会造成地下水和地表水污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 2、防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 3、原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，保持干燥通风。 4、定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 5、严格控制原料品质，做到从源头防控风险事故，严禁收购医疗废物及危险废物类废塑料。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 |  |  |  |  |  |

- 6 环境保护措施及其可行性论证

- 6.1 运营期大气污染防治措施及可行性分析

- 6.1.1 项目拟采取的环境污染防治措施

项目产生的主要废气为：破碎+混料+磨粉工段产生的粉尘、挤出成型工段工序产生有机废气。主要废气污染防治措施见下表。

表6.1-1          项目废气污染防治措施表

| 污染源 | 污染物 | 收集方式 | 废气量 | 处理排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎+混料+磨粉工段 | 颗粒物 | 集气罩收集 | 10000m3/h | 破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放 |
| 挤出成型工段 | VOCs、HCl | 集气罩收集 | 5000m3/h | 双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 |

（1）破碎+混料+磨粉工段产生的颗粒物

建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。

（2）挤出成型工段产生的VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl

建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。

- 6.1.2 废气污染防治措施的可行性

1、破碎废气、混料废气、磨粉废气处理措施可行性分析

建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。

（1）布袋除尘器工作原理

含尘气体通过滤袋（简称布袋）时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋收尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。

项目工艺粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室及每个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降。经过二次粉尘沉降后的废气含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼，净化后的较洁净废气经净气室及通道排出布袋除尘器。

由于布袋的截流、扩散、吸附等作用，使粉尘滞留在布袋及其缝隙中，除尘后的废气再经引风机及排气筒排出。随着滤袋表面积尘增多，滤袋两侧的压差也随之增加，当压差达到清灰设定值时，脉冲阀打开，储气罐中的压缩空气通过清灰风管及其喷嘴将压缩空气均匀喷入滤袋内完成一次清灰。清灰的脉冲时间和脉冲间隔时间可以根据废气负荷的情况自动进行调整，从而保证了布袋除尘器的持续、正常运行。

（2）布袋除尘器特点

a.除尘效率高。特别是对微小粉尘有较高的除尘效率，袋式除尘器对粒径小于15微米的粉尘除尘效率大于99%，排放粉尘浓度可达到30 mg/m3以下，往往比电除尘器效果还要好。

b.适应性广。可以捕集不同性质的粉尘，不受废气含尘浓度、颗粒分散度、比电阻等粉尘性质影响，粉尘性质对除尘效率和阻力影响不大。

c.处理风量范围大。烟气量的波动对袋式除尘器的影响很小，可由每小时数百立方米到数百万立方米。

d.在捕集粉尘的同时，采取辅助措施还可以有效地脱除超细颗粒和重金属及其他有毒、有害气体，具有协除效应。

e.袋式除尘器是一种经济有效的除尘技术，结构灵活，便于回收干料，具有可观经济效益。

（3）达标可行性

经脉冲式布袋除尘器处理后，粉尘有组织排放浓度为11.33mg/m³，满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（120mg/m³）相关要求，说明拟采取的环保措施可行。

2、有机废气处理措施可行性分析

建设单位拟在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。

（1）光催化废气治理措施工作原理

UV高效光催化装置处理有机废气的工作机理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

图6.2-2 UV高效光催化装置示意图

- 技术条件：UV高效光催化技术适用于：丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOCs、甲醛、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等废气。其中UV高效光催化技术在保证以下条件的基础上，可大大提高其净化效率：

保证裂解反应的时间（＜0.01s），氧化反应的时间2-3s。

废气能否被裂解，取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量高低。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足，会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物，从而影响净化效率，对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显，因此项目需严格按照设备额定功率保证总功率及含氧量。

UV光解净化的长期稳定、高效，保证环境温度10-40℃，反应温度＜70℃，相对湿度＜99%。

（2）活性炭吸附治理措施工作原理

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

（3）达标可行性

经光催化处理+活性炭吸附后，其VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.23t/a，排放速率为0.096kg/h，浓度为19.2mg/m3。故项目有组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（120mg/m³）相关要求，说明措施可行。

3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表8.2-3   本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求； 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过15m高排气筒达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

4、排气筒高度校核

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m，排气筒高度应高于周边200m半径范围的建筑5m以上。本项目周边200m半径范围内最高建筑＜10m。综上所述，本项目排气筒高度设置为15m，满足相关标准要求。

- 6.2 运营期地表水污染防治措施及可行性分析

本项目厂区沿用雨、污分流制，本项目冷却废水、喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理。

本项目主要废水有间接冷却水和生活污水。其中间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

本项目生产污水产生量少，周边均为农田和菜地，可消纳经化粪池处理后的生活污水。

- 6.3 地下水污染防治措施

根据本项目的特点及运营期间主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

- 6.3.1 源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

项目危险废物暂存间位于厂区西南角内。危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，加强危废的转运和厂房内贮存过程控制，避免沿途撒落，禁止露天堆放，可确保危废在厂内临时贮存过程中对地下水环境产生影响很小。

- 6.3.2 分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下管道等区域或部位。本项目废水处理设施区、危废暂存间等为区域为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用2mm后的HDPE膜进行防渗。

2、一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目一般固废暂存间为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，建议采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于150mm。

3、非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。本项目的非污染防治区主要为办公用房等无污染产生的区域。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

根据本项目建设内容，确定1#生产厂房、2#生产厂房、原材料仓库采取一般防渗处理，化粪池、危险废物暂存间采取重点防渗处理。

- 6.4 噪声污染防治措施及可行性分析

本项目噪声主要来自破碎机、双螺杆挤出机、混料机、牵引机、裁切机、磨粉机等，经减振、消声、厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制。本项目应从以下几个方面进一步做好项目噪声防治工作。

（1）在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目居民点及四周厂界。

（2）机械噪声控制：选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标的前提下，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于降低风机噪声；对设备进行定期检查，防止由于设备不正常运转而产生的噪声。

（3）减振措施：设备安装定位时注意减振设计，在定位装置设备与地面之间安装减振垫，设备基础与墙体、地面之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响有限，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声值与背景值叠加后虽有小幅上升，但项目厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相关要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

- 6.5 固废处理处置措施及可行性分析

一、固体废物处理处置措施

本项目产生的固体废物为不合格成品及边角料、除尘器收集粉尘、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。

（1）不合格成品及边角料

根据工程分析，项目在挤出成型和修整切边工序会产生一定量的不合格成品及边角料。不合格成品及边角料产生量为80吨，不合格成品及边角料收集后破碎磨粉作为原料回用于生产。

（2）除尘器收集粉尘

根据工程分析，项目在破碎工段、混料工段、磨粉工段会产生一定量的粉尘，布袋除尘器回收的颗粒物量约为7.76t/a，其主要成分与原材料一致，可作为原料回用于生产。

（3）废活性炭

根据工程分析，项目在挤出成型工段会产生一定量的有机废气，有机废气采取“光催化+活性炭”处理。废活性炭产生量约为2.38t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于“HW49其它废物—900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。废活性炭每半年更换一次，暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物处置资质的单位运走处置。

（4）废UV灯管

根据工程分析，项目在挤出成型工段会产生一定量的有机废气，有机废气采取“光催化+活性炭”处理。其中光催化的废UV灯管每年更换一次，废UV灯管产生量约为3kg/(3a)。紫外线消毒灯产生紫外线的原理为灯管内的低压汞蒸气被电流激活产生紫外线，故紫外线消毒灯内含有少量的汞蒸气，属于《国家危险废物管理名录（2016）》中HW29含汞废物（900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），需交有资质单位进行处置。

（5）生活垃圾

根据工程分析，本项目产生的生活垃圾产生量为1.5t/a（5kg/d），生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

二、危险废物暂存间处理处置措施

危险废物暂存间相关建设要求如下：

危险废物暂存间为项目项目西南角，面积5m2，危险暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，危险废物暂存间内设置围堰和分区。各类危险废物按照相关要求，分区暂存于危险废物暂存间内。

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（6）危险废物暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏。

（7）危险废物暂存间内设置三个储存区，分别储存废浸润剂桶、废润滑油、喷淋浮渣。其中废润滑油、喷淋浮渣储存区应设置围堰，具有液体渗漏收集措施。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）本项目投入运营前，按照湖南省和岳阳市危险废物管理要求，填报湖南省危险废物登记表、岳阳市固体（危险）废物申报登记备案表等相关表格

（3）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（4）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（5）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（6）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（7）危险废物库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（8）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（9）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（10）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（11）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（12）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（13）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（14）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求：

（1）本项目危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

- 7 环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

- 7.1 环境效益分析

- 7.1.1 环保投资估算

本项目总投资300万元，其中环保投资30.5万元，占项目总投资的10.17%，项目环保投资估算详见下表。

表7.1-1                            环保措施投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎机、混料机、磨粉机 | 混料机、磨粉机置于封闭式厂房内 | 4 |
|  | 破碎+混料+磨粉工序 | 在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。 | 8 |
|  | 挤出成型工序 | 在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 | 8 |
| 废水 | 生活废水处理 | 生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 | 1 |
|  | 雨污分流 | 建设雨污水管网 | 2 |
| 固体废物 | 一般固废 | 一个10m2的一般固废暂存间 | 0.5 |
|  | 危险废物 | 一个5m2的危险废物暂存间 | 2 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 2 |
| 风险和地下水 | 防渗处理 | 1#生产厂房、2#生产厂房、原材料仓库采取一般防渗处理，化粪池、危险废物暂存间采取重点防渗处理。 | 2 |
| 合计 |  |  | 30.5 |

- 7.1.2 环境保护效益分析

本项目环保治理环境效益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；本项目间接冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌；不合格成品及边角料收集后破碎磨粉作为原料回用于生产，除尘器收集粉尘作为原料回用于生产；废活性炭、废UV灯管暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置；项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过隔声、减振及消声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

- 7.2 工程经济效益与社会效益分析

本项目投产后能带动当地经济发展，增加地方财政收入，解决部分城镇居民、农村剩余劳动力就业，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。

综上所述，本项目的建设对稳定当地社会环境、促进经济发展具有一定作用。因此，本项目的建设具有一定的社会效益。

- 7.3 总量控制分析

- 7.3.1 总量控制因子

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、特征污染物VOCs。

- 7.3.2 废气污染物排放总量控制分析

本项目废气特征污染物VOCs（以非甲烷总烃计）主要来源于挤出成型工序，VOCs（以非甲烷总烃计）的排放总量为：0.29t/a。

- 7.3.3 废水污染物排放总量控制分析

项目主要废水有间接冷却水和生活污水。其中间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。因此本项目不设水污染物总量指标。

- 7.3.4 本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表7.3-2                     污染物排放总量指标                            单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.29 | 0.3 |

- 8 环境管理与环境监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

- 8.1 环境管理

建设单位应按岳阳市生态环境局和岳阳市生态环境局汨罗分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目运营期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向汨罗环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

- 8.1.1 公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护法规、技术标准和技术规范，开展环境监测及排污申报；

4、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

5、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

6、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

- 8.1.2 企业的环境管理体制

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

- 8.1.3 环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测和环境质量监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

- 8.1.4 排污口规范化建设

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废气排污口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物贮存场

一般工业固废、生活垃圾和危险废物应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

环境保护图形标志的形状及颜色见表8.1-1，环境保护图形符号见表8.1-2。

表8.1-1               环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.1-2                      环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 8.2 环境监测

- 8.2.1 环境监测机构

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源和水污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

- 8.2.2 企业检测部门的工作任务

1、对厂区各废水、废气排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废水、废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

2、定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

3、对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

4、对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

5、发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

6、建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

- 8.2.3 环境监测计划

（1）污染源监测计划

污染源监测的主要项目包括废气污染源、废水污染源和噪声污染源，监测计划见下表。

表8.2-1                       污染源监测计划表

| 类别 |  | 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 破碎+混料+磨粉（H1） | 风量、颗粒物 | 一年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准相关要求 |
|  | 废气 | 挤出成型（H2） | 风量、VOCs、HCl、氯乙烯 | 一年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准相关要求 |
|  | 废气 | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物、VOCs、HCl、氯乙烯 | 一年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求 |
|  | 废水 | 生活污水排放口 | 水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 一年一次 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  | 噪声 | 四侧厂界1m | 等效连续A声级（昼间） | 一年四次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

- 8.3 竣工环保验收内容

本项目竣工环保验收主要内容见下表。

表8.3-1                    建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎+混料+磨粉工序 | 在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值要求 |
|  | 挤出成型工序 | 在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。 |  |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。 | / |
| 固体废物 | 危险废物 | 建设5m2的危险废物暂存间，与危险废物处置单位签订危废协议 | 废物暂存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，交由资质单位处置 |
|  | 一般固废 | 不合格成品及边角料收集后破碎磨粉作为原料回用于生产，除尘器收集粉尘作为原料回用于生产 | 妥善处理处置 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 环境风险 | 防渗处理 | 1#生产厂房、2#生产厂房、原材料仓库采取一般防渗处理，化粪池、危险废物暂存间采取重点防渗处理。 | / |
|  | 应急预案 | 按要求编制应急预案并备案 | / |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 | / |

- 9  环境影响评价结论

- 9.1 项目概况

汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目位于汨罗市归义镇上马社区16组汤家冲厂房，公司厂址中心经纬度为东经113° 7'15"、北纬28°46'38"。本项目总用地面积3750 m2，总建筑面积为1745m2，主要建设内容为2栋生产厂房、1栋原材料仓库、2栋办公用房及配套环保工程。主要生产工艺为“PVC破碎料→磨粉→混料→挤出成型→间接水冷却→修整切边→PVC线管”，主要生产设备为破碎机、双螺杆挤出机、混料机、挤出成型机、牵引机、裁切机、磨粉机。产品方案为年产800吨PVC线管。

- 9.2 环境质量现状

1、环境空气

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.11倍，本项目所在区域2019年环境空气质量为不达标区域。

根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度从2018年的46μg/m3下降至2019年的36.5μg/m3，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善。

经引用相关数据，监测结果表明，本项目所在区域TVOC、HCl的环境空气质量能满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值要求。

2、地表水环境

根据湖南汨江检测有限公司2019年5月31日～6月2日对西面水塘进行的现状监测，周边水体西面水塘中化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、石油类超标原因主要是周边居民生活污水直排导致。

根据汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江进行的监测数据，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

3、地下水环境

根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日～13日对项目周边水井进行了水质监测，监测结果表明，项目周边水井能满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。

4、土壤环境

根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日对项目厂区内土壤环境进行的土壤环境质量监测，监测结果表明，项目厂区内土壤环境能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值相关要求。

5、声环境质量现状

根据湖南精科检测有限公司2020年10月12日～2020年10月13日对周边厂界进行的声环境监测数据，项目所在地周边环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 9.3 环境影响及环保措施

1、大气环境

建设单位拟在破碎机、混料机、磨粉机产尘口安装集气罩收集废气，废气经布袋除尘器处理后，经1#排气筒（Φ0.5m，15m高）排放。在双螺杆挤出机废气产生口安装集气罩收集废气，废气经光催化+活性炭处理后，经2#排气筒（Φ0.4m，15m高）排放。

由大气预测估算结果可知，正常工况下，1#排气筒颗粒物最大落地浓度为13.1150g/m3，最大占标率分别为1.28%，最大落地浓度对应距离为211m；2#排气筒VOCs（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为7.4074μg/m3，最大占标率分别为0.62%；HCl最大落地浓度为0.0694μg/m3，最大占标率分别为0.14%；氯乙烯最大落地浓度为0.1312μg/m3，最大占标率分别为0.09%。项目1#生产厂房无组织排放颗粒物最大落地浓度为84.6590μg/m3，最大占标率分别为9.41%；VOCs（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为34.5608μg/m3，最大占标率分别为2.88%；HCl最大落地浓度为0.6922μg/m3，最大占标率分别为1.38%；氯乙烯最大落地浓度为1.2749μg/m3，最大占标率分别为0.85%。2#生产厂房无组织排放颗粒物最大落地浓度为61.26μg/m3，最大占标率分别为6.81%。从预测结果可以看出，评价区域内VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求；颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单相关要求；氯乙烯最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。

本项目在正常排放下，VOCs（以非甲烷总烃计）、HCl最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求；颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单相关要求。因此无需设置大气环境防护距离。

2、地表水环境

本项目主要废水有间接冷却水和生活污水。其中间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

3、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、消声、减振等措施处理后，噪声贡献值较小，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目的建设不会对附近声环境质量产生明显不利影响。

4、固体废物

本项目产生的固体废物为不合格成品及边角料、除尘器收集粉尘、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾。不合格成品及边角料收集后破碎磨粉作为原料回用于生产，除尘器收集粉尘作为原料回用于生产；废活性炭、废UV灯管暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置；生活垃圾收集后运至垃圾中转站，交由环卫部门统一处理。

本项目产生的固体废物均能得到妥善处置或综合利用。项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

6、环境风险评价结论

本项目主要环境风险物质为塑料，主要环境风险生产设施为原料仓库、成品区，主要环境风险为火灾风险及火灾次生环境风险。通过严格落实本报告的提出各项环境风险防范措施和应急预案，加强管理，可最大限度地减小环境风险事故发生概率。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，将其影响危害控制在厂区内。

- 9.4 公众参与

本项目按要求进行了公示，在公示期间未收到公众反馈的建设项目环境影响评价公众意见表，说明评价范围内的公众均默认本项目的建设。建设方应加强环保力度，保证污染物达标排放。

- 9.5 环境影响经济损益分析

本项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响在可接受范围内，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

- 9.6 环境管理与环境监测计划

项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况完善、落实监测计划。

- 9.7 总量控制

项目主要废水有间接冷却水和生活污水。其中间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，委托周边居民清掏，用于周边菜地浇灌。

项目特征污染物VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量为：0.29t/a，建议总量指标：0.3t/a，所需具体总量指标由建设单位向当地环保部门申请备案。

- 9.8 产业政策及选址可行性

本项目以PVC破碎料为原料，采取“磨粉+挤出成型”工艺，生产PVC线管，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一项、鼓励类—四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业〔2010〕第122号）所列的工艺装备和产品。

该区域属汨罗市归义镇农村地区，项目所在地无具体城镇规划。根据《归义镇土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年修订版）》，本项目所在地属于允许建设区，建设单位已取得上马社区及归义镇的同意（详见附件）。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。本项目所在地临近汨新大道等道路，交通十分便利；项目所在地给供电条件较好。虽然项目距离居民点等环境敏感点较远，但是本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、废气，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小，因此污染对外环境和环境敏感点的影响均较小，因此项目的建设与周边环境不相冲突，故本项目选址不存在明显环境制约因素。

- 9.9 综合结论

汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，汨罗市博达塑业有限公司年产800吨PVC线管建设项目从环境保护角度分析是可行的。