目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	3

1.3评价原则	4

1.4环境影响评价的工作过程	4

1.5分析判定相关环保政策	5

1.5.1产业政策相符性分析	5

1.5.2环境功能区划适应性分析	15

1.6项目特点	16

1.7主要环境问题及环境影响	17

1.8环境影响评价主要结论	17

2、总则	19

2.1编制依据	19

2.1.1国家法律、法规和政策	19

2.1.2地方法规、规划	20

2.1.3相关的技术规范	20

2.1.4其它技术规范及参考依据	21

2.1.5其他编制依据及工程资料	21

2.2评价因子与评价标准	22

2.2.1评价因子	22

2.2.2环境功能区划	23

2.2.3评价标准	24

2.3评价工作等级和评价重点	27

2.3.1评价工作等级	27

2.3.2评价重点	31

2.4评价范围及环境敏感目标	32

2.4.1评价范围变动	32

2.4.1评价标准变动	32

2.4.2环境敏感目标	33

3、建设项目概况	36

3.1原环评及现有工程概况	36

3.1.1原环评基本情况	36

3.1.2原环评主要生产工艺及产污环节	39

3.1.3原环评批复情况	40

3.1.4项目建设及环保执行情况	41

3.1.5现有工程污染源、污染物防治措施及存在环境问题	42

3.2本项目工程概况	45

3.2.1项目基本情况	45

3.2.2工程建设内容	45

3.2.3设计代表船型	47

3.2.4主要机械设备	47

3.2.5总平面布置情况	48

3.2.6装卸工艺	48

3.2.7装卸工艺方案	48

3.2.8水工建筑	49

3.2.9给排水	49

3.2.10供电	51

3.2.11消防系统	51

3.2.12劳动定员	51

4、工程分析	52

4.1营运期期工艺流程	52

4.2营运期工程污染源分析	54

4.3污染物排放量汇总	60

5、建设项目区域环境概况	62

5.1自然环境概况	62

5.1.1地理位置	62

5.1.2地形、地质地貌	62

5.1.3气候、气象	63

5.1.4水文条件	63

5.2生态环境概况	65

5.3区域环境质量现状评价	66

5.3.1环境空气现状调查与评价	66

5.3.2. 地表水环境现状监测与评价	67

5.3.3声环境现状监测与评价	69

5.3.4底泥环境现状监测与评价	70

5.3.6项目区生态环境现状调查	71

6、环境影响预测与评价	74

6.1营运期环境影响分析	74

6.1.1地表水环境影响分析	74

6.1.2大气环境影响分析	77

6.1.3声环境影响分析	79

6.1.4固废环境影响分析	81

6.1.5对湘江生态环境影响分析	84

6.1.6对湘江水文情势影响分析	87

7、环境保护措施及其可行性论证	88

7.1营运期污染防治措施	88

8、环境风险评价	97

8.1环境风险评价目的	97

8.2评价等级、内容和重点	97

8.2.1评价等级确定	97

8.3风险识别	99

8.3.1原辅材料和产品危险特性分析	99

8.3.2生产过程风险识别	101

8.4事故风险防范措施	101

8.5应急预案	105

8.6环境风险评价结论	107

9、环境经济损益分析	109

9.1环境效益分析	109

9.2综合分析	110

10、环境管理与监测	111

10.1环境管理	111

10.2环境监管计划	113

11、建议及结论	117

11.1项目概况	117

11.2环境质量现状	117

11.3环境影响结论	119

11.4项目环境可行性	122

11.5总结论	126

11.6建议	126

附件：

附件1 环境影响报告书技术审查会专家意见及签到表

附件2 环评委托书

附件3 项目标准函

附件4 《关于对岳阳港湘阴港区城关作业区二期工程技术标准及岸线使用有关意见的函》湘发改函[2015]205号

附件5 《交通运输部关于岳阳港湘阴港区城关作业区二期工程使用港口岸线的批复》（交规划函[2015]882号）

附件6 项目监测报告及质保单

附件7 《湖南漕溪港物流有限公司关于湘阴漕溪港码头二期工程<环境影响报告书>评审意见的情况说明》（湘漕物流（2021）3号）

附件8 《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号）

附件9 《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）

附件10 《关于<岳阳港总体规划（2017-2035年）环境影响报告书>的审查意见》环审[2020]65号

附件11 《关于岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程环境影响报告书的批复》湘环评[2011]141号

附图:

附图1	项目地理位置图

附图2	项目平面布局图

附图3	环境监测点位图

附图4	项目排水路线图

附图5	项目与生态红线位置关系图

附图6	项目与湘阴县总体规划关系图

附图7  项目与湿地公园位置关系图

附图8	项目评价范围与环保目标图

附图9	项目与岳阳港总体规划位置关系图

附表：

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

项目基础信息表

# 1、概述

## 1.1项目由来

湘阴港区属于岳阳港市辖港区之一。湘阴港南起泽湖洲，北至乌龙咀，均沿湘江右岸分布，岸线长5.75km，水域面积86.25km2。

湖南漕溪港物流有限公司是一家股份制民营企业，成立于2009年12月，注册资金4018万元，现已建成湘阴港区城关作业区一期工程，设有1个2000吨级（兼顾3000吨级）集装箱兼重件泊位，配套有货物堆场、办公综合楼、停车坪等，位于湘阴港区湘江右岸湘江大桥下游约370m处。湘阴港区城关作业区一期工程总投资为2901万元，于2004年编制环境影响报告表，2004年11月通过审批，2006年10月开工建设，2010年5月底正式交付竣工验收，已建设完善雨污分流管网，生活污水经化粪池处理后接入项目东侧滨江大道市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。

因湘江沿线码头设备陈旧，无法满足湘阴港区货物和集装箱疏运能力，严重制约了湘阴县经济的发展，2007年湘阴港区城关作业区二期工程纳入《岳阳港总体规划》，2010年委托湖南省气象局环境影响评价室编制了《岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程环境影响报告书》，拟建设2个1000吨级（兼顾2000吨级）泊位，主要负责对件杂货物（集装箱、钢材等）的进出口作业，湖南省环境保护厅于2011年5月23日以“湘环评［2011］141号”文予以批复。2015年因湖南省实施的湘江2000吨级航道建设一期工程（株洲-城陵矶）完工，湘江主航道株洲至城陵矶段将达到常年2000吨级通航标准，为适应湘江航道的航运条件，充分发挥2000吨级航道的水运能力，2015年7月13日湖南省发展和改革委员会下发了《关于对岳阳港湘阴港区城关作业区二期工程技术标准及岸线使用有关意见的复函》（湘发改函［2015］205号）文，将新建的多用途泊位和件杂货泊位技术标准调整为2000吨级（兼顾3000吨级）。

2015年12月中华人民共和国交通运输部对岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程进行了批复（交规划函[2015]882号）：“建设1个2000吨级多用途泊位和1个2000吨级件杂货泊位，水工结构均按靠泊3000吨级船舶设计和建设，设计年通过能力67万吨，按200米泊位长度使用所对应的港口深右岸线”，详见附件。

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程于2015年动工建设，建设标准按2000吨级（兼顾3000吨级）建设，2020年7月建成，因已建泊位为2个2000吨级（兼顾3000吨级），与原环评批复的2个1000吨级（兼顾2000吨级）泊位不符，存在变动情况。2015年6月4日，生态环境部办公厅印发了《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），其中包含了《港口建设项目重大变动清单（试行）》，本项目与《港口建设项目重大变动清单（试行）》对照情况如下表1.1-1。

表1.1-1  项目变动内容及工程量分析

| 港口建设项目重大变动清单（试行） |  | 本项目变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.码头性质发生变动，如干散货、液体散货、集装箱、多用途、件杂货、通用码头等各类码头之间的转化。 | 不变 | 不属于 |
| 规模 | 2.码头工程泊位数量增加、等级提高、新增罐区（堆场）等工程内容。 3.码头设计通过能力增加30%及以上。 4.工程占地和用海总面积（含陆域面积、水域面积、疏浚面积）增加30%及以上。 5.危险品储罐数量增加30%及以上。 | 2个泊位等级由1000吨级（兼顾2000吨级）提高至2000吨级（兼顾3000吨级），通过能力由42万吨提高至67万吨，增加约60% | 属于 |
|  |  | 因场地拆迁不到位，集装箱堆场、拆装箱库、洗箱场未建设，工程内容减少 | 不属于 |
| 地点 | 6.工程组成中码头岸线、航道、防波堤位置调整使得评价范围内出现新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区和要求更高的环境功能区。 7.集装箱危险品堆场位置发生变化导致环境风险增加。 | 不变 | 不属于 |
| 生产工艺 | 8.干散货码头装卸方式、堆场堆存方式发生变化，导致大气污染源强增大。 9.集装箱码头增加危险品箱装卸作业、洗箱作业或堆场。 10.集装箱危险品装卸、堆场、液化码头新增危险品货类（国际危险品分类：9类），或新增同一货类中毒性、腐蚀性、爆炸性更大的货种。 | 不变 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 11.矿石码头堆场防尘、液化码头油气回收、集装箱码头压载水灭活等主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低。 | 生活污水由直排湘江变动为预处理后排入湘阴县第一污水处理厂；新增码头冲洗废水、初期雨水、船舶底油污水处理系统设施 | 强化环保措施，不属于重大变更 |
| / | / | 装卸方式不变，装卸起重设备更新 | 不属于 |
| / | / | 生产天数和班次减少 | 不属于 |

经对照《港口建设项目重大变动清单（试行）》，本项目码头泊位由2个1000吨级（兼顾2000吨级）变动为2个2000吨级（兼顾3000吨级）属于重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》中“第二十四条、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”本项目规模发生重大变动，需重新报批环评。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“五十二、交通运输业、管道运输业，139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头”中的“单个泊位1000吨级及以上的内河港口”（岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程设有2个2000吨级（兼顾3000吨级）泊位），按要求应编制环境影响报告书。湖南漕溪港物流有限公司委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，重点评价营运过程中对湘江水生生态、水环境的影响分析。

（6）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2020年12月，湖南漕溪港物流有限公司委托湖南道和环保科技有限公司承担岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程的环境影响评价工作。我公司承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查项目周围的地表水、环境空气、声环境、土壤环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程环境影响报告书》，现提交建设单位呈送环保主管部门审查。本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程设有2个2000吨级（兼顾3000吨级）泊位，均属于湘江内河千吨级泊位，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十五、水运”中“1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”中的“内河千吨级及以上”。

因此，项目符合国家产业政策。

表1.5-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 二十五、水运 1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程设有2个2000吨级（兼顾3000吨级）泊位 | 符合鼓励类要求 |

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析

《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。

根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线1292.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。

（4）与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

表1.5-2与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 2 | 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 3 | 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目选址不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目选址不在水产种质资源保护区内。 | 相符 |
| 5 | 第十条禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 第十一条禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 根据2021年3月11日湘阴县林业局对《湖南漕溪港物流有限公司关于湘阴漕溪港码头二期工程<环境影响报告书>评审意见的情况说明》（湘漕物流（2021）3号）的回复：“经洋沙湖-东湖国家湿地公园管理中心现场勘查和矢量数据核对，漕溪港二期码头未在洋沙湖-东湖国家湿地公园范围内”，故本项目选址不在湿地公园范围内。 | 相符 |
| 6 | 第十五条禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 相符 |
| 7 | 第十八条禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖）岸线1公里范围内，但不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 相符 |
| 8 | 第十九条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十条新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 第二十一条新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目为码头项目，不属于石化、煤化工项目。 | 相符 |
| 9 | 第二十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目为内河深水泊位，属于产业政策中鼓励类项目。 | 相符 |
| 10 | 第二十三条对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目为属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类，本项目选址不在国家重点生态功能区内。 | 相符 |
| 11 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目为码头项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 相符 |
| 12 | 第二十五条各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 | 本项目为码头项目，不属于产能过剩行业，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（5）与《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的符合性分析

根据《湖南省交通运输“十三五”发展规划》：“港口：重点加快岳阳港现代化建设步伐，围绕“一百万标箱、两亿吨大港”目标，将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港；积极推动长株潭港口群一体化建设；统筹推进常德港、益阳港、永州港、衡阳港等地区重要港口建设；到2020年，新增1000吨级及以上泊位126个，达到232个，全省港口总通过能力超过3亿吨，其中集装箱通过能力达150万标箱。”本项目的实施是有助“将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港”的。

因此，本项目是符合《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的。

（6）与《岳阳港总体规划》（2035）及规划环评审查意见的符合性分析

①与《岳阳港总体规划》（2035）符合性分析

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程于2015年12月由中华人民共和国交通运输部批复（交规划函[2015]882号）：“建设1个2000吨级多用途泊位和1个2000吨级件杂货泊位，水工结构均按靠泊3000吨级船舶设计和建设，设计年通过能力67万吨，按200米泊位长度使用所对应的港口深右岸线”。

2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），湖南漕溪港物流有限公司岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程被认定为合法码头，要求按期完成环保设施提质改造。

为贯彻落实《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）、《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）文件要求，2020年5月岳阳市人民政府制定下发了《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号），依法取缔不符合湘江资水沅水岳阳段港口总体规划、安全标准、环保要求和基建程序的非法码头、渡口，规范提升不违背产业政策和规划但手续不齐全的码头渡口，基本实现码头安全环保、规范高效，渡口布局合理、安全可控，岸线科学利用、监管长效。《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》中湖南漕溪港物流有限公司岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程被认定为合法码头，需按《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）进行环保设施提质改造工作。

由上述可知，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已取得主管部门的同意和认可，为合法岸线码头。

根据《岳阳港总体规划》（2035），规划范围内有关岸线的水陆域条件、开发利用情况、腹地经济社会发展需求等，统筹考虑与生态环境保护、城市规划、土地利用、沿江产业及园区布局、水利防洪、综合交通等相关规划的衔接协调，规划岳阳港港口岸线共33098米。其中，规划长江港口岸线22038米，占自然岸线的13.5%，已利用10263米；湘江港口岸线6880米，已利用1170米；华容河港口岸线1500米、藕池河港口岸线1500米、汨罗江港口岸线400米、新墙河港口岸线200米、资江港口岸线500米，横岭湖港口岸线80米。

其中湘阴县岸线规划了湘江濠河口以上段岸线、湘江营田闸-濠河口岸线、湘江西支岸线、城西垸岸线、资江岸线、横岭湖岸线等。本项目所在岸线段为湘江营田闸-濠河口岸线，具体规划情况如下。

①濠河口～洋沙湖闸，岸线长6200米，近岸为宽边滩，不宜建港，该段岸线水利部分规划近期不开发的岸线保留区，为非港口岸线。

②洋沙湖闸～立新闸，岸线长约5000米。上游侧3000米，为湘阴县城区段，规划城市生活岸线，且位于洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区，为非港口岸线。现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出。

③立新闸～营田闸，岸线长21420米，目前基本处于自然状态。岸线内有白泥湖垸鸡啼湖段饮用水水源保护区、分洪垸口门保护区等，部分岸线前沿边滩较宽，不宜建港。虞公段1620米岸线，水陆域条件较好，位于横岭湖省级自然保护区实验区，目前正在开展保护区范围调整工作，自然保护地整合优化预案拟将其调出保护区，本次规划为港口岸线，但需待调出保护区范围后才可进行开发建设；永忠村、港口村后方有产业发展需求，规划740米港口岸线，其余岸线为非港口岸线。

根据规划内容可知，《岳阳港总体规划》（2035）提出“现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出”。根据2021年3月11日湘阴县林业局对《湖南漕溪港物流有限公司关于湘阴漕溪港码头二期工程<环境影响报告书>评审意见的情况说明》（湘漕物流（2021）3号）的回复：“经洋沙湖-东湖国家湿地公园管理中心现场勘查和矢量数据核对，漕溪港二期码头未在洋沙湖-东湖国家湿地公园范围内”，故本项目选址不在湿地公园范围内，与《岳阳港总体规划》（2035）不冲突。

②与《岳阳港总体规划》（2035）规划环评审查意见的符合性分析

2020年3月27日，生态环境部会同交通运输部以视频会议方式主持召开了《岳阳港总体规划（2035年）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审查会，并出具了《关于<岳阳港总体规划>（2035）环境影响报告书的审查意见》，审查意见认为报告书评价结论总体可信，规划总体可行，并提出了相关优化调整和实施意见。

表1.5-3  项目与《岳阳港总体规划》（2035）规划环评审查意见的符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）坚决贯彻落实习近平生态文明思想，以习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神为指引，正确把握生态环境保护和港口规划建设发展的关系。坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护、不搞大开发，把修复长江生态摆在压倒性的位置，处理好生态环境保护和港口规划发展的关系。严格控制港口开发的总体规模与强度，优先避让禁止开发区域和生态敏感区，采取严格的生态保护和修复措施，改善区域、流域生态环境质量。节约集约利用岸线、土地等资源，合理安排港口开发建设时序。 | 本项目与岳阳港总体规划（2035）不冲突，符合国家产业政策，不属于禁止开发区域和生态敏感区。 | 相符 |
| 2 | （二）严守生态保护红线。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。新建的码头、锚地及其附属设施等，不得布局在生态保护红线内，尽量避让其他生态环境敏感区。落实《报告书》提出的取消涉及生态保护红线的已利用岸线等优化调整建议，南岳坡旅游客运岸线、鹿角岸线、荆江门部分岸线段的现状码头应根据生态保护红线管控要求适时退出。取消的港口岸线建议作为生态岸线予以保护和修复。 | 本项目选址不在生态红线范围内。 | 相符 |
| 3 | （三）优化规划岸线布局。取消涉及东洞庭湖江豚市级自然保护区缓冲区的岳阳楼港区海事指挥中心岸段和涉及洋沙湖-东湖国家级湿地公园保育区的新增湘阴大桥港口岸线，现有码头根据自然保护地相关法规政策适时退出。取消涉及自然保护区实验区的长江干线长江村、横岭湖青山岛及洞庭湖湖区琴棋乡、推山咀、营田闸等新增港口岸线。湘阴港区新增虞公岸线应避让横岭湖省级自然保护区范围，不得占用自然保护区。君山港区新增广兴洲岸线应避让生态保护红线，并综合考虑液化天然气（LNG）码头、后方储运设施等生态环境影响，结合自然保护区主管部门意见，深入比选论证该段岸线选址及规模等，协调港口开发与自然保护区、饮用水水源保护区等生态环境保护之间关系，确保《规划》实施满足相关管控要求。 | 本项目选址不在洋沙湖-东湖国家级湿地公园范围内。 | 相符 |
| 4 | （四）整合现状港口功能。提高港口规模化、专业化和集约化水平。涉及自然保护区实验区的荆江门、鸭栏等现有干散货运输码头，应逐步取消或调整相应岸线开发功能。对位于江湖连通水域的城陵矶作业区，规划近期其功能逐步由现状干散货运输调整为旅游客运、港口支持系统等，规划远期进一步优化调减开发规模，并根据自然保护地的保护要求适时退出，减缓对水生生态的影响。结合环境风险评价结论，搬迁、整合洞庭湖湖区现有液体散货等危化品泊位，液体散货运输集中布置于长江干流云溪港区。根据优化后的规划港口功能及岸线，相应取消长江村等锚地水域布局，调减城陵矶等锚地规模，避免大面积占用水生动物重要生境。在以水生生物和候鸟为保护对象的自然保护区内进行过驳作业应符合相关主管部门管理规定，尽量减轻对自然保护区的不良影响。 | 本项目选址不在自然保护区范围内。 | 相符 |
| 5 | （五）加强环境风险防范。落实环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设，建设与各港区环境风险相匹配的应急能力，制定环境污染事故应急预案，严格执行应急报告制度。各港区配备充足的环境风险防范物资和设备，明确责任主体。加大船舶航行安全保障和风险防范力度，健全与区域、流域的应急联动机制。 | 本项目已制定环境污染事故应急预案，严格执行应急报告制度，配备有充足围油栏和收油机。 | 相符 |
| 6 | （六）强化并落实污染防治措施。优先解决现有港口、锚地等生态环境问题。优化污水收集处理方案，落实船舶油污水、洗舱水等船舶污染物接收、转运及处置措施，并加强全过程监管，确保船舶污染物充分有效处置。针对城市基础设施未完全覆盖的港区，应采取有效可行的水污染防治、固体废物污染物防治措施，依法依规妥善处置危险废物。严格控制船舶大气污染物排放，码头建设应同步配套岸电设施，优化设计绿色、低碳的集疏运体系。干散货装卸、储运应优先采取封闭措施防治扬尘污染，油品和液体化学品码头及其罐区应采取有效措施控制无组织排放，切实防治大气污染。 | 本项目设有船舶废水接接收处理设施和船舶生活垃圾接收设施，不设干散货泊位，转运物料为件杂货，基本无扬尘产生，对周边地表水、大气环境影响较小。 | 相符 |
| 7 | （七）加强生态保护和修复。优化《规划》涉及水域船舶吨位、船舶密度、锚地靠泊等通航管理对策措施，加强江湖连通水域江豚及鱼类等洄游通道、江湖复合生态系统等的保护。根据相关研究成果和进展，将早期鱼类资源集中水域、江豚等保护动物密集分布区等纳入优先保护河段，尽量避免占用。港口建设与运营应选用对生态影响较小的结构、材料、装卸工艺和储运方式，并采取严格的水生生物保护措施，加强对湿地和鸟类的保护，实施生态补偿和修复，减缓不良生态影响。 | 本项目不涉及鱼类资源集中水域、江豚等保护动物密集分布区，港口顺岸式布置，采用高桩框架直立式结构，装卸工艺为门座式起重机，均对生态环境影响较小。 | 相符 |

由上表可知，本项目与《岳阳港总体规划》（2035）规划环评审查意见提出的相关优化调整和实施意见相符。

（7）与“三线一单”符合性分析

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）提出“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制”。

本项目与“三线一单”相符性分析如表1.5-4：

表1.5-4  项目与“三线一单”相符性分析

| 内容 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）划定结果，湖南省生态保护红线划定面积为4.28万km2，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 通过本项目选址位置与湖南省生态保护红线区域的位置关系对比，本项目不涉及生态红线保护区。因此，本项目符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目营运期废水经岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程废水处理设施处理达标后送至湘阴县第一污水处理厂进行深度处理；项目噪声不会产生扰民现象；固废全部处置。因此，本项目固废全部处置，废气、废水可达标排放，噪声不会产生扰民现象，不会改变区域环境质量，满足环境质量底线要求。 |
| 资源利用上限 | 本项目所需水、电供给较为便利，未突破区域资源消耗上线。 |
| 环境准入负面清单 | 根据“湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知”（湘发改规划〔2018〕373号）和“湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知”（湘发改规划〔2018〕972号），本项目未纳入湖南省产业准入负面清单。 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第89号）指出，禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目；禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目；禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目与《岳阳港总体规划》不冲突，并且不在自然保护区及饮用水水源保护区范围内，本项目不属于所在长江经济带发展负面清单列明的项目。 |

本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不会造成所在区域环境质量下降或恶化，符合资源利用上限中相关规定，且不属于港口岸线利用功能准入负面清单中所列明的禁止项目，符合“三线一单”的要求。

（8）选址可行性

①工程选址的地质及水域条件

本项目码头工程已建成，所在河段河床稳定，前沿江面宽阔，水深条件较好。工程范围内的地质条件较好，适用于桩基结构，码头前沿满足水深和航行条件，其前水域在不影响主航道的前提下，可满足停泊水域及回旋水域宽度要求。

因此，码头的建设区域，满足航道安全通航的相关要求。

②供水、供电等配套设施的完整性

项目南侧为漕溪港一期工程，已建成投入运营，建有完善的给水、排水、供电、电信的公共设施。本项目公共设施依托一期工程，因此本项目的供水、供电等配套设施较完备。

③环境质量现状

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目位于湘江右岸，其为大河，纳污能力强，水域功能为Ⅲ类，现状监测数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1的4a类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。

综上，本项目选址可行。

### 1.5.2环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目所在湘江樟树港断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口）段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，根据湘江常规监测断面樟树港断面、屈原管理区湘江饮用水水源断面（鸡啼湖）、屈原自来水厂原取水口现状监测结果，湘江各水质因子符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。根据2019年湘阴县环境空气质量公告中环境空气质量数据，湘阴县PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《湘阴县污染防治攻坚战2018年工作方案》和湘阴县生态环境保护委员会《湘阴县污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，湘阴环境空气质量正持续向好改善。

（3）声环境

本项目周边50m范围内适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类环境噪声限值；50m范围外声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，四场界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目底泥参照执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准，根据湘江底泥的监测结果，湘江底泥各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目为码头建设项目，主体工程已全部建设完成，无施工期，重点影响主要为码头营运期码头废水、到港船舶废水排放对湘江水环境影响及生态环境影响，噪声对周边居民等敏感点及湘江生态环境影响。

②本项目营运期码头船舶燃油废气对周边环境的影响。

③本项目营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的影响。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

（1）大气环境：主要为营运期码头船舶燃油废气、车辆行驶产生扬尘对项目区域大气环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（2）水环境：本项目营运期码头生活污水、冲洗废水、初期雨水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）等排放对湘江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（3）声环境：主要为营运期各种机械设备及船舶运行噪声对区域声环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（4）固体废物：主要为营运期人员生活垃圾、船舶员工生活垃圾、油水分离器产生废矿物油等对周边环境影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

（5）环境风险：本项目环境风险主要为营运期可能发生的船舶事故溢油对湘江水环境的影响，包括影响范围和程度及拟采取的环境保护措施等。

## 1.8环境影响评价主要结论

岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程符合国家产业政策，符合《岳阳港总体规划》（2035）规划，项目影响范围内环境具有一定承载力，本项目在运营过程中会产生噪声和一定量的废气、废水及固体废物等，经评价分析，项目采取合理可行的环保治理措施和手段，其环境影响可得到最大程度的减缓。项目对周围的大气、水、声环境及地下水环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，对外界环境影响相对较小；项目通过加强航道内船舶交通秩序管理，落实码头风险防范措施，可有效控制风险水平到可接受的程度。

建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，污染物污染物能够做到达标排放，对湘江水生生态的影响为可接受的水平，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的施工工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目运营过程中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程的建设将对周围环境影响较小，建成后对保护湘江生态环境具有重大的意义，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《中华人民共和国港口法》，2017年11月4日修正；

（9）《中华人民共和国航道法》，2016年7月2日修正；

（10）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日修订；

（11）《国家林业局关于印发<国家湿地公园管理办法>的通知》（林湿发[2017]150号），2017年12月27日；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日起实施）；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部第16号令，2021年1月1日起实施；

（15）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（16）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（17）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（18）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016年9月8日；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号，2018年7月28日；

（9）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》，湖南省发展和改革委员会，2019年7月17日；

（10）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》；

（11）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）；

（11）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（12）《港口码头溢油应急设备配备要求》（JT/T451-2009）；

（13）《港口（港区）溢油应急计划编制指南》，中国海事局，2001年8月；

（14）《船舶水污染防治技术政策》（公告2018 年第八号）；

（15）《河港总体设计规范》（JTS 166—2020）；

（16）《内河通航标准》（GB50139-2004）；

（17）《内河航运工程水文规范》（JTS145-1-2011）；

（18）《港口及航道护岸工程设计与施工规范》（JTJ300-2000）；

（19）《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010）；

（20）《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007）；

（21）《绿色港口等级评价标注》（JTS/T105-4-2013）；

（22）《水运工程节能设计规范》（JTS150-2007）。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《湖南省环境保护“十三五”规划》，湖南省环境保护厅，2015年9月；

（2）《岳阳港总体规划》（2035）；

（3）《关于对岳阳港湘阴港区城关作业区二期工程技术标准及岸线使用有关意见的复函》（湘发改函［2015］205号），2015年7月13日；

（4）《湖南漕溪港物流有限公司关于湘阴漕溪港码头二期工程<环境影响报告书>评审意见的情况说明》（湘漕物流（2021）3号）

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 项目标准函

- 本项目环境质量现状监测质保单

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、污染因子筛选

废水污染源主要是：营运期码头生活污水、冲洗废水、初期雨水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）。

废气污染源为：营运期码头船舶、车辆燃油废气，车辆行驶产生扬尘。

固体废弃物主要来源：营运期人员生活垃圾、船舶生活垃圾、油水分离器产生废矿物油、废水处理产生污泥。

噪声污染源：各种机械设备及船舶、车辆运行噪声。

2、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-1。

表2.2-1 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP |
|  | 影响预测因子： NOx、CO、TSP |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、石油类 |
|  | 项目废水进入湘阴县第一污水处理厂可行性分析 |
| 地下水环境 | 本项目为件杂货、多用途码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅳ类项目，不进行地下水环境影响评价。 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 底泥环境 | 环境质量现状评价因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 固体废物 | 污染源评价因子：营运期人员生活垃圾、船舶生活垃圾、油水分离器产生废矿物油、废水处理产生污泥 |
| 生态环境 | 环境质量现状评价因子：水生生态、渔业资源 |
|  | 预测因子：水生生态、渔业资源 |
| 事故风险 | 船舶溢油等 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局湘阴分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域为商业交通居民混杂区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单环境空气功能分区为二类区。

（2）地表水功能区划

湘江：湘江鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m为屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水环境功能为Ⅱ类；鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m为屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区，湘江其他水域为渔业水域，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），水域环境功能为Ⅲ类。本项目位于樟树港至湘江鸡啼湖取水口上游3000m范围段，水域功能为渔业水域，水域环境功能为Ⅲ类。

（3）声环境功能区划

本项目为件杂货、多用途码头建设项目，位于湘江主航道右岸，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《湘阴县声环境功能区划分技术方案》，项目周边50m范围内为4类声环境功能区，50m范围外为商业交通居民混杂区，为2类区。

（4）土壤环境功能区划

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录D.2.2，项目所在地底泥环境参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1限值。

（5）建设项目拟选址环境功能属性

表2.2-2 项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 湘江 | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  |  | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 其余水域：渔业水域（含本项目所在湘江河段） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类区，执行二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类，执行4a类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 农用地标准风险筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 是 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（湘阴县第一污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 是 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

表2.2-3 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| CO | 4000 | 10000 | / |  |
| O3 | 160（8h均值） | 200 | / |  |

（2）地表水环境：湘江洋沙湖断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口）段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江樟树港断面至鸡啼湖取水口上游3000m段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94））。

表2.2-4 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 15 | 20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 3 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | TP | 0.1 | 0.2 |
| 7 | SS | 25 | 30 |

（3）声环境：项目东、南、西、北场界及50m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准，50m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。

表2.2-5 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 项目50m外 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 |
| 场界及50m内 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）土壤：项目所在地湘江底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

表2.2-6  农用地土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值 | ≤5.5 | 1.3 | 0.3 | 40 | 70 | 150 | 50 | 200 | 60 |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | 2.4 | 0.3 | 30 | 120 | 200 | 100 | 250 | 100 |
|  | pH＞7.5 | 3.4 | 0.6 | 25 | 170 | 250 | 100 | 300 | 190 |

2、污染物排放标准

（1）废气：营运期TSP执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，船舶尾气执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）标准。

表2.2-7   大气污染物综合排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

- 废水：项目产生废水主要为营运期人员产生的生活污水、码头冲洗废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水，营运期人员生活污水依托湖南漕溪港物流有限公司一期工程现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理；码头冲洗废水、初期雨水排入雨水沉淀池+隔油处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入湘阴县第一污水处理厂进行处理；船舶生活污水通转运至项目船舱污水处理系统处理（地埋式一体化A/O工艺工艺），舱底油污水经油水分离器隔油处理后与船舶生活污水一并进入船舱污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，经市政污水管网进入湘阴县第一污水处理厂进行处理（氨氮执行湘阴县第一污水处理厂进水标准30mg/L限值）。

表2.2-8  废水排放限值  单位：mg/L，pH值：无量纲

| 类别 |  | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 石油类 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 三级 | 6-9 | 500 | 300 | 20 | 400 | 30 |

（3）噪声：项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

表2.2-9工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。码头人员生活垃圾依托湖南漕溪港物流有限公司一期工程现有生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运；船舶生活垃圾设专用生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运；油水分离器产生废矿物油由专用油桶分别收集暂存于危废暂存间，统一交由湘阴浩宇废油回收有限公司处理；污水处理污泥经干化后交环卫部门统一清运。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地表水、地下水、声环境、环境风险影响和生态评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有船舶、车辆燃油废气（CO、氮氧化物、烃类），车辆行驶产生扬尘，与项目有关的大气污染物主要为CO、氮氧化物、烃类、TSP。停港的船舶为已在海事部门备案并签发的船舶检验证书、年检合格的运输船，车辆为年检合格运输货车，其外排燃油尾气均能达标排放，车辆行驶粉尘其产生量与汽车运行车次、行驶时间、车辆载重、行驶速度，地面的含尘量等有关，难以进行定量分析，故本次评价选择项目废气污染物中的CO、氮氧化物作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准中的规定限值。

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

表2.3-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -12.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90*90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

表2.3-3   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 船舶和汽车尾气 | 112.87513375° | 28.68695471° | 36.5 | 300 | 86.7 | 3.5 | CO | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.015 |

表2.3-4 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 污染物 | Ci(μg/m3) | C0i(μg/m3) | Pmax（％） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程船舶、汽车尾气 | CO | 10000 | 77 | 0.77 | 211 |
|  | NOx | 200 | 19.2 | 7.7 | 211 |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值为NOx=7.7%，Cmax为19.2ug/m3，距离为厂界下风向211m处，1%＜Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表，本项目大气环境影响评价工作等级为二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，评价范围为以项目为中心，5km为边长的矩形范围。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据导则第5.2条表1中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-5。

表2.3-5 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

表2.3-6 水文要素影响型建设项目评价工作等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分百α/% | 兴利库容与年径流量百分比 β/% | 取水量占 多年平均 径流量百 分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节或多年调节 | γ≥3 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；1.5＞A2＞0.2；或20＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |

本项目码头趸船工程属于水域工程，皮带机廊道属于陆域工程。因此本项目地表水环境影响评价属于水污染影响型和水文要素型兼有的复合型。

由工程分析可知，项目外排废水为营运期人员产生的生活污水、码头冲洗废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水），营运期人员生活污水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政管网，进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。项目外排废水水质简单，污水排放量少，属于间接排放污水项目，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B。

本项目工程垂直投影面积为及外扩面积A1约为0.026km2，无扰动水底面积，过水断面宽度占用比例R约为1.8%，根据表2.3-6，本项目水文评价工作等级为三级。

综上所述，本项目地表水评价等级取最高的三级评价。

3、地下水环境影响评价等级

项目属于件杂货、多用途码头建设项目，环评报告类别为报告书。经查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据HJ 610-2016中4.1Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。

4、声环境评价等级

本项目为件杂货、多用途码头建设项目，位于湘江主航道右岸，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《湘阴县声环境功能区划分技术方案》，项目周边50m范围内为4类声环境功能区，50m范围外为商业交通居民混杂区，为2类区。项目为已建项目，目前岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已在试运行中，故营运期噪声增量较小，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中5.2.4，本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

本项目为件杂货、多用途码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A交通运输仓储邮政业中其他，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。

5、生态环境影响评价等级

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程泊位码头采用高桩框架直立式结构，码头前沿挖有港池，码头工程均在原有岸线的基础上进行修整，不侵占湘江水域面积，水域设施为停靠船只，本项目总占地面积为0.026km2，不在湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园范围内，为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的划分主要针对影响区域的生态敏感性及评价项目的工程占地（水域）范围。项目生态环境评价工作等级三级。

表2.3-7  项目生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

6、环境风险影响评价等级确定

本项目营运期岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程主要进出口件杂货物（集装箱、钢材等），主要为物料的转运。经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定，本项目不涉及环境风险物质，故本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。

表2.3-8 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气、废水治理措施、生态恢复措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围变动

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目变动前后评价等级和范围一览

| 环境要素 | 评价等级 |  | 评价范围 |  | 是否变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变动前 | 变动后 | 变动前 | 变动后 |  |
| 大气环境 | 三级 | 二级 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 | 以项目地为中心，5km为边长的矩形范围 | 是 |
| 声环境 | 三级 | 三级 | 项目地场界及外围200m范围 | 项目地场界及外围200m范围 | 否 |
| 地表水环境 | 三级 | 三级 | 以项目地为中心，上游200m，下游3000m | 以项目地为中心，上游1000m，下游2000m | 是 |
| 生态环境 | 三级 | 三级 | 项目边界周围200m内陆生生态，水生生态评价范围与水环境评价范围相同 | 项目边界周围200m内陆生生态，水生生态评价范围与水环境评价范围相同 | 否 |
| 风险 | / | 简单分析 | / | 距离本项目边界3km范围内的区域 | 是 |

### 2.4.1评价标准变动

本次变更与原环评相关评价标准变更情况见表2.4-2。

表2.4-1  评价标准变更情况表

| 分类 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 声环境 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 变动前 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 | / |
|  | 变动后 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值 |
| 变更情况 |  | 变动 | 变动 | 变动 | 变动 |
| 排放标准 | 变动前 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级、无组织排放监控浓度限值标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | / |
|  | 变动后 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 | / |
| 变动情况 |  | 变动 | 变动 | 变动 | / |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等。项目环境敏感点详见附图、表2.4-3和表2.4-4。

表2.4-3 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 乌龙社区社区漕溪港组居民 | 0 | 20 | 居民 | 5户，18人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 | 北侧 | 20-200 |
| 乌龙社区社区居民 | 0 | 610 | 居民 | 约530户，1855人 |  | 北侧 | 610-1680 |
| 三峰社区居民 | 0 | 2050 | 居民 | 约360户，1260人 |  | 北侧 | 2050-2500 |
| 航运公司宿舍 | 20 | 0 | 居民 | 约285户，约500人 |  | 东侧 | 20-175 |
| 长岭社区居民 | 185 | 0 | 居民 | 约1720户，6020人 |  | 东侧 | 185-2060 |
| 湘阴县人民医院 | 0 | 2040 | 医院 | 约890人，800个床位 |  | 东侧 | 2040 |
| 湘阴县第一职业中等专业学校 | 1570 | -327 | 学校 | 约2800人 |  | 东南侧 | 1600 |
| 湘阴县湘江学校 | 1140 | -996 | 学校 | 约2100人 |  | 东南侧 | 1510 |
| 湘阴县左宗棠中学 | 665 | -1180 | 居民 | 约2266人 |  | 东南侧 | 1350 |
| 先锋社区 | 1120 | -1300 | 居民 | 约6000户，21000人 |  | 东南侧 | 620-1560 |
| 东湖社区 | 1500 | -557 | 居民 | 约4200户，14700人 |  | 东南侧 | 1600-2500 |
| 江东社区 | 1226 | -1241 | 居民 | 约3300户，11550人 |  | 东南侧 | 1732-2500 |
| 滨江社区 | 530 | 0 | 居民 | 约3800户，13300人 |  | 南侧 | 530~1575 |
| 三井头社区 | 1250 | 1350 | 居民 | 约1930户，6755人 |  | 南侧 | 1600~2500 |
| 鹤龙湖镇居民 | -670 | 0 | 居民 | 约730户，约800人 |  | 西侧 | 670-2500 |

表2.4-4 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 湘江 | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区一级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m | 下游，8km | 饮用水水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
|  |  | 屈原管理区湘江饮用水水源保护区二级保护区：鸡啼湖取水口上游1000m-3000m，鸡啼湖取水口下游100m-300m | 下游，6km | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 其余水域：渔业水域 | 紧邻 | 渔业用水 |  |
|  | 洋沙湖 |  | 上游，4.3km | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 东湖 |  | 上游，2km | 渔业用水 |  |
| 声环境 | 乌龙社区漕溪港组居民 |  | N，20m | 约5户，18人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 航运公司宿舍 |  | E，20m | 约285户，500人 |  |
|  | 长岭社区居民 |  | E，185-200 | 约6户，21人 |  |
| 生态 | 湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园 |  | W，30m | 湘江文星镇段、东湖、洋沙湖、西湖及其周边区域 | 湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法 |

# 3、建设项目概况

## 3.1原环评及现有工程概况

### 3.1.1原环评基本情况

湖南漕溪港物流有限公司岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程位于湘阴县湘江大桥下游约600米的湘江右岸（紧接湘阴港区城关作业区一期工程），建设单位于2010年委托湖南省气象局环境影响评价室编制了《岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程环境影响报告书》，拟建设2个1000吨级（兼顾2000吨级）泊位，主要负责对件杂货物（集装箱、钢材等）的进出口作业，湖南省环境保护厅于2011年5月23日以“湘环评［2011］141号”文予以批复。

2015年因湖南省实施的湘江2000吨级航道建设一期工程（株洲-城陵矶）完工，湘江主航道株洲至城陵矶段将达到常年2000吨级通航标准，为适应湘江航道的航运条件，充分发挥2000吨级航道的水运能力，2015年7月13日湖南省发展和改革委员会下发了《关于对岳阳港湘阴港区城关作业区二期工程技术标准及岸线使用有关意见的复函》（湘发改函［2015］205号）文，将新建的多用途泊位和件杂货泊位技术标准调整为2000吨级（兼顾3000吨级）。

1、建设规模

岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程总投资为11418万元，拟建2个1000吨级（兼顾2000吨级）高桩框架直立式泊位，其中1个多用途泊位，1个件杂货泊位，码头占用岸线长度210m。码头类别为二类，建筑物等级为Ⅱ，设计高水位：33.91m，设计低水位：20.49m。

二期工程设计年货物年吞吐量为42万吨，其中多用途泊位承担12万吨，件杂货承担30万吨，设计船型为2000吨级机动驳船及60TEU集装箱船，主要负责对湘阴港区现有泊位通过能力以外的新增集装箱、钢材、其他件杂货等货物的进出口作业。煤炭、木材、芦苇、砂卵石等散货由其他作业区及其余规划码头负责装卸作业。高爆、高危物质不得在本码头装卸。

表3.1-1 原环评运输船型表

| 船型 | 型长（m） | 型宽（m） | 满载吃水（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100t货船 | 90 | 16.2 | 2.6 | 设计船型 |
| 60TEU集装箱船 | 60 | 9.6 | 1.8 | 设计船型 |
| 2000t货船 | 110 | 16.2 | 3..0 | 兼顾船型 |
| 2000t驳船 | 75 | 16.2 | 2.6 | 兼顾船型 |
| 1500t甲板驳 | 75 | 13.5 | 2.6 | 兼顾船型 |
| 80TEU集装箱船 | 64 | 9.6 | 2.0 | 兼顾船型 |
| 120TEU集装箱船 | 71 | 13.2 | 2.4 | 兼顾船型 |
| 1000t驳船 | 67.5 | 10.8 | 2.0 | 兼顾船型 |
| 500t驳船 | 45.0 | 10.8 | 1.6 | 兼顾船型 |
| 300t驳船 | 35.0 | 9.2 | 1.3 | 兼顾船型 |

2、建设内容

项目建设内容主要有件杂货仓库2栋、件杂货堆场2个、集装箱堆场1个、空箱堆场1个、货物装卸码头2个，并配套建设机械库、停车坪、维修间和工休间等。

表3.1-2 原环评主要经济技术指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 件杂货仓库 | m2 | 4800 |  |
| 2 | 件杂货堆场 | m2 | 6750 |  |
| 3 | 集装箱堆场 | m2 | 4275 | 含空箱堆场 |
| 4 | 拆装箱库 | m2 | 300 | 1F框架结构 |
| 5 | 洗箱场 | m2 | 300 |  |
| 6 | 辅助用房 | m2 | 1142.5 | 机械库、工具间、工休间 |
| 7 | 绿化面积 | m2 | 5830 |  |

表3.1-3 原环评主要机械设备配置表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双梁龙门起重机 | 台 | 3 | 35t-30m，有效外伸距18m |
| 2 | 集装箱牵引车 | 台 | 5 | PC45 |
| 3 | 集装箱平板车 | 台 | 8 | PC40-40t |
| 4 | 内燃叉车 | 台 | 1 | CPCD20HB |
| 5 | 内燃叉车 | 台 | 6 | CPCD30HB |

3、装卸工艺

码头运营天数：330d。

昼夜班制：3班

装卸工人和司机出勤率：90%

平均堆场周期：集装箱7d、件杂货堆场7d、件杂货仓库7d。

多用途泊位装卸工艺方案

码头前沿采用35t/10t-30m轨道双梁龙门起重机作为装卸主机，承担集装箱及件杂货的装卸船作业。集装箱水平运输采用平板拖挂车作业，集装箱重箱、空箱堆场共用1台35t/10t-30m轨道双梁龙门起重机装卸，拆装箱库采用CPCD20HB型叉车拆装箱作业。件杂货水平运输采用平板拖挂车，后方堆场及仓库内的货物装卸采用CPCD30HB型叉车作业。

件杂货泊位装卸工艺方案

码头前沿采用1台35t/10t-30m轨道双梁龙门起重机装卸船作业，件杂货水平运输采用平板拖挂车，后方堆场及仓库内的货物装卸采用CPCD30HB型叉车作业。

4、总平面布置

2个泊位码头结构均采用高桩框架宜立式，根据水利厅对湘阴漕溪港建设的批复意见，二期2个1000吨级（兼质2000吨级）泊位码头前沿线总长度210m每个泊位长105m。

上游为多用途泊位该泊位紧接一期工程，下游为件杂货泊位。码头顶面标高36.30m。码头前方平台宽度采用32.6m，按码头轨道式龙门吊的布置、汽车运行和码头水平稳定性要求确定。码头平台后方与陆域挡土墙外侧相接。

多用途泊位与件杂货泊位分界线为二期工程进港主干道轴线，进港主干道与码头前方道路垂直相交，路面宽度均为20m。陆域功能区域划分呈前后划分格局，从前沿道路往后方依次为集装箱作业区、件杂货堆场区、件杂货仓库区、辅助建筑区。

集装箱作业区包含1块集装箱堆场（45m×75m）、1块空箱堆场（45m×20m），分立于进港主干道两侧；件杂货堆场区包含2块件杂货堆场（45m×75m），分立于进港主干道两侧；件杂货仓库区包含2座件杂货单层仓库（80m×30m），位于进港主干道下游侧。不同功能分区之间设有15m宽道路。

5、排水

本港区的排水主要为雨水，堆场为集装箱及件杂货堆场。港区内污水主要有食堂、组修间有一些油污及生活污水，污染废水较少。本港区采用雨、污分流排水系统。堆场、作业区采用有盖或无盖的明沟收集雨水，排至一期工程内城市排水涵中。将有油污产生的雨水集中在隔油池中处理，生活污水经化粪池处理，再排入港区主排水管网，港区投运初期废水主要经一期工程地下排水涵洞排入湘江，后期待湘阴县临港新区污水处理厂建成投运后，港区废水将经区域市政排水管网进入污水处理厂进行后续生化处理。

6、供电

项目拟请市政部门就近引入一回路10kV高压至作业区箱式变电站，采用1台1000KVA干式变压器，根据港区用电负荷，动力负荷采用380V供电，照明负荷采用220V供电。

### 3.1.2原环评主要生产工艺及产污环节

多用途泊位装卸工艺方案

码头前沿采用35t/10t-30m轨道双梁龙门起重机作为装卸主机，承担集装箱及件杂货的装卸船作业。集装箱水平运输采用平板拖挂车作业，集装箱重箱、空箱堆场共用1台35t/10t-30m轨道双梁龙门起重机装卸，拆装箱库采用CPCD20HB型叉车拆装箱作业。件杂货水平运输采用平板拖挂车，后方堆场及仓库内的货物装卸采用CPCD30HB型叉车作业。

图3.1-1 多用途泊位集装箱装卸工艺

图3.1-2 多用途泊位件杂货装卸工艺

件杂货泊位装卸工艺方案

码头前沿采用1台35t/10t-30m轨道双梁龙门起重机装卸船作业，件杂货水平运输采用平板拖挂车，后方堆场及仓库内的货物装卸采用CPCD30HB型叉车作业。

图3.1-3件杂货泊位装卸工艺

营运期的环境影响主要有以下几个方面：

（1）废气

本项目废气主要来自船舶、车辆燃油尾气及汽车运输地面扰动的极少量扬尘。

（2）废水

本项目产生废水主要为码头员工产生的生活污水，码头冲洗废水，初期雨水，船舶员工生活污水，舱底油污水等

（3）噪声

本项目的噪声主要是装卸机械在工作过程中产生的噪声以及集疏运船舶、车辆产生的噪声。

（4）固废

本项目固废主要为码头员工产生的生活垃圾，船舶员工产生的生活垃圾，码头油水分离产生废矿物油。

### 3.1.3原环评批复情况

湖南省环境保护厅于2011年5月23日以“湘环评［2011］141号”文对岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程予以批复，批文中明确根据环评文件的分析结论和各有关部门的审查意见，同意项目建设，并提出工程应重点做好以下环保工作：

（一）岳阳港湘阴港区排水系统实施按雨污分流制原则建设。雨水管网主要收集硬化与绿化的地面水、建筑屋顶雨水和经隔油、沉淀后的港区露天堆场、作业区的地面雨水。设置生活污水处理设施，处理港区厕所、食堂、办公、作业等生活污水；设置码头和机修车间的污水隔油处理设施，对码头收集的船舶污水和机修车间废水进行处理。污水外排达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。

（二）设置港区固体废弃物收集堆放场所和垃圾收集设施，港区垃圾送市政环卫部门处置，港区固体废弃物回收利用。

（三）岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程环保设施的建设应全面考虑一期工程尚未完成的各项环保设施的建设，所需经费应保障。

（四）制定港区环境事故应急预案，码头配套建设环境应急与救援设施，落实应急预案中的保障措施，尽量降低事故对周边环境的污染程度。

（五）工程建设应按国家的法律法规，做好土地调整、征地补偿及拆迁安置、基础设施拆迁补偿、文物保护等工作。

（六）做好施工期污染防治与环境管理：1.严禁在湘江河岸内侧设立料场、废弃物堆放场、施工营地等场所，严禁将废弃物堆放在河道内岸。2.施工场地应尽量布置在远离环境敏感点一侧，并设置挡板、围栅、护栏、指示标牌，洒水装置，实行半封闭或封闭状况施工，确保施工场地整洁、顺畅、安全；混凝土工程废水、机械含油废水、施工生活污水须经必要处理后达标排放。3.易产生扬尘的施工点采取洒水、覆盖和挡护措施，土石方运输车辆加盖或加蓬，防止物料散落或扬尘污染。4.施工场地完工后，及时拆除施工围堰、施工栈桥、施工遗留物，实施平整、绿化等美化工程。

### 3.1.4项目建设及环保执行情况

1、项目建设情况

（1）环评报告：2010年12月湖南省气象局环境影响评价室编制完成了《岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程环境影响报告书》。

（2）环评批文：2011年5月原湖南省环境保护厅以《关于岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程环境影响报告书的批复》湘环评［2011］141号文批复了工程环评文件。

（3）环评落实情况

《岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程环境影响报告书》批复后，建设单位完成了生产厂房及以新带老措施建设，2015年因湖南省实施的湘江2000吨级航道建设一期工程（株洲-城陵矶）完工，湘江主航道株洲至城陵矶段将达到常年2000吨级通航标准，为适应湘江航道的航运条件，充分发挥2000吨级航道的水运能力，2015年7月13日湖南省发展和改革委员会下发了《关于对岳阳港湘阴港区城关作业区二期工程技术标准及岸线使用有关意见的复函》（湘发改函［2015］205号）文，将新建的多用途泊位和件杂货泊位技术标准调整为2000吨级（兼顾3000吨级）。

2015年12月中华人民共和国交通运输部对岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程进行了批复（交规划函[2015]882号）：“建设1个2000吨级多用途泊位和1个2000吨级件杂货泊位，水工结构均按靠泊3000吨级船舶设计和建设，设计年通过能力67万吨，按200米泊位长度使用所对应的港口深右岸线”。岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程于2015年动工建设，建设标准按2000吨级（兼顾3000吨级）建设，2个泊位等级由1000吨级（兼顾2000吨级）提高至2000吨级（兼顾3000吨级），通过能力由42万吨提高至67万吨，增加约60%，同时因场地拆迁不到位，集装箱堆场、拆装箱库、洗箱场未建设，生活污水由直排湘江变动为预处理后排入湘阴县第一污水处理厂进行后续处理；新增码头冲洗废水、初期雨水、船舶底油污水处理系统设施，经预处理后排入湘阴县第一污水处理厂进行后续处理。项目最终于2020年7月建成，由于2个泊位等级由1000吨级（兼顾2000吨级）提高至2000吨级（兼顾3000吨级），通过能力由42万吨提高至67万吨，增加约60%的变动属于重大变动，根据《中华人民共和国环境影响评价法》中“第二十四条、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”本项目规模发生重大变动，需重新报批环评。

### 3.1.5现有工程污染源、污染物防治措施及存在环境问题

项目于2020年7月建成，建设单位于2020年8月委托湖南精科检测有限公司拟对项目进行环保竣工验收，但由于码头泊位及通过量的变动属于重大变动，未通过验收，但湖南精科检测有限公司2020年9月27日-28日对本项目废水、废气、噪声进行了实测，根据监测结果，项目自身现有污染源及主要环境问题见下表3.1-4。

表3.1-4项目现有污染物排放一览表

| 序号 | 污染物 | 产生环节 | 污染物名称 | 排放量或浓度 | 现有处理措施 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 汽车运输扬尘 | TSP | 0.161-0.323mg/m3 | 无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值要求 | 1.0mg/m3 |
| 2 | 废水 | 船舶污水处理设施出口 | CODCr | 26mg/L | 地埋式一体化A/O工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排入湘阴县第一污水处理厂 | 500mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 0.35mg/L |  | 30mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 7mg/L |  | 400mg/L |
|  |  |  | pH | 6.7 |  | 6～9 |
|  |  |  | 石油类 | ND |  | 20mg/L |
|  |  | 冲洗废水、初期雨水 | CODCr | 34mg/L | 初期雨水沉淀池+隔油处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准排入湘阴县第一污水处理厂 | 500mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.12mg/L |  | 30mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 34mg/L |  | 400mg/L |
|  |  |  | pH | 7.2 |  | 6～9 |
|  |  |  | 石油类 | ND |  | 20mg/L |
| 3 | 噪声 | 设备噪声 | 厂界东 | 昼间：54.1dB(A) | 可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，对环境噪声影响不大。 | 70dB(A) |
|  |  |  | 厂界南 | 昼间：55.3dB(A) |  | 70dB(A) |
|  |  |  | 厂界西 | 昼间：58.3dB(A) |  | 70dB(A) |
|  |  |  | 厂界北 | 昼间：54.8dB(A) |  | 70dB(A) |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | 交环卫部门清运 | / |
|  |  | 废水处理污泥 |  | / | 交环卫部门清运 | / |
|  |  | 隔油废油渣 |  | / | 交由湘阴浩宇废油回收有限公司处理 | / |

由上表可知，项目试运行期间，码头建有单独的供电系统和变电站，设有完善岸电系统，场地设有完善的雨污分流管网，设有船舶污水接受处理系统和船舶生活垃圾收集设施，各环保设施运行正常，废水、废气、噪声均能达标排放，各类固废均得到妥善处置，但仍存在以下问题：

1、未设置完善的危废暂存间，隔油废油渣和维修废机油无完善的暂存场所，需在污水处理系统旁按相关要求建设规范的危废暂存间，并设置相应标识标志。

2、码头前沿各类设备较多，初期雨水和地面冲洗水含少量石油类，未进行隔油处理，沉淀处理后排入市政雨水管网，需对初期雨水进行隔油处理，处理达标后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。

3、部分雨水管网为未封闭的PVC管道，管径较小，暴雨天气存在溢流风险，需进一步强化雨水管网工程建设。

表3.1-5项目现有环境问题整治措施一览表

| 序号 | 现有环境问题 | 整治措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未设置完善的危废暂存间 | 在船舶污水处理设施附近设危险废物暂存间（面积12m2），按照《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单中的相关要求进行建设，做的防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物交湘阴浩宇废油回收有限公司处置。 |
| 2 | 码头前沿各类设备较多，初期雨水和地面冲洗水含少量石油类，未进行隔油处理，沉淀处理后排入市政雨水管网 | 初期雨水和地面冲洗水含少量石油类，处理设施新增隔油设施，经隔油处理达《污水综合排放标准》（GB89781996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。 |
| 3 | 部分雨水管网为未封闭的PVC管道，管径较小，暴雨天气存在溢流风险 | 完善雨水管网建设，采用明沟或半封闭导流沟收集地面冲洗水和初期雨水，存在溢流风险的雨水管线需增大雨水沟管径，防止地面冲洗水和初期雨水溢流。 |

## 3.2本项目工程概况

### 3.2.1项目基本情况

项目名称：岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程

建设单位：湖南漕溪港物流有限公司

拟建地点：湘阴县湘江大桥下游约600米的湘江右岸（紧接湘阴港区城关作业区一期工程），东经：112.87513375°，北纬：28.68695471°。

法人代表：张志国

建设性质：新建

占地面积：0.026km2

投资情况：总投资13418万元

项目建设周期：本项目计划总工期90天，施工期为2021年4月-6月，主体工程均已完工，主要为码头配套设备和环保设施的完善工程。

### 3.2.2工程建设内容

本项目位于湘阴县湘江大桥下游约600米的湘江右岸，总占地面积26000m2。岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程设有2个2000吨级（兼顾3000吨级）泊位码头，采用高桩框架直立式结构，岸线长度为200m，每个泊位各100m，上游为多用途泊位，紧邻一期工程，下游为件杂货泊位，码头平台顶面标高36.5m，平台宽度32.6m，主要负责对件杂货物（集装箱、钢材等）的进出口作业。多用途泊位与件杂货泊位分界线为二期工程进港主干道轴线，进港主干道与码头路垂直相交，路面宽度均为20m。平台后方依次为货物装卸码头、件杂货堆场区、辅助建筑区停车坪、维修间和公休间等，生活区依托一期工程现有生活设施，位于进港主干道下游侧。项目主体工程均已建成，漕溪港二期已试运营。

表3.2-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程 |  | 多用途泊位 | 2000吨级（兼顾3000吨级），占用岸线100m，为高桩框架直立式结构，平台标高36.5m，宽度32.6m | 已建，试运营，件杂货物（集装箱、钢材等）的进出口作业 |
|  |  |  | 件杂货泊位 | 2000吨级（兼顾3000吨级），占用岸线100m，为高桩框架直立式结构，平台标高36.5m，宽度32.6m |  |
| 辅助 工程 | 码头人员住宿 |  |  | 生活区依托漕溪港一期工程 | 依托 |
| 公用 工程 | 供电 |  |  | 由市政供电电网接入 | / |
|  | 供水 |  |  | 由市政自来水管网接入 | / |
|  | 排水 |  |  | 外排废水经预处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂 | / |
| 环保 工程 | 废气 | 船舶燃油废气 |  | 无组织排放，自然扩散 | 停港的船舶为已在海事部门备案并签发的船舶检验证书、年检合格的运输船，其外排燃油尾气能达标排放 |
|  |  | TSP |  | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已设置有1量洒水车和1台雾炮机 | / |
|  | 废水 | 码头生活废水 |  | 依托漕溪港一期工程化粪池处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂 | 依托 |
|  |  | 码头冲洗废水、初期雨水 |  | 经36m3/d初期雨水沉淀池+隔油处理后排入市政污水管网 | 已建初期雨水沉淀池，需接入现有隔油设施处理 |
|  |  | 船舶含油废水 |  | 经油水分离器处理后废油交湘阴浩宇废油回收有限公司处理，废水进入污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂 | 已建 |
|  |  | 船舶生活污水 |  | 经污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂 |  |
|  | 噪声 | 噪声治理 |  | 隔声、减震、降噪 | / |
|  | 固废 | 码头人员生活垃圾 |  | 依托漕溪港一期工程生活垃圾收集桶收集后交环卫部门处置 | 依托 |
|  |  | 船舶生活垃圾 |  | 专用生活垃圾收集桶2个 | 已建 |
|  |  | 废矿物油 |  | 设危废暂存间暂存后统一交由湘阴浩宇废油回收有限公司处理 | 已建 |

表3.2-2  本项目主要经济技术指标

| 码头名称 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漕溪港二期 | 泊位吨级 | 吨级 | 2000（兼顾3000） | 已建 |
|  | 泊位数 | 个 | 2 | / |
|  | 占用岸线长度 | m | 200 | / |
|  | 泊位利用率 | % | 65 | / |
|  | 平台长度 | m | 200 | / |
|  | 平台宽度 | m | 32.6 | / |
|  | 泊位年运营天数 | 天 | 300 | / |
|  | 作业班数 | 班 | 1 | / |
|  | 设计货物吞吐量 | 万吨/年 | 67 | 集装箱、件杂货 |
|  | 总劳动定员 | 人 | 40 | 食宿均依托漕溪港一期工程 |

### 3.2.3设计代表船型

结合岳阳港总体规划以及本项目船型预测结果，确定设计船型主尺度见表3.2-3。根据本工程吞吐量预测的装卸货种及货物的流量、流向等资料，结合航段的航道等级，并考虑到后续的发展要求及船舶大型化发展的方向，本项目代表船型宜为2000DWT货船和60TEU集装箱船。

表3.2-3  本项目运输船型表

| 船型 | 型长（m） | 型宽（m） | 满载吃水（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000t货船 | 90 | 16.2 | 2.6 | 设计船型 |
| 60TEU集装箱船 | 60 | 9.6 | 1.8 | 设计船型 |
| 3000 t货船 | 110 | 16.2 | 3..0 | 兼顾船型 |
| 2000t驳船 | 75 | 16.2 | 2.6 | 兼顾船型 |
| 1500t甲板驳 | 75 | 13.5 | 2.6 | 兼顾船型 |
| 80TEU集装箱船 | 64 | 9.6 | 2.0 | 兼顾船型 |
| 120TEU集装箱船 | 71 | 13.2 | 2.4 | 兼顾船型 |

### 3.2.4主要机械设备

本项目主要设备为起吊设备，详见表3.2-4。

表3.2-4  本项目生产设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MQ40T/25m四连杆门座式起重机 | MQ40T/25m | 1 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程多用涂泊位，已安装 |
| 2 | MQ25T/33m四连杆门座式起重机 | MQ25T/33m | 1 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程件杂货泊位，已安装 |
| 3 | 洒水车 | / | 1 | 已有 |
| 4 | 雾炮机 | / | 1 | 已有 |

### 3.2.5总平面布置情况

本项目位于湘江右岸，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程从河岸往陆地依次布局为1个多用途泊位码头、1个件杂货泊位码头，件杂货堆场，停车坪、维修间、工具库、污水处理系统等配套设施。

### 3.2.6装卸工艺

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程

货种及运量：件杂货和集装箱，运量为67万吨/年。

码头年作业天数：300天。

作业班制：1班制。

昼夜非生产时间之和；16小时。

泊位利用率：0.65。

设计高水位：33.91m，设计低水位20.49m。

### 3.2.7装卸工艺方案

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程多用途泊位采用MQ40T/25m四连杆门座式起重机作为装卸主机，承担集装箱及件杂货的装卸船作业，件杂货泊位采用MQ25T/33m四连杆门座式起重机为装卸主机，承担件杂货的装卸船作业。

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程多用途泊位装卸工艺如下：货船→MQ40T/25m四连杆门座式起重机→拖挂车→货物堆场→货主汽车。

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程件杂货泊位装卸工艺如下：货船→MQ25T/33m四连杆门座式起重机→拖挂车→货物堆场→货主汽车。

### 3.2.8水工建筑

码头结构采用高桩框架式结构，2个泊位岸线总长200m，分为6个结构段。码头前沿宽32.6m，为钢筋砼框架结构，每个结构设6榀排架，排架分四层，层距3m，每榀排架下设6根φ1.2m钢筋砼灌注桩，桩基落在全风化砂岩或稳定的砂卵石橙上，桩顶设高1.2m桩帽或承台梁。排架与排架之间采用0.4m×0.7m的纵向系梁连结，排架立柱断面尺寸为0.8×2.5m。码头顶面采用0.45m厚叠合板，由预制钢筋砼板与现浇钢筋砼面层组合共同受力，预制板厚0.25m，现浇层厚0.2m。

码头框架后方为实体结构，紧邻框架部分采用高5.1mC15砼挡土墙与后方连成整体，墙底换填1.0m砂卵石，基础落在粉质粘土层上，墙后及陆域回填φ≥35°级配砂卵石。

码头后方道路及堆场采用厚0.1mC50砼连锁块铺砌，连锁块下设50mm厚粗砂垫层，基层为0.5m厚6%水泥稳定砂砾层。

### 3.2.9给排水

（1）给水

本项目生产、生活、消防水源均由漕溪港一期工程接管供给，接入市政自来水管网。

（2）排水

本项目废水为营运期人员产生的生活污水、码头冲洗废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水。

①营运期人员生活污水

本项目劳动定员为40人，食宿全部依托漕溪港一期工程，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，住宿人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为4.6t/d（1380t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.48t/a，0.21t/a，0.04t/a。生活污水依托漕溪港一期工程生活区化粪池处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理。

②码头冲洗废水

本项目码头需定期冲洗道路场地面积约为20000m2，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，道路场地浇洒按1.5L/m2·d计，则码头场地冲洗用水量为30m3/d，主要污染物为SS，产生浓度按500mg/L计，则冲洗废水SS产生量为4.5t/a。码头冲洗废水经雨水沉淀池沉淀+隔油处理后排入市政污水管网。

③船舶废水（舱底油污水、生活污水）

船舶含油废水：船舶行驶过程中会产生含油机舱水及舱底水。

船舶机舱水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。其水量与船舶的新旧有关，还与航行、停泊作业时间的长短和维修及管理状况有关。根据《海洋与港口船舶防污染技术》中内容可知，机舱水每天产生量一般为该船总吨位的0.02%-0.05%左右，本项目取平均值0.035%计，则船舶含油污水产生量为1.13t/d（340t）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，经本项目船舶含油废水处理系统油水分离器处理后，废矿物油后交湘阴浩宇废油回收有限公司处理，尾水与生活污水一并进入船舶污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。

船舱压舱水是大型船舶为了保持船体在行进过程中的平衡稳定性，而在船舱内特定区域加注的水，压舱水主要污染物为石油类，其浓度一般为1000mg/L~3000mg/L。一般海洋运输船只加注压舱水较多，内陆船只只加注压舱水现象较少。本项目拟停靠船只以2000吨级货船为主，一般情况下不需要加注压舱水。

船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为67万吨，设计船型为2000吨级，则到港船只数为335艘，到港船舶按日平均2艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人·d计，则船舶员工生活用水量为1.74m3/d（522t/d）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为1.4m3/d（418t/a），船舶员工生活污水与舱底油污水隔油处理后的尾水一并进入船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入湘阴县第一污水处理厂。混合后废水总量为2.53m3/d（（758t/a）主要污染物为COD、SS、氨氮、石油类，根据湖南精科检测有限公司2020年9月27日-28日对船舶污水处理设施进口的实测数据，COD、SS、氨氮、石油类平均产生浓度分别为56mg/L、19mg/L、1.5mg/L、0.65mg/L，产生量分别为0.04t/a，0.014t/a，0.001t/a，0.0005t/a。

④初期雨水

本项目码头作业区初期雨水一般含SS较多，应收集处理，本项目设有初期雨水沉淀池，初期雨水经沉淀+隔油处理后排入市政污水管网。

### 3.2.10供电

本项目用电依托漕溪港一期工程供电系统，由市政电网接入。

### 3.2.11消防系统

消防系统采用临时高压给水系统，在码头发生火灾时由漕溪港一期工程供给消防用水，用以扑救码头的初期或小型火灾。码头发生大的火灾则请求地方消防队协助扑救。

消火栓用水水源由漕溪港一期工程接管供给，接管点管径DN150，要求接管点处水压≥0.50Mpa。

消火栓给水管呈枝状布置，采用热浸锌镀锌钢管，卡箍连接。在给水管网上设置了阀门和消火栓。

消火栓用水强度30L/s（室外为20L/s，室内为10L/s）火灾延续时间为3h；一次消防用水量为324m3。

### 3.2.12劳动定员

本项目年工作时间300天，港区生产作业人员主要包括操作人员及管理人员，班次按1班制进行考虑，配备劳动定员40人。

# 4、工程分析

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建成，目前正在试运营中，施工期工程主要设备安装调试及配套环保设施完善，施工期时间短，基本无污染物产生，因此本项目不对施工期的工艺流程及产污环节进行分析。

## 4.1营运期期工艺流程

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程多用途泊位、件杂货泊位装卸工艺流程基本相同，仅使用起吊设备型号不一样。

货船

起重机

件杂货、集装箱

件杂货堆场

货主汽车

废水、噪声、废气、固废

噪声

噪声、初期雨水

噪声、废气

图4.1-1 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程货物装卸周转流程及排污节点图

件杂货、集装箱在堆场或货车中由起重机装卸运送至船上，或者由船上装卸运送至堆场或货车，在码头实现件杂货、集装箱从水运到陆运或陆运到水运的周转。

工艺流程简述

（1）船只装卸：到港船只停靠码头，由起重机进行装卸。在这个过程中主要产生污染物有装卸货起重机运行产生的噪声，船舶员工产生的生活污水、生活垃圾，船舶含油废水。

（2）货物装卸周转至堆场过程：通过起重机从船上卸载货物至堆场，由货主货车外运或直接卸载至货主货车外运。该环节主要产生污染物是废气、噪声、扬尘。

（3）货品装卸周转至货船过程：通过起重机将货物由堆场或货主汽车装载至运输船上。该环节主要产生的污染物废气、噪声、扬尘。

本项目营运期的环境影响主要有以下几个方面：

（1）废气

本项目废气主要来自船舶、车辆燃油尾气及运输车辆行驶对地面扰动的极少量扬尘。

（2）废水

本项目产生废水主要为码头员工产生的生活污水，码头冲洗废水，初期雨水，船舶员工生活污水，舱底油污水等

（3）噪声

本项目的噪声主要是装卸机械在工作过程中产生的噪声以及集疏运船舶、车辆产生的噪声。

（4）固废

本项目固废主要为码头员工产生的生活垃圾，船舶员工产生的生活垃圾，码头油水分离产生废矿物油。

## 4.2营运期工程污染源分析

1、大气污染源及污染物

本项目不同于一般的工业生产项目，无固定废气污染源。

项目转运货物主要为件杂货，无散货运输，装卸过程基本无扬尘产生，营运期废气主要来自码头船舶、汽车尾气及运输车辆行驶过程产生扬尘。项目员工食宿均依托漕溪港一期工程生活区，故本项目无食堂油烟产生。

（1）船舶和汽车尾气

停靠码头的船舶使用岸电，辅机不工作，因此只有在船舶到港、出港阶段会产生少量船舶燃油废气污染物。

机动车尾气所含的成分包括很多种化合物，一般以CO、NOx、烃类等为主。机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。

根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》要求，本项目集疏运车辆全部按照国Ⅵ考虑。根据《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018），污染物排放限值为：CO1.5g/kW·h、NOx为0.4g/kW·h。

本项目营运期运输车流量约50辆/天，运输车辆在港区内往返平均行驶时间按0.15h，运输车辆的发动机功率按125kW考虑，估算运输车辆在港内汽车尾气排放总量见表4.2-1。

表4.2-1  运输车辆尾气排放情况

| 污染物 | 排放限值（g/kW·h） | 车流量（辆/天） | 行驶时间（h/辆） | 发动机功率（kW） | 污染物排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/d | kg/h | t/a |
| CO | 1.5 | 50 | 0.15 | 125 | 2.4 | 0.28 | 0.42 |
| NOx | 0.4 | 50 | 0.15 | 125 | 0.38 | 0.045 | 0.11 |

对于本项目而言，控制船舶、车辆燃油尾气最有效的方法就是加强进出场区交通管理，保证路面清洁，预计经自然扩散后，项目营运期船舶、车辆产生的废气污染对周围的环境不会产生明显不利影响。

（2）运输车辆行驶产生扬尘

本项目陆域货物运输主要为汽车运输，场区内车流量较大，如不加强出场区交通管理，保证路面清洁，运输车辆行驶过程中会产生较大扬尘，对周边大气环境造成不利影响。车辆行驶粉尘其产生量与汽车运行车次、行驶时间、车辆载重、行驶速度，地面的含尘量等有关，难以进行定量分析，本项目主要对其进行定性分析。

根据有关资料，在同样路面清洁度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。

本项目营运期大气污染物排放情况汇总见表4.2-2。

表4.2-2  大气污染物排放情况汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车尾气 | CO | 0.42 | 0.42 |
|  | NOx | 0.11 | 0.11 |
| 汽车行驶扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |

2、水污染源及污染物

本项目产生废水为营运期码头员工产生的生活污水、码头冲洗废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水。

（1）生活污水

本项目劳动定员为40人，食宿全部依托漕溪港一期工程，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，住宿人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为4.6t/d（1380t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.48t/a， 0.21t/a，0.04t/a。生活污水依托漕溪港一期工程生活区化粪池处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理。

（2）码头冲洗废水

本项目码头需定期冲洗道路场地面积约为20000m2，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，道路场地浇洒按1.5L/m2·d计，则码头场地冲洗用水量为30m3/d，主要污染物为SS，产生浓度按500mg/L计，则冲洗废水SS产生量为4.5t/a。码头冲洗废水经雨水沉淀池沉淀+隔油处理后排入市政污水管网。

（3）船舶废水（舱底油污水、生活污水）

①船舶含油废水：船舶行驶过程中会产生含油机舱水及舱底水。

船舶机舱水是由于机舱内各种阀件和管路中漏出的水与轮机在运转过程中的润滑油、燃烧油等混合在一起的污油水。其水量与船舶的新旧有关，还与航行、停泊作业时间的长短和维修及管理状况有关。根据《海洋与港口船舶防污染技术》中内容可知，机舱水每天产生量一般为该船总吨位的0.02%-0.05%左右，本项目取平均值0.035%计，则船舶含油污水产生量为1.13t/d（340t）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，经本项目船舶含油废水处理系统油水分离器处理后，废矿物油后交湘阴浩宇废油回收有限公司处理，尾水与生活污水一并进入船舶污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理。

船舱压舱水是大型船舶为了保持船体在行进过程中的平衡稳定性，而在船舱内特定区域加注的水，压舱水主要污染物为石油类，其浓度一般为1000mg/L~3000mg/L。一般海洋运输船只加注压舱水较多，内陆船只只加注压舱水现象较少。本项目拟停靠船只以2000吨级货船为主，一般情况下不需要加注压舱水。

②船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为67万吨，设计船型为2000吨级，则到港船只数为335艘，到港船舶按日平均2艘船计算，船员以6人/艘估算，用水量按按145L/人·d计，则船舶员工生活用水量为1.74m3/d（522t/d）。生活污水排放量按用水量的80%计，则船舶员工生活污水的产生量为1.4m3/d（418t/a），船舶员工生活污水与舱底油污水隔油处理后的尾水一并进入船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入湘阴县第一污水处理厂。混合后废水总量为2.53m3/d（（758t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮、石油类，根据湖南精科检测有限公司2020年9月27日-28日对船舶污水处理设施进口的实测数据，COD、SS、氨氮、石油类平均产生浓度分别为56mg/L、19mg/L、1.5mg/L、0.65mg/L，产生量分别为0.04t/a，0.014t/a，0.001t/a，0.0005t/a。

（4）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在场区地面的颗粒物汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本项目对初期雨水进行收集，码头排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水沉淀池，同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水沉淀池，经沉淀+隔油处理后进入市政污水管网排放，后期雨水直接进市政雨水管网排放。

初期雨水量按下式计算：

项目岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有36m3初期雨水沉淀池。经计算，暴雨强度为208L/s·hm2，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程汇流面积为1.2hm2，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程初期雨水量为Q=37.4L/s（33.7m3/次）。初期雨水主要污染物因子为SS，产生浓度约为100mg/L。

项目岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程码头作业区已设置雨水收集沟，初期雨水经收集后汇入初期雨水沉淀池，经沉淀+隔油处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂。

3、噪声源及源强

本项目营运期噪声污染源主要为装卸机械噪声、船舶、汽车噪声和港口机械作业噪声等，各噪声声级见表4.2-3。

表4.2-3  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

| 编号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理后源强 | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进港船舶 | 95 | 85 | 加强管理，降低航速，减少鸣笛次数 |
| 2 | 门座式起重机 | 85 | 75 | 选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器以减少噪声 |
| 3 | 汽车 | 75 | 65 |  |

4、固体废物

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、油水分离器产生废矿物油、污水处理污泥等。

①码头员工生活垃圾

本项目劳动定员约40人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约20kg的生活垃圾，则生活垃圾产生量为6t/a，生活垃圾依托漕溪港一期工程生活垃圾收集点收集后交环卫部门统一清运。

②船舶员工生活垃圾

本项目到港船只约335艘，船员以6人/艘估算，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量为1.4t/a，船舶员工生活垃圾经专用生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运。

③油水分离器产生废矿物油

本项目到港船舶会产生少量含油废水，含油废水拟采用油水分离器处理，产生废矿物油约0.3t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物、900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）类，由专用油桶收集暂存于危废暂存间，统一交由湘阴浩宇废油回收有限公司处理。

④污水处理污泥（干重）

本项目建有船舶污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺），会产生少量活性污泥，污泥产生量约0.6t/a，初期雨水沉淀池会产生少量沉渣，沉渣产生量约为4.5t/a，则本项目污水处理产生污泥总量为5.1t/a。

表4.2-4  项目固体废物产排情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头员工生活垃圾 | 一般固废 | 6 | 环卫部门清运处置 |
| 2 | 船舶员工生活垃圾 | 一般固废 | 1.4 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 油水分离器产生废矿物油 | 危险废物 HW08（900-210-08） | 0.3 | 湘阴浩宇废油回收有限公司处理 |
| 4 | 污水处理污泥（干重） | 一般固废 | 5.1 | 环卫部门清运处置 |

5、生态影响

（1）本项目到港船只吃水水深≤3.0m，江段平均水深7-8m，鱼类仍可在到港船舶下面游动，但是随着到港船舶数量的增加，压缩了鱼类的生存空间，强大的噪声污染干扰了它们正常的生存环境，将会对鱼类产生一定影响。

（2）本项目位于湘江右岸漕溪港段，项目到港船舶侵占会给湘江生态环境带来一定影响。

（3）由于船舶的操作不当、碰撞、搁浅，从而引起船舶溢油事故，造成船舶燃料油溢漏入河，将影响码头及湘江的生态环境。

## 4.3污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t） |  |
|  | 码头生活污水 | 废水量 |  | / | 1380 | / | 1380 | 依托漕溪港一期工程现有化粪池处理后排入湘阴县第一污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 350 | 0.48 | 200 | 0.28 |  |
|  |  | SS |  | 150 | 0.21 | 100 | 0.14 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.04 | 20 | 0.03 |  |
|  | 码头冲洗废水 | 废水量 |  | / | 9000 | / | 9000 | 初期雨水池沉淀+隔油处理后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 500 | 4.5 | / | / |  |
|  | 船舶废水（综合废水） | 废水量 |  | / | 758 | / | 758 | 船舶含油废水经油水分离器预处理后与船舶生活污水一并进入船舶污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理，经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 56 | 0.04 | 26 | 0.02 |  |
|  |  | SS |  | 19 | 0.014 | 7 | 0.005 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 1.5 | 0.001 | 0.9 | 0.0007 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0.65 | 0.0005 | ND | / |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- | 56.2m3/次 | -- | 56.2m3/次 | 初期雨水池沉淀+隔油处理后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 船舶、汽车尾气 | CO | 无组织 | 0.06 | 0.42 | 0.06 | 0.42 | 加强进出场区交通管理，保证路面清洁，洒水降尘 |
|  |  | NOx | 无组织 | 0.015 | 0.11 | 0.015 | 0.11 |  |
|  | 汽车行驶扬尘 | TSP | 无组织 | / | 少量 | / | 少量 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t） |  | 排放量（t） |  | 处置措施 |
|  | 码头员工生活 | 生活垃圾 |  | 6 |  | 0 |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 船舶生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 1.4 |  | 0 |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 污水处理污泥 |  | 5.1 |  | 0 |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.3 |  | 0 |  | 湘阴浩宇废油回收有限公司处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 减振、消声，加强管理，降低航/车速，减少鸣笛次数，东、北、南、西场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |  |  |  |  |

# 5、建设项目区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

本项目位于湘阴县湘江大桥下游约600米的湘江右岸，项目中心经纬度坐标为112.87513375°东、28.68695471°北。其地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地质地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下：

（1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。

（2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软—可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。

（3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0—1.5米。

（4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。

（5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。

（6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。

### 5.1.3气候、气象

湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。

据湘阴气象站1979—2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温—12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。

### 5.1.4水文条件

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，在永州市的萍岛汇合广西来水，沿途经冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的濠河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将濠河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。

湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。

湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至濠河口长16.5公里、宽1.25公里；经濠河口分东、西二支，西支由濠河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由濠河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位           27.31m       平均最高水位           36.65m

平均最低水位         23.25m       历史最高洪峰水位       37.37m

平均径流深           7.76m        年平均流量             2131m3/s

平均最大流量         12900m3/s     历史最大洪峰流量      23000m3/s

平均最小流量         248m3/s       枯水期流量（90%保证率） 410m3/s

历史最小流量         120m3/s       最大流速                 2.6m/s

年平均流速           0.45m/s       枯水期平均流速          0.18m/s

平均含砂量           0.1-0.2kg/m3

地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。

## 5.2生态环境概况

湘阴植被主要为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后；粮食作物主要有水稻等；经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。总体而言，项目区植被覆盖程度不高。陆生动物主要以人工养殖的家畜、家禽为主，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稀野生动物分布，家畜家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物和珍稀植物。

## 5.3区域环境质量现状评价

### 5.3.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。本项目区域达标判定所用数据引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2019）年》，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目场界距离监测站点1.5km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。

表5.3-1  2019年湘阴县区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 （μg/m³） | 标准值 （μg/m³） | 标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 50 | 70 | 0.7 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 40 | 35 | 1.14 | 不达标 |
| SO2 | 年平均 | 6 | 60 | 0.1 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 22 | 40 | 0.55 | 达标 |
| CO | 24小时平均（第95位百分位数） | 2100 | 4000 | 0.525 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均（第90位百分位数） | 104 | 160 | 0.65 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1——“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3——“采用HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。”

湘阴县生态环境局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。但根据2019年已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度为40μg/m³，不满足GB3095中浓度35μg/m³限值，超标倍数0.14，由此判定2019年湘阴县的城市环境空气质量不达标。

湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。

（2）其他污染物环境质量现状评价

本项目大气特征污染物为TSP。根据湖南精科检测有限公司2020年11月30日-12月6日实测数据进行评价。

监测点位：S1：项目所在地，S2：项目所在地东侧航运公司宿舍处

监测因子：TSP

监测频率：TSP 为24h平均值，每天1次，连续监测7天。

采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。

表5.3-2  区域空气TSP质量现状评价表

| 监测项目 | 监测评价结果（TSP，mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | G1项目地 | G2项目所在地东侧航运公司宿舍处 |
| 日均浓度范围 | 0.117-0.142 | 0.102-0.119 |
| 超标率（%） | 0 | 0 |
| 标准指数 | 0.39-0.47 | 0.34-0.4 |
| 标准值（日均值） | 0.3 | 0.3 |

根据上表监测结果可知，项目所在地、项目所在地东侧航运公司宿舍处环境空气监测点的TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。

### 5.3.2. 地表水环境现状监测与评价

本项目纳污水体为湘江，且位于湘江右岸，本项目引用2019年湘江常规监测断面上游樟树港断面、下游屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口）监测数据及湖南精科检测有限公司2020年5月6日-5月8日对项目所在地上游100m，下游1000m2个断面进行现场实测数据进行评价，湘江洋沙湖断面至鸡啼湖取水口上游1000m，鸡啼湖取水口下游100m至屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口）段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，鸡啼湖取水口上游1000m至取水口下游100m执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，本项目位于湘江樟树港断面至鸡啼湖取水口上游3000m段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准（SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）限值，总氮不作为水质评价指标）。

（1）监测布点

监测布点：项目所在地上游100m，项目所在地下游1000m，上游樟树港断面、下游屈原自来水厂断面（屈原管理区原取水口）

（2）监测因子

pH、CODCr、SS、TP、BOD5、石油类、NH3-N。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.3-3。

表5.3-3 湘江监测数据统计 单位mg/L（pH除外）

| 项目 |  | 上游100m | 下游1000m | 樟树港断面 | 屈原自来水厂断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7-7.1 | 7.1-7.2 | 6.82-7.95 | 6.9-7.2 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 标准指数 | 0-0.05 | 0.01-0.1 | 0.18-0.48 | 0.1 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 6-9 | 12-15 | 6-12 | 5-12 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
|  | 标准指数 | 0.3-0.45 | 0.6-0.75 | 0.3-0.4 | 0.25-0.4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 1.2-1.4 | 2.1-2.4 | 0.5-2.3 | 0.7-3 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
|  | 标准指数 | 0.3-0.35 | 0.52-0.6 | 0.12-0.6 | 0.18-0.75 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.38-0.44 | 0.83-0.88 | 0.05-0.73 | 0.05-0.36 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 标准指数 | 0.38-0.44 | 0.83-0.88 | 0.05-0.73 | 0.05-0.36 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.05-0.07 | 0.08-0.11 | 0.04-0.09 | 0.03-0.09 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.25-0.35 | 0.4-0.55 | 0.2-0.45 | 0.15-0.45 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.02-0.03 | 0.03-0.04 | 0.005-0.03 | ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 标准指数 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.1-0.6 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 范围 | 10-13 | 16-21 | / | / |
|  | 标准值 | ≤30 | ≤30 | / | / |
|  | 标准指数 | 0.33-0.43 | 0.53-0.7 | / | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | / | / |

由上表可知，湘江樟树港断面、屈原自来水厂断面、本项目所在地段上游100m、下游1000m断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，湘江评价水域水环境质量较好。

### 5.3.3声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年11月30日~12月1日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设5个监测点，项目四场界各设置1个监测点位，项目东侧航运公司宿舍处设置1个监测点位。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.3-4。

表5.3-4 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果Leq[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 项目东侧 | 2020.11.30 | 57.2 | 46.2 |
|  | 2020.12.1 | 56.9 | 45.7 |
| 项目南侧 | 2020.11.30 | 55.6 | 45.4 |
|  | 2020.12.1 | 55.3 | 45.1 |
| 项目西侧 | 2020.11.30 | 52.3 | 44.4 |
|  | 2020.12.1 | 52.1 | 44.0 |
| 项目北侧 | 2020.11.30 | 56.5 | 44.7 |
|  | 2020.12.1 | 56.0 | 44.3 |
| 标准 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准限值 | 70 | 55 |
| 项目东侧航运公司宿舍处 | 2020.11.30 | 51.6 | 44.2 |
|  | 2020.12.1 | 51.1 | 43.6 |
| 标准 | 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准限值 | 60 | 50 |
| 是否达标 | / | 是 | 是 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目四场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类区标准要求，项目东侧航运公司宿舍处声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准要求，声环境质量较好。

### 5.3.4底泥环境现状监测与评价

本项目为件杂货、多用途、干散货码头建设项目，属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A交通运输仓储邮政业中其他，为Ⅳ类建设项目，根据HJ964-2018中4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。

为了解湘江底泥现状情况，本项目引用《建华建材（湖南）有限公司码头项目环境影响报告书》2020年12月17日对湘江底泥环境质量现状监测数据进行评价，其点位位于本项目下游120m处。

（1）监测点位、监测因子

表5.3-5   底泥监测布点一览表

| 序号 | 采样点位 | 监测因子 | 与项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 建华建材（湖南）有限公司码头上游150m处 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 本项目下游120m处 |

（2）监测时段与频次

一期监测，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

监测点土壤监测结果见表5.3-6。

表5.3-6  湘江底泥现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 监测点位 | 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建华建材（湖南）有限公司码头上游150m处 | 监测值 | 5.72 | 0.09 | 0.2 | 20.3 | 14.0 | 72.2 | 28.8 | 55.0 | 55 |
|  | 是否达标 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 评价标准 |  | 5.5~6.5 | 1.8 | 0.3 | 40 | 90 | 150 | 50 | 200 | 70 |

从上表监测结果可知，本项目湘江段底泥各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

### 5.3.6项目区生态环境现状调查

1、陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农村生态为主，兼有林地、草地、河滩，植被多为农业栽培和防护林带，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以城市绿化、农田林网。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

2、陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍稀野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

3、鱼类

为了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江湘阴段中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

4、浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

5、浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

6、底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

- 6、环境影响预测与评价

## 6.1营运期环境影响分析

### 6.1.1地表水环境影响分析

本项目产生废水为营运期码头员工产生的生活污水、码头冲洗废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水。

1、营运期码头员工的生活废水

营运期码头员工产生的生活污水主要为码头员工的日常洗涤、食堂、洗漱产生废水，产生量约为4.6m3/d（1380t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为0.48t/a， 0.21t/a，0.04t/a。生活污水依托漕溪港一期工程生活区化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。码头员工的生活废水经处理后排放浓度分别为200mg/L、100mg/L、20mg/L，排放量分别为0.28t/a，0.14t/a，0.03t/a。

2、码头冲洗废水

本项目码头需定期冲洗道路场地面积约为20000m2，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2020）》，道路场地浇洒按1.5L/m2·d计，则码头场地冲洗用水量为30m3/d，主要污染物为SS，产生浓度按500mg/L计，则冲洗废水SS产生量为4.5t/a。码头冲洗废水经雨水沉淀池沉淀+隔油处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江，根据湖南精科检测有限公司2020年5月6日-5月7日对岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建雨水沉淀池出口实测结果，其SS排放浓度为33mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，符合达标排放要求，对湘江水质影响较小。

3、船舶废水（舱底油污水、生活污水）

①船舶含油废水：船舶行驶过程中会产生含油机舱水及舱底水。

本项目船舶含油污水产生量为1.13t/d（340t）。船舶机舱水水质较为复杂，它是多种油类的混合物含油量一般在5000mg/L左右，经本项目船舶含油废水处理系统油水分离器处理后，废矿物油后交湘阴浩宇废油回收有限公司处理，尾水与生活污水一并进入船舶污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

②船舶员工生活污水：本项目年最大货物吞吐量为67万吨，设计船型为2000吨级，则到港船只数为335艘，到港船舶按日平均2艘船计算，船舶员工生活污水的产生量为1.4m3/d（418t/a），船舶员工生活污水与舱底油污水隔油处理后的尾水一并进入船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）处理后排入湘阴县第一污水处理厂。混合后废水总量为2.53m3/d（（758t/a），主要污染物为COD、SS、氨氮、石油类，根据湖南精科检测有限公司2020年9月27日-28日对船舶污水处理设施进口、出口的实测数据，COD、SS、氨氮、石油类平均产生浓度分别为56mg/L、19mg/L、1.5mg/L、0.65mg/L，产生量分别为0.04t/a，0.014t/a，0.001t/a，0.0005t/a，经处理后船舶污水处理设施出口COD、SS、氨氮平均排放浓度分别为26mg/L、7mg/L、0.9mg/L，石油类未检出，排放量分别为0.02t/a，0.005t/a，0.0007t/a。

4、初期雨水

经计算，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程初期雨水量为33.7m3/次，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建36m3初期雨水沉淀池能满足需求。初期雨水主要污染物因子为SS，产生浓度约为100mg/L，经雨水沉淀池+隔油处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有完善的雨水管网、雨水沟和雨水沉淀池。

根据湖南精科检测有限公司2020年5月6日-5月7日对岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建雨水沉淀池出口实测结果，其SS排放浓度为33mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，符合达标排放要求，对湘江水质影响较小。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.1-1-表6.1-4。

表6.1-1本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 码头员工生活污水 | CODCr、SS、氨氮 | 湘阴县第一污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | TW001 | 漕溪港一期工程生活污水处理设施 | 化粪池 | DW001 | R是 £否 | R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |
| 船舶废水 | CODCr、SS、氨氮、石油类 | 湘阴县第一污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | TW002 | 船舶污水处理系统 | 地埋式一体化A/O工艺 |  |  |  |
| 码头冲洗废水、初期雨水 | SS | 湘江 | 间断排放，流量不稳定 | TW03 | 初期雨水沉淀池+隔油设施 | 沉淀+隔油 |  |  |  |

本项目废水排放口基本情况见表表6.1-2。

表6.1-2 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 综合废水 | W1 | 112.87724733° | 28.68631470° | 0.2138 | 湘阴县第一污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 湘阴县第一污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |

表6.1-3 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |
|  |  | 石油类 |  | 20 |

表6.1-4 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 140 | 0.001 | 0.3 |
|  |  | SS | 68 | 0.0005 | 0.145 |
|  |  | 氨氮 | 14 | 0.0001 | 0.0307 |
|  |  | 石油类 | 0 | 0 | 0 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.3 |
|  |  | SS |  |  | 0.145 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0307 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0 |

采取以上措施后，项目营运期码头员工生活污水、地面冲洗水、船舶废水初期雨水均得到合理的处置，对湘江水环境影响较小。

### 6.1.2大气环境影响分析

本项目不同于一般的工业生产项目，无固定废气污染源。

废气主要来船舶、汽车尾气和运输车辆行驶产生扬尘。项目员工食宿均依托漕溪港一期工程生活区，故本项目无食堂油烟产生。

经判定，本项目环境影响评价等级为二级，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、污染源调查

根据工程分析，本项目营运期废气污染源主要为船舶和汽车尾气中的CO、NOx。

表6.1-5   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度m |  |  |
| 船舶和汽车尾气 | 112.87513375° | 28.68695471° | 36.5 | 300 | 86.7 | 3.5 | CO | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.015 |

2、大气环境影响评价

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，采用估算模式计算结果进行大气环境影响评价。

表6.1-6    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -12.6 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90*90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

表6.1-7    本项目评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(ug/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 1h | 10000 | 《环境空气质量标准》及修改单二级标准 |
| NOx | 1h | 250 | 《环境空气质量标准》及修改单二级标准 |

采用EIA2018中AERSCREEN模型中“筛选计算与评价等级”进行计算，结果如下表6.1-8。

表6.1-8    估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Ci(μg/m3) | C0i(μg/m3) | Pmax（％） | 出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程船舶、汽车尾气 | CO | 10000 | 77 | 0.77 | 211 |
|  | NOx | 200 | 19.2 | 7.7 | 211 |

本项目新增大气污染物主要是船舶、汽车尾气，为无组织排放，由于扩散条件好，此类废气在码头滞留时间短，一般不造成集中影响。从估算模式计算结果看，本项目新增污染物正常排放时的短期浓度（1小时平均质量浓度）最大占标率均小于10%，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，对环境空气的影响较小。

污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算表如下。

表6.1-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 船舶、汽车尾气 | CO | 加强进出场区交通管理 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）、《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）标准 | / | 0.42 |
|  |  | NOx |  |  | / | 0.11 |
| CO |  |  |  |  | 0.42 |  |
| NOx |  |  |  |  | 0.11 |  |

表6.1-10 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 0.42 |
| 2 | NOx | 0.11 |

### 6.1.3声环境影响分析

本项目营运期噪声污染源主要为装卸机械噪声，船舶、汽车运输噪声和港口机械作业噪声等，各噪声声级见表6.1-11。

表6.1-11  项目设备噪声源强 单位：dB（A）

| 编号 | 设备名称 | 治理前源强 | 治理后源强 | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进港船舶 | 95 | 85 | 加强管理，降低航速，减少鸣笛次数 |
| 2 | 门座式起重机 | 85 | 75 | 选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器以减少噪声 |
| 3 | 汽车 | 75 | 65 | 加强管理，降低车速，减少鸣笛次数 |

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减：

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

3．预测点预测值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

3、预测结果与评价

项目设备主要集中在码头前沿作业区，各作业机械在不同距离处的噪声级见表6.1-12。

表6.1-12  机械噪声衰减距离

| 序号 | 机械类型 | 噪声预测值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| 1 | 进港船舶 | 82 | 76 | 69 | 64 | 62 | 56 | 50 | 46.4 |
| 2 | 门座式起重机 | 74 | 68 | 62 | 56 | 54 | 48 | 42 | 38.4 |
| 3 | 汽车 | 61 | 55 | 49 | 43 | 41.0 | 35 | 29 | 25.4 |

根据表6.1-6的预测噪声结果表明：在不采取任何噪声控制措施条件下工程船机械设备运转产生的噪声经过距离衰减一般在30m以外昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，项目晚上不营运，对周边声环境无影响。

本项目对进港船舶和货车拟采取加强管理，降低航/车速，减少鸣笛次数等措施，可降低声压级10-15 dB(A)；对起重机设备采取选用低噪声设备，关键部位加胶垫以减少振动，设吸收板或安装消声器等措施，可降低声压级10dB(A)，且项目东、南、北场界距离作业区均大于30m，故本项目营运期四场界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

本项目最近居民等敏感点为东侧航运公司宿舍，距作业区最近距离约80m，经噪声消减措施和距离衰减后，本项目对其贡献值为47dB(A)，叠加其背景值51.6dB(A)后为53dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目噪声经距离衰减后对其影响较小。

### 6.1.4固废环境影响分析

营运期固体废物主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、油水分离器产生废矿物油、污水处理污泥等。

固体废弃物种类、来源及属性详见下表6.1-13。

表6.1-13  项目固废情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码头员工生活垃圾 | 一般固废 | 6 | 环卫部门清运处置 |
| 2 | 船舶员工生活垃圾 | 一般固废 | 1.4 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 油水分离器产生废矿物油 | 危险废物 HW08（900-210-08） | 0.3 | 湘阴浩宇废油回收有限公司处理 |
| 4 | 污水处理污泥 | 一般固废 | 5.1 | 环卫部门清运处置 |

表6.1-14  项目固体废物的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 码头员工生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |
| 船舶员工生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |
| 油水分离器产生废矿物油 | 液态 | 矿物油 | Y | N | N | N | Y |
| 污水处理污泥 | 固态 | 泥砂 | N | N | N | N | N |

表6.1-14  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-210-08 | 船舶污水处理系统旁 | 12 | 桶装 | 1.5t | 30d |

1、码头员工生活垃圾

码头员工生活垃圾：依托漕溪港一期工程生活垃圾收集点收集后交环卫部门统一清运。

2、船舶员工生活垃圾

船舶员工生活垃圾：经专用生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运。

3、油水分离器废矿物油

油水分离器废矿物油：由专用油桶收集暂存在危废暂存间内，统一交由湘阴浩宇废油回收有限公司处理。

4、污水处理污泥

污水处理污泥：经干化处理后交环卫部门统一清运。

本项目产生的危险危废主要为油水分离器产生废矿物油，如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致地表水水质受到破坏，地表水中水生生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，生物种群改变和减少。

本项目设有专门储藏室（危废暂存间），储藏室设3个专用油桶分别收集暂存，容积为0.5m3/个，用于油水分离器产生的废矿物油的暂存，由湘阴浩宇废油回收有限公司每月接收1次，危废暂存间能满足危废暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

a.危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

b.危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会进入库内。

c.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

d.用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

e.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

a.须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

b.加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

c.定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

d.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

e.按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

f.危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

g.加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

h.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

j.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

k.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

l.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

m.贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

n.相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求：

a.本项目危废可通过专用汽车运输。

b.运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

c.不得与其他固废混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

d.运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

e.从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

### 6.1.5对湘江生态环境影响分析

本项目不新增用地，为利用现有码头完善相关环保设施，不侵占水域面积，对现有水域的影响主要为进港船舶的影响。

由于本项目的实施，相应的运输船舶也将相应增加，经预测本工程货物运输船舶将增加约335艘次/年。营运期间航运量增加对湘江的潜在影响主要表现为以下几个方面：

（1）项目运营期运输船舶产生噪声会对湘江产生一定干扰，噪音污染对鱼类的影响将增加。

鱼类像其他脊椎动物一样，在大脑的两侧颅腔内，分别有两个内耳。水下噪声和振动波可使侧线及内耳感觉细胞引起反应，从而使鱼类感知它们。大多数鱼类多能听到的声音范围从50-1000Hz，少数鱼类能听到大于3kHz的声音，仅有极少数鱼类能够听到大于100kHz的声音。由于鱼体组织的密度和水密度的差异，特别是鱼鳔，水下声波传至鱼体时会产生明显震荡，这也是骨鳔鱼类（鲤科鱼类）对声音感知较为明显的原因。如果水下噪声和振动强度过大，就会引起鱼鳔等鱼体组织的损伤，特别严重时，甚至导致鱼类的直接死亡。

近20年来，关于噪声对水生生物影响的关注越来越多，鱼类长期暴露在低强度噪声或者短期暴露在高强度噪声下都可能引起暂时性听觉阈值位移，重则导致听力组织损伤或听力丧失。噪声对鱼类的可能影响还包括瞬时惊吓反应、趋避反应（逃离噪声源）以及由听力受影响而引起的通讯行为、洄游行为、摄食和繁殖行为规律的改变等。一般情况，噪声不会导致鱼类直接死亡，除非是暴露在爆炸等震荡性噪声环境中。研究表明，鱼类不同的器官在爆炸中受到的影响有很大的差别，受到影响的器官有心、肝、肾、脾、鳔、血管、皮肤等，其中受影响最为严重的是鱼鳔和内部血管，这些损伤将导致鱼类的死亡。随着距离的增加，影响越来越小，当到达一定距离时（该实验中的距离是45m），将不再受影响。噪声会导致鱼类应激水平增高，长期的噪声暴露还可能会引起鱼类的抗病能力、繁殖能力降低，处于产卵繁殖期的亲鱼对噪声较为敏感，最终影响到种群的生存。

本项目进港船舶主要为2000吨级的内河机动货船，研究表明，大型船舶的航行噪声能量分布频率范围较广（>100kHz），主要集中于中低频（<10kHz）部分，各频率（20-144kHz）处的均方根声压级（SPLrms）对环境背景噪声在该频率处的噪声增量范围为3.7-66.5dB。接收到的1/3倍频程声压级（TOL）在各频率处都>70dB，在80-140kHz频段内都高于鱼类的听觉阀值。。

根据交通运输部交通运输行业发展统计公报，目前湘江平均日船舶流量约200多艘，且在逐年增加，本项目建成后新增船舶流量约1.6艘次/天，新增船舶数量占总的船舶数量比例较小，新增噪声对鱼类的影响有限。

（2）鱼类被机械损伤的几率也将增加。船舶往来增加了湘江河流湿地保护保育区鱼类被机械损伤的几率，船舶航行过程对成年鱼类的影响主要表现为“驱散效应”，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，不会导致鱼类资源量的明显变化，且本项目建成后新增湘江船舶流量为1.6艘/天，相比湘江日均200艘的流量影响极其有限，本项目可通过控制到港船舶数量降低船舶往来的不利影响。

（3）船舶废水及码头面雨水、冲洗废水、生活污排放的影响。营运期由于船舶舱底含油污水，雨污水含SS，若直接排入湘江河流湿地保护保育区，则会直接产生污染；同时船上工作人员的生活污水若直接排放，也会对该区域产生影响，从而对湘江河流湿地保护保育区的水质造成破坏。码头员工生活污水及生活垃圾也将增加，这些污染物特别是生活污水如果直接排放将可能导致湘江河流湿地保护保育区水质的恶化，鱼类等水生生物的生活环境将发生改变。较大的不利影响主要为：

①如果油膜较厚且连成片，将使排放点附近水域水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。

②油污染还可能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生素乱。

③动物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大多漂浮在水体表层，若表层油污染浓度最高，那对生物种类的破坏性较大。

④生活污水中的有机物进入水体，将消耗水体中的溶解氧，降低水中溶解氧的含量，影响水生生物代谢和呼吸，使好氧生物生长受到抑制、厌氧和兼氧生物种类快速繁殖，从而改变原有的种类结构，引起生态平衡失调。

本项目通过设置完善的雨水收集管网和导流渠、围堰、雨水沉淀池，收集雨水和码头冲洗废水，初期雨水和码头冲洗废水经初期雨水沉淀池沉淀+隔油处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂处理，不直接排放湘江；船舶废水（船舱油污水、生活污水）通过项目设置的隔油+船舶污水处理系统（地埋式一体化A/O工艺）处理达标后排入湘阴县第一污水处理厂，不直接排入湘江。

因此，本项目营运期所产生的污水都得到有效处理，不直接排入湘江，不会对湘江河流湿地保护保育区的水质造成破坏，对项目西侧湘江河流湿地保护保育区不利影响较小。

（4）营运期运输船舶运行对水域有一定扰动，造成浅水区域水中悬浮物浓度增加，水的透明度降低，间接影响水中浮游动植物、鱼类等，但运输船舶航行路线水域较深，行驶过程中距右岸较远，扰动产生的悬浮物有限。本项目码头前沿过水断面开阔，不会对鱼类生存及洄游产生明显不利影响。

（5）船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对水域水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。但由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物（主要是浮游植物）在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水体扰动影响范围较小，对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。

（6）船舶碰撞、船舶舱底油污水事故等风险增加，对湘江鱼类的危害将会增加。

### 6.1.6对湘江水文情势影响分析

本项目为顺岸式布置，采用高桩框架直立式结构，底部与湘江岸线基本在同一平面线上，没有束窄河道，对湘江的水面面积、水量、径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等基本没有影响。因此，本项目对长江河水文要素影响较小。

# 7、环境保护措施及其可行性论证

## 7.1营运期污染防治措施

1、营运期大气污染防治措施

（1）扬尘措施

国内外码头通常用使用的各种防、除尘措施较多，港口的不同粉尘防治措施运行效果及技术经济综合比较结果见表7.1-1。

表7.1-1  散货粉尘污染防治措施比较表

| 防尘措施 | 主要设施、设备 | 适用范围 | 防治效率% | 操作性 | 投资成本维护保养 | 再投资 | 技术经济综合性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定点喷洒 | 手动、自动喷洒及控制系统 | 大型堆场、装卸作业系统 | 70-90 | 高 | 中 | 低 | 好 |
| 流动喷洒 | 流动喷洒车 | 堆场、道路、装卸作业 | 70-90 | 中 | 中 | 低 | 好 |
| 水加抑尘剂 | 抑尘剂+喷洒系统 | 皮带运输机转运点、装卸终点及特殊起尘点 | 70-90 | 高 | 中 | 中 | 一般 |
| 密闭构造 | 伸缩溜槽、防尘帘、防尘罩等 | 装卸站抓斗进出口、皮带运输机转运、料斗落点 | 50-70 | 高 | 中 | 中 | 差 |
|  | 除尘器 | 封闭火车装卸机受料斗、抓斗入口、防尘罩、帘等 | 60-90 | 高 | 中 | 中 | 差 |
| 风障装置 | 挡风板、升降风障 | 堆垛、装卸运输机、装船机、皮带运输机等 | 50-70 | 居中 | 中 | 中 | 一般 |
| 防尘网 | 防尘墙、防尘网 | 堆场 | 85-90 | 居中 | 高 | 中 | 好 |

本项目大气污染源主要为装卸粉尘、船舶、汽车尾气等，均属于无组织排放。拟采取的污染防治措施如下：

①设置堆场防尘网：在堆场物料覆盖防风抑尘网/遮盖帆布，控制堆场扬尘量，改善项目附近空气环境质量。

②设置洒水降尘系统：本项目码头堆场面积不大，拟新增雾炮机1台，洒水车一台。一般每天喷淋2~3次，保持堆垛表面含水率在6%以上。

③如果出现6级以上的大风的不利天气，会引起严重的粉尘污染事故。因此，要密切注意天气预报，在大风来到之前，对码头面扬尘予以清扫，对堆场采用帆布遮盖，同时严格按设计的要求，在大于6级风时停止装卸作业，以避免大量粉尘入河。

④在需要进行水冲洗的作业面设置供水点，通过适当的软管和喷头定期进行冲洗。以防止二次扬尘对环境的污染。

⑤对于运输车辆，建议使用催化燃烧净化过滤器和无铅化、环保型燃料，降低尾气排放浓度。

⑥绿化防护：在港区周边和后方布置绿化带，植树种草，发挥绿色植物吸收尾气、吸滞粉尘、美化环境的作用。

⑦提高门机操作员作业水平，降低装卸船时物料损失率，同时按规定及时清理洒落物料，保持码头面清洁。

⑧加强管理，运输车辆在装车完成后应加盖蓬布，避免运输过程中物料溢洒，车辆行驶时控制车速，降低道路扬尘。

⑨本项目码头配备岸电设施，可代替大容量的船上柴油发电机。岸电使用期间，船舶应关闭所有主辅机，使用电力对船上部分动力设备、全部的照明设备、通信设备、控制设备等进行供电，以保障船舶停港期间的正常运行和对船舶排放废气的有效控制。

（2）大气污染物处理措施可行性分析

喷水（雾）抑尘装置是将水加压并通过高效喷嘴喷出后即可以增加散料的含水率，又可以形成许多高速运动的细小水颗粒，下落中的水滴与粉尘颗粒发生碰撞而结合在一起，颗粒因表面湿度增大，以及颗粒之间在表面水的作用下很容易相互聚集在一起形成大颗粒粉尘，使颗粒本体重量增大而加速下落至地面或物料堆上，净化了空气，从而有效的降低了码头作业环境中的粉尘浓度，改善了工作环境。喷水（雾）除尘仍然是目前我国各运输港口最为经济适用，也最为有效的除尘方式，具有运行简单，维护方便，效果稳定的特点，一般港口均将喷水（雾）除尘作为港口除尘的首选。在喷水（雾）除尘系统管理措施严格到位的情况下，整个港区均能保持干净整洁的环境状况。

通过上述分析可知，本项目采用喷水（雾）抑尘装置、设置防风抑尘网/遮盖帆布。上述措施均是目前国内外码头成熟可靠的抑尘措施，抑尘效果长期稳定。根据工程核算及环境影响预测结果，各污染物下风向最大浓度均可满足相应的排放标准，可认为本项目运营期废气影响很小，从技术角度而言，本项目运营期大气污染防治措施是可行的。

2、营运期废水污染防治措施

本项目初期雨水、作业区冲洗废水主要污染物为SS。初期雨水、作业区冲洗废水经场地内雨水沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，依托漕溪港一期工程生活区现有三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

本项目船舶污水（舱底油污水、生活污水）主要污染物CODCr、SS、氨氮、石油类等，舱底油污水经船舶油污水处理系统（油水分离器）处理后，废油交湘阴浩宇废油回收有限公司处理，尾水与船舶员工生活污水一并进入船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入湘阴县第一污水处理厂，最终排入湘江。

下面对措施进行介绍：

①码头围堰

码头周围有围堰，高约30cm，雨季时对物料进行临时覆盖，防治雨水冲刷导致物料流失，同时拦截初期雨水，有效避免初期雨水从码头岸边直排湘江。

②雨水收集渠

码头内地势最低处修建环形雨水收集渠，下雨时，初期雨水从地面自流到收集渠，再从收集渠自流入初期雨水处理池，该设施保障初期雨水得到充分的收集。排水渠设有阀门，由码头专门工作人员负责管理，平时常开，如遇下雨，则15分钟后关闭阀门，通过排水渠收集至初雨处理池。

③初期雨水沉淀池

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有1座36m3的初期雨水沉淀池，初期雨水量为33.7m3/次，可满足二期工程初期雨水收集要求。

初期雨水、码头冲洗废水处理工艺如下：初期雨水、码头冲洗废水→雨水收集渠→初期雨水沉淀池→隔油设施→市政污水管网→湘阴县第一污水处理厂。

④码头员工生活污水处理设施

本项目码头员工食宿均依托漕溪港一期工程生活区现有设施，不另新建生活区，员工生活污水依托漕溪港一期工程生活区现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，经市政污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

⑤船舶污水（舱底油污水、生活污水）处理设施

为接纳到港船舶污水（舱底油污水、生活污水），岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建有船舶油污水处理系统（油水分离器）和船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺），设计规模为5m3/d，根据工程分析，本项目船舶污水总量为2.53m3/d，现有船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）可满足到港船舶污水处理需求。船舶污水（舱底油污水、生活污水）处理设施工艺流程具体如下：

船舶生活污水

格栅池

调节池

厌氧池

好氧池

沉淀池

格栅池

清水池

湘阴县第一污水处理厂

舱底油污水

船舶油污水处理系统（油水分离器）

桶装转运

桶装转运

湘江

图7.1-1 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程污水处理工艺流程图

工艺原理：地埋式一体化A/O工艺主要是针对生活污水和与之类似的工业有机废水的处理，其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术—（有动力）接触氧化法，水质参数按一般生活污水水质计算， BOD5处理效率达95%以上，COD处理效率可达90%以上，氨氮去除率在65%-80%之间，SS去除率在70%-95%之间。

处理单元组成：厌氧、接触氧化池、二沉池、风机室、风机。

适用范围：适用于住宅区、饭店、宾馆、疗养院、学校、矿山、工厂、别墅等生活污水处理及类似的污水处理。

特点：可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪，也可设置在室内；对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准；全自动控制，无需专业人员管理；操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。

地埋式一体化污水处理装置性能稳定可靠、技术成熟，能有效处理生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求，对周边地表水环境影响较小。故本项目采用岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）处理船舶污水可行。

⑥外排废水进入湘阴县第一污水处理厂可行性分析

湘阴县第一污水处理厂位于湘阴县城区，远期设计处理能力为6万t/d，已建处理能力为4万t/d，建有2套2万t/d污水处理工艺，分别采用A/A/C氧化沟和A/A/O工艺，处理工艺为污水收集系统→粗格栅及提升泵站→细格栅（内径流式）及旋流式沉砂池→A/A/O池或A/A/C氧化沟→二沉池→精密过滤器+接触消毒池→污水提升泵站排水，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，主要收水范围为湘阴县白水江以北的规划区域。

污水厂2009年2月开工建设一期2万t/d工程，2009年11月投入运行，采用A/A/C氧化沟工艺，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，2016年因尾水不能达标排放，开工建设二期提质改造工程，优化一期工程A/A/C氧化沟污水处理工艺，新建2万t/dA/A/O工艺污水处理系统，外排尾水提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，并完善湘阴县城区管网工程。目前湘阴县第一污水处理厂已完成提质改造工程，处于正常运行状态。

根据湘阴县污水管网总体平面图及现场踏勘，本项目所在区域的管网铺设已完成，并接入湘阴县第一污水处理厂，项目废水排入滨江大道市政污水管网，沿滨江大道往南进入湘阴县第一污水处理厂。

综上所述，项目处于湘阴县第一污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生废水。项目废水主要污染物为CODCr、NH3-N、SS、石油类均为污水处理厂常规处理项目，经预处理达污水厂接管标准要求后进入湘阴县第一污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第一污水处理厂集中处理是可行可靠的。

由上述分析可知，项目外排废水经妥善处理后，对湘江水环境质量影响较小。

3、噪声防治措施

营运期噪声源主要为装卸机械设备、运输车辆、到港船舶，噪声源强约在75-95dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。拟采取的污染防治措施如下：

（1）合理安排作业时间，夜间不运营。

（2）进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志。

（3）加强各种机械设备、车辆的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声。根据环境影响预测结果，在采取以上防治措施以后，本项目东侧航运公司宿舍居民噪声预测值在叠加背景值后均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境的影响是可以接受的。

综上，本项目运营期噪声污染防治措施经济技术可行。

4、固废防治措施

（1）处置方式

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、油水分离器产生废矿物油、污水处理污泥等。

本项目拟在船舶污水处理系统旁设置危险废物暂存间、翻盖式船舶生活垃圾收集桶，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。

项目营运期码头员工生活垃圾依托漕溪港一期工程生活垃圾收集点收集后交环卫部门统一清运。船舶员工生活垃圾经专用生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运。雨水沉淀池、船舶污水处理系统产生的污泥经干化处理后交环卫部门统一清运。

项目油水分离器产生废矿物油属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物交湘阴浩宇废油回收有限公司处置（处置协议见附件），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

（2）暂存措施

本项目拟在船舶污水处理系统旁设置危险废物暂存间（面积12m2）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；（2）必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；（3）必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；（4）从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；（5）转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。（6）收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。（7）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

表7.1-2  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-210-08 | 船舶污水处理系统旁 | 12 | 桶装 | 1.5t | 30d |

5、生态缓解措施

营运期维护性疏浚应避开底栖生物、鱼类的产卵密集期，浮游动物的快速生长期，鱼卵、仔鱼、幼鱼的高密度季节进行作业，尽可能减少对水生生物和水下生态系统的影响。

同时，在码头区域的周围开展调查，了解该区域内受影响较大的水体生物种类，确定受影响的程度；在码头区域外增设增养与释放区域，以补偿码头运行所导致的水体生物损失；对因水质变化而引起的长期生态影响，暂时并无可操作的生物恢复的手段，可针对本项目水域水产资源的特点，有针对性的开展生态监测和生物修复的相关研究，以有利于对长期的生态影响提出减缓措施。

本项目营运期对湘江拟采取的保护措施如下：

（1）所有进出港船舶均应装配油水分离器、生活污水处理装置，严禁将船舶压舱水、生活污水、生产生活垃圾进入湘江水域。

（2）码头装卸操作台周围设置收集导流渠收集冲洗水和初期雨水，冲洗水和初期雨水汇流至初期雨水沉淀池沉淀+隔油处理排入湘阴县第一污水处理厂处理。设置应急型围油栏及其附属设施，以防治事故溢油。船舶舱底油污水接收至船舶含油污水处理系统处理后，与工作人员生活污水一并经船舶污水处理系统处理收集处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理。

（3）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘江管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。

（4）营运期的噪声主要是通航船舶噪声及振动，要求到港船只定期保养，减少发动机噪声污染。设立“进港船舶禁止鸣笛，限速航行”标示，减轻船舶对保护对象的影响。

（5）要在码头作业区定期洒水，以减少扬尘污染。对装载车辆应密闭或遮盖帆布。

（6）运输船航行在港前水域时应限速。

# 8、环境风险评价

## 8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 8.2评价等级、内容和重点

### 8.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目到港货物主要为钢材、集装箱等件杂货，不涉及剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目涉及危险物料主要为废矿物油、到港船舶燃料柴油。本项目共2个泊位，最多同时能停泊2艘2000吨级货船，每艘货船暂存燃料柴油约10吨，则本项目到港船舶燃料柴油同时存在量最大为20吨。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.2-1确定环境风险潜势。

表8.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表8.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.3t | 2500t | 0.00012 |
| 2 | 柴油 | 矿物油类 | 易燃物质 | 储油罐 | 20 | 2500 | 0.008 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.0092 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0092＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表8.2-3 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

## 8.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况主要为湘江生态环境，属于一般区域。

### 8.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表8.3-1。

表8.3-1	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

废矿物油

废物类别：HW08；危废代码：900-210-08。

主要成分：含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，链长不等的碳氢化合物，性能稳定。

物化性质：液体。

特性：可燃。

危险特征：易燃、火灾、毒性。

燃烧分解产物：一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物

禁忌物：明火。

灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全是消防服，在上风向灭火。

灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

侵入途径：吸入、经皮吸收。

健康危害：封闭毛孔、皮肤不能正常代谢，造成皮肤生理功能受损。

环境危害：对土壤有危害。

表8.3-2  柴油理化性质及危险特性

急救措施：皮肤接触：及时清洗；眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水重新，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。

防护措施：眼睛防护：戴化学安全防护眼睛；手防护：戴橡胶耐油手套；其他防护：工作现场严禁吸烟。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防毒工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

### 8.3.2生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型主要为由于恶劣气象条件或者不当操作引起的船舶碰撞等所引起溢油风险事故。油料泄露后若未采取措施及时解除泄露事故或未对泄露的油料进行有效地封堵，将对水体产生严重污染和危害。

## 8.4事故风险防范措施

废矿物油、柴油的泄露将会对湘江水域的水生生物产生一定影响，主要表现为：①水面连片的油膜使水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。②油污染能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。③水生生物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大都漂浮在水体表面，表面油污染浓度最高，对生物种类的破坏性最大。④溶解和分散在水体中的油类较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。⑤由于不同种类生物对油污染的敏感性有很大差异，水体受油污染后，对油污染抵抗性差的生物数量将大量减少或消失，而一些嗜油菌落和好油生物将大量繁殖和生长，从而改变原有的结构种类，引起生态平衡失调。

突发性溢油事故给湘江生态环统带来的破坏损害是十分严重的。当废矿物油、柴油进入湘江后，漂浮在水面并迅速扩散，形成油膜， 阻碍水自空气中摄取氧气，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，鱼虾贝藻类窒息死亡。油膜还能堵住鱼鳃，造成呼吸困难导致死亡。废矿物油中含有多种有毒物质，可使水生生物急性、慢性中毒。据研究，石油类污染物对大部分鱼虾贝藻的致死浓度为1-100mg/L，但对一些敏感种类的幼体仅为0.1-1mg/L。不同种类生物对石油类的敏感性和耐污能力不同，同类生物的不同生命阶段中，稚幼体阶段对油类污染物最敏感。总之，废矿物油、柴油污染对湘江生物的生长、发育以及群落结构直接产生影响，还会破坏食物链，使生态系统失调， 其直接与潜在的影响均是十分巨大的。

由于波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选，同时立即采取隔油、除油措施，以减轻对周围水体的影响。

8.4.1水生生态风险影响分析

1、急性中毒效应

一旦发生溢油污染事故，将对河道内的鱼类影响较大。在矿物油的不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。

2、对鱼类的影响

（1）对鱼类的急性毒性测试

根据近年来对几种不同鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50值为0.5-3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故。

（2）石油类在鱼体内的蓄积残留分析

污染因子石油类在鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。以燃料油为例，当石油类浓度为0.01mg/L时，7天之内就能对大部分的鱼、虾产生油味，30天内会使绝大多数鱼类产生异味。

（3）石油类对鱼的致突变性分析

微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种常见鱼类仔鱼鱼类外周血微核试验表明，鱼类微核的高检出率是由于江段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而石油类污染物可能是其主要的诱变源。

3、对浮游植物的影响

实验证明石油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为0.1-10.0mg/L，一般为1.0-3.6mg/L，对于更敏感的种类，油浓度低于0.1mg/L时，也会妨碍细胞的分裂和生长的速率。

4、对浮游动物的影响

浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为0.1-15mg/L，而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

5、对底栖生物的影响

不同种类底栖生物对石油类浓度的适应性具有差异，多数底栖生物石油类急性中毒致死浓度范围在2.0-15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小些。底栖生物的耐油污性通常很差，即使水体中石油类含量只有0.0lppm，也会导致其死亡。当水体中石油类浓度在0.1-0.01ppm时，对某些底栖甲壳类动物幼体(如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体)有明显的毒效．据吴彰宽报导，原油对对虾（Penaeusorientalis）各发育阶段造成影响的最低浓度分别为：a．受精卵56mg/L；b．无节幼体3.2mg/L；c．蚤状幼体0.1mg/L；d.糠虾幼体1.8mg/L；e．仔虾5.6mg/L；其中蚤状幼体为最敏感发育阶段。原油对对虾幼体的LC50（96h）为11.1mg/L。

8.4.2风险防范措施

1、降低风险概率的对策

（1）建立健全安全防污机制

避免事故发生与制订各项健全的操作规程和规章制度是密不可分的，建设单位必须认真贯彻 “安全第一，预防为主”的方针。 建议建设单位应该制定好包括船舶污染应急预案在内的各类应急预案，并进行定期演练。

（2）降低风、 浪、 流、 雾的影响

加强与气象部门的联系，获得早期的气象资料，同时，加强与海事部门的联系， 制订相应的安全措施，保证船舶安全。自然原因是造成事故的主要外因，自然原因风险应引起足够的重视。在能见度不良或通航条件恶劣时，船舶操纵困难，应尽可能避免通航。在航船舶应特别谨慎驾驶，防止事故发生。为避免大波浪及恶劣天气对泊船舶产生影响，确保船舶的安全建议船舶采取增加系泊缆绳数量等措施来提高船舶稳定安全性。

（3）加强船舶废弃物的接收管理工作

建设单位应该协调各到港船舶进行船舶油污水、生活垃圾等废弃物的安全处置，建设单位与到港船舶签订船舶污水接收处置协议，并委托当地环卫部门处置船舶生活垃圾，使各工程船的固体废物和油污水接收处理工作纳入制度化管理。

2、减轻事故后果的对策

（1）应急防备目标

考虑到船舶污染应急设备比较昂贵，需要投入较大的资金，且部分应急资源具有一定保质期，不能长期保存，因此，设定的船舶污染应急能力建设目标应合理，既能满足应对一般船舶污染风险的需要，同时也不能单纯为了满足应急要求，将最坏情况下的溢油量作为应急目标。

为了不给建设单位带来太大的经济压力，当发生超过目标应急能力的特大溢油事故时，应通过启动县级、市级、省级或国家级应急计划，调集所属辖区或相邻流域的应急力量，共同应对。在确定区域应急能力目标的基础上，依据区域应急能力建设规划，本着国家、地方政府、建设单位共同开展应急能力建设的原则，合理确定由本项目承担的应急能力目标。

（2）应急防备的建设需求

1）应急设备配备方案

配置的应急设备主要包括围油栏、收油机等。

2）设备维护保养

a.建设单位应建立完善的设备维护保养制度，应有专门人员对应急设备进行管理，定期对设备进行维护保养，应设有专业的应急人员，熟悉设备的操作使用方法， 确保设备在紧急情况发生时能够发挥作用。

b. 培训、演习

在保证设备能正常使用的同时，每年还应提供培训、演习资金，每年至少举行一次防污染应急演习。

3）应急作业条件

为使应急设备能够在发生溢油事故时快速抵达现场，应有运输车辆、吊装设备。

4）增强溢油应急能力建设，不仅要配置充足、适当的应急设备，还需要建立一支训练有索、应急快速、有专业应急技术的应急队伍，以满足应对较大规模的溢油事故处理的需要。本项目尚未编制专门的船舶柴油泄露污染应急预案，尚未建立企业应急队伍，本项目建议建设单位应该及时建立船舶船舶柴油泄露污染应急队伍，并派应急人员参加专业应急培训，使应急人员能够熟练掌握应急设备设施的使用方法，逐步建立公司自身的专业应急队伍。

由建设单位工作人员组建的应急人员主要负责本项目溢油事故的应急处置，应急队伍规模可以参照《船舶污染清除单位应急清污能力评价导则》中对四级应急处理单位应急人员的规定及本项目应急设施设备的具体配置情况，组建本项目应急队伍。

## 8.5应急预案

事故应急救援预案是针对可能发生的重大事故所需的应急准备和响应行动而制定的指导性文件，其内容包括方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理和评审改进几大要素。

本规划溢油应急反应原应包括以下几个方面：

（1）建设单位建立健全组织指挥机构；

（2）绘制地区的环境资源敏感图，确定重点优先保护区域；

（3）加强溢油跟踪监测建立科学的溢油分析决策系统；

（4）建立清污设备器材储备；

（5）加强清污人员训练；

（6）建立通畅有效地指挥通讯网络。

1、应急准备

在事故应急救援预案中应明确下列内容：

①应急救援组织结构设置、组成人员和职责划分。依据事故危害程度的级别，设置分级应急救援组织机构。

②在事故应急救援预案中明确预案的资源配备情况，包括应急救援保障、救援所需要的技术资料，应急设备和物资等，并确保其有效使用。

③教育、训练与演练。事故应急救援预案中应确定应急培训计划，演练计划，教育、训练、演练的事实与效果评估等内容。应急培训计划的内容包括：应急救援人员的培训、员工应急响应的培训、周边人员应急响应知识的宣传。演练内容包括：演练准备、演练范围与频次和演练组织。实施与效果评估的内容为：实施的方式、效果评估方式、效果评估人员、预案改进和完善。

2、应急响应

①报警、接警、通知、通讯联络方式。依据现有资源的评估结果，确定 24 小时有效地报警装置；24 小时有效地内部、外部通讯联络手段；事故通报程序。

②预案分级响应条件。依据事故的类别、危害程度的级别和从业人员的评估结果，可能发生的事故现场情况和分析结果，设定预案风机响应的启动条件。

③指挥与控制。建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序。

④	事故发生后应采取的应急救援措施。根据工程船的安全技术要求，确定采取的紧急处理措施、应急预案；确认危险物料的使用或存放地点，一级应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施、方案；重要记录资料和重要设备的保护；根据其他有关信息确定采取的现场应急处理措施。

⑤	警戒与治安。预案中应规定警戒区域划分、交通管制、维护现场治安秩序的程序。

⑥	人员紧急疏散、安置。依据对可能发生的事故场所、设施及周围情况的分析结果，确定事故现场人员清点，撤离方式、方法；非事故现场人员紧急疏散的方式、方法；抢救人员在撤离前、撤离后的报告。

⑦危险区的隔离。依据可能发生的事故危害类别、危害程度的级别，确定危险区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导方法。

⑧检测、抢险、救援、消防、泄漏物的控制及事故控制措施。依据有关国家标准和现有资源的评估结果，确定检测的方式、方法及检测人员的防护、监护措施；抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施；现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法；应急救援队伍的调度；控制事故扩大的措施；事故可能扩大后的应急措施。

⑨受伤人员现场救护、救治与医院救治。依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制定具有可操作性的处置方案，内容包括：接触人群检伤分类方案及执行人员；依据检伤结果对患者进行分类现场紧急抢救方案；接触者医学观察方案；患者转运及转运中的救治方案；患者治疗方案；入院前和医院救治机构确定及处置方案；信息、药物、器材储备信息。

⑩公共关系。依据事故信息、影响、救援情况等信息发布要求，明确事故信息发布批准程序；媒体、公众信息发布程序；公众咨询、接待、安抚受害人员家属的规定。

3、现场恢复

事故救援结束，应立即着手现场的恢复工作，有些需要立即实现恢复，有些是短期恢复或长期恢复。事故应急救援预案中应明确：现场保护与现场清理；事故现场的保护措施；明确事故处理现场工作的负责人和专业队伍；事故应急救援工作结束的程序。

## 8.6环境风险评价结论

经过对本项目环境风险评价分析，与其他项目的风险性相比，本项目的环境风险是相对较小的，泄漏事故属低概率的风险事故，发生泄漏（溢油）事故主要是湘江水体的污染。在采取安全对策措施后建设项目可行。建议完善建设单位的 环境风险应急预案，并加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练。确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

- 9、环境经济损益分析

## 9.1环境效益分析

本项目采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约13148万元，环保投资292万元，占项目建设投资的比例为2.2％。

表9.1-1环保设施投资估算表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场和装卸扬尘 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已有洒水车1辆，雾炮机1台 | 10 |
|  | 船舶、汽车燃油废气 | 已年检的船舶或车辆，加强进出场区交通管理 | / |
| 废水 | 码头员工生活污水 | 依托漕溪港一期工程化粪池（已有） | / |
|  | 码头冲洗废水、初期雨水 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建初期雨水池36m3和雨水导流渠；完善码头配套雨污管网 | 80 |
|  | 船舶污水 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建船舶油污水处理装置（油水分离器）和5m3/d的船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺） | 120 |
| 固体废 物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，废油收集桶，委托湘阴浩宇废油回收有限公司运输处理 | 5 |
|  | 船舶员工生活垃圾 | 设有2个船舶生活垃圾专用翻盖式垃圾桶 | / |
|  | 码头员工生活垃圾 | 依托漕溪港一期工程生活垃圾收集点 | / |
|  | 污水处理污泥 | 干化后交环卫部门清运 | 5 |
| 噪声 | 噪声 | 起重机减振、安装吸声材料，到港船舶、车辆降低航/车速，减少鸣笛次数 | 5 |
| 风险 | 应急设备 | 围油栏、收油机等措施 | 50 |
|  | 应急预案 | 制定环境风险应急预案 | 10 |
| 环境管理 | 培训 | 环保培训、规章及实施 | 5 |
| 生态补偿 | 宣传警示牌 | 港口作业区设置限速、禁鸣警示牌 | 2 |
| 合计 |  |  | 292 |

本项目环保治理环境收益主要表现在废气、噪声、废水等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；废水经预处理后进入湘阴县第一污水处理厂处理，不会对环境造成明显不利影响；生活垃圾、废水处理污泥收集后交环卫部门处理，废矿物油等属于危险废物收集暂存后交湘阴浩宇废油回收有限公司处置，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过减振及消声等措施控制。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境 的危害，体现了较好的环境效益。

## 9.2综合分析

由以上分析可知，本项目环保投资估算为292万元，占项目建设投资的比例为2.2％。通过采取一系列的环保措施可以使噪声、废气、废水做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 10、环境管理与监测

## 10.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

建设单位在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好环境保护。本项目在制定管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化环境管理的经验进行制定。环境管理工作主要针对以下的内容进行。

（1）建设期落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政 策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本项目的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对码头员工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对各部门、各岗位进行环保执法监督和考核。

（7）组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作年度计划；环境保护工作管理及奖罚办法等等。

2、环境管理体系建立的原则

（1）环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理。

## 10.2环境监管计划

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对项目周边环境质量和运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第 三方环境监测机构进行监测。

1、环境监测

本项目环境质量监测工作计划可参考以下方案进行，监测计划见下表。

表10.2-1  本项目环境监测内容一览表

| 项目 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 环境空气 | 码头上风向及下风向各布1个监测点 | TSP、PM10 | 每季度1次 | 事故时要补充监测，并增加监测频次 |
|  | 地表水 | 湘江：本项目上游500m及下游1000m | pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类 | 每年平、枯水期各1次 |  |
| 污染源监测 | 废气 | 场界 | TSP | 半年1次 |  |
|  | 废水 | 码头废水总排口 | 流量、色度、pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类 | 每季度1次 |  |
|  | 噪声 | 场界 | Leq(A) | 半年1次，每次2天，分昼夜2个时段 | 码头陆域平台场界设4个场界噪声监测点 |
|  | 固废 |  | 统计固废产生量及去向 | 台账统计、年报一次 |  |

本项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表10.2-2项目“环保竣工验收监测一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 船舶汽车、燃油废气 | 已年检的船舶或车辆，加强进出场区交通管理 | / |
|  | 堆场和装卸扬尘 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已有洒水车1辆，雾炮机1台 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
| 废水 | 码头员工生活污水 | 依托漕溪港一期工程化粪池（已有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 码头冲洗废水、初期雨水 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建初期雨水池36m3和雨水导流渠；完善码头配套雨污管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 船舶污水 | 岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已建船舶油污水处理装置（油水分离器）和5m3/d的船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，废油收集桶，委托湘阴浩宇废油回收有限公司运输处理 | 固废管理台账，不对环境产生直接影响 |
|  | 船舶员工生活垃圾 | 设有2个船舶生活垃圾专用翻盖式垃圾桶 |  |
|  | 码头员工生活垃圾 | 依托漕溪港一期工程生活垃圾收集点 |  |
|  | 污水处理污泥 | 干化后交环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 施工期噪声 | 起重机减振、安装吸声材料，到港船舶、车辆降低航/车速，减少鸣笛次数 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 环境风险 | 应急措施 | 围油栏、收油机等措施 | 有对应物品 |
| 环境 管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度、有生产区工作计划；排污口建 设规范化 | 包括事故源控制、应急预案、应急 监测等。 |
| 生态 | 宣传警示牌 | 港口作业区设置限速、禁鸣警示牌 | 2个 |

2、排污口规范化管理

根据《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号）及国家环保总局环发（1999）24号文件的要求，按目前环境管理和现代企业污染源规范化管理的要求建设方，建设方必须对其排污口进行规范性管理。应做到：

（1）根据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求，码头废水排放口应设置明显标志；

（2）规范化采样口，各污染物采样分析均按照最新的环境监测技术规范和标准方法要求进行；根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB155562.1-1995）标准要求，在污水排放口、噪声排放口、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。对企业废水处理的排口设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。

专项图标的形式见表10.2-3-表10.2-4。

表10.2-3  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10.2-4  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

3、排污口建档管理

（1）应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，在工程建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案；如实向环保管理部门申报排污品数量、位置及所排放的主要污染物种、数量、浓度、排放去向等情况。

# 11、建议及结论

## 11.1项目概况

项目名称：岳阳港湘阴港区城关作业区（漕溪港）二期工程

建设单位：湖南漕溪港物流有限公司

拟建地点：湘阴县湘江大桥下游约600米的湘江右岸（紧接湘阴港区城关作业区一期工程），东经：112.87513375°，北纬：28.68695471°。

法人代表：张志国

建设性质：新建

占地面积：0.026km2

投资情况：总投资13418万元

项目建设周期：本项目计划总工期90天，施工期为2021年4月-6月，主体工程均已完工。

## 11.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，湘江樟树港断面、屈原自来水厂断面、本项目所在地段上游100m、下游1000m断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，湘江评价水域水环境质量较好。

（2）大气环境

根据2019年湘阴县环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准， PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

项目四场界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类区标准要求，项目东侧航运公司宿舍处声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类区标准要求，声环境质量较好。

（4）底泥环境质量现状

本项目引用《建华建材（湖南）有限公司码头项目环境影响报告书》2020年12月17日对湘江底泥环境质量现状监测数据进行评价，从上表监测结果可知，本项目湘江段底泥各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

（5）生态环境

①陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农村生态为主，兼有林地、草地、河滩，植被多为农业栽培和防护林带，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以城市绿化、农田林网。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

②陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍稀野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

③鱼类

为了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江湘阴段中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

④浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

⑤浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

⑥底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

## 11.3环境影响结论

1、营运期地表水影响分析

本项目产生废水为营运期码头员工产生的生活污水、码头冲洗废水、船舶废水（舱底油污水、生活污水）、初期雨水。

本项目初期雨水、作业区冲洗废水主要污染物为SS。初期雨水、作业区冲洗废水经场地内雨水沉淀池、隔油设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政污水管网进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

本项目码头员工生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮等，依托漕溪港一期工程生活区现有三级化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入市政污水管网，进入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

本项目船舶污水（舱底油污水、生活污水）主要污染物CODCr、SS、氨氮、石油类等，舱底油污水经船舶油污水处理系统（油水分离器）处理后，废油交湘阴浩宇废油回收有限公司处理，尾水与船舶员工生活污水一并进入船舶污水处理设施（地埋式一体化A/O工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入湘阴县第一污水处理厂，最终排入湘江。

采取以上措施后，项目外排废水得到合理的处置和利用，对地表水环境基本无影响。

2、营运期期大气影响分析

本项目营运期对大气的污染主要表现在运输车辆、船舶燃油废气及运输车辆行驶产生扬尘。

本项目到港船舶为合格并已在地方海事局备案的船只，其内燃机燃油废气污染物排放均可达《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）中要求；运输货车为年检合格，尾气排放满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）车辆，且项目地开阔风大，扩散条件好，一般通过空气稀释、扩散等作用降低废气浓度，加强进出场区交通管理，保证路面清洁，洒水降尘，运输车辆、船舶燃油废气及运输车辆行驶产生扬尘对周边环境影响不大。

3、营运期噪声影响分析

营运期噪声源主要为装卸机械设备、运输车辆、到港船舶，噪声源强约在75-95dB之间，船舶鸣笛等突发噪声可超过100dB。本项目拟采取的污染防治措施为①合理安排作业时间，夜间不运营；②进出港船舶在靠泊、离泊、调头作业时采取号旗、号灯、无线电通信方式传递信号，尽量减少鸣笛。码头前沿设置禁止鸣笛标志；③加强各种机械设备、车辆的维修保养，减少因机械磨损而增加的噪声。

根据环境影响预测结果，在采取以上防治措施以后，本项目东侧航运公司宿舍居民噪声预测值在叠加背景值后均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对环境的影响是可以接受的。

4、固废影响分析

本项目营运期主要包括营运期码头员工生活垃圾、船舶员工生活垃圾、油水分离器产生废矿物油、污水处理污泥等。

项目营运期码头员工生活垃圾依托漕溪港一期工程生活垃圾收集点收集后交环卫部门统一清运；船舶员工生活垃圾经专用生活垃圾收集桶收集后交环卫部门统一清运；雨水沉淀池、船舶污水处理系统产生的污泥经干化处理后交环卫部门统一清运；油水分离器产生废矿物油属于危险废物，交湘阴浩宇废油回收有限公司处置。

采取上述措施后，本项目固废不会对周围环境造成不良影响。

5、生态影响分析

本项目不新增用地，为利用现有码头完善相关环保设施，不侵占水域面积，对现有水域的影响主要为进港船舶的影响。

本项目营运期对湘江拟采取的保护措施如下：

①所有进出港船舶均应装配油水分离器、生活污水处理装置，严禁将船舶压舱水、生活污水、生产生活垃圾进入湘江水域。

②码头装卸操作台周围设置收集导流渠收集冲洗水和初期雨水，冲洗水和初期雨水汇流至雨水沉淀池经沉淀+隔油处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理。设置应急型围油栏及其附属设施，以防治事故溢油。船舶舱底油污水接收至船舶含油污水处理系统处理后，与工作人员生活污水一并经船舶污水处理系统处理收集处理后排入湘阴县第一污水处理厂处理。

③建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘江管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。

④营运期的噪声主要是通航船舶噪声及振动，要求到港船只定期保养，减少发动机噪声污染。设立“进港船舶禁止鸣笛，限速航行”标示，减轻船舶对保护对象的影响。

⑤要在码头作业区定期洒水，以减少扬尘污染。对装载车辆应密闭或遮盖帆布。

⑥运输船航行在港前水域时应限速。

6、环境风险影响分析

本项目环境风险事故主要为船舶溢油事故，此类风险事故发生的概率较低，但一旦发生将对湘江的水质和水生生态环境产生影响。因此，必须采取必要的风险防范措施，加强码头和船舶进出港的管理，制定严格的码头巡护检查制度，进一步降低事故发生的概率，制定应急预案，并准备必要的防护物资，减少事故发生时的环境危害。因此，采取必要的保护措施后，本项目船舶溢油事故的环境风险处于可接受的水平。

## 11.4项目环境可行性

1、相关环保政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程设有2个2000吨级（兼顾3000吨级）泊位，属于湘江内河千吨级泊位，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“二十五、水运”中“1、深水泊位（沿海万吨级、内河千吨级及以上）建设”中的“内河千吨级及以上”。

因此，项目符合国家产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《长江岸线保护和开发利用总体规划》的符合性分析

《长江岸线保护和开发利用总体规划》共划分岸线保护区516个，长度1964.2公里，占岸线总长度的11.3%；岸线保留区1034个，长度为9306.3公里，占岸线总长度的53.5%；岸线控制利用区817个，长度为4642.8公里，占岸线总长度的26.7%；岸线开发利用区232个，长度为1480.4公里，占岸线总长度的8.5%。

根据规划，湖南共1659.9公里岸线列入规划范围，其中长江干堤岸线148.8公里，湘江干流萍岛至濠河口岸线1292.4公里，洞庭湖入江水道濠河口至城陵矶段岸线约218.6公里。规划将岸线功能进行了专门分区，湖南划分岸线保护区61个、长度149.6公里，保留区104个、长度907.6公里，控制利用区92个、长度541.3公里，开发利用区27个、长度61.4公里。

根据长江岸线功能区分区规划，本项目不在岸线保护区和保留区内，本项目符合《长江岸线保护和开发利用总体规划》的要求。

（4）与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

本项目不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（5）与《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的符合性分析

根据《湖南省交通运输“十三五”发展规划》：“港口：重点加快岳阳港现代化建设步伐，围绕“一百万标箱、两亿吨大港”目标，将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港；积极推动长株潭港口群一体化建设；统筹推进常德港、益阳港、永州港、衡阳港等地区重要港口建设；到2020年，新增1000吨级及以上泊位126个，达到232个，全省港口总通过能力超过3亿吨，其中集装箱通过能力达150万标箱。”本项目的实施是有助“将岳阳港打造成长江沿线枢纽港、上海港重要的喂给港、我省内河水运中转枢纽港”的。

因此，本项目是符合《湖南省交通运输“十三五”发展规划》的。

（6）与《岳阳港总体规划》（2035）及规划环评审查意见的符合性分析

①与《岳阳港总体规划》（2035）符合性分析

岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程于2015年12月由中华人民共和国交通运输部批复（交规划函[2015]882号）：“建设1个2000吨级多用途泊位和1个2000吨级件杂货泊位，水工结构均按靠泊3000吨级船舶设计和建设，设计年通过能力67万吨，按200米泊位长度使用所对应的港口深右岸线”。

2020年2月，湖南省启动了湖南港口码头专项整治工作。湖南省交通运输厅根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）要求印发了《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号），湖南漕溪港物流有限公司岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程被认定为合法码头，要求按期完成环保设施提质改造。

为贯彻落实《湖南省人民政府办公厅关于印发〈洞庭湖和湘资沅澧四水非法码头渡口专项整治工作方案〉的通知》（湘政办函〔2020〕）8号）、《湖南省非法码头整治指导意见》、《湖南省渡口整治指导意见》及《湖南省交通运输厅关于“一江一湖四水”港口码头专项整治工作有关事项的通知》（湘交港航〔2020〕71号）文件要求，2020年5月岳阳市人民政府制定下发了《关于印发<湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案>的通知》（岳政办函 [2020]39号），依法取缔不符合湘江资水沅水岳阳段港口总体规划、安全标准、环保要求和基建程序的非法码头、渡口，规范提升不违背产业政策和规划但手续不齐全的码头渡口，基本实现码头安全环保、规范高效，渡口布局合理、安全可控，岸线科学利用、监管长效。《湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治方案》中湖南漕溪港物流有限公司岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程被认定为合法码头，需按《关于明确湘江码头整治规范提升标准的通知》（岳地海[2020]80号）进行环保设施提质改造工作。

由上述可知，岳阳港湘阴港区城关作业区(漕溪港)二期工程已取得主管部门的同意和认可，为合法岸线码头。

根据《岳阳港总体规划》（2035），规划范围内有关岸线的水陆域条件、开发利用情况、腹地经济社会发展需求等，统筹考虑与生态环境保护、城市规划、土地利用、沿江产业及园区布局、水利防洪、综合交通等相关规划的衔接协调，规划岳阳港港口岸线共33098米。其中，规划长江港口岸线22038米，占自然岸线的13.5%，已利用10263米；湘江港口岸线6880米，已利用1170米；华容河港口岸线1500米、藕池河港口岸线1500米、汨罗江港口岸线400米、新墙河港口岸线200米、资江港口岸线500米，横岭湖港口岸线80米。

其中湘阴县岸线规划了湘江濠河口以上段岸线、湘江营田闸-濠河口岸线、湘江西支岸线、城西垸岸线、资江岸线、横岭湖岸线等。本项目所在岸线段为湘江营田闸-濠河口岸线，具体规划情况如下。

①濠河口～洋沙湖闸，岸线长6200米，近岸为宽边滩，不宜建港，该段岸线水利部分规划近期不开发的岸线保留区，为非港口岸线。

②洋沙湖闸～立新闸，岸线长约5000米。上游侧3000米，为湘阴县城区段，规划城市生活岸线，且位于洋沙湖-东湖国家湿地公园保育区，为非港口岸线。现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出。

③立新闸～营田闸，岸线长21420米，目前基本处于自然状态。岸线内有白泥湖垸鸡啼湖段饮用水水源保护区、分洪垸口门保护区等，部分岸线前沿边滩较宽，不宜建港。虞公段1620米岸线，水陆域条件较好，位于横岭湖省级自然保护区实验区，目前正在开展保护区范围调整工作，自然保护地整合优化预案拟将其调出保护区，本次规划为港口岸线，但需待调出保护区范围后才可进行开发建设；永忠村、港口村后方有产业发展需求，规划740米港口岸线，其余岸线为非港口岸线。

根据规划内容可知，《岳阳港总体规划》（2035）提出“现有漕溪港一期、二期（在建）、斜坡码头和建华管桩的5个生产性泊位和支持系统码头，占用岸线975米，根据自然保护地相关法规政策适时退出”。根据2021年3月11日湘阴县林业局对《湖南漕溪港物流有限公司关于湘阴漕溪港码头二期工程<环境影响报告书>评审意见的情况说明》（湘漕物流（2021）3号）的回复：“经洋沙湖-东湖国家湿地公园管理中心现场勘查和矢量数据核对，漕溪港二期码头未在洋沙湖-东湖国家湿地公园范围内”，故本项目选址不在湿地公园范围内，与《岳阳港总体规划》（2035）不冲突。

②与《岳阳港总体规划》（2035）规划环评审查意见的符合性分析

2020年3月27日，生态环境部会同交通运输部以视频会议方式主持召开了《岳阳港总体规划（2035年）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审查会，并出具了《关于<岳阳港总体规划>（2035）环境影响报告书的审查意见》，审查意见认为报告书评价结论总体可信，规划总体可行，并提出了相关优化调整和实施意见。经对照审查意见提出的相关优化调整和实施意见，本项目与《岳阳港总体规划》（2035）规划环评审查意见提出的相关优化调整和实施意见相符。

（7）与“三线一单”符合性分析

本项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不会造成所在区域环境质量下降或恶化，符合资源利用上限中相关规定，且不属于港口岸线利用功能准入负面清单中所列明的禁止项目，符合“三线一单”的要求。

（8）选址可行性

①工程选址的地质及水域条件

本项目码头河段河床稳定，前沿江面宽阔，水深条件较好。工程范围内的地质条件较好，适用于桩基结构。码头建成后，码头前满足水深和航行条件，其前水域在不影响主航道的前提下，可满足停泊水域及回旋水域宽度要求。

因此，码头的建设区域，满足航道安全通航的相关要求。

②供水、供电等配套设施的完整性

项目南侧为漕溪港一期工程，已建成投入运营，建有完善的给水、排水、供电、电信的公共设施。本项目公共设施依托一期工程，因此本项目的供水、供电等配套设施较完备。

③环境质量现状

项目区域大气环境中各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。建设项目位于湘江江右岸，其为大河，纳污能力强，水域功能为Ⅲ类，现状监测数据中各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类要求。区域环境噪声昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1的4a类标准。项目的建设和运营无明显环境容量制约影响。

综上，本项目选址可行。

3、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

## 11.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，与区域相关规划的要求也不冲突；工程是在现有码头的基础上进行提质改造，选址合理；在落实报告中的治理措施后，项目运营过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强环境管理，认真落实各项环保措施，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 11.6建议

（1）本项目运行后，建议可将处理后的码头冲洗废水（或初期雨水）回用于码头陆域平台冲洗，以节约水资源，并减少废水外排量。

（2）加强营运期的环境管理和监理，按当地环保部门及本报告书要求，设立必要的环境管理职能部门，并完成必要的日常管理工作。。

（2）重视和加强环境风险管理和防范，杜绝各类风险事故发生；

（3）本项目在投入运行前，必须按国家有关规定建立健全安全生产管理的各项规章制度及岗位操作规程，建立健全安全管理体系，制定相应的预防控制措施和应急救援预案。企业负责人、安全管理人员、特种作业人员做到持证上岗，其他从业人员必须按国家规定进行上岗前安全培训。

（4）加强员工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。

（5）建立工程运行水生态保护协调沟通机制，加强与湘江管理机构、当地渔业主管部门的沟通，共同维护保护区水生态，打造绿色港区、绿色码头。