目  录

1 概述	1

1.1项目的由来与特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3项目特点及主要关注的环境问题	5

1.4项目建设可行性分析	6

1.5评价重点	12

1.6环境影响评价的主要结论	12

2 总则	14

2.1 编制依据	14

2.2 环境影响要素识别及评价因子	18

2.3 环境功能区划分	20

2.4 评价标准	21

2.5 评价等级和评价范围	28

3工程概况	42

3.1 工程概况	42

3.2项目方案设计	42

3.3主要建设内容及规模	57

3.4 公用工程	70

3.5 防腐设计	71

3.6 贮运工程	72

3.7 劳动定员及其他	72

3.8 总平面布置	73

3.9 项目用地现状及土石方平衡	73

4工程分析	74

4.1 工艺流程及产污环节分析	74

4.2 项目水平衡及重金属元素平衡分析	97

4.3 污染源分析	101

4.4 拟建项目污染源汇总	109

5 环境现状调查与评价	111

5.1区域环境概况	111

5.2 汨罗高新技术产业开发区概况	116

5.3 大气环境质量现状调查与评价	122

5.4 地表水环境质量现状调查与评价	125

5.5 地下水环境质量现状调查与评价	128

5.6 土壤环境质量现状调查与评价	132

5.7 声环境质量现状调查与评价	134

5.8 生态环境现状评价	135

6 环境影响预测与评价	136

6.1施工期环境影响分析	136

6.2运营期环境影响分析	139

7 环境保护措施及其可行性论证	170

7.1 施工期污染防治措施及可行性分析	170

7.2运营期污染防治措施及可行性分析	173

8 环境风险评价	190

8.1风险调查	190

8.2环境风险评价等级判定	195

8.3 风险识别	195

8.4环境风险分析	199

8.5环境风险管理	202

8.6风险评价结论与建议	205

9 环境影响经济损益分析	207

9.1 环保投资估算	207

9.2 经济效益分析	208

9.3社会效益分析	208

9.4 环境效益分析	208

9.5 小结	209

10 环境管理与监测计划	210

10.1环境管理	210

10.2排污管理要求	212

10.3环境监测计划	218

10.4竣工验收建议	220

11 环境影响评价结论	222

11.1项目建设情况	222

11.2 环境质量现状结论	222

11.3 环境影响预测与评价结论	223

11.4 营运期污染防治措施结论	226

11.5 项目建设可行性评价结论	228

11.6 公众参与结论	229

11.7 综合结论	229

11.8 建议与要求	230

附件

附件1  项目环评委托书

附件2  《2021年循环园区11次党工委会议纪要》（汨循工[2021]11号）

附件3  《汨罗电子信息产业基地项目废水处理工程方案专家评审意见》

附件4  《关于汨罗市PCB产业园污水处理厂及配套管网工程建设项目申请报告的批复》

附件5  湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函

附件6  岳阳市生态环境局汨罗分局关于《关于请求批准同意汨罗循环园区印刷线路板项目落户的报告》的复函

附件7  岳阳市生态环境局汨罗分局关于《汨罗市PCB产业园污水处理厂项目环境影响评价执行标准的函》

附件8  项目环境质量现状检测报告及质量保证单

附件9  项目尾水可接纳证明

附图

附图1  项目所在地理位置图

附图2  项目与拟建PCB产业园位置关系图

附图3  项目水池构筑物平面布置图

附图4  项目设备间层平面布置图

附图5  汨罗市水系图

附图6  项目所在区域土地利用规划图

附图7  项目质量现状监测点位图

附图8  园区现状管网规划图

附图9  项目与汨罗市生态红线位置关系

附件10 项目周边环境现状图

附件11 项目周边环境保护目标图

附表

附表1 大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价自查表

附表3 风险自查表

附表4 土壤环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

# 1 概述

## 1.1项目的由来与特点

泪罗高新技术产业开发区原名汩罗工业园区，园区于1994年经湖南省人民政府批准设立，2012年，经省政府批准更名为湖南汩罗循环经济产业园区，2015年，园区实施调扩区，包括新市和弼时两个片区。2018年1月，园区经省政府批复设立高新技术产业开发区，再次更名为汩罗高新技术产业开发区。2018年6月，省发改委出具函原则同意汩罗市人民政府组织汨罗高新技术产业开发区开展调区扩区前期工作。2019年3月27日，取得湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函。调区扩区后汨罗高新技术产业开发区产业格局规划为"三大主导，三大从属"结构，以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

经过多年的发展，目前，汨罗高新技术产业开发区已逐步形成智能信息产业链。智能信息产业链依托湖南汨罗循环经济产业园区表面处理中心，拟建立高端电子信息产业研发平台。精准对接3C电子产品生产项目、高保真耳机项目、车载触控显示器项目，向通讯设备行业、电子元件行业、电子信息产业专用材料行业发展，往产业链高价值环节聚集。

印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。PCB线路板产业作为电子产业上游企业，在电子信息产业领域扮演了重要的基石角色。随着信息化、智能化建设的不断推进，市场对线路板的需求也将越来越大。

为园区电子信息产业发展需要，汨罗高新技术产业开发区拟在新市片区集中引进线路板生产企业，以更好的完善园区智能信息产业链，使得园区电子信息产业得以更好更快地发展。2021年3月23日，循环经济产业园区同湖南巨帆科技有限公司签订了汨罗市PCB产业园项目合作协议。汨罗市PCB产业园项目正式落户汨罗高新技术产业开发区（汨罗循环经济产业园）内，拟投资20亿元，主要引进单、双、高密度多层系列线路板等电子产品生产企业。目前，园区已启动园区标准厂房三期电子安防园的建设，标准厂房三期电子安防园建设主要用以引进汨罗市PCB产业园项目的建设，目前正在建设当中。

根据调查，园区现有1座湖南汨罗工业园重金属污水处理厂主要负责处理园区内的重金属废水，其工程服务范围包括汨罗工业园资源回收利用市场、加工示范基地区域，其纳污管网图详见附图8。根据调查，湖南汨罗工业园重金属污水处理厂运行规模为5000m3/d，目前已接近饱和，剩余容量已无法配套满足拟筹建的汨罗市PCB产业园生产废水处理的需求。为更好完善汨罗市PCB产业园区的基础配套设施建设，吸引PCB线路板生产企业前来投资，汨罗高新技术产业开发区拟筹建汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目，主要服务于汨罗市PCB产业园区内PCB线路板生产企业。汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目由湖南汨之源实业集团有限公司负责建设。根据《2021年循环园区11次党工委会议纪要》（汨循工[2021]11号），会议同意汨罗市PCB产业园污水处理厂建设项目落户湖南汨罗循环经济产业园区。

2021年3月，湖南汨之源实业集团有限公司在考察江西吉州工业园内吉安市华翔电子科技有限公司PCB产业基地建设项目的基础上委托深圳市臻鼎环保科技有限公司编制完成《汨罗电子信息产业基地项目废水处理工程方案》，并于2021年8月23日通过专家评审，专家评审意见详见附件3。2021年7月，湖南汨之源实业集团有限公司委托岳阳通源投资咨询有限公司编制完成《汨罗市PCB产业园污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》，并于2021年8月16日取得岳阳市发展和改革委员会《关于汨罗市PCB产业园污水处理厂及配套管网工程建设项目申请报告的批复》（岳发改审[2021]122号），详见附件4。

汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目拟建于汨罗高新技术产业开发区新市片区。本次建设PCB产业园污水处理厂废水处理设计规模为7600t/d，污水收集管网共22.5km。项目同时建设提铜车间对汨罗市PCB产业园中企业产生的各类含铜废液进行分类电解提铜处理后部分回用于企业生产线，实现园区内部循环，少部分进入项目污水处理系统处理后达标排放。项目总投资为6143.68万元。

## 1.2环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目主要涉及的行业类别为“四十三、水的生产和供应业”中的“95污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建工业废水集中处理的”，需编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等规定要求，2021年5月湖南汨之源实业集团有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司（后简称“我公司”）承担汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，及时组织评价人员进行了现场踏勘和资料收集工作；随后进一步对项目所在区域的自然环境、园区环境、现有工程进行了全面调查，分析委托单位提供的设计方案及相关技术资料。根据建设单位提供的项目资料，评价于2021年6月委托湖南汨江检测有限公司对项目所在地区及周边区域的环境空气、地表水、土壤、噪声进行了现状监测及分析，并收集了区域有效的大气、地表水、地下水等环境要素现状监测资料。

本项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序图

在认真调查研究及收集有关数据、资料的基础上，结合项目所在地的环境特点和项目建设的主要环境影响，按照《环境影响评价技术导则》的要求和规定，编制了《汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目环境影响报告书》。

## 1.3项目特点及主要关注的环境问题

（1）项目特点

汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，服务对象为拟筹建的汨罗市PCB产业园区内PCB线路板生产企业生产废水。

本项目属于新建工业废水集中处理厂项目，本次建设污水处理厂废水处理设计规模为7600m3/d。同时通过提铜车间对线路板各类废水的处理，并通过电解提铜工艺回收有用金属铜，做到资源有效回收。项目总投资为6143.68万元。

污水处理厂根据废水水质的不同，采用源头控制与末端处理并重的方式，从提铜车间设置、污水处理线布置从源头控制，确保末端处理的达标稳定性。

废水分类原则按清污分流、按质分流、按污染物级别分流、废液与废水分流分水原则进行收集和处理，项目设计方案将废水与废液分类处理。提铜车间主要对汨罗市PCB产业园中企业产生的各类含铜废液进行分类电解提铜后部分回用于企业生产线，实现园区内部循环。提铜车间各类含铜废液主要有硝酸剥挂废液、棕化废液与其他酸性含铜废液、微蚀废液、退锡废液、酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液。

污水处理厂可有效处理线路板废水，但处理的同时，会产生一定的废气及固体废物等。如处理不当将对周边环境造成二次污染。产生的废气主要为酸性废气和恶臭气体。酸性废气主要采用两级碱液喷淋处理系统处理后经排气筒排放；恶臭废气经集气罩收集+生物滤池处理经排气筒排放；污水处理厂处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放的标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后的尾水排入市政污水管网进入汨罗城市污水处理厂处理后排入汨罗江；部分一般清洗废水经处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）生产要求后回用于生产车间。污泥暂存于污泥储存间、危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的危废处理单位处理。

（2）关注的主要环境问题

本项目为新建工业废水集中处理厂项目，由项目工程分析、和同类工程的类比调查，可以确定项目可能造成的主要环境影响以及主要关注的环境问题有：

①废气：电解提铜车间酸性废气、恶臭气体等对周边环境空气的影响、治理措施，重点分析废气达标排放可行性。

②废水：分析污水处理厂设计处理规模、工艺、尾水的达标、以及排放去向可行性。分析废水排放对汨罗城市污水处理厂的冲击影响。

③搅拌机、风机、水泵等产生的噪声对区域声环境的影响。

④污水处理污泥等固体废物对周边环境造成的影响。

⑤关于项目建设可能引起的环境风险影响。

⑥工程所采取环保措施的可行性以及项目选址的环境可行性。

## 1.4项目建设可行性分析

### 1.4.1 产业政策符合性分析

本项目新建工业废水集中处理厂项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中，项目属于“四十三  环境保护与资源节约综合利用”中的“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，属于鼓励类，本项目所涉及的工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类和限制类。因此，本项目的建设与国家产业政策不冲突。

汨罗高新技术产业开发区产业格局规划为"三大主导，三大从属"结构，以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。本项目属于电子信息产业配套污水处理工程，因此，本项目符合汨罗高新技术产业开发区的产业发展定位。

### 1.4.2 相关技术规范和规划符合性分析

本项目属于集中工业污水处理厂项目，选址符合《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》土地利用规划。根据湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函，汨罗高新技术产业开发区产业格局划分为“三大主导，三大从属”的结构，以再生资源回收利用、有色金属深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子产业三大特色产业。禁止引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合国家产业政策的建设项目。本项目为工业污水集中处理项目，项目位于标准厂房三期电子安防园内（拟建汨罗市PCB产业园），服务于拟建的汨罗市PCB产业园PCB线路板生产企业，与园区的产业定位及周边环境相容。

### 1.4.3  与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（汨罗高新技术产业开发区）符合性分析

2020年11月10日，湖南省生态环境厅根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，清单内包含了本项目所在的汨罗高新技术产业开发区，本评价对照汨罗高新技术产业开发区生态环境准入清单，就本项目与该实施方案的符合性分析如下。

表1.4-1 本项目与湖南省“三线一单”（汨罗高新技术产业开发区）符合性分析

| 汨罗高新技术产业开发区生态环境准入清单要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业定位 | 1、以再生资源回收利用、有色金属深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。 | 本项目属于电子信息产业从属企业配套污水处理工程 | 符合 |
|  | 2. 再生资源回收利用行业禁止引进不能满足《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范 （试行）》、《铝行业规范条件》、《铜冶炼行业规范条件》要求的项目；禁止引进水耗、能耗高的行业。 | 本项目不属于左侧行业 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 3. 新市片区：涉重废水经厂内预处理后进入重金属污水处理厂处理达标后，排至汨罗市城市污水处理厂。不含重金属工业废水和生活污水经预处理后汇入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排至汨罗江。再生塑料加工企业生产废水经预处理后汇入开发区污水处理及中水回用工程处理后回用于企业生产。加快落实新市片区涉及的饮用水源保护区的调整工作。 | 本项目为新建汨罗市PCB产业园污水处理厂项目，废水经处理处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 符合 |
|  | 4. 废气：加强开发区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量。加强企业管理，对有工艺废气产污节点的企业，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。采取有效措施减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准。 | 本项目采用电能为能源，属于清洁能源，酸性废气处理采用二级碱液喷淋装置+25m高的排气筒处理后高空排放；恶臭气体经生物滤池处理后经15m排气筒排放。外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的大气污染物二级排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 | 符合 |
|  | 5. 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 | 本项目外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的大气污染物二级排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 | 符合 |
|  | 6. 固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综 合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产、减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置。主管部门以及当地环保部门对进驻的企业进行严格控制，对产生危险废物的企业进行重点监控，危险废物的堆存应严格执行相关标准，收集后交由有资质单位或危险废物处置中心处置。 | 本项目危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规范要求建设危险废物暂存间、污泥储存间，各类固废分类，分类收集、转运、交有资质单位处置。 | 符合 |

### 1.4.4 与岳阳市“三线一单”相符性分析

（1）与生态保护红线的符合性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图9。

（2）与环境质量底线的符合性分析

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2020年环境空气质量监测数据，汨罗市环保局环境空气自动监测站各监测因子均可达标，区域属于达标区，环境空气质量较好。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

由环境现状质量状况可知，本项目所在区域环境地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状均能满足相关环境质量标准，通过预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，废水经场内处理达标后排入汨罗城市污水处理厂进一步处理达标后排放，对周边环境影响较小，故符合环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线的符合性

本项目属工业废水集中处理类项目，营运过程中会消耗一定量的电资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自汨罗高新技术产业开发区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，在对废水处理的同时，尽可能做到合理利用资源和节约能耗，

实现了资源的合理利用。

（4）与环境准入负面清单的符合性

1）与园区产业负面清单的符合性

本项目与园区产业负面清单符合性分析详见表1.4-2。

表1.4-2    项目与园区负面清单符合性一览表

| 片区 | 类别 | 行业 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 本项目属于电子信息产业从属企业配套污水处理工程 | 符合 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 项目不属于高能耗高物耗行业 | 符合 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 项目废气排放量较小 | 符合 |

根据表1.4-2，项目建设不属于园区负面清单范围。

2）与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析如下：

表1.4-3    项目与长江经济带发展负面清单指南（试行）符合性一览表

| 序号 | 政策要求 | 本项目情况 | 是否需要负面清单项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 不涉及相关事项 | 否 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。不涉及风景名胜区。 | 否 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 不涉及饮用水源一级及二级保护区 | 否 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不新建排污口，不涉及围湖造田、围海造地或围填海，不涉及国家湿地公园。 | 否 |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目位于长江干线大堤以外，不会占用任何长江岸线资源 | 否 |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不在汨罗市生态红线范围，用地为静脉产业园规划的环卫用地 | 否 |
| 7 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目不属于相应类型项目 | 否 |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、现代煤化工项目 | 否 |
| 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 本项目不属于落后产能项目 | 否 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 本项目不属于严重过剩产能行业 | 否 |

综上所述，本项目建设不在岳阳市生态红线监管区范围，不涉及相关文件划定的生态保护红线；本项目营运过程中会消耗一定量的电资源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求；根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2020年环境空气质量监测数据，汨罗市环保局环境空气自动监测站各监测因子均可达标，区域属于达标区，环境空气质量较好。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。本项目附近地表水、地下水、声环境、土壤环境质量现状均能满足相关环境质量标准均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。废水经污水处理系统后达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求进入汨罗城市污水处理厂进一步处理后达标排放，符合环境质量底线要求；项目建设不在《长江经济带发展负面清单指南（试行）》范畴内，符合岳阳市“三线一单”要求。

### 1.4.5 厂址选择合理性分析

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，位于标准厂房三期电子安防园内，根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》，项目所在地块位于一类工业用地和二类工业用地。本项目属于集中工业污水处理厂项目，选址符合《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》土地利用规划。根据章节1.4.2、章节1.4.3、章节1.4.5，项目符合汨罗高新技术产业开发区规划，符合湖南省“三线一单”及岳阳市“三线一单”要求。项目位于标准厂房三期电子安防园内，与周边环境相容。因此，项目选址是合理可行的。

### 1.4.6 平面布局合理性分析

项目地块呈矩形分布，总占地面积5350.2m2，项目分三层建设，第一层为地下水池、第二层为设备楼1层、第三层为设备楼2层。其中地下水池层分东西两部分，西侧部分自西往东依次为：生化池、综合污水处理池及一般清洗废水处理池、污泥浓缩池、氨氮废水处理池、油墨废水处理池以及含镍废水处理池、含氰废水处理池；东侧部分自西往东依次为：回用水池、污泥池、一般清洗废水调节池、综合废水调节池、配药池、含镍废水调节池、氨氮废水调节池、油墨有机废水调节池、含氰废水调节池、事故池及废液收集区。设备楼位于厂区东侧，设备楼1层自西向东依次为风机房、配电房、在线监控房、回用水设备房、污泥储存间、提铜车间、配药间。设备楼2层自西向东依次为化验室、工具房、配电房、在线监控房、回用水设备房、污泥脱水房。

根据现场勘察，项目周边环境保护目标主要为项目西面165m的团山村居民、项目北面41m的音品电子宿舍楼以及项目东面300m的龙舟安置小区。项目排气筒均设于设备楼2层屋顶中部，尽量远离周边环境敏感目标。同时项目地下水池、污泥间等均采用密闭处理，减少恶臭气体排放，以减少废气对周边环境敏感目标的影响。总体而言，项目平面布局合理。

## 1.5评价重点

根据区域环境特征及工程排污特点，本项目以建设项目工程分析、环保措施可行性分析和环境影响分析评价为评价重点。

## 1.6环境影响评价的主要结论

本项目的建设符合国家和地方的有关产业政策和相关法律法规，对项目及周围环境进行了调查、监测、分析，在此基础上通过预测和综合分析评价，得出以下结论：

本项目的建设符合相关产业政策要求，选址符合相关规划要求；项目属于工业废水集中处理项目，具有较好的环境效益和社会效益。废水处理过程中产生的各类污染所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；项目运营后，在正常工况下排放的污染物对周围的环境影响较小；在切实采取各项风险防范和应急预案的前提下，环境风险可以接受。

项目的建设单位切实落实各项污染防治措施，严禁接收园区以外废液进行处置，严格执行国家和地方各项法律、法规和标准，从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1 施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1 施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修正）；

（7）《中华人民共和国水法》（2016.7.2 修订）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1 施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019.01.01）。

### 2.1.2 全国性法规依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号，2017.10.1施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021.1.1施行）；

（3）国务院关于印发《水污染防治措施行动计划》的通知（国发〔2015〕17 号）；

（4）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知（国发〔2016〕31号）；

（5）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号）；

（6）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（7）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环 办[2014]30 号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（10）《全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》（环发[2011]128 号）；

（11）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环 评〔2016〕150 号）；

（12）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）；

（13）《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发[2010]33号），2010年5月11日；

（14）《危险化学品安全管理条例》（2013.12.07 修订）；

（15）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（16）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34 号，2015.06.05实施）；

（17）《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号，2014.07.04）；

（18）《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016]14号），2016年2月24日；

（19）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日；

（20）关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（环保部公告2017年第43号，2017年10月1日起施行）；

（21）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（22）《危险废物转移联单管理办法》，1999年10月1日施行；

（23）《印制电路板行业废水治理工程技术规范》（HJ 2058-2018）。

### 2.1.3 地方法规、规章及规范性文件

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.4.1；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第 215号，2007 年10月1日起施行）；

（3）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修正）；

（4）湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划》的通知（湘政发〔2012〕39 号）；

（5）湖南实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2018年1月17日）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发〔2016〕25号）；

（7）《湖南省大气污染防治条例》（2017.6.1 施行）；

（8）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）；

（9）《关于贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则的通知》，（湘政 办发[2013]77号）；

（10）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020 年） 的通知》（湘政发[2015]53号）；

（11）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》（湖南宏晟环保技术研究院有限公司，2019年3月）；

（12）《关于<汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》（湖南省生态环境厅，2019年3月27日）；

（13）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政发[2016]176号），2016年12月30日；

（14）《湖南省洞庭湖保护条例》；

（15）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》；

（16）《洞庭湖水环境综合治理规划》（发改地区[2018]1783号）；

（17）《岳阳市城市总体规划》（2008-2030）；

（18）《岳阳市环境保护和生态建设“十三五”规划（2016-2020）》；

（19）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（20）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

(21)《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

(22)《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）。

### 2.1.4 环境影响评价技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则	大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则	地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则	声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则	生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则	地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2012）；

（10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017年10月1日；

（14）《难降解有机废水深度处理技术规范》（GB/T30308-2020）；

（15）《重金属废水电化学深度处理工程技术规范》（DB43/T970-2014）；

（16）《芬顿氧化法废水处理工程技术规范》（HJ1095-2020）。

### 2.1.5 技术性文件及相关资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）《汨罗电子信息产业基地项目废水处理工程方案》，深圳市臻鼎环保科技有限公司，2021年3月；

（3）《汨罗市PCB产业园污水处理厂及配套管网工程建设项目可行性研究报告》，2021年7月；

（4）《关于汨罗市PCB产业园污水处理厂项目环境影响评价执行标准的函》，岳阳市生态环境局汨罗分局，2021年7月19日；

（5）项目环境质量现状监测报告；

（6）建设单位提供的其它相关资料。

## 2.2 环境影响要素识别及评价因子

### 2.2.1 环境影响要素识别

本项目新建集中工业污水处理厂项目，根据工程特点、环境特征以及项目运行对环境影响的性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别，其结果见表2.2-1。

表2.2-1 工程环境影响要素识别

| 建设阶段 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挖填 土方 | 建筑 施工 | 设备 安装 | 物品 运输 | 废气 排放 | 固废 堆存 | 工程 噪声 | 废水 排放 |
| 社会发展 | 劳动就业 | △ | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |
|  | 经济发展 | △ | △ | △ | ☆ |  |  |  |  |
| 自然资源 | 地表水体 |  |  | ▲ |  |  |  |  | ★ |
|  | 植被生态 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |
| 生活质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 地表水质 | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |
|  | 经济收入 | △ | △ |  | ☆ |  |  |  |  |
| 备注：☆/★——表示长期有利/长期不利、△/▲——表示短期有利/短期不利 空格——表示无影响或影响不明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可以看出：

（1）工程建设施工阶段，对环境的影响主要为：施工期对环境质量的影响主要是挖填土方、建筑施工运输扬尘对区域空气质量的短期不利影响；施工机械及运输车辆噪声对项目所在地周围声环境及居民条件产生的短期不利影响。

（2）工程营运期对环境的影响主要为：①、项目生产过程中产生的各类废气对区域大气环境的影响；②、项目生产、生活过程中产生的各类废水以及污水处理厂尾水排放对区域水环境的影响；③、固体废物厂内暂存及转运过程中对区域环境的影响；

（3）本项目可能对环境产生较大影响的主要是营运期废气、废水排放、危废暂存及事故风险。

### 2.2.2 评价因子筛选

根据项目工程分析和环境影响因子识别结果，结合当地环境特征和本工程情况，筛选出本次评价因子见表2.2-2。

表2.2-2  评价因子识别结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3、Cl2、NOx、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  | 影响评价因子 | Cl2、硝酸雾（以NOx计）、H2S、NH3、硫酸雾、臭气浓度 |
|  | 影响预测因子 | Cl2、硝酸雾（以NOx计）、H2S、NH3 |
| 地表水环境 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、镍、锡、砷、镉、铬（六价）、总铜、铅、汞、锰、总锌、甲醛、氰化物 |
|  | 影响评价因子 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、镍、锡、总铜、氰化物、总氮、氰化物等 |
|  | 影响预测因子 | 本项目地表水评价为三级，主要评价项目废水依托污水处理设施的环境可行性分析，不进行进一步预测 |
| 地下水环境 | 现状评价因子 | 水位、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、硫酸盐、氯化物、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、铜、锌、镍、氟化物 |
|  | 影响评价因子 | 铜、镍、氨氮、高锰酸盐指数 |
|  | 影响预测因子 | 铜、镍、氨氮、高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级LAeq |
|  | 影响评价因子 |  |
|  | 影响预测因子 |  |
| 固体废物 | 影响分析 | 生活垃圾、一般固废、危险废物 |
| 土壤 | 现状评价 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽、苯并【a】芘、苯并【b】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【a,h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘，共46项 |
|  | 影响分析 | COD、NH3-N、NOx、总磷、总氮、总镍 |
| 总量控制因子 | COD、NH3-N、NOx、总磷、总氮、总镍 |  |

## 2.3 环境功能区划分

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江。

汨罗江：位于项目地北侧约450m。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域属于地下水III类区，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

项目位于汨罗高新技术产业开发区内，该区域以工业生产为主，项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）建设项目选址环境功能区属性

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 |  |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 饮用水和农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的3类标准 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂） |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 2.4 评价标准

根据岳阳市生态环境局汨罗分局下发的《关于汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目环境影响评价执行标准的函》，项目评价区环境评价执行如下标准：

### 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

评价区域环境空气常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；硫化氢、氨、氯气、硫酸执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值，详见表2.4-1。

表2.4-1 环境空气质量标准

| 污染物 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级 |  |  |
| SO2 | 24 小时平均 | 150 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其 2018 修改单 |
|  | 1 小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 24 小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 24 小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
| CO | 1 小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 4 |  |  |
| O3 | 8 小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 |  |  |
| NOx | 年均值 | 50 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1 小时平均 | 250 |  |  |
| H2S | 8小时均值 | 600 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1 小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| Cl2 | 1小时平均 | 100 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 30 | μg/m3 |  |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 100 | μg/m3 |  |

（2）地表水环境质量标准

本项目废水的接纳水厂为汨罗城市污水处理厂，经处理户最终排入汨罗江南渡桥至磊石断面。汨罗江：位于项目地北侧约450m。新市桥至市水厂取水口上游1000米为二级饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。其中镍参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2、3集中式生活饮用水地表水源地标准限值。

相关标准值见表2.4-2。

表2.4-2 地表水环境质量标准     单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 11 | 镍 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | COD | 15 | 20 | 12 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | BOD5 | 3 | 4 | 13 | 铅 | 0.01 | 0.05 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1 | 14 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 15 | 砷 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | SS | 25 | 30 | 16 | 汞 | 0.00005 | 0.0001 |
| 7 | 总磷 | 0.1 | 0.2 | 17 | 总氮 | 0.5 | 1.5 |
| 8 | 锡 | / | / | 18 | 总锌 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 锰 | 0.1 | 0.1 | 19 | 氰化物 | 0.05 | 0.2 |
| 10 | 总铜 | 1 | 1 |  |  |  |  |

（3）地下水环境质量标准

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.4-3  地下水质量标准  单位：mg/L，pH值除外

| 污染物 | Ⅲ类 | 污染物 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5~8.5 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 氨氮（以N计） | ≤0.50 | 硝酸盐（以N计） | ≤20.0 |
| 铁 | ≤0.3 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |
| 铬（六价） | ≤0.05 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 氯化物 | ≤250 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 镍 | ≤0.02 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 镉 | ≤0.005 | 汞 | ≤0.001 |
| 锌 | ≤1.00 | 砷 | ≤0.01 |
| 锰 | ≤0.10 | 铅 | ≤0.01 |
| 铜 | ≤1.00 | 耗氧量（CODMn法） | ≤3.0 |
| 钠 | ≤200 |  |  |

（4）声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2.4-4  声环境质量标准    单位:dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008 中3类标准 | 65 | 55 |
| GB3096-2008 中2类标准 | 60 | 50 |

（5）土壤环境质量标准

项目位于项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，此区域为1类工业用地、2类工业用地，则土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中第二类用地土壤污染风险筛选值，详见表2.4-5。

表2.4-5  建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 第二类用地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值二类用地限制 |
| 2 | 镉 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 70 |  |

#### 2.4.2 污染物排放标准

（1）废气

施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；运营期废气中氯气、氮氧化物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的大气污染物二级排放限值及无组织排放标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及无组织排放限值。

与项目有关的污染物排放标准值见表2.4-6。

表2.4-6 项目大气污染物排放限值

| 污染物项目 | 有组织 |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放限值（mg/m3） | 速率（kg/h） | 污染物排放监控位置 | 浓度（mg/m3） | 无组织监控点 |
| 氯气 | 65 | 0.52 | 车间或生产设施排气筒 | 0.4 | 周界外浓度最高点 |
| 硝酸雾（NOx） | 240 | 1.3 |  | 0.12 |  |
| 硫酸雾 | 45 | 2.6 | 车间或生产设施排气筒 | 1.2 | 周界外浓度最高点 |
| H2S | / | 0.33 | 15m排气筒 | 0.06 | 厂界 |
| NH3 | / | 4.9 | 15m排气筒 | 1.5 | 厂界 |
| 臭气浓度 | 2000（无量纲） |  | 15m排气筒 | 20 | 厂界 |

- 废水

施工期施工废水经隔油、沉淀后回用于建设生产；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。营运期处理后的出水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准；生活污水（单独排放）执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质要求。办公生活污水水污染物排放标准详见表2.4-7，生产废水水污染物排放标准详见表2.4-8。

表2.4-7 生活污水排放标准  单位：mg/L  pH无量纲

| 污染因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996三级标准 | 6-9 | 500 | 300 | / | 400 | 100 |
| 汨罗城市污水处理厂进水水质要求 | 6-9 | 320 | 160 | 25 | 180 | / |
| 最高允许 排放浓度（mg/L） | 6-9 | 320 | 160 | 25 | 180 | / |

表2.4-8污水处理厂尾水排放标准   单位：mg/L  pH无量纲

| 序号 | 污染物指标 | 单位 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准（mg/L） | 汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求（mg/L） | 最高允许 排放浓度（mg/L） | 排放监控 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 500 | 320 | 320 | 生产废水 总排口 |
| 2 | BOD5 | mg/L | / | 160 | 160 |  |
| 3 | SS | mg/L | 400 | 180 | 180 |  |
| 4 | 总磷 | mg/L | 8.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 总氮 | mg/L | 70 | 30 | 30 |  |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 45 | 25 | 25 |  |
| 7 | pH值 | 无量纲 | 6.0-9.0 |  | 6.0-9.0 |  |
| 8 | 总氰化物 | mg/L | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 9 | 总铜 | mg/L | 2.0 |  | 2.0 |  |
| 10 | 石油类 | mg/L | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 11 | 总有机碳 | mg/L | 200 |  | 200 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 20 |  | 20 |  |
| 13 | 硫化物 | mg/L | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 14 | 氟化物 | mg/L | 20 |  | 20 |  |
| 15 | 总锌 | mg/L | / |  | / |  |
| 16 | 总铅 | mg/L | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 17 | 总镉 | mg/L | / |  | / |  |
| 18 | 总铬 | mg/L | / |  | / |  |
| 19 | 六价铬 | mg/L | / |  | / |  |
| 20 | 总砷 | mg/L | / |  | / |  |
| 21 | 总银 | mg/L | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 22 | 总镍 | mg/L | 0.5 |  | 0.5 | 生产设施废水排放口（含镍废水预处理生产线尾水排放口） |

（3）噪声

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表2.4-9  建筑施工场界环境噪声排放标准（等效声级LAeq:dB(A)）

| 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 项目影响到的区域 |

表2.4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级LAeq:dB(A)）

| 厂界外环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

- 固体废物

项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.5 评价等级和评价范围

### 2.5.1 大气环境评价等级和评价范围

本项目主要废气为污水处理厂线路板废水处理过程产生的废气，（主要为氯气、NOx、H2S、NH3），依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）分级判据

根据项目的初步工程分析结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第 i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

一般选取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.5-1的分级判据进行划分，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2.5-1  大气环境评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2） 评价因子和评价标准筛选

表2.5-2   估算评价因子及环境质量标准选取表

| 污染物名称 | 平均时段 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 1小时平均 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| Cl2 | 1小时平均 | 100 |  |

（3）估算模型参数

估算模型参数选取表见表2.5-3。

表2.5-3   估算模型参数选取表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -13.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市（工业用地） |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）大气污染源计算清单

本项目污染源计算参数详见表2.5-4。

表2.5-4 主要大气污染源计算参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | H2S | NH3 | Cl2 |
| DA001 | 113.146069 | 28.788996 | 15.00 | 0.60 | 25.00 | 19.66 | - | 0.00014 | 0.0141 | - |
| DA002 | 113.145911 | 28.788939 | 25.00 | 0.80 | 25.00 | 16.59 | 0.0056 | - | - | 0.01183 |

表2.5-5  主要废气污染源参数一览表(面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | NOx | H2S | NH3 |
| 污水处理厂 | 113.14537 | 28.789391 | 35 | 94 | 38 | 2 | 0.01136 | 0.00008 | 0.00742 |

（5）主要污染源估算模型计算结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表2.5-6 估算预测模式计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | NH3 | 200.0 | 1.8987 | 0.9494 | / |
| DA001 | H2S | 10.0 | 0.0189 | 0.1885 | / |
| DA002 | Cl2 | 100 | 0.5264 | 0.5264 | / |
| DA002 | NOx | 250.0 | 0.2492 | 0.0997 | / |
| 污水处理厂 | NH3 | 200.0 | 13.7620 | 6.8810 | / |
| 污水处理厂 | H2S | 10.0 | 0.1484 | 1.4838 | / |
| 污水处理厂 | NOx | 250.0 | 21.0696 | 8.4278 | / |

由上表可知， 本项目Pmax最大值出现为污水处理厂无组织排放的NOxPmax值为8.4278%，Cmax为21.0696μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（6）评价范围

评价范围：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 中5.4.2，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

### 2.5.2 地表水环境评价等级和评价范围

（1）评价等级判定

本项目属于水污染影响型建设项目，根据工程分析，项目营运期废水主要为污水处理厂出水和生活污水以及少量的生产废水，生产废水经本项目污水处理系统处理后排放，污水处理厂出水经项目市政管网排入汨罗市城市污污水处理厂；生活废水经厂区化粪池预处理后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污污水处理厂处理后最终排入汨罗江。

本项目废水排放属于间接排放，根据《地表水环境影响评价技术导则》（HJ2.3-2018）中评价分级判据，确定本项目地表水评价等级为三级B。

表2.5-7水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

因此，判定本项目地表水环境影响评价为三级B。主要评价项目废水依托污水处理设施的环境可行性分析。

### 2.5.3 地下水环境评价等级和评价范围

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的的“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“工业废水集中处理”，属于I类地下水环境影响评价项目类别。地下水环境敏感程度分级见表2.5-8。

表2.5-8   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区侧，生产、生活用水来源为园区给水管网，本项目不在集中式饮用水水源准保护区，不在特殊地下水资源保护区，项目周边居民饮用水采用自来水，地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为一级评价，具体工作等级判断见表2.5-9。

表2.5-9  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水环境评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，选用查表法，确定评价范围为：以厂址为中心6km2范围。

### 2.5.4声环境评价等级和评价范围

依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）声环境影响评价工作等级划分依据，本项目选址位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受噪声影响人口数量变化不大。因此，确定本项目声环境评价等级工作确定为三级。

评价范围：项目场界外200m范围。

### 2.5.5 生态环境评价等级和评价范围

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，总占地面积5350.2m2（0.005350.2km2），小于2km2，项目周边不涉及自然文化遗产、自然保护区、风景名胜区和珍稀物种等敏感地区，项目所在地属于一般区域。

项目生态评价工作级别判别见表2.5-10。

表2.5-10  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中有关要求，确定该项目生态影响评价工作等级为三级。

评价范围：项目所在地及场界外500m范围区域。

### 2.5.6 环境风险评价等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的主要风险物质为硫酸、硝酸及氢氧化钠、次氯酸钠等。

- 2.5.6.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）:

式中：q1，q2，…，qn—每一种危险物品的实际存在量，单位：t；

Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照附录B，本项目Q值确定见表2.5-10。

表2.5-10 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质的Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 7664-93-9 | 17.2 | 10 | 1.720000 |
| 2 | 硝酸 | 7697-37-2 | 5 | 7.5 | 0.666667 |
| 3 | 氢氧化钠(液碱) | 1310-73-2 | 2.5 | 40 | 0.062500 |
| 4 | 氢氧化钠(片碱) | 1310-73-2 | 10 | 40 | 0.250000 |
| 5 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 3.5 | 5 | 0.700000 |
| 6 | 高氨氮废水（NH3-N≥2000mg/L) | / | 308 | 5 | 61.6 |
| 7 | COD浓度≥10000mg/L的废液（粽化废液） | / | 7 | 10 | 0.700000 |
| 8 | 镍及其化合物（以镍计） | / | 0.038 | 0.25 | 0.152000 |
| 9 | 氨 | 7664-41-7 | 0.0002 | 5 | 0.000040 |
| 10 | 硫化氢 | 7783-06-4 | 0.00001 | 2.5 | 0.000004 |
| 11 | 氯 | 7782-50-5 | 0.005917 | 1 | 0.005917 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 65.857128 |

注：高氨氮废水、COD浓度最大储存量以最大在线量计，其中高氨氮废水（NH3-N≥2000mg/L）最大存在量以高氨氮废水进入生化处理转化前的在线量计。

由上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q为65.857128，Q值划分为（2）10≤Q＜100。

- 2.5.6.2 行业与生产工艺（M）

根据风险导则，分析项目所属行业及生产工艺贴点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套生产工艺的项目，对每套生产工艺费别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。

表2.5-11 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | M值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不属于左侧行业 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不属于左侧行业 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 不属于左侧行业 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气。页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5（M4） |

注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa；

b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评估。

根据上表计算结果，本项目为涉及危险物质使用、贮存的项目，行业及生产工艺 M 值为5，以M4表示。

- 2.5.6.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表2.5-12确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表2.5-12 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目全厂危险物质数量与临界量比值为65.857128，Q 值划分为10≤Q＜100，生产工艺系统危险性为M4。根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4。

- 2.5.6.4项目各环境要素敏感程度（E）的分级

①大气环境

大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表2.5-13 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于 1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500 m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人。本项目大气环境敏感程度为E2，为环境中度敏感区。

②地表水环境

项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。

1）地表水功能敏感性分区

地表水功能敏感性分区见下表。

表2.5-14 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目最终受纳受体为汨罗江，地表水水域环境功能为Ⅲ类。因此，本项目地表水功能敏感性为中度敏感F2类。

2）环境敏感目标分级

地表水环境敏感目标分级见下表。

表2.5-15 地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标。 |

本项目发生事故后，危险物质泄漏后经收集进入本项目污水厂处理后进入汨罗城市污水处理厂处理，不会进入雨水管网进入地表水体，地表水环境敏感目标为S3类。

- 地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。具体分级原则见下表。

表2.5-16 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上面的分析可知， 本项目地表水功能敏感性为低敏感F2类，环境敏感目标分级为S3类，根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度为E2。

③地下水环境

地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。

表2.5-17 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据项目区域地勘资料，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D3，项目区地下水不属于集中式饮用水源等敏感区和分散式饮用水源等较敏感区，地下水功能敏感程度为不敏感G3。因此，本项目地下水环境敏感程度为E3。

- 2.5.6.5环境风险潜势划分

本项目各环境要素的环境敏感程度为：大气为E2，地表水为E2，地下水为E3；项目的P等级为P4，根据风险导则表2，本项目大气风险潜势为II级、地表水风险潜势为II级、地下水的风险潜势均为I级。根据导则6.4相关内容，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，项目环境风险潜势综合等级为II级。

表2.5-18 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感目标 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 中度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

注：Ⅳ+为极高环境风险。

- 2.5.6.6评价工作等级划分及评价范围

表2.5-19 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险综合评价等级为三级。

评价范围：（1）大气环境风险评价范围：建设项目边界5km范围；（2）地表水环境风险评价范围：汨罗市城市污水处理厂排污口上游500m断面至下游5000km断面。（3）地下水环境风险评价范围：以厂址为中心6km2范围。

### 2.5.7 土壤环境影响评价工作等级和评价范围

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的“附录 A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“工业废水处理”，土壤环境影响评价项目类别为“II类”。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区内，总占地面积5350.2m2（0.0053502hm2），占地规模为小型（5～50hm2），本项目位于合法设置的工业园内，项目所在地周边的土壤环境为不敏感。

根据污染影响型评价工作等级划分表，确定项目土壤环境污染影响评价工作等级为“三级”。

表2.5-20  土壤环境影响评价等级划分

| 占地规模 评价等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价范围：占地范围内和占地范围外0.05km范围。

### 2.6 环境保护目标

### 2.6.1 大气环境保护目标

根据现场调查，本项目环境保护目标具体见表2.6-1。

表2.6-1  环境空气保护目标表

| 项目 | 名称 | 经纬度 |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 龙舟安置小区 | 113.149888869 | 28.789241836 | 居民 | 约100户 | 2类区 | 东面 | 300 |
|  | 音品电子宿舍楼 | 113.15218525 | 28.78614464 | 职工 | 约50人 | 2类区 | 北 | 41 |
|  | 东南侧安置小区 | 113.147904034 | 28.784392402 | 居民 | 约150户 | 2类区 | 东南面 | 480 |
|  | 团山村 | 113.143569585 | 28.790572212 | 居民 | 约160户 | 2类区 | 西面 | 165 |
|  | 团山学校 | 113.135013338 | 28.786532805 | 学校 | 约1000人 | 2类区 | 西南面 | 1020 |
|  | 新市集镇居民 | 113.145141359 | 28.780213521 | 居民 | 约1000户 | 2类区 | 东南面 | 1000 |
|  | 小精灵幼儿园 | 113.147769924 | 28.777820990 | 幼儿园 | 约200人 | 2类区 | 东南面 | 1130 |
|  | 红旗岭小区 | 113.125765081 | 28.782691882 | 居民 | 约400户 | 2类区 | 西南面 | 1900 |
|  | 刘家湾 | 113.153445478 | 28.795845435 | 居民 | 631户，约1900人 | 2类区 | 北面 | 1040 |
|  | 丛羊村 | 113.137910124 | 28.769752905 | 居民 | 约300户 | 2类区 | 南面 | 2030 |

备注：根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。

表2.6-2   其他环境保护目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 距离和方向 | 规模特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 团山村散户居民 | 西北面，165m-200m | 散户居民，4户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 音品电子宿舍楼 | N，41m | 职工，约50人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地表水 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | N，450m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | NW，1800m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW，2700m | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW，2900m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW，8500km | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 工业用地 | 项目及周边50m范围内 | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》 |
| 地下水 | 地下水含水层 | 厂区周边及下游地下水 | / | 《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》 III类标准 |
| 生态 | 动植物资源 | 厂区及周边500m范围 | / | 维持生态环境良好 |

# 3工程概况

## 3.1 工程概况

项目名称：汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目。

建设单位：湖南汨之源实业集团有限公司。

建设地点：汨罗高新技术产业开发区新市片区。

建设性质：新建。

项目投资：总投资为6143.68万元，环保总投资540万元，占建设总投资的8.79%。

建设规模：本次建设PCB产业园污水处理厂废水设计处理规模为7600t/d。

服务范围：主要服务于汨罗市PCB产业园拟引进PCB线路板生产企业。

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员15人，三班制，每班8小时，每年工作365天。

建设周期：项目建设期12个月，2021年9月至2022年8月，2022年9月投入运行。

## 3.2项目方案设计

### 3.2.1 污水处理规模

PCB产业园污水处理厂本次建设PCB产业园污水处理厂废水设计处理规模为7600t/d。同时项目建设提铜车间1处，对PCB产业园中企业产生的各类含铜废液进行分类电解提铜去除废液中的铜离子，经处理后母液回用于企业生产线，实现园区内部循环，提铜车间各类含铜废液提铜处理规模分别为：（1）硝酸剥挂废液：50立方米/月，平均约1.67m3/d；（2）棕化废液与其他酸性含铜废液：200立方米/月，平均约7m3/d；（3）微蚀废液：150立方米/月，平均约5m3/d；（4）退锡废液：100立方米/月，平均约3m3/d；（5）酸性蚀刻废液：240立方米/月，平均约8m3/d；（6）碱性蚀刻废液：240立方米/月，平均约8m3/d。

项目废水处理规模及主要处理流程简图如下：

一般清洗水

一般清洗水预处理线(设计处理规模：4000m3/d)

车间回用

2600

1400

含氰废水

含氰废水预处理线

(设计处理规模：250m3/d)

含镍废水

含镍废水预处理线

(设计处理规模：250m3/d)

氨氮废水

氨氮废水预处理线

(设计处理规模：400m3/d)

油墨有机废水

油墨有机废水预处理线(设计处理规模：500m3/d)

其他络合废水、其他有机清洗废水2200

综合废水处理线

(设计处理规模：5000m3/d)

汨罗城市污水处理厂

提铜车间

酸性蚀刻废液8m3/d、碱性蚀刻废液8m3/d、硝酸剥挂废液1.67m3/d、棕化废液与其他含铜废液7m3/d、微蚀液5m3/d、退锡废液3m3/d

12

企业生产线

4000

250

250

400

400

250

482

250

500

2800

1400

17.67

单位：m3/d

图3.2-1   项目废水处理简图

3.2.2 污水处理规模预测

（1）污水量预测

1）产业规划

根据汨罗市PCB产业园规划，规划产业园2025年全面达产后，达产后将入驻企业100家以上，年PCB 总产能达到600万m2，PCB 年产值可达100亿元。

2）预测依据

根据项目可研资料，参照《排污许可申请与核发技术规范  电子工业》（HJ1031-2019）、《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）中表2单位产品基准排水量，见下表：

表3.2-1    电子工业单位产品基准排放水量

| 单位产品基准排水量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 适用企业 | 产品规格 | 单位 | 单位产品基准排水量 |
| 1 | 印制电路板 | 单面板 | m3/m2 | 0.22 |
| 2 |  | 双面板 | m3/m2 | 0.78 |
| 3 |  | 多层板（2+n)层) | m3/m2 | (0.78+0.39n) |

基准排水量：用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位产品的排水量上限值。

参照《清洁生产标准 印制电路板制造业》（HJ/T450-2008）中表1单位产品污染物产生指标，见下表：

表3.2-2    清洁生产电子工业单位产品基准排放水量

| 污染物产生指标（m3/m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品规格 | 清洁生产一级 | 清洁生产二级 | 清洁生产三级 |
| 1 | 单面板 | ≦0.14 | ≦0.22 | ≦0.3 |
| 2 | 双面板 | ≦0.42 | ≦0.78 | ≦1.32 |
| 3 | 多层板（2+n)层) | ≦（0.42+0.29n） | ≦（0.78+0.39n） | ≦（1.3+0.49n） |

3）排水总量预测

依据以上两个标准，结合目前PCB行业生产单、双、多面印制板的生产水平，同时，设计单位类比江西吉州工业园内吉安市华翔电子科技有限公司PCB产业基地建设项目废水排放量，确定本项目排水标准的排水量如下表：

表3.2-3   项目废水处理总量预测

| 序号 | 产品规格 | 产能（m2） （㎡/年） | 产品单位排水量（m3/m2） 单位（m3/m2） | 日排水量（m3） （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单面板 | 3000000 | 0.143 | 1300.00 |  |
| 2 | 双面板 | 2000000 | 0.507 | 3072.73 |  |
| 3 | 多层板 | 1000000 | 1.014 | 3072.73 | 平均按4层板计 |
| 合计 |  | 6000000 |  | 7445.45 |  |

备注：排水量计算方式为=（产能÷330天）×单位排水量

4）各类污水量预测

根据《清洁生产标准印制电路板制造业》（HJ/T450）和行业经验以及类比，生产废水分为以下五类。

表3.2-4   项目废水处理总量预测

| 序号 | 污水类别 | 占比 | 排量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含镍废水 | 3.30 | 245.70 |  |
| 2 | 含氰废水 | 3.30 | 245.70 |  |
| 3 | 一般清洗废水 | 52.60 | 3916.31 |  |
| 4 | 氨氮废水 | 5.30 | 394.61 |  |
| 5 | 油墨废水 | 6.50 | 483.95 |  |
| 6 | 其他废水 | 29.00 | 2159.18 |  |
|  | 总废水量 |  | 7445.45 |  |

5）污水处理厂建设规模

根据以上污水量的预测，确定各处理工序的规模：含镍废水设计预处理规模为250m3/d，含氰废水设计预处理规模为250m3/d，一般清洗废水设计预处理规模为4000m3/d，氨氮废水设计预处理规模为400m3/d，油墨废水设计预处理规模为500m3/d，综合废水设计处理规模为5000m3/d。详见下表：

表3.2-5   项目废水处理总量预测

| 序号 | 项目 | 设计规模(m3/d) | 排放量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含镍废水 | 250 | 250 | 进入综合废水系统 |
| 2 | 含氰废水 | 250 | 250 | 进入综合废水系统 |
| 3 | 一般清洗废水 | 4000 | 1400 | 进入综合废水系统1400m3/d、回用2600m3/d |
| 4 | 氨氮废水 | 400 | 400 | 进入综合废水系统 |
| 5 | 油墨废水 | 500 | 500 | 进入综合废水系统 |
|  | 小计 | 5400 | 2800 |  |
| 6 | 综合废水 | 5000 | 5000 | 预处理污水2800m3/d，其他废水2200m3/d |

综上所述，项目涉及处理规模可满足PCB产业园污水处理水量要求。废水处理规模合理。

### 3.2.3 污水处理厂进出厂水质指标

- 进水设计标准

设计单位在江西吉州工业园内吉安市华翔电子科技有限公司PCB产业基地建设项目的基础上类比同类工程，线路板生产过程产生的废水中含有的主要污染物有：pH、Cu2+、COD、NH3-N、SS、TP、TN、镍、氰化物等等。企业产生的浓废液，如棕化液、微蚀电解液等进入污水处理系统需进行特定预处理达到进入废水预处理线要求后方可进行处理。设计单位根据江西吉州工业园内吉安市华翔电子科技有限公司PCB产业基地建设项目及同类线路板生产企业废水水质情况及以往的工程经验拟设计项目污水处理厂进口水质要求如下：

表3.2-6  生产废水设计进水水质   单位：mg/L   pH无量纲

| 序号 | 水质种类 | COD | Cu2+ | Ni2+ | NH3-N | TN | TP | SS | CN- | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含氰废水 | ≤50 | / | / | ≤20 | / | / | ≤100 | ≤100 | 8-12 |
| 2 | 含镍废水 | ≤1000 | ≤2 | ≤20 | ≤30 | / | 20 | ≤50 | / | 4-6 |
| 3 | 一般清洗水 | ≤100 | ≤50 | / | / | / | 0.5 | ≤50 | / | 5-7 |
| 4 | 油墨有机废水 | ≤6000 | ≤60 | / | ≤40 | / | 0.5 | ≤1000 | / | 8-12 |
| 5 | 高氨氮废水 | ≤500 | ≤800 | / | ≤4000 | / | 0.5 | ≤100 | / | 7-12 |
| 6 | 综合废水 | ≤500 | ≤40 | ≤0.1 | ≤32 | ≤50 | 0.5 | ≤100 | / | 1-3 |

根据建设单位及设计单位提供的资料，项目污水进水水质拟与园区引进企业共同协商，项目污水处理厂不接纳除含镍、含铜废水以外的含重金属废水。

（2）设计出水水质标准

项目出水经市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂深度处理后排入汨罗江。

项目污水处理厂出水污染因子排放浓度满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求。具体相关指标如下表3.2-7所示。

表3.2-7 设计出水水质排放标准限值

| 序号 | 污染物指标 | 单 位 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准（mg/L） | 汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求（mg/L） | 最高允许 排放浓度（mg/L） | 排放监控 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 500 | 320 | 320 | 生产废水 总排口 |
| 2 | BOD5 | mg/L | / | 160 | 160 |  |
| 3 | SS | mg/L | 400 | 180 | 180 |  |
| 4 | 总磷 | mg/L | 8.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 总氮 | mg/L | 70 | 30 | 30 |  |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 45 | 25 | 25 |  |
| 7 | pH值 | 无量纲 | 6.0-9.0 |  | 6.0-9.0 |  |
| 8 | 总氰化物 | mg/L | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 9 | 总铜 | mg/L | 2.0 |  | 2.0 |  |
| 10 | 石油类 | mg/L | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 11 | 总有机碳 | mg/L | 200 |  | 200 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 20 |  | 20 |  |
| 13 | 硫化物 | mg/L | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 14 | 氟化物 | mg/L | 20 |  | 20 |  |
| 15 | 总锌 | mg/L | / |  | / |  |
| 16 | 总铅 | mg/L | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 17 | 总镉 | mg/L | / |  | / |  |
| 18 | 总铬 | mg/L | / |  | / |  |
| 19 | 六价铬 | mg/L | / |  | / |  |
| 20 | 总砷 | mg/L | / |  | / |  |
| 21 | 总银 | mg/L | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 22 | 总镍 | mg/L | 0.5 |  | 0.5 | 生产设施废水排放口（含镍废水处理生产线尾水排放口） |

此外，项目一般清洗废水经预处理线膜处理后的淡水回用于企业车间生产用水，本项目对经过处理的一般清洗废水进行水质回用，RO处理后的淡水将与自来水混合一起用到企业线路板生产工序前处理部分的清洗用水。RO处理后淡水作为回用水的水质指标参照执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005），具体详见表3.2-8。

表3.2-8回用水质标准

| 序号 | 指标 | 单位 | 控制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6~9 |
| 2 | CODcr | mg/L | ≦10 |
| 3 | 电导率 | μs/cm | 150 |
| 4 | 总铜 | mg/L | ≦0.1 |
| 5 | SS | mg/L | ≦1 |

- 处理效率

根据设计单位提供的设计资料，项目各预处理生产线及综合废水处理主要污染因子设计去除效率如下：

表3.2-9 项目各废水处理线处理效率表   单位：mg/L  pH无量纲

| 系统名称 |  | pH | CODCr | Cu2+ | SS | Ni2+ | CN- | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般清洗废水预处理 | 处理前 | 5~7 | 100 | 50 | 50 | — | — | — | 0.5 |
|  | 处理后 | 7 | 10 | 0.05 | 1 | — | — | — | 0.1 |
|  | 去除率（%） | — | 90 | 99.9 | 98 | — | — | — | 80 |
| 含氰废水预处理 | 处理前 | 8～12 | 50 | — | 100 | — | 100 | 20 | — |
|  | 处理后 | 7 | 40 | — | 0.1 | — | 1 | 10 | — |
|  | 去除率（%） | — | 20 | — | 99.9 | — | 99 | 50.0 | — |
| 含镍废水预处理 | 处理前 | 4～6 | 1000 | 2 | 50 | 20 | — | 30 | 20 |
|  | 处理后 | 7 | 200 | 2 | 0.1 | 0.05 | — | 8 | 15 |
|  | 去除率（%） | — | 80 | 0 | 99.8 | 99.75 | — | 73 | 25 |
| 高氨氮废水预处理 | 处理前 | 7~12 | 500 | 800 | 100 | — | — | 4000 | 0.5 |
|  | 处理后 | 7 | 100 | 120 | 0.1 | — | — | 100 | 0.4 |
|  | 去除率（%） | — | 80 | 85 | 99.9 | — | — | 97.5 | 0.2 |
| 油墨有机废水预处理 | 处理前 | 8~12 | 6000 | 60 | 1000 | — | — | 40 | 0.5 |
|  | 处理后 | 7 | 600 | 15 | 100 | — | — | 30 | 0.5 |
|  | 去除率（%） | — | 90 | 75 | 90 | — | — | 25 | 0 |
| 综合废水处理 | 处理前 | 1~3 | 500 | 40 | 100 | 0.1 | — | 32 | 0.5 |
|  | 处理后 | 7 | 320 | 2 | 0.1 | 0.05 | — | 25 | 0.5 |
|  | 去除率（%） | — | 36 | 95 | 99.9 | 50 | — | 21.88 | 0 |

此外，项目提铜车间各类废液提铜效率详见表3.2-10。

表3.2-10     项目提铜车间各废液提铜处理线提铜效率表    单位：g/L

| 项目 | 硝酸剥挂废液 | 退锡废液 | 酸性蚀刻废液 | 碱性蚀刻废液 | 微蚀废液 | 棕化废液及其他含铜废液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前铜浓度 | 35 | 5 | 130 | 120 | 28 | 25 |
| 处理后铜浓度 | 5 | 0.5 | 40 | 50 | 2 | 2 |
| 去除率（%） | 85.7 | 90 | 69.23 | 58.33 | 92.86 | 92 |

### 3.2.4 管网设计规模

（1）管网设计规模

项目废水处理采取清污分流、按质分流、按污染物级别分流、废液与废水分别处理。项目进水管道主要针对PCB产业园园区内工业企业产生的工业污水，考虑到工业污水的特殊性，PCB产业园内新建工业污水管、管网规模以规划为准。主要规模如下：

①含镍废水收集管φ110 PVC材质PN1.6 2500m

②含氰废水收集管φ110 PVC材质PN1.6 2500m

③一般清洗废水收集管φ315 PVC材质PN1.6 2500m

④氨氮废水收集管φ160 PVC材质PN1.6 2500m

⑤油墨废水收集管φ160 PVC材质PN1.6 2500m

⑥综合废水收集管φ315 PVC材质PN1.6 2500m

⑦酸性废水收集管φ110 PVC材质PN1.6 2500m

⑧备用收集管φ200 PVC材质PN1.6 2500m

⑨回用水管φ110 PVC材质 PN1.6 2500米

（2）管线布置

1）管线线路

本次设计中管线分三条线路收集，第一条线路收集1#-7#厂房的工业污水，第二条线路收集10#、11#、12#、13#、15#厂房的工业污水，第三条线路收集8#、9#厂房的工业污水。项目管道平面布置图详见图3.2-2。

2）管线断面

管线采用架空敷设，共有9条管道。具体详见图3.2-3管架断面图：

图3.2-2　 PCB产业园新建管网布置图

1、含镍废水收集管2、含氰废水收集管3、一般清洗废水收集管4、氨氮废水收集管5、油墨废水收集管6、综合废水收集管7、酸性废水收集管8、备用收集管9、回用水管

图3.2-3　标准管架断面图

3）管道连接

污水支管与干管或总管之间采用水面或管顶平接，管道转弯和交接处，其水流转角不小于90°。

4）管廊及管廊高度控制

建议采用桁架管廊布置，管廊底层高度控制在5.6m（相对于地面）。

### 3.2.5 污水处理工艺简介

- 3.2.5.1一般清洗废水处理工艺

项目一般清洗废水主要污染因子为COD、Cu2+、SS，该股废水经过处理后产生的淡水全部回用于生产线，浓水进入综合处理系统处理。采用的主要处理工艺为物理化学沉淀+膜处理工艺。

（1）物理化学沉淀法除铜

含有络合剂的含Cu废水，首先应该考虑破络，然后进行化学沉淀。破络主要有Na2S法破络、硫酸亚铁破络、氧化法破络、离子交换法除络合铜、离子交换法除游离铜。本项目采用Na2S法。

Na2S法原理如下：

含有络合剂的含Cu废水，加入Na2S进行破络。

Na2S+Cu[M]——CuS↓+Na2[M]

将硫化物（硫化钠）加入含络合铜的废水中，然后加入氢氧化钠，控制废水的pH值在9～10之间，再适量添加聚丙烯酰胺（PAM），形成溶度积很小的难溶沉淀物硫化铜（CuS），在PAM的作用下将铜离子从废水中除去。硫化物沉淀法可以将含络合铜废水中的含铜量降低到0.5mg/L以下。

在pH=9～10时，硫化钠中硫离子能与二价铜离子形成稳定的化合物，其稳定常数高于二价铜和氨、EDTA、氯离子等置换出来，形成黑色的硫化铜沉淀。但是CuS有形成胶性溶液的倾向（能透过滤纸），需要添加絮凝剂使之形成大的絮体共同沉降下来。

通过投加混凝、絮凝药剂进行化学沉淀，再经MCR膜固液分离后，加硫酸调节pH呈中性后再进入RO回用系统，产生的回用水回用于生产线或离子交换再生冲洗水，浓水进入综合处理系统处理。

- 3.2.5.2含镍废水处理工艺

含镍线路板废水是指线路板镀镍时所产生的清洗水，一般分为线路板镀镍废水和化学镀镍废水。线路板镍废水的成分比较简单，一般多为镍离子以及硫酸根等，化学镀镍废水成分复杂，除了镍离子外，废水中还含有大量的络合剂，比如柠檬酸、酒石酸、次磷酸钠等。含镍废水需要单独收集，预处理至标准才能排放至综合池。针对线路板含镍废水处理工艺主要为物理化学沉淀法除镍、离子交换法除镍。本项目含镍废水预处理工艺选取芬顿氧化破络+物理化学沉淀+离子交换除镍。具体如下：

（1）芬顿氧化破络

芬顿氧化主要以H2O2与Fe2+组合的Fenton试剂为氧化剂，在酸性条件下生成强氧化性的羟基自由基，将大分子有机物开环，最终氧化分解。芬顿试剂的主要药剂是硫酸亚铁与双氧水与酸。先通过正交实验将硫酸亚铁与双氧水的投加比例得出（一旦控制不好便容易返色）。芬顿法试剂的投加顺序：先调pH=2～4，在硫酸亚铁投加后反应15分钟左右，再进行双氧水的投加，反应20～40分钟后，处理效果更佳。

如果确定芬顿反应进行彻底，可在水中投加非离子型的聚丙烯酰胺，它可以帮助污泥加速沉降。利用硫酸亚铁芬顿对一些高色度与高COD废水的去除率都可以达到90%-95%。（参考值ORP=350mv）

（2）物理化学沉淀法除镍

针对线路板含镍废水以及化学镀镍废水，可采用化学沉淀法进行处理，化学沉淀法不需要复杂的设备。其中，线路板含镍废水可以直接采用加碱至pH=11，再投加PAC、PAM絮凝沉淀出水，镍即可达标，如果含镍废水中混有前处理废水，那么需要在加碱之后的出水加入少量重金属捕集剂重金属捕集剂进行螯合反应，重金属捕集剂可以把镍离子从低浓度处理至达标。

反应原理：

Ni2+ +2OH-→ Ni(OH)2（↓）

反应条件： pH=10～11，

含有络合剂的含镍废水，首先应该考虑破络，然后进行化学沉淀。

破络方式：

（3）离子交换除镍

离子交换树脂是具有三维空间结构的不溶性高分子化合物，其功能基可与水中的离子起交换反应。镀镍废水中的Ni2+离子采用阳离子交换树脂吸附。所用树脂可以是强酸性阳树脂，也可以是弱酸性阳树脂。采用弱酸性阳树脂交换时，通常将树脂转为Na型。含Ni2+废水流经Na型弱酸性阳树脂层时，发生如下交换反应：

2R-COONa+Ni2+→(R-COO)2Ni+2Na+

水中的Ni2+ 被吸附在树脂上，而树脂上的Na+便进入水中。当全部树脂层与Ni2+交换达到平衡时，用一定浓度的HCl或H2SO4再生。

(R-COO)2Ni+H2SO4→2R-COOH+NiSO4

此时树脂为H型，需用NaOH转为Na型，如下：

R-COOH+NaOH→RCOONa+H2O

如此树脂可重新投入运行,进入下一循环。废水经处理后可回清洗槽重复使用,洗脱得到的硫酸镍经净化后可回镀槽使用。

树脂再生时，由于树脂收缩膨胀率较高，即树脂吃饱Ni2+后，体积缩小30-40%，当树脂再生转成Na+型后，又将恢复到原来的体积。树脂再生时，先用再生树脂体积2倍的H2SO4或HCl溶液(3%-5%)顺流再生，并直接回收再生反应如下：

(R-COO)2Ni+2H+→2RCOOH+Ni2+

待树脂全部再生后，用水正反冲洗洗净，然后用2倍再生树脂体积4％-5%的NaOH溶液流过树脂，将树脂转成钠型(转成钠型后，Ni2+容易吸附交换,交换量更大)。转型后的树脂体积将增加30％以上，这时用软水(或纯水)充分淋洗树脂（约2倍树脂体积）。从而完成了废水处理、树脂再生的全过程。

运行方式：对于树脂运行与再生是顺流还是逆流。一般是顺流运行，逆流再生和清水正反洗，运行方式可根据实际工艺具体确认。

- 3.2.5.3含氰废水处理工艺

含氰废水来源于氰化镀铜、碱性氰化物镀金、中性和酸性镀金、氰化物镀银、氰化镀铜锡合金、仿金电镀等含氰电镀工序，废水中主要污染物为氰化物、重金属离子（以络合态存在）等。破氰方式主要为氯氧化法破氰。本项目采用碱性氯化法，分两阶段破氰：

一级破氰为不完全氧化将氰氧化成氰酸盐：

CN+OCl+H2O==CNCl+2OH

CNCl+2OH==CNO+Cl+H2O

CN与OCl反应首先生成CNCl，再水解成CNO；其反应速度取决于pH值、温度和有效氯浓度，pH值越高，水温越高，有效氯浓度越高则水解的速度越快高，CNO的毒性仅为CN毒性的千分之一；

pH=10～11、ORP=350～380mv
第二阶段为完全氧化阶段

将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和氮气，从而达到除氰效果：

2CNO+3ClO+H2O==2CO2+N2+3Cl+2OH；

- pH=7.5～8.5、ORP=600～640mv。
3.2.5.4高氨氮废水处理工艺

- 高氨氮废水来自车间碱性蚀刻后清洗废水、碱性废气塔废水，高氨氮废水中含COD、Cu2+、SS、NH3-N。此外，结合项目高氨氮废水进水水质情况，项目氨氮废水主要采用的工艺为：物理化学沉淀+高效脱氮技术（HNM技术)。

- （1）物理化学沉淀法除铜

- 含有络合剂的含Cu废水，首先应该考虑破络，然后进行化学沉淀。破络主要有Na2S法破络、硫酸亚铁破络、氧化法破络、离子交换法除络合铜、离子交换法除游离铜。本项目采用Na2S法，通过投加混凝、絮凝药剂进行化学沉淀。工艺原理详见3.2.3.1。

- （2）高效脱氮技术（HNM技术)

- 本高氨氮废水采用深圳臻鼎环保科技有限公司的高效脱氮技术（HNM技术)，HNM技术是深圳臻鼎环保科技有限公司自主研发的微生物技术，通过不断驯化、升级、筛选、培育出具有快速生长繁殖能力，并适应各种水质的高效微生物。通过添加微生物促进剂，改变废水中的营养配比，大幅度提高微生物的代谢速度，并保证微生物生长繁殖所需要的营养物质，驯化出高效脱氮微生物，从而提高生化系统的脱氮效果。针对工业废水中存在许多影响微生物新陈代谢的有害因子，通过添加抑制剂来抑制废水中的有害因子，为微生物创造良好的生长环境。

- HNM技术原理：氨氧化菌的增殖速率慢于硝化菌，因此氨氧化菌是决定硝化速率的限速因子。生活污水和工业污水中很难检测得到NO2-N。

- 菌种的特点

- ●生物脱氮过程中主要利用的硝化菌是Nitrosomonas属和Nitrobacter属。

- ●上述两种菌属均为自营养型微生物（无机营养细菌：Autotrophs），与以有机碳为营养源的异养型微生物（有机营养细菌： Heterotrophs）不同，是通过氧化无机氮氧化物获得能量，而且是利用二氧化碳合成细胞体。

- ●硝化细菌对进水水质和生存环境变化非常敏感。

- ●硝化细菌的增殖速度约为异氧菌的1/10，因此在水温低的冬季硝化菌流失严重，硝化速率降低，很难稳定满足排放要求。

- 3.2.5.5 油墨有机废水处理工艺

- 分析线路板废水中的COD主要来源，主要来源于剥膜显影及脱膜、显影工序除油工序所产生的有机废液及有机废水，主要为含油墨废水。

- 线路板废水COD主要存在于有机废水中，而COD主要是由显影除胶液、表面活性剂、膨松液等引起，是线路板企业的COD超标的主要原因。显影除胶液主要来自显影、脱膜等工序，pH值>12，一般呈蓝色。本项目的有机物主要来源于油墨有机废水。根据项目油墨有机废水的进水水质，本项目油墨有机废水采用酸性氧化法+压滤机压滤工艺进行处理。

- 油墨废水在pH 5-6形成不溶性絮状物体，加入聚铁后容易形成沉淀。

- 酸性反应沉淀后的油墨废水进入压滤机，出水滤液COD在600mg/L左右时。

- 鉴于芬顿氧化处理成本高，本项目选取酸性反应沉淀+压滤机方式对油墨废水的COD进行去除。

- 3.2.5.6综合废水处理工艺

综合废水是RO浓水、络合废水、经过处理后油墨有机废水、氨氮等其它废水等汇合而成。其主要污染因子为：COD、Cu2+、SS、氨氮、TP、Ni。根据项目综合废水进水情况，本项目采用物理化学沉淀+芬顿氧化+生化处理对综合废水进行处理。

- 物理化学沉淀法

项目物理化学采用Na2S法，其工艺原理详见章节3.2.3.1。

（2）芬顿氧化

氧化法中，其中Fenton法是一个比较有效的氧化技术。Fenton法是利用催化剂或光电化学作用，通过双氧水产生具有强氧化性的羟基自由基（·OH）处理有机物的技术。而Fe-Fenton氧化法是使H2O2在Fe2+的催化作用下分解产生·OH，其氧化电位达到2.8V，它通过电子转移等途径将有机物氧化分解成小分子。其生成机理如下：

Fe2+ + H2O2 → Fe2+ + OH-+·OH

Fe2+ +·OH → Fe3+ + OH-

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + H+ + HO2·

HO2·+ H2O2→ O2 + H2O +·OH

RH +·OH→ R·+ H2O

R·+ Fe3+ → R+ + Fe2+

R+ + O2→ ROO+→······→ CO2 + H2O

同时，Fe2+被氧化成Fe3+产生混凝沉淀，去除大量有机物。可见Fe-Fenton氧化在水处理中具有氧化和混凝两种作用。

（3）生化法

本项目生化处理工艺选用AO处理工艺，AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A(Anaerobic) 是厌氧段，用于脱氮除磷；AO工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，A段DO不大于0.2mg/L，O段DO=2～4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异养菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。

## 3.3主要建设内容及规模

### 3.3.1 建设内容

项目组成情况详见表3.3-1。

表3.3-1 建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 含镍废水预处理线 | 设计处理规模为250m3/d，主要建设内容为低温干化系统、镍废水调节池、反应池1、反应池2、芬顿反应池、pH调节池、絮凝池、含镍物化沉淀池、离子交换系统 |  |
|  |  | 含氰废水预处理线 | 设计处理规模为250m3/d，主要建设内容为含氰废水调节池、pH调节池1、一级破氰池、pH调节池2、二级破氰反应池 |  |
|  |  | 一般清洗废水预处理线 | 设计处理规模为4000m3/d，主要建设内容为一般清洗水调节池、pH调节池、混凝池、絮凝池、RO池、产水池、回用水系统 | 经RO膜处理后的淡水回用于企业 |
|  |  | 高氨氮废水预处理线 | 设计处理规模为400m3/d，主要建设内容为高氨氮废水调节池、反应池1、pH调节池、反应池2、絮凝池、含镍物化沉淀池、pH回调池、HNM-A池、HNM-O池、HNM-沉淀池 |  |
|  |  | 油墨有机废水预处理线 | 设计处理规模为500m3/d，主要建设内容为油墨废水调节池、pH调节池、混凝池、絮凝池、反应沉淀池 |  |
|  |  | 综合废水预处理线 | 设计处理规模为5000m3/d，主要建设内容为综合废水调节池、pH调节池1、破络池1、芬顿池1、混凝池1、絮凝池1、综合沉淀池1、pH调节池2、破络池2、芬顿池2、混凝池2、絮凝池2、综合沉淀池2、中间池、放流检测池、计量排放池、缺氧池、好氧池、生化沉淀池、清水池 |  |
|  |  | 提铜车间 | 提铜车间主要设棕化废液（200立方米/月）、微蚀废液（150立方米/月）、硝酸剥挂废液（50立方米/月）、酸性蚀刻废液（240立方米/月）、碱性蚀刻废液（240立方米/月）、退锡废液（100立方米/月）提铜处理线 | 其中棕化废液、微蚀废液经处理排入油墨废水预处理线进一步处理 |
|  |  | 污泥处理系统 | 2套污泥处理设施；含镍污泥、综合污泥分别采用隔膜压滤机处理后污泥暂存库暂存交有资质单位处理 | 含镍污泥与综合污泥分类收集处理与暂存 |
| 2 | 辅助工程 |  | 设备间、监控室、实验室等 |  |
| 3 | 公用工程 | 给水 | 接市政自来水管网 |  |
|  |  | 排水 | 生活污水经预处理后排入园区市政污水管网； 一般清洗废水RO处理后的淡水作为中水回用； 污水处理站处理达标的尾水接入龙舟大道市政污水管网 | 生活污水、污水处理站尾水最终进入汨罗市城市污水处理厂处理后排入汨罗江 |
|  |  | 供电 | 本工程电源采用单母线分段运行接线方式，两路电源一用一备，互设电气联锁，供电电源由市政电网提供，设变配电间1个，由甲方配置厂区低压系统采用 380/220V电源供电，生产负荷为二级负荷 |  |
| 4 | 环保 工程 | 废水 | - 生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网； - 一般清洗废水RO处理后的淡水作为中水回用；生产废水进入项目污水处理系统处理 （3）污水处理站处理达标的尾水接入龙舟大道市政污水管网。 |  |
|  |  | 废气 | （1）酸性废气：集气罩收集+碱液喷淋+25m排气筒排放，设计风量为30000m3/h；（2）恶臭气体：密闭收集+生物滤池处理+15m排气筒排放，设计风量为20000m3/h。 |  |
|  |  | 噪声 | 隔声、减震 、消声 |  |
|  |  | 固废 | （1）生活垃圾经垃圾桶收集，环卫部门统一清运； （2）污泥储存间1间，位于设备层1层，156m2 （3）危废暂存间1间，设于提铜车间内，面积为81m2，危废暂存后交有资质单位处理。 （4）一般固废暂存间1间，设于提铜车间内，面积为81m2。 |  |
|  |  | 环境风险 | 设2个事故池，容积分别为1274m3、945m3 | 总容积为2219m3 |

### 3.3.2 主体工程

项目主体工程主要构建筑物详见见表3.3-2。

表3.3-2 主要构建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 长（m） | 宽（m） | 高度（m） | 数量（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、含镍废水预处理线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含镍废水调节池 | 7 | 4.25 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | 反应池1 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | 反应池2 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | 芬顿反应池 | 2.4 | 1.3 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5 | pH调节池 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 6 | 絮凝池 | 1.2 | 1.3 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 7 | 含镍沉淀池 | 3.6 | 2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 8 | 中间池 | 2.4 | 1.3 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2、含氰废水预处理线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含氰废水调节池 | 7 | 4.25 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | pH调节池1 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | 一级破氰池 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | pH调节池2 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5 | 二级破氰池 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3、高氨氮废水预处理线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高氨氮废水调节池 | 7 | 4.25 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | 反应池1 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | pH调节池 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | 反应池2 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5 | 絮凝池 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 6 | 沉淀池 | 7 | 3.5 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 7 | pH回调池 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 8 | HNM-A池 | 7.5 | 7 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 9 | HNM-O池 | 7.5 | 7 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 10 | HNM沉淀池 | 7 | 3.5 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4、油墨有机废水预处理线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油墨废水调节池 | 7 | 4.25 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | pH调节池 | 3.6 | 1.5 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | 絮凝池 | 1.8 | 1.5 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | 沉淀池 | 5.5 | 5.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5、一般清洗废水预处理线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般清洗水调节池 | 17 | 9.1 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | pH调节池 | 3 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | 反应池 | 3 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | 混凝池 | 3 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5 | 絮凝池 | 3 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 6 | MCR池 | 8.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 7 | 产水池 | 8.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 8 | RO产水池 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 6、综合废水预处理线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合废水调节池 | 17 | 10.4 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | pH调节池1 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | 反应池1 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | 芬顿池1 | 6 | 5.5 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5 | 混凝池1 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 6 | 絮凝池1 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 7 | 综合沉淀池1 | 14.5 | 7 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 8 | pH调节池2 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 9 | 反应池2 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 10 | 芬顿池2 | 6 | 5.5 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 11 | 混凝池2 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 12 | 絮凝池2 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 13 | 综合沉淀池2 | 14.5 | 7 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 14 | 中间池 | 4 | 3 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 15 | 生化中间池 | 11.5 | 4.7 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 16 | 缺氧池1 | 16 | 6.2 | 5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 17 | 缺氧池2 | 8 | 6.2 | 5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 18 | 好氧池1 | 8 | 6.2 | 5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 19 | 好氧池2 | 8 | 6.2 | 5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 20 | 好氧池3 | 8 | 6.2 | 5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 21 | 生化沉淀池 | 15 | 5.4 | 5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 22 | 清水池 | 6 | 5.4 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 7、其他构建筑物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 事故水池1 | 16.65 | 17 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 2 | 事故水池2 | 12.35 | 17 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 3 | 综合污泥池 | 17 | 5 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 4 | 含镍污泥池 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 5 | 污泥浓缩池 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 6 | 废液收集区 | 17 | 7 | 4.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 7 | 配药池（10座） | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 10 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 8 | 设备间一层 | 36 | 34 | 5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 9 | 设备间二层 | 26.5 | 17 | 4 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |
| 10 | 设备三层 | 14.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 钢砼结构，内衬防腐 |

### 3.3.3 主要设备

项目主要设备详见表3.3-3。

表3.3-3  各生产线主要设备清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）含镍废水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 流量：5m3/h，15m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 调节池提升管网 | PVC，DN40 | 1 | 批 | 南亚 |
| 3 | 调节池搅拌管网 | PVC，DN32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 转子流量计 | 范围：1-10m3/h | 1 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 液位控制仪 | 电缆式浮球 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 1.5kW | 3 | 台 | 国产优质 |
| 7 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 2.5kW | 1 | 台 | 国产优质 |
| 8 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 4 | 套 | 臻鼎环保 |
| 9 | 反应池曝气搅拌管 | PVC | 2 | 批 | 非标制作 |
| 10 | ORP在线控制仪 | 配国产优质品牌的ORP电极 | 1 | 套 | 合泰 |
| 11 | pH在线控制仪 | 配国产优质品牌的pH电极 | 2 | 套 | 合泰 |
| 12 | 自动加药阀门 | DN25 | 5 | 套 | 国产优质 |
| 13 | 加药管网 | DN25，PVC | 5 | 批 | 南亚 |
| 14 | 斜管填料 | Φ80，PP材质 | 6.8 | m2 | 非标制作 |
| 15 | 斜管填料支架 | 碳钢防腐 | 6.8 | m2 | 非标制作 |
| 16 | 污泥管网及配件 | PVC，DN80 | 1 | 批 | 南亚 |
| 17 | 自动排泥阀门 | DN80 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 18 | 出水管网 | PVC，DN50 | 1 | 批 | 南亚 |
| 19 | 袋式过滤器 | PP材质 | 1 | 个 | 国产优质 |
| 20 | 离子交换提升泵 | 流量：5m3/h，20m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 21 | 树脂吸附罐 | 含树脂填料 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 22 | 树脂再生系统 |  | 1 | 套 | 国产优质 |
| （二）含氰废水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 流量：5m3/h，15m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 调节池提升管网 | PVC，DN40 | 1 | 批 | 南亚 |
| 3 | 调节池搅拌管网 | PVC，DN32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 转子流量计 | 范围：1-10m3/h | 1 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 液位控制仪 | 电缆式浮球 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 1.5kW | 2 | 台 | 国产优质 |
| 7 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 2 | 套 | 臻鼎环保 |
| 8 | 反应池曝气搅拌管 | PVC | 2 | 批 | 非标制作 |
| 9 | ORP在线控制仪 | 配国产优质品牌的ORP电极 | 2 | 套 | 合泰 |
| 10 | pH在线控制仪 | 配国产优质品牌的pH电极 | 2 | 套 | 合泰 |
| 11 | 自动加药阀门 | DN25 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 加药管网 | DN25，PVC | 4 | 批 | 南亚 |
| 13 | 出水管网 | PVC，DN50 | 1 | 批 | 南亚 |
| （三）高氨氮废水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池提升泵 | 流量：10m³/h，15m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 调节池提升管网 | PVC，DN40 | 1 | 批 | 南亚 |
| 3 | 调节池搅拌管网 | PVC，DN32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 液位控制仪 | 电缆式浮球 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 5 | 转子流量计 | 范围：1-10m3/h | 1 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 2.2kW | 2 | 台 | 国产优质 |
| 7 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 4 | 套 | 臻鼎环保 |
| 8 | 反应池曝气搅拌管 | PVC，DN25 | 2 | 批 | 非标制作 |
| 9 | 自动加药阀门 | DN25 | 6 | 套 | 国产优质 |
| 10 | 加药管网 | PVC，DN25 | 6 | 批 | 国产优质 |
| 11 | pH在线控制仪 | 配国产优质品牌的PH电极 | 3 | 套 | 合泰 |
| 12 | ORP在线控制仪 | 配国产优质品牌的ORP电极 | 1 | 套 | 合泰 |
| 13 | 斜管填料 | Φ80，PP材质 | 25 | m2 | 非标制作 |
| 14 | 斜管填料支架 | 碳钢防腐 | 25 | m2 | 非标制作 |
| 15 | 物化污泥管网及配件 | PVC，DN80 | 1 | 套 | 南亚 |
| 16 | 自动排泥阀门 | DN80 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 17 | 潜水推流器 | 304材质外壳，带304材质支架 1.5kW | 2 | 台 | 国产优质 |
| 18 | 曝气主管网 | 碳钢防腐+UPVC材质 | 1 | 项 | 南亚+国标 |
| 19 | 微孔曝气盘 | ABS材质 | 150 | 个 | 国产优质 |
| 20 | 组合填料 | φ150mm ，160m3 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 21 | 组合填料支架 | 碳钢防腐 ，53m2 | 1 | 套 | 臻鼎环保 |
| 22 | 混合液回流泵 | 流量：20m³/h，10m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 23 | 污泥回流泵 | 流量：10m³/h，10m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 24 | 混合液回流管网及配件 | PVC，DN65 | 1 | 批 | 南亚 |
| 25 | 生化污泥管网及配件 | PVC，DN80 | 1 | 批 | 南亚 |
| 26 | 出水管网 | PVC，DN65 | 1 | 批 | 南亚 |
| （四）油墨有机废水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油墨废水提升泵 | 流量：40m³/h，15m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 油墨废水提升管网 | PVC，DN100 | 1 | 批 | 南亚 |
| 3 | 油墨调节池搅拌管网 | PVC，DN40-32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 高酸提升泵 | 流量：5m³/h，15m，FRPP材质 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 5 | 高酸废水提升管网 | PVC，DN25 | 1 | 批 | 南亚 |
| 6 | 液位控制仪 | 电缆式浮球 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 转子流量计 | 范围：12-60m3/h | 1 | 套 | 国产优质 |
| 8 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 2.5kW | 2 | 台 | 国产优质 |
| 9 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 2 | 套 | 臻鼎环保 |
| 10 | 自动加药阀门 | DN25 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 11 | 加药管网 | PVC，DN25 | 1 | 批 | 南亚 |
| 12 | pH在线控制仪 | 配国产优质品牌的PH电极 | 1 | 套 | 合泰 |
| 13 | 斜管填料 | Φ80，PP材质 | 15 | m2 | 非标制作 |
| 14 | 斜管填料支架 | 碳钢防腐 | 15 | m2 | 非标制作 |
| 15 | 自动排泥阀门 | DN100 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 16 | 污泥管网及配件 | PVC，DN100 | 1 | 批 | 南亚 |
| 17 | 出水管网 | PVC，DN100 | 1 | 批 | 南亚 |
| （五）一般清洗水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般清洗水提升泵 | 流量：100m³/h，15m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 引水罐 | 碳钢防腐 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 3 | 提升管网 | PVC，DN150 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 调节池搅拌管网 | PVC，DN50-32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 5 | 液位控制仪 | 电缆式浮球 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 转子流量计 | 范围：15-150m3/h | 1 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 加药泵 | DN25 | 5 | 套 | 国产优质 |
| 8 | 加药管网 | PVC，DN25 | 3 | 批 | 南亚 |
| 9 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 2.5kW | 2 | 台 | 国产优质 |
| 10 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 2 | 套 | 臻鼎环保 |
| 11 | 反应池曝气搅拌管 | PVC，DN32-25 | 3 | 批 | 非标制作 |
| 12 | pH在线控制仪 | 配国产优质品牌的PH电极 | 2 | 套 | 合泰 |
| 13 | ORP在线控制仪 | 配国产优质品牌的ORP电极 | 1 | 套 | 合泰 |
| 14 | 斜管填料 | Φ80，PP材质 | 45 | m2 | 非标制作 |
| 15 | 斜管填料支架 | 碳钢防腐 | 45 | m2 | 非标制作 |
| 16 | 自动排泥阀门 | DN100 | 4 | 套 | 国产优质 |
| 17 | 污泥管网及配件 | PVC，DN100 | 1 | 批 | 南亚 |
| （六）综合废水预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | 流量：100m³/h，15m，SS304 | 3 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 引水罐 | 碳钢防腐 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 3 | 提升管网 | PVC，DN150 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 调节池搅拌管网 | PVC，DN32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 5 | 液位控制仪 | 电缆式浮球 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 6 | 转子流量计 | 范围：10-150m3/h | 1 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 反应搅拌机 | 液下材质：304材质 2.5kW | 2 | 台 | 国产优质 |
| 8 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 2 | 套 | 臻鼎环保 |
| 9 | 反应池曝气搅拌管 | PVC，DN50-32 | 4 | 批 | 非标制作 |
| 10 | 自动加药阀门 | DN25 | 15 | 套 | 国产优质 |
| 11 | 加药管网 | PVC，DN25 | 15 | 批 | 南亚 |
| 12 | pH在线控制仪 | 配国产优质品牌的PH电极 | 5 | 套 | 合泰 |
| 13 | ORP在线控制仪 | 配国产优质品牌的ORP电极 | 4 | 套 | 合泰 |
| 14 | 斜管填料 | Φ80，PP材质 | 100 | m2 | 非标制作 |
| 15 | 斜管填料支架 | 碳钢防腐 | 100 | m2 | 非标制作 |
| 16 | 自动排泥阀门 | DN100 | 16 | 套 | 国产优质 |
| 17 | 物化污泥管网及配件 | PVC，DN100 | 1 | 批 | 南亚 |
| 提铜车间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电解槽 | 2000L*1300W*1280H | 40 | 套 | 臻鼎 |
| 2 | 循环槽 | 2000L*1300W*1280H | 7 | 套 | 臻鼎 |
| 3 | 19款溶解吸收槽 | 1900*1490*2250H | 3 | 套 | 臻鼎 |
| 4 | 19款尾气槽 | 1900*1490*2250H | 9 | 套 | 臻鼎 |
| 5 | 回用装置 |  | 7 | 套 | 臻鼎 |
| 6 | 钛阴极板+包铜 | 720*1000*2.0 | 324 | 件 |  |
| 7 | 酸性双面涂层钛阳极+包铜 | 660*980*2.0mm | 436 | 件 |  |
| 8 | 出铜装置 | 0.5T | 5 | 套 | 万铂 |
| 9 | PP配药桶 |  | 5 | 批 | 臻鼎 |
| 10 | PE桶 |  | 26 | 个 |  |
| 11 | 洗铜槽 | 1624L*1110W*1170H | 3 | 套 | 臻鼎 |
| 13 | 中和处理系统 |  | 2 | 套 | 臻鼎 |
| 14 | 泵浦 | 卧式智能 | 5 | 批 | 杰凯 |
| 15 | 压滤机漏斗槽 | 非标 | 1 | 套 | 搜罗 |
| 16 | 压滤机漏斗 | 非标 | 1 | 套 | 搜罗 |
| 17 | 景津压滤机 | 800型-30平方-无翻板-316L反吹管/盖 | 1 | 台 | 搜罗 |
| 18 | PP锥形桶 | 4.5T | 4 | 个 | 搜罗 |
| 19 | PP气动隔膜泵 | PP外壳，特氟龙膜片，压力8.3bar | 2 | 套 | 英格索兰 |
| 20 | 活塞空压机 | 10HP/7.5KW | 1 | 套 | 忠盛 |
| 21 | PE储存罐 | 5吨/加厚（11mm） | 2 | 个 | 瑞辉 |
| 22 | PE储存罐 | 1吨/加厚（5.9mm）40法兰 | 1 | 个 | 瑞辉 |
| 23 | 316L不锈钢罐（立式） | φ1900*2428*6.0mm 6m3；全部材质使用316L不锈钢 | 1 | 个 | 久佳 |
| 24 | 水泵 |  | 9 | 台 |  |
| 25 | 玻璃钢防腐离心风机 | GF4-72-6A-A式-4KW/380V | 1 | 台 | 三合 |
| 26 | 废气塔 | 二级碱液喷淋 | 1 | 套 |  |
| （七）污泥处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合污泥压滤机 | 自动拉板隔膜 200m2 | 1 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 含镍污泥压滤机 | 自动拉板隔膜 40m2 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 3 | 柱塞泵 | 口径DN 50mm | 1 | 台 | 国产优质 |
| 4 | 气动隔膜泵 | 口径DN 50mm | 2 | 台 | 国产优质 |
| 5 | 气动隔膜泵 | 口径DN 40mm | 1 | 台 | 国产优质 |
| 6 | 中心导流筒 | Φ400，SS304材质 | 2 | 个 |  |
| 7 | 压泥机滤液管网 | PVC，DN150-100 | 2 | 批 | 南亚 |
| 8 | 浓缩池滤液管网 | PVC，DN150-100 | 2 | 批 | 南亚 |
| 9 | 高压压榨系统 | 多级离心泵 | 2 | 项 | 国产优质 |
| 10 | 空压机 | 11kW | 1 | 台 | 国产优质 |
| 11 | 储气罐 | φ800碳钢防腐 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 耐压管道 | DN25 304材质管道 | 2 | 批 | 国产优质 |
| 13 | 压泥管道 | DN50-DN80 | 2 | 批 | 南亚 |
| （八）支架、平台、防腐及其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 事故池提升泵 | 流量：100m³/h，15m，SS304 | 2 | 台 | 国产优质 |
| 2 | 提升管网 | PVC，DN150-65 | 1 | 批 | 南亚 |
| 3 | 事故池搅拌管网 | PVC，DN32 | 1 | 批 | 南亚 |
| 4 | 物化曝气主管网 | 碳钢防腐+UPVC材质 | 1 | 项 | 南亚+国标 |
| 5 | 鼓风机 | 30m3/min，5mH2O | 2 | 台 | 百事德、章鼓 |
| 6 | 自来水管网等其他 | PVC，DN80-32 | 1 | 项 | 南亚 |
| 7 | 管廊支架设备支架 | 碳钢防腐 | 1 | 项 | 臻鼎环保 |
| 8 | 配药搅拌机 | 液下材质：1.1kW | 8 | 台 | 国产优质 |
| 9 | 搅拌机支架 | 碳钢防腐 | 8 | 套 | 臻鼎环保 |
| 10 | 配药提升管网 | PVC | 10 | 批 | 南亚 |
| 11 | 储存桶 | 2m3 PE材质 | 8 | 套 | 国产优质 |
| 12 | 高位药桶提升泵 | 隔膜泵、防腐离心泵等 | 10 | 台 | 国产优质 |
| （九）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电源开关柜 | 碳钢喷塑料 | 1 | 个 | 主要元件合资 |
| 2 | 动力控制柜 | 碳钢喷塑料 | 3 | 个 | 主要元件合资 |
| 3 | 现场操作箱 | 双层门304材质材质 | 10 | 个 | 主要元件合资 |
| 4 | 电缆桥架 | 玻璃钢材质 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 5 | 电缆线管 | UPVC | 1 | 批 | 南亚 |
| 6 | 控制电缆线 |  | 1 | 项 | 金龙羽、新兴电缆或同等品牌 |
| 7 | 动力电缆线 |  | 1 | 项 | 金龙羽、新兴电缆或同等品牌 |
| （十）自控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC自动控制系统 |  | 2 | 项 | 三菱或西门子 |
| 2 | 编程应用软件及二次开发 |  | 1 | 项 | 三菱或西门子 |
| 3 | 图形界面开发软件、运行软件及二次开发 |  | 1 | 项 | 组态王 |
| 4 | PLC主控柜 | 碳钢喷塑料 | 2 | 台 | 元件合资 |
| 5 | 现场仪表箱 | 双层门304材质材质 | 6 | 个 | 元件合资 |
| 6 | 电磁阀及附件 |  | 1 | 批 | 元件合资 |
| 7 | 继电器及附件 |  | 1 | 批 | 元件合资 |

### 3.3.4 主要原辅材料

表3.3-4  各类废水处理原辅材料用量一览表

| 序号 | 处理单元 |  | 处理废水量（m3/d） | 药剂种类 | 投药量(kg/m3) | 使用量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （kg/d） | （t/a） |
| 1 | 油墨有机废水 |  | 500 | 硫酸（98%） | 0.3 | 150 | 54.75 |
| 2 |  |  |  | 亚铁 | 0.1 | 50 | 18.25 |
| 3 |  |  |  | 聚铁 | 0.5 | 250 | 91.25 |
| 4 |  |  |  | PAM | 0.005 | 2.5 | 0.9125 |
| 4 | 含氰废水 |  | 250 | NaOH(液碱) | 0.1 | 25 | 9.125 |
| 5 |  |  |  | 硫酸（98%） | 0.2 | 50 | 18.25 |
| 6 |  |  |  | 次氯酸钠 | 2 | 500 | 182.5 |
| 7 | 含镍废水 |  | 250 | 硫酸（98%） | 0.8 | 200 | 73 |
| 8 |  |  |  | 双氧水 | 1 | 250 | 91.25 |
| 9 |  |  |  | 硫酸亚铁 | 2.5 | 625 | 228.125 |
| 10 |  |  |  | 硫化钠 | 0.15 | 37.5 | 13.6875 |
| 11 |  |  |  | 复合碱 | 1.5 | 375 | 136.875 |
| 12 |  |  |  | PAM | 0.001 | 0.25 | 0.09125 |
| 13 | 一般清洗废水 |  | 4000 | NaOH | 0.5 | 2000 | 730 |
| 14 |  |  |  | PAC | 0.1 | 400 | 146 |
| 15 |  |  |  | PAM | 0.005 | 20 | 7.3 |
| 16 |  |  |  | NaS | 0.061 | 244 | 89.06 |
| 17 |  |  |  | 硫酸（98%） | 0.25 | 1000 | 365 |
| 16 | 氨氮废水 |  | 400 | 复合碱 | 1.2 | 480 | 175.2 |
| 17 |  |  |  | 硫酸亚铁 | 1.2 | 480 | 175.2 |
| 18 |  |  |  | 硫化钠 | 0.6 | 240 | 87.6 |
| 19 |  |  |  | PAM | 0.005 | 2 | 0.73 |
| 20 |  |  |  | 硫酸（98%） | 0.6 | 240 | 87.6 |
| 21 |  |  |  | 纯碱 | 7 | 2800 | 1022 |
| 22 |  |  |  | 碳源 | 3 | 1200 | 438 |
| 23 | 综合废水 |  | 5000 | 复合碱 | 1.9 | 9500 | 3467.5 |
| 24 |  |  |  | 硫酸亚铁 | 0.5 | 2500 | 912.5 |
| 25 |  |  |  | 硫化钠 | 0.35 | 1750 | 638.75 |
| 26 |  |  |  | PAM | 0.005 | 25 | 9.125 |
| 27 |  |  |  | 硫酸（98%） | 0.35 | 1750 | 638.75 |
| 28 | 提铜车间 | 硝酸剥挂废液 | 1.67 | 硝酸（68%） | 200 | 334 | 121.91 |
| 29 |  | 棕化液及其他酸性含铜废液 | 7 | 氢氧化钠 | 7 | 49 | 17.89 |
| 30 |  | 微蚀液 | 5 | 硫酸（98%） | 10 | 50 | 18.25 |
| 31 |  | 退锡液 | 3 | 硝酸（68%） | 80 | 240 | 87.6 |
| 32 |  |  |  | 铜锡捕获剂 | 1 | 3 | 1.095 |
| 33 |  |  |  | 深度净化剂 | 0.5 | 1.5 | 0.548 |
| 34 |  |  |  | 硝酸铁 | 1 | 3 | 1.095 |
| 35 |  |  |  | 添加剂 | 1 | 3 | 1.095 |
| 36 |  | 碱性蚀刻废液 | 8 | 航空煤油 | 5 | 40 | 0.04 |
| 37 |  |  |  | 98%硫酸 | 8 | 64 | 0.064 |
| 37 |  | 酸性蚀刻废液 | 8 | / | / | / | / |

项目原辅材料汇总详见表3.3-5。

表3.3-5  各类废水处理原辅材料用量一览表

| 序号 | 药剂种类 | 使用量 |  | 最大存储量（t） | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （t/d） | （t/a） |  |  |
| 1 | 硫酸（98%） | 3.504 | 1255.664 | 17.2 | 双层立式储罐、PE桶装，配药区、提铜车间储存 |
| 2 | 亚铁 | 3.655 | 1334.075 | 15 | 袋装，配药间储存 |
| 3 | 聚铁 | 0.25 | 91.25 | 2.5 | 袋装，配药间储存 |
| 4 | PAM | 0.04975 | 18.15875 | 0.5 | 袋装，配药间储存 |
| 4 | NaOH（液碱） | 0.025 | 9.125 | 0.25 | 桶装，配药间储存 |
| 5 | 氢氧化钠(片碱) | 2 | 730 | 10 | 袋装，配药间储存 |
| 6 | 次氯酸钠 | 0.5 | 182.5 | 3.5 | 袋装，配药间储存 |
| 8 | 双氧水 | 0.25 | 91.25 | 2.5 | 桶装，配药间储存 |
| 10 | 硫化钠 | 2.2715 | 829.0975 | 10 | 袋装，配药间储存 |
| 11 | 复合碱 | 10.355 | 3779.575 | 50 | 袋装，配药间储存 |
| 14 | PAC | 0.4 | 146 | 4 | 袋装，配药间储存 |
| 21 | 纯碱 | 2.8 | 1022 | 10 | 袋装，配药间储存 |
| 22 | 碳源 | 1.2 | 438 | 8 | 袋装，配药间储存 |
| 28 | 硝酸（68%） | 0.574 | 209.51 | 5 | 5m3成品PE桶装，储存于提铜车间 |
| 32 | 铜锡捕获剂 | 0.003 | 1.095 | 0.03 | 袋装，配药间储存 |
| 33 | 深度净化剂 | 0.0015 | 0.5475 | 0.045 | 袋装，配药间储存 |
| 34 | 硝酸铁 | 0.003 | 1.095 | 0.09 | 袋装，配药间储存 |
| 35 | 添加剂 | 0.003 | 1.095 | 0.09 | 袋装，配药间储存 |
| 36 | 航空煤油 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 桶装，提铜车间储存 |

项目原辅材料按照其理化性质及用量进行分类存储，配药间、储罐区均进行防腐防渗处理，可有效防止物料泄漏，储存方式合理。

项目主要原辅材料的理化性质如下：

表3.3-5  主要原辅材料理化性质表

| 序号 | 原辅材料名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水，该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液;与酸发生中和反应并放热;具有强腐蚀性；危害环境。燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾 |
| 2 | 硫酸 | 无色透明的油状液体，无味。露置空气中迅速吸水，能与水、乙醇相溶，放出大量的热。熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度1.83，蒸汽压1mmHg(146℃)，具有腐蚀性，能引起严重烧伤。毒性：属于中等毒性。 |
| 3 | 硝酸 | 无色有刺激性气味的液体，市售浓硝酸质量分数约为68%，密度约为1.4g/cm3，沸点为83℃，易挥发，可以任意比例溶于水，混溶时与硫酸相似会释放出大量的热所以需要不断搅拌，并且只能是把浓HNO3加入水中而不能反过来。浓度在(86%~97.5%)98%的硝酸叫"发烟硝酸"，因这种酸更易挥发，遇潮湿空气形成白雾，有腐蚀性，硝酸有强烈的腐蚀性,不但腐蚀肌肤,也腐蚀橡胶等.大鼠吸入半数致死浓度LC50:49ppm·4h，人经口最低致死量(LCL0):430mg/kg。 |
| 4 | 次氯酸钠 | 白色粉末（固体），有似氯气的气味，熔点(℃)：-6；沸点(℃)：102.2；相对密度为1.10；溶于水；燃烧性：不燃，不稳定性：不稳定，见光分解。燃烧分解物：氯化物。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 禁忌物：还原剂、有机物和酸类。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |

## 3.4 公用工程

（1）给水

项目供水依托市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需要。项目生产生活用水情况如下：

1）废气处理用水

本项目拟设置1座两级碱液喷淋塔，碱液喷淋塔日循环水量为60m3/d。因蒸发损失而补充新鲜水用量约为循环水量的10%，约为6 m3/d，约2190m3/a。

2）生活用水

本项目劳动定员为15人，年工作365天，根据《湖南省用水定额》（GB/T388-2020），员工用水定额取145L/人·d，则项目生活用水约为2.175m3/d，793.875m3/a。

3）树脂反冲洗水

项目含镍废水预处理树脂再生反冲洗用水量约1m3/d，365m3/a。项目树脂再生用水主要来源于一般清洗废水预处理RO膜过滤后的淡水。

表3.4-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂再生 | 1m3/天 | 365m3/a | 树脂再生反冲洗 |
| 2 | 废气处理系统 | 6m3/天 | 2190m3/a | 废气处理用水 |
| 3 | 办公生活 | 2.175m3/天 | 793.875m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 9.175m3/天 | 3348.875m3/a | / |

（2）排水

项目产生的废水主要包括生活污水、废气处理废水、树脂再生废水、污泥压滤废水、污水处理厂处理后的尾水。

项目排水系统采用雨污分流制。废气处理废水、树脂再生废水、污泥压滤废水引至本项目污水处理厂处理，经污水处理厂处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后排入龙舟北路市政污水管网后排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排汨罗江；生活污水经化粪池预处理达标后排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江；雨水汇入园区雨水管网，最终进入汨罗江段。项目一般清洗废水经RO膜处理后的淡水以及其他各项废液经提铜后回用于园区PCB线路板企业生产线。

（3）供配电

本项目用电来源依托园区供配电网，供电容量为250kVA。自建配电间将电源电压降为380/220V后对全厂低压设备进行供电。

## 3.5 防腐设计

污水处理系统中的污水是一种成分复杂、条件多变的腐蚀介质，加上污水和污泥处理过程中产生和散发出的各种腐蚀性气体，使污水处理厂的钢制栏杆、平台、窗户、风管、设备等产生锈迹斑斑，腐蚀严重，给工程质量带来较大影响，给安全带来隐患，还影响污水处理厂的美观。因此，污水处理厂必须采取防腐措施，减少污水和腐蚀气体对构筑物、建筑物、设备及地下管配件的腐蚀。

（1）防腐蚀技术

1）管道防腐

所有球墨铸铁管内防腐采用水泥砂浆衬里，外防腐采用镀锌或环氧煤沥青。

2）构筑物防腐

采用环氧树脂防腐，防腐范围为水池与腐蚀性液体接触部分。

3）其它防腐措施

上述防腐的措施都是被动的防腐，在设计过程中可以变被动为主动，本工程中采用如下措施：

①对于露天设备采用高防护等级的产品；

②采用防腐钢梯；

③池面盖板采用玻璃钢盖板；

④采用耐腐蚀的管材：如UPVC给水管和污泥管。

⑤防腐选材根据介质选用环氧玻璃钢防腐。

## 3.6 贮运工程

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内，交通方便，项目产品和原材料的运输主要依托社会车辆，采取公路的运输方式。

原料主要为各类化学试剂，主要存放于配药区，产生的各类污泥分类存放于污泥储存间。

表3.6-1    项目主要物料储运情况

| 序号 | 名称 | 储存情况 | 最大储存量（t） | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 双层立式储罐、PE桶装，存储于配药区、提铜车间 | 17.2 | 社会车辆 |
| 2 | 硝酸 | PE桶装，存储于配药区、提铜车间 | 5 | 社会车辆 |
| 3 | 氢氧化钠(液碱) | PE桶装，存储于配药区 | 2.5 | 社会车辆 |
| 4 | 氢氧化钠(片碱) | 袋装，存储于配药区 | 10 | 社会车辆 |
| 5 | 次氯酸钠 | 袋装，存储于配药区 | 3.5 | 社会车辆 |
| 6 | 亚铁 | 袋装，配药间储存 | 15 | 社会车辆 |
| 7 | 聚铁 | 袋装，配药间储存 | 2.5 | 社会车辆 |
| 8 | PAM | 袋装，配药间储存 | 0.5 | 社会车辆 |
| 9 | 双氧水 | 桶装，配药间储存 | 2.5 | 社会车辆 |
| 10 | 硫化钠 | 袋装，配药间储存 | 10 | 社会车辆 |
| 11 | 复合碱 | 袋装，配药间储存 | 50 | 社会车辆 |
| 12 | PAC | 袋装，配药间储存 | 4 | 社会车辆 |
| 13 | 纯碱 | 袋装，配药间储存 | 10 | 社会车辆 |
| 14 | 碳源 | 袋装，配药间储存 | 8 | 社会车辆 |
| 15 | 污泥 | 污泥储存区分类储存 | 400 | 污泥运输专用车辆 |
| 16 | 含镍浓缩废液 | 危废暂存间，桶装 | 1 | 有资质单位收集处置 |
| 17 | 复合铜锡沉淀物、危险化学品原料包装材料、废树脂 | 分类存储于为废暂存间 | 5 | 有资质单位收集处置 |
| 18 | 硫化钠 | 袋装，存储于配药区 | 5 | 社会车辆 |
| 19 | PAM | 袋装，存储于配药区 | 3 | 社会车辆 |
| 20 | 硫酸亚铁 | 袋装，存储于配药区 | 2 | 社会车辆 |

## 3.7 劳动定员及其他

本项目劳动定员15人，三班制，每班8小时，每年工作365天。

本项目拟于2022年8月投产。

## 3.8 总平面布置

项目地块呈矩形分布，总占地面积5350.2m2，项目分三层建设，第一层为地下水池、第二层为设备楼1层、第三层为设备楼2层。其中地下水池层分东西两部分，西侧部分自西往东依次为：生化池、综合污水处理池及一般清洗废水处理池、污泥浓缩池、氨氮废水处理池、油墨废水处理池以及含镍废水处理池、含氰废水处理池；东侧部分自西往东依次为：回用水池、污泥池、一般清洗废水调节池、综合废水调节池、配药池、含镍废水调节池、氨氮废水调节池、油墨有机废水调节池、含氰废水调节池、事故池及废液收集区。设备楼位于厂区东侧，设备楼1层自西向东依次为风机房、配电房、在线监控房、回用水设备房、污泥储存间、提铜车间、配药间。设备楼2层自西向东依次为化验室、工具房、配电房、在线监控房、回用水设备房、污泥脱水房。

项目具体平面布置详见附图3。

## 3.9 项目用地现状及土石方平衡

根据现场勘察，项目用地现状为荒地，地表无居民住宅等建筑，不涉及征地拆迁工程。项目地势较为平整，施工过程对土地进行平整，以及地下架层开挖，本项目建设无需取土，开挖的表土均用于后期绿化工程建设。主要来源于地下水池的开挖，根据项目设计资料，本项目施工期开挖的土石方约67800m3，施工土石方在用地区域园区内尽量平衡，不能平衡的多余弃方按渣土部门要求清运至渣土部门指定地点。

# 4工程分析

## 4.1 工艺流程及产污环节分析

### 4.1.1 施工期主要工艺流程及产污节点

本项目为新建项目，项目施工期首先需清除场地内的杂物，然后进行土地平整，进而依次进行基础施工，结构施工、设备安装，设备安装完毕便可进入试生产阶段。

项目施工期主要工艺流程及产污节点详见图4.1-1。

图4.1-1  项目施工期工艺流程图

根据图4.1-1 可知：施工期产生的废气主要为场地平整、基础施工、结构施工过程中产生的扬尘和基础施工过程中燃油机械产生的燃油废气；废水主要为基础施工、结构施工产生的施工废水；固体废物主要为基础施工产生的建筑垃圾；噪声主要为基础施工、结构施工过程中产生的设备噪声、装卸噪声、设备安装噪声等。

### 4.1.2 营运期主要工艺流程及产污节点

本项目污水处理厂根据废水分类原则按清污分流、按质分流、按污染物级别分流、废液与废水分流分水原则进行收集和处理，项目设计方案将废水与废液分为综合废水、含氰废水、油墨有机废水、一般清洗废水、含镍废水、高氨氮废水等共6大类废水。其中含氰废水、油墨有机废水、一般清洗废水、含镍废水、高氨氮废水经分类预处理后排入综合废水池与其他综合废水经综合废水处理系统处理后达标排放。项目废水处理整体工艺流程详见图4.1-2。

图4.1-2    项目废水整体工艺流程图

4.1.2.1 一般清洗废水处理工艺流程及产污节点

一般清洗废水指后级清洗水以及微蚀、酸洗、镀铜等工序使用盐酸或硫酸产生的酸性废水和工艺中纯水清洗后的废水，主要污染物为 pH、SS、Cu2+。该股废水经过处理后产生的淡水全部回用于生产线，浓水进入综合处理系统处理。项目一般清洗水处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-3。

一般清洗废水

一般清洗废水调节池

pH调节池

反应池

混凝池

絮凝池

产水池

MCR池

RO处理系统

综合处理系统

沉铜车间回用、离子交换树脂再生反冲洗水

W1

图4.1-3 一般清洗废水处理工艺流程及产污节点图

Na2S

混凝剂

絮凝剂

综合污泥池

S1-1

淡水

NaOH

硫酸

（1）处理流程说明：

一般清洗水水质较简单，污染物含量较低，将废水收集至调节池，含有络合剂的含Cu废水，加入Na2S进行破络（破络反应为Na2S+Cu[M]——CuS↓+Na2[M]），投加混凝、絮凝药剂进行化学沉淀，再经MCR膜固液分离后，加硫酸调节pH呈中性后再进入RO回用系统，产生的回用水回用于园区企业生产线或离子交换再生冲洗水，浓水进入综合处理系统处理。

（2）产污环节

1）固废

一般废水处理过程产污环节主要为混凝、絮凝后膜过滤产生一定的综合污泥S1-1，经压滤脱水处理，污泥暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

2）废水

经RO膜处理后的浓水W1进入综合处理系统进行进一步处理后达标排放，其产生量约为1400m3/d，其主要污染因子为总铜、SS等。

3）噪声

一般清洗废水预处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声，噪声源强约70~85dB（A）。

#### 4.1.2.2 含镍废水处理工艺流程及产污节点

含镍废水来源于镀镍、沉镍清洗工序，主要污染成份为Ni2+。本项目污水处理厂选取芬顿氧化破络+物理化学沉淀+离子交换除镍。项目含镍水处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-4。

含镍清洗废水

含镍废水调节池

含镍废液

低温干化设备

蒸汽冷凝水

S3浓缩液

委外处理

S2

含镍沉淀池

反应池1

FeSO4、酸

反应池2

H2O2

芬顿反应池（4~5h）

pH调节池

絮凝剂

絮凝池

NaOH

含镍污泥池

缓冲池

综合处理系统

离子交换树脂

S3

含镍废液收集桶

W2

图4.1-4含镍废水处理工艺流程及产污节点

（1）处理流程说明：

含镍废液经过低温干化蒸汽水排入调节池，含镍废水经提升后加酸调节pH至3左右，先经过芬顿氧化反应氧化破络合除镍，再经化学沉淀除镍，最后再经离子交换法除镍，出水达车间排放标准后进入综合废水处理系统。含镍沉淀池污泥定期排入含镍污泥池，由泵入压滤机进行脱水，滤液收集进入含镍废水调节池处理，已脱水污泥形成泥饼后集中存放，定期交有资质单位处置。

1）芬顿氧化破络

污水处理厂通过芬顿氧化破络后，采用化学沉淀法进行处理，经芬顿氧化破络后，线路板含镍废水可以直接采用加碱至pH=11，再投加PAM混凝沉淀出水，镍即可达标。

芬顿法试剂的投加顺序：先调pH=2～4，在硫酸亚铁投加后反应15分钟左右，再进行双氧水的投加，反应20～40分钟后，处理效果更佳。

确定芬顿反应进行彻底，可在水中投加非离子型的聚丙烯酰胺PAM，它可以帮助污泥加速沉降。利用硫酸亚铁芬顿对一些高色度与高COD废水的去除率都可以达到80%-95%。（参考值ORP=350mv）

2）离子交换除镍

镀镍废水中的Ni2+离子采用阳离子交换树脂吸附。所用树脂可以是强酸性阳树脂，也可以是弱酸性阳树脂。采用弱酸性阳树脂交换时，通常将树脂转为Na型。含Ni2+废水流经Na型弱酸性阳树脂层时，发生如下交换反应：

2R-COONa+Ni2+→(R-COO)2Ni+2Na+

水中的Ni2+被吸附在树脂上，而树脂上的Na+便进入水中。当全部树脂层与Ni2+交换达到平衡时，用一定浓度的HCl或H2SO4再生。

(R-COO)2Ni+H2SO4→2R-COOH+NiSO4

此时树脂为H型，需用NaOH转为Na型，如下：

R-COOH+NaOH→RCOONa+H2O

如此树脂可重新投入运行，进入下一循环。废水经处理后可回清洗槽重复使用，洗脱得到的含镍废液经废液收集桶收集，定期交有资质单位处理。

（2）产污环节

1）固体废物

含镍废水预处理线主要产污环节为危险废物：（1）絮凝沉淀产生的含镍污泥S2、树脂再生产生的废镍再生液S3。

S2含镍污泥经压滤处理后，污泥暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

S3含镍废液浓缩液、废镍再生液：含镍废液经低温干化处理后的含镍浓缩液、经洗脱的含镍废液经含镍废液收集桶收集后，危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

- 噪声

含镍废水预处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。由于声源主要位于水下，产生的噪声较小，约60~70dB（A）。

#### 4.1.2.3 含氰废水处理工艺流程及产污节点

含氰废水是沉金、镀金、沉锡的清洗过程产生的废水，经有效收集后，本项目采用碱性氯化法，进行两级破氰处理，然后进入综合废水处理系统。项目含氰废水处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-5。

含氰废水、含氰废气塔废水

氢氧化钠

含氰废水调节池

pH调节池1

一级破氰

pH调节池2

二级破氰

综合处理系统

次氯酸钠

硫酸

次氯酸钠

W3

图4.1-5  含氰废水废水处理工艺流程及产污节点图

（1）处理流程说明

项目含氰废水采用碱性氯化法进行处理。企业含氰废水经管道自流进入含氰废水调节池，经一定的停留时间调节均质后，通过含氰废水提升泵经流量计计量后提升依次流经一级破氰池、二级破氰池；一级破氰池前加氢氧化钠溶液，其加入量通过pH自动测控仪控制，调节pH值至10~11；一级破氰中加入次氯化钠溶液，其加入量通过ORP仪控制；二级破氰前加入硫酸溶液，其加入量通过pH自动测控仪控制，调节pH值至9~10；二级破氰中加入次氯化钠溶液，其加入量通过ORP自动测控仪控制。二级破氰池出水自流排入综合废水处理系统。

采用碱性氯化法，分两阶段破氰。

一级破氰为不完全氧化将氰氧化成氰酸盐：

CN+OCl+H2O==CNCl+2OH

CNCl+2OH==CNO+Cl+H2O

CN与OCl反应首先生成CNCl，再水解成CNO；其反应速度取决于pH值、温度和有效氯浓度，pH值越高，水温越高，有效氯浓度越高则水解的速度越快高，CNO的毒性仅为CN毒性的千分之一；

pH=10～11、ORP=350～380mv
第二阶段为完全氧化阶段

将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和氮气，从而达到除氰效果：

2CNO+3ClO+H2O==2CO2+N2+3Cl+2OH；

pH=7.5～8.5、ORP=600～640mv
药剂投加量
        第一阶段    CN:Cl2=1:3
        第二阶段    CN:Cl2=1:4
        两阶段合计 CN:Cl2=1:7～8

（2）产污环节

1）废水

含氰废水预处理线产污环节主要为经破氰预处理废水W3，含氰废水经预处理后进入综合废水处理系统进行进一步处理。

2）噪声

含氰废水预处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。由于声源主要位于水下，产生的噪声较小，约60~70dB（A）。

#### 4.1.2.4 高氨氮废水处理工艺流程及产污节点

高氨氮废水来自车间碱性蚀刻后清洗废水、碱性废气塔废水，高氨氮废水中含COD、NH3-N、SS、Cu2+，该部分废水单独进行预处理。本项目高氨氮废水采用物理化学沉淀+高效脱氮技术（HNM技术)组合工艺进行处理，其处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-6。

高氨氮废水、碱性废气塔废水、碱性蚀刻回收废水

高氨氮废水调节池

反应池1

硫酸亚铁

pH调节池（调节pH至9~10）

氢氧化钠

沉淀池

絮凝池

反应池2

综合废水处理系统

HNM-沉淀池

pH回调池（调节pH至7~8）

HNM-A池

HNM-O池

硫化钠

絮凝剂

酸

S1-2

混合液回流

污泥回流

综合污泥池

S1-3

碱

综合污泥池

W4

G1-1

G1-1

G1-1

图4.1-6    项目高氨氮废水处理工艺流程及产污节点图

（1）处理流程说明

各类高氨氮废水进入高氨氮废水调节池，经一定的停留时间调质均匀后，通过废水提升泵提升，其流量通过流量计控制，流经物理化学沉淀进行除铜处理，再流入HNM处理系统，针对高氨氮进一步处理。

物理化学沉淀除铜工艺与一般清洗废水采用的工艺相同，此处不再赘述，详见4.1.2.1章节。

本项目去除氨氮工艺以生物脱氮法为主，生物脱氮原理：

生物脱氮是利用自然界氮的循环原理，采用人工方法予以控制，在好氧条件下，由硝化菌作用变成硝酸盐氮，这阶段为好氧硝化。随后在缺氧条件下，由反硝化菌作用，并有外加碳源提供能量，使硝酸盐氮变成氮气逸出，这阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应，反应能量从有机物中获取。在硝化和反硝化过程中，影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及硝化碳源，生物脱氮系统中，硝化菌增长速度较缓慢，所以，要有足够的污泥泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行，并且要用充裕的碳源提供能量，才可促使反硝化作用顺利进行。

本高氨氮废水采用深圳臻鼎环保科技有限公司的高效脱氮技术（HNM技术)，通过添加微生物促进剂，改变废水中的营养配比，大幅度提高微生物的代谢速度，并保证微生物生长繁殖所需要的营养物质，驯化出高效脱氮微生物，从而提高生化系统的脱氮效果。针对工业废水中存在许多影响微生物新陈代谢的有害因子，通过添加抑制剂来抑制废水中的有害因子，为微生物创造良好的生长环境。

HNM技术原理详见3.2.3.4章节。

生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备如下条件：

硝化阶段：（1）足够的溶解氧，DO值在2mg/L以上；（2）硝化反应最适宜的温度为30C－35℃，25℃时为30℃时的80％，20℃时为60％，不能低于10℃，以15℃为界，温度每上升10℃，硝化菌的増殖速度就提高两倍。温度降低，硝化速率会急剧下降；（3）足够长的污泥泥龄曝气池的污泥龄要长（一般为7日以上），一般污泥浓度控制在5000mg/L左右，微生物菌种在高载体才能最佳；（4）合适的pH条件，pH值小于7时时硝化反应速度降低pH值在7-8.5时逐步增高，硝化反应最适宜的pH值范围为8.2－8.4。

反硝化阶段：（1）硝酸盐的存在，反硝化反应是由异养微生物完成的生化反应，它们在溶解氧浓度极低的条件下利用硝酸盐中的氧作为电子受体，有机物作为碳源及电子供体；（2）缺氧条件DO值0.2mg/L左右，充足碳源（能源）；（3）合适的pH条件，最适宜pH 值为7.0－7.5 ，不适宜的pH 值影响反硝化菌的增殖和酶的活性。当pH 值低于6.0 或高于8.0 时，反硝化会受到明显的抑制。反硝化反应的最适宜温度范围是20~40℃，低于5℃时反应速率会下降。为在低温条件下提高反硝化速率，可以采取延长污泥龄、降低负荷率和提高废水的水力停留时间等方法。（3）反硝化菌对有毒物质的敏感性比硝化菌低得多，与一般好氧异养菌相同。在应用一般好氧异养菌的抑制或毒性的文献数据时，应该考虑微生物被驯化的作用，通过试验得出反硝化菌对抑制和有毒物质的允许浓度。

（2）产污环节分析

1）废水

高氨氮废水预处理线产生的废水主要为预处理后的尾水W4，经预处理后的尾水进入综合废水处理系统进行进一步处理。

2）废气

项目高氨氮废水预处理过程产生的废气主要为恶臭气体G1-1，其污染因子主要为恶臭浓度、NH3。通过采取密闭收集，生物滤池处理后排放。

- 固体废物

高氨氮废水预处理线产生的固体废物主要为综合污泥S1-2、S1-3，综合污泥经污泥浓缩池浓缩再经压滤脱水处理，污泥暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

- 噪声

高氨氮废水预处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。产生的噪声较小，约70~85dB（A）。

#### 4.1.2.5 油墨有机废水处理工艺流程及产污节点

#### 油墨有机废水来自车间脱膜、显影工序的二级后清洗水，贴膜、氧化后、沉锡后、废液回收及保养清洗水，有机废水中含Cu2+、COD等。本方案选取酸性反应沉淀+压滤机方式对油墨有机废水的COD、Cu2+及进行去除。本项目有机废水处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-7。

沉铜废液收集桶

沉铜废液

油墨废水调节池

油墨废水

高酸废水收集桶

高酸废水（电清液等其他酸性废液）

pH调节池

油墨沉淀池

絮凝池

混凝池

综合废水处理系统

经电解提铜后微蚀液、棕化液

酸

亚铁、聚铁

絮凝剂

综合污泥池

S1-4

W5

#### 图4.1-7   项目油墨有机废水处理工艺流程及产污节点图

#### （1）处理流程说明

#### 油墨有机废水泵至pH调节池反应，部分用高酸废水和聚铁进行反应沉淀，清水进入综合废水调节池，污泥提升至压滤机进行压滤处理，滤液排入综合废水处理系统。油墨有机废水中主要为COD等，其中COD主要以油墨形式存在，项目拟采用混凝沉淀法进行去除废水中的油墨，进而起到去除COD的效果。

#### （2）产污环节分析

1）固体废物

项目油墨有机废水预处理线产生的固体废物主要为综合污泥S1-4，综合污泥经污泥浓缩池浓缩再经压滤脱水处理，污泥暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

2）废水

油墨有机废水预处理线产生的废水主要为预处理后的尾水W5，经预处理后的尾水进入综合废水处理系统进行进一步处理。

3）噪声

油墨有机废水预处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。噪声源强约为60~70dB（A）。

#### 4.1.2.6 综合废水处理工艺流程及产污节点

综合废水是RO浓水、络合废水、经过处理后油墨有机废水、氨氮等其它废水等汇合而成。本项目有机废水处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-8。

RO浓水、经处理后的油墨有机废水、经处理后的氨氮废水、经处理后的含氰废水

综合调节池

pH调节池1

反应池1

芬顿池1

混凝池2

芬顿池2

综合沉淀池1

絮凝池1

混凝池1

反应池2

pH调节池2

缺氧池

生化中间池

综合沉淀池2

絮凝池2

达标排放

氢氧化钠

硫化钠

混凝剂

絮凝剂

氢氧化钠

硫化钠

混凝剂

絮凝剂

硫酸

好氧池

生化沉淀池

清水池

S1-5

S1-6

S1-7

G1-2

G1-2

W6

G1-2

图4.1-8  综合废水处理工艺流程及产污节点图

（1）处理流程说明

其他废水经过预处理后废水进入综合废水调节池中，与RO浓水混合，经均质均量后进入综合废水处理系统。其主要污染因子为：COD、Cu2+、SS、氨氮、TP、Ni2+。根据项目综合废水进水情况，本项目采用物理化学沉淀+芬顿氧化+生化处理对综合废水进行处理。

综合废水依次经综合调节池进行水质水量调节后，再流入pH调节池，投加氢氧化钠通过pH至9~11，反应池中加入Na2S，将废水中的铜离子处理完全。再进入絮凝池中，通过投加PAM，经过两次物化沉淀后进入生化处理系统后的废水流至计量池达标排放。由于废水进水水质、温度等各方面原因均可影响污水处理效果，为确保废水经处理稳定达标排放，项目设计预留二级芬顿氧化池以确保出水水质达标。项目综合废水处理工艺原理详见3.2.3.6章节，此处不再赘述。

（2）产污环节分析

1）废水

综合废水处理线废水主要为处理达标后的尾水W6，根据项目设计资料，项目综合废水经处理后的尾水达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求后排入市政污水管网。

- 废气

综合废水处理过程会产生一定的恶臭废气G1-2，其污染因子主要为恶臭浓度、H2S、NH3。通过采取密闭收集，生物滤池处理后排放。

- 固体废物

综合废水处理产生的固体废物主要为综合污泥S1-5、S1-6、S1-7，综合污泥经压滤脱水处理，污泥暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

- 噪声

综合废水处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。噪声源强约为60~70dB（A）。

#### 4.1.2.7 提铜车间各类废液处理及回用工艺流程及产污节点

项目提铜车间主要通过电解工艺将废液中的铜进行提取，除粽化液、微蚀液外，其他废液经处理后直接回用于企业相应生产线，其他废液处理主要工艺流程及产污节点如下。

（1）硝酸剥挂废液回用处理工艺

项目提铜车间硝酸剥挂废水处理工艺流程及产排污节点详见图4.1-9。

硝酸废液

废液收集

电解循环系统

循环电解

电解后液

调配

回用于生产线

金属铜

硝酸

G2-1

图4.1-9  硝酸剥挂废水处理回用工艺流程及产排污节点图

1）工艺说明

用直接电积工艺实现硝酸剥挂废液再生处理和铜离子的分离回收。系统利用电化学原理实现铜离子的分离得到高纯度电解铜，电解后液经组分调节后回用于生产线。

电解反应原理：

阳极反应方程式：2H2O-4e=O2+4H+

阴极反应方程式：2Cu2+ +4e=2Cu

总反应方程式：2Cu（NO3）2+2H2O=O2↑+4HNO3 +2Cu

再生原理：

补充适量硝酸和硝酸抑制剂调配。

2）主要污染工序

①废气

提铜车间硝酸剥挂废水处理循环电解及电解后液复配硝酸剥挂液会产生一定量的硝酸雾G2-1。产生的硝酸雾经集气罩收集进入碱液喷淋塔处理后经25m排气筒排放。

②废水

硝酸剥挂废水经电解后的电解后液经添加硝酸复配后可回用于企业生产线，不外排。

③噪声

噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。噪声源强约约70~85dB（A）。

（2）退锡液处理回用工艺

退锡液处理回用工艺流程及产污节点详见图4.1-10。

废退锡液

沉锡铜反应

固液分离

废退锡滤液

废液净化

二级过滤

净化液

调配再生退锡液

PCB生产线退锡

锡铜捕获剂

锡铜沉淀物（外卖有资质回收公司）

锡铜沉淀物（外卖有资质回收公司）

硝酸、硝酸铁、复配添加剂（加速剂、安定剂、缓蚀剂）

S4-1

S4-2

深度净化剂（高活性偏锡酸）

G2-1

图4.1-10   退锡液处理回用工艺流程及产污节点图

1）工艺说明

在印制电路板（PCB）生产工艺中，外层正片制作时需在图形表面镀上一层厚度为5～8μm的锡，蚀刻成型后再把表层的锡溶解。目前硝酸型退锡剂是PCB生产的主导剂型，一般以硝酸为主成分，还有硝酸稳定剂、氮氧化物抑制剂、以及磺酸盐、硝酸铁等缓释剂，其作用是选择性地溶解表层锡而避免腐蚀图形铜面。退锡过程中，当溶液的锡含量达到一定浓度（通常高于100g/L）后，退锡能力下降，从退锡设备中排出而成为退锡废液。

（4）重金属捕集剂

重金属捕集剂是一种水溶性的能与多种重金属形成稳定不溶物的鳌合物。利用重金属捕剂集与铜离子结合成更稳定的鳌合物，形成沉淀去除。DTCR在pH为7，DTCR/FeCl3为14，搅拌时间为40min条件下，铜的去除率高达99.8%，不受共存络合物的影响。利用重金属捕集剂处理方法络合铜废水操作简便，但是重金属捕剂集一般价格较高，处理成本较高。

退锡废液再生原理是利用铜锡离子定向捕获剂将铜锡从废液中分离出来，重金属捕集剂是一种水溶性的能与多种重金属形成稳定不溶物的鳌合物。利用重金属捕剂集与铜离子结合成更稳定的鳌合物，形成沉淀去除。DTCR在pH为7，DTCR/FeCl3为14，搅拌时间为40min条件下，铜的去除率高达99.8%，不受共存络合物的影响。

分离出的氢氧化锡铜复合沉淀物含锡25%-30%，以含锡25%推算，年退除1kg金属锡，产出氢氧化锡铜复合沉淀物4kg，过滤液再加深度净化剂（高活性偏锡酸）净化退锡废液中失效的添加剂，二次过滤后，滤渣与氢氧化锡铜复合沉淀物一起打包出售外售有资质回收单位。滤液补加硝酸、硝酸铁以及添加剂（起到加速、安定、缓蚀等作用）调配成再生退锡液回用到PCB生产线使用。

- 产污环节分析

①废水

废退锡液经沉锡铜反应、净化处理后的净化液经添加硝酸、硝酸铁、复配添加剂（加速剂、安定剂、缓蚀剂）复配成退锡液可回用于企业退锡生产工序，不外排。

②废气

提铜车间退锡后液处理后液复配退锡液会产生一定量的硝酸雾G2-1。产生的硝酸雾经集气罩收集进入碱液喷淋塔处理后经25m排气筒排放。

③固体废物

废退锡液经沉锡铜反应、深度净化后会产生一定的锡铜沉淀物S4，经危险废物暂存间暂存，外卖有资质的回收单位进行处理。

④噪声

废退锡液回用处理线噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。噪声源强约约70~85dB（A）。

（3）酸性蚀刻液处理回用工艺

项目酸性蚀刻液处理回用工艺流程及产污节点详见图4.1-11。

酸性蚀刻生产线

中转缸

溶解吸收槽

废液桶

电解槽

再生液

废气处理一段（NaOH）

废气处理二段（NaOH）

废气塔

G2-2

G2-2

图4.1-11   酸性蚀刻液处理回用工艺流程及产污节点图

1）工艺说明

酸性蚀刻液（氢离子浓度为2mol/L，Cu2+浓度约为130g/L）回收采用直接电积工艺实现蚀刻废液再生处理和铜离子的分离回收。系统采用电化学方式实现蚀刻废液中铜离子在阴极的析出，同时在阳极利用其氧化反应原理，使蚀刻再生液具备较高氧化还原电位，从而替代氯酸钠作为氧化剂的添加而达到回用的目的。酸性蚀刻废液采用“直接电积-再生有效成分”工艺实现酸性蚀刻废液循环再生处理和铜的分离回收。电解后液（氢离子浓度为1.5mol/L，Cu2+浓度约为40g/L）。

电解主要原理为：

阳极：2Cl-+2e→Cl2↑

阴极：Cu2+-2e→Cu

2）产污环节

①废气

酸性蚀刻液电解过程中阳极反应水中一定的氯离子会转化成氯气G2-2，氯气经提铜后的电解后液（再生源），约80%氯气经溶解吸收槽吸收形成Cl-、ClO-，剩余的氯气经二级碱液吸收塔吸收后经25m排气筒排放。

②噪声

噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。由于声源主要位于水下，产生的噪声较小，约60~70dB（A）。

（4）碱蚀刻液处理回用工艺

项目碱蚀刻液处理回用工艺流程及产污节点详见图4.1-12。

碱性蚀刻液

蚀刻废液收集

萃取提铜

蚀刻液回用

水洗高铜萃取剂

硫酸反萃取铜

水洗低铜萃取剂

电解

铜板

抽风

O2

W

图4.1-12   碱蚀刻液处理回用工艺流程及产污节点图

1）工艺说明

采用溶剂萃取+电积工艺实现碱蚀刻废液再生处理和铜离子的分离回收。系统采用航空煤油作为萃取剂的萃取方式实现蚀刻废液中铜离子的无损分离，萃余液经组分调节后回用于生产；分离出来的高铜萃取剂采用水洗去除杂质，再用20%~30%硫酸溶液反萃得到硫酸铜，然后通过电解装置电解硫酸铜溶液，实现铜的回收。反萃取后的低铜溶液再经水洗后回用于萃取提铜。电解后液回流至硫酸反萃取铜工序。其中电解工序的原理为：

阳极：2OH--2e→O2↑+2H+

阴极：Cu2+-2e→Cu

整个工艺包括蚀刻液、电解液、萃取剂、水洗四个闭路循环。

碱性蚀刻废液采用“萃取—反萃取—电解—再生有效成分”工艺实现碱酸性蚀刻废液循环再生处理和铜的分离回收。

2）产污环节分析

①废水

项目萃取过程中产生的水洗萃取剂后液经循环使用后定期外排，排放频次约为5t/7d。定期外排的废水引入高氨氮废水预处理系统处理。

②噪声

噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。产生的噪声较小，源强约60~70dB（A）。

#### （5）棕化液和其他酸性含铜废液电解提铜工艺

项目棕化液和其他酸性含铜废液电解提铜工艺及产污节点详见图4.1-13：

其他酸性含铜废液

粽化废液

中和处理

循环电解

电解后液

高酸废水调节池

金属铜

氢氧化钠

图4.1-13   棕化液和其他酸性含铜废液电解提铜工艺及产污节点图

1）工艺说明

棕化液主要来源于线路板生产棕化工序，采用棕化废液与其他酸性含铜废液混合处理，棕化液由于含BTA、聚乙二醇等有机物，其COD值可达到2-3万ppm，破络及电解过程中会消耗部分有机物降低其COD值，经无害化处置后COD值去除率80%以上，棕化液和其他酸性含铜废液经电解后液进入高酸废水调节池进入油墨有机废水处理系统。

2）产污环节

①废水

棕化液和其他酸性含铜废液经电解产生的电解后液，产生量约7m3/d，经收集后进入到油墨有机废水处理系统进一步处理。

②噪声

噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。产生的噪声较小，源强约60~70dB（A）。

（6）微蚀液电解回用工艺流程及产污节点

微蚀液电解回用工艺流程及产污节点详见图4.1-14。

微蚀废液

废液收集

电解循环系统

循环电解

电解后液

组分调配

回用生产线或进入强酸废水调节池

金属铜

过硫酸钠

图4.1-14   微蚀废液电解提铜工艺及产污节点图

1）工艺说明

采用旋流电积工艺，含铜20-30g/L的微蚀刻液电解后，铜含量减至1~5g/L，同时酸含量上升，补加氧化剂（过硫酸钠），在返回微蚀刻工序回用。针对不同类别的微蚀液（硫酸双氧水类、硫酸过硫酸钠类、硫酸铁类）需要分类电解分类回用。

2）产污环节

①废水

微蚀废液经电解产生的电解后液，产生量约7m3/d，经收集后进入到油墨有机废水处理系统进一步处理。

②噪声

噪声主要来源为处理设备、水泵等运行过程中产生的机械噪声。产生的噪声较小，源强约60~70dB（A）。

4.1.2.7 污泥处理工艺流程及产污节点

项目污泥主要为含镍污泥及综合污泥，项目污泥均采用隔膜压滤机进行脱水处理，经压滤后的污泥分类暂存于污泥储存间，交有资质单位处理。

其处理工艺流程及产污节点分别详见图4.1-15、图4.1-16。

含镍污泥

含镍污泥池

含镍隔膜压滤机

污泥间暂存，交有资质单位处置

W

图4.1-15   含镍污泥处置工艺流程及产污节点图

综合污泥

综合污泥池

综合浓缩池

综合隔膜压滤机

污泥间暂存，交有资质单位处置

W

图4.1-16   综合污泥处置工艺流程及产污节点图

## 4.2 项目水平衡及重金属元素平衡分析

- 4.2.1 水平衡

- 项目水平衡分析如下：

表4.2-1  项目水平衡一览表

| 进水 |  |  |  | 出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 水量（m3/d） | 序号 | 项目 | 水量（m3/d） |
| 1 | 一般清洗废水 |  | 4000 | 1 | 回用企业车间RO淡水、树脂再生废水 | 2586.863 |
| 2 | 含氰废水 |  | 250 | 2 | 综合废水处理后排水 | 4989.224 |
| 3 | 含镍废水 |  | 250 | 3 | 企业回用硝酸剥挂液 | 1.67 |
| 4 | 氨氮废水 |  | 399.29 | 4 | 企业回用退锡液 | 3 |
| 5 | 油墨有机废水 |  | 488 | 5 | 企业回用酸性蚀刻液 | 8 |
| 6 | 其他络合废水、其他有机清洗废水、生产废水 |  | 2264 | 6 | 企业回用碱性蚀刻液 | 8 |
| 7 | 提铜车间 | 硝酸剥挂废液 | 1.67（平均） | 7 | 含镍污泥含水 | 2.03 |
| 8 |  | 退锡废液 | 3（平均） | 8 | 综合污泥含水 | 90.683 |
| 9 |  | 酸性蚀刻废液 | 8（平均） | 9 | 蒸发损耗 | 1.635 |
| 10 |  | 碱性蚀刻废液 | 8（平均） | 10 | 生活污水 | 1.74 |
| 11 |  | 碱性蚀刻水洗用水 | 0.71 | 11 |  |  |
| 12 |  | 微蚀废液 | 5 | 12 |  |  |
| 13 |  | 棕化废液、其他酸性含铜废液 | 7 | 13 |  |  |
| 14 | 生活用水 |  | 2.175 | 14 |  |  |
| 15 | 碱液喷淋用水 |  | 6 | 15 |  |  |
| 16 | 合计 |  | 7692.845 | 16 | 合计 | 7692.845 |

园区PCB线路板企业生产线

一般清洗废水预处理线

回用企业车间、离子交换树脂再生反冲洗水

污泥含水

2586.863

13.137

4000

综合废水处理线

含氰废水预处理线

250

1400

250

含镍废水预处理线

250

污泥含水

2.03

247.97

氨氮废水预处理线

399.29

污泥含水

390.442

9.558

油墨有机废水预处理线

488

污泥含水

31.455

468.545

其他废水2200、生产废水64

污泥含水

36.533

提铜车间

硝酸剥挂废液：1.67

酸性蚀刻废液：8

碱性蚀刻废液：8

退锡废液：3

微蚀废液：5

棕化废液、其他酸性含铜废液：7

12

20.67

碱性蚀刻水洗：0.71

0.71

碱液喷淋

6

损耗1.2

4.8

4989.2242

汨罗城市污水处理厂

办公生活

2.175

损耗0.435

1.74

化粪池

1.74

汨罗江

4990.964

图4.2--1   项目水平衡图     单位：m3/d

- 4.2.2 重金属元素平衡

（1）铜元素平衡

项目铜元素平衡详见下表：

表4.2-2  项目铜元素平衡一览表

| 进水 |  |  |  | 出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 含铜量（t/d） | 序号 | 项目 | 含铜量（t/d） |
| 1 | 一般清洗废水 |  | 0.2 | 1 | RO膜带走 | 0.0002 |
| 2 | 含镍废水 |  | 0.0005 | 2 | 综合废水处理后排水 | 0.01 |
| 3 | 氨氮废水（含碱性蚀刻水洗废水） |  | 0.32 | 3 | 综合污泥含铜 | 0.6841 |
| 4 | 油墨有机废水（含提铜车间处理后的棕化废液及其他酸性含铜废液、微蚀废液） |  | 0.006 | 4 | 企业回用硝酸剥挂液 | 0.0084 |
| 5 | 其他络合废水、其他有机清洗废水、生产废水 |  | 0.1438 | 5 | 企业回用退锡液 | 0.0015 |
| 7 | 提铜车间 | 硝酸剥挂废液 | 0.0585 | 7 | 企业回用酸性蚀刻液 | 0.32 |
| 8 |  | 退锡废液 | 0.015 | 8 | 企业回用碱性蚀刻液 | 0.4 |
| 9 |  | 酸性蚀刻废液 | 1.04 | 9 | 电解单质铜 | 1.6211 |
| 10 |  | 碱性蚀刻废液 | 0.96 | 10 | 铜锡复合沉淀含铜 | 0.0135 |
| 12 |  | 微蚀废液 | 0.14 | 12 |  |  |
| 13 |  | 棕化废液、其他酸性含铜废液 | 0.175 | 13 |  |  |
| 14 | 合计 |  | 3.0588 | 14 | 合计 | 3.0588 |

（2）镍元素平衡

项目镍元素平衡详见下表：

表4.2-3  项目镍元素平衡一览表

| 进水 |  |  | 出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 含镍量（t/d） | 序号 | 项目 | 含镍量（t/d） |
| 1 | 含镍废水 | 0.005 | 1 | 综合废水处理后排水 | 0.00025 |
| 2 | 其他络合废水、其他有机清洗废水、生产废水 | 0.000475 | 2 | 综合污泥含镍 | 0.0002375 |
| 3 |  |  | 3 | 含镍污泥含镍 | 0.0049875 |
| 4 | 合计 | 0.005475 | 4 | 合计 | 0.005475 |

（3）锡元素平衡

项目锡元素平衡详见下表：

表4.2-3  项目锡元素平衡一览表

| 进水 |  |  | 出水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 含锡量（t/d） | 序号 | 项目 | 含锡量（t/d） |
| 1 | 退锡废水 | 0.18 | 1 | 企业回用退锡液 | 0.0015 |
| 2 |  |  | 2 | 复合铜锡沉淀 | 0.1785 |
| 4 | 合计 | 0.18 | 4 | 合计 | 0.18 |

## 4.3 污染源分析

- 4.3.1施工期污染源分析

- 本项目为新建项目，在其建设过程中产生的污染源如下：

- （1）废水污染源

- 施工期的水污染源主要来自施工生产废水和施工人员的生活污水。

- 施工废水主要为泥浆废水、建筑养护排水、设备内部清洗及进出车辆冲洗水等，由于施工过程中未知水量较多，因此总用水量不易估算，其主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10-30mg/L，SS浓度可高达1000mg/L。此类废水经沉淀池沉淀后，可作为抑尘喷洒水回用。

- 施工人员的生活污水主要来自施工管理区的粪便、洗手、公用设施等，工期施工人员多为当地村民，住场人员少，废水产生量较少，主要污染物为COD、BOD5和氨氮。在生活营地区设置化粪池，经处理后排入园区已建市政污水管网。

- （2）废气污染源

- 施工期的大气污染源主要是施工机械、运输车辆等产生的扬尘和汽车尾气。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度日照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析计算，施工工地扬尘浓度约为0.5~0.7mg/m3。另外，钢筋焊接、除锈打磨以及内饰墙打磨过程中会产生焊接烟尘以及打磨粉尘，打磨点、焊接工位均为临时点，焊接一般置于室外、打磨点一般处于室内。据类比分析，焊接点、打磨点的烟粉尘浓度约为1200~2000mg/m3。

- 施工机械和运输车辆产生尾气。主要含有CO、NOx、HC碳氢化合物等。一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。

- （3）噪声污染源

- 施工期噪声主要源自各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见表4.3-1。

- 表4.3-1  本项目主要施工机械及其噪声源强

| - 施工阶段 | - 声源 | - 测点距施工机械距离 | - 最大声级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 土石方阶段 | - 挖掘机 | - 5 m | - 84 |
|  | - 破碎机 | - 5 m | - 90 |
|  | - 空压机 | - 5 m | - 76 |
|  | - 渣土车 | - 5 m | - 76 |
| - 结构阶段 | - 混泥土输送泵 | - 5 m | - 80 |
|  | - 振捣机 | - 5 m | - 90 |
|  | - 电锯 | - 5 m | - 90 |
|  | - 升降机 | - 5 m | - 86 |
|  | - 混泥土输送车 | - 5 m | - 76 |
| - 安装阶段 | - 电钻 | - 5 m | - 90 |
|  | - 电锤 | - 5 m | - 84 |
|  | - 电焊 | - 5 m | - 80 |
|  | - 吊管机 | - 5 m | - 76 |

- （4）固体废物

- 施工过程中产生的固体废物主要有弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

- ①施工期土石方平衡：根据建设方提供的资料，本项目建设无需取土，挖方主要来源于地下水池的开挖，根据项目设计资料，本项目施工期开挖的土石方约67800m3，施工土石方在用地区域园区内尽量平衡，不能平衡的多余弃方按渣土部门要求清运至渣土部门指定地点。

- ②建筑垃圾：包括一部分建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋等，其中可再生利用部分回收利用，余下部分按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。

- ③生活垃圾：现场平均每天50人施工，按每人产生垃圾量0.5kg/d计算，施工人员产生的生活垃圾约为25kg/d，生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运处置。

- （5）生态环境

- 根据现场踏勘，本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，项目所在地目前为待开发的荒草地，周边主要为灌草丛、人工种植的景观绿化树。

- 本项目施工过程中，土地开挖和填平将改变原有地表形态，平整场地将破坏植被和土壤，使表土裸露、土壤松散，如遇暴雨和大风等不利气象条件，在侵蚀力的作用下，就会发生一定程度的水土流失。如果施工安排在雨季和风速相对较大的时间，由于开挖土方使地表植被遭到破坏，在不采取任何措施的前提下，没有压实的填土等极易发生水土流失现象，降低局部土壤抵抗雨蚀的能力。

- 4.3.2营运期污染源分析

（1）废气

项目员工不在厂区食宿，仅设置值班人员宿舍，项目营运期废气主要为污水处理厂废水处理产生的恶臭气体、提铜车间产生的酸性废气，主要为Cl2及硝酸雾（以NOx计）以及极少量的硫酸雾。

1）恶臭

项目恶臭主要来源于高氨氮废水预处理生产线及综合废水以及污泥脱水等处理过程。根据项目设计方案，本工程设计一套生物滤池除臭系统，臭气采用密闭罩负压收集、生化池、调节池和贮泥池采用顶板开孔收集、脱水机房采用对压滤机单独加罩、罩内设有集气管道负压收集，采用密闭收集措施的臭气收集效率取95%，除臭系统去除效率取90%，未有效收集的无组织排放。设计总气量2万m3/h，排气管高度15m。具体如下：

①高氨氮废水预处理恶臭

项目高氨氮废水处理过程会产生一定的恶臭。根据项目设计资料，项目高氨氮废水预处理线采用HNM生物脱氮技术，首先，污水中的含氮有机物转化成氨氮，而后在好氧条件下，由硝化菌作用变成硝酸盐氮，这阶段为好氧硝化。随后在缺氧条件下，由反硝化菌作用，并有外加碳源提供能量，使硝酸盐氮变成氮气逸出，这阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应，反应能量从有机物中获取，整个处理过程中无氨气产生。

高氨氮废水预处理恶臭主要来源于高氨氮废水中少量氨的逸出，根据设计单位提供的氨氮废水预处理线的进水水质要求可知，项目高氨氮废水处理规模为400m3/d，氨氮的设计进水浓度为4000mg/L，则进水氨氮含量约为1.6t/d，约0.1%以氨气的形式逸出，则氨气的逸出量约为1.6kg/d，0.067kg/h。与综合废水处理恶臭一起经生物除臭系统处理后排放。

②综合废水处理及污泥处理及储存恶臭

项目综合废水处理过程会产生一定的恶臭，根据设计单位提供的设计资料，综合废水处理恶臭主要产生于生化处理阶段。由于恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气远期难于采用物料平衡法进行计算，污水处理过程中恶臭污染源强计算方法采用面源实测反推估算法。

表4.3-1  污水厂主要处理设施NH3和H2S产生强度

| 构筑物名称 | NH3产生强度（mg/s·m2） | H2S产生强度（mg/s·m2） |
| --- | --- | --- |
| 生化池及深度处理池 | 0.005 | 0.00026 |
| 储泥池 | 0.1 | 0.0072 |
| 脱水机房 | 0.02 | 0.0003 |

本次评价根据上表中恶臭产生强度及各构筑物面积计算出污水处理厂生化处理单元恶臭源强如下：

表4.3-2  本项目恶臭污染物排放源强核算结果

| 构筑物名称 | 占地面积（m2） | NH3产生情况 |  | H2S产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生强度（mg/s·m2） | 产生量（kg/h） | 产生强度（mg/s·m2） | 产生量（kg/h） |
| 缺氧池 | 297.6 | 0.05 | 0.053568 | 0.00026 | 0.00027855 |
| 好氧池 | 297.6 | 0.005 | 0.0053568 | 0.00026 | 0.00027855 |
| 生化沉淀池 | 81 | 0.005 | 0.001458 | 0.00026 | 0.00007581 |
| 生化沉淀池 | 81 | 0.005 | 0.001458 | 0.00026 | 0.00007581 |
| 污泥浓缩池1 | 12.25 | 0.1 | 0.00441 | 0.0072 | 0.00031752 |
| 污泥浓缩池1 | 12.25 | 0.1 | 0.00441 | 0.0072 | 0.00031752 |
| 脱水机房 | 148.75 | 0.02 | 0.01071 | 0.0003 | 0.00016065 |
| 合计 |  |  | 0.0813708 |  | 0.00150441 |

③根据项目臭气收集处理措施，脱水机房、生化池、储泥池等采用密闭收集措施的臭气收集效率取95%，除臭系统去除效率取90%，未有效收集的无组织排放。核算本项目恶臭气体源强如下：

表4.3-3  项目恶臭污染物排放源强核算结果

| 序号 | 产污环节 | 项目 | 处理前 |  | 处理后 |  | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 速率（kg/h） |
| 1 | 高氨氮废水预处理线 | NH3 | 3.1825 | 0.06365 | 0.00637 | 0.31825 | 0.00335 |
| 2 | 综合废水处理及污泥处理 | NH3 | 3.865113 | 0.07730226 | 0.3865113 | 0.007730226 | 0.00406854 |
|  |  | H2S | 0.071460387 | 0.001429208 | 0.007146039 | 0.000142921 | 0.00007522 |
| 3 | 合计 | NH3 | 7.047613 | 0.14095226 | 0.7047613 | 0.014095226 | 0.00741854 |
|  |  | H2S | 0.071460387 | 0.001429208 | 0.007146039 | 0.000142921 | 0.00007522 |

2）氯气

酸性蚀刻液电解过程中阳极反应水中一定的氯离子会转化成氯气，根据项目设计资料，项目酸性蚀刻废液处理规模为平均8m3/d，酸性蚀刻废液中氯浓度为2mol/L，经电解提铜后，电解后液中盐酸为1.5mol/L，则氯气的产生量约为142kg/d，5.917kg/h。产生的氯气约80%氯气经溶解吸收槽吸收形成Cl-、ClO-，剩余的氯气经负压收集后引至二级碱液喷淋系统与硝酸雾一同处理后经25m排气筒排放。风量约为30000m3/d，采用“碱液喷淋塔中和塔”处理设施处理氯气的去除效率≥90%，本项目采用两级碱液喷淋，本次环评取99%，车间提铜单元封闭，电解提铜工序密闭，则经溶解吸收后的氯气的产生浓度约为39.444mg/m3，产生速率约为1.1833kg/h。氯气的排放浓度约为：0.3944mg/m3，0.01183kg/h。

3）硝酸雾（以氮氧化物计）

硝酸剥挂废液处理过程会产生一定的硝酸雾（氮氧化物计）。根据项目设计资料，本项目硝酸剥挂废液中硝酸质量浓度约为20%，硝酸剥挂废液处理规模为1.67m3/d，由于硝酸剥挂废液硝酸含量较低，挥发性极小，氮氧化物的源强产生量可忽略。因此，本次硝酸雾源强核算不考虑生产过程中产生的硝酸雾。

硝酸剥挂废液电解后液需加入浓硝酸进行调配硝酸剥挂液回用于企业生产线；退锡废液经处理后需加入浓硝酸进行调配退锡液回用于企业生产线。本项目使用的68%浓硝酸直接加入槽液，浓硝酸在稀释过程中会产生一定的硝酸雾，根据建设单位提供资料，项目68%硝酸使用量约为334kg/d，浓硝酸稀释过程产生的硝酸雾约为硝酸的0.5%，则硝酸雾的产生量约为1.1356kg/d，414.494kg/a，硝酸配置时间累积约为2h/d，产生速率0.5678kg/h。产生的硝酸雾经集气罩收集后引至二级碱液喷淋系统与氯气一同处理后经25m排气筒排放。风量约为30000m3/d，本项目采用两级碱液喷淋，本次环评取99%，车间提铜单元密闭，集气罩内负压收集，集气效率取98%。则硝酸雾的产生浓度约为：18.54813mg/m3，0.55644kg/h；硝酸雾的排放浓度约为：0.18548mg/m3，0.00556kg/h。无组织硝酸酸雾产生速率约为0.011356kg/h。

- 4）硫酸雾

- 项目使用98%的浓硫酸，难挥发，硫酸主要用于废水处理过程调节pH，主要产生在配药过程，浓硫酸稀释过程会散热会产生极少量的硫酸雾，产生量极少，难以定量。

（2） 废水

项目营运期废水主要包括污水处理厂处理达标的尾水、生产废水（树脂再生废水及污泥脱水间冲洗水及污泥脱水滤液、废气喷淋废水等）、职工生活污水。

- 污水处理厂尾水

项目污水处理厂处理后的尾水经处理后达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求后排入市政污水管网。根据设计单位提供的资料，项目综合废水处理规模为5000m3/d，根据设计单位提供的设计出水水质标准，项目主要污染因子出水浓度为：pH：6~9、COD：320mg/L、BOD：160mg/L、SS：0.1mg/L、总磷：3.0mg/L、总磷：0.5mg/L、总氮：30mg/L、氨氮：25mg/L、总氰化物：1.0mg/L、总铜：2.0mg/L、总镍：0.05mg/L。

2）员工生活污水

项目劳动定员为15人，年工作365天，根据《湖南省用水定额》（GB/T388-2020），员工用水定额取145L/人·d，则项目生活用水约为2.175m3/d，793.875m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为1.74m3/d，635.1m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网。生活污水污染物源强见表4.3-4。

表4.3-4  项目生活污水水质情况一览表

| 生活污水量 | 污染物名称 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 635.1m3/a | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 250 | 25 | 4 |
|  | 产生量（t/a） | 0.1905 | 0.0953 | 0.1588 | 0.0159 | 0.0025 |
|  | 排放浓度（mg/L） | 250 | 120 | 80 | 20 | 2 |
|  | 排放量（t/a） | 0.1588 | 0.0762 | 0.0508 | 0.0127 | 0.0013 |

3）生产废水

①脱水滤液

根据项目初步设计，项目产生的污泥经浓缩后湿重为103.014m3/d（90%含水率），而干重为10.3014t/d。污泥经过压滤脱水后形成泥饼，控制其含水率为75%，则污泥脱水滤液为63.121m3/d，合23039.165 m3/a。主要污染因子为SS、COD、NH3-N、铜、镍等，浓度约为100mg/L、400mg/L、30mg/L、15mg/L、0.1mg/L，产生的脱水滤液进入综合废水处理系统处理后排放，其中含镍污泥脱水滤液进入含镍废水预处理系统处理。

②冲洗废水

项目脱水机房脱水机冲洗、树脂再生等冲洗用水量约为1m3/d，排污系数取0.9，则冲洗废水为0.9m3/d，合328.5m3/a，主要污染因子为SS，浓度约为100mg/L，产生的冲洗废水进入综合废水处理进行处理后排放。

③废气处理废水

本项目拟设置1座二级碱液喷淋塔，碱液喷淋塔日循环水量为60 m3/d。因蒸发损失而补充新鲜水用量约为循环水量的10%，约为6 m3/d，定期排放，处理塔废水排放量约为补水量的80%，约为4.8m3/d，1752m3/a。其主要污染物因子为SS，浓度约为100mg/L。

- （3） 噪声

本项目营运后噪声主要来源于风机、水泵等机械设备。项目水泵、风机布置在各车间外的水池、风机房内，主要设备噪声值见表4.3.5。

表4.3-5  主要设备噪声值单位：dB(A)

| 序号 | 设备 | 设备数量 | 噪声源强 | 布置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | 31台 | 85 | 设备间内 |
| 2 | 加药泵 | 6台 | 80 | 设备间内 |
| 3 | 搅拌机 | 2台 | 75 | 设备间内 |
| 4 | 压滤机 | 2台 | 70 | 车间内 |
| 5 | 风机 | 2台 | 85 | 车间内 |
| 6 | 隔膜泵 | 3台 | 80 | 水池内 |
| 7 | 高压压榨系统 | 2套 | 85 | 车间内 |
| 8 | 空压机 | 2台 | 90 | 车间内 |

- （4）固体废弃物污染源

本项目营运后固体废物主要含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料、非危险化学品包装材料、生活垃圾等。其中含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料均属于危险废物。

1）综合污泥S1

根据工程分析及项目设计资料，综合污泥产生量约为100.767t/d（含水率约为90%），经压滤后的污泥量约为38.994t/d（75%）。综合污泥属于危险废物，危废类型为“HW22 含铜废物”，危废代码为398-051-22。污泥暂存间暂存，交有资质单位处置。

2）含镍污泥S2

项目含镍污泥主要来源于含镍废水预处理线，根据项目设计资料，含镍污泥产生量约为2.2472t/d（含水率约为90%），经压滤后的污泥量约为0.899t/d。根据危险废物管理名录，含镍污泥属于危险废物，危废类型为“HW17 表面处理废物”，危废代码为336-055-17。

3）含镍废液浓缩液S3

根据建设单位提供的工艺设计资料及工程分析，项目含镍废液浓缩液产生量约为0.05t/d。属于危险废物，危废类型为“HW17 表面处理废物”，危废代码为336-055-17。经分类收集，危险废物暂存间暂存，交有资质单位处置。

4）复合铜锡沉淀物S4

项目退锡废液处理会产生一定的复合铜锡沉淀物，该类固废属于危险废物，属于“HW17 表面处理废物”危废代码为336-059-17，其产生量约0.05t/d，危险废物暂存间暂存，定期外卖交有资质回收单位处置。

5）危险化学品原料包装材料S5

项目原辅材料硫酸、硝酸等危险化学品包装材料沾染危险化学物质的包装材料，危险废物代码为“HW49 其他废物”中“非特定行业（900-041-49），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，其产生量约为0.3t/a。

6）废树脂S6

项目含镍废水处理产生的废树脂，产生的量约为0.1t/a。产生的废树脂为沾染镍树脂，该类危废类型为“HW49 其他废物”，危废代码为900-041-49。废树脂定期交有资质单位进行处置。

- 非危险化学品包装材料S7

项目营运期会产生一定非危险化学品包装材料，产生的量约为0.5t/a，为一般工业固体废物。该类固废主要为塑料、纸板等包装材料，能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位。

8）生活垃圾S8

本项目员工15人，生活垃圾产生量平均按1kg/（cap•d）计，产生量约0.015t/d、5.475t/a，生活垃圾集中收集后环卫部门定期清运。

项目生产过程中固废废物种类、来源及产生量见表4.3-6。

表4.3-6  项目固体废物产生情况一览表

| 编号 | 固废种类 | 固废来源 | 产生量（t/a） | 危险废物名录中代码 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 综合污泥 | 污泥浓缩池 | 14232.81 | HW22中398-051-22 | 污泥暂存间暂存，交有资质单位处置 |
| S2 | 含镍污泥 | 含镍废水预处理线 | 328.135 | HW17中336-055-17 | 污泥暂存间暂存，交有资质单位处置 |
| S3 | 含镍废液浓缩液 | 含镍废水预处理线 | 18.25 | HW17中336-055-17 | 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 |
| S4 | 复合铜锡沉淀物 | 喷涂生产线 | 18.25 | HW17中336-055-17 | 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 |
| S5 | 危险化学品原料包装材料 | 材料包装 | 0.3 | HW49中900-041-49 | 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 |
| S6 | 废树脂 | 含镍废水预处理线 | 0.1 | HW49中900-041-49 | 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 |
| S7 | 非危险化学品包装材料 | 材料包装 | 0.5 | / | 一般固废暂存间暂存，能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位 |
| S7 | 生活垃圾 | 办公生活 | 5.475 | / | 垃圾桶收集，环卫部门统一清运 |

## 4.4 拟建项目污染源汇总

对建设项目污染源进行统计，汇总表见表4.4-1。

表4.4-1 项目运营期污染源汇总表

| 污染源 | 污染物 |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理厂 | NH3 | 1.29973 | 1.11127 | 0.18846 | 经集气罩收集后，生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（排气筒编号分别为DA001） |
|  |  | H2S | 0.01318 | 0.01127 | 0.00191 |  |
|  | 硝酸剥挂废液处理、退锡废液处理 | 硝酸雾 | 0.4145 | 0.40215 | 0.01235 | 集气罩收集，配套1套2级碱液喷淋处理系统处理，经25m高排气筒排放（排气筒编号分别为DA002） |
|  | 酸性蚀刻废液处理 | Cl2 | 10.366 | 10.26234 | 0.10366 |  |
| 废水 | 生活废水（635.1m3/a） | COD | 0.1905 | 0.0318 | 0.1588 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 |
|  |  | BOD5 | 0.0953 | 0.0191 | 0.0762 |  |
|  |  | SS | 0.1588 | 0.1080 | 0.0508 |  |
|  |  | NH3-N | 0.0159 | 0.0032 | 0.0127 |  |
|  |  | TP | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 |  |
|  | 生产废水（23267.665m3/a） | SS | 2.3268 | 2.3244 | 0.0023 | 收集后引至综合废水处理系统处理达标后排放，其中含镍污泥滤液引至含镍废水预处理系统 |
|  |  | 铜 | 0.3456 | 0.2996 | 0.046 |  |
|  |  | 镍 | 0.0023 | 0.00115 | 0.00115 |  |
|  |  | COD | 9.2157 | 1.8432 | 7.3725 |  |
|  |  | NH3-N | 0.6912 | 0.1153 | 0.5759 |  |
|  | 污水处理站尾水（1821067m3/a） | CODCr | / | / | 582.7414 | 经处理达标后排入龙舟北路污水管网进入汨罗城市污水处理厂深度处理后排入汨罗江 |
|  |  | SS | / | / | 0.1821 |  |
|  |  | 总磷 | / | / | 0.9105 |  |
|  |  | 总氮 | / | / | 54.6320 |  |
|  |  | 氨氮 | / | / | 45.5267 |  |
|  |  | 总氰化物 | / | / | 1.8211 |  |
|  |  | 总铜 | / | / | 3.6421 |  |
|  |  | BOD5 |  |  | 291.3707 |  |
|  |  | 总镍 | / | / | 0.09105 |  |
| 噪声 | 污水处理站 | Leq(A) | 70~90 | / | 45~60 | 经隔声、减振、消声 |
| 固废 | 综合污泥 |  | 14232.81 | 14232.81 | 0 | 污泥储存间分类暂存，交有资质单位处置 |
|  | 含镍污泥 |  | 328.135 | 328.135 | 0 |  |
|  | 含镍废液浓缩液 |  | 18.25 | 18.25 | 0 | 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 |
|  | 复合铜锡沉淀物 |  | 0.05 | 0.05 | 0 |  |
|  | 危险化学品原料包装材料 |  | 0.3 | 0.3 | 0 |  |
|  | 废树脂 |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  |
|  | 非危险化学品包装材料 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 一般固废暂存间暂存，能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位 |
|  | 生活垃圾 |  | 5.475 | 5.475 | 0 | 垃圾桶收集，环卫部门统一清运 |

# 5 环境现状调查与评价

## 5.1区域环境概况

### 5.1.1 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区龙舟大道东侧；东经113.145559485，北纬28.788943786，其地理位置详见附图1。

### 5.1.2 地形、地质、地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

### 5.1.3 水文状况

（1）地表水

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

根据含水岩土体的特征，园区内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。

规划所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深－9.8~－5m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

新市片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

（2）地下水

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深 1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动。

本项目地下水评价范围内居民饮用水水源为城市自来水，不使用地下水作为饮用水源。

### 5.1.4 气候特征

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C，极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 5.1.5 土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 5.1.6 矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

### 5.1.6 生态环境

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目所在区域内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

本项目所在地块现已规划为工业集中建设区，人类活动频繁。受人类活动的影响，目前区域内植被类型较为单一，主要为荒草、灌木及人工种植的绿植。

区域内野生动物分布较少，野生动物主要以农耕带和灌丛带的小型爬行动物为主，生态系统较稳定，生态环境质量一般。

项目所在地范围内调查未发现受国家、地方保护的野生动植物种类，更未发现珍稀濒危的动植物种类。

## 5.2 汨罗高新技术产业开发区概况

### 5.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，目前生活污水管网已铺设至项目西侧湄江路。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗高新技术产业开发区重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江，目前重金属污水管网已铺设至项目西侧湄江路。

本项目产生废水主要为生活污水，园区污水管网已接入项目东侧创新大道，生活污水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经沉淀预处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区港华天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

7、道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 5.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。新市片区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为30000m3/d，新市水厂10000m3/d，总供水能力达40000m3/d。目前两个水厂的取水水源均为兰家洞水库，而汨罗江的取水口仅作为备用水源。项目所在新市片区绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用浅层地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

②排水：新市片区含重金属生产废水经企业车间污水处理设施处理达标后，通过园区重金属管网进入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂提质处理，再通过市政管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理后外排到汨罗江。重金属污水处理厂已建成处理规模为0.5万m3/d，服务范围为汨罗高新技术产业开发区，管网工程已接入本项目所在地西侧龙舟大道。

新市片区再生塑料产业企业产生的生产废水进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂深度处理，一期为5000m3/d，二期为10000m3/d，处理后不外排，全部作为中水回用。湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂一期工程现已投产。

汨罗高新技术产业开发区新市片区生活污水经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。目前汨罗市城市污水处理厂已建成处理规模为2.5万m3/d，二期处理规模为2.5万m3/d，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，服务范围为汨罗市城区及汨罗高新技术产业开发区的生活污水及部分生产废水。

本项目实行雨污分流、污污分流。项目所在区域的雨水经雨水管网排入汨罗江；本项目生产废水经污水处理系统处理，污水处理厂出水达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后排入汨罗城市污水处理厂处理后排放；生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准较严值后，经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建光大现代环保能源(汨罗)有限公司生活垃圾焚烧厂、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

### 5.2.3 PCB产业园概况

2021年3月23日，循环经济产业园区同湖南巨帆科技有限公司签订了PCB电子产业园项目合作协议。PCB电子产业园项目正式落户汨罗循环经济产业园内，拟投资20亿元，主要引进单、双、高密度多层系列线路板等电子产品生产企业。项目全面达产后，将入驻企业100家以上，年产值超100亿元，对汨罗市电子信息产业链建设有重要意义。

PCB电子产业园总用地面积154696.17㎡（约232.04亩），规划总建筑面积225391.37㎡，本项目属于PCB电子产业园的配套工程。

根据湖南巨帆科技有限公司的招商计划安排，预计园区第一批入园企业11月份投产。2023年实现园区达产规模：年产线路板600万㎡。

### 5.2.4汨罗城市污水处理厂

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，二期建设规模为2.5万吨/天，目前已基本建设完成，汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂一期采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，二期污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺，目前处理出水水质能温定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

## 5.3 大气环境质量现状调查与评价

### 5.3.1环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关规定，本项目环境空气质量现状调查主要调查项目评价区内基本污染物和特征污染物的环境质量情况，采用评价范围内环境监测网的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公布的监测数据时可选择与评价范围邻近的地形和气候相近的环境监测网公布的数据；对于其它污染物可收集评价范围内3年内与项目排放的污染物有关历史监测数据。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。本次评价收集岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2020年环境空气质量监测数据进行评价。具体如下：

表5.3-1  2020年区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 6 | 60 | 10 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 14 | 150 | 9.33 | 达标 | - |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 16 | 40 | 39.69 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 41 | 80 | 50.88 | 达标 | - |
| CO | 年平均浓度（mg/m3） | - | 0.7 | 1 | 0.7 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均（mg/m3） | 95 | 1 | 4 | 0.25 | 达标 | - |
| 臭氧 | 年平均浓度 | - | 69 | 200 | 34.4 | 达标 | - |
|  | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 112.5 | 160 | 70.31 | 达标 | - |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 30 | 35 | 85.36 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 59.75 | 75 | 79.67 | 达标 | - |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 50 | 70 | 72 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 103.5 | 150 | 69 | 达标 | - |

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2020年环境空气质量监测数据，汨罗市环保局环境空气自动监测站各监测因子均可达标，区域属于达标区，环境空气质量较好。

5.3.2其他污染物环境质量现状

为了解项目周边其他特征因子的环境质量现状，本次环评委托湖南汨江检测有限公司对项目所在地中H2S、NH3、NOx、臭气浓度进行环境质量现状监测，并委托湖南汨江检测有限公司于2021年8月12日-8月18日对项目周边特征因子氯气进行补充监测。

具体如下：

监测时间：2021年6月28日~2021年7月4日、2021年8月12日-8月18日（补充监测氯气）

监测因子：H2S、NH3、NOx、臭气浓度

监测点位：G1项目所在地

G2 项目东南侧安置小区（本项目东南侧480m）

监测结果：项目周边H2S、NH3、NOx、臭气浓度监测结果详见表5.3-2，氯气的环境质量现状监测结果详见表5.3-3。

表5.3-2   其他污染物环境空气质量现状监测结果（mg/m3）

| 采样点位 | 采样时间及频次 | 监测项目及结果（平均值） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2S | NH3 | NOx | 臭气浓度 |
| 项目 所在地（G1） | 2021.6.28 | ND | 0.142 | 0.079 | 10.333 |
|  | 2021.6.29 | ND | 0.156 | 0.079 | 10.667 |
|  | 2021.6.30 | ND | 0.144 | 0.074 | 10.333 |
|  | 2021.7.1 | ND | 0.148 | 0.083 | 10.667 |
|  | 2021.7.2 | ND | 0.155 | 0.076 | 10.000 |
|  | 2021.7.3 | ND | 0.163 | 0.078 | 10.333 |
|  | 2021.7.4 | ND | 0.163 | 0.078 | 10.333 |
| 项目东南侧安置小区(G2 ) | 2021.6.28 | ND | 0.116 | 0.055 | ND |
|  | 2021.6.29 | ND | 0.108 | 0.048 | ND |
|  | 2021.6.30 | ND | 0.099 | 0.050 | ND |
|  | 2021.7.1 | ND | 0.100 | 0.053 | ND |
|  | 2021.7.2 | ND | 0.102 | 0.054 | ND |
|  | 2021.7.3 | ND | 0.096 | 0.045 | ND |
|  | 2021.7.4 | ND | 0.092 | 0.049 | ND |
| 评价标准 |  | 0.6 | 0.2 | 0.25 | / |
| 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / |
| 最大超标倍数 |  | / | / | / | / |

表5.3-3   氯气环境空气质量现状监测结果（mg/m3）

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 8月12日 | G1：项目场地内 | 氯气 | 0.087 | 0.054 | 0.040 | mg/m3 |
| 8月13日 |  |  | 0.072 | 0.062 | 0.034 | mg/m3 |
| 8月14日 |  |  | 0.053 | 0.037 | 0.089 | mg/m3 |
| 8月15日 |  |  | 0.083 | 0.048 | 0.053 | mg/m3 |
| 8月16日 |  |  | 0.031 | 0.067 | 0.048 | mg/m3 |
| 8月17日 |  |  | 0.045 | 0.070 | 0.062 | mg/m3 |
| 8月18日 |  |  | 0.040 | 0.059 | 0.068 | mg/m3 |
| 8月12日 | G2：东南侧安置小区 | 氯气 | 0.042 | 0.045 | 0.051 | mg/m3 |
| 8月13日 |  |  | 0.056 | 0.053 | 0.051 | mg/m3 |
| 8月14日 |  |  | 0.067 | 0.048 | 0.039 | mg/m3 |
| 8月15日 |  |  | 0.034 | 0.037 | 0.042 | mg/m3 |
| 8月16日 |  |  | 0.062 | 0.053 | 0.048 | mg/m3 |
| 8月17日 |  |  | 0.042 | 0.042 | 0.034 | mg/m3 |
| 8月18日 |  |  | 0.057 | 0.046 | 0.054 | mg/m3 |
| 评价标准 |  |  | 0.1mg/m3（小时平均） |  |  |  |
| 超标率 |  |  | 0 |  |  |  |
| 超标倍数 |  |  | / |  |  |  |

根据表5.3.2、表5.3.3可知，本项目特征因子H2S、NH3、NOx、臭气浓度氯气均能达到相应标准浓度限值，周边环境空气较好。

## 5.4 地表水环境质量现状调查与评价

### 5.4.1水环境控制单元达标判定

（1）常规监测

1）监测布点

本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本项目收集了汨罗市环境保护监测站2019年1-12月全年对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

监测布点：汨罗江新市、窑州二个常规监测断面

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

2）监测因子

pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅。

3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.4-1。

表5.4-1 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH除外）

| 监测断面 | 项目 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
| 新市断 面 W01 | 监测值范围 | 7.03-7.03 | 9-10 | 2.7-2.8 | 0.34-0.38 | 0.08-0.09 | 0.01 | 19-21 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.45-0.5 | 0.675-0.7 | 0.34-0.38 | 0.4-0.45 | 0.2 | 0.076-0.084 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 2400-3500 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.24-0.35 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 | / |
| 窑州断 面 W02 | 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
|  | 监测值范围 | 7.18-7.19 | 7-7 | 2.3-2.4 | 0.12-0.14 | 0.09-0.09 | 0.01ND | 18-19 |
|  | 标准指数 | 0.09-0.095 | 0.47 | 0.77-0.8 | 0.24-0.28 | 0.9 | / | 0.072-0.076 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 II 标准 | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 1700-1800 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.85-0.9 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.00005 | 2000 | / |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

（2）补充监测

本项目尾水及生活污水均排入汨罗市城市污水处理厂，为了解汨罗城市污水处理厂出口上下游地表水环境质量现状，本环评委托了湖南汨江检测有限公司对汨罗城市污水处理厂排口上下游水质进行监测，具体如下：

1）监测因子

pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、砷、汞、六价铬、铅、镉、锰、铜、锌、镍、锡、甲醛、氰化物。

2）监测点位

W1：汨罗城市污水处理厂排口上游200m；

W2：汨罗城市污水处理厂排口下游500m。

3）监测时间及频次

2021年6月28日~2021年6月30日。

3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.4-2。

表5.4-2     汨罗城市污水处理厂排口上下游水质监测结果   单位：mg/L pH 无量纲

| 监测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 超标率 | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6月28日 | 6月29日 | 6月29日 |  |  |  |
| W1 | pH | 7.46 | 7.03 | 6.84 | / | / | 6~9 |
|  | SS | 31 | 34 | 30 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 11 | 10 | 12 | 0 | / | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | / | 4 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | / | 0.2 |
|  | 氨氮 | 0.163 | 0.154 | 0.176 | 0 | / | 1 |
|  | 镍 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.02 |
|  | 锡 | ND | ND | ND | 0 | / | / |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.05 |
|  | 铅 | 1.29×10-3 | 1.58×10-3 | 3.87×10-3 | 0 | / | 0.05 |
|  | 镉 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.005 |
|  | 汞 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.0001 |
|  | 砷 | 1.83×10-3 | 1.78×10-3 | 1.81×10-3 | 0 | / | 0.05 |
|  | 锰 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.1 |
|  | 铜 | ND | ND | ND | 0 | / | 1 |
|  | 锌 | 0.156 | 0.157 | 0.152 | 0 | / | 1 |
|  | 甲醛 | 0.065 | 0.074 | 0.070 | / | / | / |
|  | 氰化物 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.2 |
| W2 | pH | 7.28 | 6.92 | 7.29 | / | / | 6~9 |
|  | SS | 42 | 47 | 44 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 18 | 15 | 17 | 0 | / | 20 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 0 | / | 4 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | / | 0.2 |
|  | 氨氮 | 0.286 | 0.277 | 0.296 | 0 | / | 1 |
|  | 镍 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.02 |
|  | 锡 | ND | ND | ND | 0 | / | / |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.05 |
|  | 铅 | 8.75×10-3 | 9.86×10-3 | 9.36×10-3 | 0 | / | 0.05 |
|  | 镉 | 3.61×10-4 | 2.89×10-4 | 1.87×10-4 | 0 | / | 0.005 |
|  | 汞 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.0001 |
|  | 砷 | 8.27×10-3 | 8.25×10-3 | 8.23×10-3 | 0 | / | 0.05 |
|  | 锰 | 0.036 | 0.040 | 0.038 | 0 | / | 0.1 |
|  | 铜 | ND | ND | ND | 0 | / | 1 |
|  | 锌 | 0.225 | 0.226 | 0.186 | 0 | / | 1 |
|  | 甲醛 | 0.083 | 0.092 | 0.088 | 0 | / | / |
|  | 氰化物 | ND | ND | ND | 0 | / | 0.2 |

根据表5.4-2可知，W1、W2各项监测因子监测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。地表水环境质量较好。

## 5.5 地下水环境质量现状调查与评价

为了解项目周边地下水环境质量现状，本次评价委托湖南汨江检测有限公司对评价范围内的地下水进行监测，同时引用引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目》（采样时间为2019年8月25日~27日）中地下水位数据（D6~D9）以及《汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目环境影响报告书》于2020年1月12日~13日委托湖南精科检测有限公司对区域地下水环境监测中的地下水位监测数据（D10）。监测情况如下：

- 监测布点及监测因子

项目监测布点及监测因子详见表5.5-1。

表5.5.1  场区地下水环境监测点情况

| 序号 | 位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 龙舟安置小区居民水井 | pH、水位、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、硫酸盐、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、铜、锌、镍、氟化物 |
| D2 | 团山村居民水井1 |  |
| D3 | 团山村居民水井2 |  |
| D4 | 韩家屋零散居民水井 |  |
| D5 | 晏家冲居民水井 |  |
| D6 | 合兴村居民水井 | 监测地下水水位 |
| D7 | 金龙安置区居民水井 |  |
| D8 | 丛羊村何家坡居民水井1 |  |
| D9 | 丛羊村居民水井2 |  |
| D10 | 新市街社区新桥片居民水井 |  |

（2）监测频次和时间

监测时间：2021年6月28日。

（3）评价标准

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（4）监测结果及评价

地下水环境质量现状监测结果见表5.5-2。

表5.5-2地下水检测结果         单位：mg/L（pH值无量纲）

| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |  |
| pH | 监测值 | 6.82 | 7.35 | 7.16 | 6.97 | 7.28 | 6.5~8.5 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氨氮 | 监测值 | 0.095 | 0.042 | 0.062 | 0.055 | 0.086 | ≤0.50 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 亚硝酸盐 | 监测值 | 0.426 | 0.356 | 0.347 | 0.344 | ND | ≤1.00 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 硝酸盐 （以N计） | 监测值 | 10.4 | 8.58 | 8.40 | 8.22 | 11.2 | ≤20.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 挥发酚 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.002 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氰化物 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 砷 | 监测值 | 0.626×10-3 | 0.746×10-3 | 0.768×10-3 | 0.79×10-3 | 1.08×10-3 | ≤0.01 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 汞 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.001 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 六价铬 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.05 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 铅 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.01 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 镉 | 监测值 | ND | ND | ND | 1.13×10-4 | ND | ≤0.005 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 锰 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.1 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氟化物 | 监测值 | 0.059 | 0.060 | ND | 0.125 | 0.088 | ≤1.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 铁 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 总硬度 | 监测值 | 157 | 148 | 136 | 124 | 182 | ≤450 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 溶解性总固体 | 监测值 | 321 | 315 | 307 | 293 | 280 | ≤1000 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 耗氧量 （CODMn法） | 监测值 | 2.49 | 2.31 | 2.67 | 2.21 | 2.44 | ≤3.0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 氯化物 | 监测值 | 29.4 | 24.1 | 23.7 | 23.0 | 137 | ≤250 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 钾 | 监测值 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.49 | 1.87 |  |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |  |
| 钠 | 监测值 | 18.5 | 18.1 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | ≤200 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 钙 | 监测值 | 35.8 | 36.1 | 28.2 | 37.5 | 34.7 | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |  |
| 镁 | 监测值 | 9.74 | 8.53 | 8.46 | 7.41 | 7.56 | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |  |
| 碳酸根 | 监测值 | 31.2 | 51.0 | 37.8 | 34.8 | 45.6 | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |  |
| 碳酸氢根 | 监测值 | 59.8 | 67.1 | 69.0 | 59.2 | 68.3 | / |
|  | 达标情况 | / | / | / | / | / |  |
| 硫酸盐 | 监测值 | 39.7 | 33.0 | 32.1 | 31.5 | 53.2 | ≤250 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 铜 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1.00 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 锌 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤1.00 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 镍 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.02 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

项目地下水水位监测结果详见表5.5-3。

表5.5-3    项目引用地下水位监测结果表

| 序号 | 位置 | 水位 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 龙舟安置小区居民水井 | 8.5 |
| D2 | 团山村居民水井1 | 6.7 |
| D3 | 团山村居民水井2 | 7.2 |
| D4 | 韩家屋零散居民水井 | 9.8 |
| D5 | 晏家冲居民水井 | 8.2 |
| D6 | 合兴村居民水井 | 5.0 |
| D7 | 金龙安置区居民水井 | 9.1 |
| D8 | 丛羊村何家坡居民水井1 | 6.1 |
| D9 | 丛羊村居民水井 2 | 8.2 |
| D10 | 新市街社区新桥片居民水井 | 5.0 |

根据地下水监测结果：项目地下水监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质较好。

## 5.6 土壤环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地土壤环境现状，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）(HJ964-2018)，本次环评委托湖南汨江检测有限公司对项目所在地土壤的进行检测。具体如下：

（1）监测点位：共设3个表层点位，分别为：T1：项目场址范围内西北侧、T2：项目场址范围内中心点、T3：项目场址范围内东南侧。

（2）监测时间：2021年6月28日

（3）监测因子：T2:GB36600-2018表1中规定的基本项目、pH，T1、T3：pH、铜、镍。

（4）监测结果：

项目土壤环境监测结果统计详见表5.6-1。

表5.6-1  项目土壤监测点位监测结果表   单位：mg/kg   pH  无量纲

| 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 | 达标情况 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1：项目场址范围内西北侧 | pH |  | 7.15 | 达标 | / |
|  | 铜 |  | 38.6 | 达标 | 18000 |
|  | 镍 |  | 35.0 | 达标 | 900 |
| T3：项目场址范围内东南侧 | pH |  | 7.89 | 达标 | / |
|  | 铜 |  | 39.8 | 达标 | 18000 |
|  | 镍 |  | 37.3 | 达标 | 900 |
| T2：项目场址范围内中心点 | pH |  | 7.05 | 达标 | / |
|  | 镍 |  | 37.6 | 达标 | 900 |
|  | 铜 |  | 33.2 | 达标 | 18000 |
|  | 镉 |  | 0.045 | 达标 | 65 |
|  | 铅 |  | 3.09 | 达标 | 800 |
|  | 砷 |  | 18.6 | 达标 | 60 |
|  | 汞 |  | 0.108 | 达标 | 38 |
|  | 六价铬 |  | 0.977 | 达标 | 5.7 |
|  | 挥发性有机物 | 氯甲烷 | ND | 达标 | 37 |
|  |  | 氯乙烯 | ND | 达标 | 0.43 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND | 达标 | 66 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0129 | 达标 | 616 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | 达标 | 54 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND | 达标 | 9 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0236 | 达标 | 596 |
|  |  | 氯仿 | 0.0354 | μg/kg | 0.9 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND | 达标 | 5 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 达标 | 840 |
|  |  | 四氯化碳 | ND | 达标 | 2.8 |
|  |  | 苯 | ND | 达标 | 4 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND | 达标 | 5 |
|  |  | 三氯乙烯 | ND | 达标 | 2.8 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 达标 | 2.8 |
|  |  | 甲苯 | 0.0292 | 达标 | 1200 |
|  |  | 四氯乙烯 | 0.0139 | 达标 | 53 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0212 | 达标 | 10 |
|  |  | 氯苯 | ND | 达标 | 270 |
|  |  | 乙苯 | 0.0197 | 达标 | 28 |
|  |  | 间，对-二甲苯 | 0.0134 | 达标 | 570 |
|  |  | 苯乙烯、邻二甲苯 | 0.0167 | μg/kg | 1290 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 达标 | 6.8 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 达标 | 0.5 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | ND | 达标 | 20 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | ND | 达标 | 560 |
|  | 半挥发性有机物 | 苯胺 | ND | 达标 | 260 |
|  |  | 2-氯酚 | ND | 达标 | 2256 |
|  |  | 硝基苯 | ND | 达标 | 76 |
|  |  | 萘 | ND | 达标 | 70 |
|  |  | 苯并（a）蒽 | ND | 达标 | 15 |
|  |  | 䓛 | 5.72 | 达标 | 1293 |
|  |  | 苯并（b）荧蒽 | 0.377 | 达标 | 15 |
|  |  | 苯并（k）荧蒽 | 0.315 | 达标 | 151 |
|  |  | 苯并（a）芘 | ND | 达标 | 1.5 |
|  |  | 茚并（1,2,3-cd）芘 | ND | 达标 | 15 |
|  |  | 二苯并（a,h）蒽 | ND | 达标 | 1.5 |

由监测结果可知，本项目所在地土壤环境质量标准满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中第二类用地土壤污染风险筛选值的要求。

## 5.7 声环境质量现状调查与评价

为了解项目周边声环境质量现状，本次环评委托湖南汨江检测有限公司对项目所在地声环境进行检测。具体如下：

监测点位：共5个点位，分别为项目东南西北四周厂界外1米处及龙舟安置小区。

监测因子：等效连续A声级（LAeq）

检测时间：2021年6月28~29日，连续监测2天，昼夜各一次。

评价标准：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，龙舟安置小区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

声环境质量现状监测结果统计情况见下表。

表5.7-1 声环境质量现状统计结果（dB）

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间（dB） | 夜间（dB） | 昼间（dB） | 夜间（dB） |
| 2021年6月28日 | 厂界东外一米N1 | 53.1 | 43.3 | 65 | 55 |
|  | 厂界南外一米N2 | 51.8 | 44.0 | 65 | 55 |
|  | 厂界西外一米N3 | 53.9 | 43.6 | 65 | 55 |
|  | 厂界北外一米N4 | 50.5 | 47.5 | 65 | 55 |
|  | 龙舟安置小区N5 | 49.7 | 40.7 | 60 | 50 |
| 2021年6月29日 | 厂界东外一米N1 | 53.0 | 41.1 | 65 | 55 |
|  | 厂界南外一米N2 | 54.4 | 43.1 | 65 | 55 |
|  | 厂界西外一米N3 | 53.3 | 43.7 | 65 | 55 |
|  | 厂界北外一米N4 | 55.1 | 41.7 | 65 | 55 |
|  | 龙舟安置小区N5 | 50.7 | 39.6 | 60 | 50 |

由监测结果表明，本项目厂界声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，龙舟安置小区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。区域声环境现状良好。

## 5.8 生态环境现状评价

本项目所在地块现已规划为工业集中建设区，人类活动频繁。受人类活动的影响，目前区域内植被类型较为单一，主要为荒草、灌木及人工种植的绿植。

区域内野生动物分布较少，野生动物主要以农耕带和灌丛带的小型爬行动物为主，生态系统较稳定，生态环境质量一般。

项目所在地范围内调查未发现受国家、地方保护的野生动植物种类，更未发现珍稀濒危的动植物种类。

# 6 环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1 施工期环境空气影响

本项目在施工阶段现场施工机械种类虽较多，但大部分主要以电力为能源，不会产生废气排放，只有平整、开挖、回填、建材运输用到的挖掘机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气的排放，但它们的使用周期短，尾气排放量也不会很大，不会引起明显的大气环境影响，故本报告书中暂不予以考虑。

在本项目整个施工期，产生的主要大气污染物是施工粉尘、扬尘，主要是在土地平整、开挖、回填、浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程。粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关；对于渣土堆场和粉状建筑材料堆放而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关；国内研究结果和类比调查表明，在起动风速以上，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。在不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大。但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快，其浓度贡献大的区域一般在施工现场周边150-200m以内。

而大型施工机械运行和车辆运输是产生的扬尘另外一个非常重要的污染源。车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，其运行产生的道路扬尘主要在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但其随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。

本项目敏感目标主要为团山村村散户居民、龙舟安置小区以及东南侧安置小区，但仍应严格控制施工扬尘污染，需严格执行《岳阳市扬尘污染防治条例》要求，防止或减轻建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。

由于施工扬尘的影响具有时效性，将随着施工的结束而自行消失。因此，在建设方严格落实施工扬尘污染防治措施的前提下，项目施工扬尘对周围环境的影响较小。

### 6.1.2 施工期水环境影响

项目建设施工过程中产生的废水主要为土石方废水、施工设备冲洗水、施工人员生活污水以及降雨时产生的地表径流。

施工场区应当在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入附近溪沟，造成水体污染，泥沙淤积。冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用（降尘用水）；在生活污水设置化粪池，污水经处理后接入园区污水管网，在施工区低地处设置施工废水收集沉淀池，经沉淀后回用于施工用水和场区洒水抑尘。

项目施工过程中废水不大，施工周期短，工期施工人员多为当地居民，住场人员少，生活污水产生量较少，经处理后排入市政污水管网；生产废水经处理后均回用于施工生产中，不外排。因此经上述处理后对周边水塘及其他水环境影响不大。

### 6.1.3 施工期声环境影响

施工期噪声主要来自各类施工机械及运输车辆，这些施工机械和运输车辆大部分在露天状态下作业，其噪声在空间传播较远。包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械本身所造成，如挖掘机、推土机、卷扬机等多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。建设期不同阶段的噪声对环境的影响应参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准执行（昼间70dB(A)，夜间55dB(A) ），部分机械噪声对声环境敏感点的影响程度见表6.1-1。

表6.1-1  主要施工机械不同距离处的噪声值[单位：dB(A)]

| 机械类型 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.4 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
| 空压机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 54.4 | 52 | 50 | 46.5 | 44 |
| 渣土车 | 76 | 70 | 64 | 58 | 54.4 | 52 | 50 | 46.5 | 44 |
| 振捣机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
| 电锯 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
| 混凝土输送车 | 76 | 70 | 64 | 58 | 54.4 | 52 | 50 | 46.5 | 44 |
| 电钻 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
| 电锤 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.4 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
| 电焊 | 80 | 74 | 68 | 62 | 58.4 | 56 | 54 | 50.5 | 48 |
| 吊管机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 54.4 | 52 | 50 | 46.5 | 44 |
| 多功能木工刨 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
| 角向磨光机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.4 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |

从上表可知，施工期噪声昼间在不到60m处即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，但夜间噪声在200m处也无法满足标准限值要求，因此项目施工噪声对周边声环境存在一定的影响。

根据现场调查可知，本项目周边声环境敏感目标主要为团山村散户居民、龙舟安置小区以及东南侧安置小区，最近距离约165m，如夜间施工不采取措施，将对周边居民特别是团山村居民将产生严重影响。在施工过程中必须严格控制高噪声设备的施工时段，必要时严禁夜间施工，加强施工管理，减轻施工噪声影响。

### 6.1.4 施工期固体废物影响

施工过程中产生的固废主要为建筑垃圾，包括一些包装袋、碎砖、废水泥浇注体、地基开挖渣土等，其他为施工人员产生的生活垃圾。

施工土石方在用地区域园区内尽量平衡，不能平衡的多余弃方按渣土部门要求清运至渣土部门指定地点。部分建筑垃圾经回收利用后，其余全部按城市建设主管部门的规定，运到指定地点，并需按规定时间、运输路线进行处置。生活垃圾统一收集后由市政环卫部门清运。因此，施工固废可得到妥善处置，对区域环境不会构成明显影响。

### 6.1.5 施工期生态环境影响

项目场区总用地面积5350.2m2，本项目所在地块现已规划为工业集中建设区，植被覆盖率较低，没有受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失主要包括以下2个方面：

①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。

②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，受雨水冲刷极易产生大的水土流失。

项目施工过程中需要对表层土壤进行清理，将不可避免的造成现有植被的破坏，利用土地上的植物将全部被清除，与其相邻的边缘地带的植被也会受到一定程度的破坏，但这种破坏是可逆的，在施工完成后可以通过人工绿化等手段恢复植被。同时应加强场地内的绿化恢复工程建设，对施工中所破坏的的生态环境应边施工、边恢复，使生态环境破坏程度降至最低。

## 6.2运营期环境影响分析

- 6.2.1大气环境影响预测与评价

- 6.2.1.1环境空气影响分析

本项目大气环境影响评价等级为二级，对照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本项目不进行进一步预测与评价。

项目营运期废气主要为提铜车间产生的硝酸雾（以NOx计）、Cl2、污水处理厂废水处理产生的恶臭气体（NH3、H2S）。

根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2－2018），采用导则推荐的估算模式对项目排放硝酸雾（以NOx计）、Cl2及恶臭气体进行初步预测。

1） 评价因子和评价标准筛选

表6.2-1  大气评价因子和评价标准一览表

| 污染物名称 | 平均时段 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 1小时平均 | 250 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| Cl2 | 1小时平均 | 100 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ 2.2-2018） 附录D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| H2S | 1小时平均 | 10 |  |

2） 主要污染物及排放参数

表6.2-2本项目废气有组织排放点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心经纬度 |  | 源高/m | 出口内径/m | 流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 恶臭排气筒1 | 113.146069 | 28.788996 | 15 | 0.6 | 19.66 | 25 | 8760 | NH3 | 0.0141 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00014 |
| DA002 | 酸性废气排气筒2 | 113.145911 | 28.788939 | 25 | 0.8 | 16.587 | 25 | 8760 | Cl2 | 0.01183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸雾（NOx） | 0.0056 |
| 非正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 恶臭排气筒1 | 113.146069 | 28.788996 | 15 | 0.6 | 19.66 | 25 | 8760 | NH3 | 0.07048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00071 |
| DA002 | 酸雾排气筒2 | 113.145911 | 28.788939 | 25 | 0.8 | 16.587 | 25 | 8760 | Cl2 | 0.59167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸雾（NOx） | 0.27822 |
| 注：非正常工况下按碱液喷淋塔、除臭系统等出现故障，处理效率降至50%来计算污染源强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-3  主要大气污染源计算参数一览表（面源）

| 污染源名称 | 经纬度 |  | 海拔高度（m） | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度（m） | 宽度（m） | 有效高度（m） |  |  |
| 污水处理厂 | 113.14537 | 28.789391 | 35 | 92 | 36 | 2 | NH3 | 0.00742 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硝酸雾（NOx） | 0.01136 |

- 主要污染源估算模型计算结果

正常排放情况下，项目废气估算模型计算结果详见下表：

表6.2-4 项目废气正常排放估算模型计算结果表

| 下方向距离(m) | DA001 |  |  |  | DA002 |  |  |  | 污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | Cl2 |  | NOx |  | NH3 |  | H2S |  | NOx |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率 （%） |
| 25.0 | 0.4474 | 0.2237 | 0.0044 | 0.0444 | 0.1234 | 0.1234 | 0.0603 | 0.0241 | 13.0610 | 6.5305 | 0.1408 | 1.4082 | 19.9964 | 7.9985 |
| 50.0 | 1.5759 | 0.7880 | 0.0156 | 0.1565 | 0.1559 | 0.1559 | 0.0761 | 0.0305 | 13.7510 | 6.8755 | 0.1483 | 1.4826 | 21.0527 | 8.4211 |
| 100.0 | 1.8453 | 0.9227 | 0.0183 | 0.1832 | 0.3372 | 0.3372 | 0.1647 | 0.0659 | 4.1677 | 2.0838 | 0.0449 | 0.4493 | 6.3807 | 2.5523 |
| 150.0 | 1.5347 | 0.7673 | 0.0152 | 0.1524 | 0.4796 | 0.4796 | 0.2343 | 0.0937 | 2.2981 | 1.1490 | 0.0248 | 0.2478 | 3.5184 | 1.4074 |
| 200.0 | 1.2304 | 0.6152 | 0.0122 | 0.1222 | 0.5059 | 0.5059 | 0.2472 | 0.0989 | 1.5266 | 0.7633 | 0.0165 | 0.1646 | 2.3372 | 0.9349 |
| 300.0 | 0.8522 | 0.4261 | 0.0085 | 0.0846 | 0.4413 | 0.4413 | 0.2156 | 0.0863 | 0.8653 | 0.4327 | 0.0093 | 0.0933 | 1.3248 | 0.5299 |
| 400.0 | 0.6289 | 0.3145 | 0.0062 | 0.0624 | 0.3552 | 0.3552 | 0.1736 | 0.0694 | 0.5810 | 0.2905 | 0.0063 | 0.0626 | 0.8895 | 0.3558 |
| 500.0 | 0.4808 | 0.2404 | 0.0048 | 0.0477 | 0.2928 | 0.2928 | 0.1430 | 0.0572 | 0.4269 | 0.2135 | 0.0046 | 0.0460 | 0.6536 | 0.2614 |
| 600.0 | 0.4022 | 0.2011 | 0.0040 | 0.0399 | 0.2471 | 0.2471 | 0.1207 | 0.0483 | 0.3324 | 0.1662 | 0.0036 | 0.0358 | 0.5089 | 0.2036 |
| 700.0 | 0.3412 | 0.1706 | 0.0034 | 0.0339 | 0.2120 | 0.2120 | 0.1036 | 0.0414 | 0.2690 | 0.1345 | 0.0029 | 0.0290 | 0.4118 | 0.1647 |
| 800.0 | 0.2918 | 0.1459 | 0.0029 | 0.0290 | 0.1836 | 0.1836 | 0.0897 | 0.0359 | 0.2246 | 0.1123 | 0.0024 | 0.0242 | 0.3439 | 0.1376 |
| 900.0 | 0.2506 | 0.1253 | 0.0025 | 0.0249 | 0.1624 | 0.1624 | 0.0794 | 0.0317 | 0.1910 | 0.0955 | 0.0021 | 0.0206 | 0.2925 | 0.1170 |
| 1000.0 | 0.1980 | 0.0990 | 0.0020 | 0.0197 | 0.1445 | 0.1445 | 0.0706 | 0.0282 | 0.1653 | 0.0826 | 0.0018 | 0.0178 | 0.2531 | 0.1012 |
| 2000.0 | 0.0928 | 0.0464 | 0.0009 | 0.0092 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0307 | 0.0123 | 0.0639 | 0.0319 | 0.0007 | 0.0069 | 0.0978 | 0.0391 |
| 3000.0 | 0.0549 | 0.0275 | 0.0005 | 0.0055 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0182 | 0.0073 | 0.0366 | 0.0183 | 0.0004 | 0.0040 | 0.0561 | 0.0224 |
| 4000.0 | 0.0374 | 0.0187 | 0.0004 | 0.0037 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0124 | 0.0050 | 0.0247 | 0.0124 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0378 | 0.0151 |
| 5000.0 | 0.0275 | 0.0138 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0092 | 0.0037 | 0.0182 | 0.0091 | 0.0002 | 0.0020 | 0.0279 | 0.0112 |
| 下风向最大浓度 | 1.8987 | 0.9494 | 0.0189 | 0.1885 | 0.5061 | 0.5061 | 0.2473 | 0.0989 | 13.7620 | 6.8810 | 0.1484 | 1.4838 | 21.0696 | 8.4278 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| D10%最远距离 | / |  | / |  | / / |  | / / |  | / |  | / |  | / |  |

由表6.2-4得知，项目厂区无组织排放的NH3、H2S、NOx下风向最大落地点浓度位于49m处，浓度分别为13.762μg/m3、0.1484μg/m3、21.0696μg/m3。项目有组织排放的NH3、H2S、NOx、Cl2下风向最大落地点浓度分别位于85m、85m、195m、195m处，浓度分别为1.8987μg/m3、0.0189μg/m3、0.2473μg/m3、0.5061μg/m3。各污染因子浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值要求。

（2）非正常排放情况

非正常排放情况下，项目废气估算模型计算结果详见表6.2-5。

表6.2-5  项目废气非正常排放估算模式Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%浓度所在位置/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | H2S | 10 | 0.0962 | 0.9623 | / |
|  | NH3 | 200 | 9.4909 | 4.7454 | / |
| DA002 | Cl2 | 100 | 26.3191 | 26.3191 | 775 |
|  | 硝酸雾（以NOx计） | 250.0 | 12.376 | 4.9504 | / |

在非工况条件下，项目有组织排放的NH3、H2S、NOx、Cl2下风向最大落地点浓度分别9.4909μg/m3、0.0962μg/m3、12.376μg/m3、26.3196μg/m3。大气污染物在下风向的最大落地浓度显著增加，对周围环境空气产生影响增大，但随着废气处理设施恢复正常运行，污染物的影响会逐步降低，其影响是暂时的，为将本项目对周围环境影响程度降到最低，注意废气处理设施的日常维护，确保其正常运行，避免发生工艺废气未经处理直接排放的情况，坚决杜绝污染事故的发生。

4）项目污染物排放量核算表

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，大气二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目正常排放有组织污染物排放量核算详见表6.2-6，无组织污染物排放量核算详见6.2-7：

表6.2-6 正常情况大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001：恶臭气体排气筒 | NH3 | 0.70476 | 0.0141 | 0.12347 |
|  |  | H2S | 0.00715 | 0.00014 | 0.00125 |
| 2 | DA002：酸性废气排气筒 | Cl2 | 0.3944 | 0.01183 | 0.10366 |
|  |  | 硝酸雾（NOx） | 0.1855 | 0.00556 | 0.00358 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.12347 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00125 |
|  |  | Cl2 |  |  | 0.10366 |
|  |  | 硝酸雾（NOx） |  |  | 0.00358 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总量 |  | NH3 |  |  | 0.12347 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00125 |
|  |  | Cl2 |  |  | 0.10366 |
|  |  | 硝酸雾（NOx） |  |  | 0.00358 |

②无组织排放量核算

表6.2-7   正常排放无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 排放限值/（mg/m3） |  |
| 污水处理厂 | 污水、污泥处理 | NH3 | 加强绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放限值 | 1.5 | 0.06499 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00066 |
| 提铜车间 | 电解提铜 | 硝酸雾（NOx） | 车间封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的大气污染物无组织排放限值 | 1.2 | 0.00829 |

- 非正常排放

本项目非正常排放有组织污染物排放量核算详见表6.2-8：

表6.2-8 非正常情况大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001：恶臭气体排气筒 | NH3 | 3.52381 | 0.07048 | 0.61737 |
|  |  | H2S | 0.03573 | 0.00071 | 0.00626 |
| 2 | DA002：酸性废气排气筒 | Cl2 | 19.7222 | 0.59167 | 5.183 |
|  |  | 硝酸雾（NOx） | 9.27407 | 0.27822 | 0.2031 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.61737 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00626 |
|  |  | Cl2 |  |  | 5.183 |
|  |  | 硝酸雾（NOx） |  |  | 0.2031 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总量 |  | NH3 |  |  | 0.61737 |
|  |  | H2S |  |  | 0.00626 |
|  |  | Cl2 |  |  | 5.183 |
|  |  | 硝酸雾（NOx） |  |  | 0.2031 |

（5）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1，本项目NH3、H2S、硝酸雾（NOx）厂界浓度满足NH3、H2S、硝酸雾（NOx）无组织排放控制标准浓度限值，厂界外短期贡献浓度未超过相应环境质量浓度限值，且本项目大气环境影响评价等级为二级，因此无需设大气环境防护距离。

- 6.2.2 地表水环境影响预测与评价

- 6.2.2.1排水体制

本项目采用雨污分流、污污分流体制，即雨水和污水分别收集，生活污水与生产废水分别收集处理后排放。项目场区内各建筑物四周及道路两侧均设置雨水排水沟，生活污水经化粪池收集处理后排入园区市政污水管网进入汨罗城市污水处理厂进行深度处理；进入厂区的废水及各类废液经分类预处理后再进行综合处理系统。经污水处理厂综合处理达标后经厂区生产废水排口接入龙舟北路市政污水管网后进入汨罗城市污水处理厂进行深度处理后排入汨罗江。

- 6.2.2.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水》（HJ2.3-2018）规定，本项目废水排放方式为间接排放， 地表水水环境影响评价等级为三级B，不进行水环境影响预测。

- 6.2.2.3项目废水排放影响分析

项目废水采用环境雨污分流、污污分流的原则排放。项目雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网。

根据项目工程分析，项目废水主要包括生产废水、生活污水以及污水处理厂的尾水。其中生产废水主要包括树脂冲洗废水、污泥压滤废水、脱水房冲洗废水、废气处理废水等。

（1）生产废水

1）冲洗废水

根据工程分析，项目脱水机房脱水机冲洗、树脂再生等冲洗废水约为0.9m3/d，合328.5m3/a，主要污染因子为SS，浓度约为100mg/L，产生的冲洗废水进入综合废水处理进行处理后排放。

2）污泥脱水滤液

本项目污泥采用隔膜压滤机进行脱水，根据工程分析，项目污泥脱水滤液产生量约为63.121m3/d，合23039.165 m3/a。主要污染因子为SS、COD、NH3-N、铜、镍等，浓度约为100mg/L、400mg/L、30mg/L、15mg/L、0.1mg/L。该类废水经收集后进入本项目综合污水处理系统处理达标后排放，其中含镍污泥压滤废水进入含镍废水预处理线处理。

3）废气处理废水

本项目拟设置1座二级碱液喷淋塔对提铜车间酸雾进行处理，碱液喷淋塔废水定期排放，处理塔废水排放量约为4.8m3/d，1752m3/a。其主要污染物因子为SS，浓度约为100mg/L。

项目产生的生产废水均经污水管道收集进入污水处理厂综合污水处理系统综合处理，其中含镍污泥压滤废水进入含镍废水预处理线处理。经处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放的标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准要求后经排入龙舟北路市政污水管网。通过市政污水管网排入汨罗城市污水处理厂进一步处理后排放，不会对周边地表水环境造成较大影响。

（2）生活废水

本项目劳动定员为15人，年工作365天，根据工程分析，本项目生活废水产生量约为1.74m3/d，635.1m3/a。生活污水经化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后，通过市政污水管网排入汨罗城市污水处理厂进一步处理后达标排放，不会对周边地表水环境造成较大影响。

（3）污水处理厂尾水

根据项目设计资料，项目一般清洗废水、含镍废水、含氰废水、高氨氮废水、油墨有机废水经预处理后满足项目综合废水处理系统进水要求后与其他络合废水、其他有机清洗废水混合进入综合废水处理系统处理达标后排放。项目综合废水设计处理规模为5000m3/d，尾水约4989.224m3/d，根据项目设计出水水质标准，主要污染因子出水浓度为：pH：6~9、COD：320mg/L、BOD5：160mg/L、SS：0.1mg/L、总磷：0.5mg/L、总氮：30mg/L、氨氮：25mg/L、总氰化物：1.0mg/L、总铜：2.0mg/L、总镍：0.05mg/L，项目处理后的尾水经处理后达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求后排入市政污水管网，经市政污水管网进入汨罗城市污水处理厂深度处理后排入汨罗江，对地表水环境影响较小。

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。根据建设单位及设计单位提供的资料，项目污水进水水质拟与园区引进企业共同协商，项目污水处理厂不接纳除含镍、含铜废水以外的含重金属废水。

6.2.2.4项目废水排放对汨罗城市污水处理厂的冲击影响分析

本项目生活污水及污水处理站的尾水经处理达标后排入汨罗城市污水处理厂进行进一步处理。

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处）。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，二期建设规模为2.5万吨/天，目前已基本建设完成，汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，汨罗高新技术产业开发区新市片区污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂一期采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，二期污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺，目前处理出水水质能温定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

根据《汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目环境音响报告书》，汨罗城市污水处理厂进水水质如下表：

表6.2-11工业废水最高允许排放浓度（单位：mg/L）

| 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 320 | 160 | 180 | 25 | 30 | 3 |

本项目工业废水的水质排放标准如下：

表6.2-12 项目工业废水执行的排放标准浓度（单位：mg/L）

| 污染物 | CODCr | SS | NH3-N | BOD5 | TN | TP | 总氰化物 | 总铜 | 总镍 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 320 | 180 | 25 | 160 | 30 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 6~9 |

项目外排废水日排放量约为4991m3/d，占汨罗城市污水处理厂处理规模总量的9.98%，根据本项目污水处理工艺及表6.2-11、表6.2-12，项目废水经预处理后能够达到汨罗城市污水处理厂进水水质标准，不会对汨罗城市污水处理厂进水水质造成冲击。

综上所述，项目处理后的尾水经处理后达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求，各污染因子排放浓度满足汨罗城市污水处理厂进水水质标准，项目区域在汨罗污水处理厂的纳污处理范围内，不会对汨罗城市污水处理厂其正常运行产生较大冲击影响，故受纳可行。

- 6.2.2.5废水污染物排放信息

（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表6.2-13。

表6.2-13 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 生活废水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 汨罗城市污水处理厂 | 间歇排放，流量不稳定 | TW001 | 化粪池 | / | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排口 □雨水排放 （清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 污水处理厂尾水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、总铜、总镍、总氰化物 | 汨罗城市污水处理厂 | 间歇排放，流量不稳定 | TW002 | 污水处理站 | 芬顿氧化+絮凝沉淀+生化处理等 | DW002 | ☑是 □否 | ☑企业总排口 □雨水排放 （清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 含镍废水预处理线出水 | CODCr、NH3-N、SS、铜、镍 | 项目综合污水处理系统 | 间歇排放，流量不稳定 | TW003 | 污水处理池、离子交换系统 | 芬顿氧化破络+物理化学沉淀+离子交换除镍 | DW003 | ☑是 □否 | □企业总排口 □雨水排放 （清净下水排放 □温排水排放 R车间或车间处理设施排放口 |

②废水间接排放口基本信息

项目废水间接排放口基本信息见表6.2-12。

表6.2-12 项目废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 标准浓度限值 |
| DW001 | 113.145372359 | 28.789226096 | 635.1m3/a | 汨罗城市污水处理厂 | 间歇排放，流量不稳定 | / | 汨罗城市污水处理厂 | / | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| DW002 | 113.145383088 | 28.789397758 | 1821067m3/a |  |  |  |  |  |  |

③项目废水污染物排放标准

项目废水污染物执行标准见表6.2-13。

表6.2-13 项目废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂进水标准 | 6~9 |
|  |  | COD |  | 320 |
|  |  | BOD5 |  | 160 |
|  |  | SS |  | 180 |
|  |  | NH3-N |  | 25 |
| 2 | DW002 | CODCr | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准 | 320 |
|  |  | BOD5 |  | 160 |
|  |  | SS |  | 180 |
|  |  | 总磷 |  | 3.0 |
|  |  | 总氮 |  | 30 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |
|  |  | pH值 |  | 6.0-9.0 |
|  |  | 总氰化物 |  | 1.0 |
|  |  | 总铜 |  | 2.0 |
|  |  | 总镍 |  | 0.5 |

④废水污染物排放情况

项目废水污染物排放情况见表6.2-14。

表6.2-14 项目废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（纳管排放量）（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | pH | 6~9 | / | / |
|  |  | COD | 250 | 0.000435 | 0.1588 |
|  |  | BOD5 | 120 | 0.0002088 | 0.0762 |
|  |  | SS | 80 | 0.0001392 | 0.0508 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.0000348 | 0.0127 |
| 2 | DW002 | pH值 | 6~9 | / | / |
|  |  | CODCr | 320 | 1.59655 | 582.74136 |
|  |  | SS | 0.1 | 0.00050 | 0.1821 |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.00249 | 0.9105 |
|  |  | 总氮 | 30 | 0.14968 | 54.63200 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.12473 | 45.52667 |
|  |  | 总氰化物 | 1.0 | 0.00499 | 1.82107 |
|  |  | 总铜 | 2.0 | 0.00998 | 3.64213 |
|  |  | BOD5 | 160 | 0.79828 | 291.37068 |
|  |  | 总镍 | 0.05 | 0.00025 | 0.091053 |
| 3 | 全厂排口合计 | CODCr | / | 1.59699 | 582.89953 |
|  |  | SS | / | 0.89820 | 327.84271 |
|  |  | 总磷 | / | 0.01497 | 5.46405 |
|  |  | 总氮 | / | 0.14968 | 54.63320 |
|  |  | 氨氮 | / | 0.12476 | 45.53915 |
|  |  | 总氰化物 | / | 0.00499 | 1.82135 |
|  |  | 总铜 | / | 0.00998 | 3.64270 |
|  |  | BOD5 | / | 0.79849 | 291.44841 |
|  |  | 总镍 | / | 0.00249 | 0.90885 |

- 6.2.3 地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的的“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目为“工业废水集中处理”，属于I类地下水环境影响评价项目类别。项目地下水环境敏感程度为不敏感，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，地下水环境评价工作等级为二级。

1、评价区域水文地质条件

（1）地形地貌特征

项目所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。项目区域山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；项目所在地地势相对平缓开阔，标高在32~60m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A、地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

①地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型。

②地下水补给、径流、排条件

根据调查，区域地下水总体流向为:以厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼 处以上升泉的形式排于地表或继续向北运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江。

（2）水文特征

项目周边分布的居民均采用自来水作为饮用水源。根据本次评价对项目周边地下水井的监测结果（详见表5.5-1），项目地下水监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质较好。根据项目及周边地下水监测资料，区域地下水位埋深一般在6m~10m之间。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、污水水池、污泥暂存间等污水下渗对地下水造成的污染。

3正常情况下对地下水环境影响分析

本项目废水采用雨污分流、污污分流，分质处理制，生活污水经化粪池预处理再进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理，厂区各类废水分质处理，再经综合废水处理系统进一步处理达标后排入汨罗市城市污水处理厂深度处理后排放。由于项目提铜车间、污水处理池等均拟采取严格的防渗、防溢、防腐等措施，因此，在项目防渗、防溢、防腐措施完好的情况下，项目污水不会进入地下水对其造成污染。

本项目危险废物暂存间、污泥暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行防腐渗；碱液喷淋塔的碱液池严格按照有关规范要求采取防泄漏、防腐蚀等措施，从而正常工况下不会发生因化学品或污染物进入地下水质的情况。

根据现场调查分析，厂区及周边居民生活用水均为市政自来水，不使用地下水作饮用水源。本项目在营运期，将采取严格的地下水防渗体系，对地下水的污染影响不会超过现有水平，因此，项目运行后不会对周边地下水环境造成明显影响。

4、非正常状况下地下水泄漏影响预测范围及预测内容

本项目污水池、污水管网、污泥暂存间、危废暂存间等出现裂缝事故而发生泄露，且池底防渗层破坏，大量泄露时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当采取疏导措施将污水引致至事故池，避免泄露扩散至非污染区造成包气带污染。一周之内挖除污染土并进行清洁土置换后，可以降低污染物对地下水的影响，因污泥暂存间、碱液池污染控制难度较易，防渗层破坏较容易发现，事故发生时能较快采取截污措施，因此，废水或者污染物进入包气带的量在可控制范围内，天然地层防能力较强，降低了各向扩散的速度，便于及时采取措以控制污染。本次主要预测废水池泄漏对地下水产生的影响。

（1）预测范围：地下水环境影响预测的范围与评价范围相同，即以厂址为中心6~20km2范围。

（2）预测内容：一般情况下，污水处理厂各池体均按照相关技术规范进行了防渗，故本评价主要预测非正常工况下，对场址及附近潜水影响进行预测评价。

（3）预测时段：根据导则要求，对泄露污染物扩散的第100天、1000天、2000天、5000天进行预测。

5、预测因子及评价标准

选取本项目特征污染因子铜、镍、氰化物、COD、NH3-N作为预测因子。

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。因此，当地下水水质中污染物浓度满足Ⅲ类标准时，可视为未对地下水造成污染。根据《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，铜浓度限值为≤1mg/L、镍浓度限值为≤0.02mg/L、CODMn浓度限值为≤3mg/L、NH3-N浓度限值为≤0.5mg/L、氰化物浓度限值为≤0.05mg/L。

6、预测方法

由于项目所处位置水文地质条件简单，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求，本次采用评价方法为解析法。

1）水文地质条件概化

区内潜水主要在粘土层中，地下水埋藏较浅，地下水分布较均匀，地下水力坡度较缓，地下水总体由东向西排泄。故将本厂区水文地质条件概化为“单层且含水介质均匀的含水层”水文地质模型。

2）污染源概化

本区污染源为将来本工程通过污水池收集的污水，工程运行后，在事故状态下，主要考虑污水未处理前各类废水调节池设施损坏，造成污染物穿过防渗层及包气带进入地下含水层，使地下水受到污染，此时，污染源的排放规律可以概化为一维瞬时排放。假设污水处理系统收集池底部基础局部破损产生裂痕，造成污水渗漏并通过包气带进入含水层，渗漏液将以面源向下渗透。根据项目设计，项目废水收集处理池的结构为钢筋混凝土结构，内衬防腐，出现大面积破损泄漏可能性小，本次预测假设泄漏面积为废水综合处理池底部面积的10%，假设事故发生3天后排查发现并立即采取相应措施进行处理。按照Q=A×K×T（其中A：渗漏面积m2；K：包气带垂向渗透系数，0.5m/d；T：时间，d）。本次环评根据项目设计资料，计算污染物泄漏量，具体如下：

表6.2-15   项目地下水预测污染物泄漏量计算表

| 污染因子 | 各类废水最大调节池面积（m2） | 泄漏面积（m2） | 渗透系数（m/d） | 泄漏时间T（d） | 废水泄漏量Q（m3） | 污染物泄漏浓度（mg/L） | 污染物泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 25 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 | 800 | 6 |
| 镍 | 25 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 | 20 | 0.15 |
| 氰化物 | 25 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 | 100 | 0.75 |
| COD | 25 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 | 6000 | 45 |
| NH3-N | 52.5 | 2.5 | 1 | 3 | 7.5 | 4000 | 30 |

7、预测模型

1）模型选择

拟建项目地下水预测主要进行饱和带污染物迁移预测，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016），评价采用解析法开展地下水环境影响预测，将污染物在地下水中运移的水文地质概念模型概化为一位稳定流动一维水动力弥散问题。选择解析法中“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型，公式如下：

本文采用导则D.1.2.2一维稳定流动二维水动力弥散问题中的“连续注入示踪剂——平面连续点源”模型。具体公式如下：

式中：

X——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x， t）——t时刻X处的示踪剂浓度， g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；根据《地下水渗流对地下水传热影响的理论分析》，地下水渗流速度取值0.05m/d。

mt——单位时间注入的示踪剂的质量，kg；

DL——纵向弥散系数，m2/d；根据由于"弥散系数=弥散度×地下水渗流速度"，根据经验保守取值，纵向弥散度20m，纵向弥散系数DL=1m2/d。

Erfc（）—余误差函数。

- 预测参数

（1）渗透系数

根据前文所述，项目厂区潜水含水层土层主要为粘土和粉砂土质，潜水含水层渗透系数取值根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录B中表B.1推荐的经验值，渗透系数K取值0.5m/d。

（2）孔隙度

岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见表6.2-16。研究区的岩性主要为粘土和粉砂土质，孔隙度取值为0.34。

表6.2-16   松散岩石孔隙度参考值一览表

| 砂砾 | 孔隙度（%） | 沉积岩 | 孔隙度（%） | 结晶岩 | 孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24~36 | 砂岩 | 5~30 | 裂隙化 结晶岩 | 0~10 |
| 细砾 | 25~38 | 粉砂岩 | 21~41 |  | 0~5 |
| 粗砂 | 31~46 | 石灰岩 | 0~40 | 致密结晶岩 | 3~35 |
| 细砂 | 26~53 | 岩溶 | 0~40 | 玄武岩 | 34~57 |
| 粉砂 | 34~61 | 页岩 | 0~10 | 风化花岗岩 | 42~45 |
| 粘土 | 34~60 |  |  | 风化辉长岩 | 0~5 |

（3）地下水流速

地下水实际流速u=KI/ne，根据项目地下水监测资料，项目区域水力坡度I约为0.96‰，ne=0.34，K=0.5m，则u=0.5×0.00096/0.34=0.00141m/d。

（4）纵向张散系数：根据相关文献，确定含水层的纵向弥散系数为0.23m2/d，横向弥散系数为0.008m2/d。

9、预测结果及评价

项目预测时以泄漏点为原点，分析不同时刻t（d）=100、1000、2000、5000时，分别取距离泄漏点不同距离的浓度值分析铜对地下水的影响范围以及影响程度。模拟预测结果见表6.2-17~6.2-21。

表6.2-17   不同时刻点距离泄漏点不同的铜浓度（单位：mg/L）

| 100d |  | 1000d |  | 2000d |  | 5000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) |
| 0 | 94862.28 | 0 | 7551.797 | 0 | 1153.272 | 0 | 7.347698 |
| 5 | 0 | 5 | 1.693551 | 5 | 3959.151 | 5 | 8180.403 |
| 10 | 0 | 10 | 6.916016E-21 | 10 | 5.799998E-05 | 10 | 4087.525 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3.625827E-21 | 15 | 0.9166604 |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.401298E-45 | 20 | 9.226114E-08 |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.16763E-18 |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 8.449354E-32 |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

表6.2-18   不同时刻点距离泄漏点不同的镍浓度（单位：mg/L）

| 100d |  | 1000d |  | 2000d |  | 5000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) |
| 0 | 2371.557 | 0 | 188.7949 | 0 | 28.8318 | 0 | 0.1836924 |
| 5 | 0 | 5 | 4.233879E-02 | 5 | 98.97878 | 5 | 204.5101 |
| 10 | 0 | 10 | 1.729004E-22 | 10 | 1.45E-06 | 10 | 102.1881 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9.06457E-23 | 15 | 2.291651E-02 |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2.306529E-09 |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.041908E-19 |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2.112339E-33 |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

表6.2-19   不同时刻点距离泄漏点不同的氰化物浓度（单位：mg/L）

| 100d |  | 1000d |  | 2000d |  | 5000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) |
| 0 | 11857.79 | 0 | 943.9747 | 0 | 144.159 | 0 | 0.9184622 |
| 5 | 0 | 5 | 0.2116939 | 5 | 494.8939 | 5 | 1022.55 |
| 10 | 0 | 10 | 8.64502E-22 | 10 | 7.249998E-06 | 10 | 510.9406 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 4.532284E-22 | 15 | 0.1145826 |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1.153264E-08 |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.209538E-19 |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1.056169E-32 |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

表6.2-20   不同时刻点距离泄漏点不同的COD浓度（单位：mg/L）

| 100d |  | 1000d |  | 2000d |  | 5000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) |
| 0 | 711467.1 | 0 | 56638.48 | 0 | 8649.539 | 0 | 55.10773 |
| 5 | 0 | 5 | 12.70164 | 5 | 29693.63 | 5 | 61353.02 |
| 10 | 0 | 10 | 5.187012E-20 | 10 | 4.349998E-04 | 10 | 30656.44 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2.719371E-20 | 15 | 6.874953 |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7.006492E-45 | 20 | 6.919586E-07 |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.125723E-17 |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 6.337015E-31 |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

表6.2-21   不同时刻点距离泄漏点不同的NH3-N浓度（单位：mg/L）

| 100d |  | 1000d |  | 2000d |  | 5000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) | 离泄漏点距离(m) | 浓度(mg/L) |
| 0 | 22586.26 | 0 | 1798.047 | 0 | 274.5886 | 0 | 1.749452 |
| 5 | 0 | 5 | 0.4032265 | 5 | 942.655 | 5 | 1947.715 |
| 10 | 0 | 10 | 1.646671E-21 | 10 | 1.380952E-05 | 10 | 973.2203 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8.632923E-22 | 15 | 0.2182525 |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2.196694E-08 |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9.922929E-19 |
| 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2.011751E-32 |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |

由表6.2-17~表6.2-21可知，在模拟期内，非正常工况下，各类废水调节池开裂与防渗层破裂情景下，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，随着时间的增长，污染物运移范围随之扩大。

在模拟期内，第100d时，铜沿地下水流向最大超标距离约5m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界10m），未超出厂区边界；第1000d时，铜沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理处理站沿地下水方向，距厂边界5m），未超出厂区边界；第2000d时，铜沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界5m），未超出厂区边界；第5000d时，铜沿地下水流向最大超标距离约15m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界0m），未超出厂区边界。

在模拟期内，第100d时，镍沿地下水流向最大超标距离约5m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界5m），未超出厂区边界；第1000d时，镍沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理处理站沿地下水方向，距厂边界0m），未超出厂区边界；第2000d时，镍沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界0m），未超出厂区边界；第5000d时，镍沿地下水流向最大超标距离约20m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界10m），超出厂区边界。

在模拟期内，第100d时，氰化物沿地下水流向最大超标距离约5m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界7m），未超出厂区边界；第1000d时，氰化物沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理处理站沿地下水方向，距厂边界2m），未超出厂区边界；第2000d时，氰化物沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界2m），未超出厂区边界；第5000d时，氰化物沿地下水流向最大超标距离约20m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界8m），超出厂区边界。

在模拟期内，第100d时，COD沿地下水流向最大超标距离约5m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界5m），未超出厂区边界；第1000d时，COD沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理处理站沿地下水方向，距厂边界0m），未超出厂区边界；第2000d时，COD沿地下水流向最大超标距离约10m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界0m），未超出厂区边界；第5000d时，COD沿地下水流向最大超标距离约20m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界10m），超出厂区边界。

在模拟期内，第100d时，NH3-N沿地下水流向最大超标距离5m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界10m），未超出厂区边界；第1000d时，NH3-N沿地下水流向最大超标距离10m（污水处理池沿地下水方向，距厂边界5m），未超出厂区边界；第2000d时，NH3-N沿地下水流向最大超标距离10m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界5m），未超出厂区边界；第5000d时，NH3-N沿地下水流向最大超标距离15m（污水处理站沿地下水方向，距厂边界0m），未超出厂区边界。

根据预测结果，由于污染物的存在，在非正常状况下，不可避免的会对项目周围、特别是下游部分区域的地下水产生一定程度的污染。但由于污染物产生量较小，再加上污染物本身的特征，在项目场地内迁移速度较慢，影响范围有限。在非正常运营或发生风险事故时，污染物将影响下游区域。所以发生废水收集调节池、收集管网等发生渗漏后，需尽快发现问题，并及时采取处置措施，否则会对地下水产生污染影响。

综上所述，废水收集处理池废水渗漏/泄漏对地下水影响范围较小，仅影响本项目厂界周边小范围内的地下水水质，对区域地下水水质不会造成严重影响。由于地下水流速慢，扩散稀释过程时间长，地下水水质要恢复至背景水平仍需要很长时间，因此应尽量避免非正常状况发生。企业应加强设施维护和日常监管防止出现废水渗漏，发生渗漏时，企业应及时检测发现及修复渗漏。当发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，迅速控制或切断事件灾害链，对废水进行封闭、截流，抽出废水，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。企业在认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境产生影响可接受。

- 6.2.4 声环境影响分析

- 6.2.4.1 预测内容

本项目运营后噪声主要来源于风机、水泵、等机械设备噪声。本次评价对场界噪声进行达标性预测分析。

- 6.2.4.2 主要噪声源

主要噪声源强及与厂界及敏感点的距离见表6.2-22。

表6.2-22 噪声影响预测参数表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强 [dB（A）] | 措施降噪 [dB（A）] | 声源中心点距厂界最近距离r1（m） |  |  |  | 声源中心点距敏感点最近距离 r2（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 团山村居民 | 龙舟安置小区 |
| 1 | 提升泵（31台） | 85 | -20（隔声、减振） | 38 | 12 | 55 | 24 | 235 | 320 |
| 2 | 加药泵（6台） | 80 | -30（隔声、减振） | 58 | 18 | 35 | 18 | 200 | 340 |
| 3 | 搅拌机（2台） | 75 | -20（隔声、减振） | 40 | 17 | 53 | 19 | 220 | 320 |
| 4 | 压滤机（2台） | 70 | -20（隔声、减振） | 30 | 20 | 63 | 17 | 255 | 312 |
| 5 | 风机（2台） | 85 | -30（隔声、减振、消声） | 43 | 11 | 50 | 26 | 245 | 326 |
| 6 | 隔膜泵（3台） | 80 | -20（隔声、减振） | 28 | 13 | 65 | 23 | 252 | 310 |
| 7 | 高压压榨系统（2套） | 85 | -20（隔声、减振） | 15 | 25 | 78 | 11 | 261 | 290 |
| 8 | 空压机（2台） | 90 | -30（隔声、减振、消声） | 66 | 23 | 27 | 13 | 201 | 378 |

- 6.2.4.3 预测模式

为了解生产过程中生产设备对环境的影响程度，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中点声源预测模式进行计算，预测软件采用环安科技NoiseSystem标准版，模拟过程考虑了几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)和地面效应(Agr)，以及传播过程中的方向性衰减和厂房建筑的阻挡衰减等。

①噪声随距离的衰减采用点声源预测模式，计算公式如下：

Lp= Lp（r0）−20lg（r/r0）

式中：Lp——受声点的声级，dB(A)；

Lp0——距离点声源r0（r0=1m）远处的声级，dB(A)；

r——受声点到点声源的距离（m）。

②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

③为预测项目噪声源对周围声环境敏感目标的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为：

Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10]

式中：

Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值；

- L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。

- 6.2.4.4 预测结果与评价

采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到拟建项目不同预测点处的噪声预测结果。选取项目龙舟安置小区的现状监测点昼夜间监测最大值作为本次环境敏感点预测的背景值，敏感点位以本项目贡献值与背景值叠加作为预测值。噪声影响预测结果见图6.2-1及表6.2-23、表6.2-24：

图6.2-1    项目噪声预测等声级线图

表6.2-22 项目厂界噪声声级预测值  单位:Leq[dB(A)]

| 厂界位置 | 厂界最大贡献值dB(A) | 达标分析dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 51.85 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 53.76 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 51.01 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 54.2 | 达标 | 达标 |

表6.2-23 项目敏感点噪声声级预测结果一览表  单位:Leq[dB(A)]

| 预测点位置 | 时间 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团山村居民点 | 昼间 | 28.61 | 50.7 | 50.73 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 28.61 | 40.7 | 40.96 | 50 | 达标 |
| 龙舟安置小区 | 昼间 | 23.14 | 50.7 | 50.71 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 23.14 | 40.7 | 40.78 | 50 | 达标 |

由预测结果表明，拟建项目建成后，噪声源在采取措施后，噪声预测值较低，东侧、南侧、西侧、北侧厂界的噪声预测结果昼夜间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点位预测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准。

综上所述，在采用低噪声设备，隔声、减振等措施后，项目噪声能够做到达标排放，对周围环境敏感点的影响较小。

- 6.2.5 固体废物环境影响分析

本项目营运后固体废物主要含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料、非危险化学品包装材料生活垃圾等。其中含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料均属于危险废物。

（1）生活垃圾环境影响分析

营运期项目生活垃圾产生量约0.015t/d、5.475t/a，生活垃圾集中收集后环卫部门定期清运，对周边环境影响较小。

（2）危险废物产生情况

根据建设单位提供的工艺设计资料及工程分析，项目危险废物产生情况如下：

1）项目综合污泥经压滤后的污泥量约为38.994t/d（75%）。危废类型为“HW22 含铜废物”，危废代码为398-051-22。

2）含镍污泥经压滤后的污泥量约为0.899t/d。危废类型为“HW17 表面处理废物”，危废代码为336-055-17。

3）含镍废液浓缩液产生量约为0.05t/d。危废类型为“HW17 表面处理废物”，危废代码为336-055-17。

4）退锡废液处理会产生一定的复合铜锡沉淀物，该类固废属于危险废物，属于“HW17 表面处理废物”危废代码为336-059-17，其产生量约0.05t/d。

5）项目原辅材料硫酸、硝酸等危险化学品包装材料沾染危险化学物质的包装材料，危险废物代码为“HW49 其他废物”中“非特定行业（900-041-49），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，其产生量约为0.3t/a。

6）含镍废水处理产生的废树脂，产生的量约为0.1t/a。该类危废类型为“HW49 其他废物”，危废代码为900-041-49。

项目各类危险固体废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行暂存，项目污泥暂存于污泥储存间。并于污泥储存间设置危险废物暂存间1处，用于暂存复合铜锡沉淀物、危险化学物质的包装材料、废树脂、含镍浓缩废液等危险废物。危险废物产生后经分类收集暂存，并定期交有资质单位处理。

（3）一般固废产生情况

项目营运期会产生一定非危险化学品包装材料，产生的量约为0.5t/a，为一般工业固体废物。该类固废主要为塑料、纸板等包装材料，能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位。项目于提铜车间设置1个面积约81m2的一般固废暂存间暂存，不会对周边环境造成较大影响。

综上所述，项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处置，对周边环境影响较小。

2）危险废物贮存及运输过程环境影响分析

①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目于设备楼1层设1个污泥储存间，面积为156m2，用于分类暂存污水处理站产生的含镍污泥及综合污泥。并在提铜车间内设置1个危废暂存间，面积约81m2，用于暂存其他危险废物（复合铜锡沉淀物、危险化学物质的包装材料、废树脂、含镍浓缩废液等）。危险废物贮存场所（设施）可容纳本项目产生的危险废物。危险废物暂存间要求根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设，地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），设置截流地沟，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。

②运输过程的环境影响分析

项目危险废物从厂区内产生环节及时收集后，采用密封容器进行包装，正常情况下发生危废泄漏的几率不大。项目危废转运所经路线厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。

综上所述，本项目各类固体废弃物均采取妥善的处置方式，严格落实各项危废管理措施的前提下，不会对周边环境造成不良影响。

- 6.2.6 土壤环境影响分析

- 6.2.6.1 土壤污染物种类

土壤污染物的种类繁多，按污染物的性质一般可分为4类，即有机污染物、重金属、放射性元素和病原微生物。

有机污染：作为影响土壤环境的主要污染物，有毒、有害的有机化合物在环境中不断积累，到一定时间或在一定条件下有可能给整个生态系统带来灾难性的后果。

重金属：污染物在土壤中移动性差、滞留时间长、不能被微生物降解并可经水、植物等介质最终影响人类健康。

放射性元素：主要来源于大气层核实验的沉降物，以及原子能和平利用过程中所排放的各种废气、废水和废渣。含有放射性元素的物质不可避免地随自然沉降、雨水冲刷和废弃物堆放而污染土壤。

病原微生物：主要包括病原菌和病毒等，人若直接接触含有病原微生物的土壤，可能会对健康带来影响；若食用被土壤污染的蔬菜、水果等则间接受到污染。

本项目对土壤环境的可能污染物主要是有重金属物质。

- 6.2.6.2 土壤评价等级

本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中“工业废水处理”，土壤环境影响评价项目类别为“II类”。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区内，总占地面积5350.2m2（0.05350hm2），占地规模为小型（5～50hm2），本项目位于合法设置的工业园内，项目所在地周边的土壤环境为不敏感。

根据污染影响型评价工作等级划分表，确定项目土壤环境污染影响评价工作等级为“三级”。可采用定性描述或类比分析法进行预测分析。

- 6.2.6.2 土壤影响途径分析

由于污染型建设项目对土壤污染途径主要为大气沉降和垂直入渗，本项目土壤环境影响分析具体如下∶

大气沉降∶本项目大气污染因子主要是氯气、NOx、NH3和H2S，不涉及沉降因子重金属。

点源垂直入渗： 项目设备间、污泥脱水间、污泥储存间、提铜车间等均不直接与地面接触。污水处理站、危废暂存间、提铜车间等区域进行了分区防腐防渗。项目从源头上消除了土壤垂直入渗途径。

本项目营运期对周边土壤的影响：（1）大气污染途径：污染物来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，它们降落到地表可引起土壤污染，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种大气飘尘等降落地，会造成土壤的多种污染。

（2）水污染途径：拟建项目废水事故状下未经处理直接排放，致使土壤受到重金属、无机盐的污染。（3）固体废物的污染途径：污水处理厂运行过程产生的的危险废物、污水处理污泥等危险废物在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

项目土壤环境影响类型、影响途径识别如表6.2-24及表6.2-25。

表6.2-24  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

表6.2-25  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 提铜车间、污水处理池、废液收集区、危废暂存间、污泥储存间、事故池等 | 大气沉降 | 氯气、NOx、H2S和NH3 | 事故 |
|  |  | 地面漫流 | pH、COD、NH3-N、总镍、总铜、氰化物、总氮、总磷、SS | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | pH、COD、NH3-N、总镍、总铜、氰化物、总氮、总磷、SS | 事故 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |

- 6.2.6.4 土壤环境影响分析

项目大气沉降其主要污染物是氯气、NOx、NH3和H2S等，不涉及重金属。通过严格落实各项废气污染防治措施，对周边土壤环境影响较小。

本项目污水处理厂设置有各类废水处理池、废液收集区、废水输送管，以及提铜车间设置各类废液反应槽。这些废水处理池和反应槽涉及重金属镍、铜、氰化物、COD、NH3-N等；项目配药间也涉及各类危险化学品的存放，污泥储存间、危废暂存间危废可能含有重金属镍、铜、锡、氰化物等；如果以上废水处理池、废水管道、提铜车间、配药间、污泥储存间、废液收集区、危废暂存间等不采取相应的防腐、防渗、防雨措施，可能会成为点源入渗到土壤中，对土壤环境造成污染。

根据建设方提供的资料，本项目废水处理池、废水管道、提铜车间、配药间、污泥储存间、废液收集区、危废暂存间均进行防腐、防渗、防雨、防晒处理。涉及重金属的废水全部采用明管输送，提铜车间设置围堰，发生泄漏时，泄漏物不会流向外环境。厂区产生的废水也采用明管输送到污水处理场综合处理系统进行处理。项目从源头上消除了土壤入渗途径，有效防止项目运营期对土壤环境的影响。

# 7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 施工期污染防治措施及可行性分析

### 7.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期大气污染主要为扬尘污染，为了避免和缓解施工期扬尘对周边环境的影响，建设单位在施工过程中应严格按照《湖南省大气污染物防治条例》、《岳阳市扬尘污染防治条例》等相关文件规定，严格落实扬尘污染防控措施。

在施工阶段应采取扬尘治理的措施如下：

（1）严格执行建筑施工扬尘污染防治，建筑施工100%围挡、路面硬化100%、洒水抑尘100%、裸土覆盖100%、进出车辆100%清洗、建筑垃圾100%规范管理。

（2）整个施工期设置1名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度控制施工扬尘。

（3）施工工地周围按要求设置2.5m高的围挡，设置1个进出口，围挡底端应设置防溢座。

（4）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许爆破、拆迁、土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。

（5）施工期进出口大门内侧设置1个洗车平台，出场车辆的车身、轮胎必须进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点必须配置清洗机和1~3名清洗员。

（6）施工期进出口大门内侧设置1个沉淀池，污水沉淀时间应大于2h，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。在施工围档内四周设置排水沟。

（7）采用商品砼；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。

（8）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

（9）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾，采用密闭方式。

（10）运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生；租赁运行良好的施工机械和运输车辆，设备和车辆应达到相应环保排放标准要求；采用优质轻柴油作为施工机械和运输车辆燃料，加强设备和车辆保养。

采用上述处理措施后，施工扬尘能得到有效控制。同时，施工期废气还有施工机械及运输车辆排放的尾气，但由于是移动源分散排放，对周围环境空气影响不大。因此，本项目施工废气对周围环境的影响不大，措施可行。

### 7.1.2 施工期水污染防治措施

（1）工程宜设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，施工废水经沉淀处理后回用于施工生产中，禁止将施工废水未经处理直接排入周边水体。

（2）合理选择施工工期，尽量避免雨季。科学规划、合理安排施工程序，在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

（3）施工区生活污水必须经化粪池预处理后排入市政污水管网。

经上述措施处理后，本项目施工废水可做到达标排放，对周边水环境影响较小。措施可行。

### 7.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，噪声影响随着工程不同施工阶段，以及使用不同的施工机械而有所不同，其具有阶段性、临时性和不固定性的特征。根据现场调查可知，本项目周边环境敏感目标主要为团山村、龙舟安置小区、项目东南侧安置小区，在施工过程中必须严格控制高噪声设备的施工时段，加强施工管理，并采取如下降噪措施：

- 根据影响分析，夜间施工夜间噪声在200m处也无法满足标准限值要求影响。因此，应合理安排施工时间，施工时间严格控制在每日7时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求。

（2）合理选择施工方法，避免连续施工；合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。

（3）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工工地中部，以远离敏感目标。

（4）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感目标较近的地点施工时，可在临敏感目标一侧设置单面声障。

（5）加强与周围机关单位及居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

采取以上措施后，尽管施工噪声对周围环境产生一定影响，但是其影响具有阶段性、临时性和不固定性，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束。

### 7.1.4 施工期固体废物污染防治措施

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）根据有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按规定时间、运输路线、倾倒地点进行处置。

（2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

（3）生活垃圾经建设单位集中收集后，由市政环卫部门清运到生活垃圾填埋场处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

采取以上措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

### 7.1.5 施工期生态保护和恢复措施

为保护生态环境，防止水土流失，施工中应采取如下措施：

（1）通过进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内。

（2）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷。

（3）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。

（4）施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡，防止坡面崩塌。

（5）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

（6）项目建设单位应认真执行《中华人民共和国水土保持法》和有关开发建设项目水土保持技术规范、规定。要求合理规划施工进度。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨量对裸地的剧烈冲刷。

（7）施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。

（8）施工中还须重视沉沙池的建设，使施工排水和路面径流经沉沙池沉淀后回用于施工生产用水，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。

（9）项目施工前需与市政单位对接地下及地面管廊、涵管等建设情况，对可能影响的管沟管廊、涵管等进行避让，避免施工过程中对项目所在地及周边基础设施造成破坏。

综上分析，本项目在施工期间对区域生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响小，措施可行。

## 7.2运营期污染防治措施及可行性分析

### 7.2.1运营期大气污染防治措施

项目营运期废气主要为污水处理厂废水处理产生的恶臭气体、提铜车间产生的Cl2及硝酸雾（以NOx计）。

7.2.1.1恶臭防治措施

项目恶臭主要来源于高氨氮废水预处理生产线及综合废水以及污泥脱水等处理过程。臭气采用密闭罩负压收集、调节池、生化池和贮泥池采用顶板开孔收集、脱水机房采用对压滤机单独加罩、罩内设有集气管道负压收集，采用密闭收集措施的臭气收集效率取95%，经生物滤池处理后的恶臭经15m排气筒排放。未有效收集的无组织排放。

生物滤池除臭生物滤池除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。生物滤池除臭工艺是将除臭填料其充填到除臭滤床中后，通过挂膜，使其表面形成一定厚度的生物膜，把具有脱臭能力的各种优势菌群固定。含臭气体自下向上通过填料空间，恶臭成分被截留并分解；填料上部间歇喷水，保证填料的湿润，为生物新陈代谢和繁衍提供有利条件。

除臭主要过程如下：产生臭气的污水处理构筑物通过加盖设施及收集管道，通过前端预处理后送到生物滤池处理系统。臭气进入处理系统先经过预洗池进行加湿、除尘，然后进入生物滤池池体，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞具有个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。对NH3、H2S等恶臭成份的去除率能稳定达到90～99％。本次环评生物除臭系统除臭效率取90%，根据工程分析，经处理后的恶臭气体排放浓度分别为：NH3：0.70476mg/m3、H2S：0.00715mg/m3。排放速率分别为：NH3：000141kg/h、H2S：0.00014kg/h。可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。且根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表5，生物过滤为水处理行业恶臭气体处理的可行性技术。因此，本项目恶臭防治措施可行。

7.2.1.2酸性气体防治措施

项目运营期酸性废气主要包括硝酸剥挂废液处理产生的硝酸雾（以NOx计）、酸性蚀刻废液电解提铜工序产生的氯气，为降低项目酸性废气对周围环境的影响，项目采取了以下措施：

（1）废气收集措施

产生的氯气约80%氯气经溶解吸收槽吸收形成Cl-、ClO-，车间提铜单元封闭，电解提铜工序密闭，剩余的氯气经槽内抽风收集进入处理系统与硝酸雾一同处理。提铜车间硝酸剥挂废液处理以及退锡废液处理过程产生的硝酸雾经车间密闭，集气罩内负压收集，集气效率取98%。

项目氯气与硝酸雾经收集后引至二级碱液喷淋系统一同处理。风机风量约为30000m3/d。经处理后经1个25m排气筒排放（排气筒编号分别为DA002）。

（2）酸性废气（氯气、硝酸雾）的防治措施

本项目对产生氯气、硝酸雾的各环节均封闭，集气罩收集或槽边抽风，收集的废气通过引风机引至“两级碱液喷淋塔”处理设施经中和处理达标后通过25米高排气筒排放。处理工艺如下：

图7.2-1 酸性废气处理工艺流程

1）处理工艺技术可行性分析

A碱液喷淋塔中和法

氯气、硝酸雾废气共同经两级碱液喷淋净化塔处理，在喷淋塔中填充适当的填料，气体从下部进入，碱液从上向下喷淋，沿填料表面下降，加湿填料，气体沿填料的间隙上升，在填料表面气液接触，进行吸收。常用的填料有瓷质小环、鞍形和波纹填料。一般除了支撑板上前几层用整砌法外，均用乱堆法安放填料。

本项目采用波纹填料采用碱液作为喷淋吸收物质，一方面利用氯气、硝酸雾易溶于水进行物理吸收，另一方面利用碱液与氯气、硝酸雾发生反应，从而使废气得到快速去除。

B废气处理达标可行性分析

采用“碱液喷淋塔”处理设施处理酸雾的去除效率≥90%，（本评价取90%）；本项目采用两级碱液喷淋，其对酸性废气的处理效率可达99%。根据工程分析结果，氯气、硝酸雾采用两级“喷淋塔中和塔”工艺处理后的排放浓度分别为0.3944mg/m3、0.18548mg/m3，其排放速率分别为0.01183kg/h、0.00556kg/h，均小于《大气污染物排放标准》（GB16279-1996）表2规定的大气污染物排放限值，可实现达标排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范  电子工业》（HJ1031-2019），碱液喷淋洗涤吸收法，是处理酸性废气的可行性技术，处理措施可行。

因此，本项目采用上述处理工艺处理酸性废气及恶臭在技术上是可行的。

为进一步确保工程排放的废气在厂界达标，厂区还应采取以下污染防治措施：

（1）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。

（3）污泥经脱水后及时外运处理处置，对厂内污泥暂存库要用漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。

（4）在厂区周边种植高大阔叶可吸收恶臭气体的乔木形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收（吸附）恶臭，减轻对外环境的影响。

（5）加强日常环境管理与环境监测。

### 7.2.2运营期地表水环境保护措施

根据项目工程分析，项目废水主要包括生产废水、生活污水以及污水处理厂的尾水。其中生产废水主要包括冲洗废水、污泥压滤废水、脱水房冲洗废水、废气处理废水等。

7.2.2.1排水体制

本项目采用雨污分流体制，污污分流的排放体制，即雨水和污水分别收集排放。生活污水和生产废水、处理后的尾水分别收集排放。

- 7.2.2.2营运期废水防治措施

（1）生活污水

生活污水经化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后，通过市政污水管网排入汨罗城市污水处理厂进一步处理后排放，不会对周边地表水环境造成较大影响。

（2）生产废水

项目反冲洗废水、污泥压滤水、废气处理废水等生产废水经收集后经泵提升进入项目项目综合废水处理系统调节池进行综合处理后达标排放。其中含镍污泥压滤废水进入含镍废水预处理线系统调节池进行进一步处理。

- 7.2.2.3项目处理工艺的可行性分析

本工程对纳污范围内汨罗市PCB产业园区拟引进的线路板生产企业，按废水种类采用分类收集、分类预处理后在进入综合处理系统统一处理后达标排放。项目污水处理厂不接纳除含镍、含铜、含锡废水以外的含重金属废水。

- 项目处理工艺与排污许可可行性技术对比情况

本项目污水处理站各类废水处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.2推荐可行技术对比情况，详见表7.2-1：

表7.2-1   本项目废水处理措施可行性分析一览表

| 序号 | 废水类别 | 项目拟采取主要处理工艺 | 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019） 附录B中表B.2推荐可行技术 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗废水 | 化学沉淀法+二级膜过滤 | 含铜废水：化学沉淀法 | 是 |
| 2 | 氨氮废水 | 破络+沉淀+生物法 | 络合铜废水：物理化学法（破络+沉淀） 含氮废水：吹脱法、生化法 | 是 |
| 3 | 含镍废水 | 破络+芬顿氧化+化学沉淀 | 含重金属废水：化学还原法，电解法，化学沉淀法，离子交换法，反渗透法 含铜废水：化学沉淀法 | 是 |
| 3 | 含氰废水 | 碱性氯化法 | 含氰废水：碱性氯化法，臭氧氧化法，电解法，树脂吸附法 | 是 |
| 4 | 油墨有机废水 | 絮凝沉淀法 | / | / |
| 5 | 含铜废液 | 电解提铜 | 含重金属废水：化学还原法，电解法，化学沉淀法，离子交换法，反渗透法 | 是 |
| 6 | 厂区综合废水 | 化学沉淀法+芬顿氧化法+絮凝沉淀+生化处理系统 | 生化法、中和调节法 | 是 |
| 7 | 生活污水（员工不在厂内就餐） | 化粪池 | 隔油池+化粪池 | 是 |

根据上表可知，除油墨有机废水以外，项目各类废水处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.2推荐可行技术，处理效果稳定可靠，在国内已经得到广泛应用，其工艺是稳定合理可行的。

油墨废水中主要为COD、铜等，其中COD主要以油墨形式存在，项目拟采用混凝沉淀法进行去除废水中的油墨，可以起到去除COD、铜的效果，因此，油墨废水的处理工艺可行。

2）同类工程处理效果

本次评价参考2018年湖南品标华测检测技术有限公司编制的《奥士康科技股份有限公司高密度互连印制电路板技改扩能项目竣工环境保护验收监测报告》，奥士康科技股份有限公司高密度互连印制电路板技改扩能项目企业厂区内建设处理规模为6000m3/d废水处理站，废水处理站含综合废水处理系统、有机废水处理系统、生化处理系统、络合废水处理系统等4条分支处理系统和含镍废水与含氰废水2套预处理系统，用于处理生产车间产生的不同类型废水。根据《奥士康科技股份有限公司高密度互连印制电路板技改扩能项目竣工环境保护验收监测报告》，其污水处理站出口可做到达标排放。

其处理规模与本项目相近，其处理工艺与本项目基本相似。其生产废水处理措施详见表7.2-2。

表7.2-2   奥士康公司废水处理情况一览表

| 序号 | 种类 | 来源 | 废水处理措施 |  | 去向 | 本项目处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨板废水 | 磨板 | 重金属化学混凝沉淀法 |  | 经厂区污水处理系统处理后，由厂区总排口排入城北污水处理厂净化处理，最后排入资江 | / |
| 2 | 综合清洗废水 | 微蚀后清洗、显影后清洗、蚀刻后清洗、退膜后清洗、酸洗后清洗、棕化后清洗、去钻污及清洗、除油后清洗、活化后清洗、电镀铜后清洗、剥挂架后清洗、成膜后清洗等工序 |  |  |  | 物理化学沉淀+膜处理工艺 |
| 3 | 废气处理废水 | 酸雾喷淋塔、碱雾喷淋塔 |  |  |  | 物理化学沉淀+芬顿氧化+生化处理 |
| 4 | 络合废水 | 沉铜槽液及沉铜后清洗、碱性蚀刻后清洗、OSP 成膜等工序。 | 破络沉铜+生化处理系统 |  |  | / |
| 5 | 有机废液 | 显影、退膜、蓬松等工序的槽液 | 酸析+生化处理系统 |  |  | 酸性氧化法+压滤机压滤 |
| 6 | 废酸液 | 酸浸槽、酸洗槽、除油槽、棕化槽、退镀、微蚀等工序的槽液 |  |  |  | 电解提铜+酸性氧化法+压滤机压滤 |
| 7 | 含镍废液/水 | 化学镀镍槽液化学镀镍后清洗 | 破络沉淀 | 并入络合废水处理 |  | 芬顿氧化破络+物理化学沉淀+离子交换除镍 |
| 8 | 含氰废液/水 | 沉金槽液及沉金后清洗 | 碱性氧化 |  |  | 氯氧化法破氰 |

根据奥士康废水处理情况来看，本项目清洗废水增加了破络沉铜、过滤、二级膜处理工艺，处理后部分回用，减少了清洗废水的外排量；本项目络合废水增加了芬顿氧化处理工艺，减少了化学需氧量、氨氮的排放量；本项目高有机废液、酸性废液经酸析后进入有机废水预处理系统，相比奥士康公司废水有机废液、废酸液预处理系统，增加了破络沉铜、絮凝沉淀工艺；本项目含氰废水预处理工艺与奥士康含氰废水处理工艺基本相同；本项目含镍废水增加了芬顿氧化、离子交换处理工艺，减少了镍排放量。类比奥士康废水处理设施可知，本项目废水处理工艺是可行的。

- 7.2.2.3项目处理工艺的可行性分析

（1）清洗废水回用可行性

本项目清洗废水进水量为4000m3/d，经pH调节、重金属沉淀、混凝沉淀、过滤、二级膜处理后约2585.863m3/d回用于微蚀、酸洗、抗氧化、镀铜等工序的一次清洗，剩余1400m3/d排入综合废水处理系统进一步处理。根据《印制电路板废水治理工程技术规范》（HJ2058-2018）“6.6.3回用水处理工艺宜采用过滤+双膜（超滤膜和反渗透膜）组合工艺，膜处理工艺设计应符合HJ579的规定；成分单一、电导率较低的废水可采用离子交换工艺。”根据一般清洗废水经RO膜处理后的出水各污染因子浓度约为COD：10mg/L、Cu2+：0.05mg/L、SS：1mg/L，均低于《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）回用水质标准。因此，本项目清洗废水回用是可行的。

（2）含铜废液处理回用可行性

项目设置提铜车间1处，主要用于线路板各类废液的处理，对有回用价值的废液进行处理提铜后部分回用于企业生产线，少部分进入项目污水处理系统。本项目属于汨罗高新技术产业开发区拟筹建的汨罗市PCB产业园园区针对线路板企业生产废水处理配套建设的污水处理厂，服务范围仅限于PCB产业园园区引进的线路板企业生产废水及产生的废液。本项目对企业的废液进行收集处理，减少了企业配套设施建设，有利于废液集中收集处置，更好的对废液处理及回用废水进行控制和管理，最大限度地辅助园区企业做到资源回收利用。污水处理站严禁接收处理外来企业的废水废液。

项目提铜车间内硝酸剥挂废液、退锡废液、碱性蚀刻废液、酸性蚀刻液主要污染物为各废液产生工序新增的Cu、锡等贵金属杂质，经分类收集，经提铜车间电解提铜和除锡铜废液提取废液中的铜、锡等贵金属后，经调配后可恢复各废液的初始浓度，可满足硝酸剥挂液、退锡液、碱性蚀刻液、酸性蚀刻液的工艺要求，回用于企业车间相应生产线可行。

- 7.2.2.4项目污水处理厂水污染防控措施

本项目建成运转后，每天园区将大量减少污染物的排放量，并具有一定的经济效益。为确保工程污水处理稳定达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准，环评建议采用以下水污染防控措施：

（1）加强进、出水质管控：

根据《湖南省环境保护厅办公室关于做好污水处理厂氨氮在线监控设施建设工作的通知 (湘环办〔2012〕70号)》、以及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)文件要求，本项目对拟建工业污水处理工程进、出水口设置在线监测系统，对进、出水的流量及pH、COD、NH3-N、氰化物、总铜、总镍等因子进行监控，对含镍废水预处理线进、出口进行监测。项目设置检验室，每日对污水处理厂进出口废水进行取样检测，并做好与相关部门的联网工作。确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一量发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。

（2）必须认真做好污水处理厂的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。

（3）加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。

（4）必须依照《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）相关要求，规范建设排水管道及排污口，管道相应位置及排污口设置明显的警示标志，确保管道及排污口的安全运行。排水管道设置为地埋式。

- 7.2.4 汨罗城市污水处理厂接管可行性分析

项目产生的外排废水主要包括生活污水、污水处理站的尾水。产生的外排废水经处理达标后排入汨罗城市污水处理厂进行进一步处理。

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水。二期建设规模为2.5万吨/天，目前已基本建设完成，汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂一期采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，二期污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺，目前处理出水水质能温定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目外排废水日排放量约为4991m3/d，占汨罗城市污水处理厂处理规模总量的9.98%，根据本项目污水处理工艺及表6.2-11、表6.2-12，项目废水经预处理后能够达到汨罗城市污水处理厂进水水质标准，不会对汨罗城市污水处理厂进水水质造成冲击。

根据汨罗市城市管理和综合执法局《汨罗市PCB产业园污水处理厂尾水可接纳证明》（详见附件9）可知，项目处理的尾水达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质要求的前提下，汨罗市城市污水处理厂可接纳本项目尾水进行深度处理。

综上所述，污水处理厂容纳性、排水管网贯通性及污水水质处理可行性等方面综合考虑，项目废水接入汨罗城市污水处理厂可行。

### 7.2.3 运营期地下水污染防治措施

为有效防止地下水污染，本项目通过采取如下防治措施：

（1）总体原则

根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

（2）源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对污水管道、污水储存、污泥储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

所有污水池及构筑物均采用防渗的钢筋混凝土结构及环氧树脂防腐层保护，穿过构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管环缝隙采用不透水的柔性材料填塞；混凝土含碱量最大限值应当符合《混凝土碱含量限值标准》（CECS53）的规定，并且混凝土不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合剂；厂房内的排水沟按相应分区进行防渗处理。

要求管网采用明管敷设、重力导排，便于观察槽体和管网的渗漏情况。符合可视化要求。在平台四周、危化品和危废暂存区均须修建围堰，收集槽体及管网渗漏等滴漏废水。

做好含重金属废物和废液的收集、贮存和管理，防止废水和废液外渗污染地下水。在提铜车间内设置加盖桶收集危险废物，避免化学品与地面直接接触。

（3）分区防治措施

对项目可能泄漏污染物的污染区地面（提铜车间、污水处理池、危险废物暂存间、废水管道、污泥储存间、废液收集区等）进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。本项目厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)，重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。项目运营后由于存在对危废、废液贮存和污废水处理、废液回收处理等过程，这些过程如防渗不够可能会对地下水水质造成污染。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境HJ-610-2016》中的表7 “地下水污染防渗分区参照表”，以及本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目可能发生下渗污染的区域——污水处理池、废水收集管道、污泥储存间、危废暂存间、废液收集区、管道、阀门等均为重点防渗区；化验室、设备间等为一般防渗区；厂区办公区域、厂区道路为简单防渗区。施工单位严格按照设计单位对各防渗区的防渗设计要求施工，严禁渗漏污染地下水。

（4）要求采用的防渗方案

根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下作必要的调整。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的表7  地下水污染防渗分区参照表、以及《地下水污染源防渗技术指南（试行）》表5-2 地下水污染防渗分区参照表，本次评价建议防渗方案如下：

①重点防渗区

污水处理池、提铜车间、废水收集管道、污泥储存间、危废暂存间、废液收集区、管道、阀门等采用钢筋混凝土结构，采用人工材料作防渗处理，防渗层等效黏土Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，同时，做好污水收集系统、污水系统各构筑物的防渗、防腐和维护工作，保证其正常运行。各污水处理池、污泥储存间、废液收集区、危废暂存间全部设置防雨设施，防止雨（水）进入，并加强废水管理，杜绝未经处理的废水直接进入外环境。

②一般防渗区

化验室、设备间、一般固废暂存间进行水泥地面硬化及人工材料（HDPE）防渗层处理，防渗能力达到：Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

③简单防渗区

厂区办公区域、厂区道路等其他区域进行简单防渗，采用水泥地面进行硬化。

采取有关措施后可以避免对地下水造成影响，项目采取分区防渗措施具体见表7.2-3：

表7.2-3  厂区内分区防渗要求

| 分类 | 内容 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 污水处理池、提铜车间、废水收集管道、污泥储存间、危废暂存间、废液收集区、管道、阀门等 | 采用混凝土地坪，构筑物基础周边采用改性沥青或者SBS防水卷材进行处理；提铜车间内有防腐蚀要求的地方采用花岗岩面层，设多道钢筋混凝土整体现浇明沟，明沟均内衬防腐层，对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计排水坡度，便于废水排至集水井，统一处理。污水管网要做好沿途污水管网的防渗工作。危险废物分类收集、存放，地面防渗、防腐，设置围堰；用以收集生产区可能产生的污水，防渗层等效黏土Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，同时，做好污水收集系统、污水系统各构筑物的防渗、防腐和维护工作，保证其正常运行。各污水处理池、危废暂存间全部设置防雨设施，防止雨（水）进入，并加强废水管理 |
| 一般防渗区域 | 化验室、设备间、一般固废暂存间 | 固废分类收集、包装；地面采用HDPE土工膜防渗处理；固废及时处理，避免厂区内长期存放，防渗能力达到：Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。 |
| 简单防渗区域 | 厂区办公区、项目厂区道路等其他区域 | 地面硬化 |

（5）预防地下水污染的要求及环境管理建议

①项目在施工阶段，应充分做好排污管道的防渗、防腐处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部汇集到污水处理厂集中处理，可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。

②污水处理池、提铜车间、污泥储存间、废液收集区等区域地面防渗、防腐、防积液，提铜车间废液回收处理线有槽间收集遗洒废液装置。槽、管线按“可视、可控”原则布置，并设相应的防破损、防腐蚀等防护措施。

③做好废水处理池、事故收集池、排水沟等的防渗、防腐工作，应充分考虑雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳项目产生的废水。

④项目应根据场区平面布置及地下水流向等在厂区场地、地下水上游、下游方向各设置1处地下水污染监测井，委托专业监测公司每年对场区内地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）要求进行监测，监测因子为pH、COD、总铜、总镍、氰化物、NH3-N等。当检测地下水受到污染时，将受污染的地下水全部抽出，送到污水处理站处理。

（6）应急响应

建立地下水监测长效机制，将厂区地下水下游方向设置的地下水监测井作为长期监测井使用，定期进行地下水样品采集和测试，并对测试结果进行分析，以追踪地下水环境质量情况。为了做好地下水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

加强污水收集管网的维护，保证污水管网的输送畅通，管道发生断裂时应及时抢修，防止因管网质量差或堵塞引起污水渗漏、漫流而污染地表水体及地下水体。加强管理，指派专人负责检查维护、档案管理工作，随时对生产中各环节进行监督检查，明确相关资料能及时查阅、调取。如有泄露事故发生，第一时间上报。

### 7.2.4 运营期噪声污染防治措施

拟建项目主要噪声源为风机、泵类等设备噪声。

噪声污染防治主要可从噪声源、传播途径以及接受者三方面进行防护，可采取如下措施：

①尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

②采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。

③风机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。

④风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

⑤风机房噪声较大，为保护操作人员，应设置隔声操作室。

⑥水泵采用隔声、减振垫，确保厂界噪声满足标准要求。

### 7.2.5 运营期固体废物污染防治措施

根据工程分析可知，本项目营运后固体废物主要含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料、非危险化学品包装材料、生活垃圾等。其中含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料均属于危险废物。

（1）危险废物污染防治措施

项目危险废物主要为：1）综合污泥；2）含镍污泥；3）含镍废液浓缩液；4）复合铜锡沉淀物；5）废危险化学品包装材料；6）废树脂。

项目产生的各类危险废物经分类收集，危废暂存间暂存（项目危险废物暂存间设于提铜车间内，面积约81m2，可容纳项目复合铜锡沉淀物、废危险化学品包装材料、废树脂、含镍浓缩液废液等危险废物量)，定期收集后交有资质单位进行处置。项目产生的含镍污泥、综合污泥分别经隔膜压滤后分类暂存于污泥储存间（面积约156m2）内，定期交有资质单位处理。

本次评价结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对项目危险废物暂存间、污泥储存间提出的环保要求，具体实施情况如下：

①需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施等，并做好警示标识。

②加强含废液、污泥等危险废物的有效收集，废液收集区设置围堰，收集制定操作规范，严格管理机制，加强职工的宣传教育，从源头上实现危险废物减量化的目的。

③危险废物暂存间、污泥储存间地面采取防渗、防腐处理，运营期产生的危险废物采取加盖桶装，分类收集储存，收集桶应粘贴危险废物标识，禁止将其他废物混合其内。

④危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。建设单位应建立危险废物台账管理，如实记载拟建项目产生的危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

⑤危险废物暂存间废液与固态危险废物分区

危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。建设单位应建立危险废物台账管理，如实记载拟建项目产生的危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

⑤危险废物应建立专人专管的交接台账制度，并明确危废转运处置去向；对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度。运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。危险废物转移应按照联单制管理。在进行危险废物转移时，严格按照国家规定的统一格式、条件和要求，对所交接、运输的危险废物如实进行转移报告单的填报登记，并按照程序和期限向有关环境保护部门报告。

⑥根据企业生产情况定期转移危险废物，贮存期限一般不超过1年，超过1年需补办延期转移批复。

通过严格落实以上危险废物防治措施，项目危险废物可得到妥善处置，不会对周边环境造成较大影响。

污水厂外运污泥在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味散逸，对运输沿线的环境带来一定的影响。项目污泥属于危险废物，不得擅自外运，干化污泥应委托有资质单位采用专用封闭运输车，按规定时间和行驶路线运输，在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。采取上述措施后，污泥运输对周围环境影响较小。

- 一般固废暂存间污染防治措施

本项目产生的一般工业固体废物，暂存于设置在提铜车间内的一般固废储存间暂存。一般固废暂存点按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出的环保要求建设，贮存场应按照（GB15562.2）设置环境保护图形的警示、提示标志。一般工业固体废物贮存、处置场，禁止生活垃圾和危险废物混入。

（3）生活垃圾污染防治措施

本项目员工产生的生活垃圾由环卫部门统一收集清运，送城市垃圾处理场进行统一处理，不会对周边环境造成较大影响。

综上所述，本项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成影响，固体废物处置措施可行。

### 7.2.6 土壤污染防治措施分析

土壤污染是一个漫长的过程，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

- 源头控制措施：本项目废水处理池、废水管道、提铜车间、配药间、污泥储存间、废液收集区、危废暂存间均进行防腐、防渗、防雨、防晒处理。涉及重金属的废水全部采用明管输送，提铜车间设置围堰，发生泄漏时，泄漏物不会流向外环境。厂区产生的废水也采用明管输送到污水处理场综合处理系统进行处理。项目从源头上消除了土壤入渗途径，有效防止项目运营期对土壤环境的影响。

（2）过程控制措施 本项目根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于可能发生污染物泄漏的水处理设施、危废间、污泥储存间、废液收集区、事故池采取重点防渗，对生产车间、原料仓库等采取一般防渗，对厂区道路、办公区地面采用水泥硬化。加强项目区的绿化建设，种植吸附能力较好的植被。

（3）风险控制措施

加强废水处理设施、污水管道、阀门的维护管理，确保安全运行。加强废气处理设施的维护、管理，确保大气污染物达标排放。一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，地面漫流和垂直入 渗对周边土壤环境影响较小，措施可行。

# 8 环境风险评价

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏或自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导，对本项目的环境风险进行梳理和评价，针对可能存在的环境风险隐患，提出相应的补救或完善措施；并对该项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 8.1风险调查

### 8.1.1建设项目风险源调查

本项目危险物质用量、分布以及最大储存量情况具体见表8.1-1。

表8.1-1   本项目主要风险物质一览表

| 序号 | 名称 | 储存情况 | 最大储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 双层立式储罐、PE桶装，存储于配药区、提铜车间 | 17.2 | 原料 |
| 2 | 硝酸 | PE桶装，存储于配药区、提铜车间 | 5 | 原料 |
| 3 | 氢氧化钠(液碱) | PE桶装，存储于配药区 | 2.5 | 原料 |
| 4 | 氢氧化钠(片碱) | 袋装，存储于配药区 | 10 | 原料 |
| 5 | 次氯酸钠 | 袋装，存储于配药区 | 3.5 | 原料 |
| 6 | 高氨氮废水（NH3-N≥2000mg/L) | 氨氮废水预处理系统 | 308 | 废水 |
| 7 | COD浓度≥10000mg/L的废液（粽化废液） | 粽化废液预处理线 | 7 | 废水 |
| 8 | 镍及其化合物（以镍计） | 含镍废水预处理线、污泥储存间、废液收集区、危废暂存间 | 0.038 | 废水、废液、污泥 |
| 9 | 氨 | / | 0.0002 | 废气 |
| 10 | 硫化氢 | / | 0.00001 | 废气 |
| 11 | 氯气 | / | 0.005917 | 废气 |

注：废水储存量按日产生量计，固废储存量按周产生量计。

### 8.1.2各项风险物质理化性质

项目涉及的各项风险物质相应理化性质见表8.1-2。

表8.1-2 化学品的物理化学性质、 毒理特征一览表

| 序号 | 名称 | CAS.NO/UN 编号 | 理化特征 | 燃烧爆炸特性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢（H2S） | 1053/21006（易燃气体） | 分子量34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈形，有极性。密度 1.539克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于乙醇和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有较强的还原性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入)。 |
| 2 | 氨气（NH3） | 7664-41-7/ | 无色有刺激性恶臭的气体，相对密度（水=1）0.82。易溶于水、乙醇、乙醚。熔点-77.7℃ 沸点：-33.5℃。 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧(分解)产物：氧化氮、氨。 | 毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。 |
| 3 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 白色不透明固体，易潮解。分子量40.01，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水=1）2.12。易溶于水、乙醇。甘油，不溶于丙酮 | 不燃。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆 的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 4 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 白色粉末（固体），有似氯气的气味，熔点(℃)：-6；沸点(℃)：102.2；相对密度为1.10；溶于水； | 燃烧性：不燃，不稳定性：不稳定，见光分解。燃烧分解物：氯化物。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 禁忌物：还原剂、有机物和酸类。 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。本品放出的游离氯有可能引起中毒。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |
| 5 | 硝酸 | 7697-37-2 | 无色有刺激性气味的液体，市售浓硝酸质量分数约为68%，密度约为1.4g/cm3，沸点为83℃，易挥发，可以任意比例溶于水，混溶时与硫酸相似会释放出大量的热所以需要不断搅拌，并且只能是把浓HNO3加入水中而不能反过来。浓度在(86%~97.5%)98%的硝酸叫"发烟硝酸"，因这种酸更易挥发，遇潮湿空气形成白雾， | 燃烧性：不燃 | 有腐蚀性，硝酸有强烈的腐蚀性,不但腐蚀肌肤,也腐蚀橡胶等.大鼠吸入半数致死浓度LC50:49ppm·4h，人经口最低致死量(LCL0):430mg/kg。 |
| 6 | 硫酸 | 7664-93-9 | 无色透明的油状液体，无味。露置空气中迅速吸水，能与水、乙醇相溶，放出大量的热。熔点10.5℃，沸点330.0℃，相对密度1.83，蒸汽压1mmHg(146℃) | 燃烧性：不燃 | 具有腐蚀性，能引起严重烧伤。毒性：属于中等毒性 |
| 7 | 氯气 | 7782-50-5 | 黄绿色气体，有窒息性气味。分子式Cl2。分子量70.91。相对密度1.47(0℃369.77kPa)。熔点-101℃。沸点-34.5℃。蒸气密度2.49。蒸气压506.62kPa(5atm10.3℃)。溶于水和易溶于碱液。遇水生成次氯酸和盐酸,次氯酸再分解为盐酸新生态氯、氧和氯酸。氯与一氧化碳在高热条件下,可生成光气。 | 本品不燃，但可助燃。 | 在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。与许多物质反应引起燃烧和爆炸。 |

### 8.1.3 环境敏感程度调查

本项目风险敏感目标调查见第2.6章节和附图11。

1、大气环境：据统计，项目周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人。本项目大气环境敏感程度为E2，为环境中度敏感区。

2、地表水环境：本项目最终受纳受体为汨罗江，地表水水域环境功能为Ⅲ类。因此，本项目地表水功能敏感性为中度敏感F2类。本项目发生事故后，危险物质泄漏后经收集进入本项目污水厂处理后进入汨罗城市污水处理厂处理，不会进入雨水管网进入地表水体，地表水环境敏感目标为S3类，本项目地表水环境敏感程度为E2。

3、地下水环境：企业周边无地下水集中饮用水水源及其他环境敏感区，地下水功能敏感性分区为G3；包气带防污性能分级为D3。本项目地下水环境敏感程度为E3。

## 8.2环境风险评价等级判定

根据第2.5.6环境风险评价等级和评价范围章节，本项目环境风险评价等级为三级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价为三级，大气环境风险评价应定性分析大气环境影响后果，地表水环境风险评价应定性分析地表水环境影响后果，地下水环境风险评价采用解析法和类比法预测地下水环境影响后果。

## 8.3 风险识别

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

### 8.3.1 物质危险性识别

根据危险物质识别结果（8.1.1节），给出其易燃易爆、有毒有害危险特性及其分布，具体见表8.3-1。

表8.3-1  本项目危险物质危险特性一览表

| 序号 | 化学品名称 | 形态 | 易燃易爆性 | 有毒有害性 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 液态 | / | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 提铜车间、配药区 |
| 2 | 液碱 | 液态 | / | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 配药区 |
| 3 | 硝酸 | 液态 | / | 氧化性液体，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 | 提铜车间 |
| 4 | 氨氮浓度≥2000mg/L的废液 | 液态 | / | / | 高氨氮废水预处理线 |
| 5 | 次氯酸钠 | 固态 | / | 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠经口) 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性 | 配药区 |
| 6 | COD浓度≥10000mg/L的废液（粽化废液） | 液态 | / | / | 提铜车间 |
| 7 | 镍及其化合物（以镍计） | 固态（含镍污泥）、液态（含镍废水、含镍废液） | / | / | 含镍废水处理线、污泥储存区 |
| 8 | 氨 | 气态 | / | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 | 污水处理厂产生的废气 |
| 9 | 硫化氢 | 气态 | / | 4(易燃气体)，急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入) | 污水处理厂产生的废气 |
| 10 | 氯气 | 气态 | / | 有强烈刺激性气味的有毒气体 | 提铜车间 |

### 8.3.2 处理系统系统危险性识别

生产系统主要包括生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施、环境保护设施等，其危险性识别具体见下表。

表8.3-2  项目生产系统危险性识别表

| 序号 | 危险单元 | 危险性 | 危险物质 | 最大存在量t | 潜在风险源 | 重点危险源筛选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配药区 | 物料洒落 | 硫酸(PE储存桶装) | 250 | / | ①硝酸、硫酸、液碱、次氯酸钠泄漏； ②废水处理设施故障 |
| 2 |  |  | 液碱(PE储存桶装) | 5 | / |  |
| 3 |  |  | 次氯酸钠（袋装） | 3.5 | / |  |
| 4 | 提铜车间 | 硫酸、硝酸PE储存桶 | 硫酸(PE储存桶装) | 5 | / |  |
| 5 |  |  | 硝酸(PE储存桶装) | 5 | / |  |
| 6 | 提铜车间 | 泄漏污水处理设施故障 | COD浓度≥10000mg/L的废液（粽化废液） | 7 | / |  |
| 7 | 污水处理厂-污水处理设施 | 泄漏、污水处理设施故障 | 高氨氮废水（NH3-N＞2000mg/L） | 308 | / |  |
| 8 |  |  | 镍及其化合物（以镍计） | 0.0038 | / |  |
| 9 |  |  | COD浓度≥10000mg/L的废液（粽化废液） | 7 | / |  |
| 10 | 污泥储存间 | 固态物料洒落 | 镍及其化合物（以镍计） | 0.0228 | / |  |
| 11 | 危废暂存间 | 液态物料洒落 | 镍及其化合物（以镍计） | 0.0114 | / |  |
| 12 | 废气处理设施 | 废气事故排放 | 硫化氢、氨、氯气 | 2小时量 | / |  |

### 8.3.3 环境风险类型及危害分析

分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途经，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。

表8.3-3  项目环境风险类别识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配药区 | 98%硫酸 | 硫酸 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | 液碱 | 氢氧化钠 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
| 2 | 提铜车间 | 98%硫酸 | 硫酸 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | 68%硝酸 | 硝酸 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | COD浓度≥10000mg/L的废液（粽化废液） | 高COD | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
| 3 | 污水处理厂 | 高氨氮废水（NH3-N≥2000mg/L) | 高氨氮 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | 镍及其化合物（以镍计） | 镍 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
| 4 | 废液收集区 | 硝酸剥挂废液、微蚀废液、棕化废液、退锡废液、酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液 | 各类废液 | 泄漏 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
| 3 | 处理工艺和设施 | 生产车间 | 车间生产设备和管路系统泄漏、跑冒事故 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
| 4 | 环保设施 | 废水处理系统 | 废水中pH值、CODCr、氨氮、镍、铜、氰化物等 | 事故排放 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | 废气收集处理系统 | 氨气、硫化氢、氯气等 | 事故排放，火灾、爆炸 | 大气环境 | 团山村、龙舟安置小区、东南侧安置小区 |
|  |  | 危险废物暂存间 | 危险废物 | 危险废物泄漏、洒落 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |
|  |  | 污泥储存间 | 危险废物 | 危险废物泄漏、洒落 | 泄漏进入水环境、土壤、地下水 | 汨罗江、项目周边土壤、地下水 |

## 8.4环境风险分析

- 环境空气影响分析

正常情况下恶臭气体、酸性废气经收集处理后于排气筒集中排放，事故排放情景则为直排。由于项目主要产臭环节均采取密封处理，臭气释放后大部分仍旧会存在于除臭系统内部管道、滤池内，随着事故时间延续通过排气筒溢出。因此，本厂恶臭气体事故排放影响范围很小，影响可控。酸性废气主要采用两级碱液喷淋塔处理后排放，项目酸性废气主要硝酸雾、氯气，释放后仍会经过废气处理装置经水喷淋亦可得以部分处理，但排放浓度和废气排放量会有所增加。在发生废气泄漏风险事故期间，产生的废气将会对现场及附近暴露人员造成急性中毒危害。事故发生后，在事故源得到控制前，产生的有毒气体对下风向近距离污染严重，随着事故源得到控制，气体扩散时间的延长，其不断向下风向扩散，污染范围也不断扩大，污染物浓度也随之下降，对下风向居民的影响也逐渐消失。

（2）地表水环境影响

1）污水收集池、污水管道破损事故对地表水环境影响

由于污水管道、污水输送设备事故，造成污水不能及时输运，而导致污水收集容器如集水坑、污水处理池等污水溢池；或者由于收集容器渗漏导致污水渗漏等将会给环境造成较大影响。

污水收集池事故主要包括各类废水集水池溢池、渗漏，以及废水处理池溢池及渗漏事故。根据相关资料，事故主要原因可能为：水泵或管道事故，造成污水满池外溢以及水池防渗、防腐层损坏，造成污水渗漏。此种事故在设计时应加以防范，在排放管道应加设阀门，当发现事故时可及时截断排污，防止事故进一步扩大；废水提升泵配电时应考虑备用电源（采用双回流电路供电），避免因停电造成的泵站停运事故；废水提升泵配置时应考虑备用机组，应对水泵检修和 故障时的运行要求；另外各废水处理池设计时应考虑设置溢流管，将溢流废水收集至各 应急事故池。另外项目水池均采用环氧树脂衬里防腐、防渗漏处理，发生事故时应及时 截断污水排入，将池子污水排入应急事故池，对池子及其中的设备进行检修。为进一步理废水事故排放所产生的风险，评价建议应严格采取以下措施：

①提高废水处理设施的运行管理及监测水平，使废水处理设施运行状况良好，并保证其安全运行，加强环境监管及处罚力度，一经发现有偷排漏排等违法行为，应坚决予以严厉处罚或关停。

②提高污水处理站工作人员的环保意识，严格培训，提高管理水平，持证上岗，定 期考核，严格规章制度和操作管理规程，尽可能把事故消除在萌芽状态。

③污水处理站设置有待排清水池和事故应急池，一旦污水处理设施出现事故，可充分利用事故池作为缓冲进行抢修，如果事故池已满但还未解决污水处理设施事故，必须停止生产，待处理设施修复后才能恢复生产。

④项目内部实现雨污分流、污污分流，雨水设立一个独立的总排口，排口处设立截止阀，并设置初期雨水输送管道到事故池和初级雨水池。每次降雨均需收集初期雨水，一旦废水泄露等事故时，关闭截止阀，通过初期雨水输送管道将废水输送至事故池保证本项目不会对地表水体造成污染风险。

2）储药装置破裂发生泄漏

本项目使用的原辅材料中，危险化学品主要以硫酸、氢氧化钠、硝酸、次氯酸钠、硫酸亚铁为主。危险化学品在运输、贮存及使用过程中，应严格按照国家和地方有关危 险化学品的法规、条例，主要有：《化学危险物品安全管理条例》、《危险化学品登记管 理办法》、《常用化学危险品贮存通则》、《监控化学品管理条例》。 本项目具体防范措施：硫酸、硝酸、氢氧化钠、次氯酸钠、硫酸亚铁等化学品分类储存于配药区、提铜车间中。项目硫酸采用2个10m3双层立式储罐进行储存，硝酸采用一次成型5m3双层 PE桶储存，并在储存装置周围设置围堤，围堰内有效容积应分别满足一次最大储存量需求。项目主要配药区和提铜车间均采用环氧树脂进行防腐处理；防渗、防漏处理，若发生化学品储罐泄漏，进入围堰中的泄露液尽可能回收利用，冲洗水收集至事故池，不会对周边地表水体造成较大影响。

3）非正常污水排放

在收水范围内，园区企业排污不正常致使进站水质、水量负荷突增，或有毒有害物质误入管网，造成生化池微生物活性下降或被毒害，影响污水处理效率，从而对环境造成影响。

根据对污水处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，污水处理站非正常排放的主要原因如下：（1）由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当造成设备、设施故障，导致污 水处理效率下降甚至未处理直接排放。（2）由于污水处理厂停电或者供电故障，直接导致污水未处理直接排放。（3）由于生产过程中分类废水非正常排放或者意外混合排放进入污水处理系统， 超过污水处理系统的能力，导致废水处理能力降低，尾水不达标排放。 以上三种情况都将对本项目及汨罗城市污水处理厂造成冲击，将对汨罗河下游带来较大的不利影响。

项目针对非正常排放采取如下防治措施： ①首先应在设计、安装时加以防范，设备选用时宜选用先进、质量较好的设备，同 时设备配置时应考虑备用。另外运行过程中应按规程对设备进行操作和养护，及时检修， 避免故障发生。 ②污水处理厂配电设计时采用双回流电路供电，避免因停电造成设备停运。 ③设置事故池。本项目于厂区东侧设置2座应急事故池。主要用于在进水水质异常以及污水处理设施不能正常运行时收集事故废水，各池有效容积分别为：1274m3、945m3，其总容积2219m3。同时应急池均采用环氧树脂进 行“三防”处理，能够满足相关规范要求。 当废水处理系统设备发生故障时，应立即关闭污水处理厂处理系统入口闸门，同时 开启事故应急池入口闸门，废水通过排水管网排入事故应急池内贮存，待故障和事故消 除后，再将事故应急池内贮存的水通过泵送入污水处理厂处理系统中进行处理后达标排放。事故废水收集切换关系见图8.4-1：

图 8.4-1 事故废水收集切换关系示意图

另外，根据不同的废水种类，针对不同进水水量和水质的变化，废水处理工艺应该采用承受水量水质冲击负荷能力强、运行管理灵活的废水处理工艺； ④设置尾水待排清水池，为确保处理后尾水达标安全排放，同时降低事故排放风险，污水处理厂综合废水设置1座待排清水池。处理达标后的出水排至清水池内，通过在线监测装置和站区实验室对进水完成的水池的待排放尾水进行检测，检测达标后通过排放口排放，如果不达标返回至处理设施前端重新处理。通过 此措施，可以有效避免因污水处理厂事故引起的事故排放问题。

（3）地下水环境风险预测

根据导则要求，地下水环境风险预测。一级评价应优先选择适用的数值方法预测地下水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度；低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ 610 执行。

经过前文风险潜势判断，本项目地下水风险为三级，具体内容参见6.2.3章节。项目建成后，正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业应采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，对地下水环境的影响可以接受。

## 8.5环境风险管理

### 8.5.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（as low as reasonablepracticable， ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

### 8.5.2 风险防范措施

项目投入运营后企业应采取的主要风险防范措施见下表：

表8.5-1   企业应采取的主要风险防范措施及应急措施

| 序号 | 名称 | 应采取的风险防范措施及应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提铜车间、废液收集区 | 本项目各废液处理线所在车间应做好地面硬化、防渗处理； 车间处理线周边设置地沟，与事故池连通； 专人负责对生产设施、废气处理装置、废水收集装置和输送管道等设施定期进行保养，受损设备及时检修，防止跑、冒、滴、漏； 加强风管理，制定严格操作规程和环境管理的制度，实行上岗前培训，进行安全管理和安全训练。 员工在岗期间需佩戴口罩等防护用品，车间密闭，减少无组织粉尘的排放。 硫酸、硝酸、废液储存桶设置围堰，避免物料泄漏。 |
| 2 | 废水处理设施 | 废水处理厂设置专人负责对废水处理设施的日常管理和维护，以保证生产废水不外排； 新建总容积2268m3的事故应急池，可有效收集废水处理厂和厂区其他处理单元发生风险事故时产生的风险废水，避免事故排放。 为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级拦截措施。 一级拦截措施：在原料贮存库区和危险固废临时堆场设置围堰，并对提铜车间装置区和原料贮存库区、危险固废临时堆场地面进行硬化、防渗处理。 二级拦截措施：建设项目应设置足够容量的废水事故池用于贮存处理事故废水、事故消防废水、污水预处理事故废水等。 三级拦截措施：在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入园区污水管网进入汨罗城市污水处理厂而对其造成冲击负荷。在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后能及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故后废水能及时导入事故池，防止有毒物质或消防废水通过雨水管网排入外环境。 项目厂区雨水管网布置规划，项目厂区雨水总排口接入园区雨水管网，最终流向汨罗江，因此，项目厂区内雨水管网和污水管网之间要设置转接闸阀， 在发生泄漏或火灾的时候，要及时关闭雨水管网总排口，而接入污水管网。使废水纳入污水排放系统，设置的消防废水池与污水管网并接，从而避免消防废水对汨罗江的影响。 |
| 3 | 废气处理设施 | 设置专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行锥修和保养。 制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制。 加强生物除臭、两级碱液喷淋塔等废气处理设施的维护，确保废气稳定达标排放。 |
| 4 | 污泥储存区、危废暂存间、一般固废暂存间 | 做好地面硬化、防渗处理 |
| 5 | 环境应急资源 | 储备必要的安全防护预防物资及装备、现场抢险物资及设备、监控仪器与药品。 厂区按规定配备相应的风险应急人员。 |

### 8.5.3 突发环境事件应急预案编制要求

为加强企业的突发环境事件应急管理工作，进一步增强防范和应对突发环境事件的能力，最大限度地避免或减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保护环境，企业应根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，结合公司的实际生产情况，编制该项目的突发环境事件应急预案，并进行备案登记工作。

（1）编制目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援预案必须进行科学分析和论证：应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌据等特性，使于实施:对事故处置过程中责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

项目风险事故应急预案仅是企业整体事故应急案的一个组成部分，严格的应总预案应当在项目建成试生产前编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案由于需要内容详细，便于操作，因此应当结合安全评价报告专题制定。本次评价仅对应急预案提出要求，并对主要风险提纲挈领的提出应急措施和设施要求。

（2）主要内容

为了控制风险事故的影响，应该构建一个完整可靠的应急组织系统。应急组织人员主要由工厂职工组成，地方居民监督与配合，同时与相关地方服务部门保持紧密沟通。并且针对不同的风险事故，应当制定切实的防范措施和行动计划，这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供项目涉及物料的危害及其他必要资料，还需定期进行满习以检查行动计划的效果。事故应急行动计划内容见下表。

表8.5-2    应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定危险目标为：提铜车间、污水处理池、废液收集区、污泥储存区、危废暂存间 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建立工厂、地区应急组织机构 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序，如三级应急预案：一级为生产车间及公司应急预案，二级为化工聚集区应急预案，三级为社会应急预案，并设立预案启动条件 |
| 4 | 应急救援保障 | 贮备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立24小时有效的报式警装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法 ）、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 划定事故现场、邻近区域、控制防火区域，采取控制和清除污染 施，备有相应的设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应 剂量控制规定，制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容 |
| 9 | 事故应急救援关闭程度与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划及公众教育和信息 | 应急计划制定后，平时安排人员(包括应急救援人员、本厂员工)培训与演练，每月一次培训，一年一次实习演练。对工厂邻近地区期开展公众教育、培训一年一次。同时不定期地发布有关信息 |

## 8.6风险评价结论与建议

综上所述，本项目生产过程中，由于设备质量、人为操作等原因，存在着因发生风险物质泄漏导致突发性污染事故风险的可能性。对于这种风险，本项目应制定相应的防范措施及应急预案，明确责任人员，并配备一定的防治设备和应急响应能力。在项目采取相应的防范措施后，可降低项目环境风险发生概率及风险事故的危害程度，项目的环境风险是可以接受的。通过采取了相应的分区防渗措施，防渗系数均满足相应标准要求；地下水监控设置地下水监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。制定合理的应急监测计划及预警监测计划。以降低环境风险事故对周边环境及人群的影响。

# 9 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 9.1 环保投资估算

建设项目环保投资主要用于污水处理系统、废气、噪声、固体废物的防治等，环保投资估算见表9.1-1。

表9.1-1  环保投资估算一览表  （单位：万元）

| 序号 | 类别 | 污染物 |  |  | 环保设施 |  | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 酸性废气 | 硝酸雾 |  | 集气罩收集 | 1套“碱液喷淋净化塔+25米高排气筒” | 150 |
|  |  |  | 氯气 |  | 负压收集 |  |  |
|  |  | 恶臭 |  |  | 一套生物滤池除臭系统，臭气采用密闭罩负压收集、生化池和贮泥池采用顶板开孔收集、脱水机房采用对压滤机单独加罩、罩内设有集气管道负压收集 |  | 150 |
| 2 | 废水 | 生产废水 |  |  | 污水收集输运系统进项目污水处理系统处理后排放 |  | 13 |
|  |  | 生活污水 |  |  | 化粪池 |  | 1 |
| 3 | 噪声 | 设备、泵、风机等 |  |  | 隔声、消声、减振 |  | 10 |
| 4 | 固体废物 | 危险废物 |  | 污泥 | 设污泥储存间1处 |  | 60 |
|  |  |  |  | 其他危险废物 | 危险废物暂存间1个 |  | 5 |
|  |  | 一般固废 |  |  | 一般固废暂存间1个 |  | 5 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 垃圾桶 |  | 1 |
| 5 | 风险、地下水、土壤 | / |  |  | 防渗、防腐 |  | 100 |
|  |  | / |  |  | 地下水监控井3个 |  | 30 |
|  |  | / |  |  | 事故池2个 |  | 15 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  | 540 |

由上表9.1-1可知，该项目环保总投资540万元，约占建设总投资（6143.68万元）的8.79%。

## 9.2 经济效益分析

污水处理厂工程作为一项环境治理项目，其产生的间接经济效益是巨大的。首先，污水处理厂的建设改善了环境，对吸引园区企业，引进项目投资、发展经济有积极地促进作用。其次，由于提高了环境质量，有利于园区企业质量的提高，增加了经济收入；同时处理后部分清洗废水回用园区企业生产线，提铜车间废液经电解提铜后回用企业，为企业节约了用水和资源。另外，本工程的经济效益也体现在其他部门损失的减少上，减少工业用水与处理费用，降低自来水厂的运行成本等。

- 9.3社会效益分析

本工程投产后，将进一步完善园区基础设施，促进对园区的污水处理，改善周边现有城市居民的生活环境，而且有效地保护水资源环境，为城市经济与社会发展奠定了良好的基础，因此具有良好的社会效益。

本工程充实了园区城市基础设施建设，有利于城市功能分区的合理布局。因此，该工程的建设奠定了城市社会经济发展的基础，使得城市总体规划得以全面实施，促进汨罗市的可持续发展。而且，随着污水处理厂的投产运行，该区域投资环境将不断改善，有利于园区企业的交流与合作，增加就业人数，推动我国污水处理技术和处理设备的发展。

## 9.4 环境效益分析

项目通过落实各项环保措施，使得污染物达标排放。园区线路板生产废水分质分流后经本项目集中处理达标后排入市政污水管网，再经汨罗城市污水处理厂处理达标后最终排入汨罗江，对周围地表水环境影响较小。同时，项目建成后经完善废气收集治理措施，从源头减少无组织废气排放，而2套废气处理设施能确保酸性废气和恶臭气体稳定达标排放，减少对区域环境的影响。综上所述，本项目投产后各污染物达标排放，对周边环境影响较小。

## 9.5 小结

本项目是以环境效益为前提，以社会效益为基础建设的。通过本项目的建设，可带动园区经济发展。本项目建设与运营期间对区域环境造成了一定的影响，但在工程各项环保措施落实到位并正常稳定运行的前提下，可确保项目生产过程中产生的各种污染物稳定达标排放，各类固体废物得到安全处置，项目运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。

# 10 环境管理与监测计划

环境管理和监测是企业管理的一项重要内容，加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、社会协调发展的重要措施；环境监测能把企业建设和运行产生的各种污染及时反馈，反映项目建设和运营中对环境的影响，及时发现，及时修正，避免意外发生。狭义上说环境管理与监测计划是用来约束企业的环境行为，达到企业对环境影响持续改善的目的。同时，本项目的环境管理应当符合国家生态环境部：《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号）等文件的精神。生态环境部已将危险废物规范化管理督查考核工作纳入各级环保部门年度例行工作。本项目的监测及管理计划根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  电子工业》（HJ1031-2019）自行监测要求设定；各项监测指标应当达到污染物排放标准。

## 10.1环境管理

环境管理是环境保护的重要组成部分。环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与提高经济效益为目的。通过严格的环境管理可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们的生产和生活能健康、有序地进行，保障社会经济可持续发展。

### 10.1.1环境管理目标

（1）严格控制污染源和污染物的排放，对项目的污染物进行全面处理和全面达标控制。

（2）坚持生态保护与污染防治相结合，生态建设与生态保护并举，大力推进区域生态建设的步伐。

（3）加强环境管理能力建设，提高企业环境管理水平。

### 10.1.2环境管理机构设置

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。工程投入运行后，应设立环保科，专管项目的环境保护事宜。环保科负责环境管理和环境监控两大职能，受当地环保主管部门的指导和监督，该机构可定员2人。

### 10.1.3环境管理机构及职责

项目施工期、营运期环境管理工作施行总经理负责制，公司的环保工作由总经理直接负责。为做好公司内部的环境保护工作公司应设置环境管理职能机构，负责公司的环境管理工作。环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与环境保护行政主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护行政主管部门反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护行政主管部门的批示意见；

（2）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（4）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（5）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（6）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（7）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 10.1.4环境管理计划

表10.1-1  项目环境管理计划

| 阶段 | 环境问题 | 环境管理内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染防治 | 采取合理的措施，包括洒水等，以降低施工期大气污染物的浓度。 | 建设单位 |
|  | 水污染防治 | 施工人员的生活污水经化粪池后排入市政污水管网，施工废水沉淀用于洒水抑尘。 |  |
|  | 噪声污染防治 | 尽量选用低噪声施工机械，最大限度减少噪声对环境的影响。 |  |
|  | 固废处置 | 建筑垃圾运往城建部门指定地点堆放，处置好施工期的生活垃圾，防止污染环境。 |  |
| 运营期 | 大气污染防治 | 检查废气处理系统，确保设备正常运行，加强废气防治管理。 | 建设单位 |
|  | 水污染防治 | 加强污水处理厂的运行管理，确保废水处理达标后排入市政污水管网，无废水直排。 |  |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪声设备，做好减震、隔声措施，确保厂界噪声达标。 |  |
|  | 固废处置 | 生活垃圾及时清运；加强提铜车间、污泥脱水车间运行管理，确保废液、污水处理站污泥、含镍浓缩液、废树脂、废包装材料等妥善处置。 |  |
| 环境风险管理 |  | ①加强环保设施的管理，一旦发现不能正常运行应立即采取措施。一旦发生事故能够迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制措施； ②加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生； ③污染事故应急处理设备制订相应处理措施，明确人员和操作规程，一旦发生污染事故迅速做出反应，及时上报并能采取有效控制措施。 | 建设单位 |
| 环境监测 |  | 按照环境监测技术规范和国家生态环境局颁布的监测标准、方法以及排污许可要求执行。 | 建设单位和监测资质单位 |
| 组织机构 |  | 组织环保管理队伍，负责公司的日常环境管理和环保设备的运行、维护。 | 建设单位 |
| 信息公开 |  | 根据生态环境部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发[2013]81号）执行。 | 建设单位 |

## 10.2排污管理要求

### 10.2.1污染物排放清单

项目污染物种类、排放浓度以及环境保护措施等情况详见表10.2-1。

表10.2-1  污染物排放情况及处理措施

| 污染源 | 污染物 |  | 排放量（t/a） | 治理措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理厂 | 氨气 | 0.18846 | 经集气罩收集后，生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（排气筒编号分别为DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的大气污染物二级标准排放限值 |
|  |  | 硫化氢 | 0.00191 |  |  |
|  | 提铜车间 | 氯气 | 0.01235 | 集气罩收集，配套1套2级碱液喷淋处理系统处理，经25m高排气筒排放（排气筒编号分别为DA002） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
|  |  | 硝酸雾（以氮氧化物计） | 0.10366 |  |  |
| 废水 | 污水处理厂尾水 | 废水量 | 1821067 | 经处理达标后排入龙舟北路污水管网进入汨罗城市污水处理厂深度处理后排入汨罗江 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | CODCr | 582.7414 |  |  |
|  |  | SS | 0.1821 |  |  |
|  |  | 总磷 | 0.9105 |  |  |
|  |  | 总氮 | 54.6320 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 45.5267 |  |  |
|  |  | 总氰化物 | 1.8211 |  |  |
|  |  | 总铜 | 3.6421 |  |  |
|  |  | BOD5 | 291.3707 |  |  |
|  |  | 总镍 | 0.0911 |  |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | 23267.665 | 收集后引至综合废水处理系统处理达标后排放 | / |
|  |  | SS | 0.0023 |  |  |
|  |  | 铜 | 0.046 |  |  |
|  |  | 镍 | 0.00115 |  |  |
|  |  | COD | 7.3725 |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.5759 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 635.1 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | COD | 0.1588 |  |  |
|  |  | BOD5 | 0.0762 |  |  |
|  |  | SS | 0.0508 |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.0127 |  |  |
|  |  | TP | 0.0013 |  |  |
| 噪声 | 等效连续A声级 |  | ＜55 | 选用低噪声设备，从源头降低设备本身的噪声；其次采用消声、隔声、减震等措施，最后通过厂房合理布局及增强绿化带来降噪成效 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 0 | 环卫部门定期清运处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 非危险化学品包装材料 |  | 0 | 能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 综合污泥 |  | 0 | 分类收集，污泥储存间暂存，交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求 |
|  | 含镍污泥 |  | 0 |  |  |
|  | 含镍废液浓缩液 |  | 0 | 分类收集，危废暂存间暂存，交有资质单位处理 |  |
|  | 复合铜锡沉淀物 |  | 0 |  |  |
|  | 危险化学品原料包装材料 |  | 0 |  |  |
|  | 废树脂 |  | 0 |  |  |

### 10.2.2污染物排放总量控制指标

根据国家环保部对“十三五”期间主要污染物排放总量计划，“十三五”期间，对化学需氧量（CODCr）、氨氮、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）四项主要污染物继续实施国家总量控制，统一要求、统一考核。

根据工程分析，项目生活污水产生量约635.1m3/a，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准级汨罗城市污水厂进水水质标准排入市政污水管网，经市政污水管网汇入汨罗城市污水厂。项目污水处理厂尾水产生量约1821067m3/a，经厂区污水处理厂处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后排入汨罗城市污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后作为最终排入汨罗江。

项目提铜车间产生的酸性废气经1套2级碱液喷淋塔中和处理后经25m排气筒排放，污水处理站恶臭经生物滤池除臭系统处理+15m排气筒排放。结合本项目实际确定本项目排放总量控制目标因子为：废水：COD、NH3-N，废气：NOx，同时给出第一类污染物总镍以及控制区的总磷、总氮进行总量估算。

项目废水污染因子总量控制指标见表10.2-2。

表 10.2-2 项目废水污染物总量控制指标一览表

| 项目 | 污染物 | 污水处理厂排放浓度（mg/L） | 厂区污染物排放量（t/a） | 汨罗城市污水处理厂排放浓度（mg/L） | 经污水处理厂处理后污染物排放量（t/a） | 建议新申请总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（635.1m3/a） | COD | 250 | 0.1588 | 50 | 0.0318 | 0.0318 |
|  | NH3-N | 20 | 0.0127 | 8 | 0.0001 | 0.0001 |
| 污水处理厂尾水(1821067m3/a) | COD | 320 | 582.7414 | 50 | 91.0533 | 91.0533 |
|  | NH3-N | 25 | 45.5267 | 8 | 14.5685 | 14.5685 |
|  | 总镍 | 0.05 | 0.09105 | 0.05 | 0.09105 | 0.09105 |
|  | TP | 0.5 | 0.9105 | 0.5 | 0.9105 | 0.9105 |
|  | TN | 30 | 54.6320 | 15 | 27.316 | 27.316 |
| 合计 | COD | 320 | 582.9002 | 50 | 91.085093 | 91.0851 |
|  | NH3-N | 25 | 45.5394 | 8 | 14.56861347 | 14.5686 |
|  | 总镍 | 0.05 | 0.09105 | 0.05 | 0.09105 | 0.09105 |
|  | TP | 3 | 5.4632 | 0.5 | 0.9105 | 0.9105 |
|  | TN | 30 | 54.6320 | 15 | 27.316 | 27.316 |

根据工程分析，项目NOx主要来源于提铜车间，经碱液喷淋塔处理后排放量为0.10366t/a。

总量来源：本项目污染物总量指标，COD: 91.0851t/a、NH3-N: 14.5686t/a、 NOx：0.10366t/a，总镍、TP、TN的总量建议指标为总镍:0.09105t/a、TP：0.9105t/a、TN：27.316t/a。

### 10.2.3排污口设置及规范化管理

根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监[1996]470号），项目建设的同时应进行排污口规范化工作，以促进企业加强经营管理和污染治理，实现污染物排放的科学化、定量化管理。排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。

- 10.2.3.1 废气排放口

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号），项目建设的同时应进行排污口规范化工作，具体应有如下设施与标志：

（1）项目废气的排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测孔位置由当地环境监测部门确认。排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

（2）可根据实际情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。标志牌设置位置应距污染物排放口(源)或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：标志牌上缘距离地面2米，标志规格为：60cm×40cm。

- 10.2.3.2 废水排放口

企业排水管网应严格执行雨污分流、污污分流，严禁混合排放。

项目应在污水处理厂废水排放口设置1个规范化生产废水排污口，厂区生活污水排放口设置1个规范化排污口，在排污口附近醒目处，设置环保图形标志牌。按环监（1996）470号、DL/T414-2012、HJ/T75-2007要求进行规范化管理，具体要求如下：

（1）合理确定污水排放口位置；

（2）按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如：工程生活污水总排口、生产废水总排放口，污水处理设施的进水和出水口等；

（3）应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；

（4）列入重点整治的污水排放口应安装流量计；

（5）一般污水排污口可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置。

- 10.2.3.3 固体废弃物储存（处置）场所

工程设置固体废物贮存场所对项目产生的废物收集后，按照危险废物贮存、转移的规定程序进行。项目内的固体废物暂存场（危废收集区、污泥储存间、污泥暂存间）应设置相应的环境保护图形标志，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）规定进行检查和维护。

- 10.2.3.4 排污口立标和建档

（1）排污口立标管理

废气排放口、水污染物排放口和固体废物堆场应按《环境保护图形标志-排污口（源）》（GB15562.1-1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境个保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。示例见图10.2-1。

图 10.2-1 排污口图形标志示例图

（2） 排污口建档管理

项目应使用生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

### 10.2.4 应向社会公开的信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建设单位是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表10.2-3。

表 10.2-3 建设单位社会公开信息情况一览表

| 公开阶段 | 具体公开内容 |
| --- | --- |
| 报告书编制过程中 | 向社会公开建设项目的工程基本情况，主要环境影响情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。 |
| 报告书审批前 | 建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门审批前，向社会公开环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。 |
| 建设项目开工前 | 开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 项目建成后 | 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、 竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

## 10.3环境监测计划

为了掌握污染处理设施的运行状况，了解项目建成后产生的实际环境影响和区域环境质量变化，能及时发现问题和环保设计中的不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放情况进行监测，监测分为自行监测和监督性监测，建设单位应按规定的报表格式定期向环保监察部门填报呈送报表，以配合环境保护管理部门监督管理。

### 10.3.1监测机构

运营期的环境监测由建设单位和具备相应监测资质的监测机构共同承担。

### 10.3.2监测计划

采取国家规定的监测方法和评价标准，监测重点是废气、废水和噪声。在废气和噪声监测点醒目处安放《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的污染源排放口标志牌。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十一  水的生产和供应业  99 污水处理及其再生利用462  ”中的“工业废水集中处理场所”，属于重点管理。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范  电子工业》（HJ1031-2019）自行监测要求，结合本项目实际污染排放情况以及《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准，本次评价建议在本项目运行期对污染源进行监测，主要包括废气、废水、噪声等污染源监测。环境监测委托有资质单位承担。具体见表10.3-1。

表 10.3-1 运营期项目监测计划一览表

| 类型 | 项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 厂界 | NOx、硫酸雾、Cl2、臭气浓度、H2S、NH3 | 1次/半年 |
|  |  | 酸性废气排气筒DA002 | Cl2、NOx | 1次/半年 |
|  |  | 恶臭排气筒DA001 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 1次/半年 |
|  | 废水 | 含镍废水预处理线废水排放口 | 流量 | 自动监控 |
|  |  |  | 总镍 | 1次/日 |
|  |  | 污水处理厂出水口 | 流量、pH、水温、COD、氨氮、TN、TP | 自动监测 |
|  |  |  | BOD5、总铜、总镍、总氰化物、SS、石油类、总有机碳、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物、总锌、总铅、总镉、总铬、六价铬、总砷、总银 | 1次/月 |
|  |  | 雨水排放口 | pH、COD、氨氮、SS | 1次/日 |
|  | 噪声 | 东、南、西、北4个厂界 | 等效连续A声级 | 1次/年 |
| 环境质量监测 | 环境 空气 | 厂界下风向100m处 | NOx、Cl2、H2S、NH3、臭气浓度、硫酸 | 1次/年 |
|  | 地下水 | 监控井、周边居民水井 | pH、铜、镍、氰化物、COD、NH3-N | 1次/年 |
|  | 土壤 | 厂区内 | pH、铜、镍、氰化物 | 1次/年 |

### 10.3.3监测质量保证与质量控制

（1）建立质量体系

排污单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，梳理监测方案制定、样品采集、样品分析、监测结果报出、相关记录的保存等监测的各个环节中，为保证监测工作质量应制定工作流程、管理措施和监督措施，建立自行监测质量体系。

委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，建设单位不用建立监测质量体系，但应对监测机构的资质进行确认。

（2）监测质量控制

编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验，平行样测定等，定期进行质控数据分析。

（3）监测质量保证

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监测与建设单位自行监测的数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

## 10.4竣工验收建议

建设单位在落实环评报告及其批复文件提出的各项环境保护措施的情况下，根据项目实际情况自行决定建设项目投入生产（运行）的时间。根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号）中“创新“三同时”管理”规定：取消环保竣工验收行政许可，建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制，对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明，将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提；根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。项目竣工后，应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定程序和内容，自主开展环境保护验收。

项目环境保护竣工验收一览表详见表 10.4-1 所示。

表 10.4-1 项目环境保护竣工验收一览表

| 项目 | 污染源 | 验收监测因子 | 验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 废气 | 施工扬尘 | 粉尘 | 洒水抑尘等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 施工废水 | SS、石油类 | 隔油沉淀池沉淀 | 全部回用生产或洒水，不外排 |
|  | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS | 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 噪声 | 施工噪声 | Leq(A) | 合理安排施工时间，选用低噪声设备等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 固废 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 可回收部分进行回收利用，不可回收部分由渣土办统一调运 | 达到环保要求 |
| 营运期 |  |  |  |  |
| 废气废气 | 提铜车间 | 氯气、硝酸雾（以NOx计） | 1套两级碱液喷淋塔中和处理+25m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 污水处理厂 | H2S、NH3、臭气浓度 | 臭气采用密闭罩负压收集、生化池和贮泥池采用顶板开孔收集、脱水机房采用对压滤机单独加罩、罩内设有集气管道负压收集+生物滤池除臭系统+15m排气筒排放 | 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准及无组织排放限值 |
| 废水 | 生活废水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS | 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水 | SS | 污水收集输运系统进项目污水处理系统处理后排放 | / |
|  | 污水处理厂尾水 | pH、COD、氨氮、TN、TP、BOD5、总铜、总镍、总氰化物 | 经处理达标后接入市政污水管网汇入汨罗城市污水处理厂进一步处理后排放 | 达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准 |
| 固废 | 污水处理系统 | 综合污泥 | 分类收集，污泥储存间暂存，交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求 |
|  |  | 含镍污泥 |  |  |
|  |  | 含镍废液浓缩液 | 分类收集，危废暂存间暂存，交有资质单位处理 |  |
|  |  | 复合铜锡沉淀物 |  |  |
|  |  | 危险化学品原料包装材料 |  |  |
|  |  | 废树脂 |  |  |
|  |  | 非危险化学品包装材料 | 能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 风机、水泵、高噪音设备 | Leq (A) | 消声、减震、建筑隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |

# 11 环境影响评价结论

## 11.1项目建设情况

汨罗市PCB产业园7600t/d污水处理厂建设项目拟建于汨罗高新技术产业开发区新市片区，主要服务于拟引进PCB线路板生产企业。项目废水处理规模为7600t/a，其中预处理部分处理规模为：含镍废水设计预处理规模为250m3/d，含氰废水设计预处理规模为250m3/d，一般清洗废水设计预处理规模为4000m3/d，氨氮废水设计预处理规模为400m3/d，油墨废水设计预处理规模为500m3/d。综合废水设计处理规模为5000m3/d。同时建设提铜车间对PCB产业园中企业产生的各类含铜废液进行分类电解提铜，经处理后的电解后液回用于企业生产线，实现园区内部循环，少部分进入项目污水处理系统处理后达标排放。项目总投资为6143.68万元。

## 11.2 环境质量现状结论

### 11.2.1 地表水环境

根据汨罗市环境保护监测站2019年1-12月全年对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

根据补充监测结果可知，汨罗城市污水处理厂出口上下游各项监测因子监测浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。地表水环境质量较好。

### 11.2.2 地下水环境

根据地下水监测结果：项目地下水监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水水质较好。

### 11.2.3 环境空气

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2020年环境空气质量监测数据，汨罗市环保局环境空气自动监测站各监测因子均可达标，区域属于达标区，环境空气质量较好。

根据补充监测可知，本项目特征因子H2S、NH3、NOx、臭气浓度、氯气均能达到相应标准浓度限值。周边环境空气较好。

### 11.2.4 声环境

由监测结果表明，本项目厂界声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，龙舟安置小区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。区域声环境现状良好。

### 11.2.5 土壤

由监测结果可知，本项目所在地土壤环境质量标准满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中第二类用地土壤污染风险筛选值和管制值的要求。

### 11.2.6 生态环境

本项目所在地块现已规划为工业集中建设区，人类活动频繁。受人类活动的影响，目前区域内植被类型较为单一，主要为荒草、灌木及人工种植的绿植。

区域内野生动物分布较少，野生动物主要以农耕带和灌丛带的小型爬行动物为主，生态系统较稳定，生态环境质量一般。

项目所在地范围内调查未发现受国家、地方保护的野生动植物种类，更未发现珍稀濒危的动植物种类。

## 11.3 环境影响预测与评价结论

### 11.3.1 施工期环境影响评价结论

本项目为新建项目，施工过程中产生的污染主要是施工废水、施工废气、施工噪声、施工废物及生态影响，在采取本报告提出的污染防治措施后，施工期对周边环境的影响较小，且施工期较短，施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束，这些影响将逐渐消失。

### 11.3.2 营运期环境影响预测与评价结论

（1）水环境影响与评价结论

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）评价等级划分，本项目地表水环境影响评价为三级B。

本项目生活废水依托现有化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后，通过市政污水管网排入汨罗城市污水处理厂进一步处理后排放，项目产生的生产废水均经污水管道收集进入本项目污水处理系统处理。项目污水处理厂处理后的尾水经处理后达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗市城市污水处理厂设计进水水质要求后排入市政污水管网，经市政污水管网进入汨罗城市污水处理厂深度处理后排入汨罗江，对地表水环境影响较小。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

本项目生产废水及生活废水排放总量约为4991m3/d，占汨罗城市污水处理厂处理规模总量的9.98%，废水经处理后各污染因子排放浓度满足汨罗城市污水处理厂进水水质标准，项目区域在汨罗污水处理厂的纳污处理范围内，不会对其正常运行产生较大冲击影响，故受纳可行。

（2）环境空气预测与评价结论

根据估算模式计算可知：项目厂区无组织排放的NH3、H2S、NOx下风向最大落地点浓度位于49m处，浓度分别为13.762μg/m3、0.1484μg/m3、21.0696μg/m3。项目有组织排放的NH3、H2S、NOx、Cl2下风向最大落地点浓度分别位于85m、85m、195m、195m处，浓度分别为1.8987μg/m3、0.0189μg/m3、0.2473μg/m3、0.5061μg/m3。各污染因子浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值要求，对周边大气环境影响较小。

本项目大气环境影响评价等级为二级，因此无需设大气环境防护距离。

（3）声环境影响预测与评价结论

本项目运营后噪声主要来源于风机、水泵、污泥脱水等机械设备噪声，声值在70～90dB之间。从预测结果可以看出，各厂界噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求；敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析

本项目营运后固体废物主要含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料、生活垃圾等。其中含镍污泥、综合污泥、废树脂、含镍废液浓缩液、复合铜锡沉淀物、危险化学品包装材料均属于危险废物。

生活垃圾：项目生活垃圾集中收集后环卫部门定期清运，对周边环境影响较小。

危险废物：项目各类危险固体废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行暂存，本项目于设备楼1层设1个污泥储存间，面积为156m2，用于分类暂存污水处理站产生的含镍污泥及综合污泥。并在提铜车间内设置1个危废暂存间，面积约81m2，用于暂存复合铜锡沉淀物、危险化学物质的包装材料、废树脂、含镍废液浓缩液等危险废物。危险废物产生后经分类收集暂存，并定期交有资质单位处理。

一般工业固废：该类固废主要为塑料、纸板等包装材料，能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位。项目于提铜车间设置1个面积约81m2的一般固废暂存间暂存，不会对周边环境造成较大影响。

综上所述，项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处置，对周边环境影响较小。

（5）地下水环境影响分析

正常状况下，由于项目、提铜车间、污水处理池等均拟采取严格的防渗、防溢等措施，正常工况下项目污水不会进入地下水对其造成污染。项目危险废物暂存间、污泥暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行防腐渗；碱液喷淋塔的碱液池严格按照有关规范要求采取防泄漏、防腐蚀等措施，从而正常工况下不会发生因化学品或污染物进入地下水质的情况。根据现场调查分析，厂区及周边居民生活用水均为市政自来水，不使用地下水作饮用水源。本项目在营运期，将采取严格的地下水防渗体系，对地下水的污染影响不会超过现有水平，因此，项目运行后不会对周边地下水环境造成明显影响。

非正常工况下，污水收集管道开裂与防渗层破裂情景下，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，随着时间的增长，污染物运移范围随之扩大。根据预测结果，废水渗漏/泄漏对地下水影响范围较小，对区域地下水水质不会造成严重影响。

综上所述，企业在认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对区域地下水环境产生影响可接受。

（6）土壤环境影响分析

项目建成后，本项目废水处理池、废水管道、提铜车间、配药间、污泥储存间、废液收集区、危废暂存间均进行防腐、防渗、防雨、防晒处理。涉及重金属的废水全部采用明管输送，提铜车间设置围堰，发生泄漏时，泄漏物不会流向外环境。厂区产生的废水也采用明管输送到污水处理场综合处理系统进行处理。项目从源头上消除了土壤入渗途径，有效防止项目运营期对土壤环境的影响。项目建设对土壤环境影响较小。

## 11.4 营运期污染防治措施结论

（1）废气污染防治措施

项目臭气采用密闭罩负压收集、生化池和贮泥池采用顶板开孔收集、脱水机房采用对压滤机单独加罩、罩内设有集气管道负压收集，采用密闭收集措施的臭气收集效率取95%，经生物滤池处理后的恶臭经15m排气筒排放。未有效收集的无组织排放。经处理后的恶臭气体排放浓度分别为：NH3：0.70476mg/m3、H2S：0.00715mg/m3。排放速率分别为：NH3：0.0141kg/h、H2S：0.00014kg/h。可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。因此，本项目恶臭防治措施可行。

项目运营期酸性废气主要包括硝酸剥挂废液、退锡废液处理产生的硝酸雾（以NOx计）、酸性蚀刻废液处理产生的氯气。产生的氯气约80%氯气经溶解吸收槽吸收形成Cl-、ClO-，剩余的氯气经负压收集后引至二级碱液喷淋系统处理后经25m排气筒排放。根据工程分析结果，氯气、硝酸雾采用两级“喷淋塔中和塔”工艺处理后的排放浓度分别为0.3944mg/m3、0.18548mg/m3，其排放速率分别为0.01183kg/h、0.00556kg/h，均小于《大气污染物排放标准》（GB16279-1996）表2规定的大气污染物排放限值。可实现达标排放，措施可行。

（2）废水污染防治措施

项目采用雨污分流体制，污污分流的排放体制，即雨水和污水分别收集排放。生活污水和生产废水、处理后的尾水分别收集排放。

生活污水经化粪池收集处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中三级标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后，通过市政污水管网排入汨罗城市污水处理厂进一步处理后排放，不会对周边地表水环境造成较大影响。项目反冲洗废水、污泥压滤水、废气处理废水等生产废水经收集后经泵提升进入本项目废水处理系统处理。

本工程对纳污范围内PCB产业园区拟引进的线路板生产企业废水，按废水种类采用分类收集、分类预处理后在进入综合处理系统统一处理后达标排放。

项目各类废水处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）附录B中表B.2推荐可行技术，处理效果稳定可靠，在国内已经得到广泛应用，其工艺是稳定合理可行的。

油墨有机废水中主要为COD等，其中COD主要以油墨形式存在，项目拟采用混凝沉淀法进行去除废水中的油墨，可以起到去除COD、铜的效果，因此，油墨有机废水的处理工艺可行。

项目尾水经处理达《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）的间接排放标准及汨罗城市污水处理厂进水水质标准后排入汨罗城市污水处理厂处理后排放可行。

- 噪声控制措施

本项目建成后主要的噪声源为风机、泵类等设备噪声。拟采取优化平面布局；选用低噪声设备，对高噪设备采取减震、隔声、消声等措施加强对噪声的隔阻效果。

- 固体废物处理处置措施

项目生活垃圾集中收集后环卫部门定期清运。

危险废物：项目各类危险固体废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行暂存，本项目于设备楼1层设1个污泥储存间，面积为156m2，用于分类暂存污水处理站产生的含镍污泥及综合污泥。并在提铜车间内设置1个危废暂存间，面积约81m2，用于暂存复合铜锡沉淀物、危险化学物质的包装材料、废树脂、含镍废液浓缩液等危险废物。危险废物产生后经分类收集暂存，并定期交有资质单位处理。

一般工业固废：该类固废主要为塑料、纸板等包装材料，能利用的回收利用，不能利用的外卖相关回收单位。项目于提铜车间设置1个面积约81m2的一般固废暂存间暂存。

定期交有资质单位处理。

- 地下水污染防治措施

本项目采取源头控制、分区防治、污染监控等措施。对项目可能泄漏污染物的污染区地面（污水处理池、提铜车间、污泥储存间、废液收集区、废水管道等）进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。本项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。项目场地、地下水上游、下游各设置3口地下水污染监测井，定期跟踪监测。

（6）总量控制指标

本项目污染物总量指标，COD: 91.0851t/a、NH3-N: 14.5686t/a、NOx：0.10366t/a。总镍、TP、TN的总量建议指标为总镍:0.09105t/a、TP：0.9105t/a、TN：27.316t/a。

## 11.5 项目建设可行性评价结论

### 11.5.1 项目建设符合产业政策

### 本项目新建工业废水集中处理厂项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中，项目属于“四十三  环境保护与资源节约综合利用”中的“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，属于鼓励类，本项目所涉及的工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类和限制类。因此，本项目的建设与国家产业政策不冲突。

### 汨罗高新技术产业开发区产业格局规划为"三大主导，三大从属"结构，以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。本项目属于电子信息产业配套污水处理工程，因此，本项目符合汨罗高新技术产业开发区的产业发展定位。

### 11.5.2 项目选址合理性结论

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，位于标准厂房三期电子安防园内，根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》，项目所在地块位于一类工业用地和二类工业用地。本项目属于集中工业污水处理厂项目，选址符合《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》土地利用规划。项目符合汨罗高新技术产业开发区规划，符合湖南省“三线一单”及岳阳市“三线一单”要求。项目位于标准厂房三期电子安防园内，与周边环境相容。

因此，项目选址是合理可行的。

## 11.6 公众参与结论

按照公众参与的相关要求，建设单位进行了现场公示、两次网上信息公示和报纸公示。

公示期间未收到相关公众关于本项目建设的反对意见。

建设单位承诺采用合理有效的措施治理本项目产生的废水、废气和噪声以及固体废物，做到污染物达标排放和综合利用。在施工阶段进行严格管理，保证施工质量，保证各项污染治理措施能够稳定运行，各项污染物达标排放。项目运行阶段将采用先进的管理技术，严格杜绝因人为因素造成的不达标、不稳定排放的情况。建立完善的环境管理与监测体系，加强对污染物排放的监督和管理。

## 11.7 综合结论

本项目的建设符合相关产业政策要求，选址符合相关规划要求；项目属于工业废水集中处理项目，具有较好的环境效益和社会效益。废水处理过程中产生的各类污染所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；项目运营后，在正常工况下排放的污染物对周围的环境影响较小；在切实采取各项风险防范和应急预案的前提下，环境风险可以接受。

项目的建设单位切实落实各项污染防治措施，严禁接收园区以外废液进行处置，严格执行国家和地方各项法律、法规和标准，从环境保护角度，本项目的建设是可行的。

## 11.8 建议与要求

（1）项目纳污范围仅限于汨罗市PCB产业园内线路板企业，不得接收园区外的废水及废液进行处理。根据建设单位及设计单位提供的资料，项目污水进水水质拟与园区引进企业共同协商，项目污水处理厂不接纳除含镍、含铜废水以外的含重金属废水。

（2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对本项目工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（3）加强环境管理，确保环保治理设施正常运行，未经环保主管部门同意，不得擅自停运环保设施。

（4）加强项目废气、废水处理设施运行管理，定期检修及维护以保证项目废气、废水得以正常处理；并严格管理，保持厂区车间内外整洁干净。