岳环评 [2021]65号

关于中石化巴陵石油化工有限公司橡胶部聚丙烯装置隐患治理项目环境影响报告书的批复

中石化巴陵石油化工有限公司：

你公司《关于中石化巴陵石油化工有限公司橡胶部聚丙烯装置隐患治理项目环境影响评价申请批复的请示》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、中石化巴陵石油化工有限公司拟在岳阳云溪片区橡胶部厂区现有聚丙烯装置区域实施聚丙烯装置隐患治理项目，项目占地面积15183m2，总投资5045.77万元，其中环保投资280万元；项目以粗丙烯、氢气、多种催化剂为主要原辅材料，通过精制、进料、聚合、包装等工序生产聚丙烯6万吨/年，同时通过丙烯回收单元、PSA变压吸附单元回收丙烯；主要建设内容为：关停原有的聚丙烯聚合装置，新建一套聚合装置，维持产能6万吨/年不变，对装置的工艺、设备进行优化，并配套建设、改造部分环保、贮运等工程，其余均依托现有；根据湖南葆华环保科技有限公司编制的《中石化巴陵石油化工有限公司橡胶部聚丙烯装置隐患治理项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家审查意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、施工期污染防治。采取设置围挡、物料遮盖、定期洒水等措施控制扬尘；通过选用低噪声设备，控制施工时间等措施控制施工噪声影响；建筑垃圾运至指定场所处置；施工废水排入巴陵石化公司水务部云溪生化处理车间处理；废旧设备按相关要求依法拆除、合理收集、安全处置。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨水及污水管网。项目气柜水封溢流水、丙烯凝液罐分层废水、地面冲洗废水、检修废水、初期雨水以及生活污水经处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准和巴陵石化公司水务部云溪生化处理车间水质接纳要求后，通过厂区管道排至巴陵石化公司水务部云溪生化处理车间深度处理，达标排放。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、储罐区、仓库等区域的防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水安全。

- 废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，最大限度减少废气无组织排放，厂界颗粒物、非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准限值，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中标准限值。项目置换工序高、低浓度含丙烯废气、包装工序产生的含尘废气通过丙烯回收系统处理，回收系统产生不凝气定期排至巴陵石化有限公司火炬系统焚烧处置。

- 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备泵、各类机组等采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求建设管理危险废物暂存间，废碱液由企业回收利用，精制塔废填料、废白油、废矿物油、废试剂空瓶、废包装物、废PSA吸附剂等危险废物定期交有资质单位处置，并执行转移联单制度；一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求贮存、妥善处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南葆华环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年12月6日