岳环评〔2021〕67号

关于岳阳港云溪港区LNG加注站码头工程环境影响

报告书的批复

湖南湘水昆仑泓源天然气有限公司：

你公司《关于<岳阳港云溪港区LNG加注站码头工程环境影响报告书>申请环评批复的报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳港云溪港区LNG加注站码头工程位于岳阳市云溪港区，下距荆岳长江大桥约2.37km，工程总投资7644.76万元。工程拟新建1座5000吨级（结构兼顾1万级）LNG加注泊位，占用长江岸线160m，设计年LNG加注量1.2万t，柴油1.0万t，LNG补给采用槽罐车岸上补给和加注船水上补给，柴油补给仅考虑油船水上补给。工程采用浮码头结构型式，码头前方布置1艘加注趸船，趸船采用锚链固定。水工建筑物由钢趸船、钢引桥、引桥平台、接岸桥墩、地牛、港池开挖、港池浆砌块石护坡、大堤浆砌石护坡、接岸桥台组成。趸船与大堤之间采用钢引桥连接，对接岸大堤局部加宽，不设置后方陆域。根据湖北汉环环境工程有限公司编制的《岳阳港云溪港区LNG加注站码头工程环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《报告书》）基本内容、结论、专家评审意见、岳阳市生态环境局云溪区分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、应认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、加强项目施工期间环境管理。严格落实报告书中提出的要求，做好施工扬尘、废气、噪声、废水、弃渣的防治措施，减少施工期对长江水域、洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区等周边环境的影响，避免造成施工扰民。采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施较少扬尘污染；选用低噪声设备，合理布局等措施控制声环境影响；疏浚淤泥及土方开挖倾倒在指定地点集中收集、合理处置；施工期废水循环利用，不外排水体；施工完毕后及时修复施工区域原有生态环境状况。

2、废气污染防治工作。严格落实报告书提出的废气防治措施，柴油储罐大小呼吸和加注废气设置油气回收装置，LNG蒸发废气经BOG回收系统收集处理，并对加注管线进行吹扫，切实减少废气逸散，确保站区厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、废水污染防治工作。港区严格落实雨污分流制，码头生活污水、初期雨污水、冲洗废水等经污水收集箱收集后由专业泵车外运至岳阳港危化品船舶洗舱站处理。项目废水执行岳阳港危化品船舶洗舱站进水主要水质指标；船舶生活污水、含油污水满足《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）要求后，委托有资质的污染物回收企业接收处理。

4、噪声污染防治工作。对进港船舶等要控制鸣笛，夜间到港船舶禁止鸣笛；采用低噪声设备、对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要噪声源采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；项目须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其2013年修改单要求，分类收集暂存各类固体废物，落实转移联单制度，并规范建立健全各类固体废物管理台帐。废棉纱及抹布经收集与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理，废活性炭应送有资质的单位处置。

6、加强营运期风险防范。落实报告书提出的各项风险防范措施，规范事故池的建设。严格按照《突发环境事件应急管理办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、生态保护管理工作。项目位于洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区实验区，按照《岳阳港云溪港区LNG加注站码头工程对洞庭湖口铜鱼短颌鲚国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》要求，加强施工管理，落实专题论证报告中提出的各项生态保护措施，切实保护好水生生物资源及水域生态环境。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、湖北汉环环境工程有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2021年12月20日