岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目

环境影响报告书

（报批稿）

辽宁中咨华宇环保技术有限公司

2022年2月

目   录

概述	1

一、项目由来	1

二、项目特点及关注的主要环境问题	2

三、环境影响评价的工作过程	2

四、 分析判定相关情况	4

五、环境影响评价的主要结论	10

1总论	12

1.1编制依据	12

1.2. 评价目的和原则	15

1.3. 评价工作原则和方法	15

1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选	16

1.5评价标准	18

1.6 评价工作等级及范围	24

1.7环境保护目标	30

2拟建项目概况	32

2.1项目基本	32

2.2工程内容	32

2.3 主要原辅材料使用情况	34

2.4主要医疗仪器设备和动力设备情况	35

2.5公用工程	35

2.6 环保工程	43

2.7 依托工程及可行性分析	44

3工程分析	49

3.1施工期污染源分析	49

3.2营运期污染源分析	52

4环境概况	62

4.1自然环境概况	62

4.2 岳阳市发展规划	64

4.3 岳阳市医疗卫生发展规划	64

4.4 项目周边污染源及区域主要环境问题	65

4.5 湖滨污水处理厂基本情况	65

5环境质量现状调查与评价	67

5.1环境空气质量现状与评价	67

5.2地表水环境现状评价	68

5.3地下水环境现状监测与评价	69

5.3土壤环境现状评价	72

5.5环境噪声现状监测评价	74

5.6 生态环境质量调查	74

6环境影响分析	76

6.1施工期环境影响分析	76

6.2营运期环境影响分析	80

6.2.2地表水环境影响分析	84

6.2.3地下水环境影响分析	87

6.2.4声环境影响分析	88

6.2.5固废环境影响分析	90

6.2.6外环境对本项目的影响分析	92

7污染防治措施可行性分析	93

7.1施工期污染防治措施可行性论证	93

7.2 运营期污染防治措施可行性论证	96

7.2.1废气污染防治措施及技术经济的可行性	96

7.2.2与排污许可技术规范符合性分析	96

7.2.3废气处理经济可行性分析	97

7.2.3废水治理措施及技术经济的可行性	97

7.3 运营期地下水污染防治措施的可行性	101

7.4噪声污染防治措施及技术经济的可行性	103

7.5 固体废物污染防治措施及技术经济的可行性	104

8环境风险评价	111

8.1环境风险评价的目的	111

8.2环境风险评价等级	111

8.3环境风险受体	113

8.4环境风险识别	114

8.5环境风险分析	115

8.6环境风险防范措施	116

8.7应急要求	116

8.8环境风险结论	117

9总量控制分析	119

9.1 总量控制因子	119

9.2 水污染物排放总量控制分析	119

9.2 废气污染物排放总量控制分析	119

10环境经济效益分析	120

10.1经济效益分析	120

10.2社会效益分析	120

10.3环境效益分析	120

11环境管理与环境监测	122

11.1环境管理	122

11.2环境监测	124

12结论与建议	132

12.1 结论	132

12.2建议和要求	136

附件

附件1：环评委托书

附件2：事业单位法人证书

附件3：岳阳市人民政府关于同意《岳阳市区域卫生规划（2016-2030）》的批复

附件4：岳阳市人民政府常务会议纪要

附件5：岳阳市自然资源和规划局（业务工作）会议纪要

附件6：岳阳市人民政府市长办公室会议纪要

附件7：岳阳市中心医院及其配套项目调整山体水体保护规划论证”专家评审会议纪要

附件8： 岳阳市人民政府关于《岳阳市城市规划山体水体保护规划（修改）（岳阳市中心医院项目占用二级保护山体说明）》备案的函

附件9：湖南省自然资源厅关于同意修改《岳阳市岳阳楼区、云溪区和君山区土地利用总体规划（2006-2020 年）（2015年修订版）》的函

附件10 检测报告

附件11：岳阳市中心医院环评批复

附件12：关于岳阳市中心医院一期项目可行性研究报告的批复

附件13：关于岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目部分设施依托说明

附件14：专家审查意见

附件15：专家签到表

附图

附图1：地理位置图

附图2：引用数据监测布点图（地表水、环境空气）

附图3：引用数据监测布点图（土壤、地下水）

附图4：项目噪声监测布点图

附图5：环境保护目标图

附图6：岳阳市中心医院用地红线图

附图7：与山体保护规划位置关系图

附图8：与水体保护规划位置关系图

附图9：岳阳市中心医院项目片区控制性详细规划

附图10：污水走向图

附图11：与生态敏感区位置关系图

附图12：与中心医院位置关系图

附图13：平面布置图（1F、2F

附图14：项目所在地照片

附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：土壤环境影响评价自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

- 概述

## 一、项目由来

《岳阳市区域卫生规划（2016-2030 年）》中指出公立综合医院是我国医疗服务体系的主体，在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面发挥着骨干作用，且承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，以及法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。

为了更好满足岳阳市在健康、养老、医疗等方面的需求，促进岳阳市经济社会及公共卫生事业与时俱进，实现跨越式发展。岳阳市中心医院拟投资68000万元在岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块新建岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目。

岳阳市中心医院净用地面积为214830.08m2（折合322.28亩），包括一期工程、二期工程及肿瘤诊疗中心项目。本项目为岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目，位于岳阳市中心医院一期工程用地一期用地西南侧地块。岳阳市中心医院一期项目已于2020年由联合泰泽环境科技发展有限公司编制了《岳阳市中心医院项目环境影响报告书》，并于2021年9月13日取得《关于岳阳市中心医院项目环境影响报告书的批复》（岳环评 [2021]49号）（详见附件11），岳阳市中心医院项目环境影响报告书仅针对一期工程进行了评价，不含肿瘤诊疗中心及二期工程，本次评价仅针对肿瘤诊疗中心项目范围，不包含二期工程以及岳阳市公共卫生医疗中心（一期）范围。

岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目总占地面积14305.56m2，总建筑面积72500m2（其中地上面积51500m2；地下面积21000m2），主要建设2栋12层住院楼（通过连廊相连，共用第一层），配备住院病房、核素病房、核医学（检查）用房、放疗中心、直线加速用房等科室。项目设置床位1000张，不设置传染病科及传染病住房。营运后预计日门诊量为2000人，共需要各类工作人员为1700人，全年运行365天，年就诊量为730000人。

评价内容：本次评价内容仅针对肿瘤诊疗中心项目建设范围。本项目将配备放射性检查设备及治疗设备，针对放射性设备及放射性科室产生的放射性污染，由建设单位另行委托专业单位承担，不属于本次评价的评价内容。

本项目属于《国民经济行业分类》中的“Q8415-专科医院”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）判断项目的环评类别，项目类别属于“四十九、卫生”中的“108-医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”，该类别中“新建、扩建住院床位500张及以上的”需要编制环境影响报告书，本项目拟设置床位1000张，因此该项目需编制环境影响报告书。为此，岳阳市中心医院特委托辽宁中咨华宇环保技术有限公司承担“岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目”的环境影响评价工作（环评委托书见附件1）。接受委托后，我公司迅速成立技术工作组，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律和规定，收集相关技术资料、收集区域历史环境质量、现场踏勘及协助建设单位开展公众参与调查等工作，按照国家有关环评技术规范要求，编制了《岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目环境影响报告书（送审稿）》，供建设单位上报审批。

本项目属于跨区域项目（原岳阳市第一人民医院位于岳阳楼区），跨越了南湖新区及岳阳楼区，且属于岳阳市重点项目。本项目于2021年12月29日由岳阳市生态环境局在岳阳市主持召开了《岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目环境影响报告书》技术评审会。评审认为：岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目符合国家产业政策要求及岳阳市城市总体规划医疗卫生设施规划要求;在落实各项污染防治和生态保护及风险防范措施后，从环境保护角度而言是可行的。

- 二、项目特点及关注的主要环境问题

本项目为肿瘤专科医院项目，需要关注的主要环境问题如下：

（1）本项目是否符合相关国家和地方的产业政策；

（2）本项目是否符合相关规范要求；

（3）周边敏感目标对本项目的态度等；

（4）外环境对本项目的影响；

（5）根据本项目工程污染特点和周边环境制约因素，本项目环境问题为大气污染（污水处理站恶臭、汽车尾气等）、水污染、噪声污染和固废处理处置（生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、化粪池污泥、危险废物等），重点分析各类污染物达标排放的可行性、污染治理措施的可行性和合理性，环境影响的可接受水平。

## 三、环境影响评价的工作过程

环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

第一阶段：自接受项目环境影响评价委托后，根据建设方提供的关于项目的建设方案、设计资料（设备情况、平面布局及污染治理措施等）等有关资料，先确定项目环境影响评价文件类型；根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准，开展初步的环境现状调查；

第二阶段：通过收集资料和现状监测，对项目所在区域的环境状况进行调查与评价，了解区域环境现状情况；根据对项目工程分析成果，确定各污染因子的源强，然后对环境影响进行预测与评价；

第三阶段：对项目采取的环保措施进行调查和技术经济论证，给出项目污染物排放源强及措施、根据一、二阶段的工作成果，最终给出项目环境可行的初步结论。

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关规定的要求，环境影响评价过程详见下图。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1.2-1 项目评价工作程序图

## 四、 分析判定相关情况

### 1、产业政策符合性

本项目为肿瘤专科医院，建成规模为三级甲等医院，属于《国民经济行业分类》中的“Q8415-专科医院”。查对《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类中”“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”类别。综上所述，本项目符合国家产业政策。

### 2、规划符合性分析

（1）与《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》相符性分析

根据《国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）中“（五）进一步完善医疗服务体系。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系 ”。本项目为非营利性、公立医疗机构，主要服务附近及周边区域居民，方便周边百姓，符合《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的相关要求。

（2）与《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发[2016]77 号）相符性分析

根据《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发[2016]77 号）中“健康服务体系持续完善。医疗卫生服务能力大幅提升，更好满足人民群众基本医疗卫生服务需求和多样化、多层次健康需求……”及“加强卫生计生服务体系建设。推动公立医院科学发展。对新建城区、郊区、卫星城区等薄弱区域，政府要有计划、有步骤建设公立医疗卫生机构， 满足群众基本医疗卫生需求……”。

本项目为肿瘤专科医院，同时属于公立医疗卫生机构，位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块，与附近及周边居民健康需求相匹配，可提高当地医疗服务水平，与《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发[2016]77 号）相符。

（3）与《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》（国办发[2015]14 号）相符性分析

根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》（国办发[2015]14 号）中“优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系……”。本项目为三级甲等医院，与周边居民健康需求相匹配，与《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》（国办发[2015]14 号）的要求相符。

（4）与《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》相符性分析

根据《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中第二十四章“建设健康湖南 “第一节 提高医疗服务能力“推进优质医疗资源提质扩容。推进市州高水平综合医院建设，加强精神、妇幼儿童、老年康复护理、传染等专科医院和高水平肿瘤医院建设，分层分级打造一批省级临床重点专科，提升薄弱专科领域诊疗能力。推进组建专科联盟，深入实施城乡医院对口支援制度。加快实施县级医院提标扩能工程和救治能力提升工程，着力建设一批专病中心，支持县域三级医院创建。加快院前急救体系建设，构建快速响应机制和协同救治网络。”

本项目为肿瘤专科医院，建成规模为三级甲等医院项目，本项目的建设符合发展医疗服务业的要求，符合《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求。

（5）与《岳阳市区域卫生规划（2016-2030 年）》（岳政函[2017]132 号）相符性分析

根据《岳阳市区域卫生规划（2016-2030 年）》（岳政函[2017]132号）“医疗卫生设施规划形成“一主一副三心”的医疗卫生设施总体布局机构。“一主”----环洞庭湖区域综合性医疗中心，以岳阳市一人民医院为依托，在南湖新区建成岳阳市中心医院，积极融入全省环洞庭湖区域综合性医疗中心，通过资源整合，进一步提高服务能力，突出专科特色，构建区域医疗服务主中心......”本项目为岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目，隶属单位为岳阳市中心医院，位于岳阳市中心医院一期用地西南侧地块，与《岳阳市区域卫生规划（2016-2030 年）》（岳政函[2017]132号）的要求相符。

（6）与岳阳市山体水体规划符合性分析

根据附件8可知，项目地西侧为尹家冲路，尹家冲路西侧为二级保护水体尹家冲河，未位于一级及二级水体规划范围内，故符合岳阳市水体规划。根据附图6可知，项目地用地红线涉及二级保护山体花籽山，根据“岳阳市中心医院及其配套项目调整山体水体保护规划论证”专家评审会议纪要（附件7）、岳阳市人民政府关于《岳阳市城市规划山体水体保护规划（修改）（岳阳市中心医院项目占用二级保护山体说明）》备案的函（附件8）及湖南省自然资源厅关于同意修改《岳阳市岳阳楼区、云溪区和君山区土地利用总体规划（2006-2020 年）（2015 年修订版）》的函（附件9）可知，已确定对该山体进行调整，由此可知，本项目建设基本符合岳阳市山体规划。

### 3、“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧（湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块区域，不在《湖南省生态保护红线》划定方案中“一湖三山四水”的范围内，本项目用地已由岳阳市自然资源局出具了用地红线图，未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合湖南省生态保护红线划定的相关要求。

（2）环境质量底线

①、大气环境：评价区域内SO2、NO2、CO、臭氧、PM10（年平均浓度）均不存在超标现象，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二类标准要求，PM10（第98 百分位数日平均）和PM2.5超标，根据《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。

②、地表水环境：本次评价引用纳污水体东洞庭湖2020年的生态环境部门已公布的洞庭湖水环境质量监测数据。引用断面为污水处理厂尾水排污口下游岳阳楼断面，根据监测结果可知，项目所在区域东洞庭湖岳阳楼断面的监测因子除TP外，其他因子均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；引起总磷超标原因主要为洞庭湖上游四水汇水中总磷指标已超出标准要求，岳阳市洞庭湖区入湖水量占比极小，上游入湖水量占总量的90%以上，同时整体洞庭湖区周边生活污水、农业废水、禽畜养殖废水未全面实施截污治理，部分未经合理处理的污水直排入湖污染导致。

本项目拟建地西侧水塘处各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

③、地下水环境：由监测结果可知，各监测点位的监测指标除铁和总大肠菌群外均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，铁、总大肠菌群最大超标倍数分别为1.03、1.33，造成铁超标的原因主要是由于项目所在地岩层内铁元素的析出；造成总大肠菌群超标的原因主要是由于项目所在地污水管网未接通，居民的生活废水未得到有效收集造成的，目前该区域的污水管网部分处于规划阶段，部分正在建设，待建成后，该情况会得到改善。

④、土壤环境：由引用的检测数据可知，监测点位建设用地土壤检测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中一类工业用地筛选值。

⑤、声环境：由监测统计结果，东、南、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目西侧临城市道路50±5m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

综上所述，本项目与区域环境质量底线相符。

（3）资源利用上线

本项目为医院建设项目，以“治病救人”为主要职能，水、气等资源消耗量不大，同时项目提倡节能、节水，且区域电能和水资源丰富，因此，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

本项目为医院建设项目，有利于提高当地医疗条件，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“第一类 鼓励类中”“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”类别，符合国家产业政策，无明显的环境制约因素。项目建设符合《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，不在环境准入负面清单范围内。

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。

### 4、与岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）符合性

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村，根据岳阳市人民政府发布的《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中的附件1 岳阳市环境管控单元图可知，本项目所在区域属于郭镇乡（岳阳楼区重点管控单元），根据附件3岳阳市生态环境管控基本要求，本项目与管控要求相符性分析如下：

表1.3-1项目与岳政发〔2021〕2号相符性一览表

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 涉及乡镇（街道） | 单元面积（km2） | 经济产业布局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH43060230001 | 重点管控单元 | 城陵矶街道/东茅岭街道/洞 庭街道/枫桥湖街道/郭镇乡/ 湖滨街道/金鹗山街道/洛王街道/吕仙亭街道/南湖街道/奇家岭街道/求索街道/三眼 桥街道/王家河街道/望岳路街道/五里牌街道/西塘镇/ 岳阳楼街道/站前街道 | 172.76 | 郭镇乡：生态农业、休闲旅游 |  |
| 主要 属性 | 郭镇乡：生态保护红线/一般生态空间/麻布山省级森林公园/东洞庭湖国家级自然保护区/南湖风景名胜区/大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境布局敏感重点管控区/其他区域/其他土壤重点管控区/土壤一般管控区/农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区 |  |  |  |  |
| 管控要求 |  |  | 项目情况 |  | 符合性 |
| 空间布局约束 | 1.4 引导工业企业向集聚区内集中，推进有色、化工重点行业进入专业工业园区发展。严格环境准入，凡不符合集聚区准入条件的企业，一律不予审批。 |  | 本项目为医院项目，不属于工业企业。 |  | 符合 |
| 污染物 排放管控 | 2.1 南湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖水体及滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、 污物、废油等、禁止倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃物。 2.2强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；东风湖、吉家湖、王家河、南湖等重点水域的城镇污水处理设施达到一级A排放标准。 2.3建立日常监测和养护制度，落实相关措施，接受公众监督，确保东风湖等城市黑臭水体整治效果的长效保持。 2.4严禁在岳阳楼区内所有天然湖泊和小Ⅱ型以上水库内进行投肥（化肥、生物有机肥等）、投粪（生活垃圾、各类畜禽养殖废弃物、沼气池废液废渣等）、投饵等污染水体的行为 |  | 项目实施雨污分流，污污分流。医院内设独立的雨水收集系统，建筑屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管网，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管网排至市政雨水管道流入东洞庭湖；本项目废水进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“预处理标准”并满足湖滨污水处理厂接纳标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂；最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准之后排入东洞庭湖。项目将建立完整的日常监测和养护制度，接受公众的监督和意见，确保废水达标排放。项目各类固废分类收集后均妥善处置，严禁在天然水体内处置生活垃圾等污染水体的行为。施工期固废妥善处置，不会向周边水体倾倒固体废弃物。 |  | 符合 |
| 环境风险管控 | 奇家岭街道/洛王街道/湖滨街道/西塘镇/郭镇乡：明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险。 |  | 本项目为肿瘤专科医院，项目 无涉重金属污染物排放，对周边农用地影响较小。 |  | 符合 |
| 资源 开发 效率 要求 | 4.1 水资源：2020年，岳阳楼区万元国内生产总值用水量51m3/万元，万元工业增加值用水量150m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.57。 |  | 本项目不涉及工业增加值用水及农田灌溉水。 |  | 符合 |
|  | 4.2 能源：岳阳楼区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制 目标35万吨标准煤。 |  | 本项目为医院建设项目，以“治病救人”为主要职能，水、气等资源消耗量不大，同时项目提倡节能、节水，能耗强度不大。 |  | 符合 |
|  | 4.3 土地资源：岳阳楼区耕地保有量 7300公顷，基本农田保护面积3300公顷。2020年岳阳楼区建设用地总规模 15222.27公顷，城乡建设用地规模 11782.76公顷，城镇工矿用地规模 10084.84 公顷，人均城镇工矿105公顷。 |  | 本项目位于岳阳市南湖新区 赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块，选址属于公共建设用地性质。项目用地范围不涉及耕地。 |  | 符合 |

综上，项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）文件的相关要求符合。

### 5、选址符合性分析

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块，选址属于公共建设用地性质。项目选址不涉及《岳阳市生态保护红线划定方案》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，也未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，从选址上符合《岳阳市生态保护红线划定方案》要求；根据区域环境质量现状调查结果可知，项目所在区域水、气、声学环境质量良好，均能满足各自的环境功能区要求，具有一定的环境容量，不会对本项目建设形成制约；项目区域所在地交通方便，各项城市配套设施完善，方便岳阳市群众就医就诊本项目建设对周边环境影响较小，对周边环境兼容性较好，在落实各项污染防治措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址可行。

### 6、平面布置的合理性

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块，西侧临尹家冲路，东侧临中心医院本部一期医技综合楼；项目包含核素病房、核医学中心、放疗中心、总务库房、办公用房等。项目主体建筑为两栋12层的诊疗综合楼，地下一层设置核医学用房、放疗中心、直线加速用房等，1层设置核素病房、高压氧舱、办公用房等，2~12层设置标准病区。

本项目依托中心医院的柴油发电机、中央空调冷却组、液氧站、一般固废间、医疗废物暂存间、危废暂存间，不另新增上述设施（依托说明详见附件13）。

本项目污水处理站位于中心医院地下一层东南侧；衰变池设于负一层本项目西部区域；项目核素病房设于本项目一层北部，北面为中心医院绿化区，可有效减少对中心医院主要功能区及办公、住院人群的影响；同时项目设置专用核素病人入口和出口，与肿瘤中心医护人员和其他入院病人入口不共享，可有效减少核辐射对肿瘤中心医护及其他人员的影响；项目所用各类涉核设施均设于负一层，并采取相应措施避免涉核设备运行过程对肿瘤中心其他人群产生影响。

院区各入口均有较好的独立性和明确的可识别性，方便引导患者到达不同的目标区域。综上所述，本项目总平面布局从各个方面体现了以人为本，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，除能满足就医功能要求的同事，也能满足环保的要求。因此，本项目平面布局合理可行。

- 五、环境影响评价的主要结论

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块，项目建设符合国家产业政策，用地符合岳阳市土地利用和规划要求，项目选址及总平面布置基本合理，公众支持。

项目营运期主要为医疗废水、污水处理站恶臭、汽车尾气、设备噪声、生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、化粪池污泥、危险废物等的影响，经采取有效的环保措施后各污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小。

建设单位拟采取的污染防治措施技术均比较成熟、可靠，落实本报告提出的各项环保措施，加强环保设施的运行管理与维护，可以满足区域环境保护功能区划的要求，本项目建设可行。

# 1总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》（2012年7月1日施行）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日施行）；

（11）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（12）《中国人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订）。

### 1.1.2全国性法规依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号，2011年1月8日修正）；

（4）国务院关于印发《水污染防治措施行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（5）国务院关于印发《土壤污染防治行动计划》的通知（国发〔2016〕31号）；

（6）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号）；

（7）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（10）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》（环发[2011]128号；

（11）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- （12）《国家危险废物名录（2021年版）》(生态环境部令第15号，2021年1月1日) ；

（13）《医疗废物分类目录》（2021年11月25日施行）；

- （14）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年10月15日实施）；

- （15）《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号，2020年2月26日）；

- （16）《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号，2020年3月3日）；

- （17）《关于在疫情防控常态化前提下积极服务落实“六保”任务坚决打赢打好污染防治攻坚战的意见》环厅〔2020〕27号，2020年6月3日）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）；

（19）《医疗废物管理条例》（2011年1月8日修订）；

（20）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2020年1月1日实施）；

（21）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（22）《医院感染管理办法》（卫生部第48号令，2006年9月1日实施）；

（23）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》（国发〔2015〕17号）；

（24）《国务院关于印发<大气污染防治行动计划>的通知》（国发〔2013〕37号）；

（25）《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发（2016）31号）。

### 1.1.3地方法规、规章及规范性文件

（1）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号），（2017年10月1日起施行）；

（3）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日实施）；

（4） 湖南省人民政府关于印发《湖南省主体功能区规划》的通知（湘政发（2012）39号）；

（5）《湖南省大气污染防治条例》（2017 年6月1日施行）；

（6）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）；

（7）湖南省贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施细则（湘政办发〔2013〕77号）；

（8） 湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年）（湘政发[2015]53号）；

（9） 湖南实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2018 年1月17日）；

（10）《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（2021年1月29日）；

（11）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的通知（湘政办发〔2021〕61号）；

（12） 岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（岳政办发〔2014〕17号）；

（13）《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》；

（14）《岳阳市区域卫生规划（2016-2030）》

（15）《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉、〈岳阳市环境空气质量功能区划分〉、〈岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定〉的通知》（岳政发[2002]18号）；

（16）《湖南省岳阳市城市总体规划（2008-2030）》。

### 1.1.4技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（10）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）；

（14）《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；

（15）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（16）《医疗废物专用包装袋、容器和警示标注标准》（HJ 421-2008）；

（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（18）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（19）关于印发《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知(环办函[2003]283号)；

（20）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）；

### 1.1.5相关技术性文件、资料

（1）项目环境质量现状监测报告；

（2）建设单位提供的其它相关资料。

## 1.2. 评价目的和原则

开展环境影响评价的目的就是通过查清环境背景、现有工程存在的环境问题，明确环境保护目标，对项目环境问题进行剖析，提出整改措施，确保项目所有污染物均能达标排放，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目运行过程中取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

## 1.3. 评价工作原则和方法

### 1.3.1 评价工作原则

（1）遵循国家和地方的有关环保法律、法规，坚持“科学、客观、公正”的原则；

（2）工程建设必须符合国家的产业政策；

（3）工程选址和建设必须符合城市发展总体规划；

（4）外排污染物实现达标排放，并符合当地生态环境保护要求，同时实行污染物排放总量控制。

### 1.3.2 评价方法

（1）环境质量现状评价采用监测和资料调查法；

（2）工程分析优先采用现状实测法；

（3）设置合理的评价专题，将项目现有情况及存在的环境、建设项目工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施分析等专题列为重点评价专题。

### 1.3.3 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价原则

环境影响评价应采用规范的评价防范，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响，突出环境影响评价重点。

## 1.4 环境影响因素识别和评价因子筛选

### 1.4.1环境影响因素识别

根据项目特点、区域环境特征以及项目对环境的影响性质与程度，对工程营运期的环境影响要素进行识别，识别过程见表1-1。

具体分析结果如下：营运期所排放的医疗废水、生活污水等对地表水环境的影响；汽车尾气等废气的排放对环境空气质量的影响；固废的堆存对土壤等生态环境的影响以及动力设备等的运转对区域声环境质量的影响。

表1-1  项目环境影响要素识别

| 工程行为 环境资源 |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备运转 | 废水排放 | 废水治理 | 废气排放 | 废气治理 | 固废堆存 | 固废利用 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | ☆ |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济发展 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  | ★ |  |
| 自然 资源 | 生态环境 |  |  | ☆ | ★ | ☆ | ★ |  |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  | ★ |  |
|  | 地表水体 |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
|  | 地下水体 |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 |  |  |  | ★ | ☆ |  |  |
|  | 地表水质 |  | ★ | ☆ |  |  | ★ |  |
|  | 声学环境 | ★ |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住条件 | ★ |  | ☆ | ★ | ☆ |  |  |
|  | 经济收入 |  |  |  |  |  |  | ☆ |
| 注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.4.2评价因子筛选

(1) 营运期评价因子

根据项目环境要素的识别结果，确定本项目评价因子，详见表1-2。

表1-2 工程评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3、H2S、NH3 |
|  | 源强核算 | H2S、NH3 |
|  | 影响预测 | H2S、NH3 |
| 地表水 环境 | 现状评价 | pH、BOD5、CODcr、NH3-N、TP、阴离子表面活性剂、挥发酚、石油类、 粪大肠菌群 |
|  | 源强核算 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测 | 本项目地表水评价等级为三级B，根据导则，可不进行预测，仅分析水污染控制和水环境缓减措施有效性评价 |
| 地下水 环境 | 现状评价 | 总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、铬（六价）、铅、镉 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续 A 声级 Leq（A） |
|  | 影响分析 |  |
| 固体废物 | 影响分析 | 固体废物（生活垃圾、医疗废物、污泥等）产生量及处置情况 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1 全部污染物项目 |
|  | 影响预测 | -- |
| 生态环境 | 现状评价 | 土地利用、动植物资源及种类 |
|  | 影响分析 | 土地利用、水土流失、动植物资源 |
| 总量 控制因子 | 废水 | COD、氨氮 |

### 1.4.3 环境功能区划

（1） 地表水环境

项目拟建区域主要纳污水体为东洞庭湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），东洞庭湖水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（2） 大气环境

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3） 声环境

本项目为医院建设项目，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类环境噪声限值。

### 1.4.4 项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区的功能属于见表1-3。

表1-3项目环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 东洞庭湖 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类环境噪声限值 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（湖滨污水处理厂） |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |

## 1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

- （1）环境空气：TSP、PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2等因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018中附录D。

表1-4  环境空气质量标准

| 标准限值 |  |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 二级 | （GB3095-2012） 二级标准 |
| PM10 | 日平均值 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 70μg/m3 |  |
| PM2.5 | 日平均值 | 75μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 35μg/m3 |  |
| SO2 | 小时平均值 | 500μg/m3 |  |
|  | 日平均值 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 60μg/m3 |  |
| NO2 | 小时平均值 | 200μg/m3 |  |
|  | 日平均值 | 80μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 40μg/m3 |  |
| CO | 小时平均值 | 10mg/m3 |  |
|  | 日平均值 | 4mg/m3 |  |
| O3 | 小时平均值 | 200μg/m3 |  |
|  | 日平均值 | 160μg/m3 |  |
| TSP | 日平均值 | 300μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 200μg/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 0.2mg/m3 | （HJ2.2-2018）附表D.1 |
| H2S | 1小时平均 | 0.01mg/m3 |  |

- （2）地表水环境：本项目纳污水体为东洞庭湖，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）的划分：东洞庭湖水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

表1-5 地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | （GB3838－2002） Ⅲ类水质标准 |
| 2 | pH 值 | 6~9 |  |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 |  |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 5 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |  |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 |  |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 |  |
| 8 | 总磷（以P计） | ≤0.2（湖、库 0.05） |  |
| 9 | 总氮 | ≤1.0 |  |
| 10 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 11 | 锌 | ≤1.0 |  |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 13 | 硒 | ≤0.01 |  |
| 14 | 砷 | ≤0.05 |  |
| 15 | 汞 | ≤0.0001 |  |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 17 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 18 | 铅 | ≤0.05 |  |
| 19 | 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 20 | 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 21 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 23 | 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 24 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |

（3）地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表1-6  地下水环境质量标准  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  | （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 1 | pH 值 | 6.5~8.5 |  |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 3 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氟化物 | ≤250 |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰 | ≤0.10 |  |
| 8 | 铜 | ≤1.00 |  |
| 9 | 锌 | ≤1.00 |  |
| 10 | 钼 | ≤0.20 |  |
| 11 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.30 |  |
| 13 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 14 | 氨氮 | ≤0.50 |  |
| 15 | 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 16 | 钠 | ≤200 |  |
| 微生物指标 |  |  |  |
| 1 | 总大肠菌数 | ≤3.0 |  |
| 2 | 菌落总数 | ≤100 |  |
| 毒理学指标 |  |  |  |
| 1 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
| 2 | 硝酸盐 | ≤20 |  |
| 3 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 4 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 5 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 6 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 7 | 硒 | ≤0.01 |  |
| 8 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 9 | 镉（六价） | ≤0.05 |  |
| 10 | 铅 | ≤0.01 |  |

（4）声环境：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，周边居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目西侧临城市道路50±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

表1-7  声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008 中1类区标准 | 55 | 45 |
| GB3096-2008 中2类区标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008 中4a类区标准 | 70 | 55 |

- （5）土壤环境：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查，本项目自身为敏感目标，故对土壤环境现状进行了调查，土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控行（GB36600-2018）第一类用地标准。

表1-8 土壤环境质量标准 单位：mg/kg

| 序号 | 项目 | 第一类用地筛选值 | 第一类用地管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 20 | 120 |
| 2 | 镉 | 20 | 47 |
| 3 | 铜 | 2000 | 8000 |
| 4 | 铅 | 400 | 800 |
| 5 | 汞 | 8 | 33 |
| 6 | 镍 | 150 | 600 |
| 7 | 六价铬 | 3 | 30 |
| 8 | 四氯化碳* | 0.9 | 9 |
| 9 | 氯仿* | 0.3 | 5 |
| 10 | 氯甲烷* | 12 | 21 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷* | 3 | 20 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷* | 0.52 | 6 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯* | 12 | 40 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯* | 66 | 200 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯* | 10 | 31 |
| 16 | 二氯甲烷* | 94 | 300 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷* | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷* | 2.6 | 26 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷* | 1.6 | 14 |
| 20 | 四氯乙烯* | 11 | 34 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷* | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷* | 0.6 | 5 |
| 23 | 三氯乙烯* | 0.7 | 7 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷* | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯* | 0.12 | 1.2 |
| 26 | 苯* | 1 | 10 |
| 27 | 氯苯* | 68 | 200 |
| 28 | 1,2-二氯苯* | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯* | 5.6 | 56 |
| 30 | 乙苯* | 7.2 | 72 |
| 31 | 苯乙烯* | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯* | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 500 |
| 34 | 邻二甲苯* | 222 | 640 |
| 35 | 硝基苯* | 34 | 190 |
| 36 | 苯胺* | 92 | 211 |
| 37 | 2-氯酚* | 250 | 500 |
| 38 | 苯并[a]蒽* | 5.5 | 55 |
| 39 | 苯并[a]芘* | 0.55 | 5.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽* | 5.5 | 55 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽* | 55 | 550 |
| 42 | 䓛* | 490 | 4900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽* | 0.55 | 5.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘* | 5.5 | 55 |
| 45 | 萘* | 25 | 255 |
| 46 | 石油烃 | 826 | 5000 |

### 1.5.2污染物排放标准

（1）废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准；污水处理站废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值；营运期停车场汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，具体见下表所示。

表1-9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1% |
| 5 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |

表1-10 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）

| 污染物 | 排气筒高度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 15m | 4.9kg/h |
| 硫化氢 |  | 0.33kg/h |
| 臭气浓度 |  | 2000kg/h |

表1-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度 mg/m3 |
| 1 | 二氧化硫 | 550 | 2.6 | 15 | 周界外浓度 最高点 | 0.40 |
| 2 | 氢氧化物 | 240 | 0.77 | 15 |  | 0.12 |
| 3 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 |  | 1.0 |

- （2）废水：

项目拟建地位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村尹家冲水库地块，属于湖滨污水处理厂纳污范围，其周边道路部分正在建设，将敷设污水管网，本项目预计2026年投入使用，届时污水管网已敷设完毕，能将外排废水对接排放湖滨污水处理厂处理达标外排东洞庭湖。

本项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路洒水抑尘或混凝土养护，不外排，施工生活污水定期清掏做农肥不外排；营运期污水经市政污水管网最终进入湖滨污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖，因此外排废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准并满足湖滨污水处理厂接管标准要求，经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准之后排入东洞庭湖。

表1-12  医疗机构水污染物预处理标准 单位：mg/L（pH除外）

| 控制项目 | 预处理标准 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6-9 | 总汞 | 0.05 |
| COD | 250 | 总镉 | 0.1 |
| BOD5 | 100 | 总铬 | 1.5 |
| SS | 60 | 六价铬 | 0.5 |
| 氨氮 | — | 总砷 | 0.5 |
| 石油类 | 10 | 总铅 | 1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | 10 | 总余氯 | — |
| 挥发酚 | 1.0 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 总β（Bq/L） | 10 | 总α（Bq/L） | 1.0 |

- 表1-13  湖滨污水处理厂接管标准 单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6-9 | 300 | 140 | 150 | 25 | 35 | 3.0 |

2020年提质改造后湖滨污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级标准A标准，其污染物标准值可见下表。

- 表1-14  城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准 | 6－9 | 50 | 10 | 10 | 8（5） | 0.5 | 1.0 | 1.0 |

- （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期西侧厂界（临城市道路50±5m范围内）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

- 表1-15 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 表1-16 《工业企业环境噪声排放标准》 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |
| 4类 | 70 | 55 |

- （4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中有关规定、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4<医疗机构污泥控制标准>；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

- 表1-17 医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其它医疗机构 | ≤100 | — | — | — | >95 |

## 1.6 评价工作等级及范围

### 1.6.1环境空气评价等级和评价范围

（1）评价等级判定方法

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，根据项目的工程分析结果，分别计算项目排放主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度μg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选取 GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价工作等级判定表如表1-18所示。

表1-18 大气评价工作等级判表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

- （2）污染物评价标准

本项目评价因子和评价标准见下表。

表1-19 评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气 质量浓度参考限值 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

- （3）估算模型参数

- 本项目估算模型参数见下表所示。

- 表1-20 估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 73336人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

- （4）污染源强确定及评价因子选取

- 项目大气污染物主要来源于污水处理站恶臭。根据项目环境空气污染物排放特点及项目拟建选址附近区域环境空气污染特征，本评价选取NH3及H2S作为大气预测因子。

表1-21 主要点源参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 /m | 排气筒高度/m | 排气筒出口 内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气 温度 /℃ | 年排放小时数 /h | 排放 工况 | 污染物排放 速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA 001 | 污水 处理站 | 113.116381 | 29.294449 | 65 | 65 | 0.6 | 15000 | 25 | 8760 | 正常 | NH3 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00015 |

表1-22 矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源 长度 /m | 面源 宽度 /m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放 速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理站 恶臭 | 113.116413 | 29.294587 | 40 | 25 | 0 | 3.0 | 8760 | 正常 | 0.00039 | 0.000015 |

- （5）评价工作等级确定

本项目所有污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下表所示：

表1-23  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | NH3 | 200 | 0.0510 | 0.0255 | 0 |
|  | H2S | 10 | 0.0020 | 0.0201 | 0 |
| 无组织排放恶臭 | NH3 | 200 | 2.2797 | 1.1399 | 0 |
|  | H2S | 10 | 0.0877 | 0.8768 | 0 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为污水处理站无组织排放的NH3，Pmax值为1.1399%，Cmax为2.2797μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（6）大气评价范围

由上表2.5-6预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度为无组织排放的NH3，Pmax值为1.1399%，Cmax为2.2797μg/m³，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.4 节评价范围确定”可知，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。故本项目的大气评价范围边长为以项目所在地为中心，边长为5km的矩形区域。

### 1.6.2地表水环境评价等级及评价范围

（1）地表水评价等级

本项目建设一座废水处理规模为3000m3/d的污水处理站，所有废水经院内自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”并满足湖滨污水处理厂接管标准要求后排入市政排水管网，再排入湖滨污水处理厂处理，项目废水为间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1（下表1-24）可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

表1-24 地表水环境影响评价工作等级判据

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

### 1.6.3地下水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1-25。

表1-25  地下水环境评价工作等级判定结果

| 敏感程度 | 地下水敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的 其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区 以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6-9。

根据 HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》附录 A，本项目属于“V 社会事业与服务业”类别中的第158条“医院”中新建、扩建项目，编制环境影响报告书，项目属于三甲医院，因此属于地下水评价中Ⅲ类建设项目，项目地周边存在分散式饮用水水源地，地下水敏感程度为较敏感，根据表1-26可知，本项目地下水的评价等级为三级。

表1-26 地下水环境评价工作等级判定表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 1.6.4声环境评价等级

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。项目营运期主要噪声源为空调、风机、电梯等设备噪声及进出停车场的车辆噪声和人群活动噪声，本项目采用低噪声设备并拟对噪声源采取相应措施，建设前后新增噪声强度小于3dB（A），根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本次环评声环境评价工作等级定为二级。

### 1.6.5生态环境评价等级

本项目占地约14305.56 m2（小于2km2），依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1 生态影响评价工作等级划分表，所在区域不属于自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区（项目没有在东洞庭湖自然保护区范围内），也不属于风景名胜区、森林公园、地质公园等重要生态敏感区（项目没有在南湖风景名胜区一二三级范围内），所在地区为一般区域，因此项目生态环境影响评价为三级评价。详见下表。

表1-27  生态影响评价工作等级判别表

| 影响区域生态 敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 1.6.6土壤评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），查附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为污染影响型Ⅳ类项目，根据HJ964-2018，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价。自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”，本项目为医院建设项目，属于自身为敏感目标的建设项目，则对周边土壤环境现状进行了调查。

### 1.6.7风险评价工作等级

项目主要的风险为医疗废物的贮存、运输的泄露事故，以及医疗废水非正常排放事故风险等。本项目可能发生的风险事故主要是发生泄漏、火灾、爆燃事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据下表可知，本项目Q＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ级，详细判定过程详见7.2章节。具体评价工作级别划分情况见下表。

表1-28  本项目Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 最大存在总量qn/ t | 临界量Qn/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精 | 瓶装 | 0.1 | / | 0 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0 |

由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表1-29  地下水环境评价工作等级判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目不存在重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

### 1.6.8评价范围

（1）环境空气评价范围：本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“5.4 节评价范围确定”可知，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。故本项目的大气评价范围边长为以项目所在地为中心，边长为5km的矩形区域。

（2）地表水环境评价范围：本项目评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，三级B无需进行预测评价，主要对污水的排放去向及依托污水处理设施环境可行性进行分析。

（3）地下水环境评价范围：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中提出，建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定，本项目按照查表法来确定地下水的评价范围，则本项目的评价范围为项目所在地厂界外6km2。

（4）声环境评价范围：项目用地外延200m的范围。

（5）生态环境评价范围：项目位于城市建成区，项目周边不涉及自然文化遗产、自然保护区、风景名胜区和珍稀物种等敏感地区，项目所在地属于一般区域。评价范围以项目所在地为主，并结合周围环境进行分析。

（6）土壤环境评价范围：自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查；本项目为医院建设项目，属于自身为敏感目标的建设项目，则对周边土壤环境现状进行了调查。

（7）风险评价范围：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为I，因此本项目风险评价等级为开展简单分析。

## 1.7环境保护目标

项目位于岳阳市南湖新区，根据本项目污染物排放特征和厂址区域水文、气象及环境功能，结合厂址周边居住区、医疗卫生、文化教育、科研等单位分布及用地规划等情况，提出项目环境保护目标如表1.7-1、1.7-2。

表1.7-1  大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 /km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |
| 俞家岭 | 113.0879974 | 29.2908993 | 居住 | 约 2600 户，7800 人 | 《环境空气 质量标准》 （GB3095 －2012） 二类标准 | WSW | 2.671 |
| 方家坳 | 113.1029968 | 29.2971992 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | WSW | 1.067 |
| 唐家 | 113.0889969 | 29.2787991 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | SW | 3.327 |
| 蒋家里 | 113.1039963 | 29.2914009 | 居住 | 约 200 人 |  | SW | 1.305 |
| 龚家 | 113.1029968 | 29.2772007 | 居住 | 约 20 户，60 人 |  | SSW | 2.694 |
| 代泗垅 | 113.0940018 | 29.2894993 | 居住 | 约 20 户，60 人 |  | WSW | 2.212 |
| 洞庭村 | 113.0920029 | 29.2847996 | 居住 | 约 15 户，45 人 |  | SW | 2.667 |
| 孙王家 | 113.1119995 | 29.3096008 | 居住 | 约 80 户，240 人 |  | N | 1.130 |
| 曾家屋 | 113.1259995 | 29.3174992 | 居住 | 约 17 户，51 人 |  | NNE | 2.330 |
| 冰塘 | 113.0910034 | 29.3213005 | 居住 | 约 90 户，270 人 |  | NW | 3.271 |
| 苏徐湾 | 113.137001 | 29.3167 | 居住 | 约 12 户，36 人 |  | NE | 2.963 |
| 穆马家 | 113.098999 | 29.3143005 | 居住 | 约 10 户，30 人 |  | NW | 2.173 |
| 马家畈 | 113.1029968 | 29.3076 | 居住 | 约 8 户，24 人 |  | NW | 1.369 |
| 孙家老屋 | 113.1050034 | 29.3143997 | 居住 | 约 7 户，21 人 |  | NNW | 1.854 |
| 陈家咀 | 113.0979996 | 29.3220005 | 居住 | 约 25 户，78 人 |  | NNW | 2.925 |
| 冯家屋场 | 113.098999 | 29.3027992 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | WNW | 1.468 |
| 岭铺子 | 113.0940018 | 29.3180008 | 居住 | 约 42 户，126 人 |  | NW | 2.803 |
| 佘家屋 | 113.1299973 | 29.3087006 | 居住 | 约 10000 人 |  | ENE | 1.885 |
| 刘西文 | 113.1159973 | 29.3159008 | 居住 | 约 300 户，900 人 |  | N | 1.834 |
| 许家里 | 113.1080017 | 29.2786007 | 居住 | 约 4000 户，12000 人 |  | SSW | 2.396 |
| 尹家冲 | 113.1119995 | 29.2964001 | 居住 | 约 5000 户，15000 户 |  | SSW | 0.050 |
| 苏子六 | 113.1299973 | 29.2772999 | 居住 | 约 1200 户，3600 人 |  | SSE | 2.941 |
| 增福桥 | 113.0930023 | 29.3048 | 文教 | 约 200 人 |  | WNW | 2.089 |
| 高家里 | 113.1139984 | 29.2805004 | 居住 | 约 900 户，2700 人 |  | S | 2.121 |
| 畈中村 | 113.1090012 | 29.3050003 | 文教 | 约 10000 人 |  | NW | 0.757 |
| 汪家冲 | 113.1080017 | 29.3006001 | 居住 | 约 120 户，360 人 |  | WNW | 0.561 |
| 大山 | 113.1320038 | 29.2989006 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | E | 1.783 |
| 易武英 | 113.0960007 | 29.2982998 | 居住 | 约 6 户，18 人 |  | W | 1.720 |
| 陈明仲 | 113.1190033 | 29.3020992 | 居住 | 约 30 户，90 人 |  | ENE | 0.592 |
| 山上喻 | 113.1240005 | 29.2845993 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | SSE | 1.944 |
| 浅塘 | 113.1230011 | 29.2868996 | 居住 | 约 40 户，120 人 |  | SSE | 1.675 |
| 樊陈家 | 113.1159973 | 29.2917995 | 居住 | 约 40 户，120 人 |  | SSE | 0.892 |
| 刘备 | 113.1380005 | 29.2838001 | 居住 | 约 80 户，240 人 |  | SE | 2.943 |
| 陈八 | 113.1220016 | 29.2907009 | 居住 | 约 500 人 |  | SE | 1.275 |
| 排形李 | 113.125 | 29.2949009 | 居住 | 约 2000 户，6000 人 |  | ESE | 1.217 |
| 冲源 | 113.137001 | 29.2879009 | 居住 | 约 1500 户，4500 人 |  | ESE | 2.611 |
| 敖里 | 113.1350021 | 29.2964001 | 居住 | 约 1200 户，3800 人 |  | E | 2.102 |
| 双塘 | 113.1350021 | 29.2859993 | 居住 | 约 3000 户，9000 人 |  | SE | 2.563 |
| 双塘村 | 113.1320038 | 29.2915001 | 居住 | 约 500 户，1500 人 |  | ESE | 1.994 |

表1.7-2 项目声环境、水、社会环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标名称 | 相对方位 | 相对距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 南湖 | N | 2700m | 中湖 | 渔业 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 东洞庭湖 | W | 4300m | 大湖 | 渔业 |  |
|  | 尹家冲河 | W | 20m | 水塘 | 渔业 |  |
| 地下水环境 | 厂界外 6km |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 尹家冲（组）居民点，NW，50~200m内约10户，30人 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 岳阳市中心医院（拟建），紧邻，1150床 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准 |
| 生态环境 | 一级保护山体赶山（N3km，共141.2ha）、象山（NE2200m，共7.9ha）、冯家大山（NE1500m，共 17.8ha）、顺坡（NE1360m，共23.9ha）、九斗坡山（NW3270m，共 14.8ha）、陈家咀山（NW2880m，共 17.2ha）、虎形山（NW2600m，共28ha）、 内赶山（NW1900m，共38.8ha） |  |  |  |  | 外围圈内，不受影响、破坏 |
|  | 东洞庭湖自然保护区（W4400m）、南湖风景名胜区（N3100m）、尹家冲河（W20m） |  |  |  |  |  |
| 环境风险 | 地表水：湖滨污水污水处理厂排污口入东洞庭湖上游 500m 至下游3500m |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅲ类标准 |
|  | 大气环境：同大气环境保护目标 |  |  |  |  | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012） 二类标准 |

# 2拟建项目概况

## 2.1项目基本

（1）项目名称：岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目；

（2）建设单位：岳阳市中心医院；

（3）建设性质：新建；

（4）建设地点：项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块（经度：113°7'8.13"纬度：29°17'39.13"）。

（5）建设规模：项目总占地面积14305.56m2，总建筑面积72500m2（其中计容建筑面积51500m2；不计容建筑面积21000m2）。项目主要建设2栋12层住院楼（通过连廊相连，共用第一层），项目配备住院部、核素病房、核医学（检查）用房、放疗中心、直线加速用房等科室。

（6）床位及投资：项目设置床位1000张，不设置传染病科及传染病住房。营运后预计日门诊量为2000人，年就诊量为730000人。总投资68000万元。

（7）投产日期：施工期为46个月，预计届时与岳阳市中心医院本部同时建成运营。

（8）劳动定员及工作制度：拟建项目设置医务人员总定员人数为1700人；其中住院部抢救、观察、陪护等科室采取三班工作制，设置医务人员数1200人；一般门诊接诊科室采取一班工作制，设置医务人员数500人。

评价内容：本项目将配备CT、DR、SPECT、直线加速器、核素检验等放射性设备，将按相关辐射要求进行建设，本次评价不对相关放射性污染进行分析，要求建设单位另行委托有资质的单位承担辐射环境影响评价，本环评主要对岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目除辐射影响外的其它环境要素影响进行评价。

## 2.2工程内容

本项目主要建设2栋12层诊疗综合楼（通过连廊相连，共用第一层），地下一层设置核医学用房、放疗中心、直线加速用房等，1层设置核素病房、高压氧舱、办公用房等，2~12层设置标准病区。医院根据需要项目主要设置病理科、核素病房、核医学（检查）用房、放疗中心（核医学治疗病房）、直线科室有检验科、药剂科、放射科、住院部、医技科室、急诊部、门诊部、麻醉科、医学检验科、加速用房、总务库房等办公用房。本项目不设传染病病房，不设太平间及追悼服务；不设洗衣房，病房产生的布草等均外委清洗、消毒处理。

项目组成一览表见下表2-1。

表2-1 医院现有建筑设施内容一览表

| 工程分类 | 建设内容 |  | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 医疗综合楼 |  | 计容建筑 面积51500m2 | 总体规模：两栋共12层住院楼，1F~12F建筑面积45194m2，-1F建筑面积6306m2，医院共设置床位1000张。 |
|  |  |  |  | 1F：主要布置核素病房、高压氧舱、办公用房（病案室、 抢救室、空压机房、候诊厅、办公室等）； 2F-12F：标准病区，布置病房、库房、医生办、护士站、 治疗、处置、护理套间等 |
|  |  |  |  | -1F：建筑面积6306m2，主要设置安排核医学（检查）用房（含MRI、CT、PET、DSA），放疗中心（核医学治疗 病房），直线加速用房，总务库房等 |
|  |  |  | 不计容建筑面积21000m2 | 地下车库，安排机动车停车位 500 个、非机动车停车位 500 个 |
| 公用工程 | 供电 |  | 由市政供电系统接入；备用电源依托于中心医院本部拟设柴油发电机设施，本项目不新增柴油发电机设施。中心医院本部在医技楼东侧住院楼北侧负一楼的设施备用房内设置2台常用功率800kW柴油发电机组（自带并机柜），地下室人防工程设置1个固定电站，内设2台水冷式柴油发电机组，功率为200kW（自带并机柜），作为一级负荷的备用电源 |  |
|  | 给水 |  | 接入市政给水管网 |  |
|  | 排水 |  | 本项目医院内实行雨污分流、污污分流措施。雨水流入医院内雨水管网之后，再由樊陈路雨水管网流往赶山路雨水管网，最终流入洞庭湖； 项目预建设污水处理站，处理规模为3000m3/d，一般医疗废水经院内 化粪池预处理达标可进入自建污水处理站处理；项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水经衰变池衰变后监测满足标准要求（总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L），之后可排入自建污水处理站进一步处理 |  |
|  | 供热 |  | 依托于中心医院本部的天然气锅炉提供生活热水及冬季供热，不另新增锅炉 岳阳市中心医院拟设置4台4.2MW、3台2.4MW、的燃气（油）两用真空低氮热水锅炉的天然气锅炉，3台1.0t/h 燃气蒸汽发生器，位于医技楼东侧、住院楼北侧地下负一层。4台4.2MW的燃气（油）两用真空低氮热水锅炉用于冬季供热，仅冬季使用3 台蒸发量1.0t/h 燃气蒸汽发生器用去净化空调加湿及厨房用蒸汽，全年使用；3 台 2.4MW 的燃气真空低氮热水锅炉用于生活热水，全年使用。本项目不新增锅炉等供热设施。 |  |
|  | 液氧站 |  | 依托中心医院本部液氧站，不新建液氧站；岳阳市中心医院在本部住院楼东侧，设置6个5m3的液氧储罐。 |  |
| 环保工程 | 废水 | 一般医疗 废水 | 项目建设污水处理站，处理规模为3000m3/d，位于中心医院住院楼地下一层东南侧，一般医疗废水经院内化粪池预处理达标可进入自建污水处理站处理；所有废水经预处理达标后同时满足湖滨污水处理厂进水水质标准后经市政管网排入湖滨污水处理厂处理 |  |
|  |  | 放射性 废水 | 项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水经衰变池衰变满足标准要求后，衰变池废水排入中心医院本部自建污水处理站进一步处理 |  |
|  | 废气 | 污水处理站恶臭 |  | 本项目建设全封闭地埋式污水处理站，在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，污水处理站恶臭收集经UV光解+活性炭吸附过滤吸附处理后经排气筒（DA001）引至中心医院住院楼屋顶排放 |
|  |  | 汽车尾气 |  | 地下车库机动车废气通过经排风竖井引至地面上排放，地面车库机动车尾气经绿化吸收 |
|  | 噪声 |  |  | 选用低噪音设备、基础减振、高噪音设备加装消音器、 建筑物隔音屏蔽、合理布局等 |
|  | 固废 |  |  | 本项目固废收集点依托中心医院本部生活垃圾暂存间、医疗垃圾暂存间（200m2）及危险废物暂存间（30m2），位于中心医院地下一层东南侧，不新增医疗垃圾暂存间及危险废物暂存间、污泥间 |

项目主要技术经济指标见下表2-2。

表2-2主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地总面积 | m2 | 14305.56 | / |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 72500 | / |
| 3 | 计容建筑面积 | m2 | 51500 | / |
| 4 | 不计容建筑面积 | m2 | 21000 | / |
| 5 | 绿化率 | % | 35.2 | / |
| 6 | 绿化面积 | m2 | 5035.56 |  |
| 7 | 机动车停车位 | 个 | 500 | / |
| 8 | 非机动车停车位 | 个 | 500 | / |
| 9 | 医疗床位规模 | 床 | 1000 | 不设传染病病房及床位 |
| 10 | 劳动定员 | 人 | 1700 | 病房区医务人员1200人，门诊急诊医务人员为500人 |
| 11 | 门诊量 | 人次/天 | 2000 | / |
| 12 | 年运营时间 | 天 | 365 | 三班制，每班8小时 |

## 2.3 主要原辅材料使用情况

医院化学品使用主要为检验科，院内主要原辅材料使用情况见表2-3。

表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 年用量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性注射器 | 若干 | 瓶 | 外购 |
| 2 | 输液管 | 若干 | 副 |  |
| 3 | 塑料输液瓶 | 若干 | 套 |  |
| 4 | 药品 | 若干 | 瓶 |  |
| 5 | 塑料手套 | 若干 | 盒 |  |
| 6 | 口罩 | 若干 | 副 |  |
| 7 | 成品检验试剂盒 | 若干 | t/a |  |
| 8 | 酒精 | 0.1 | t/a | 外购，瓶装 |
| 9 | 84消毒剂 | 0.5 | t/a | 外购，瓶装 |
| 10 | 石灰 | 20 | t/a | 外购，袋装 |
| 11 | 单过硫酸氢钾复合粉 （消毒粉） | 25 | t/a | 外购，袋装 |
| 12 | 活性炭 | 0.8 | t/a | 外购，袋装 |

## 2.4主要医疗仪器设备和动力设备情况

医疗仪器设备和动力设备情况见下表2-4。

表2-4  项目主要医疗仪器设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 台 | 飞利浦 | 11 |
| 2 | DR | 台 | 万东 | 4 |
| 3 | 胃肠机 | 套 | 飞利浦 | 1 |
| 4 | 乳腺钼靶机 | 台 | 飞利浦 | 2 |
| 5 | 骨密度仪 | 台 | 莱福 | 1 |
| 6 | DSA | 台 | - | 6 |
| 7 | 杂交手术室 | 个 | - | 2 |
| 8 | 骨科专用手术室（C臂机） | 辆 | 万东 | 2 |
| 9 | SPECT | 台 | 万东 | 2 |
| 10 | PET | 台 | 万东 | 2 |
| 11 | 回旋加速器 | 台 | 万东 | 1 |
| 12 | 甲癌病房 | 台 | - | 1 |
| 13 | 直线加速器机房 | 台 | - | 7 |
| 14 | 三维后装机 | 台 | - | 1 |
| 15 | CT模拟定位机 | 台 | - | 1 |
| 16 | 核磁模拟定位机 | 台 | - | 1 |
| 17 | MR（此设备不属于放射设备） | 台 | - | 9 |

## 2.5公用工程

### 2.5.1给排水系统

（1）给水

本工程水源采用城市自来水，从北侧樊陈路（规划给水管管径 DN300），西侧畈中路（规划给水管管径 DN300）两条市政给水干管引入各引入一根给水管到场地内，引入管管径DN250，水表口径DN250，供水压力0.30Mpa，供本项目生活、生产用水及消防用水。生活给水采用分区供水的方式。3 层及以下采用市政直供，其它楼层生活给水系统采用由水泵加压供水（可采用高位水箱给水方式，即贮水池-水屋顶水箱-减压阀的给水方式）。项目所在区域供水管网待建设完善，建设完善后供水量充足，可满足项目建设和建成后的用水需要。

本项目不设食堂、锅炉房、洗衣房、煎药房；实验室采用成品试剂盒，无需自配检验试剂；本项目用水主要是门诊、急诊用水、住院用水、医护人员生活用水及绿化用水等，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）、《医院污水处理技术指南》（环发〔2013〕197号）等标准及规范确定本项目的用水量，门诊急诊医疗用水取25L/人·次，住院用水取400L/床·天，医护人员生活用水取150 L/人·班，绿化用水取2L/m2·d，综上则本项目用水量核算详见表2-5。

表2-5  项目用水量核算一览表

| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 规模 | 用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊、急诊用水 | 25L/人·次 | 2000人/天 | 50 | 18250 |
| 2 | 住院用水 | 400L/床·天 | 1000床 | 400 | 146000 |
| 3 | 医护人员生活用水 | 150L/人·班 | 1700人 | 255 | 93075 |
| 4 | 绿化用水 | 2L/m2·d | 5035.56m2 | 10.1 | 3686.5 |
| 合计 |  |  |  | 715.1 | 261011.5 |

根据上表可知，项目合计最大日新鲜用水量为715.1m3/d，年用水量为261011.5m3/a。

（2）排水

本项目医院内实行雨污分流、污污分流措施。雨水流入医院内雨水管网之后，再由樊陈路雨水管网流往赶山路雨水管网，最终流入洞庭湖。

根据建设单位提供的资料，检验室试剂为直接购买成品试剂盒，无需自配检测试剂，且由仪器进行化验，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗固废收集至医院的医疗固废暂存间，交由有资质的单位处理，故无特殊检验废水产生。本项目同位素治疗及诊断过程会产生一定量的放射性废水，本次评价不对相关放射性污染进行分析，要求建设单位另行委托有资质的单位承担辐射环境影响评价，仅对放射性废水的预处理设施及治理效果提出相关要求。

本项目主体工程为2栋12层的诊疗综合楼，诊疗综合楼整体均为病区，无单独非病区构筑物，因此项目废水均为病区废水，集中收集。项目废水主要为门诊急诊、住院部及医护人员产生的诊疗、生活及粪便污水，为一般医疗废水，排污系数取80%，则门诊、急诊日废水量为40m3/d，年废水量为14600m3/a；住院废水量为320m3/d，年废水量为116800m3/a；医护人员生活污水量为204m3/d，年废水量为74460m3/a；合计最大废水量为564m3/d，年废水量为205860m3/a。全部收集后采用“化粪池+二级生物处理+消毒”处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后外排市政污水管网。

本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。

经现场踏勘可知，项目所在地属于湖滨污水处理厂纳污范围，项目废水经市政污水管网进入湖滨污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后，尾水排入东洞庭湖。

附图2-1 肿瘤诊疗中心排水年平衡图（m3/a）

### 2.5.2供配电工程

（1）供电负荷及供电电源

项目供电由市政电网提供，供给医院各种医用设备、室内照明及空调，医院用房应急照明、消防用电等为一级负荷，其他负荷用电等级均为二级。本项目电源由城市10kV线路供给，院内设有单独变压器。

（2）备用电源

备用电源依托中心医院本部，中心医院本部在医技楼东侧住院楼北侧负一楼的设施备用房内设置2台常用功率800kW柴油发电机组（自带并机柜），地下室人防工程设置1个固定电站，内设2台水冷式柴油发电机组，功率为200kW（自带并机柜），作为一级负荷的备用电源；本项目不单独设置柴油发电机组。

### 2.5.3采暖通风系统

- 空调风系统的划分原则以建筑平面布置、使用功能及防火分区为基础。

- 大厅、医疗街等大空间采用一次回风全空气定风量系统，过渡季变新风比运行，充分利用室外空气对室内进行降温及通风换气，可达到的最大新风比为100%。

（3）手术室、ICU 等洁净空调区域设置全空气定风量洁净空调系统。空调机组采用医用净化空调机组。气流流型采用单向式，上送下回式气流组织；在新风口、回风口和空调机组正压出风面、送风口3处设置空气过滤器，其中送风末端设置高中效过滤器。

### 2.5.4洗衣

医院不设洗衣，所有布草、床单、被套、枕套、病人服、窗帘、布罩、工作服等全部交由中心医院统一交有资质单位处置。

### 2.5.5供氧系统

依托中心医院本部供养系统；中心医院本部设中心供氧站，气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处，供医疗使用，中心供氧站设置了6个5m3的液氧罐，同时采用高压氧气瓶组作为紧急备用氧气源。本项目不单独建设中心供氧站。

### 2.5.6 消防

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求在各单体建筑物内设楼梯或消防电梯，以满足使用和消防疏散需求。消防泵房设在地下负一层。

（1）室外消防系统

室外消火栓系统消防用水量40L/S，火灾延续时间3小时。采取低压制，以两路市政自来水为水源在室外成环。

（2）室内消火栓灭火系统

采用临时高压制。在地下室设置消防水泵房和消防水池。室内消火栓给水管均成环网布置。高位消防水箱不小于36m3，设置于最高楼屋顶，靠近消防泵房区域。消火栓最大静压超过1.0MPa，管道系统竖向经减压阀分区。

（3）自动喷水灭火系统

除不宜用水扑救的机电房如变电房、弱电机房、手术室等和净高超过18m的部分外均设有自动喷水灭火系统。系统采用临时高压制，高位消防水箱与室内消火栓系统合用。地下车库按中危险II级设置；其他区域为中危险I级。

（4）大空间智能自动喷水灭火系统

在净高超过18m的中庭等区域，设置大空间智能主动喷水灭火系统，该系统与自动喷水灭火系统合用水泵及环管，作为自动喷水灭火系统的补充。每门小炮流量5L/s，出口压力不小于0.60Mpa，保护半径20m。

（5） 灭火器设置

在本建筑内按《建筑灭火器配置设计规范》要求，在每个消防柜内设手提式灭火器箱。箱内按各区域的火灾类型和危险等级配置必要数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

（6）消防排水

1）消防电梯坑底的侧面设有集水坑，坑内设2 台消防潜水泵排出消防用水。集水坑有效容积不小于2m3，潜水泵设计流量不小于10L/s。

2）消防时的排水，利用地下层废水潜水泵坑进行排水。

- 2.5.7 防排烟设计

（1） 自然通风系统

满足自然排烟条件的楼梯间、前室、合用前室利用可开启外窗自然排烟，楼梯间可开启外窗每5层不小于2m2，前室可开启外窗每层不小于2m2，合用前室可开启外窗每层不小于2m2。

（2） 自然排烟系统

地上大于100m2 的人员聚集或可燃物较多有外窗的区域，通过可开启式窗户的形式来排放烟雾（可开启式外窗的面积达到房间面积的2%以上，中庭5%以上）。可开启外窗距该防烟分区内最远点的距离不超过30m。

（3） 机械排烟

1）地下车库结合机械排风系统设置机械排烟，排烟量按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）确定。风机采用柜式双速离心风机。平时低速排风，着火时高速运转排风；对应设置机械补风系统，补风量不小于排烟量的50%。

2） 地下变配电室设置气体灭火后机械排风系统，排风量按换气次数12 次/时计算。风机采用柜式离心风机。送、排风主管上设置电动防火阀，起着火气体灭火时隔断作用。对应设置机械送风系统，送风量不小于排风量的 80%。

3）地上大于500m2的对于不能自然补风的区域，设置机械送风，送风量不小于排烟量50%。

（4） 机械防烟系统

不具备自然排烟的封闭楼梯间、防烟楼梯间设置加压送风系统，加压送风机设置在屋顶或正压送风机房内。正压送风量按保持门洞风速及楼梯间正压要求计算。防烟楼梯间正压值按40~50Pa。楼梯间每隔一层设置一个自垂式百叶风口。

（5） 通风、空调系统防火

1） 本工程通风、空调系统按防火分区设置，局部管道穿越防火分区时均做防护处理，并在穿防火墙的位置设置70℃防火阀。

2） 风管穿越通风、空调机房的部位均设置70℃防火阀。

3） 竖向通风、空调井道连接各层的支管上均装设70℃防火阀。

4） 卫生间通风管连接竖井处均设70℃防火阀。

（6） 控制要求

1） 所有排烟风机，防火阀、排烟防火阀等阀门均选择经检测合格，安委允许销售的产品。

2） 机械加压送风系统、机械排烟系统与火灾自动报警系统联动。

3）正压送风机、排烟风机和消防补风风机需满足以下启动方式：①火灾时，可现场手动启动；②通过火灾自动报警系统自动启动；③消防控制室手动启动。

4） 当防火分区内火灾确认后，在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并开启防火分区楼梯间的全部加压送风机，同时开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风风机。

5） 机械加压送风系统设有测压装置及风压调节措施：对楼梯间、前室与合用前室余压值进行监控，连锁相应加压风机出口处的电动多叶调节阀调节风量，满足其余压值在规定范围之内。

- 2.5.8交通组织

（1））交通设计

院内为沥青混凝土路面，院内道路系统自成环网，并应避免就诊人员与其他人员出入院路线交叉。主要道路宽6～12米，消防车道最小转弯半径为12米，各主要建筑室外均设有消防车救援操作操作场地，均满足消防要求。设计荷载满足消防车要求，停车采用地上、地下相结合，集中与分散相结合的方式，机动车按2.0车位/100m2设置，并设置相应的非机动车停车位。外部车辆通过地下车库进入地下车库，与地面人行交通完全分开，实现人车分流。

（2）流线设计

本项目本着医患分流、人车分流、洁污分流、患患分流的原则，布置以下流线：设计采取人车分流理念，入院区车辆均由各出入口下至地下室， 或就近沿场地外侧在地面停车。场地内部除医院专用电瓶车外，均为人行区域。实现完整的人车分流，尽量减少车辆对医院内部交通的影响。

（3）行车系统

本项目道路的设置尽量减少人车穿行及其对室外公共休闲的打断和干扰。道路顺应地形，与院区各个功能块间取得了良好的连接。消防通路利用基地内环形路结合解决，消防道采用了环路及设置尽端回车场相结合的布置方式来满足消防道路要求。各个功能块内部则层层设消防栓来满足消防要求。

2.5.10 卫生防疫、防毒、放射线

1、卫生防疫措施

（1）本工程总水表之后设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

（2）公共卫生间内的蹲式大便器采用脚踏开关冲洗阀，防止人手接触产生交叉感染疾病。

（3）室内污水排水管道系统设置通气管，改善排水水力条件和卫生间的空气卫生条件。

2、防毒措施

（1）空气净化管理要求

医院应根据空气净化与消毒相关法律、法规和标准的规定，结合医院实际情况，制定相应的空气净化管理制度，并组织实施。

（2）空气净化卫生要求

洁净手术部（室）和其他洁净场所，空气中的细菌菌落总数应符合GB50333的要求。急诊室、化验室、各类普通病室病房空气中的细菌菌落总数≤4CFu/（5min·直径9cm平皿）。

- 手术部（室）可选用下列方法净化空气：

a）安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统；

b）空气洁净技术；

c）循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许 可批件的空气消毒器；

d）紫外线灯照射消毒；

e）能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/（15min·直径 9cm 平皿）、获得卫生部消毒产 品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

2）重症监护病房，可选用下列方法净化空气：

a）通风；

b）安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统；

c）空气洁净技术；

d）循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许 可批件的空气消毒器；

e）紫外线灯照射消毒；

f）能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/（15min·直径 9cm 平皿）、获得卫生部消毒产 品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

（3）注射室、治疗室、换药室、输血科、急诊室、化验室、各类普通病室病房等可选用下列方法净化空气：

a）通风；

b）集中空调通风系统；

c）循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许 可批件的空气消毒器；

d）紫外线灯照射消毒；

e）化学消毒

3、放射防护

放射防护的基本方法在一个特定的放射场内，决定人体所接受的总照射量有三个因数， 其一为照射时间；二为距放射源的距离；其三为屏蔽情况。针对以上因素采取有效的防护方法如下：

时间防护法——人体在放射环境停留的时间越长，所受到的照射剂量越大，为此要尽可 能缩短在射场内的时间，要求操作快速准确。如果一个人去完成某一操作时间过长，剂量易超标准，则因由几个人接力完成，以几个人的小剂量来代替一个人的大剂量，从而达到防护目的。

空间防护法——射线像光线一样，其强度与距离的平方成反比。因此，增大人体与放射源之间的距离可使人体受到的照射剂量明显降低，这就要求操作室远离放射源，主机室或治疗室也应有足够的面积和层高。

屏蔽防护法——采用某种屏蔽物将医生和无关人员与放射源隔开，将射线限定在由屏蔽体围合而成的治疗空间内，不使外逸，以减少或防止对人体的伤害。对受治病人的非照射部位也应采取屏蔽保护措施。屏蔽物应合理选材，最好是完整结构体，防止射线通过缝隙泄露。

用于屏蔽的防护体厚度计算——主要是针对γ射线的屏蔽，通常采用铅、铁、混凝土水和铅玻璃则主要用于观察窗的防护。电子加速器防护墙体和屋面厚度常采用韧致辐射剂量计算。实验测量表明，在靶的四周，韧致辐射的强度随方向而改变。在电子束前进的方向上，韧致辐射的强度最大，所需防护物体的厚度也最大；在垂直于电子束的方向上，强度最小，需要的防护厚度也最小。韧致辐射所产生的X射线和γ射线一样是光子流，穿透力特强，应特别重视。

## 2.6 环保工程

### 2.6.1 废气治理

项目营运过程中产生的废气主要为污水处理站恶臭和汽车尾气。

本次环评建议建设单位在污水处理站各构筑物如格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机负压送入UV光解+活性炭吸附吸附装置后引至中心医院住院楼屋顶排放。

项目地下车库产生的主要污染物为汽车排放尾气中所含的CO、THC、NOx，采取地下车库排放和排烟合用系统，保证地下车库空气质量以及排烟量不小于6次/h。项目地下停车场废气采取机械通风通过预设的通风井从地面排放。

### 2.6.2 废水治理

项目营运期废水包括一般医疗废水和特殊性废水。一般医疗废水主要为门诊、急诊废水、住院废水、医护人员生活废水。特殊性废水主要为放射性废水。

根据建设单位提供的资料，检验室试剂为直接购买成品试剂盒，无需自配检测试剂，且由仪器进行化验，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗固废收集至医疗固废暂存间，交由有资质的单位处理，无废水产生。

本项目拟建设一座废水处理规模为3000m3/d的污水处理站，用于处理本项目产生的一般医疗废水，同时可接纳中心医院本部、二期等工程的医疗废水；预设计污水管道，一般医疗废水经院内化粪池预处理达标可进入自建污水处理站处理。

本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。

### 2.6.3噪声治理

工程产生的噪声主要为设备噪声，包括空调、各种设备等设备噪声以及人群活动噪声和交通停车噪声。设备噪声通过使用减震基础，墙体隔声等进行控制；车辆噪声通过主要为绿化减噪，控制车速等进行控制。

### 2.6.4固体废物

项目营运期医疗区固废主要为生活垃圾、危险废物及医疗固废。生活垃圾集中收集后交环卫部门处置。危险废物集中收集后暂存于危废暂存间，医疗固废集中收集后暂存于医疗废物暂存间，之后交有资质的单位清运处置。医疗固废暂存间依托中心医院本部的危废暂存间，设置在本部负一层，面积200m2，本项目不单独建设医疗固废暂存间。  本项目化粪池污泥、格栅的栅渣、医疗废水处理站产生的污泥定期排入污泥浓缩池，待一定量后投加漂白粉，通过搅拌混合消毒后，经压滤机脱水的污泥密封包装后暂存于污水站的污泥间，交由有资质单位处理。

## 2.7 依托工程及可行性分析

岳阳市中心医院项目于2021年9月13日取得《关于岳阳市中心医院项目环境影响报告书的批复》（岳环评 [2021]49号）（详见附件10），建设周期为五年，预计2026年投入建成，届时本项目将与岳阳市中心医院本部一同投入运营。

### 2.7.1岳阳市中心医院概况

根据联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《岳阳市中心医院环境影响报告书》：岳阳市中心医院项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村尹家冲水库地块（经度：113°08'24.5"纬度：29°22'49.4"），樊陈路以南，尹家冲路以东，东坡路以西，临湖路以北。净用地面积为 214830.08m2（折合322.28亩），包括一期、二期及肿瘤诊疗中心， 项目一期总建筑面积为351849.57m2 （其中：地上建筑面积200297.57m2，地下建筑面积151552m2）。

一期主要建筑物为门急诊医技综合楼、住院楼、行政科研综合楼、地下室及相关配套工程，总建筑面积351849.57m2，岳阳市中心医院设计等级为三级综合性医院，一期共设置床位1150张。其主要工程建设内容如下表：

表2-6 岳阳市中心医院一期工程主要建设内容一览表

| 工程类型 | 工程内容 |  | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 岳阳市中心医院 |  | 项目净用地面积为 214830.08m2（ 折合 322.28 亩）， 项目一期总建筑面积为351849.57m2（其中：地上建筑面积 200297.57m2，地下建筑面积 151552m2），主要为医院业务用房，包括门急诊楼、医技综合楼、住院楼（两栋）、科研教学楼、行政办公楼、综合楼，拟设置床位 1150 张。 |  |
|  | 其 中 | 地下 两层 | -1F：中心药库、设备用房、总务库房、污水处理站、垃圾站、太平间、地下车库、 放射科、PET-CT、餐厅、厨房、柴油发电机房、储油间、锅炉房、直饮水+中央水处理机房、热水机房、生活水泵房、消防水泵房、消防水池； -2F：人防、设备用房、地下车库、生活垃圾暂存间、医疗垃圾暂存间 |  |
|  |  | 门诊楼 | 门诊共 4 层，靠近樊陈路，门诊区位于医院的核心区，由北向出入口进入。1F：主要布置挂号收费、门诊药房、中医科门诊、儿科门诊等； 2F：主要布置心血管中心、肾脏中心、综合门诊、骨科门诊等； 3F：主要布置口腔门诊、眼科门诊等，另外消化中心、神经中心、呼吸门诊、风湿门诊内分泌等位于急诊楼的 3F，作为门诊的用房，耳鼻喉科、美容整形科等位于健康中心的 3F，作为门诊用房； 4F：主要布置妇科治疗、妇科门诊、产科门诊等，另外皮肤科、互联网医院特需门诊、乳腺中心、甲状腺中心等位于急诊楼的 4F，作为门诊的用房，生殖中心、遗传门诊、产前诊断门诊等位于健康中心 4F 作为门诊用房。 |  |
|  |  | 门急诊楼 | 急诊楼共 4 层，其中 1~2F 为急诊用房，3~4F 为门诊用房。急诊楼与门诊楼中间间隔总服务台大厅，靠近樊陈路，设置有独立出入口。 1F：主要布置多功能抢救室、抢救室、诊室区、急诊创伤手术室、DSA 手术室、急诊化验室、急诊留观、急诊医护工作人员区、隔离区等； 2F：主要布置 EIEU、120、预留诊室等。 |  |
|  |  | 健康中 心、门诊 | 健康中心共 4 层，其中 1~2F 为健康中心，3~4F 为门诊用房。紧挨着门诊楼东侧， 设置有独立出入口，出入口设置在医院内部西侧道路。 1F：主要布置健康管理中心、体检餐厅等；2F：主要布置健康管理中心、门诊办、互联网医院等。 |  |
|  |  | 医技楼 | 医技楼共 5 层，医技区位于门急诊和住院之间。医技部分是医院对病人进一步诊断、治疗及器材药品供应中心，布置在医院的核心区，方便各诊室内的检查。1F：主要布置放射科 1、放射科 2、出入院配套服务等； 2F：主要布置检验中心、中心供应、住院超声、精准医学中心等； 3F：主要布置电生理科、超声检查、病理中心、DSA 介入中心、输血科等； 4F：主要布置内镜中心、ICU、血液透析等； 5F：主要布置日间手术中心、手术前区等 |  |
|  |  | 住院区 | 住院区共 2 栋，均为地上 14F。共设置 1150 张病床。1F：主要布置康复门诊治疗、出入院配套服务等； 2F：主要布置静配中心、病案室等； 3F：主要布置病理中心、GCP、住院药房药剂科办公； 4F：主要布置 ICU、标准护理单元、NICU 等； 5F：主要布置日间病房、产房等； 6F：主要布置产科病房、产科 VIP 病房等； 7F~14F 为护理单元，包括护理单元基本用房（护士站、护士办、护长办、医生办、主任办、治疗室、处置室、抢救室、病房、仪检室、会诊室、会议示教室、接待室、顾客活动室、配餐室、库房、污洗室、盥洗室、公共卫生间、更衣室、值班室、担架轮椅存放室）及病房。 |  |
| 辅助工程 | 行政科研 综合楼 |  | 主要包括1栋8F行政办公楼，1 栋2F综合楼，1栋8F科研教学楼，主要用于办公、会议、科研、图书收集阅览、运动娱乐、少量宿舍等 |  |
|  | 液氧站 |  | 位于住院楼东侧，临近东坡路，设置6个 5 m3 的液氧储罐 |  |
|  | 太平间 |  | 位于住院楼东侧负一层，包括太平间、告别间、解剖室、标本间、更衣室等 |  |
| 公用工程 | 供电工程 |  | 市政供电系统供电，并在医技楼东侧住院楼北侧负一楼的设施备用房内设置 2 台常用功率 800kW（自带并机柜），地下室人防工程设置 1 个固定电站，内设 2 台水冷式柴油发电机组，功率为 200kW（自带并机柜）。作为一级负荷的备用电源 |  |
|  | 给水工程 |  | 市政供水 |  |
|  | 排水工程 |  | 采用雨污分流制。病区废水管网与非病区废水管网分开设置，病区废水（特殊性质废水经处理后）经化粪池处理后排入自建的污水处理站，达到排放标准后排入市政污水管网；非病区废水经化粪池处理后最终排入市政污水管网 |  |
|  | 燃气工程 |  | 拟从市政燃气管网上接入，对本项目供天然气，供气范围主要是食堂、锅炉等 |  |
| 环保工程 | 废水处理 系统 |  | 绿化用水经下渗或自然蒸发损耗；冷却塔用水循环使用不外排；供热锅炉用水循环使用不外排，净化空调加湿及厨房用蒸汽锅炉经蒸发损耗，生活热水锅炉用水作为生活用水进入办公生活用水处理；科研行政综合楼办公生活过程产生的废水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油沉淀池预处理达到满足湖滨污水处理厂接管标准要求后排入市政污水管网；纯水制备浓水直接排入市政污水管网，再排入湖滨污水处理厂处理；特殊性质污水（含汞废水）经预处理后与一般医疗废水一 起再经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中表 2“预处理标准”并满足湖滨污水处理厂接管标准要求后排入市政污水管网进入湖滨污水处理厂，最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准之后排入洞庭湖。 |  |
|  | 废气处理 系统 |  | ①燃气锅炉产生的燃烧废气分别通过3根排气筒（DA001、DA002、DA003）至住院楼屋顶排放；②污水处理站恶臭收集经UV光解+活性炭过滤吸附处理后经排气筒（DA004）引至住院楼屋顶排放；③食堂油烟废气经静电油烟净化器处理后由内置管道排气筒（DA005）引至至住院楼屋顶排放；④地下车库机动车废气通过经排风竖井引至地面上排放，地面车库机动车尾气经绿化吸收；⑤备用柴油发电机尾气经内置烟井排气筒（DA006）引至引至至住院楼屋顶排放；⑥垃圾收集站臭气实行垃圾袋装化，并由专人定时负责运送，并在其周围采用乔灌木绿化隔离处理；⑦中医熏蒸废气经设置在房间内独立排风系统在门诊屋顶排放，以减小熏蒸废气对熏蒸房间内环境的影响；⑧带病原体的气溶胶通过采取加大通风、室内消毒等 措施降低带病原微生物气溶胶的浓度；⑨药物废气通过保持相关室内良好的通风，能够减小空气中药品、药剂气味，确保医院内环境空气保持清新。 |  |
|  | 噪声治理 |  | 污水处理站水泵噪声、中央空调冷却塔噪声、备用柴油发电机噪声、进出车辆的车辆噪声和人群活动噪声等通过隔声、减震、降噪等措施降低噪声 |  |
|  | 固体废物 |  | 医疗区化粪池污泥、污水处理站污泥脱水消毒处理暂存在污泥间（位于负一层， 占地面积 50m2）内；医疗废物经消毒处理后暂存在医疗废物暂存间内（位于负一层，占地面积 200 m2），交由有资质单位回收处理；纯水系统废活性炭和废 RO 膜收集后交由供应商回收处理；除臭设备产生废活性炭（位于负一层，占地面积 30 m2） 暂存在危废暂存间内交由有资质单位回收处理；厨余垃圾交由相关单位处置；办公生活垃圾交由环卫部门定期处理 |  |

### 2.7.2柴油发电机

本项目应急备用电源依托于岳阳市中心医院自备柴油发电机组，不另设新设备。

岳阳市中心医院拟在医技楼东侧住院楼北侧负一楼的设施备用房内设置2台常用功率 800kW的柴油发电机（自带并机柜），地下室人防工程设置1个固定电站，内设2台水冷式柴油发电机组，功率为200kW（自带并机柜）。

中心医院项目在设计之初即已考虑了岳阳市中心医院整体所需应急用电需求（包含岳阳市中心医院项目一期，项目二期，肿瘤诊疗中心项目），因此本项目应急柴油发电设施依托岳阳市中心医院拟设设施可行。

### 2.7.3 锅炉

本项目依托于岳阳市中心医院锅炉用于冬季供热和净化空调加湿，不另增设备。

岳阳市中心医院拟设置4台4.2MW、3台2.4MW的燃气（油）两用真空低氮热水锅炉的天然气 锅炉，3台1.0t/h 燃气蒸汽发生器，位于医技楼东侧、住院楼北侧地下负一层。4台4.2MW 的燃气（油）两用真空低氮热水锅炉用于冬季供热，仅冬季使用；3台蒸发量1.0t/h 燃气蒸汽发生器用去净化空调加湿，全年使用；3台2.4MW的燃气真空低氮热水锅炉用于生活热水，全年使用。

中心医院项目在设计之初即已考虑了岳阳市中心医院整体所需供热需求（包含岳阳市中心医院项目一期，项目二期，肿瘤诊疗中心项目），锅炉供热负荷可满足本项目供热需求，本项目利用直线管道设计，用于项目冬季供热和净化空调加湿。

### 2.7.4 液氧站

本项目供氧系统依托于岳阳市中心医院液氧站，不新增设备。

岳阳市中心医院拟设置中心供氧系统，由中心供氧站、管道、阀门及终端送氧插头等组成。氧气气源集中在中心供氧站，气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处，供医疗使用。真空吸引系统由真空吸引站通过真空泵、真空罐、气水分离器、自动报警装置、自控柜等组成。真空吸引系统工作压力为 350-400mmHg。中心医院采用液氧供氧方式，设置了6个5m3的液氧罐，同时采用高压氧气瓶组作为紧急备用氧气源。液氧供氧由液氧罐、汽化器、减压装置、管道及报警装置等组成。液氧贮槽、汽化及减压装置设在室外专用的供氧站单体内。为确保氧气的不间断供应，供氧中心设有高压氧气瓶组作为备用气源，氧气瓶组的汇流排设有自动或手动的切换装置和低压报警装置。当液氧供应出项故障时，氧气瓶组应能迅即投入使用。

中心医院项目在设计之初即已考虑了岳阳市中心医院整体所需供氧需求（包含岳阳市中心医院项目一期，项目二期，肿瘤诊疗中心项目），本项目依托中心医院供氧系统将氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处，通过氧气总管监测压力，将氧气瓶的高压氧减压至合适的病房使用压力。

### 2.7.5 中央冷热源

本项目中央空调冷源热系统依托于岳阳市中心医院冷热源机组。中心医院项目在设计之初即已考虑了岳阳市中心医院整体供热需求（包含岳阳市中心医院项目一期，项目二期，肿瘤诊疗中心项目）。

岳阳市中心医院项目门诊医技楼、住院楼、教学楼、科研楼等考虑中央空调冷热源，系统具体设置如下：1.中央空调冷热源：1）冷源：采用5台制冷量为2000RT的离心式冷水机组+1台制冷量为750RT的磁悬浮离心式冷水机组，设置10台流量为800m3/h与 2台300m³/h的方形横流式冷却塔置于通风良好处；2）热源：4台4.2MW的燃气（油）两用真空低氮热水锅炉用于冬季供热，仅冬季使用；3台2.4MW的燃气真空低氮热水锅炉用于生活热水，全年使用，冷冻水供回水温度7/13℃，冷却水供回水温度为37/32℃，热水供回水温度为60/50℃，置于地下室锅炉房，锅炉房设置泄爆口，面积不小于房间面积的10%。3）蒸汽源：预留3台1t/h 蒸汽发生器作为厨房、洁净空调、中心供应提供蒸汽。 4）手术室、ICU 等需要全年供冷的重要区域，为降低设备初投资及运行费用，冬夏季冷热源与大楼共享。另设置4管制热回收型风冷热泵作为备用冷源，供过渡季节使用，在裙房屋顶共设置4台制冷量为400kW的4管制热回收型风冷热泵。

### 2.7.6 医疗固废暂存间、危险固废间

本项目医疗废物暂存间、危险固废暂存间依托于中心医院医疗废物暂存间、危险固废间，不单独设置。中心医院项目在设计之初即已考虑了岳阳市中心医院整体废物暂存间需求（包含岳阳市中心医院项目一期，项目二期，肿瘤诊疗中心项目）。

中心医院在位于地下负一层东南侧设置医疗废物暂存间和危废暂存间，占地面积约200m2，本项目医疗废物经消毒处理后暂存于该医疗固废暂存间后再交由有资质单位回收处理；危险废物暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位回收处理；污泥暂存于污水站污泥间后交有资质单位处置。

# 3建设项目工程分析

## 3.1施工期污染源分析

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块，主体工程尚未动工，目前属于空地阶段，项目施工期建设工期为46个月。施工期工艺流程及产污环节如图3.1-1所示：

图3.1-1  项目施工期工艺流程图

施工期污染简析：

施工期主要的污染因素有废气、废水、固体废物和噪声。

（1）基础工程包括土方（挖方、填方）、场地开挖地基（岩土工程等）、填平地基需要运输废土、石及建筑材料等，有噪声、扬尘、尾气及废水产生；

（2）施工期噪声主要来源于各种建设机械和运输车辆噪声。

（3）施工人员排放的生活污水及生活垃圾。

（4）施工过程中产生建筑垃圾。

（5）施工过程中雨季会有水土流失。

本项目施工期共46个月，按1380d计，于项目地内设置施工营地。施工期主要污染物为施工人员生活污水、施工废水、施工扬尘、施工机械尾气、装修废气、设备安装过程废气、施工营地临时食堂油烟废气、施工机械及车辆产生的噪声、建筑垃圾、施工人员生活垃圾和餐厨垃圾。

### 3.1.1施工期废水污染源分析

项目施工期产生的废水主要为施工废水及工作人员的生活废水。

- 施工废水

项目施工期约1380d，在工程施工期间，平均施工人员按100人计，生活用水量按120L/人d计，则生活用水量为12m3/d。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为9.6m3/d，13248m3，主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。各污染物产生量及产生浓度估算见表3-1。

表3-1 施工期生活污水主要污染物排放量估算

| 主要污染源 | 排水量（m3） | 主要污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/施工期） |
| 生活污水 | 13248 | COD | 300 | 3.97 |
|  |  | BOD5 | 200 | 2.65 |
|  |  | SS | 150 | 1.99 |
|  |  | 动植物油 | 25 | 0.26 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.46 |

- 施工废水

施工废水主要为基坑开挖排水、建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10~30mg/L，SS 浓度可高达600mg/L。废水产生量约10m3/d，13800m3，直接排入附近水体会对其水质产生影响，施工期废水中含大量的悬浮物，且悬浮物主要是泥沙类物质，属于大颗粒不溶性的无机物颗粒，经一定时间沉淀，悬浮物可以得到取出后，废水可循环使用。

本次环评建议建筑施工场地设置沉砂池设施，将施工场地产生的生产废水进行隔油沉淀处理后回用于道路洒水抑尘或混凝土养护，不外排至外界水体。

### 3.1.2施工期废气污染源分析

施工废气主要来源于施工过程中的施工扬尘、施工机械尾气、装修废气、设备安装过程废气，项目不设临时食堂。

（1） 施工扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的施工作业主要有开挖、填土石、建设运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，主要特征污染物为TSP。

（2） 施工机械尾气

施工机械尾气主要为施工机械设备在施工作业、运输过程产生，主要污染物为CO、SO2、NOx、THC 等有害气体，均为间歇式无组织形式排放。

（3） 装修废气

按照污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染物有：挥发性有机化合物（VOC）、甲醛、氨气、颗粒污染物、氡及其衰变子体、CO和CO2、NO2、SO2 和O3，均为间歇式无组织形式排放。

（4） 设备安装过程废气

新增设备、安装设备涉及一些焊接工序，会有少量焊接废气产生，属于间断无组织性排放。

### 3.1.3施工期噪声污染源分析

根据类似施工过程的调查，施工期噪声主要是建筑物拆除和建筑施工机械产生的机械噪声，一般为70～100dB（A）左右。各种施工机械噪声详见下表。

表3-2 建筑施工机械噪声声级（单位：dB（A））

| 序号 | 名称 | 测点施工机械距离（m） | 噪声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 1 | 80 |
| 2 | 液压挖掘机 | 1 | 78 |
| 3 | 轮式装载车 | 1 | 84 |
| 4 | 液压打桩机 | 1 | 80 |
| 5 | 混凝土搅车 | 1 | 79 |
| 6 | 电锯 | 1 | 83 |
| 7 | 振捣机 | 1 | 81 |
| 8 | 升降电梯 | 1 | 70 |
| 9 | 起重机 | 1 | 75 |
| 10 | 焊机 | 1 | 90 |
| 11 | 切割机 | 1 | 100 |

### 3.1.4施工期固废污染源分析

本项目施工期间产生的固体废物主要建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。

（1） 建筑垃圾

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组调查数据，按4.4kg/m2的单位建筑垃圾产生进行估算，本项目总建筑面积72500m2，则工程施工将产生的施工废料约为319t。

建设方可考虑将其筛分后用作回填、回用等。对不能利用的建筑垃圾需按照与岳阳市渣土管理部门的要求统一处置。清运施工渣土的单位和个人应按照相关规定要求将施工渣土运到指定的消纳地点。运载水泥、建筑材料以及建筑垃圾的车辆应严格执行相关规定。

（2） 生活垃圾：项目施工期施工人员按平均100人/d 计，施工人员产生的生活垃圾按1kg/人·d计算，则每天将产生生活垃圾0.1t，整个施工期共产生生活垃圾约138t。施工后期产生生活垃圾与施工前期产生生活垃圾一起集中存放委托环卫部门清运处理。

3.1.5 施工期生态影响

在建设施工期，项目的主要生态环境影响表现为水土流失、动植物生态、景观生态等方面。水土流失主要表现为雨水径流以“黄泥水”的形式排入水体；动植物生态影响主要体现在选址内的植物类型、面积减少，动物栖息空间及类型减少；本项目施工期景观生态影响主要为选址由现状山体、林地和荒草地转化为建设用地。由于本项目施工时间约46个月，施工结束后会及时恢复人工植被，不会产生较明显不良影响。

## 3.2营运期污染源分析

本项目属于医疗社会服务行业，为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务。医院根据需要项目主要设置病理科、核素病房、核医学（检查）用房、放疗中心（核医学治疗病房）、直线科室有检验科、药剂科、放射科、住院部、医技科室、急诊部、门诊部、麻醉科、医学检验科、加速用房、总务库房等办公用房。医院内不设置传染科，若遇传染病人及时转移至岳阳市传染病专业设置机构进行治疗。就诊人员可根据自己病情需要，选择相应的诊治科室和医技人员进行检查和诊治，医院营运期主要工艺流程及产污环节见下图。

图3-1 营运期工艺流程及产物节点图

从图3-1可知，项目营运过程产生的主要污染物有：

- （1）废水：本项目营运期废水主要包括一般医疗废水、特殊医疗废水等。其中，一般医疗废水主要包括门诊、急诊废水、住院废水、医护人员办公生活污水；特殊医疗废水为放射性废水。

- （2）废气：医院营运期废气主要为污水处理站恶臭和汽车尾气。

（3）噪声：医院营运期噪声主要为配套的动力设备运行噪声（包括各类泵、空调、风机噪声）、门诊及住院病人产生的社会生活噪声及医院内进出车辆噪声。

（4）固体废物：医院营运期固废废弃物主要为医疗废物及生活垃圾、污水处理站污泥、化粪池污泥、废活性炭、废UV灯管，其中医疗废物包括病理废物、注射器、废口罩、手套、试剂瓶、废弃药品和物品及病人产生的废弃物等。

### 3.2.1营运期废气污染源分析

项目营运期废气污染主要为污水处理站恶臭及汽车尾气。

1、污水处理站恶臭

污水处理站废水收集后有一定的臭气，同时各类医疗废水也含有一定的病菌，废水处理过程中会产生少量氨气、硫化氢、臭气浓度等，这些物质都会引起恶臭。恶臭污染物指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，是一个感官性指标。本项目恶臭污染源主要为污水处理站散发出来的恶臭气体，气体中主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度。

本项目拟建设一座规模为3000m3/d的污水处理站，位于中心医院住院楼地下一层东南侧，由于后续该污水站可接纳本部一期、二期工程一般医疗废水，本次评价按最大运行负荷计算其恶臭污染物产生量。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染情况的研究，每去除1g的BOD5可产生 NH30.0031g、H2S0.00012g，本项目污水站最大废水处理量为3000m3/d（1095000m3/a），根据《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013），医疗废水BOD5产生浓度为150mg/L，产生量为164.25t/a。

本项目污水处理站采用“预处理+二级处理+活性氧消毒工艺”的污水处理工艺，污水站出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，即BOD5排放浓度为100mg/L，排放量为109.5t/a，BOD5的去除量为54.75t/a，则本项目污水处理站运营产生的NH3、H2S量分别为0.17t/a、0.0066t/a。

建设单位在污水处理站各构筑物如格栅、调节池、水解酸化池、消毒池、等单元设密闭盖板，污泥间密闭，在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机负压送入UV光解+活性炭吸附吸附装置后引至中心医院住院楼屋顶排放，废气收集效率约98%，除臭效率约80%，故本项目污水处理站NH3、H2S有组织排放量分别为0.0333t/a、0.0013t/a，则NH3排放速率为0.0038kg/h，H2S的排放速率为0.00015kg/h，NH3排放浓度为0.25mg/m3，H2S排放浓度为0.01mg/m3；NH3、H2S无组织排放量分别为0.0034t/a、0.00013t/a，则NH3排放速率为0.00039kg/h，H2S的排放速率为0.00002kg/h。

经采取上述治理措施后，本项目恶臭气体排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。

项目营运期有组织废气排放情况汇总见下表3-3，无组织废气排放情况汇总见下表3-4。

表3-3 项目有组织废气产排汇总表

| 污染源 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 产生速率 （kg/h） | 治理措施情况 |  |  | 排气筒参数 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 治理措施 | 编号 | 处理效率（%） | 编号 | 风量 （m3/h） | 内径 （m） | 高度 （m） | 烟气温 度（℃） | 排放量 （t/a） | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） |
| 污水处理站（DA001） | NH3 | 0.1666 | 0.019 | 密闭收集+UV 光解+活性炭吸附 | TA001 | 80 | DA001 | 15000 | 0.6 | 65 | 25 | 0.0333 | 0.0038 | 0.25 | 4.9 | —— |
|  | H2S | 0.00647 | 0.00074 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 0.0013 | 0.00015 | 0.01 | 0.33 | —— |

表3-4 项目无组织废气产排汇总表

| 污染源 | 工序 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |
| 污水处理站 | 污水处理 | NH3 | 0.0034 | 40 | 25 | 3.0 |
|  |  | H2S | 0.00013 |  |  |  |

2、汽车尾气

汽车尾气主要是指汽车进出停车场时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、NOx、THC等。医院设置地下停车位500个，根据同类地下停车场的监测资料，单车排放因子为：NOx 0.014g/min、CO 0.480g/min、THC 0.207g/min。停车场机动车排气量较小，地下停车场设置通风系统，机动车尾气经排风竖井引至地面上排放。

### 3.2.2营运期废水污染源分析

1、废水种类

本项目医院内实行雨污分流、污污分流措施。医院内设独立的雨水收集系统，建筑屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管网，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管网排至市政雨水管道流入东洞庭湖。

本项目不设洗衣房，医务人员工作服、床单委外洗涤，因此无洗涤用水；本项目不提供煎药服务、不设食堂、锅炉房，无煎药废水、食堂废水、锅炉排污水；放射科采用数码打印成像，不产生洗片废液；根据建设单位提供的资料，检验室试剂为直接购买成品试剂盒，无需自配检测试剂，且由仪器进行化验，残留的废液随检验样本（如血液等）作为医疗固废收集至医院的医疗固废暂存间，交由有资质的单位处理，故无酸性废水、含氰废水、含铬废水产生；本项目为肿瘤医院，无口腔科，不产生含汞废水；本项目同位素治疗及诊断过程会产生一定量的放射性废水，因此，本项目营运期废水主要包括病区产生的一般医疗废水、特殊医疗废水（放射性废水）等，无非病区生活污水。

本次评价不对相关放射性污染源进行分析，要求建设单位另行委托有资质的单位承担辐射环境影响评价，仅对放射性废水的预处理设施及治理效果提出相关要求。本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。

2、废水水量及水质

本项目一般医疗废水主要包括门诊、急诊废水、住院废水、医护人员生活污水。根据2.5.1章节分析内容可知，项目门诊、急诊废水量为40m3/d，年废水量为14600m3/a；住院废水量为320m3/d，年废水量为116800m3/a；医护人员生活污水量为204m3/d，年废水量为74460m3/a；合计最大废水量为564m3/d，年废水量为205860m3/a。

根据《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013），在无实测资料的情况下，医院的一般医疗废水水质可参考下表：

表3-5 医院污水水质指标参考数据  单位：mg/L

| 指标 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度范围 | 150~300 | 80~150 | 40~120 | 10~50 | 1.6×106~3.0×108 |
| 平均值 | 250 | 100 | 80 | 30 | 1.6×108 |
| 本次评价取值 | 300 | 150 | 120 | 30 | 1.6×108 |

本项目预建设一座废水处理规模为3000m3/d的污水处理站，预设计污水管道，一般医疗废水经院内化粪池预处理后可进入自建污水处理站进一步处理，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后外排市政污水管网，再排入湖滨污水处理厂处理，经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。

综上，本项目废污水水质及污染物产排情况见下表。

表3-6 肿瘤诊疗中心医疗废水污染物产、排情况

| 废水名称 | 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般医疗废水（205860m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 120 | 30 | 1.6×108 MPN/L |
|  | 产生量（t/a） | 61.76 | 30.88 | 24.71 | 6.18 | 2.1×1016（个） |
|  | 接管排放浓度 | 250 | 100 | 60 | - | 5000MPN/L |
|  | 接管排放量 | 51.47 | 20.59 | 12.35 | - | 1.02×1012（个） |
|  | 湖滨污水处理厂排放浓度 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1000MPN/L |
|  | 湖滨污水处理厂排放量 | 10.29 | 2.06 | 2.06 | 1.03 | 2.1×1011（个） |

本项目污水处理站后续接纳包括中心医院本部一期工程、二期工程等经过预处理的一般医疗废水，因此污水处理站源强按满负荷运行计算，处理规模最大为3000m3/d，本项目废水处理站废水源强分析见下表：

表3-7 污水处理站污染物产、排情况

| 废水名称 | 项目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般医疗废水（3000m3/d） | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 120 | 30 | 1.6×108 MPN/L |
|  | 产生量（t/a） | 328.5 | 164.25 | 131.4 | 32.85 | 1.75×1017（个） |
|  | 接管排放浓度 | 250 | 100 | 60 | - | 5000MPN/L |
|  | 接管排放量 | 273.75 | 109.5 | 65.7 | - | 5.48×1012（个） |
|  | 湖滨污水处理厂排放浓度 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1000MPN/L |
|  | 湖滨污水处理厂排放量 | 54.75 | 10.95 | 10.95 | 5.48 | 1.1×1012（个） |

### 3.2.3营运期噪声污染源分析

项目所用医疗设备均采用先进的医疗设备，噪声级极小，营运期噪声主要为空调、风机、进出车辆的车辆噪声和人群活动噪声等，根据对同类设备的类比，确定主要声源的噪声等级如下。

表3-8 项目主要设备及其噪声源强   单位：dB（A）

| 设备名称 | 设备位置 | 特点 | 噪声值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人流 | 门就诊及病房楼 | 持续产生 | 65~70 |
| 进出车辆 | 停车场 | 持续产生 | 65~70 |
| 空调 | 病房内 | 持续产生 | 70～75 |
| 风机 | 污水站 | 持续产生 | 75~80 |
| 水泵 | 污水站 | 持续产生 | 75~80 |

### 3.2.4营运期固废污染源分析

根据项目特点及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（ HJ 1105—2020）中产污环节分析，项目营运期医疗区固废主要为生活垃圾、危险废物及医疗固废。

1、生活垃圾

项目生活垃圾主要来自门诊接诊病人、住院病人及陪护人员、医务人员。本项目门诊日接待量为2000人，按0.2kg/人·d计算，则门诊接诊病人每日产生生活垃圾0.4t/d（146t/a）；本项目病人床位1000张，住院病人生活垃圾产生量按每病床每日1.0kg计（包括陪护人员），则产生生活垃圾1t/d（365t/a）；医务人员办公每日产生的生活垃圾按0.5kg计，门诊就诊医务人员和住院病房医务人员为1700人，则产生生活垃圾0.85t/d（310.25t/a）。因此，本医疗区生活垃圾产生量为2.25t/d，821.25t/a。

2、 危险废物

（1）医院综合医疗废物

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料及废水处理污泥，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目投入运营后，医疗废物属于危险废物，编号为HW01。项目产生的医疗固体废物组成及特征见下表。

表3-9 项目医疗废物组成及特征

| 类别 | 特征 | 常见组分或废物名称 | 收集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗 废物 | 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 | 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、 载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 | 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理 蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 | 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 | 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。 | 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、 易燃性、反应性的废弃的化学物品。 | 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 | 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 |

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室2008年3月），项目医疗综合医用废弃物产生量取每病床0.52kg/d，本项目医疗病床1000张，产生医疗废物520kg/d，189.8t/a，其中检验科用完的废弃试剂产生量约1t/a，按照药物性废物和化学性废物进行处理；项目门诊医疗废物按照0.03kg/人•d计算，本项目门诊日接待人数为2000人，则本项目门诊医疗废物产生量为60kg/d，21.9t/a。医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，再交由有资质单位处置处理。

（2）化粪池污泥及污水处理站污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求，污水处理系统产生的栅渣、化粪池污泥、污水站污泥属于危险废物，应按危废进行处置。本项目化粪池污泥、格栅的栅渣、医疗废水处理站产生的污泥定期排入污泥浓缩池，待一定量后投加漂白粉，通过搅拌混合消毒后，经压滤机脱水的污泥密封包装后暂存于污水处理站的污泥间，交由有资质单位处理。

①、污水站污泥

医院污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），根据工程分析可知，肿瘤诊疗中心医疗废水排放量为564m3/d，则污泥产生量为84.6kg/d（30.88t/a）；本项目污水处理站总体处理规模为3000m3/d，则污泥产生量为450kg/d（164.25t/a）。

②、化粪池污泥

根据《医院污水处理技术指南》可知，病区化粪池污泥来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。本项目医务人员共1700人，患者约3000人，则化粪池粪便量为0.71t/d（259.15t/a），化粪池去除效率按50%计算，则化粪池污泥量为0.36t/d（131.4t/a）。

（3）废活性炭

本项目污水处理站为地埋式，产生的臭气集中收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附除臭处理后排放，采用活性炭吸附除臭时，需要定期活性炭。废活性炭产生量约0.9t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》可知，项目废活性炭属于危险废物，编号为HW49，危废代码为900-041-49。集中收集后暂存于危险固废间再交由有资质单位处置。

（4）废UV灯管

本项目污水处理站为地埋式，产生的臭气集中收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附除臭处理后排放，采用UV光氧催化除臭时，需要定期UV灯管。废UV灯管产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，项目废UV灯管属于危险废物，编号为 HW29，危废代码为900-023-29。集中收集后暂存于危险固废间再交由有资质单位处置。

（5）废弃物品、药品

本项目运营过程中会产生少量失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋)产生量约为8t/a，为危险废物，经危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。

综上，医院营运期固废产生、排放情况详见下表。

表3-10  项目固废产生、排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 门诊、病房、医护人员等 | 一般固废 | 821.25 | 交由环卫部门统一处理 |
| 医疗固体废物 | 门诊、病理科、病房、检验室、手术室等 | 危险固废 | 212.7 | 经医疗固废暂存间暂存后均委托交由有资质单位 |
| 废弃物品、药品使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋) | 少量失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋) | 危险固废 | 8 | 集中处置收集后交由相关单位处理 |
| 医疗化粪池污泥 | 污水处理站 | 危险固废 | 131.4 | 清掏脱水消毒后暂存医疗废物暂存间，委托有资质 单位集中处置 |
| 污水处理站污泥 | 化粪池 | 危险固废 | 164.25 |  |
| 废活性炭 | 除臭装置 | 危险固废 | 0.9 | 暂存危废暂存间内，定期交由有资质单位回收处理 |
| 废UV灯管 | 除臭装置 | 危险固废 | 0.1 |  |

本项目实施后固体废物将分类收集和处置，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》及《医疗废物管理名录》（2021版），项目危险废物分析情况及生活垃圾处置情况见下表见下表3-9。

表3-11 本项目危险废物来源、成分及产生情况

| 危险废物名称 |  | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及 装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非传染病区 | 损伤性废物 | HW01 医疗废物 | 841-002-01 | 238.25 | 病理科、病房、检验室、手术室等 | 固态 | 一次性注射器、 针头等 | 被感染的器物 | 日 | In | 收集后进行灭活处理后暂存于负 一楼的医疗废物暂存间，交由岳阳市 方向固体废物安全处置中心处理 |
|  | 病理性废物 | HW01 医疗废物 | 841-003-01 |  |  | 固态 | 废弃人体组织、 动物尸体等 | 被污染的物品 | 日 | In |  |
|  | 化学性废物 | HW01 医疗废物 | 841-004-01 |  |  | 固态 | 废弃的消毒剂、 化学药剂等 | 含化学品 | 日 | T/C/In/R |  |
|  | 药物性废物 | HW01 医疗废物 | 841-005-01 |  |  | 固态 | 废弃药物、疫苗血液制品等 | 含化学品 | 日 | T |  |
|  | 感染性废物 | HW01 医疗废物 | 841-001-01 |  |  | 固态 | 废弃血液、血棉签、纱布等 | 被污染的物品 | 日 | In |  |
| 污水处理站污泥 |  | HW01 医疗废物 | 841-001-01 | 164.25 | 污水处理站 | 固态 | 污泥（含水率 98%） | 含有致病菌 | 日 | T/In | 在污水处理站配套的贮泥池中加入石灰进行消毒、干化处理后，暂存于负一楼的医疗废物暂存间，交由岳阳 市方向固体废物安全处置中心处理 |
| 病区化粪池污泥 |  | HW01 医疗废物 | 841-001-01 | 131.4 | 病区化粪池 | 固态 | 污泥（含水率 92~95%） | 含有致病菌 | 半年 | T/In | 吸粪车吸取后进入污水处理站配套的贮泥池中加入石灰进行消毒、干化处理后，暂存于负一楼的医疗废物暂存间，交由岳阳市方向固体废物安全 处置中心处理 |
| 废活性炭 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.9 | 污水处理站除臭装置 | 固态 | 废活性炭 | 氨、硫化氢 | 半年 | T/In | 定期交由有资质单位回收处理 |
| 废 UV 灯管 |  | HW29 | 900-023-29 | 0.1 | 污水处理站 除臭装置 | 固态 | 废 UV 灯管 | 氨、硫化氢 | 半年 | T | 定期交由有资质单位回收处理 |
| 废弃物品、药品使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋) |  | HW01 医疗废物 | 841-002-01 | 8 | 门急诊及 住院病房 | 固态 | 量失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋) |  | 日 | / | 收集后进行灭活处理后暂存于负 一楼的医疗废物暂存间，交由岳阳市 方向固体废物安全处置中心处理 |

# 4环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″~114°9′6″，北纬28°25′33″~29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖南省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积83.73km2。

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块（经度：113°7'8.13"纬度：29°17'39.13"），具体位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌

岳阳市属丘陵低山地形。境内地质构造复杂，为地壳运动褶皱上升部分，地势东高西低，呈阶梯状向东洞庭湖倾斜。地貌以岗丘地貌为主，间与平原、湖泊犬牙交错。山丘呈波状，海拔多在50—150米间，最高点麻布大山海拔358.8米，南湖、枫桥湖、东风湖、吉家湖、长江镶嵌于城区周围，水资源丰富。地处城中心的金鹗山，峰峦盘结，绿树成荫，主峰海拔97米，为城区最高点。随着城市建设的不断发展，许多岗丘被推平，建成工厂区与住宅区。外营力的作用，改变了原来的自然环境。

地震：根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010），查得该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为7度，建筑物按7度设防。

项目拟建地位于岳阳市的中部丘岗区，在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，地质条件较好。

### 4.1.3气象、气候

岳阳市地处东亚季风区，属北亚热带气候。四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，水热资源丰富；受季风气候影响，降雨量集中于雨季的4至7月；受长江与洞庭湖大型水体之调节，夏季最高温度未超过40℃，冬季严寒期短，有的年份无严寒期，年主导风向为NNE，冬季一月主导风向为NNE，盛夏七月主导风向为SSE。其主要气象参数如下：

（1）气温（℃）

年平均气温                            17.1

最热月（7月）平均气温                 29.1

最冷月（1月）平均气温                 4.7

极端最高气温                           39.3

极端最低气温                           -11.4

（2）降水（mm）

年平均降雨量                           1271.4

极端年最大降雨量                       2336.5

极端年最小降雨量                       787.4

最大日降雨量                           246.1

（3）相对湿度（%）

年平均相对湿度                         78

最热月平均相对湿度                     75

最冷月平均相对湿度                     77

（4）蒸发（mm）

年平均蒸发量                           1392.4

（5）风速（m/s）

年平均风速                             2.9m/s

（6）冻土（cm）                         5

（7）地震烈度7度

（8）十年一遇最大降雨量                 1679.4 mm

三十年一遇最大降雨量                1856.9 mm

（9）十年一遇日最大降雨量                161.6 mm

三十年一遇日最大降雨量               191.0 mm

### 4.1.4水文

东洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖水最高水温33.2℃，最低水温3℃，冬季平均水温6.9℃。

### 4.1.5土壤

岳阳市总国土面积15019平方公里，耕地面积32.10千公顷，其中水田面积17.33千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4-12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。

### 4.1.6生态环境概况

项目区域地带性植被为常绿阔叶林，植被类型主要为马尾松、杉木林、杂木灌丛，山地植被覆盖率高，多达50%以上。区域内主要的野生木本植物有马尾松、杉木、香樟、榕树、化香、枫香、枫杨、油茶、苦槠、朴树、青冈、构树、槐树、冬青、构骨、山胡椒、女贞、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、乌泡、鸡桑、楠竹、花竹等，草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等，另外还有多种蕨类和藤本植物；野生动物较少，主要有野兔、黄鼠狼、蛇、鼠、蛙、昆虫类及麻雀、八哥等鸟类；农作物主要有水稻、玉米、小麦、薯类、油菜、蔬菜、瓜果等粮食作物和蔬菜经济类植物。

区内植物属中亚热带长绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、扬、柳等，山体植被覆盖较好。区内农作物主要有水稻、油菜等。根据现场调查，项目区域没有珍稀濒危等需要保护的野生动植物。

## 4.2 岳阳市发展规划

岳阳市城市建设发展战略为：东扩、北进、南延、西联、中提。城市用地主导发展方向为：东扩、北进、南延。

岳阳市城市空间结构：根据城市空间导向因素及现状空间形态，空间布局模式为沿洞庭湖、长江带状组团式结构形态，各组团之间以洞庭湖、芭蕉湖、松阳湖、白泥湖生态绿地相间。岳阳市用地布局结构为“一主三副”：一主即主城区，三副即云溪、路口和君山城区。

主城区：南起湖滨、奇家岭、北至城陵矶华能电厂和泰格林纸、西起洞庭湖、东至随岳高速公路。以居住、商贸金融、行政办公、文化教育、高新技术产业、旅游服务、休闲度假为主，采取紧凑发展的模式，用地布局为金凤桥市级商业中心、东茅岭市级商业副中心、七里山—冷水铺工业、木里港—康王工业、奇家岭—郭镇文教五片区，用地面积95km2。

云溪城区：包括云溪、松阳湖、道仁矶。以港口物流、工业为主，用地布局为城陵矶（松阳湖）港口物流、临港工业、精细化工、岳化工业、云溪居住五片区，用地面积36.7km2。

路口城区：包括路口、文桥和陆城。以工业为主，用地布局为长岭石油工业、陆城居住、路口居住及配套服务片区，用地面积9.3km2。

君山城区：包括柳林洲、林阁佬、濠河和君山岛。以旅游休闲、生态农业、居住为主，用地布局为挂口居住、九公里公共服务、濠河和君山岛旅游休闲、林阁佬工业四片区，用地面积14km2。

## 4.3 岳阳市医疗卫生发展规划

岳阳市医疗卫生发展规划期间，每万人拥有医疗床位数达30个，全市城镇共需配置医疗床位13050个。按地理、人口和行政区划设置并完善三级医疗卫生保健机构，其中一般镇设基层卫生保健机构；县（市、区）域中心城市和中心镇设二级医疗卫生保健机构；中心城区设三级医疗卫生保健机构。以提高卫生资源综合利用率和卫生服务整体效益为目标，以发展农村医疗卫生、预防保健网为重点，合理调整医疗卫生设施布局，建立一个专业齐全、技术先进、分布合理、规划适度、健全完善的市、乡镇、村三级医疗卫生网络，扩大现有医疗机构规模。

## 4.4 项目周边污染源及区域主要环境问题

本项目属于城市建成区。项目周边工业和交通污染源分布情况如下：

1、工业污染源分布情况：

项目位于岳阳市主城区，周边500m范围内无污染型工业企业，主要为城市道路区域。

2、交通污染源分布情况：

根据项目周边道路分布情况，项目北临城市次干路樊陈路，东临东坡路，西邻尹家冲路，辐射范围均衡，可就近服务湖滨、干山片区、奇家岭、菜家片区。均属于城市主干道，交通造成可能对项目产生一定的噪声污染。

## 4.5 湖滨污水处理厂基本情况

湖滨污水处理厂是岳阳市总体规划中的34座污水处理系统之一，选址于岳阳县麻塘镇北湖村，远期建设规模为5万吨/日，一期建设规模为2.5万吨/日及其配套管网工程，其规划污水处理范围主要为湖滨区（包括八仙台片区、太平咀片区及龙山片区）、麻塘镇和赶山区，规划流域面积1652.29平方公里，规划服务人口17万。规划污水处理厂一期用地面积为39845m2，采用AAC氧化沟工艺对污水进行处理，污水处理厂排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准后排入东洞庭湖。一期工程已于2015年8月正式运行，出水能够达到设计要求《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准要求。污水处理厂进行提质改造，改造完成工艺为采用细格栅及曝气沉砂池+AAC 氧化沟+二沉池+高密度沉淀池+纤维转盘滤池+紫外线消毒渠工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准要求。

据《岳阳湖滨污水处理厂一期工程提标改造项目环境影响报告表》中关于湖滨污水处理厂尾水排放的相关结论：技改完成后由于采用深度处理工艺，对污水进一步处理后削减了排放尾水中主要污染物排放量。技改后污水处理厂尾水在不同预测时期（丰水期和枯水期）对纳污水体东洞庭湖的主要因子化学需氧量、氨氮和总磷的水环境影响预测值明显低于技改 前污水处理厂对东洞庭湖的影响，具有环境正效益。根据岳阳市生态环境局《岳阳市洞庭湖区水体达标方案》中关于对岳阳市南湖新区2020年入湖总磷削减任务要求，为使洞庭湖湖区在2020年水质达到0.1mg/L的要求，岳阳市南湖新区行政区域的总磷削减方案任务为4.01t/a。

污水处理厂提标改造完成后，在湖滨污水处理厂一期工程满负荷处理污水量后能削减入湖总磷量为4.5625t/a，项目实施可满足区域总磷指标削减方案的要求。技改项目实施后，在考虑污染物衰减和水体紊动混合作用后，主要污染物能在混合区以外实现维持现有水环境质量，混合区以外水域能满足水功能区的水质目标。技改项目削减排入湖体的主要污染物符合，较技改前有改善现有洞庭湖水质的效果，技改后项目所在纳污河段的水体环境质量能优于技改前的水环境现状质量。技改项目削减现有污染物排放总量，能满足主要污染物总量控制指标要求。根据叠加本底值后预测值来看，在考虑满足洞庭湖流域环境质量改善目标要求的前提下，化学需氧量、总磷和氨氮主要污染物指标预测值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准中相关标准要求，对地表水环境影响不大。

根据岳阳市中心城区污水处理设施及管网示意图可知，本项目位于湖滨污水处理厂的纳污范围内。本项目废水排放量为564m3/d，仅占湖滨污水处理厂剩余处理能力（目前剩余处理能力约2万/d）的2.82%，不会对污水处理厂水处理构筑物造成冲击，因此本项目废水经湖滨污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖，对其水质影响是可以接受的。

项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块区域，属于湖滨污水处理厂纳污范围，周边道路部分正在建设，将同步敷设污水管网，待区域污水管网敷设完毕，本项目预设计污水管道，一般医疗废水经化粪池预处理后可接入自建污水处理站进一步处理；项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水经衰变池衰变10个半衰期后监测满足标准要求，衰变池废水排入本部自建污水处理站进一步处理；所有废水经预处理达标到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“预处理标准”后且满足湖滨污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂，最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准之后排入东洞庭湖。

# 5环境质量现状调查与评价

## 5.1环境空气质量现状与评价

5.1.1空气质量达标区判定

本项目位于岳阳市南湖新区，为了解建设项目所在地的大气环境状况，本环评收集了岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2020年度生态环境质量公报》，符合技术指南要求。2020年度城区环境空气质量达标率为90.7%，轻度污染占全年8.5%，中度污染占0.8%，无重度及以上污染天气。细颗粒物为首要污染物占超标天数76.5%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占超标天数23.5%。2020年城区环境空气质量综合指数为3.79。岳阳市2020 年空气质量现状评价见下表。

表5-1  2020年岳阳市环境空气质量状况 单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 最大浓度占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 60 | 16.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 62.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 56 | 70 | 80 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37 | 35 | 105.7 | 超标 |
| CO | 第95百分位数日平均浓度 | 1200 | 4000 | 30 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数最大8小时平均浓度 | 134 | 160 | 83.8 | 达标 |
| 注：达标天数 332 天，有效天数 366 天，年达标率 90.7%，综合指数 3.79。 |  |  |  |  |  |

由上表结果可知，项目评价范围内基本污染物 SO2 、NO2 、PM10 、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求，PM2.5 超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。故本项目所在区域2020年为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。

（2）削减计划

《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。

根据《岳阳市环境空气质量达标规划》，要求在第一阶段（2021年-2023年）实施能源结构调整、优化产业结构、强化高污染燃料禁燃区能源管理、深化扬尘污染管控、燃生物质、气、油锅炉达标排放、重点污染行业提标升级改造、开展涉VOCs重点行业综合治理、深化移动源污染治理、强化餐饮、农业面源污染治理等减排措施以实现空气质量达标，本项目不属于高耗能、高污染等工业项目，在项目后续施工建设中应需加强对粉尘排放的管理。

5.1.2 其他污染物环境质量现状数据

为了解项目所在地环境空气评价因子中其他污染物（NH3、H2S）的环境质量现状，根据 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价引用已批复的《岳阳市中心医院项目》委托宇相津准（湖南）环境检测有限公司对项目所在地的环境质量现状进行了为期 7d（2020年12月21日~2020年12月27日）监测的硫化氢和氨小时值。

- （1）监测点位布设

- 根据工程的污染特征、当地气象条件、地形分布及环境功能区划要求，在评价范围内设置了1个环境空气监测点，点位分布情况及说明详见下表和附图3。

表5-2 其他污染物补充监测点位基本信息表

| 编号 | 监测点位名称 | 监测点坐标/m |  | 与本项目的位置关系 | 监测因子 | 监测 时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| G1 | 项目下风向 罗家庄村 | E113.113495115° | N29.290805983° | 南面350m | 硫化氢、氨 | 1h平均 |

- （2）监测结果

- 表5-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 （mg/m3） | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大占标率 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目下风向 罗家庄村 | 氨 | 1h平均 | 0.2 | 0.04~0.13 | 65 | 0 | 达标 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.01 | 0.003~0.004 | 40 | 0 | 达标 |

在监测期间，其他污染物中NH3、H2S小时值可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中小时均值限值要求。

综上所述，评价区域为环境空气质量不达标区，基本污染物中PM2.5浓度无法满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求，其他污染物中NH3、H2S小时值可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中小时均值限值要求。

## 5.2地表水环境现状评价

本项目拟建设一座废水处理规模为3000m3/d的污水处理站，用于处理本项目产生的一般医疗废水，同时可接纳中心医院本部、二期等工程的医疗废水；预设计污水管道，一般医疗废水经院内化粪池预处理达标可进入自建污水处理站处理。

本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005及岳阳市人民政府办公室文件关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知：东洞庭湖水域功能属于一般渔业用水，执行III类标准。本次评价引用纳污水体东洞庭湖本次评价引用2020年的生态环境部门已公布的洞庭湖水环境质量监测数据。引用断面为污水处理厂尾水排污口下游岳阳楼断面，主要监测因子为pH、COD、氨氮、TP、BOD5、LAS、挥发酚、石油类。监测结果具体如下：

表5-4 岳阳楼断面2020年主要常规因子监测结果评价表

单位：mg/L，pH 除外

| 指标 | pH值 | COD | 氨氮 | TP | BOD5 | LAS | 挥发酚 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 7 | 6.0 | 0.40 | 0.115 | 0.8 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
| 2月 | 7 | 7.8 | 0.16 | 0.090 | 1.0 | 0.02 | 0.0004 | 0.005 |
| 3月 | 8 | 7.0 | 0.13 | 0.045 | 1.0 | 0.02 | 0.0004 | 0.005 |
| 4月 | 7 | 10.0 | 0.19 | 0.080 | 0.6 | 0.02 | 0.0007 | 0.005 |
| 5月 | 8 | 7.0 | 0.05 | 0.045 | 0.2 | 0.02 | 0.0005 | 0.005 |
| 6月 | 7 | 7.5 | 0.08 | 0.060 | 0.2 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
| 7月 | 7 | 8.5 | 0.06 | 0.050 | 0.8 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
| 8月 | 8 | 11.0 | 0.05 | 0.050 | 1.2 | 0.02 | 0.0004 | 0.005 |
| 9月 | 7 | 9.5 | 0.07 | 0.040 | 0.2 | 0.02 | 0.0002 | 0.005 |
| 10月 | 7 | 9.0 | 0.06 | 0.065 | 0.9 | 0.02 | 0.0006 | 0.005 |
| 11月 | 8 | 5.8 | 0.06 | 0.075 | 1.0 | 0.02 | 0.0006 | 0.005 |
| 12月 | 8 | 5.8 | 0.09 | 0.094 | 1.0 | 0.02 | 0.0006 | 0.005 |
| 执行标准 | 6~9 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦4 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 |

根据上述监测结果可知，项目所在区域东洞庭湖岳阳楼断面的监测因子除TP外，其他因子均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

为了解项目周边的地表水环境质量现状，本次评价引用已批复的《岳阳市中心医院项目》于2020年12月21日~23日委托宇相津准（湖南）环境检测有限公司对其进行现状监测数据。

表5-5  地表水环境质量现状监测评价结果统计表

单位：mg/L，pH 除外

| 监测点 | 监测因子 | 监测值 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目西侧150m水塘 | pH | 7.01-7.85 | 6~9 | 0 | 0 |
|  | CODcr | 8-15 | ≤20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 2.3-2.8 | ≤4.0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.068-0.117 | ≤1.0 | 0 | 0 |
|  | 粪大肠菌群 | 1000-1200 | ≤10000 | 0 | 0 |

监测结果表明，项目地项目西侧水塘处各监测因子浓度均符合足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

## 5.3地下水环境现状监测与评价

本项目引用项目已批复的《岳阳市中心医院建设项目》宇相津准（湖南）环境检测有限公司于2021年1月18日对项目周边地下水水质进行的监测数据。根据报告内容调查可知，项目所在地评价范围内6个水井的水位埋深在0.8~1.4m。

（1）地下水水质监测点位

在建设项目场地西北侧、东侧及西南侧共布设3个地下水水质监测点，具体位置见表5-6。

表5-6  地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测点 | 经纬度 | 与本项目的位置关系 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目地东侧360m 陈家垅居民点 | E113.117596897°，N29.287617213° | 东侧620m | 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017） 中的Ⅲ类标准 |
| D2 | 项目地西北侧 820m 畈中村居民点 | E113.110274466°，N29.305341250° | 西北侧1000m |  |
| D3 | 项目地西南侧 900m 蒋家里居民点 | E113.103971275°，N29.289312369° | 西南侧1.2km |  |

（2）监测因子

监测因子为pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、钾离子、钙离子、镁离子、碳酸根、碳酸氢根、铬（六价）、铅、镉。

（3）监测时间与频次：2021年1月18日监测1天，每天采样1次。

（4）监测结果：地下水水质监测结果见下表。

表5-7 地下水监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  | III类标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 |  |  |
| pH 值 | 无量纲 | 7.11 | 7.23 | 6.89 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.50mg/L | 达标 |
| 硝酸盐（以 N 计） | mg/L | 0.08L | 6.24 | 5.82 | 20.0mg/L | 达标 |
| 亚硝酸盐（以 N 计） | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 1.0mg/L | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002mg/L | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 58 | 137 | 54 | 450mg/L | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05mg/L | 达标 |
| 氟化物（以 F 计） | mg/L | 0.05L | 0.30 | 0.07 | 1.0mg/L | 达标 |
| 砷 | μg/L | 1.99 | 5.63 | 0.37 | 0.01mg/L | 达标 |
| 汞 | μg/L | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.001mg/L | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05mg/L | 达标 |
| 铅 | μg/L | 1L | 1L | 2 | 0.01mg/L | 达标 |
| 镉 | μg/L | 0.9 | 0.1L | 0.1L | 0.005mg/L | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.61 | 0.10 | 0.27 | 0.30mg/L | 部分超标 |
| 锰 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.10mg/L | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.00mg/L | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.15 | 0.02 | 0.07 | 1.00mg/L | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.049 | 0.008L | 0.022 | 0.20mg/L | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.30mg/L | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02mg/L | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 78 | 250 | 114 | 1000mg/L | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 3.0mg/L | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 8L | 37 | 17 | 250mg/L | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 10L | 21 | 11 | 250mg/L | 达标 |
| 钾离子 | mg/L | 0.91 | 5.64 | 4.23 | - | - |
| 钙离子 | mg/L | 13.8 | 37.6 | 12.4 | - | - |
| 钠离子 | mg/L | 0.86 | 17.2 | 5.90 | - | - |
| 镁离子 | mg/L | 4.78 | 11.6 | 4.48 | - | - |
| 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | - | - |
| 碳酸氢根 | mg/L | 77 | 94 | 27 | - | - |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 4 | 7 | 5 | 3.0mg/L | 超标 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 40 | 50 | 30 | 100mg/L | 达标 |
| 备注：当结果小于检出限时，检测结果表示为“检出限+L” |  |  |  |  |  |  |

根据的监测结果可见，各监测点位的监测指标除铁和总大肠菌群外均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，铁、总大肠菌群最大超标倍数分别为1.03、1.33，造成铁超标的原因主要是由于项目所在地岩层内铁元素的析出；造成总大肠菌群超标的原因主要是由于项目所在地污水管网未接通，居民的生活废水未得到有效收集造成的，目前该区域的污水管网部分处于规划阶段，部分正在建设，待建成后，该情况会得到改善。

（5） 地下水化学类型

地下水现状监测点位水化学类型八大离子水化学类型分析结果见表5-8。

表5-8 地下水水化学类型分析结果表

| 监测点位 | 监测因子 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实测浓度 （mg/L） | 原子价 | 分子量 | 毫克当量浓度 （meq/L） | 当量百分比 （%） | 备注 |
| D1 | K+ | 0.91 | 1 | 39.0983 | 0.023 | 2.037 | ＜25 |
|  | Na+ | 0.86 | 1 | 23 | 0.037 | 3.272 |  |
|  | Ca2+ | 13.8 | 2 | 40.078 | 0.689 | 60.268 | ＞25 |
|  | Mg2+ | 4.78 | 2 | 24.305 | 0.393 | 34.423 | ＞25 |
|  | HCO3 - | 77 | 1 | 60 | 1.283 | 100 | ＞25 |
|  | CO2-3 | 5L | 2 | 61 | 0.00 | 0.00 | ＜25 |
|  | Cl- | 10L | 1 | 96.078 | 0.00 | 0.00 | ＜25 |
|  | SO4-2 | 8L | 2 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | ＜25 |
|  | 确定地下水化学类型为HCO-3 —Mg+Ca+型，属于舒卡列夫分类图表中的第2型水 |  |  |  |  |  |  |
| D2 | K+ | 5.64 | 1 | 39.0983 | 0.144 | 3.875 | ＜25 |
|  | Na+ | 17.2 | 1 | 23 | 0.748 | 20.087 |  |
|  | Ca2+ | 37.6 | 2 | 40.078 | 1.876 | 50.399 | ＞25 |
|  | Mg2+ | 11.6 | 2 | 24.305 | 0.954 | 25.639 | ＞25 |
|  | HCO3 - | 94 | 1 | 60 | 1.567 | 40.454 | ＞25 |
|  | CO2-3 | 5L | 2 | 61 | 0 | 0 | ＜25 |
|  | Cl- | 21 | 1 | 96.078 | 0.219 | 5.644 | ＜25 |
|  | SO4-2 | 37 | 2 | 35.45 | 2.087 | 53.902 | ＞25 |
|  | 确定地下水化学类型为HCO —SO2-4Mg2++Ca 型，属于舒卡列夫分类图表中的第9型水 |  |  |  |  |  |  |
| D3 | K+ | 4.23 | 1 | 39.0983 | 0.108 | 8.001 | ＜25 |
|  | Na+ | 5.90 | 1 | 23 | 0.257 | 18.971 |  |
|  | Ca2+ | 12.4 | 2 | 40.078 | 0.619 | 45.764 | ＞25 |
|  | Mg2+ | 4.48 | 2 | 24.305 | 0.369 | 27.264 | ＞25 |
|  | HCO3 - | 27 | 1 | 60 | 0.45 | 29.535 | ＞25 |
|  | CO2-3 | 5L | 2 | 61 | 0 | 0 | ＜25 |
|  | Cl- | 11 | 1 | 96.078 | 0.114 | 7.515 | ＜25 |
|  | SO4-2 | 17 | 2 | 35.45 | 0.959 | 62.950 | ＞25 |
|  | 确定地下水化学类型为HCO —SO2-4Mg2++Ca 型，属于舒卡列夫分类图表中的第9型水 |  |  |  |  |  |  |

由上表分析结果可知，确定D1地下水水化学类型为 HCO3—Mg+Ca型，属于舒卡列夫分类图表中的第2型水；确定D2、D3地下水化学类型为HCO3—SO42-Mg+Ca型，属于舒卡列夫分类图表中的第9型水。

## 5.3土壤环境现状评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查，本项目为医院建设项目，属于自身为敏感目标的建设项目，则对周边土壤环境现状进行了调查。
    土壤环境现状调查引用已批复的《岳阳市中心医院建设项目》委托宇相津准（湖南）环境检测有限公司于2021年1月19日、2021年2月3日对项目周边及项目地内的土壤现状进行的监测数据。

（1）监测点位

表5-9 土壤环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 方位 | 距离 | 类别 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 占地范围外 | 本项目地西侧120m双峰村 | 表层样 | 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1 全部污染物项目 |
| 2 | T2 | 占地范围内 | 项目北侧20m | 表层样 |  |
| 表层样应在 0~0.2m 取样；柱状样通常在 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~分别取样，以下每取 1 个样，根据基础埋深、土体构型适当调整。 |  |  |  |  |  |

（2）监测项目及频率

监测项目：pH、砷、铬（六价）、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2- 二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2.3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并蒽、苯并[a]芘、苯并[b] 荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并蒽、茚并芘、萘。

监测频率：一次采样分析，采样时间为2021年1月19日，2021 年2月3日。

（3）评价标准

执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。

（4）监测结果

监测结果见下表5-10。

表5-10  土壤环境质量现状监测结果表

| 检测项目 | 单位 | （2021.1.19）T1 项目地 西侧80m双塘村（0-0.2m） | （2021.2.3）T2（项目地内） | 参考限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六价铬 | mg/kg | ND | ND | 3.0 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 25 | 22 | 2000 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 26 | 25 | 150 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 8.97 | 5.95 | 20 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.102 | 0.080 | 8 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 13.7 | 17.1 | 400 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.20 | 0.06 | 20 | 达标 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 苯 | mg/kg | ND | ND | 1 | 达标 |
| 甲苯 | mg/kg | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 乙苯 | mg/kg | ND | ND | 7.2 | 达标 |
| 间&对二甲苯 | mg/kg | ND | ND | 163 | 达标 |
| 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | 222 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | 1 | 达标 |
| 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | 12 | 达标 |
| 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 0.12 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 12 | 达标 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | 94 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 10 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 3 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 66 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 701 | 达标 |
| 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 0.52 | 达标 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 0.7 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 0.6 | 达标 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | 11 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 2.6 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | 1.6 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | 0.6 | 达标 |
| 氯苯 | mg/kg | ND | ND | 68 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | 5.6 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | 560 | 达标 |
| 氯仿 | mg/kg | ND | ND | 0.3 | 达标 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | 92 | 达标 |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | 250 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | 34 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | 25 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | 5.5 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | 490 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | 5.5 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | 55 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | 0.55 | 达标 |
| 二苯并（a,,h）蒽 | mg/kg | ND | ND | 0.55 | 达标 |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | mg/kg | ND | ND | 5.5 | 达标 |
| 备注：ND 表示未检出。 |  |  |  |  |  |

由上表检测数据可知，监测点位建设用地土壤检测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中一类工业用地筛选值，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

## 5.5环境噪声现状监测评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：本项目沿场界四周各布设1个噪声监测点，项目西北侧50m处尹家组居民点1个噪声敏感点，共设5个点。

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级（5.5m/s）。

（2）现状调查结果与评价：东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，周边居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目西侧临城市道路50±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

湖南盛大环保科技有限公司于2022年02月16日~02月17日分昼间、夜间进行2天的噪声监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见下表。

表5-11 噪声监测布点

| 序号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| N1 | 项目场界东侧1米处 |
| N2 | 项目场界南侧1米处 |
| N3 | 项目场界西侧1米处 |
| N4 | 项目场界北侧1米处 |
| N5 | 项目西北侧50m处尹家组居民点 |

评价结果见下表。

表5-12  评价区环境噪声监测统计与评价结果   dB（A）

| 测点 编号 | 监测时间 | 昼间噪声测量值 dB(A) | 夜间噪声 测量值dB(A) | （GB3096—2008） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间标准dB(A) | 夜间标准dB(A) |
| N1 | 02月16日 | 48.1 | 41.7 | 55 | 45 |
| N2 |  | 49.5 | 40.2 | 55 | 45 |
| N3 |  | 50.9 | 42.6 | 70 | 55 |
| N4 |  | 48.4 | 41.6 | 55 | 45 |
| N5 |  | 51.0 | 38.3 | 60 | 50 |
| N1 | 02月17日 | 47.8 | 41.2 | 55 | 45 |
| N2 |  | 48.7 | 40.0 | 55 | 45 |
| N3 |  | 50.3 | 42.4 | 70 | 55 |
| N4 |  | 47.8 | 41.3 | 55 | 45 |
| N5 |  | 50.6 | 39.1 | 60 | 50 |

由上表监测统计结果可以看出，现场监测结果表明；项目区域四周昼间、夜间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及4a类标准要求，尹家组居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

## 5.6 生态环境质量调查

调查区域内生态系统主要分为城市景观生态系统。评价区地处丘陵坡地，土壤以红壤为主；项目调查区乔灌木覆盖率较高，所在地属于中亚热带常绿阔叶林带。区域内野生植物多为常见种，林木以马尾松、杉木、樟树为主。其次有灌草丛。区域内野生动物较少，主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。经实地踏勘，项目拟建地不在东洞庭湖自然保护区、南湖风景名胜区等需要特别保护的区域，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。

区域内土地利用结构较好，水土保持功能较强，具有较强的自我调节能力。项目场址内主要有马尾松、灌木和野草；周边山上多为油茶、马尾松、杉树、樟树、灌木和野草；无荒坡裸露，水土流失程度轻微。

# 6环境影响分析

## 6.1施工期环境影响分析

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘，天干地燥时，对周边环境空气质量将产生较大的影响，一般情况下，施工场地、运输道路沿线影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上。同时项目在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，对进出车辆进行冲洗，对运输的渣土车上的废物进行一定的增湿处理，则可进一步降低扬尘的数量。道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若采取密封车辆、加盖篷布及完善的车辆冲洗措施，出口车辆泥印可控制在10m以内，对道路扬尘的增加量较小。

本项目施工期施工车辆不多，且分散，尾气中NOx、THC、CO排放量很少，对附近区域环境空气影响很小。因此，在项目区施工过程中，应严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。

### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

（1）施工废水

施工生产废水主要包括钻孔泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水，根据前面施工期水污染源强分析可知，施工生产废水中SS、石油类浓度分别为300-350mg/L、8-10mg/L。如果任由施工生产废水直排，将会对周边水质产生影响。因此项目施工必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染，同时设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后，循环使用，用于生产、路面养护或洒水抑尘，不外排。

为了减少养护废水对周边水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不溢流到环境中。

（2）施工区生活污水

项目施工人员在周边村庄聘用，所有施工人员在自己家中食宿，工地厕所粪便均被附近农民挖出作肥料，所以施工人员生活污水较小，对水环境影响不大。

项目施工时，禁止向现状水体排放污水、倾倒垃圾和其他废弃物；禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；禁止堆放、存贮固体废物和其他污染物等行为。

### 6.1.3施工期声环境影响分析

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和运输车辆，其特点使间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声较高。施工期施工区噪声预测采用点源衰减模式进行预测，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。具体预测值见表6-1。

表6-1   单台机械设备噪声距离衰减预测值单位：dB（A）

| 源强距离 |  | 距声源距离 |  |  |  |  |  |  |  | 场界噪声限值 | 声环境质量标准2类限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |  |  |
| 挖土机 | 96 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 46.5 | 昼70 夜55 | 昼60 夜50 |
| 冲击机 | 95 | 69.0 | 65.5 | 63.0 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |  |  |
| 空压机 | 85 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 45.0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |  |  |
| 载重车 | 89 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 55.0 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 39.5 |  |  |

施工噪声随着传播距离衰减。一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界边附近施工时将对项目边界外100m范围内的敏感点声环境产生一定的不利影响。

根据现状调查，目前声环境评价范围内200m有少许居民点和声环境保护目标，根据上表的预测，本项目高噪声设备如挖土机运行时会对该居民点影响较小。为进一步减少施工噪声对周围敏感点的影响，应合理布局施工场地，避免局部声级过高；噪声大的施工设备和操作尽可能远离敏感区；尽量避免高噪声设备同时施工。

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行结束。

### 6.1.4施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要为渣土、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

项目区施工过程中将产生一定量的渣土和建筑垃圾，主要污染物包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾按照渣土部门相关要求统一清运，对环境影响较小。

根据前述分析，高峰时施工区生活垃圾产生量约为10kg/d，通过施工单位定点收集，定期清运后，其对环境影响较小。

通过上述处理措施后，本项目施工过程中的固体废物对环境影响将较小。

### 6.1.5施工期生态环境影响分析

施工期生态环境影响主要表现在对生物多样性、土地利用、水土流失以及景观等方面的影响。项目主要利用现有建筑物进行改造，因此工程建设对生物多样性、土地利用及景观的影响较小，但施工期不可避免产生水土流失问题，建设单位应采取如下措施：

（1） 科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，对于暂未开发区域采用防尘布覆盖，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。对高填深挖以及不良地质和滑坡等水土流失易发地带，将合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅， 不出现积水浸泡工作面的现象。如果防护不能紧跟开挖时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施。

（3）降雨是造成水蚀和重力侵蚀的重要原因，雨季施工应根据现场实际情况确定，施工前须编制雨季施工实施计划。

（4） 施工时须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，稳定边坡。在施工过程中，必须对临时土方堆置区采取适当的临时性防护措施，目前最常见的措施是在堆土后在堆土范围之外设置排水沟，预防堆置区的汇水对裸露土体形成冲蚀。

（5） 设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，采取挖明沟，设挡墙等措施； 废土、渣应及时运出填埋，不得随意堆放，并应注意挖填平衡，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。

（6） 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工将破坏原有的地貌和植被，扰动表土结构， 致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2∙a。该地区水土流失类型以水蚀为主，水蚀以面蚀和沟蚀为主。施工单位须在项目建设过程中，建立水土保持方面的规章制度，加强管理，严格按照批复的水土保持方案要求开展工作。

本项目所在地降雨较丰沛，全年降雨以 4~9 月最多。项目建设过程挖、填作业在遇降雨时会造成局部地段的水土流失。水土流失产生的影响主要集中在施工初期，后期随着工程的完成和防护措施的逐步落实，水土流失强度将大幅度降低。

（7） 在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

（8） 由于项目施工期较长，评价要求建设单位根据要求完善水土保持相关程序，并且要求施工单位在建设过程严格按照水土保持方案、批复等相关要求开展工作。同时建立水土保持方面的规章制度，加强管理。

采取以上措施后，项目施工对生态环境的影响较小，可控制在环境承受范围内，措施可行。

### 6.1.6施工期结论

项目在施工期严格执行操作规范，采取封闭运输、场地洒水、专人清扫车轮泥土等措施，同时对建筑垃圾要分类统一收集、堆放等措施减小对大气环境及周围环境卫生的影响；通过修建简易沉淀池等措施减少项目工程废水对周围环境的影响；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，禁止使用强噪声设备，将噪声影响降到最小；对建筑垃圾等进行分类收集、定点堆放等措施减少固废对周围环境的影响。

施工期产生的污染物，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的、局部的，随施工的结束而消失。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

#### 6.2.1.1评价等级及影响分析

1、大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，μg/m3；

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，μg /m3；

Coi一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表6-2  大气评价工作等级划分判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤ Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

（3）、污染物评价标准

本项目污染物估算模式评价标准按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选取GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对于仅有8h平均质量浓度、日平均质量浓度、年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1小时质量浓度限值。

2、污染源参数

表6-3 主要点源参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口 内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气 温度 /℃ | 年排放小时数 /h | 排放 工况 | 污染物排放 速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA 001 | 污水 处理站 | 113.116381 | 29.294449 | 65 | 65 | 0.6 | 15000 | 25 | 8760 | 正常 | NH3 | 0.0038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00015 |

表6-4  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源 长度 /m | 面源 宽度 /m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放 速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理站 恶臭 | 113.116413 | 29.294587 | 40 | 25 | 0 | 3.0 | 8760 | 正常 | 0.00039 | 0.000015 |

3、各污染源估算模式预测结果

- 表6-5 污水站排气筒DA001预测结果

| 下风向距离 | 污水站排气筒 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 0.0120 | 0.0060 | 0.0005 | 0.0047 |
| 100.0 | 0.0164 | 0.0082 | 0.0006 | 0.0065 |
| 200.0 | 0.0249 | 0.0125 | 0.0010 | 0.0098 |
| 300.0 | 0.0430 | 0.0215 | 0.0017 | 0.0170 |
| 400.0 | 0.0466 | 0.0233 | 0.0018 | 0.0184 |
| 500.0 | 0.0498 | 0.0249 | 0.0020 | 0.0197 |
| 600.0 | 0.0507 | 0.0254 | 0.0020 | 0.0200 |
| 700.0 | 0.0464 | 0.0232 | 0.0018 | 0.0183 |
| 800.0 | 0.0422 | 0.0211 | 0.0017 | 0.0167 |
| 900.0 | 0.0386 | 0.0193 | 0.0015 | 0.0152 |
| 1000.0 | 0.0357 | 0.0179 | 0.0014 | 0.0141 |
| 1200.0 | 0.0308 | 0.0154 | 0.0012 | 0.0122 |
| 1400.0 | 0.0268 | 0.0134 | 0.0011 | 0.0106 |
| 1600.0 | 0.0235 | 0.0117 | 0.0009 | 0.0093 |
| 1800.0 | 0.0208 | 0.0104 | 0.0008 | 0.0082 |
| 2000.0 | 0.0185 | 0.0092 | 0.0007 | 0.0073 |
| 2500.0 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0057 |
| 3000.0 | 0.0116 | 0.0058 | 0.0005 | 0.0046 |
| 3500.0 | 0.0097 | 0.0049 | 0.0004 | 0.0038 |
| 4000.0 | 0.0084 | 0.0042 | 0.0003 | 0.0033 |
| 4500.0 | 0.0073 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0029 |
| 5000.0 | 0.0065 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0026 |
| 下风向最大浓度 | 0.0510 | 0.0255 | 0.0020 | 0.0201 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

- 表6-6 污水站面源预测结果

| 下风向距离 | 污水站面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 1.2288 | 0.6144 | 0.0473 | 0.4726 |
| 100.0 | 0.6356 | 0.3178 | 0.0244 | 0.2444 |
| 200.0 | 0.2766 | 0.1383 | 0.0106 | 0.1064 |
| 300.0 | 0.1637 | 0.0819 | 0.0063 | 0.0630 |
| 400.0 | 0.1118 | 0.0559 | 0.0043 | 0.0430 |
| 500.0 | 0.0848 | 0.0424 | 0.0033 | 0.0326 |
| 600.0 | 0.0660 | 0.0330 | 0.0025 | 0.0254 |
| 700.0 | 0.0534 | 0.0267 | 0.0021 | 0.0206 |
| 800.0 | 0.0445 | 0.0222 | 0.0017 | 0.0171 |
| 900.0 | 0.0379 | 0.0189 | 0.0015 | 0.0146 |
| 1000.0 | 0.0328 | 0.0164 | 0.0013 | 0.0126 |
| 1200.0 | 0.0255 | 0.0128 | 0.0010 | 0.0098 |
| 1400.0 | 0.0207 | 0.0103 | 0.0008 | 0.0080 |
| 1600.0 | 0.0172 | 0.0086 | 0.0007 | 0.0066 |
| 1800.0 | 0.0147 | 0.0073 | 0.0006 | 0.0056 |
| 2000.0 | 0.0127 | 0.0063 | 0.0005 | 0.0049 |
| 2500.0 | 0.0094 | 0.0047 | 0.0004 | 0.0036 |
| 3000.0 | 0.0073 | 0.0036 | 0.0003 | 0.0028 |
| 3500.0 | 0.0059 | 0.0030 | 0.0002 | 0.0023 |
| 4000.0 | 0.0049 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0019 |
| 4500.0 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0016 |
| 5000.0 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0014 |
| 下风向最大浓度 | 2.2797 | 1.1399 | 0.0877 | 0.8768 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

- 5、评价工作等级确定

本项目Pmax最大值出现为污水处理站无组织排放的NH3，Pmax值为1.1399%，Cmax为2.2797μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 6.2.1.2大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。按导则8.1.2要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

项目营运期废气污染主要为污水处理站恶臭及少量停车场汽车尾气。本项目设有1个排放口，另根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目涉及排放口为一般排放口。

- 1、有组织排放量核算

- 项目有组织排放量核算见下表。

- 表6-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | NH3 | 0.25 | 0.0038 | 0.0333 |
|  |  | H2S | 0.01 | 0.00015 | 0.0013 |
| 有组织排放合计 |  | NH3 |  |  | 0.0333 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0013 |

- 2、无组织排放量核算

- 项目无组织排放量核算见下表。

- 表6-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 污水处理站恶臭 | NH3 | 建设单位将自建的污水 处理站设于地下，并收集 废气进行集中处理后通过排气筒排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3污水处理站周边 大气污染物最高允许 浓度标准限值要求 | 1mg/m3 | 0.0034t/a |
|  |  | H2S |  |  | 0.03m/m3 | 0.00013t/a |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  | 0.0034t/a |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.00013t/a |  |

- 3、大气污染物年排放量核算

- 项目大气污染物年排放量核算见下表。

- 表6-9 项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.0367 |
| 2 | H2S | 0.00143 |

- 4、非正常排放量核算

表6-10  项目非正常排放量核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常浓度 mg/m3 | 排放速率kg/h | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站DA001 | 除臭装置故障，效率为0 | NH3 | -- | 0.019 | 1h | 1次 | 立即维修 |
|  |  |  | H2S | -- | 0.00074 |  |  |  |

#### 6.2.1.3大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据前文估算模式的结果，本项目厂界及厂界外污染物浓度值达标，因此本项目不需再设置大气防护距离。

## 6.2.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。水污染影响三级B评价可不进行水环境影响预测，仅分析水污染控制和水环境缓减措施有效性评价。本次评价仅结合项目废水产生、处理及排放去向等情况进行简要描述。

本项目医院内实行雨污分流、污污分流措施。医院内设独立的雨水收集系统，建筑屋面雨水经雨水斗收集排至室外雨水管网，地面道路雨水经雨水口收集排至室外雨水管网排至市政雨水管道流入东洞庭湖。

6.2.2.1 废水去向

本项目废水主要包括一般医疗废水、特殊医疗废水等。本项目建设一座废水处理规模为3000m3/d的污水处理站，一般医疗废水经院内化粪池预处理后可进入自建污水处理站一步处理；本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。所有医疗废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“预处理标准”并满足湖滨污水处理厂接纳标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂。最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。

6.2.2.2 废水进入湖滨污水处理厂的环境可行性分析

根据岳阳市中心城区污水处理设施及管网示意图可知，本项目位于湖滨污水处理厂的纳污范围内。本项目废水排放量为564m3/d，仅占湖滨污水处理厂剩余处理能力（目前剩余处理能力约2万/d）的2.82%；本项目污水处理站处理能力为3000m3/d，占湖滨污水处理厂剩余处理能力的15%，不会对污水处理厂水处理造成冲击，因此本项目废水经湖滨污水处理厂处理达标后排入东洞庭湖，对其水质影响是可以接受的。

项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村岳阳市中心医院一期用地西南侧地块区域，属于湖滨污水处理厂纳污范围，周边道路部分正在建设，将同步敷设污水管网，待区域污水管网敷设完毕，本项目预设计污水管道，一般医疗废水经化粪池预处理后可接入自建污水处理站进一步处理；本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。所有废水经预处理达标到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“预处理标准”后且满足湖滨污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂，最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准之后排入东洞庭湖。

6.2.2.3 本项目污水处理站的规模合理性分析

根据建设单位提供的资料所知，本项目自建污水处理站在污水处理站设计阶段即已将本项目可能产生的废水量和废水水质进行了整体考虑，规模上留有一定余量（包含岳阳市中心医院项目一期，项目二期，肿瘤诊疗中心项目废水处理范围），不将传染病废水纳入本项目自建污水处理站收集范围。

本项目废水产生量为564m3/d（205860m3/a），根据《岳阳市中心医院环境影响报告书》，岳阳市中心医院产生的废水主要是一般医疗污水和特殊性质污水（含汞污水），中心医院一期工程废水产生量为657.326m3/d（239924.34m3/a），合计废水量为1221.326m3/d（445784.34m3/a）。占污水处理站处理能力（目前处理能力3000m3/d）的40.7%，剩余处理能力为1778.7m3/d，可用于接纳中心医院二期等项目的污水处理。

本项目污水处理站为全封闭地埋式，位于中心医院住院楼地下负一层，占地面积约984.15m3，构筑物包括格栅、调节池、水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池、消毒间、污泥间等。污水处理站污水处理工艺为“预处理池—格栅—调节池—水解酸化池—接触氧化池 1—接触氧化池 2—斜管沉淀池—消毒池—出水”，采用投加活性氧提高除氯效果，确保以上经预处理后的废水和生活污水、医疗废水进入项目自建污水处理站统一处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入市政污水管道，再排入湖滨污水处理厂处理达标后最终排入东洞庭湖。

根据《岳阳市中心医院环境影响报告书》内容，中心医院产生的废水主要有非病区废水（食堂产生的含油废水、纯水制备产生的反渗透浓水及科研行政综合楼办公生活过程产生的废水）、病区废水（一般医疗废水、特殊性质污水）、绿化用水、冷却塔循环用水、锅炉用水。绿化用水经下渗或自然蒸发损耗；冷却塔用水循环使用不外排；供热锅炉用水循环使用不外排，净化空调加湿及厨房用蒸汽锅炉经蒸发损耗，生活热水锅炉用水作为生活用水进入办公生活用水处理；科研行政综合楼办公生活过程产生的废水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后排入市政污水管网；纯水制备浓水直接排入市政污水管网，再排入湖滨污水处理厂处理；特殊性质污水（含汞废水）经预处理后与一般医疗废水一起进入本项目污水处理站处理，水质与本项目医疗废水基本相似，均不涉及传染病废水，满足本项目自建污水处理站进水水质要求。

表6-11 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 医疗污水 | COD、NH3-N、pH 、SS、BOD5、阴离子表面活性剂、总余氯等 | 进入城镇污水处理厂 | 间歇排放，流量稳定 | / | 化粪池、衰变池+医疗废水处理站 | 预消毒（化粪池、中和池、衰变池）+ 格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒接触池+ 出水 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| a 指产生废水工艺、工序或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污溉农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指去那边在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间接排放间流量稳定；间断排放排放期间流量不稳定，但有周期性规律，间断排放，排放间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理设施”等。 f 排放口编号可按地方管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6-12 废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水 排放量 | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| DW001（一般排放口） | 113.116467003° | 29.297393190° | 3000t/d | 湖滨污水处理厂 | 连续 排放 | / | 湖滨污水处理厂 | pH | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10mg/L |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5mg/L |

表 6-13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“预处理标准” | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 250 |
|  |  | BOD5 |  | 100 |
|  |  | SS |  | 60 |
|  |  | 氨氮 |  | -- |

表6-14 肿瘤诊疗中心废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 50 | 0.028 | 10.29 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.0056 | 2.06 |
|  |  | SS | 10 | 0.056 | 2.06 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.0028 | 1.03 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 10.29 |
|  |  | BOD5 |  |  | 2.06 |
|  |  | SS |  |  | 2.06 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 1.03 |

表6-15污水处理站全站废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 50 | 0.028 | 54.75 |
|  |  | BOD5 | 10 | 0.0028 | 10.95 |
|  |  | SS | 10 | 0.028 | 10.95 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 0.0028 | 5.48 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 54.75 |
|  |  | BOD5 |  |  | 10.95 |
|  |  | SS |  |  | 10.95 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 5.48 |

6.2.2.4 地表水环境影响分析结论

项目污水经自建污水处理站预处理达标后排入市政污水管网进入湖滨污水处理厂深度处理达标排放。经采取上述措施后，项目废水排放对地表水环境影响是可以接受的。

## 6.2.3地下水环境影响分析

本项目不采用地下水作为水源，营运期无地下开采等动工作业，其污染地下水的可能性主要为项目污水的少量渗漏。若发生渗漏，污染物可能会穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的产生一定污染。

项目区域地下水主要由地表雨水补给，本项目的建设增加了地面硬化，减少了地表水雨水的渗透补给量，会在一定程度上减少了地下水量。

项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和项目环境管理的前提下，可有效控制项目内的污水渗漏现象，因此项目运营期不会对区域地下水环境产生不良影响。

## 6.2.4声环境影响分析

### 6.2.4.1噪声源与声级

营运期主要噪声源有设备噪声、人员活动噪声及进出车辆噪声，具有不稳定性，噪声值为60~75dB（A）。本项目拟设置污水处理站的各项配套设施等设置在地下室，地下层隔声效果好。污水处理站风机和水泵噪声值较小，约75~80dB（A），隔声量保守取15dB(A)，则设备噪声经隔声后为60～65dB(A)。

因此营运期主要设备噪声为医院内的动力设备，详见下表：

表6-16 项目主要设备及其噪声源强   单位：dB（A）

| 设备名称 | 设备位置 | 噪声值范围 | 降噪措施 | 降噪后噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 污水站 | 75~80 | 房间隔声、设备加减振基础 | 60~65 |
| 水泵 | 污水站 | 75~80 | 设备装减振基础 | 60~65 |

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，项目声环境评价工作等级为二级。评价范围为项目厂界向外200m。

本次评价预测项目建成后厂界噪声贡献值是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类、4类标准以及周边居民点预测值能否达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

### 6.2.4.2 预测模式

本次评价以四周厂界外1 m处进行厂界达标论证。

本项目主要噪声源分布在厂界内，项目拟通过建筑隔声、在设备安装基础减振、消声等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，避免因不正常运行所导致的噪声增大等措施控制项目运营噪声。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），结合本项目声源的噪声排放特点，结合选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

### 6.2.4.3 预测模式

根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及对敏感点的影响。其预测结果见下表：

表6-17  拟建工程厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

| 贡献值 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 46.7 | 40.3 | 33.6 | 40.0 |
| 厂界噪声标准限值 | 昼间 | 55 | 55 | 70 | 55 |
|  | 夜间 | 45 | 45 | 55 | 45 |
| 评价标准：东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）；西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准：昼间70B（A）、夜间55dB（A）。 |  |  |  |  |  |

由上表预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，东、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

周边最近居民点为西北面尹家组居民点，距离厂界约50m，中间间隔山体和绿化，在厂界达标的情况下，噪声可进一步衰减，对周边居民点影响较小，敏感点环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

项目拟建工程周边敏感点声环境噪声预测结果见下表。

表6-18 拟建工程声环境噪声预测结果  单位：dB（A）

| 噪声源 | 尹家组居民点 |
| --- | --- |
| 噪声贡献值 | 34.1 |
| 背景值（昼间） | 51.0 |
| 背景（夜间） | 39.1 |
| 预测值（昼间） | 51.1 |
| 预测值（夜间） | 40.3 |
| 标准限值 | 昼间60dB（A）、夜间50dB（A） |

医院内交通噪声主要是看病人员汽车（基本为小型车）出入的交通噪声，一般时速在10km/h。则其噪声约为65～70dB（A）。鸣笛的噪声源强为78～84dB（A），为保证院内特殊环境，院内道路及车库应设置禁止鸣笛标志，以避免鸣笛噪声对病人的影响；同时建设单位应合理设置院内进出通道，将集中停车场尽量安排在外围和主要进出通道两旁，同时限制区内行驶的机动车辆和车速，对进入车辆禁鸣，可有效降低噪声，减少对院内病人影响。

项目就诊人员主要在门急诊大楼的一层大厅相对集中，人员活动噪声主要在昼间产生，夜间人员活动很少，嘈杂声较大，经各楼层隔声和距离衰减后不会对周围环境产生太大影响。通过加强管理，禁止喧哗等措施可以降低噪声影响。

综上所述，项目通过对各噪声源采取有效的隔声、减振、消声、吸声、距离衰减等控制措施后，东、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；敏感点环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

## 6.2.5固废环境影响分析

项目营运期医疗区固废主要为一般生活垃圾、危险废物及医疗固废。

（1） 生活垃圾

项目营运期生活垃圾产生量为2.25t/d，821.25t/a。项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一收集处理，对周边环境影响较小。

（2） 危险废物

①医院综合医疗废物

项目营运期医疗综合医用废弃物产生量为212.7t/a。医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，再交由有资质单位处置处理。

②医疗单位化粪池污泥及污水处理站污泥

项目营运期病区化粪池污泥产生量为131.4t/a，化粪池污泥经脱水消毒后密封包装后暂存于污水站污泥间，交由有资质单位处理。

本项目营运期污水处理站污泥产生量为30.88t/a；污水处理站满负荷情况下污水处理站产生量为133.37t/a。本项目化粪池污泥、格栅的栅渣、医疗废水处理站产生的污泥定期排入污泥浓缩池，待一定量后投加漂白粉，通过搅拌混合消毒后，经压滤机脱水的污泥密封包装后暂存于污水站污泥间，交由有资质单位处理。

③废活性炭

本项目营运期废活性炭产生量约0.9t/a，属于危险废物，编号为HW49，危废代码为900-041-49。集中收集后暂存于危险固废间再交由有资质单位处置。

④废UV灯管

本项目营运期废活性炭产生量约0.1t/a，属于危险废物，编号为HW29，危废代码为900-023-29。集中收集后暂存于危险固废间再交由有资质单位处置。

⑤废弃物品、药品

本项目运营过程中会产生少量失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃、一次性塑料输液瓶(袋)产生量约为8t/a，为危险废物，经危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。

医疗性废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。2003年6月，国务院出台了《医疗废物管理条例》，对医疗废物做出了严格的立法。

本项目依托中心医院医疗废物暂存间和危险废物暂存间，位于地下一层东南侧。医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

本项目医疗固废依托中心医院医疗废物暂存间暂存后，定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司统一收集后集中处置，具体的收集运输由处置单位统一安排。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。岳阳市方向固废安全处置有限公司，是岳阳市政府唯一特许经营的医疗固废安全处置中心。服务范围覆盖岳阳行政区域内（6县4区）的所有医疗卫生机构。能确保医疗和工业垃圾的安全处置，不会对周边环境产生二次污染。

建设单位委托其处理处置本项目产生的医疗废物，符合固体废物污染环境防治法和《医疗废物管理条例》等相关国家医疗废物处理处置规定要求，是可行的。

## 6.2.6外环境对本项目的影响分析

项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块，属于城市规划待建区，根据岳阳市赶山片区控制性详细规划，周边污染源主要为周边居民日常生活污染源，未规划工业用地。

本项目为医院项目，本身即为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感。根据现场调查，本项目西面及北面为城市道路主干道，其周边道路部分正在建设，运行后周边道路的交通噪声对项目会有一定的影响。根据项目总平面设计，项目临西面城市道路一侧为绿化带及地面停车场，与项目门诊住院大楼距离约80m。考虑到交通噪声的影响，评价建议医院病房对临路侧所有楼层窗户建筑安装了隔声门窗等，再通过墙体隔声等，其交通噪声值可衰减15～20dB(A)，不会对住院病人造成大的影响，同时应与交通部门沟通，在经过医院路段设置减速带，在临道路一侧种植高大乔木，起到一定的噪声阻隔作用，采取上述措施后，交通噪声对本项目的外环境影响不大。

本项目西北侧50m处为尹家冲居民点，东北面410m为陈明仲居民点，东南面330m为樊陈家居民点，西面和西南面均为山地，周边未规划工业工地。污染源主要为周边居民生活废水及食堂油烟废气，经现场调查，周边居民生活废水均进入家中下水道，未随意外排，食堂油烟经油烟净化器处理可达标排放，对本项目环境影响较小。

# 7污染防治措施可行性分析

## 7.1施工期污染防治措施可行性论证

### 7.1.1大气污染防治措施可行性论证

施工期扬尘主要来源于场地清理平整与开挖、建筑材料的运输、装卸过程中大量的粉尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。

为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

①在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行驶时速。

②施工过程中产生的物料采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。

③及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其他有效防尘措施。

④施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

⑤加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。

⑥合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

⑦施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。

采用上述处理措施后，项目施工扬尘能得到有效控制，措施可行。

### 7.1.2水污染防治措施可行性论证

（1）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经临时沉淀池沉淀后全部回用，不外排；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置施工期车辆清洗设施和临时沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经临时沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护。

（2）严格管理施工机械和车辆，严禁油料泄露和随意倾倒废油料，以免造成周边土壤和水环境污染。

（3）散装粉质物料在施工现场堆放时，堆场应远离水体的一侧，并进行苫盖，避免雨季因暴雨造成的地表径流将其带入水体影响水质。

（4）生活污水：本项目施工废水主要为施工人员生活污水。项目施工人员在周边村庄聘用，所有施工人员在自己家中食宿，工地厕所粪便均被附近农民挖出作肥料，所以施工人员生活污水较小，对水环境影响不大。对外环境影响很小。

### 7.1.3噪声防治措施可行性论证

施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。本项目施工期噪声主要源于电锯、电焊机、中型载重车、升降机、电钻、无齿锯和磨光机等设备运行产生的噪声，项目拟采取的噪声污染防治措施如下：

（1） 施工场地进行合理规划，统一布局。

（2） 施工机械尽量选用低噪声设备，高噪声设备施工时尽可能远离周边敏感点，必要时对其采取隔声降噪措施。

（3） 合理安排工期，特别要控制夜间的噪声，夜间不得进行高噪声作业。

（4） 施工现场尽量避免产生可控制的噪声，严禁车辆进出工地时高音鸣笛，严禁随意抛扔建材等行为。

（5）建设单位及施工单位除抢修、抢险外，夜间禁止施工；由于生产工艺上的连续性或者其他特殊原因，确需连续施工的，施工单位应当向环保部门办理审批手续，并通告附近居民。

（6）打桩阶段严禁使用传统压力打桩机，一律使用液压打桩机；施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。

（7）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，并且在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

（8）应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经居民区时，应减速慢行、禁止鸣笛，以避免施工车辆噪声对沿线的居民生活产生影响。

总之，建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，以减轻对周围环境的影响。

在建设方严格落实以上措施的前提下，施工期噪声可得到有效控制，对周围的声环境质量的影响较小，措施是可行的。

### 7.1.4固体废物处置措施

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾，施工单位应加强管理，分类进行全面收集、合理处置。其防治措施如下：

①项目施工期产生的弃土方和建筑垃圾交由当地渣土部门处理。

②制定建筑垃圾处置运输计划，避免在行车高峰时运输。

③车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆必须在规定的时间内，按指定路线行驶。

④建筑工人生活垃圾定点堆放，委托环卫部门统一清运处理。

经上述措施后，施工期固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响较小，措施可行。

### 7.1.5施工期生态影响减缓措施

1、工程永久占地影响减缓措施

①施工前根据设计定桩沿用地红线拉上彩条布进行划界，施工期严禁超出划定边界进行施工作业。

②施工结束后对项目开挖产生的边坡、临时占地等进行恢复。

③施工期做到文明施工，禁止施工车辆下道行驶，随意开辟便道的行为。

④加强对施工队伍的宣传和管理，采用宣传栏、宣传碑、指示牌等，让工程业主和施工人员了解植被保护的重要性。

2、工程临时占地影响减缓措施

①施工工区以集中设置为原则，施工工区应划清边界线，严禁随意侵占其他范围。

②在施工工区设置过程中要充分体现“预防为主、保护优先”的原则，如果施工过程中发现环评阶段确定的施工工区不能满足工程建设，需要进行变更。变更前必须向当地环保等主管部门申请，严禁在植被覆盖度较高区域设置施工工区，再取得相关部门许可后方可变更， 并把变更情况及时向岳阳市生态环境局备案。

③施工场地应做好生活垃圾和建筑垃圾的收集工作，特别是要做好塑料等不可降解垃圾的收集处理，禁止随意丢弃。

④施工结束后对施工工区的临时建筑进行拆除，对施工迹地进行平整。

### 7.1.6水土流失防治措施

①合理安排施工季节，尽量避免雨季施工。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。

②合理安排施工进度，衔接好各施工程序，及时配套完成水土保持措施，做到工序紧凑、有序，以减少施工期土壤流失量。

④建筑垃圾的运输车辆加盖板，以防止洒落。

⑤对挖方路段有坡面径流汇入施工工作面的应先修建截水沟，使暴雨径流不致冲刷坡面造成水土流失。

⑥施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，种植当地观赏性好的野生花草灌木和树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。

## 7.2 运营期污染防治措施可行性论证

### 7.2.1废气污染防治措施及技术经济的可行性

#### 7.2.1.1 废气污染防治措施

项目营运期产生的废气主要为污水处理站恶臭和汽车尾气。

1、污水处理站恶臭防治措施

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）要求“为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染，将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来。组织气体进入管道定向流动到能阻截、过滤吸附、辐照或杀死病毒、细菌的设备中，经过有效处理后再排入大气。废气处理可采用臭氧、过氧乙酸、含氯消毒剂、紫外线、高压电场、过滤吸附和光催化消毒处理对空气传播类病毒进行有效的灭活。”本项目最终选择活性炭过滤吸附设施，建设单位在格栅、调节池、絮凝沉淀池、接触消毒池设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入UV光解+活性炭吸附过滤吸附设施后引至楼顶排放，采取的措施合理可行，符合规范要求。

同时废水处理系统在污泥清运和处置时，污泥外露，产生的少量的恶臭气体主要防治措施有绿化吸污和合理清运。绿化吸污是通过绿化在现有污水处理系统周围和场界周边种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、雪松等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低恶臭气体的环境影响。合理清运需在污泥清运时尽量选择无风天气， 减少污泥裸露时间，污泥运输需选用密封的运输设备进行运输。

2、汽车尾气防治措施

车库产生的主要污染物为汽车排放尾气中所含的CO、THC、NOx，为保证地下停车车库内的空气质量，地下车库按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）和《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）相关要求进行设计，采取地下车库排放和排烟合用系统，保证地下车库空气质量以及排烟量不小于6次/h。项目地下停车场废气采取机械通风通过预设的通风井从地面排放，通风口设置在绿化带附近。由于汽车尾气污染物浓度较小，排风口周围场地较为宽阔，排放的污染物不会在局部聚集，因而，对周围环境影响很小，能达到相关环保要求，治理措施可行。

#### 7.2.1.2与排污许可技术规范符合性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）相关要求，对本项目废气类别、排放形式及污染治理设施进行符合性分析，具体见下表。

表7-1  本项目废气排放与排污许可技术规范符合性分析

| 污染源 | 污染物 | 技术规范要求 |  | 本项目 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放形式 | 治理措施 | 排放形式 | 治理措施 |  |
| 污水 处理站 | NH3/H2S | 有组织 | 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后 经排气筒排放 | 有组织 | 密闭收集+UV 光解+活性炭吸附+排气筒排放 | 符合 |

#### 7.2.1.3废气处理经济可行性分析

项目所产生的各种废气经过相应的处理措施处理达标后排放，不会对环境产生影响。地下停车场设置通风系统，机动车尾气经排风竖井引至地面上排放；污水处理站恶臭经UV光解+活性炭吸附过滤后通过排气筒排放；上述废气治理共需要28万元，废气处理设施建设费用较低，因此本项目废气治理措施在经济上是可行的。

### 7.2.2废水治理措施及技术经济的可行性

#### 7.2.2.1污水排放量及水质特征

本项目营运期废水主要包括一般医疗废水和特殊医疗废水，污水排放量为564m3/d（205080m3/a）。其中，一般医疗废水主要污染因子为：COD、NH3-N、SS、BOD5、BOD5、粪大肠菌群等，放射性废水主要污染物因子为总α、总β。其污染物的种类和含量与医疗废水大体相似，具备合并处理的基础条件。

#### 7.2.2.2 医院污水处理措施可行性论证

1、病区废水处理原则

根据《医院污水处理技术指南》中的要求，医院污水处理应遵循以下原则：

1）全过程控制原则。对医院产生、处理、排放的污水全过程进行控制。

2）减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3）就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4）分类指导原则。根据医院性质、规模、排水去向和地区差异对医院污水进行分类指导。

5）达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面应对突发性事件的能力。

6）生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中高余氯，保证生态安全。

2、污水处理工艺流程的选择和规模的确定

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知：

（1）特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统；

（2）传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理＋消毒工艺或二级处理＋深度处理＋消毒工艺；

（3）非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理＋消毒工艺或二级处理＋深度处理＋消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理＋消毒工艺。

本项目属于非传染病医院，处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂湖滨污水处理厂处理的城市污水管网，外排医疗污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，根据建设单位提供的资料，拟采用“二级强化处理+消毒”对污水进行处理，采用投加活性氧提高除氯效果，确保出水稳定达标，可满足上述规范及标准要求。

由工程分析可知，本项目需经污水处理站处理的废水总量为564m3/d（205860m3/a），考虑到本污水站需接纳岳阳市中心医院项目一期，项目二期及VIP病房废水（不涉及传染病废水），本次评价设计污水处理站处理规模为3000m3/d，根据《岳阳市中心医院环境影响报告书》，岳阳市中心医院产生的废水主要是一般医疗污水和特殊性质污水（含汞污水），中心医院一期工程废水产生量为657.326m3/d（239924.34m3/a），合计废水量为1221.326m3/d（445784.34m3/a），占污水处理站剩余处理能力（目前处理能力3000m3/d）的40.7%，剩余处理能力为1778.7m3/d，可用于接纳中心医院二期等项目的污水处理。

另外根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的12.4，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，故本评价要求设置应急事故池，污水处理站总事故应急池容积不小于900m3。

3、污水处理工艺

（1）医疗废水处理工艺

本项目营运期主要是一般医疗废水和放射性废水。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L后排入自建污水处理站进一步处理；一般医疗废水经院内化粪池预处理后接入项目自建污水处理站处理。医院内各类污水处理工艺综合如下：

图7-1 医院污水处理工艺流程图

污水处理工艺过程的说明：

1）格栅、调节池

本项目医疗废水排入污水处理系统，经格栅去掉大颗粒悬浮物，污水再排入调节池，栅渣与污水处理系统的污泥一同集中消毒、处理。

2）水解酸化+接触氧化

在废水生物处理中，水解指的是有机物(基质)进入细胞前，在胞外进行的生物化学反应。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外，微生物通过释放胞外自由酶或连  接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。酸化则是一类典型的发酵过程。这一阶段的基本持征是微生物的代谢产物主要为各种有机酸(如乙酸、丙酸、下酸等)。水解菌实际上是一种具有水解能力的发酵细菌，水解是耗能过程，发酵细菌付出能量进行水解的目的，是为了取得能进行发酵的水镕性基质，并通过胞内的生化  反应取得能源，同时排除代谢产物(厌氧条件下主要为各种有机酸)。水解酸化池主要用于提高废水的可生化性能，同时还能去除一部分的有机污染物。

生物接触氧化工艺属生物膜法处理范畴，它是在池内设置填料，污水浸没全部填料，大部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中，因此该工艺兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。采用与曝气池相同的曝气方法，提供微生物所需的氧量。填料上长满生物膜，废水中的有机物在生物膜上微生物的新陈代谢作用下所降解，从而得到净化。生物接触氧化法运行费用低，占地面积小；易于维护；具有一定的抗冲击负荷能力，运行操作方便，工艺先进，设备材料已成熟化，在运行管理上更具优势，在废水处理工程中得到了广泛的应用。

3）斜管沉淀池

接触氧化池出水进入沉淀池进行沉淀，通过沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。沉淀池内宜采用机械搅拌，沉淀时间及搅拌强度应根据实验或有关资料确定，一般不得小于2h。沉淀池设计为斜管沉淀方式，沉淀下来的污泥，通过排泥沟排至污泥浓缩池，上清液则进入清水池，经由标准化排污口计量后达标排放。

4）消毒

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的致病菌。项目拟使用单过硫酸氢钾复合粉（消毒粉）作为污水、污泥的消毒剂。年使用量约为25t/a，单过硫酸氢钾复合粉（消毒粉）是一种活性氧消毒剂，是经国家卫生部批准用于医疗污水消毒的高效环保安全型消毒剂，其主要成分是单过硫酸氢钾复合粉，它是由单过硫酸氢钾与硫酸氢钾、硫酸钾结合成的复合盐，分子式为2KHSO5·KHSO4.K2SO4，分子量为614.7。过硫酸氢钾（KHSO5）占比为20~24%，为白色粉末状固体，无刺激星气味，易溶于水，密度为0.75~0.85，属于强氧化性过氧化物，细胞壁、细胞质、细胞核三重破坏杀灭作用。

单过硫酸氢钾单剂吸潮或溶于水中，会迅速分解释放出氧气和硫酸钾，所以复合盐单剂不能直接用于消毒，只能以其为主要活性成分建立一个平衡稳定的系统，提高稳定性，延长有效期。经由系统平衡处理过的单过硫酸氢钾复合粉溶于水后经链式反应连续释放活性氧进而形成羟基自由基、过氧化氢自由基等多种活性成分，不产生有害物质，高效消毒。其氧化能力较强，氧化势能高，超过氯化物、高锰酸钾、过氧化氢等，能够把水中的氯离子氧化为氯气，把醇类、醛类等有机物氧化为有机酸。单过硫酸氢钾标准电极电势为 1.82V，高于氯气（1.36V）和二氧化氯（1.50V），低于臭氧（2.07V），既克服了氯气应氧化能力相对较弱、用量大而产生副产物的缺点，也避免了臭氧持续性差的弊端。目前，单过硫酸氢钾复合粉（洁王子消毒粉）已在国内诸多医院污水处理站中使用。

5）污泥处理

污水处理系统定期应对系统内的污泥进行清掏，清掏后的污泥集中在污泥池内进行消毒、脱水等无害化处理，污泥池有效容积应不小于处理系统24h的产泥量，且不宜小于1m3，池内应设置搅拌措施，便于加药消毒。项目消毒药剂采用石灰消毒，投加量约为污泥量的10~15%，搅拌均匀接触30~60min，并存放7天以上。污泥脱水应采用离心式脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质，脱水污泥含水率应小于 60%，同时脱水过程中应做到密封，消毒、脱水后的污泥委托有资质单位处理。

4、废水处理措施可行性论证

由工程分析可知项目医院外排废水中主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮和粪大肠菌等，一般医疗经医院内拟建的污水处理站处理达标并满足湖滨污水处理厂进水水质后排入市政污水管网，一般医疗废水经污水处理站处理后水质情况见下表。

表7-2 项目废水处理后达标情况

| 污染物 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般医疗废水 | 产生浓度（mg/L） | 300 | 150 | 120 | 30 | 1.6×108 |
|  | 去除率（%） | 30% | 36% | 80% | 30% | ≥99.9999% |
|  | 排放浓度 | 210 | 96 | 24 | 21 | ＜5000 |
| 湖滨污水厂接管标准（mg/L） |  | 300 | 140 | 150 | 25 | / |
| 医疗机构水污染物预处理标准（mg/L） |  | 250 | 100 | 60 | - | 5000 |

由上表可知，项目营运期一般医疗废水主要污染因子为：COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群等，其污染物的种类和含量及其浓度要求可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和湖滨污水处理厂接管标准要求，本项目采取的污水处理工艺、措施可行。

#### 7.2.2.3废水治理建议与要求

（1）废水的排水管禁止穿过清洁区，在穿过的地方应用不收缩、不燃烧、不起尘材料密封；排水管上的通气管口必须设高效过滤器或其他可靠的消毒设备，同时应使通气口四周的通风良好。排水管上的通气管口不得接入空调系统的排风管道。

（2）除洗消间、准备间、污洗间、淋浴、拖布池等必须设置地漏的场所外，其它用水点尽可能少设或不设地漏。各排水点应有良好的水封。地漏定期进行消毒。穿越各类无菌室的管道应护封，不得明设。

（3）严格做好院内排水管网、承插连接，做好防渗处理，严格做好地坪及雨污收集系统。

（4）消毒工艺使活性氧与处理出水充分混合接触，以杀灭出水中可能残存的病毒和细菌，确保出水满足有关细菌学指标要求。

（5）后续进入本项目废水处理站的特殊医疗废水均需按《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等规范要求进行预处理后方可接入。

#### 7.2.2.4 废水处理经济可行性分析

本项目外排废水经过湖滨污水处理厂达标处理后排入东洞庭湖，不会对环境产生不利影响。项目污水处理站的建设以及排污管道的建设总投资共计520万元，费用较低，因此本项目废水治理措施在经济上是可行的。

### 7.2.3地下水污染防治措施的可行性

为有效防止地下水污染，本项目通过采取如下防治措施：

（1） 总体原则

根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

（2） 源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3） 分区防治措施

根据不同区域或部位可能泄漏物对地下水可能污染的程度，制定客观与科学合理的防渗分区方案，在保护地下水环境的前提下，尽可能降低工程投资。将项目院区是否为隐蔽工程、发生物料泄漏是否及时得到处理作为污染防治分区的划分原则。据此划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区三大类。

项目运营后由于存在对废水处理等过程，这些过程如防渗不够可能会对地下水水质造成污染。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 HJ-610-2016》中的表7“地下水污染防渗分区参照表”以及本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目可能发生下渗污染的区域——污水处理站、医疗废水输送管道、污泥压滤间及衰变池为重点防渗区，其他区域为一般防渗区。施工单位严格按照设计单位对各防渗区的防渗设计要求施工，严禁渗漏污染地下水。

（4）要求采用的防渗方案

根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下作必要的调整。建议防渗方案如下：

①重点防渗区

衰变池结构采用C30抗渗混凝土建造，四周池壁厚200mm，槽与槽之间隔板厚200mm，底板厚≥250mm，顶板厚200mm，采取防渗措施。

②一般防渗区

化粪池应采用钢筋混凝土结构，采用人工材料（HDPE）作防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。采取有关措施后可以避免对地下水造成影响，项目采取分区防渗措施具体见表7-3。

表7-3 厂区内分区防渗要求

| 分类 | 内容 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区域 | 衰变池 | 采用C30抗渗混凝土建造，四周池壁厚200mm，槽与槽之间隔板厚200mm，底板厚≥250mm，顶板厚200mm，采取防渗措施。 |
|  | 污水处理站、医疗 废水输送管网、污泥压滤间 | 基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒地面基础防渗以外，对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 |
| 一般防渗区域 | 化粪池 | 防渗混凝土，通过在抗渗钢纤维 混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。 |
| 简单防渗区域 | 除上述防渗单元外区域 | 地面水泥硬底化 |

本次评价认为，只要规范操作，加强管理，污水处理管道设计合理，项目一般医疗废水经院内自建化粪池预处理后进入污水处理站进一步处理；本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。所有废水经预处理达标到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后且满足湖滨污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂，废水排放发生事故的概率极小，经采取以上防治措施后，不会对地下水造成污染影响，防治措施可行。

### 7.2.4噪声污染防治措施及技术经济的可行性

本项目营运期的噪声源主要是电梯、空调、人群活动噪声以及交通噪声对项目的影响，对噪声源的防治措施有：

（1）项目配套的污水处理站各配套设施等较大噪声源设备全部置于地下室设备房，均选用低噪声设备，采取有效的隔声、隔振措施。泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接，管道支架可做弹性支承，基础采用减振器柔性安装，并安装水锤消除器，吸水管及出水管上均安装可曲绕橡胶柔性接头。管道穿墙或楼板时，采用防固体传声设施。高噪声动力设备房、控制室采用吸音墙面、吸音吊顶和隔声措施。

（2）对通风系统和排风系统的设备均采取隔声、减振措施。

（3）加强管理，院区禁止喧哗等。

（4）地下车库进出口临近周边道路，车辆在院内行驶距离及时间短，且采用限速、禁鸣等防噪措施，场界加强绿化带的建设，种植高大的阔叶树种。

采用上述治理措施后可有效治理噪声污染，噪声污染治理措施可行。

项目在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1类、4类标准的要求，对周围声环境影响较小，措施可行。采取上述噪声治理措施的成本约15万元。项目噪声治理的建设费用较低，因此项目噪声治理措施在经济上是可行的。

### 7.5 固体废物污染防治措施及技术经济的可行性

项目产生的固体废物包括生活垃圾、一般固废及危险废物，其中危险废物包括医疗废物、废弃药物及药品等。

#### 7.5.1 生活垃圾处置措施

本项目生活垃圾分类收集后可回收的回收综合利用，不可回收的袋装送至垃圾收集点，由环卫部门统一清运。

本项目依托中心医院垃圾收集点（位于负一层东南侧），按照一天一清运的原则，能够满足垃圾贮存需要。环评建议加强卫生防疫与疾病控制的管理，定期消毒除臭，以防止和有效遏制各类不明疾病和疫情传播，及时收集、及时外运，运输过程中注意集装化、封闭化，作好无害化处置，分类收集的生活垃圾经回收有用部分后由环卫部门统一收集处理。

采取上述措施后，生活垃圾可以得到合理处置，对周围环境产生的影响较小。

#### 7.5.2废活性炭及废UV灯管处置措施

项目污水处理站为地埋式，产生的臭气集中收集后通过UV光催氧化+活性炭吸附除臭处理后排放，采用UV光催氧化+活性炭吸附除臭时，需要定期活性炭和UV灯管；废活性炭属危险废物，编号为HW49，危废代码为900-041-49，废UV灯管属危险废物，编号为HW29，危废代码为900-023-29。本项目危废暂存的收集、暂存、运送均依托中心医院危废暂存间（位于中心医院地下负一层，占地面积约30m2），经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位回收处置。

按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求，本项目危险废物的收集、存放及转运具体情况如下：

a、必须将危险废物装入容器内；

b、危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）。

c、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容。应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于 1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；

d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

e、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志；泄漏液必须符合 GB8978 的要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

f、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

废活性炭（除臭装置）处置措施可行。

### 7.5.3 污水处理站及病区化粪池产生的污泥处置措施

在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中。其属于危险废物的范畴，因此必须按照医疗废物处理要求做好医院污泥的消毒处理，使之达到《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001）方能排放。项目废水处理设施产生的污泥总计约164.25t/a，医疗单位病区化粪池污泥产生量为131.4t/a，污泥经收集后采取压滤机脱水后再经消毒预处理，暂存于污水处理站专用污泥暂存间后再定期委托给有资质单位进行集中处置，措施可行。

岳阳市方向固废安全处置有限公司是岳阳市境内唯一一家医疗固废收集处置的单位，其主要是对医疗固废的收集和处置，采取焚烧工艺；而项目医疗废水处理产生的污泥属于有毒有害物质，属于医疗固废范围，因此交由其处置可行。

### 7.5.4 医疗固废处置措施

项目医疗废物属于属危险废物，按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，医院采取以下污染防治措施。

（1）医疗废物管理

①医院应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。

②医院应制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止意外发生。

③医院应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

④医院应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

⑤医院应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

⑥医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

⑦医院应当应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。

⑧医院应当止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

⑨医院应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

⑩医院产生的污水，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。

（2）医疗废物分类收集

医院大部分废物（80%~85%）是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的污物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。

结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A)一般性固体废物，如普通生活垃圾、医药包装材料等；B)化学类有毒废物，如检验室、治疗室等排出的各种化学药剂废液和废料废渣，此类废物应单独收集、回收、搬运、处理；C)传染性废物，一般来自各个治疗科室、病房、检验检验室等，如手术切除物、脓血污物、针头针管等；D)放射性废物，如放射性治疗诊断中使用过的容器、针管等，应单独收集。

（3）医疗废物收集容器设置要求

医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。

①盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3, 大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样； 包装袋上医疗废物警示标识。

②利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

③周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

（4）医疗废物分类管理

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

①感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。

②对于手术室等临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天，及时运至有资质单位处理处置。

③项目医疗废物经合理收集后统一交由有资质单位处理处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置中心处置前就地消毒。

④少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

⑤废弃的麻醉、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

⑥化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。

⑦医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种保存液等高危废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。

⑧放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

⑨盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（5）暂时贮存要求

①医院内废物袋（箱）在就地处理或异地处理之前，均需集中存放在医院医疗固废暂存间内。医院医疗固废暂存间一定要和普通垃圾分开存放，并有醒目的标牌，易于识别。

②尽量减少各废物产生地向医院医疗固废暂存间的开放式转运。存放地点应便于内部转运与外运，尽量远离食品加工和人员活动场所。医院医疗固废暂存间采取措施，防止动物进出和昆虫的侵扰。

③医院医疗固废暂存间内应设有冲洗及消毒设施，应有防止泄漏的保护设施，冲洗水应排入污水处理管网。

（6）医疗废物暂时贮存库房的要求

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

（7）医疗废物的交接

本项目医疗废物统一交由有资质单位处理处置集中处理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

⑥ 医疗废物的转运

按《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：

①医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等。

②车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志。

③医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品。

④医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。

⑤事故应急措施

- 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

- 1）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

- 2）组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

- 3）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

- 4）采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

- 5）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。

- 6）处理工作结束后，应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

综上所述，本项目固废处理可依托中心医院医疗固废间、危废固废间暂存后再交由有资质单位进行处置，产生的各类固体废物处置率达到100%，治理措施可行。

# 8环境风险评价

## 8.1环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏或自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 8.2环境风险评价等级

### 8.2.1 环境风险调查

本项目为医院项目，结合项目原辅材料调查及工艺分析识别，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，确定本项目所涉及的主要风险物质为污水处理站的硫化氢（H2S）和氨气（NH3），具有刺激性臭味、有毒气体；酒精（危险特性：易燃、易爆）。

危险物质储存量调查：

①项目污水处理站产生的H2S和NH3；

②项目酒精最大储存量为0.1t，瓶装储存于化学品仓库间。

其中，硫化氢、氨气、酒精的物理化学及毒理特性等见表 6.3-1。

表8-1 化学品物理化学性质、毒理特征一览表

| 序号 | 名称 | CAS号/UN编号 | 理化特征 | 燃烧爆炸特性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精 | 64-17-5/1170 | 分子量46.07，无色液体，有酒香。分子式为C2H6O，相对密度(空气=1)为1.59，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。吸入、食入、经皮吸收。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。LD50：37620mg/kg(鼠经口)； |
| 2 | 硫化氢（H2S） | 1053/21006（易 燃气体） | 分子量 34.08，有腐卵臭味的无色气体，有毒。分子结构与水相似，呈形，有极性。密度 1.539 克/升，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃。溶于水，水溶液叫氢硫酸，还能溶于酒精和甘油。完全干燥的硫化氢常温下不与空气中氧气反应，点火时可燃烧、有蓝色火焰。有还原性。 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、 眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期 低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入)。 |
| 3 | 氨气（NH3） | 7664-41 -7 | 无色有刺激性恶臭的气体， 相对密度（水=1）0.82。易溶于水、酒精、乙醚。熔点 -77.7℃ 沸点：-33.5℃ | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧（分解）产物：氧化氮、氨。 | 毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺 水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。 |

### 8.2.2 危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，...，q n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Q n——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

本项目厂区内所有物质与附录B对照情况见下表：

表8-2 本项目Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 最大存在总量qn/ t | 临界量Qn/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精 | 瓶装 | 0.1 | / | 0 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0 |

由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 8.2.2 环境风险评价工作等级确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-2确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价； 风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

环境风险评价工作级别判定标准见下表。

表8-3 环境风险评价工作级别判定标准

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ＋ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据环境风险评价级别划分标准判定表，本项目环境风险评价只需进行简单分析，即对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

## 8.3环境风险受体

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），经现场勘查，厂区周边3km距离内环境风险受体分布情况详见下表3.6-1。

表8-4 项目大气环境风险受体一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X/m | Y/m |  |  |  |  |  |
| 俞家岭 | -2491 | -963 | 居住 | 约 2600 户，7800 人 | 《环境空气 质量标准》 （GB3095 －2012） 二类标准 | WSW | 1170-2950m |
| 方家坳 | -1034 | -262 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | WSW | 644-1234m |
| 唐家 | -2393 | -2310 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | SW | 1100-1910m |
| 蒋家里 | -937 | -907 | 居住 | 约 200 人 |  | SW | 2440-2650m |
| 龚家 | -1034 | -2488 | 居住 | 约 20 户，60 人 |  | SSW | 1940-2420m |
| 代泗垅 | -1908 | -1119 | 居住 | 约 20 户，60 人 |  | WSW | 2500-2970m |
| 洞庭村 | -2102 | -1642 | 居住 | 约 15 户，45 人 |  | SW | 2300~2670m |
| 孙王家 | -160 | 1119 | 居住 | 约 80 户，240 人 |  | N | 280-1120m |
| 曾家屋 | 1199 | 1998 | 居住 | 约 17 户，51 人 |  | NNE | 2000-2450m |
| 冰塘 | -2199 | 2421 | 居住 | 约 90 户，270 人 |  | NW | 800-2000m |
| 苏徐湾 | 2267 | 1909 | 居住 | 约 12 户，36 人 |  | NE | 1240-1380m |
| 穆马家 | -1423 | 1642 | 居住 | 约 10 户，30 人 |  | NW | 30-150m |
| 马家畈 | -1034 | 896 | 居住 | 约 8 户，24 人 |  | NW | 110-260m |
| 孙家老屋 | -840 | 1653 | 居住 | 约 7 户，21 人 |  | NNW | 30-250m |
| 陈家咀 | -1520 | 2499 | 居住 | 约 25 户，78 人 |  | NNW | 80-620m |
| 冯家屋场 | -1423 | 361 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | WNW | 1780-1980m |
| 岭铺子 | -1908 | 2054 | 居住 | 约 42 户，126 人 |  | NW | 2180-2500m |
| 佘家屋 | 1587 | 1018 | 居住 | 约 10000 人 |  | ENE | 2030-2360m |
| 刘西文 | 228 | 1820 | 居住 | 约 300 户，900 人 |  | N | 1960-2310m |
| 许家里 | -549 | -2332 | 居住 | 约 4000 户，12000 人 |  | SSW | 1570-2320m |
| 尹家冲 | -160 | -351 | 居住 | 约 5000 户，15000 户 |  | SSW | 2150-2440m |
| 苏子六 | 1587 | -2477 | 居住 | 约 1200 户，3600 人 |  | SSE | 550-760m |
| 增福桥 | -2005 | 584 | 文教 | 约 200 人 |  | WNW | 1970-2050m |
| 高家里 | 34 | -2121 | 居住 | 约 900 户，2700 人 |  | S | 2540-2850m |
| 畈中村 | -452 | 606 | 文教 | 约 10000 人 |  | NW | 770-1040m |
| 汪家冲 | -549 | 117 | 居住 | 约 120 户，360 人 |  | WNW | 800-930m |
| 大山 | 1782 | -73 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | E | 400-750m |
| 易武英 | -1714 | -139 | 居住 | 约 6 户，18 人 |  | W | 25-180m |
| 陈明仲 | 519 | 283 | 居住 | 约 30 户，90 人 |  | ENE | 440-900m |
| 山上喻 | 1005 | -1665 | 居住 | 约 50 户，150 人 |  | SSE | 410-1010m |
| 浅塘 | 908 | -1408 | 居住 | 约 40 户，120 人 |  | SSE | 1270-1790m |
| 樊陈家 | 228 | -863 | 居住 | 约 40 户，120 人 |  | SSE | 1960-2170m |
| 刘备 | 2364 | -1753 | 居住 | 约 80 户，240 人 |  | SE | 1500-2170m |
| 陈八 | 811 | -985 | 居住 | 约 500 人 |  | SE | 990-1350m |
| 排形李 | 1102 | -518 | 居住 | 约 2000 户，6000 人 |  | ESE | 1270-1730m |
| 冲源 | 2267 | -1297 | 居住 | 约 1500 户，4500 人 |  | ESE | 1350-1840m |
| 敖里 | 2073 | -351 | 居住 | 约 1200 户，3800 人 |  | E | 1700-2250m |
| 双塘 | 2073 | -1509 | 居住 | 约 3000 户，9000 人 |  | SE | 1920-2500m |
| 双塘村 | 1782 | -896 | 居住 | 约 500 户，1500 人 |  | ESE | 2150-2430m |

表8-5 项目周边地表水环境风险受体目标一览表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 相对方位 | 相对距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 南湖 | N | 2700m | 中湖 | 渔业 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类 标准 |
|  | 东洞庭湖 | W | 4300m | 大湖 | 渔业 |  |
|  | 尹家冲河 | W | 20m | 水塘 | 渔业 |  |

通过现场调研，周边无外源性环境风险源对本项目产生影响。

## 8.4环境风险识别

项目主要风险识别一览表见下表8-6。

表8-6 项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物、危险废物暂存间 | 医疗废物、 危险废物 | 病菌 | 泄漏 | 大气扩散、地表 径流、地下径流 | 周边大气 敏感点 |
| 2 | 污水处理站 | 医疗废水 | 病菌 | 泄漏 | 地表径流、地下径流 | 周边地表水、 地下水敏感点 |
| 3 | 废气处理系统 | 恶臭废气 | 氨、硫化氢 | 泄漏 | 大气扩散 | 周边大气敏感点 |
| 4 | 化学品泄露 | 化学品 | 有毒有害物质 | 泄漏 | 大气扩散 | 沿途环境污染和人员中毒 |

主要为致病微生物环境风险、事故废水排放风险、医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险、化学品事故风险、消毒剂制备设备运行风险等。

## 8.5环境风险分析

### 8.5.1恶臭废气环境风险分析

本项目恶臭源主要源于污水处理站，产生的主要恶臭气体是氨和硫化氢。项目污水处理站除臭系统处理效率下降，废气未处理或未达标排放，会对局部大气环境造成污染。

### 8.5.2废水事故性排放环境风险分析

医疗废水事故排放主要为医疗废水未经消毒处理外排，造成处理后水的质量下降，影响人民身体健康。

医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌、肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达 30%~100%，医院每天排出成百吨含有传染性病原菌的医疗废水，这些废水如不及时处理，通过市政污水管道进入污水处理厂后， 造成处理后水的质量下降，影响人民身体健康。

### 8.5.3医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

医疗废物及危废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，具有空间污染、急性传播和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。在我国，也早已将其列为头号危险废物。

鉴于医疗废物及危险废物的极大危害性，项目在收集、贮存医疗废物及危险废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物及危险废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不对周围环境造成不良影响，本项目医疗废物及危险废物应严格按照《医疗废物管理名录》（2021年版）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）等国家和地方法律法规中的相关要求进行分类收集、贮存和运送。

### 8.5.4化学品事故风险分析

（1）化学品运输、储存、装卸过程

本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如：

运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

（2）化学品贮存、使用过程

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：

①由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。

②在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。

## 8.6环境风险防范措施

项目采取的风险防范措施见下表8-7。

表8-7 项目风险防范措施一览表

| 序号 | 项目 |  | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险源 | 污水处理站 | 加强对污水处理站的监控，若出现故障，立即关闭出水阀门，须将废水引至事故池，立即检修。 |
|  |  |  | 对站内除臭系统进行日常检修维护，确保正常运行。 |
|  |  |  | 须加强管理，重要设备均应一用一备，应经常对处理设施进行检查和维护，建立事故防范和处理应对制度。污水处理站要 建立台账，建立健全规章制度、操作要上墙。 |
|  |  |  | 废水事故排放风险及防范措施污水处理站设备或管道发生故障导致无法正常处理废水时，废水不得外排；及时检修废水处理设施，立即启用事故管道，同时将院区污水管道切换到事故管道，将事故液引入事故池，建议项目在污水处理设施下方设置一座900m3的应急池，供设备维护时产生的废水不会直接外排，防止事故液进入外环境，同时启动应急预案。 |
|  |  | 医疗废物、 危险废物暂存间 | 按照《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求建设，及时、有效地处理。 |
|  |  | 危险 化学品 | 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。 |
| 2 | 环境影响途径 |  | （1）大气：对污水处理站除臭系统进行日常检修维护，确保正常运行；对化学品出入库严格管理，专人专送。 （2）地表水：厂区污污分流、雨污分流。污水处理站使用防腐、防渗混凝土进行修建。 （3）地下水：在厂区污水处理站附近设置1个监控井，每年对监控井进行一次常规监测。 |

## 8.7应急要求

根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》中相关规定：向环境排放污染物的企业事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险化学品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的单位应编制突发环境事件应急预案。

应急预案的主要内容见表8-8。

表8-8 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故。 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其分布。 |
| 3 | 应急计划区 | 污水处理站、危废间、医疗固废间、化学品储存区等。 |
| 4 | 应急组织 | 指挥部——负责全院全面指挥； 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理； 地区指挥部——负责医院附近地区、全面指挥、救援疏散； 专业救援队伍——负责对全院专业救援队伍支持。 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程度 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程度。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备邻近区域：控制火灾、有毒区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 场区邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢措施 | 规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

## 8.8环境风险结论

建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表8-9 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 岳阳市南湖新区赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 113°7'8.13" | 纬度 | 29°17'39.13" |
| 主要危险物质及分布 | 污水处理站恶臭环境风险、事故废水排放风险、医疗固废在收集、贮存、 运送过程中的风险、化学品事故风险等。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水） | - 污水处理站恶臭废气逸散；（2）废水事故外排对污水处理站及周边地表水造成冲击；（3）医疗固废泄露；（4）化学品泄露。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 医院加强监管监控，规范化学品、危废的运输、管理，加强废水处理 设施维护和医疗固废暂存间管理等。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目 相关信息及评价说明） | 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 |  |  |  |

本项目从生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，项目风险防范措施有效。

建设单位应就可能的事故发生情况及事故发生后的应急措施制定预案，包括事故的分类分级、应急预案体系、应急启动条件、应急指挥部及其它相关部门的组织机构和职责、事故的预报、预测、预警、应急报告、准备、处置等。

建设单位应本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关要求，编制突发环境事件应急预案，报环境保护行政主管部门备案，定期进行演练，根据项目风险源及周围环境变化情况进行修订。

# 9总量控制分析

## 9.1 总量控制因子

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。

根据项目污染源及其源强的分析，废水的主要污染因子是COD和NH3-N，不涉及废气排放指标。

## 9.2 水污染物排放总量控制分析

根据工程分析，以实际排放浓度为总量控制指标依据。

本项目自建一座规模为3000m3/d的污水处理站，一般医疗废水经化粪池预处理后可接入自建污水处理站进一步处理；本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。所有废水经预处理达标至《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后且满足湖滨污水处理厂进水水质标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂，最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洞庭湖。本项目污染物排放总量指标计入本部污水处理站内，汇总详见下表。

表9-1  肿瘤诊疗中心污染物排放总量控制建议指标

| 项目 | 排放总量 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 自身及污水厂削减量 | 最终排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肿瘤诊疗中心废水 | 205860m3/a | COD | 61.76t/a | 51.47t/a | 10.29t/a |
|  |  | NH3-N | 6.18t/a | 5.15t/a | 1.03t/a |

表9-2  污水处理站污染物排放总量控制建议指标

| 项目 | 排放总量 | 污染物名称 | 污染物产生量 | 自身及污水厂削减量 | 最终排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站全站废水 | 1095000m3a | COD | 328.5t/a | 273.75t/a | 54.75t/a |
|  |  | NH3-N | 32.85t/a | 27.37t/a | 5.48t/a |

项目属于社会服务类性质，无需另外申请总量指标。

## 9.2 废气污染物排放总量控制分析

本项目不设锅炉，无有机废气，故不涉及二氧化硫（SO2)、氮氧化物（NOx)、VOCs(NMHC)的排放，本项目无废气污染物总量控制指标。

# 10环境经济效益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本评价环境经济损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。

- 10.1经济效益分析

项目建成运营后总床位数将达1000床。该项目实施后，能够根本改善南湖新区及整个岳阳市的基础设施条件和卫生环境，使当地市民真正享受到良好的卫生服务，享受到改革开放和经济社会发展成果；缓解卫生供需矛盾，解决了当地居民“看病难”突出问题。方便群众的同时，还可吸引外地患者前来就医，提高医院声望和经济社会效益。对于防治疾病、提高人民健康水平，从而提高整个人口素质都具有重要意义。

人口身体素质的提高，有利于提高劳动生产率、促进生产力的发展，减轻社会负担，带动当地经济可持续发展。同时，健康水平的提高有利于改善生活质量、促进精神文明建设， 带动了社会文明与和谐进步；从而促进岳阳市经济社会及公共卫生事业与时俱进，实现跨越式发展，因此项目建成后具有广泛的综合社会效益。

- 10.2社会效益分析

1、本项目建成后可以切实改善岳阳市的医疗服务能力状况，有效提高岳阳地区的基本医疗保障服务能力，对促进全市乃至全省的医疗事业发展具有积极意义。

2、本项目可有效健全岳阳地区医疗服务体系建设，合理布局公立医院医疗资源和服务设施，着力提升区域内医疗服务质量和水平，提高人民群众健康素质和幸福指数，有力促进岳阳市医疗卫生事业科学、健康发展。

3、本项目能有效提高该区域医疗卫生水平，切实方便当地群众就近看病，大力缓解“看病难”现象，是真正惠及于民的民生工程、民心工程，也将促进地方经济的蓬勃发展。

## 10.3环境效益分析

### 10.3.1环保投资估算

项目总投资68000万元，其中投入环境保护措施的费用为653万元，环保投入占总投资的0.96%。在拟投入的环保资金里，以废水投资所占比例最大，其次是固废治理、废气治理和噪声治理，与项目实际情况相符合。从本项目环保投资可见，环保投资有重点。项目环保投资见表10-1。

表10-1  环境保护投资估算

| 类别 | 治理对象 | 环保措施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站恶臭 | 全封闭地埋式污水处理站，在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，污水处理站恶臭收集经UV光解+活性炭过滤吸附处理后经排气筒（DA001）引至中心医院住院楼屋顶排放 | 20.0 |
|  | 汽车尾气 | 设置通风系统，机动车尾气经排风竖井引至地面上排放 | 8.0 |
| 废水 | 雨污管网 | 院内分别建设雨水、污水管道各一套 | 25.0 |
|  | 废水 | 项目拟建设一座处理规模为3000m3/d的污水处理站，一般医疗废水经化粪池（面积约100m3）预处理后可接入自建污水处理站进一步处理；项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，衰变池废水出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L之后排入自建污水处理站进一步处理 | 520.0 |
| 噪声 | 各种动力设备及 交通噪声 | 基础减震、消声器消声、隔音罩隔音、设隔声操作间， 临道路一侧用房安装隔声窗 | 15.0 |
| 地下水 防渗、防漏 | 按照表7-3要求进行防渗 |  | 10.0 |
| 风险应急系统 | 事故池（1个，地下室位置污水处理站旁，约900m3） |  | 25.0 |
| 绿化 | 绿化率35.20% |  | 30.0 |
| 合计 | — |  | 653 |

### 10.3.2环境保护效益分析

医院污水排入湖滨污水处理厂处理，有利于东洞庭湖水质的改善。医疗废物、危险废物无害化处理等措施，可以实现以下环境效益。

减少污染物的排放：项目建成后，由于实施各种严格的环保措施，污染物排放量将得到减少，使得城市环境质量得以改善。污水处理站恶臭收集经UV光解+活性炭过滤吸附处理后经排气筒引至屋顶外排；医院医疗垃圾和生活垃圾分类收集，生活垃圾由环卫部门定期统一清运处理，医疗废物和危险废物暂存按规定收集、贮存后，运送协议单位进行焚烧的无害化处理，避免了二次污染和交叉感染。

综上所述，项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

# 11环境管理与环境监测

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

## 11.1环境管理

- 11.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为医院的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，医院应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

- 11.1.2 建立环境管理体系

（1） 院方应设立卫生防疫及环保专门机构，配备专职人员负责具体工作，以保证各项污染防治设施的正常运行。

（2） 环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，才允许上岗。

（3） 经常对医院的医护人员及其它职务人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电，对废水、固体废物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。

（4） 污水处理设施应定期检修，保证正常运转，建立台帐制度。

（5） 依据环境方针，对重要的环境因素拟定可供选择的方案，将目标与指标层层分解， 形成有时限、有定量考核指标，有负责人和资金支持的实施方案。

（6） 按有关要求，将计划目标和实施程序编成文件，将已经完成的任务和开展的工作记录下来，以干什么和实现了什么为主要内容，建立一套文件。

（7） 建立本单位内部审核机制，定期检查环境管理体系的运行与绩效。

11.1.3环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划、污染物排放许可细则、岗位环保责任制和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对医院环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。

（7）抓好环境保护的管理工作，杜绝环保污染事故的发生。

- 11.1.4营运期环境管理计划

（1） 根据自主验收进行补充完善；

（2） 制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；

（3） 加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修， 严禁非正常排放；

（4） 进行环境监测工作，重点是废水排放监测、厂区周围噪声监测，并注意做好记录， 不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5） 制定环境监测资料的存贮建档与上报的计划，并接受生态环境局检查。环保档案内容包括：A、污染物排放情况；B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；C、各污染物的监测分析方法和监测记录；D、事故情况及有关记录；E、其他与污染防治有关的情况和资料等。

（6） 建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生后立即向环保部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向生态环境部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。

（7） 固体废物、危险废物申报登记和危险废物管理计划以及规范化管理要求。

## 11.2环境监测

- 11.2.1 排污口设置及规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。根据国家生态环境部《关于开展排放口规范化整治工作的通知》【环发（1999）24号】的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本项目投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

1、废气排放口

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470 号），项目建设的同时应进行排污口规范化工作，具体应有如下设施与标志：

（1）项目污水处理站恶臭的排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测孔位置由当地环境监测部门确认。排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

（2）可根据实际情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。标志牌设置位置应距污染物排放口(源)或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：标志牌上缘距离地面2米，标志规格为：60cm×40cm。

2、废水排放口

企业排水管网应严格执行雨污分流，严禁混合排放。在院内污水处理站废水排放口设置1个规范化排污口，在排污口附近醒目处设置环保图形标志牌。按环监（1996）470 号、DL/T414-2012、HJ/T75-2007要求进行规范化管理，具体要求如下：

（1）合理确定污水排放口位置；

（2）按照《污染源监测技术规范》设置采样点；

（3）应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；

（4）列入重点整治的污水排放口应安装流量计；

（5）一般污水排污口可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他计量装置。

3、固体废弃物储存（处置）场所

工程设置固体废物贮存场所对项目产生的废物收集后，按照一般固废以及危险废物贮存、转移的规定程序进行。项目内的固体废物暂存场应设置环境保护图形标志，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）规定进行检查和维护。

4、固定噪声源

对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

- 11.2.2 排污口立标和建档

1、排污口管理原则

本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理原则如下：

（1） 排污口必须规范化设置，排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，建设配套的在线监测和计量装置；

（2） 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

2、排污口立标管理

工程建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1） 为了便于管理，必须对厂内排污口进行规范化建设，安装计量设施，排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2） 排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3） 废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环境保护图形符号见表11-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表11-2。

表 11-1 项目环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

表11-2 环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 11.2.3 环境管理台账记录要求

1、记录要求

（1）医疗机构排污单位在申请排污许可证时，应按照本标准规定，在全国排污许可证管理信息平台申报环境管理台账记录要求。有核发权的地方生态环境主管部门可以依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位也可自行增加和加严记录要求。

（2）排污单位应建立环境管理台账制度，设置专人开展台账记录、整理、维护等管理工作。

（3）排污单位环境管理台账应真实记录污染治理设施运行管理信息、危险废物管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息。

（4）台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，台账保存期限不得少于三年。

2、记录内容

（1）污染治理设施运行管理信息

①污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的相关运行参数和维护记录。污染治理设施包括特殊医疗污水收集处理设施以及综合污水处理站的预处理设施、二级处理设施、深度处理设施和消毒设施。分别记录每日进水水量、出水水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等。

②污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。

（2）危险废物管理信息

危险废物管理信息包括危险废物种类、产生量、转移量、处理消毒情况、处理人员和运输人员等信息。

（3）监测记录信息

①自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息。

②手工监测记录信息：包括开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、采样方法、监测结果等。

3、记录频次

（1）污染治理设施运行管理信息

①污染治理设施运行状况按照排污单位运维管理班次记录，每日记录1次。

②药剂添加情况根据投放形式来确定，采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1次；采用手工加药方式的，每日记录1次。

（2）危险废物管理信息

医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污水处理站污泥根据清掏周期进行记录。

（3）监测记录信息

监测数据的记录频次按照规定的监测频次要求记录。

### 11.2.4 排污许可信息与信息公开

1、排污许可制度

《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家和地方排污许可制度的要求，推进排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。

环境影响评价技术文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，自行监测要求，环境风险防范体系等， 将生产装置、产排污设施载入排污许可证，具体内容见报告书各章节。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于序号107中“医院 841”项目，为重点管理的企业。企业应在启动生产设施或在实际排污之前向有核发权的生态环境主管部门申领排污许可证。

2、信息公开制度

排污许可要求企业应对相关信息予以公开，相关要求如下：

（1）公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

（2）公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。

②自行监测方案。

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因。

⑤污染源监测年度报告。

（3）公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最新内容。

### 11.2.5 环境监测计划

为了掌握污染处理设施的运行状况，了解项目建成后产生的实际环境影响和区域环境质量变化，能及时发现问题和环保设计中的不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放情况进行监测， 监测分为自行监测和监督性监测，建设单位应按规定的报表格式定期向环保监察部门填报呈送报表，以配合环境保护管理部门监督管理。

1、监测机构

运营期的环境监测由建设单位和具备相应监测资质的监测机构共同承担。

2、监测计划

（1）污染物排放监测

本项目运营后生产区设置1个废气排气筒、1个雨水排放口和1个污水排放口，参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）建设单位应对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行自行监测。行业自行监测技术指南发布后从其规定。采样口及采样平台应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等标准规范要求进行；无组织排放源监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中的相关要求进行设置。

表11-3 营运期环境监测计划

| 序号 | 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 污水处理站周界 | 氨、硫化氢、臭气浓度、 氯气、甲烷 | 季度 | 《医疗机构水污染物 排放标准》 （GB18466-2005）表3标准 |
|  |  | 污水处理站 排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 季度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 2 | 污水 | 污水站总排口 | 流量 | 自动监测 | 《医疗机构水污染物 排放标准》 （GB18466-2005）中 表 2 的预处理标准及 湖滨污水处理厂接管 标准要求 |
|  |  |  | pH值 | 12小时 |  |
|  |  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 周 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 月 |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 | 季度 |  |
|  |  | 衰变池出口 | 总α、总β | 季度 |  |
| 3 | 噪声 | 厂界（东、南、西、北）外1m | Leq（A）（昼间、夜间） | 季度 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 （GB12348-2008） 1类标准 |

（2）环境质量监测

表11-4 环境质量监测一览表

| 类别 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 建设项目场地下游设置 1个监测点 | pH、耗氧量、氨氮 | 每年一次 | GB14848-2017 |

### 11.2.6 竣工验收一览表

建设单位在落实环评报告及其批复文件提出的各项环境保护措施的情况下，根据项目实际情况自行决定建设项目投入生产（运行）的时间。根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号）中“创新“三同时”管理”规定：取消环保竣工验收行政许可，建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制，对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明，将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提；根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。项目竣工后，应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）规定程序和内容，自主开展环境保护验收。

表11-5 项目环境保护竣工验收一览表

| 类别 | 名称 | 监测因子 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水站 恶臭 | H2S、NH3 | 全封闭地埋式污水处理站，在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，污水处理站恶臭收集经UV光解+活性炭吸附过滤吸附处理后经排气筒（DA001）引至中心医院 住院楼屋顶排放 | 达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3 标准要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx、 | 设置通风系统，机动车尾气经排风竖井引至地面上排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 排水管网 | / | 雨污分流，污污分流 | 雨污分流，污污分流 |
|  | 一般医疗 废水 | 污水量、COD、SS、NH3-N、 BOD5、粪大肠菌群、余氯 | 格栅、调节池、化学混凝 沉淀池、消毒池、污泥池 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准及湖滨污水 处理厂接管标准 |
|  | 特殊医疗 废水 （放射性废水） | 总α、总β | 衰变池 | 达到《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005表2中预处理标准及湖滨污水 处理厂接管标准 |
|  | 地下水 | / | 地面防腐、防渗 | 不污染地下水 |
| 固废 | 医疗废物 | / | 集中收集后暂存于医疗废物暂存间（位于中心医院地下负一层东南侧，面积200m2），经暂存后按时交资质单位无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）、医疗机构污泥控制标准 |
|  | 污泥 | / | 集中收集与污水站污泥暂存间，经暂存后按时交资质单位无害化处理 |  |
|  | 废活性炭及废UV 灯管 | / | 集中收集后暂存于危险暂存间（位于中心医院地下负一层 东南侧，面积30m2），再交由有相关资质单位统一处理 | 《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18599-2001）及 2013年修改单 |
|  | 生活垃圾 | / | 环卫部门统一收集 | 《生活垃圾填埋场污染控 制标准》（GB16889-2008） |
| 噪声 | 噪声 | Leq | 安装吸声材料、消音器和 隔声罩等，临路一侧用房 设置隔声窗 | 厂界四周噪声达到 GB12348-2008 1类、4类标准 |

# 12结论与建议

## 12.1 结论

### 12.1.1 项目概况

岳阳市中心医院净用地面积为214830.08m2（折合322.28亩），包括一期工程、二期工程及肿瘤诊疗中心项目。本项目为岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目，位于岳阳市中心医院一期工程用地一期用地西南侧地块。岳阳市中心医院一期项目已于2020年由联合泰泽环境科技发展有限公司编制了《岳阳市中心医院项目环境影响报告书》，并于2021年9月13日取得《关于岳阳市中心医院项目环境影响报告书的批复》（岳环评 [2021]49号）（详见附件11），岳阳市中心医院项目环境影响报告书仅针对一期工程进行了评价，不含肿瘤诊疗中心及二期工程，本次评价仅针对肿瘤诊疗中心项目范围，不包含二期工程以及岳阳市公共卫生医疗中心（一期）范围。

岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目总占地面积14305.56m2，总建筑面积72500m2（其中计容面积51500m2；不计容面积21000m2），主要建设2栋12层住院楼（通过连廊相连，共用第一层），配备住院病房、核素病房、核医学（检查）用房、放疗中心、直线加速用房等科室。项目设置床位1000张，不设置传染病科及传染病住房。营运后预计日门诊量为2000人，共需要各类工作人员为1700人，全年运行365天，年就诊量为730000人。本次项目为新建环评手续。

评价内容：本项目将配备CT、DR、SPECT、直线加速器、核素检验等放射性设备，将按相关辐射要求进行建设，本次评价不对相关放射性污染进行分析，要求建设单位另行委托有资质的单位承担辐射环境影响评价，本环评主要对岳阳市中心医院肿瘤诊疗中心项目除辐射影响外的其它环境要素影响进行评价。

### 12.1.2 环境质量现状

（1）环境空气：根据引用数据可知，项目所在区域为不达标区域。根据《岳阳市环境空气质量限期达标规划(2020-2026)》大气年度目标：到2023年，中心城区PM2.5年均浓度下降到38μg/m3以内，各县区PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准；到2026年，全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM10、PM2.5和一氧化碳大气污染物的年统计浓度全部稳定达到国家空气质量二级标准。根据岳阳市环境空气质量限期达标规划，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。

根据补充监测结果，其他污染物中H2S、NH3小时值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中小时均值限值要求。

（2）地表水环境：根据监测结果可知，本次评价引用纳污水体东洞庭湖2020年的生态环境部门已公布的洞庭湖水环境质量监测数据。引用断面为污水处理厂尾水排污口下游岳阳楼断面，根据监测结果可知，项目所在区域东洞庭湖岳阳楼断面的监测因子除TP外，其他因子均能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；引起总磷超标原因主要为洞庭湖受上游四水汇水中总磷指标已超出标准要求，岳阳市洞庭湖区入湖水量占比极小，上游入湖水量占总量的90%以上，同时整体洞庭湖区周边生活污水、农业废水、禽畜养殖废水未全面实施截污治理，部分未经合理处理的污水直排入湖污染导致。

项目地项目西侧水塘处各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

（3）地下水环境：由监测结果可知，各监测点位的监测指标除铁和总大肠菌群外均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，铁、总大肠菌群最大超标倍数分别为1.03、1.33，造成铁超标的原因主要是由于项目所在地岩层内铁元素的析出；造成总大肠菌群超标的原因主要是由于项目所在地污水管网未接通，居民的生活废水未得到有效收集造成的，目前该区域的污水管网部分处于规划阶段，部分正在建设，待建成后，该情况会得到改善。

（4）土壤环境：由引用的检测数据可知，监测点位建设用地土壤检测结果满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中一类工业用地筛选值。

（5）声环境：由监测统计结果，东、南、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，周边居民点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目西侧临城市道路50±5m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

### 12.1.3 营运期环境影响评价

1、水环境影响分析

本项目废水主要包括一般医疗废水、特殊医疗废水等。本项目建设一座废水处理规模为3000m3/d的污水处理站，一般医疗废水经院内化粪池预处理后可进入自建污水处理站一步处理；本项目在地下负一层西北侧设置放射性废水收集管网和衰变池，放射性废水单独收集后直接进入衰变池处理，衰变池出口监测值应满足总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L，之后排入自建污水处理站进一步处理，最终排入市政污水管网。所有医疗废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2“预处理标准”并满足湖滨污水处理厂接纳标准后经市政污水管网进入湖滨污水处理厂。最终经湖滨污水处理厂处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东洞庭湖。

经采取上述措施后，项目废水排放对地表水环境影响可以接受。

2、环境空气影响分析

（1）污水处理站恶臭：项目污水处理站格栅、调节池、水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池、消毒间、污泥间均为地下封闭式，所有池顶均有盖密闭并设通风管与引风机相通，密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入UV光解+活性炭过滤吸附设施处理后引至中心医院住院楼屋顶外排，经分解后的恶臭气体可完全达到无害排放，不产生二次污染，对周围环境影响不大。

（2）停车场汽车尾气：项目共设有500个地下停车位，地下停车场机动车排气量较小，地下停车场设置通风系统，机动车尾气经排风竖井引至地面上排放。根据《汽车库建筑设计规范》，车库换气率不少于6次/时。治理措施可行。

3、声环境影响分析

医院营运期噪声主要为污水处理站水泵及风机、空调、电梯噪声、门诊及住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声及医院内进出车辆噪声等，通过将设备设置在专用设备房中，并选用低噪声型，采取减震隔吸声措施，对外界的影响较小。

医院应加强管理，进出汽车限速行驶、夜间禁鸣，医院在对靠近交通一侧拟采用夹层隔声玻璃，同时做好高大的绿化林带，进一步降低噪声值，通过建筑物本身所采取的合适技术措施和建筑材料的隔声作用后，可减少交通噪声对本项目的影响，从而确保拟建建筑室内环境符合相关要求。

4、固体废物对环境的影响分析

本项目产生的医疗废物依托在中心医院医疗废物暂存间暂存（位于中心医院住院楼地下负一层东南侧，面积约200m2），项目危险废物经危废暂存间暂存后（位于中心医院住院楼地下负一层东南侧，面积约30m2）定期交由有资质单位进行无害化处置；化粪池污泥、格栅的栅渣、医疗废水处理站产生的污泥定期排入污泥浓缩池，待一定量后投加漂白粉，通过搅拌混合消毒后，经压滤机脱水的污泥密封包装后暂存于污水站的污泥间，交由有资质单位处理；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一送至垃圾填埋场处置。 项目产生的固废均能得到合适的处置，对周边环境影响较小。

### 12.1.4 项目建设的可行性

1、产业政策符合性分析

经查询《产业结构调整指导目录（2019年）》（国家发展改革委第29号令），项目为医疗服务行业，属于“鼓励类”中的第三十七项卫生健康第5条医疗卫生服务设施建设，因此本项目的建设符合国家产业政策。

2、项目选址合理性分析

项目所选场址岳阳市卫生事业“十三五”规划以及岳阳市城市规划要求，拟建地目前正在开发建设，待本项目建成后，项目所在地区域内交通条件便利，供水、供电、供气及排水设施齐全，区域具有一定的环境容量，项目建设与周边环境兼容，从环保角度分析及解决本项目制约因素的前提下，项目的场址选择是可行的。

3、平面布置的合理性

本项目位于岳阳市南湖新区赶山片区畈中村中心医院一期用地西南侧地块，西侧临尹家冲路，东侧临中心医院本部一期医技综合楼；项目包含核素病房、核医学中心、放疗中心、总务库房、办公用房等。项目主体建筑为两栋12层的诊疗综合楼，地下一层设置核医学用房、放疗中心、直线加速用房等，1层设置核素病房、高压氧舱、办公用房等，2~12层设置标准病区。

本项目依托中心医院的柴油发电机、中央空调冷却组、液氧站、一般固废间、医疗废物暂存间、危废暂存间，不另新增上述设施（依托说明详见附件13）。

本项目污水处理站位于中心医院地下一层东南侧；衰变池设于负一层本项目西部区域；项目核素病房设于本项目一层北部，北面为中心医院绿化区，可有效减少对中心医院主要功能区及办公、住院人群的影响；同时项目设置专用核素病人入口和出口，与肿瘤中心医护人员和其他入院病人入口不共享，可有效减少核辐射对肿瘤中心医护及其他人员的影响；项目所用各类涉核设施均设于负一层，并采取相应措施避免涉核设备运行过程对肿瘤中心其他人群产生影响。

院区各入口均有较好的独立性和明确的可识别性，方便引导患者到达不同的目标区域。综上所述，本项目总平面布局从各个方面体现了以人为本，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，除能满足就医功能要求的同事，也能满足环保的要求。因此，本项目平面布局合理可行。

12.1.4.2 污染物总量控制

环评建议项目主要污染物的总量控制指标：COD：10.29t/a，NH3-N：1.03t/a。污水处理站主要污染物的总量控制指标：COD：57.45t/a，NH3-N：5.48t/a。

本项目不设锅炉，无有机废气，故不涉及二氧化硫（SO2)、氮氧化物（NOx)、VOCs(NMHC)的排放，本项目无废气污染物总量控制指标。

12.1.4.3 公众参与

本项目分别于2021年09月13日和2021年11月29日在环保之家论坛网站上进行了两次公示（网址：https://www.ep-home.cn/thread-2836-1-1.html），又于2021年11月30日、2021年12月1日在中国新闻报上进行了两次报纸公示（第二次公示），公示载体和网络公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

从环境信息公开及反馈的情况来看，未收到直接纸质版跟电子版的公众意见，绝大多数人赞成本项目的建设，没有人反对项目建设。

### 12.1.5 综合结论

综上所述，本项目符合国家产业政策要求，选址符合岳阳市城市总体规划，建设项目所在区域环境现状功能良好，建设条件和设施较完善，可以满足建设需要。项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可达到相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求；公众对本项目的实施持支持态度。项目在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

## 12.2建议和要求

1、设计时应注意优化排水管网设计和依托工程设计。

2、医疗废物应分类收集严格管理，与生活垃圾分开处理。设置医疗废物临时存放间应符合《危险废物污染物控制标准》和《医疗废物转运车技术要求》以及《医疗废物管理条例》等要求，医疗废物应建立登记管理台账，以便上级部门监督检查。

3、加强环境管理和宣传教育，提高工作人员的环保意识；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

4、设置强有力的环境管理机构和环境监测机构，建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；加强医务管理和环保设施管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量。应加强污水处理站的管理，避免污水事故排放。