- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年产纸管3000吨项目

建设单位（盖章）：    湖南泰铭印刷包装有限公司

编制日期：            二零二二年十月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	49

附表	50

附件：

附件1：环评委托书

附件2：企业营业执照

附件3：现有项目环评批复

附件4：企业排污许可证

附件5：企业土地权益证

附件6：行政处罚决定书

附件7：行政处罚缴款单

附件8：岳阳市君山产业开发区管理委员会意见

附件9：岳阳市君山区民展和改革局备案文件

附件10：岳阳市君山工业园的环境报告书的批复

附件11：君山产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函

附件12：监测报告

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目敏感目标示意图

附图3 厂区平面布置图

附图4 项目与君山生态红线位置关系图

附图5 项目与君山工业集中区规划位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产纸管3000吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭文中 | 联系方式 | 13307308856 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区大众路君山工业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （E：113°3′0.698″， N：29°25′31.067″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2239其它纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业22，38.纸制品制造223*，有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳君发改备【2022】25号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.5% | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 | □否 □☑是： 未批先建，已接受处罚，现补办手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1360 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《岳阳市君山区城乡一体化规划（2009-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 湖南省环境保护厅《岳阳市君山工业园的环境报告书》（湘环评[2008]211号） 湖南省环境保护厅《君山产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]4号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《君山工业集中区发展规划（2011-2020）》，岳阳市君山工业集中区总体规划结构为“一区二园”，即君山工业园（位于君山区林角佬地区，即林角佬片区）、食品产业园（位于君山区荆江门地区，即荆江门片区）。本项目位于岳阳市君山工业园林角佬片区，林角佬片区规划用地面积为272.35hm²，规划范围东至松湖路，西至公园路，南至大湾路，北至柳毅大道。林角佬片区产业定位以绿色食品工业为主导产业，优先发展农副产品加工工业，适当发展绿色物流业，发展配套包装工业。 本项目为纸管制造，属其它纸制品制造，符合工业区产业导向，因此，项目的建设与园区规划相容。 2、规划环境影响评价符合性分析 根据湖南省环境保护厅《关于岳阳市君山工业园的环境报告书的批复》（湘环评[2008]211号）岳阳市君山工业园位于君山西城办事处林角佬地区，规划范围北靠环北路，西邻黄岸路，东接护提北路，南抵望城路，总用地面积293.63ha，园区产业定位以绿色食品工业为主导产业，优先发展农副产品加工工业，适当发展绿色物流业，发展配套包装工业，形成“一主二次”的产业板块，具体要求如下： 序 号; 规划环评要求内容; 本项目情况; 相符 性. 1; 进一步优化规划布局，园区内各功能区相对集中；严格按照功能区划进行开发建设，处理好工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。调整紧邻岳阳永盛油脂有限公司、岳阳永奇公司用地南部地块的居住用地为工业用地；园区内居住区和工业区之间设置至少100m宽绿化隔离带，以减缓功能干扰。; 本项目选址于岳阳市君山区大众路君山工业园内，东侧为岳阳恒泰包装有限公司、南侧为滨江路，西侧为岳阳大地印务有限公司，北侧为岳阳神威电池设备有限公司。产业相对集中，周边生态良好，生产车间与园区内居住区有超过100米，并有相应的绿化隔离带。; 符合. 2; 严格执行入园企业准入制度,入园项目选址必须符合园区总体发展规划和环保规划，园区仅允许发展一、二类工业，禁止引进和建设三类工业，按照园区主导产业定位要求，重点引进和发展农副产品加工及相关产业，包装工业只允许成品包装材料生产，严禁建设造纸、制塑等高污染、高耗能类包装材料生产项目。在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求，并推行清洁生产工艺；禁止建设国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。; 本项目为纸管制造，属其它纸制品制造，为园区的允许发展一、二类工业，不属于国家明令禁建设的淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。; 符合. 3; 按雨污分流制建设园区排水管网，加快污水处理厂等配套基础设施建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，保障园区污水顺利进入污水集中处理厂，污水处理厂工程须另行进行环境影响评价，按报告书要求合理规划污水处理厂的选址及规模，园区生产及生活污水集中经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B标准后排入长江，污水处理厂建成前，园区企业外排废水必须自行处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准；污水处理厂建成运营后，各企业单位废水必须处理满足污水处理厂进水水质要求后进入污水处理厂处理。; 本项目采用雨污分流，雨水排入园区雨水管网，项目无生产用水，本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理。; 符合. 4; 工业园近期采用分散供热方式，园区宜对企业用煤统一调配，尽量保证低硫煤的供应；各企业自建的燃煤锅炉必须采取有效的脱硫除尘措施，确保外排烟气符合国家相关排放标准。工业园在管线综合布置时应预留燃气管线通道，在园区燃气供应条件成熟时必须全面改用清洁能源。; 项目无锅炉，烘干设备为密闭电加热设备; 符合. 5; 工业园应建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。; 项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物，依托厂区现有危险废物暂存间暂存，然后交有资质单位收集后无害化处理。 本项目营运期产生的生活垃圾，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。; 符合. 6; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。园区开发建设过程中，应注意保护好自然山体、水塘及自然景观，对园区内濠河和十字渠等水系予以保留，维持原有自然地貌及自然景观形态；对园区建设的土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。 工业园应分期有序进行开发建设，在建设前期制定拆迁安置方案，切实落实移民生产生活安置措施，防止次生环境问题。; 本项目为利用企业空闭厂房，企业已做好相应的生态保护和水土保持措施。无移民生产生活安置相关次生环境问题。; 符合. 7; 园区要建立环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 已建立相关环境管理制度、环境风险事故防范措施和应急预案。; 符合. 8; 园区污染物总量控制指标:COD:450t/a，SO2:2t/a; 项目无SO2产生，仅为生活污产生的少量COD。; 符合. 从以上分析可知，本项目符合湖南省环境保护厅《关于岳阳市君山工业园的环境报告书的批复》（湘环评[2008]211号）的要求。 根据湖南省环境保护厅《君山产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]4号），君山产业开发区(以下简称“君山开发区”)前身为君山工业园，地处岳阳市君山区西城办事处林角佬地区， 2021年7月，经省人民政府同意(湘发改地区〔2021〕517号)，其更名为君山产业开发区。跟踪评价范围以核准面积(508.46公顷)为基础，综合考虑实际开发及原规划环评范围。《报告书》对君山开发区开发强度、土地利用、功能布局、产业定位等情况开展了调查，分析了规划实施的现状情况、规划环评要求落实情况，梳理了君山开发区规划实施过程中存在的主要环境问题；对照当前生态环境管理要求、产业政策、原规划环评环境质量状况及预测结论，分析了规划实施的环境影响；开展了公众对规划实施环境影响的意见调查工作，提出了优化调整建议和不良环境影响减缓措施等。《报告书》内容总体满足《规划环境影响跟踪评价技术指南(试行)》(环办环评〔2019〕20号)的要求，跟踪评价的结论总体可信。具体要求如下： 序 号; 规划环评跟踪评价要求内容; 本项目情况; 相符 性. 1; 按程序做好开发区规划调整。规划实施以来，君山开发区未严格按照规划功能分区进行布置，存在部分企业实际开发用地现状、产业定位与规划不符等情形；君山开发区范围内仍有少量居民集聚区，开发区范围内零星分布未搬迁的居民，主要涉及谭子口、岳华村知青组等。君山开发区须尽快按规定程序开展规划调整工作，完善功能布局和产业布局，并按规划修编相关要求完善国土、规划、环保等相关手续，做到规范、有序和可持续发展；按开发区管委会承诺，不再将生物医药作为开发区的主导产业，且后续不规划此产业企业入驻；对于位于临江 1km 范围内的工业用地98.26hm调出开发区规划范围。邻近松湖社区等居住区的工业企业应强化污染防治设施的治理效果，并按《报告书》建议，优先考虑其搬迁，最大程度地避免对邻近居住区的不良环境影响。后续引进企业，应合理引导企业布局，确保各行业企业在其相应的规划产业片区内发展，严禁跨红线布局。; 本项目位于岳阳市君山区大众路君山工业园内，东侧为岳阳恒泰包装有限公司、南侧为滨江路，西侧为岳阳大地印务有限公司，北侧为岳阳神威电池设备有限公司。符合开发区的功能分区布置，未跨红线布局。; 符合. 58-/++; 进一步严格产业环境准入。君山开发区后续发展与划调整须符合君山开发区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求。结合岳阳市国土空间规划，林角佬片区现有取有企业,应按开发区管委会承诺及《片区“退二进三”实施方案》逐步将企业搬迁、整改、升级改造。对不符合开发区用地规划、产业定位的现有企业，按《报告书》建议要求企业强化污染防治措施，且不得在原址新增污染物排放量，同时，做好项目周边用地的控规工作。开发区范围内新建、改建和扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。入园企业应优先考虑使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业，须严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 本项目为纸管制造，属其它纸制品制造，符合君山开发区后续发展与划调整须符合君山开发区“三线一单”环境准入要求、长江经济带发展负面清单指南(试行)及《报告书》提出的环境准入条件和负面清单要求，无国家明令禁建设的淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。本项目已严格执行环境保护“三同时”制度，确保外排污染物满足排污许可证管控要求。; 符合. 3; 进一步落实开发区污染管控措施。君山开发区应按开发进度完善区域雨污分流和污污分流系统、污水收集管网及集中污水处理设施建设，确保开发区废水应收尽收，全部送至配套的污水处理厂深度处理，林角佬片区不得继续采用槽车收集、运输开发区高浓度废水的方式。加强污水处理设施日常运营维护，确保可长期稳定运行，枯水期总磷按《岳阳市特别防护期水环境管控行动方案》等相关规定执行。鉴于区域地表水现阶段存在总磷超标现象，地方应按要求加快落实《君山区洞庭湖域总磷削减工作实施方案》中的相关要求，配套污水管网在未完成对接区域，不得新增水污染排放的建设项目。优化能源结构，推广清洁能源。加强园区大气污染防治，抓紧制定片区 VOCs削减计划，加大对区内重点排污企业废气治理措施运行情况及废气无组织排放的监管，确保大气污染物达标排放，对治理设施不能有效运行的企业，采取停产措施。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。开发区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制,重点抓好企业环保手续的完善，全面落实开发区内现有企业污染物特别排放限值控制要求，采取有效措施减少污染物排放总量,确保实现区域环境质量改善目标，促进开发区发展与生态环境保护相协调。; 本项目采用雨污分流，雨水扰入园区雨水管网，项目无生产用水，本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理。企业无VOCs废气排放。企业已建危废暂存间，有完善相关管理制度。; 符合. 4; 完善开发区环境监测体系。君山开发区应严格落实跟 踪评价提出的监测方案，鉴于其周边分布有长江监利段四大家鱼国家级水产种质资源保护区、东洞庭湖国家级自然保护区等生态环境敏感点，且荆江门片区、林角佬片区部分区域位于长江岸线1km以内，应结合君山开发区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况等，建立健全区域环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，并按《报告书》提出的要求，对相应点位(断面)开展主要污染物及重金属跟踪监测。加强对君山开发区重点排放单位、环保投诉较多企业的监督性监测。; 本项目位于岳阳市君山区大众路君山工业园内，离长江最近直线距离为2.2km。; 符合. 5; 健全全园防控风险防控体系。加强君山开发区重要环境风险源管控，加强园区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。; 本项目生产过程中未使用危险化学品，已建立相关环境管理制度、环境风险事故防范措施和应急预案。; 符合. 6; 加强对环境敏感点的保护。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标、建设居民区。做好商业用地、居住用地周边的规划控制，在下一轮规划调整中应从提升指导性、可操作性的角度出发推动产业集中布局、降低环境影响，严格控制气型污染企业入驻，加强对现有企业的污染防治措施。按要求做好功能区及具体项目用地周边规划控制，君山开发区应根据开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。; 本项目为利用企业空闭厂房，企业已做好相应的生态保护和水土保持措施。无移民生产生活安置相关次生环境问题。; 符合. 7; 做好开发区后续开发过程中生态环境保护和水土保持。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止后续开发建设中的扬尘污染和水土流失。; 本项目为利用企业空闭厂房，已做好相应的生态保护和水土保持措施。; 符合. 从以上分析可知，本项目符合湖南省环境保护厅《君山产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函[2022]4号））的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》国发（2005）40号文和国家发展和改革委员会第9号令，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，为允许类项目，故本项目符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址于岳阳市君山区大众路君山工业园内，东侧为岳阳恒泰包装有限公司、南侧为滨江路及洞庭村居民，西侧为岳阳大地印务有限公司，北侧为岳阳神威电池设备有限公司。 根据君山产业开发区林角佬片区规划可知，项目所在地为工业规划用地，选址符合土地规划要求，项目周边交通区位条件良好，通过对项目所在区域的环境现状分析可看出，所在区域环境现状良好。交通便利，环境良好，地理位置优越，有助于原料的购进和产品的外售。本项目为纸制品加工，项目营运期污染物排放量很小，建设内容与用地性质相符。 项目建设符合用地要求，经从项目周边环境状况、场地条件、市政基础设施条件、环境可行性等方面综合分析后，评价认为，项目选址是可行的。 4、“三线一单”分析 结合《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部，2016.07.15）文件“三线一单”要求及《湖南省“三线一单” 生态环境总体管控要求 暨省级以上产业园区生态环境准入清单》、《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2 号）说明生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 项目选址位于湖南省岳阳市君山产业开发区林角佬片区，项目所在地用地规划为建设用地。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，本项目不在岳阳市拟生态保护红线规划一级及二级管控区内。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据2020年君山区环境空气现状监测统计结果，君山区属于不达标区，环境空气质量一般。本项目不涉及原辅料的调配，产生的污染物极少，不会进一步降低周边环境空气质量，对周围环境影响较小。 项目区域地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目营运期无生产废水产生，外排废水为生活污水，生活废水经化粪池预处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理，再通过君山第一水质净化厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入濠河。 项目所在区域东西侧为3类声环境功能区、南北侧为4类声环境功能区，项目建成后通过采取相应减振、降噪、隔声等措施后其噪声产生量小，对周边环境产生的影响较小，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合不会改变现有环境功能要求。 区域环境质量基本能维持现状，故符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目所用资源主要为电能和水等，所占资源较少，污染物排放量较小，且区域电能和水资源丰富，故符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 2020年11月10日，湖南省生态环境厅发布了《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，根据文件内容并结合项目所在地区域情况，本项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求符合性分析如下表所示。 表1-1本项目涉及内容与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求的符合 性分析 序号; 环境总体管控要求类别; 管控要求内容; 本项目情况; 相符性. 1; 空间布局约束; （1.1）林角佬片区： （1.1.1）园区仅允许发展一、二类工业，禁止引进和建设三类工业，按照园区主导产业定位要求，重点引进和发展农副产品加工及相关产业，包装工业只允许成品包装材料生产，严禁建设造纸、制塑等高污染、高耗能类包装材料生产项目。 （1.1.2）严格控制化学合成类原料药及医药中间体生产项目入园；禁止引进和建设发酵类生物制药及污染严重的提取制药项目等气型污染严重的生产项目进入园区；不得在生物医药产业专业园外建设医药类项目。; 本项目为纸制品加工生产，不属于禁止引进的三类工业，不属于造纸、制塑等高污染、高耗能类包装材料生产项目，不属于生物医药产业。; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）废水：林角佬片区：片区废水经收集后，排入君山区城区污水处理净化中心处理，达标后排入濠河；片区雨水经雨水管网排入周边沟渠。 （2.2）废气：做好大气污染控制措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少片区内工艺废气的无组织排放。 （2.3）工业集中区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固体废弃物： （2.4.1）做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。 （2.4.2）进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业进入工业园区、危险废物超期贮存整改等工作。 （2.4.3）林角佬片区：园区应设立危险废物管理机构，制定危险废物管理方案，园区医药危险废物实行分类控制、管理、收集和储存，最终委托岳阳市医疗垃圾处理中心集中处置。; （2.1）废水：本项目采用“雨污分流”排水体制，项目无生产废水产生，生活污水井园区配套的化粪池处理后，经管网排入君山第一水质净化厂处理处理达标后排入濠河 （2.2）废气：本项目上胶、烘干时产生的少量废气，项目所使用的胶水为玉米淀粉胶，因此产生的废气极少，对周边环境影响很小。 （2.3）本项目不涉及特别排 放限值要求 （2.4）固体废弃物：本项目各项固体废物均分类收集、妥善处置; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳市君山工业园突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的相关行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的企业用地开展土壤环境状况调查评估。 （3.4）农用地风险防控：拟开发为农用地的，地方人民政府组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。; 待项目正式入驻后，项目需按要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）林角佬片区：在园区燃气供应条件成熟后必须全面改用清洁能源。 （4.2）水资源：2020年，君山区万元国内生产总值用水量71m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。农副食品加工、食品制造、中药饮品加工、电子产品制造、新材料产业投资强度拟定标准分别为160万元/亩、160万元/亩、250万元/亩、270万元/亩、190万元/亩。; 本项目能源仅为水、电; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 湖南泰铭印刷包装有限公司成立于2008年06月20日，位于岳阳市君山区大众路君山工业园内，经营范围包括出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。是一家民营高新技术印刷企业，具有多年生产经营与管理经验、先进的彩色包装印刷技术以及优秀人才，企业于2011年委托岳阳市环境保护科学研究所编制了《岳阳泰铭彩色印刷有限公司年产彩色包装印刷制品20万色令、书报刊10万色令建设项目环境影响评价》，并于2011年7月5日通过审批（岳环评批【2011】51号。 公司目前主要产品及产能： 1）、普包车间年产彩色包装印刷制品20万色令，主要为食品包装盒、药品包装盒。 2）、精包车间年产书、报刊10万色令。 随着中国纸管的发展和使用越来越广泛，使用量也在增加。与塑料、金属和玻璃的三种主要材料的管相比，纸管是使用定量评估技术的有前景的绿色材料之一，并广泛用于食品、葡萄酒、轻工业、医药、保健产品、化妆品、电子产品、家用电器、服装、玩具、文化和食品的销售、包装和运输、体育用品等。湖南泰铭印刷包装有限公司根据自身的发展规划及市场需求的情况，于2021年共计投资2000万，在岳阳市君山产业开发区林角佬片区新建年产纸管3000吨项目。本项目建设对推动岳阳市印刷产业结构的调整、促进岳阳市印刷工业化的进程、提升企业核心竞争力等具有十分重要的意义。 公司该纸管生产项目已于2021年开工建设，但未办理环评手续，根据岳阳市生态环境局君山分局的调查核实违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定，于2021年11月17日接受岳阳市生态环境局处罚（岳环罚决字【2021】217号），已停工并缴纳罚款，现补办环评手续。 2、工程建设内容 本项目主要对公司的纸管车间进行装修以及设备的安装后，进行纸管的生产，项目建设组成具体见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 建设名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 纸管车间; 一层，建筑面积620m2，位于厂区东北部，厂区北门东侧; 依托现有空置车间，新增纸管生产设备. 辅助工程; 办公区; 二层，建筑面积416m2，位于纸管车间南侧; 依托现有. 仓库; 建筑面积1000m2; 依托现有. 公用工程; 给水; 园区自来水管网供水; 依托现有. 排水; 雨污分流，雨水排入园区雨水管网，项目无生产用水，本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理。; 依托现有. 供电; 园区电网公司供给; 依托现有. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池，依托园区标准化厂房已建; 依托现有. 废气; 精切废气; 加强车间通风; 依托现有. 噪声; 车间设备运行噪; 隔声、减振、降噪; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间; 依托现有. 危险固废; 危险废物暂存间; 依托现有. 3、主要产品 本项目为年产纸管3000吨项目，产品方案见下表2-2： 表2-2 项目产品方案表 序号; 产品类别; 单位; 产品年产量. 1; 纸管; t; 3000. 4、设备清单 主要项目设备清单见表2-3。 表2-3项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂家; 数量; 单位. 1; 双成数控卷管机; SJG-800IV; 佛山市南海区双成纸品有限公司; 1; 台. 2; 双成筒纸分切机; MK-1979; 佛山市南海区双成纸品有限公司; 1; 台. 3; 双成数控切管机; 15MM; 佛山市南海区双成纸品有限公司; 1; 台. 4; 至成汉昇烤箱; ZC-10HP; 江西南丰合顺机械厂; 1; 套. 5; 宝塔管纸管机; CWM-1300CN; 无锡市新峰纺织机械有限公司; 1; 套. 6; 宝塔管纸管烘房; CWM-1300D; 无锡市新峰纺织机械有限公司; 1; 套. 7; 烘干设备; XS-560JZ; 东莞市翔昇节能设备有限公司; 1; 套. 由《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要，根据设备与产能核算，现有设备能满足企业年产量。 5、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料见下表2-4 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年消耗量; 最大贮存量; 包装方式; 储存位置; 来源. A级牛皮纸; 万t; 600; 20; 捆装; 仓库; 外购. B级纱管纸; 万t; 2400; 60; 捆装; 仓库; 外购. 胶水; 水; t; 83; /; /; 园区供水. 淀粉; t; 12; 10; 袋装，50kg/袋; 仓库; 外购. 氧化淀粉胶粘剂; t; 2.5; 2; 袋装，25kg/袋; 仓库; 外购. 烧碱; t; 1.5; 1; 袋装，25kg/袋; 仓库; 外购. 硼砂; t; 1; 1; 袋装，25kg/袋; 仓库; 外购. 电; 万Kw·h; 12; /; /; 园区电网. 水; t; 270; /; /; 园区供水. （1）A级牛皮纸：A级牛皮纸，A级纸的耐破度和光滑度都非常好的，往往是用木浆或者混浆制造，可以满足多色印刷需求，同时可以包装高档产品，价格也较高。A级牛皮纸质量比较紧密，厚薄比较均匀，韧性好，具有很好的耐压、抗张、耐撕裂、耐戳穿，耐折叠和抗水性能，纸张双面平滑，具有较均匀的吸墨性，表面脱粉与掉毛现象较少。挂历，水泥里袋，淋膜原纸等印刷包装制品，可用于包装五金，玻璃等工业产品。 （2）B级纱管纸：专供纺织工业制纸纱管和锥形纸筒用的一种工业用纸。是一种薄型钢纸。定量为65g/m2和145g/m2。厚度0.1～0.2mm。纱管纸板定量为85～510g/m2。纸质坚韧耐磨。纸面平滑均整。具有良好的耐水性（施胶度不小于1.25mm）。使用时能抵抗边缘压陷和承受车床加工。为了使纺纱机上各排纱管之间有明显区别，使用时常染成红、橙、黄、绿、蓝等各种不同颜色，而且染色牢固性好。用漂白或未漂的化学木浆为原料，经游离打浆、加染料调色，在长网造纸机上抄造成纸，再经压光、复卷成卷筒纸型，进一步加工成质轻好用的纱管。 （3）氧化淀粉胶粘剂：氧化淀粉胶粘剂主要是以玉米、土豆、木薯等淀粉为原料经轻度氧化降解反应制得的，此类胶黏剂还具有黏结力强、存储性能好等特点。氧化淀粉胶黏剂是针对糊化淀粉胶黏剂强度低、它的存储期短、而且干燥速度慢等缺点，经过反复试验而研制成功的一种性能良好的胶黏剂。从20世纪70年代末开始进行氧化淀粉胶黏剂用于瓦楞纸板的研究和应用，目前氧化淀粉胶黏剂已成为应用最广泛的淀粉胶黏剂之一。此原料技术已经很成熟，在全国各地均有相关生产厂商。 （3）烧碱：氢氧化钠，也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 （3）硼砂：一种无机化合物，一般写作Na2B4O7·10H2O，分子量为381.37。硼砂是非常重要的含硼矿物及硼化合物。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。 6、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员18名，采用一班八小时制，年工作日为300天，新增员工为周边居民，均不在厂区食宿。 7、公用工程 （1）给水 本项目给水由园区自来水供给，项目用水主要为员工生活用水，生产无需用水，项目总用水量约为270t/a。项目用水全部由园区自来水管网供给，其水量、水质均可满足本项目生产、生活的正常供水要求。 （2）排水 项目配套建设有“雨污分流”系统。项目排水体制依托已建成的分流系统，项目无生产废水产生。 项目雨水进入园区污水管网。员工生活污水（216t/a）经化粪池预处理处理后通过区域污水管网送至君山第一水质净化厂处理，处理后外排至濠河。 （3）供配电 本项目用电年耗量为12万kW·h，由当地电网供电，能满足项目所需。 8、平面布局合理性分析 本项目在岳阳市君山产业开发区林角佬片区湖南泰铭印刷包装有限公司内纸管车间，湖南泰铭印刷包装有限公司占地总面积为14635.8m2。根据建设方提供的总平面布置图可知，项目场地大体呈长方形，西北侧依次建设有纸管车间、仓库、精包车间、普包车间，东南侧依次建设有办公楼、食堂及综合楼，其中本项目位于纸管车间。厂区生产区与办公区分离，在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，平面布置紧凑合理，有利生产，方便管理。项目周边为厂外道路，交通便利，便于工作人员日常工作需要以及原材料和成品的运输。项目生产设备均布置于厂房内部，远离周围敏感目标，对周围敏感目标影响极小。 厂房内水、电、通讯等设备已敷设到位，公用基础设施可满足本项目建设需求。整个平面布局简单合理、各区域分工明确，互不干涉，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。综上所述，从环境保护角度分析，本项目厂区布局合理。 9、周边环境影响分析 本项目选址于岳阳市君山区大众路君山工业园内，东侧为岳阳恒泰包装有限公司（包装装潢及其他印刷行业）、南侧为滨江路及洞庭村居民（距纸管车间180米），西侧为岳阳大地印务有限公司（包装装潢及其他印刷行业），北侧为岳阳神威电池设备有限公司（机械加工行业）。本项目为造纸和纸制品业，对其周边企业生产及居民生活影响较小。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期施工流程 本项目为依托现有空置车间，不新建构、建筑物，已完成车间分区、设备安装。项目已完成施工进入运营期。 2、营运期工艺流程简述（图示）： 本项目主要产品为纸管，由外购的原纸（A级牛皮纸、B级纱管纸）先按所需的尺寸进行分切；然后纸带通过自制胶水并通过卷管机卷成管状；然后送入烘干房烘干，烘干温度大约70-90度（电加热），接着按照产品的尺寸进行切割；最后包装好即可入库。其工艺流程见下图： 图2-1 项目运营期生产工艺流程图 本项目主要由胶水制作工序和纸管生产工序组成，具体如下： 1）、胶水制作工序 ①在胶水桶中按比例分别倒入83%的水、12%的淀粉、2.5%氧化淀粉胶粘剂、1.5%烧碱； ②人工用手持式搅拌机进行匀速搅拌直至胶水变色，然后后密封； ③等胶水变稀（一包粉大约夏天4O分钟变稀一冬天1左右个小时），把搅拌机打开，放入1%的硼砂，将其搅拌均匀即可。 本项目的主要产污环节有： 废气：在将淀粉倒入胶水桶中时会产生少量粉尘，由于胶水桶中已有83%的水，且倒入淀粉时尽量降低投料高度，所以过程中产生的极少的粉尘；在后续过程中添加氧化淀粉胶粘剂、烧碱及硼砂的量非常少，基本没有粉尘产生。 噪声：机械设备噪声。 2）、纸管生产工序 本项目所有的生产过程均为物理成型过程，主要是将原纸先经过分切，再通过胶水在卷管机卷成管状，然后烘干，最后进行成品包装。 本项目的主要产污环节有： 废水：生产过程中无生产废水产生。 废气：①烘干产生的废气：胶水主要为水构成，烘干时产生的废气主要为水蒸气；②精切产生的废气：双成筒纸分切机、双成数控切管机均采用刀片切割，产生的粉尘极少。 噪声：机械设备噪声。 固废：分切、精切产生的边角料，空包装袋等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，所用厂房为湖南泰铭印刷包装有限公司空置厂房，无污染遗留问题。 1、现有项目履行环保手续的情况 湖南泰铭印刷包装有限公司位于岳阳市君山区大众路君山工业园内，目前湖南泰铭印刷包装有限公司已建设年产彩色包装印刷制品20万色令、书报刊10万色令建设项目，于2011年7月5日通过审批（岳环评批【2011】51号，并于2012年完成竣工环境保护验收（岳环君分环验[2012]09号）。 2、现有项目存在的环境问题或隐患 企业部分工人对于生产过程中产生的一般固废随意堆放，未分类堆放于车间内的一般固废暂存间中。 3、“以新带老”措施 加强员工的环保培训，严格落实企业环境管理制度，采取奖惩措施等，落实企业一般固废等得到合理的收集、暂存及处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，只需调查项目所在区域环境质量达标情况。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2021年。所用数据引用2021年君山区环境监测站监测的基本污染物环境质量现状数据，具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2021年君山区环境空气质量状况 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 9μg/m3; 60μg/m3; 15; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 25μg/m3; 40μg/m3; 62.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 140μg/m3; 160μg/m3; 87.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 36μg/m3; 35μg/m3; 102.9; 超标. PM10; 年平均浓度; -; 54μg/m3; 70μg/m3; 77.1; 达标. 根据表3-1可知，2021年度君山区环境空气质量除PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，本项目所在区域2021年为环境空气质量不达标区，环境空气质量一般，这主要由城市交通量增大，城市建设开发的基建扬尘、地面扬尘导致，但超标因子不为本项目营运期排放污染因子，本项目的运营不会进一步降低周边环境空气质量。君山区在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，PM2.5年平均浓度逐年下降，表明君山区环境空气质量正持续向好改善。 2、地表水环境现状 项目废水经片区污水管网进入君山第一水质净化厂处理，最终达标排入南干渠距濠河约730m处。 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用《岳阳市君山产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中林角佬片区环评监测的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：位于工业园与濠河南交界下游200m（W5）、位于工业园与十字渠西交界面下游200m（W6） （2）监测因子：pH值、溶解氧、化学需氧量、BOD、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、LAS、硫化物、粪大肠菌群、悬浮物。 （3）评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-3 地表水监测统计结果 单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群个/L） 监测点位; 监测项目; 最大监测值; 标准限值. 位于工业园与濠河南交界下游200m（W5）; pH值; 8.12; 6~9. 溶解氧; 8.09; ≥5. 化学需氧量; 19; ≤20. BOD; 3.9; ≤4. 氨氮; 0.388; ≤1.0. 总磷; 0.16; ≤0.2. 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005. 石油类; 0.01; ≤0.05. LAS; 0.05L; ≤0.2. 硫化物; 0.015; ≤0.2. 粪大肠菌群; 840; ≤10000. 悬浮物; 12; —. 位于工业园与十字渠西交界面下游200m（W6）; pH值; 8.15; 6~9. 溶解氧; 8.06; ≥5. 化学需氧量; 19; ≤20. BOD5; 3.9; ≤4. 氨氮; 0.754; ≤1.0. 总磷; 0.19; ≤0.2. 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005. 石油类; 0.01; ≤0.05. LAS; 0.05L; ≤0.2. 硫化物; 0.013; ≤0.2. 粪大肠菌群; 720; ≤10000. 悬浮物; 13; —. 由上表可知濠河水质明显变好，各监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。但是濠河水质较原规划变好，主要原因是由于君山第一污水处理厂建立、截污管网逐步完善、改变了立园之时的污水排放方式（自行处理达标后排放）的形式，且随着君山区第一污水处理厂的提质改造和林角佬片区整体“退二进三”引导林角佬片区企业转入荆江门片区，推进产业集聚的政策，濠河水质将越来越优，本项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目东、西、北侧为厂房，厂界以南50米范围内滨江大道南侧约有5户居民，本次评价期间委托岳阳格物检测有限公司于2022年7月12日~7月13日，分昼间、夜间对南侧厂界环境敏感点进行了噪声监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 声环境监测统计结果 检测时间; 检测点位; 昼间噪声排放值 dB(A); 夜间噪声排放值 dB(A); 参考标准值dB(A). 2022.7.12; 3#厂区南侧; 57.8; 46.8; 昼间60/夜间50. 2022.7.13; 3#厂区南侧; 57.9; 47.2. 备 注; 标准限值：《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准. 由上表监测结果可知，项目厂区南侧昼夜间噪声排放值满足声环境质量能满足功能区划要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 保护对象; 中心坐标; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. 东经; 北纬. 1; 松湖社区; 113°3′14.08324″; 29°25′37.49948″; 居民，约200户800人; 二类; EN; 100~500. 2; 松湖小区; 113°3′11.61132″; 29°25′29.50435″; 居民，约120户480人; 二类; E; 180~360. 3; 厂界以南滨江大道南侧居民区; 113°3′4.96803″; 29°25′20.77537″; 居民，约80户320人; 二类; S; 30~400. 4; 岳西组; 113°2′47.43281″; 29°25′35.72278″; 居民，约50户200人; 二类; W; 120~420. 表3-6 本项目水环境保护目标 环境要素; 环境敏感点; 坐标; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. X; Y. 地表水环境; 濠河; 113°2′47.38453″; 29°25′7.09288″; S; 700; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 表3-7 项目厂界50米范围声环境保护目标一览表 序号; 保护对象; 坐标; 保护内容; 方位; 距离/m; 环境功能区. 东经; 北纬. 1; 厂界以南侧居民; 113°3′0.60353″; 29°25′26.29857″; 居民，约5户20人; S; 30~50; 声环境二类区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 无组织废气的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 标准：最界外浓度最高点1.0mg/m3； 2、废水 本项目采用雨污分流，雨水排入园区雨水管网，项目无生产用水，本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理。 项目实行“雨污分流”。项目雨水进入雨水管网；项目无生产废水产生，员工生活污水经化粪池预处理后，通过区域污水管网排入君山第一水质净化厂预处理处理后，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至濠河。 - 噪声 项目运营期厂界东侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A）），厂界南侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固废废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定；生活垃圾交由环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目采用雨污分流，雨水排入园区雨水管网，项目无生产用水，本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理。经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入濠河。因项目外排废水为生活污水，因项目外排废水为生活污水，无需申请总量指标。 废气：本项目烘干、精切时产生的少量废气，由于胶水主要为水和淀粉构成，烘干时产生的废气主要为水蒸气，精切均采用刀片切割，产生的粉尘极少。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用厂区内空置厂房新建年产纸管3000吨项目，目前该项目已建成，故不再对施工期进行论述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 项目无生产用水。根据企业运行实际情况，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；因此本项目废水主要为生活污水。 本项目职工18人，年工作300天，均不在厂区食宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为0.9t/d（270t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.72t/d，216t/a。本项目生活污水产污情况表4-1。 表4-1 本项目生活污水产污情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 216. COD; 300; 0.0648. BOD5; 150; 0.0324. SS; 200; 0.0432. NH3-N; 30; 0.00648. 可行性分析： 本项目生活污水270m3/a，经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准，后排入君山第一水质净化厂处理，最终达标排入南干渠距濠河约730m处。 君山工业园废水排放路线：企业生产废水、污水→企业生产废水、污水处理设施→园区污水收集管网→君山第一水质净化厂→达标排放）。 君山第一水质净化厂位于岳阳市君山区洞庭大道以南、旅游路以东的濠河湿地公园旁，工程服务范围为岳阳市君山工业集中区林角佬片区生活污水。 本项目位于君山工业集中区林角佬片区，可依托君山第一水质净化厂进行生活废水处理。本项目污水排放量为0.72t/d，本项目仅占该污水处理厂总规模的0.01%，且本项目排放废水水质能够满足其接纳要求。同时项目区域污水管道已铺设完整，因此，本项目污水能够排入污水处理厂内。 3、项目废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入君山第一水质净化厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表4-2——4-5。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 污水处理厂; 间接; 1; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 /（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 113°2′58.94271″; 29°25′32.93221″; 0.0216; 污水处理厂; 连续; /; 君山第一水质净化厂标准; pH; 6~9（无量纲）. COD; 1500mg/L. BOD5; 1000mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 80mg/L. 动植物油; 80mg/L. 表4-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 60; 0.000054; 0.01296. BOD5; 20; 0.000018; 0.00432. SS; 20; 0.000018; 0.00432. 氨氮; 8; 0.0000072; 0.001728. 动植物油类; 3; 0.0000027; 0.000648. 全厂排放口; COD; 0.01296. 合计; BOD5; 0.00432. SS; 0.00432. 氨氮; 0.001728. 动植物油类; 0.000648. 2、大气环境影响分析 本项目烘干、精切时产生的少量废气，胶水主要为水和淀粉构成，烘干时产生的废气主要为水蒸气，精切均采用刀片切割，产生的粉尘极少，对周边环境影响很小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析 本项目运营过程中，噪声污染的主要来源于卷管机、分切机、等切管机设备运行噪声。各种设备噪声声级在70-90dB(A)之间，主要设备噪声源强详见下表。 表4-5 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 单位; 设备位置; 噪声源强. 1; 双成数控卷管机; 1; 台; 纸管车间; 70-80. 2; 双成筒纸分切机; 1; 台; 纸管车间; 70-85. 3; 双成数控切管机; 1; 台; 纸管车间; 70-90. 4; 至成汉昇烤箱; 1; 套; 纸管车间; 70-80. 5; 宝塔管纸管机; 1; 套; 纸管车间; 70-85. 6; 宝塔管纸管烘房; 1; 套; 纸管车间; 70-85. 7; 烘干设备; 1; 套; 纸管车间; 70-80. （2）噪声预测 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Li 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ④噪声预测结果及影响分析 因项目夜间不生产，因此本环评对其各厂界进行昼间预测（根据环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）中9.2.1评价方法和评价量中进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值为评价量，结果见表4-9： 根据噪声预测模式，各厂界的预测结果见下表。 表4-6 项目厂界噪声预测结果（昼间） 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准限值dB(A). 1; 东厂界; 10m; 57.45; 57.92; 60.7; 65. 3; 西厂界; 60m; 57.85; 50.14; 58.53. 2; 南厂界; 130m; 57.6; 46.78; 57.95; 70. 4; 北厂界; 10m; 56.95; 57.92; 60.47. 备 注; 1、背景值为各厂界噪声监测值； 2、厂区东侧、西侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，厂区南侧、北侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。. 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准。 （3）降噪措施 为降低生产设备噪声对周围环境的影响，企业应采取相应的各种隔声降噪措施，避免或减轻噪声对周围环境的影响。主要降噪措施如下： ①设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备； ②设备本身配备降噪隔音罩以降低噪声对周围环境的影响。 ③通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪声对周围环境的影响。 ④合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，尽量远离厂界布置，确保厂界噪声达标。 （5）厂界噪声排放监测 本次评价期间委托岳阳格物检测有限公司于2022年7月12日~7月13日，对厂界进行监测，具体如下: 表4-7 项目厂界噪声检测结果（昼间） 单位：dB(A) 根据监测结果表明，厂界噪声均已达标排放。 检测时间; 检测点位; 昼间噪声排放值 dB(A); 夜间噪声排放值 dB(A); 参考标准值dB(A). 2022.7.12; 1#厂区东侧; 58.0; 48.8; 昼间65/夜间55. 2#厂区西侧; 57.9; 45.5. 3#厂区南侧; 57.8; 46.8; 昼间70/夜间55. 4#厂区北侧; 57.3; 47.0. 2022.7.13; 1#厂区东侧; 56.9; 45.8; 昼间65/夜间55. 2#厂区西侧; 57.3; 45.3. 3#厂区南侧; 57.9; 47.2; 昼间70/夜间55. 4#厂区北侧; 56.6; 45.8. 备 注; 厂区东侧、西侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，厂区南侧、北侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。. （6）对周边敏感点的影响分析 本项目东、西、北侧为厂房，厂界以南50米范围内滨江大道南侧约有5户居民，通过噪声监测数据表明，厂界南侧最大噪声监测值为昼间57.9 dB(A)、夜间47.2 dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准（昼间60/ dB(A)夜间50 dB(A)）。对厂界以南居民影响较小。 4、营运期固体废物 本项目营运期过程中，主要固废包括：生活垃圾、边角料、不合格产品、原纸包装、废机油。具体如下： （1）生活垃圾 本项目职工人数为18人，均不在厂区内住宿，生活垃圾产生量0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为2.7t/a（9kg/d），交由环卫部门处置。 （2）边角料 项目在分切、精切产生的少量边角料，约占总产量的2%，产生量约为6t/a，经收集后外售处理。 （3）不合格产品 根据建设方提供的资料，不合格产品约为产品总量的0.5%计，即产生量约为1.5t/a，收集后外售。 （4）原纸包装 根据建设单位提供的资料，废原纸包装产生量约为0.5t/a。废原纸包装由供货厂家负责回收并于原用途，因此不再作为固体废物进行管理，但是在存放过程应参照危险废物管理要求，并做好台账。 （5）废机油 设备维护维修会产生废机油，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废编号HW08，废物代码900-249-08，收集后交由资质单位处置。 表4-7 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 编码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 2.7; 生活垃圾; /; 环卫部门. 2; 边角料; 6; 一般固废; 厂家回收利用. 2; 不合格产品; 1.5; 一般固废; 收集后外售. 5; 原纸包装; 0.5; 一般固废; 厂家回收利用. 6; 废机油; 0.1; 危险固废; HW08900-249-08; 交有资质单位处置. 本项目产生的边角料、不合格产品、原纸包装等均属于一般工业固体废物，依托厂区现有一般固废暂间统一集中存放，边角料、原纸包装交由厂家回收利用，不合格产品可外售。 项目所产生的固体废弃物中的废机油属危险废物，依托厂区现有危险废物暂存间暂存，然后交有资质单位收集后无害化处理，并贴有危废标示。 本项目营运期产生的生活垃圾，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 6、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别，进行风险评价，提出减缓风险的措施，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）物料风险识别 根据《危险化学品名录》，本项目生产过程中使用不涉及危险化学品。 （2）风险因素分析 项目主要环境危险性为可燃原辅料、固废因管理不善而引发泄漏或火灾的风险，可能会造成附近人员的人身伤害和周围环境的污染。 （3）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-8确定环境风险潜势。 表4-8 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; Ⅲ; Ⅲ. 环境高度敏感区（E1）; IV; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高度敏感区（E1）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：IV+为极高环境风险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目风险潜势为 I； 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 （4）评价等级判定 危险物质数量与临界量比值（Q） 该项目废机油年产生量0.1t，最大存储量0.1t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 表4-9 项目危险物质与临界量比值Q计算结果 序号; 危险物质名称; 临界量Q（t）; 最大量q（t）; q/Q. 1; 废机油; 2500t; 0.1t; 0.00004. 本项目危险化学品物质数量与临界量比值为0.00004，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 （5）风险防范措施 企业应从工艺生产、建筑物防火处理、消防及加强管理等方面入手，努力降低风险事故的发生概率。根据该企业生产过程中存在的各种风险事故因素，提出如下防范措施： ①仓库管理人员加强存放原辅料仓库的日常管理，原辅料搬运时轻拿轻放、摆放整齐，禁止在仓库中使用明火、抽烟等可能导致出现火灾的情况。 ②应派专人巡逻，对胶水桶的完好性进行检查，及时发现出现渗漏的胶水桶并采取有效补救措施，将事故发生概率降至最低。 ③制定火灾、胶水桶泄漏的应急处置方案，加强职工培训，增强防范意识及应急能力，将事故危害将至最低。 ④加强固废管理，设专人管理危废暂存间，确保全部危险废物依法规范化处置，避免危险废物引起环境污染事件。 （5）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面： ①停电时的应急预案； ②物料（大量）泄漏时的应急预案； ③发生火灾时的应急预案； ④发生爆炸时的应急预案； ⑤特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。 风险应急预案基本内容见表4-11。 表4-11 风险应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定生产车间等为重点防护单元. 2; 应急组织机构、人员; 设立应急救援指挥部. 3; 预案分级响应条件; 可分为危险品泄露事故处理预案，火灾、爆炸事故处理预案等. 4; 应急救援保障; 备有干粉灭火器、二氧化碳灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位. 5; 报警、通讯联络方式; 常用应急电话号码：急救中心：120，消防救援大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 委托有资质的第三方公司进行应急环境监测，由专人负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 当发生大规模火灾时，应通知附近的村庄撤离、疏散，同时设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 当发生大规模火灾时，立即停止生产，及时转移周边可燃物质，配合消防救援大队进行灭火，待事故消除后进行善后及恢复生产。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 在该项目采取本报告提出的风险防范措施的前提下，基本可以避免事故的发生。一旦发生事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，将事故降低到最低水平。 （6）结论 本项目环境风险潜势为 I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后， 项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-12 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产纸管3000吨项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; （大众路君山工业园内）园区. 地理坐标; 经度; 113°3′0.18988″; 纬度; 29°25′31.91966″. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）火灾会污染周边大气环境。 （2）火灾引至的次生废气排放会污染周边大气环境。. 风险防范措施要求; 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 7、环境管理与监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区的环境质量状况。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）和项目所在地实际环境情况，公司属于简化管理的包装装潢及其它印刷行业，评价提出项目污染源监测计划（包括废气、废水、噪声）见下列表。 表4-13 大气污染源无组织监测计划 序号; 污染源点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 1; 厂界上风向1、下风向1、下风向2; 挥发性有机物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2的标准限值。. 表4-14 废水污染源监测计划 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; 流量; 自动 ☑手工; 混合采样(4个混合); 1次/半年; 流量计. pH; 玻璃电极法. 化学需氧量; 重铬酸盐法. 悬浮物; 重量法. 五日生化需氧量; 稀释与接种法. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法. 动植物油; 红外光度法. 表4-15 声污染源监测方案 污染源点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 厂界外1m内四周各布设1个点; 等效声级; 1次/季度; 厂区东侧、西侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，厂区南侧、北侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。. 建设单位目前不具备环境监测能力，项目自行环境监测可委托有资质的第三方监测机构进行，建设单位应做好监测报告记录和存档工作。 8、环保投资 本项目总投资为2000，其中环保投资为7万元，环保投资占总投资的0.5%，具体如下表： 表4-19 声污染源监测方案 分类; 项目; 投资（万元）; 备注. 废水治理; /; /; 无生产废水产生， 生活废水处理依托现有. 废气处理; 加强厂房内通风、换气; 3. 噪声治理; 建筑隔声; 4. 一般固废; 环卫部门清运; 3. 危险废物; 危废暂存间; /; 依托现有危废暂存间. 合计; 10. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 精切 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准和君山第一水质净化厂接纳标准 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产设备运行产生的噪声 | 采取隔声、减振垫，防噪、降噪设施 | 厂区东侧、西侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，厂区南侧、北侧参考标准值源自《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：环卫部门定期清运 边角料：厂家回收利用 不合格产品：收集后外售 原纸包装：厂家回收利用 废机油：交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好防渗防漏工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目为利用厂区内空置厂房新建年产纸管3000吨项目，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，项目在采取污染防治、落实绿化措施的情况下，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 提高员工环保知识。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南泰铭印刷包装有限公司年产纸管3000吨项目，符合国家产业政策，选址合理，总平面布置合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环保的角度来分析，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0.0054 |  |  | 0 |  | 0.0054 |  |
| 废水 | COD | 0.0924 |  |  | 0.0162 |  | 0.1086 |  |
|  | 氨氮 | 0.0336 |  |  | 0.00216 |  | 0.03576 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  |
|  | 边角料 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  | 原辅料包装 | 1.2 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①