岳环评〔2023〕6号

关于湖南时通管业有限公司年产PE管材300吨及PVC管材300吨项目环境影响报告书的批复

湖南时通管业有限公司：

你公司《关于申请<年产PE管材300吨及PVC管材300吨项目>环评批复的报告》、岳阳市生态环境事务中心《湖南时通管业有限公司年产PE管材300吨及PVC管材300吨项目环境影响报告书》（岳环事评估〔2023〕6号）、岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南时通管业有限公司成立于2014年，原位于湖南汨罗工业园区内龙舟北路与S308交汇处西北角厂房，2014年2月25日，取得汨罗市环境保护局《关于时通管业有限公司年生产HDPE管材800吨及PVC管材900吨项目环境影响报告表的批复》（汨环评批［2014］006号）。2020年，为了响应新市镇在工业园区建设汨罗市职业中专学校的总体规划，公司搬离原厂址，在湖南省汨罗市新市镇八里村107国道东侧租赁现有闲置厂房作为新厂区。本项目符合汨罗高新区主导企业，现有选址位于汨罗高新区新一轮调扩区发展方向区范围内，湖南省汨罗高新技术产业开发区管理委员会同意将本项目纳入汨罗高新区统一管理。2022年，湖南时通管业有限公司拟投资200万元（其中环保投资31万元）于湖南省汨罗市新市镇八里村建设年产PE管材300吨及PVC管材300吨项目，项目占地面积为1500m2。主要建设内容为：新建PE管材生产车间、PVC管材生产车间主体工程及储运工程、辅助工程及环保工程；供水、供电依托市政供水管网和乡镇电网。主要原辅料及生产工艺为：1、以PVC树脂、轻质钙粉、稳定剂、氯化聚乙烯、硬脂酸等为主要原辅料，经混料、进料、熔融挤出、冷却成型、牵引、切割、检验、包装入库等工序最终得到PVC管材300t/a；2、高密度聚乙烯（再生塑料）、低密度聚乙烯（再生塑料）、色母料、硅胶质、消泡母粒等为主要原辅料，经粉碎混料均匀、干燥、熔融挤出、冷却成型、牵引、切割、检验、包装入库等工序最终得到PE管材管材300t/a。根据湖南聚星励志环保科技有限公司编制的《年产PE管材300吨及PVC管材300吨项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论和专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实施工期污染防治措施。通过控制车辆运输速度，采用尾气排放符合国家规定标准的车辆，减少对环境空气的污染；施工期生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥；合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工等措施控制噪声；设备包装固废厂家回收利用；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理。

2、废气污染防治工作。通过加强废气的收集效率，设置阻挡，加强车间封闭性，对破碎机、磨粉机、拌料机的集气罩安装软帘，原料采用包装袋在室进行储存且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭，加强车间管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放,确保厂界非甲烷总烃、颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值；氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值；厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。破碎、磨粉、混料工序产生的颗粒物经收集处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；挤出工序产生的废气（非甲烷总烃、HCl、颗粒物）经收集处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟通过烟囱高于屋顶排放。非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的排放限值；氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。项目运营期生活污水经经化粪池处理后用作农肥；间接冷却水循环使用，不外排。

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施。做好废水处理设施区、危废暂存间、一般暂存间、成品堆放区、办公用房等区域的防渗、硬化工作，避免由于防渗层破损造成污染物下渗污染地下水。

4、噪声防治工作。优先选用低噪声设备，采取隔声减震、合理布局、加强设备维护、经过距离衰减、绿化吸声、厂界围墙隔声等措施，确保北、东、南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。

5、固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。废活性炭、废机油等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单相关要求暂存，定期交有资质的单位处置。不合格成品及边角料、回收粉尘、废包装材料、废墨轮等一般固体废物严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求暂存，分别回用生产、外售和厂家回收。废过滤棉与生活垃圾经收集后由园区环卫部门统一清运处置。

6、加强营运期风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为：VOCS≤0.7t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南聚星励志环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年1月19日