岳环评[2023]12号

关于湖南邦德博鑫环保科技有限公司2800吨/年精细化工产品生产线项目重大变动环境影响报告书的批  复

湖南邦德博鑫环保科技有限公司：

你公司《关于申请<湖南邦德博鑫环保科技有限公司2800吨/年精细化工产品生产线项目重大变动环境影响报告书>环评批复的请示》、岳阳市生态环境事务中心《湖南邦德博鑫环保科技有限公司2800吨/年精细化工产品生产线项目重大变动环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估[2023]1号）、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件悉收。经研究，批复如下：

一、湖南邦德博鑫环保科技有限公司拟在湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区现有厂区内建设2800吨/年精细化工产品生产线项目，项目于2021年12月取得批复（岳环评[2021]64号），在该批复后，企业对部分产品方案进行了调整，增加了部分设备设施，对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），项目部分内容变化属于重大变动，需重新报批环境影响评价文件。变动后项目总投资10500万元，环保投资370万元，项目以一氯甲烷、镁屑、溴乙烷、特戊酸甲酯等为原料，经格氏反应、加成、精馏、消去、萃取、外委加氢、返厂精馏生产2,2,3-三甲基丁烷100吨/年；以2，3-二溴丁二酸、氢氧化钾、甲醇等为原料经消去反应、盐酸酸化反应，冷却结晶离心、酯化反应、酸洗、盐洗、萃取、浓缩、精馏等工序生产丁炔二酸二甲酯100吨/年；以镁屑、氯乙烯、碘粒紫罗兰酮等为原料，经格氏反应、加成反应生产乙烯基β紫罗兰醇100吨/年；以α-甲基苯乙烯环二聚体、2-氯异丁酰氯、甲醇钠等经酰化反应、环氧反应、水解等生产大分子光引剂（KIP150）400吨/年；以四氯对苯二甲腈为原料，经过氟化反应、水解反应、酯化反应、还原反应生产2，3，5，6-四氟对苯二甲醇300吨/年。变动后项目主要建设内容为在精细化工产品车间内建设A、B两套联产装置，A套装置用来生产2,2,3-三甲基丁烷、丁炔二酸二甲酯、乙烯基β紫罗兰醇；B套装置用来生产大分子光引剂（KIP150）和2，3，5，6-四氟对苯二甲醇。配套建设熔盐锅炉、导热油炉、冷冻盐水循环系统、纯水制备系统、车间废气废水处理设施、储运设施等，同时依托厂区已建成的部分公用工程、环保工程等。根据湖南中汇环境科技有限公司编制的《湖南邦德博鑫环保科技有限公司2800吨/年精细化工产品生产线项目重大变动环境影响报告书》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目生产工艺废水经车间蒸发脱盐设备预处理，与设备清洗废水、地面清洗废水、废气喷淋排污水、纯水制备排浓水等一起进入厂区现有污水处理站处理，然后经废水排放口DW001排入园区污水处理厂进一步处理后达标排放；生活污水经厂区现有化粪池和隔油池处理后经废水排放口DW002排入园区污水处理厂进一步处理后达标排放。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和岳阳广华污水处理有限公司进水标准较严值，有机特征污染因子二氯甲烷、甲苯等参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表3排放限值。对初期雨水收集池、事故应急池、污水收集池的切换阀门张贴标识标牌，池盖设置为可活动可视池盖。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，确保废气收集管道的密闭性，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，管线设置标识标牌，标注气体走向。加强废气收集等最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1厂区内无组织排放限值，厂界污染物甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，甲苯、氯化氢、非甲烷总烃参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7标准限值。生产工艺废气中的还原反应废气经处理后通过25m高4#排气筒排放，其他生产工艺废气与废水脱盐处理废气经车间废气处理设施处理后通过25m高5#排气筒排放，污染物非甲烷总烃、甲醇、甲苯、氯化氢、硫酸雾等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，其他有机特征污染物四氢呋喃、氯乙烯、氯甲烷、二氯甲烷等参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）执行表6中相关限值；甲类仓库二存储废气经收集后依托现有仓库废气处理设施处理后通过现有27m高2#排气筒排放，污染物非甲烷总烃参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1其他行业有组织排放限值；两台锅炉燃烧废气经处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃油锅炉大气污染物特别排放限值后通过32m高3#排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，强化对生产设备的日常维护，对主要的声源设备采取隔声、减振等措施，确保施工期和厂界噪声分别满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区排放标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。危险废物蒸馏精馏残渣、冷凝废液、分层水相废液、生产过滤渣、废润滑油等在满足公司自行处置要求前提下送厂区现有危废综合利用车间自行处置，不外排；有机强酸废液、生产压滤渣、废活性炭、废包装材料、生产废水隔油和深化处理污泥分类收集后严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；废水蒸发脱盐产生的化工废盐根据危险废物鉴定结果决定其处置方式，在鉴定结果出来之前按照危废进行管理。一般固体废物废离子交换树脂严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存、妥善处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、土壤核地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对储罐区、生产车间、危废暂存间等建构筑物完善重点防渗工作。建立土壤环境影响跟踪监测制度，确保土壤环境安全。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，完善生产车间、储罐区等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求修订完善事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设立专门的环保机构，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、本项目各污染物总量分别为 VOCs：10.948t/a，二氧化硫：3.50t/a，氮氧化物：7.36t/a，COD：0.764t/a，氨氮：0.077t/a，其中新增污染物总量VOCs：11t/a，氮氧化物：1.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、湖南中汇环境科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年2月6日