岳环评〔2023〕25 号

关于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理

项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）重大变动环境影响报告书的批复

岳阳市交投环境技术有限公司：

你公司报送的《关于<关于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）重大变动环境影响报告书>（报批稿）予以批复的申请》、岳阳市生态环境事务中心《关于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）重大变动环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估[2023]23号）、岳阳市生态环境局云溪分局预审意见及相关附件已收悉。经研究，批复如下：

岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）位于岳阳市静脉产业园（岳阳市生活垃圾焚烧发电项目西侧），总投资 27034.54 万元，其中环保投资约 2813.5万元，总占地面积用地面积 39600m2（含远期预留地），餐厨垃圾处理规模 250t/d，地沟油处理规模 25t/d。该项目于 2020 年 5 月委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制了《岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）环境影响报告书》，并于 2020 年9 月 14 日取得了由岳阳市生态环境局出具的批复（批文号：岳环评[2020]121 号）。2020 年 9 月完成初步设计。2020 年 10 月开工建设。因原环评根据可行性研究报告编制，与初步设计及实际建情况发生变动。对比《岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理一期工程施工设计图》，本项目出现了重大变化，主要体现在项目餐厨垃圾处理工艺细节优化、沼气产生量增加、发电量增加、沼气锅炉功率变化等，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），本项目二氧化硫、氮氧化物排放总量增加 10%以上，属于重大变动。目前处理车间、厌氧系统、锅炉、发电机组、环保设施及配套的循环冷却系统、储罐区、纯水制备系统等均已建设完成。

根据岳阳达峰环保科技有限公司编制的《岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）重大变动环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境事务中心《关于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（餐厨垃圾 250t/d、地沟油 25t/d）重大变动环境影响报告书技术评估报告》以及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

一、项目建设和运营必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，提高清洁生产水平，规范建设各废气集排气系统和处理设施。项目废气主要包括预处理车间、卸料大厅、脱水车间及出渣间、生化池等的恶臭废气、沼气锅炉和沼气发电系统燃烧废气。厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)厂界标准值。沼气经预处理后首先供厂区沼气锅炉使用，剩余沼气供沼气发电机组发电，在设备检修或事故情况下，剩余沼气由15m火炬燃烧。沼气锅炉燃烧废气的排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 3燃气锅炉特别排放限值要求后，经15m高排气筒(DA001）排放；沼气发电机尾气的排放满足《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011）表1以其它气体为燃料的燃气轮机组排放限值要求，氨满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 2 中的标准要求后，分别经两个 15m 高排气简(DA002、DA003)排放；厂区恶臭气体采用车间负压，车间智能开启等方式控制恶臭的无组织排放，除臭分为点源除臭系统及面源除臭系统，其中点源除臭工艺为“化学酸洗+化学碱洗+生物滤池+活性炭”，面源除臭工艺为“化学酸洗+化学碱洗+光催化”，满足氨、硫化氢、臭气浓度的排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改 建标准以及表2中的标准后，经15m高排气简（DA004）排放。食堂厨房油烟经处理后满足《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)中的标准要求。

（二）废水污染防治工作。本项目厂区废水处理站的处理工艺为“混凝气浮预处理+膜生物反应器MBR）+深度处理”，本项目厂区废水经厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及临湘工业园滨江产业园污水处理厂进水水质标准较严值后排入市政污水管网，最终进入临湘工业园滨江产业园污水处理厂处理。

（三）地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急相应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。做好易泄漏和重污染的车间区域防渗措施，防止各环节废水渗漏，对排污管道进行定期和不定期的巡视监测，发现问题及时修补更换，避免污染事故发生。根据场区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施。

（四）土壤污染防治工作。营运期土壤防治措施要求与地下水环境防控措施基本类似，主体按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，结合地下水分区防渗措施与厂区事故风险控制措施要求，落实事故水收集系统和相关防渗要求，阻断污染物造成漫流和垂直入渗环节对区域土壤环境的污染影响。

（五）噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、消声、减振等措施，加强设备维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（六）固体废物管理工作。本工程产生的固废主要可分为生活垃圾、一般固废和危险废物。一般固废主要有预处理车间产生的杂质，主要是成分是金属、塑料、玻璃等；脱水车间产生的沼渣和污泥，除臭系统的废填料、废水处理系统产生的腐殖酸、除臭系统的废活性炭、沼气净化系统的废脱硫剂、废滤芯、除盐水系统的废过滤介质，预处理车间产生的粗油脂。其中预处理车间产生的杂质、脱水车间产生的沼渣和污泥、除臭系统的废填料、沼气净化系统的废滤芯、以及园区的生活垃圾等经分类收集后，送厂区西侧的静脉产业园垃圾焚烧发电厂进行处理。废水处理系统产生的腐殖酸回喷至垃圾焚烧发电厂的焚烧炉内进行焚烧。除臭系统的废活性炭以及除盐水系统的废过滤介质由有资质单位回收处理，沼气净化系统的废脱硫剂更换前通知有资质单位回收处理上门，更换后直接由其运走，不在厂区内暂存。粗油脂委托有处理资质的单位进行处理，对于粗油脂的管理，要求参考危废转移转运要求做好严格的管控，做好收集信息的记录，做好转移联单等、同时接受相关主管部门的监督，严禁将粗油脂外售给无资质的单位及个人，防止粗油脂回流餐桌。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。项目涉及的危险废物主要有：沼气发电机组产生的废机油废含油抹布、除盐水站废过滤介质，在预处理车间内设置一座 15m2危险废物暂存间，将废机油、含油抹布等分区存放于内，危险废物暂存间内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定做好“三防”处理。废 SCR催化剂更换前通知危废单位，更换后由危废单位直接带走，不在厂区内暂存。危险废物管理应按照相关规定执行，对危险废物的产生、收集、运输、分类、检测、包装、综合利用、贮存和处理等进行全过程控制，使危险废物减量化、资源化和无害化。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

（七）环境管理和风险防范工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和污防设施的检修、保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台账。做好运营期环境监测工作，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按照《突发环境事件应急管理办法》制订突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（八）项目主要污染物总量为：SO2 0.3641t/a、NOx 5.8943t/a、COD 4.36t/a、氨氮0.44t/a，其中新增污染物总量SO2 0.0709t/a、NOx 1.2058t/a。

二、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、岳阳达峰环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2023年4月14日