- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  悦康速溶果蔬粉及植物提取物生产项目

建设单位（盖章） 湖南悦康生物科技有限公司

编制日期：       二〇二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 悦康速溶果蔬粉及植物提取物生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430671-04-01-705561 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张建 | 联系方式 | 15292000811 |
| 建设地点 | 湖南 省 岳阳 市 屈原管理 区 营田镇团湖村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 53 分 40.05 秒， 28 度 52 分 50.71 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1525固体饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业—饮料制造152*—有发酵工艺、原汁生产的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市屈原管理区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 128 |
| 环保投资占比（%） | 3.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6686.2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030） 《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、项目与规划相符性 （1）根据《屈原管理区营田镇总体规划》（2010-2030）：营田镇城镇性质为岳阳市屈原管理区的政治、经济、文化、科技和信息中心，是以发展饲料、现代农业、航运物流、食品加工等产业为主的具有湖滨特色的生态城镇。生态立区、产业活区、旅游旺区，已全面推进小康社会建设为中心，调整产业结构，以统筹生态环境、经济社会、空间布局、基础设施为重点。总体发展战略为充分利用国家全面加快城镇化发展政策、京港澳高速公路复线贯通、两型社会示范区、全国现代农业示范区建设的大好机遇。高起点推进新型城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化。重点发展生态农业旅游。通过资源整合，产业升级、布局优化，机制转换和模式创新、促进各级城镇的扩容提质。远期建设规划到2030年，人口规模10万人，用地规模10平方公里、用地发展方向：向南、向北是远期建设的重点发展方向，南部主要依托新区建设城镇中心继续南移，并完善两型产业布局，北部主要是扩建和完善推山咀航运物流临港产业基地。 （2）根据《屈原管理区国土空间总体规划》（2021-2035）（征求意见稿）：构建“一心两翼两轴”的城镇空间发展格局，一心：中心城区（营田镇与天问街道），是全区的政治、经济、文化中心，两翼：即河市镇和凤凰乡，提升其规模能级，培育要素市场，进一步加强基础设施和服务体系建设，辐射带动周边，两轴：城镇工业发展轴、生态农业发展轴，突出以S210和X048+X051为依托的两条发展轴对城镇发展的带动作用，推动沿线镇村发展。 本项目主要产品为速溶果蔬粉、植物提取物、代用茶，属于饮料制造业，项目位于屈原管理区农业科技园范围内，工地属于工业用地，属于城镇工业发展轴地带，因此本项目符合屈原管理区营田镇总体规划，用地符合屈原管理区国土空间总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目主要生产设备、主体工艺不属于其中限制类及淘汰类项目。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 项目厂址位于岳阳市屈原管理区营田镇团湖村，根据建设单位提供资料，湖南省及时春农林科技有限公司已与岳阳市屈原管理区管理委员会签订合同，项目选址位于屈原管理区农业科技园范围内，本项目建设单位湖南悦康生物科技有限公司为湖南省及时春农林科技有限公司全资子公司，本项目用地属于工业用地，根据调查，屈原管理区农业科技园正在编制规划环评。评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域。项目水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求，交通条件便利。项目所在区域环境质量现状较好，无制约本项目发展的因素。项目产生的“三废”在采取了相应的环保措施后，排放的污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址是合理的。 3、平面布局合理性分析 本项目位于岳阳市屈原管理区营田镇团湖村，项目占地面积为6686.2m2，根据建设单位提供平面布局图，厂区出入口位于厂区南面，厂区设2栋生产厂房，分为南、北两栋，其中北厂房为一层建筑，南厂房为二层建筑。 两栋生产厂房为封闭式建筑，南厂房一层主要为生产车间，由西至东分别为提取车间、大厅、洁净车间、喷塔。南厂房二层为办公区。北厂房一层由西至东分别为成品仓库、原料仓库、冷库、五金维修库房、锅炉房，锅炉房设置有一个20m排气筒DA001用于排放烟气。南厂房东侧热风炉设置一个20m排气筒DA002用于排放热风炉烟气，喷雾干燥塔设置16.8m排气筒DA003，南厂房西侧设置一个15m排气筒DA004排放有机废气。 项目生产区各设备合理布局，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，既美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳市屈原管理区营田镇团湖村，根据屈原管理区自然资源局出具建筑用地规划设计文件，项目用地属于工业用地，评价范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和其他生态环境敏感区域，不涉及当地生态保护红线划定的范围。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据汨罗市常规监测站点2022年空气质量现状监测数据，汨罗市环境空气中SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1二级标准，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。周边地表水体湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面2022年常规水质监测结果达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域水环境、声环境质量较好，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各项污染物排放在接纳范围之内，项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小。 因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目营运过程中会消耗一定量的水资源、电资源以及天然气、生物质资源，冷却水循环使用，不属于水耗、能耗高的企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于岳阳市屈原管理区营田镇，根据岳阳市人民政府《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在地营田镇均属于一般管控单元，相符性分析如下。 表1-1 岳阳市生态环境管控基本要求分析（营田镇） 管控维度; 管控要求; 本项目措施; 符合性 分析. 空间布局约束; - 湖南岳阳国家农业科技园区：重点建设优质水稻（优质水稻生产与加工和优质水稻繁育生产）、环境友好型养殖（畜禽和水产养殖与加工业）、高效湿地经济作物（高效蔬菜、黄茶生产加工、经济林、苗木花卉生产与加工）等 - 德科产业园：主导产业为化纤线、化纤布生产，同时布局有中药饮片，电子加工，纺织印染等企业 - 营田镇：主要发展饲料和食品工业；禁止发展造纸业、化工业、污染严重的制造业 - 严格执行畜禽养殖分区管理制度，禁养区规模畜禽养殖全部关停退养或搬迁，加快推进畜禽适度规模养殖，湖区畜禽规模养殖比重达 50%以上，关停未按期安装粪污处理设施和未实现达标排放的规模养殖场 - 全面禁止新增采砂产能，引导加快淘汰过剩产能，对新建、改造、外购的采砂船只不予登记和办理相关证照；从严控制采砂范围和开采总量; 本项目位于营田镇，不属于造纸业、化工业、污染严重的制造业；本项目不涉及畜禽养殖；本项目不涉及采砂行业。; 符合. 污染物排放管控; 2.1 加快推广稻鱼综合种养技术模式，全区稻鱼综合种养面积新增0.55万亩，升级改造1.85万亩精养池塘，实现池塘渔业用水循环利用和达标排放 2.2 提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧 2.3 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造 2.4 完成农科园、德科工业园区污水集中处理设施建设，并安装自动在线监控装置。完善园区污水收集配套管网，新建、升级工业园区必须同步建设污水集中处理设施和配套管网; 本项目不涉及秸秆使用、焚烧；本项目不涉及兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，本项目不涉及养殖场。项目选址位于屈原管理区农业科技园范围内，生产废水经厂内污水处理站处理排入市政污水管网，进入屈原管理区普爱污水处理厂; 符合. 环境风险防控; 3.1 灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准，对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构 3.2 根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险 3.3 整治非法砂石码头。摸清外河砂石码头情况，并登记造册。有序推进关停砂石码头生态功能修复; 本项目不涉及灌溉用水；本项目不涉及土壤污染、农产品超标情况；本项目不涉及砂石码头。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1 水资源：2020年，屈原管理区万元国内生产总值用水量48m3/万元，万元工业增加值用水量41m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.52 4.2 能源：屈原管理区“十三五”能耗强度降低目标 17%，“十三五”能耗控制目标 2.5 万吨标准煤 4.3 湖南岳阳国家农业科技园区：园区内优先使用天然气、液化石油气以及电能等清洁能源 4.4 土地资源：屈原管理区耕地保有量 8960 公顷，基本农田保护面积 7850 公顷。2020 年屈原管理区建设用地总规模 3625.90 公顷，城乡建设用地规模 2845.36 公顷，城镇工矿用地规模 1166.99 公顷，人均城镇工矿 140 公顷; 本项目会消耗一定量的电资源、水资源以及天然气、生物质资源。项目冷却水循环利用，蒸汽发生器热能来源为天然气，热风炉热能来源为成型生物质颗粒燃料. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 项目所在地位于屈原管理区营田镇团湖村，项目所在区域地表水系主要为西侧紧邻的湘江干流（汨罗市范围段），按照项目所在地地理位置特性（距离湘江干流最近距离约230米），本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求的符合性分析见下表。 表1-2 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 细则要求; 本项目情况; 符合性 分析. - 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目; 本项目为饮料制造业，不属于码头、过江通道类型项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施; 本项目选址地不涉及自然保护区; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等基础设施，项目选址不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目选址地不涉及风景名胜区; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品; 本项目选址地不涉及饮用水水源一级保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目选址地不涉及饮用水水源二级保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 项目选址不涉及水产种质资源保护区; 符合. 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 项目选址地不涉及国家湿地公园; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线的占用; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 项目不在长江干支流及湖泊设置排污口; 符合. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 项目不涉及水生生物捕捞、野生动物猎捕; 符合. 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目为饮料制造业，不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等项目; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行; 本项目为饮料制造业，不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）; 本项目为饮料制造业，不属于石化、煤化工项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业，不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符。 6、与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 根据湖南省发改委《关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》(湘发改环资〔2021〕968号)文件，湖南省“两高”项目目录包括石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业，以及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。 本项目属于饮料制造业，不属于湖南省“两高”行业，项目所用燃料为天然气及成型生物质，不使用高污染燃料（煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等）。因此，本项目不属于湖南省“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南悦康生物科技有限公司成立于2023年7月18日，经营范围从事饲料添加剂生产；食品生产、食品销售；食品添加剂生产；饮料生产等。随着经济的发展，人们对健康生活的追求日益提高，以天然果汁、蔬菜汁制成的果蔬粉越来越得到市场的认可。在此背景下，湖南悦康生物科技有限公司拟投资4000万元在岳阳市屈原管理区营田镇团湖村厂房新建悦康速溶果蔬粉及植物提取物生产项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年7月修订）的有关规定，本项目主要产品速溶果蔬粉是以新鲜果蔬为原料榨汁浓缩成果蔬原汁最终经干燥制得而成，行业类别属于十二、酒、饮料制造业—饮料制造152*—有发酵工艺、原汁生产的，应进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，湖南悦康生物科技有限公司委托湖南广晟环保工程有限公司对项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 - 2、建设项目工程概况 本项目占地面积6686.2m2，厂区设2栋生产厂房，分为南、北两栋，其中北厂房为一层建筑，南厂房为二层建筑。项目主要建设内容具体情况如下表2-1所示。 表2-1 项目主要组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区南厂房一层，建筑面积1173.5m2; 用于生产. 仓储工程; 成品仓库; 位于厂区北厂房一层，建筑面积216m2; 用于成品储存. 原料仓库; 位于厂区北厂房一层，建筑面积216m2; 用于原料堆存. 冷库; 位于厂区北厂房一层，建筑面积432m2; 用于存储新鲜水果、新鲜蔬菜、半成品果蔬浆等需要冷藏的物料. 辅助工程; 办公区; 位于位于厂区南厂房二层，建筑面积518.4m2; 用于管理人员办公. 锅炉房; 位于厂区北厂房一层，建筑面积237.6m2; 用于放置1t/h的天然气蒸汽发生器. 喷塔; 位于厂区南厂房一层，建筑面积145.2m2; 喷塔16.8m，置于厂房内. 一般固废暂存间; 位于厂区北厂房一层西侧，建筑面积20m2; /. 危废暂存间; 位于厂区北厂房一层西侧，建筑面积10m2; /. 五金维修库房; 位于厂区北厂房一层，建筑面积108m2; 用于五金配件存放，设备维修. 环保工程; 废气治理措施; 天然气蒸汽发生器烟气; 20m高排气筒排放. 热风炉烟气; 布袋除尘设备+20m高排气筒排放. 喷雾干燥塔废气; 布袋除尘器+16.8m喷雾干燥塔排放. 粉碎粉尘; 负压收集+布袋除尘器. 乙醇废气; 二级活性炭吸附+15m排气筒排放. 异味; 车间排风系统. 食堂油烟; 油烟净化装置处理. 废水治理设施; 生活污水; 生活污水经隔油池+化粪池处理后进市政污水管网，进入屈原管理区普爱污水处理厂. 清洗废水; 经厂内一体化污水处理设施预处理后进市政污水管网，进入屈原管理区普爱污水处理厂，一体化污水处理设施采用“水解酸化+好氧处理”处理工艺. 冷却废水; 设冷却水池，水池容积为150m3，位于厂区南厂房西南侧，冷却水在中转罐冷却后流至冷却水池后由水泵抽回循环使用，定期补充损耗. 噪声治理设施; 生产噪声; 设备减振、隔声、绿化对运营期噪声进行消减. 固废治理设施; 生活垃圾; 垃圾桶，收集后交由环卫部门处置. 果蔬残渣及药渣; 一般固废暂存间，位于厂区北厂房一层西侧。收集后外售用作饲料或肥料. 燃烧灰渣; 用作农肥. 布袋除尘器粉尘; 生产设施粉尘收集后回用于生产工艺流程，烟气粉尘收集后用作农肥. 废RO膜; 厂家回收. 废矿物油; 收集后交由资质公司处理. 废活性炭; 收集后交由资质公司处理. 公用工程; 供电; 当地电网供给. 给水; 当地自来水管网供给. 供热; 1t/h的天然气蒸汽发生器、热风炉燃烧成型生物质供给. 2、产品方案 项目主要产品如表2-2所示。 表2-2 产品清单 序号; 产品; 产量t/a; 最大储存量t; 形态; 备注. 1; 速溶果蔬粉; 2000; 50; 颗粒态; 存储于仓库. 2; 植物提取物; 100; 10; 颗粒态; 存储于仓库，水提及醇提. 3; 代用茶; 20; 5; 固态; 存储于仓库. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料清单 序号; 项目; 年均用量（t）; 最大储存量（t）; 储存位置; 来源; 备注. 1; 新鲜水果; 2000; 300; 冷库; 种植基地生产; 速溶果蔬粉原料，包括草莓、蓝莓、桑葚、苹果、山楂等水果。冷藏保存. 2; 新鲜蔬菜; 1000; 200; 冷库; 速溶果蔬粉原料，包括菠菜、芥菜、白菜、黄瓜等蔬菜。冷藏保存. 3; 麦芽糊精; 50; 10; 原料仓库; 市场外购; 速溶果蔬粉原料. 4; 金银花下脚料; 150; 50; 原料仓库; 种植基地生产; 植物提取物原料. 5; 杜仲叶; 150; 50; 原料仓库; 植物提取物原料. 6; 迷迭香叶; 300; 50; 原料仓库; 植物提取物原料. 7; 中药材茶叶原料; 20; 10; 原料仓库; 主要为金银花、杜仲雄花和嫩叶，迷迭香叶，为代用茶原料. 8; 乙醇; 5; 4.74; 酒精卧罐储罐; 市场外购; 浓度98%，用于植物提取物生产中的醇提工序，循环使用. 9; 生物质燃料; 200; 10; 原料仓库; 市场外购; 成型生物质颗粒燃料，用于热风炉. 10; 天然气; 12万m3/a; /; /; 园区供应; 用于蒸汽发生器. 11; R404A制冷剂; 0.5; /; 冷库; 市场外购; 冷库制冷剂，无色透明液体. 12; 电; 3万度/a; 当地电网; 当地电网; /; 供电系统供给. 13; 水; 5795.6m3/a; 自来水管网; 自来水管网; /; 自来水管网供给. 原辅料理化性质： 金银花：金银花自古以来就以它的药用价值广泛而著名。其功效主要是清热解毒，主治温病发热、热毒血痢、痈疽疔毒等。现代研究证明，金银花含有绿原酸、木犀草素苷等药理活性成分，对溶血性链球菌、金黄葡萄球菌等多种致病菌及上呼吸道感染致病病毒等有较强的抑制力，另外还可增强免疫力、抗早孕、护肝、抗肿瘤、消炎、解热、止血（凝血）、抑制肠道吸收胆固醇等，其临床用途非常广泛，可与其它药物配伍用于治疗呼吸道感染、菌痢、急性泌尿系统感染、高血压等40余种病症。 杜仲：主要为杜仲科植物杜仲的树皮。为了保护资源，一般采用局部剥皮法。在清明至夏至间，选取生长15～20年以上的植株，按药材规格大小，剥下树皮，刨去粗皮，晒干。置通风干燥处。功能主治为：补肝肾，强筋骨，安胎。治腰脊酸疼，足膝痿弱，小便余沥，阴下湿痒，胎漏欲堕，胎动不安，高血压。 迷迭香：迷迭香具有镇静安神、醒脑作用，对消化不良和胃痛均有一定疗效。多将其捣碎后，用开水浸泡后饮用，1天2~3次,可起到镇静、利尿作用。也可用于治疗失眠、心悸、头痛、消化不良等多种疾病。外用可治疗外伤和关节炎。还具有强壮心脏、促进代谢、促进末梢血管的血液循环等作用。还改善语言、视觉、听力方面的障碍，增强注意力，治疗风湿痛，强化肝脏功能，降低血糖，有助于动脉硬化的治疗，帮助麻痹的四肢恢复活动能力 乙醇：乙醇结构式为CH3CH2OH，是醇类的一种，是酒的主要成份，所以又叫酒精，俗称火酒。化学式也可写为C2H5OH或EtOH，Et代表乙基。乙醇与甲醚是同分异构体。乙醇提取法是指利用乙醇的溶解性,将乙醇作为溶剂对物质进行分离提纯的方法。 生物质燃料：是以农林剩余物为主原料，经切片-粉碎-除杂-精粉-筛选-混合-软化-调质-挤压-烘干-冷却-质检-包装等工艺，最后制成成型环保燃料，热值高、燃烧充分。是一种洁净低碳的可再生能源，作为锅炉燃料，它的燃烧时间长，强化燃烧炉膛温度高，而且经济实惠，同时对环境无污染，是替代常规化石能源的优质环保燃料。本项目采用的生物质燃料为直接燃烧的固体颗粒燃料，为可直接燃烧的新型清洁燃料。 天然气：天然气主要成分为烷烃，为清洁燃料。本项目天然气由园区统一供应，来自岳阳新奥燃气有限公司，建设单位已与岳阳市屈原管理区管理委员会签订项目投资合同，保障项目在园区生产期间的天然气的供应。 4、主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注; 生产线. 1; 1#多功能提取罐; FB3000L-304; 台; 1; 物料蒸煮; 植物提取物. 2; 2#多功能提取罐; FB4500L-304; 台; 1; 物料蒸煮; 植物提取物. 3; 1#冷却器; BB150H-86X-304; 台; 1; 提取液蒸发冷却回收; 植物提取物. 4; 2#冷却器; BB150H-115X-304; 台; 1; 乙醇溶剂蒸发冷却回收; 植物提取物. 5; 浓缩加热罐; FB1500L-304; 台; 1; 提取液浓缩加热; 植物提取物/果蔬粉. 6; 浓缩蒸馏塔; HD4000L-304; 台; 1; 提取液汽化; 植物提取物/果蔬粉. 7; 蒸馏水收集塔; HDy1500L-304; 台; 1; 蒸馏水收集暂存; 植物提取物/果蔬粉. 8; 乙醇回收塔; HDy1000L-304; 台; 1; 乙醇收集暂存; 植物提取物. 9; 乙醇卧罐; 600L-1-304; 台; 1; 容积6m3，暂存乙醇; 植物提取物. 10; 蒸汽发生器; YDZ1.0-0.7-S; 台; 1; 1t/h; 植物提取物/果蔬粉. 11; 螺杆空压机; 10A-XJLPM; 台; 1; /; 共用. 12; 蒸汽烘干烤箱; 定制; 台; 1; 干燥物料（真空干燥）; 植物提取物. 13; 喷雾干燥塔; 定制; 台; 1; 干燥物料（喷雾干燥）; 植物提取物/果蔬粉. 14; 热风炉; LRF-15; 台; 1; 干燥物料供热; 植物提取物/果蔬粉. 15; 蒸汽杀青机; /; 台; 1; 制茶杀青; 代用茶. 16; 烘干机; /; 台; 2; 茶叶烘干; 代用茶. 17; 隔膜泵; 非标、定制; 台; 2; /; 共用. 18; 动力泵; 非标、定制; 台; 3; /; 共用. 19; 直连水环式真空泵; 非标、定制; 台; 1; /; 共用. 20; 真空上料机; /; 台; 1; /; 植物提取物/果蔬粉. 21; 粉碎榨汁一体机; 非标、定制; 台; 1; 具备粉碎、榨汁功能，用于果蔬原料粉碎及榨汁、植物原料粉碎工序; 植物提取物/果蔬粉. 22; 粉碎机; 非标、定制; 台; 1; 具备粉碎功能，用于成品果蔬粉、成品植物提取物物料粉碎，自带袋式除尘器; 植物提取物/果蔬粉. 23; 筛分机; 非标、定制; 台; 1; 用于成品果蔬粉、成品植物提取物物料筛分; 植物提取物/果蔬粉. 24; 混合机; 非标、定制; 台; 1; 用于成品果蔬粉物料混合; 果蔬粉. 25; 醇沉罐; CSG-03; 台; 1; 3m³，乙醇中转暂存; 植物提取物. 26; 立式储罐; YTC05; 台; 1; 5m³，提取物中转; 植物提取物. 27; 净水设备; /; 套; 1; /; 共用. 28; 冷库制冷设备; 定制; 套; 1; 用于冷库制冷; 共用. 本项目主要生产设备均为国内先进设备，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 主要生产设备产能相符性分析： 根据建设单位提供资料可知，本项目决定产能的主要设备为喷雾干燥塔，设计产能为0.8t/h，喷雾干燥塔年工作时间约3000小时，年最大产能为：0.8t/h×3000h=2400t/a，项目需要干燥的产品速溶果蔬粉和植物提取物生产总量为2100t/a，因此可满足本项目年设计产能。 5、公用工程 （1）给水工程 项目用水来源于当地自来水管网，水质水量可满足项目用水需求。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水沟渠排入周边地表水体；清洗废水经厂内污水处理站处理后通过市政污水管网进入屈原管理区普爱污水处理厂，生活污水经隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网进入屈原管理区普爱污水处理厂，深度处理后达标外排。 （3）供电工程 项目供电依托当地供电系统，供电可满足要求。 6、劳动定员及工作制度 厂区劳动定员20人，年工作300天，两班制，每天工作16小时，不设住宿，设食堂。 - 7、总平面布局 根据建设单位提供平面布局图，厂区出入口位于厂区南面，厂区设2栋生产厂房，分为南、北两栋，其中北厂房为一层建筑，南厂房为二层建筑。 两栋生产厂房为封闭式建筑，南厂房一层主要为生产车间，由西至东分别为提取车间、大厅、洁净车间、喷塔。南厂房二层为办公区。北厂房一层由西至东分别为成品仓库、原料仓库、冷库、五金维修库房、锅炉房。具体平面布置详见附图。 - 8、水平衡 （1）生活用水 本项目劳动定员为20人，用餐员工20人，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，用餐员工生活用水140L/d•人计，生活用水量为2.8m3/d（840m3/a），产污系数取0.8，则生活废水量为2.24m3/d（672m3/a）生活污水经隔油池+化粪池处理后通过市政污水管网进入屈原管理区普爱污水处理厂。 （2）蒸汽发生器用水 根据建设方提供的资料，项目采用一台1t/h天然气蒸汽发生器提供蒸汽，锅炉循环水量为14t/d，蒸汽锅炉提供热蒸汽时存在汽水损失，约30%水量以蒸汽的形式逸散至外环境，故需定期对锅炉补充新鲜水，补充水量为4.2m3/d，1260m3/a。 （3）设备清洗水 本项目为连续生产，连续生产时各设备无需清洗，只在更换生产产品时需要对设备进行清洗，清洗的主要目的是去除附在设备上的残留物质。根据建设单位提供资料，约每月更换一次生产产品，即生产设备清洗频率12次/年，清洗用水量约为10m3/次，总用水量为120m3/a，排放系数按0.8计，则设备清洗废水产生量约为96m3/a，排入厂区污水处理设施处理后通过市政污水管网进入屈原管理区普爱污水处理厂。 （4）纯水制备系统用水 本项目安装一套进水设备，自来水原水经过砂滤、碳滤、软水、精密过滤、RO反渗透膜组进行处理，设备清洗水、蒸汽发生器的补充水均采用纯水，则本项目纯水用量约1380t/a。制水效率约为75%，制备纯水产生的浓水为460t/a，浓水盐分较高，主要含有少量钠离子和钙、镁离子，该废水属清净下水，直接进园区管网。 （5）原料清洗水 项目所用的新鲜果蔬、中药材等原料需进行清洗，根据企业提供数据，每吨原料果蔬、中药材清洗用水量约0.5m3，原料清洗量3620t/a，则新鲜水用量为1810m3/a，废水产生系数为0.8，则原料清洗废水产生约1448m3/a。清洗废水排入厂区污水处理设施处理后通过市政污水管网进入屈原管理区普爱污水处理厂。 （6）车间地面清洗水 项目厂区内的车间地面须定期清洗以保持清洁，需定期清洗的面积约1173.5m2，根据建设单位提供资料，清洗采用拖布擦洗，不采用水冲洗方式，用水量按1.5L/m2计，根据建设单位提供资料，每5天清洗1次，则车间地面清洗用水量为105.6m3/a（1.76m3/次）。排放系数按0.8计，则本项目车间地面清洗废水产生量约84.5m3/a。排入厂区污水处理设施处理后通过市政污水管网进入屈原管理区普爱污水处理厂。 （7）冷却循环补水 本项目提取、浓缩、乙醇回收热交换均需要冷却水循环，厂区内建设一座150m3冷却水循环池，厂区冷却水总循环量为200t/d，不外排，循环过程水的蒸发损耗以2%计，则每天补新鲜水4m3/d，项目年生产300天，补充用水量为1200t/a。 水平衡分析如下： 图2-1 水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目为新建项目，施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装，道路及绿化施工后即可交付使用，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。施工期工艺流程及产污节点图详见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产排污环节 项目施工期间主要污染为施工废气、废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废气：施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等；运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； ②施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； ③施工噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； ④施工固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 2、运营期 根据建设单位提供资料，项目运营期工艺流程分为速溶果蔬粉制造、植物提取物制造（水提/醇提）、代用茶加工。 （1）工艺流程图及工艺流程简述 1）速溶果蔬粉 图2-3 速溶果蔬粉工艺流程及产污节点图 ①清洗、分拣：将新鲜果蔬采用清水进行清洗，去掉其表面的污垢及标签。清洗产生的污水进入场内地埋式污水处理站。此工序会产生清洗废水。 ②粉碎榨汁、过滤：清洗后的果蔬采用粉碎榨汁一体机进行粉碎并榨汁，原料含水率较高，此过程无粉尘产生，粉碎过程中会产生噪声。粉碎后过滤出果蔬残渣，得到果蔬汁，此过程将产生固废果蔬残渣及噪声。 ③浓缩：将果蔬汁送入浓缩器进行加热浓缩，得到半成品果蔬浆。此工序会产生噪声。加热采用蒸汽加热，蒸汽由1t/h的天然气蒸汽发生器燃烧供给，此工序会产生废气。 ④混合：经浓缩后的果蔬浆与麦芽糊精进行均质混合，麦芽糊精为晶体状，此工序会产生噪声。 ⑤喷雾干燥：送风机把空气送入换热器中（热源来自热风炉），喷雾干燥塔与换热器进行热交换（温度达到160~170摄氏度），对从高速旋转雾化器中出来的物料进行瞬间高温干燥，物料在极短的时间内干燥为颗粒状固体。干燥塔上方一次冷风机介入控制稳定进风温度。经过干燥塔大旋风分离的工作（期间有40摄氏度的吹扫进风将物料从塔壁吹落至塔底），物料掉入下方管道，再使用离心风机进行降温，送达小旋风机，小旋风机下口收集成品粉体。喷雾干燥塔出风经过净化组（温度降至40摄氏度）后再次回到送风机，实现循环。喷雾干燥塔产生的废气经设备自带的布袋除尘器处理后外排。该工序的热源来自热风炉燃烧生物质。此工序产生废气、噪声。 ⑥粉碎、筛分、混合、包装：粉碎、过筛、混合、包装入库均在洁净车间中进行，利用粉碎机、筛分机、混合机对果蔬粉颗粒进行进一步粉碎、分筛、混合，以达到产品需求，各过程均在密闭设备中进行。此工序产生废气、噪声。 ⑦包装入库：加工后的果蔬粉成品经包装后进入仓库，等待出售。 2）植物提取物（水提） 本项目植物提取物生产过程中提取工序分为水提和醇提两种模式，植物提取物的原料主要为金银花、杜仲、迷迭香，其中金银花、杜仲提取采用水提工艺，迷迭香提取采用醇提工艺，生产过程中加热均采用蒸汽加热，蒸汽由1t/h的天然气蒸汽发生器燃烧供给，水提生产工艺简述如下： 图2-4 植物提取物工艺流程及产污节点图（水提） ①清洗：对植物原料进行清洗，去除附着混杂在植物原料中的泥土、砂石、异物部分，以达到清洁植物原料的目的，此工序会产生清洗废水。 ②粉碎：清洗后的原料送入粉碎榨汁一体机进行粉碎，原料含水率较高，此过程无粉尘产生，粉碎过程中会产生噪声。 ③提取、过滤：将粉碎后的物料投入多功能提取罐中蒸煮（60℃，2小时），提取液通过多功能提取罐中的滤板放出再经由离心机离心后直接进入浓缩加热罐，提取罐中的药渣被过滤出来，收集后外售用作肥料；此过程会产生废气、噪声、固废。 ④浓缩、喷干：将提取液经真空泵抽入浓缩加热罐内，加热将水分蒸发（80℃，负压），形成黏胶状的胶体浸膏，水分蒸发后在浓缩蒸馏塔内汽化，1#冷却器内液化后进入蒸馏水收集塔，之后可用作乙醇稀释用水与蒸汽发生器软化用水；趁热将胶体浸膏转移至喷雾干燥塔或蒸汽烘干烤箱，采用蒸汽烘干烤箱或喷雾干燥的形式将其烘干，成品为中药材浸膏或块状固体，此工序会产生废气、噪声； ⑤粉碎、过筛、包装：粉碎、过筛、包装入库均在洁净车间中进行，利用粉碎机、筛分机对植物提取物颗粒进行进一步粉碎、分筛，以达到产品需求，各过程均在密闭设备中进行。此工序产生废气、噪声。 ⑥包装入库：加工好的中药材浸膏及植物提取物颗粒成品包装进入仓库。 3）植物提取物（醇提） 本项目迷迭香采用乙醇提取，乙醇提取生产工艺简述如下： 图2-5植物提取物工艺流程及产污节点图（醇提） ①清洗：对植物原料进行清洗，去除附着混杂在植物原料中的泥土、砂石、异物部分，以达到清洁植物原料的目的，此工序会产生清洗废水。 ②粉碎：清洗后的原料送入粉碎榨汁一体机进行粉碎，原料含水率较高，此过程无粉尘产生，粉碎过程中会产生噪声。 ③乙醇提取：将粉碎后的物料投入多功能提取罐，98%的乙醇与蒸馏水由动力泵根据提取物所需固液比定量加入，提取罐蒸汽夹层将罐内温度加热到60℃，药材与乙醇同时相向流动。其中少量药渣中残留酒精加热后回流利用，药渣则外售用作肥料，提取液（包含乙醇）进入下一步工序； ④浓缩、喷干：将上述酒精提取液经真空泵抽入浓缩加热罐内，加热将乙醇在2#冷却器内蒸发回流，回收的乙醇在浓缩蒸馏塔汽化，2#冷却器液化后经乙醇回收塔暂存，回到酒精卧罐再次利用，提取物趁热将其转移至喷雾干燥塔或蒸汽烘干烤箱，采用蒸汽烘干烤箱或喷雾干燥的形式将其烘干，成品为中药材浸膏或块状固体，此工序会产生废气、噪声； ⑤粉碎、过筛、包装：粉碎、过筛、包装入库均在洁净车间中进行，利用粉碎机、筛分机对植物提取物颗粒进行进一步粉碎、分筛，以达到产品需求，各过程均在密闭设备中进行。此工序产生废气、噪声。 ⑥包装入库：加工好的中药材浸膏及植物提取物颗粒成品包装进入仓库。 项目采用98%乙醇进行醇提时，乙醇供应和生产循环使用均采用密封管输送，提取后采取蒸馏冷凝回收乙醇，药渣中的乙醇也在多功能提取罐中直接回收，回收的乙醇循环使用。根据建设单位提供设计资料，乙醇回收塔冷凝回收效率不低于98%。 3）代用茶工艺 图2-6 代用茶工艺流程及产污节点图 本项目制茶材料为中药材中质量较好部分（金银花、杜仲雄花、杜仲嫩叶、迷迭香叶），工艺较为简单，为了使植物原料纯净，对植物原料进行清洗、筛选、分拣处理，去除附着混杂在植物原料中的泥土、砂石、异物部分，以达到清洁植物原料的目的，分拣后的制茶新鲜料通过蒸汽杀青机高温杀青后输送至烘干机进行烘干，烘干采用电能。烘干之后的产品（金银花茶、杜仲雄花茶、杜仲叶茶、迷迭香茶）入库包装待售。 乙醇物料平衡表 本项目乙醇平衡见下表： 表2-5 乙醇物料平衡一览表 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 回收乙醇; 4.9; 冷凝回收; 4.9. 补充乙醇; 0.1; 乙醇废气; 0.1. 合计; 5; 合计; 5. 生产过程中的主要污染环节及污染因子： 具体项目产污环节见下表。 表2-5 项目产污工序一览表 污染类型; 污染物; 污染因子; 产污节点. 废气; 乙醇废气; VOCs; 醇提过程. 蒸汽发生器烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 蒸汽发生器燃烧天然气. 热风炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 热风炉燃烧生物质. 干燥废气; 颗粒物; 喷雾干燥. 粉碎、过筛、混合粉尘; 颗粒物; 粉碎、过筛、混合、包装. 异味恶臭废气; 臭气浓度、NH3、H2S; 植物提取物提取、过滤、浓缩工序、污水处理站. 食堂油烟; 食堂油烟; 员工生活. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、动植物油; 员工生活. 原料清洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 原料清洗. 设备清洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 设备清洗. 车间地面清洗废水; pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP; 地面清洗. 噪声; 生产噪声; 机械噪声; 生产设备. 固废; 生产过程; 果蔬残渣及药渣; 提取过滤. 布袋除尘器粉尘; 热风炉燃烧生物质；喷雾干燥、粉碎、筛分、混合过程. 燃烧灰渣; 热风炉燃烧生物质. 废RO膜; 净水设备. 废矿物油; 设备维修. 废活性炭; 有机废气吸附. 生活过程; 生活垃圾; 员工生活. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建项目用地为空地，不存在原有污源的问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。 本项目位于湖南省岳阳市屈原管理区，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境主管部门已公布的2022年岳阳市汨罗市省控常规自动监测点位数据进行评价，统计结果如下。 表3-1 屈原管理区2022年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. CO; 95百分位数日平均; 量浓度 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 139; 160; 86.9; 达标. 由上表可知，项目所在区域的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目特征因子为TSP、TVOC、氨、硫化氢，为了解区域内质量现状，本次评价引用了项目周边5千米范围内的其他建设项目对TSP、TVOC、氨、硫化氢现状监测数据，具体引用《湖南省顺天香酒业有限公司一期项目（年产800吨米酒）环境影响报告表》中2022年11月5日-7日的1个监测点位的现状监测数据，该监测点在湖南省顺天香酒业有限公司厂区内，位于本项目东南面2.4km处。 具体监测情况如下。 表3-2 监测结果 监测时间; 污染物; 监测内容; 评价标准/ (mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 2022年11月5日-7日; TVOC; 8小时平均值; 0.6; 0.0129~0.0193; 3.22; 0; 达标. TSP; 日均值; 0.3; 0.126~0.131; 43.7; 0; 达标. 氨; 1h平均; 0.2; 0.15~0.17; 85; 0; 达标. 硫化氢; 1h平均; 0.01; 0.002~0.008; 80; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; /; 10L~16; /; /; /. 备注：L表示低于检出限. 根据监测结果，TSP监测浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值要求，TVOC、氨、硫化氢监测浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1规定的限值要求。 二、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水系主要为西侧紧邻的湘江干流（汨罗市范围段），湖南省岳阳生态环境监测中心在湘江干流设置有例行监测断面，本次评价引用2022年的生态环境部门已公布的湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面水环境质量监测数据，对项目所在区域周边地表水系环境质量现状进行评价。 湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面断面2022年主要常规因子监测数据如下所示。 表3-3 湘江干流2022年主要常规因子监测结果评价表 单位：mg/L 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; TP; 挥发酚; 石油类; LAS. 屈原自来水厂断面; 1月; 8; 6.2; 1.1; 0.25; 0.074; 0.0002; 0.005; 0.02. 2月; 8; /; /; 0.26; 0.052; /; /; /. 3月; 8; /; /; 0.26; 0.052; /; /; /. 4月; 8; 5.1; 2.4; 0.18; 0.056; 0.0002; 0.01; 0.02. 5月; 8; 5.1; 2.4; 0.18; 0.056; 0.0002; 0.01; 0.02. 6月; 8; 5.1; 2.4; 0.18; 0.056; 0.0002; 0.01; 0.02. 7月; 8; 5.0; 2.2; 0.54; 0.078; 0.0002; 0.005; 0.02. 8月; /; /; /; /; /; /; /; /. 9月; /; /; /; /; /; /; /; /. 10月; 8; 11.0; 0.6; 0.06; 0.020; 0.0005; 0.02; 0.02. 11月; 8; 11.0; 0.6; 0.06; 0.020; 0.0005; 0.02; 0.02. 12月; 8; 11.0; 0.6; 0.06; 0.020; 0.0005; 0.02; 0.02. 年均; 8; 7.4; 1.5; 0.20; 0.048; 0.0003; 0.01; 0.02. 磊石山断面; 1月; 8; 5.0; 0.7; 0.15; 0.060; 0.0002; 0.005; 0.02. 2月; 8; 7.3; 0.8; 0.18; 0.040; 0.0002; 0.005; 0.02. 3月; 7; 5.7; 0.9; 0.13; 0.050; 0.0002; 0.005; 0.02. 4月; 8; 8.3; 0.9; 0.19; 0.067; 0.0002; 0.005; 0.02. 5月; 8; 7.7; 0.7; 0.08; 0.070; 0.0002; 0.005; 0.02. 6月; 6; 7.0; 0.6; 0.20; 0.063; 0.0002; 0.005; 0.02. 7月; 8; 7.0; 1.4; 0.02; 0.060; 0.0002; 0.005; 0.02. 8月; 8; 5.3; 2.1; 0.05; 0.053; 0.0002; 0.005; 0.02. 9月; 8; 6.3; 2.2; 0.01; 0.060; 0.0002; 0.005; 0.02. 10月; 8; 8.7; 2.2; 0.08; 0.050; 0.0002; 0.005; 0.02. 11月; 8; 11.0; 1.5; 0.03; 0.047; 0.0002; 0.005; 0.02. 12月; 8; 5.7; 1.5; 0.12; 0.050; 0.0002; 0.005; 0.02. 年均; 7; 7.1; 1.3; 0.10; 0.056; 0.0002; 0.005; 0.02. 执行标准 Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2. 根据上述监测结果可知，2022年湘江干流屈原自来水厂、磊石山断面的常规监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量现状较好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目所在地厂界周边50米范围内无声环境敏感目标保护点，故本项目无需开展声环境现状调查。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本工程生产厂房地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏），因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 五、生态环境现状 本项目位于岳阳市屈原管理区，根据调查，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于岳阳市屈原管理区营田镇团湖村，位于屈原管理区农业科技园范围内，根据调查，项目地西面和西北面最近的2栋居民住宅已被征收，建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 团湖村居民; 112.533586; 28.525831; 居民; 28户，约63人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 北; 200-500. 坐标X为经度，坐标Y为纬度。. 表3-5建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 地表水; 湘江; 西面; 230; 大河，渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-1996)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界周边50米范围内无敏感目标. 地下水环境; 项目所在区域无集中地下水供水设施，地下水主要为基岩裂隙水，开发利用率低. 生态环境; 项目所在地四周植被、林地、耕地; 水土保持、保护生态系统的稳定性; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气：施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监测浓度限值。有组织废气：蒸汽发生器烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值，热风炉烟气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）标准，干燥废气颗粒物、乙醇废气VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，排放速率严格50%执行。 无组织废气：无组织VOCs厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求，厂界VOCs、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求。 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 序号; 控制项目; 标准值. 1; SO2; 50mg/m3. 2; NOX; 150mg/m3. 3; 颗粒物; 20mg/m3. 4; 烟气黑度; ≤1级. 表3-7 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 序号; 控制项目; 标准值. 1; SO2; 200mg/m3. 2; NOX; 300mg/m3. 3; 颗粒物; 30mg/m3. 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 控制项目; 最高允许排放浓度; 排气筒高度; 最高允许排放速率; 排放速率严格50%执行. 颗粒物; 120mg/m3; 16.8m; 4.364kg/h; 2.182kg/h. NMHC; 120mg/m3; 15m; 10kg/h; 5kg/h. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. NMHC; 4.0. 表3-11 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 表3-12 《 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 臭气浓度; 无量纲; 20. - 废水：本项目废水经市政管网进屈原管理区普爱污水处理厂，执行屈原管理区普爱污水处理厂接管水质要求。普爱污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后经推山咀电排站排入湘江。 表3-13 项目废水水污染物排放标准 单位：mg/L 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 屈原管理区普爱污水处理厂进水水质标准要求; 6~9; 300; 160; 35; 200. 屈原管理区普爱污水处理厂排放标准 （GB 18918-2002）; 6~9; 50; 10; 5（8）; 10. （3）噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，总量控制指标项目为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后进市政污水管网，进入屈原管理区普爱污水处理厂，故建议本项目不申请水总量指标；本项目大气污染物涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放，目前尚未提出VOCs总量控制指标要求，因此本次评价仅对VOCs提出建议性控制指标，根据表4-6大气污染物有组织排放量核算表，本项目有组织排放二氧化硫0.194t/a、氮氧化物0.394t/a、VOCs 0.02t/a，建议本项目申请总量控制指标如下： 表3-15 总量控制指标建议 污染物; 本项目排放量（t/a）; 总量控制指标建议（t/a）. VOCs; 0.02; 0.1. SO2; 0.194; 0.2. NOx; 0.394; 0.4. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期工艺流程主要为基础开挖，结构施工，装修施工，设备安装，施工期短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。施工期主要污染为废气、废水、噪声、固废及生态环境影响。分析如下： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要有车辆运输扬尘和场地风力扬尘等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响项目周边居民和过往行人的健康。在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。 因此，本次评价建议建设单位在施工期间及时做到以下几点： ①及时对开挖地面进行压实和硬化，减少可起尘的量，并在晴天和干燥气象条件下保持每天对路面和地表开挖面进行喷水抑尘。 ②施工运输车辆应采用专用的封闭式渣土运输车，运送粉状建筑材料时车辆需加盖蓬布，同时施工场地粉状建筑材料堆场均应加盖蓬布，防止风蚀扬尘。 ③项目施工期间需在施工场地出口安装运输车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和外表明显的泥土进行冲洗，避免车轮粘带的泥土对场地以外道路造成污染和水土流失。 ④对施工运输车辆应进行限速行驶，减少扬尘的产生量。 同时严格执行住建部“六个”100%，1）施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；2）物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；3）出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；4）施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；5）拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；6）渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 采取上述措施后，施工期的废气对周边环境的影响较小。 （2）施工机械尾气 尾气主要为运输车辆与挖掘机、推土机等施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等。考虑其量不大，影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。在基建过程中及时做好水保措施，基建完工，及时恢复绿化，可降低造成环境污染。 （1）施工废水 施工废水主要为基础施工时的泥浆水，基坑废水，车辆的冲洗废水等。基础施工时的泥浆水和基坑废水主要污染物为悬浮物，车辆的冲洗废水主要为含有油污的废水。施工泥浆水经沉淀处理后，循环使用。在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。车辆冲洗废水主要经简易沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）生活污水 施工人员的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等。施工人员生活污水经临时化粪池处理后用于农田施肥。 为减小施工期废水对周边环境的影响，本次评价建议： ①建设导流沟。在施工场地建设临时导流沟，避免雨水横流现象。 ②基建完工后及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声，来源于挖掘机、推土机等机械设备，排放方式为间歇性排放。由于大型机械设备声级多在80-100dB之间，如果不对施工噪声加以控制，会对周围的环境产生较大影响。 采取防治措施如下： ①合理安排施工时间。制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工量。 ②合理布局施工场地。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③减低人为噪声。按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代设备。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固体废物环境影响分析 根据现场踏勘可知，本项目拟建场地目前已基本平整，无土石方开挖工序，本项目施工期的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于建材损耗、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等。本项目施工期产生的建筑垃圾委托有资质的渣土清运公司运至相关部门指定的建筑垃圾处置场处理，不得随意丢弃或堆放。 （2）生活垃圾 本项目施工人员产生的生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。 综上所述，采取措施后，固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 水土流失是项目施工和建设对周围生态环境影响最重要的方面，本项目在工程施工过程中，施工将扰动土体，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，引起水土流失。因此在施工期应避免在雨季施工，防止挖填方造成水土流失。施工时尽量做到先筑挡土墙后，再进行挖填方，做到随挖、随运、随压。填挖完毕及时进行绿化复垦，防止发生水土流失。同时应加强厂区及周围环境的绿化以及加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，对破坏的植被应及时恢复和补充。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产生情况 本项目产生的废气主要为蒸汽发生器燃烧天然气产生的废气、热风炉燃烧生物质产生的废气、干燥废气、乙醇废气、破碎粉尘、异味废气、食堂油烟。 （1）蒸汽发生器燃烧烟气 根据建设单位提供资料，项目蒸汽发生器燃烧天然气年用量约为12万m3/a，年使用时间4200h，采用低氮燃烧技术。参考生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，颗粒物系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册”“天然气锅炉燃烧产生颗粒物系数为103.9 mg/m3-原料”，每燃烧1万m3天然气产生1.039 kg烟尘，天然气燃料产排污系数见表4-1。 表4-1 工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物(低氮燃烧-国内一般); 千克/万立方米-原料; 15.87. 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。（根据《天然气》（GB17820-2018）二类标准总硫含量值。本项目S取100，则SO2产污系数为2kg/万m3-原料。） 本次环评根据表4-1中的产排污系数计算出蒸汽发生器燃烧天然气大气污染物的产生量，燃烧废气产生及排放情况见下表。 表4-2 蒸汽发生器燃烧烟气产生排放情况一览表 污染源名称; 废气量 (m3/a); 类别; SO2; NOX; 颗粒物. 蒸汽发生器; 1.293×106; 产生量; 0.024t/a; 0.190t/a; 0.012t/a. 产生速率; 0.006kg/h; 0.045kg/h; 0.003kg/h. 产生浓度; 18.56mg/m3; 147.28mg/m3; 9.64mg/m3. 处理措施; 一根20m高排气筒DA001. 排放量; 0.024t/a; 0.190t/a; 0.012t/a. 排放速率; 0.006kg/h; 0.045kg/h; 0.003kg/h. 排放浓度; 18.56mg/m3; 147.28mg/m3; 9.64mg/m3. （2）热风炉燃烧烟气 项目采用热风炉为喷雾干燥塔提供热交换的热能，根据建设单位提供资料，热风炉燃烧生物质年用量为200t/a，年使用时间约3000h，热风炉烟气参考生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，生物质燃料产排污系数见表4-3。 表4-3 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质燃料; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.05%，则 S=0.05。 建设单位配套设置一套耐高温高效袋式除尘器集中处理热风炉烟气。袋式除尘器适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。耐高温高效袋式除尘器耐高温，除尘效率高，一般在99%以上，本环评除尘效率以99%计。 本次环评根据表4-3中的产排污系数计算出热风炉燃烧生物质大气污染物的产生量，燃烧废气产生及排放情况见下表。 表4-4 热风炉燃烧烟气产生排放情况一览表 污染源名称; 废气量 (m3/a); 类别; SO2; NOX; 颗粒物. 热风炉; 1.248×106; 产生量; 0.17t/a; 0.204t/a; 0.1t/a. 产生速率; 0.057kg/h; 0.068kg/h; 0.033kg/h. 产生浓度; 136.21mg/m3; 163.45mg/m3; 80.12mg/m3. 处理措施; 耐高温布袋除尘器+一根20m高排气筒DA002. 排放量; 0.17t/a; 0.204t/a; 0.001t/a. 排放速率; 0.057kg/h; 0.068kg/h; 0.0003kg/h. 排放浓度; 136.21mg/m3; 163.45mg/m3; 0.80mg/m3. （3）干燥废气 真空干燥：将膏状物料置于蒸汽烘干烤箱中，蒸汽烘干烤箱具有良好的密封性，在真空条件下膏状物料被加热干燥，真空泵将蒸汽烘干烤箱内的水蒸气进行抽出最终得到目标产品，因此在真空泵抽气过程，抽出的尾气主要为水蒸气，直接通过真空泵排气口排出，可忽略不计； 喷雾干燥：本项目速溶果蔬粉、植物提取物生产工艺中涉及喷雾干燥工序，对浆料进行雾化，将浆料分散成为微细的雾滴，喷雾干燥塔利用换热器中的热能对从高速旋转雾化器中出来的物料进行瞬间高温干燥，物料在极短的时间内干燥为颗粒状固体，之后气体进入喷雾塔自带的收尘系统内，将颗粒状的产品全部收集。喷雾干燥尾气中的气体成分绝大部分为水蒸气，含有少量的粉尘。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》152 饮料制造行业系数手册中无排污系数参照，因此喷雾干燥废气排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》274中成药生产行业系数手册—2740中成药生产行业系数表：中成药煮提产物制固体制剂＞1000t中成药/a，产生颗粒物为1kg/t-中成药。本项目按全部速溶果蔬粉、植物提取物产品均经过喷雾干燥工序计算，产品总量为2100t/a，则产生干燥废气为2.1t/a（0.7kg/h），根据建设单位提供资料，喷雾干燥塔自带袋式除尘器，喷塔高度16.8m，风机风量6000m³/h，袋式除尘效率为99%，则排放的干燥废气为0.021t/a（0.007kg/h），排放浓度1.2mg/m3。 （4）乙醇废气 本项目植物提取物醇提生产工艺是采用有机溶剂乙醇对原料进行溶解提取，设有冷凝回收装置乙醇回收塔，对加热产生的乙醇气体进行冷凝回收。大部分乙醇可以通过冷凝回收等工序进行回收利用，仅有极少量的乙醇残留在物料中，随着物料导出以及烘干过程进行挥发。本项目提取过程中乙醇总用量为5t/a，根据建设单位提供设计资料，乙醇回收塔冷凝回收效率不低于98%（按98%计），则乙醇废气产生量0.1t/a，以非甲烷总烃计。项目拟对未完全回收的挥发的乙醇废气进行收集，收集后的废气通过一套二级活性炭吸附装置进行处理，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，收集效率按80%计，二级活性炭吸附处理效率按75%计（风量为4000m3/h）。预计醇提时间约为1200h/a，则有组织乙醇废气产生量为0.08t/a，产生速率为0.067kg/h，产生浓度为16.7mg/m³，则有组织乙醇废气排放量为0.02t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为4.2mg/m³，处理后的乙醇废气通过1根15m高的排气筒D3进行排放。未被收集的乙醇废气以无组织形式排放，排放量为0.02t/a。 （5）粉碎、过筛、混合、包装粉尘 根据建设单位提供工艺流程资料，粉碎、过筛、混合、包装在十万级洁净车间中进行，设备均为密闭设备，只有在倒料及出料时粉尘才会逸散出来，因此粉碎、过筛、混合、包装粉尘的产生量约为产品的0.1%。洁净车间拟配置一台布袋除尘设备，预计洁净车间设备运行时间约为4200h/a，粉尘产生量约2.1t/a，0.5kg/h。废气经负压收集后进入布袋除尘器处理后由车间外排。布袋除尘处理效率为99%，则无组织排放的粉尘量为0.021t/a，0.005kg/h。 （6）异味恶臭废气 项目提取、浓缩和植物果蔬残渣收集暂存过程中将会产生少量异味，主要为原料本身带有的特殊气味。项目提取、浓缩设备均为全密闭容器，散发的异味量较小，在车间内自然扩散后通过车间内通排风系统以无组织形式排出车间。因为植物、果蔬原料种类比较多，气味的挥发性无法确定，且原料均为食用性植物和果蔬，不含有害物质的原料，产生的异味对人体无害，本环评不做定量分析。环评要求建设单位减少植物果蔬残渣在厂内储存时间，尽量做到日产日清，并设置密闭暂存场所暂存，采取加强暂存场所通风措施后，产生的异味对周围环境影响较小，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求。 厂内建设一座一体化污水处理设施用于处理生产废水，设计规模10m3/d，考虑项目生产废水的CODcr、氨氮等污染物浓度较低，产生的异味逸散量少，无需对恶臭气体采取集中收集处理，采用地埋式污水处理站，产生的恶臭污染物可得到一定程度的控制，同时建设单位加强周边绿化，在厂污水站周围种植吸附性强的树木植被等，通过植物的吸收作用减少臭气对周边环境的影响，经大气扩散后对环境的影响较小，不做分析。 （7）食堂油烟 本项目营运期间日就餐约20人次，职工食堂设置2个灶头，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为18g，一年以300天计，油烟年产生量为5.4kg（0.006kg/h）。经油烟净化装置处理，家庭式抽油烟机排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3，油烟去除率为70%，则油烟的排放量为1.62kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 根据上述工程分析，项目生产废气产排污情况见下表： 表4-5 废气产排污情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排污口编号; 排放 浓度限值mg/m3. 产生浓度g/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 蒸汽发生器烟气; 颗粒物; 9.64; 0.012; 20m高排气筒排放; 9.64; 0.003; 0.012; DA 001; 20. SO2; 18.56; 0.024; 18.56; 0.006; 0.024; 50. NOx; 147.28; 0.190; 147.28; 0.045; 0.190; 150. 热风炉烟气; 颗粒物; 80.12; 0.1; 布袋除尘设备+20m高排气筒排放; 0.80; 0.0003; 0.001; DA 002; 30. SO2; 136.21; 0.17; 136.21; 0.057; 0.17; 200. NOx; 163.45; 0.204; 163.45; 0.068; 0.204; 300. 喷雾干燥废气; 颗粒物; 116.7; 2.1; 布袋除尘器+16.8m喷雾干燥塔排放; 1.2; 0.007; 0.021; DA 003; 120. 醇提; 有机废气; 16.7; 0.08; 二级活性炭吸附+15m排气筒排放; 4.2; 0.017; 0.02; DA 004; 120. 粉尘废气; 颗粒物; /; 2.1; 负压收集+布袋除尘器; /; 0.005; 0.021; 无组织排放; /. 2、污染物排放情况 （1）有组织排放量核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 9.64; 0.003; 0.012. SO2; 18.56; 0.006; 0.024. NOx; 147.28; 0.045; 0.190. 2; DA002; 颗粒物; 0.80; 0.0003; 0.001. SO2; 136.21; 0.057; 0.17. NOx; 163.45; 0.068; 0.204. 3; DA003; 颗粒物; 1.2; 0.007; 0.021. 4; DA004; 非甲烷总烃; 4.2; 0.017; 0.02. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.034. SO2; 0.194. NOx; 0.394. 非甲烷总烃; 0.02. （2）无组织排放量核算 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 醇提; 有机废气; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.02. 3; /; 粉碎、过筛、混合、包装; 颗粒物; 厂区绿化; 1.0; 0.021. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.02. 颗粒物; 0.021. （2）项目大气污染物年排放量核算 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 颗粒物; 0.055. 2; SO2; 0.194. 3; NOx; 0.394. 4; 非甲烷总烃; 0.04. 3、大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）等文件中的相关要求制定废气污染物监测计划。大气环境监测计划安排如下： 表4-9 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 蒸汽发生器排气筒; 20; 0.3; 100; E112.534098º N28.525154º; 一般排放口; DA001; 氮氧化物; 1次/月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 热风炉排气筒; 20; 0.3; 100; E112.534063º N28.525042º; 一般排放口; DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月. 喷雾干燥塔; 16.8; 0.5; 35; E112.534113º N28.525068º; 一般排放口; DA003; 颗粒物; 1次/半年. 乙醇废气排气筒; 15; 0.3; 25; E112.533914º N28.525047º; 一般排放口; DA004; NMHC; 1次/半年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 厂界; 颗粒物; 1次/季. NMHC; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/半年. 4、废气处理工艺可行性分析 （1）蒸汽发生器烟气、热风炉烟气污染防治措施可行性 排气筒高度合理性：蒸汽发生器排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），“燃气锅炉烟囱不低于8米，烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，烟囱高度还应高出最高建筑物3m以上”。本项目蒸汽发生器排气筒高度设置为20m，热风炉排气筒高度20m，据调查，项目所在地位于屈原管理区农业科技园规划范围内，本项目排气筒周边主要建筑为生产厂房，建筑高度约为15m，故本项目排气筒高度满足要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表3中燃生物质锅炉烟气的污染防治设施，推荐采用袋式除尘器、旋风除尘器、旋风除尘器+袋式除尘器等治理工艺，本项目建成后，热风炉烟气拟采用“高效布袋除尘器”处理锅炉烟气，为可行技术。 布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进入除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。 蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧烟气通过1根20m高的排气筒（DA001）排放，其主要污染物颗粒物、SO2、NOX排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值（颗粒物20mg/m3、SO2 50mg/m3、NOX 150mg/m3），热风炉燃烧烟气经布袋除尘器处理后通过1根20m高的排气筒（DA002）排放，其主要污染物烟尘、SO2、NOX排放浓度均可满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）标准（颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOX 300mg/m3），故项目燃烧烟气处理措施可行。 （2）喷雾干燥废气防治措施可行性 本项目速溶果蔬粉、植物提取物的生产过程中会产生喷雾干燥废气，根据建设单位提供资料，喷雾干燥在喷雾干燥塔中进行，喷雾干燥塔高16.8m，设置于厂房内，生产设备均为密闭设备，喷雾干燥塔自带袋式除尘器，产生粉尘经喷雾干燥塔自带布袋除尘设备收集后无组织排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028—2019）中表 7颗粒物污染防治可行技术参考表，推荐采用旋风除尘技术、袋式除尘技术、湿式除尘技术。因此本项目速溶果蔬粉、植物提取物的生产过程中，喷雾干燥废气经设备自带布袋除尘设备处理为可行技术。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不低于15m，应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目周边主要建筑为生产厂房，建筑高度约为15m，喷雾干燥塔设计高度16.8m，排放速率严格50%执行，满足相关标准要求。 （3）粉尘废气防治措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028—2019），项目粉碎、烘干、筛分、包装工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理工艺，属于可行技术。粉尘依靠编织的布作为过滤材料，当含尘气体通过滤布时，粉尘被阻留在滤布的表面，干燥空气则通过滤布纤维间的缝隙排走，从而达到分离含尘气体粉尘的目的。它的工作原理是粉尘通过滤布时产生的筛分、惯性、粘附、扩散和静电等作用而被捕集，从而使粉尘被捕集，起到净化空气的作用。 二、废水 1、废水类别 （1）生活污水 本项目劳动定员为20人，用餐员工20人，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，用餐员工生活用水140L/d•人计，生活用水量为2.8m3/d（840m3/a），产污系数取0.8，则生活废水量为2.24m3/d（672m3/a），生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 20mg/L，动植物油15mg/L。生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网，隔油池+化粪池对各污染物去除率：COD 30%，BOD5 20%、SS 30%、NH3-N 3%、动植物油 80%，则处理后浓度COD 210mg/L，BOD5 120mg/L、SS 210mg/L、NH3-N 19.4mg/L，动植物油 3mg/L，排放量COD 0.141t/a，BOD5 0.081t/a、SS 0.141t/a、NH3-N 0.013t/a，动植物油 0.002t/a，生活污水各污染物浓度可满足屈原管理区普爱污水处理厂（COD 300mg/L，BOD5 160mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 35mg/L），污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，经推山咀电排站排入湘江。 表4-10 本项目生活污水污染物产生排放情况一览表 （2）原料清洗废水 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物名称; 污染物排放情况; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a. 生活污水; 672; COD; 300; 0.202; 隔油池+化粪池; COD; 210; 0.141; 污水处理厂. BOD5; 150; 0.101; BOD5; 120; 0.081. SS; 300; 0.202; SS; 210; 0.141. NH3-N; 20; 0.013; NH3-N; 19.4; 0.013. 动植物油; 15; 0.010; 动植物油; 3; 0.002. 项目所用的新鲜果蔬、中药材等原料需进行清洗，根据企业提供数据，每吨果蔬、中药材清洗用水量约0.5m3，原料清洗量3620t/a，则新鲜水用量为1810m3/a，废水产生系数为0.8，则原料清洗废水产生约1448m3/a。根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015），果蔬汁生产过程中原料预处理（清洗）中COD浓度在 1700mg/L~3700mg/L 之间，氨氮浓度在 5mg/L~25mg/L 之间；BOD、SS、TN、TP浓度类比同类型企业，原料清洗废水中BOD5为800mg/L、SS浓度约为350mg/L，TN浓度约为30mg/L，TP浓度约为6mg/L，排入厂区污水处理设施处理。 （3）设备清洗废水 本项目为连续生产，正常生产时设备无需清洗，只在生产产品更换时需要清洗，主要目的是清洗附在设备上的生产中的残留物质。根据建设单位提供资料，设备清洗频率约为12次/年，清洗用水量约为10m3/次，总用水量为120m3/a，排放系数按0.8计，则设备清洗废水产生量约为96m3/a。根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015），饮料生产过程中各类生产容器、设备及地面的冲洗水中COD浓度在1700mg/L~3700mg/L之间，氨氮浓度在5mg/L~25mg/L之间，BOD、SS、TN、TP浓度类比同类型企业，设备清洗废水中BOD5为800mg/L、SS浓度约为800mg/L，TN浓度约为30mg/L，TP浓度约为6mg/L，排入厂区污水处理设施处理。 （4）车间地面清洗废水 项目厂区内的车间地面须定期清洗以保持清洁，需定期清洗的面积约1173.5m2，用水量按 1.5L/m2计，每5天清洗1次，则车间地面清洗用水量为 105.6m3/a（1.76m3/次）。排放系数按0.8计，则本项目车间地面清洗废水产生量约84.5m3/a。根据《饮料制造废水治理工程技术规范》（HJ2048-2015），饮料生产过程中各类生产容器、设备及地面的冲洗水中COD浓度在1700mg/L~3700mg/L之间，氨氮浓度在5mg/L~25mg/L之间，BOD5、SS、TN、TP浓度类比同类型企业，地面清洗废水中BOD5为800mg/L、SS浓度约为800mg/L，TN浓度约为30mg/L，TP浓度约为6mg/L，排入厂区污水处理设施处理。 厂区内设置一体化污水处理设施对生产废水进行处理，主体处理工艺为“水解酸化+好氧处理”，根据污水处理工程技术规范和其他已投入运行的同类行业污水处理工程的相关数据以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》152 饮料制造行业系数手册，末端治理技术采用“物理化学处理法+好氧生物处理法”对于化学需氧量、氨氮、总氮、总磷处理效率分别为95%、80%、75%、50%，对BOD5处理效率为90%，对SS处理效率为70%，本污水处理设施处理效果见表4-11所示。 表4-11 项目生产废水产生排放情况一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 生产废水产生情况; 废水量m3; 1628.5. 浓度mg/L; 1966.5; 444.3; 399.9; 20; 30; 4. 产生量t/a; 3.202; 0.724; 0.651; 0.033; 0.049; 0.007. 生产废水经一体化污水处理设施处理后的排放情况; 废水量m3; 1628.5. 浓度mg/L; 98.3; 44.4; 120.0; 4; 7.5; 2. 排放量t/a; 0.160; 0.072; 0.195; 0.007; 0.012; 0.003. 去除效率（%）; 95; 90; 70; 80; 75; 50. 污水处理厂接管标准; 300; 160; 200; 35; /; /. 2、污染物排放情况 本项目生产废水主要为原料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水，经厂区污水处理设施预处理，生活污水经隔油池、化粪池处理后接管至屈原管理区普爱污水处理厂，处理达标后排入湘江。本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-12。 表4-12 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、BOD5 、氨氮、动植物油; 屈原管理区普爱污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW 001; 隔油池+化粪池; 隔油、化粪; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; COD、SS、BOD5 、氨氮、总磷、总氮; TW 002; 厂区一体化污水处理设施; 好氧、沉淀. 3、废水污染防治措施可行性分析 （1）厂区一体化污水处理措施可行性分析 本项目生产废水主要为原料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水，经厂区污水处理设施预处理。项目全厂生产废水平均产生量为5.43m3 /d，根据建设单位提供资料，污水处理站设计处理规模为10m3/d，项目生产废水拟采地埋式一体化处理设施，主体处理工艺为“水解酸化+好氧处理”。工艺流程如下： 图4-1 厂区污水处理站污水处理工艺流程图 本项目生产废水在调节沉淀池中进行水质的均质均量，随后通过提升泵进入水解酸化池中，在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质，提高污水的可生化性，降低COD等有机物的含量；污水随后再自流进入好氧池，在好氧活性污泥的作用下，去除水质大部分的COD、氨氮等有机物，经过好氧处理的污水随即自流进入沉沉池，进行泥水分离，使混合液澄消、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。由4-11可知本项目生产废水经处理后能满足普爱污水处理厂接管水质要求。项目全厂生产废水平均产生量为5.43m3 /d，污水处理设计规模为10m3/d，处理能力满足项目生产废水量的处理要求。本项目产生的生产废水经厂区一体化污水处理设施处理达到屈原管理区普爱污水处理厂进水标准后进入园区污水管网，由普爱污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后排入湘江。 根据《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）表8，本项目污水处理站污水处理技术为可行技术，具体情况见表 4-13。 表4-13 酒、饮料制造工业排污单位废水污染防治可行技术参考表 废水类别; 污染物项目; 排放去向; 污染物监控位置; 排污单位; 可行技术; 项目情况; 是否可行技术. 厂内一体化污水处理设施的污水（生产废水）; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷; 间接排放; 排污单位废水总排放口; 一般排污单位; 预处理：除油、沉淀、过滤； 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘; 预处理：调节沉淀； 二级处理：水解酸化-好氧; 是. （2）项目污水进屈原管理区普爱污水处理厂处理可行性分析 屈原管理区普爱污水处理厂位于屈原管理区营田镇推山咀社区，占地27789m2，工程建设规模1.0万m3/d，采用“CASS池+人工湿地+紫外消毒池”工艺，于2017年建成运行，2019年11月进行提质改造，污水排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；更新了进水机械格栅；加强了除磷工艺（石灰溶液加注）；加大污泥回流比及更换排泥系统；新建一座过滤间并增加出水SS去除设备（R型精密过滤器）；消毒系统由原有的紫外线消毒更换为次氯酸钠消毒。服务范围包括了小边山社区、虎形山社区、青山寺社区、槐花社区、佘家坪社区、推山咀社区、凤山村、尚林村、义南村、千秋坪村以及玉湖村和新民村的一部分等，污水收集范围约6.6km2。本项目位于营田镇团湖村，在污水处理厂纳污范围内。 据建设单位提供资料，项目所在区域连通屈原管理区普爱污水处理厂的污水主管道已建成，项目场地连通污水处理厂的污水分支管道由建设单位自行建设，建设单位已与岳阳市屈原管理区管理委员会签订项目投资合同，保障项目在园区生产期间的“七通”（通水、通电、通路、通气、排水、排污、通信）。 项目废水主要为生活废水和生产废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等，水质复杂程度简单，为普爱污水处理厂常规处理项目；目前普爱污水处理厂日处理废水约为7405m3，剩余处理能力为2595m3/d，本项目运营期总废水排放量为2760.5m3/a，9.2m3/d，废水排放量占普爱污水处理厂剩余处理能力的占比小，不会对普爱污水处理厂造成冲击。普爱污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入屈原管理区普爱污水处理厂可行。 综上，项目污水通过管网接入屈原管理区普爱污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ817-2017）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定项目废水自行监测计划，项目废水为间接排放，自行监测的监测点位、监测项目与监测频率见下表。 表4-14 自行监测信息表 序号; 排放口（监测点位）编号; 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次; 是否自动监测. 1; DW001; 废水总排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量、悬浮物; 1次/半年; 否. 三、噪声 （1）噪声源情况 本项目主要噪声源为机械设备噪声，其他各种罐类设备噪声较小可以忽略不计。通过选用低噪声设备，基础减震、厂房及建筑材料隔声并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。根据类比调查，各项设备噪声见下表。 表4-15 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 [单位：dB(A)] 噪声源; 数量(台); 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声强度; 治理措施; 噪声排放值; 排放时间h. 核算方 法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方 法; 噪声值. 冷却器; 2; 频发; 类比法; 80-85; 减 震 、 隔 音; 20; 类比法; 65; 1200. 蒸汽发生器; 1; 频发; 类比法; 70-75; 20; 类比法; 55; 4200. 螺杆空压机; 1; 频发; 类比法; 75-85; 20; 类比法; 65; 4800. 喷雾干燥塔; 1; 频发; 类比法; 75-80; 20; 类比法; 60; 3000. 热风炉; 1; 频发; 类比法; 75-80; 20; 类比法; 60; 3000. 蒸汽杀青机; 1; 频发; 类比法; 70-75; 20; 类比法; 55; 600. 烘干机; 2; 频发; 类比法; 75-80; 20; 类比法; 60; 600. 隔膜泵; 2; 频发; 类比法; 70-75; 20; 类比法; 55; 4800. 动力泵; 3; 频发; 类比法; 75-80; 20; 类比法; 60; 4800. 直连水环式真空泵; 1; 频发; 类比法; 70-75; 20; 类比法; 55; 4800. 真空上料机; 1; 频发; 类比法; 70-75; 20; 类比法; 55; 4200. 粉碎榨汁一体机; 1; 频发; 类比法; 80-85; 20; 类比法; 65; 4200. 粉碎机; 1; 频发; 类比法; 80-85; 20; 类比法; 65; 4200. 筛分机; 1; 频发; 类比法; 75-80; 20; 类比法; 60; 4200. 混合机; 1; 频发; 类比法; 75-80; 20; 类比法; 60; 3000. 表4-15 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 [单位：dB(A)] 等效声源名称; 噪声源; 数量(台); 声源类型 （频发、偶发等）; 噪声强度; 排放时间h; 等效声源源强; 声源 类别. 核算方 法; 噪声值. 生产车间等效点声源; 冷却器; 2; 频发; 类比法; 85; 1200; 94.4; 室内声源. 螺杆空压机; 1; 频发; 类比法; 85; 4800. 喷雾干燥塔; 1; 频发; 类比法; 80; 3000. 热风炉; 1; 频发; 类比法; 80; 3000. 蒸汽杀青机; 1; 频发; 类比法; 75; 600. 烘干机; 2; 频发; 类比法; 80; 600. 隔膜泵; 2; 频发; 类比法; 75; 4800. 动力泵; 3; 频发; 类比法; 80; 4800. 直连水环式真空泵; 1; 频发; 类比法; 75; 4800. 真空上料机; 1; 频发; 类比法; 75; 4200. 粉碎榨汁一体机; 1; 频发; 类比法; 85; 4200. 粉碎机; 1; 频发; 类比法; 85; 4200. 筛分机; 1; 频发; 类比法; 80; 4200. 混合机; 1; 频发; 类比法; 80; 3000. 锅炉房等效声源; 蒸汽发生器; 1; 频发; 类比法; 80; 1200; 81.2; 室内声源. 蒸汽发生器水泵; 1; 频发; 类比法; 75; 1200. 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 生产车间等效 点声源; 94.4; 基础减振、墙体隔声等; -5.2; -17.1; 1.2; 东; 36.1; 79.7; 昼间; 26.0; 53.7; 1. 南; 10.7; 79.8; 53.8; 1. 西; 20.2; 79.7; 53.7; 1. 北; 10.4; 79.8; 53.8; 1. 2; 锅炉房; 锅炉房等效 点声源; 81.2; 24.1; 17.9; 1.2; 东; 6.2; 66.8; 昼间; 26.0; 40.8; 1. 南; 10.7; 66.6; 40.6; 1. 西; 49.2; 66.6; 40.6; 1. 北; 9.9; 66.7; 40.7; 1. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）预测结果 厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，则本次评价仅对工程噪声的厂界达标情况进行分析。依据营运期机械的噪声源强，结合项目所在区域的环境特征，采用上述公式进行预测，考虑采取减噪措施、隔声降噪及自然衰减因素，本项目边界噪声预测结果见表4-17。 表4-17 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 设备在厂界的贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 26.8; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 35.0; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 27.4; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 20.6; 60; 达标. 从上表可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目建成后噪声对周围环境不会产生明显影响。 （3）防治措施 为减轻噪声对外环境的影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①合理布局，产噪设备均布置在厂房内，利用厂房进行隔声。 ②设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声。同时采取设备基础减振等减振降噪措施。 ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象。 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并结合该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。 表4-18 监测内容及频次 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级（Leq ）; 1 次/季度. 四、固体废物 项目营运期间产生的固废主要为生活垃圾、收集到的果蔬残渣及药渣、生物质燃烧灰渣、废RO膜、布袋除尘器收集的粉尘等一般工业固体废物和废机油、废活性炭等危险固废。 （1）果蔬残渣及药渣 项目速溶果蔬粉生产过程中的过滤工序会产生果蔬残渣，植物提取物生产过程中的提取工序会产生中药材残渣。根据建设单位提供资料，果蔬残渣产生量为2t/d，水提产生药渣为0.6t/d，醇提产生药渣为0.7t/d，无压状态下料渣不滴液，为一般固体废物，即收集的果蔬残渣约为600t/a，收集到的药渣约为390t/a。果蔬残渣和药渣可作为高纤维低脂肪饲料和生态有机肥料的原料，收集后可外售用作饲料或肥料。 （2）布袋除尘器粉尘 项目喷雾干燥设备、洁净车间设置布袋除尘器，经计算喷雾干燥设备布袋除尘器粉尘收集量约为2.079t/a，经计算洁净车间布袋除尘器粉尘收集量约为2.079t/a，收集后回用于生产工艺流程。 项目采用生物质做热风炉燃料，生物质燃烧烟气经高效布袋除尘器处理，布袋除尘器收集的粉尘约0.1t/a，收集后用作农肥。 （3）燃烧灰渣 项目采用生物质做热风炉燃料，生物质燃料挥发份高，燃点低，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，燃烧后灰渣产生量约为燃料用量的5%，则燃烧灰渣产生量约10t/a，可以用作农肥。 （4）废RO膜 本项目配置一套净水设备，采用RO反渗透技术过滤制备纯净水。根据建设单位提供资料，RO反渗透膜约一年更换一次，由厂家上门更换并对废RO膜进行回收处置。废RO膜属于一般固废，产生量约0.1kg/a。 （5）废矿物油 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021年），分类编号为HW08，代码为900-249-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.1t/a，暂存于危废暂存间，定期交由资质公司处理。 （6）废活性炭 本项目采用活性炭对产生的乙醇废气进行吸附处理，活性炭达到饱和后需要进行更换（具体根据吸附箱活性炭量、吸附能力以及生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率），每3个月对活性炭吸附装置内的活性炭进行更换，以确保吸附效率。根据类比，1t活性炭可吸附有机废气0.3-0.4t（本环评以0.3t计）。根据工程分析，项目产生的有组织非甲烷总烃被吸附量0.06t/a，根据估算，本项目年耗活性炭约0.2t/a，将产生废活性炭约0.26t/a。对照《国家危险废物名录》（2021 年），废活性炭分类编号为HW49，代码为 900-039-49，暂存于危废暂存间，定期交由资质公司处理。 （7）生活垃圾 本项目员工人数为20人，不在厂区内住宿，年工作300天，员工的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，则营运期生活垃圾产生量为3t/a。本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 项目固体废物产生及处置情况见表 4-19。 表4-19 本项目固废污染源情况表 序号; 产生环节; 固废名称; 分类代码; 属性; 产生量 t/a; 处理或处置措施. 1; 职工生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 3; 分类收集，定期交环卫部门统一清运. 2; 过滤; 果蔬残渣及药渣; 152-001-31; 一般固废; 990; 收集后外售用作饲料或肥料. 3; 布袋除尘; 布袋除尘器粉尘; 152-001-66; 一般固废; 4.258; 生产设施粉尘收集后回用于生产工艺流程，烟气粉尘收集后用作农肥. 4; 蒸汽发生器; 燃烧灰渣; 152-999-64; 一般固废; 10; 用作农肥. 5; 净水设备; 废RO膜; 152-999-99; 一般固废; 0.1kg/a; 厂家回收. 6; 设备维护; 废矿物油; 900-249-08; 危险废物; 0.1; 交有危险废物资质单位进行处理. 7; 醇提; 废活性炭; 900-039-49; 危险废物; 0.26; 交有危险废物资质单位进行处理. 一般工业固废处置措施 本项目一般工业固废暂存间拟设于厂区北厂房一层西侧，占地面积约20m2。建设单位需按照《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固体废物暂存间，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，一般固体废物暂存间需满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 危险废物处置措施 厂内危险废物暂存间的设置需满足下列要求。 （1）危险废物存储要求 ①危废暂存间应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 ②危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 （2）危废暂存间的建设要求 项目拟在厂区北厂房一层西侧建设一间10m2危废暂存间，暂存在危废间的危险废物应妥善分类用指定容器收集，分区存放，同时贴上专用标识。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物暂存场地相关要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 本工程固体废物可得到妥善的处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 六、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目涉及的危险物质为乙醇和废润滑油。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目乙醇储罐发生泄露遇火源导致火灾、爆炸事故，进而严重危害周边环境。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险物质是乙醇和危险废物等，项目涉及乙醇存储的设备为乙醇卧罐和醇沉罐，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，危险物质识别如下。 表4-20 临界量与实际量对比一览表 序号; 原辅材料名称; 最大存储量t; 临界量（t）; 危险物质数量与临界量比值（Qn）. 1; 乙醇; 7.11; 500; 0.0142. 2; 危险废物; 0.1; 50; 0.002. 合计; 0.0162. 根据计算，本项目Q值为0.0162<1，则项目风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-21 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目风险潜势为I，项目评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 本项目环境风险有：危险物质发生泄露，导致对附近土壤、地下水污染；遇到高温物体、明火、电火花可能会引起火灾等风险事故发生，引起附近火灾、土壤及地下水污染。 3、环境风险识别 ①物质风险识别 表4-22 乙醇危险特性表 标识; 中文名：乙醇; 英文名：ethyl alcohol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64－17－5. 危规号：32061. 理化性质; 性状：无色液体，有酒香。. 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 熔点（℃）：－114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）：6.38; 相对密度（空气＝1）：1.59. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（19℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：12; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：3.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：19.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; LD50 7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）； LC50 37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼镜接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志：7 UN编号：1170 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱。 储运条件：储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。分装和搬运作业要注意个人防护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定线路行驶。. ②生产设施风险识别 储罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇火源则发生火灾爆炸事故；储罐与外部管线相连的阀门、法兰等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因储罐底板焊接不良而造成的裂纹等，都可能引起乙醇泄漏，遇火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，储罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 4、环境风险防范措施 企业拟采取一系列风险防范措施，具体如下： ①建立定时巡检制度，发现问题及时处理。 ②配备灭火器、消防栓等消防设施。 ③制定公司规章制度，并定期进行员工培训。 为防止环境风险事故的发生，企业拟采取以下风险防范措施： （1）管理措施 ①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 ②严格人员管理 人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：禁止员工将火源带入生产区域，严禁员工在仓库和生产区域吸烟，同时对厂区火源进行规范化管理，安排专人使用和管理。加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 ③完善安全措施 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 （2）技术措施 ①工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防渗要求。 ②项目区内的各类电气设备均选用相应防火等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火要求，项目区内的所有电气设备均选用防火型，设计防雷、防静电措施，配置相应防火等级的电气设备和灯具，仪表选用质量安全型。 ③储存易燃物质的乙醇卧罐属于火灾事故易发部位，储存区内部主要的起火原因为乙醇高温起火。因此，乙醇储罐应储存于阴凉、通风的仓间内单独布置，并在储罐区四周设置围堰，围堰内容积应能接纳风险事故发生后的最大泄漏量。 环境风险事故发生后，企业拟采取以下风险防范措施： （1）乙醇、危险废物泄露事故 ①乙醇储罐发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口，制止物料的进一步泄漏。依据接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏物质的特性进行堵漏或倒料处置。当发生高温起火，首先应对易燃物质进行截留，并转移至安全区域，并使用消防栓对起火部位进行灭火。 ②危险废物废机油为液体，无法收集的物料泄漏到地面上时，用消防沙进行覆盖，便于泄漏物料的收集，防止其四处蔓延扩散。 ③对危险物质的泄漏场所进行彻底清消（地面、墙面等）；对处理过程中使用过的应急设施进行更新和维护。 （2）火灾、爆炸事故 ①立即停止作业，及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移；扑灭外围被火源引燃的物质，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员，避免发生次生、伴生污染事件，最大程度地消除或减轻环境污染事件造成的中长期影响。 ②应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险废物交由有资质的单位处置。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-23 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 悦康速溶果蔬粉及植物提取物生产项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （/）县; （屈原管理）区. 地理坐标; 经度; 112°53′40.05″; 纬度; 28°52′50.71″. 主要危险物质分布; 乙醇、危险废物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 乙醇、危险废物泄露，遇到高温物体、明火、电火花可能会引起火灾等风险事故发生，引起附近火灾、土壤及地下水污染。. 风险防范措施要求; ①加强工艺管理，严格控制工艺指标。 ②加强安全生产教育，厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资。 ③设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修，乙醇储罐区、危废暂存间设置水泥硬化地面等防渗漏措施。 ④制订完善的应急预案体系。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。. 七、环保投资 该工程总投资约4000万元，环保投资约128万，占工程总投资的3.2%，环保建设内容如下表所示。 表4-24 环保投资估算一览表 序号; 类别; 污染物类别; 环保措施; 投资额 (万元). 1; 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 2. 冷却废水; 冷却水池; 1. 生产废水; 一体化污水处理设施“水解酸化+好氧处理”处理工艺; 27. 2; 废气; 蒸汽发生器烟气; 20m高排气筒排放; 10. 热风炉烟气; 布袋除尘器+20m高排气筒排放; 25. 乙醇废气; 二级活性炭吸附+15m排气筒排放; 15. 干燥废气; 布袋除尘器+16.8m喷雾干燥塔排放; 18. 粉碎废气; 负压收集+布袋除尘器; 10. 异味恶臭; 及时清运，安装排风扇，厂区绿化; 1. 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5. 3; 固废; 果蔬残渣及药渣; 收集后外售用作饲料或肥料; 1. 布袋除尘器粉尘; 生产设施粉尘收集后回用于生产工艺流程，烟气粉尘收集后用作农肥. 燃烧灰渣; 用作农肥. 废RO膜; 厂家回收. 废矿物油; 暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位处理; 1. 废活性炭; 暂存于危废暂存间，交由有危废处理资质的单位处理; 3. 生活垃圾; 垃圾桶收集，交由环卫部定期清运; 0.5. 4; 噪声; 生产设备噪声; 隔声、加强厂区绿化; 8. 5; 绿化; 绿化; 5. 合计; /; 128. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，（E112.534098º N28.525154º）/ 蒸汽发生器烟气排气筒 | 颗粒物 | 20m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉特别排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | DA002，（E112.534063º N28.525042º）/热风炉烟气排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘设备+20m高排气筒排放 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | DA003，（E112.534113º N28.525068º）/喷雾干燥塔 | 颗粒物 | 布袋除尘器+16.8m喷雾干燥塔排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，排放速率严格50%执行 |
|  | DA004，（E112.533914º N28.525047º）/乙醇废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m排气筒排放 |  |
|  | 粉碎废气 | 颗粒物 | 负压收集+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 厂区 | 异味 | 植物果蔬残渣及时清运，加强厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5 、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 屈原管理区普爱污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水 | COD、SS、BOD5 、氨氮、总磷、总氮 | 厂内一体化污水处理设施 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由厂区统一收集后，交由环卫部定期清运 | / |
|  | 一般工业固废 | 果蔬残渣及药渣 | 收集后外售用作饲料或肥料 | 《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 布袋除尘器粉尘 | 生产设施粉尘收集后回用于生产工艺流程，烟气粉尘收集后用作农肥 |  |
|  |  | 燃烧灰渣 | 用作农肥 |  |
|  |  | 废RO膜 | 厂家回收 |  |
|  | 危险固废 | 废矿物油 | 交有危废处理资质的单位统一处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制、地面硬化等基础防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险为①乙醇泄漏对土壤和地表水、地下水的影响②火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件，引起附近火灾、土壤及地下水污染。环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 运营期环境管理是一项长期的环境管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。 设立环境管理机构，职责如下： ①全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。 ②负责协调环境监督部门管理工作，接受市、区各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 ③监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。 ④负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。 ⑤负责环境管理的日常运行，做好废气、废水环保设施的定期巡视以及维护工作，确保污染物正常达标排放，做好噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。 ⑥定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，防止污染事故发生。 ⑦宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。 根据建设项目特点、环境影响特征及拟采取的主要污染防治措施，建立项目环境管理台账，为环境保护行政主管部门监督管理提供参考依据，具体见表5-1。 表5-1项目环境管理台账一览表 序号; 名称; 内容. 1; 项目文件资料台账; 建立项目文件资料档案，包括项目立项、审批、施工、 监理、验收等文件资料，统一归档备查. 2; 环境管理制度台账; 包括环境管理体系、环境管理制度名录、环境管理负责人员及联系方式等内容. 3; 环保设施（措施）台账; 记录营运期污染防治设施情况。. 4; 监测资料台账; 记录监测时间、监测点位、监测因子、监测频次、监测结果、监测单位等. 5; 突发环境事件台账; 建立项目突发环境事件台账，记录突发环境事件发生时间、地点、污染物事故排放强度、应急处置过程和处置结果等内容. 2、排污许可制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号、2018年1月16日）等相关管理要求，企业依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。 建设单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。 企业应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。建设单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准，以及相关证明材料。 3、排污口规范化制度 （1）排污口规范化管理要求 项目建成后，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，应设置永久采样、监测的采样口和采样监测平台。本项目拟设废气排气筒4个，在排气筒附近醒目处设置环保图形标志牌。按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，项目排污口规范化管理具体要求见表5-2。 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. （2）废水、废气排放口和噪声排放源图形标志 废水、废气排放口和噪声排放源图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995《环境保护图形标志——排放口（源）》执行。 （3）固体废物贮存（处置）场图形标志 固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.2-1995《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》执行。 表5-3 环境保护图形符号一览表 雨水排放口; 污水排放口; 一般固体废物. 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形. 危险废物; 噪声排放源; 废气排放口. 三角形边框、黄色背景、黑色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形; 正方形边框、绿色背景、白色图形. 4、竣工验收制度 竣工环境保护验收实行自主验收，有关规定如下： 建设项目主体工程竣工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。 建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，并编制建设项目竣工环境保护验收调查（监测）报告。 |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，项目与当地发展相关规划相符，选址可行，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.055t/a |  | 0.055t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.194t/a |  | 0.194t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 0.394t/a |  | 0.394t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.04t/a |  | 0.04t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.301t/a |  | 0.301t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.336t/a |  | 0.336t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.153t/a |  | 0.153t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.025t/a |  | 0.025t/a |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
|  | TN |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a |  |
|  | TP |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
|  | 果蔬残渣及药渣 |  |  |  | 990t/a |  | 990t/a |  |
|  | 布袋除尘器粉尘 |  |  |  | 4.258t/a |  | 4.258t/a |  |
|  | 燃烧灰渣 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 废RO膜 |  |  |  | 0.1kg/a |  | 0.1kg/a |  |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.26t/a |  | 0.26t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①