岳环评〔2024〕32号

关于湖南岳阳三湘化工有限公司

15万吨/年焦亚硫酸钠等化工产品新建项目环境影响报告书的批复

湖南岳阳三湘化工有限公司：

你公司《湖南岳阳三湘化工有限公司15万吨/年焦亚硫酸钠等化工产品新建项目环境影响报告书报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《湖南岳阳三湘化工有限公司15万吨/年焦亚硫酸钠等化工产品新建项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2024〕25号）、岳阳市生态环境局临湘分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司为湖南省工业和信息化厅 湖南省应急管理厅 湖南省生态环境厅《关于发布湖南省沿江1公里范围内化工生产企业搬迁改造名单的公告》中沿江岸线1公里范围内鼓励搬迁类化工生产企业，拟从湖南省岳阳市岳阳楼区七里山社区搬迁至临湘高新技术产业开发区滨江片区绿色化工产业园，建设15万吨/年焦亚硫酸钠等化工产品新建项目。本项目规划总占地面积42991.12m2，总投资22000万元，其中环保投资180万元。项目主要建设内容为：1#车间（锰盐生产车间）、2#车间及装置区（焦亚车间、亚钠装置区）、3#车间（硫酸镁车间）、仓库（硫磺库、丙类仓库）、罐区、4台4.8t/h余热锅炉、初期雨水池、污水处理池、事故池、消防水池等公用、辅助、环保工程。项目主要原辅材料为：锰矿粉、碳酸氢铵、98%浓硫酸、氢氧化钙、硫铁矿、粗硫磺、碳酸钠、十水碳酸钠、氢氧化钠、氧化镁等，使用的原料须符合相关要求，严禁使用危险废物和一般固废类原料。主要产品及规模为：年产焦亚硫酸钠15万吨、亚硫酸钠3万吨、亚硫酸氢钠4万吨、高纯级硫酸锰2.5万吨、饲料级硫酸锰0.5万吨、碳酸锰0.5万吨、七水硫酸镁6万吨、一水硫酸镁2万吨；年副产硫酸铵5543吨。你公司现有老厂区生产线已关停，本项目不涉及现有生产线搬迁和资源依托，现有工程拆除过程应严格按有关要求落实各项污染防治措施。

根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南岳阳三湘化工有限公司15万吨/年焦亚硫酸钠等化工产品新建项目环境影响报告书》（报批稿）基本内容、结论、专家评审意见和《湖南岳阳三湘化工有限公司15万吨/年焦亚硫酸钠等化工产品新建项目环境影响报告书技术评估报告》以及岳阳市生态环境局临湘分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营必须全面落实专家和环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）施工期污染防治工作。强化施工期环境管理，优化施工方案，科学文明施工。通过设置围挡、物料遮盖、洒水降尘、车辆冲洗、物料密闭运输等措施减少施工废气对环境的影响；施工废水收集经沉淀池沉淀处理、含油废水隔油处理后回用，施工生活污水收集经化粪池预处理，在管网未接通之前通过槽车运送至污水处理厂进一步处理；根据有关部门要求合理安排施工时间，选用低噪声设备，固定噪声源隔声降噪，强化车辆管控，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求；建筑垃圾集中收集、及时清运，送至指定地点妥善处置；施工人员生活垃圾收集后及时交由环卫部门统一处置。

（二）废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，规范建设各废气集排气系统和处理设施。项目有组织废气分类收集、分质处理。钠盐产品生产中，硫磺破碎工艺废气经收集后鼓入焚硫炉进行充分焚烧，回用于生产，不外排；焚硫炉焚烧尾气、干燥工艺废气分别经收集处理后，一并通过25m高排气筒（DA001）达标排放。硫酸镁系列产品生产中，中和工艺反应尾气经密闭收集处理后回用于生产，不外排；天然气燃烧废气经收集处理后通过18m高排气筒（DA002）达标排放。锰盐产品生产中，浸酸工艺废气经密闭收集处理后回用于生产，不外排；锰矿粉、硫铁矿进料废气及干燥工艺废气经收集处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放。有组织废气SO2、NOX、颗粒物、锰及其化合物、砷及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4；铅及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3。选用先进生产设备，提高物料运输、贮存、投料、反应、出料、尾气吸收、包装等工序设施的密闭性，加强废气收集和处理效率、日常管控、设备运维，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少废气无组织排放。厂界无组织废气硫酸雾、锰及其化合物、砷及其化合物、铅及其化合物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5；无组织SO2、NOX、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2。

（三）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨污水管网、收集设施及各类配套管线工程。项目压滤渗滤废液、尾气吸收废液及水洗酸液等工艺废水及地面清洗废水收集回用于生产，不外排；初期雨水经初期雨水池收集进入污水处理池处理、生活污水经化粪池预处理后，与循环冷却废水一同满足园区污水处理厂进水水质标准及《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）间接排放标准中较严值，然后经“一企一管”排至园区杨桥地块调蓄池，最后排入园区污水处理厂深度处理、达标排放。

（四）地下水和土壤污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水与土壤污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行防控。在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”；严格按照有关要求做好污水处理池、事故应急池、初期雨水池、储罐区、生产车间及装置区等区域防腐防渗工作；强化日常管理和风险隐患排查，建立厂区土壤与地下水环境监控体系，制定监测计划，做好跟踪监测，确保地下水及土壤环境安全，一旦发现污染事故，立即启动应急预案并采取措施控制污染，使污染得到治理。

（五）噪声污染防治工作。通过优先选用低噪声设备，合理安排厂区布局，加强生产设备日常维护保养和厂区绿化，以及对泵、风机、压机等主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（六）固体废物管理工作。严格按照“无害化、减量化、资源化”原则与固体废物管理要求做好废物收集、贮存、运输、转移等各环节的污染防治措施，建立健全固体废物产生、收集、储存、处置等相关管理台账，落实危险废物转移联单制度，建设规范的暂存场所。废机油等危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求收集暂存，定期交由有资质单位妥善处置；袋式除尘器粉尘收集暂存后回用于生产；压滤滤渣、焚硫炉炉渣、废水处理污泥等一般固废严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求收集暂存，合理处置；生活垃圾交由园区环卫部门统一收集处理。

（七）环境管理和风险防范工作。采用先进的工艺、设备，提高自动化、智能化、清洁生产水平。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修与保养及工人、管理人员培训工作，落实自行监测、排污许可要求，建立健全污染防治设施运行管理台账。加强日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，确保各污染防治设施安全正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按要求配齐检测仪器、监控设备、应急设施等，规范建设收集池、事故池等设施，根据《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（八）污染物总量控制。本项目主要污染物总量控制指标为：COD≤1.11t/a、NH3-N≤0.11t/a、NOX≤3.623t/a、SO2≤57.2611t/a、Pb≤0.667kg/a、As≤0.00005kg/a，需通过排污权交易的方式获得。

三、你公司应于收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局临湘分局、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局临湘分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年7月4日