岳环评〔2024〕70 号

岳阳市生态环境局

关于大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设项目环境影响报告书的批复

岳阳县交通运输局：

你单位(地址：岳阳县荣家湾镇兴荣路10号，法人代表：陈铭，统一社会信用代码：11430621006374601L提交的《大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你单位委托湖南省交通规划勘察设计院有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程(岳阳县段)环境影响报告书技术评估意见的报告（岳环事评估〔2024〕77号）及岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，本项目符合国家产业政策及规划。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、岳阳县交通运输局拟投资28134.67万元建设大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（岳阳县段），（以下简称＂该工程")，其中环保投资2285万元。该工程位于岳阳市岳阳县境

内，起点东经：112.917702°，北纬: 29.154032°；终点东经：112.990990°，北纬: 29.176380°。按Ⅳ（4）级双线航道标准整治大通湖简易闸至岳阳县陡砂坡约8.6km河段，设计航道尺寸为1.8m×50m×330m（水深×双线航宽×弯曲半径），可通航500t级航舶。主要建设内容包括航道整治工程和配套工程两部分,不涉及通航建筑物、锚地及服务区等建设。其中，航道整治工程主要包括8.6km航道范围内的疏浚工程; 配套工程包括航标工程和航道管养船艇的配布。 航道管理处拟在大通湖五门闸至岳阳县陡砂坡四级航道建设工程（益阳段）中建设，本次环评不包括该部分建设内容。本工程总挖方587.06万m3，土质为耕土、淤泥，粉砂混淤泥、粉土及粉质黏土；根据底泥毒性浸出试验结果，项目疏浚的底泥均未超过浸出毒性鉴别标准值，水浸值均未超过污水综合排放标准。其中92万m3用于项目周边岳阳县麻黄公路建设填方；102.38万m3（自然方）砂石料按《自然资源部关于规范和完善砂石开采管理的通知》（自然资发〔2023〕57号）要求，交地方政府处置；392.68万m3（自然方）综合利用于岳阳县胜利采区的采砂坑修复（岳阳县胜利护滩工程），不设置弃渣场。本项目按照①现有河槽段（航道里程K5+560~K8+587）；②原采区段（航道里程K3+120~K5+560）；③洲滩段（航道里程K0+000~K3+120）进行分段疏浚。目前，该工程已获得相关部门的支持性意见。

二、在工程建设和运营过程中，须全面落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并着重做好以下工作：

1、严格落实大气污染防治措施。加强施工管理，避免施工船舶集中作业，保证船舶废气迅速扩散；选用符合国家标准的燃油，保证废气达标排放；加强施工船舶的维修保养，减少燃油废气的排放。运营期加强船舶的保养、维修，使其保持正常运行；航道管理部门应加强船舶的管理，推荐使用轻质柴油作燃料，禁止大气污染物排放不达标的船舶进入水域。

2、严格落实水污染防治措施。精确定位，严格控制疏浚区域在设定的范围内，避免扰动粘性卵产卵场。涉水施工区域下游根据需要布设防污帘，优化驳泥时船舶航行路线，减少在保护区内航行距离和时间。回填区设置明显标志，不得将疏浚物任意抛洒在水域内；施工前向所在地的生态环境主管部门备案，作业期间进行跟踪水质监测，及时将监测结果反馈于施工单位及环保管理部门；采用环保疏浚的工艺和设备；加强科学管理，尽量缩短水下作业时间；加强施工船舶维护管理，确保各施工船舶船机状况始终处于良好的状态，保证输泥管连接处水密性能，防止泄漏造成污染水体。妥善收集处置各类污废水，施工期及营运期的船舶生活污水和含油污水交由有资质单位接收处置，不得直接排入水体。加强营运期的船舶管理和环保宣传。

3、严格落实噪声污染防治。选用低噪声的机械设备和工艺，尽量缩短高噪音机械设备的使用时间，配备、使用减震坐垫和隔音装置；施工中加强各种机械设备的维修和保养；对机械设备进行合理布置；合理安排施工时间，控制夜间施工，尽量避免高噪声施工活动在夜间进行。运营期禁止船机设备噪声达不到船检要求的船舶进入航道从事运输活动；加强船舶的管理，在居民集中居住区航道段禁止夜间鸣笛等，减缓船舶噪声对航道沿线居民影响。

4、严格落实固体废物处置措施。施工疏浚物及开挖方应依法依规处置，避免出现假借航道疏浚名义非法采砂。废油等危险废物用油污收集桶收集后暂存，上岸后委托有资质单位定期处置。施工期及营运期的船舶生活垃圾交由船舶污染物接收单位接收，禁止向水域倾倒。

5、国储能源码作为本项目土方上岸的码头，上岸前应妥善办理相关手续。后方自有陆域临时中转场应做好防渗、拦截沟渠及设置有必要的防冲刷设施，防治泥浆和废水进去地表水；运输路线做好扬尘和降噪措施，减缓对沿线居不利影响。

6、严格落实生态保护措施。严格落实《报告书》和各《专题报告》提出的生态保护和生态补偿措施，积极实施生态监测，以减缓生态影响。优化施工方案和施工时间，合理安排施工进度，设置电子围栏严控疏浚边界，布设PVC浮标式防污布，减少悬浮泥沙对水生生物的影响、减小对候鸟和长江江豚的影响。严格控制施工范围，避开鱼类、蚌类和长江江豚等重要水生生物繁殖期、洄游高峰期和冬候鸟迁徙高峰期。做好施工期驱豚驱鱼工作，加强水生生物监测与巡查，一旦发现长江江豚等珍稀水生生物活动，立即暂停施工，并及时向相关部门报告进行救助，避免意外伤害。开展底栖动物、鱼类等人工增殖放流，恢复水生生态；洲滩湿地植被、底栖生物、临时用地应及时进行生态恢复。加强对野生动、植物保护的宣传教育巡视，提高保护生境意识、避免出现人为伤害的事件发生。栖息在红旗湖湿地的麋鹿在非汛期的扩散过程和汛期的迁徙过程均会穿过本航道时应采取避让措施并跟踪监测，发现受伤、受困、病弱的麋鹿，主动与野生动物收容救护站点联系。运营期航行船舶经过长江江豚主要栖息地应限速，并管控枯水季通行船舶密度和数量，相邻两船舶间距不小于200m; 鸟类迁徙高峰期，船舶在保护区航段夜间航行时应加强对船舶灯光的管控。

7、严格落实环境风险防范措施。认真落实《报告书》中提出的环境风险防范措施。尽量避免夜间施工， 加强对施工船舶运输的管理，加强航道及通航船舶导航、助航管制防范船舶碰撞、搁浅、侧倾等造成溢油泄漏等环境风险事故发生。制定突发环境事件应急预案，并与当地政府和海事主管部门建立应急联动机制，充分利用周边应急资源，配备必要的应急设备和器材，开展环境风险事故应急演练。环境风险事故应急预案纳入当地生态环境部门备案，确保沿线环境安全。

8、加强环境管理。制定并落实施工期和运营期项目环境管理计划和环境监测计划。施工和运营过程中，应主动回应公众关于项目实施生态环境保护的关切，接受社会监督。

三、本环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。 自环境影呴评价文件批复之日起，如超过 5 年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

四、你单位应落实生态环境保护的主体贵任，工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时 ” 制度。

五、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局岳阳县分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局岳阳县分局具体负责。

你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2024年12月2日