岳环评〔2025〕17 号

岳阳市生态环境局

关于年产5万吨改性塑料颗粒扩建项目

环境影响报告书的批复

万容日丽新材料（湖南）有限公司：

你公司(地址：湖南省岳阳市汨罗市汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区同力路西侧，法人代表：陈李平，统一社会信用代码：91430681MA4PGHLR5W)提交的《万容日丽新材料(湖南)有限公司年产5万吨改性塑料颗粒扩建项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南顺洄环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《年产5万吨改性塑料颗粒扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《万容日丽新材料（湖南）有限公司年产5万吨改性塑料颗粒扩建项目环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2025〕15号）及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，本项目符合国家产业政策和相关选址要求。经研究，我局原则同意你单位环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、万容日丽新材料（湖南）有限公司拟投资3000万元，其

中环保投资100万元，在现有厂区用地范围内建设8条塑料改性颗粒生产线及相关配套环保设施，年产5万吨改性塑料颗粒。本项目原辅材料50%由现有项目塑料破碎清洗工序提供，另50%为外购已处理好的再生塑料或者新料，进厂无需处理可直接使用。主要原料为ABS、PS、PP、PE等，不进行PVC造粒，外购原料不得来自医疗废物、农药包装等危险废物和放射性废物，不使用进口废塑料。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

- 1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

2、加强大气污染防治措施。严格落实报告书中提出的各项废气污染防治措施，加强车间废气收集和处理。本项目产生的投料混料废气（颗粒物）经收集处理后，通过20m高排气筒DA003排放；挤出废气（颗料物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度）经收集处理后，通过20m高排气筒DA004排放。颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。

强化车间密闭操作，加强车间管理；加强工艺废气收集和车间通风；定期对生产设备进行维护，防止跑、冒、滴、漏；严格按规程操作，确保污染治理设施的正常运行，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

3、加强水污染防治。严格按照“污污分流、清污分流、分质处理”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。营运期的喷淋废水定期经厂区内已建污水处理设施处理后，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准、湖南汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂接管标准两者的较严值排入湖南汨罗循环经济产业园污水处理及中水回用厂处理达标后，作为汨罗循环经济产业园（再生材料产业园）企业生产用水；冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入湖南汨罗高新技术产业开发区（循环园区）污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准，枯水期等应急时段总磷执行≤0.1mg/L标准）后排入汨罗江。

4、规范落实工业固废管理措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止产生二次污染；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

5、加强噪声污染防治。项目应合理布置，选用低噪声设备，强化对生产设备的日常维护，生产设备采取减振、隔声等措施确保厂界东、西、北厂界的声环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南厂界的声环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，西侧敏感点金家坳居民的声环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。。

6、加强土壤和地下水污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好喷淋塔、循环冷却水池、危废暂存间、生产区地面等区域的防腐防渗；强化管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象，防止污染地下水和土壤。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

7、加强环境风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，实现企业和园区的联动机制；配备相应的应急物资，制定合理的应急监测计划及预警监测计划，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

8、加强营运期环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，落实《报告书》提出的监测计划。

9、严格落实“以新带老”的环保措施。

三、本企业污染物排放总量控制指标为：VOCs≤2.7t/a、COD≤0.2t/a、NH3-N≤0.1t/a；COD和氨氮为生活污水产生，无需购买总量。

- 建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局汨罗分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局汨罗分局具体负责。

- 你单位如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议;或者六个月内向君山区人民法院依法提起行政诉讼。

岳阳市生态环境局

2025年4月16日

抄送：湖南汨罗高新技术产业开发区管理委会员