# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 君山区方台湖设施渔业水基 项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 湖南君山生态渔业集团有限公司 |
| 编制日期： | 2025年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

编制情况承诺书

编制人员承诺书

建设单位营业执照

编制单位营业执照

编制单位环境信用平台信息截图

书

编制单位编制人员环境信用平台信息截图书

编制主持人资格证书

工程师参保证明

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	24

四、生态环境影响分析	36

五、主要生态环境保护措施	51

六、生态环境保护措施监督检查清单	60

七、结论	62

附件：

附件1   环评委托书

附件2   可行性研究报告的批复

附件3   项目名称变更请示

附件4   同意项目变更名称和建设内容的批复

附件5   项目初步设计批复

附件6   东洞庭湖保护区管理局关于项目建设的意见

附件7   岳阳市君山区自然资源局关于本项目选址与生态保护红线位置关系的复函

附件8   项目水域滩涂养殖证

附件9   检测报告（含引用数据报告）

附件10   项目启动前现场讨论会专家评估意见

附件11   岳阳市2023年度生态环境质量公报截图

附件12   专家签到表

附件13   专家审核意见

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目地理位置卫星图

附图3   项目平面布置图

附图4   项目与君山区环境管控单元位置关系图

附图5   环境保护目标分布图

附图6   监测点位分布图

附件7   项目与岳阳市城市规划区山体水体保护规划水体保护规划图（山体）

附图8   项目与岳阳市城市规划区山体水体保护规划水体保护规划图（水体）

附件9   君山区养殖水域滩涂“三区”规划图

附图10   项目与东洞庭湖国家级自然保护区位置关系图

附图11   东洞庭湖国家级自然保护区土地利用现状图

附图12   东洞庭湖国家级自然保护区植被分布图

附图13   东洞庭湖国家级自然保护区重点保护植物分布图

附图14   东洞庭湖国家级自然保护区重点保护动物分布图

附图15   东洞庭湖国家级自然保护区野生动物分布图

附图16   项目评价范围内植被类型图

附图17   项目评价范围内生态类型图

附图18   东洞庭湖国家级自然保护区区划图

附件19   项目与主要水系分布示意图

附图20   项目与湖南生态功能区划位置关系图

附图21   评价范围及调查样方样线、生态监测图点位图

附图22   工程师现场踏勘照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 君山区方台湖设施渔业水基项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-430611-04-01-911964 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 花荣 | 联系方式 |  | 15084952583 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组 |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度47分50.981秒，29度29分43.888秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 三、渔业（04）5内陆养殖（0412） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 47073.62 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市君山区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳君发改审(2024)73号 岳君发改审(2024)101号 |  |
| 总投资（万元） | 812 | 环保投资（万元） | 32 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.94 | 施工工期 | 4个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照下表执行，本项目涉及环境敏感区，因此，需要设置生态专项评价。详细情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 不涉及. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 不涉及. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 根据附件4，本项目用地涉及环境敏感区（湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内）需进行生态专项评价. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，用地涉及环境敏感区—湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，因此需要进行生态专项评价，本项目已编制生态专项评价，置于正文之后。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定：本项目为水产养殖项目，属于“一、农林业-25、农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”，为鼓励类，符合国家有关法律、法规和政策规定。本项目的建设符合国家有关法律、法规和政策规定。 本项目于2024年5月30日取得了岳阳市君山区发展和改革局对君山区方台湖候鸟食源地和生态渔业科普研学研究示范基地的批复（批复号为：岳君发改审[2024]73号），建设项目代码为2402-430611-04-01-911964。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策及当地发展规划。 2、选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，养殖基地利用原有散户鱼塘进行升级改造。经查询君山区东洞庭湖国家级自然保护区区划图，该建设地块处于东洞庭湖自然保护区实验区范围。该鱼塘先前由当地渔民用于水产养殖，且区域内已存在建筑物，从项目选址层面考量，该建设地块无法避让湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区。经调查核实，本项目与湖南东洞庭湖鲤、鲫、黄颡国家级水产种质资源保护区以及东洞庭湖江豚市级自然保护区之间的距离较远，不会对二者产生直接影响。 针对本项目，湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局已明确态度。该局就“关于请求支持开展君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）工作的函”出具复函（附件6），明确表示：“鉴于该项目的实施对于探索减少养殖废水排放、规范渔业养殖、促进君山区水产养殖高质量发展等方面具有重要意义，我局原则支持该项目”，为项目推进提供重要支持。 环境方面，建设地块当前环境问题主要源于农村污染源，具体表现为养殖废水直排、饵料过量投喂引发水体污染及生活垃圾随意堆放等。目前，项目地块已流转至湖南君山生态渔业集团有限公司，由该公司实施集中管理，公司将针对上述原有环境污染问题采取有效措施整改，实现项目规范化生产。项目建成投产后，养殖过程完全受控，其精准的投料量及用药量，能有效减轻养殖过程中对生态环境造成的负担。“零排放”绿色高效循环渔业养殖突出了养殖废弃物收集与净化处理的高效性、养殖产品的安全性、生产管理的便利性和灵活性，以及养殖生产的经济性和高效性，实现了养殖废弃物高效收集，是一种生态、环保、安全、高效的全新绿色养殖模式。 同时，通过该养殖食源地的建设，可以提供候鸟更丰富的食物，保证候鸟安全过冬，使得东洞庭湖自然保护区方台湖内水质、生态环境、生物多样性得到提升，生态得到改善，候鸟的种群数量也随之不断增加。 综合上述情况分析，本项目选址符合相关规划要求，选址合理。 3、生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单编制技术指南》（环办环评[2017]99号）及《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》，本项目符合性分析如下： ①生态保护红线符合性分析 根据附件7《关于申请查询君山区方台湖设施渔业水基项目选址与生态保护红线位置关系的报告》的复函内容可知，项目用地约40454.78平方米位于岳阳市君山区生态保护红线内，全部位于东洞庭湖国家级自然保护区。 自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局于2022年8月16日发布了《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，该通知表明：规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。3.经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。7.地质调查与矿产资源勘查开采。8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。9.根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。10.法律法规规定允许的其他人为活动。 本项目养殖水域原为当地渔民用于渔业养殖的鱼塘，该地块现由湖南君山生态渔业集团有限公司统一管理运营，项目属于内陆养殖项目，不属于开发性、生产性建设活动，属于在符合法律法规的前提下，允许的9条人为活动中的第2条“在原有原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施”活动，因此本项目与《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）要求基本相符。 ②环境质量底线符合性分析 本项目属于渔业内陆养殖项目，不属于工业生产项目，项目所在地大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准要求；各噪声监测点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。区域声环境质量符合功能区划定。 ③资源利用上线符合性分析 本项目属于渔业内陆养殖项目，不属于工业生产项目，本项目施工过程中消耗一定电能等资源，电耗由当地相关供电部门提供，能够满足本项目的用电要求。本项目工程占地范围主要为施工临时占地，不会突破当地资源利用上限。本项目符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单符合性分析 本项目为渔业内陆养殖项目，通过查询《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目。根据国务院国发[2005]40号文《促进产业结构调整暂行规定》第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为一般允许类”。因此本项目符合国家产业政策，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。因此，本项目符合产业政策要求，不属于负面清单的范围。 ⑤本项目与《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》（岳环发〔2024〕14号）的相符性分析 根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》（岳环发〔2024〕14号），具体分析见下表。 表1-1 本项目与岳阳市“三线一单”管控要求符合性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业 布局; 主要环境问题. ZH43061110001; 广兴洲镇/良心堡镇/柳林洲街道/钱粮湖镇/许市镇; 优先保护单元; 561.22km2; 钱粮湖镇：发展现代高效农业、发展水产养殖业和林业、发展农副产品加工工业、发展旅游、旅游服务业、畜禽养殖业。; 区域内部分地区存在农业面源污染问题。辖区内国控断面东洞庭湖总磷数据无法稳定达到考核目标。. 管控维度; 管控要求; 项目实际 情况; 符合性. 空间布局约束; - 加强钱粮湖镇、广兴洲镇、良心堡镇耕地保护，积极开展集中连片的耕地整理，增加有效耕地面积，稳步提高农业综合生产能力。 （1.2）优化调整畜禽养殖结构和布局。鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”等模式消纳畜禽粪污。防治种植业面源污染。 （1.3）禁止生产、销售和使用含磷洗涤用品。 （1.4）禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。天然水域禁止投肥投饵养殖。; （1.1）本项目不涉及耕地的开发利用（1.2）本项目属于水产养殖不涉及畜禽养殖（1.3）本项目不生产、销售和使用含磷洗涤用品。 （1.4）根据附图9君山区养殖水域滩涂“三区”规划图可知，本项目不属于禁养区及限养区；鱼塘为现有，不属于天然水域，且项目不进行投肥投饵，仅投喂鱼类、虾类等水产动物。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废气：聚焦臭氧前体物VOCs和氮氧化物，加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业及油品储运销VOCs深度治理。 （2.2）废水：深化城镇污水收集处理提质增效。加速城乡黑臭水体治理。推进农村生活污水治理。推进水产养殖尾水治理和综合利用，枯水期尾水原则上循环综合利用不外排，确须外排时执行总磷浓度≤0.2mg/L的严格标准。 （2.3）固体废物：推进农村生活垃圾源头分类收集、减量化。推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，逐步建立“源头严防、过程严管、后果严惩”危险废物监管体系。 （2.4）农业面源：深入推进化肥农药减量增效。科学用药，提高农药利用率。推进农膜秸秆回收利用。推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水节水减排。; （2.1）废气：本项目不涉及VOCs和氮氧化物的排放。 （2.2）废水：本项目养殖废水循环使用不外排。（2.3）固体废物：本项目生活垃圾进行分类收集处理 （2.4）农业面源：本项目不使用化肥农药。本项目积极推广水产生态健康养殖模式。实施池塘标准化改造，推进养殖尾水节水减排。; 符合. 环境风险防控; (3.1)全面提升监测能力，统筹水环境质量、生态流量、水生态状况、水环境风险监测监控，建立完善洞庭湖水质水量水生态动态监测预警体系和信息平台。 (3.2)有效管控建设用地土壤污染风险。严格土壤污染 重点监管单位用地风险管控。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。对纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录内的地块，移出名录前，不得核发建设工程规划许可证。从严管控农药等行业中重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。 (3.3)推进农用地土壤污染防治和安全利用。开展受污 染耕地土壤重金属成因排查试点，督促开展污染源头风险管控。确保受污染耕地安全利用率达到91%。; (3.1)本项目尾水不外排，不会影响洞庭湖水质。(3.2)本项目用地不属于建设用地。 (3.3)本项目利用场区现有池塘进行改造建设，不涉及耕地和种植。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)水资源:2025年，君山区用水总量1.215亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降27.68%，万元工业增加值用水量比2020年下降13.68%。 (4.2)能源:君山区“十四五”时期能耗强度降低基本目标13%，激励目标13.5%。 (4.3)土地资源:君山区耕地保有量288.61平方千米，永久基本农田保护面积254.4平方千米，生态保护红线面积139.18平方千米，城镇开发边界29.2平方千米。; （4.1）本项目从采桑湖引水至厂区，消耗水量较少。 （4.2）项目能耗为电，且在能耗控制范围内（4.3）本项目不涉及基本农田，涉及生态保护红线，《关于申请查询君山区方台湖设施渔业水基项目选址与生态保护红线位置关系的报告》的复函中“原住居民和其他合法权益主体在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，修筑生产生活设施的，附县级人民政府出具的符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见”，本项目对方台村5组原有鱼塘改造进行集中化管理同时解决原有环境污染问题规范化生产，并没有新增建设用地。; 符合. 4、项目与《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年修订)符合性分析 表1-2 与《中华人民共和国自然保护区条例》符合性一览表 《中华人民共和国自然保护区条例》 要求; 本项目情况; 符合性. 第十八条：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外，也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动；缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。; 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，属于东洞庭湖自然保护区实验区范围内，项目建设地不涉及核心区、缓冲区。; 符合. 第二十六条禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目属于内陆养殖不涉及砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动; 符合. 第二十八条：禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。; 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组属于东洞庭湖自然保护区实验区范围内，不涉及自然保护区缓冲区; 符合. 第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。; 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组属于东洞庭湖自然保护区实验区范围内，根据东洞庭湖自然保护区管理局出具的意见可知：鉴于该项目的实施对于探索减少养殖废水排放、规范渔业养殖、促进君山区水产养殖高质量发展等方面具有重要意义，我局原则支持该项目; 符合. - 项目与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2019年3月1日施行）的相符性分析 表1-3 与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》符合性一览表 《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》要求; 本项目情况; 符合性. 第十八条：保护区范围内禁止下列行为，但法律、法规另有规定的除外：. （一）从事砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等破坏保护区生态环境活动的；; 本项目没有涉及砍伐、放牧、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动; 符合. （二）向保护区水体和洲滩违法排放污染物、倾倒废弃物的；; 本项目不向保护区水体和洲滩违法排放污染物、倾倒废弃物; 符合. （三）经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的；; 本项目为养殖项目，不涉及水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等活动; 符合. （四）以损害受保护野生植物物种再生能力或者受保护野生动物的主要生息繁衍场所的方式进行植物采集的；; 本项目为养殖项目，没有损害受保护野生植物物种再生能力，不涉及植物采集; 符合. (五)以毒杀、电击、枪杀、捕鸟粘网、滚钩、迷魂阵等方式非法狩猎或者捕捞野生动物的；; 本项目为养殖项目，本项目不涉及毒杀、电击、枪杀、捕鸟粘网、滚钩、迷魂阵等方式非法狩猎或者捕捞野生动物的行为; 符合. （六）候鸟越冬、越夏期，在候鸟主要栖息地捕鱼，捡拾鸟蛋、雏鸟，捣毁鸟巢，以鸣笛、轰赶方式惊吓鸟类等危及鸟类生存、繁衍的；; 本项目为养殖项目，本项目不涉及捕鱼，捡拾鸟蛋、雏鸟，捣毁鸟巢，以鸣笛、轰赶方式惊吓鸟类等危及鸟类生存、繁衍的行为; 符合. （七）破坏鱼类等水生生物洄游通道以及受保护野生动物的主要生息繁衍场所的；; 本项目为养殖项目，不会破坏鱼类等水生生物洄游通道以及受保护野生动物的主要生息繁衍场所的行为; 符合. （八）采集、出售、收购、运输、利用国家或者本省重点保护野生动植物及其制品的；; 本项目为养殖项目，不涉及采集、出售、收购、运输、利用国家或者本省重点保护野生动植物及其制品的的行为; 符合. 6、项目与《湖南省自然资源厅 湖南省生态环境厅 湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知（试行）》(湘自资规〔2024〕1号)符合性分析 表1-4 与《湖南省自然资源厅 湖南省生态环境厅 湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知（试行）》(湘自资规〔2024〕1号) 符合性一览表 (湘自资规〔2024〕1号)要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。允许有限人为活动准入目录见附件1。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的项目，应当依法开展环境影响评价。; 本项目位于东洞庭湖自然保护区实验区范围内，不在核心保护区范围内；本项目在不扩大现有建设用地、水产养殖规模的前提下，利用现有鱼塘开展建设，符合通知中附件1的准入目录要求；本项目选址已取得农业农村部门及东洞庭湖管理部门的同意。; 符合. 生态保护红线内允许有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目（附件4），按规定由自然资源部进行用地预审后，报国务院批准农用地转用。国家重大项目占用生态保护红线不可避让论证纳入规划选址综合论证，在农用地转用、土地征收报批时，附省人民政府出具的不可避让论证意见，说明占用生态保护红线的必要性、节约集约和减缓生态环境影响措施。; 本项目不属于国家重大项目范围; 符合. 生态保护红线内申请办理临时用地的，主体项目应已取得符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见或不可避让论证意见。生态保护红线内允许的有限人为活动和国家重大项目所必需的临时用地，应尽量避让生态保护红线；确实无法避让的，由市州自然资源主管部门，按照自然资源部关于规范临时用地管理的使用范围、选址、使用期限等有关要求，参照临时占用永久基本农田规定办理，严格落实恢复责任。涉及国家级自然保护地的，应征求省级林业主管部门意见。涉及占用耕地、林地、草地、湿地等地类的，应依法办理相关审批（审核）手续。; 本项目位于生态保护红线内，在项目实施前，建设单位应取得符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见或不可避让论证意见。; 建设单位拟在项目实施前完成有限人为认定意见或不可避让论证意见的办理. 7、项目与《岳阳市城市规划区山体水体保护条例》(2018年5月1日)符合性分析 表1-5 与《岳阳市城市规划区山体水体保护条例》(2018年5月1日) 符合性一览表 《岳阳市城市规划区山体水体保护条例》要求; 本项目情况; 符合性. 第十四条 在一级保护山体范围内禁止实施下列行为： （一）倾倒或者堆放垃圾、工业废渣等废弃物； （二）采伐、移植、毁坏林木，采挖重点保护野生植物，非法狩猎； （三）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （四）在森林防火区内野外用火； （五）挖山、开矿、采石、采砂、毁林开垦； （六）擅自新建、改建、扩建建筑物、构筑物和设施； （七）新建、改建、扩建墓地； （八）其他破坏山体生态、景观的行为。; 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，根据附图7本项目不涉及一级保护山体范围; 符合. 在二级保护山体范围内禁止实施上述规定的第三项、第四项和第五项行为；未经相关行政主管部门同意，不得实施上述规定的第一项、第二项、第六项、第七项和第八项行为。; 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，根据附图7本项目不涉及二级保护山体范围; 符合. 8、项目与《岳阳市君山区养殖水域滩涂规划》(2023-2030年)符合性分析 规划目标：贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，有效落实生态保护红线制度，在科学评价水域滩涂资源禀赋和环境承载力的基础上，科学划定全区各类水域功能区，合理布局渔业生产，稳定池塘养殖面积，推进大水面生态渔业，规范稻渔综合种养，保障渔民合法权益，保护水域生态环境，加强监测监管力度，确保有效供给、环境生态安全和产品质量安全，实现全区渔业高质量发展。全区规划可养殖水域（限养区和养殖区）面积基本稳定在0.8万公顷左右、稻田综合种养面积保持1.5万公顷，渔业生产能力保持在5万吨左右。 符合性分析：本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，根据附图9君山区养殖水域滩涂“三区”规划图可知，本项目不属于规划中的禁养区及限养区，属于规划中的养殖区。工程建成后，可示范带动周边广大养殖户调整产业结构和养殖结构，示范推广新型“零排放”绿色高效“圈养”技术与模式，实现渔业增产、渔民增收。因此，项目与《岳阳市君山区养殖水域滩涂规划》(2023-2030 年)相符。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）坐落于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组。从项目区周边地理方位来看，其东侧毗邻采桑湖，西侧与方台村养殖区相邻，项目区东侧区域与西侧区域之间通过一条堤坝相隔。项目地理坐标：东经112°47'50.981"，北纬29°29'43.888"。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来及建设背景 为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，湖南省积极推进现代设施渔业建设。2024年3月21日，湖南省农业农村厅和财政厅制定《湖南省推进现代设施渔业高质量发展的若干措施（2024—2026 年）（试行）》，鼓励新建封闭式工厂化循环水养殖场和池塘工程化循环水养殖场等。 为积极推进水产养殖业转型升级，加快产业高质量发展步伐，君山区委、君山区人民政府对此项工作予以高度重视，并于2022年5月正式印发《君山区水产养殖场转型升级工作方案》，方案明确提出，君山区需充分依托本地大湖水面资源禀赋与比较优势，大力培育和发展特色水产养殖产业，构建现代化水产养殖体系。为落实方案要求，君山区在原有区水产养殖场的基础上，统筹资源整合与机制创新，新组建湖南君山生态渔业集团有限公司（以下简称“君山生态渔业集团”）。 君山生态渔业集团立足区域发展实际，提出建设君山区方台湖设施渔业水基项目。该项目拟选址于方台湖片区及方台村5组片区，规划建设总面积62.3亩的水基养殖基地，以特色水产养殖作为核心主营业务。项目将采用高密度圈养桶养殖技术，通过标准化、集约化养殖模式，提升水产品产量与质量，为岳阳市乃至湖南省各地区稳定供应优质鱼产品。此外，通过科学养殖模式与生态保护措施的协同推进，将有效改善和提升整个湖区的生态系统功能，实现经济效益、社会效益与生态效益的有机统一。 君山区方台湖设施渔业水基项目分为两期建设，一期位于岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，建设1处水基养殖基地(即9#区域)，并配套水基智能投饵系统和轨道系统等；二期项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台湖，在方台湖片区西侧的3个区域(分别为6#、7#、8#区域)建设3处水基养殖基地。一期、二期项目位置均属于湖南东洞庭湖国家自然保护区的实验区，本评价仅对一期项目进行评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目需进行环评影响评价。根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区功能分区图》，本项目位于湖南东洞庭湖国家自然保护区的实验区，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三、渔业（04）5内陆养殖（0412）网箱、围网投饵养殖；涉及环境敏感区的”，属于需编制环境影响报告表。为此，建设单位湖南君山生态渔业集团有限公司委托湖南京帝环保科技研究院有限公司承担了环境影响评价工作，环评编制单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘，初步调研，收集和核实了有关材料，并在此基础上编制完成了《君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）环境影响报告表》。 2、项目概况 2.1项目名称及性质 项目名称：君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）； 建设单位：湖南君山生态渔业集团有限公司； 建设地点：岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组； 具体坐标：东经112°47'50.981",北纬29°29'43.888"； 项目性质：新建； 建设内容：一期水基圈养设置在9#养殖区域中，9#区域水域面积50亩，在该区域中放置80个马口鱼圈养桶，每单元40个共2单元，均东西向布置，12个观赏鱼养殖桶，同时配套建设人工湿地、尾水设备、增氧系统、供电设备及道路等辅助工程；具体建设内容如下： 表2-1 项目建设内容一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 50亩水基食源地; 马口鱼养殖区域：西北区域约10亩范围，建设2个标准单元的圈养系统，共设80个（高4m，直径6m）PE圈养桶，内设固定式防逃网和活动式捕捞网隔，并配备增氧系统，用于养殖马口鱼; 利用原有鱼塘建设. 观赏鱼养殖区域：自南侧道路架设连廊，连接马口鱼养殖区，连廊两侧配置12个养殖桶（高4m，直径3m），内设固定式防逃网和活动式捕捞网隔，并配备增氧系统，用于养殖观赏鱼. 水质净化区域：南侧区域建设约20亩人工湿地（水位24.0m），人工湿地主要由三部分组成：植物（苦草、狐尾藻等沉水植物、水葫芦等浮水植物）、生物刷、火山石，可强化水体的自净能力. 辅助工程; 食源仓库; 占地面积300m2，彩钢结构; 原有建筑（位于一荷三虾基地）. 管理房; 占地面积130m2，彩钢结构; 原有建筑（位于一荷三虾基地）. 道路; 建设4.0米宽长180m水泥路，20cm厚C30砼; 硬化原有道路. 清淤; 对养殖区域进行清淤，清淤深度达到满足养殖需求，清淤工程8000m³; /. 临时堆土场; 剥离表土临时堆置在鱼塘附近的空闲地，占地面积约80m2，最大堆高1.5m; 新增. 公用工程; 供电; 电力由市政电网引入，新建发电平台，占地面积80m2; /. 供水; 生活用水由乡镇供水管网引入项目区；养殖用水由项目周边沟渠提供; /. 环保工程; 废水; ①生活污水经过管理用房现有化粪池处理后用于农田施肥，不外排； ②马口鱼圈养桶底部前5分钟抽出的养殖黑水经尾水塔+人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)限值要求后回用（观赏鱼不产生养殖黑水）。后续抽出的其他养殖尾水（包括观赏鱼养殖桶全部养殖水）直接进入人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)限值要求后回用; 新建. 废气; 养殖恶臭通过喷洒除臭剂后无组织排放；柴油发电机废气通过管理用房烟道外排; 新建. 设备噪声; 隔声、减振、绿化带等; 新建. 一般固废; ①一般固废：废包装物收集后外售至物资回收公司；尾水罐污泥运至农户作为农肥； ②病死鱼：委托第三方公司无害化处理； ③生活垃圾：交由环卫部门处理; 新建. 2.3项目原辅材料消耗情况 一期水域内共放92个圈养桶，其中80个用于养殖马口鱼，最适圈养密度为4万尾/圈，马口养殖数量为320万尾/年；12个用于养殖观赏鱼，最适圈养密度为125尾/圈，观赏鱼养殖数量为1500尾/年；本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2-2。 表2-2 原辅材料消耗一览表 序号; 原料类别; 单位; 数量; 备注. 1; 鱼苗（马口鱼）; 万尾; 320; 外购. 2; 观赏鱼; 尾; 1500; 外购. 3; 饲料（小鱼、小虾）; t/a; 258; 外购. 4; 硫酸铜（鱼药）; Kg/a; 7.8; 外购，塑料袋包装25kg/袋. 5; 硫酸亚铁（鱼药）; Kg/a; 1.04; 外购，塑料袋包装25kg/袋. 6; 甲苯达唑（鱼药）; Kg/a; 1.04; 外购，塑料瓶包装 200ml/瓶. 7; 柴油; t/a; 1.04; 外购，桶装50L. 8; 水; m³/a; 3497.4; 区域自来水. 9; 电; 万kwh; 21.55; 从区域电力供应电网接入. 注：利用原有鱼塘建设，不属于天然水域。. 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. - 1; 圈养平台—2套. - 1.1; 马口鱼圈养桶; PE材质、高4m，直径6m; 80个. - 1.2; 观赏鱼养殖桶; PE材质、高4m，直径3m; 12个. - 1.3; 圈养桶支撑圆管; 镀锌钢管、25型、直径6m; 80套. - 1.4; 圈养桶支撑圆管; 镀锌钢管、25型、直径3m; 12套. - 1.5; PA（尼龙）防逃网; PA（尼龙），Φ6米; 3204m. - 1.6; 4厚40角钢; 热镀锌40角铁; 1508m. - 1.7; 4厚40角钢（圆弧）; 热镀锌40角铁; 1571个. - 1.8; 支架1; /; 14个. - 1.9; 支架2; /; 61个. - 1.10; 支架3; /; 320个. - 1.11; 三角内弧格栅; 三角内弧; 94个. - 1.12; 1m×1m钢格栅; 热镀锌，1000mm×1000mm; 896个. - 1.13; 1m×1.5m钢格栅; 热镀锌，1000mm×1500mm; 92个. - 2; 智能投饵系统. - 2.1; 大料塔; 5t，带称重; 6个. - 2.2; 二级小料塔; 1t，带称重; 10个. - 2.3; 主送料风机（含变频器）; 15kw; 2个. - 2.4; 二级送料风机; 3.5kw; 10个. - 2.5; 进料控制器; 5孔旋转分配器; 2个. - 2.6; 进料控制器; 8孔旋转分配器; 10个. - 3; 轨道系统. - 3.1; 轨道; 轨道（50*50*3热镀锌方钢）、横枕（40*80*3）方钢; 304m. - 3.2; 轨道运输车; /; 2台. - 3.3; 轨道车充电桩; /; 2个. - 4; 配电系统. - 4.1; 箱式变电站; 250KVA; 1套. - 4.2; 静音型室外箱式柴油发电机组; 40KVA; 1套. - 4.3; 增氧系统风机配电箱; 30KW; 1台. - 4.4; 投饵系统配电总箱; 69KW; 1台. - 4.5; 投饵系统配电分箱; 44KW/25KW; 2台. - 4.6; 水泵电力配电总箱; 75KW; 1台. - 4.7; 水泵电力配电分箱; 45KW/30KWW; 2台. - 4.8; 电缆线; YJV22-0.6/1kV; 2400m. - 5; 尾水系统. - 5.1; 尾水塔; 沉淀塔+净化桶+支架+底座; 20组. - 5.2; 吸污泵; 7.5KW; 10台. - 5.3; 电动蝶阀; /; 50个. - 5.4; 止回阀; DN110; 10个. - 5.5; 橡胶软接头; DN110; 10个. - 5.6; 压力表; /; 10个. - 5.7; PE弯头; /; 240个. - 5.8; PE弯头; /; 30个. - 6; 增氧系统. - 6.1; 双油箱125型罗茨风机; 15KW双油箱; 4个. - 6.2; 增氧机用配电箱总承; 15kW变频器2台，缺相保护器，漏电保护器，控制开关; 2套. - 6.3; PE弯头; φ32*25; 160个. - 6.4; PE弯头; φ110; 6个. - 6.5; PE弯头; φ32; 320个. - 6.6; PE球阀; φ110; 18个. - 6.7; PE羊角阀; φ25; 320个. - 6.8; T型铜三通; φ10*32; 160个. - 7; 智能控制系统; /; /. - 7.1; 智能控制系统; 水泵、风机智能控制系统; 22套. 2.5产品方案 项目主要产品为马口鱼及观赏鱼。一期共计80个马口鱼圈养桶，年产量约2000kg/圈，12个观赏鱼养殖桶，年产量约1250kg/圈。本项目未设置专门的候鸟投喂区域，养殖区域的鱼由候鸟自行捕食。 主要产品方案详见下表2-4。 表2-4 项目产品一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 马口鱼; 160t/a; 其中约20t由候鸟自行捕食，其余140t外售. 2; 观赏鱼; 1.5t/a; /. 2.6公用工程 （1）给水系统 ①养殖用水：马口鱼及观赏鱼养殖环节的供水来源为采桑湖，通过专用输水设施将湖水引入养殖场区，以满足养殖过程中的用水需求。 本项目共设置马口鱼圈养桶80个、观赏鱼养殖桶12个，所用圈养桶材质为PE（聚乙烯）。马口鱼单个圈养桶高度为4m，直径为6m，其下部（桶底向上0.8m处）采用锥形结构设计，根据设计资料可知，单个圈养桶的最大装水量为98m3；观赏鱼养殖桶高4m，直径3m，其下部（桶底向上0.8m处）采用锥形结构设计，单个圈养桶的最大装水量为24.5m3。 在实际养殖作业中，为预留充足空间以防止水体溢出，并保障鱼类正常活动，装水量一般控制在总容积的80%，据此计算，马口鱼单个圈养桶实际装水量约为78.4m3，观赏鱼单个养殖桶实际装水量约为19.6m3。 根据计算，养殖过程92个桶共计装水量为6507.2m3，依据项目业主提供的数据，为保障养殖水体清洁度、降低养殖产品泥腥味，进而提升产品品质，圈养桶内养殖水预计需每周抽排1次，将所有水抽出后，通过净化再回用至圈养桶。全年更换水量338374.4m3。 在圈养桶养殖过程预计有1%的水量损耗（包括自然蒸发、排污携带、人工捕捞携带等），预计单次抽排后需补充水量65.07m3/周，年补充水量3383.64m3，根据后续水平衡及污染源强计算，预计循环水量为334990.76m3/年。 ②生活用水：项目职工人数为3人，不在项目区食宿，按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2025）中38m³/人·a计，则本项目生活用水量为0.316m³/d（113.76m³/a）。 （2）排水系统 本项目拟针对抽排出的养殖废水配套建设尾水罐及人工湿地，马口鱼养殖过程中产生的黑水，经专用尾水管道输送至尾水罐，通过沉淀工艺分离出淤泥；沉淀后形成的上清液，排入人工湿地进行深度净化处理，处理达标后回用于圈养桶。 本项目拟针对养殖过程中抽排的废水配套建设尾水罐与人工湿地处理系统。马口鱼圈养桶抽排过程前5分钟产生的养殖黑水，将通过专用尾水输送管道导入尾水罐，依托沉淀工艺实现固液分离，分离出的淤泥将进行集中收集处置；经沉淀处理后形成的上清液，将被输送至人工湿地进行深度净化处理，待水质指标符合养殖用水标准后回用于圈养桶循环使用，以实现水资源的高效利用与养殖废水的零外排目标。观赏鱼养殖桶下方有孔与人工湿地相连，采用流动水养殖，不产生养殖黑水。 马口鱼后续（除前5分钟）抽排的养殖尾水以及观赏鱼全部尾水，将直接进入人工湿地处理，待水质指标符合养殖用水标准后回用于圈养桶循环使用。 项目生活污水产生量0.253m³/d（91.2m³/a），污水通过化粪池预处理后用于周边农田浇灌。 项目水平衡图： 图2-1 水平衡图（m³/a） （3）供电系统 项目区设置变压器，变压器采用箱式变压器，低压及高压电缆为电缆排管内敷设，管材采用高强度双壁波纹管。室外敷设电缆均采用YJY22型，单芯电缆除外，线路穿越道路时穿钢管保护，埋深道路下0.8米。 另外为防止出现无电的情况下，增氧系统无法为圈养桶鱼提供氧气，导致养殖产生风险，计划在管理用房配备一台300KW柴油发电机。 （4）养殖、捕捞系统 为有效规避养殖鱼类聚集扎堆及局部水域缺氧等问题，圈养桶内部均配置固定式防逃网与活动式捕捞网隔等专业设施。当需要进行分级作业或捕捞操作时，仅需升起捕捞网隔，即可实现便捷化起捕流程。在常规作业场景下，该捕捞流程仅需两名工作人员即可完成，劳动力成本节约效果显著。后续待集成吸鱼泵技术装备后，可进一步实现捕捞作业的机械化运作，提升整体养殖生产效率。 （5）增氧、推水系统 在圈养桶养殖系统底部，沿桶壁安装两圈微孔增氧管，采用空压机、罗茨鼓风机等进行微孔增氧。增氧产生的气泡在圈养系统内形成由四周向中央推送的水流，可将残饵、粪便等养殖废弃物推送到圈养系统中央部位，以利于其沉降、收集。根据需要，还可加装推水水泵，利用水流的冲击形成环流，不仅锻炼鱼类，而且便于收集残饵、粪便。 （6）圈养池塘人工湿地 池塘南侧拟设置20亩人工湿地，通过移植苦草、狐尾藻等沉水植物，以及布设生物刷等措施，强化池塘水体的自净能力。在养殖期间，通过人工湿地可维持水体清洁，不仅大幅减少养殖对象病害发生率，减少渔药使用量，而且大幅降低了养殖产品的泥腥味，提升了产品品质。 养殖系统突出了养殖废弃物收集与净化处理的高效性、养殖产品的安全性、生产管理的便利性和灵活性，以及养殖生产的经济性和高效性，实现了养殖废弃物高效收集，是一种生态、环保、安全、高效的全新绿色养殖模式。通过集成、运用饲料风送技术、自动捕捞技术、在线监测和远程控制技术、物联网技术等机械化、信息化技术，该技术可引领传统水产养殖技术向工业化养殖技术深度转型；不仅服务于水产养殖业的可持续发展，而且更是一项引领消费潮流和生产潮流的新型技术。 （7）工作制度和劳动定员 项目施工期劳动定员10人，雇佣当地居民，不提供食宿。运营期劳动定员3人，每天工作8小时。项目员工均为附近居民，不提供食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工平面布局 施工布置主要是施工临时设施布置、施工道路和临时堆土区的规划。施工辅助设施一般布置在渠堤两侧开敞地带，要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率，工程完工后恢复绿地或耕地。租借附近的民房要便于管理和联系，尽量少占用土地和居民拆迁。 根据本工程的具体情况，工程主要施工场地、施工仓库，机械设备停放场、养殖设备停放区等，机械设备的维修保养可到城区机修厂进行。钢筋加工及木材加工与模板制作，在租用场地进行。工地不设油料、炸药仓库，砂石、水泥要借用民房和搭建工棚堆放，施工点设少量材料仓库。本项目设临时施工仓库200m2，均租用民房。各施工场地的布置尽可能不占或少占农田，就近布置，在可能条件下，应以租用为主。 鱼塘清淤淤泥8000m³，所清理的淤泥临时堆放在鱼塘附近的空闲地，占地面积80㎡，最大堆高1.5m。项目施工临时设施占地主要为临时堆土场。尽量利用施工区内的闲置土地，工程完工后需进行场地清理，恢复植被和耕地。 表2-5 施工临时占地面积表 项目; 占地面积（m2）; 备注. 临时堆土场; 80; 清淤的淤泥临时堆置在鱼塘东南方向空闲地，占地面积约80m2，最大堆高1.5m。位于自然保护区实验区. 合计; 80; /. 施工单位在淤泥临时堆放时应做好临时排水、临时苫盖等措施，尽量减少淤泥临时堆放的水土流失。项目不设置取弃土场，淤泥进行翻晒改良后用于鱼塘边坡回填。 项目施工交通均以公路运输为主，干线主要为乡镇公路、渠堤公路，施工机械设备能够直接运输到施工现场，无需另外新建施工道路。工程施工区地势平坦，交通便利，施工交通运输条件可满足要求。 2、运营期平面布局 根据项目主要建设内容及功能要求，密切结合场区自然条件，充分利用场区现有池塘及配套设施进行总平面布置方案设计。 - 功能分区 水体净化区域：净化水体水域（人工湿地），平均水深1.5m，其中水域较深处种植浮水植物水葫芦，较浅处种植沉水植物苦草，水域内可放养鲢鳙、泥鳅、河虾、河蚌等底栖动物以净化水质。 养殖区域：主要为圈养桶养殖区。 交通区域：作为主要的道路与外界联系。 工作区域：工作区域设置发电变电设备平台、管理房（现状建筑）、粪污处理设施（及时用车辆运走浇灌菜园或果树）、食源仓库（现状建筑）以及相应的操作场地等。 - 总平面布局 项目总平面布置优化工作严格遵循物流路径顺畅、功能走向合理的核心原则开展。在水域范围内，自北向南依次规划设置管理用房、食源仓库、尾水塔、料塔、变电设备平台、马口鱼圈养区、观赏类生物圈养区及水体净化功能区等关键设施，各功能区域布局与项目运营需求高度适配。 从环境保护专业角度进行评估，该项目总平面布置在功能分区划分、污染物防控距离设置、生态保护空间预留等方面均符合相关规范要求，整体布局具备基本合理性。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 本项目施工期工程内容包括：道路拆除、修复拓宽、发电变电设备平台建设、池塘清淤工程以及圈养系统、电力系统、自动投料系统等设备的安装。施工期工艺流程及产污环节图见2-2所示： 图2-2 施工期工艺流程及污染工序图 1.1道路修复拓宽施工方案 根据项目区现状，该项目区四周道路基本已经硬化，本次施工期将保留西北侧现有田埂道路和东侧田埂道路，对该田埂道路进行修复拓宽，其余田埂进行拆除，使整个区域形成一个连通的水域。道路宽4.0米，道路两边各设置0.5米宽土路肩；将四个区域之间及四周的田埂进行修复硬化，田埂宽4.0米，道路两边各设置0.5米宽土路肩。 田埂道路拆除：按照从路面到基层、由上至下的顺序依次进行。土质田埂道路由于其结构相对松散，先用推土机将路面上的杂草、杂物等推除，再使用挖掘机直接进行挖掘拆除。挖掘时，挖掘机沿着田埂道路的中心线纵向作业，将拆除的土方直接装车运走。对于一些小型的、挖掘机难以到达的区域，安排人工使用铁锹、锄头进行拆除，确保拆除工作的全面性。 田埂道路修复拓宽：先清拓宽区域杂物，清除施工区域内的杂草、树根、腐殖土等杂物。根据地基情况进行基底处理，如翻松碾压、换填、强夯等。进行路基填筑，分层填筑并压实，每层填筑完成后及时检测压实度，确保路基质量。后续进行压实度检测和修整。根据路面设计方案，进行路面材料的铺设和施工。若采用水泥稳定碎石基层加水泥混凝土面层，先进行水泥稳定碎石基层的拌合、摊铺和碾压，养护后进行水泥混凝土面层的施工，包括测量放样、支立模板、混凝土浇筑、振捣、抹面、切缝等工序，后完成水泥稳定碎石基层施工以及水泥混凝土面层施工。同步进行排水设施、防护设施和交通标志标线的建设。 1.2、发电变电设备平台修建 发电变电设备平台长10m、宽8m，主要为养殖及配套设施用电，平台均采用15cm厚C25混凝土硬化。小型发电变电设备平台修建，先勘察场地明确设备尺寸与承重需求，出具简易方案并备好建材工具；接着平整场地、开挖基坑，浇筑混凝土基础并养护至强度达标；待基础干透后，组装钢构或砌筑台体，确保水平度与承重符合要求；随后吊装设备至平台固定，连接线路并做好防水绝缘处理；最后检查结构与安装情况，通电调试设备，确认运行正常后完成交付。 1.3、池塘清淤工程 清淤工程是解决水体内源污染、控制水体污染及富营养化的一种重要措施。其目的是通过清除底泥，清除沉积物中所含污染物，减少沉积物中污染物向水体的释放，一般仅需保留底泥10-15cm即可。清淤工序可改善基底的污染程度，增加水域容积和水体自净能力，为鱼类提供适宜的生存条件。 根据项目设计方案可知，池塘清淤大部分釆取挖泥船清淤，挖泥时运用钢缆上的抓斗，依靠其重力作用，放入水中一定的深度，通过插入泥层和闭合抓斗来挖掘，然后通过操纵船上的起重机机械提升抓斗出水面，回旋到预定位置将泥沙卸入泥舱或泥驳中，如此反复进行。局部采用人工清淤，清理出来的污泥在临时堆土场内堆存，淤泥进行翻晒改良后可用于鱼塘边坡回填。 2、施工条件 ①施工用水：本项目施工期用水计划引入地块周边的乡镇供水管网提供，施工用水包括砂浆拌和、基础养护、施工人员生活用水等，可满足施工期用水需求。 ②施工用电：本项目地块附近乡镇电力设施完善，施工期间，以满足项目施工用电需求。 ③施工通信：项目区域内电信服务商有中国电信通讯公司，其通讯网覆盖面广，宽带信息网络完善，实现了网络数字化、传输光纤化、业务信息化，能够满足通讯需要。 ④建筑材料供应：本项目施工所需的建筑材料，可在岳阳内采购供应，且运输方便。工程基础及路面硬化所需混凝土从附近的混凝土搅拌站购买，能满足施工需求。 5、施工时序 为避开候鸟越冬季节，建设单位拟将工程安排在2026年3月～6月进行。预计2026年3~4月，完成项目建安工程、田间工程施工及清淤工序等；2026年6月，完成设备安装调试工作。 |
| 其他 | 1、鱼类养殖流程 图2-3 鱼类养殖流程及产污环节图 马口鱼及观赏鱼养殖流程一致，具体养殖流程如下： - 圈养桶消毒环节：在圈养桶养殖设施建设完成后、投放鱼苗前，需对设施进行全面清理与消毒处理，以防控病虫害。马口鱼及观赏鱼养殖过程中常见病害为寄生虫病，主要由车轮虫与指环虫引发，具体防控措施如下：鱼种放养前，采用浓度为1g/m³的硫酸铜溶液进行全池泼洒，并保持浸浴30分钟，可有效预防寄生虫病；针对车轮虫病，需将硫酸铜（0.5g/m³）与硫酸亚铁（0.2g/m³）配制为合剂后，进行全池泼洒；针对指环虫病，需使用浓度为2g/m³的10%甲苯达唑溶液，对养殖水体进行2小时浸泡处理。 - 鱼苗放养环节：鱼苗放养前1日，需先开展试水养殖作业，确认养殖环境无异常后，选取无病无伤、规格均匀、体质健壮的鱼苗，移入标准养殖桶内进行养殖。 - 饲料投喂环节：喂养主要采用小鱼、小虾作为养殖饲料，投喂作业需严格遵循“四定”原则：①定时：每日分两次投喂，投喂时间分别为9:00与15:00；②定质：选用营养成分全面、质量符合标准的小鱼作为饲料；③定量：投喂量需根据马口鱼及观赏鱼体重、实际摄食情况及天气条件综合确定，通常控制在鱼体重的2%~3%；④定点：投喂位置需保持相对固定，以方便鱼类摄食。本项目养殖过程中，不涉及天然水域投肥与投饵操作。 - 捕捞环节：马口鱼及观赏鱼养殖达到一定周期后（马口鱼养殖6-8个月可达到上市规格，观赏鱼养殖6-12个月可达到上市规格），采用自动捕捞技术开展捕捞。当需要进行分级处理或捕捞时，升起捕捞网隔即可实现便捷化起捕，该操作通常仅需2人即可完成，劳动力成本节约效果显著。待集成吸鱼泵技术装备后，可进一步实现捕捞作业机械化，完成成鱼捕捞工作。 - 外售环节:完成全面捕捞作业后，对成鱼进行整理，随后开展对外销售工作，该养殖项目经济效益可观。 马口鱼、观赏鱼养殖过程主要产生的污染物为养殖黑水、养殖尾水、养殖恶臭、病死鱼及设备运行噪声；养殖黑水经吸污泵至尾水塔固液分离后上清液进入人工湿地净化后回用于圈养桶，养殖尾水经吸污泵至人工湿地净化后回用于圈养桶；养殖区产生少量的臭气无组织排放；同时，病死鱼及时清捞，一旦发现病死鱼，立即进行清捞处理，以减少水体发臭现象。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量 1.1、生态环境功能区划 （1）主体功能区划 根据《湖南省主体功能区规划》，岳阳市重点发展石化、电力、林纸一体化、农产品深加工旅游，打造中南地区大型石化产业基地、长江中游重要的航运口岸和物流基地，建成北连武汉城市圈、对接长三角的重要港口城市和环洞庭湖经济圈的重要中心城市。构建以沿湖风光带、南湖、君山为主体的城市绿地生态体系，打造宜居生态城市和休闲度假旅游城市，提升国家级历史文化名城品位。 根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)的通知》（岳环发〔2024〕14号）钱粮湖镇经济产业布局为发展现代高效农业、发展水产养殖业和林业、发展农副产品加工工业、发展旅游、旅游服务业、畜禽养殖业。本项目为渔业养殖项目，项目建设不会改变区域的功能区划，本项目与《湖南省主体功能区划》相符。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部、中国科学院，2015年），项目区属生态调节功能区-洪水调蓄功能区-洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区。项目位于洞庭湖区，为长江中游的天然洪水调蓄库，也是我国重要水产品生产区，此外，该区洲滩及湿地植物发育，为迁徙鸟类重要的越冬地，区域生物多样性丰富。 表3-1 评价区所在全国生态功能区划 生态功能区; 生态功能; 主要生态问题; 保护措施. 洞庭湖洪水调蓄与生物多样性保护功能区; 洪水调蓄、生物多样性保护; 湖泊围垦和泥沙淤积导致湖泊面积和容积缩小，洪水调蓄能力降低；迁徙鸟类等重要物种的栖息地受到损害；随着洞庭湖流域经济发展与城市化，水环境质量面临威胁; 实行平垸行洪、退田还湖、移民建镇，扩大湖泊面积，提高其洪水调蓄的能力；以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的建设与管理，处理好湿地生态保护与经济发展关系，保护渔业资源与水生生物多样性；控制点源和面源污染，加强江湖关系演变的监测和研究，实施长江干流水利工程的生态调度，保护与恢复洞庭湖生态系统结构与功能. （二）湖南省生态功能区划 根据《湖南省生态功能区划研究报告》(湖南省环境保护局等，2005 年)，评价区属洞庭湖平原农业生态区—洞庭湖平原湿地与农业生态亚区—洞庭湖湖泊洪水调蓄与生物多样性保护生态功能区。本区湖泊面积大，是长江中下游极重要的天然洪水调蓄库，对湖南省乃至长江流域的生态安全具有十分重要的作用。同时湖内湿生植物丰富，洲滩连片，为水禽提供了良好的栖息和觅食条件，是珍稀水禽的重要越冬地，区域生物多样性丰富。 表3-2 评价区所在湖南省生态功能区划 生态功能区; 生态功能; 保护措施. 洞庭湖湖泊洪水调蓄与生物多样性保护生态功能区; 洪水调蓄、生物多样性保护; 实行平垸行洪、退田还湖、移民建镇，扩大湖泊面积，提高其调蓄洪水的能力；以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的建设与管理；加强生态水产养殖，控制面源污染。. 1.2、陆生生态环境现状 （1）植被群落及种类 评价区内植被的水平分布来源于人为干扰强度不同及水文的差异。工程堤岸背水面以耕地及建筑用地为主，人为活动频繁，植被以栽培植被及次生植被为主，栽培植被主要为水稻、玉米等；次生植被主要有构树、狗牙根等。堤岸迎水面以滩涂地及水域为主，植被多为湿地植被及栽培植被，湿地植被常见有蒌蒿、芦苇、酸模叶蓼、凤眼莲、空心莲子草等；栽培植被主要为人工防护林，常见有加杨等。评价区水系发达，农耕历史悠久，人为活动频繁，区内基本不存在原生植被，自然植被分布较少，群落结构组成相对简单。 ### （2）野生动物情况 根据现场调查，评价区两栖类主要是栖息于水域及附近灌草丛中的物种，以陆栖型和静水型两栖类为主。工程施工占用的水域及草地面积，会对两栖类生存空间形成挤压，受工程影响较大的主要有在静水或缓流中觅食的黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙和虎纹蛙等，栖息在离水源较近的陆地上的中华蟾蜍、饰纹姬蛙、泽陆蛙等。评价区中爬行类种类最多的是林栖傍水型，包括赤链蛇、虎斑颈槽蛇、赤链蛇、银环蛇、乌梢蛇等，施工过程中开挖会影响其生存和繁殖。由于工程影响区域附近相似生境较多，爬行类可以顺利迁移，且施工结束后临时占地区植被得以恢复，其可重新回到原来的栖息地生活。。 ### 根据调查，评价区共记录野生动物218种，其中国家I级重点野生保护动物1种，即白鹤；国家Ⅱ级重点野生保护动物7种，即灰鹤、小天鹅、鸿雁、白琵鹭、白额雁、小白额雁和画眉。鸟类中的游禽如罗纹鸭等，涉禽如凤头麦鸡等，傍水型的鸟类如普通翠鸟等。 ### 1.3、水生生态环境现状 ### 根据现场调查，现有鱼塘内不存在珍稀野生保护鱼类，存在的鱼类主要为常见鱼类，主要以草鱼、鲫鱼、鲢鱼等为主。水生植物主要有水生维管束植物和浮游植物，水生维管束植物常见种类主要包括挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物，该治理河段主要以挺水植物和漂浮植物为主，常见挺水植物主要有芦、蒲草、荸荠及水芹等，常见漂浮植物主要有芜萍、紫背浮萍及水浮莲等；浮游植物以藻类为主，该河段浮游藻类主要有蓝藻门、金藻门、甲藻门和裸藻门等。水生动物主要有浮游动物、底栖动物及鱼类，浮游动物是一类经常在水中浮游，本身不能制造有机物的异养型无脊椎动物和脊索动物幼体的总称，主要以藻类、细菌和一些食物碎屑为食，浮游动物的种类极多，从低等的微小原生动物、腔肠动物、栉水母、轮虫、甲壳动物、腹足动物、桡足类等到高等的尾索动物，底栖动物是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群，主要以悬浮物和沉积物为主，底栖动物是一个庞杂的生态类群，其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂得多，常见的底栖动物有软体动物门的腹足纲的螺和瓣鳃纲的蚌、河蚬等；环节动物门寡毛纲的水丝蚓、尾鳃蚓等，蛭纲的舌蛭、泽蛭等，多毛纲的沙蚕；节肢动物门昆虫纲的摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫、蜉蝣目稚虫等，甲壳纲的虾、蟹等；扁形动物门涡虫纲等，底栖动物主要以摇蚊幼虫、水蚯蚓、水生昆虫、虾、螺等。 2、大气环境现状调查与评价 2.1、常规因子环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2024年君山区常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据，具体监测数据见下表： 表3-3 2024年君山区环境空气质量状况 所在区域; 评价因子; 评价时段; 百分位; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标 情况. 君 山 区; SO2; 年平均浓度; -; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19μg/m3; 40μg/m3; 52.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 147μg/m3; 160μg/m3; 93.125; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 36.1μg/m3; 35μg/m3; 114.29; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 50μg/m3; 70μg/m3; 80; 达标. 根据上表可知，2024年度君山区环境空气质量PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此君山区为环境空气质量不达标区。根据《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发【2020】10号），在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。当地政府在加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段后，所在地区环境空气质量将得到改善。 2.2、特征因子环境质量现状 为了解项目特征污染物（TSP、臭气浓度、硫化氢、氨）现状情况，本项目引用《洞庭湖流域采桑湖片区水环境综合治理项目》2024年6月19日~2024年6月25日对该项目厂界下风向的监测数据，监测单位为：湖南昌旭环保科技有限公司，该项目监测点位位于本项目西侧2.4km左右，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的引用要求。监测情况及结果如表3-4和表3-5所示： 表3-4 区域环境空气质量特征污染物（TSP）监测数据（ug/m³） 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测值; 最大超标倍数; 标准值（ug/m3）; 是否达标. G2; 2024.6.19; TSP; 96; 0; 300; 是. 2024.6.20; TSP; 93; 0; 300; 是. 2024.6.21; TSP; 102; 0; 300; 是. 2024.6.22; TSP; 108; 0; 300; 是. 2024.6.23; TSP; 92; 0; 300; 是. 2024.6.24; TSP; 101; 0; 300; 是. 2024.6.25; TSP; 98; 0; 300; 是. 表3-5 区域环境空气质量特征污染物（臭气浓度、硫化氢、氨）监测数据（ug/m³） 点位名称; 检测日期; 检测结果（μg/m3）. 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. G2; 2024.06.19; 02:00~03:00; 50; 3; ＜10. 08:00~09:00; 60; 3; ＜10. 14:00~15:00; 70; 4; ＜10. 20:00~21:00; 60; 4; ＜10. 2024.06.20; 02:00~03:00; 60; 4; ＜10. 08:00~09:00; 50; 3; ＜10. 14:00~15:00; 40; 3; ＜10. 20:00~21:00; 50; 4; ＜10. 2024.06.21; 02:00~03:00; 50; 4; ＜10. 08:00~09:00; 60; 3; ＜10. 14:00~15:00; 60; 4; ＜10. 20:00~21:00; 50; 4; ＜10. 2024.06.22; 02:00~03:00; 40; 4; ＜10. 08:00~09:00; 40; 4; ＜10. 14:00~15:00; 40; 3; ＜10. 20:00~21:00; 60; 4; ＜10. 2024.06.23; 02:00~03:00; 50; 3; ＜10. 08:00~09:00; 40; 3; ＜10. 14:00~15:00; 60; 4; ＜10. 20:00~21:00; 50; 4; ＜10. 2024.06.24; 02:00~03:00; 50; 3; ＜10. 08:00~09:00; 40; 3; ＜10. 14:00~15:00; 60; 3; ＜10. 20:00~21:00; 60; 4; ＜10. 2024.06.25; 02:00~03:00; 40; 3; ＜10. 08:00~09:00; 80; 3; ＜10. 14:00~15:00; 70; 4; ＜10. 20:00~21:00; 50; 3; ＜10. 参考标准限值; 200; 10; /. 注：标准限值来源：《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，表D.1标准值. 由表3-2和表3-3的结果可知，项目所在地周边TSP因子监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，臭气浓度、硫化氢、氨因子监测结果符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，表D.1标准值要求。 3、地表水环境质量现状 为了解本项目所在北侧采桑湖、项目区域内池塘地表水环境质量现状，本次环评将引用现有采桑湖项目，并对区域内池塘开展地表水质量监测。 3.1、项目地北侧采桑湖地表水监测 本评价引用《洞庭湖流域采桑湖片区水环境综合治理项目》2024年6月19日~2024年6月21日对采桑湖地表水的监测数据，监测单位为：湖南昌旭环保科技有限公司，该项目监测点位于本项目北侧2000m左右。监测情况及结果如下所示： 表3-6 采桑湖地表水监测数据单位mg/L 点位名称; 检测项目; 检测结果; Ⅲ类标准值; 是否达标. 2024.06.19; 2024.06.20; 2024.06.21. 采桑湖W1; pH; 7.5; 7.3; 7.4; 6-9; 是. CODcr; 12; 12; 13; 20; 是. 溶解氧; 6.7; 6.5; 6.5; ≥5; 是. BOD5; 3.2; 3.2; 3.3; 4; 是. 氨氮; 0.405; 0.388; 0.403; 1.0; 是. 总磷; 0.08; 0.08; 0.08; 0.2; 是. 总氮; 0.78; 0.73; 0.80; 1.0; 是. 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.0; 是. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 是. 氟化物; 0.032; 0.030; 0.034; 1.0; 是. 砷; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 0.05; 是. 汞; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 0.0001; 是. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; 是. 硒; 4×10-4L; 4×10-4L; 4×10-4L; 0.01; 是. 铅; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.05; 是. 氰化物; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.2; 是. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; 是. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 是. LAS; 0.06; 0.07; 0.07; 0.2; 是. 硫化物; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 是. 高锰酸盐指数; 1.5; 1.4; 1.5; 6; 是. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 是. 悬浮物; 7; 9; 11; /; 是. 粪大肠菌群; 10L; 10L; 10L; 10000; 是. 注：检测结果小于检测方法检出限，用检出限+L表示. 根据上表可知，采桑湖地表水各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.2、项目区鱼塘地表水监测 为了解区域内鱼塘地表水环境质量现状，特委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2025年7月24日-25日对鱼塘进行水质监测。监测结果具体情况如表3-7。 表3-7 地表水监测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; Ⅲ类标准值; 是否达标. 2025.7.24; 2025.7.25. 项目区鱼塘W1; pH; 7.9; 8.0; 6-9; 是. 溶解氧; 7.22; 7.45; ≥5; 是. CODcr; 13; 12; 20; 是. BOD5; 2.6; 2.4; 4; 是. 氨氮; 0.176; 0.184; 1.0; 是. 总磷; 0.03; 0.04; 0.2; 是. 总氮; 0.60; 0.55; 1.0; 是. 高锰酸盐指数; 1.4; 1.0; 6; 是. 悬浮物; 21; 26; /; 是. 总大肠菌群; 3.3×102; 2.6×102; /; 是. 根据上表可知，项目区域内鱼塘地表水各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状。根据调查，项目西北侧50m范围内存在居民点，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2024年10月8日～2024年10月10日对敏感点进行声环境监测，监测结果如下： 表3-8 声环境质量现状监测和评价结果 监测点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 达标. N1方台湖五组居民点; 2024.10.8; 52; 44; 55; 45. 2024.10.9; /; 43. 2024.10.10; 53; /. 从上表分析可知，项目监测点位昼间和夜间声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 5、土壤环境现状调查 为了解项目周边水体底泥现状，本评价引用《洞庭湖流域采桑湖片区水环境综合治理项目》2024年6月19日日对采桑湖底泥的监测数据，监测单位为：湖南昌旭环保科技有限公司，该项目监测点位于本项目北侧1.9km左右。监测情况及结果如下所示： 表3-9 底泥检测结果 单位：mg/kg 采样日期; 检测项目; 检测点位及检测结果（单位：mg/kg，pH无量纲）. T1：采桑湖; 标准限值. 6月19日; pH; 6.31; 5.5＜pH≤6.5. 砷; 28.0; 40. 镉; 0.50; 0.3. 铜; 28; 50. 铅; 37; 90. 汞; 0.366; 1.8. 镍; 40; 70. 锌; 109; 200. 总铬; 31; 150. 备注; 参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018) 表1中 其他类 筛选值. 根据监测结果，本项目周边水体底泥各监测因子可满足《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值标准，证明项目治理河段水环境质量较好，没有底泥污染。 5、地下水质量现状调查与评价 项目所在区域的地下水水质保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类。厂界外500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无需进行地下水监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场踏勘及村民走访，项目区500m内无工业企业，生态环境主要受农业生产与农村生活影响，污染源问题如下： （1）农业污染源​ 调查区农业用地以旱田为主，主种玉米，亩均施高磷钾复合肥及尿素80~100斤，施肥以撒施为主，化肥利用率低，未吸收氮、磷易在土壤表层累积。农业污染呈非点源特征，集中于降水期：降雨时，化肥、农药残留的氮、磷化合物以固态或溶解态，随地表径流与壤中流迁移，最终汇入沟渠，影响水质并可能引发藻类过度繁殖。 （2）生活污染源​ 项目区500m范围内有农村居民点，当前主要问题为生活垃圾存放不规范、乱堆乱放，垃圾含废塑料、废玻璃、废纸张及牛羊等家畜粪便，此类垃圾携带大量病原微生物、寄生虫等有害物质，易腐烂发霉、滋生蚊蝇。​ |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，调查项目周边的主要环境保护目标。 本项目环境保护目标分布详情见表3-10，3-11和3-12。 表3-10 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 方台湖5组居民点; 112.79715526; 29.49772808; 居民; 25户（约75人）; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的一级标准; 西北面; 185-500. 方台湖5组居民点; 112.79785437; 29.49741415; 2户，6人; 西北面; 6-25. 东北部居民点; 112.80200337; 29.49729599; 10户（约30人）; 东北面; 40-320. 西部居民点; 112.79669983; 29.49718221; 3户（10人）; 西面; 145-500. 碾盘洲居民点; 112.79541891; 29.49185887; 30户（约90人）; 南面; 97-500. 表3-11 其他环境保护目标情况表 环境要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 洞庭湖; 东; 85m; 大湖; 渔业; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 采桑湖; 北; 130m; 小湖; 渔业. 声环境; 方台湖5组; 西北; 6m; /; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 环境风险; 与大气、地表水环境保护目标一致. 表3-12 生态环境保护目标 保护对象; 与工程的相对位置; 保护要求. 生态保护红线; 工程涉及湖南省生态保护红线主要为洞庭湖区生物多样性维护、洪水调蓄生态保护红线; 以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的恢复与管理；平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力. 东洞庭湖国家级自然保护区; 工程位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，工程距最近的缓冲区约190m，距离大小西湖-君山后湖核心区约600m，距离红旗湖核心区边界最近约25800m，距离春风核心区边界最近约36000m；; 湿地生态系统维护。总面积157600公顷。主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽、自然与人文景观. 东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区; 工程不涉及，工程距最近的实验区约95m，距离君山后湖核心区约14772m，距离三江口核心区边界最近约26527m，距离漂尾大小湾核心区边界最近约22896m；; 位于东洞庭湖，总面积13.28万公顷，其中实验区面积11.76万公顷，核心区面积1.52万公顷，全年均为核心区特别保护期，主要保护对象为鲤、鲫、黄颡鱼、鲶。保护区内还栖息着青、草、鲢、鳙、长颌鲚、短颌鲚、银鱼、颌针鱼、鲂鱼、鳡鱼、鲴鱼、鳤鱼、铜鱼、长吻鮠、细鳞鲴、中华倒刺鲃、赤眼鳟、鳜鱼、乌鳢、黄鳝、泥鳅、青虾、长臂虾、克氏螯虾、胭脂鱼、鲥鱼、鳗鲡、白鲟、江豚、大鲵、三角帆蚌、皱纹冠蚌、背瘤丽蚌等物种。. 采桑湖; 项目涉及范围; 据调查，采桑湖功能为农业用水区，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求保护. 动植物生态系统; 项目周边200m范围; 不遭到占用、损失及难以预防恢复的破坏. |
| 评价 标准 | 一、环境功能区划及环境质量标准 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准,臭气浓度、硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D，表D.1标准值要求。 表3-13 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 150ug/m3; 50ug/m3; 20ug/m3. 2; NO2; 200ug/m3; 80ug/m3; 40ug/m3. 3; PM10; —; 50ug/m3; 40ug/m3. 4; PM2.5; —; 35ug/m3; 15ug/m3. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 100ug/m3; 160ug/m3（8小时）; —. 7; 硫化氢; 10ug/m3; —; —. 8; 氨; 200ug/m3; —; —. 9; 臭气浓度; —; —; —. 10; TSP; —; 300ug/m3; 200ug/m3. - 地表水 项目所在地地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 表3-14 地表水质量评价标准单位：mg/L，pH除外 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 挥发酚; 高锰酸盐指数. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.2; ≤1; ≤0.005; ≤6. 水质指标; 砷; 镉; 六价铬; 铅; 粪大肠 菌群; 石油类; LAS; 硫化物. Ⅲ类; 0.05; 0.005; 0.05; 0.05; ≤10000; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 水质指标; 溶解氧; 铜; 锌; 氟化物; 汞; 硒; 氰化物; 悬浮物. Ⅲ类; ≥5; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.0001; ≤0.01; ≤0.2; /. 3、声环境 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，执行标准值见下表。 表3-15 声环境质量标准限值 类别; 等效声级Leq; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》1类; dB（A）; 55; 45. 4、底泥：项目周边水体底泥可参考《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值。具体限值见下表： 表3-16 农用地土壤环境质量标准 单位mg/kg 污染物项目; 筛选值; 标准来源. PH≦5.5; 5.5˂PH≦6.5; 6.5˂PH≦7.5; PH˃7.5. 砷; 40; 40; 30; 25; 《土壤质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中其他类筛选值. 镉; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 铜; 50; 50; 100; 100. 铅; 70; 90; 120; 170. 汞; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 镍; 60; 70; 100; 190. 锌; 200; 200; 250; 300. 铬; 150; 150; 200; 200. 二、污染物排放标准 1、废水 施工期：施工人员均为附近居民，施工期不提供食宿，本项目不考虑生活污水排放，施工废水主要为清淤淤泥储存时溢流的泥浆水，通过沉淀池沉淀处理后回排至池塘内。 运营期：人员生活污水经过化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。养殖废水包括马口鱼养殖黑水和马口鱼养殖尾水、观赏鱼养殖尾水，马口鱼养殖黑水经尾水塔+人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)（BOD：5.0mg/L，总大肠菌群：5000个/L）限值要求后回用到养殖水域。后续抽出的其他养殖尾水（包括观赏鱼养殖桶全部养殖水）直接进入人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)（BOD：5.0mg/L，总大肠菌群：5000个/L）限值要求后回用到养殖水域。 2、废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的一级标准（颗粒物1.0mg/m3）。 运营期产生恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993）标准要求（臭气浓度20；硫化氢0.06mg/m3，氨1.5mg/m3）。柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值排放（SO2：0.5mg/m3，NOX：0.15mg/m3）。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 4、固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘政办发〔2022〕23号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物。在项目取得排污许可证后按照收费标准缴纳有偿使用费，综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。 本项目养殖黑水、养殖尾水经处理达到《渔业水质标准》（GB11607-89）要求后全部回用，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期工程内容包括：道路拆除、修复拓宽、发电变电设备平台建设、池塘清淤工程以及圈养系统、电力系统、自动投料系统等设备的安装。待施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。本环评已编制生态专项评价，具体细节内容详见专项评价（P88）。 一、施工期生态环境影响分析 1、陆生生态影响分析 （1）对陆生植物的影响 工程占地影响：本项目建设对陆生生态环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程、工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，破坏了原有的自然风貌及景观。 本工程施工过程临时占地（临时堆土场、施工生产生活区、施工道路区等）对植物及植被的影响，临时占地面积为1.30hm2。工程实施主要干扰和破坏的植被类型是湿地、草地和农田农作物，影响的植物多为区域常见种，对植被的影响较小。施工期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影响，但由于工程工期短，工程内容主要以河道清障为主，占用土地少，对两岸河段植被破坏性不大，施工结束后对绿化带等进行恢复，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。 （2）对陆生动物的影响 施工占地本工程占地类型主要为小块型，工程施工占用的水域及草地面积，会对两栖类生存空间形成挤压，受工程影响较大的主要有在静水或缓流中觅食的黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙和虎纹蛙等，栖息在离水源较近的陆地上的中华蟾蜍、饰纹姬蛙、泽陆蛙等。评价区中爬行类种类最多的是林栖傍水型，包括赤链蛇、虎斑颈槽蛇、赤链蛇、银环蛇、乌梢蛇等，施工过程中开挖会影响其生存和繁殖。施工期间，工程占用草地、耕地和林地等将破坏喜栖于其中的鸟类生境，受影响的种类主要为常见的鸣禽和陆禽，生境的破坏将使这些鸟类活动和觅食的范围减小。田埂道路开挖、池塘清淤等占地会占用部分兽类的栖息地，造成兽类的逃逸，使其向远离工程区周围扩散，导致工程区域兽类种群数量减少，如华南兔、东北刺猬、黄鼬等。 由于施工区的范围有限，上述情况对动物造成的伤害是非常有限的，只涉及个别类群的极少数个体，不会对动物的物种丰富度和多度产生较大影响。 2、水生生态影响分析 本项目为原址改建，没有新挖鱼塘，工程建设期间产生的噪声、悬浮物等会对附近水域造成扰动，对水生生物栖息环境造成一定干扰。同时清淤工程引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。 （1）水生植物 在工程施工期间，鱼塘四周挺水植物将消失，清淤后河道底质环境将改变，工程施工期间，沉水植物将消失。根据类似水体清淤调查情况，河清淤后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，经清淤后，鱼塘水质将比现状水质条件好，透明度较高，有利于沉水植物较快的恢复。 （2）浮游生物 施工期间，清淤会使施工区水域悬浮物浓度增加，对浮游生物的生存造成影响,并有可能改变施工区浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的，暂时性的，因此工程施工不会对浮游生物类群有较大的改变。 （3）鱼类 工程清淤、吊装、填筑和边坡加固等用到的机械产生的噪声和振动，将对鱼类在工程影响河段的分布及部分鱼类洄游产生一定的干扰。施工时将会对工程附近30~45m范围内的鱼类有一定的影响，在此区域的鱼将会迁移到其他水域，但是不会对鱼类造成暂时性迁移或永久性迁移。 鱼塘改造临水坡围堰导流外排水会产生悬浮物，悬浮物扩散将影响水体透明度和初级生产力，并使鱼类产生回避，影响鱼类洄游，成年鱼类的活动能力较强，在悬浮物影响范围内成鱼可以回避，施工作业对其影响更多表现为“驱散效应”，但是会对鱼卵、仔稚鱼和幼鱼造成伤害，主要表现为影响胚胎发育、堵塞鱼类的鳃部造成窒息死亡。 施工工程中会影响水质及浮游生物、底栖动物以及水生维管束植物的数量，从而改变了部分鱼类局部生境，进而对鱼类繁殖、觅食和栖息造成影响，但这种影响是暂时的，会随着施工结束而逐渐消失，对评价范围内的鱼类影响总体较小，且较为有限。 3、工程建设对水土流失的影响分析 本项目在施工过程中，施工开挖后堆土裸露遇到雨水天气容易造成水土流失，流入周边水土容易造成水体浑浊；岸坡加固建设中需对现有边坡植被进行清理作业，表层的土松散裸露，在植被恢复之前抗蚀能力减弱。还需对周边现有杂树杂灌杂草进行清理，表层土松散裸露，在植被恢复之前抗蚀能力减弱，在雨水、水流冲刷以及风蚀作用下易产生水土流失。 二、施工期环境污染影响分析 本项目在工程施工期间，将排放一定数量的废水、废气、废渣，产生不同量级的噪声，同时因建（构）筑物的建设、清淤等会对局部环境造成一定的影响。 1、废气 项目施工过程中的气型污染源主要有施工扬尘、施工机械燃油废气、堆场扬尘。 （1）扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄砂、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1（Ⅳ50-Ⅳ0）3e-1.023W 式中：Q—起尘量，kg/t.a； Ⅳ50—距地面50m处风速，m/s； Ⅳ0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% Ⅳ0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见下表4-1。 表4-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 25; 300. 沉降速度（m/s）; 0.15; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.00; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（Ⅳ/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； Ⅳ―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （2）施工机械燃油废气 工程施工期间燃油废气主要来自施工机械、运输车辆燃油排放，产生的污染物主要为SO2、NOx、CO、碳氢化合物等。根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010），油料的大气污染物排放系数CO为29.35kg/t、NOx为48.261kg/t、SO2为3.522kg/t、碳氢化合物为4.826kg/t。本工程施工燃油使用量约为5t，估算此工程燃油废气污染物排放量见表4-3。 表4-3 工程燃油废气污染物排放量 污染物; 污染物排放系数（kg/t）; 燃油使用量（t）; 排放总量（t）. SO2; 3.522; 5; 0.018. NOx; 48.261; 0.241. CO; 29.35; 0.147. 碳氢化合物; 4.826; 0.024. 2、废水 施工期废水主要为施工人员生活污水及清淤废水。 （1）施工人员生活污水 参考《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》，项目施工区域平均每人每天用水量按50升计，污水排放系数取0.8，计算得到施工人员每人每天排放的生活污水量约为0.04t，施工期高峰人数约30人，则高峰期每日施工生活污水产生量为1.2t。根据对日常生活污染的调查，施工人员生活污水水污染物成分及其浓度详见表4-4。项目在施工区域附近直接招募村民作为施工人员，利用现有管理用房作为施工期间办公生活用房，生活污水依托现有的污水处理设施进行处理。 表4-4 施工生活污水成分及浓度 主要污染物; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 浓度（mg/L）; 200~300; 100~150; 20～30; 150～250; 10～20. （2）清淤废水 淤泥废水主要为清淤淤泥在临时堆土场晾晒干化过程中产生溢流的泥浆水，其主要污染物为SS，项目淤泥在边坡就地翻晒干化，可通过在池塘边坡淤泥翻晒区域设置集水沟收集废水，汇总至沉淀池进行处理后排至池塘内。 3、噪声 3.1、施工期噪声（振动）源强分析 项目的施工噪声主要是工程建设中施工机械噪声和建筑材料运输车辆的交通噪声，为间歇性噪声，施工机械中高噪声设备声级值一般为85~105dB（A）。交通噪声属于线声源，一般在90～102dB之间。预计施工期各类常用施工机械及交通噪声源强见表4-5。 表4-5 施工中各阶段主要噪声源统计表 序号; 机械名称; 数量（台）; 单台设备噪声级（dB（A））; 排放特征. 1; 单斗式挖掘机; 8; 102; 间歇. 2; 推土机; 3; 96; 间歇. 3; 拖拉机; 2; 95; 间歇. 4; 砂浆搅拌机; 2; 90; 间歇. 5; 污水泵; 3; 102; 间歇. 6; 振动器; 4; 95; 间歇. 7; 自卸汽车; 8; 95; 间歇. 8; 载重汽车; 15; 96; 间歇. 9; 钢筋弯曲机; 1; 85; 间歇. 10; 钢筋切断机; 1; 95; 间歇. 11; 汽车起重机; 1; 96; 间歇. 12; 风水（砂）枪; 2; 90; 间歇. 本项目施工期的主要噪声来自施工机械和运输车辆产生的噪声，此噪声是暂时性的，随着施工期的结束，噪声影响也会消失。 3.2、噪声防治措施及环境影响分析 在施工设备无防护、露天施工的情况下，噪声随距离的衰减可按下式进行计算： 式中：Lp(r)——受声点声压级，dB（A）； L(r0)——参考点r0处声压级，dB（A）； r0——受声点至声源距离，m； r——参考点至声源距离，m。 在进行计算时，r0的值取 1m。 经计算，各种施工机械设备噪声随距离的衰减情况具体见下表。 表4-6 各种施工机械在不同距离的噪声预测值一览表（单位：dB） 距声源距离. 序号; 声源; 1m; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 70m; 90m; 120m; 170m; 200m. 1; 单斗式挖掘机; 102; 88; 82; 76; 72; 70; 68; 65; 63; 60; 57; 56. 2; 推土机; 96; 82; 76; 70; 66; 63; 62; 59; 57; 54; 51; 50. 3; 拖拉机; 95; 81; 75; 68; 65; 62; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 4; 砂浆搅拌机; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 5; 污水泵; 102; 88; 82; 76; 72; 70; 68; 65; 63; 60; 57; 56. 6; 振动器; 95; 81; 75; 68; 65; 62; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 7; 自卸汽车; 95; 81; 75; 68; 65; 62; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 8; 载重汽车; 96; 82; 76; 70; 66; 63; 62; 59; 56; 54; 51; 50. 9; 钢筋弯曲机; 85; 71; 65; 59; 55; 53; 51; 48; 46; 43; 40; 39. 10; 钢筋切断机; 95; 81; 75; 68; 65; 62; 61; 58; 56; 53; 50; 49. 11; 汽车起重机; 96; 82; 76; 70; 66; 63; 62; 59; 56; 54; 51; 50. 12; 风水（砂）枪; 90; 76; 70; 64; 60; 58; 56; 53; 51; 48; 45; 44. 由上表可知，各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，在施工范围50m处，噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准限值要求（昼间70dB(A)）。 工程中使用的施工机械大部分为移动源，其中运输车辆移动范围较大。从噪声源可以看出，施工机械对不同距离的敏感区声环境有一定影响，本项目敏感点主要位于西北侧，为保证居民不受施工噪声影响应采取相应措施并合理安排施工时间，确保居民居住范围内噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 4、固废 本项目厂区内不设置机修区域，施工期所产生的固体废物主要为清淤淤泥、废弃物、施工人员的生活垃圾。 （1）清淤淤泥 项目池塘清淤淤泥量共计8000m³，建设单位拟在鱼塘东南方向找一处合适的空闲地，淤泥临时堆土场，清淤淤泥在进行翻晒改良后用于池塘边坡回填、农田道路、田埂加固加高等综合利用。 （2）施工废弃物 施工过程中会有一些废弃的包装材料，产生量为0.5t，分类收集后外运至附近垃圾中转站统一处理。 （3）生活垃圾 根据工程规模和施工进度安排，高峰期的施工人数为30人。按人均0.5kg/d的生活垃圾量估算，施工高峰期的生活垃圾量为15kg/d。工程施工期间产生的生活垃圾严禁乱抛乱丢，随地倾倒，生活垃圾统一收集后由地方环卫部门定期清运进行无害化处理，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目运营期环境影响包括鱼塘在运营期间造成的生态环境影响和环境污染影响。 1、生态环境影响分析 项目是对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，取代散户不规范养殖，拟建工程运行期不会新增占地、破坏植被，相反随着临时施工区等区域植被的恢复，以及护坡上植被的生长，工程对周边植被的影响逐渐降低。项目生态环境影响包括水生生物、区域生物多样性。 （1）水生生物影响 本项目没有新建的建筑物，涉及的建筑物工程均为原址改建或加固，不会对江湖连通性造成新的阻隔。本项目评价区周边除洞庭湖外较大的湖泊有采桑湖，采桑湖与周边水系相连，其中本工程位于采桑湖与洞庭湖之间，本工程仅对现状鱼塘进行改建，现有建构筑物进行加固，工程实施后，其运行不改变现状水塘用途，不改变水流去向，不增加径流量，也不增加污染物排放，工程运行水生态影响整体较小。水体流动性增强，水生生境的连通功能将增加，对鱼类的迁移和种质资源的交流将产生有利影响。 （2）区域生物多样性 物种多样性是构成生态系统多样性的基础，也是使生态系统趋于稳定的重要因素。项目范围植被物种均为自然植被和区域常见、分布广泛物种，组成结构较为简单。工程建设导致部分栖息地面积减少，可能会使动物分布发生改变，对生物多样性造成影响； 2、大气环境影响分析 2.1、废气污染源强 本项目大气污染物主要为鱼塘养殖恶臭及柴油发电机尾气。 （1）恶臭气体 鱼塘养殖恶臭的核心来源是水体及底泥中的有机物分解，主要可分为三大类：①养殖鱼类的粪便在水体中被微生物分解，会产生氨、硫化氢、吲哚等恶臭气体；②残饵与动植物残体：未被摄食的残饵会沉积在塘底，逐步腐烂分解。③底泥厌氧分解：鱼塘底部长期积累的排泄物、残饵和生物残体，会形成富含有机物的底泥。在缺氧（厌氧）环境下，底泥中的硫酸盐还原菌、产甲烷菌等会将有机物分解，产生硫化氢、甲烷、氨类等气体。以上恶臭污染物主要成分为NH3、H2S、臭气浓度等物质。废气产生源强与养殖密度、水体环境和管理方式直接相关，本次评价仅对养殖恶臭做定性分析 （2）柴油发电机燃油废气 为防止出现停电的情况下，增氧系统无法为圈养桶鱼提供氧气，导致养殖产生风险，建设单位计划在管理用房配备1台300KW柴油发电机作为备用电源。项目所在地供电比较正常，因备用柴油发电机的启用次数不多，本次计算按每月发电一次，每次运行4h计，柴油发电机组采用含硫量小于0.2%的柴油作燃料，耗油量为0.072kg·kW/h，则年总耗油量为300×0.072kg·kW/h×4小时/次×12月/年=1.04t/a。参照环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：燃烧1t油SO2的排放量为4kg，NOX的排放量为2.56kg，CO的排放量为1.52kg，烟尘的排放量为0.714kg，总烃的排放量为1.489kg，本项目发电机燃油废气产排污情况见下表： 表4-7 备用柴油发电机燃油废气污染物产排污情况一览表 污染物; SO2; NOX; CO; 烟尘; 总烃. 产生量; 4.16kg/a; 2.66kg/a; 1.58kg/a; 0.74kg/a; 1.55kg/a. 治理措施; 拟引至楼顶高空排放. 2.2、废水污染源强 （1）养殖黑水 本项目共设置马口鱼圈养桶80个、观赏鱼养殖桶12个，所用圈养桶材质为PE（聚乙烯）。马口鱼单个圈养桶高度为4m，直径为6m，其下部（桶底向上0.8m处）采用锥形结构设计，根据设计资料可知，单个圈养桶的最大装水量为98m3；观赏鱼养殖桶高4m，直径3m，其下部（桶底向上0.8m处）采用锥形结构设计，单个养殖桶的最大装水量为24.5m3。 在实际养殖作业中，为预留充足空间以防止水体溢出，并保障鱼类正常活动，装水量一般控制在总容积的80%，据此计算，马口鱼单个圈养桶实际装水量约为78.4m3，观赏鱼单个圈养桶实际装水量约为19.6m3。 马口鱼圈养桶的排污系统由下部锥形结构、尾水管道及吸污泵协同构成。在养殖作业过程中，产生的残饵与鱼类粪便将自然沉降，当沉降至防逃网下方区域后，会快速汇集于圈养桶底部的出水口周边。为保障养殖水体清洁度、降低养殖产品泥腥味，进而提升产品品质，马口鱼圈养桶内养殖水需实施定期抽排更换。其抽排周期无固定标准，核心影响因素为残饵与粪便的产生速率，而该速率直接关联养殖密度、饲料投喂量、鱼类生长规格等实际养殖条件。依据项目业主提供的数据，马口鱼圈养桶内养殖水预计需每周抽排1次。抽排工艺：当吸污泵启动后，含有残饵与粪便的养殖黑水将首先被抽排，进入尾水塔处理后进入种植有水葫芦的人工湿地区域。由于残饵与粪便在此阶段相对集中，养殖黑水的抽排作业可在5分钟内完成。马口鱼养殖黑水抽排结束后，需继续抽排其余剩余尾水（即非黑水状态的养殖尾水，含饲料残渣分解产生的小分子有机物、鱼类黏液分泌物），圈养桶内的剩余尾水将直接抽排至人工湿地区域。 观赏鱼养殖桶下方有孔与人工湿地相连，因采用流动水养殖，所以不产生带污泥的养殖黑水，仅产生养殖尾水，尾水直接进入人工湿地区域净化后回用。 图4-1 马口鱼圈养桶排水系统原理图 根据项目业主提供的相关资料，马口鱼圈养桶底部抽排作业过程中，单个圈养桶排出的养殖黑水量约7.84m3，全年（每周抽排一次）养殖黑水产生量约为32614.4m3。 根据查询资料，黑水主要是由圈养桶下部锥形结构收集的残饵、粪便等形成，其污染物可能含有大量的有机物质、氮、磷等，具体详见下表： 表4-8 本项目马口鱼养殖黑水产污一览表 污染因子; 马口鱼养殖黑水 产生量（m³/a）; 养殖黑水产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）. BOD; 32614.4; 15; 0.49. 总氮; 1.2; 0.039. 总磷; 0.4; 0.001. 总大肠菌群; 18000个/L; 5.87×1011个/a. （2）养殖尾水 根据业主提供资料，除去马口鱼圈养桶底部前5分钟抽出养殖黑水之外，其他马口鱼圈养桶后续抽出的养殖水均为养殖尾水，观赏鱼所有排出的水均为养殖尾水，经核算本项目养殖尾水产生量为302461.22m³/a（马口鱼70.56/桶/次+观赏鱼19.6/桶/次，每周一次；除去自然蒸发，人工捕捞携带损耗）。养殖尾水成分简单，主要为饲料残渣分解产生的小分子有机物、鱼类黏液分泌物，具体详见下表： 表4-9 本项目养殖尾水产污一览表 污染因子; 养殖尾水 产生量（m³/a）; 养殖尾水产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）. BOD; 302461.22; 10; 3.02. 总氮; 1.0; 0.30. 总磷; 0.3; 0.09. 总大肠菌群; 9000个/L; 2.72×1012个/a. （3）员工生活污水 项目职工人数为3人，不在区域内食宿，位于管理用房内办公，其中办公生活污水产生量为0.253m³/d（91.2m³/a），该部分废水经过化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。生活污水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，生活废水产生情况见下表： 表4-10 各种污染指标产生浓度 污染指标; pH值; 悬浮物; CODCr; BOD5; 氨氮. 产生浓度; 6~9; 280mg/L; 350mg/L; 220mg/L; 30 mg/L. 本项目产生量91.2m3/a; 6~9; 0.026t/a; 0.032t/a; 0.020t/a; 0.003t/a. 3、噪声 3.1、噪声污染源强 本项目办公区与仓储区的噪声类型为生活噪声，养殖区域为运营期核心噪声源，该区域噪声主要来源于两方面：一是设备运行过程中产生的噪声（风机、轨道运输车、吸污泵、柴油发电机等），二是运输车辆流动过程中产生的噪声，其噪声级范围约为65~85dB（A）。 各噪声源的详细产生情况详见下表： |

表4-11   噪声源强及采取措施后噪声源声级一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级/dB(A) | 声源控 制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距项目边界距离/m |  | 项目边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 厂界外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 厂界外距离 |
| l | 圈养区 | 主送料风机（含变频器） | 65 | 选用低噪设备、安装减振垫、建筑隔声 | -400 | -130 | 0.5 | 东 | 418 | 12.58 | 8h | 5 | 7.58 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 437 | 12.19 |  |  | 7.19 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 68 | 28.35 |  |  | 23.35 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 60 | 29.44 |  |  | 24.44 | 1 |
| 2 |  | 二级送料风机 | 75 |  | -400 | -135 | 0.5 | 东 | 354 | 24.02 |  | 5 | 19.02 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 227 | 27.88 |  |  | 22.88 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 73 | 37.73 |  |  | 32.73 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 252 | 26.97 |  |  | 21.97 | 1 |
| 3 |  | 轨道运输车 | 80 |  | -370 | -80 | 0.5 | 东 | 375 | 28.52 |  | 5 | 23.52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 400 | 27.96 |  |  | 22.96 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 70 | 43.10 |  |  | 38.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 170 | 35.39 |  |  | 30.39 | 1 |
| 4 |  | 双油箱125型罗茨风机 | 80 |  | -350 | -200 | 0.5 | 东 | 436 | 27.21 |  | 5 | 22.21 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 487 | 26.25 |  |  | 21.25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 62 | 44.15 |  |  | 39.15 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 61 | 44.29 |  |  | 39.29 | 1 |
| 5 |  | 吸污泵 | 60 |  | -370 | -150 | -1 | 东 | 390 | 8.18 |  | 10 | 3.18 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 509 | 5.87 |  |  | 0.87 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 95 | 20.45 |  |  | 15.45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 60 | 24.45 |  |  | 19.45 | 1 |
| 6 | 管理房 | 外箱式柴油发电机组 | 85 |  | -240 | -300 | 1.5 | 东 | 227 | 37.88 |  | 5 | 32.88 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 176 | 40.09 |  |  | 35.09 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 185 | 39.66 |  |  | 34.66 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 360 | 33.87 |  |  | 28.87 | 1 |
| 注：以厂区东北角为中心（0,0,0） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期生态环境影响分析 | （1）噪声预测模式及参数 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目噪声源较简单，有部分属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时按最大值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，S; ti——i声源在T时段内的运行时间，S; LAi ——i 声源在预测点产生的A声级，dB。 B、预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leq—预测点的总等效声级，dB； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （2）预测结果 本项目昼间生产，经计算，工程建成后的厂界噪声值预测见下表4-12。 表4-12 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 项目东厂界; 0; -280; 1; 昼; 45.76; 昼55; 达标. 项目南厂界; -255; -560; 1; 昼; 45.08; 达标. 项目西厂界; -510; -280; 1; 昼; 47.36; 达标. 项目北厂界; -255; 0; 1; 昼; 46.4; 达标. 方台湖5组; -504; -20; 1; 昼; 27.36; 昼55; 达标. 西部散户; -522; -80; 1; 昼; 28.55; 达标. 西北部散户; -450; 6; 1; 昼; 21.33; 达标. 北部散户; -280; 3; 1; 昼; 22.87; 达标. 东北部散户; -120; 55; 1; 昼; 20.65; 达标. 碾盘洲; -30; -500; 1; 昼; 25.08; 达标. 注：以项目厂界东北角为中心（0,0,0）. 由以上预测结果可知，正常工况下，厂区内各声源经所在的构筑物围护结构的屏蔽效应、距离衰减以及绿化带吸音隔音后，项目东、南、西、北侧厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求，本项目东侧45m处居民点昼间背景值为56dB，夜间背景值为43dB，叠加贡献值后昼间叠加值为56dB，夜间叠加值为43dB，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、固废污染源强 本项目一般废物主要为尾水塔固液分离过程产生的污泥、圈养桶养殖过程病死鱼、废包装材料以及员工生活垃圾等。 ①尾水塔污泥 养殖黑水首先进入尾水塔进行固液分离后再进入人工湿地内，在尾水塔固液分离过程，黑水中大颗粒（如未碎残饵）快速沉降至塔底；小颗粒随水流上升时，被滤料吸附或阻挡，逐渐聚集后也会沉降。沉降在底部即为尾水塔污泥。根据本项目的特点，本次参考《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中污泥产生量公式确定本项目污泥产生量： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E产生量——污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q——核算时段内排污单位废水排放量，m³ W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一，本项目取1。 按上式可计算得到本项目干污泥产生量为3.536t/a，污泥未经机械脱水含水率以96%计算，折合含水污泥88.4t/a。 尾水塔污泥中含有大量鱼类排泄物、残饵分解物，以及水体中的浮游生物残骸，建设单位计划将尾水塔污泥将运送给附近村民用作农肥，或由附件居民自行拖运。污泥天然富含氮、磷、钾等基础养分，能满足蔬菜、果树、粮食作物等不同生长阶段的营养需求，减少化学肥料的使用量，养分供给能力强，可直接替代30%-50%的化学肥料，降低农户种植成本。同时项目将养殖废弃物转化为农业资源，既减少了污泥填埋、焚烧的处理成本，又降低了化学肥料对土壤结构的破坏，符合“种养结合”的循环农业模式。 ②病死鱼 养殖过程中，日常饲养管理、环境突变、疾病爆发这三个核心环节最易产生病死鱼，根据业主提供资料，在正常情况下病、死鱼的产生量约为产量的0.2%，经核算，本项目病死鱼产生量为0.32t/a。在病死鱼产生后，将第一时间进行捞出作业并开展消毒处理，随后委托具备相应资质的第三方公司实施无害化处理。 ③废包装材料 废包装材料主要为药品、饲料等包装过程中产生的纸箱、塑料袋、塑料瓶等，产生量约为0.2t/a，将统一收集后外售给物资单位回收综合利用。 ④员工生活垃圾 本项目劳动定员3人，均为附近居民，办公生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，则生活垃圾的产生量为0.54t/a，生活垃圾交由环卫部门清运。 表4-13 固体废物一览表及处理处置方式 产生环节; 名称; 产生量(t/a); 废物类别; 处理处置方式及去向. 养殖黑水处理; 污泥; 88.4; 一般固废; 运送给附近村民用作农肥. 养殖过程; 死病鱼; 0.32; 一般固废; 委托第三方公司无害化处理. 辅料包装; 废包装材料; 0.2; 一般固废; 外售给物资单位回收综合利用. 办公生活; 生活垃圾; 0.54; 生活垃圾; 交由环卫部门清运. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）项目选址选线合理性分析 本项目选址于岳阳市君山区钱粮湖镇，项目周边均为农田、荒地等，不属于饮用水水源保护区、风景名胜区，属于洞庭湖自然保护区的实验区，不属于自然保护区的核心区和缓冲区。本项目的工程本身位于保护区实验区内，属于原址上进行改建升级，无新增占地，因此无法迁出和避绕湖南东洞庭湖国家级自然保护区。 本项目建设已取得湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局的同意（详见附件）。本项目建设对湖南东洞庭湖国家级自然保护区的生态环境虽然短期内有一定的影响，但工程影响的时间和范围有限，且通过采取相应的保护措施和生态补偿措施，可以减少工程对自然保护区的影响。 环境方面，建设地块当前环境问题主要源于农村污染源，具体表现为养殖废水直排、饵料过量投喂引发水体污染及生活垃圾随意堆放等。目前，项目地块已流转至湖南君山生态渔业集团有限公司，由该公司实施集中管理，公司将针对上述原有环境污染问题采取有效措施整改，实现项目规范化生产。项目建成投产后，养殖过程完全受控，其精准的投料量及用药量，能有效降低养殖过程中对生态环境造成的负担。“零排放”绿色高效循环渔业养殖突出了养殖废弃物收集与净化处理的高效性、养殖产品的安全性、生产管理的便利性和灵活性，以及养殖生产的经济性和高效性，实现了养殖废弃物高效收集，是一种生态、环保、安全、高效的全新绿色养殖模式。 同时，通过该养殖食源地的建设，可以提供候鸟更丰富的食物，保证候鸟安全过冬，使得东洞庭湖自然保护区方台湖内水质、生态环境、生物多样性得到提升，生态得到改善，候鸟的种群数量也随之不断增加。 （2）环境承载力分析 ①大气环境 本评价收集了2024年君山区常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据，2024年度君山区环境空气质量PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此君山区为环境空气质量不达标区。根据《岳阳市环境空气质量期限达标规划（2020-2026）》（岳生环委发【2020】10号），在2026年底前岳阳市将实现空气质量6项主要污染物（PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧）全部达标。当地政府在加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段后，所在地区环境空气质量将得到改善。本项目养殖恶臭通过喷洒除臭剂后无组织排放；柴油发电机废气通过管理用房烟道外排，不会对大气环境产生明显影响。 ②地表水环境 项目区北侧地表水采桑湖、项目区鱼塘内水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目运营期马口鱼圈养桶底部前5分钟抽出的养殖黑水经尾水塔+人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)限值要求后回用（观赏鱼不产生养殖黑水）。后续抽出的其他养殖尾水（包括观赏鱼养殖桶全部养殖水）直接进入人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)限值要求后回用，不会对地表水环境质量产生影响。 ③声环境 根据调查，项目50m范围内居民点昼间和夜间声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。由预测结果可知，采取声环境治理措施后建设项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求。因此，建设项目投产后对周边声环境影响较小。 （3）周边环境相容性分析 拟建项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组，项目周边有西边、北边及南边的散户，农田，鱼塘等。本项目自身产污环节较少，主要为养殖废水，污染物相对简单。在落实本次环评提出的相关污染防治措施，并认真履行“三同时”制度后，各污染物均可实现达标排放。因此，项目的建设与周边环境相容。从土地利用规划及环境保护角度分析，本项目与周围环境没有冲突。根据以上分析，本项目与周围环境相容。 综上分析，根据建设条件、环境承载力、周边环境相容性以及相关规划分析，本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 项目施工期包括生态环境影响和环境污染影响，因此环境保护措施包含生态环境保护措施和环境污染防治措施。 一、施工期生态环境保护措施 工程施工建设期间，将对工程占地区生态环境产生一定影响，为减少对区域植物植被、野生动植物的生长环境和生态环境质量的影响，建设单位应采取以下生态环境保护恢复措施： 1、土地资源占用保护措施 1）严格控制工程的占地，限制施工设备、堆土场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏。 2）施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被。 3）尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响。 4）施工场地的选择与布置，应尽量少占用绿地面积，减少对陆域生态环境的破坏，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质。 2、陆生植物保护措施 1）划定施工范围：在施工前，明确划定施工区域，设立明显的边界标识，严禁施工人员和机械设备超出范围作业，避免对施工区域外的植被造成不必要的破坏。比如设置坚固的围栏或警示桩，将施工范围清晰界定，防止施工活动的随意扩张。​ 2）移栽保护植物：施工前对施工区域内的保护植物进行详细调查，若发现有保护植物，及时上报相关部门，并根据专业意见进行移栽保护。移栽过程中，邀请专业人员指导，确保保护植物的成活率。例如，小心挖掘保护植物，尽量保持其根系完整，并选择合适的移栽地点，提供良好的生长环境。​ 3）保存表层土：施工过程中，对开挖区域的表层土进行剥离并妥善保存，施工结束后用于覆土绿化，以恢复土壤肥力和植被生长条件。表层土富含养分和植物种子，对于植被恢复具有重要作用。​ 4）复垦绿化：施工结束后，及时对临时占地和永久占地中可绿化区域进行植被恢复。优先选用当地乡土植物品种进行种植，这些植物对当地环境适应性强，有利于快速恢复生态系统。同时，加强对绿化区域的养护管理，确保植被的成活率和正常生长。 5）开展环保教育：对所有施工人员进行生态环境保护教育，通过培训、讲座、发放宣传资料等方式，提高施工人员对保护陆生植物重要性的认识，增强他们的环保意识，使其自觉遵守相关规定，不随意砍伐、践踏植被。​ 3、陆生动物保护措施 1）选用低噪设备：在施工设备选型时，优先选用低噪声、低振动的设备，从源头上减少施工噪声对陆生动物的惊扰。 2）合理安排施工时间：根据陆生动物的活动习性，合理安排施工时间，尽量避开动物的繁殖期、迁徙期和觅食时间。比如在鸟类繁殖季节，避免在清晨和傍晚等鸟类活动频繁的时段进行高噪声施工。 3）加强施工人员教育：对施工人员进行野生动物保护教育，使其了解当地常见陆生动物的种类、习性和保护意义，严禁施工人员猎捕、伤害野生动物，不破坏动物巢穴和栖息地。 4）设置动物保护告示牌：在施工区域及周边设置明显的动物保护告示牌，提醒施工人员和周边居民保护野生动物，禁止非法猎捕和伤害行为。告示牌上可配以当地常见野生动物的图片和文字说明，增强宣传效果。​ 5）避免污染水体：加强施工废水处理，确保达标排放，避免对周边水体造成污染，为两栖类和水生昆虫等动物提供清洁的生存环境。清淤废水经沉淀处理后排入池塘。​ 6）减少栖息地破坏：优化施工方案，尽量减少对陆生动物栖息地的破坏。对于无法避免的栖息地破坏，采取相应的生态补偿措施，如在附近合适区域建设人工栖息地，为动物提供新的生存空间。 4、水生动植物保护措施 4.1水生植物保护​ 1）合理安排施工时间：尽量避免在水生植物生长旺盛期和繁殖期进行施工，如春季和夏季。选择在冬季等水生植物生长相对缓慢的时期开展施工活动，可减少对水生植物的直接破坏。 2）控制施工范围：在施工区域周边设置明显的标识和围挡，防止施工机械和人员进入非施工区域，避免对施工范围外的水生植物造成不必要的践踏和破坏。 3）加强水质保护：施工过程中，清淤废水通过沉淀去除污水中的悬浮物后排入池塘，避免对水生植物生长的水体环境造成污染。 4）及时清理施工废弃物：施工过程中产生的废弃物，如石块、水泥块、塑料等，及时清理出施工区域，避免其进入水体，影响水生植物的生长和生存空间。 5）种植水生植物：施工结束后，根据鱼塘的生态环境和水生植物的特点，选择合适的本地水生植物品种进行种植，如芦苇、菖蒲、睡莲等，以恢复和重建水生植物群落，提高水生生态系统的稳定性。 4.2浮游生物保护​ 1）控制施工悬浮物排放：在施工过程中，采用先进的施工工艺和设备，减少悬浮物的产生。如在清淤作业时，使用封闭式清淤设备，减少淤泥的扩散；在田埂道路开挖和废渣运输过程中，采取洒水降尘、覆盖等措施，减少尘土进入水体。 2）优化施工工艺：合理安排施工顺序和施工方法，避免在同一区域集中施工，减少对水体的扰动。采用分段施工、分层施工等方式，降低施工对浮游生物生存环境的影响。​ 4.3鱼类保护​ 1）合理安排施工时间和方式：避免在鱼类繁殖期、洄游期进行高噪声、高振动的施工活动。如在春季鱼类繁殖季节，减少施工强度和范围，采用低噪声、低振动的施工设备和工艺，降低对鱼类的惊扰。​ 2）加强水质保护：确保施工过程清淤淤泥废水沉淀处理后排入池塘，防止施工废水污染水体，为鱼类提供清洁的生存环境。定期监测施工区域及周边水体的水质，一旦发现水质异常，及时采取措施进行处理。​ 5、水土流失保持措施 5.1工程措施​ 1）设置挡土墙：在堆土场、岸坡等容易发生土体坍塌和滑坡的区域，根据地形和土体稳定性计算，合理设置挡土墙。挡土墙的结构形式可选用重力式、悬臂式或扶壁式等，确保其能够承受土体的侧向压力，防止土体滑落，减少水土流失。例如，在堆土场的周边，采用重力式挡土墙，其依靠自身重力来维持稳定，阻挡堆土的下滑。 2）护坡工程：对于岸坡加固建设中清理植被后的边坡，采用多种护坡方式相结合。如在坡度较缓的边坡，可采用浆砌石护坡，通过将石块用水泥砂浆砌筑在边坡表面，形成防护层，防止雨水冲刷和坡面侵蚀；对于坡度较陡的边坡，采用混凝土护坡，利用混凝土的强度和整体性，增强边坡的稳定性。同时，在护坡表面设置排水孔，及时排除坡体内的积水，降低孔隙水压力，提高边坡的抗滑能力。 3）排水系统建设：在施工区域内合理规划排水系统，包括开挖排水沟、修建排水管道等。排水沟的尺寸和坡度应根据区域的降雨量、汇水面积等因素进行设计，确保能够及时排除施工场地内的雨水，避免积水对地面的冲刷。 5.2植物措施​ 1）植被种植：在施工结束后，对施工开挖后的裸露区域、边坡以及周边现有杂树杂灌杂草清理后的区域，及时进行植被种植。优先选择本地适生的草本植物和灌木，如狗牙根、紫穗槐等。这些植物适应性强，生长迅速，能够快速覆盖地面，减少雨水对土壤的直接冲击，降低地表径流速度，从而有效防止水土流失。草本植物和灌木可采用混合种植的方式，形成多层次的植被结构，增强植被的防护效果。​ 2）植被恢复：对施工过程中破坏的原有植被，根据其种类和生态环境要求，进行针对性的恢复。对于草地，播撒原有草种，同时采取施肥、灌溉等措施，提高草种的发芽率和成活率，尽快恢复草地植被，提高植被覆盖率，发挥植被固土保水的作用。 5.3管理措施​ 1）加强施工管理：建立健全施工管理制度，明确施工过程中水土流失防治的责任人和责任部门，将水土流失防治纳入施工日常管理工作中。加强对施工人员的培训，提高其对水土流失危害的认识和防治意识，使其在施工过程中自觉采取措施减少水土流失。例如，严禁随意倾倒施工废弃物，规范施工机械和车辆的行驶路线，避免对地表造成不必要的破坏。 2）制定合理施工计划：根据当地的气候特点和降雨规律，合理安排施工进度和施工时间。尽量避免在雨季进行大规模的土方开挖和填筑作业，如需在雨季施工，应制定详细的雨季施工方案，采取有效的防护措施，如对裸露地面进行覆盖、设置临时排水设施等，减少雨水对施工场地的冲刷。 3）定期检查维护：定期对水土流失防治设施进行检查和维护，及时发现并修复损坏的挡土墙、护坡、排水系统等设施，确保其正常运行。对植被种植区域进行巡查，及时处理病虫害问题，对生长不良的植被进行补植和抚育管理，保证植被的防护功能。 二、施工期环境污染防治措施 1、大气污染防治措施 1.1、粉尘污染防治措施 为防止项目施工期粉尘对环境的影响，根据《湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020 年）》，本环评要求，扬尘控制与治理措施如下： ①严格落实施施工现场 100%、围挡，施工现场 100%、洒水清扫保洁，驶出车辆 100%、冲洗，施工道路 100%、硬化，裸露场地、土堆及物料堆放 100%、覆盖，渣土车辆 100%、密闭运输，远程视频监控 100%、安装，扬尘在线监测设备 100%安装、“八个百分之百”。 ②施工工地内易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡；施工现场的围挡必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围挡；减少建筑物内部扬尘的扩散，设置喷雾装置，在粉尘产生量较大的情况进行喷雾降尘。 ③对于物料堆放及裸露施工区，及时压实处理并洒水，每天至少上下班两次，使其保持一定的湿度，减少扬尘产生。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 ④开挖的土方、弃料应及时清运，临时堆存，应采取洒水或喷淋措施，并进行覆盖处理。 ⑤天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。 ⑥严格禁止在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 ⑦建设单位必须委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行建筑垃圾运输。清运弃土的车辆应预先办理相关手续或委托具有建筑垃圾运输资质的运输单位进行，严格按要求进行封闭运输，不得乱卸乱倒垃圾，不允许凌空抛扬，宜袋装清运，以免造成扬尘污染。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，可有效缓解对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 1.2、燃油废气污染治理措施 施工期间燃油废气主要来自施工机械、运输车辆燃油排放，产生的污染物主要为SO2、NOx、CO、碳氢化合物等，其影响范围是施工现场和运输道路沿途，排放的尾气在施工期间对施工作业点附近的大气环境造成污染，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。施工机械燃油废气的控制措施有以下几个方面： - 在施工期间通过加强施工机械和车辆的管理，机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。执行定期检查维护制度，提前规划好运输线路，尽量避开周边居民住宅等环境敏感目标等措施； - 加强大型施工机械和车辆的管理；运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法和相关制度。 - 施工机械使用无铅汽油等优质燃料、严禁使用劣质油品，杜绝冒黑烟现象；使施工期间车辆尾气对环境的污染减少到最低程度。 采取上述措施后，可减少燃油废气对周围大气环境的影响。由于项目施工区区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，施工结束后，影响随之消失。 2、废水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员生活污水、清淤淤泥沥水。主要采取的水环境保护措施为： ①施工人员的生活污水：项目在施工区域附近直接招募村民作为施工人员，利用现有管理用房作为施工期间办公生活用房，生活污水现有的化粪池进行处理，处理后废水作为农肥。 ②清淤淤泥沥水：本工程设1个临时堆土场，淤泥在临时堆土场自然堆存将产生一定量的沥水，沥水主要污染物为COD、SS，建设单位需在临时堆土场构建排水沟，并设置集水沉淀池用于收集及处理弃土自然脱水产生的沥水，沥水通过处理后回排至池塘内。 ③项目施工期间，要注意对这些裸露边坡的防护。项目在施工时可考虑用无纺布或草栅对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、堆土场等进行覆盖。 3、噪声污染防治措施 本项目施工期噪声主要为各施工机械设备产生的机械噪声，车辆运输过程产生的交通噪声，通过计算可得不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，昼间施工设备产生的噪声主要对周边50m范围内敏感目标噪声干扰。由于项目地周边分布了村庄，且部分村庄距离项目地较近。无论是昼间施工噪声还是夜间施工噪声均会给各敏感点造成一定的影响，特别是夜间施工噪声。因此，建设单位必须采取切实有效的措施以减少噪声污染，杜绝夜间施工。 鉴于此要求施工单位在施工过程中采用降噪措施，以减少对项目地附近居民区的主要环境敏感点的影响。主要措施包括： ①施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用做过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 ②施工机械设备的安置应该尽量设置在南侧，远离北侧居民住宅和其他环境敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 ③施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量安排在周末，同时应避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级，同时施工单位应注意开挖铺设好一段应立即覆土、地面压实、绿化或路面修复工作。 ④施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 ⑤加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于推土机、起重机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 ⑥施工单位要安排好施工时间，尽量避免夜间（22点~早6点）施工。夜间要施工时应严格执行申报制度，经过相关主管部门核准后才能施工，并做好有关公示和宣传解释工作。另外，为保障施工人员身心健康，项目应当加强对施工现场的管理，尽量避免大声喧哗，加强对设备的维护，防止设备故障发生刺耳的噪音，同时，高噪声机械操作员应佩戴降噪耳塞 等劳保用品。 采取上述措施，项目施工机械的噪声可得到控制。由于施工中各种机械多为移动声源，对某一固定点而言其影响是短暂的，随着设备的移动，其影响程度会迅速下降。总的来说，施工过程中的大噪声作业是短时间的，通过有效的降噪措施和合理的噪声施工时间安排，可尽量降低施工噪声对周围环境的影响，周围环境是可接受的。 4、固体废物防治措施 本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、清淤淤泥、施工废弃物。 项目清淤淤泥在进行翻晒改良后用于池塘边坡回填、农田道路、田埂加固加高等综合利用。施工废弃物及生活垃圾经收集后交环卫部门清运； 为减少弃土堆放和运输过程中对环境的影响，采取如下措施： ①施工期清淤淤泥应压实堆放，规范堆存，并控制堆土边坡，堆存完毕后对临时堆土场进行覆土和种植香樟和迎春花并播撒狗牙根种子进行植被恢复。 ②车辆运输松散废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏。运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 ③建设过程中应加强管理，文明施工，以减少建设期间施工对周围环境的影响，使建设期间对周围环境的影响减少到较低程度，做到发展与保护环境相协调。在工程竣工以后，施工单位应负责将工地的剩余装修垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，同时应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 项目运营期环境影响包括鱼塘在运营期间造成的生态环境影响和环境污染影响，本环评根据项目建设情况对生态环境影响和环境污染影响提出针对性的保护措施。 1、生态环境保护措施 为降低项目运营期对生态环境的潜在影响，保障水生生物生存环境稳定与区域生物多样性，针对性制定以下生态环境保护措施： 1.1、水生生物保护措施​ （1）维持江湖连通性与水流稳定性​ 连通性保障：定期检查并维护项目区域内与采桑湖、洞庭湖相连的原有水系通道，确保无堵塞、淤积情况，严禁在连通通道周边设置任何阻碍水流或鱼类迁移的设施，保障江湖水体自然交换功能，维持鱼类等水生生物的迁移路径畅通。 水流调控：严格按照项目设计标准控制养殖水体的循环与排放节奏，避免因水流速度骤变、水量波动对周边水域水文情势造成干扰，确保工程运行不改变现状水塘水流去向，不影响采桑湖与洞庭湖之间的自然水力联系。 （2）优化水生环境与种质资源保护​ 水质维护：依托池塘工程化循环水系统，加强养殖水体水质监测与净化处理，定期清除循环系统内的残饵、粪便等污染物，确保养殖尾水处理达标，避免对水质造成污染，为鱼类等水生生物提供良好的生存环境。 种质资源保护：禁止在项目区域及周边连通水域投放外来物种，防止外来物种入侵破坏本地水生生态系统；若发现水域内存在珍稀、濒危水生生物，应立即停止相关养殖作业，并及时向当地生态环境、渔业主管部门报告，配合采取保护措施，保障区域水生生物种质资源安全。 1.2、区域生物多样性保护措施​ （1）植被恢复与栖息地保护​ 临时施工区植被恢复：对项目建设期间的临时施工区进行全面排查，确保已按要求完成植被恢复，优先选用本地原生、适应性强的植物品种（如区域常见的草本、灌木植物），提升区域植被覆盖度，减少因施工遗留问题对植被的影响。 护坡植被养护：定期对池塘护坡植被进行巡查与养护，及时补种枯萎、死亡的植被，防止护坡水土流失，同时通过植被的自然生长改善区域微环境，为小型哺乳动物、鸟类等提供觅食、栖息场所，缓解工程建设对栖息地的占用影响。 （2）减少人类活动对生物的干扰​ 作业活动管控：规范养殖场运营期间的作业行为，限定养殖设备运行时间，避免在清晨、傍晚等生物活动频繁时段进行高噪音作业，减少对周边动物的惊扰，降低动物分布因人为干扰发生异常改变的风险。 人员活动管理：划定养殖场人员活动范围，严禁工作人员进入非作业区域（尤其是植被恢复区、周边自然水域岸边等生物栖息地）随意走动、采摘植物或捕捉动物；在养殖场周边设置警示标识，提醒外来人员不得干扰区域生物生存环境。 1.3、强化监管与应急处置​ 日常监管：明确养殖场生态环境保护责任人，制定日常巡查制度，定期检查生态保护措施的落实情况（如植被恢复效果、水质净化系统运行状态、栖息地保护情况等），对发现的问题及时整改，确保保护措施落地见效。​ 应急处置：制定生态环境突发事件应急预案，针对可能发生的水质污染、水生生物死亡、外来物种入侵等突发情况，明确应急处置流程、责任分工及应对措施；定期组织应急演练，提升养殖场应对生态风险的能力，最大限度降低突发事件对生态环境的破坏。 二、环境污染影响治理措施 1、大气污染物治理措施 本项目大气污染物主要为鱼塘养殖恶臭及柴油发电机尾气。为减少运营过程废气对周边环境的影响，本环评对建设单位提出采取以下措施： （1）恶臭污染治理措施：本项目养殖期间将产生腥臭味将无组织排放，治理养殖的腥臭味（核心是氨气）需从源头减少产生和末端净化消除结合，具体措施如下：①控制投喂量，避免过量投喂导致饲料残饵过多，残饵会在水体中分解产生额外氨气；②改善养殖水体环境，定期检测水体pH值，将其控制在7.0-8.0之间；pH值过高（＞8.5）会使铵态氮转化为毒性更强的游离氨，加剧臭味。③净化已产生的氨气，针对已从水体和粪便中释放到空气中的氨气，安装喷雾除臭设备，在喷雾水中添加有机酸（如柠檬酸、醋酸）或生物除臭剂，通过酸碱中和或微生物分解空气中的氨气。④在养殖池周围种植吸附性强的绿植，如樟树、桂花树、侧柏等，形成绿色屏障，吸附部分臭味气体。 （2）柴油发电机尾气治理措施：建设单位计划在管理用房配备1台300KW柴油发电机作为备用电源，为减少柴油发电机废气污染，可采取以下措施：①选用低排放机型：采购符合国四、国五及以上排放标准的新机组，这类设备出厂已集成EGR、DOC等基础减排装置，从设计上减少污染物生成；②使用清洁燃料：优先选用低硫柴油（硫含量≤10ppm）或生物柴油（如B5、B10），可大幅减少硫化物排放；③定期清理油箱和油路，减少燃油污染。 经采取以上措施后，可减小本项目废气污染物对周边环境的影响。 2、废水污染物治理措施 项目运营期产生的废水包括圈养桶排出的养殖黑水、养殖尾水以及员工生活污水，养殖黑水、养殖尾水经处理后全部回用，废水回用有利于节约水资源，减少项目降尘成本，运行费用不高，经济可行。 2.1、养殖黑水、养殖尾水处理可行性分析： 依据项目业主提供的数据，圈养桶内养殖水预计需每周抽排1次，马口鱼圈养桶前5分钟抽出的为养殖黑水，产生量约为32614.4m3，主要含残饵与鱼类粪便，养殖黑水先经吸污泵抽至尾水塔中，去除干粪污后的清废水流入人工湿地净化后回流入养殖区。马口鱼圈养桶后续抽出剩余尾水以及观赏鱼全部养殖尾水产生量为302461.22m³/a，主要含饲料残渣分解产生的小分子有机物、鱼类黏液分泌物，尾水直接进入人工湿地净化后回流入养殖区。 养殖黑水（马口鱼圈养桶前5分钟抽出）、养殖尾水（马口鱼圈养桶5分钟后抽出尾水、观赏鱼养殖桶全部尾水）处理具体流程如下： 图5-1 废水处理流程图 处理工艺简述： 尾水塔：包含沉淀塔和净化桶。沉淀塔是应用沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物，净化水质的设备。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。沉淀效果决定于沉淀池中水的流速和水在塔中的停留时间。 人工湿地：人工湿地作为一种高效、环保且经济的养殖水处理技术，其对于强化养殖水处理后全部回用的可靠性意义非凡。人工湿地通过模拟自然湿地的生态系统，巧妙地利用基质、植物与微生物之间的物理、化学和生物的多重协同作用，这些基质不仅为植物和微生物的生长提供了稳定的介质，还能通过沉积、过滤和吸附等作用，直接对污染物进行去除。植物拟挑选根系发达、耐污能力强且具有较强输氧能力的植物，物通过根系将氧气传输至根区，为微生物的生长和代谢创造了有氧环境，增强了湿地的硝化能力。 图5-2 人工湿地工作原理 根据《地方水产养殖业水污染物排放控制标准制订技术导则》（HJ1217-2023）附录B.1“封闭式水产养殖尾水常用处理技术”中人工湿地是连片淡水池塘养殖常用处理技术，因此本项目处理措施可行。 废水处理措施针对污染物去除情况如下： 表5-1 养殖黑水（约前5分钟抽出）排放情况 设施; BOD去除率; 总氮去除率; 总磷去除率; 总大肠菌群. 尾水塔+人工湿地; 70%; 40%; 60%; 80%. 排放量（t/a）; 0.147; 0.023; 0.0004; 1.17×1011个/a. 出水浓度（mg/L）; 4.5; 0.72; 0.16; 3600个/L. 标准浓度（mg/L）; 5.0; /; /; 5000个/L. 表5-2 其他养殖尾水排放情况 设施; BOD去除率; 总氮去除率; 总磷去除率; 总大肠菌群. 尾水塔+人工湿地; 70%; 40%; 60%; 50%. 排放量（t/a）; 0.906; 0.180; 0.036; 1.36×1012个/a. 出水浓度（mg/L）; 3.0; 0.6; 0.12; 1800个/L. 标准浓度（mg/L）; 5.0; /; /; 5000个/L. 由上述两个表格内容可知，项目养殖黑水经“尾水塔+人工湿地”处理后、养殖尾水经人工湿地处理后均能达到《渔业用水标准》（GB11607-89）标准限值（BOD：5.0mg/L，总大肠菌群：5000个/L）。 2.2、生活污水处理可行性分析： 项目生活污水利用管理用房现有的化粪池处理后清掏出作农肥，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，对COD、BOD5、SS、NH3-N具有一定的处理效率，现有化粪池容积2.0m³，本项目生活污水0.253m3/d，能满足使用要求，措施可行。 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见下表。 表5-3 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 养殖黑水; BOD5、总磷、总氮; 不外排; /; TA001; 尾水罐+人工湿地; 生态净化; /; /; /. 2; 养殖尾水; BOD5、总磷、总氮; 不外排; /; TA001; 人工湿地; 生态净化; /; /; /. 3; 生活污水; COD、BOD、氨氮; 农田菜地施肥; /; TA003; 化粪池; 厌氧; /; /; /. 2.3、人工湿地植被收割管理和运维要求 植被收割管理：人工湿地植被收割宜选在秋冬植株枯萎期，每年开展1-2次，收割时优先处理完全枯萎、倒伏的植株，保留10-15cm茎秆以减少对湿地土壤和根系的破坏，同时避免过度收割导致植被覆盖率不足；收割后的植株需及时清运出场，防止在湿地内腐烂变质，产生二次污染或堵塞水流通道。运维过程中，需定期清理进水口、出水口及植被间隙的枯枝、落叶、垃圾等杂物，保障水流顺畅. 运维要求：每季度检查植被生长状态，对枯萎、死亡或长势稀疏的区域及时补植适配的本土湿地植物，维持植被群落稳定性；每月监测湿地进出水水质，重点关注 COD、氨氮、总磷等指标，若污染物浓度升高，可适当增加收割频率或调整植被补植密度；此外，还需定期巡查湿地堤坝、防渗层，及时修补破损处，避免出现漏水、渗水问题，确保湿地净化功能持续稳定发挥。 2.4、其他管理措施： 若因运营期因管理不当，可能会发生水质污染的情况，为将废水对周围水域的影响降至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施：①尾水罐定期清淤：每2个月清理一次水罐底部的沉积物（如淤泥、残饵），避免沉积物厌氧发酵产生黑水，同时保证尾水罐的有效容积，确保水量缓冲和沉淀效果；②定期收割人工湿地植物：当芦苇、菖蒲等植物生长过密或枯萎时及时收割，避免腐烂污染水体，同时促进植物新叶生长，增强污染物吸收能力；③补充湿地填料：若发现湿地填料（如碎石、砂）出现堵塞或流失，及时清理堵塞物或补充填料，维持湿地的渗透和过滤功能；④加强宣传教育，提高企业员工对地表水保护重要性的认识，增强爱护水资源的环保意识。 3、噪声防治措施 本项目办公区与仓储区的噪声类型为生活噪声，养殖区域为运营期核心噪声源，该区域噪声主要来源于两方面：一是设备运行过程中产生的噪声（风机、轨道运输车、吸污泵、柴油发电机等），二是运输车辆流动过程中产生的噪声，其噪声级范围约为65~85dB（A）。 为确保项目运营过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：罗茨风机替换为三叶低噪型（比传统二叶型噪声低5~8dB(A)），送料风机选用带消声结构的离心式风机，减少气流扰动噪声。在风机进、出风口安装阻抗复合式消声器，可降低气流噪声10~15dB(A)；消声器需定期清理，避免堵塞影响效果。风机底部垫弹簧减震器+橡胶减震垫，切断振动通过地面传播的路径，减少结构噪声。在发电机原有消声器基础上，额外安装抗性消声器；同时建议将罗茨风机、主送料风机集中布置在养殖区边缘的管理用房内。 ②加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，每月对轨道运输车车轮轴承、驱动电机加润滑油，每季度检查车轮磨损情况，及时更换磨损车轮，减少摩擦噪声；电机外壳包裹薄型阻尼隔音毡，降低电磁噪声。吸污泵集中在9:00~11:00、14:00~16:00运行，避免在早晨、夜间启动，减少对周边人员的干扰。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； 在实行噪声控制措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目运营期区域声环境质量可维持在现有水平上。 4、固体废物污染防治措施 本项目一般废物主要为尾水塔固液分离过程产生的污泥、圈养桶养殖过程病死鱼以及员工生活垃圾等。鱼塘污泥中含有大量鱼类排泄物、残饵分解物，以及水体中的浮游生物残骸，天然富含氮、磷、钾等基础养分，能满足蔬菜、果树、粮食作物等不同生长阶段的营养需求，减少化学肥料的使用量，因此该污泥将直接运送给附近村民用作农肥；病死鱼将第一时间进行捞出作业并开展消毒处理，随后委托具备相应资质的第三方公司实施无害化处理；生活垃圾交由环卫部门清运。 本项目污泥、病死鱼将直接外运，不在区域内储存，因此区域内不设置一般固废暂存间及污泥暂存间。为减少固废对周边环境的影响，建议日常固废污染治理措施如下： ①建立污泥清运台账，详细记录污泥产生量、清运时间、接收村民信息等。定期与附近村民沟通，根据农作物种植需求，按照约定时间将污泥运送给村民用作农肥，或由村民自行拖运。 ②安排专人每日定时巡查圈养桶，一旦发现病死鱼，立即使用专用工具（如捞网、密封桶）进行打捞，避免病死鱼在水中腐烂污染水体。打捞后的病死鱼迅速放入密封的专用容器中，做好标记，与其他物资隔离存放，防止交叉污染。同时对打捞病死鱼的工具、容器以及病死鱼打捞区域的水体和岸边进行消毒处理。 ③在鱼塘员工生活区、工作区等人员集中区域合理设置分类垃圾桶，定期组织员工开展生活垃圾分类和环保知识培训，通过讲座、宣传海报、微信群分享等多种形式，向员工普及生活垃圾污染危害、分类方法和环保政策法规，提高员工的环保意识和分类投放的自觉性，从源头减少生活垃圾的乱投乱放现象。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 三、环境风险分析 1、评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 2、风险评价等级判定 项目柴油发电机设备使用柴油，设备需要加柴油时，通过油桶装油的方式给设备加油，柴油桶存放在管理用房内。 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的风险物质为柴油，其最大存在总量详见下表： 表5-4 柴油最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 柴油; 0.043（50L）; 2500; 0.0000172. 合计; 0.0000172. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目柴油物质数量与临界量比值总和为q/Q=0.0000172，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 ①物质及工艺系统风险判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5-5确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表5-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A. 由上表分析可知，项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 3、环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-10。 4、环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 （1）环境风险物质：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目具有环境风险的柴油，在使用过程中发生泄漏、火灾或者爆炸，诱发环境风险事件或次生环境风险事件。 （2）生产单元：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 ### 3.4.1物质危险性识别 项目涉及的风险物质为柴油，其物理化学性质及危险特征见下列表格。 表5-6 柴油理化性质及危险特性表 标识; 中文名; 柴油; 英文名; Dieseloil. 理化性质; 外观与性状; 稍有黏性的淡黄色至棕色液体。. 熔点; -50-10℃; 沸点; 190-420℃; 相对密度(水=1); 0.87~0.9. 溶解性; /. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 38; 爆炸上限%(v%):; /. 自然温度（℃）; 257; 爆炸下限%(v%):; /. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮类、油性疮。吸入雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医. 泄漏应急 处理措施; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。. 3.4.2生产过程及储运环境风险识别 （1）物料储运风险识别：柴油其在储存的过程存在一定的泄漏风险，柴油桶破裂、破损等情况下，造成柴油渗漏、泄漏，或造成火灾、爆炸事故等，从而对周边环境造成影响。 （2）环保工程环境风险识别：项目主要环保设施为尾水罐，若尾水罐发生破裂、坍塌可能使废水外流对周边地表水造成影响；若遇暴雨天气可能使循环水系统废水溢流，造成周边水体污染。 5、环境风险防范措施 5.1、物料储运风险防护措施 柴油成分几乎全是有机化合物，闪点低、燃点也低，因此极易燃烧，但储油桶渗漏且遇到明火时则很容易发生火灾。企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的影响最大。CO为有毒气体，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。鱼塘周边管理用房发生柴油泄漏+火灾，需优先遵循“先控火、再防泄漏扩散、最后护鱼塘”的核心原则，快速阻断风险链，避免火势蔓延和水体污染，具体如下： ①立即启动应急处置：立即组织现场人员撤离至安全区域，拨打119，同时渔业主管部门。若火势较小（未大面积蔓延），使用干粉灭火器、泡沫灭火器（严禁用水直接扑救柴油火）对准火源根部喷射；若泄漏柴油形成流淌火，用沙土、防火毯铺设拦截，阻止火势扩散。关闭柴油储存容器阀门，移走周边易燃物（如纸箱、木材、其他油料），避免火势扩大。 ②阻断柴油泄漏扩散：用沙土、沙袋、吸油毡在泄漏区域周边筑堤，形成封闭围堵带，防止柴油流入鱼塘、沟渠或土壤。向泄漏的柴油表面铺设吸油毡、木屑、活性炭等吸附材料，快速吸收液态柴油，避免挥发或流淌。若泄漏点靠近鱼塘进水口、排水口，立即关闭相关阀门，或用沙袋阻断柴油可能流入鱼塘的路径；必要时在鱼塘边缘设置临时挡油围栏。 ③后续安全与环保处理：消防、环保部门到场后，移交现场指挥权，提供柴油储存量、泄漏范围、鱼塘位置等关键信息，协助开展专业灭火和污染治理。火灾扑灭后，收集吸油材料、受污染的沙土等危险废物，交由专业机构按危废标准处置，严禁随意丢弃或倒入鱼塘、农田。 5.2、废水处理装置风险防范措施 尾水罐为生产废水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止污泥沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 6、环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表5-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 君山区; 钱粮湖镇银杯社区方台村5组. 地理坐标; 经度; 112度47分50.981秒; 纬度; 29度29分43.888秒. 主要危险物质及分布; 柴油；废水处理设施. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 柴油引发火灾次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水排放造成地表水污染；. 风险防范措施要求; ①企业加强监管监控，设备定期维护和保养，做好管理用房防渗防漏措施和火灾防范措施； ②加强废水处理设施维护，加强巡查，特别是暴雨天气，杜绝废水排放；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 评价结果表明：项目的环境风险处于可接受水平，项目采取的环境风险防范和应急措施可行。 |
| 其他 | 一、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受生态环境部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 1、管理机构组成 要求鱼塘运营主体在养殖期内设立“鱼塘环境管理小组”，小组需负责统筹协调鱼塘日常环境管理工作，包括环保政策传达、养殖污染防控、周边生态保护，同时承担环境保护宣传教育，加强与当地生态环境部门、渔业主管部门的沟通对接，及时反馈养殖过程中的环境问题。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制鱼塘环境管理计划，如养殖废水处理方案、水质监测计划；制定长期（年度）生态保护规划，如水域生态修复、养殖尾水循环利用规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合生态环境部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及生态环境部门上报； ④制定职工环保培训方案，定期开展养殖污染防控、生态保护知识培训，提升养殖人员的环保意识与操作规范； ⑤在项目运营期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑥制定养殖废弃物（如残饵、死鱼、养殖粪便）收集与处理方案，禁止随意丢弃，防止污染水体；规范渔药、饲料使用，减少面源污染； ⑦统筹鱼塘及周边区域的环境管理，排查周边潜在污染风险（如周边企业排污、农业面源污染），发现问题及时上报主管部门。 3、运营期环境保护管理 ①鱼塘运营需贯彻“预防为主、防治结合、生态优先” 方针，落实“谁养殖谁保护”原则，严格执行“三同时” 制度，确保养殖尾水、废弃物等污染得到有效治理。 ②加强养殖废水处理设施管理，定期检查污水处理设备等，清理设施内淤泥、杂物，确保尾水经处理达标后再排放或循环利用，禁止未经处理直接排放。 ③规范渔药与饲料使用，选择低毒、低残留渔药，按说明书控制用量与使用频率；合理投放饲料，避免过量投喂导致残饵污染水质，做好用药、用料记录。 ④建立养殖废弃物处理机制，死鱼需经无害化处理（如深埋、专业机构回收），禁止丢弃入塘或周边水域；残饵、粪便定期清理，可用于堆肥或交由专业机构处置。 ⑤负责水质净化设备等环保设施的日常运行管理，定期检修维护，记录设备运行与维修情况，保障设施稳定运行，维持鱼塘水质良好。 ⑥按监测方案开展日常水质监测，发现水质异常及时采取应急措施。 ⑦鱼塘运营期的环境管理由运营主体全权负责，主动接受生态环境部门、渔业主管部门的指导与监督，配合专项检查等工作。 ⑧合理安排养殖作业时间，避免在凌晨5点前、晚上10点后开展高噪声作业（如大功率设备调试、饲料运输装卸），减少对周边居民生活及水生生物的影响。 二、环境监测计划 项目实施后，企业应自行或者委托有资质监测机构对污染源及环保设施运行情况进行常规监测。本项目污染物推荐的监测内容、点位和频次如下表所示： 表5-8 营运期环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/年. 水质; 人工湿地处; H、BOD5、总磷、总氮; 1次/年. |
| 环保投资 | 本项目总投资812万元，环保投资32万元，占总投资的3.94%，主要用于为了减轻项目建设期和运营期间对周围环境的污染以及生态环境的影响。项目环保投资一览表见下表。 表5-9 项目主要环保投资一览表 序号; 项目; 主要工程内容; 费用（万元）. 1; 施工期; 废水; 施工营地设置临时沉淀池; 2. 2; 废气; 洒水抑尘; 1. 3; 噪声; 选用低噪声施工机械和施工工艺，加强对施工机械和运输车辆的保养维修; 1. 4; 固废; 合理处置; /. 5; 水土流失; 临时截水沟、临时排水沟; 3. 6; 运营期; 废气; /; /. 7; 生态保护措施; 挖方全部回用、合理利用原有生态环境; 1. 8; 废水; 吸污泵+尾水塔+人工湿地; 20. 9; 噪声; 低噪设备、加强管理; 1. 10; 固废; 合理处置; 1. 11; 施工期、运营期; 环境管理; 2. 12; 总计; /; 32. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 时对临时占地和永久占地中可绿化区域进行植被恢复、选用低噪声设备施工等 | / | 定期对池塘护坡植被进行巡查与养护、严禁捕杀野生动物 | / |
| 水生生态 | 避免在水生植物生长旺盛期和繁殖期进行施工，严格控制施工废水排放 | / | 定期检查并维护原有水系通道、加强养殖水体水质监测与净化处理 | / |
| 地表水环境 | 清淤淤泥堆存溢流的泥浆水，通过沉淀池沉淀处理后回排至池塘内 | 废水不外排 | 马口鱼养殖黑水经尾水塔+人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)限值要求后回用。后续抽出的其他养殖尾水（包括观赏鱼养殖桶全部养殖水）直接进入人工湿地处理满足《渔业水质标准》（GB11607-89)限值要求后回用到养殖水域。 | 满足《渔业用水标准》（GB11607-89）限值要求（BOD：5.0mg/L，总大肠菌群：5000个/L） |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 低噪设备、加强管理，合理安排施工时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）） | 低噪设备、加强管理 | 满足《声环境质量标准》（GB3838-2008）1类（昼间55dB（A）、夜间45dB（A）） |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地设置围挡；对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3） | 避免过量投喂、喷洒生物除臭剂、养殖水体种植植物；柴油发电机尾气通过专用烟道排放。 | 恶臭满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993）标准（臭气浓度20；硫化氢0.06mg/m3，氨1.5mg/m3）；柴油发电机废气满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值排放（SO2：0.5mg/m3，NOX：0.15mg/m3） |
| 固体废物 | 清淤淤泥处理后回用于池塘边坡回填等；施工废弃物及生活垃圾经收集后交环卫部门清运 | 无害化、资源化处置 | 尾水罐污泥运送给附近村民作农肥；病死鱼委托第三方公司无害化处理；废包装此阿里及生活垃圾收集后由环卫部门清运 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 |  |  | / | / |
|  |  |  | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目在营运过程中要充分落实完善好本评价提出的各项环保措施，有效地防治废气、废水、噪声及固体废物带来的污染和危害，确保各项污染物达到国家规定的排放标准，污染物对环境保护目标及周围环境影响较小。从环保的角度来说，君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）建设是可行的。

君山区方台湖设施渔业水基项目

（一期）

生

态

影

响

专

项

评

价

二〇二五年十一月

目 录

前 言	91

1总则	92

1.1编制依据	92

1.2评价原则	94

1.3评价工作等级	95

1.4评价范围与评价时段	95

1.5生态敏感点与保护目标	96

1.6评价内容	98

1.7生态影响评价技术路线	99

2建设项目概况	100

3生态环境现状与评价	101

3.1生态功能定位	101

3.2调查范围	102

3.3调查时间与样地样线设置	102

3.4土地利用现状调查	106

3.5生态系统现状调查	106

3.6植被及植物多样性调查	109

3.7动物多样性调查	111

3.8水生生物调查	121

3.9主要保护对象	135

3.10水土流失现状	136

3.10自然遗迹调查	136

3.11主要生态问题调查	137

3.12评价区生态现状综合评价	137

4生态影响预测与评价	139

4.1生态影响因子及对象分析	139

4.2评价区占地对生态环境的影响分析	140

4.3对生态系统的影响	141

4.4对陆生植物的影响	144

4.5对陆生动物的影响	148

4.6对水生生物的影响	155

4.7评价区生态完整性变化	158

4.8对生态敏感区的影响分析	161

4.9对生态保护红线的影响	163

5生态保护与恢复措施	165

5.1生态系统的保护措施	165

5.2陆生植物的保护措施	166

5.3陆生动物的保护措施	169

5.4对水生生物的保护措施	174

5.5对生态敏感区的保护措施	179

5.6对生态保护红线的保护措施	180

6生态监测	181

6.1陆生生态监测	181

6.2水生生态监测	183

6.3生态环境保护经费预算	184

7结论与建议	185

7.1结论	185

7.2建议	186

# 前 言

湖南东洞庭湖国家级自然保护区为1982年经湖南省人民政府批准建立省级自然保护区，1994年经国务院批准晋升为国家级自然保护区。该保护区位于长江中下游荆江河段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，范围在东经112°43′59.5″~113°13′13.4″，北纬29°00′00″~29°37′45.7″之间，南集“四水”（湘、资、沅、澧），北调长江。保护区总面积157628公顷，其中核心区面积33286.2公顷，缓冲区面积32369.8公顷，实验区面积91972公顷。东洞庭湖湿地生物多样性丰富，堪称世界巨大的基因宝库。保护区内有维管束植物159科1186种。东洞庭湖湿地位于我国冬候鸟和夏候鸟迁徙的重叠区域，是亚太鸟类迁徙线路上的主要停歇地和越冬地，有鸟类338种，其中国家Ⅰ级保护动物7种，国家Ⅱ级保护动物38种，具有极高的保护和科研价值。同时，该区域淡水鱼类丰富，有国家Ⅰ级、Ⅱ级保护鱼类各2种。

君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）（简称项目）的建设内容为50亩水基食源地及其配套工程，总占地面积为47073.62m2（含50亩水域），项目选址涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区，不涉及保护区的缓冲区和核心区。本项目是在原有鱼塘基础上进行改建升级，项目工程本身位于保护区实验区内，因此无法迁出和避绕保护区，符合自然保护区管理的相关要求，湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局已原则支持项目建设。

受湖南君山生态渔业集团有限公司的委托，湖南京帝环保科技研究院有限公司依照《涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）》、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）等要求，在收集资料、野外调查等基础上编制了《君山区方台湖设施渔业水基项目（一期）生态影响专题报告》。

1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

  - 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

  - 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

  - 《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

  - 《中华人民共和国防洪法》，2016年7月2日修正；

  - 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

  - 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起修订施行；

  - 《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修改；

  - 《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日修正；

  - 《中华人民共和国森林法》，2020年7月1日起施行；

  - 《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月1日起施行；

### 1.1.2法规及规章

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

  - 《中华人民共和国自然保护区条例》，2017年10月7日修订；

  - 《中华人民共和国河道管理条例》，2018年3月19日修正；

  - 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013年12月7日修订；

  - 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月6日修订；

  - 《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日修订；

  - 《全国主体功能区规划》（国发[2010]46号）；

  - 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

  - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

  - 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

  - 《全国生态功能区划（修编版）》，环境保护部、中国科学院公告2015年第61号；

  - 《关于印发《长江保护修复攻坚战行动计划》的通知》（环水体[2018]181号）；

  - 《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》，长江办[2022]7号；

  - 《关于印发<湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）>的通知》，湖南省长江办第70号；

  - 《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

  - 《关于印发<涉及国家级自然保护区建设项目生态影响专题报告编制指南（试行）>的通知（环办》函[2014]1419号）；

  - 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号）；

  - 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021第15号）。

### 1.1.3地方有关法规及相关政策文件

- 《湖南省环境保护条例》（2019年修正）；

- 《湖南省洞庭湖保护条例》，2021年9月1日起施行；

- 《湖南省湿地保护条例》，2005年10月1日起施行；

- 《湖南省野生动植物资源保护条例》，2020年3月31日修正；

- 《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号）；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 《湖南省人民政府关于印发《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案（2018—2025年）》的通知》（湘政发[2019]20号）；

- 《洞庭湖总磷污染控制与削减攻坚行动计划（2022-2025年）》（湘政办发[2022]29号）；

- 《用水定额》（DB43/T388-2020）；

- 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30号）；

- 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》（岳政办函〔2015〕21号）；

- 《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》，2019年3月1日起施行。

### 1.1.4导则及有关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）。

### 1.1.5其他有关文件

- 《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划（2016-2025）》（国家林业局中南林业调查规划设计院，2016）；

- 《君山区方台湖设施渔业水基项目可行性研究报告》；

- 《关于君山区方台湖候鸟食源地和生态渔业科普研学研究示范基地可行性研究报告的批复》；

- 《关于同意变更君山区方台湖候鸟食源地和生态渔业科普研学研究示范基地项目名称和建设内容的批复》；

- 《君山区方台湖设施渔业水基项目初步设计文件》；

- 项目相关设计资料；

- 建设单位提供的其它资料。

## 1.2评价原则

按照国家有关法律法规的规定，根据现场调查资料和已有成果，结合项目实际，确定本项目环境影响评价的指导原则：

（1）认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，结合建设项目的特点、东洞庭湖国家级自然保护区的自然地理环境条件及生态环境现状、工程建设过程中生态影响的预测成果，坚持“预防为主、防护并重、因地制宜、因害设防、生态保护与生产建设相结合”的原则。

（2）本报告采取重点与全面相结合、预防与恢复相结合、定量与定性相结合的原则，对项目建设运营前后的生态环境变化、生态影响范围进行客观的评价。

（3）按照“三同时”制度的要求，生态影响防护与主体工程建设同步进行，生态影响防治措施建设与管理并重。

（4）生态保护作为工程总体设计的组成部分，针对工程建设可能造成的生态影响，所采取的预防和治理方案为主体工程服务。

（5）注重技术措施的实效性和可操作性，并有利于区域生态环境良性发展。

## 1.3评价工作等级

根据生态因子之间互相影响和相互依存的关系，依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）关于生态影响评价等级的划分要求，涉及自然保护区的评价等级为一级。项目工程均位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，本项目生态环境影响评价等级设定为一级。

## 1.4评价范围与评价时段

### 1.4.1评价范围

本项目涉及东洞庭湖国家级自然保护区，项目的生态影响评价工作等级定为一级。生态评价范围考虑根据项目生态完整性，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》的要求，生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。并参照评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。遵从以上原则的情况下，对陆生生态、水生生态分别划定评价范围：

陆生评价范围：以最外围工程及施工场地边界向外扩展300m的范围，涉及保护区段外扩1000m，评价区总面积476.357hm²。

水生评价范围：工程范围内的池塘。

调查范围为项目所涉及的完整的生态地理单元东洞庭湖国家级自然保护区以及施工范围两侧外扩200m、临时占地范围外扩200m为评价范围。

### 1.4.2评价时段

评价时段分施工期以及运营期。

## 1.5生态敏感点与保护目标

在中国植被区划中，评价区处于北亚热带湿润气候区，植被类型以亚热带常绿落叶阔叶林为主。评价范围内主要的生态环境保护目标情况见下表。

表1.5-1   主要生态环境保护目标

| 序号 | 名称 | 与工程的相对位置 | 保护级别或要求 | 敏感点实景图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 工程涉及湖南省生态保护红线主要为洞庭湖区生物多样性维护、洪水调蓄生态保护红线 | 以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的恢复与管理；平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力 | / |
| 2 | 东洞庭湖国家级自然保护区 | 工程位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，工程距最近的缓冲区约190m，距离大小西湖-君山后湖核心区约600m，距离红旗湖核心区边界最近约25800m，距离春风核心区边界最近约36000m； | 湿地生态系统维护。总面积157600公顷。主要保护对象为湿地生态系统和生物多样性、珍稀濒危水禽、自然与人文景观 |  |
| 3 | 东洞庭湖鲤鲫黄颡国家级水产种质资源保护区 | 工程不涉及，工程距最近的实验区约95m，距离君山后湖核心区约14772m，距离三江口核心区边界最近约26527m，距离漂尾大小湾核心区边界最近约22896m； | 位于东洞庭湖，总面积13.28万公顷，其中实验区面积11.76万公顷，核心区面积1.52万公顷，全年均为核心区特别保护期，主要保护对象为鲤、鲫、黄颡鱼、鲶。保护区内还栖息着青、草、鲢、鳙、长颌鲚、短颌鲚、银鱼、颌针鱼、鲂鱼、鳡鱼、鲴鱼、鳤鱼、铜鱼、长吻鮠、细鳞鲴、中华倒刺鲃、赤眼鳟、鳜鱼、乌鳢、黄鳝、泥鳅、青虾、长臂虾、克氏螯虾、胭脂鱼、鲥鱼、鳗鲡、白鲟、江豚、大鲵、三角帆蚌、皱纹冠蚌、背瘤丽蚌等物种。 | / |
| 4 | 采桑湖 | 项目涉及范围 | 据调查，采桑湖功能为农业用水区，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求保护 |  |

简介：

1、湖南东洞庭湖国家级自然保护区

湖南东洞庭湖国家级自然保护区主要保护东洞庭湖特有湿地生态系统和生物多样性，保护目标为重要植物生境与动物栖息地，其中国家一级保护的有白鹤Grus leucogeranus、白头鹤Grus monacha、东方白鹳Ciconia boyciana、黑鹳Ciconia nigra、大鸨Otis tarda、中华秋沙鸭mergus squamatus、白尾海雕Haliaeetus albicilla 7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等，是我国湿地水禽的重要越冬地、重要繁殖地和停歇地。栖息的雁鸭类、鸻鹬类等水鸟达数十万羽。在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚——澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。

2、东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区

东洞庭湖鲤鲫黄颡鱼国家级水产种质资源保护区为农业部2007年第一批公布的水产种质资源保护区。位于东洞庭湖，总面积13.28万公顷，其中实验区面积11.76万公顷，核心区面积1.52万公顷，全年均为核心区特别保护期，主要保护对象为鲤、鲫、黄颡鱼、鲶。保护区内还栖息着青、草、鲢、鳙、长颌鲚、短颌鲚、银鱼、颌针鱼、鲂鱼、鳡鱼、鲴鱼、鳤鱼、铜鱼、长吻鮠、细鳞鲴、中华倒刺鲃、赤眼鳟、鳜鱼、乌鳢、黄鳝、泥鳅、青虾、长臂虾、克氏螯虾、胭脂鱼、鲥鱼、鳗鲡、白鲟、江豚、大鲵、三角帆蚌、皱纹冠蚌、背瘤丽蚌等物种。

3、周边区域生态敏感点

本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组（现采桑湖渔场一荷三虾养殖基地），位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，通过现场实地调查，影响评价区内未发现国家级重点野生保护植物；发现有国家Ⅱ级重点野生保护动物4种，即白琵鹭、白额雁、小白额雁和画眉，鸟类生境范围非常广，涵盖了整个自然保护区及周边地区，工程建设地点主要集中在村部，对其影响较小。工程建设对保护区植物物种及植被类型没有明显的影响，不会造成植物物种和植被类型的消失，不会对国家重点野生保护动物产生负面影响，也不会对东洞庭湖湿地资源和湿地生态系统造成破坏。

项目及周边区域生态敏感点与保护目标情况详见下表。

表1.5-2   生态敏感点与保护目标分布情况

| 环境保护目标 | 概况 | 相对方位、距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南东洞庭湖国家级自然保护区越冬候鸟栖息地 | 大小西湖-君山后湖核心区，是白鹤、白头鹤、小白额雁、东方白鹳、罗纹鸭等鸭科鸟类、鸥形目及鸻鹬类鸟类越冬候鸟重要栖息地，是麋鹿的重要活动场所。 | 东南、420m | 越冬鸟类重要越冬地、重要植物生境与动物栖息地；本项目位于其实验区，是人员居住、生产生活密集区域，干扰较多，不是候鸟重要停歇、觅食场所。 |
|  | 红旗湖核心区，是麋鹿及越冬候鸟活动区。 | 东南、27800m |  |
|  | 春风湖核心区，是豆雁、白额雁、小白额雁、东方白鹳及白头鹤的活动区域。 | 东南、35700m |  |
| 灰鹤 Grus grus | 国家II级重点保护野生动物 | 鸟类生境范围非常广，涵盖了整个自然保护区及周边地区，但主要分布在东洞庭湖湿地洲滩等保护区核心区，工程区内罕见 | 冬候鸟 |
| 小天鹅 Cygnus columbianus | 国家II级重点保护野生动物 |  | 冬候鸟 |
| 鸿雁 Anser cygnoid | 国家II级重点保护野生动物 |  | 冬候鸟 |
| 白琵鹭 Platalea leucorodia | 国家II级重点保护野生动物 |  | 冬候鸟 |
| 白额雁 Anser albifrons | 国家II级重点保护野生动物 |  | 冬候鸟 |
| 小白额雁 Anser erythropus | 国家II级重点保护野生动物 |  | 冬候鸟 |
| 画眉 Garrulax canorus | 国家II级重点保护野生动物 |  | 留鸟 |
| 虎纹蛙 Hoplobatrachus rugulosus | 国家II级重点保护野生动物 | 评价区内农田、池塘等区域 | / |

## 1.6评价内容

根据建设项目的特点，识别环境问题，确定以下主要评价内容：

1、生态环境现状调查与评价；

2、项目建设期对东洞庭湖国家级自然保护区野生动植物的影响评价；

3、项目建设期对主要保护对象（鸟类）的影响评价；

4、项目运营期对周边陆生植被及动物的影响评价；

5、工程占地对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性与生态系统完整性影响；

6、提出生态保护和恢复措施。

## 1.7生态影响评价技术路线

本项目生态影响评价技术路线见下图。

图1.5-1   项目生态影响评价技术路线

2建设项目概况

本专项评价报告仅摘录项目环境影响报告表正文部分主要工程概况内容，具体建设内容及设计方案详见报告表正文。

3生态环境现状与评价

## 3.1生态功能定位

洞庭湖是长江中下游极重要的天然洪水调蓄库、长江流域重要的水生生物栖息地和种质资源库，湖内生长有丰富的湿生植物如芦苇、荻等，洲滩连片，为水禽提供了良好的栖息和觅食条件，是珍稀水禽如白鹤、白头鹤、中华秋沙鸭、白尾海雕、白鹳、黑鹳等的重要越冬地，生物多样性维护功能十分重要。红线区保存着较为完整的湿地生态系统，湖泊湿地面积大，对湖南省乃至长江流域的生态安全具有十分重要的作用。

根据《全国生态功能区划》（修编版）与《湖南省生态功能区划》，项目所在区域位于生物多样性保护生态功能区和洪水调蓄生态功能区。

生态功能区的主要生态问题：人口增加以及农业和城镇扩张，交通、水电水利设施建设、矿产资源开发，过度放牧、生物资源过度利用，外来物种入侵等问题，导致生物资源退化，以及森林、水域湿地等自然栖息地遭到破坏，栖息地破碎化严重；生物多样性受到适当改变。

生态保护的主要方向：开展生物多样性资源调查与监测，评估生物多样性保护现状、受威胁原因；禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎；保护自然生态系统与重要物种的栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式；加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种；实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。

洪水调蓄生态功能区的主要生态问题：湖泊泥沙淤积严重、湖泊容积减小、调蓄能力下降；围垦造成沿江沿河的重要湖泊、湿地萎缩；工业废水、生活污水、农业面源污染、淡水养殖等导致湖泊污染加剧。

该类型区生态保护的主要方向：

（1）加强洪水调蓄生态功能区的建设，保护湖泊、湿地生态系统，退田还湖，平垸行洪，严禁围垦湖泊湿地，增加调蓄能力；

（2）加强流域治理，恢复与保护上游植被，控制水土流失，减少湖泊、湿地萎缩；

（3）控制水污染，改善水环境。发展避洪经济，处理好蓄洪与经济发展之间的矛盾。

## 3.2调查范围

本项目涉及东洞庭湖国家级自然保护区，项目的生态影响评价工作等级定为一级。生态评价范围考虑根据项目生态完整性，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》的要求，生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。并参照评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。遵从以上原则的情况下，对陆生生态、水生生态分别划定评价范围：

陆生评价范围：以最外围工程及施工场地边界向外扩展300m的范围，涉及保护区段外扩1000m，评价区总面积476.357hm²。

水生评价范围：工程范围内的池塘。

项目组分别在2025年春季、2025年秋季对项目区的陆生和水生生态进行了现状调查。调查时间涵盖了植物生长旺盛季节和花期，调查时间符合生态导则的要求。现场调查，评价区内以湿地植被为主，主要自然的典型植被群系有10个，每个群系数量均达到了5个及以上，区域内的陆生植被多为人工林，面积较小，布设了1个植物样方；现场调查共设置了5条样线；在评价区设置5个采样点，分别开展水体理化性质、浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物调查。样方样线数量基本满足生态导则的要求。

## 3.3调查时间与样地样线设置

### 3.3.1调查时间

我单位于2025年3月，2025年7月对项目区的陆生和水生生态进行了现状调查。

### 3.3.1调查方法

#### 3.3.1.1资料收集

主要收集以下相关资料：

（1）建设项目资料，包括可行性研究报告、施工设计及相关图件等；

（2）湖南东洞庭湖国家级自然保护区综合科学考察报告、总体规划、管理计划、相关监测数据以及已建或在建的建设项目资料；

（3）湖南东洞庭湖国家级自然保护区及项目建设区周边社会经济状况。

#### 3.3.1.2野外调查

（1）群落调查

在实地踏查的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，乔木群落样方面积20m×20m，灌木样方面积5m×5m，草本样方面积2m×2m或1m×1m，记录样地的所有种类，并按Braun-Blanquet多优度—群聚度记分，利用GPS确定样方位置。

（2）植物种类调查

在调查过程中，确定评价范围区域内的植物种类、经济植物的种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在重点施工区域（线路施工区等）以及植被状况良好的区域实行重点调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和查阅相关植被调查报告相结合的方法进行。对有疑问的经济植物和珍稀濒危植物采集了凭证标本并拍摄了照片。

（3）动物种类调查

陆生动物调查采用样线法、访问和资料查询，在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。调查方法主要有样线法、样点法、访问和资料查询。兽类主要采用现场环境调查，野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。鸟类主要采用样线法与样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样线或样点，抽样强度高于2%。样线法是沿着预先设计的一定路线，边走边进行观察，统计鸟类数量与名称，确定种类时借助望远镜。左右肉眼能见度为这个带状样方的宽度，再乘以样线长度即是这个带状样方的面积。在无法设计样带的地方，则采用样点法：以一个中心点为圆心，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。两栖类与爬行类活动能力相对较差，调查时主要在有水域之处及其它适合其生存的生境中采用样点法，观察其种类与数量。从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护野生动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。

（4）生物安全调查

结合动植物样线、样方调查，记录病虫害种类、程度及外来物种种类，种群数量状况。

（5）社会因素调查

通过访问、访谈、查阅相关文献资料等方式，调查记录相关利益群体对建设项目的态度。也可在一定范围内通过问卷调查方式，根据定量化的调查结果打分，抽样对象应包括自然保护区周边社区的各类群体。

### 3.3.3样地样线设置

#### 3.3.3.1植被及植物多样性调查

根据评价地的地貌特征和项目置，以样地样方调查为主，对城市生态环境的主要植物种类进行调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和查阅相关植被调查报告相结合的方法进行。根据拟建项目区的植被状况，确定典型的群落地段，采用法瑞学派选样法对群落进行调查，设置乔木群落样方面积20×20m2，灌木样方面积5×5m2，草丛植被、沼泽及水生植被样方面积为5m×5m、2m×2m或1m×1m，记录样方内的所有植物种类，并利用GPS确定样方位置。根据区域环境状况、植被类型、群系组成及结构等设置了35个样方进行了详细调查，本次样方调查涵盖了针叶林、阔叶林、灌丛、草丛等评价区常见且具有代表性的类型。具体样方调查点位见调查样方和样线分布图。

#### 3.3.3.2野生动物调查

陆生动物调查采用样点样线法、访问和资料查询，在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护种类。兽类主要采用现场环境调查，野外踪迹调查，包括：足迹链、窝迹、粪便，再结合访问调查及市场调查确定种类及数量等。鸟类主要采用样线法与样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样线或样点，抽样强度高于2%。样线法是沿着预先设计的一定路线，边走边进行观察，统计鸟类数量与名称，确定种类时借助望远镜。左右肉眼能见度为这个带状样方的宽度，乘上样线长度即是这个带状样方的面积。在无法设计样带的地方，则采用样点法：以一个中心点为圆心，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。两栖类与爬行类活动能力相对较差，调查时主要在有水域之处及其它适合其生存的生境中采用样点法，观察其种类与数量。从上述调查得到的种类之中，对相关重点保护物种进行进一步调查与核实，确定其种类及数量。对有疑问动物、重点保护野生动物尽量采集凭证标本并拍摄照片。

根据工程影响区范围内现状特点，选取典型生境设置样方样带，在工程影响1km范围内进行实地调查，本次调查范围与评价范围一致。现场调查共设置了5条样线，具体样线布置以及样线观测的动物种类和数量见动物调查样线表和样线分布图。

#### 3.3.3.3水生生物调查

水生生物调查，主要依据《淡水浮游生物研究方法》等进行，同时询问当地居民、查阅相关资料等方式。

（1）浮游藻类

①样品的采集

定性样品的采集，用25号浮游生物网（网目为0.064mm），在水面和0.5m深水层之间以每秒20～30cm的速度作∞字形循回缓慢拖动（网内不得有气泡）约5min左右（视浮游生物多寡而定）采样。定量样品的采集，用1L有机玻璃采水器采水1L，收集水样装入编号玻璃瓶内，加入5%甲醛溶液固定后密封保存。

②浮游植物的鉴定和定量分析

定性标本，在显微镜下，用目镜测微尺测量大小，根据其大小、形态、内含物参照藻类分类标准（参考胡鸿钧等《中国淡水藻类》）定出属种，一般确定到属。

（2）浮游动物

浮游动物定性标本的采集，选择不同的水域区，用13号浮游生物网（125目）在水面下约0.5至1m水深处缓慢作∞形循回拖动5min左右，将采得的水样装入编号广口瓶中。采得的水样加5%的甲醛液固定，带回实验室后在显微镜和解剖镜下进行种类鉴定，并统计优势种类。

浮游动物定量标本的采集，用1L的有机玻璃采水器采水样1L，收集水样装入编号玻璃瓶中，加入5%的甲醛液固定。

甲壳动物（枝角类和挠足类），按上述方法取10～50升水样，用25号浮游生物网过滤，把过滤物放入标本瓶中。计数时，根据样品中甲壳动物的多少分若干次全部过数。

（3）底栖无脊椎动物

底栖动物定量标本的采集，利用蚌斗式采泥器在水域进行采集，采得的泥样，先倒入40目/寸的筛网中，然后将筛底放入水中轻轻摇荡，洗去样本中的污泥，最后将筛中的筛渣进行分捡，用5%福尔马林液固定。底栖动物定性标本的采集，定量样品采完后，分别在各调查点位上采一定数量泥样作为定性标准用。将每个断面采集的底栖无脊椎动物样品，按采集编号进行整理鉴定。鉴定到属或种后，分种逐一进行种类数量统计，并用精度为0.01g的电子天平称重，称重前需将标本放吸水纸上，吸去虫体体表的水分。最后算出每立方米为单位的种类密度及生物量。

（4）鱼类

鱼类资源调查主要通过渔获物调查、走访渔民和查阅相关文献资料三者相结合。

样方设置情况见下表3.3-1：

表3.3-1 评价区植物样方设置情况一览表

| 序号 | 样方名称 | 样方位置 | 经纬度坐标 |  | 海拔高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦苇植物群落 | 方台湖五组湿地 | 112.79665232 | 29.49863110 | 27 |
| 2 |  | 采桑湖渔场南侧 | 112.78448582 | 29.49945285 | 25 |
| 3 |  | 项目东侧湿地 | 112.79882623 | 29.49198221 | 26 |
| 4 |  | 碾盘洲 | 112.79761791 | 29.50085353 | 26 |
| 6 | 酸模叶蓼植物群落 | 方台湖五组东侧临近采桑湖岸堤 | 112.79866345 | 29.50034292 | 25 |
| 7 |  | 采桑湖渔场北侧 | 112.78931379 | 29.50287048 | 26 |
| 8 |  | 采桑湖渔场西北侧 | 112.78716803 | 29.50436449 | 26 |
| 9 | 莲（人工）植物群落 | 项目西南侧鱼塘 | 112.78648138 | 29.49803347 | 24 |
| 10 |  | 项目西侧鱼塘 | 112.79055834 | 29.49648333 | 26 |
| 11 |  | 项目南侧鱼塘 | 112.79015064 | 29.49325226 | 27 |
| 12 |  | 采桑湖南侧鱼塘 | 112.78978586 | 29.50092823 | 26 |
| 13 | 构树植物群落 | 方台湖五组居民区 | 112.79785395 | 29.50003180 | 26 |
| 14 |  | 碾盘洲居民区 | 112.78912067 | 29.49493318 | 25 |
| 15 |  | 碾盘洲居民区 | 112.78429257 | 29.49442890 | 26 |
| 16 |  | 采桑湖渔场居民区 | 112.78802633 | 29.50294518 | 26 |
| 17 | 加杨植物群落 | 方台湖五组南侧道路 | 112.79206038 | 29.50079750 | 27 |
| 18 |  | 碾盘洲居民点西侧道路 | 112.78639555 | 29.54929160 | 26 |
| 19 |  | 碾盘洲居民点南侧道路 | 112.78624535 | 29.50361749 | 25 |
| 20 |  | 采桑湖渔场南侧道路 | 112.7894454 | 29.49519465 | 26 |
| 21 | 桑植物群落样 | 碾盘洲现有农田两侧 | 112.78655648 | 29.49322424 | 29 |
| 22 |  | 方台湖五组农田两侧 | 112.78533340 | 29.50106830 | 26 |
| 23 |  | 采桑湖西侧农田两侧 | 112.78642774 | 29.50262770 | 28 |
| 24 |  | 采桑湖南侧农田两侧 | 112.79671669 | 29.49927543 | 28 |
| 25 | 狗牙根植物群落 | S217道路西侧（方台湖五组） | 112.79697418 | 29.49825758 | 25 |
| 26 |  | S217道路西侧（碾盘洲） | 112.78920650 | 29.49239311 | 25 |
| 27 |  | 采桑湖渔场西侧 | 112.78519392 | 29.50410304 | 25 |
| 28 |  | 方台湖五组北侧河堤 | 112.79757500 | 29.50092823 | 26 |
| 29 |  | 大东哈湖西侧道路 | 112.78283358 | 29.49941549 | 26 |
| 30 | 毛轴莎草植物群落 | 项目北侧湿地岸堤 | 112.79509664 | 29.49861243 | 24 |
| 31 |  | 方台湖五组南侧湿地岸堤 | 112.79096603 | 29.50046134 | 25 |
| 32 | 凤眼莲植物群落 | 采桑湖水域内 | 112.78998931 | 29.50344941 | 25 |
| 33 |  | 方台湖水域内 | 112.78783321 | 29.50199274 | 25 |
| 34 |  | 大东哈湖水域内 | 112.78465748 | 29.49564289 | 25 |
| 35 |  | 碾盘洲鱼塘 | 112.78796196 | 29.49250517 | 26 |

样线设置情况见下表3.3-1：

表3.3-1 评价区植物样线设置情况一览表

| 样线编号 | 样线位置 | 起止经纬度坐标 | 海拔长度m | 主要生境类型 | 调查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样线01 | 采桑湖渔场 | 起点坐标：112.785561253，29.516679252 终点坐标：112.785561253，29.510714019 | 660 | 湿地 | 7月24-25日 |
| 样线02 | 采桑湖周边 | 起点坐标：112.786466499，29.504125173 终点坐标：112.794384380，29.500820691 | 850 | 湿地 | 7月20-21日 |
| 样线03 | 碾盘洲 | 起点坐标：112.783998867，29.499157722 终点坐标：112.780758758，29.495509917 | 510 | 湿地 | 7月18-19日 |
| 样线04 | 碾盘洲 | 起点坐标：112.779278179，29.493396337 终点坐标：112.781252285，29.490220601 | 415 | 湿地 | 7月14-15日 |
| 样线05 | 碾盘洲 | 起点坐标：112.787539383，29.493686015 终点坐标：112.782046218，29.491196925 | 600 | 湿地 | 7月26-27日 |
| 样线06 | 采桑湖周边 | 起点坐标：112.799341102，29.500563199 终点坐标：112.812301536，29.511249120 | 1738 | 湿地 | 7月22-23日 |

## 3.4土地利用现状调查

评价范围内土地利用现状评价是在卫片解译的基础上，结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域（含滩涂）及建设用地五种类型。

表3.4-1   评价区土地利用现状

| 占地类型 | 面积（hm2） | 占评价范围（％） |
| --- | --- | --- |
| 林地 | 18.721 | 3.93 |
| 灌草地 | 83.124 | 17.45 |
| 耕地 | 121.852 | 25.58 |
| 水域（含滩涂） | 213.265 | 44.77 |
| 建设用地 | 39.395 | 8.27 |
| 合计 | 476.357 | 100.00 |

从上表中可以看出：评价范围内水域（含滩涂）所占比例最大，面积为213.265hm2，占评价范围总面积的44.77%，为评价区的主要用地类型；其次是耕地，面积为121.852hm2，占总面积的25.58%；灌草地面积83.124hm2，占总面积的17.45%；林地面积为18.721hm2，占总面积的3.93%；建设用地占地面积为39.395hm2，占总面积的8.27%。

## 3.5生态系统现状调查

项目利用湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组（现采桑湖渔场一荷三虾养殖基地）农户鱼塘进行升级改造，均位于保护区实验区内，根据重点评价区土地类型，结合遥感影像数据，将评价区内生态系统划分森林生态系统、草地生态系统、农业生态系统、湿地生态系统和村镇生态系统。评价区以最外围工程及施工场地边界向外扩展300m的范围，涉及保护区段外扩1000m，评价区总面积476.357hm²。各生态系统面积统计见下表。

表3.5-1   评价区生态系统现状表

| 生态系统类型 | 森林生态系统 | 灌草地生态系统 | 农业生态系统 | 湿地生态系统 | 城镇/村落生态系统 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（hm2） | 18.721 | 83.124 | 121.852 | 213.265 | 39.395 | 476.357 |
| 所占百分比（%） | 3.93 | 17.45 | 25.58 | 44.77 | 8.27 | 100 |

评价区主要生态系统类型为湿地生态系统和农业生态系统，其中湿地生态系统面积最大，为213.265hm2，占重点评价区总面积的44.77%。

### 3.5.1森林生态系统

森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。评价区森林生态系统面积为18.721hm2，占评价区总面积的3.93%。

森林生态系统的植被类型以人工林为主，主要有加杨林等。

森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，如爬行动物中林栖傍水型的黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）等；鸟类中的陆禽如环颈雉（Phasianus colchicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）等，猛禽如红隼（Falco tinnunculus）、游隼（Falco peregrinus），攀禽如大杜鹃（Cuculus canorus）、大斑啄木鸟（Dendrocopos major）等以及多数鸣禽如大山雀（Parus major）、白颊噪鹛（Garrulax sannio）等；兽类中的半地下生活型种类如华南兔（Lepus sinensis）和黄鼬（Mustela sibirica）等。

评价区森林生态系统的主要生态功能涵养水源、稳定水文、水土保持、控制水土流失等。

### 3.5.2灌草地生态系统

评价区灌草地生态系统总面积约83.124hm2，占评价区总面积的17.45%。灌草地生态系统主要分布在滩洲、河堤两旁。

评价区灌草地生态系统植被主要为构树灌丛、野艾蒿灌草丛、狗尾草灌草丛等。

灌草地生态系统中主要分布动物有两栖类的陆栖型种类如中华大蟾蜍（Bufo gargarizans）、饰纹姬蛙（Microhyla ornata）等；爬行类的灌丛石隙型种类如中国石龙子（Eumeces chinensis）；鸟类中的陆禽如珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis），部分鸣禽如东方大苇莺（Acrocephalus arundinaceus）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）等；兽类中的半地下生活型种类如黑线姬鼠（Apodemus agrarius）等。

评价区灌草地生态系统主要表现为水源涵养、提供净初级生产物质、水土保持等。

### 3.5.3农业生态系统

评价区农业生态系统面积121.852hm2，占评价区总面积的25.58%。主要分布在沿岸、洲滩地。

农业植被为粮食作物和经济作物。其中粮食作物主要有水稻、玉米、油菜、薯类等。

农业生态系统属人工控制的生态系统，与人类伴居的野生动物多活动于此，两栖类常见有陆栖型的中华大蟾蜍，爬行类常见有灌丛石隙型的中国石龙子等；鸟类常见有鸣禽如八哥（Acridotheres cristatellus）、喜鹊（Pica pica）、丝光椋鸟（turnus sericeus）、乌鸫（Turdus merula）、白头鹎（Pycnonotus sinensis）等；兽类中的部分半地下生活型种类如家野两栖的小型啮齿动物，如褐家鼠（Rattus novegicus）等。

评价区农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品以及提供生物能源等。此外，农业生态系统也具有养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源等功能。

### 3.5.4湿地生态系统

湿地生态系统是评价区域内主要类型之一，主要有湖南东洞庭湖湿地。湖南东洞庭湖湿地是由东洞庭湖及其区间河流给予水量补给而形成的河湖补给性湿地。陆地地表过湿或有积水，水生植物和沼生植物依水深梯度呈圈带状连片分布，湿地夏相为单一明水地貌，冬相则可以分为明水、潮泥滩、泥炭沼泽、苔草沼泽、芦苇沼泽和灌丛沼泽等6种地貌形态。

评价区湿地生态系统面积约213.265hm2，占评价区总面积的44.77%。主要包括水域和滩地。

湿地生态系统内植被主要为芦苇群落、喜旱莲子草群落、绵毛酸模叶蓼植物群系、喜旱莲子草植物群系等。

湿地生态系统也是多种动物的重要栖息场所，如两栖类中的静水型种类如黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata）；爬行类中的林栖傍水型种类如红点锦蛇（Elaphe rufodorsata）和水栖型的中国水蛇（Enhydris chinensis）等。此外，湿地生态系统更是湿地鸟类的重要栖息和觅食场所，评价区分布有游禽小䴙䴘（Tachybaptus ruficollis）、绿头鸭（Anas platyrhynchos）、涉禽如白鹭（Egretta garzetta）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、黄苇鳽（Ixobrychus sinensis）、红脚苦恶鸟 （Amaurornis akool）、白腰草鹬（Tringa ochropus），傍水型鸟类如普通翠鸟（Alcedo atthis）及喜在水边生活的鸣禽如白鹡鸰（Motacilla alba）。

评价区湿地生态系统的主要生态功能体现在净化水质、调蓄洪水、固定营养物、养分循环、涵养水源等。

### 3.5.5村镇生态系统

评价区城镇村落生态系统面积39.395hm2，占评价区总面积的8.27%。主要分布在河道沿岸及洲滩附近。

城镇/村落生态系统中的植被多为人工栽培的植物，如加杨、构树和栾树等，这些植物多以吸尘降噪、美化环境等功能为主。

城镇/村落生态系统中的动物种类较少，主要为傍人生活的种类包括鸟类的鸣禽如麻雀（Passer montanus）、灰喜鹊（Cyanopica cyana）、喜鹊等；兽类以部分半地下生活型种类多为小型啮齿动物，如：褐家鼠以及普通伏翼（Pipistrellus pipistrellus）等。

## 3.6植被及植物多样性调查

### 3.6.1调查区植被划分

洞庭湖湿地由岸边向湖中央逐渐倾斜，导致植物随湖水的深度形成不同植物群落。评价区内的人口密度较大，农业生产活动频繁，地势平缓地带多已开垦为农田或住宅用地，植被类型简单，有少数乔木或灌丛植被，但物种多样性较低，以广布种、常见种为主。

参考《中国湿地植被》中的分类原则分类依据和分类单位，评价区内植被类型可划分为4个植被型组、5个植被型和10个群系。其中：本植被分类系统的最高级单位是植被型组，最重要的高级单位是植被型，在复杂的植被型中进一步划分出亚型作为植被型的辅助或补充单位，群系是植被分类的中级单位，本文仅划分到群系。

表3.6-1   评价区植被类型表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 |  | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 |  |  |  |  |  |
| I 阔叶林 | 一、落叶阔叶林 | 阔叶落叶亚型 | 1）加杨群系* | Populus×canadensis | 池塘周边 |
| Ⅱ 灌丛型 | 二、灌丛 | 阔叶落叶亚型 | 2）桑群系 | Morusalba | 近岸陆域灌丛带 |
|  |  |  | 3）构树群系 | Broussoneti papyrifera | 近岸陆域灌丛带 |
|  |  | 禾草草丛亚型 | 4）狗牙根群系 | Cynodon dactylon | 池塘周边岸坡草丛带 |
| ⅢI 草丛 | 三、草丛 | 莎草草丛亚型 | 5）毛轴莎草群系 | Cyperus pilosus | 池塘浅滩草丛带 |
|  |  | 蓼草草丛亚型 | 6）酸模叶蓼群系 | Persicaria lapathifolia | 池塘浅滩草丛带 |
|  |  | 菊科草丛亚型 | 7）萎蒿群系 | Artemisia selengensis | 池塘浅滩草丛带 |
|  |  | 禾草草丛亚型 | 8）芦苇群系 | Phragmites australis | 池塘浅滩草丛带 |
| IV 水生植物 | 四、漂浮植物 | 漂浮水生亚型 | 9）凤眼莲群系 | Eichhornia crassipes | 池塘浅滩草丛带 |
|  | 五、挺水植物 | 挺水水生亚型 | 10）空心莲子草群系 | Alternanthera philoxeroides | 池塘岸坡挺水区域 |
| 评价区内湿地植被涉及自然湿地植被和人工湿地植被两大类型，有“*”者为人工湿地植被。部分群系的建群种，例如“凤眼莲”等，虽然是外来入侵种，但它们已经有一定面积的自然扩散与分布。 |  |  |  |  |  |

- 3.6.2植物群落特征分析

- （1）加杨（Populus×canadensis）群系*

- 评价区内最为常见乔木，洞庭湖湿地曾广泛地人工栽培。其速生性强，抗病性较强。该群落平均高度11.5米，平均胸径18厘米，郁闭度约为0.50。

林下灌木主要为构树（Broussonetia papyrifera）和桑（Morusalba）；下层草本盖度在60%，高度范围在0.2~0.6米，主要包括有：狗牙根（Cynodon dactylon）、募狗尾草（Setaria geniculata）、狗尾草（Setaria viridis）、黄花蒿（Artemisia annua）、钻叶紫菀（Symphyotrichum subulatum）、翅果菊（Lactuca indica）等。

- （2）桑（Morus alba）群系

- 该群系多分布于路边和临湖堤岸，桑树为评价区内常见树种，周边还广泛分布有构（Broussonetia papyrifera）。灌木层郁闭度在0.6，高度为5米。

草本层盖度为60%，平均高度为0.8米。主要包括有：酸模叶蓼（Persicaria lapathifolia）、钻叶紫菀（Symphyotrichum subulatum）、狗尾草（Setaria viridis）、牛筋草（Eleusine indica）和狗牙根（Cynodon dactylon）等。

（3）构树（Phragmites australis）群系

构树群系多分布于临近水边堤岸，为评价区常见树种。其中，乔木旱柳则作为堤岸防护林树种之一，在洞庭湖湿地广泛栽培。灌木层郁闭度为0.6，平均高度4米。

草本层盖度为60%，平均高度为0.8米。主要包括有：大狼把草（Bidens frondosa）、狗尾草（Setaria viridis）、牛筋草（Eleusine indica）和狗牙根（Cynodon dactylon）等。

（4）狗牙根（Cynodon dactylon）群系

评价区内常生于路旁，其适应性强，能够在多种土壤环境中生长，但不耐寒、不耐阴，根系浅，喜在排水良好的肥沃土壤中生长。草本层盖度为80%，平均高度为0.1米。

（5）毛轴莎草（Cyperus pilosus）群系

评价区内多生长在田边、路边和河湖岸边，喜温暖湿润环境。草本层盖度在60%，平均高度约为0.7米。主要伴生草本植物（Cyperus pilosus）和稻（Oryza sativa）等。

- （6）酸模叶蓼（Persicaria lapathifolia）群系

- 酸模叶蓼多生于河道两侧、农田或道路两旁。评价区内酸模叶蓼平均高度为0.8米，草本盖度60%。伴生草本植物主要有：钻叶紫菀（Symphyotrichum subulatum）、大狼杷草（Bidens frondosa）、狗牙根（Cynodon dactylon）等。

- （7）萎蒿（Artemisia selengensis）群系

- 评价区内多生长在河湖岸边与沼泽地带，在沼泽化草甸地区常形成小区域植物群落的优势种，当地居民常于春季采食。盖度在60%以上，平均高度为0.5米。伴生植物主要为：牛膝（Achyranthes bidentata）、空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）、肠（Eclipta prostrata）、大狼杷草（Bidens frondosa）、三裂叶薯（Ipomoea triloba）等。

（8）芦苇（Phragmites australis）群系

芦苇多生于沿湖滨、河道两侧等地势相对较低的洲滩分布。评价区内芦苇平均高度为1.8米，草本盖度70%。伴生草本植物主要有：萎蒿（Artemisia selengensis）、莲（Nelumbo nucifera）、（Zizania latifolia）和大狼杷草（Bidens frondosa）等。

（9）凤眼莲（Eichhornia crassipes）群系

评价区范围内的河道中极常见，现已泛滥成灾，容易堵塞河道，给当地生物多样性带来严重威胁，是当地最严重的外来入侵物种之一。其平均高度为0.4 米，盖度在80%以上。无伴生植物。

- （10）空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）群系

- 评价区内湿地中极常见，生态幅度较宽，可在干旱、湿生和中生环境生长，往往形成单优种群落，常阻塞河道，在湖面形成密集地覆盖层，为湖南危害最严重的外来入侵植物之一。盖度在80%，平均高度为0.3米。无伴生物种。

### 3.6.3植物多样性种类

（1）植物多样性

根据实地调查，查阅相关资料，评价区内共有维管植物72科182属243种（含种下单位），其中蕨类植物6科7属8种；裸子植物2科3属3种（均系引种栽培）；被子植物64科172属232种。

（2）珍稀保护植物

珍稀保护植物系指资源稀少、国家明文规定的保护植物种类。根据2021年9月7日由国家林业和草原局、农业农村部正式向社会发布调整后的《国家重点保护野生植物名录》，2023年8月由湖南省林业局、湖南省农业农村厅两部门联合发布的《湖南省地方重点保护野生植物名录》，通过野外实地考察与历史资料记载，在评价区内未发现国家级重点保护野生植物。

（3）古树名木

根据《古树名木普查技术规范》，古树名木是指在人类历史过程中保存下来的年代久远或具有重要科研、历史、文化价值的树木。古树指树龄在100年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。根据实地调查，评价内未发现古树名木。

## 3.7动物多样性调查

### 3.7.1湖南东洞庭湖国家级自然保护区野生动物资源概况

#### 3.7.1.1兽类

东洞庭湖国家级自然保护区内现有哺乳动物7目14科33种，其中有国家一、二级保护物种有6种，濒危级的中国珍稀保护动物有6种，如：江豚、麋鹿等。

#### 3.7.1.2爬行类

东洞庭湖国家级自然保护区内现有爬行动物3目5科25种，其中有国际贸易公约附录2的保护物种1种，中国濒危动物红皮书中的易危动物7种（值得关注的动物2种，有21种系湖南省的地方重点保护物种。

#### 3.7.1.3两栖类

东洞庭湖国家级自然保护区内现有目前分布有两栖动物2目5科11种，其中现存的物种中有国家濒危物种虎纹蛙，该物种是国家二级保护物种，同时也是国际贸易公约的附录2保护物种。

#### 3.7.1.4鸟类

截止2023年3月，东洞庭湖国家级自然保护区共记录到鸟类20目70科364种，其中国家Ⅰ级保护鸟类19种，Ⅱ级保护鸟类70种，省级保护鸟类124种。

2022年洞庭湖出现持续干旱，导致洞庭湖水位和水体面积急剧下降，由于干旱，往年湿润的泥滩地和浅水域，全部皲裂，造成了大量的鱼类和底栖生物死亡，洲滩植被提前萌发生长，造成越冬候鸟栖息环境变化。生态环境的破坏，食物的短缺、栖息地的承载力减少，对越冬候鸟的越冬、栖息、觅食造成很大的影响。为掌握东洞庭湖国家级保护区的越冬候鸟动态变化，科学评估干旱对东洞庭湖保护区栖息越冬候鸟的影响，湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局对东洞庭湖保护区进行了5次越冬候鸟同步监测，监测到7目12科60种最高值154171只。监测到国家一级保护的有黑鹳、东方白鹳、青头潜鸭、白鹤、白枕鹤5种，国家二级保护有白琵鹭、灰鹤、鸿雁、白额雁、小白额雁、小天鹅、斑头秋沙鸭、白腰杓鹬8种。达到《湿地公约》全球种群1%的鸟类有黑鹳、白鹤、白琵鹭、小天鹅、白额雁、小白额雁、豆雁、罗纹鸭、绿翅鸭、灰鹤、反嘴鹬、鹤鹬、普通鸬鹚13种。

在东洞庭湖越冬候鸟主要分布在采桑湖和白湖区域，栖息着总数量的90%以上的越冬候鸟。雁鸭类是东洞庭湖越冬鸟类的优势种群，数量在14万左右，占越冬水鸟总数量的90%，以小白额雁、豆雁、罗纹鸭为代表。

2022年度东洞庭湖国家级自然保护区工作人员监测到东洞庭湖保护区鸟类新记录——白肩雕（Aquila heliaca）、小灰山椒鸟（Pericrocotus cantonensis）和赤嘴潜鸭（Netta rufina）。

#### 3.7.1.5鱼类

东洞庭湖国家级自然保护区内现有鱼类7目19科90种，其中受国家保护的珍稀鱼类有：中华鲟、白鲟、胭脂等。目前，这些珍稀鱼类在洞庭湖逐渐减少，难觅踪迹。

#### 3.7.1.6湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护野生动物分布概况

湖南东洞庭湖国家级自然保护区内国家I级重点保护的野生动物有黑鹳Ciconia nigra、中华秋沙鸭mergus squamatus、白鹤Grus leucogeranus、白头鹤Grus monacha、大鸨Otis tarda、麇鹿Elaphurus davidianus、白尾海雕Haliaeetus albicilla等7种 ，国家II级重点保护的野生动物小天鹅、大天鹅、白额雁Anser anser、鸳鸯Aix galericulata等，还有珍稀濒危物种东方白鹳Ciconia boyciana。保护区内湖沼洲滩是最为典型的湿地生态系统，为全球同一生物气候带上具有较高代表性和典型性的区域，是亚热带内陆湿地的典型代表。由于保护区湿地水资源的不稳定性，使得环境因子的波动与变化的频率和幅度都比较明显，湿地生态系统的结构容易发生变化，生物种群和生态系统处于一种不稳定状态，使该自然保护区及其社区的自然一经济一社会的总关系非常脆弱，更需要外力保护和维持稳定与平衡，特别是三峡水库等大型水利枢纽工程的建设，在冬季将会对洞庭湖水位、湿地生态、植被演替、水生动物的分布乃至鸟类的越冬产生明显的影响。

区域河滩漫布、水网纵横，在涵养水源和维持生物多样性等发面发挥着极其重要作用。位于亚洲鸟类迁徙通道上，为大量迁徙鸟类提供了安全的繁殖、栖息场所，尤其是在东北亚鹤类网络、东亚雁鸭类网络和东亚及澳大利亚涉禽迁徙网络等区域性物种保护网络中具有十分重要的保护地位 。

根据珍稀濒危鸟类等动物的活动规律和典型湿地的分布情况，区内越冬候鸟分布具有一定的规律性，据保护区2023年生物多样性监测报告鸟类分布主要集中在洞庭湖注滋河和黑嘴移动水域，大小西湖封闭管理区，以及春风湖外滩。近十年来，在丁字堤建新农场附件监测到越冬灰鹤Grus grus。保护区内国家重点保护、珍稀、国际濒危物种（小白额雁、东方白鹳）等野生动物分布及栖息地概况见下表。

表3.7-1   重点保护、珍稀、濒危物种分布表

| 保护目标 | 分布概况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 越冬候鸟重要栖息地 | 大小西湖-丁字堤核心区 | 以鸻鹬类、雁鸭类、鹤类、鹳形目、鸥形目鸟类重要的越冬地、停歇地。 |
|  | 白湖 | 雁鸭类和鸻鹬类。 |
|  | 春风外滩 | 雁类为主。 |
| 白鹤 | 大小西湖-丁字堤区域 | Ⅰ级保护，在建新农场后丁字堤区域洲滩、大小西湖发现多次。 |
| 白头鹤 | 大小西湖、春风外滩 | Ⅰ级保护，候鸟同步调查时该区域发现多次。 |
| 麇鹿 | 大小西湖-注滋河末端、上红旗湖区域内 | Ⅰ级保护，自然野化种群。 |
| 东方白鹳 | 主要分布在保护区核心区内的大小西湖、采桑湖，在春风湖偶尔也会发现 | CITES Ⅰ |
| 小白额雁 | 大小西湖、丁字堤外滩、君山后湖、春风湖 | “三有保护”，国际濒危物种，全球种群数量约25000只 |
| 豆雁、白额雁 | 大小西湖封闭管理区、丁字堤外滩、春风外滩 | 是东洞庭湖保护区同小白额雁一起越冬数量最多的雁类，对保护区越冬候鸟种群结构有重要影响。 |
| 罗纹鸭、绿头鸭、绿翅鸭、斑嘴鸭、赤颈鸭等 | 大小西湖封闭管理区、丁字堤水域、采桑湖 | 数量多 |
| 黑腹滨鹬、反嘴鹬等 | 在东洞庭湖湖泊、水塘、河口等水域岸边和附近沼泽与草地上。常成群活动于水边泥地或水边浅水处。根据多年调查大小西湖、丁字堤是此类鸻鹬类鸟类的重要活动区域。 | 个体较小，数量多。 |

### 3.7.2评价区陆生动物多样性

根据实地调查、访问调查及查阅相关文献，评价区内共记录野生动物218种，隶属于43目87科。其中，两栖类10种，隶属于1目5科；爬行类13种，隶属于1目8科；鸟类114种，隶属于14目39科；哺乳类12种，隶属于5目8科；鱼类25种，隶属于6目7科；底栖类44种，隶属于13目18科。

#### 3.7.2.1两栖类

根据实地调查、访问调查及查阅相关文献得知，评价区内共记录两栖动物10种，隶属于1目5科（表3.7-2）。占已知湖南省71种两栖类的14.08%，其中，蟾蜍科1种、蛙科5种、树蛙科1种、姬蛙科2种和叉舌蛙科1种。评级区记录的10种两栖动物均属于“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”和湖南省地方重点保护野生动物。

#### 3.7.2.2爬行类

根据实地调查、访问调查及查阅文献得知，评价区共记录爬行动物13种，隶属于1目8科（表3.7-3）均为有鳞目。即壁虎科1种、蜥蜴科1种、石龙子科2种、游蛇科4种、水游蛇科3种、水蛇科1种、眼镜蛇科1种和蝰科1种，以游蛇科种类占优势。在评价区记录的13种爬行动物均属于“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”和湖南省地方重点保护陆生野生动物。

#### 3.7.2.3鸟类

根据实地调查、访问调查和查阅有关文献，评价区共记录鸟类114种，隶属14目39科（表3.7-4）。其中䴙䴘目1科2种、鹈形目1科1种、鹳形目3科11种、雁形目1科19种、鸻形目4科17种、鸡形目1科2种、鹤形目2科6种、鸽形目1科2种、鹃形目1科3种、佛法僧目1科2种、戴胜目1科1种、雀形目19科40种、隼形目1科3种、鸮形目2科4种。评价区有1种国家Ⅰ级重点保护野生动物，即白鹤；有7种国家Ⅱ级重点保护野生动物，即灰鹤、小天鹅、鸿雁、白琵鹭、白额雁、小白额雁和画眉；有92种鸟类属于“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”，62种鸟类被列入《湖南省地方重点保护野生动物名录》。

表3.7-2   评价区鸟类名录

| 分类地位、物种名称 | 居留类型 | 动物区系 | CITES | 保护等级 | 濒危等级 | 收录依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 䴙䴘目 PODICPEDIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （一）䴙䴘科 Podicipedidae |  |  |  |  |  |  |
| 1 小䴙䴘 Tachybaptus ruficollis | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 2 凤头䴙䴘 Podiceps cristatus | W | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| Ⅱ 鹈形目 PELECANIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （二）鸬鹚科 Phalacrocoracodae |  |  |  |  |  |  |
| 3 普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo | W | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| Ⅲ 鹳形目 CICONIIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （三）鹭科 Ardeidae |  |  |  |  |  |  |
| 4 白鹭 Egretta garzetta | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 5 池鹭 Ardeola bacchus | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 6 大白鹭 Ardea alba | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 7 中白鹭 Egretta intermedia | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 8 牛背鹭 Bubulcus ibis | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 9 苍鹭 Ardea cinereal | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 10 夜鹭 Nycticorax nycticorax | R |  |  | 三有；湘 | LC |  |
| 11 绿鹭 Butorides striata | W |  |  | 三有；湘 | LC |  |
| （四）鹳科 Ciconiidae |  |  |  |  |  |  |
| 12 东方白鹳 Ciconia boyciana | W | C | 附录I | I |  | Z |
| 13 黑鹳 Ciconia nigra | W | C | 附录II | I |  | Z |
| （五）鹮科 Threskio rnithidae |  |  |  |  |  |  |
| 14 白琵鹭 Platalea leucorodia | W | O |  | II | NT | K |
| Ⅳ 雁形目 ANSERIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （六）鸭科 Anatidae |  |  |  |  |  |  |
| 15 罗纹鸭 Anas falcata | W | P |  | 三有；湘 | NT | F |
| 16 鹊鸭 Bucephala clangula | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 17 斑嘴鸭 Anas poecilorhyncha | W | C |  | 三有；湘 | LC | K |
| 18 绿头鸭 Anas platyrhynchos | W | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 19 白额雁 Anser albifrons | W | P |  | II | LC | K |
| 20 小白额雁 Anser erythropus | W | P |  | II | VU | K |
| 21 小天鹅 Cygnus columbianus | W | C |  | II | NT | Z |
| 22 鸳鸯 Aix galericulata | W | C |  | II |  | Z |
| 23 鸿雁 Anser cygnoid | W | P |  | II | VU |  |
| 24 豆雁 Anser fabalis | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 25 灰雁 Anser anser | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 26 斑头雁 Anser indicus | W | P |  | 三有 | LC |  |
| 27 翘鼻麻鸭 Tadorna tadorna | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 28 赤麻鸭 Tadorna ferruginea | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 29 绿翅鸭 Anas crecca | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 30 琵嘴鸭 Spatula clypeata | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 31 针尾鸭 Anas acuta | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 32 红头潜鸭 Aythya ferina | W | P |  | 三有 | LC |  |
| 33 凤头潜鸭 Aythya fuligula | W | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| Ⅴ 鸻形目 CHARADRIIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （七）鸻科 Charadriidae |  |  |  |  |  |  |
| 34 凤头麦鸡 Vanellus vanellus | S | P |  | 三有；湘 | NT | F |
| 35 金眶鸻 Charadrius dubius | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 36 环颈鸻 Charadrius alexandrinus | W | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 37 灰头麦鸡 Vanellus cinereus |  | P |  |  |  |  |
| （八）鹬科 Scolopacidae |  |  |  |  |  |  |
| 38 鹤鹬 Gallinago stenura | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 39 白腰草鹬 Tringa ochropus | W | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 40 青脚鹬 Tringa nebularia | W | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 41 大沙锥 Gallinago megala | W | C |  | 三有 | LC | K |
| 42 红脚鹬 Tringa totanus | P | P |  | 三有；湘 | LC |  |
| 43 泽鹬 Tringa stagnatilis | P | P |  | 三有 | LC |  |
| 44 林鹬 Tringa glareola | P | C |  | 三有 | LC |  |
| 45 扇尾沙锥 Gallinago gallinago | W | C |  | 三有；湘 | LC |  |
| （九）反嘴鹬科 Recurvirostridae |  |  |  |  |  |  |
| 46 黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus | P | C |  | 三有；湘 | LC |  |
| 47 反嘴鹬 Recurvirostra avosetta | P | C |  | 三有 | LC |  |
| （十）鸥科 Laridae |  |  |  |  |  |  |
| 48 红嘴鸥 Chroicocephalus ridibundus | W | C |  | 三有；湘 | LC |  |
| 49 灰翅浮鸥 Chlidonias hybrida | P | C |  | 三有 | LC |  |
| 50 西伯利亚银鸥 Larus smithsonianus | W | C |  | 三有；湘 | LC |  |
| Ⅵ 鸡形目 GALIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十一）雉科 Phasianidae |  |  |  |  |  |  |
| 51 灰胸竹鸡 Bambusicola thoracicus* | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 52 环颈雉 Phasianus colchicus | R | C |  | 三有；湘 | LC | K |
| ⅤⅡ 鹤形目 CICONIIGORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十二）秧鸡科 Rallidae |  |  |  |  |  |  |
| 53 黑水鸡 Gallinula chloropus | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 54 红脚田鸡 Amaurornis akool | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 55 白胸苦恶鸟 Amaurornis phoenicurus | S |  |  | 三有；湘 | LC | K |
| 56 白骨顶 Fulica atra |  |  |  |  |  |  |
| （十三）鹤科 Gruidae |  |  |  |  |  |  |
| 57 白鹤 Grus leucogeranus | W | C |  | I | CR | Z |
| 58 灰鹤 Grus grus |  | C |  |  |  |  |
| Ⅷ 鸽形目 COLUMBIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十四）鸠鸽科 Columbidae |  |  |  |  |  |  |
| 59 珠颈斑鸠 Streptopelia chinensis | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 60 山斑鸠 Streptopelia orientalis | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| Ⅸ 鹃形目 CUCULIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十五）杜鹃科 Cuculidae |  |  |  |  |  |  |
| 61 大杜鹃 Cuculus canorus | S | C |  | 三有；湘 | LC | K |
| 62 噪鹃 Eudynamys scolopacea | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 63 小鸦鹃 Centropus bengalensis | S | P |  | II | LC | Z |
| Ⅹ 佛法僧目 CORACIIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十六）翠鸟科 Alcedinidae |  |  |  |  |  |  |
| 64 普通翠鸟 Alcedo atthis | R | C |  | 三有；湘 | LC | K |
| 65 斑鱼狗 Ceryle rudis | R | C |  | 三有 | LC | K |
| Ⅺ 戴胜目 UPUPIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十七）戴胜科 Upupodae |  |  |  |  |  |  |
| 66 戴胜 Upupa epops | R | C |  | 三有；湘 | LC | K |
| Ⅻ 雀形目 PASSERIFORMES |  |  |  |  |  |  |
| （十八）百灵科 Alaudidae |  |  |  |  |  |  |
| 67 小云雀 Alauda gulgula | R | O |  | 三有 | LC | K |
| （十九）燕科 Hirundinidae |  |  |  |  |  |  |
| 68 家燕 Hirundo rustica | S | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 69 金腰燕 Cecropis daurica | S | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十）鹡鸰科 Motacillidae |  |  |  |  |  |  |
| 70 白鹡鸰 Motacilla alba | R | P |  | 三有 | LC | K |
| 71 灰鹡鸰 Motacilla cinerea | R | C |  | 三有 | LC | K |
| 72 树鹨 Anthus hodgsoni | W | P |  | 三有 | LC | K |
| （二十一）鹎科 Pycnonotidae |  |  |  |  |  |  |
| 73 领雀嘴鹎 Spizixos semitorques | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 74 白头鹎 Pycnonotus sinensis | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 75 黄臀鹎 Pycnonotus xanthorrhous | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十二）伯劳科 Laniidae |  |  |  |  |  |  |
| 76 棕背伯劳 Lanius schach | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十三）卷尾科 Dicruridae |  |  |  |  |  |  |
| 77 黑卷尾 Dicrurus macrocercus | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十四）椋鸟科 Sturnidae |  |  |  |  |  |  |
| 78 灰椋鸟 Sturnus cineraceus | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 79 八哥 Acridotheres cristatellus | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 80 丝光椋鸟 Sturnus sericeus | R | O |  | 三有 | LC | K |
| （二十五）鸦科 Corvidae |  |  |  |  |  |  |
| 81 喜鹊 Pica pica | R | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 82 红嘴蓝鹊 Urocissa erythrorhyncha | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| 83 灰喜鹊 Cyanopica cyanus | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十六）鸫科 Turdidae |  |  |  |  |  |  |
| 84 鹊鸲 Copsychus saularis | R | O |  | 三有 | LC | K |
| 85 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 86 红尾水鸲 Rhyacornis fuliginosa | R | O |  | 三有 | LC | K |
| 87 红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus | W | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 88 乌鸫 Turdus merula* | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十七）画眉科 Timaliidae |  |  |  |  |  |  |
| 89 白颊噪鹛 Garrulax sannio | R | O |  | 三有 | LC | K |
| 90 画眉 Garrulax canorus | R | O | 附录II | II | NT | K |
| 91 黑脸噪鹛 Garrulax perspicillatus | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （二十八）鸦雀科 Paradoxornithidae |  |  |  |  |  |  |
| 92 棕头鸦雀 Paradoxornis webbianus | R | O |  | 三有 | LC | K |
| （二十九）莺科 Sylviidae |  |  |  |  |  |  |
| 93 强脚树莺 Cettia fortipes | R | O |  | 三有 | LC | K |
| 94 纯色山鹪莺 Prinia inornata | R | O |  | 三有 | LC | K |
| （三十）绣眼鸟科 Zosteropidae |  |  |  |  |  |  |
| 95 暗绿绣眼鸟 Zosterops japonica | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （三十一）长尾山雀科 Aegithalidae |  |  |  |  |  |  |
| 96 红头长尾山雀 Aegithalos concinnus | S | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （三十二）山雀科 Paridae |  |  |  |  |  |  |
| 97 大山雀 Parus major | R | C |  | 三有；湘 | LC | K |
| 98 黄腹山雀 Parus venustulus* | R | O |  | 三有；湘 | LC | K |
| （三十三）梅花雀科 Estrildidae |  |  |  |  |  |  |
| 99 白腰文鸟 Lonchura striata | R | O |  | 三有 | LC | K |
| 100 斑文鸟 Lonchura punctulata | R | O |  | 三有 | LC | K |
| （三十四）雀科 Fringillidae |  |  |  |  |  |  |
| 101 麻雀 Passer montanus | R | P |  | 三有 | LC | K |
| （三十五）燕雀科 Fringillidae |  |  |  |  |  |  |
| 102 金翅雀 Carduelis sinica | R | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| 103 燕雀 Fringilla montifringilla | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 104 黑尾蜡嘴雀 Eophona migratoria | W | P |  | 三有；湘 | LC | K |
| （三十六）鹀科 Emberizidae |  |  |  |  |  |  |
| 105 小鹀 Emberiza pusilla | W | P |  | 三有 | LC | K |
| 106 灰头鹀 Emberiza spodocephala | W | P |  | 三有 | LC | K |
| XIII 隼形目 Falconiformes |  |  |  |  |  |  |
| （三十七）鹰科 Accipitridae |  |  |  |  |  |  |
| 107 雀鹰 Accipiter nisus | R | C |  | II | LC | Z |
| 108 日本松雀鹰 Accipiter gularis | R | C |  | II | LC | Z |
| 109 普通鵟 Buteo buteo | R | C |  | II | LC | Z |
| XIIII 鸮形目 Strigiformes |  |  |  |  |  |  |
| （三十八）草鸮科 Tytonidae |  |  |  |  |  |  |
| 110 草鸮 Tyto longimembris | R | C |  | II | NT | Z |
| （三十九）鸱鸮科 Strigidae |  |  |  |  |  |  |
| 111 领角鸮 Otus bakkamoena | R | C |  | II | LC | Z |
| 112 领鸺鹠 Glaucidium brodiei | R | C |  | II | LC | Z |
| 113 短耳鸮 Asio flammeus | R | C |  | II | NT | Z |
| 注：*—中国特有种。动物区系：P—古北界，O—东洋界，C—广布种。居留类型：R—留鸟，W—冬候鸟，S—夏候鸟或繁殖鸟。保护等级：三有-有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物；湘-湖南省重点保护野生动物。濒危等级：EN-濒危、VU-易危、NT-近危、LC-无危。收录依据：K-实物照片或标本；F-访问记录；Z-文献记录。 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.7.2.4哺乳类

通过实地调查和参考相关资料，评价区共记录哺乳动物12种，隶属于5目8科（表3.7-3），占湖南省104种哺乳动物的11.54%。统计得出，有4种哺乳动物属于“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”，6种哺乳动物被列入《湖南省地方种重点保护野生动物名录》。根据《中国脊椎动物红色名录》（蒋志刚，2016），评价区哺乳动物被列为近危的有2种，即喜马拉雅水麝鼩和鼬獾，其余均被列为无危。

表3.7-3   评价区哺乳类名录

| 分类地位、物种名称 | 动物区系 |  |  |  | 保护等级 | 濒危等级 | 调查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东洋界 | 古北界 | 广布种 |  |  |  |  |
| Ⅰ劳亚食虫目 INSECTIVORA |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）猬科 Erinaceidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 东北刺猬 Erinaceus amurensis |  |  | ※ | 三有；湘 |  | LC | K |
| （二）鼩鼱科 Soricidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 喜马拉雅水麝鼩 Chimarrogale himalayica | ※ |  |  | 三有；湘 |  | NT | F |
| Ⅱ 翼手目 CHIROPTERA |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）蹄蝠科 Hipposideridae |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 大蹄蝠 Hipposideros armiger | ※ |  |  | 三有；湘 |  | LC | K |
| （四）蝙蝠科 Vespertilionidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 东方蝙蝠 Vespertilio sinensis |  | ※ |  | 湘 |  | LC | K |
| 5 东亚伏翼 Pipistrellus abramus |  | ※ |  | 湘 |  | LC | K |
| Ⅲ 兔形目 LAGOMORPHA |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）兔科 Leporidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 华南兔 Lepus sinensis | ※ |  |  | 三有；湘 |  | LC | K |
| Ⅳ 啮齿目 RODENTIA |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）仓鼠科 Cricetidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 东方田鼠 Microtus fortis |  | ※ |  |  |  | LC | K |
| （七）鼠科 Muridae |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 小家鼠 Mus musculus |  | ※ |  |  |  | LC | K |
| 9 褐家鼠 Rattus norvegicus |  |  | ※ |  |  | LC | K |
| 10 黑线姬鼠 Apodemus agrarius | ※ |  |  |  |  | LC | K |
| Ⅴ 食肉目 CARNIVORA |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）鼬科 Mustelidae |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 黄鼬 Mustela sibirica | ※ |  |  |  |  | LC | K |
| 12 鼬獾 Melogale moschata | ※ |  |  |  |  | NT | F |
| 注：*—中国特有种；“※”—区系从属。保护等级：三有-有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物；湘-湖南省重点保护野生动物。濒危等级：CR—极危；EN—濒危；VU—易危；NT—近危；LC—低危。收录依据：K-实物照片或标本；F-访问记录；Z-文献记录。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.8水生生物调查

### 3.8.1鱼类资源概况及评价

本项目水生评价范围在项目池塘内，根据实地调查，鱼塘区域以人工养殖为辅、自然增殖为主，具备典型的城郊淡水鱼塘生态特征。调查涵盖鱼类、浮游动物、底栖动物三大类水生生物，重点记录其种类组成、数量占比及核心生活习性。访问调查和查阅相关文献得知，池塘内为常见养殖及自然繁殖物种，分别为：鲤鱼、鲶鱼、草鱼、鲫鱼、等。

表3.8-1   评价区鱼类名录

| 分类地位及种类名称 | 生态类型 |
| --- | --- |
| 一、鲤形目Cypriniformes |  |
| 鲤科Cyprinidae |  |
| 1）草鱼属Ctenopharyngodon |  |
| 1草鱼Ctenopharyngodon idella | RL，MD，H，Ve |
| 2）鳊属Parabramis |  |
| 6鳊Parabramis pekinensis | R，MD，H，Dr |
| 3）鰟鮍属Rhodeus |  |
| 13中华鰟鮍Rhodeus sinensis | R，MU，O，Hi |
| 14高体鰟鮍Rhodeus ocellatus | R，MD，O，Hi |
| 4）鲤属Cyprinus |  |
| 16鲤Cyprinus carpio | R，D，O，Ve |
| 5）鲫属Carassius |  |
| 17鲫Carassius auratus | R，D，O，Ve |
| 鳅科Cobitidae |  |
| 14）副泥鳅属Paramisgurnus |  |
| 18大鳞副泥鳅Paramisgurnus dabryanus | MS，D，O，Ve |
| - 鲇形目Siluriformes |  |
| 鲿科Bagridae |  |
| 15）拟鲿属Pseudobagrus |  |
| 19黄颡鱼Pseudobagrusfulvidraco | MS，D，O，Ve |
| 三、合鳃鱼目Synbranchiformes |  |
| 合鳃鱼科Synbranchidae |  |
| 16）黄鳝属Monopterus |  |
| 20黄鳝Monopterus albus | MS，D，O，De |
| 四、鰕鯱目Gobiiformes |  |
| 沙塘鳢科Odontobutidae |  |
| 19）小黄䱂鱼属Micropercops |  |
| 23小黄䱂鱼Micropercops swinhonis | MS，D，C，Ve |
| 20）沙塘鳢属Odontobutis |  |
| 24中华沙塘鳢Odontobutis sinensis | R，D，C，Ve |
| - 五、鲈形目Perciformes |  |
| 鳜科Sinipercidae |  |
| 21）鳜属Siniperca |  |
| 25鳜Siniperca chuatsi | R，MU，C，De |
| 注：RL：洄游鱼类；R：定居鱼类；MS：山溪鱼类；MU：中上层鱼类；MD：中下层鱼类；D：底栖鱼类；H：草食性鱼类；C：肉食性鱼类；O：杂食性鱼类；Ve：产黏性卵；De：产沉性卵；Dr：产漂流性卵；Hi：产喜贝性卵。 |  |

2、生态类型

根据鱼类栖息空间不同，将本次调查片区鱼类物种的生态位划分为中上层、中下层和底栖。按照鱼类所摄食食物的类型和性质，将本次调查片区鱼类食性分为草食性、肉食性和杂食性三种。草食性鱼类有草鱼（Ctenopharyngodon idella）和鳊（Parabramis pekinensis）3种，主要以藻类和植物碎屑等植物为食；肉食性鱼类主要食用底栖动物、水生昆虫、水生动物，占总物种数的36%，包括鳜（Siniperca chuatsi）等；杂食性鱼类包括似黄鳝鱼（Monopterus albus）等，不仅摄食浮游植物、藻类等植物性食物还取食水生昆虫、底栖动物等动物性植物。

### 3.8.2浮游生物、底栖生物资源概况

#### 3.8.2.1浮游生物

通过水质采样等观察，共鉴定浮游动物4类12种，包括轮虫类、枝角类、桡足类及原生动物，具体为：萼花臂尾轮虫、晶囊轮虫、褶皱臂尾轮虫、长肢秀体溞、大型溞、透明溞、剑水蚤、哲水蚤、猛水蚤、草履虫、变形虫、钟虫。从时间变化上看，浮游藻类生物量个数近年来有减少趋势，优势藻类生物量所占比例则有所增加。鱼类繁殖和越冬期，浮游植物在数量方面的变化较大，其变幅为11.0～43.9×104 ind./L，而在鱼类肥育期则浮游植物的数量较少。各区段生物量最多的为轮虫，枝角类和桡足类数量很少。浮游动物生物量在位置分布和时间分布上无一定规律。

#### 3.8.3.2底栖动物

项目区域内底栖动物3类8种，包括环节动物、软体动物及节肢动物，具体为：霍甫水丝蚓、中华颤蚓、圆田螺、环棱螺、河蚬、摇蚊幼虫、蜻蜓幼虫、龙虱幼虫。其中水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之河蚌（如背角无齿蚌）。

#### 3.8.3.2本次浮游生物调查情况

2025年7月，课题组在项目区鱼塘设置了浮游植物、浮游动物、底栖生物采样点，详见下表。

表3.8-4   评价水域浮游生物采样点布置

| 地点 | 东经 | 北纬 |
| --- | --- | --- |
| 1#项目区鱼塘 | 112.791857737 | 29.498417492 |

## 3.9主要保护对象

评价区位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区边缘，湖南东洞庭湖国家级自然保护区主要保护对象是东洞庭湖湿地生态系统以及以白鹤、东方白鹳、小白额雁、麋鹿等珍稀濒危物种为代表的生物多样性。

### 3.9.1湿地资源

#### 3.9.1.1湿地资源

评价区湿地主要为鱼塘等，共计50公顷。根据《中华人民共和国湿地保护法》《自然资源部关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南）的通知》（自然资发（2023）234号）的分类标准，分布有水库水面、内陆滩涂、坑塘水面、湖泊水面、河流水面、沟渠等。

#### 3.9.1.2湿地植被

湿地植被主要分布在河流岸边、农田水渠等周边。主要水生植被有莲群系等。

#### 3.9.1.3湿地动物

湿地生态系统是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。动物种类主要有静水型两栖类如黑斑侧褶蛙等；林栖傍水型爬行类如赤链华游蛇等；鸟类中的游禽如罗纹鸭等，涉禽如凤头麦鸡等，傍水型的鸟类如普通翠鸟等。

### 3.9.2生物多样性

在评价区内未发现国家Ⅱ级重点保护野生植物。

评价区共记录野生动物218种，其中国家I级重点野生保护动物1种，即白鹤；国家Ⅱ级重点野生保护动物7种，即灰鹤、小天鹅、鸿雁、白琵鹭、白额雁、小白额雁和画眉。评价区不是白鹤、白头鹤、江豚、黄嘴白鹭等珍稀濒危野生动物的栖息地，黄嘴白鹭也是历史资料记载所得。本工程对鸟类的影响主要在生境的改变、噪声和人为活动影响等。由于鸟类具有活动范围广、适应能力强、远距离迁徙等行为，且本次工程施工时间避开候鸟越冬季节（九月下旬-次年5月上旬），对其影响为间接影响，且周边可替代生境较多，因此工程建设对国家重点保护野生动物影响较小。

## 3.10水土流失现状

### 3.10.1水土流失防治分区

根据《中华人民共和国水土保持法》和《湖南省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》的规定，在全国水土流失重点预防区和重点治理区划定的基础上，结合《湖南省水土保持规划（2016-2030年）》，评价区所在区域洞庭湖平原湿地省级水土流失重点预防区，土壤侵蚀为水力侵蚀类型。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-96），项目区属于南方红壤丘陵区，容许流失量为500t/km2•a。

### 3.10.2工程区水土流失现状

评价区为典型的平原地貌，土壤类型以潮土为主，由于降水充沛，加上人口众多，交通便利，经济发达，人为活动剧烈，原生植被已遭到严重破坏，水土流失潜在危险度较高，水力侵蚀是产生水土流失的主要动力，侵蚀和洪积地貌较为发育。区域内水土流失形式以面蚀和沟蚀为主。

根据1999年湖南省第二次土壤侵蚀遥感调查成果（见表3.10-1），评价区域所在的岳阳市微度水土流失面积为428.15km2，占土地总面积的89.88%；轻度水土流失面积26.82km2，占总面积的5.63%；中度流失面积21.39km2，占流失面积的4.49%。

表3.10-1   岳阳市水土流失面积

| 序号 | 流失强度 | 面积（km2） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微度 | 428.15 | 89.88 |
| 2 | 轻度 | 26.82 | 5.63 |
| 3 | 中度 | 21.39 | 4.49 |
| 4 | 强度 | 0 | 0 |
| 5 | 合计 | 476.357 | 100 |

## 3.10自然遗迹调查

根据历史资料收集、野外调查、群众调查收集，项目调查范围内不涉及自然遗迹，无需要保护的自然遗迹分布。

## 3.11主要生态问题调查

### 3.11.1生态环境破坏化

为缓解候鸟自然口粮不足的问题，让候鸟安全度过极端恶劣环境，利用湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组（现采桑湖渔场一荷三虾养殖基地）农户鱼塘进行升级改造，建设内容明确，项目工程本身位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，人为活动频繁，且工农业生产历史悠久，当地的原生阔叶林已经几乎不存在，调查区内的主要优势乔木为加杨，灌木植被主要有桑、构树，多为作为城市园林绿化种出现。草本植物多为狗牙根（Cynodon dactylon）群系、毛轴莎草（Cyperus pilosus）、酸模叶蓼（Persicaria lapathifolia）群系、萎蒿（Artemisia selengensis）、芦苇（Phragmites australis）等植物。藤本植物和寄生植物个体数量极少，偶有络石（Trachelospermum jasminoides）、乌蔹莓（Cayratia japonica）、葎草（Humulus scandens）等零星分布。这些植物种类为自然保护区内常见的物种，无原生森林面积，由于受人为活动的影响，评价区植物种类趋于草本化，乔灌木种类少，植物丰富度逐渐降低，生态环境逐渐被破坏。

### 3.11.2动物、植物群落组成受人为活动影响较大

经调查，结合现场调查结果及相关资料，评价区内共记录野生动物218种，隶属于43目87科。其中，两栖类10种，隶属于1目5科；爬行类13种，隶属于1目8科；鸟类114种，隶属于14目39科；哺乳类12种，隶属于5目8科；鱼类25种，隶属于6目7科；底栖类44种，隶属于13目18科。多为与人类伴居的种类，而亚热带林灌动物群种类较为难见，动物群落组成受人为活动影响较大。

## 3.12评价区生态现状综合评价

根据样方调查和路线踏勘，评价区内共有维管植物72科182属243种（含种下单位），其中蕨类植物6科7属8种；裸子植物2科3属3种（均系引种栽培）；被子植物64科172属232种，在评价区内未发现国家重点保护野生植物。最主要的群落类型为加杨（Populus×canadensis）群系、桑（Morus alba）群系、构树（Phragmites australis）群系、狗牙根（Cynodon dactylon）群系、毛轴莎草（Cyperus pilosus）群系、酸模叶蓼（Persicaria lapathifolia）群系、萎蒿（Artemisia selengensis）群系、芦苇（Phragmites australis）群系、凤眼莲（Eichhornia crassipes）群系、空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）群系等。

本工程周边以湿地景观、农业景观、灌草景观、城镇/村落景观、森林景观为典型特征，林地以人工林为主，长期以来受人类活动的影响强烈，项目评价范围内基本无天然林的植被群落。在项目周边区植被与物种多样性一般，均为常见种。评价范围内人类活动很频繁，在评价区内未发现国家重点保护野生植物，未发现古树名木。

经实地调查和查阅资料，评价区内共记录野生动物218种，隶属于43目87科。其中，两栖类10种，隶属于1目5科；爬行类13种，隶属于1目8科；鸟类114种，隶属于14目39科；哺乳类12种，隶属于5目8科；鱼类25种，隶属于6目7科；底栖类44种，隶属于13目18科。评价区位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区边缘，湖南东洞庭湖国家级自然保护区主要保护对象是东洞庭湖湿地生态系统以及以白鹤、东方白鹳、小白额雁、麋鹿等珍稀濒危物种为代表的生物多样性。

评价区内未发现有自然遗迹分布，主要面临的生态问题有生态环境退化，植物、动物群落受人为活动影响较大。

评价区生态功能规划属于洪水调蓄生态功能区。主要保护方向为：保护自然生态系统与重要物种栖息地；加强洪水调蓄生态功能区的建设。本项目位于湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组（现采桑湖渔场一荷三虾养殖基地），工程位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，远离东洞庭湖国家级保护区重要物种栖息地，且相对远离洞庭湖湿地，工程周边人类活动频繁且历史悠长，现以湿地景观、农业景观、灌草景观、城镇/村落景观、森林景观生态系统为主。

4生态影响预测与评价

## 4.1生态影响因子及对象分析

本项目建设不可避免的会对评价区生态产生不利影响，主要影响时段有施工期、运营期，主要影响方式有直接影响、间接影响等（详见表4.1-1）。

表4.1-1   生态影响评价因子筛选表

| 时段 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 |  | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 土料场、施工生产生活区、施工道路区等临时占地造成植被破坏，产生水土流失； | 直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  |  |  | 施工活动、机械噪声等会驱赶野生动物，使施工区域的动物被迫暂时迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍，使得周边野生动物个体数量减少； | 直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  |  |  | 施工活动会扰动水体，对水生生物繁衍造成影响，施工噪声及振动会对鱼类造成驱赶； | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生境 | 面积、质量、连通性等 | 施工生产生活区和施工道路区地等占地破坏植被，改变野生动物栖息环境； | 直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  |  |  | 施工活动、噪声等影响野生动物的活动栖息生境； | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 工程临时占地将改变原有土地利用方式，将破坏占地区植物群落； | 直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  |  |  | 施工活动、噪声等对野生动物行为产生干扰，迫使其迁移，造成周边区域动物种群数量的减少； | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 工程临时占地造成植被损失，引起局部区域植被覆盖度、生产力、生物量的降低，施工干扰驱使野生动物迁移等，可能引起生态系统功能的减弱； | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 工程临时占地引起局部植被损失，造成植物物种个体和种群数量的减少；施工干扰驱使野生动物迁移，可能会使动物分布发生改变，使动物个体、种群数量减少，可能对局部区域生物多样性造成影响；施工人为活动增加外来入侵植物入侵风险，减少本土物种多样性； | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 工程施工活动、噪声等会破坏保护对象的生境，会驱使主要保护对象往其他相似类型生境迁移；工程临时占地会破坏敏感区内植被，造成生物量及生产力的损失； | 直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 工程施工局部破坏地表植被、地貌破坏，易造成施工扬尘、水土流失等视觉污染，对局部区域景观造成影响； | 直接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
| 运营期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 运营期，部分占地区植被得到恢复，但植被恢复也可能使外来物种入侵；大多数的陆生动物长期与人类活动相适应，环境变化对其影响不大； | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生境 | 面积、质量、连通性等 | 运营期养殖区域会对部分动物进行阻隔，但养殖区域均为原有鱼塘上升级改造，因此对动物的连通性影响较小； | 间接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 | 运营期，因临时占地而消失的植物个体将会逐渐通过自然更新的方式或人工种植的方式逐渐恢复；部分野生动物会返迁回原分布地，但由于工程建设导致原有各类栖息地面积减小，会对动植物群落造成一定影响； | 间接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 施工结果后，通过植被绿化、生境营造等恢复措施，动物栖息地减少、植被破坏等影响逐渐减弱，项目运营对生态系统功能的影响较小。 | 间接影响 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 工程建设导致部分栖息地面积减小，可能会使动物分布发生改变，对生物多样性造成影响； | 间接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 项目的实施会破坏保护对象的生境，会驱使主要保护对象往其他相似类型生境迁移； | 间接影响 | 长期、不可逆 | 弱 |

根据上表可知，项目建设对生态的影响是不利、短期、可逆影响。

## 4.2评价区占地对生态环境的影响分析

### 4.2.1评价区土地利用变化

工程建设前后，评价区内土地利用格局不会发生明显变化，主要因为项目是利用原有散户鱼塘进行升级改造，无新增建设用地，项目占地均为临时占地。工程结束后，对临时占地进行恢复。工程建设前后各类拼块数量以及面积的变化具体见表4.2-1。

表4.2-1   工程建设前后各工程段评价区面积变化表

| 占地类型 | 面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程建设前 | 工程建设后 | 变化情况 |
| 林地 | 18.721 | 18.911 | +0.19 |
| 灌草地 | 83.124 | 83.458 | +0.334 |
| 耕地 | 121.852 | 121.852 | 0 |
| 水域（含滩涂） | 213.265 | 213.456 | +0.191 |
| 建设用地 | 39.395 | 38.680 | -0.715 |
| 合计 | 476.357 | 476.357 | 0 |

由表可知，本工程建设后，评价区建设用地面积减少0.715hm2，而林地、灌草地、水域面积将增加0.715hm2，变化不明显。

### 4.2.2评价区占地对保护区生态环境的影响分析

本次评价工程实施面积457.2379公顷，均位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。主要建设内容包括：共建设2个标准单元的圈养系统，每个标准单元设置40个圈养桶（每排2个桶，共计20排）。项目主要是利用原有散户鱼塘进行升级改造，无新增建设用地，利用湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇银杯社区方台村5组属于现采桑湖渔场一荷三虾养殖基地，且已取得水域滩涂养殖证（详见附件9）。根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区规划，项目用地面积（457.2379hm2）占整个自然保护区面积（15.7628万hm2）的比例很小（0.29%），项目占地位于该自然保护区实验区边缘处，其与保护区外围的生境类似，受人为活动影响较大，且是对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，取代散户不规范养殖，养殖尾水采用吸污泵+尾水塔+人工湿地处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）表一一级标准限值要求后回用，改善现状鱼塘水质，治理对象和目标明确，项目工程本身位于保护区实验区内，故项目占地不会对自然保护区的生态结构、服务功能和生物多样性产生明显影响。

## 4.3对生态系统的影响

### 4.3.1对生态系统组成的影响

评价区内生态系统由自然生态系统和人工生态系统组成，具体包括森林生态系统、草地生态系统、农业生态系统、湿地生态系统和村镇生态系统。项目无永久占地，临时占地区域会进行复耕或复植，多转变为森林生态系统、草地生态系统或农田生态系统。由下表数据可知，受项目临时占地影响的生态系统主要从村镇生态系统转变为森林生态系统、草地生态系统及农田生态系统，减少面积为0.715hm2，减少比例较小。

表4.2-2   评价区生态系统现状表

| 生态系统类型 | 建设前 |  | 建设后 |  | 变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 所占百分比（%） | 面积（hm2） | 所占百分比（%） | 面积（hm2） | 所占百分比（%） |
| 森林生态系统 | 18.721 | 3.93 | 18.911 | 3.97 | +0.19 | +0.04 |
| 灌草地生态系统 | 83.124 | 17.45 | 83.458 | 17.52 | +0.334 | +0.07 |
| 农业生态系统 | 121.852 | 25.58 | 121.852 | 25.58 | 0 | 0 |
| 湿地生态系统 | 213.265 | 44.77 | 213.456 | 44.81 | +0.191 | +0.04 |
| 城镇/村落生态系统 | 39.395 | 8.27 | 38.680 | 8.12 | -0.715 | -0.15 |
| 合计 | 476.357 | 100 | 476.357 | 100 | 0 | 0 |

### 4.3.2对生态系统结构的影响

生态系统结构主要包括组分结构、时空结构和营养结构三个方面。

#### 4.3.2.1组分结构

组分结构主要讨论的是生物群落的种类组成及格各组分之间的量比关系。通过对比施工前后土地利用类型和生态系统类型变化可知，评价区内湿地生态系统、农田生态系统在工程建设前后均占优势，村镇生态系统减少0.715%，幅度相比较小，区域内以加杨（Populus×canadensis）、桑（Morus alba）、构树（Phragmites australis）、狗牙根（Cynodon dactylon）、毛轴莎草（Cyperus pilosus）、酸模叶蓼（Persicaria lapathifolia）、萎蒿（Artemisia selengensis）、芦苇（Phragmites australis）、凤眼莲（Eichhornia crassipes）、空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）等群系类型为主，由此可见群系类型及组成多为常见种，且成分简单，因此工程对生态系统组分结构影响较小。

#### 4.3.2.2时空结构

时空结构包括水平分布上的镶嵌性、垂直分布上的成层性和时间上的发展演替特征，即水平结构、垂直结构和时空分布格局。

水平结构：生态系统的水平结构是指在一定生态区域内生物类群在水平空间上的组合与分布，主要受地形、水文、土壤、气候等环境因子的影响。评价区内植被的水平分布来源于人为干扰强度不同及水文的差异。工程堤岸背水面以耕地及建筑用地为主，人为活动频繁，植被以栽培植被及次生植被为主，栽培植被主要为水稻、玉米等；次生植被主要有构树、狗牙根等。堤岸迎水面以滩涂地及水域为主，植被多为湿地植被及栽培植被，湿地植被常见有蒌蒿、芦苇、酸模叶蓼、凤眼莲、空心莲子草等；栽培植被主要为人工防护林，常见有加杨等。评价区水系发达，农耕历史悠久，人为活动频繁，区内基本不存在原生植被，自然植被分布较少，群落结构组成相对简单。垂直结构：生态系统的垂直结构包括不同类型生态系统在海拔高度不同的生境上的垂直分布和生态系统内部不同类型物种及不同个体的垂直分层两个方面。根据现场调查，评价区海拔高度在20~30m，生物类型未出现有规律的垂直分层现象，垂直结构不明显。

时空分布格局：生态系统的时空分布格局表现为生态系统的演替。工程建设影响的范围较小，影响到的植被类型在评价区内较为常见，对生态系统在水平结构和垂直结构上的影响均较小。

#### 4.3.2.3营养结构

营养结构是指生态系统中生物与生物之间，生产者、消费者和分解者之间以食物营养为纽带所形成的食物链和食物网。生产者是生态系统营养结构的基础，也是本工程建设的直接影响对象。评价区内的生产者包括乔木、灌木、草本、农作物等能进行光合作用的生物类群，消费者为栖息于植物群落中的人类和动物等，工程建设占用了部分陆生植物和动物的生境，其中临时占用湿地0.85hm2，灌木草地0.25hm2，农田0.18hm2、林地0.01hm2，整体占用面积较小；永久占用水域50hm2，对于临时占用的，施工结束后进行植被恢复或复耕可减缓施工占地对生物类群的影响。工程建设会驱赶动物类群，但评价区水网交错复杂，相似生境较多，受影响的动物类群会寻找周边相似的生境生存。总体来说，施工建设对评价区内生产者、消费者的影响较小，对生态系统的营养结构影响较小。

#### 4.3.3对生态系统服务功能的影响

评价区典型的生态系统为湿地生态系统及农田生态系统。根据《湖南省生态功能区划研究报告》（湖南省环境保护局等，2005年），评价区主要的生态系统功能定位为洞庭湖湖泊洪水调蓄与生物多样性保护生态功能区。

评价区主导生态功能为洪水调蓄与生物多样性保护。项目建设对区域生态系统服务功能的影响主要为：①项目建设占用湖区面积，将缩减湖区容量，其洪水调蓄能力降低；

②项目建设占用湿地，将改变区域土地利用格局，湿地生境减少，湿地植物多样性下降，湿地动物栖息地、觅食地等减少；③项目施工将产生弃渣、废水、扬尘等污染物，如处理不当将污染地表及水域环境，进而影响区域湿地生态系统结构及功能。

根据工程布置，本项目建设区多位于洞庭湖周边陆域，工程建设临时占用湿地面积0.85hm2，占评价区湿地生态系统总面积的0.4%，所占面积及比例较小，且为临时占地，临时占用湿地可在施工结束后还湿及进行植被恢复，在采取相关的防范措施后，项目建设对评价区湿地生态系统洪水调蓄等功能的影响较小。

根据现场调查，本项目主要对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，取代散户不规范养殖，养殖尾水采用吸污泵+尾水塔+人工湿地处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）表一一级标准限值要求后回用，改善现状鱼塘水质，工程占用湿地区多位于农耕区，区域人为活动频繁，植被类型及群系组成简单，湿地动物种类及数量较少，且多以适应性强、抗逆性强、分布范围广的种类为主，其在工程占地区外均具有广泛分布。根据资料搜集、现场调查及访问调查，工程建设区历年来未见有珍稀水禽分布，因此，项目建设对评价区生物多样性的影响较小。

此外，项目建设过程中如严格遵守施工规范、做好污染物收集处理工作，项目建设对区域湿地环境的影响将得到有效控制。

综上，本项目建设对区域生态系统洪水调蓄与生物多样性保护功能的影响较小。同时本项目改善现状鱼塘水质，将有利于水环境质量。

## 4.4对陆生植物的影响

### 4.4.1施工期对陆生植物和植被的影响

工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在：工程占地直接破坏植被及其生境；另外施工活动可能产生一些间接的影响，如废渣、废气、废水、人为活动、外来入侵等影响。

#### 4.4.1.1工程占地对植物的影响

本工程占地主要为永久占地（养殖区）和临时占地（土料场、施工生产生活区、施工道路区等）对植物及植被的影响。本项目是对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，在原有水域上进行，根据工程布置可知（表4.4-1），永久占用水域面积为50hm2，临时占地面积为1.30hm2。

表4.4-1   工程占地面积一览表

| 项目 | 占地类型（单位：hm2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 园地 | 林地 | 灌草地 | 建设用地及其他用地 | 水域及水利设施用地 | 合计 |
| 永久占地 | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 临时占地 | 0.18 | - | 0.01 | 0.25 | - | 0.85 | 1.30 |
| 小计 | 0.18 | - | 0.01 | 0.25 | 0.005 | 50.85 | 51.30 |

表4.4-2   永久占地损失生物量一览表

| 植被类型 | 面积变化（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 生物量变化值（t） | 占总生物量比列（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | - | - | - | - |
| 阔叶林 | - | - | - | - |
| 灌丛及灌草丛 | - | - | - | - |
| 农业植被 | - | - | - | - |
| 水域 | -50 | 1.2 | -60 | -1.53 |
| 合计 | -50 | 1.2 | -60 | -1.53 |

注：未包括占用建设用地及其他用地面积。

表4.4-3   临时占地损失生物量一览表

| 植被类型 | 面积变化（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 生物量变化值（t） | 占评价区总生物量比列（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | -0.009 | 26.77 | -0.24 | -0.01 |
| 阔叶林 | -0.001 | 70.69 | -0.07 | -0.00 |
| 灌丛及灌草丛 | -0.25 | 20.24 | -5.06 | -0.13 |
| 农业植被 | -0.18 | 6 | -1.08 | -0.03 |
| 水域 | -0.85 | 1.2 | -1.02 | -0.03 |
| 合计 | -1.295 |  | -7.47 | -0.19 |

注：未包括占用建设用地及其他用地面积，共计0.005hm2。

表4.4-4   工程占地影响植被分析

| 受影响植被类型 | 受影响植物种 |
| --- | --- |
| 加杨、桑、构树、狗牙根、毛轴莎草、酸模叶蓼、萎蒿、芦苇、凤眼莲、空心莲子草 | 芦苇、蒌蒿、莲、菰、大狼杷草、三裂叶薯 酸模叶蓼、钻叶紫菀、狗牙根、凤眼莲 旱柳、构、桑、狗尾草、牛筋草、加杨、莠狗尾草、黄花蒿、翅果菊、葎草、毛轴莎草、稻、小蓬草、一年蓬 |

根据表4.4-2、4.4-3，永久征地导致生物量总损失为60t，占评价区总生物量（3910.62t）的1.53%，主要为水域损失最多；临时征地导致生物量总损失7.47t，占评价区总生物量的0.19%，其中灌丛及灌草丛损失最多，为5.06%。

评价区内各植被类型损失的生物量见表4.7-1。永久征地将完全损毁原有的植被类型，植被生物量将发生变化，生物量总损失为60t，占评价区总生物量（3910.62t）的1.53%。总体生物量损失较小，通过后续的植被恢复工作，评价区生物量能够在一定程度上恢复。

工程占地区占用植被类型主要为沼泽、草地、耕地，沼泽主要群系为芦苇沼泽，常见植物有芦苇、蒌蒿、莲、菰、大狼杷草、三裂叶薯等。灌草丛常见的群系有构灌草丛、桑灌草丛等，常见植物有旱柳、构、桑、狗尾草、牛筋草、大狼杷草、狗牙根、三裂叶薯、莠狗尾草、黄花蒿、钻叶紫菀、翅果菊、葎草等。农田中农作物主要为水稻、玉米等。人工林主要为加杨林。工程实施主要干扰和破坏的植被类型是湿地、草地和农田农作物，影响的植物多为区域常见种，因而对评价区内植被和植物多样性的影响有限。且施工结束后，随着临时占地进行复垦及植被恢复，区域地表植被覆盖度及生产力在较大程度上得以恢复。因此，工程实施总体上对评价区植被和植物多样性影响较小。

#### 4.4.1.2施工活动对植物的影响

施工期施工活动对植物及植被的影响因素主要有施工活动产生的弃渣、废水、废气、固废等。依据施工活动对植物的影响方式，可分为直接影响及间接影响，直接影响主要是指人员活动、车辆碾压等会使周边植物个体损失，植被生物量减少；间接影响主要是指施工过程中产生的废气、废水、弃渣、固废、扬尘等会使周边植物的生命活动受阻。

（1）施工期废气主要来源于场地平整、基础施工、结构施工过程中产生的扬尘，施工机械、运输车辆等燃油机械的尾气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等。废气对植物的影响主要是在叶脉间或边缘出现不规则水渍状，导致叶片逐渐坏死，植物光合受阻，生长发育变缓。燃油机械的废气排放量相对较低，再加上施工期机械尾气属移动线源排放，因此施工期废气对植物及植被的影响较小。

（2）施工期废水分为生产废水和生活污水，生产废水主要来源于施工机械和设备冲洗废水以及施工机械的跑冒滴漏将会产生少量的含油废水、淤泥废水、基坑排水、施工扰动引起的悬浮物污染源等，生活污水主要是工程施工时施工人员的生活产生的污水等。废水对植物的影响主要是废水的随意排放会改变土壤理化性质，改变植物生长发育环境，进而影响其正常生命活动。但这种影响可通过在施工区及生产生活区布置污水处理系统、依托的居民旱厕等进行缓解。

（3）土方主要来源于工程施工场地以及临时施工道路建设等，土方的随意堆放不仅会压覆区域内植物及植被，改变区域生境条件，还可能导致局部区域的水土流失。但这种影响可通过对弃渣等进行统一调配与处理等措施进行缓解。

（4）扬尘主要来源于开辟施工道路，土石方调配，建筑物施工，直至工程竣工后场地清理、恢复等诸多工程，其中以运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，对周围植物及植被影响最严重。扬尘粗颗粒随风飘落到附近地面或植物叶、茎、花表面，会使其生命活动受到一定影响。施工期采取洒水抑尘等措施，可有效减轻扬尘对周围植物及植被的影响。

#### 4.4.1.3人为干扰的影响

本工程人为干扰对植物及植被的影响因素主要有人为砍伐、践踏、运输作业等。人为干扰对植物及植被的影响主要有：施工期工程区人员增多，施工人员砍伐会破坏区域内植物及其生境，会影响群落结构及种类组成；施工期施工人员践踏、施工机械碾压会对植物地上部分造成机械性伤害，从而影响植物的生长发育，同时践踏等造成的土壤结构变化会间接影响区域内植物的生长发育；施工期运输作业方便种子的传播可能导致评价区外来物种入侵，破坏原区域内植物及其生境。

由于本工程占地相对集中，施工期人为干扰等可通过加强宣传教育活动，加强施工监理，在施工前划定施工范围，规范施工人员活动等进行缓解，在相对措施得到落实后，人为干扰对植物及植被的影响较小。

#### 4.4.1.4水土流失的影响

施工期占地区开挖、施工场地平整、施工道路建设等扰动地表，造成大面积的土壤裸露，受雨水冲击时易造成水土流失，将对植物及其生境造成不利影响，同时，水土流失易导致土壤中的有机质也不断流失，土壤的结构破坏，土地复垦工作的难度增加。只要切实落实水土保持方案，评价区发生水土流失的几率较小，本工程施工期水土流失对区域植物及植被的影响较小。

### 4.4.2运行期对陆生植物和植被的影响

工程在运行期对陆生植物和植被的影响主要为有利影响：①临时占用的植被得以恢复；②工程实施提高了水质及水体净化能力。

①项目是对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，取代散户不规范养殖，拟建工程运行期不会新增占地、破坏植被，相反随着临时施工区等区域植被的恢复，以及护坡上植被的生长，工程对周边植被的影响逐渐降低。

②工程的运行对改善河段水环境、生态环境、维护区域生态多样性、区域生态平衡具有积极意义。

### 4.4.3对重点保护野生植物的影响

根据现场调查，评价内无野生的国家保护植物。

### 4.4.4对特有植物的影响

参考《中国植物志》《湖南种子植物总览》等专业书籍中植物的分布区记载，本工程影响评价区内的植物多为广布种或栽培种，如加杨、构树、芦苇、狗牙根等，没有湖南特有种，更没有岳阳地方特有种。因此，本工程对这些广布种、栽培种的影响只会减少其植物个体数量和生物量，不会引起这些物种的消失或灭绝，对植物多样性影响较小。

### 4.4.5外来入侵种的影响

通过现场调查，评价区内调查到外来入侵植物凤眼莲在评价区内的河道、池塘形成单优势群落堵塞河道阻碍排灌，还会消耗掉水中大量的氧气影响水生生物的生长，破坏本地水生生态系统。调查到外来入侵植物小蓬草、一年蓬在评价区内的撂荒地、道路两旁及防护林下，零散分布，危害程度较轻。但他们生长速度快，繁殖力强和适应性强的特性，可能会给评价区内的农田、果园等带来较大的危害，影响作物产量以及本土物种的安全。

## 4.5对陆生动物的影响

### 4.5.1施工期对陆生动物的影响

工程在施工期对陆生野生动物的影响主要表现在以下几个方面：①施工占地对野生动物生境的占用；②施工造成的水污染、施工扬尘等对野生动物生境的影响；③施工噪声及人为活动对野生动物造成的干扰。

#### 4.5.1.1对两栖类的影响

工程施工期对两栖类的影响主要是工程占地、水污染、施工活动及人为活动造成的。

工程施工期间，占地将直接造成两栖动物栖息地的损失，导致其生境范围有所缩小。本项目永久占地主要为水域占地，临时占地为施工场地、土料场等占用。根据统计结果，拟永久占地区主要为水域，临时占地区主要为耕地、林地、灌草地、建设用地及水域。根据现场调查，评价区两栖类主要是栖息于水域及附近灌草丛中的物种，以陆栖型和静水型两栖类为主。工程施工占用的水域及草地面积，会对两栖类生存空间形成挤压，受工程影响较大的主要有在静水或缓流中觅食的黑斑侧褶蛙、湖北侧褶蛙和虎纹蛙等，栖息在离水源较近的陆地上的中华蟾蜍、饰纹姬蛙、泽陆蛙等。

由于两栖动物具有一定的迁移能力，且单一工程涉及的范围较小，占地区外分布有大量的灌丛及草丛等适宜生境，为避开不利影响，它们一般会向附近适宜生境中迁移。

同时，随着水土保持措施及相关环保措施的实施，占地区的生态环境会得到一定的恢复，占地区会形成新的适宜生境。因此，工程建设对两栖动物的影响主要是导致其远离施工区，向施工区外围地带迁移，其在施工区及外围地带的分布及种群数量将发生变化，但不改变其区系组成，更不会造成物种消失，因此工程对其影响有限。

两栖类动物对水环境的依赖性较强，施工期的废水排放、材料运输过程的污染以及可能发生的施工机械维修及工作时油污跑冒滴漏产生的含油污水等将带来局部的生境污染，将影响两栖动物的生存。所有的两栖动物繁殖期间都不能离开水，水的污染将降低两栖动物的繁殖成功率，最终降低两栖动物的种群密度。施工过程中废水、污水等的排放是暂时的，工程结束后水体的自净作用也能使水体恢复原有清洁度，使这种影响逐步消失，且施工期间在采取相应的污水处理等措施的前提下，水环境污染对两栖类动物的影响可进一步减小。

另外施工期间，施工人员增加，人类活动对两栖类的影响主要是人为捕杀，如沼水蛙、黑斑侧褶蛙等，施工期间需加强施工管理，进行野生动物保护宣传工作。

总体来说，两栖动物长期以来多是生活在临时性水域，对于人为活动干扰有一定的适应能力。在工程建设中，它们会进行相应的迁移、躲避，因此，工程建设对它们造成的影响总体有限。

#### 4.5.1.2对爬行类的影响

爬行类动物对水也有一定依赖性，但其体表被鳞的生理特点决定了其对水的依赖性不如两栖类明显，其生存方式及生活环境也较两栖类更为多样，如灌丛、林地、农田等。

工程施工对工程影响区域的爬行动物的影响主要有：施工占地占用其生境；施工产生的废水及生活污水可能会对其生境造成污染；生活垃圾对其觅食的影响；人类活动对其正常栖息、繁殖的干扰。

评价区中爬行类种类最多的是林栖傍水型，包括赤链蛇、虎斑颈槽蛇、赤链蛇、银环蛇、乌梢蛇等，施工过程中开挖会影响其生存和繁殖。由于工程影响区域附近相似生境较多，爬行类可以顺利迁移，且施工结束后临时占地区植被得以恢复，其可重新回到原来的栖息地生活。

由于爬行类对水也有一定依赖性，近水工程施工过程中产生的施工废水、生活污水等也可能会对其生境产生一定影响，施工过程需加强施工“三废”处置，保护工程段水域和湿地生态系统，施工结束后，由于水体的自净能力使水环境逐渐恢复，不利影响将逐渐减缓。

对于一些经济价值较高的爬行动物种类可能会遭到人为捕杀，如中华鳖、乌梢蛇等，施工期间要加强施工人员的宣传教育，提高其保护意识，避免施工人员对其造成伤害。

总体而言，评价区爬行动物种类分布广、适应能力较强，工程施工会使其转移到周围相似生境中，不会导致其物种消失，工程施工对其影响较小。

#### 4.5.1.3对鸟类的影响

鸟类善于飞翔，行动灵敏，其迁移能力强，生活类型及生活环境也多种多样。工程施工期对鸟类的影响主要有：施工噪声、震动对其的驱赶，扬尘、生活垃圾、施工废水及生活污水对其生境的污染，人类活动的干扰，工程占地对生境占用等。

施工期间，工程占用草地、耕地和林地等将破坏喜栖于其中的鸟类生境，受影响的种类主要为常见的鸣禽和陆禽，生境的破坏将使这些鸟类活动和觅食的范围减小。但由于工程永久占地面积（50hm2）占评价区总面积（476.357hm2）的比例很小（0.10%），工程主要占地类型为水域、湿地及灌草地，林地占用面积相对较少，其中林地主要为河流沿岸的防护林地，评价区及周边适宜生境分布较多，施工期间这些鸟类可以很容易在附近区域找到替代生境，因此本工程建设不会导致其栖息地完全破坏，也不会造成它们种群数量明显减少或消失，且临时占地区在施工结束后植被逐渐恢复，故施工期评价区内鸟类不会受到明显影响。

鸟类对噪声和震动反应较为敏感，施工噪声会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的趋避作用。施工期间噪声源主要为挖掘机、推土机和混凝土搅拌机等机械噪声，受噪声和震动影响，施工场地附近栖息的鸟类迁移到影响范围以外生活。但由于鸟类的活动范围很大，且具有较强的迁移能力，在遇到威胁或者不利环境的时候，它们能够迅速躲避并在评价区及周围找到适宜生境，并且工程区域附近多为农田等生境，本身具有一定干扰，在此生活的鸟类多为抗干扰能力强的常见种。因此，在做好科学合理的施工进度安排，采取适当的保护措施的前提下，噪声对鸟类的影响有限。

施工期间施工人员进驻工程区域，使得工程区域人为活动增加，将对鸟类正常栖息觅食等活动造成一定的干扰，使其向远离工程区域的环境迁移。根据现场调查，工程区域周边多为农田、池塘、居民区等，人为活动较频繁，原有人为干扰较大，分布的鸟类多为抗干扰能力强、喜与人类伴居的常见种类，如麻雀、喜鹊、棕背伯劳、八哥、白鹭等，且评价区内除施工区外鸟类适宜生境较多，施工期间鸟类可迁移至附近相似生境生活，因此人为活动对鸟类的影响不大。

另外，鸟类中部分种类经济价值较高，如环颈雉、山斑鸠、珠颈斑鸠等，可能会遭到施工人员的捕杀，因此，在施工期间要做好对施工人员的野生动物保护的宣传教育。

施工产生的污水、废水等会对水质产生一定污染，由此对鸟类中的湿地鸟类如游禽和涉禽的栖息环境产生影响，如小天鹅、豆雁、小䴙䴘、白鹭、中白鹭、大白鹭、黑水鸡、凤头麦鸡等，另外傍水型鸟类如普通翠鸟、白胸翡翠、白鹡鸰、斑鱼狗等对水也有一定依赖性，多在水边生活，水质的污染也会对其觅食等产生影响。当施工结束后，水体的自净作用能够使水体的清洁度基本恢复，当水体环境恢复到稳定水平后，对鸟类的这种影响即会逐渐消失。

砂石料加工系统和混凝土搅拌系统产生的粉尘，运输车辆在运输过程中产生的扬尘、汽车尾气，水泥等粉料运输产生的粉尘，土石方开挖产生的粉尘等会对工程影响区造成一定的污染，从而对鸟类生境造成一定影响，施工期间可采取相应洒水抑尘措施来减小这种影响。

总体而言，评价区鸟类种类多为适应性强的常见种，分布范围广，工程施工对其影响较小。

#### 4.5.1.4对兽类的影响

评价区内分布的兽类主要为半地下生活型的种类，施工对其的影响主要表现在工程占地、噪声、人为活动等方面。

工程施工期间土方开挖、挖塘等占地会占用部分兽类的栖息地，造成兽类的逃逸，使其向远离工程区周围扩散，导致工程区域兽类种群数量减少，如华南兔、东北刺猬、黄鼬等。由于本工程利用原有鱼塘进行升级改造，施工范围较小，且评价区内分布有大量农田、灌草地等相似生境，受工程占地影响的种类可较容易找到替代生境，待施工结束后，随着临时占地区植被恢复措施的落实，原本生活于临时占地区的兽类又可回到原来区域生活，因此工程临时占地对兽类动物的影响较小。

施工期间施工人员进驻工程区域，会吸引一些伴人类生活的鼠类到来，使得种群密度小幅度增加。因此施工期间，应加强施工区卫生防疫，避免自然疫源性疫病的可能发生。

工程施工影响区分布的兽类多为常见的小型种类，其活动范围大，受干扰能力强，只要加强施工管理，严格控制施工人员活动范围，将可有效避免施工对其造成的不利影响。

### 4.5.2运行期对陆生动物的影响

工程在运行期对陆生野生动物的影响分不利影响和有利影响。

不利影响主要为工程的永久占地使得动物生境发生永久改变，如堤岸的固化、挖塘等使得部分滩涂、草地永久消失，从而使得生活于这类生境的野生动物的活动范围缩小，使其不得不向其他区域迁移以寻找替代生境生活。改变后的生境如固化后的堤岸等，一些傍水型鸟类如白鹡鸰、普通翠鸟、红尾水鸲等可以在其中继续生活，综合来看由于生境发生变化，在其中分布的野生动物，其分布格局也将发生变化。但由于工程建设造成的生境改变的面积不大，因此这种影响不大。

另一方面，工程建成后，有利于稳定岸坡和滩地，维护现有河势，提高河段的行洪、防洪能力，对减少岸坡塌陷、淹没导致的生物量损失作用显著。岸坡稳定可减少洪涝灾害和水土流失，对动物生境的稳定起到良好的生态效应，对改善河段生态环境、维护区域生态多样性、区域生态平衡具有积极意义。另外，结合水土保持措施，将恢复临时占地区的植被，栖息于原生境内的两栖动物、爬行动物、鸟类和兽类等将逐渐迁移回来。

此外，随着鱼塘外植物的生长发育以及正向演替，动物生境趋于稳定，分布的动物类群趋于稳定。且评价区大多数的陆生动物长期与人类活动相适应，环境变化对其影响不大。

### 4.5.3对重点保护野生动物的影响

#### 4.5.3.1对国家级重点保护野生动物的影响

评价区内有国家一级保护动物1种：即白鹤；有国家二级保护动物7种，包括灰鹤、小天鹅、鸿雁、白琵鹭、白额雁、小白额雁和画眉。

评价区分布的国家一级保护动物主要活动于湖南东洞庭湖自然保护区的核心区内，工程的实施对其主要影响是施工噪声可能会干扰其正常的栖息。由于工程施工区距离其栖息地较远，且位于保护区段工程量较少，施工周期短，工程的实施对其较为有限。

虎纹蛙等主要栖息于评价区的稻田、池塘、沼泽地等有水的地方，工程建设对其主要影响是施工占地会占地其部分生境，施工造成的水污染、施工扬尘等对其生境的影响以及施工噪声及人为活动对其造成的干扰。

国家级重点保护的鸟类中，以猛禽居多（隼形目和鹰形目的鸟类），有6种，其活动范围都很大，而且飞翔能力很强，种群数量又比较少，所以工程建设对它们的不利影响甚微。

国家级重点保护鸟类中湿地鸟类有4种，包括鸿雁、小天鹅、灰鹤和白琵鹭，它们主要栖息于东洞庭湖保护区的湖面及滩涂水域，工程对这些重点保护鸟类的影响主要是施工噪声会对其产生一定的趋避作用，由于它们有很强的迁移能力，保护区内水域滩涂生境众多，在遇到威胁或者不利环境的时候，它们能很好的转移至适宜生境。

#### 4.5.3.2对湖南省重点保护野生动物的影响

评价区内分布的有湖南省重点保护野生动物 91种：其中两栖类10种，爬行类13种，鸟类62种，兽类6种。包括中华蟾蜍、黑斑侧褶蛙、乌梢蛇、白鹭、环颈雉、豆雁、灰雁、赤麻鸭、绿头鸭、珠颈斑鸠、大杜鹃、东北刺猬、黄鼬和华南兔等。

其中黑斑侧褶蛙、小䴙䴘、白鹭、池鹭等主要分布于水塘、沿江滩地、水田等湿地生境，这些重点保护动物对水均具有一定依赖性，施工过程中产生的“三废”等会对评价区内湿地生境产生影响，对这些生活在湿地生境的重点保护动物的生存和繁殖造成影响，因此施工过程中应加强“三废”等的处理，另外施工扰动也会对其造成驱赶，但评价区分布有大面积适宜生境，施工期间可迁移至相似生境生活。乌梢蛇等主要分布与离水源不远的林缘耕地或者林缘，工程施工对其主要是占地及人为捕杀的影响，工程永久及临时占地会占用其生境，施工人员可能捕杀具有经济价值的种类，由于工程区域还有大量相似生境，施工期间可进行迁移，且在加强施工人员管理的前提下，工程对其影响较小。

其他种类如珠颈斑鸠、家燕、黑卷尾、黄鼬等为评价区内常见种，抗干扰能力强，且工程永久及临时占地占评价区面积比例很小，工程采用分段施工方式，施工时间短，因此工程建设产生的干扰、施工占地等对其影响较小。

### 4.5.4对越冬水鸟的影响

洞庭湖越冬水鸟具有物种种类多、种群数量大、珍稀濒危程度高的特点。因洞庭湖在迁徙水鸟保护方面的重要意义，为保护洞庭湖越冬水鸟及其栖息地，在洞庭湖区域内一共建立了4个不同级别的自然保护区：东洞庭湖国家级自然保护区、西洞庭湖国家级自然保护区、南洞庭湖省级自然保护区和横岭湖省级自然保护区。因其在全球候鸟保护方面，特别是东亚—澳大利西亚迁飞路线上越冬候鸟栖息地保护方面的重要意义，东洞庭湖国家级自然保护区、西洞庭湖国家级自然保护区、南洞庭湖省级自然保护区被指定为国际重要湿地。不同类群水鸟具有不同的栖息地需求和选择，雁类主要栖息于草洲区域，鸭类偏好开阔水域、浅水沼泽，鸻鹬类主要在泥滩区域活动。

本工程涉及湖南东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湖泊国际重要湿地。工程占用情况如下表：

表4.5-1   工程与敏感区位置关系

| 工程 | 敏感区 | 占用情况 | 受影响类群 | 现场调查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区 | 位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内 | 洲滩植食性雁类和和鸻鹬类 | 占地区未见植食性雁类和鸻鹬类，偶见白鹭、凤头麦鸡活动 |
|  | 东洞庭湖湖泊国际重要湿地 | 项目位于东洞庭湖国际重要湿地内 | 鸻鹬类 | 偶见1~2只白腰草鹬在水岸边活动 |

由上表可知，本工程施工对越冬水鸟的影响主要类群为鹭科的白鹭和鹬科的白腰草鹬等水鸟，工程占地区活动的越冬水鸟较少，对于洞庭湖主要越冬类群鸭科鸟类的主要影响为施工期施工活动产生的噪音和人为活动对其造成的惊吓，总体上而言，项目对洞庭湖越冬水鸟影响较小。

## 4.6对水生生物的影响

### 4.6.1施工期对水生生物的影响

#### 4.6.1.1对水生生物生境的影响

本项目为原址改建，没有新挖鱼塘，工程建设期间产生的噪声、悬浮物等会对附近水域造成扰动，对水生生物栖息环境造成一定干扰。

工程实施工程中清淤开挖、土料填筑堆积和运输、围堤拆除等施工活动产生废弃土石料，遇降雨引起水土流失，造成近岸水域悬浮物浓度增高。所以施工弃土应及时妥善处理。由于工程施工均在枯水期，降水水量较小，因此影响相对不大。

#### 4.6.1.2对水生生物的影响

工程枯水期分段施工，施工期间，施工营地生活污水和施工废水总量较小，如不经过处理直接排入施工所在鱼塘，可能对局部水域浮游生物、底栖动物产生不利影响，处理后达标排放影响较小。

施工时清淤会扰动水体，使水中悬浮物含量增加，透明度下降，将阻碍浮游植物和水生维管束植物的光合作用，从而降低水体初级生产力，使浮游植物生物量下降，浮游植物生物量的减少，会使以浮游植物为饵料的浮游动物在单位水体中拥有的生物量也相应地减少，还会进一步影响到其它生物的数量。

悬浮物还会粘附在水生生物体表，干扰其正常的生理功能，使其运动、摄食等活动受到影响；滤食性水生生物会吞食适当粒径的悬浮颗粒，造成内部消化系统紊乱。严重时会造成死亡，从而使局部水域内水生生物数量减少，水中悬浮物含量增加，会对水生生物的生存和繁殖产生抑制作用。但是这种施工引起的环境影响是局部的，且这种不良影响是暂时的，施工作用结束后，这种影响也将随之消失。

水下施工过程中，会较大程度的破坏底栖动物和水生维管束植物的生存场所，导致底栖动物和水生维管束植物的种类和数量下降，除少数活动能力强的底栖生物逃往它处外，大部分底栖动物和水生维管束植物将被掩埋、覆盖。护坡将造成砼护坡区水生维管束植物消失，这些水生植物是部分产粘性鱼卵鱼类的产卵基质，水生植物的破坏对部分鱼类的繁殖有影响。

总体上而言，工程施工对浮游生物和底栖动物的影响主要来自于局部水塘水域的悬浮物浓度增加，以及围堰内基坑导致底栖动物数量与生物量减少。同时，水塘的流速与水量也会因为临时围堰修筑发生变化，随着流速的改变，水体与空气间的交换速率也将同步发生变化，浮游植物的种类组成和数量组成也会因此改变。但工程施工对浮游植物和水体透明度造成的影响是暂时的、局部的、可逆的，随着工程施工的结束，影响随即消除。而随着施工围堰拆除，河流形态和水文动力条件恢复，其对浮游植物的影响也会随之消失。

#### 4.6.1.3对鱼类资源的影响

工程清基土方、吊装、土方填筑和边坡加固等用到的机械产生的噪声和振动，将对鱼类在工程影响河段的分布及部分鱼类洄游产生一定的干扰。施工时将会对工程附近30~45m范围内的鱼类有一定的影响，在此区域的鱼将会迁移到其它水域，但是不会对鱼类造成暂时性阈移或永久性阈移。

鱼塘改造临水坡围堰导流外排水会产生悬浮物，悬浮物扩散将影响水体透明度和初级生产力，并使鱼类产生回避，影响鱼类洄游，成年鱼类的活动能力较强，在悬浮物影响范围内成鱼可以回避，施工作业对其的影响更多表现为“驱散效应”，但是会对鱼卵、仔稚鱼和幼鱼造成伤害，主要表现为影响胚胎发育、堵塞鱼类的腮部造成窒息死亡。

施工工程中会影响水质及浮游生物、底栖动物以及水生维管束植物的数量，从而改变了部分鱼类局部生境，进而对鱼类繁殖、觅食和栖息造成影响，但这种影响是暂时的，会随着施工结束而逐渐消失，对评价范围内的鱼类影响总体较小，且较为有限。

鱼塘改造加固施工均在枯水期鱼类越冬期进行、岸上施工，对主要鱼类繁殖的影响较小；鱼类冬季一般在深水区越冬，鱼塘改造临水坡施工在枯水期鱼类越冬期，不涉及对鱼类繁殖的影响，越冬期鱼类一般在深潭越冬，施工对鱼类越冬的影响较小。施工一般在枯水期，但选择在水位较高时段进行，若施工时段为3月下旬~4月，该时段项目所在区域鱼类已进入繁殖期，此时抛石施工将对鱼类繁殖行为和鱼卵附着基质产生一定影响，因此，鱼塘施工应在3月下旬之前结束，减小对鱼类繁殖的影响。

#### 4.6.1.4对重要物种的影响

根据现场调查，在评价区现场的渔获物中未发现国家重点保护水生生物、湖南省级重点保护种类、国家级重点保护和中国生物多样性红色了所列极危、濒危和易危鱼类。

#### 4.6.1.5对鱼类“三场”的影响

（1）对产卵场的影响

项目评价区不涉及鱼类产卵场，距离东洞庭湖主要经济鱼类粘性产卵场约10.2km、距离东洞庭湖主要经济鱼类浮性产卵场12.4km。工程施工点与产卵场隔湖相望或位于工程下游10km以上，工程施工不会破坏这些鱼类产卵场基质生境。工程一般在枯水期施工，避开了鱼类主要繁殖期，对鱼类繁殖行为造成影响的可能性较小。

（2）对鱼类索饵场的影响

项目评价内不涉及鱼类产卵场，鱼类索饵场分布在产卵场附近。评价区的施工期为枯水期，鱼类多集中于越冬场，施工不会直接破坏索饵场生境，产生的噪声和悬浮物经过长距离传播和扩散逐渐衰减，对鱼类索饵行为和索饵场影响有限。零星分布的索饵场可能会遭到破坏，但是生境不特殊，且有其它的索饵场，仍能满足子稚鱼的索饵需求，施工结束后，生境会缓慢恢复。

（3）对鱼类越冬场的影响

工程不直接涉及鱼类越冬场，对鱼类越冬的影响不大。

### 4.6.2运营期对水生生物的影响

本项目没有新建的建筑物，涉及的建筑物工程均为原址改建或加固，不会对江湖连通性造成新的阻隔。本项目评价区周边除洞庭湖外较大的湖泊有采桑湖，采桑湖与周边水系相连，其中本工程位于采桑湖与洞庭湖之间，本工程仅对现状鱼塘进行改建，现有建构筑物进行加固，工程实施后，其运行不改变现状水塘用途，不改变水流去向，不增加径流量，也不增加污染物排放，工程运行水生态影响整体较小。水体流动性增强，水生生境的连通功能将增加，对鱼类的迁移和种质资源的交流将产生有利影响。

## 4.7评价区生态完整性变化

### 4.7.1工程影响区生物量的变化

评价区内各植被类型损失的生物量见表4.7-1。永久征地将完全损毁原有的植被类型，植被生物量将发生变化，生物量总损失为60t，占评价区总生物量（3910.62t）的1.53%，损失较小。植被类型损失的生物量主要为水域，随工程施工的结束，工程永久征地区的植被由人工基底性质的建设用地所取代，造成植被生物量的降低；而临时征地区的植被生物量在一定程度上可以自然恢复，同时在采取一定的人工抚育措施如通过栽植乔木、铺草皮/撒播草籽等恢复方式，实施后能够得以恢复。

表4.7-1   永久占地损失生物量一览表

| 植被类型 | 面积变化（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 生物量变化值（t） | 占总生物量比列（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针叶林 | - | - | - | - |
| 阔叶林 | - | - | - | - |
| 灌丛及灌草丛 | - | - | - | - |
| 农业植被 | - | - | - | - |
| 水域 | -50 | 1.2 | -60 | -1.53 |
| 合计 | -50 | 1.2 | -60 | -1.53 |

注：未包括占用建设用地及其他用地面积。

### 4.7.2景观生态体系质量综合评价

#### 4.7.2.1恢复稳定性分析

工程建成后，各种土地类型发生变化，村落拼块类型的面积减少，林地、灌草地、湿地增加，施工结束后各种植被类型的面积和比例与现状基本相当，模地依然是耕地，生态系统依然保持稳定。工程建设造成评价范围生态系统生物量减少，工程建成后水域减少将使评价范围的生物量减少60t，仅减少1.53%，减小幅度未超过评价区生态系统的的生态承载力。因此，工程引起的干扰是可以承受的，生态系统的稳定性的改变很小。

工程建设所造成的区域土地利用格局的变化，将对区域自然体系的空间结构影响很小，通过工程涉及区域自然生态体系的自我调节，工程运行一段时期后，工程影响区自然体系的性质和功能将得到恢复。

#### 4.7.2.2阻抗稳定性分析

自然系统的阻抗稳定性是由系统中生物组分异质性的高低决定的。异质性是指一个区域里（景观或生态系统）对一个种或更高级的生物组织的存在起决定作用的资源（或某种性质）在空间或时间上的变异程度（或强度）。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动物物种和植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。

另一方面，异质化程度高的自然系统，当某一斑块形成干扰源时，相邻的异质性组分就成为了干扰的阻断，从而达到增强生态体系抗御内外干扰的作用，有利于体系生态稳定性的提高。

评价区内主要为水域和湿地，工程建成和运行后，评价区内土地利用格局发生变化，水域面积相应减少，林地、草地、湿地面积增加。对区域自然体系生态完整性的影响由工程施工及其活动引起，工程实施后，林地、草地、湿地增加，其他地类则相应减少。在工程实施后，评价区内的绿地面积增加，区域自然生态体系生产能力和稳定状况发生改变，对本区域生态完整性具有一定有利影响，但整个评价区内绿地面积增加的比例很小，对评价区整个生态系统内的生物组分有利较小，因此系统内的阻抗稳定性变化有限。

#### 4.7.2.3景观生态体系质量综合评价

1、对景观/生态系统类型及其特有程度等影响

影响评价区景观/生态系统主要以森林景观、草地景观、耕地景观、水域湿地景观、村镇景观等为主，类型较为简单，植物均为当地常见物种，主要为阔叶林、针叶林等人工植被及常见灌草，植被景观在自然保护区内分布较为普遍，非特有生态景观。因此，项目建设对保护区景观/生态系统类型及其特有程度影响为中低度影响。

2、对景观类型/面积变化的影响

本项目主要对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，取代散户不规范养殖，养殖尾水采用吸污泵+尾水塔+人工湿地处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）表一一级标准限值要求后回用，其目的为治理改善区域水生态环境，持续发挥水生态环境保护修复作用。评价区内景观类型以水域湿地景观和耕地景观为主，面积分别为213.265公顷、121.852公顷，占评价区总面积的44.77%、25.58%。项目工程区主要为养殖鱼塘，景观多样性指数相对较低，工程实施期间，临时开挖地表、清理杂灌杂草杂物、建设护坡等工程会使得周边景观面积减少。根据工程建设实施，临时开挖地表恢复原状、岸坡修复及净水植物补植、边坡清理、沉水植物种植和沟渠岸线植物改造等工程的实施，将大幅提高片区自然景观的丰富度和质量，对区域内的自然景观的提升是起着积极促进作用的。

3、对景观类型/斑块数量的影响

景观结构的基本组成要素包括斑块、廊道和基质，它们的时空配置形成的镶嵌格局即为景观结构。项目施工期由于施工机械进场、材料临时堆积将改变影响评价区局部景观斑块的数量、形状以及对镶嵌结构造成一定的影响，但项目本身对原有散户鱼塘进行升级改造，建设池塘工程化循环水养殖场，取代散户不规范养殖，通过工程的建设，区域内景观类型/斑块数量将明显提升，且生态功能更优，整体而言，本项目的实施对景观类型/斑块数量的影响是积极正面的。

4、对景观美学价值的影响

本工程位于自然保护区的实验区，在工程施工期间，因需开展植被清理、材料堆放、地表开挖等工作，一定程度上会对区域内的自然性和美学造成负面影响，如施工期间会对部分施工区进行暂时工程围蔽、施工过程中造成水体浑浊、植被清理后地表裸露、生态护岸植被尚未恢复期间景观效果不明显等。但随着工程的实施完成并投入使用后，这些影响将随之消除，施工区域将恢复植被覆盖，流域水质明显改善，湿地及周边景观的观赏性较之前更优，对美学、经济和文化价值具有明显的促进作用。

5、对土壤侵蚀及地质灾害的影响

本项目在施工过程中，具体影响有：施工开挖后堆土裸露遇到雨水天气容易造成水土流失，流入周边水土容易造成水体浑浊；岸坡加固建设中需对现有边坡植被进行清理作业，表层的土松散裸露，在植被恢复之前抗蚀能力减弱。还需对周边现有杂树杂灌杂草进行清理，表层土松散裸露，在植被恢复之前抗蚀能力减弱，在雨水、水流冲刷以及风蚀作用下易产生水土流失。综合评价，项目建设总工期预计12个月，且工程有制定水土保持方案，临时堆土会及时进行清运和遮盖，在落实水土保持措施、做好详细前期地质勘探的情况下，能有效消减水土流失及地质灾害负面影响、同时，项目建设区域地势较平坦，坡度较小，导致发生土壤侵蚀和地质灾害的可能性较小。工程施工完成后，植被逐步恢复，抗冲刷力更强，相较建设前更不易造成水土流失和地质灾害。

6、对自然植被覆盖度的影响

项目建设施工期将对地表原有自然植被进行清理，短期内会造成自然植被覆盖度的降低。经现地调查，工程清表作业区域的自然植被主要以加杨、桑、构树、狗牙根、毛轴莎草、酸模叶蓼、萎蒿、芦苇、凤眼莲、空心莲子草等为主，在保护区内及周边区域均较为常见，且影响自然植被覆盖的施工区域仅限于工程地表开挖区域。项目实施将会合理配置、种植适宜植物、清理外来物种凤眼莲、空心莲子草等外来物种，流域水质的改善将更有利于自然植物生长和植被恢复，物种更为丰富，自然植被覆盖度对比之前将更高，其影响是正面且可持续的。

## 4.8对生态敏感区的影响分析

据核实，项目共涉及2个敏感区，分别为湖南东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖国际重要湿地。

### 4.8.1对自然保护区的影响分析

东洞庭湖自然保护区保护对象主要为黑鹳、白鹤等珍稀濒危野生动物以及越冬候鸟栖息地，保护区的鸟类在每年的冬季数量较多，多数是到南方越冬途经这里的冬候鸟，鸟类集中分布在保护区的核心区活动觅食肥育，随着湖水的不断萎退，鸟类也随之向湖心地带迁移，在其它区域虽也有零星鸟类分布，项目距离鸟类集中分布的核心区400m以上，鸟类在项目附近等人类活动频繁地带出现的现象较少。

据核实，项目均位于保护区实验区，实验区内永久用地50hm2、临时用地1.30hm2。

#### 4.8.1.1对生物多样性的影响

工程建设将占用采桑湖渔场一荷三虾养殖基地，破坏现有鱼塘内动植物生存环境，导致工程区内生物多样性丰富度降低。据调查，工程区植被主要以狗尾草、牛筋草、大狼杷草、狗牙根、三裂叶薯、莠狗尾草、黄花蒿、钻叶紫菀、翅果菊、葎草等草本植物为主；动物多为雀形目鸟类及喜与人类混居的种类，其生境广泛，适应性强。工程建设不涉及新征占用地，区域内生物多样性均为常见物种，在东洞庭湖自然保护区分布广泛，因此工程施工对生物多样性影响较小。

#### 4.8.1.2对主要保护对象的影响

据实地调查，评价区以水域和人工杨树林及洲滩为主，工程区段不是保护区重要保护对象分布区，不是珍稀、保护野生动物的停歇、繁殖、觅食栖息地。施工不会使保护区内的主要保护对象种群数量发生大的变化，对动物的分布格局和物种丰富度影响较小。

#### 4.8.1.3对保护区结构及功能的影响

本工程建设对保护区结构及功能的影响是由工程占地引起的，工程在原有鱼塘上进行升级改造，不额外占用保护区面积，因此工程对保护区结构及功能影响较小。

本工程是内陆养殖（0412），施工期的车辆运输、人员等对主要保护目标的栖息、觅食、停歇等行为有一定的影响，但影响较小；运行期养殖废水进吸污泵+尾水塔+人工湿地处理后满足《渔业水质标准》（GB11607-89）表一一级标准限值要求后回用；恶臭经喷洒除臭剂、周围植被吸收；设备噪声经隔声、减振、绿化带消减等；固废资源化处置。对主要保护目标的栖息、觅食、停歇等行为有一定的影响，但影响较小；工程实施后建设部分人工湿地，对现有鱼塘水质增加自净能力，总体而言工程施工和营运对湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要保护目标影响较小。

### 4.8.3对重要湿地的影响分析

项目涉及东洞庭湖国际重要湿地。

根据施工进度安排，本工程施工安排在枯水期内完成，施工对保护对象的影响主要是机械噪声干扰，以及施工人员的非法捕猎现象。工程施工主要在枯水期的秋季、冬季，正是迁徙性候鸟类活动最频繁的季节，施工过程中的机械噪声、人为活动对鸟类的活动会产生一定的干扰。另外因施工临时占地使鸟类活动的固有场所受到限制，食物来源受到影响。由于鸟类形成了识别习惯，有可能直接进入临时施工场所活动，被捕杀或惊吓的机率大大增加。结合施工布置，施工活动对保护对象的影响为反铲和推土机产生的噪声，会对在鱼塘附近活动栖息的零星鸟类造成惊扰。原有道路的交通影响和人类活动影响，鸟类较少到这里活动，评价区农耕地、洲滩与防护林，成为鸟类的栖息地。因此，工程施工时在洲滩附近活动的鸟类若受到影响，会被动迁移至同类生境，工程施工对其影响有限。但原有公路车辆噪声对鸟类的影响已经存在，工程建设只是在短时间内加重了这种影响，随着施工结束，增加的影响会随之消失。

## 4.9对生态保护红线的影响

工程涉及湖南省生态保护红线主要为洞庭湖区生物多样性维护、洪水调蓄生态保护红线，该红线区主导生态功能为洪水调蓄、生物多样性保护。

保护重点是：以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的恢复与管理；平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力。工程建设对生态红线的影响主要有以下几点：

（1）施工占地：工程占地将导致区域内生态环境遭到破坏，对区域内动植物资源产生驱赶及破坏，会造成区域内生物多样性下降。

（2）施工活动：施工期临时道路、路面硬化等施工活动，将造成土壤裸露，使得区域内湿地动物栖息地、觅食地减少；施工活动产生的弃渣、扬尘、废气、生活垃圾等带来的污染，会直接或间接影响附近植物生境及动物的栖息环境。鱼塘清淤、开挖施工会造成区域内水生维管束植物消失，会造成水生植被的减少，同时这些水生植物是部分产粘性鱼卵鱼类的产卵基质，水生植物的破坏对部分鱼类的繁殖有影响。

工程建设之后将提高水体质量、增加鱼塘的蓄洪能力，对生态红线有一定保护作用，因此施工建设对生态保护红线影响较小。

（3）人为干扰：施工过程中，如管理不善，人为活动及机械作业等可能会对红线内生境造成破坏。但人为干扰的影响可通过加强宣传教育活动，加强施工监理工作等措施进行缓解，在相关措施得到落实后，人为干扰对生态红线的影响较小。

5生态保护与恢复措施

## 5.1生态系统的保护措施

### 5.1.1森林生态系统的保护措施

工程对森林生态系统的影响主要为工程永久和临时占地、施工产生的扬尘、施工人员活动等对植被的破坏，从而间接影响在森林生态系统中活动的动物种类。因此针对这些影响，建议采取以下措施对森林生态系统进行保护：

- 优化工程布置，施工占地区尽量避免占用评价区自然体系森林生态系统区域，临时施工占地要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对林地的占用。

- 施工前划定施工活动范围，严禁越界施工，避免对占地区外森林生态系统产生不利影响。

（3）预防森林火灾，施工期应加强森林防护，如在施工区、临时施工生产生活区及周围林地附近竖立防火警示牌，划出可生火范围、巡回检查、做好消防队伍及设施的建设工作等，以预防和杜绝森林火灾发生。

（4）适时开展生态恢复工作，施工结束后应及时修复损毁的林地，对破坏的植被进行恢复，修复中应注重遵循自然规律，尊重自然选择，尽可能采用乡土植物，修复生态系统，加快恢复沿线林缘景观。

### 5.1.2草地生态系统的保护措施

工程对草地生态系统的影响主要为工程占地导致草本生物损失，因此应：

（1）严格划定施工范围，草地生态系统严禁越界施工。

（2）适时开展生态恢复及水土保持工作，施工结束后应及时对占地区进行植被恢复，避免水土流失等对其影响。

### 5.1.3湿地生态系统的保护措施

工程对湿地生态系统的影响主要为施工对河滩地、池塘动植物的影响、湿地水质产生污染的影响。因此针对这些影响，建议采取以下措施对湿地生态系统进行保护：

（1）在临近水域的位置设置生态保护警示牌，警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工，禁止捕杀湿地动物的行为，尽量减少对水域沿岸造成的植被损失和对湿地动物的伤害。

（2）加强施工生产生活区等的防护，避免施工材料随意堆放，施工废水和施工人员生活污水直接排入水体中。

（3）机械和车辆冲洗应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理，减少产生的废水对评价区内湿地的影响。

（4）做好施工废水、固废、建筑垃圾的收集工作，对建筑材料等应铺盖防尘网做好防水、防风等工作，对施工区定期洒水抑尘。

（5）做好水土流失的防护，避免对湿地的破坏，减少因水土流失而对水体产生的污染。

### 5.1.4农田生态系统的保护措施

工程对农业生态系统的影响主要为工程占地导致农作物损失，从而减少农作物产量。

因此针对这些影响，建议采取以下措施对农业生态系统进行保护：

（1）优化工程布置，尽量减少工程对耕地的占用。

（2）对临时占用的耕地应分层开挖、分层取土并进行分层回填，施工结束后，要采取土壤恢复措施，如种植绿肥作物等增强土壤肥力，保证土地复垦和植被恢复的有效性；

（3）工程施工时间尽量避免农作物收获时间，如在农作物收割之后开始施工，可减少经济损失，且在工程完后应尽快进行土地平整及复耕工作；

（4）对施工运输车辆采取遮挡措施，尽量避免粉末类材料等对农业土壤和灌溉水体的影响；

（5）在农田周围施工时，尽量减少施工人员的活动、机械的碾压等对农作物的影响及对农田土质的影响。

### 5.1.5城镇生态系统的保护措施

（1）加强对环境保护和生物多样性保护的宣传教育，特别是有关法规等。

（2）在施工过程中，可以通过施工围墙，将施工现场隔离在居民视觉之外，减少对城镇景观的影响。

（3）优化施工方案，降低施工机械产生的噪声对周围居民的影响。

（4）运输工程材料的车辆采用洒水、加盖篷布等方式来抑制扬尘的产生。

## 5.2陆生植物的保护措施

### 5.2.1生态影响的避免和消减措施

- 施工区优化工程布置，尽量避免占用区域林地、基本农田、湿地、灌草地等，应尽量选择荒地、未利用地，减少对沿线自然生态和植被的破坏。避免新增区域对植被的占用，造成植被生产力的损失。降低因地表植被损失而造成水土流失的影响。

- 优化施工时间，在施工时间上应尽量选在枯水期进行，此时植物上部分枯萎，种子传播已经完成，地上部分枯萎，地下部分进入休眠期，湿地植物多处于滞育期，生长发育变缓，植物抗逆性较强，在该时期施工有利于后期湿地植物及湿地植被的恢复。

此外，对于占用农田的工程，建议在农作物收获后施工。

（3）加强林地保护，减少林地的占用和破坏。评价区内沿河工程有较多人工种植的防护林，其中加杨林最为常见。施工时应注意对林地的保护，减少对林地的占用和破坏。

（4）设置警示牌，划定施工活动范围，加强施工监理工作。确保施工人员在征地范围内活动，从而减轻人为活动对周围植物及植被的占用与压踏。施工期间，在各主要施工区、生态敏感区及植被较好的的地段设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失。

（5）在施工区及生产生活区布置污水处理系统，避免因废水的随意排放从而导致土壤理化性质改变，改变植物生长发育环境，进而影响其正常生命活动。

（6）做好施工固废、建筑垃圾的收集工作，对建筑材料等应铺盖防尘网做好防水、防风等工作，对施工区定期洒水抑尘，降低扬尘对植物生长的影响。

### 5.2.2生态影响的恢复和补偿措施

（1）工程完工后，通过采取适宜的植被恢复措施，尽快恢复施工迹地，加快陆生生态恢复，以补偿植被损失。不同施工迹地区恢复方案：

①主体工程区：可用表土和回填土集中分开堆放，并采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等防护措施。施工结束后，对鱼塘周边空隙地恢复植被。根据项目区的施工情况，施工迹地平整后播撒草籽进行绿化，按该区域占地面积的40%估算绿化面积，草种选用白车轴草、狗牙根混撒，播撒密度为80kg/hm2。

②土料场区：料场开挖结束，对施工迹地进行场地填凹平整。对开采边坡铺种草皮，草种选择狗牙根。对施工迹地覆盖表层土，占用林草地的区域树种选择柳树、紫穗槐混交，株行距2m×2.5m；草种选择狗牙根、白车轴草等混合草籽，播种量为80kg/hm2。

③施工场地区：施工结束后对迹地松土平整，回覆表土，按原地类功能进行恢复。对占用的非耕地撒播狗牙根草籽，并种植乔灌木株间混交，株行距2×2.5m，草籽播种量为80kg/hm2。

④施工道路区：施工结束后对迹地松土平整，回覆表土，按原地类功能进行恢复。对占用的水田和旱地，计入移民复垦投资。

（2）对土料场进行统一规划，施工时使用指定的土备料场，避免随意改变，应按照项目水土保持方案的要求，落实料场的水土保持措施和生态修复工作。

### 5.2.3生态影响的管理措施

（1）加强宣传教育活动。施工前印发环境保护手册，组织专家对施工人员及附近居民等进行环保宣传教育，提高施工人员及附近居民对环境的保护意识。坚决制止评价区植被的滥砍乱伐、过量采伐、毁林开荒等不良现象发生，保护和培育现有森林资源。

（2）工程施工期、运营期均加强生态影响的监测和管理。施工期，对施工区域进行植被监测，做植物样方调查；要加强对这些重点保护植物的调查，施工过程中若发现，及时上报主管部门，并根据其所处位置及受影响程度，采取迁地移栽或就地保护等措施。

运营期，定期监测临时占地区域植被恢复情况。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

### 5.2.4对重点保护野生植物的保护措施

根据现场调查结果，评价区未发现的重点保护植物。

### 5.2.5对特有植物的保护措施

结合现场调查结果，特有植物在评价区较为常见，可以通过以下保护措施以降低对特有植物的影响：

（1）对于占有部分特有植物的生境，可以通过移栽或采取其种子，选取合适的生境栽植或播种，降低施工影响。对于未在占地范围内的特有植物如旱柳等，应通过加强管理、划定施工范围、设置警示牌等方法，避免占用此类特有植物的生境。

（2）避免车辆在运输过程中对特有植物的碾压，尽量减少对特有的破坏，同时要注意避免扬尘、施工废水及生活污水对区域土壤的污染，保证施工对区域特有植物生境的破坏最小化。

（3）施工产生的废渣、废水及时处理，避免占用特有植物生境。

（4）加强对施工人员及施工活动的管理。施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被随意破坏，严格限制人员的活动范围，严禁破坏沿线的生态环境。

（5）植被恢复措施中，也可以选择特有植物作为恢复植物种。

### 5.2.6对外来入侵物种的防治措施

（1）对于调查到的外来入侵植物小蓬草、一年蓬等利用工程施工的机会，对有种子的植物现场烧毁，以防种子扩散。对调查到的外来入侵植物凤眼莲面积较小区域可采用人工打捞晒干后进行烧毁，对于面积较大区域使用相关机械将其搅碎打捞晒干后进行烧毁。对调查到的外来入侵植物采用生物防治。

（2）加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传。在工程施工时，要严格对施工机械、施工人员进行检疫，防止外来物种进入施工区。

（3）对施工扰动区域应及时的采取密植的方式进行绿化，防止外来物种的侵入。

（4）加强对临时占地区及施工扰动区的外来入侵植物的监测工作。

（5）对植被恢复选用的苗木或确需引入的农作物品种进行严格的检疫，防治外来入侵物种新的带入。若施工时发现外来物种，可采用物理或生物方法进行消灭。

## 5.3陆生动物的保护措施

### 5.3.1生态影响的避免措施

（1）加强宣传、施工管理与监理。施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高施工人员的环境保护意识，使其在施工中能自觉保护生态环境及野生动物，并遵守相关的生态保护规定。

（2）施工时粉状材料物要堆放好，同时要采取临时防风、防雨设施；对施工运输车辆应采取遮挡措施，施工、生活废水经过处理后排放，尽量避免对水体的影响进而影响部分动物的栖息环境。新建项目尽可能减少围填过程的悬浮物排放量，以避免大量施工泥沙进入附近水域，污染洞庭湖等湖泊水域。

（3）工程施工季节为枯水期，该时期鹭科、鹬科、鸻科等冬候鸟多在河流附近滩涂、草地活动，应加强对其的保护，严禁在施工河段及施工生产生活区附近惊扰或猎捕这些鸟类或从事其它有碍生态环境保护的活动。

（4）划定施工界限。为消减施工队伍对野生动植物的影响，要标明施工活动区（配合植物资源保护措施中设置的标牌），严令禁止到非施工区域活动。

### 5.3.2生态影响的减缓措施

（1）合理安排工程施工时段和方式，严格限制候鸟越冬期（10月~次年3月）施工，防治噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行高噪声作业等。

评价区保存了较为良好的湿地生态系统，成为迁徙鸟类重要的停歇地和越冬地，评价区冬候鸟占评价区鸟类种数的40.34%，所占的比例较大，因此工程在10月到次年3月鸟类迁徙高峰期和越冬期应尽量使用低噪声设备等，减少对越冬候鸟正常栖息的影响。

（2）优化工程布置，施工生产生活区等尽量避免占用林地，尽量减少对植被的破坏，进而减少对动物栖息地的破坏。

（3）合理安排施工时序，优化施工组织。错开施工高峰期，避免同一区域出现大规模的施工。

（4）施工期间，在各主要施工作业区设置生态保护警示牌，警示牌上标明工程施工区范围，禁止施工人员越界施工或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，尽量减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。

### 5.3.3生态影响的恢复和补偿措施

（1）工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是施工作业场、临时道路、土料场等临时占地处及时复垦或加盖覆土，种植本地土著植物品种，尽快恢复临时占地区的植被，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

（2）由于施工结束后，临时占地内的植物生长需要一定时间，对于视觉景观的改变，野生动物适应有一个过程，需要一段时间，施工后在临时占地处补种一些本地土著植物并减少人为活动的痕迹，促使植被尽早恢复，形成与原来一致的视觉景观，使该地区的动物尽快恢复到施工前的种群状态。

### 5.3.4生态影响的管理措施

（1）编制珍稀野生动物保护手册，在施工期间对施工人员和附近居民进行生态保护的宣传教育，明确工程区域涉及的所有珍稀保护动物名录，说明国家法律对其的保护要求和保护意义，介绍其生活习性、栖息环境、种群分布以及在工程区域出没情况，并制定各物种的常规保护方法和应急保护方法。

（2）从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开工建设前，尽量做好施工工程评价前期工作；施工期间加强施工人员生活污水排放管理，做好生活垃圾清理工作，减少对环境的污染；做好工程完工后生态的恢复工作，以减少动物栖息地破坏及对水土流失、水质、两栖爬行类和湿地鸟类的不利影响。

（3）在施工和运行期均要制定严格的规章制度，规范工作人员的行为，坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类和其他动物的行为发生。

（4）在工程建设和运行中应加强野生动物管理、保护和监测，在工程管理机构中设置相应的环境保护管理机构，配备专业管理人员，确保工程施工期和运行期中各项野生动物保护政策法规的贯彻以及环保措施落实，负责组织、落实、监督本工程的野生动物保护措施；组织施工期环境监测，以确保工程环境保护目标的实现，野生动物的生存不受到威胁。

对于重点保护野生动物，要提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；严格划定施工范围，禁止越界施工；对施工废水和固体废物采取严格的环境保护措施，避免环境污染而间接影响动物生存；施工过程中对重点保护动物的栖息地进行保护，或者在其它适合地区另辟它处供其生存，降低工程对它们的影响；在施工及运营过程中如发现受伤的重点保护动物应交由相关野生动物保护部门处理。

对评价区国家重点保护野生动物的保护措施详见表5.3-1。

表5.3-1   评价区国家重点保护动物的保护措施

| 序号 | 中文名、拉丁名 | 保护等级 | 居留型（鸟类） | 分布 | 受影响方式与程度 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰鹤 Grus grus | 国家二级 | 冬候鸟 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区生态敏感区内 | 每年10~11月迁入，2~3月迁出，夏季蓄洪对其基本无影响，分布区域距建设工程较远，工程基本不会占用其生境，但需防止人为捕杀。 | 评价区是迁徙鸟类重要的停歇地和越冬地，湿地公园、保护区等生态敏感区附近工程施工应尽量避开10月~次年3月，避免进行高噪声施工；严格管理废水及生活污水的排放；划定施工范围，减少施工占地及施工活动造成的植被损失，严禁施工人员进入湿地公园及保护区抓捕、猎杀；加强对洲滩、浅水洼地、草滩、沼泽地的保护，加强区域鸟类及栖息地监测工作。 |
| 2 | 小天鹅 Cygnus columbianus | 国家二级 | 冬候鸟 |  |  |  |
| 3 | 鸿雁 Anser cygnoid | 国家二级 | 冬候鸟 |  |  |  |
| 4 | 白琵鹭 Platalea leucorodia | 国家二级 | 冬候鸟 |  |  |  |
| 5 | 白额雁 Anser albifrons | 国家二级 | 冬候鸟 | 在湖南东洞庭湖自然保护区内有记录，在评价区游荡，活动 范围广 | 生境占用，但飞翔能力强且活动范围广，受影响较小。 | 工程完成后积极做好植被恢复工作，高噪声等影响较大的工程尽量避免在越冬期实施，严禁施工人员猎杀鸟类。 |
| 6 | 小白额雁 Anser erythropus | 国家二级 | 冬候鸟 |  |  |  |
| 7 | 画眉 Garrulax canorus | 国家二级 | 冬候鸟 |  |  |  |
| 8 | 虎纹蛙 Hoplobatrachus rugulosus | 国家二级 | —— | 评价区内农田、池塘等区域 | 生境占用，水体污染，人为捕杀。 | 春、夏两季严禁施工人员抓捕。控制污水排放，减少水体污染。 |

### 5.3.5鸟类保护措施

（1）鸟类生境保护

①优化细化施工方案

项目建设应合理安排施工季节和作业时间，尽量减少夜间施工，严禁夜间施工及在施工场地使用强光照明设备，施工期间，严格控制工程施工噪声对保护物种的影响。

②加强施工机械管理

尽量选择噪音小、污染少新型机械，禁止性能差、排污多（浓烟）、噪音大、效率低的老（旧）机械进入施工场地；加强对施工机械的定期维护和检修，确保机械的正常高效运转；对机械的废油和油污的管理必须严格控制，禁止随地倾倒和排放，有效避免对水体和湿地的污染。

③加强环保宣传和工程管理

加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一片区出现大规模的会战施工。施工期间加强施工管理，减少无序施工对湿地水体的扰动。

（2）施工保护措施

根据施工影响预测，本工程对保护区内重点保护对象的可能影响主要为施工机械噪声和外来施工人员的干扰影响。

①开展环保宣传及培训工作

工程开工前，对全体施工人员进行环保宣传和培训工作。加强对施工人员的管理，督促其安全施工、文明施工。使施工人员懂得物种保护的重要性，增强其环保意识和法律意识，并自觉地进行物种保护。设置宣传牌和宣传标识。

②设置宣传标志牌

在工程沿线附近设立宣传标志牌，宣传标志牌内容可与保护区管理局联系，结合各种保护鸟类的习性、保护级别等灵活设置。

③巡查及监控措施

常规观察：施工期间，若发现有重点保护鸟类鸟群出没于施工区域时，应酌情安排施工或立即停止施工，待其飞离施工区域后再恢复施工活动。

④制定协调管理方案

项目建设部门应制定严格的工程管理方案，对靠近东洞庭湖国家级自然保护区缓冲区的施工活动规范管理，对相应地区的监测活动制度化，并指定专门人员负责。工程建设部门和保护区管理局可成立一个施工协调小组，组织协调，合理布置施工的时段与区段。

为保证工程顺利实施，确保各项环保措施落实到位，应建立工程环境监理制度，建议聘请了解候鸟生活习性和湿地动植物保护的专业人员承担紧靠保护区施工段的环境监理工作。监理工程师应严守职责，认真监督每项环保措施的落实。

施工采取尽可能选用噪声污染少的施工机械，设置警示牌、标示牌、声屏障，避开越冬候鸟集中栖息期（1月1日~3月31日），并采取常规观察和重点巡查，对湿地和鸟类保护的针对性强、可操作性强，可有效减少施工对保护区的生态影响。

## 5.4对水生生物的保护措施

（1）保护措施制定原则

工程水生生态保护措施需重点考虑缓解工程施工期及运行初期对沿线水生生态的影响，结合工程建设，考虑江湖生态环境保护与修复需求，促进生态环境改善。水生生态保护措施的制定总体考虑以预防、补偿措施为主，针对工程建设和运行对各区域水生生态环境的影响程度和范围，制定缓解措施，以长期动态生态监测为依托，从流域生态环境整体考虑，形成洞庭湖湖区与鱼塘水道统筹兼顾的保护格局。保护措施的制定总体以尊重自然为基本原则，在恢复过程中注重尽量维护河流、湖泊的自然结构，充分发挥水生生态系统自我调节和恢复能力，以自然恢复为主，人工措施为辅。

（2）保护措施体系

根据水生生态影响预测评价，本工程是在现有鱼塘下完善，工程实施对区域水生生态系统的总体不利影响相对不显著，不会对鱼类种类多样性造成显著影响。结合当前水生生态保护措施技术水平，建立以生境恢复、栖息地修复重建、土著鱼类驯养繁殖、增殖放流、保护区管理能力建设、跟踪监测与效果评估、洞庭湖水生生物科普与宣传等措施依托生态敏感区补偿方案落实。生态敏感区相关水生生态保护措施安排详见5.5节。

### 5.4.1生态影响的避免措施

（1）加强对施工人员的管理：提高施工人员的鱼类保护意识，严禁施工人员捕鱼，尽量保证鱼类种群数量的稳定。加强对保护区的宣传教育。采取的形式包括公告、宣传册等，提高施工人员对水生种质资源的认识，保护水生生物及其栖息环境。施工期间聘请专业人员担任现场监督和监控工作，如发现重点保护水生生物接近施工区域，应停止施工，立即报告相关部门加强对其监控和保护。

（2）根据施工进度安排，工程施工已避开鱼类繁殖期，建议进一步优化施工方案及施工工艺，尽量缩短水中作业时间，减少对鱼类及水生生物栖息环境的影响。虽然工程施工避开鱼类繁殖期，施工将导致施工区及附近底栖生物和沿岸带水生植被等的损失，短期内较难恢复，使得鱼类产卵场受破坏或者功能下降：产粘性卵、沉性卵和浮性卵的鱼类产卵场一般处在滩涂浅水区，比较容易因破坏而消失，所以工程建设及其辅助工程建设应尽量减少对区域浅水缓流区或洲滩影响，尽量保持其完整性，最大限度的保证产卵场的功能性。

（3）根据施工进度安排，工程施工已避开鱼类繁殖期，建议加强施工管理，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同区段出现大规模的同时施工。

（4）工程施工时，要加强备料场防护，严禁在河道两岸临时堆放弃土、弃渣和建筑垃圾，运输车辆进行覆盖或封闭运输，避免零碎土石、泥沙等进入河道。

（5）建立施工机械防油泄露规范。对废弃油料及含油物料要集中收集并处理，机械施工要尽量减少油料泄露，对入水施工机件要经常保养维护，清除表面油迹。施工人员的生活污水应集中收集处理，严禁污水直接进入水体。

（6）施工营地尽量利用周边村镇的民居，减少施工占地，减轻对保护区沿岸生境的扰动。

### 5.4.2生态影响的减缓措施

（1）优化工程设计和施工组织，尽量减少施工占地，尽量减少工程建设对生态环境的破坏；

（2）合理安排施工时序，优化施工组织。对于同一片区域有多项施工内容的，应分段分次进行施工，避免同一区域出现大规模的施工。

（3）施工期间，在各主要施工作业区设置生态保护警示牌，警示牌上标明工程施工区范围，禁止到非施工区域进行施工活动，非施工区严禁破坏河床植被。

### 5.4.3生态影响的恢复和补偿措施

#### 5.4.3.1生态修复

工程的改建对水域环境产生改变，包括水生维管束植物以及底栖动物的损失，因此在施工期应采取合理科学的施工工艺减少对湿地的影响，施工完成后应尽快对洲滩和水域生态环境开展修复工作。

工程完工后，通过采取适宜的植被恢复措施，尽快恢复施工场地，加快陆生生态恢复，以补偿植被损失。不同施工场地区恢复方案：主体工程区施工结束后，根据施工情况，对施工场地进行平整，回填表土。建筑物区施工结束后，根据建筑物区的施工情况，施工场地平整后播撒草籽进行绿化，按该区域占地面积的40%估算绿化面积，草种选用三叶草、狗牙根混撒，播撒密度为80kg/hm2。

#### 5.4.3.2栖息地修复重建

以鱼类、龟鳖、螺蚌为重点，开展栖息地修复示范，主要通过原位栖息地重建以及人工鱼巢等方式。

人工鱼巢主要增殖产粘性卵鱼类，并为青虾、螺蚌等提供栖息场所。根据主要保护对象黄颡鱼、鳊等鱼类的繁殖生物学特性，设置人工鱼巢，设置地点为保护区微流水区或静水区，以增殖产粘性卵、产沉粘性卵鱼类。人工鱼巢的设置应符合《人工鱼巢设置技术规范》的规定。

鱼类：恢复生态护坡植被，减少土壤侵蚀，提高水体净化能力，增强河岸稳定性，提供鱼类近岸、觅食和逃避敌害的空间；选取适宜区域，恢复河床复杂地形，包括砾石滩、沙洲、沉水植被区等，提供鱼类产卵、繁殖、生长和避难的不同微生境；布置人工鱼礁，增加水下结构的复杂性，增加鱼类栖息空间和生物多样性。采用鱼巢砖、植物篱等方式开展生态护岸示范，增加鱼类栖息、繁殖的微生境。

蚌类：可在蚌类资源量较多的水域构建人工鱼巢区，营造蚌类天然寄生鱼偏好的栖息地、索饵及繁殖等生态环境，诱导寄主鱼群落自然集群，增加钩介幼虫寄生率，从而增强三角帆蚌、背瘤丽蚌等自然繁衍和种群扩增能力，同时为蚌类与鱼类共生提供栖息场所。

龟鳖：选取生境修复示范区，选取具备合适坡比的洲滩，设置从水生到陆地的过渡区，通过植入水生植物、建造浮岛、沉木、堆石等结构，为龟鳖提供安全的遮蔽、休息、晒背场所，同时提高局部生物多样性。在合适地点设置人工巢穴和孵化场，为龟鳖提供安全的产卵、孵化条件；设置警示牌，限制人类活动干扰，尤其是繁殖季节和冬眠期。

生境修复区重点可选在洞庭湖区等地开展龟鳖保种。

#### 5.4.3.3增殖放流

增殖放流工作应根据《中国水生生物资源养护行动纲要》、《水生生物增殖放流管理规定》。放流种苗供应单位应选择信誉良好、管理规范、具备相应的技术力量的国家级或省级水产原良种场和良种繁育场、渔业资源增殖站、野生水生生物驯养繁殖基地或救护中心以及其他具有相关资质的种苗生产单位，必要时可通过招标形式确定。放流的幼鱼必须是由野生亲本人工繁殖的子一代。放流种类必须是无伤残和病害、体格健壮，符合渔业行政主管部门制定放流苗种种质技术规范。放流前，种苗供应单位应提供放流种苗种质鉴定和疫病检验检疫报告，以保证用于增殖放流种苗的质量，避免对增殖放流水域生态造成不良影响。鱼类放流活动应与当地水利水产管理机构协调，并在该机构的监督与指导下进行。

根据工程对水生生物的影响，采取增殖放流补偿保护区水生生物资源量，主要放流对象为珍稀土著鱼类，包括胭脂鱼、长吻鮠。

#### 5.4.3.4土著鱼驯养繁殖

洞庭湖是我国重要的水生生物种质资源库，拥有极其丰富的鱼类、蚌类等水生生物资源。开展土著鱼类人工驯养繁殖技术研究、攻克土著鱼类人工驯养繁殖技术难关对于物种保护、产业发展等方面具有极其重要的意义。本项目生态修复资金可用于洞庭湖土著鱼类繁育研究，为扩大全省乃至全国土著鱼类苗种生产和供应，增加土著鱼类增殖放流数量和规模，恢复土著鱼类资源，优化土著鱼类种群结构等方面奠定基础，充分发挥保护区的天然种质资源库优势和产业支撑功能。主要工作内容包括：

①筛选品种。选取具备较高生态价值、经济价值的洞庭湖特色水生动物为突破重点，拟选取鳤、刺鲃、铜鱼、瓣结鱼等鱼类及橄榄蛏蚌、中国淡水蛏等蚌类为研究重点，突破其人工繁殖技术，实现一定规模苗种供应能力。

②收集鱼类原种，查阅收集洞庭湖区特色水生动物有关资料，进行有关资源调查。采集和驯养一定规模的存活原种。

③开展相关食性及摄食生态学研究，了解自然种群个体的基本食性及食物组成，研究不同阶段摄食习性与行为，为亲本培育和苗种规模化生产提供技术支持。

④开展繁殖生物学与繁殖生态研究，研究个体及种群繁殖生物学、自然繁殖习性及生态环境条件，为人工培育、催产与孵化提供基础资料参考。

⑤开展不同发育阶段人工驯养存活主要限制因子及其调控、人工繁殖的主要环境因子、人工催产主要技术参数，掌握最适催产药物配比。

⑥批量化鱼苗培育过程中饵料、养殖环境因子及主要病害防治技术研究。

通过“驯养—繁殖—养殖”模式，在5~6年内完成驯养繁殖技术突破，实现规模化人工繁育，提交人工培育的苗种若干。为洞庭湖珍稀土著水生动物资源保护与增殖放流提供苗种基础。

#### 5.4.3.5洞庭湖水生生物科普与宣传

洞庭湖是长江流域重要的水生生物种质资源库，开展洞庭湖水生生物科普与宣传能够有效增强公众保护意识，让更多人参与到水生生物保护工作当中。

科普宣传内容包括：

①长江江豚等重点保护水生动物保护宣传：开展洞庭湖长江江豚的保护教育与社会倡导，带动公众形成爱护长江江豚、保护洞庭湖生态的良好氛围。

②外来水生动物科普：开展外来水生动物种类、危害、防控措施等科普，加强公众科学增殖放流意识，增强外来水生动物防控。

③洞庭湖区水产种质资源保护区科普宣传：开展洞庭湖区水产种质资源保护区情况简介、主要保护对象情况介绍、保护区相关法律法规宣传，以提高群众水生生物资源保护意识，加强水厂种质资源保护区管理。

④洞庭湖区渔文化宣传与传播：洞庭湖区悠久的渔业发展历史创造了大量极具特色的渔业物质和非物质文化，保护渔文化也是促进长江文化全面振兴的重要举措。通过加强物质类及非物质类渔文化搜集调查，宣传弘扬洞庭湖区传统渔文化，创新宣传方式，拓展渔文化文创产品，有效扎实推进长江渔文化保护、传承与发展。

### 5.4.4生态影响的管理措施

①加强对施工江段的巡查工作，一旦发现施工江段有江豚等珍稀水生动物出没，应立即要求施工单位停止施工，避免施工对其造成伤害。如果发现受伤的江豚等珍稀水生动物，应及时向当地渔政主管部门报告，并采取有效措施进行救护。在涉水工程施工前，可以采用电子驱鱼设施，避免长江江豚、中华鲟等大型水生保护动物靠近。

②加强环境保护的宣传。在工程所在的保护区水域设置宣传牌和警示牌，对施工人员发放宣传手册，不定期组织与水生生物保护和环境保护相关的科普讲座。

③在工程前后以及运营期进行一定范围的水生生物监测。监测内容主要是浮游生物、底栖动物和水生高等植物的种类和数量；鱼类的组成和资源量；鱼类产卵场、索饵场和越冬场；水生生态监测方案详见章节7.2。

## 5.5对生态敏感区的保护措施

### 5.5.1对自然保护区的保护措施

工程涉及了湖南东洞庭湖国家级自然保护区。按照《中华人民共和国自然保护区条例》及其他法律法规的相关规定，待《专题报告》通过相关部门批准后，本工程才能开工建设。建设期间，建设单位会切实落实环境影响减缓措施和生态补偿措施，合理选择施工工期，严格控制施工范围和强度，尽量减轻工程建设和运营期间对该区域生态系统的负面影响。

为此，建议对自然保护区采取以下保护措施：

①划定施工界限，严禁施工人员越界施工；施工结束后立即进行施工迹地生境恢复；

②在保护区段沿线设置明显的保护招牌，并采取确实可行的保护措施，防止人为干扰和破坏。

③应合理安排施工时段、区段，避免对保护区的大面积扰动。可通过划定同一施工时间内施工区来规范施工范围，分段施工。施工期内采用分段集中施工，缩短施工时间；

④建筑物施工时，鹭科、鹬科、鸻科等冬候鸟多在河流附近滩涂、草地活动，应注意加强对其的保护，严禁在施工河段附近惊扰或猎捕这些鸟类或从事其它有碍生态环境保护的活动；

⑤为有利于冬候鸟迁移，建议将工程安排在3月下旬～6月间或9月至10月上旬进行；

⑥加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一片区出现大规模的会战施工。施工期间加强施工管理，减少无序施工对湿地水体的扰动。

### 5.5.2对重要湿地的保护措施

（1）严格划定施工范围，在重要湿地范围内设置警示牌，严禁施工人员越界施工，避免对湿地内动植物资源造成破坏；

（2）施工期间产生的废水、固体废弃物、弃渣等集中收集处理，禁止直接排入水中或堆集在湿地范围内；

（3）合理安排施工时间，尽量避免在晨昏或正午进行高噪声作业，减小对野生动物栖息和繁殖的影响；

（4）加强环保宣传教育，禁止施工人员捕杀、伤害湿地动物，禁止随意踩踏植被；

（5）施工结束后，保证水土保持措施的落实，及时对工程区域进行植被恢复，种植本地适生的植被，尽快恢复由工程占地和施工活动造成的植被损失。

## 5.6对生态保护红线的保护措施

（1）优化施工布设，尽量避绕生态红线，确实无法避绕的，尽量少占用。

（2）施工前应划定施工红线，并设立生态红线范围界限标志。同时，对施工人员进行严格的培训，严禁施工人员越线施工或进入生态红线内从事与施工活动无关的活动。

（3）对于占用动植物生境的，施工结束后应结合水土保持方案对区域进行绿化，减缓施工对动植物生境的影响。

（4）合理安排施工时序，优化施工组织。对于同一片区域有多项施工内容的，应分段分次进行施工，避免同一区域出现大规模的施工，减少施工对生物多样性的影响。

（5）工程施工避开鱼类繁殖期，尽量缩短水中作业时间，减少对水生生物栖息环境的影响。

（6）在施工期采取标语、广播等形式，广泛开展生态红线保护的意义、管护要求、生态意识等方面的宣传教育活动。施工期制定严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为，严格控制施工人员数量、设备和施工作业时间，开展施工期的工程环境监理工作，切实保障各项措施的落实。

6生态监测

## 6.1陆生生态监测

### 6.1.1监测目的

通过对陆生野生动植物的监测，了解工程施工和建成运营对陆生生态的影响，掌握陆生生态修复及其它保护措施的实际效果，加强对生态的管理，使区域生态环境向良性或有利方向发展。

### 6.1.2监测内容

在施工期，主要对涉及敏感物种的施工区域进行监测；此外，还应加强对区域性分布的重点保护野生动植物的调查，在施工过程中若发现有重点保护对象，优先避让。

运营期主要监测生态环境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化、植被恢复效果等。包括主要物种组成和数量。

陆生植物：种类及组成、主要植被分布以及变化情况；外来入侵种的入侵情况；临时占地处植被恢复状况等；

陆生动物：种类、生态类群、分布和季节动态变化；重点保护野生动物的种类、数量、分布及生长情况。

1、陆生植物及植被

（1）植被：调查区域内的植被类型及其优势种、建群种、植被覆盖率，应采用样地调查法对各生态系统分别调查1~2个样地，样方面积可按乔木群落20m×20m、灌木群落10m×10m或5m×5m、草本群落1m×1m或2m×2m考虑，可现场根据植株大小和密度进行调整。主要在重点调查范围内采集样方。样方数量视群落面积大小而定，一般取3~5个样方。

（2）植物多样性：调查区域内的主要植物资源及其分布特点，国家和湖南省级保护野生植物、名木古树等。

（3）土地利用现状：根据遥感卫星影像判读植被类型和土地利用类型，结合现场调查结果进行核实，重点调查范围内的植物类型全面调查确定，一般调查范围内的植物种类要结合已有历史资料进行现场典型调查复核，对珍稀保护植物进行重点调查。

对于陆地生态调查区域内的植被类型和植物物种列表详细说明情况，并绘制植被现状图和土地利用现状图等。土地利用现状图的分类标准主要依据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中的二级类。

2、陆生动物

监测统计哺乳动物、鸟类、两栖动物类、爬行动物的物种组成、生态习性、生境状况、分布特征。对监测区分布的珍稀保护物种进行监测，特别是重点保护野生动物（种群规模和结构、分布范围及栖息地特征等）、保护措施实施情况。

### 6.1.3监测方法

1、遥感监测

利用ArcGIS Engine技术和Visual Basic开发平台，以基础地理信息、生态专业数据和属性信息为基础建立数据库，依托GIS的空间分析性能进行监测，得到生物丰度指数、植物盖度指数、景观多样性值和优势度值等，来判断植物和植被的变化。

2）植物监测

根据《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》等有关要求进行监测。

3）动物监测

根据《生物多样性观测技术导则 两栖动物》、《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》、《生物多样性观测技术导则 鸟类》等相关要求进行监测。

### 6.1.4监测时间及频次

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目属于内陆养殖（0412）项目，可开展常规生态监测。监测频次为施工高峰期1次，运行期第一年、第三年、第五年各1次，运行中后期按实际运行情况制定监测计划。陆生植物每年监测1次，以5至8月为最佳；陆生脊椎动物每年监测2次，其中两栖爬行类监测时间为3到10月；鸟类每年监测分为春秋两季，春季为3至5月、秋季为9至11月，重点在越冬侯鸟栖息时间段11月~次年4月补充监测，监测时间为晨昏期间。

### 6.1.5监测点位

根据工程施工的影响范围、工程类型以及工程与区域生态敏感区（自然保护区、重要湿地等）的位置关系，在项目区设置陆生监测点。

监测点位如下表所示：

表6.1-1  陆生生态监测点位一览表

| 编号 | 点位位置 | 布设原由 | 关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目区 | 临时占地 | 湿地动物、湿地植被、施工影响 |
| 2 |  | 改建建筑物 | 湿地动物、湿地植被、施工影响 |
| 3 |  | 清淤 | 施工影响、植被恢复 |

## 6.2水生生态监测

### 6.2.1监测内容与监侧要素

1）水生生态要素监测：水文、水动力学特征，水体理化性质（主要为：N、P各种形式组分动态及浓度分布；石油类及挥发酚等石油化工因子；抗生素种类（四环素、磺胺类、大环内酯类）、抗生素浓度、pH值、溶解氧、电导率、浊度等）；浮游植物、浮游动物、底栖动物、周丛生物的种类、现存量及时空分布等监测。

2）渔获物监测，包括渔获物组成、年龄分布、鱼类生物学测定等。

3）保护区鱼类产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等重要栖息地及其变化情况监测。

### 6.2.2监测时间与频次

根据施工进度安排，所有项目均安排在枯水季节施工，并按照“开工一段，完成一段”的原则实施；根据以上原则及各重点垸规模，确定工程按枯水期进行安排，相应施工总工期为12个月。根据以上原则安排，确定工程监测时间定为3年，包括施工期1年，运行期2年。分别在鱼类产卵期、索饵期各进行一次监测，分别为：4～5月、9～11月各监测一次。

### 6.2.3监测点位

根据评价区涉及的水系、工程类型，以及工程施工总布置，综合施工进度、工程布局及工程与区域生态敏感区（自然保护区、重要湿地等）的位置关系，设置水生监测点。

监测点位如下表所示：

表6.2-1  水生生态监测点信息表

| 编号 | 经纬度 | 地理位置 | 工程 | 所属河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112.791857737，29.498417492 | 项目区水塘 | 清淤、圈养桶安装、人工湿地构建 | 洞庭湖 |

## 6.3生态环境保护经费预算

工程对评价区所在的洞庭湖流域影响的生态环境保护经费包括水生生物增殖放流、生态监测等。经过估算，生态环境保护经费用共120万元。详细预算见表6.3-1。

表6.3-1  工程生态保护经费预算表

| 项目 | 实施年限（年） | 预算经费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水域生态修复 |  | 20 |  |
| 1.生态修复 | 5 | 10 | 对项目区所在的鱼塘两侧，建议该段采取植被修复。 |
| 2.栖息地修复 | 5 | 10 | 对临近保护区河道附近水域范围内 |
| 二、人工增殖放流 | 5 | 40 | 建议对已有成熟人工繁育技术的国家Ⅱ级保护野生水生动物胭脂鱼，重要经济鱼类长吻鮠、鮎、黄颡鱼、鳜、草鱼、鲢、鳙、青鱼以及重要饵料生物中华绒螯蟹等实施人工增殖放流，此后根据监测情况作适当调整。 |
| 三、生态监测 | 5 | 50 |  |
| 1.陆生植物监测 | 5 | 15 | 在工程占用的洲滩和河床两岸进行湿生植物监测。 |
| 2.陆生动物监测 | 5 | 15 | 在工程占用的洲滩附近沿岸进行陆生动物监测。 |
| 3.水生生物监测 | 5 | 20 | 施工期和运营期应在鱼塘进行浮游生物、底栖动物、水生维管植物、鱼类种群动态、鱼类产卵场等动态监测。 |
| 四、施工期管理 |  | 10 |  |
| 1.施工期管理 | 4 | 4 | 设置宣传栏、印刷宣传单、宣传海报等 |
| 2.渔政管理 | 5 | 6 | 配备必要的救护设备。临时救护设备包括：运输设备、增氧设备、药品等医疗卫生设备、各种网具等。 |
| 合计 |  | 120 | 项目生态环境影响的生态保护经费包括水域生态修复、增殖放流、生态监测、强化管理等。 |

7结论与建议

## 7.1结论

评价区生态系统可分为自然的森林生态系统、草地生态系统、湿地生态系统及半自然的农田生态系统和人工的城镇生态系统。评价区植物区系属东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华东地区—江汉平原亚地区。整个评价区内共有维管植物72科182属243种（含种下单位），其中蕨类植物6科7属8种；裸子植物2科3属3种（均系引种栽培）；被子植物64科172属232种。

评价区属于亚热带东部湿润常绿阔叶林区域——中亚热带常绿阔叶林地带——两湖平原，栽培植被、水生植被区，评价区内的自然植被可划分为4个植被型组、5个植被型和10个群系。根据实地调查，评价区内未发现国家重点保护野生植物，未发现珍稀濒危植物、未发现古树名木。

本工程评价区动物地理区划属东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—长江沿岸平原省—农田湿地动物群。评价区内共记录野生动物218种，隶属于43目87科。其中，两栖类10种，隶属于1目5科；爬行类13种，隶属于1目8科；鸟类114种，隶属于14目39科；哺乳类12种，隶属于5目8科；鱼类25种，隶属于6目7科；底栖类44种，隶属于13目18科。

评价区检出底栖动物有4大类，共62种，其中水生昆虫和软体动物为优势种群，环节动物和甲壳动物次之。寡毛类及水生昆虫17种，其平均密度986.03个/m2，平均生物量为0.9398g/m2。有单壳类软体动物10种，分别隶属于腹足纲的3科6属，其优势种群为环棱螺；有双壳类软体动物25种，分别隶属于瓣鳃纲的3科13属，其优势种群为三角帆蚌、丽蚌、河蚬等，底栖软体动物平均生物量为38.92g/m2。虾蟹共10种，游泳亚目虾类6种，分属2科3属，其优势种群为青虾、秀丽白虾；爬行亚目虾类1种，即克氏螯虾，为优势种；有爬行亚目蟹类3种，分属2科2属，其中优势种群为锯齿溪蟹。

评价区共记录鱼类25种，隶属于6目7科21属，其中鲤形目鱼类最多，共18种，占评价区鱼类总数的72%；攀鲈目和鰕鯱目次之，有2科2属2种，占总物种数的8%；鲇形目、合鳃鱼目和鲈形目各1种，各占总物种数的4%。

项目主要涉及2个生态敏感区，分别为湖南东洞庭湖国家级自然保护区、湖南东洞庭湖重要湿地，工程涉及湖南省生态保护红线。

本工程对生态环境的影响主要表现为：工程占地、人为干扰、施工活动及施工活动产生的弃渣、废水、扬尘等，总体而言，工程对动植物的影响均较小。本工程在设计、施工期及与运营期间如采取积极有效的环境保护措施，落实本报告提出的意见和建议，可有效减小工程施工带来的负面影响。因此，从生态影响的角度分析，本项目是可行的。

## 7.2建议

- 制定重要湿地修复方案，须采用乡土树草种，严禁使用外来物种。

- 项目建成后，制定挺水植物、沉水植物收割方案，防止大量的腐烂植物残体对水域造成二次污染。

- 建设单位应在本工程实施后三至五年内组织开展生态调查评估，对工程实施后生态环境质量现状和变化趋势，实际产生的环境影响以及生态保护措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

（4）在项目建设过程中严格落实环保的各项要求的基础上，认真落实本报告的保护措施，及时做好生态恢复和生态保护措施资金到位，有序推进生态监测和监理工作。

### 附表1：生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 | 重要物种☑；国家公园□；自然保护区☑；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线☑；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域☑；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种☑（评价区重要物种） 生境☑（工程区、生态敏感区生境现状调查） 生物群落☑（植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种，入侵物种） 生态系统☑（生态系统类型、面积、分布等） 生物多样性☑（植物区系、类型、分布；动物区系、物种组成及分布特征） 生态敏感区☑（湖南东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖湖泊国际重要湿地） 自然景观□( ) 自然遗迹□( ) 其他☑（生态保护红线、湖南东洞庭湖国家级自然保护区越冬候鸟栖息地） |
| 评价等级 |  | 一级☑ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（ ）km2 ；水域面积：（0.074）km2 |
| 生态现状 调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方☑、样线☑；调查点位☑、断面☑；专家和公众咨询法☑；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季☑；夏季□；秋季☑；冬季□；丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区☑；其他□ |
| 生态影响 预测与 评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量☑ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种☑；生态敏感区☑；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护 对策措施 | 对策措施 | 避让☑；减缓☑；生态修复☑；生态补偿☑；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期☑；长期跟踪□；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理☑；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |