岳环评〔2026〕14 号

岳阳市生态环境局

关于岳阳市湘阴县屠宰场一体化建设项目

环境影响报告书的批复
湖南益金农业有限公司：

你公司(地址：岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区，法人代表：谢双喜，统一社会信用代码：91430624MAE2GCJM5F)提交的《岳阳市湘阴县屠宰场一体化建设项目环境影响报告书报批申请书》及有关附件收悉。经审查，你公司委托湖南双景环保科技有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《岳阳市湘阴县屠宰场一体化建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定。根据报告书分析结论、专家评审意见、岳阳市生态环境事务中心关于《岳阳市湘阴县屠宰场一体化建设项目环境影响报告书》技术评估意见的报告（岳环事评估〔2026〕20号）及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设内容的环境影响评价结论和环境保护对策措施。批复如下：

一、岳阳市湘阴县屠宰场一体化建设项目位于岳阳市湘阴县洋沙湖镇袁家铺社区（选址中心点坐标：东经：112.923551672°，北纬28.612717860°），总用地面积23555.36m2，总建筑面积16769.70m2；总投资9602.8万元，其中环保投资520万元。主要建设内容：建设屠宰车间1幢（含生猪屠宰车间、猪圈、牛羊屠宰车间、牛羊圈）、冷藏库1幢、分割车间1幢、动检楼1幢、办公楼1幢、污水处理站

1幢、变配电间1幢、锅炉间1幢、非检室、车辆洗消区，并配套建设供配电、给排水、消防、环保等附属配套设施，配套自建1900m污水管（DN500mm钢管）。项目建成达产后，可实现年屠宰生猪 30万头、牛1万头、羊16万头。
二、在工程建设和运营过程中，须全面落实《报告书》中提出的各项生态环境保护措施，并着重做好以下工作：

    1、切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。采取有效的生态环境保护措施减缓对生态环境的影响。合理安排放工季度和施工进度；做好施工期的临时排水，减少水土流失；施工结束后及时开展土地复垦、植被恢复和绿化补种工作。

2、严格落实废气污染防治措施。严格落实报告书中提出的各项废气污染防治措施，加强废气收集和处理。待宰圈恶臭废气、粪便暂存间废气经密闭负压收集+生物除臭塔处理后经15m排气筒（DA001）排放；屠宰加工区恶臭废气、燎毛工艺废气经密闭负压收集+生物除臭塔处理后通过15m排气筒（DA002）排放；污水处理站恶臭经负压收集+生物除臭塔处理后经15m排气筒（DA003）排放；污泥堆放区加盖密闭，微负压收集后进入生物除臭装置处理后经15m排气筒（DA003）排放；食堂油烟经高效静电油烟净化器处理后，由专用烟道引至屋顶高空排放；柴油发电机燃油废气呈无组织排放。营运期恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相应的排放标准限值；颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

加强无组织废气污染防治。合理规划运输路线，采取半封闭运输，远离居民敏感点；备用柴油发电机使用优质柴油，厂区内安排人员定期洒水降尘。项目设置车辆冲洗区和专用喷淋消毒设施,工作人员采用消毒水枪对运输车辆全方位喷洒消毒；待宰间牲畜粪便和尿液做到日产日清，地面及时冲洗并喷洒除臭剂；屠宰车间、污水处理站、一般固废暂存间及车辆冲洗区域采取定期保洁并喷洒除臭剂；待宰间、屠宰间加强密闭，增加通风次数；污水处理站的污泥及时清运、构筑物进行加盖处理、强化污水处理站绿化等降低恶臭浓度。定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。厂界NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准，颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。
3、做好工程废水污染防治。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水收集设施。本项目的车辆清洗废水、经隔油池与化粪池处理后的生活污水、初期雨水、生产废水经厂内自建污水处理站处理达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放限值及湘阴县第二污水处理厂进水水质标准较严值后进入其污水处理厂处理后外排。污水处理站进水泵房及排污口应建立在线监控装置，对污水排放量、pH、CODCr、氨氮进行在线监控，监控进出水的水质，以确保污水处理系统安全运行。
4、规范落实固废管理措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立固体废物产生、贮存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度。病死牲畜、不合格内脏和胴体、不可食用内脏收集暂存于厂区无害化暂存间后，送至湘阴祥柏生态科技有限公司处理；猪毛作为副产品每天收集后外售；肠胃内容物、粪便、肉骨残渣、栅渣、化验一般固废暂存间暂存后外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用；污水处理站污泥交由相关单位进行资源化利用；废油脂收集后交由专门回收处置的单位处理；废固体培养基、废包装袋交由环卫部门定期清运；废离子交换树脂一般固废间暂存后交由厂家回收；危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023）。生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
5、加强噪声控制管理。项目应合理布置，选用低噪声设备，并采取有效的减振、隔声、绿化等降噪措施；加强设备的维修和保养，确保设备处于良好的运转状态；待宰圈及屠宰间门窗采用隔声门窗并密闭厂房隔音；运输应选在昼间进行，同时车辆通过居民点时应减速慢行、禁鸣喇叭。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

6、落实土壤及地下水防治要求。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。做好危险废物暂存间、污水收集和处理系统、事故池、无害化暂存间等区域的防腐防渗；加强防渗设施的日常检测与维护，避免跑、冒、滴、漏，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全。加强隐蔽工程泄漏检测，一旦发现泄漏，应立即采取补救措施，防止污染地下水和土壤。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

7、加强环境风险防范。严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。按相关要求进行企业突发环境事件应急预案的编制和备案，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

8、加强环境管理。设立环境管理机构及环保人员，履行环境保护职责。建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。按要求规范设置各类排污口和标志，并按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
9、项目区污水管网未连通市政污水管网前项目不得投入使用。
三、本项目污染物排放总量控制指标为：CODCr≤12.76t/a、NH3-N≤1.28t/a、SO2≤0.02t/a、NOX≤0.09t/a、总磷0.13t/a。
四、建设单位应在项目实际排污行为发生前，依法取得排污许可证。报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的， 建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市生态环境局湘阴分局。建设期和运营期的日常环境监管由岳阳市生态环境局湘阴分局具体负责。

岳阳市生态环境局

 2026年3月 24日
